铜川市2011年度环境质量状况公报

根据《中华人民共和国环境保护法》第十一条的规定，现将我市2011年度环境质量状况公告如下：

一、 环境空气质量

2011年度全市空气污染综合指数为2.27，空气质量属良好级别，首要污染物为可吸入颗粒物。空气质量优良天数为328天，比上年减少2天。

（一）二氧化硫（SO2）

二氧化硫日平均值浓度范围是0.001-0.222mg/m3，年平均值为0.041mg/m3。

（二）二氧化氮(NO2)

二氧化氮日平均值浓度范围是0.003-0.136 mg/m3，年平均值为0.041 mg/m3。

（三）可吸入颗粒物（PM10）

可吸入颗粒物日平均值浓度范围是0.005-0.685mg/m3，年平均值为0.107mg/m3。

（四）降水（pH）

2011年获得降水样品共109个，总接水量1221.5mm，降雨量为610.8mm，pH年均值为6.65,全年无酸雨出现。

二、水环境质量

（一）地面水环境质量

地面水共设3个监测断面：金锁、三里洞和新村。

1、金锁、三里洞断面水环境质量状况

金锁断面年平均值无超标项目。

三里洞断面年均值符合Ⅱ类标准的项目共9项；年均值超出Ⅱ类标准的项目有8项，分别为溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、挥发酚、氟化物和石油类。

2、新村断面水环境质量状况

新村监测断面年均值符合Ⅳ类标准的项目共13项：水温、pH值、溶解氧、挥发酚、氰化物、砷、铬（六价）、氟化物、硫化物、石油类、铅、汞和镉；年均值超出Ⅳ类标准的共4项，分别为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量和氨氮。

（二）城市集中式生活饮用水水源地环境质量

城市集中式生活饮用水水源分为地表水和地下水。

1、地表水水源监测设柳湾河和桃曲坡水库两个点位。

柳湾河和桃曲坡水库基本监测项目共29项。其中：柳湾水库年均值符合Ⅱ类标准的共28项，总氮年均值超出Ⅱ类标准；桃曲坡水库年均值符合Ⅱ类标准的共28项，总氮年均值超出Ⅱ类标准；特定监测项目共82项，年均值全部符合Ⅱ类标准。

2、地下水水源设柳湾水井，水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。地下水环境质量监测项目共24项，其中：有标准的23项，水温无标准。

柳湾井水年均值22项符合Ⅲ类标准，总大肠菌群1项污染物年均值4个/L。

城市集中式生活饮用水源环境质量与上年相比无明显变化，影响水体质量的主要污染物是总氮。主要原因是水源地附近农田面源污染物随地表径流进入河流，造成总氮微量超标。

（三）城镇集中式生活饮用水水源地环境质量

城镇集中式生活饮用水水源地西河水库。

西河水库水质年均值27项符合Ⅱ类标准，总氮年均值为2.27mg/L。

城镇集中式生活饮用水水源地环境质量与上年相比无明显变化。

三、声环境质量包括功能区噪声、城市道路交通噪声和区域环境噪声

（一）功能区噪声

2011年功能区噪声等效声级年均值，昼间为57.7dB(A)，比上年下降1.1 dB(A)；夜间为49.9dB(A)，比上年下降0.7 dB(A)。

功能区噪声环境质量与上年相比有所好转。

（二）区域环境噪声

2011年区域环境噪声等效声级年均值为57.4dB(A)，比上年上升3.8dB(A)。城市区域声环境质量总体水平较去年下降明显。

（三）城市道路交通噪声

2011年城市道路交通噪声等效声级年均值为64.6dB(A)，比上年下降0.2dB(A)。城市道路交通噪声环境质量与上年相比稍有好转。

四、主要污染物排放情况

（一）四项污染物排放情况

2011年化学需氧量排放总量18959吨，二氧化硫排放总量23759吨，氨氮排放总量1542吨，氮氧化物排放总量61317.01吨。

（二）固体废物污染环境防治情况

1、工业固体废物基本情况

2011年全市工业固体废物产生量213.902万吨，工业固体废物综合利用量万173.612吨；工业固体废物处置量20.01万吨；工业固体废物贮存量19.819万吨；工业固体废物排放量0.461万吨。

工业固体废物产生及利用情况（万吨）

| 产生总量 | 统计企业数 | 处置总量 | 综合利用总量 | 贮存总量 | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213.902 | 54 | 20.01 | 173.612 | 19.819 | 0.461 |

数据来源：铜川市2011年环境统计

2、医疗废物基本情况

根据市政府《关于医疗废物集中处置的通告》要求，全市医疗废物暂由西安医疗废物集中处置中心进行处置。2011年全市医疗废物产生量720.4吨，医疗废物处置总量649.23吨。

医疗废物基本情况（吨）

| 产生总量 | 处置总量 | 集中处置的处置方式 |
| --- | --- | --- |
| 720.4 | 649.23 | 无害化集中处置 |

数据来源：铜川市卫生局

3、城市生活垃圾

2011年全市城市生活垃圾产生量17.01万吨，无害化处置量14.82万吨。

城市生活垃圾处置情况（万吨）

| 产生总量 | 无害化处置量 | 无害化处置率 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.01 | 14.82 | 87.13 | 卫生填埋 |

数据来源：铜川市住房和城乡建设管理局