建设项目环境影响报告表

项  目   名  称： 铜川新区中药饮片生产线建设项目

建设单位（盖章）： 陕西寿森药业科技股份有限公司

编制日期： 2017年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文

字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

- 5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学

校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保

护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结

论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项

目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

- 8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 铜川新区中药饮片生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西寿森药业科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡巧灵 |  |  |  |  | 联 系 人 |  | 高亚民 |  |
| 通讯地址 | 陕西省铜川市新区南部工业园区兴业六路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18909190089 |  | 传真 |  | 0919-8163269 |  |  | 邮政编码 | 727031 |
| 建设地点 | 陕西省铜川市新区南部工业园区兴业六路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 铜川市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 铜发改工贸[2016]499号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 中药饮片加工 C2730 |  |  |
| 占地面积 | 10260 m2（15.39亩） |  |  | 绿化面积 |  |  | 1539 m2 |  |  |
| 总投资 （万元） | 5333.3 | 其中：环保投 资（万元） |  | 132.7 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.5％ |
| 评价费用 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2017年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 陕西寿森药业科技股份有限公司利用地处药王故里的地理优势，及当地不断增强的传统中药材资源，拟投资5333.3万元在铜川市新区南部工业园建设铜川新区中药饮片生产线建设项目。项目用地面积10260m2，总建筑面积8165.5m2，主要建设中药饮片生产车间、化验室、中药晾晒房、库房、综合办公楼及排污等配套设施。生产车间经净制、切制、炮制、精制等工艺年生产中药饮片3000t，其中丹参饮片、黄芪饮片、党参饮片、黄芩饮片、柴胡饮片及其它中药饮片各500吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境保护分类管理名录》“92、中药制造、中药饮片加工：有提炼工艺的需编制报告书”，本项目不含提炼工艺，故按管理名录要求编制环境影响报告表，以便对该工程开发建设的环境影响做出分析和评价，论证该工程实施的可行性，并提出有效的污染防治措施，陕西寿森药业科技股份有限公司委托我单位编制环境影响评价报告表。 二、编制依据 1、国家法律、法规依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； (3)《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日； (4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年修正； (7)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012修订）； (8)《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日； (9)《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日； 2、部门相关规章依据 (1)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环保总部令第33号，2015年6月6日； (2) 《关于简化建设项目环境影响评价报批程序的通知》（环办[2004]65号）； (3) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日； (4)《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》国家发展和改革委员会令第21号，2011年3月； (5)《关于加强工业节水工作的意见》，国经贸资源[2000]1015号； (6)《环境影响评价公众参与暂行办法》，（环发2006[28号]）； (7)国家环境保护总局环发[2001]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，2001年1月10日； (8)《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013年12月4日； (9)《国家危险废物名录》，2016年8月1日； (10)《关于进一步加强环境影响评价机构管理的意见》，环办[2014]24号； (11)关于发布《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的公告 （国家环保总局令第17号）； (12)环境保护部环科函2012（11）号转发关于实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的通知，环发[2012]11号； (13) 《国务院关于落实科技发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号； 3、地方环保法规及规划 (1)陕西省实施《中华人民共和国环境保护法》办法，陕西省人大常委会公告第63号，2006年12月3日； (2)《陕西省渭河流域管理条例》，陕西省人大常委会，2013年1月1日； (3)《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》DB 61/ 224-2011，2011年5月1日； (4)《行业用水定额》，陕西省地方标准 DB 61/T 943-2014，2015年1月1日实施； (5)《陕西省环境保护厅关于进一步加强危险废物管理工作的通知》，陕环发〔2009〕69号； (6)《铜川市总体规划（2005-2020）》。 4、环评工作技术规范 (1) HJ2.1-2011《环境影响评价技术导则 总纲》； (2) HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》； (3) HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则 地面水环境》； (4) HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》； (5) HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》； (6) HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态影响》； (7) HJ/T192-2006《生态环境状况评价技术规范（试行）》； (8) 国家环境保护部有关环境质量标准及排放标准。 5、项目立项批准文件及其它文件、资料 (1)委托书，2017年1月； (2)铜川市发展和改革委员会《关于铜川新区中药饮片生产线建设项目备案的通知》，铜发改工贸[2016]499号； (3)铜川市环保局《关于铜川新区中药饮片生产线建设项目环境影响评价执行标准的复函》，铜环函[2017]24号； (4)陕西寿森药业科技股份有限公司提供的其他技术资料。 三、项目概况 1、地理位置 本项目建设地点位于陕西省铜川市新区南部工业园内，兴业六路西侧。项目拟建地东临兴业六路，路东为空地，南侧为安川机电，西侧为科达设备厂，北侧有三家企业，项目周边企业均为机加工类生产企业，工业园区内交通便利，项目拟建地紧邻园区内道路，东距包茂高速1.3km。（项目地理位置见附图1）。 2、工程内容及规模 拟建项目预计年产中药饮片3000t，其中包含丹参饮片、黄芪饮片、党参饮片、黄芩饮片、柴胡饮片及其它中药饮片（生地、半夏、杜仲、白术等）各500吨。项目用地面积10260 m2，总建筑面积8165.5m2，主要建设中药饮片生产车间，库房，中药材晾晒场，办公楼（含质量检测中心）及公用工程等配套设施。 具体情况见表1。 表1 项目组成及主要建设内容表 - 类别; - 单项工程; 工程内容或特征; 备注. 主体 工程; 中药饮片生产车间; 含净制、切制、炮制、精制等工艺生产线. 中药材晾晒场; 用于药材干燥晾晒. 办公楼; 设质量检测中心及实验室. 储运 工程; 库房; 分为原料库、成品库，2间库房均含有阴凉库及易串味库，库房用于存放原料、成品等。. 辅助 工程; 基础设施; 门房、食堂. 公 用 工 程; 供电系统; 由园区电网引入，设315kW变压器1台。. 采暖通风; 车间、晾晒场安装风机强制通风。库房中阴凉库及办公楼采用分体式空调制冷。办公楼采暖自项目西侧铜川科达化工设备有限公司供暖系统引入。. 给水系统; 供水水源为工业区内供水管网。. 排水系统; 职工食堂污水经隔油设备处理后与其他生活污水汇流进入化粪池处理并经项目自建污水处理设施与生产废水一起处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂。雨水经区内排水沟收集后排入雨水管网。. 供气; 园区内天然气管网已敷设到厂区周边，可引入使用。. 环 保 工 程; 废气; 项目粉碎及筛分工序粉尘采用设备自带除尘器及新建布袋除尘器处理。食堂油烟经油烟净化器处理后排放，需满足《饮食; 烟气排放 准（试行）》中相关要求。. 污水; 设污水处理池处理生产废水，食堂废水经油水分离器处理后与生活废水汇集经过化粪池处理排入污水管网。. 噪声; 各生产设备均置于车间内，并采取基础减震、隔声等降噪措施。. 固废; 生活垃圾及药渣分类收集，由环卫部门定时清运；干化污泥可作为工业垃圾处置，废油脂由有资质单位进行处理，实验室废液单独收集储存并交由有资质单位处理。. 绿地率; 15%. 3、项目平面布置 项目区内道路为水泥道路，满足运输和消防要求。在项目东侧兴业六路上设1个厂区大门，沿出入口顺时针方向依次为厂房、办公楼、库房。道路两侧种植树木设置绿化带。项目平面布置见附图2。 项目拟建地位于陕西省铜川市新区南部工业园兴业六路西侧。东侧为兴业六路，路东为空地，其余三面均为机加工或设备制造企业。 项目四邻关系见图1、附图4。 北 项目 拟建地 科达设备 兴业六路 大唐三路 安川机电 大唐五路 纵五路 空地 机加工企业 图1 项目四邻关系图 4、产品方案 本项目年生产中药饮片类产品3000t/a，其中包含丹参饮片、黄芪饮片、党参饮片、黄芩饮片、柴胡饮片及其它中药饮片各500吨。项目产品方案见表2。 表2 产品方案一览表 序号; 名称; 产量; 单位. 1; 丹参饮片; 500; t/a. 2; 黄芪饮片; 500; t/a. 3; 党参饮片; 500; t/a. 4; 黄芩饮片; 500; t/a. 5; 柴胡饮片; 500; t/a. 6; 其它中药饮片（生地、半夏、杜仲、白术等）; 500; t/a. 7; 合计; 3000; t/a. 5、原辅材料及能源消耗 项目原料药材3157.8t主要来自于中药材种植基地，辅料为炼蜜、黄酒等，均为外购。项目生产所需能源主要为水、电。项目原辅材料及能源消耗见表3。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 来源; 备注. 1; 原料药材; 3157.8; t/a; 收购. ①; 丹参; 526.3; t/a. ②; 黄芪; 526.3; t/a. ③; 党参; 526.3; t/a. ④; 黄芩; 526.3; t/a. ⑤; 柴胡; 526.3; t/a. ⑥; 其它中药材; 526.3; t/a. 2; 辅料. ①; 炼蜜; 1; t/a; 外购. ②; 黄酒; 1; t/a. ③; 醋; 1; t/a. ④; 麸皮; 3; t/a. 3; 生产用水; 4500; m3/a; 市政 供给. 4; 电; 70.5; 万kW·h. 6、项目主要生产设备 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 电子秤; KC300S; 4. 2; 旋盖滚筒筛草机; XCS; 2. 3; 变频立式分选机; FLBL-380B. 4; 循环水洗药机; XY-700; 2. 5; 真空气相置换式润药机; RQXL-1000; 2; 设备自行产生蒸汽. 6; 可倾式蒸煮锅; ZGBJ-900; 4; 电加热. 7; 滚筒式电炒药机; CY-700; 2; 电加热. 8; 打粉机; /; 2. 9; 直切式切药机; QYJ-200; 4. 10; 高速裁断式往复切片机; QY-30; 2. 11; 多功能切片机; QXP-480T; 2. 12; 扎扁机; ZYJ-160; 2. 13; 磁吸式磨刀机; ZMD-360B; 2. 14; 热风循环烘箱; HX-1; 6; 电加热. 15; 振动式筛选机; SXZ-3; 2. 16; 平转式球形炙药; ZQD-60; 2; 电加热. 17; 选药台; 2. 18; 包装封口机; ZLF800C; 2. 19; 真空包装机; DZ-600ZS; 2. 20; 自动杀菌净手器; BOS-2500AH; 2. 21; 空气净化系统; 配套; 1. 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员38人，年工作300天，每天工作8小时，每天一班，厂区设食堂，提供员工饮食。 三、公用工程及辅助设施 1、给排水 1）给水 项目水源来自工业园市政管网，项目用水主要包括生产用水及生活用水。该项目主要用水为生产用水、办公生活用水、绿化用水及不可见用水。根据业主提供资料，生产用水年用水量为4500t/a。职工生活用水，按企业职工用水定额50L/人•班计，项目定员38人，则每天用水量1.9m3/d，全年用水570m 3/a。项目设员工食堂，按《行业用水定额（DB61/T943-2014）》中非营业性食堂用水定额18L/（人·次）计，每天用餐1次，则项目食堂用水量为0.68m3/d，年用水量205.2m3/a，项目绿化面积为1539m2，按《行业用水定额（DB61/T943-2014）》2L/m2·d计，每天绿化浇洒用水量3.08m3/d，年绿化150天，则年用水量462m3/a。项目用水情况见表5。 2）排水 厂区排水采用雨、污分流制。本项目生产过程中产生的废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网。职工在厂内食宿，办公人员及工人所产生生活污水经化粪池沉淀处理后排入厂区污水处理站处理后进入市政污水管网。污水产生量见表5。项目水平衡见图2。 表5 建设项目新鲜用水量及污水产生量一览表 序号; 用水 项目; 使用 数量; 用水指标; 用水量（m3）; 污水产生量（m3）; 每年用水天数(天). 每天; 每年; 每天; 每年. 1; 生产用水; /; /; 15; 4500; 12; 3600; 300. 2; 职工生活用水; 38人; 50L/（人•班）; 1.9; 570; 1.5; 450; 300. 3; 食堂用水; 38人·次; 18L/（人·次）; 0.6; 180; 0.5; 144; 300. 4; 绿化用水; 1539m2; 2L/(m2·d); 3.1; 558; 0; 0; 180. 5; 合计; /; /; 20.6; 5808; 14; 4194; /. 图2 建设项目水平衡图（单位：m3/d） 3）供电 所需电力由工业园区供电系统供给，项目区内设置315kW变压器一台。 4）燃气 本项目燃气主要供项目区内食堂使用，接园区内管网。 5）采暖通风 本项目车间安装轴流风机强制通风换气，保证车间空气新鲜和洁净。 6）原料来源及运输 项目所需原材料全部为外购，以汽车运输方式进厂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植物、生物多样性）： - 地理位置 本项目位于铜川市新区南部工业园兴业六路西侧。 铜川市位于陕西省中部，处于东经108°34′—109°29′、北纬34°50′—35°34′之间，是关中盆地和陕北高原的交接地带。东和东南与渭南市的蒲城、白水、富平接壤，西和西南与咸阳市的旬邑、淳化、三原毗邻，北部同延安市的黄陵、洛川相连，总面积3882平方公里。 （2）地形地貌 铜川地处鄂尔多斯台地与渭河断陷盆地的过渡地带，属黄土高原南缘的残原区，横跨两个地质构造单元。地貌复杂多样，山、川、原、梁、峁、台塬、沟谷、河川均有分布，境内山峦纵横，峪谷相间，台塬广布，梁峁交错。 （3）河流水系 铜川山高沟深，河流均是源头或上游，其特点是：流程短，水量少，水位低，比降大，易涨落，能利用者甚微。铜川境内的河流分为石川河和洛河两大水系。 石川河水系主要由漆、沮二水组成，市内流域面积2240.8平方公里。石川河水系中流域面积10平方公里以上的支流67条，主要河流有漆河、沮河、赵氏河、浊峪河、清峪河、赵老峪河等。洛河为铜川东北部的界河，境内流程35公里，流域面积1648.8平方公里。洛河水系中流域面积在10平方公里以上的支流78条，主要河流有白水河、清河、五里镇河、雷塬河等。 （4）气候特征 铜川市地处渭北旱塬，系关中平原与陕北高原的过渡地带，属暖温带大陆季风气候，主要特点是四季分明，冬长夏短，雨热同季，雨量较多，温度偏低，地区差异明显，灾害比较频繁。气候区可分为三个：南部台原温暖半干旱气候区；中东部残原温和半湿润气候区；西北部山地温凉湿润气候区。 铜川光能资源丰富，多年平均太阳辐射量为125.8～127.6千卡/平方厘米。年日照时数2250.7～2387.7小时，年内各季分布不均，秋冬较弱，春夏较强，12月最弱，6月最强。 铜川冬季寒冷，夏季炎热，春季升温较快，秋季降温迅速，气温日较差较大，昼夜温差大。年平均气温9.7～12.7℃。 铜川近30年平均降水在543.4～676.3毫米之间，但各地间差异较大，台原区为543.4毫米，残原区为594.3毫米，山区为676.3毫米。 铜川白天多西南风，夜间多东北风，年平均风速2.3—3.2米/秒，残原区风速较小，台原区和山区风速较大；春季风速最大，夏冬季次之，秋季最小。 铜川近30年平均无霜期为199～227天，中部最小，北部略多于中部，南部无霜期最长。 （4）动植物与植被 铜川有着丰富的地上地下自然资源。 野生植物资源：铜川境内有维管束植物为106科、384属、618种，5个亚种、38个变种。其中，蕨类植物为9科13属16种；裸子植物2科3属3种；被子植物95科318属599种，5亚种，38变种。 森林资源：全市共有林地面积376.3万亩，经济林206万亩，有林地190.8万亩。森林覆盖率为45.11%。主要树种有油松、山杨、刺槐、侧柏、桐树、苹果、核桃、柿子、梨、桃等。 草地资源：共有草地面积152万亩，可利用面积136万亩，多呈大面积连片分布。在300亩以上的草地105块，计100万亩，且等级较高。其中万亩以上的草场29块，面积59.3万亩。牧草67科、308种，主要有白羊草、铁扫帚、蒲公英、硬质苔草等。草场分为农林隙地和山坡灌木丛两类，草质优良，可载畜19.98万个羊单位，发展牧业条件优越。 中草药资源：境内有中草药683种，已大量采集收购的有164种，主要为党参、黄芪、柴胡、黄芩、连翘、丹参等。 野生动物资源：铜川有野生动物68种，分属16目35科，其中兽类5目10科23种，主要为中华鼠、花鼠、岩松鼠、艾虎、水獭、草兔、野猪、狍等；禽类动物10目23种，主要有石鸡、环颈雉、喜鹊、鸢、楼燕、啄木鸟、杜鹃、麻雀等。 水资源：铜川水资源总量22042万立方米，其中地表水21069万立方米，地下水12607万立方米。目前，已探明的地下水可开采量4494万立方米，主要分布在耀州区漆、沮河谷区走马村川道、瑶曲川道和小丘、坡头、下高埝原。水质良好，宜饮用。 矿产资源：铜川矿产资源丰富，已发现的矿产资源有4大类20种，建材工业的水泥配料黄土、耐火粘土居陕西省第一位，陶瓷粘土、铝土矿居第二位，水泥石灰岩居第三位；全市煤田面积522平方公里，煤炭产量列全省前茅。目前已探明保有储量分别为原煤25.60亿吨、油页岩4.7亿吨、水泥石灰岩4.2亿吨、耐火粘土3400万吨、陶瓷粘土34.7万吨。 经现场勘查，评价区500m 范围内无珍稀动植物物种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境质量现状 本次评价委托陕西中检检测技术有限公司于2017年1月10日～1月16日对评价区进行了环境质量现状监测。 1、环境空气 （1）监测点 在项目拟建地布置一个监测点，共布设1个监测点，大气环境质量现状监测点位分布见图3。 N 1# 4# 3# 项目 拟建地 2# 科达设备 兴业六路 大唐三路 安川机电 大唐五路 机加工企业 噪声监测点 图 例 大气监测点 图3 环境质量监测布点示意图 （2）监测项目 监测项目为SO2、NO2、PM10三项。 （3）监测时间及频率 监测时间为2017年1月10日～1月16日，连续监测7天。 （4）监测结果 监测结果见表6、表7、表8。 表6 PM1024小时均值监测结果 单位：μg/m3 监测点; 24小时平均值浓度范围（μg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 项目拟建地; 95~108; 0; 0. 二级标准; 150; /; /. 表7 SO2监测结果 单位：μg/m3 采样点; 采样 时段; 一小时平均浓度; 24小时平均值浓度. 浓度范围（μg/m3）; 最大浓度; 最大超标倍数; 超标率（%）; 浓度范围（μg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. 项目拟建地; 02:00; 26~32; 32; 0; 0; 23~26; 0. 08:00; 30~36; 36; 0; 0; 0; 0. 14:00; 37~43; 43; 0; 0; 0; 0. 20:00; 31~35; 35; 0; 0; 0; 0. 二级标准; 500; 150. 表8 NO2监测结果 单位：μg/m3 采样点; 采样 时段; 一小时平均浓度; 24小时平均值平均浓度. 浓度范围（μg/m3）; 最大浓度; 最大超标倍数; 超标率（%）; 浓度范围（μg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. 项目拟建地; 02:00; 19~22; 22; 0; 0; 19~22; 0. 08:00; 22~26; 26; 0; 0; 0; 0. 14:00; 28~33; 33; 0; 0; 0; 0. 20:00; 21~25; 25; 0; 0; 0; 0. 二级标准; 200; 80. （5）环境空气质量现状评价 由监测结果可知，评价区SO2、NO2小时平均浓度、24小时平均值浓度和PM1024小时平均值浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，表明评价区空气质量良好。 2、声环境 （1）监测点布设 本次评价委托陕西中检检测技术有限公司监测，共布设4个噪声监测点，分别在项目拟建地各边界布设监测点，声环境质量现状监测点位分布见图3。 （2）监测时间及频率 监测时间：2017年1月11日。 监测频率：昼夜各监测1次。 （3）监测项目 监测等效连续A声级。 （4）评价方法及标准 声环境现状评价采用各点监测的等效声级与评价标准比较的方法进行。评价标准为GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 （5）声环境现状评价 声环境现状监测结果见表9。 表9 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位置; 2017年1月11日. 昼间; 夜. 1#; 47.4; 43.2. 2#; 44.6; 40.9. 3#; 58.7; 52.6. 4#; 48.2; 45.7. GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准; 65; 55. 由监测结果可以看出，项目所在地东、南、西、北各厂界昼夜环境噪声值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的要求，监测结果说明该区声环境质量较好。 二、生态环境 经现场勘查，评价区500m 范围内无珍稀动植物物种。 三、主要环境问题 由现状监测结果及现场调查状况可见，项目拟建地环境现状良好，无明显环境问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜等存在，主要环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 基本情况; 相对项目; 主要保护 内容; 达到标准 或要求. 方位; 距离(m). 大气环境; 鱼池村; 500人; S; 1200; 环境空气质量; 《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准. 高家村; 1700人; N; 1200.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）空气环境质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。恶臭污染物执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中关于居住区大气污染物浓度限值的规定。 表11 环境空气质量二级标准限值 单位：μg/m3 项目; SO2; NO2; PM10. 1小时平均; 500; 200; －. 24小时平均; 150; 80; 150. 年均值; 60; 40; 70. 表12 恶臭污染物执行标准 单位：mg/m3 项目; NH3; H2S. 一次最高容许浓度; 0.2; 0.01. （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，相关标准值见表13。 表13 地表水环境质量Ⅲ类标准限值 单位：mg/L 评价因子; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 动植物油. 标准值; 6-9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5; /. （3）声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》：道路边界外35m区域执行4a类，其他区域执行3类标准。标准值见表14。 表14 环境噪声标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 5 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 表15 大气污染物排放执行标准（颗粒物） 项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 表16 恶臭污染物排放执行标准 单位：mg/m3 项目; NH3; H2S. 无组织排放; 1.5; 0.06. （2）废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2的水污染物排放标准。 表17 水污染排放标准 单位：mg/L 类别; COD; SS; 氨氮; BOD5; 动植物油. 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2; 100; 50; 8; 20; /. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准; 3; 0 -; 2; 150; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 500; -; -; 300; 100. （3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准。见表18。 表18 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准; 65; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准; 70; 55. （4）一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告[2013]36号）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定。 （5）其他环境要素按国家有关规定执行。 |
| 总量控制 | 以项目污染物达标排放量作为总量控制指标，本项目建议总量控制指标：COD 0.22t/a，NH3-N 0.02 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示) 本项目的基本工艺流程及产污环节见图4。 图4 工艺流程及产污环节图 项目外购的中药材原料进厂后需经过拣选、淘洗等前处理环节处理后按照药材种类切片处理后形成产品（净选类药材）；需要炮制的药材在经过拣选、淘洗等前处理环节处理后再进行炒制、锻制、蒸煮制等炮制工艺，生产成品（饮片类药材）。炮制的主要目的是对中药原有药效进行取舍，使药材的某些作用突出，某些作用减弱，以符合需要。 本项目是以洗、切、炮制、包装为主的中药材加工，项目能源均采用电能。其主要工序简介如下： 1、切制：将经过拣选淘洗后的药材放入闷润机中进行闷润，项目采用的真空汽相置换式润药机，将处于高真空下的药材通入低压水蒸汽，使药材在低含水量的情况下，快速、均匀软化。一般药材的软化时间为30分钟，最长不超过90分钟。闷润所需蒸汽由闷润机自身产生，闷润好的药材用切药机切制成小片并干燥后进行检验、包装。 2、炒制工艺：本项目炒药机均采用电加热方式。 ①清炒：将药材放入炒药机中进行炒制，根据药材的不同加工要求分别炒制成炒黄、炒焦、炒炭三种程度，晾凉后进行包装。 ②麸炒：将药材放入撒入麸皮（每1kg药材用0.4kg左右）并加热至冒烟的炒药机中，不断翻炒，炒至药材表面微黄色，筛去麸皮，晾凉后进行包装。本炮制工艺的目的是增强疗效、缓和某些作用猛烈的药物的药性。 3、蒸煮工艺：将闷润、切制好的片状物放入蒸煮锅中进行蒸煮以保证药效，蒸煮后干燥包装。 4、炙：将药材与液体辅料共同加热，使辅料炙入药材组织内的加工方法。 ①蜜炙：将蜂蜜置锅内加适量清水搅拌，加热熔化，待蜜炼至冒花时，即可放入药材，不断翻拌，炒至蜜汁吸净，不粘手，经检验后包装。用蜜量一般为药材量的15%~35%左右。 ②酒炙：将药材放盆内，加黄酒拌匀，待酒被吸尽后，再置锅内，中火加热，不断翻炒，炒至微黄色经检验合格后包装。用酒量一般为药材重30%~40%。 ③醋炙：操作方法同酒炙，醋的用量为药材重的15~30%左右。 5、煅制：煅制为中药炮制方法的一种，其具体工艺为将药物直接放于无烟炉火或适当的耐火容器中煅烧，并分为明煅、闷煅。一般煅烧温度在300~800℃，用于矿物类中药及质地坚实的药物。本项目煅制工序主要流程为，将干燥好的药材放入煅烧机中进行煅烧，晾凉后进行包装。

二、主要污染工序 1、施工期主要污染工序 ①平整施工场地产生的扬尘；建筑材料的运输、装卸，土方的运输产生扬尘；运输车辆尾气；②建设过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水；③建筑机械设备的安装和运行产生噪声，运输车辆产生的噪声；④施工弃土、建筑施工使用建筑材料时会产生零散建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 2、运营期主要污染工序 1）运营期环境空气污染源分析 本项目炒制、蒸煮、炙工艺等加工过程采用电加热，项目办公楼冬季采暖由项目西侧铜川科达化工设备有限公司供热系统引入，夏季制冷采用分体式空调，厂区内无燃煤设施。项目生产车间内设计排风除尘系统，项目经车间内各工段房间内集气系统收集，统一由车间设置的布袋除尘器处理后由车间顶部排气筒排放，共设置1根15m高排气筒，位于集尘室顶部。 （1）车间废气 废气主要是各炮制加工生产工序所产生水蒸气、热气及含药味气体，通过排气系统、排风管并经静电除臭器处理后排至室外。 （2）粉尘 粉尘主要来源于前处理中的拣选、打粉机、炒制后的过筛工序（项目共设置2台筛选机）及炒锅的炒制过程，根据类比粉尘产生量按原料的1%计，约为3.2t/a。项目车间各工段房间内设置集气系统，部分设备为封闭结构，且自带除尘器，粉尘经自带除尘器除尘后排放，非封闭设备上方设置集气罩，无组织排放粉尘由项目车间排风系统统一收集，经车间设置的布袋除尘器过滤处理。处理效率按99%计，则粉尘排放速率为0.02kg/h，排放浓度为100mg/m3。 （3）油烟废气 项目新建就餐人数38人的餐厅一座，提供每日1餐，燃料为天然气。灶头数为2个，为小型餐饮，年工作日300天，制作间平均工作2个小时。根据类比，每人餐饮耗油量为30g/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则油烟产生量为9.7kg/a，每个灶头排风量以2000m3/h计，则油烟产生浓度为4.0mg/m3。餐厅油烟处理效率不低于60%的油烟净化设施，则餐饮油烟污染物的排污量及排放浓度估算见表19。 表19 餐饮油烟污染物排放量及排放浓度 污染物; 污染物产生量; 污染物产生浓度; 污染物排放量; 污染物排放浓度; 排放标准. 油烟; 9.7kg/a; 4.0mg/m3; 3.88kg/a; 1.6mg/m3; 2 mg/m3. 净化设施最低处理效率; 60%; 60%. （4）污水站恶臭 项目运营期间污水处理站会产生恶臭，主要污染物为H2S和NH3。 2）运营期水污染源分析 本项目运营期生产废水主要为在药材的冲洗工序中的清洗废水（仅是对药材表面的泥土、杂质进行简单的清洗，不会产生化学反应），蒸煮废水，主要污染物为SS、COD、BOD5等，生产废水产生总量约为12m3/d，3600m3/a。类比同类生产项目，COD产生浓度约为600mg/L， BOD5产生量约为200mg/L，SS为400mg/L ，NH3-N为35mg/L。本项目职工在厂内食宿，生活污水产生量为1.5 m3/d，食堂污水产生量为0.5m3/d，生活污水中污染物浓度分别为COD：350mg/L，BOD5：180mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：25mg/L，动植物油为30mg/L。化粪池对污水中各污染物的去除率分别为COD：15%，BOD5：20%，SS：50%，动植物油：60%；则项目生活污水经化粪池处理后各污染物排放浓度分别为COD：297.5mg/L，BOD5：144mg/L，SS：100mg/L，NH3-N：25mg/L，动植物油：12mg/L。职工食堂污水经隔油设备处理后与其他生活污水汇流进入化粪池处理并经项目自建污水处理设施与生产废水一起处理后排入市政污水管网。 项目运营期各环节废水中污染物产生浓度见下表。 表20 项目水污染物产生浓度 污水种类; 废水量（m3/d）; 污染物产生浓度（mg/L）. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物. 生产废水; 12.0; 600; 200; 400; 35; /. 生活污水（化粪池处理后）; 2.0; 297.5; 144; 100; 25; 12. 3）运营期噪声源分析 运营期噪声主要是设备（包括炒药机、切药机、筛选机等各种机械设备）运行产生的噪声以及区内车辆行驶产生的交通噪声。声源强在60~90dB(A)之间。项目主要噪声源及其治理措施见表21。 表21 项目主要噪声源及其治理措施 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声级（dB）; 处理措施要求; 处理后噪声级（dB）. 1; 洗药机; 2; 70~80; 采用低噪声型设备，布置于车间内，采取减震基础。; 55~65. 2; 润药机; 2; 70~80; 55~65. 3; 切药机; 8; 60~80; 45~65. 4; 筛选机; 6; 80~90; 65~75. 5; 炒药机; 2; 60~70; 45~55. 6; 打粉机; 2; 80~90; 65~75. 7; 热风循环烘箱; 6; 60~70; 45~55. 8; 蒸煮锅; 4; 60~75; 45~60. 9; 炙药机; 2; 70~80; 55~60. 10; 包装机; 2; 75; 60. 11; 机动车辆行驶噪声; 60～70; /; 60～70. 4）运营期固体废物污染分析 运营期的固体废物主要有：挑选、整理工序中的产生的废弃药材，切制、干燥工序中产生的药材碎屑，该部分废料产生量按原料量的5%计，则废料产生量为157t/a；过筛过程中除尘器收集到的粉尘，按除尘效率99%计，则年产生量为3.17t/a；包装工序中产生的废弃的包装材料产生量约为0.1t/a；项目产品检验过程会产生少量实验废液，年产生量约为0.01t/a，属于危险废物，应单独收集妥善存放，并定期交由有资质的单位处理。生活垃圾按0.5/人·天计，则每天产生量为19kg/d，年产生量为5.7t/a，设分类垃圾桶，其中可回收部分如包装纸等部分回收利用，不可回收部分外运至环卫部门指定的垃圾场妥善处理；本项目设食堂，人均食用油消耗量以15g/人·次计，则本项目餐饮耗油量约为0.171t/a，其中约有15%进入废弃食用油脂，即食堂的废油脂产生量为0.026t/a，废油脂应收集后交由有资质的单位处理；污水处理站中的污泥产生量约为0.2 t/a。 表22 项目主要固体废物产生量及处理方式 固废情况 类别; 来源; 产生量（t/a）; 类别; 主要处置方式. 药材碎屑; 生产过程; 157; 一般固; 综合利用，不可利用部分收集暂存，并定期交环卫部门处理. 药材粉尘; 3.17; 一般固废. 实验室废液; 0.01; 危险废物HW49; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）暂存并交有资质单位处理. 废弃包装材料; 0.1; 一般固废; 回收利用或外运至垃圾处理场. 生活垃圾; 人员活动; 5.7; 一般固废. 废油脂; 0.26; 一般固废; 交有资质单位处理. 污泥; 污水处理站; 0.2; 一般固废; 浓缩处理后交由环卫部门处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 筛选机 | 粉尘 | 1000mg/m3，3.2t/a |  | 100mg/m3，0.03t/a |  |
|  | 炮制工序 | 含药味气体 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 4mg/m3，9.7kg/a |  | 1.6mg/m3，3.88kg/a |  |
| 水污染物 | 生产废水产生总量（3600m3/a） | COD | 600mg/L | 2.2t/a | 60mg/L | 0.22t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.7t/a | 20mg/L | 0.07t/a |
|  |  | SS | 400mg/L | 1.4t/a | 11mg/L | 0.04t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.12t/a | 5mg/L | 0.02t/a |
|  | 生活污水产生量（600m3/a） | COD | 297 mg/L | 0.18 t/a | 29.8 mg/L | 0.0 2 t/a |
|  |  | BOD5 | 144 mg/L | 0.09 t/a | 14.4 mg/L | 0.01 t/a |
|  |  | SS | 100 mg/L | 0.06 t/a | 20 mg/L | 0.01 t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L | 0.02t/a | 2.5 mg/L | 0.002 t/a |
|  |  | 动植物油 | 12 mg/L | 0.01 t/a | 12 mg/L | 0.01 t/a |
| 固体废物 | 生产过程 | 药材碎屑 | 157 t/a |  | 综合利用，不可利用部分交环卫部门处理 |  |
|  |  | 药材粉尘 | 4.5 t/a |  |  |  |
|  |  | 实验室废液 | 0.01 t/a |  | 交有资质单位处理 |  |
|  |  | 废弃包装材料 | 0.1 t/a |  | 回收利用或外运至垃圾处理场 |  |
|  | 人员活动 | 生活垃圾 | 5.7 t/a |  |  |  |
|  |  | 废油脂 | 0.26 t/a |  | 交有资质单位处理 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 0.2 t/a |  | 浓缩处理后交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 60~90dB(A) |  | 厂界噪声达标排放 |  |
|  | 机动车辆 |  | 60~70dB(A) |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 一、施工期生态影响 工程施工期间因场地开挖扰动地表、损坏植被，使地表抗蚀性、抗冲性降低，易造成水土流失；场地清理、管沟开挖、建设施工便道活动中施工机械、车辆、人员践踏等扰动土壤和破坏植被。 二、营运期生态影响 项目建成后对道路进行硬化，周界种植高大乔木、道路两旁种植绿篱，恢复占地的生态环境。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 1、环境空气影响分析 施工废气主要来自施工场地平整、机械车辆运输中产生的扬尘及施工机械排放的烟气。 1）扬尘影响分析 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重。 （1）建材运输车辆行驶产生的扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123v5W6.80.85P0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面扬尘量，kg/m2。 表24以一辆载重5t的卡车为例，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表23 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.09; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.100; 2583 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表24为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表24 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 （2）露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/吨•年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W ——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表25。 表25 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.150; 0.170; 0.182; 0.39; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（um）; 45; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可以看出，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此，当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 （3）扬尘污染防治对策 为了减轻项目建设对周围环境的影响，建设单位应采取如下措施，减轻施工扬尘对周边环境的影响。 ①在项目开工前，建设（施工）单位应向环保部门提交环保治理方案； ②工地施行湿法作业、清洗覆盖等措施； ③施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化； ④施工工地全部使用预拌混凝土和预拌砂浆，杜绝现场搅拌混凝土和砂浆； ⑤建筑施工场地出口设置冲洗平台，规范施工车辆出场前的冲洗作业，防止带泥出场； ⑥建筑工地在开工建设前要安装视频监控设施，实现施工重地重点环节和部位的精细化管理； ⑦将开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少扬尘影响时间，不需要的泥土，建筑材料弃渣及时运走，不长时间堆积。 ⑧对于装运含尘物料的运输车辆必须进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的撒落； ⑨ 施工现场周边应设置符合要求的围挡，围挡高度最少不能低于2m，且围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观； ⑩ 要注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的空气污染。 采取如上防尘治理措施后，将降低施工扬尘量50～70%。另外，装修期间使用环保漆，可有效减少对环境的影响。 2）设备和车辆尾气影响 在施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，尾气中主要污染物排放量较小，加之场地空气流动性好，因此不会对区域环境空气质量以及周边环境敏感点产生不利影响。 施工期对大气环境的影响是短期的，施工完成后就会消失。 2、水环境影响分析 施工生活污水中主要污染物为COD、NH3-N等。施工期员工生活污水经临时化粪池处理后用于施工场地的洒水抑尘，不外排。 施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，含有油污、泥砂和悬浮物等，施工废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。 项目施工期间，施工废水和生活污水均不得以渗坑、渗井或漫流方式直接排放。施工期废水的影响会随着施工期的结束而结束。 3、固体废弃物对环境影响分析 本项目施工期挖方量与填方量基本平衡，不产生施工弃土。项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运，对建筑垃圾运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照当地城建、环卫部门要求及时送规定地点处置；生活垃圾分类管理，最终由工人运送至生活垃圾收集站，对环境影响较小。 4、声环境影响分析 施工期场地噪声源主要为施工机械或设备噪声，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。施工机械包括混凝土搅拌车、压路机、运输车辆等，施工期噪声的影响随施工进度的不同和设备使用的不同而有所差异。施工初期平整场地，材料运输和施工机械设备噪声，噪声源主要有推土机、碾压和运输设备为主的流动不稳态声源，建筑过程中使用较多的是混凝土搅拌车、振捣棒等相对较固定的稳态声源，这些设备功率大、运行时间长，对周围声环境的影响比较明显。 施工噪声影响属于短期影响，各种施工机械单机噪声相对较高，对周围环境影响较大，限于目前的机械设备水平，施工期噪声对环境的不利影响的防治主要是以管理为主。 （1）声源源强 经类比调查，主要的噪声源机械设备噪声见表26。 表26 各种施工机械设备的噪声值 序号; 机械类型; 距声源距离（m）; 声源特点; 最大声级（dB）. 1; 平地机; 5; 流动不稳态源; 90. 2; 推土机; 5; 流动不稳态源; 86. 3; 振动式压路机; 5; 流动不稳态源; 86. 4; 混凝土搅拌车; 2; 固定稳态源; 90. 5; 振捣棒; 5; 流动不稳态源; 82. （2）预测模式 施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0-20lg(r/r0) 式中：Lp——距声源r处的施工噪声预测值； Lp0——距声源r0处的参考声级。 计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表27。 表27 施工机械设备不同距离处的噪声预测值 序号; 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 平地机; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 58. 2; 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 54. 3; 振动式压路机; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 54. 4; 混凝土搅拌车; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 58. 5; 振捣棒; 82; 76; 70; 64; 62; 56; 50. （3）预测结果 由计算可知，施工期机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为昼间100m，夜间200m。在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。为进一步减轻施工噪声对区域声环境的影响，建议采取以下措施： ①施工设备选型上尽量选用低噪声设备； ②高噪声建筑施工机械的使用宜安排在白天，夜间（当日22时至次日6时期间）禁止使用。因工艺要求必须进行连续施工作业的，应在施工前办理夜间施工许可证，经批准后方可进行夜间施工。 ③对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放。 ④合理安排时间，禁止夜间（指22时至翌晨6时）和午休时间（指12时至14时）在居住区进行产生噪声污染、影响居民休息的建筑及装修施工作业。 ⑤环评建议施工单位应将位置相对固定的机械设备安置搭建临时封闭式机棚，不能入棚的，可适当建立单面声障，采取隔声或基础减振等降噪措施，并将产噪设备布置在远离环境敏感点的一侧，尽量减轻施工噪声对环境敏感点及周围声环境的影响。 ⑥承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地及途经环境敏感点时要做到减速慢行，严禁鸣笛。 随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 5、生态环境影响分析 施工现场修建围墙和排水沟，合理安排工期，避开雨季施工，严格管理，施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作，最大限度地避免水土流失。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要有车间加工过程产生的药材蒸汽、筛分过程产生的粉尘及食堂油烟。项目生产车间内设计排风除尘系统，干燥、蒸煮过程中产生的带药味蒸汽由车间设置的排气系统收集并经静电除臭工艺处理达标后排放；筛分、拣选、炒制过程中产生的粉尘经车间排气系统收集并由布袋除尘器处理达标后由车间顶部排气筒排放。项目生产车间设置通风集尘系统，各工段房间顶部设通风装置，各车间废气经管道收集后统一进入集尘室，经除尘器除尘并经静电除臭工艺处理后由设置的1根15m高排气筒高空排放，排气筒位于集尘室顶部。 （1）车间废气 在车间加工过程中，干燥、蒸煮、炒制过程中产生的带药物气味的蒸汽，产生量及产生浓度波动较大，虽然对人体影响不大，但药物气味浓度过高依然会让人产生不适感觉，因此，建议建设单位配套建设通风系统，增加厂房内空气流通，通过集气罩、排风管将废气收集并经静电除臭工艺处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准及无组织排放标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后高空排放，经大气扩散后对周边大气环境影响较小。 （2）粉尘 粉尘主要来源于前处理中的拣选及炒制后的过筛工序，项目设2台炒药机，6台筛分设备及1台打粉机，产生的粉尘浓度及产生量波动较大，其中部分设备为封闭系统，建议在非封闭设备上方安装集气罩，封闭式筛分设备设集尘管道，经车间排气系统统一收集后由车间设置的布袋除尘器处理后排放。根据类比粉尘产生量按原料的1%计，约为3.2t/a。粉尘经集气罩收集后，经产生粉尘的设备自带的除尘器及项目新建的布袋除尘器过滤处理。处理效率按99%计，则粉尘排放速率为0.04kg/h，排放浓度为100mg/m3，由高度为15m的排气筒由厂房顶部排放，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级相应的排放限值（最高允许排放浓度120mg/m3；15m高排气筒，最高允许排放速率为3.5kg/h），综上，本项目粉尘对外环境影响较小。 （3）油烟废气 项目新建就餐人数38人的餐厅一座，油烟产生量为9.7kg/a，每个灶头排风量以2000m3/h计，则油烟产生浓度为4mg/m3。餐厅设油烟处理效率不低于60%的油烟净化设施，则餐饮油烟污染物的排污量为3.88kg/a，排放浓度为1.6mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求，对外环境影响较小。 （4）污水处理站恶臭 ①污染物浓度预测 本项目污水处理站大气污染物主要是污水处理站恶臭，其主要成分是H2S和HN3。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况分析，每处理1g的BOD可产生0.0031g的HN3和0.00012g的H2S。本次分析根据污水处理站最大处理能力30m3/d计算。BOD处理量根据污水设计进出水质要求计算。 污水处理站大气污染物排放情况详见表28。 表28 污水处理站大气污染物排放情况一览表 序号; 污染物名称; 产生速率（kg/h）; 产生量（kg/a）. 1; HN3; 0.001302; 8.959. 2; H2S; 0.0000504; 0.3468. ②大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）和《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的规定，需设置大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中的要求，大气环境防护距离需利用环境保护评估中心实验室发布的大气环境防护距离估算模式进行计算。预测结果如下： 表29 环境防护距离计算 序号; 污染源; 面源有效高度; 面源宽度; 面源长度; 污染物排放速率; 评价标准mg/m3; 评价结果. 1; HN3; 2; 10; 10; 0.001302kg/h; 1.5; 无超标点. 2; H2S; 2; 10; 10; 0.0000504kg/h; 0.06; 无超标点. 由估算模式结果可知，项目外排无组织废气在厂界四周无超标点，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），故本项目不设大气防护距离。 ③卫生防护距离 使用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中Qc/Cm=1/A*(BLC+0.25r2)0.05LD进行计算。 Cm----标准浓度限值； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成； Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 本项目卫生防护距离计算值，见表30。 表30 建设项目卫生防护距离计算值 序号; 污染源; 污染源类型; 污染物排放速率kg/h; A; B; C; D; 标准浓度限值; L(计算值)(m). 1; 氨气; 面源; 0.001302; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.099; 50. 2; H2S; 面源; 0.0000504; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.811; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-1991)“当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”故本项目卫生防护距离确定为污水处理站周围100m，经调查项目周边100m范围内无居民区、学校等敏感点。因此对周围大气环境影响不大。 项目运营时，为防止恶臭影响周边环境，环评提出以下措施： ①合理规划厂区平面布置，加强厂区绿化，在污水站周边设置绿化隔离带； ②尽量将污水站各处理设施封闭，减少恶臭的产生； ③污水站产生的污泥等固体废物要及时清运、处理，避免长期堆积； 本项目在采取上述恶臭防治措施后，可减少对周边大气环境的影响。 2、地表水环境影响分析 本项目运营期生产废水主要为在药材的冲洗工序中的生产废水包括清洗废水（仅是对药材表面的泥土、杂质进行简单的清洗，不会产生化学反应），蒸煮废水，产生量约为12m3/d；生活污水为项目员工生活污水、食堂废水，产生量约为2m3/d，主要污染物为SS、COD、BOD5等，浓度及产生量、排放量分别见下表。 项目污水处理设备拟采用气浮+水解酸化+SBR处理工艺，类比其他企业及查阅资料，该工艺对污水中COD、BOD5 、SS的去除率可达90%以上，NH3-N去除率不低于85%，经处理后项目生产污水中各污染物排放浓度分别为COD：60mg/L，BOD5：20mg/L，SS：11mg/L，NH3-N：5mg/L。生产废水经项目自建污水处理设备处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2标准后排放。 生活污水经化粪池处理后，与生产废水经项目自建污水处理设备处理后排入市政管网，最终进入工业园建设的污水处理厂，本项目产生的污水产生及排放情况见表31、32。 表31 项目生产废水水污染物产生及排放情况一览表 项目; 生产废水. COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水产生量（m3/a）; 3600. 污染物产生情况; 产生浓度（mg/L）; 600; 200; 400; 35. 产生量（t/a）; 2.2; 0.7; 1.4; 0.12. 污水处理设备 处理后情况; 排放浓度（mg/L）; 60; 20; 11; 5. 排放量（t/a）; 0.22; 0.07; 0.04; 0.02. 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2标准mg/L; 100; 20; 50; 8. 表32 项目生活污水水污染物产生及排放情况一览表 项目; 生活污水. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水产生量（m3/a）; 600. 污染物产生情况; 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 200; 25; 30. 产生量（t/a）; 0.21; 0.18; 0.12; 0.02; 0.02. 化粪池处理后情况; 排放浓度（mg/L）; 297.5; 144; 100; 25; 12. 排放量（t/a）; 0.18; 0.09; 0.06; 0.02; 0.01. 污水处理设备 处理后情况; 排放浓度（mg/L）; 29.8; 14.4; 20; 2.5; 12. 排放量（t/a）; 0.02; 0.01; 0.01; 0.002; 0.01. 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2标准mg/L; 100; 20; 50; 8; /. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准; 300; 150; -; 25; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 500; 300; -; -; 100. 由上表可知，项目运营期污水经污水处理设备处理后可达《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2标准排入市政污水管道。本项目废水经处理达标后排放，对地表水环境影响较小。 项目采用气浮+水解酸化+SBR处理工艺，该工艺具体工艺过程如下： 图5 项目污水处理工艺 中药废水水质、水量变化较大，多为间歇排放，因此要求好氧反应器的抗冲击负荷能力较强，基于此特点，建议建设单位选择SBR工艺。项目生产及生活污水进入调节池，经气浮装置去除中药废水中木质素等比重较小，难以沉淀的物质。进入水解酸化池后，废水中一些大分子物质及一些环状物质被厌氧微生物胞外酶水解为小分子溶解性有机物，再由兼性或专性厌氧菌转化为有机酸、醇、各种低级有机酸、二氧化碳及氢等，同时，水解酸化池又可成为缓冲器和解毒器，废水的可生化性得到提高。经SBR池处理后污水中污染物浓度可降低90%以上，项目设计污水处理站日处理能力30t/d，可满足项目生产、生活废水处理需要。 由于南部工业园区内污水处理厂收水管网尚未敷设到本项目拟建地周边，环评要求在污水不能排入污水处理厂之前，建设单位建设临时蓄水池用于项目处理后污水暂存，定期由罐车运入污水处理厂。 3、地下水环境影响分析 本项目用水来自工业园市政供水管网，不涉及地下水的开采及利用。项目食堂废水经油水分离，生活污水经化粪池预处理后与项目生产废水汇入污水处理站处理后排入市政管网，与区域内地下水无直接水利联系，故项目运营期不会对项目区地下水环境造成影响。 4、声环境影响分析 项目建成运行后产生的噪声主要为项目生产过程中各设备产生的噪声等，基本为间断噪声，源强为75-90dB（A）。 1）噪声源强分析 运营期噪声主要是设备（包括炒药机、切药机、震动筛等各种机械设备）运行产生的噪声，不设备用发动机。根据类比分析，声源强度在60-90 dB（A）之间。噪声源全部位于厂房内，通过合理布局、厂房隔声、机械设备减震、消声能够最大限度的减少噪声对周围环境的影响。项目主要设备噪声源强见下表。 表33 项目噪声源强预测值 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声级/dB（A）; 处理后噪声级/dB（A）. 1; 洗药机; 2; 75; 60. 2; 润药机; 2; 75; 60. 3; 切药机; 8; 70; 55. 4; 筛选机; 6; 85; 65. 5; 炒药机; 2; 65; 50. 6; 打粉机; 2; 85; 65. 7; 热风循环烘箱; 6; 65; 55. 8; 蒸煮锅; 4; 70; 65. 9; 炙药机; 2; 75; 60. 10; 包装机; 2; 75; 60. 从噪声源强度来说，对周围声环境影响较大的噪声源为设备噪声，机动车噪声较小，对周围声环境影响不大。因此，本次评价主要考虑设备噪声对声环境及人群的影响。 由上表可以看出经过厂房隔声后，项目设备噪声源强已经降低到65 dB以下，再经距离衰减，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，本项目噪声对环境影响较小。 为减少噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取以下措施降低噪声的产生： （1）在生产中采用新工艺、新技术、新设备。同时，加强噪声设备的维护管理，使设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行而产生的高噪声现象。 （2）在生产中倡导工作人员轻拿轻放，尽量减小材料接触地面时发出的噪声。 （3）将高噪设备设置在远离厂界和办公区的位置。 5、固体废物环境影响分析 运营期的固体废物主要有： ①挑选、整理工序中的产生的废弃药材，切制、干燥工序中产生的药材碎屑，过筛过程中除尘器收集到的粉尘，产生量约为160.17t/a，该部分废料可综合利用（如作为副产品外售等），不可利用部分交环卫部门处理。由于项目生产固废产生量较大，故环评要求建设单位在项目区内下风向建设封闭式固废暂存间，地面做防渗处理，由专人管理，定期清运。 ②包装工序中产生的废弃的包装材料产生量约为0.1t/a，可回收部分回收利用，不可回收部分收集并定期清运。 ③产品检验过程会产生实验室废液，年产生量约为0.01t/a，属于危险废物（《国家危险废物名录》HW49），应单独收集妥善存放，并定期交由有资质的单位处理。 ④生活垃圾年产生量为5.7t/a，设垃圾桶收集，日产日清，外运至环卫部门指定的垃圾场妥善处理。 ⑤项目食堂废油脂产生量为0.26t/a，废油脂应收集后交由有资质的单位处理。 ⑤污水处理站中的污泥产生量约为0.2 t/a，浓缩处理后交由环卫部门处理。 综上，该项目固体废物均可得到妥善处置，对周围的环境影响较小。 6、外环境对本项目的影响 本项目南、西、北三侧均为机加工企业，东侧为兴业六路，除东侧外，周边企业生产工艺简单，一般为简单机加工及机械组装，不包含喷漆工艺，不设排气筒及卫生防护距离，且周边机加工企业入园时均有环评手续，污染物均可达标排放，加之本项目生产车间设计为洁净厂房，并配套设计有完善的排风系统，故周边企业生产对本项目环境影响不大。 四、环保投资估算 本项目总投资5333.3万元，其中环保投资估算为132.7万元，约占工程总投资的2.5％。环保治理措施及投资一览表如下： 表34 项目环保投资表 污染源; 工程名称; 总投资/万元; 备注. 废气; 粉尘; 集气罩、布袋除尘器; 15; /. 带药味蒸汽; 通风系统、通风系统，静电除臭器; 10; /. 车间废气; 集尘室顶部设15m高排气筒; 5. 油烟废气; 油烟净化器; 2; /. 废水; 管道（雨、污分流）、临时蓄水池; 5; /. 油水分离器、化粪池; 3. 污水处理设备; 50; /. 噪声; 设备噪声; 选用低噪设备、设备基础减震、加装隔音设施、采取消声措施; 20; /. 固体 废物; 药材碎屑、粉尘; 设暂存间收集（储存间做防渗处理），收集后综合利用或交由环卫部门处理; 5; /. 废弃包装材料; 设专门收集设备，统一收集后综合利用，不可利用部分交环卫部门处理; 1; /. 生活垃圾; 生活垃圾实行统一袋装化，配备垃圾桶若干，收集后交环卫部门统一运出，日产日清; 2; /. 废油脂; 废油脂收集桶，交由有资质的废油脂处理单位统一处理。; 1; /. 污水站污泥; 浓缩处理后交环卫部门处理; 1; /. 实验室废液; 危废收集桶，储存间做防渗处理，并与其它固废分开收集、存储，交由有资质单位处理; 5; /. 绿化; 区内绿化; 绿化面积1539m2; 7.7; /. 合计; 132.7. （七）环保验收内容 本项目环保验收内容见表35。 表35 建设项目竣工环保验收一览表（建议） 污染源; 设施或内容; 执行标准或验收监测要求. 废气; 粉尘; 集气罩、布袋除尘器; 废气排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中要求 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 带药味蒸汽; 通风系统，静电除臭器. 车间废气; 集尘室顶部设15m高排气筒. 油烟废气; 油烟净化器1套; 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001. 废水; 雨、污分流管道、临时蓄水池、污水处理设备、油水分离器各1套 化粪池1座; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2标准. 噪声; 设备噪声; 选用低噪设备、设备基础减震、加装隔音设施、采取消声措施; 边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类排放限值. 固体废物; 药材碎屑、粉尘; 设暂存间收集，收集后综合利用或交由环卫部门处理; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001. 废弃包装材料; 设专门收集设备，统一收集后综合利用，不可利用部分交环卫部门处理. 生活垃圾; 生活垃圾实行统一袋装化，配备垃圾桶若干，收集后交环卫部门统一运出，日产日清. 废油脂; 废油脂收集桶，交由有资质的废油脂处理单位统一处理。. 污水站污泥; 浓缩处理后交环卫部门处理. 实验室废液; 危废收集桶，储存间暂存，地面做防渗处理，并与其它固废分开收集、存储，交由有资质单位处理; 参照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001中有关规定. 绿化; 绿化面积1539m2; 落实.

产业政策、规划和选址分析： 1、项目与产业政策、规划的符合性分析 本项目为中药饮片加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2013年修正）》中限制类与淘汰类，项目建设符合国家产业政策。 根据铜川市总体规划“新区工业园区：在新区的南部布置一类兼容二类工业，开辟铜川新兴工业发展园区，以绿色食品、生物医药、新型材料、物流中心为主，形成城市的主导产业基地”，本项目为中药饮片加工项目，属医药行业，符合新区南部工业园规划内容。 2、项目选址的合理性 本项目拟建地位于陕西省铜川市新区南部工业园兴业六路西侧。项目四周均为机械加工类企业，给排水、天然气、供电等市政基础设施较完善。 本项目为中药材加工生产项目，项目建设符合国家产业政策及当地中药产业政策要求，项目建成后将给当地经济带来一定经济效益，同时项目建成后将为当地居民提供就业机会，促进当地中医药产业发展。项目用地性质为工业建设用地，符合用地性质要求。 本区空气环境中，SO2、NO2 及PM10均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求；项目所在地东、南、西、北各厂界昼夜环境噪声值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的要求，监测结果表明该区环境质量较好。 通过工程分析可知，项目在营运后，对大气环境有影响的主要是项目产生的粉尘、含药味蒸汽及餐饮油烟，外排废气经处理设施处理后对周围的大气环境影响很小。 项目营运后的废水主要为生产废水及生活污水，生活污水经隔油池、化粪池及项目自建污水处理站处理后达《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2标准。根据现场调查，南部工业园区污水处理厂收水管网尚未敷设到项目区附近，故环评要求，管网建成前，建设单位应在项目区内设置临时储水池，并定期将污水外运至污水处理厂处理，项目污水可得到有效处理，故本项目对地表水环境影响较小。 本项目各类生产设备均位于项目生产车间内采取减振、消声等措施，对外环境噪声影响较小。 项目产生的固体废物主要为生产废料及收集的粉尘、实验室废液、废弃包装材料、生活垃圾、废油脂，生产废料、粉尘及废弃包装材料综合利用，不可利用部分交环卫部门处理，实验室废液交有资质单位处理，生活垃圾经收集后送环卫部门指定的生活垃圾场妥善处置，废油脂交于有资质的单位处理，处理后对周围环境的影响较小。 综上，本项目建成对周围环境敏感点影响不大，选址合理可行。 3、项目平面布置合理性 根据项目平面布置，东侧为厂区大门，沿出入口顺时针方向依次为厂房、办公楼、库房。车间内设干燥间，用于药材干燥，避免干燥药材时产生异味对大气环境产生影响。 本项目南、西、北三侧均为机加工企业，东侧为兴业六路，除东侧外，周边机加工企业生产工艺简单，为简单机加工及机械组装，不包含喷漆工艺，不设排气筒及卫生防护距离，加之本项目生产车间设计为洁净厂房，并配套设计有完善的排风系统，故周边企业生产对本项目环境影响不大。 根据车间平面布局图，车间内人流、物流分开布置，同时车间按生产工艺流程依次布置工段，形成从原料进入车间到成品输出的布局，减少了人流、物流穿越并防止生产时交叉，平面布置合理可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 炮制工序 | 药物蒸汽 | 通过静电除臭器并由排气筒于厂房顶部排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中要求 |
|  | 过筛工序 | 粉尘 | 设布袋除尘器并由排气筒于厂房顶部排放 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 设油烟净化设施 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001中要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 食堂污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经隔油设备、化粪池及项目自建污水处理站处理后排入市政污水管网 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2标准 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS | 污水处理设施处理达标后排入污水管网 |  |
|  | 全厂废水 | / | 污水不能排入污水处理厂之前，建设临时蓄水池用于项目污水暂存，定期由罐车运入污水处理厂。 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 生产车间 | 包装材料 | 部分回收综合利用、部分交由环卫部门统一处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 |
|  |  | 废弃药材 |  |  |
|  |  | 药材碎屑 |  |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 配备垃圾桶若干，分类收集后交环卫部门统一运出，日产日清 |  |
|  | 食堂 | 废油脂 | 设废油脂收集桶，交由有资质的废油脂处理单位统一处理。 |  |
|  | 污水站 | 污泥 | 浓缩处理后交环卫部门处理 |  |
|  | 实验室 | 废液 | 危废收集桶，交由有资质单位处理 | 参照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001中有关规定 |
| 噪 声 | 生产车间 | 机械设备噪声 | 合理布局、设备选型、减震、建筑隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本工程拟在厂区内及厂界四周设置的绿化带，绿化率达到15％，对周围的生态环境有一定的改善作用。同时，利用植物的吸附和阻挡作用，减少项目废气及噪声对周围环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目简介 陕西寿森药业科技股份有限公司拟投资5333.3万元在铜川市新区南部工业园建设铜川新区中药饮片生产线建设项目。项目用地面积10260m2，总建筑面积8165.5m2，主要建设中药饮片生产车间、化验室、中药晾晒房、库房、综合办公楼及排污等配套设施。生产车间经净制、切制、炮制、精制等工艺年生产中药饮片3000t，其中丹参饮片、黄芪饮片、党参饮片、黄芩饮片、柴胡饮片及其它中药饮片各500吨。 2、项目政策符合性 本项目为中药饮片加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2013年修正）》中限制类与淘汰类，为允许类项目，项目建设符合国家产业政策。 3、区域环境质量现状 1）环境空气：评价区SO2、NO21小时平均浓度及SO2、NO2、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目拟建地环境空气质量较好。 2）声环境：项目拟建地各监测点位昼间、夜间监测值均达到GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准要求，评价区声环境质量较好。 4、建设项目环境影响分析 1）空气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要有车间加工过程产生的药材蒸汽、筛分过程产生的粉尘及食堂油烟。 在车间炮制加工过程中产生的带药物气味的通过通过集气罩、排风管将废气收集并经静电除臭工艺处理后对周边大气环境影响较小；生产过程中产生的粉尘主经集气罩收集后，经产生粉尘的设备自带的除尘器及项目新建的布袋除尘器过滤处理后由高度为15m的排气筒由厂房顶部排放，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级相应的排放限值，对外环境影响较小；油烟废气项目新建就餐人数38人的餐厅一座，餐厅设油烟处理效率不低于60%的油烟净化设施，油烟经处理后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求，根据估算污水处理站运营期产生恶臭可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准，对外环境影响较小。 2）水环境影响分析 本项目运营期生产废水主要为在药材的冲洗工序中的清洗废水（仅是对药材表面的泥土、杂质进行简单的清洗，不会产生化学反应），蒸煮废水，经污水处理设备处理后，各污染物排放浓度达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2标准。 项目食堂废水经隔油设备处理后与生活污水经化粪池处理后各污染物排放浓度可达《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）表2标准。 由于南部工业园区内污水处理厂收水管网尚未敷设到本项目拟建地周边，环评要求在污水不能排入污水处理厂之前，建设单位建设临时蓄水池用于项目处理后污水暂存，定期由罐车运入污水处理厂。 上述项目污水经处理设备处理达标后排放，对地表水环境影响较小。 3）声环境影响分析 本项目运营期噪声主要是各种机械设备运行产生的噪声。通过对设备进行消声、减震处理以及建筑物的隔声和距离的衰减后使噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准，对外界声环境影响较小。 4）固体废物影响分析 运营期的固体废物主要有：药材碎屑及粉尘收集暂存并交环卫部门处理；废弃包装材料可回收部分回收利用，不可回收部分收集并定期清运；产品检验过程产生的实验室废液，属于危险废物，应单独收集妥善存放，并定期交由有资质的单位处理；生活垃圾设垃圾桶，其中可回收部分如包装纸等部分回收利用，不可回收部分外运至环卫部门指定的垃圾场妥善处理；食堂废油脂应单独收集后交由有资质的单位处理；污水处理站中的污泥产生量约为0.2 t/a，浓缩处理后交由环卫部门处理。 综上，该项目固体废物均可得到妥善处置，对周围的环境影响较小。 5、总量控制 以项目污染物达标排放量作为总量控制指标，本项目建议总量控制指标：COD 0.19t/a，NH3-N 0.02 t/a。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、水环境、声环境等影响均在当地环境可接受范围内，项目建设过程中对各敏感点影响可控制在最小的影响下。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。 二、建议与要求 1、工程建成后，应经环保主管部门批准后方可投入试生产，在规定试运营期内及时提出验收申请，经验收合格后方可正式投入生产； 2、切实落实噪声防治制度。营运期加强设备噪声的管理，降低噪声值，噪声较高的设备采取消音、隔音措施，减少其对人体的危害，保证企业厂界噪声达标。 3、加强厂区和厂界环境绿化，合理规划和建设绿化林带，提高绿化率带，改善厂区的生态环境，努力创造文明生产的现代化企业； 4、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 5、对厂区产生的固体废物要妥善收集、保管，严禁乱丢乱放。对该类废弃物的暂存场地采取防雨、防火及防渗漏措施，严防其二次污染。 6、加强环保设施的管理，应建立污染防治专管部门，负责落实废水、废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台帐制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各污染物的达标排放工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

县（市、区）环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反应行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 附图3 项目外环境关系图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行