建设项目环境影响报告表

项  目  名  称： 铜川市新区长虹路（北环路—南环路）鸿基

路至九州东道段地下综合管廊工程项目

建设单位(盖章)：        铜川市地下空间开发建设有限公司

编制日期：二O一七年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称─指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点─指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别─按国标填写。

4、总投资─指项目投资总额。

5、主要环境保护目标─指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议─给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见─由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见─由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 铜川市新区长虹路（北环路—南环路）鸿基路至九州东道段地下综合管廊工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川市地下空间开发建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴海峰 |  | 联系人 |  | 李红艳 |  |  |  |
| 通讯地址 | 铜川市新区长虹北路6号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992966120 | 传真 | - |  | 邮政编码 |  | 727031 |  |
| 建设地点 | 铜川市新区长虹路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 铜川市住房和城乡建设局 |  | 批准文号 | 铜住建发〔2015〕44号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别 及代码 | E4890 其他土木工程建筑 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 34277.06 |  | 绿化面积 (平方米) | 5850 |  | 绿化率 |  | 17.06% |
| 总投资 (万元) | 13200 |  | 其中：环保 投资(万元) | 21 |  | 环保投资占总投资比例% |  | 0.16 |
| 评价经费 (万元) | - |  | 预期投产 日期 | 2019年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 综合管廊是21世纪新型城市市政基础设施建设现代化的重要标志之一，它避免了由于埋设或维修管线而导致道路重新开挖的麻烦，由于管线不接触土壤和地下水，因此避免了其对管道的腐蚀，延长了管线的使用寿命，还为城市的发展预留了宝贵的地下空间。综合管廊的建设对美化城市环境，减少了城市道路重复开挖对人民日常生活和交通带来影响，提升城市基础设施的现代化水平。在此基础下，铜川市地下空间开发建设有限公司投资13200万元于铜川市新区长虹路建设铜川市新区长虹路（北环路—南环路）鸿基路至九州东道段地下综合管廊工程项目。该项目已取得铜川市住房和城乡建设局关于本项目立项的报告，即铜川市住房和城乡建设局文件《铜川市新区长虹路（北环路—南环路）鸿基路至九州东道段地下综合管廊工程立项的报告》，详见附件二。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受铜川市地下空间开发建设有限公司的委托，由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作，委托书详见附件一。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，完成《铜川市新区长虹路（北环路—南环路）鸿基路至九州东道段地下综合管廊工程项目环境影响报告表》。由建设单位上报环境保护行政主管部门审查。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：铜川市新区长虹路（北环路—南环路）鸿基路至九州东道段地下综合管廊工程项目； 建设性质：新建； 建设单位：铜川市地下空间开发建设有限公司； 建设地点：铜川市新区长虹路； 项目总投资：13200万元； 建设规模：新建地下综合管廊1845m，道路两侧非机动车道、分隔带、人行道1788.78m以及配套雨水口等。 2、地理位置与四邻关系 本项目位于铜川市新区长虹路，本项目北起鸿基路，南至九州东道，项目沿线东侧为世纪花园小区、袁家村；沿线西侧为铜川市新区文家明德小学、文家村。项目地理位置图见附图一，四邻关系图见附图二。 3、项目组成及建设内容 本项目总用地面积34277.06m2，新建地下综合管廊1845m，道路两侧非机动车道、分隔带、人行道1788.78m以及配套雨水口等。具体项目组成见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容. 主体 工程; 地下综合管廊工程; 总长度1845m，全线为（2.0+2.3）×3m双舱形式，综合舱内容热力管道、给水管道、中水管道，净宽为3m，净高为3m；电缆舱容纳10kV电力线缆及通信线缆，净宽为2.3m，净高为3m. 非机动车道; 非机动车道宽度为2×6m，设计路面结构为沥青混凝土，建设面积22258.66平方米（含单位出入口面积）. 隔离带; 两侧隔离带为2×1.5m；两侧路侧带（下沉式）为2×1.5m. 人行道; 东侧人行道宽4米，采用水泥生态砖结构，建设面积5850平方米；西侧人行道宽4米，其中2米宽人行道采用水泥生态砖结构，2米宽健身步道面层采用涂刷13mm聚氨酯塑胶，建设面积6168.4平方米. 配套 工程; 消防; 地下综合管廊中每150-200米设置一个防火分区，共10个，每个防火分区均设置灭火系统、通风系统、消防自动报警及控制系统，逃生口等. 人员出入口; 地下综合管廊共设置人员出入口1处，出入口兼做逃生口. 逃生口; 地下综合管廊间隔200m设置一处逃生口，部分逃生口与下料口合建，共设置单独逃生口9处，每个仓是内个防火分区设置1处逃生口. 下料口; 地下综合管廊间隔400m设置一处下料口，共设置下料口6处，下料口与部分逃生口合建. 用户预埋管线分支口; 由于本条道路两侧用户暂不明确，本方案按间隔120-150m设置一处用户预埋管线，共设置用户预埋管线分支口16处，拟采用预埋管沟敷设方式，管沟尺寸为1.6×2.0m. 交叉路口管线分支口; 地下综合管廊与鸿基东路、九州东道相交处为综合管廊相交。. 公用工程; 排水; 地下综合管廊内地面集水经过排水沟渠汇集排入内个防火分区内的集水坑，集水坑内设置自动排水系统。. 照明; 地下综合管廊内设一般照明和事故应急照明。一般照明普通段照度不小于15Lx，投料口及防火分区门等处局部照度提高到100Lx；应急照明的疏散照明灯应急时照度不小于5Lx，安全出口灯、疏散指示灯照度不小于0.5Lx. 环保工程; 临时沉淀池; 现场设临时沉淀池，施工废水经沉淀处理回用. 噪声; 机械设备噪声采用低噪声设备，基础减震、隔声降噪、水泵、风机等设备采用低噪声设备，且将设备置于地下。. 废气; 每个防火分区设置一台风机、一处自然通风口，加强管廊内的空气流通. 三、工程设计概况 1、管廊位置横断图 本项目包括非机动车道、隔离带、人行道，本项目横断面及管廊位置示意图如图1-1。 图1-1 管廊位置横断示意图 - 管廊断面示意图 - 本项目地下管廊全线为（2.0+2.3）×3m双舱形式，综合舱内容热力管道、给水管道、中水管道，净宽为3m，净高为3m；电缆舱容纳10kV电力线缆及通信线缆，净宽为2.3m，净高为3m，管廊断面示意图见图1-2。 图1-2 管廊断面示意图 3、土方平衡 本项目弃土方约为29335m3，项目不专门设弃土场，弃土方全部运往铜川市垃圾场。 四、选址合理性分析 本项目位于铜川市新区长虹路，市政基础设施建设亟待完善。项目位于铜川市新区长虹路，为铜川市新区的城市主干道，项目环境敏感目标较少，无高填深挖段，交叉路口少，不涉及拆迁，占地为建设用地，不占用基本农田，本项目选址较合理。 五、产业政策符合性分析 本项目为铜川市新区长虹路（北环路—南环路）鸿基路至九州东道段地下综合管廊工程项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》(2013 年修订版)，项目属于国家鼓励类第二十二项“城市基础设施中‘8、城镇地下管道共同沟建设’”项目，本项目符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，项目起点为鸿基路，从项目起点到450米处沿线为人行道和绿化带，从450米处到770米处为非机动车道，从770米处到项目终点为绿化带，项目用地为建设用地，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 铜川新区位于铜川南部，距离省会西安和西安国际机场65公里，是陕西关中与陕北地区的重要连接地。 本项目位于铜川市新区长虹路，本项目北起鸿基路，南至九州东道，项目沿线东侧为世纪花园小区、袁家村；沿线西侧为铜川市新区文家明德小学、文家村。项目地理位置图见附图一，四邻关系图见附图二。 二、地形地貌 铜川市新区地处鄂尔多斯地台与渭河地堑之间，地址属祁（连）吕（梁）贺（兰）山字形构造弧南沿东翼，构造形迹清楚，基本上是一个单斜构造。区内底层平缓，构造简单，其主体为向北西缓倾斜的单斜构造，期间发育有宽缓背向斜和断层，主要分布在中部山区及南部基岩山露区。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），勘查区地震基本烈度为VII度，地震动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.45s。 三、气候与气象 新区属暖温带大陆性半干旱半湿润易旱气候区，四季冷暖干湿分明，冬季受蒙古极地大陆气团控制，寒冷干燥，雨雪偏小。春季温度回升，天气多变，乍暖乍寒，常有大风、霜冻、沙尘及春旱发生。夏季受太平洋副热带海洋气团控制，出现高温与雷阵雨天气，常有冰雹及伏旱发生。秋季降温较快，多连阴雨，晚秋天气较晴朗，无霜期长，降水较少。 太阳辐射平均年总量为127.61千卡/平方厘米。日照总时数2268.6小时，日照百分率达51%。一般是夏季与春末最长，占全年总时数的40%。气候温和，夏无酷暑，冬无严寒。年平均气温12.3℃，7月份最高25.0℃，1月最低零下1.7℃。极端温度历史记录：最高39.7℃（1972年7月）；最低零下16.0℃（1967年1月）。年平均降水量为567.8毫米。最大降水量为1983年821.8毫米，最小降水量为1986年347.7毫米，相差474.1毫米。月平均降水7月最多为110.5毫米，月最少为5.0毫米。四季降水冬季最少（18.4毫米），春季次之（122.6毫米），秋季较多（180.7毫米），夏季最多（246.3毫米）。降水量最多集中在7—9月份。每年降水量日数平均91天。夏季29天，秋季27天，春季24天，冬季11天。最长降水日数为19天，出现在1962年9月22日—10月10日。 四、水文特征 1、地表水 新区境内有两条河流。赵氏河源干耀州区吕村河、陈村河两支流，于双岔河会流后形成干流，入富平县境石川河，全长33公里，总流域面积224.1平方公里。多年平均经流量1487万立方米，流量0.25秒·立方米。浊峪河发源于小丘乡北部之安沟村，南流入三原县汇于清峪河，全长22公里，流域面积85.8平方公里，每年平均径流量550万立方米，流量0.07秒立方米。 新区大部分用水由桃曲坡水库补充供给。桃曲坡水库距新区15公里，总库容量5720万立方米，由于多年泥沙淤积，有效库容降至3095万立方米。 玉皇阁水库位于赵氏河上游，设计库容1590万平方米，由于泥沙淤严重，仅有库容464万立方米。 本项目周边2.5km范围内无河流经过。 2、地下水 根据含水层性质不同，铜川市地下水可分为第四系孔隙水、岩溶裂隙水和基岩裂隙水三个类型。地下水均无色透明，无色无味，pH值一般为6~7，属中性至弱碱性。拟建地基岩裂隙水主要为地矿化的重碳酸型水，主要接受降水补给，所以浅层水化学类型简单、矿化度低。而深层裂隙水与含水介质溶滤、交替的时间较长，故水化学类型较为复杂，矿化度相对较高。浅层裂隙水一般为重碳酸型低矿化水，矿化度通常为0.25~0.35 g/L。深层裂隙水一般也为重碳酸型，但有少部分重碳酸型或硫酸重碳酸型，矿化度多为0.3~0.69 g/L，个别可达1~2.4g/L。 五、植被、生物多样性 铜川市是渭北高塬罕见的物种资源宝库，已查明的植物种类800多种，森林覆盖率达41.4%，昼夜温差大，光照好，是苹果、花椒、中药材的优生区。仅野生中药材品种近400种。动物种类600余种，旱獭、麝等属国家重点保护动。 本项目拟建地现状为长虹路，为城市生态系统，植被为人工绿化植被，动物为喜鹊、猫、狗等常见动物，无珍稀动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、声环境、生态环境等) 一、大气环境质量现状 本项目大气环境质量现状由西安普惠环境检测技术有限公司于2017年2月22日至2月28日进行监测，根据No:PHJC-201702-ZH059监测报告，监测因子为SO2、NO2及PM10，监测点设于项目所在地。监测点位采样、样品分析方法和数据处理按国家环保局编写的《环境空气质量监测规范（试行）》执行。监测结果见表3-1。 图例 ：本项目所在地 ：大气监测点 - 图3-1 大气监测点位图 - 表3-1 环境空气监测结果一览表 单位：mg/m3 点 位; 项 目; 小时均浓度范围; 小时标准; 最大超标倍数; 日均浓度 值; 日均 标准; 最大超标倍数. 引用项目所在地; SO2; 0.019~0.042; 0.5; 0; 0.028~0.035; 0.15; 0. NO2; 0.026~0.079; 0.2; 0; 0.040~0.069; 0.08; 0. PM10; /; /; /; 0.076~0.096; 0.15; 0. 监测结果表明，评价区环境空气中SO2、NO2的小时浓度值、SO2、NO2、PM10日均浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明项目区环境空气质量较好。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测由西安普惠环境检测技术有限公司于2017年2月22日-23日进行，分昼间与夜间进行监测，监测点位分布图见图3-2，监测报告见附件No:PHJC-201702-ZH059监测报告，监测结果见表3-2。 - 图3-2 噪声点位图 - 表3-2 声环境质量监测结果统计表 单位：dB(A) 监测地点; 监测时段. 2017年2月22日; 2017年2月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 世纪花园小区敏感点（1#）; 57.9; 44.6; 57.5; 44.2. 铜川市新区文家明德小学敏感点（2#）; 58.7; 45.6; 58.5; 45.9. 袁家村敏感点（3#）; 56.7; 44.2; 56.3; 43.7. 项目南端终点（4#）; 58.3; 44.8; 58.7; 44.5. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A). 4a类; 昼间：70dB(A)；夜间：55dB(A). 从噪声监测结果可知，本项目声环境质量监测点1#、2#、3#点位的昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，4#点位的昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，说明项目所在地声环境现状质量良好。 三、生态环境质量现状 本项目拟建地现状为长虹路，为城市生态系统，植被为人工绿化植被，动物为喜鹊、猫、狗等常见动物，无珍稀动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目周围主要环境保护目标见表3-3。 - 表3-3 主要环境保护目标 保护对象; 主要 敏感点; 方位; 相对距离; 规模（户数/人数）; 保护 内容; 保护级别. 大气 环境 声环境; 世纪花园小区; 东; 23m; 约800户/2400人; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准. 铜川市新区文家明德小学; 西; 61m; 约1800人. 袁家村; 东; 30m; 约300户/900人. 文家村; 西; 177m; 约300户/900人.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 环境空气质量评价执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中的二级标准。标准值如下表4-1。 - 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 区域名; 执行标准; 级别; 污染物名称; 单位; 标准限值. 小时; 日均; 年均. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级 标准; SO2; ug/m3; 500; 150; 60. PM10; ug/m3; /; 150; 70. NO2; ug/m3; 200; 80; 40. 2、地表水环境质量 地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的IV类标准。标准值如下表4-2。 - 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 标准类别; pH值; COD; BOD5; 氨氮; 高锰酸钾指数; 石油类. IV类标准; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤10; ≤0.5. 3、地下水环境质量 地下水质量评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。标准值如下表4-3。 - 表4-3 地下水环境质量标准 标准类别; pH值; 色度(度); 浑浊度(度); 氯化物（mg/L）; 氟化物（mg/L）; 碘化物 （mg/L）. Ⅲ类标准; 6.5~8.5; ≤15; ≤3; ≤250; ≤1; ≤0.2. 4、声环境质量 声环境质量评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)：道路边界线外35m区域执行4a类标准，其他区域执行2类标准，其标准值见表4-4。 - 表4-4 声环境质量标准 执行标准名称; 类别; 标准限值. 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）. 《声环境质量标准》 (GB3096-2008); 2类; 60; 50. 4a类; 75; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及无组织排放监控浓度限值，其标准值见表4-5。 - 表4-5 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监测浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/Nm3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关规定，其标准值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 监测点; 标准名称; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); dB(A); 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准，其标准值见表4-7。 - 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 标准名称; 类别; 标准限值. 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 3、固体废物控制标准 固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 按照《全国主要污染物排放总量控制计划》，本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性，施工结束后各种污染源可以消除，因此本项目无需申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程（图示） 1、施工期工艺流程及污染环节简述 施工单位按照如下工序进行综合管廊施工： 扬尘、弃土 扬尘、噪声 噪声 场地平整 槽沟开挖 地基处理 垫层施工 非机动车道、人行道、隔离带建设 综合管廊建设 顶板处理 基土回填 扬尘、噪声、建筑垃圾 扬尘、噪声 扬尘、沥青烟气、噪声、建筑垃圾 - 图5-1 施工期工艺流程及产污环节示意图 施工过程中会产生施工扬尘、机械尾气、沥青烟气、施工废水、噪声、施工人员生活垃圾、建筑垃圾、弃土方等。 2、营运期工艺流程简述 运营期污染源较施工期简单，其主要污染源为噪声和废气。 噪声 废气 风机等设备产生的噪声 管廊内换气产生的废气 运营期 - 图5-2 运营期产污环节示意图

主要污染源分析 一、施工期污染工序 本项目施工期对环境的影响主要来自施工扬尘、机械和车辆排放废气及沥青摊铺过程中产生的沥青烟气；施工废水；施工机械、车辆产生的噪声；施工过程对交通的影响；施工产生的固体废物；施工造成的植被破坏，土地侵占，水土流失。施工期间存在的主要环境问题有以下方面： 1、废气 本项目非机动车道的路面为沥青混凝土，则在施工期主要污染物是施工扬尘、机械和车辆排放废气及沥青摊铺过程中产生的沥青烟气。 （1）施工扬尘 施工期对区域大气环境的影响主要为扬尘污染，污染因子为TSP。主要来自以下几个方面： a、槽沟开挖及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成扬尘等的大气污染； b、水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染； c、物料运输车辆行驶过程中将产生大量尘土。 在道路施工中产生的扬尘对周围环境污染会有一定影响，并可导致周围空气中TSP的浓度超标。 （2）施工机械废气 施工运输废气来源于施工机械以及运输车辆燃油排放的废气，主要成分为NOX、CO、THC等。 （3）沥青烟气 沥青混凝土在铺设过程中产生的少量的沥青烟气，主要成分为青烟、苯并芘。 施工期大气主要污染源及污染物见表5-1。 - 表5-1 施工期大气污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称. 1; 土方挖填和堆放; 场界内; 粉尘、扬尘. 工程机械及运输车辆; 场界内. 2; 工程机械及运输车辆; 场界内; NOX、CO、THC等. 3; 沥青混凝土的铺设过程; 场界内; 青烟、苯并芘. 2、废水 本项目不设施工营地，由于施工人员为当地村民，回家用餐休息，施工人员如厕等生活行为在附近公厕进行，本项目不产生生活污水。 本项目施工期废水主要为设备冲洗废水、管道灌水试验废水。 （1）设备冲洗废水 主要为推土机、装载机以及挖掘机等设备冲洗水，根据建设单位提供资料，冲洗废水产生量约3.2m3/d，主要污染物为悬浮物和建筑材料残渣。若不经处理排入周边水体或沟渠，会对周围环境造成污染。 （2）管道灌水试验废水 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)要求，给排水、污水管道完成后必须做灌水试验，管道灌满水后观察5分钟，若液面不降，说明管道及接口无渗漏，管道即合格。 项目灌水试验采用自来水，根据管网容积计算，给水管用水量为522m3，中水管用水量522m3，热力管用水量为1854m3，用水总量为2898m3，由于灌水试验是分段进行的，每段为120m-150m，计算得每次废水最大量为18.84m3，可排入沉淀池。 3、噪声 施工期的工程噪声源主要为机械设备、运输车辆、物料装卸、基础建设等作业。项目施工期常用设备噪声值见表5-2。 - 表5-2 施工期常用设备噪声值 设备名称; 噪声级dB; 测点离设备距离（m）. 推土机; 86; 5. 平地机; 90; 5. 装载机; 90; 5. 挖掘机; 85; 5. 卡 车; 83; 5. 4、固体废物 固体废物主要来自施工产生的弃土方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）弃土方 本项目弃土方约为29335m3，项目不专门设弃土场，弃土方全部运往铜川市垃圾场。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要为各种建筑材料、管道等材料的包装物、废管材等，根据建设单位提供资料，施工期的建筑垃圾产生量为0.8t。 （3）生活垃圾 施工高峰期人数约为30人，施工人员生活垃圾的产生量约为15kg/d，集中收集后由环卫部门清运。 5、生态影响 项目区现状占地类型为建设用地，施工期路基填挖改变用地性质和结构，使沿线的植被遭到破坏，土地被侵占，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。 二、运营期污染工序 项目建成后主要会产生废气、噪声等污染，具体如下： 1、废气 本项目无机动车道，故运营期不产生汽车尾气，废气主要为管廊内换气产生的废气，对环境影响不大。 2、噪声 综合管廊采用自然进风、机械排风的通风系统，结合综合管廊防火分区进行通风系统的设计。在每个防火分区内分别设置一台风机、一处自然进风口。每个分区的换气次数为6次/h，换气所需时间不超过30min，本项目共设10台风机。风机运行会产生一定的噪声，但是由于风机置于地下，分布较分散且均采用低噪音设备，所以一般在地面几乎听不到风机工作产生的噪声，因此风机噪声对周围环境的影响较小。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时 段 | 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 污染物 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 尾气 | NOx、CO、 THC等 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 沥青烟气 | 青烟、苯并芘 | 少量 | 无组织排放 |
|  | 水污 染物 | 施工场地 | 设备冲洗废水 | 3.2m3/d | 沉淀处理后场地洒水抑尘 |
|  |  |  | 管道灌水试验废水 | 2898m3，18.84m3/次 | 用于施工场地洒水抑尘，后期全部用做工程路面砼养护 |
|  | 固体 废物 | 施工场地 | 弃土方 | 29335m3 | 全部运往铜川市垃圾场 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 0.8t |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 15kg/d | 集中收集后由环卫部门清运 |
|  | 噪声 | 机械设备 运输车辆 | 等效A声级 | 83~90dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 运 营 期 | 大气 污染物 | 管廊换气废气 | / | 少量 | 无组织排放 |
|  | 噪声 | 机械噪声 | 营运期噪声主要来源于风机等设备产生的噪声，设备置于地下，且分散分布，对声环境影响较小。 |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目区域内没有国家保护动植物，项目周边主要为城市景观植被，无自然景观。该项目施工阶段会造成一定量的水土流失。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期环境空气影响分析 由于本项目非机动车道的路面是沥青混凝土路面，所以本项目在施工期主要污染物是施工扬尘、机械和车辆排放废气及沥青摊铺过程中产生的沥青烟气等。 （1）施工扬尘 施工期间，项目区土方开挖、场地平整及便道修建等过程势必会破坏原有地表结构而形成裸露地表，此外建筑材料砂石等装卸、转运等也均会造成地面扬尘污染环境；其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短、土质结构和天气条件等诸多因素关系密切。本项目扬尘影响的时段主要集中在土方工程施工阶段，土方工程施工结束后，扬尘产生源强将得到大幅度削减。主要污染源及其环境影响分析如下。 ①裸露地面扬尘 主要出现在地基处理、开挖土方阶段。项目施工期间整地、挖填土等会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上气溶胶粒子等成为扬尘天然来源，在进行施工时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 露天堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg/t·a V50——距地面50m处风速，m/s V0——起尘风速，m/s W——尘粒含水率，% 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 施工扬尘的大小随施工季节、土方量的大小和施工管理不同差别甚大，影响范围可达150～300m。通过类比调查分析，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，施工扬尘可导致： a．建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍； b．建筑工地扬尘的影响范围为下风向150m，被影响地区TSP浓度值为0.49mg/m3，相当于大气环境质量标准的1.6倍； c．围挡对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。 建筑施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了丰富的尘源。铜川市属温带大陆性季风气候，雨量偏少，春冬季节干旱多风。研究指出，在干燥有风天气刮起的扬尘，造成大气环境中TSP浓度偏高，其中建筑工地对空气扬尘污染贡献值最大。因此，扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。 ②道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化、道路洒水等措施，会在施工物料、土方运输过程造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 车辆运输扬尘约占扬尘总量的30%，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 - 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 表7-1中结果表明，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5(km/h); 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10(km/h); 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15(km/h); 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20(km/h); 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20~50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。此外，应对进场道路必须及时清扫、洒水抑尘，同时运送土方及物料车辆不得超载，必须采取封闭或篷布遮盖。 - 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路，避免施工车辆运行导致的路面起尘。 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 拟建项目施工期，评价要求本项目施工单位，应按照《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2016年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《铜川市2015年“治污降霾·保卫蓝天”工作方案》、铜川市创模办、市住建局《关于加强城市区域扬尘污染控制的通知》（2011 年11 月16 日）中的“六要四禁止”要求及“铜川市建筑施工扬尘污染治理12 条措施”（铜住建发[2013]497 号）等文件和规定中关于交通运输污染和扬尘污染防治的相关规定，并严格落实。严格按照制定如下污染防治措施： A.施工组织设计中，必须制定扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案，遇政府发布重污染预警时立即启动应急响应，严禁施工现场土方作业 B.建设项目在施工期间，应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。施工标志牌应当标明工程项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及等当地环境保护主管部门的污染举报电话。 C .建设施工工地周边必须设置2.5m 以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥3.0m/s 时应停止土方开挖、转运等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； D.施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设。 E.及时整理工地物料，严禁乱堆乱放，施工现场集中堆放的土方必须覆盖，对易引起扬尘的物料采用绿色遮阳网、密目网进行全部覆盖，严禁裸露。 F.强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； G.施工现场对运输散装货物的车辆，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，严禁沿路遗漏或抛撒。 H.要对施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置，工地每日洒水不少于3次。 I.建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土；禁止在工地内焚烧各类建筑垃圾。 J.及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘； K.加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第三阶段标准限值； L.施工区域中的各种临时设施和施工场地尽量远离世纪花园小区、铜川市文家明德小学、袁家村村民住宅和文家村村民住宅等本项目环境保护目标，且位于区域主要风向下风向，同时应采取覆盖、围挡、适当洒水等防尘、降尘措施； M.若施工单位未能按规定采取空气污染防治措施，则必须提出替代防治措施，经地方主管部门同意后方可开工，否则主管部门将依施工污染情况实施处罚； N.严禁未经冲洗和加盖苫布的运输车辆驶出工地进入城市道路；严禁夜间（22:00—次日6:00点为夜间）在居民区或周围进行施工活动。 （2）汽车尾气及施工机械废气 施工过程中，施工机械、运输车辆排放尾气其污染因子为CO、NOx、THC等，将对环境空气质量产生一定影响。应采取施工机械、车辆定期检修、维护，尽量减少车辆怠速空档，设备使用优质燃油等措施，以减小对环境的影响。 对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中CO、THC及NOx等，排放量不应超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(II阶段)》(GB20891-2007)表1和表2的排放限值。 （3）沥青烟和α-苯并芘 拟建项目路面工程施工期间的沥青摊铺作业过程中将会有沥青烟和α-苯并芘的排出，其中沥青摊铺作业所产生的污染物为无组织排放。项目施工所需沥青、混凝土等材料均采用外购方式直接购买成品，不在项目区域内单独设置沥青拌合站，因此项目建设沥青烟影响表现在路面摊铺过程中沥青烟的无组织排放，但排放量很小，对周围环境影响很小。沥青铺浇路面时所排放的烟气污染物影响范围一般在50m之内，本项目敏感点为沿线东侧23m处为世纪花园小区、30m处为袁家村，西侧61m处为铜川市新区文家明德小学、177m处为文家村，在路段施工靠近敏感点时，应采取以下措施减轻对敏感点的影响： ①沥青摊铺应避免在风向针对敏感点的时段施工； ②沥青摊铺应避免在气象条件差、空气污染严重的时段施工； ③沥青摊铺经过铜川市新区文家明德小学时可以选择在周末、假期摊铺。 在采取以上措施后，本项目施工期对空气环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 （1）设备冲洗废水 施工废水主要来源于设备冲洗水，主要污染物为悬浮物和建筑材料残渣。针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可建造临时沉淀池，处理后的废水回用于施工场地洒水抑尘，不排入外环境。 因此环评要求施工单位在施工区域修建一个临时沉淀池，将废水收集回用，不排入外环境，对环境影响较小。 （2）管道灌水试验废水 项目给排水、污水管道完成灌水试验后的污水仅作为对比观察使用，虽然SS含量有所增加，但水质未发生改变。本项目每次管道灌水试验废水的最大量为18.84m3，可排入临时沉淀池，用于施工场地洒水抑尘，后期全部用做工程路面的砼养护水，不排入外环境，对环境影响较小。 综上所述，本项目施工期产生的废水对环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 （1）噪声源 根据同类型调查，本项目施工期噪声主要来自施工时各种机械设备运行产生的噪声以及运输、场地处理等产生的作业噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、平地机、装载机等，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工机械一般露天放置，噪声传播距离远，影响范围大。 （2）噪声影响分析 单台施工机械噪声随距离的衰减计算公式如下： LA(r)=LA(r0)−20lgrr0 式中：LA(r)——预测点的噪声值； LA(r0)——参照点的噪声值； r、r０——预测点、参照点到噪声源处的距离。 主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见表7-3。 - 表7-3 主要施工机械噪声随距离的衰减变化 单位：dB（A） 机械设备; 距噪声源距离(m). 15; 50; 100; 150; 200. 推土机; 72; 62; 56; 52; 50. 平地机; 80; 70; 64; 60; 58. 装载机; 80; 70; 64; 60; 58. 挖掘机; 71; 61; 55; 51; 49. 卡 车; 69; 58; 52; 49; 46. （3）噪声达标排放分析 - 表7-4 建筑施工厂界噪声排放标准 项目阶段; 主要噪声源; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 施工期; 推土机、挖掘机、装载机等; 70; 55. 由表7-3、7-4可知，施工期间，施工机械产生的噪声能达标排放的衰减距离为：昼间50m、夜间150m。根据本次环评期间的现场踏勘，本项目沿线东侧23m处为世纪花园小区、30m处为袁家村，西侧61m处为铜川市新区文家明德小学、177m处为文家村，在昼间施工时，项目噪声在世纪花园小区、袁家村处不达标，昼间施工过程中在这两个敏感点附近时应设置移动式声屏障；在夜间施工时，本环评要求在敏感点200m范围内禁止夜间施工，在敏感点200m范围外禁止高噪声设备施工。 （4）施工期噪声防治措施 本工程可采用的措施如下： ①施工单位应尽量选用低噪声设备，施工中应加强对施工设备的维修保养，避免由于设备性能问题而增大噪声； ②合理安排施工布局，高噪声设备尽量远离敏感点； ③施工过程在世纪花园小区、袁家村附近时应设置移动式声屏障； ④合理安排施工时段，夜间（22时~06时）禁止施工； ⑤合理安排运输车辆，在靠近敏感点的区域要限制车速、禁止鸣笛，以减少运输车辆噪声对敏感点的影响； ⑥加快施工进度，在保障施工质量的情况下尽量缩短工期，以减小噪声对区域声环境的影响； ⑦施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，加强管理、规范操作，严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边敏感点的协调工作。 由于施工噪声是暂时的，建设单位严格采取本环评提出的防治措施和管理措施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。 4、施工期固体废物影响分析 固体废物主要来自施工产生的弃土方、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 （1）弃土方 本项目弃土方约为29335m3，项目不专门设弃土场，弃土方全部运往铜川市垃圾场。 （2）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要为各种管道、路灯等材料的包装物、废管材等，集中收集后运往铜川市垃圾场，对环境影响很小。 （3）生活垃圾 施工期生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。 采取上述措施后，项目固体废物全部得到合理处置，不会造成二次污染。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目无机动车道，故运营期不产生汽车尾气，废气主要为管廊内换气产生的废气，本项目于每个防火分区设置一台风机、一处自然通风口，加强管廊内的空气流通，对环境影响较小。 2、声环境影响分析 综合管廊采用自然进风、机械排风的通风系统，结合综合管廊防火分区进行通风系统的设计。在每个防火分区内分别设置一台风机、一处自然进风口。每个分区的换气次数为6次/h，换气所需时间不超过30min，本项目共设10台风机。风机运行会产生一定的噪声，但是由于风机置于地下，分布较分散且均采用低噪音设备，所以一般在地面几乎听不到风机工作产生的噪声，因此风机噪声对周围环境的影响较小。 三、产业政策符合性分析 本项目为铜川市新区长虹路（北环路—南环路）鸿基路至九州东道段地下综合管廊工程项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》(2013 年修订版)，项目属于国家鼓励类第二十二项“城市基础设施中‘8、城镇地下管道共同沟建设’”项目，本项目符合国家产业政策。 四、选址合理性分析 拟建工程位于铜川市新区长虹路，市政基础设施建设亟待完善。项目位于铜川市新区长虹路，为铜川市新区的城市主干道，项目环境敏感目标较少，无高填深挖段，交叉路口少，不涉及拆迁，占地为建设用地，不占用基本农田，本项目选址较合理。 五、环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）环境管理机构设置 建设单位应成立专门的环保管理机构，建设单位法人作为环保第一责任人负责环保工作，成立的环保管理机构设专职环境保护管理人员1名。 （2）环境管理机构职责 ① 贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产发展与环境保护的统一关系； ② 组织制定、实施建设单位环境保护管理规章制度，参与重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见； ③ 领导和组织对运营期污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实； ④ 检查废气、废水、噪声、固废等主要污染物控制措施的落实和达标排放。 （3）环境管理要求 ① 施工期 为了有效控制施工期的污染，在工程建设期对施工全过程进行环境管理，具体内容参照下表： - 表7-5 施工期环境管理要求 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 环 境 空 气; 施工场地; ①在大风、重污染天，禁止施工； ②设置施工标志牌； ③易产尘物料、运输车辆苫盖； ④洒水降尘，建筑垃圾苫盖; ①依规执行； ②标有项目施工基本信息； ③全部苫盖，无遗漏； ④每天定期实施，无遗漏. 基础开挖; ①开挖产生黄土回填或外运； ②临时土方堆场密网覆盖; ①土方合理处置； ②强化环境管理，减少施工扬尘. 运输车辆建材运输; ①装卸土壤尽量为湿土； ②运输土方车辆加盖篷布; ①无篷布车辆不得运输土方； ②扬尘控制不利追究领导责任. 施工道路; 道路地面洒水，防止扬尘; 定时洒水降尘. 声 环 境; 施工噪声; ①选用噪声低、效率高的机械设备； ②敏感点路段运输车辆禁止鸣笛; ①施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》； ②夜间22时～凌晨06时严禁施工. 水 环 境; 施工场地; 施工废水沉淀处理后回用于混凝土搅拌或场地洒水抑尘，生活污水采用旱厕收集; 施工废水无外排，生活污水无外排. 固废 处置; 施工期 固废; 施工期产生的弃方、生活垃圾; 弃方综合利用，多余外运处置； 生活垃圾集中收集，交环卫部门处置. 生态 环境; 地表 破坏面; ①项目建设工程中，严格控制作业面积，分段施工，及时种植树木； ②弃方综合利用，多余外运处置; 基础工程完成后尽快进行绿化. ② 运营期 运营期环境管理是一项长期的环境管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全的环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保处理设施，以保证这些设施的正常运行；根据环境监测的结果，制定改进或补充环保措施的计划。 2、环境保护竣工验收 （1）验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 （2）验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，及时向环评审批部门申请，对项目进行环境保护竣工验收。营运期环保设施竣工验收建议清单见表7-7。 - 表7-7 环境保护竣工验收清单 序号; 阶段; 项目; 处理措施; 验收标准. 1; - 施工期; - 大气治理; ①施工扬尘：在施工场地和道路洒水，并设置围挡，运输车辆苫盖，易产尘物料密网覆盖； ②汽车尾气及施工机械废气：施工机械、车辆定期检修、维护; 检查落实，施工完成后恢复绿化. 2; - 水治理; 设备冲洗废水、管道灌水试验废水：经临时沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘、砼养护；; 检查落实，施工完成后恢复绿化. 3; - 噪声治理; - 加强对施工设备的维修保养，避免由于设备性能问题而增大噪声；合理安排施工布局、施工时段；靠近敏感点的区域要限制车速、禁止鸣笛; - 敏感点满足《声环境质量标准》2类标准要求. 4; 固废治理; ①弃土方：回填，全部运往环卫部门指定地点； ②建筑垃圾：外售废品收购站； ③生活垃圾：集中收集后由环卫部门清运; 检查核实，施工完成后恢复绿化. 5; 生态环境; 挖方段设置边沟、截水沟、盲沟等，以减少挖方段的水土流失; 检查核实，施工完成后恢复绿化. 6; 运营期; 大气治理; 每个防火分区设置一台风机、一处自然通风口，加强管廊内的空气流通; 检查核实. 8; 噪声治理; 机械设备噪声采用低噪声设备，基础减震、隔声降噪、水泵、风机等设备采用低噪声设备，且将设备置于地下; 敏感点满足《声环境质量标准》2类标准要求. 10; 生态环境; 隔离带绿化; 绿化面积5850m2. 六、环保投资 项目总投资13200万元，环保投资21万元，占总投资的0.16%，环保投资主要为工程道路两侧的绿化，具体环保措施以实际核算为准。项目环保投资及工程见表7-8。 - 表7-8 环保投资一览表 时段; 环保措施; 环保投资(万元); 备注. 施工期; 废气; 施工场地和道路洒水、运输车辆苫盖、易产尘物料密网覆盖、围挡; 6; /. 废水; 导流渠、临时沉淀池; 5; /. 营运期; 噪声; 基础减振; 10; /. 合 计; /; 21; /.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 时 段 | 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 污染物 | 施工场地 | 扬尘 | 产尘物料、运输车辆苫盖，道路和场地硬化、洒水降尘、围挡 | 达标排放，对大气环境无明显影响 |
|  |  | 施工机械、 运输车辆 | NOx、CO、 THC | 空旷区域，自然扩散 | 对大气环境无明显影响 |
|  |  | 沥青烟气 | 青烟、苯并芘 | 空旷区域，自然扩散 | 对大气环境无明显影响 |
|  | 水污 染物 | 施工场地 | 设备冲洗废水 | 临时沉淀池 | 经沉淀后用于场地洒水抑尘 |
|  |  |  | 管道灌水试验废水 |  | 施工场地洒水抑尘，后期全部用做工程路面砼养护水 |
|  | 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 使用低噪设备、做好设备维修保养等 | 达到（GB12523-2011）排放标准 |
|  | 固体 废物 | 施工场地 | 弃土方 | 弃方全部运往铜川市垃圾场 | 处置率100%，不造成二次污染 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 全部运往铜川市垃圾场 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集，交由环卫部门清运 |  |
| 运 营 期 | 大气 污染物 | 管廊换气废气 | / | 加强通风，自然扩散 | 对大气环境无明显影响 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 等效声级 | 设备置于地下，且分散分布 | 对环境影响较小 |
| 生态保护措施及预期效果 项目建成后总绿化面积5850m2。随着工程的运营，施工期的生态影响趋于降低，排水设施的完善使水土保持功能加强，绿化工程还能使沿线生态环境在一定程度上有所恢复和改善。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 铜川市新区长虹路（北环路—南环路）鸿基路至九州东道段地下综合管廊工程项目位于铜川市新区长虹路，总用地面积34277.06m2。本项目新建地下综合管廊1845m，道路两侧非机动车道、分隔带、人行道1788.78m以及配套雨水口等。项目总投资13200万元，环保投资21万元，占总投资的0.16%。 2、产业政策符合性分析 本项目为铜川市新区长虹路（北环路—南环路）鸿基路至九州东道段地下综合管廊工程项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》(2013 年修订版)，项目属于国家鼓励类第二十二项“城市基础设施中‘8、城镇地下管道共同沟建设’”项目，本项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 拟建工程位于铜川市新区长虹路，市政基础设施建设亟待完善。项目位于铜川市新区长虹路，为铜川市新区的城市主干道，项目环境敏感目标较少，无高填深挖段，交叉路口少，不涉及拆迁，占地为建设用地，不占用基本农田，本项目选址较合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气：监测结果表明，评价区环境空气中SO2、NO2的小时浓度值、SO2、NO2、PM10日均浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明项目区环境空气质量较好。 （2）声环境：从噪声监测结果可知，本项目声环境质量监测点1#、2#、3#点位的昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，4#点位的昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，说明项目所在地声环境现状质量良好。 5、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目在施工期主要污染物是施工扬尘、机械和车辆排放废气及沥青摊铺过程中产生的沥青烟气等。对于施工扬尘，采取洒水抑尘、土方覆盖、加强施工监管等措施，可有效控制施工扬尘造成的环境影响；运输车辆和施工机械废气产生量小，影响不大；沥青烟影响表现在路面摊铺过程中沥青烟的无组织排放，但排放量很小，对周围环境影响很小。 （2）地表水环境影响分析 施工废水设临时沉淀池沉淀回用或场地洒水抑尘，无外排，对周边影响较小。 （3）噪声环境影响分析 施工期噪声将对周边环境造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，同时禁止夜间施工，减轻施工噪声的影响。 （4）固废环境影响分析 施工产生的弃土石方尽量用作工程回填或坑洼填平，进行综合利用，剩余弃土石全部运至铜川市垃圾场，项目不设弃土场；施工期产生的建筑垃圾主要为各种建筑材料、管道等材料的包装物、废管材等，集中收集后全部运往铜川市垃圾场；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运，采取上述措施后，项目固体废物全部得到合理处置，不会造成二次污染。 （5）生态影响分析 施工期的生态影响主要表现在施工期路基开挖、工程土方处理不当引起的水土流失和生物量减少，项目建成后总绿化面积共5850m2，生态影响趋于减缓和恢复。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 6、营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目无机动车道，故运营期不产生汽车尾气，废气主要为管廊内换气产生的废气，本项目加强管廊内的空气流通，对环境影响较小。 （2）噪声环境影响分析 营运期主要噪声为风机等设备产生的噪声，由于风机置于地下，分布较分散且均采用低噪音设备，所以一般在地面几乎听不到风机工作产生的噪声，因此风机噪声对周围环境的影响较小。 7、总量控制指标 本项目不涉及总量控制指标。 8、结论 本工程属国家产业结构调整指导目录中鼓励类，在落实了各项环境保护措施的前提下，工程污染防治措施和生态保护措施可行，地下综合管廊工程建设对环境的影响可以接受。在认真落实各项污染防治措施、生态保护措施，严格执行“三同时”制度，从环境保护的角度上讲，该项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）加强施工沿线敏感点处噪声管理，严防噪声扰民； （2）禁止土方随意堆放； （3）施工场地尽量远离居民区，且位于区域主要风向下风向，同时采取适当的洒水、覆盖、围挡等防尘、降尘措施； （4）运输土方车辆采用封闭式运输； （5）施工期严格按照《室外排水设计规范》要求进行管涵管道设计，并加强施工管理。 2、建议 （1）建设单位在对项目施工单位招标与合同签订时，应将有关环保条款纳入招标内容与合同书，按本环评提出的有关环保措施明确列入，要求施工单位切实执行； （2）在建筑施工期间，施工单位应有专门的人员负责环境保护工作。投入运行后，管理单位应健全环保制度，落实环保岗位责任制，做好环保措施的落实和维护，保证措施持续有效地落到实处。同时加强环境保护宣传教育，增强全体职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1、立项批准文件 附件2、其他与环评有关的行政管理文件 附图1、项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2、四邻关系图 附图3、项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。