建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：     新区德仁专科防治院建设项目

建设单位（盖章）：         铜川新区德仁医院

编制日期：二〇一七年六月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新区德仁专科防治院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川新区德仁医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尚丽萍 |  | 联系人 |  |  |  | 李佳 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 铜川新区南部工业园区樱园路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0919--3285555 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 610213 |  |
| 建设地点 | 铜川新区南部工业园区樱园路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 铜川市卫生局 |  | 批准文号 |  |  |  |  | 铜卫医字【2015】30号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建□改新建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  |  | Q8360专科防治院 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 700 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  | / | 绿化率 |  | / |
| 总投资 (万元) | 663.66 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 27.3 |  |  |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 4.11％ |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 |  |  |  | 2017年5月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。而精神卫生问题作为重要公共卫生问题和较为突出的社会问题已经成为我国和国际社会的共识。当前，我国精神卫生总体发展水平与国家经济建设和社会进步的要求不相适应，和人民群众的需求相距甚远，面临众多的问题和艰巨的任务，要求精神卫生工作必须有一个大的发展和提高。 在此基础上，铜川新区德仁医院投资663.66万元建设新区德仁专科防治院，项目位于铜川市新区南部工业园区樱桃园路内，项目占地面积700平方米。铜川市卫生局给予了回复，同意本项目的建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目环评类别和编号为V 159社会事业与服务（专科防治院），该项目应进行环境影响评价，并编制环境影响报告表，受铜川新区德仁医院委托，由北京华夏国润环保科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《新区德仁专科防治院建设项目环境影响报告表》。本次环评不包括放射源和射线装置应用内容，建设单位应根据所购设备的放射源及射线装置级别单独进行环评。 二、工程概况 项目名称：新区德仁专科防治院建设项目 建设性质：新建 建设规模：本项目投资663.66万元新建精神康复院一所，建设医疗业务用房700平方米，购置医疗仪器设备14台套，设病床100张，设计门诊接待能力100人·次/d。 建设单位：铜川新区德仁医院 建设地点及四邻关系：本项目位于铜川新区南部工业园区樱园路3号。项目北侧为通往铜川海豚水业有限公司的硬化路；东侧为樱园路；西侧紧邻铜川海豚水业有限公司，南侧30m处为硬化路。 项目地理位置详见附图1，项目四邻关系图详见附图2。 四、主要建设内容 新区德仁专科防治院建设项目位于铜川新区南部工业园区樱园路3号，占地700m2，总体为本项目系租赁铜川海豚水业有限责任公司办公用房（共6层）为基础，形成总建筑面积约4200m2。项目主要建设规模与内容详见表1。 表1 本次项目组成 项目组成; 主要建设内容. 主体 工程; 精神康复院; 共6F，建筑面积4200m2，1F设置护士站、药房、收费室、医学影像室、门诊室、检验室、急诊室、、配药室、厕所等；2F设置心护士站、检验科、抢救室、治疗室、14个病室/活动室、厕所等3F设置三楼为病房区（共设置14间病房、多功能治疗室、1间办公室、1间值班室、重症监护室、厕所等；4F设置厨房、餐厅、宿舍、会议室、护士值班室、医生值班室、医务室及卫生间。五楼主要是办公区18间宿舍、8个办公室厕所等、六楼为活动区域和多功能大厅. 公用 工程; 给水; 本项目给水由新区自来水给水管供给. 排水; 项目医疗废水经收集消毒后同生活污水一并进入化粪池，经化粪池处理后排入市政管网后排入新耀污水处理厂。. 供电; 由市政电网引入. 供热、制冷; 采用锅炉燃气制热，燃料为天然气，分体式空调制冷. 环保 工程; 废气; 厨房油烟设置油烟净化器. 废水; 项目医疗废水经收集消毒后同生活污水一并进入化粪池，经化粪池和一体化污水处理后排入市政管网，化验室废液收集后纳入医疗废水集中处理。. 噪声; 设备采用吸声、消音、减震及隔声等措施。. 固废; 设置垃圾桶对办公生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一清运。 医疗废物设置医疗废物暂存间及收集设施分类收集后，定期交至铜川市市医疗废物处置中心集中处置。. 表2 主要设备清单 序号; 设备名称; 数量. 1; 全自动生化分析仪; 1. 2; 五分类血球分析仪; 1. 3; 全自动尿沉渣分析仪; 1. 4; 医用冰箱; 1. 5; 12导心电图机; 1. 6; 彩超; 1. 7; 脑功能（障碍）治疗仪; 1. 8; 多功能脑电图仪; 1. 9; 血流变分析仪; 1. 10; 电解质分析仪; 1. 11; 尿液分析仪; 1. 12; 除颠仪; 1. 13; 麻醉监护仪; 1. 14; 洗胃机; 1. 五、总平面布置 本项目仅一栋建筑，项目医疗区设置于1-5楼，与6楼办公生活区分开设置，即能保证医疗区的独立，又能与其他辅助设施共享资源。项目总平面布局比较合理。项目总平面布置见附图3。 六、劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目劳动定员30人，其中行政办公人员5人，医护人员25人。工作制度：本院实行1班8小时工作制，全年工作日为365天，此外夜间有值班人员。 七、公用工程 1、给水 本项目用水由市政管网供给，供水管网采用埋地环状敷设。项目用水包括供医疗用水、医护人员和病人生活用水、行政办公用水和地面清洁用水等。本项目工程给排水设计按《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）进行。给水利用自来水管网自压供给。 2、排水 项目采用雨污分流的形式，屋面雨水经雨水斗收集汇流后，由雨水管排至室外雨水井，与地面等地表降水一并进入市政管网。项目运行期废水经专用消毒池和化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入新耀污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准后排入石川河。 3、供电 本项目供电由当地供电电网供给。 4、供暖、制冷 本项目冬季供暖为锅炉集中供暖，夏季制冷采用分体式空调。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，本项目系租赁铜川海豚水业有限责任公司办公用房（共6层），项目周围主要为道路，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) ### 一、地理位置 项目场址选择在铜川新区南部工业园区樱园路3号，租用土地700平方米，属于工业用地。铜川市新区位于铜川南部，北距老市区25公里，南距西安市及西安咸阳国际航空港均为70多公里，210及208国道和梅七铁路从新区东侧通过，交通便捷，且有良好的区位投资环境。铜川市新区是陕西关中与陕北地区的重要连接地。铜川新区创建于1992年7月，1993年11月由陕西省人民政府批准并享有省级经济技术开发区的一切优惠政策。2002年11月，铜川新区被列为国家级关中高新技术产业开发带的重点建设区域，成为陕西省“一线两带”建设的核心层，是国家级“关中-天水经济区”的重要组成部分。新区工业园区。位于新区南部，交通环境便利，国家级、省级交通干道西铜高速公路和210国道由园区东侧穿过，高速路出口与新纪元大道、华夏路相连形成城市主干道穿越园区中部直入新区中心， 210国道与园区共有4个接口。工业园区规划总面积6.8平方公里，目前已进行了详细规划，已开发面积达2.5平方公里，五通一平面积可达3平方公里。截至2007年底，园区基础设施投资已累计完成1亿余元（含南部工业园区110KV变电站）。新区工业园区目前已入住企业22户（其中有台湾台湾旺旺集团铜川瑞麦食品有限公司、铜川旺旺食品有限公司、陕西莎啦啦食品公司、陕西金荞食品有限公司、陕西秦泰宠物食品有限公司、陕西佰度农业发展有限公司、西安建筑科技大学中星材料园、陕西大秦铝业有限公司、陕西安川机电设备公司、陕西科达环保设备公司、江苏兰芝集团陕西兰芝实业有限公司等），已投产企业8户，规模以上工业企业5个。2007年新区工业园区实现工业总产值4亿余元，就业人数达到1200余人。目前工业园区已初步形成了食品加工业、先进材料业、机械加工制造业、电源业和高新技术产业为主导的工业产业体系。以旺旺集团铜川瑞麦食品、铜川旺旺食品、佰度食品、金荞食品、凯维葡萄酒为农头，大力发展发展绿色食品、方便食品、休闲食品、特色食品和葡萄酒制造为主体的食品加工产业，形成新区集农副产品收购、储运、加工、销售为一体的食品产业基地。以西安建大中星材料园和陕西省耐磨材料工程技术中心、教育部耐磨材料工程技术中心为依托，发展双金属复合材料、超硬难熔材料、多晶硅材料、镁合金材料、铝型材材料等。以陕汽汽车配件新区生产基地、陕西安川机电设备公司、陕西科达环保设备公司等为龙头，发展机械设备加工制造、管件制造、零部件制造等。以兰芝和平动力电源为龙头，依托麟字特种电源等，重点发展环保、高新技术电源、节能电源、太阳能电源、LED光源制造及产品加工。打造西部电池生产基地和LED光源生产基地。 ### 本项目位于铜川新区南部工业园区樱桃园路3号。项目北侧为通往铜川海豚水业有限公司的硬化路；东侧为樱园路；西侧紧邻铜川海豚水业有限公司，南侧30m处为硬化路。 ### 二、地质地貌 新区地处铜川市南部原区，本区地形呈波浪起伏，由东、西两条原面组成，中有赵氏河相隔。东原东西宽4—6公里，西原东西宽3公里，呈东北——西南走向，原面比较平坦，整个原面海拔高度710—750米，赵氏河谷海拔600—660米，与台原高差100米左右。原面边缘因水流冲刷，形成参差不齐的陡壁及破碎的沟壑。 ### 水文 新区地下水储量丰富。一级阶地及东侧原边台地，新区属暖温带大陆性半干旱半湿润易旱气候区，四季冷暖干湿分明，冬季受蒙古极地大陆气团控制，寒冷干燥，雨雪偏小。春季温度回升，天气多变，乍暖乍寒，常有大风、霜冻、沙尘及春旱发生。夏季受太平洋副热带海洋气团控制，出现高温与雷阵雨天气，常有冰雹及伏旱发生。秋季降温较快，多连阴雨，晚秋天气较晴朗，无霜期长，降水较少。属于强富水区。单井涌水量为2000—3000吨/日，最大可达9000吨/日，东原南部属干强富水或较强富水等级，单孔出水量500—1000吨/日，或大于1000吨/日。新区境内有两条河流。赵氏河源干耀州区吕村河、陈村河两支流，于双岔河会流后形成干流，入富平县境石川河，全长33公里，总流域面积224.1平方公里。多年平均经流量1487万立方米，流量0.25秒·立方米。浊峪河发源于小丘乡北部之安沟村，南流入三原县汇于清峪河，全长22公里，流域面积85.8平方公里，每年平均经流量550万立方米，流量0.07秒立方米 ### 四、气候、气象 新区属暖温带大陆性半干旱半湿润易旱气候区，四季冷暖干湿分明，冬季受蒙古极地大陆气团控制，寒冷干燥，雨雪偏小。春季温度回升，天气多变，乍暖乍寒，常有大风、霜冻、沙尘及春旱发生。夏季受太平洋副热带海洋气团控制，出现高温与雷阵雨天气，常有冰雹及伏旱发生。秋季降温较快，多连阴雨，晚秋天气较晴朗，无霜期长，降水较少。太阳辐射平均年总量为127.61千卡/平方厘米。日照总时数2268.6小时，日照百分率达51%。一般是夏季与春末最长，占全年总时数的40%。气候温和，夏无酷暑，冬无严寒。年平均气温12.3℃，7月份最高25.0℃，1月最低零下1.7℃。极端温度历史记录：最高39.7℃（1972年7月）；最低零下16.0℃（1967年1月）。年平均降水量为567.8毫米。最大降水量为1983年821.8毫米，最小降水量为1986年347.7毫米，相差474.1毫米。月平均降水7月最多为110.5毫米，月最少为5.0毫米。四季降水冬季最少（18.4毫米），春季次之（122.6毫米），秋季较多（180.7毫米），夏季最多（246.3毫米）。降水量最多集中在7—9月份。每年降水量日数平均91天。夏季29天，秋季27天，春季24天，冬季11天。最长降水日数为19天，出现在1962年9月22日—10月10日。新区境内有两条河流。赵氏河源干耀州区吕村河、陈村河两支流，于双岔河会流后形成干流，入富平县境石川河，全长33公里，总流域面积224.1平方公里。多年平均经流量1487万立方米，流量0.25秒·立方米。浊峪河发源于小丘乡北部之安沟村，南流入三原县汇于清峪河，全长22公里，流域面积85.8平方公里，每年平均经流量550万立方米，流量0.07秒立方米。新区大部分用水由桃曲坡水库补充供给。桃曲坡水库距新区15公里，总库容量5720万立方米，由于多年泥沙淤积，有效库容降至3095万立方米。玉皇阁水库位于赵氏河上游，设计库容1590万平方米，由于泥沙淤严重，仅有库容464万立方米。新区地下水储量丰富。一级阶地及东侧原边台地，属于强富水区。单井涌水量为2000—3000吨/日，最大可达9000吨/日，东原南部属干强富水或较强富水等级，单孔出水量500—1000吨/日，或大于1000吨/日。据有关地质勘察资料，新区周围地下埋有一定贮量的煤，面积51.42平方公里。平均煤的厚度2.58米。储量1.8亿吨。 五、植被、生物多样性 铜川新区自然资源丰富，有利于农、林、牧综合发展。现拥有林地面积244.45万亩，牧草地152.07万亩。铜川已查明矿产9种、非金属矿产资源5种，金属矿产2种，能源矿产2种。其中煤炭储量30多亿吨，优质石灰石储量10亿吨，油页岩储量5亿多吨,耐火粘土、陶瓷粘土等储量居全省前列；处在全国苹果最佳优生区，苹果种植面积40万亩。 野生植物资源：铜川境内有维管束植物为106科、384属、618种、5个亚种、38个变种。其中，蕨类植物9科13属16种；裸子植物2科3属3种；被子植物95科318属599种，5亚种，38变种。 森林资源：全市共有林地面积142.1万亩，经济林30万亩，疏林地13万亩，灌木丛地49.95万亩。森林覆盖率为24.5%。主要树种有油松、山杨、刺槐、侧柏、桐树、苹果、核桃、柿子、梨、桃等。 草地资源：共有草地面积152万亩，可利用面积136万亩，多呈大面积连片分布。有300亩以上的草场105块，计100万亩，且等级较高，其中万亩以上的草场29块，面积59.3万亩。牧草67科、308种，主要有白羊草、铁扫帚、蒲公英、硬质苔草等。草场分为农林地和山坡灌木丛两类，草质优良，可载畜19.98万个羊单位，发展畜牧业条件优越。 中草药资源：境内有中草药683种，已大量采集收购的164种，主要为党参、黄芪、柴胡、黄苓、连翘、丹参等。 野生动物资源：铜川有野生动物68种，分属16目35科，其中兽类5目10科23种，主要为中华鼢鼠、花鼠、岩松鼠、艾虎、水獭、草兔、野猪、狍等；禽类动物10目23种，主要有石鸡、环颈雉、喜鹊、鸢、楼燕、啄木鸟、杜鹃、麻雀等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、地表水环境质量 该项目目前污水处理有三个化粪池，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3095-2012)的Ⅳ类标准。 本次地表水现状引用《陕西东铭车辆系统股份有限公司重型汽车零部件锻造机加工生产线建设项目》中铜川市耀州区环境监测站于2013年12月26日~12月27日期间的监测数据，该项目位于拟建项目的西北500m处，距赵氏河1600m，能代表本项目区的地表水环境现状。赵氏河位于本项目场地西南侧约1300m处，根据对比分析得知，监测断面相对于本项目拟建地赵氏河的上游1000m断面及下游1000m断面，监测因子为pH、BOD5、石油类、悬浮物、COD、NH3-N及高锰酸盐指数。监测结果见表3。 表3 地表水环境质量监测结果一览表 单位：mg/L 监测断面; 上游1000m断面; 下游1000m断面; GB3838-2002 Ⅳ类标准. 监测项目; 12月 26日; 12月 27日; 最大超标倍数; 12月 26日; 12月 27日; 最大超 标倍数. pH; 8.36; 8.27; /; 8.81; 8.76; /; 6～9. BOD5; 5.8; 6.1; 0.02; 6.3; 6.8; 0.13; ≤3. 石油类; 0.032; 0.037; /; 0.057; 0.045; /; ≤0.05. 悬浮物; 65; 68; /; 59; 69; /; /. COD; 21.9; 21.6; /; 16.9; 16.4; /; ≤15. NH3-N; 1.208; 1.167; /; 0.911; 0.967; /; ≤0.5. 高锰酸盐指数; 5.17; 5.70; /; 8.61; 7.93; /; 4. 由上表可知，在监测期间赵氏河上游1000m及下游1000m断面水质除pH值未超标，其余指标基本都超标，赵氏河上游1000m断面BOD5、COD、NH3-N及高锰酸盐指数以及赵氏河下游1000m断面BOD5、石油类、COD、NH3-N及高锰酸盐指数均超过《水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。表明赵氏河本项目上游水质量较差，主要原因可能与上游沿岸居民生活污水汇入有关，导致沿线生活污水面源污染。 二、大气环境质量现状 本项目建成后除少量餐饮油烟外几乎无其他大气污染物排放，本次环评不涉及大气污染预测，大气现状监测仅用于说明监测时段项目地大气环境质量，项目选址于铜川新区樱园路3号，为了解项目区域环境空气质量现状，本次环评引用新区白家村空气质量自动监测子站于2015年10月25日~10月31日的环境空气监测数据。 监测结果见表4。监测项目为SO2、NO2、PM10三项，监测结果见下表。 表4 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 测位点; 监测时间; SO2; NO2; PM1024小时均值. 1小时均浓度范围; 24小时平均浓度; 1小时均浓度范围; 24小时平均浓度. 耀州区空气质量自动监测站; 2015.10.25; 22～37; 9; 24～49; 36; 23. 20151026; 24～38; 8; 27～50; 20; 3. 2015.10.27; 23～35; 8; 25～49; 29; 54. 2015.1028; 22～34; 17; 26～50; 50; 91. 201510.29; 24～38; 14; 27～51; 51; 96. 20151030; 22～38; 22; 23～48; 47; 58. 2015.10.31; 22～34; 8; 33～50; 27; 35. GB3095-2012二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 由监测结果表明，评价区环境空气中SO2与NO2、TSP的日平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目地大气环境质量状况良好。 三、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本次环评委托铜川市耀州区环境监测站 于2015年6月11日对项目区域噪声进行了采样监测， 结合工程性质、工程所在地声学环境条件、和环境敏感点，整个项目共设4个噪声监测点位： 1#：项目北面场界噪声 2#: 项目东面场界噪声 3#：项目南面场界噪声 4#：项目西面场界噪声 监测结果见表5。 表5 环境噪声监测结果统计表单位dB(A) 监测地点; 9月16日; 9月17日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 场界东2#; 59.8; 50.1; 54.2; 44.6. 场界南3#; 51.8; 60; 51.5; 41.4. 场界西4#; 49.5; 49.1; 53.7; 43.7. 场界北1#; 49.3; 45.1; 44.7; 45.4. 从噪声监测结果可知，项目场界四周边界线外35m区域均满足声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其他区域，满足2类标准。 四、生态环境质量现状 评价区生态系统为城镇生态系统，项目所在区域主要植被类型为人工绿化植被，植被多为人工植被，生物多样性一般，项目西侧、南侧依靠山体，有部分野生植被，但此次项目建设不破坏该植被，影响较小。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过现场踏勘，项目主要环境保护目标及保护级别见表6。 表6 主要环境保护目标及保护级别 保护 对象; 主要 敏感点; 户数/人数; 方位; 相对距离（m）; 保护级别. 大气环境、声环境; 铜川海豚水业有限公司; 82人; 西; 紧邻; 《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准及 《声环境质量标准》2、4a类标准要求. 停车位; 30人; 南; 130. 樱园路; 100人; 东; 320. 水环境; 石川河; /; 东; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量评价执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表7 环境空气质量标准 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 小时; 日均; 年均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级 标准; SO2; μg/m3; 500; 150; 60. PM10; μg/m3; /; 150; 70. NO2; μg/m3; 200; 80; 40. 2、噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-20008）；道路边界线外35m区域执行4a类，其他区域执行2类标准。 表8 声环境质量标准 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环; 质量标准》(GB3096-2008) 2类标准; dB（A）; 60; 50. 4a类标准; dB（A）; 70; 55. 3、地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 表9 地表水质量标准 （摘录） 单位:mg/L（除pH值外） 项目; pH; NH3-N; COD; BOD5; 溶解氧; 石油类. Ⅳ类标准; 6～9; ≤1.5; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.5. 4、地下水质量评价执行《地下水环境质量标准》(GB∕T14848-93)Ⅲ类标准。表10 地下水质量标准 （摘录） 单位:mg/L（除pH值外） 项目; pH; NH3-N; 总硬度; 六价铬; 氟化物; 硫酸盐; 溶解性固体. 《地下水质量标准》Ⅲ类; 6.5～8.5; ≤0.2; ≤450; ≤0.05; ≤1; ≤250; ≤1000. 项目; 挥发酚; 氰化物; 高锰酸盐指数; 汞; 砷; 铅; 锰. 《地下水质量标准》Ⅲ类; ≤0.002; ≤0.05; ≤3.0; ≤0.001; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.1. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 医疗废水处理设施废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度；其他大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。餐饮油烟排放执行《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度限值。 表11 医疗机构污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 表12 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 项目; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 进化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 表13《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 无组织排放限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 二级 标准; SO2; mg/m3; 0.50. PM10; mg/m3; 5.0. NO2; mg/m3; 0.15. 2、医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61∕224-2011）中的二级标准；生活废水经隔油后直接进入化粪池处理和一体化污水处理设备，全部废水经化粪池处理后排入新耀污水处理厂； 表14 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准 指标; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); 氨氮（mg/L); PH (无量纲); 粪大肠菌群数(个/L). 水质; ≤250; ≤100; ≤60; -; 6-9; ≤5000. 表15《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61∕224-2011）中的二级标准 指标; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); 石油类 (mg/L); 氨氮（mg/L); PH (无量纲); SS (mg/L). 水质; ≤300; ≤150; ≤15; ≤25; 6-9; ≤70. 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4a类标准；施工期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的2类标准； 表16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：Leq[dB（A）] 标 准; 2类：昼间：60dB 夜间：50dB. 4a类：昼间：70dB 夜间：55dB. 表17 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：Leq[dB（A）] 标 准; 2类：昼间：70dB 夜间：55dB. 4、危险废物排放执行一般固体废物执行《危险废物储存染物控制指标》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告[2013]36号）中的有关规定；医疗废废水处理设施污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的控制标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水经消毒池及化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入新耀污水处理厂处理，总量控制指标纳入新耀污水处理厂总量控制指标内。本项目的总量控制建议COD为0.974t/a，氨氮为0.087t/a。 |

建设项目工程分析

主要污染工序及环节 施工期： 本项目仅在现有建筑基础上新建一套专用消毒池，本项目施工期间工程污染有：运输车辆扬尘、施工机械噪声及尾气、施工废水和施工人员的生活污水、建筑垃圾以及生活垃圾等。施工期基本工艺（或工作）及污染工序流程，见图1。 图1 施工流程及产污环节图 运营期： 项目运营期基本工序及产污分析，如下图2所示： 图2 运营期基本工序及产污分析 就医人员进入门诊部，进行缴费、挂号。然后去挂号的科室进行就医。医生通过问诊和体格检查对病情做出初步诊断，根据病情需要开具检验单，对患者进行针对性检查，并根据检验结果进行确诊并提出治疗方案。患者缴费取药后按照治疗方案进行治疗，部分患者在输液室进行注射、输液等治疗后离开；部分患者，缴费取药后直接离开。治疗过程会产生医疗废水、医疗固废及人群活动噪声，部分医务人员在食堂就餐会产生少量餐饮废水，食堂在做饭时不可避免的将产生一定量的油烟。

主要污染源分析 一、施工期 本项目建设一个污水消毒设施和一体化污水处理设备，施工期主要污染物有：废气（扬尘、施工车辆尾气）、废水（施工人员生活污水、施工废水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（建筑垃圾、施工人员生活垃圾）等。 1.废气 本项目在施工过程中，大气污染物主要是建材运输道路中产生的扬尘，施工机械、运输车辆尾气。 2.废水 施工期施工人员不在项目地食宿，污水主要为施工人员的盥洗废水、厕所废水。施工期3个月，施工期施工人员最大为10人，用水量按50L/人·d计算，则生活用水量为0.5m3/d，污水产生量为0.4m3/d，生活污水经化粪池处理后排入新区市政管网。 3. 噪声 施工期噪声源有施工设备等机械产生的噪声以及汽车运输交通噪声。 4. 固体废物 施工过程产生的固体废物主要是施工产生的建筑垃圾和施工人员少量的生活垃圾，施工期施工人员最大为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5 kg/d。 这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 二、运营期 1、废气 本项目员工30人，正常运行时约15人在医院（轮休人员不在医院食宿），以15人在食堂就餐计，人均日食用油用量约30g/人·d，则项目生活炊事耗油量0.14235t/a；油烟挥发率取2.85％，生活油烟产生量约0.004057t/a。项目设1个基准灶头。本次环评要求建设单位安装油烟净化器，灶头排风总量以2000Nm3/h计，每天运行3h，油烟产生浓度约1.85mg/Nm3。安装净化能力大于60%的油烟净化器净化后，油烟排放浓度为0.74 mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中关于小型饮食业单位的有关规定。 项目设有一个化粪池，化粪池运行过程中会产生一定的恶臭气体，项目污水产生量较小，因此产生的恶臭气体较少。 本项目冬天采用锅炉燃气供暖，燃料为天然气，产生少量污染气体，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 2、废水 ①项目用水、废水情况 本项目共设病床100张，根据《陕西省行业用水定额修订说明》（2013年11月），本项目设有公共盥洗室，用水定额为150L/d·床位，则用水量为15t/d，产污系数为用水量的80%，则住院医疗废水产生量为12t/d。 本项目共设医护人员25人，每人每周轮休2天，正常状况下白班15名医护人员，夜班7名医护人员在医院值班，项目根据《陕西省行业用水定额修订说明》（2013年11月），医务人员用水定额为150 L/人·班，则医务人员用水量为3.15t/d，产污系数为用水量的80%，则生活污水产生量为2.52t/d。 行政人员约为5人，项目根据《陕西省行业用水定额修订说明》（2013年11月），医务人员用水定额为150 L/人·班，则行政人员用水量为0.75t/d，产污系数为用水量的80%，则生活污水产生量为0.6t/d。 项目设计门诊接待能力为100人/d，门诊部分用水参照《陕西省行业用水定额修订说明》（2013年11月）为12 L/人次，则门诊用水量为1.2 t/d，产污系数为用水量的80%，则生活污水产生量为0.96t/d。 陪同人员用水：陪同人员数量按照50人/d计，用水量按5L/人·次，则陪护人员用水量为0.25t/d，产污系数为用水量的80%，则生活污水产生量为0.2t/d。 本项目员工30人，正常运行时约15人在医院（轮休人员不在医院食宿），以30人在食堂就餐计，人均日食用水用量约0.018 m3/人次，产污系数为用水量的80%，则项目餐饮废水产生量为0.432 t/d。 项目设有化验室，可以进行基本的血液分析、尿液分析和生化分析，设备均为全自动操作，用水量很小，化验室废水主要为设备清洗废水，主要成分为：季铵盐，非离子表面活性剂，NaCl，柠檬酸三钠、无水硫酸钠等，不含重金属和剧毒成分，以化验用水0.5L/次计，每天化验20人次，则化验室废水量为8L/d，2.92t/a，化验室废水收集后纳入医疗废水一并处理。 项目消毒使用二氧化氯进行消毒，为了确保消毒效果使用全自动消毒剂投加器，全自动消毒剂投加器由控制系统，加药系统，药液搅拌系统，自动投加系统组成。消毒所用药品使用一元二氧化氯粉剂（含量约10%），一元二氧化氯是通过微胶囊或钝化剂分别对二氧化氯的母体成份亚氯酸钠与活化剂进行阻隔包裹，把二者隔离后以达到消除二者反应的目的。所采用的微胶囊或钝化剂都必须是水溶性的，放入水中就会立即产生二氧化氯。本次环评要求建设单位在消毒时二氧化氯浓度不低于50ppm，使用时按一元二氧化氯粉剂与水1:10的比例配置好水溶液后，使用全自动消毒剂投加器按预设流量自动添加，经计算医疗废水中一元二氧化氯粉剂投加量约500g/m3，二氧化氯水溶液投加流量应控制在0.8L/h，在配置二氧化氯溶液时需要使用少量的水，约20L/d。 用水量根据《陕西省行业用水定额》中的定额进行计算，经计算本项目最大用水量20.92m3/d（合7635.8m3/a），废水产生量约16.736m3/d（合6108.64m3/a），其中化验室废水纳入医疗废水一并处理。具体用水量见表18。 表18 项目用水量预测计算表 用途; 定额; 数量; 用水量 （m3/d）; 废水量 （m3/a）; 备注. 医疗; 住院; 0.15 m3/床.日; 100床; 15; 12; 包括治疗及住院过程患者及医务人员的所有用水. 门诊; 0.012 m3/人次; 100人次; 1.2; 0.96. 医护人员定额; 0.15 m3/人·班; 白班15人夜班7人; 3.15; 2.52. 行政人员; 0.15 m3/人·班; 5人; 0.75; 0.60. 陪护人员; 0.05 m3/人·次; 50人; 0.25; 0.2. 消毒; /; 1; 0.02; 0.02; 自动投加于消毒池. 化验; 0.5L/次; 20次/d; 0.01; 0.008; 基本的血液、尿液和生化全自动分析. 餐饮; 0.018 m3/人次; 30人次/d; 0.54; 0.432; 医务人员提供简餐. 合计; 20.92; 16.736. 注：各项均以设计正常接待能力计 本次环评要求建设单位设置容积为3m3的消毒池，医疗废水在消毒池消毒后进入化粪池处理。 本次环评推荐建设单位采取二氧化氯消毒，二氧化氯消毒具有以下优点： ①广谱性：能杀死病毒、细菌、原生生物、藻类、真菌和各种孢子及孢子形成的菌体。 ②高效：0.1ppm下即可杀灭所有细菌繁殖体和许多致病菌，50ppm可完全杀灭细菌繁殖体、肝炎病毒、噬菌体和细菌芽孢。 ③受温度和氨影响小：在低温和较高温度下杀菌效力基本一致。 ④pH适用范围广：能在pH2～10范围内保持很高的杀菌效率。 ⑤安全无残留：不与有机物发生氯代反应，不产生三致物质和其它有毒物质。 ⑥对人体无刺激等优点：低于500ppm时，其影响可以忽略，100ppm以下对人没任何影响。 国外大量的实验研究显示，二氧化氯是安全、无毒的消毒剂，无“三致”效应（致癌、致畸、致突变），同时在消毒过程中也不与有机物发生氯代反应生成可产生“三致作用”的有机氯化物或其它有毒类物质。但由于二氧化氯具有极强的氧化能力，应避免在高浓度时（>500ppm）使用。当使用浓度低于500ppm时，其对人体的影响可以忽略，100ppm以下时不会对人体产生任何的影响，包括生理生化方面的影响。对皮肤亦无任何的致敏作用。事实上，二氧化氯的常规使用浓度要远远低于500ppm，一般仅在几十ppm左右。因此，二氧化氯也被国际上公认为安全、无毒的绿色消毒剂。 本项目水平衡如下： 0.60 一体化污水处理 2.52 12.0 0.20 0.02 0.96 0.25 1.2 0.02 15.0 3.15 0.75 自来水 管网 20.92 行政办公用水 医护人员用水 住院病人用水 门诊用水 消毒用水 化粪池 损失0.15 损失0.63 损失0.24 损失0 陪护人员用水 损失0.05 损失3.0 16.73 消毒 新耀污水处理厂 0.008 0.01 化验室用水 损0.002 餐饮废水 0.54 损失0.108 0.432 图3 本项目水平衡图 m3/d ②水质情况 根据《医院污水处理技术指南》，医院污水水质见表19。 表19 医院污水水质表 医疗废水; COD mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; NH3-N mg/L; 粪大肠菌群 个/L. 污水浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. ③废水治理措施及其可行性分析 1）排污管网建设情况简介 本项目选址于选择在铜川新区南部工业园区樱园路3号，属于工业用地，项目所在地区域管网城市排水系统比较成熟，实行雨污分流，雨水、污水管网均已建成。本项目产生的雨水经收集后，汇入城市雨水管网；污水经污水管网收集、污水处理站处理后，由医院废水总排口接入市政污水管网，最终进入新耀污水处理厂。 2）污水处设施处理后出水水质的确定 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），能进入污水处理厂的医疗机构可执行一级强化处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准。本项目能通过城市管网进入新耀污水处理厂进行处理，因此本项目执行标准为《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61∕224-2011）中的二级标准中较严的执行。 表20 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准 指标; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); 氨氮（mg/L); PH (无量纲); 粪大肠菌群数(个/L); 总余氯（g/L）. 水质; ≤250; ≤100; ≤60; -; 6-9; ≤5000; -. 表21《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61∕224-2011）中的二级标准 指标; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); 石油类 (mg/L); 氨氮（mg/L); PH (无量纲); SS (mg/L). 水质; ≤300; ≤150; ≤15; ≤25; 6-9; ≤70. 废水排放标准应按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2中标准、《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)二级标准中各个污染因子较严的执行，所以确定德仁医院的污水排放标准为表22。 表22新区德仁专科防治院污水排放标准 指标; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); 石油类 (mg/L); 氨氮（mg/L); PH (无量纲); 粪大肠菌群数(个/L. 水质; ≤250; ≤100; ≤15; ≤25; 6-9; ≤5000. 3）污水处理工艺选择 按照《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)规定：非传染医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。根据调查，项目区域设有市政污水管网，且设置有城市二级污水处理厂。本项目污水处理工艺采用“A/O+消毒工艺”，属于一级强化处理+消毒工艺，符合《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)的相关规定。 本项目废水排放量16.73m3/d，考虑到就医人数的不确定性，日不平均系数取1.3，项目最高日医疗废水排放量为21.75m3/d，因此，本环评建议项目的医疗废水处理站的设计处理能力为25m3/d。本项目产生的医疗废水拟采用加强处理效果的一级处理工艺，工艺流程为“预处理→一级强化处理→消毒”。医院综合废水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入接触氧化曝气池，出水进入接触池消毒，接触池出水达标排放。项目污水处理系统工艺流程见图4。 化粪池 调节池 曝气池 沉淀池 消 毒 接 触 池 市政污水管网 新耀污水处理厂 二氧化氯 病房、卫生 间、门诊等 废水 污泥消毒后外运至铜川市医疗废物处置中心 医疗废水 图4 污水处理系统工艺流程图 4）设计处理效果及达标可行性 参照《医院污水处理技术指南》中关于医院污水水质的说明，结合本项目污水排放源情况，估算出本项目废水中主要污染物产生及处理情况见表12。由表23可见，医疗区废水经污水处理站处理后，出水水质可达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准和《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)的二级标。 表23 项目综合废水主要污染物产生与排放情况 污染物 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌（MPN/L）; 污水排放量（m3/a). 污染物浓度(mg/L); 280; 130; 200; 26; 1.6×108; 6108.64. 产生量(t/a); 1.710; 0.79; 1.215; 0.157; 2.31×1011MPN. 处理措施; 项目医疗废水经二氧化氯消毒处理后，与生活污水一并进入化粪池和一体化污水处理，处理后排入新区市政管网后进入新耀污水处理厂. 一体化去除效率; 43%; 47%; 55%; 44%; /. 二氧化氯消毒工艺的去除效率; /; /; 可达100%. 污染物浓度(mg/L); 165.6; 95.5; 40; 14.5; ＜5000; /. 《医疗机构污水排放标准》预处理标准; 250; 100; 60; /; 5000. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61∕224-2011）中的二级标准; 300.; 150; 70; 25. 排放量(t/a); 0.974; 0.418; 0.546; 0.087; 7.23×106MPN. 3、噪声 项目建成运营后无大型造成设备，项目运营期间噪声主要来自空调主机噪声、车辆出入噪声人流等社会噪声，合理布局，利用建筑隔声等措施及距离衰减后能够达标。 4、固废 本次新建项目运营期产生的固体废物主要为医疗废物、生活垃圾。其中医疗废物属于危险废物，生活垃圾属于一般固体废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为15kg/d，5.475 t/a，集中分类收集后由环卫部门统一清运。 （2）废油脂 项目食堂餐厨垃圾及含油废水经油水分离后产生废油脂，类比餐饮行业数据，餐厨垃圾产生量约为0.5kg/人次，废油脂产生量一般占食用油消费量20%-30%，本项目食堂就餐人数30人次/d，食用油使用量约0.1095t/a，则餐厨垃圾产生量约5.47t/a，废油脂产生量约0.03t/a，餐厨垃圾交环卫部门统一处理，废油脂交有资质单位处理。 （3）医疗废物 医疗废物属于危险废物（废物类别：HW01，代码851-001-01），包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。 感染性废物：指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物塑料制品医疗废物，包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 损伤性废物：指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。主要包括医用针头、载玻片、玻璃试管等。 病理性废物：包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃人体组织、器官等。 药物性废物：主要是药房的过期药物。 化学性废物：医疗过程中产生的消毒剂、检验室废液等，包括乙醇、过氧乙酸等。 表24 项目医疗废物组成及特征 类别; 特 征; 常见组分或者废物名称; 收集方式. 感染性废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1．被病人血液、体液污染的物品，包括： 棉球、棉签、纱布及其他各种敷料； 一次性使用卫生用品及一次性医疗器械；; 医疗废物包装袋. 2．其他使用后的一次性使用医疗用品。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1.医用针头。; 利器盒. 2．各类医用锐器，玻璃制品。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。; 医疗废物包装袋. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1．过期失效的优氯净及戊二醛。; 医疗废物收集桶. 2．废弃的汞血压计、汞温度计。. 根据《城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）一区综合医院医疗废物产生系数为0.42kg/床位·d，本项目医疗废物产生量约为7.6t/a。项目在构筑物一楼东北角设置医疗垃圾暂存间，占地约4m²，有防漏防水防渗漏措施，通过集中分类收集后，定期送至铜川市医疗废物处置中心集中处置。 化验室废水产生量约2.92 t/a经收集纳入医疗废水一并处理，不外排。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 化粪池恶臭 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1.85mg/Nm3 0.004057t/a | 0.74 mg/m3 0.001623t/a |
| 综合废水 | 废水6108.64m3/a | COD | 280mg/L，1.170t/a | 165.6 mg/L 0.974 t/a |
|  |  | BOD5 | 130mg/L，0.79t/a | 95.5 mg/L 0.418 t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，1.215t/a | 40 mg/L 0.546 t/a |
|  |  | NH3-N | 26mg/L，0.157t/a | 14.5 mg/L 0.087 t/a |
|  |  | 粪大肠杆菌 | ＜5000MPN/L | 7.23×106MPN |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5.475t/a | 0 |
|  | 废油脂 | 动植物油 | 0.03t/a | 0 |
|  | 化验废水 | 化验废水 | 2.92 t/a | 0 |
|  | 医疗废物 | 医疗废物 | 7.6t/a | 0 |
| 噪声 | 项目运营期间噪声主要来自设备、空调外机等，建设单位选取性能稳定、运行状态良好、产生噪声值低的设备，合理布局，利用建筑隔声等措施，且经距离衰减后可确保噪声达标。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目新建一个污水消毒池和一个一体化污水处理设备，建设和运营期间不对周边自然生态产生扰动，基本不会对周围生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目建设在现有基础上新建一套专用消毒设施，项目在施工中会产生一定污染。 1、施工大气环境影响分析 施工期间，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。按工期分步实施，主要污染及其环境影响分析如下： ① 粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑堆料及运输等建筑尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。下表为某施工场地实测资料。 表25 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度（mg/m3）; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 参考标准值; 1.0mg/m3. 注：参考无组织排放监控浓度值 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织粉尘监控点TSP浓度标准限值（≤1.0mg/m3），从上表可以看出： a、施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0~0.49倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果）。 b、施工场地至下风向距离50m～100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0~1.2倍；100m至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。 ② 道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下。 表26 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车 速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 本项目最近的敏感目标为项目北侧、东侧与项目紧邻的居民住宅，项目距离敏感点较近，评价要求在施工时严禁敞开式作业，要采取洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，减少对敏感点的影响。 本项目建设的主要工程为新建一个污水处理站，工程量较小，所需运输的水泥、砂石料及装修材料较少，本次环评要求建设单位采取施工场地勤洒水、对砂石料和水泥进行遮盖、物料运送时减速慢行等措施。采取以上措施后可以有效控制施工扬尘，对环境影响很小。 2、施工噪声影响分析 施工期各类施工机械的设备噪声声级范围是85～95dB(A)。施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为切割机、空压机、搅拌机、运输车辆等。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见下表： 表27 主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 切割机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 空压机; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 搅拌机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 从上表可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间最远场界10m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声在施工场界60m处即可达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）中土石方阶段的限值，即昼间70dB(A)。 为避免项目施工对周边居民造成影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向项目所在地环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工段可能产生环境噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经环保部门审查批准后方可开工； ②在满足生产的前提下，合理布置施工场地高噪声源位置，要求将噪声设备尽量安置在距离敏感点较远的地方，且要求建设单位夜间（22：00~6：00）禁止施工。 ③选用低噪声施工机械设备； ④杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，严禁高速行驶、鸣笛。 ⑤对位置相对固定的施工机械，将切割机等使用位置较为固定的设备设置室内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 3、施工期废水环境影响分析 本项目施工规程中产生的施工废水较少，收集后用于施工场地洒水降尘。本项目施工期无外排的施工废水，对地表水无影响。 项目施工期生活污水依托项目化粪池进行处理，对环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 建筑垃圾主要包括施工过程建材损耗、装修阶段产生的少量砂土石块、水泥等，建筑垃圾运至指定建筑垃圾填埋场地。生活垃圾由环卫部门统一清运，对环境影响不大。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目设有职工食堂，食堂按要求设置净化效率＞60%的油烟净化器后油烟排放浓度约0.74 mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中关于小型饮食业单位的有关规定。 项目化粪池运行过程中会产生一定的恶臭气体，项目污水产生量较小，因此产生的恶臭气体较少，项目地周边植被覆盖率较高，经扩散和植物吸收后影响很小。 2、水环境影响分析 （1）废水去向 本项目位于铜川市新区南部工业园区樱桃园路，目前医院污水处理设施尚未建成，因此，要求项目全部废水经化粪池和一体化处理后经消毒处理后排入市政管网后进入新耀污水处理厂。 （2）处理措施及达标性分析 本项目建成后，产生医疗废水和餐饮废水及少量的化验室废水，餐饮废水经隔油池后与医疗废水及化验室废水进入化粪池处理，然后进入一体化污水处理设备处理及消毒后达标排放，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005），县级以下的综合医疗机构和所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。因此，项目产生的废水进入化粪池和一体化污水处理进行处理后必须经过消毒处理，处理后执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准和《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)二级标准。 本项目拟采用成本较低，使用方便的二氧化氯对医疗废水进行消毒处理，消毒装置为消毒剂自动投加器，使用一元二氧化氯消毒剂配置好二氧化氯水溶液后通过消毒剂自动添加剂进行自动投加。二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂，它可以杀灭一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。二氧化氯消毒剂在水中的反应机理与氯系列消毒剂不同，消毒后不会存留余氯，因此更环保、更安全。 根据工程分析中表9可知，本项目医疗废水经化粪池和一体化污水处理+消毒处理后水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，不外排。全部废水经化粪池和一体化污水处理后排入新耀污水处理厂处理，对环境的影响较小。 3、噪声环境影响分析 本项目无高噪声设备，噪声源主要为人员活动、来往车辆和空调主机产生的噪声，其噪声值为60～70dB(A)。若不采取有效降噪措施，会对就诊人群及周边环境造成一定影响。因此，本项目应对重点产噪设备采取相应措施： ① 尽可能选用功能好、低噪音的先进设备； ② 合理安排设备安放位置，将空调外机安放在西侧靠山体位置，尽量远离住户，尽可能利用距离进行声级衰减； ③ 加强机动车、公用设备噪声污染管理工作。医院门口设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣笛。 对营运期内设备运行噪声影响预测如下： （1）预测方案 预测计算本工程噪声源采取治理措施后对场界四周噪声影响，评价项目建设对拟建地周边声环境质量影响程度和范围。 （2）噪声预测源强 建设项目噪声源主要为压缩机、加油机、加气机等设备的工作噪声。 （3）预测条件概化 ① 考虑声源至受声点的距离衰减； ② 在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 （4）预测模式 ① 室外声源 采用衰减公式为： 式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 ② 室内声源 室内声源等效室外声源声功率级计算公式： LP2i(T)=LP1i(T)−(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； ③ 合成声压级采用公式为： Lp=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （5）预测结果 建成后，场界噪声预测结果见表28。 表28 场界噪声预测结果 单位：dB（A） 项 目; 北场界; 西场界; 南场界; 东场界. 贡献值; 昼; 39.0; 35.5; 38.5; 39.1. 夜; 39.0; 35.5; 38.5; 39.1. 标准值; 昼; 70; 60; 60; 60. 夜; 55; 50; 50; 50. 由表27可知，项目建成后，噪声控制措施实施及设备正常工作情况下可保证项目区声环境质量良好，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）中2类和4a类标准限值要求。 项目区地处工业园区，周边多为道路和居民区，日常主要噪声源为道路交通噪声和人员活动噪声，日常车流量不大，经监测项目厂界噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境质量标准，医院临路面设置隔声门窗，隔声量可达20 dB（A）以上，经医院门窗隔音后医院内可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区声环境质量标准，外环境对医院的噪声影响很小。 4、固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为医疗废物及生活垃圾包括少量的化验室废水（危险废物）。其中医疗废物和化验室废水属于危险废物，生活垃圾属于一般固体废物。 （1）生活垃圾 项目生活垃圾产生量为5.475t/a，集中分类收集后由环卫部门统一清运。 （2）危险废物 本项目医疗废物产生量约为7.6t/a。本次环评要求医疗垃圾通过集中分类收集后进入医疗垃圾暂存间，定期清运，由铜川新区德仁医院定期送至铜川市医疗废物处置中心集中处置。化验室废水量为2.92t/a，经专用容器收集后纳入医疗废水后一并处理。 医疗废物的收集要求： 及时收集运营产生的医疗废物，做到日产日清，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭的容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。 对医疗废物实施分类收集，在各医疗废物产生地点应当设有医疗废物分类收集方法的示意图或文字说明。盛装的医疗废物达到包装物或容器的3/4时，应当使用有效的封口，使包装物或容器的封口紧实、严密。 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 医疗废物的暂存要求： a.在各产生医疗废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。在产生废物较多的地方设置带有轮子的废物桶（箱），以便存放较多的废物，以减少废物搬运过程。 b.废物袋和废物箱的密封：当废物袋（箱）达到一定容量（通常为3/4容积）即应密封。高密度袋可用带子将袋口扎紧，低密度袋可用自动塑料封口机，禁止使用钉书机进行封口。 c.标识可以事先印在塑料污物袋上，也可以用事先打印好的纸带、不干胶标识或系标签。 d.建设单位应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器贮存场所，应当有明显的警示标识和警示说明。 e.建设单位应当建立医疗废物专门贮存间及暂存设施，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当远离医疗区、人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 经采取以上措施，项目产生的固废可做到合理处置，避免产生二次污染，对环境影响较小。 三、政策符合性分析 1、产业政策符合性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于“鼓励类”中教育、文化、卫生、体育服务业的医疗卫生服务设施建设。项目建设符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 铜川新区工业园区位于新区南部，毗邻西铜高速， 210及208国道和梅七铁路西侧，总规划面积6.8平方公里。累计入园企业有西安建大中星材料园、旺旺集团食品生产项目、陕汽铜川汽车零部件加工基地项目等50多家， 2009年工业园区实现工业产值4.3亿元。在建项目全部投产达效后，总产值将突破50亿元。园区将重点以装备制造业、食品加工业、新型材料业为主导,大力发展汽车零部件、光伏节能、高分子复合等产业,建设高新技术和新兴产业基地。 铜川新区南部工业园区的规划是在新区的南部布置一类工业兼容二类工业，开辟铜川新兴工业发展园区，以绿色食品、生物医药、新型材料、物流中心为主，形成城市的主导产业基地。该项目获得铜川市发展和改革委员会的批复，同意该项目的建设，且根据国务院《医疗机构管理条例》和铜川市区域卫生规划，铜川市卫生局同意该项目的建设。 从政策角度分析，项目与园区的规划相符合。 本项目建地位于铜川市新区南部工业园区樱桃园路，项目用地性质为工业用地。项目仅一栋建筑，东侧紧邻樱桃园路，项目所在地交通、基础设施完善，能够满足该项目的需求；项目所在地交通流量不大，环境较为安静，周围无大型工业企业，环境空气质量良好，设置隔声门窗后交通噪声对本项目影响较小；通过采取环评所提出的环保措施后污染物均能做到达标排放，对项目附近环境敏感点影响较小。 从环境保护角度分析，项目选址合理。 四、建设项目环保验收清单 项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，及时向环评审批部门申请，对项目进行环境保护竣工验收。环保设施竣工验收清单见下表。 表29 环境保护竣工验收清单（建议） 污染种类; 治理项目; 位置; 污染物治理设施; 数量; 效果. 综合废水; 医疗废水和生活污水; 医院内; 全自动消毒剂投加器; 1套; 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准和《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)二级标准. 化粪池后端; 消毒池; 1座. 消毒池前; 一体化污水处理; 1套; 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准和《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)二级标准. 医院后; 化粪池; 1座; 符合环保要求、废水不外排. 餐厅; 隔油池; 1套; 有效隔油. 废气; 食堂油烟; 食堂; 油烟净化器; 1套; 油烟净化效率＞60%. 噪声; 设备噪声; 医院内; 隔声、减震、优化布局等; 配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4a类标准. 固废; 生活垃圾; 医院内; 垃圾桶，由环卫部门统一清运，日产日清; 若干; 定期清运交由环卫部门处置. 医疗固废; 医院内; 专用收集设施、危险废物暂存间; 配套; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求. 化验废水; 化验室; 纳入医疗废水一并处理; 若干. 五、环保投资 表30 环保投资 污染种类; 治理项目; 位置; 污染物治理设施; 数量; 环保投资（万元）; 备注. 废水; 医疗废水和生活污水; 医院内; 全自动消毒剂投加器; 1套; 0.5. 消毒池前; 一体化污水处理; 1套; 20. 化粪池后端; 消毒池; 1座; 0.8; 有防渗处理. 生活污水; 医院前; 化粪池; 3座; 1.5; 计入工程投资. 隔油池; 食堂; 1套; 0.3. 废气; 食堂油烟; 食堂; 油烟净化器; 1套; 0.7. 噪声; 设备噪声; 医院内; 隔声、减震、优化布局等; 配套; 0.5. 固废; 生活垃圾; 医院内; 垃圾桶，由环卫部门统一清运，日产日清; 若干; 0.5. 医疗固废; 医院内; 专用收集设施、危险废物暂存间; 配套; 2.0; 配备收集设施、防渗、防泄漏措施. 化验废水; 化验室; 加盖密封的专用盛放容器; 若干; 0.5. 合计; 27.3.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 医疗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、病原微生物 | 消毒后进入化粪池处理和一体化污水处理后，排入市政管网后入新耀污水处理厂处理 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准和《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)二级标准，由后新耀污水处理厂处理，不外排 |
|  | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 隔油后进入化粪池和一体化污水处理 |  |
| 大气污染物 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理 | 处理效率＞60% |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活 垃圾 | 统一收集，由环卫部门定期清运 | 处置率100%，不造成二次污染 |
|  | 危险固废 | 医疗废物 | 医疗废物暂存间集中分类收集，定期清运至至铜川市医疗废物处置中心集中处置。 |  |
|  |  | 化验室废水 | 纳入医疗废水一并处理，不外排。 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 优化布局、设备减震、加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设不破坏周边植被，对周边生态产生的影响很小。 |  |  |  |  |

结论与要求建议

一、结论 1、项目概况 新区德仁专科防治院建设项目位于铜川市新区南部工业园区樱园路。项目总投资663.66万元。建筑面积700m2，设置病床100张，配备分析检测仪器14台，配备医护人员25人。 2、产业政策 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于“鼓励类”中教育、文化、卫生、体育服务业的医疗卫生服务设施建设。项目建设符合国家产业政策要求。 3、选址合理性 本项目拟建地位于铜川市新区南部工业园区樱园路，项目用地性质为商住用地。项目仅一栋建筑，东侧紧邻樱桃园路。项目所在地交通、基础设施完善，能够满足该项目的需求；项目所在地环境安静，无工业企业，环境空气质量、声环境质量良好；通过采取环评所提出的环保措施后污染物均能做到达标排放，对项目附近环境敏感点影响较小。 从环境保护角度分析，项目选址合理。 4、环境质量现状 （1）大气：评价区环境空气中SO2、NO2、TSP浓度日均值均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，表明评价区大气环境质量状况良好。 （2）地表水水质指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 （3）项目场界四周均满足声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准要求，声环境质量状况良好。 6、项目环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本次项目建成后一楼食堂产生一定量的油烟废气，本次环评要求配套设置净化效率＞60%的油烟净化器，按要求进行油烟净化后对环境的影响很小。项目有三个化粪池，化粪池运行过程中会产生一定的恶臭气体，项目污水产生量较小，因此产生的恶臭气体较少，对环境的影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目位于铜川市新区南部工业园区樱桃园路，目前医疗废水经过消毒后和生活污水进入了化粪池后排入市政管网。排入市政管网最后进去新耀污水处理厂，最后排入石川河。建设单位应采取措施保证废水不排入周边水体。 （3）噪声环境影响分析 本项目无高噪声设备，噪声源主要为人员活动、车辆来往和空调主机产生的噪声，其噪声值为60～70dB(A)。项目选用低噪声设备等措施后，可保证项目区声环境质量良好，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间小于60dB（A），夜间小于50dB（A）的标准限值要求。且项目周边噪声值可以满足《声环境质量标准》中2类区声环境质量标准，经医院门窗隔声后医院内可以达到《声环境质量标准》中4类区声环境质量标准。 （4）固废影响分析 项目生活垃圾由当地环卫部门清运，医疗垃圾设置医疗垃圾暂存间，通过集中分类收集后，定期清运至铜川市医疗废物处置中心集中处置。化验室废水收集后交由有相应处置资质的单位进行处置。 7、总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策、环境保护政策，建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，在采取设计及报告表提出的各项污染防治后，污染物可实现达标排放，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）在项目建设中，确保“三同时”制度的执行，项目建成后，应尽快向环保部门申请环保验收； （2）项目建成后，应设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放，同时要做好垃圾收集和运转过程的环境保护； （3）医疗废物间暂存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求； （4）项目废水医疗废水需经消毒后进入化粪池，禁止废水直接进入地表水； 放射科需根据所购设备的放射源级别单独进行环评或备案。 - 建议 （1）加强企业管理的同时，提高环境保护意识，加强环境管理，提倡清洁文明生产； （2）进一步加强对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护、人人有责，落实到每个员工身上，认真做好医疗废物的分类收集工作。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日