《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 铜川鑫睿置业有限公司“金阳林小镇”建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川鑫睿置业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 肖培耀 |  |  | 联系人 | 冯 婷 |  |
| 通讯地址 | 陕西省铜川市新区太阳商城东区中北部 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13319199567 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 727031 |
| 建设地点 | 铜川市新区太阳商城东区中北部 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 铜川市新区经济发展局 |  | 批准文号 |  | 铜新经发[2016]321号 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 |  | K70 房地产业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 34315.0（51.47亩） |  | 绿化面积 （平方米） |  | 12044.6 |  |
| 总投资 （万元） | 32000 | 其中：环保 投资（万元） | 158.5 |  | 环保投资占 总投资比例 | 0.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2022.12 |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 铜川鑫睿置业有限公司“金阳林小镇”建设项目位于陕西省铜川市新区太阳商城东区中北部。该地块总用地面积为34315.0m2，项目总建筑面积125508.72m2。该项目于2016年12月22日以陕鑫置[2016] 第14号文取得铜川市新区经济发展和改革委员会的备案批复。项目的实施有利于促进区域周边基础设施、公共配套设施等的进一步完善，使市民的生活条件得到较大改善。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，该项目应进行环境影响评价。铜川鑫睿置业有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。本环评单位接受委托后，立即组织参评人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批。 本项目属于商业房地产开发类，考虑到会所及配套的商业规划的不确定性，本评价要求会所及商业区日后引进的餐饮业以及其它对周边环境产生较大影响的污染型行业须另行办理环保手续，并经当地环保行政主管部门审批后，方可正式开业。 2、地理位置及四邻 本项目位于陕西省铜川市新区太阳商城东区中北部，地理坐标为：E108°56´34.90"，N34°53´27.13"。距离G65包茂高速2.5km，距离G65W延西高速出口3.0km，距离G210国道2.7km，距离铜川市耀州区市区4.1km。周边道路交通方便，通讯发达，为及时获取高新技术和产业流通信息奠定了良好的基础。具体地理位置见附图1。 根据现场踏勘，项目用地边界东北侧50m为中央公园小区，东侧紧邻开元路，南侧120m分别为幸福里小区、印象2008小区和杏林苑小区，西侧100m为华夏南路，北侧320m为正阳路。 3、项目建设内容 本项目总占地面积为34315.0m2，项目总建筑面积125508.72m2，主要建设内容包括住宅建筑共73936.56m2：其中2栋14层小高层住宅建筑面积12859.26m2；4栋高层住宅建筑面积51131.61m2；4栋多层住宅建筑面积9945.69m2。商业建筑共24481.62m2：其中5栋住宅底商建筑面积6985.09m2；4栋商业房建筑面积6544.21m2；1栋会所建筑面积908.0m2；1栋酒店裙房建筑面积3016.22m2；1栋酒店塔楼建筑面积7028.10m2。地下车库及设备用房面积建筑面积27090.54m2：其中地下车库25089.04m2；设备用房2001.5m2。本项目主要工程情况见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目组成; 工程内容及规模. 主体工程; 住宅楼（10栋）; 其中1#、2#、3#、4#为高层住宅；5#、6#为14层小高层住宅；7#、8#、9#、10#为多层住宅；总建筑面积73936.56m2。. 商业建筑; 1#、2#、4#、5#、6#为住宅底商；A#、B#、C#、D#为商业房，总建筑面积13529.3m2。; 商业部分暂时设定引入普通综合商店、银行等设施。如果后续引入餐饮、娱乐会所、卫生所等项目需另行办理环评手续。. 1栋会所、1栋酒店裙房，总建筑面积3924.22m2。; 考虑到会所及配套的商业规划的不确定性，本评价要求会所及商业区日后引进的餐饮业、会所以及其它对周边环境产生较大影响的污染型行业须另行办理环保手续，并经当地环保行政主管部门审批后，方可正式开业。. 1栋酒店塔楼建筑面积共7028.10m2。; 酒店共设130间标间，20间套房，共可容纳280人，本项目酒店为普通酒店，不设食堂。. 辅助工程; 地下车库及设备用房; 建筑面积27090.54m2。. 地下车库（25067.95m2）; 地下机动停车位共926辆：平层停车位628辆；机械停车位298辆。. 设备用房（2001.5m2）; 包括变配电室、给水加压站和消防泵房等。. 公用工程; 供水工程; 市政自来水供给，消防水系统和生活给水分开设置，管网环状布置。新鲜水用量共计15.59万t/a。. 排水工程; 采取雨、污分流管道。项目商业用水和生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，经市政污水管网排入铜川市新耀污水处理厂集中处理。. 供气工程; 市政天然气供给。. 供电工程; 采用市政供电，另在地下室设置一台480kW柴油发电机组作为备用电源。. 供暖工程; 规划区内供热由城市市政供热管网提供。. 环保工程; 废水治理; 建设化粪池，项目商业用水和生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，后排入铜川市新耀污水处理厂进行集中处理。. 废气治理; 汽车尾气; 车库安装轴流风机13套，采用强制通风。. 发电机燃油烟气; 燃用0#轻柴油，并设置排烟气的管道。. 居民油烟; 由各住户自行安装抽油烟机将油烟处理后排入排烟道引致楼顶高空排放. 噪声治理; 采取吸声、隔音、减震等综合措施。. 固废处理 处置; 带盖垃圾箱若干，生活垃圾日产日清。. 绿化; 绿化及其它景观设计，绿化率35.1%，绿化面积12044.6m2。. （1）供水 本项目供水水源来自市政自来水，本项目所在区域有横贯东西的规划市政给水主干管。主要用水内容包括办公楼、商业等场所所需的生活用水，新鲜水用量总计15.59万t/a。 （2）排水 项目采用雨、污分流制排水体系，项目商业用水和生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，后排入铜川市新耀污水处理厂进行集中处理。 （3）供电 市政电网提供，电力消耗主要包括办公、商业等建筑用电，预计年耗电90.0万kW·h。为确保市电停电以及一类负荷在发生火灾时不间断供电，项目在地下室设置1台480kW柴油发电机组作为备用电源，柴油发电机燃用0#轻柴油。 （4）暖通 本项目建成后，规划区内供热由城市市政供热管网提供。 （5）消防 本项目区所有建筑物室内室外均设有消防管道和消防供水系统。 4、总平面布置 本项目总占地面积为34315.0m2，项目总建筑面积125508.72m2，主要建设内容包括：2栋14层小高层住宅、4栋高层住宅、4栋多层住宅、5栋住宅底商、4栋商业房、1栋会所、1栋酒店裙房、1栋酒店塔楼以及地下车库及设备用房。从设计的平面布置图上来看，除高层住宅和小高层住宅外，项目其他建筑布置较为紧凑，节约了土地。住宅楼南北向布置，总体方正，通风效果良好。集中式景观格局，方便小区及周边居民生活，并可以做到很好的带动周围商业。高层住宅和小高层住宅之间有大面积绿化，将建筑分离，让居民可以有很好的视野。 在小区的东侧和西侧设置了2个小区出入口，沿小区四周建设有消防通道，小区内道路可以环绕小区每栋住宅以及其他建筑物之间。在小区东、西两侧设置2个地下车库出入口，实现了人车分流的布置。项目商业设置于小区东侧。项目建成后，东侧、南侧沿道路布置有商业用房。平面布置图见附图2。 从总体布局上看，项目平面设计布局合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，故不存在与本项目有关的原有污染情况和其它环境问题。项目位于陕西省铜川市新区太阳商城东区中北部，无大型的污染企业，故不存在严重的环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 1、地理位置 - 铜川原称同官，地处陕西省中部、关中盆地和陕北高原的接交地带，与延安、渭南、咸阳三个地市毗邻，是关中经济带的重要组成部分。铜川市新区位于铜川南部，北距老市区25km，南距西安市及西安咸阳国际航空港均约为70km，210国道和梅七铁路从新区东侧通过，交通便捷，具有良好的区位投资环境。铜川市新区是陕西关中与陕北地区的重要连接地。 - 铜川市新区位于铜川南部，北距老市区25公里，南距西安市及西安咸阳国际航空港均为70多公里，210国道和梅七铁路从新区东侧通过，交通便捷，且有良好的区位投资环境。铜川市新区是陕西关中与陕北地区的重要连接地。铜川新区创建于1992年7月，1993年11月由陕西省人民政府批准并享有省级经济技术开发区的一切优惠政策。2002年11月，铜川新区被列为国家级关中高新技术产业开发带的重点建设区域，成为陕西省“一线两带”建设的核心层，是国家级“关中-天水经济区”的重要组成部分。 - 本项目位于陕西省铜川市新区太阳商城东区中北部，地理坐标为：E108°56´34.90"，N34°53´27.13"。距离G65包茂高速2.5km，距离G65W延西高速出口3.0km，距离G210国道2.7km，距离铜川市耀州区市区4.1km。 - 2、地形地貌 - 铜川市地势西北高、东南低，由北向南呈倾斜状，境内沟壑众横、梁茆相间、川塬山丘交错，地形起伏较大，平均海拔680~1000m，地面组成物质自南而北，由老到新，依次有中奥陶纪灰岩、白炭二迭纪砂页岩、侏罗纪砂页岩、白垩纪砾岩及砂砾岩、第三纪保德红土、第四纪黄土等。本项目选址区域地势相对平坦，无不良地质条件发育，土层结构较为单一，地基土强度高，适用于建设用地。 - 3、气候、气象 - 铜川气候属于大陆性季风气候，常年主导风向为东北风，年平均风速2.3~3.2m/s。冬季主要受来自西伯利亚或蒙古的极地大陆气团控制，气候干燥寒冷，风雪稀少。夏季受来自太平洋和孟加拉湾暖湿气团控制，温度、湿度适宜，雨水充沛。春秋为过渡季节，气候多变。该市冬季寒冷，夏季炎热。由于地形地貌的影响，本市气候差异明显：西部和北部是广阔的山区，年均日照2412.4h，气温8~9℃，降水650~740mm；中部和东部为沟原相间的残塬区，年均日照2345.7h，气温10~11℃，降水589~650mm；南部是地势平坦的台塬区，年均日照2351.1h，气温11.8~12.3℃，降水539~555mm。 - 4、水文特征 - 铜川市境内河流众多，皆属于黄河流域渭河水系。以凤凰山、哭泉梁、庙山、金华山一线，将全市分为两个支流单元，即石川河支流单元及洛河支流单元。石川河是渭河的一级河流，发源于子午岭东麓耀县、铜川市郊区、旬邑交界的老爷岭和长蛇岭一带。流经铜川市印台区、王益区、耀州区，于临潼县交口注入渭河。流域面积4549km2。在铜川市境内的五条支流，即漆水河、沮河、赵氏河、浊峪河构成南北流向的平行梳状水系，其中以流程长、流量大的漆水河、沮河二水在耀县岔口汇合后成为石川河，干流长153km。本项目所在地西北方向为浊峪河支流，距浊峪河支流8.5km。 - 根据地下水含水层性质不同，铜川市的地下水可分为第四系孔隙水、岩溶裂隙水和基岩裂隙水三个类型。铜川市地下水均无色透明，无色无味，pH值一般为6~7，属于中性至弱酸性。根据项目所在地周围2.5km范围内村庄进行调查统计，本项目所在地地下水埋深45.0~80.0m，地下水的来源是依靠大气降水、河流的补给，属潜水。 - 本项目西南侧方向约4.5km为渭河二级支流赵氏河中游的玉皇阁水库，玉皇阁水库距离耀县县城12km，是做以灌溉为主，兼有防洪等综合利用的中型水库。本项目西南侧约9.0km为浊峪河。 - 5、植被及生物多样性 - 铜川土壤肥沃、气候适宜，水域面积众多，雨量充沛，光照时间长，有利于农、林、牧业综合发展，同时植被具有明显的地带性分布规律。北部土石山区，林深草茂，植被良好，南部沟壑塬区，“三荒”尚少，耕垦殆尽，植被差，林草覆盖率低。 - 本项目所在地区无国家和地方保护的珍惜或濒危野生动植物分布，植被以道路绿化种树为主，道路绿化树种以传统的乡土种树为主，包括刺槐、柳树、榆树、杨树等。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据陕西阔成检测服务有限公司于2017年5月23日至2017年5月20日对拟建项目场地厂界的环境空气质量检测进行实地监测。环境空气监测项目包括SO2、NO2和PM10，监测时间为2017年5月23日~2017年5月29日，连续监测7天，监测期间SO2、NO2的1小时值每天监测4次，SO2、NO2和PM10的24小时值每天采样1次。环境空气监测点位图见附图4。环境空气质量引用检测结果见表2。 表2 环境空气质量引用监测结果单位：μg/m3 监测点位; 项目所在地. 监测因子; SO2; NO2; PM10. 24小时平均浓度值; 监测值; 25~32; 40~52; 117~142. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍数; —; —; —. 执行标准值; 150; 80; 150. 1小时平均浓度值; 监测值; 20~43; 31~80; —. 超标率; 0; 0; —. 最大超标倍数; —; —; —. 执行标准值; 500; 200; —. 通过以上监测引用结果可以看出，评价区域环境空气中的SO2和NO224小时均值及1小时均值可以满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求，PM1024小时均值可以满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求。说明项目所在区域环境空气质量现状良好。 2、声环境质量现状 根据陕西阔成检测服务有限公司于2017年5月27日对拟建项目场地厂界噪声进行实地监测，在本项目厂界四周布设了4个监测点测噪声，具体监测布点见图4，监测数据的统计结果见表3。 表3 噪声实测结果 单位：dB（A） 编号; 方位; 测定值Leq[dB（A）]; 标准. 2017年5月27日. 昼间; 夜间. 1#; 厂界北; 54.7; 44.7; 2类标准; 昼间：60；夜间：50. 2#; 厂界西; 54.1; 43.9. 3#; 厂界南; 53.8; 43.3. 4#; 厂界东; 53.2; 44.1; 4a类标准; 昼间：70；夜间：55. 从监测结果可以看出，厂界东侧开元路的昼夜间噪声监测值未超过《声环境质量标准》（GB12348-2008）4a类标准；其他厂界昼夜间噪声测点监测值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于陕西省铜川市新区太阳商城东区中北部，项目用地边界东北侧50m为中央公园小区，东侧紧邻开元路，南侧120m分别为幸福里小区、印象2008小区和杏林苑小区，西侧100m为华夏南路，北侧320m为正阳路。 项目四邻关系见附图3。周围主要保护目标、方位、距离及规模见表4。 表4 环境保护目标 环境要素; 保护对象; 相对方位; 相对距离; 相对规模; 保护内容; 保护目标. 大气 环境; 中央公元小区; NE; 50m; 300户; 人群居住健康环境空气质量; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准. 幸福里小区; S; 120m; 200户. 印象2008小区; S; 120m; 200户. 杏林苑小区; S; 120m; 200户. 阳光花园小区; E; 80m; 800户. 阳光中学; SE; 100m; 5000人. 声环境; 阳光中学; SE; 100m; 5000人; 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 阳光花园小区; E; 80m; 800户. 中央公元小区; NE; 50m; 300户. 注：其他方位均为其他施工工地，故不考虑其施工期的声环境标准。.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，详见表5。 表5 《环境空气质量标准》二级标准 执行标准; 级别; 项目; 限值. GB 3095-2012 《环境空气质量标准》; 二级; SO2; 24小时平均; 150 μg/m3. 1小时平均; 500 μg/m3. PM10; 24小时平均; 150 μg/m3. NO2; 24小时平均; 80 μg/m3. 1小时平均; 200 μg/m3. 2、厂界东侧开元路的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准；其他厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。（2类昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)、4a类昼间：70dB(A)；夜间55dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 污 染物排放标准 | - 地下车库废气：CO参照《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值，NOx、HC执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表6中二级标准。 表6 项目废气排放标准 污染物; 标准限值. 地下车库; CO; 30mg/m3. NOx; 240mg/m3; 0.0107kg/h. HC; 120mg/m3; 0.1389kg/h. - 备用发电机废气：参照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）中有关规定。 - 3、项目污、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准详见表7。 表7 项目污、废水排放标准 类别; 标准; 项目; 单位; 限值. 废水; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; pH; mg/L; 6~9. BOD5; 300. CODCr; 500. 动植物油; 100. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准; 氨氮; 45. 4、施工期区域边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（昼间：70dB(A)；夜间55dB(A)）；运营期厂界东侧开元路的《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准；其他厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。（2类昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)、4a类昼间：70dB(A)；夜间55dB(A)）。 5、固体废物：一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 以项目建成后产生的污染物实际排放量作为总量控制建议指标： 污染物类别; 污染物名称; 总量控制目标. 废水; COD; 41.62t/a. 氨氮; 3.06t/a. 最终污染物总量控制指标应以铜川市环境保护局下达指标为准。 |

- 建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示） 1、工艺流程及产污环节图 本项目属于房地产开发项目，主要建设内容10栋住宅楼、商业建筑及其它公共配套设施等，总建筑面积为125508.72m2。 项目建设及运营过程主要污染影响时段表现在施工期和运营期，基本工序及污染工艺流程，如图1、2所示。 地基开挖 施工废水、建筑垃圾、生活垃圾等 噪声、扬尘、固体废弃物 噪声、装修废气 主体施工 设备安装 工程 验收 装饰工程 运行使用 图1 施工期工艺流程及产污环节图 运行使用 废气 汽车尾气 机械通风 排气筒达 标排放 发电机、居民油烟废气 排气筒达 标排放 达标排放 垃圾收集 点恶臭 密闭存放、日产日清 达标排放 隔声、减震、加强管理 噪声 废水 固体废物 生活污水 铜川市新耀污水处理厂 生活垃圾 化粪池污泥 外运处置 清运处置系统 填埋处置 图2 运营期工艺流程及产污环节图

2、主要污染因素 施工期及运营期污染因素详见表8。 表8 施工期及运营期污染因素一览表 3、污染源强分析与核算 主要污染源; 来源; 污染物名称; 排放方式. 施工期; 废水; 施工废水; 建筑施工; SS; 间断. 生活污水; 施工人员; COD、SS、BOD5; 间断. 废气; 扬尘; 土地平整、建筑施工、 建材堆放及运输; TSP; 无组织. 尾气; 施工机械、运输车辆; NOx、CO等; 无组织. 装修废气; 装修过程; TVOC、二甲苯、甲醛等; 无组织. 噪声; 施工设备和运输汽车; 等效A声级; 间断. 固体 废物; 施工固废; 建筑施工; 碎砖、废沙石等; /. 生活垃圾; 施工人员; 纸屑、塑料袋、有机物等; /. 运营期; 生活污水; 办公楼、商业、社区物业等场所; COD、SS、BOD5、NH3-N; 间断. 废气; 汽车尾气; 地下车库; NOx、CO、总碳氢化合物等; 无组织. 发电机; 发电机房; SO2、NOx; 有组织. 居民油烟; 住户; 油烟; 有组织. 恶臭; 垃圾收集点; 氨、硫化氢和甲硫醇; 无组织. 噪声; 社会生活噪声; 区域来往人员; Leq(A); 间断. 设备噪声; 水泵、柴油发电机、车库通风机等; 间断. 交通噪声; 进出小区的汽车; 间断. 固体废物; 生活垃圾; 办公楼、商业等场所; 纸屑、塑料袋、有机物等; /. 化粪池 污泥; 化粪池; 污泥; /. 1、施工期污染源强分析与核算 （1）施工期大气污染源强分析与核算 施工期大气污染主要来源于土建施工阶段土石方挖填、“三材”运输、过往运输车辆产生的施工扬尘以及施工机械、运输车辆尾气等对环境空气的影响。另外，还有装修过程产生的装修废气。 ①施工扬尘 项目施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在土石方挖填、建材的装卸和道路建设等过程中，以及裸露地面车辆行驶而卷起的粉尘，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中道路建设及建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。不利气象条件下，如风速≥3.0m/s时，扬尘在风力作用下扩散飞扬，严重影响市容环境、居民健康和城市景观。 ②施工机械、运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，均会产生一定量的废气，主要污染物为CO、氮氧化物、SO2等，由于其产生量不大，影响范围有限，对环境影响比较小。 运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO等，施工期运输车辆处于一个开放的环境，扩散较快，对环境影响较小。 ③装修废气 装修阶段在处理墙面装饰吊顶，家具制造与涂漆、处理楼面等作业，均需大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。使用常规的胶合板中因含有各种黏合剂，会挥发出甲醛等有毒气体，随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间较长。 （2）施工期废水污染源分析 施工期的废水包括施工人员的生活污水和施工过程开挖和钻孔产生的泥浆水等。 ①生活污水 本工程在施工过程中，按平均施工人数120人计，生活用水为70L/d·人计，合计8.4m3P/d，以排放系数0.8计，排放量为6.72mP3P/d。废水中主要污染因子为COD、SS等，污染负荷COD为180mg/L，SS浓度约为250mg/L。平均每年施工10个月，则生活废水排放总量为2016.0t/a，COD为0.363t/a，SS为0.504t/a。 ②施工废水 生产废水主要包括土石方阶段排水、结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水中除含有少量的泥砂外，基本没有其他污染物。施工生产废水经沉砂池沉淀后循环利用不外排。 （3）施工期噪声污染源分析 本项目建筑施工全过程从噪声角度出发，可分为四个阶段：土石方阶段、打桩阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。表9列出各种施工机械的噪声源强分布情况。 表9 施工机械在不同距离处的噪声源强值一览表 单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m). 土 石 方; 翻斗机; 83~89; 3. 推土机; 90; 5. 装载机; 86; 5. 挖掘机; 85; 5. 打桩阶段; 静压式打桩机; 90~100; 15. 吊车; 73; 15. 工程钻机; 63; 15. 移动式空压机; 92; 3. 平地机; 86; 15. 结构 施工; 振捣棒; 100; 1. 吊车; 73; 15. 电锯; 103; 1. 装 修 安 装; 升降机; 78; 1. 切割机; 88; 1. 室内; 磨光机; 100~115; 1. 锯; 105; 1. 电钻; 100~115; 1. 运输车辆; 大型载重机; 90; 1. 混凝土罐车; 80~85; 1. 从表9可以看出，各类机械施工的噪声级相对较大，加之人为噪声及其它施工声响，将对周围声环境存在一定的影响。 （4）施工期固体废物分析 项目施工期的固体废弃物主要是整个施工过程中的建筑垃圾和装修建材垃圾，此外，还有施工人员的生活垃圾。 ①施工建筑垃圾 根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m3，以33.3kg/m2计算，本项目共产生建筑垃圾3765.9t（项目总建筑面积125508.72m2），建设工期为5年，平均每年产生建筑垃圾753.2t。 ②废弃的包装材料 施工过程中产生的废弃包装材料约1.2吨，包括废边角料、包装袋以及后期装修垃圾中含有的废油漆、有机溶剂包装桶、装修材料的边脚废料等。 ③施工人员生活垃圾 施工高峰期施工人员及工地管理人员约120人，工地生活垃圾按0.8kg/人·d计，产生量约为96kg/d（28.8t/a）。 （5）施工期生态环境影响分析 施工过程可能临时导致植被破坏、土地裸露等相关生态问题；弃土弃渣堆放将构成水土流失源，若不加强管理，将加剧区域水土流失。 2、运营期污染源强分析与核算 （1）运营期水污染源强分析与核算 ①供水 项目用水内容主要为住宅楼、商业等场所所需的生活用水，新鲜水用量总计307.67t/d（15.59万t/a）。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943-2014）及相关规范，中等城市生活给水120L/（人·d），本项目居住户数为443户，每户按3.5人计，共1551人，则日用水量为186.12m3/d；商业用水以大型商场计为5L/m2·d，商业面积共24481.62m2，则商业用水量为122.41m3/d；居民用水以及商业用水总量的10%计，则未预见用水量为30.86m3/d；酒店用水为280L/（床·d），项目共设置280床位，则酒店用水量为78.4m3/d；绿化用水按照2.0L/m2次计，绿化面积为12044.6m2，则绿化用水量为24.09m3/d。则总用水量为441.88m3/d。生活污水及商业废水按给水量的80%计，则生活污水量为334.24m3/d；绿化用水每年约120次。故项目建成后小区具体用水情况详见表10。 表10 项目日均用水量和排水量统计一览表 用水内容; 数量; 用水定额; 日均用水量（m3/d）; 日均污水产生（m3/d）; 年用水量（万m3/a）; 年污水产生量（万m3/a）; 备注. 住宅楼用水; 1551人; 120L/ （人·d）; 186.12; 148.90; 6.8; 5.44; 由市政自来水供给. 商业用水; 24481.62m2; 5L/m2·d; 122.41; 97.93; 4.47; 3.58. 未预见用水; 以总用水量的10%计; 30.86; 24.69; 1.13; 0.90. 酒店用水; 280床位; 280L/ （床·d）; 78.40; 62.72; 2.9; 2.32. 绿化用水; 12044.6 m2; 2.0L/（m2·次）; 24.09; /; 0.29; /. 合计; 441.88; 334.24; 15.59; 12.24. 注：绿化率35.1%，绿化用水每年约120次。 ②废水污染源强及排放去向 由表10可知，项目污水产生量为12.24万t/d。污水类型主要为洗浴排水和冲厕污水等，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。经类比调查，污染负荷为COD：400mg/L；BOD5：220mg/L；SS：250mg/L；NH3-N：25mg/L。小区生活污水经化粪池处理后分别排至市政污水管网。项目生活污水污染物产生和处理后排放情况见表11： 表11 项目水污染物产生和处理后源强一览表 产生及排放源; 污水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生源强; 12.24万（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 400; 220; 400; 25. 产生量（t/a）; 48.96; 26.93; 48.96; 3.06. 排放源强; 排放浓度（mg/L）; 340; 165; 250; 25. 环境排放量（t/a）; 41.62; 20.20; 30.60; 3.06. 注：化粪池处理效率按COD 15%，BOD5 20%，SS为40%，氨氮为0%计。 建设项目水平衡图见图3。 148.90 186.12 37.22 住宅楼生活用水 24.48 122.41 商业用水 97.93 334.24 市政自来水供水 441.88 30.86 6.17 24.69 化粪池 未预见用水 15.68 78.40 62.72 酒店用水 市政污水管网，后排入新耀污水处理厂 24.09 绿化用水 24.09 图3 运营期项目水平衡图（单位：t/d） （2）大气污染源强分析与核算 拟建项目大气污染源主要为停车场产生的汽车尾气、居民生活废气、柴油发电机燃油烟气、垃圾收集点的恶臭等。 ①停车场废气 本项目共设置1033个停车位，其中地面停车位107个，地下停车位926个。由于地面停车位为开放区域，且排放量相对较小，污染物扩散较快，对环境空气影响较小。本评价仅考虑地下车库汽车排放的尾气，尾气中的污染物主要为NOx、CO及HC等。 本项目建成运营后地下停车场面积为25089.04m2，地下停车场高度为3.8m。所停车辆主要为轻型小轿车，汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关，一般汽车出入停车场单车排气量及尾气中有害成分平均浓度：其中轻型小汽车平均排气量为0.419m3/min，每辆车的有害成分平均浓度为：CO：27850mg/m3、NO2：135mg/m3、THC：1193mg/m3。 一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离以100m计，汽车从出入口到泊位的运行时间约为72s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s~3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s~3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为134s。则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=D·T·Ci 式中： D–单车发动机工作状态排气量（m3/min）； T–发动机工作时间（min）； Ci–各种尾气污染物平均浓度（mg/m3）； D-0.419m3/min T-2.23min CO-27850mg/m3 HC-1193mg/m3 NOx-135mg/m3 由上式计算可知每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOx的量分别为26.02g、1.11g、0.13g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。假设每天进、出同一泊车位的车辆数按3辆计算，根据停车场的泊位，计算出地下停车场的大气污染物排放情况见表12。 表12 地下停车场尾气中污染物的排放量一览表 污染源; 停车位（辆）; 污染物排放量（t/a）. CO; HC化合物; NO2. 地下车库; 926; 26.38; 1.13; 0.13. 根据《汽车库建筑设计规范》，当地下车库换气频率设计为6次/h的情况下，地下停车场有害气体浓度预测结果见表13。 表13 地下停车场汽车尾气影响预测一览表 单位：mg/m3 泊位(个); 车库容积 （m3）; 污染物; 换气次数; 标准. 6次. 926; 95338.35; CO; 7.54; 30. HC; 0.35; 无. NOx; 0.04; 10. 根据计算可知本项目地下停车场每小时换气次数为6次时污染物浓度可以低于标准限值，且根据《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）的要求，住宅类建筑地下停车库换气次数每小时不得少于4次，因此项目地下停车场每小时换气次数负一层应至少为6次，此时，CO、NOx、HC预测排放浓度分别为7.54mg/m3、0.04mg/m3、0.35mg/m3；均满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）（CO标准为30.0mg/m3，NO2标准为10.0mg/m3）的要求，环境影响较小。 ②居民生活废气 本项目建成后居住户数约443户，小区居民生活采用清洁燃料天然气，天然气燃烧产生烟尘、SO2及NOx。小区居民天然气消耗量按照0.9Nm3/户·天估算，预计整个小区天然气日消耗量约为398.7Nm3/d，年消耗量14.55万Nm3/a。 根据《环境保护统计手册》，天然气燃烧产生的污染物排放系数较小（其中SO2排放系数参照由西安市天然气公司提供出厂天然气H2S含量 ≤20mg/m3 换算而来），分别为：烟尘3.02kg/万Nm3，SO2 0.38kg/万Nm3，NOx18.43kg/万Nm3。项目使用天然气灶具的污染物排放量仅为：烟尘0.044t/a，SO2 0.006t/a，NOx0.27t/a，对空气环境影响小。 生活食用油用量按30g/人·天计，年消耗食用油量17.0t/a，一般煎炒油烟产生量约占用油量的2~4%，本环评取2.83%，则居民油烟产生量约为0.5t/a。 ③柴油发电机燃油烟气 为了保证生活区以及冷库的供电，在机房内设置一台480kW的柴油发电机组作为备用电源，确保其在外电停电及故障的情况下，能正常运行。项目所在地供电较正常，备用发电机的启用次数不多，发电机排放废气中主要的污染因子为SO2、NOx。应急柴油发电机组不是常用设备，其影响是暂时性的，为最大程度减少对人群的影响，本评价建议选用的发电机设备，应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）中相关规定的出厂要求；从发电机使用柴油品质考虑，建议使用0#轻柴油；发电机组燃油烟气通至楼顶高空排放，烟道出口避开易受影响的建筑物，对周围环境空气影响较小。排放标准能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放的要求。 ④垃圾收集点恶臭 项目于地块南侧设置1个垃圾收集点，垃圾臭气源强较难确定，主要为氨、硫化氢等物质。如果不及时清运，不仅会产生恶臭气体，在夏季还容易孳生蚊蝇，影响周围环境。 ⑤其他要求 本项目商业用房建筑面积24481.62m2。商业用房部分计划引进餐饮类项目，引进的餐饮项目应另行审批。 依据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）以及《陕西省大气污染防治条例》中相关规定，本次环评对于项目涉及的商业用房是否可引进餐饮做简要分析，列表如下： 表14 商业用房是否可引入餐饮判定表 商业用房; 判定依据; 判定结果. 商 业 裙 房; 1#、2#、4#、5#、6#住宅楼下; 《陕西省大气污染防治条例》第五十一条规定，产生油烟、废气的饮食业单位不得设在居民住宅楼、未设立配套规划专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的楼层内；使用清洁能源；油烟不得排入下水管道；设置油烟净化装置，并保证其正常运行，实现达标排放；设置餐饮业专用烟道，专用烟道的排放口应当高于相邻建筑物高度或者接入其公用烟道。 《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中第4.1.2规定，新建住宅楼内不宜设置餐饮业单位，第4.2.3条规定新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界不得小于9m，第6.2.3条规定经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。; 由于住宅楼与商业裙房间楼距离均小于9m，因此要求距离住宅楼边界大于9m的商业用房仅可引入不产生餐饮油烟的饮食单元. 独立商业楼; A#、B#、C#、D#3F商业建筑；会所；酒店裙房; 商业用房与周边敏感建筑水平距离均大于9m，因此可引入餐饮项目，要求集中设置烟道，且烟道出口距离敏感点应大于20m。. 由上表可知，本项目距离住宅楼边界大于9m的商业裙房（2F）仅可引入不产生餐饮油烟的饮食单元，独立商业用房（3F）可引入餐饮项目，要求商业建筑预留集中烟道，且集中烟道位置尽量远离敏感目标，距离大于20m；在满足上述要求后引入餐饮可满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）和《陕西省大气污染防治条例》规定，同时要求对引入的餐饮项目另行环境影响评价。 （3）噪声污染源及防治措施 运营期产生的噪声主要源自社会生活、公用设备、交通车辆以及酒店单机空调等产生的交通噪声。 ①社会生活噪声 项目区内的社会生活噪声包括小区居民生活噪声和商业店面噪声。人们普通会话的声级范围大多为60~65dB（A），通过楼板、墙壁的阻隔基本上可消除其影响。商业场所内的人声喧哗、高音喇叭等，最大声级可达90dB(A)以上。项目投入使用后应加强物业管理，限制商业噪声源，尤其应限制使用高音喇叭招揽生意，减小对项目周边小区的影响。 项目配套的公共设备包括泵房水泵、柴油发电机、车库通风机以及酒店单机空调等设备。单体噪声声级位于65~105dB（A）之间。其噪声源强详见表15。 表15 项目主要设备及其源强一览表 产噪源; 数量; 源强[dB（A）]; 安装位置. 生活水泵; 3台; 75~85; 地下室水泵房. 柴油发电机; 1台; 95~105; 地下室柴油发电机房. 车库通风机; 13台; 80~90; 地下车库. 酒店单机空调; /; 65; 酒店房间. ③交通噪声 本项目设有地下停车场，进出的汽车以轿车为主，基本没有大、中型车辆。车辆在进出停车场时会产生一定的噪声，其源强一般在60~85dB(A)，影响范围主要为区内办公、住宿人员。 （4）固体废物 项目运营后产生的固体废物主要是办公楼、商业等场所产生的生活垃圾以及化粪池定期清运产生的污泥。运营期固体废物产生情况详见表16。 表16 运营期固体废物产生情况一览表 序号; 类别; 来源; 计算参数; 污染物产生量. 规模; 指标; t/a. 1; 生活垃圾; 住宅区; 1551人; 1.0kg/人·d; 566.12. 商业区; 营业面积24481.62m2; 0.01kg/m2·d; 89.36. 合计; /; /; 655.48. 2; 污泥; 化粪池; /; /; 3.6. 综合以上分析，固体废物分析情况汇总详见表17： 表17 运营期固体废物分析情况汇总一览表 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 住宅楼、商业等场所; 纸张、废果皮、塑料袋等; 一般废物; /; 655.48. 2; 化粪池污泥; 化粪池; 污泥; 一般废物; /; 3.6.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工场地 | TSP | 场地设置围挡，适时洒水抑尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 |  |  |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO | 7.54mg/m3，26.38t/a |  | 7.54mg/m3，26.38t/a |  |
|  |  |  | HC | 0.35mg/m3，1.13t/a |  | 0.35mg/m3，1.13t/a |  |
|  |  |  | NOx | 0.04mg/m3，0.13t/a |  | 0.04mg/m3，0.13t/a |  |
|  |  | 发电机燃油烟气 | SO2、NOx | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 居民油烟 | 油烟 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水、施工废水 | SS | 施工废水沉淀处理后洒水抑尘；生活污水经过临时化粪池处理后排入市政污水管网 |  |  |  |
|  | 运营期 | 生活污水 （9.0万t/a） | COD | 400mg/L | 48.96t/a | 340mg/L | 41.62t/a |
|  |  |  | BOD5 | 220mg/L | 26.93t/a | 165mg/L | 20.20t/a |
|  |  |  | SS | 400mg/L | 48.96t/a | 250mg/L | 30.60t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 3.06t/a | 25mg/L | 3.06t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 弃渣、弃土 | 3765.9t/a |  | 回填处理 |  |
|  |  |  | 废弃的包装材料、包装桶等 | 1.2t |  | 分类收集交供应厂家回收利用 |  |
|  |  | 装修垃圾 | 有机废溶剂、废油漆桶等 | / |  | 交由有资质的单位进行处理 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 废包装物、纸屑、废塑料、果皮以及其它有机物等 | 655.48t/a |  | 送环卫部门统一处理，无害化处置 |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 污泥 | 3.6t/a |  | 定期清掏外运处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工期：挖掘机挖土机、液压锤、推土机等 | 机械噪声 | 夜间禁止施工；选用低噪声设备；采取工程及管理等措施，减轻对周围声环境的影响 |  |  |  |
|  | 运营期 | 社会生活噪声 | LAeq | 60~65dB(A) |  | 场界：昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |  |
|  |  | 配套设施噪声 | LAeq | 75~105dB(A) |  |  |  |
|  |  | 交通噪声 | LAeq | 60~85dB(A) |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目区施工可能临时导致植被破坏、土地裸露等相关生态问题，但影响强度不大。施工结束后及时对场地进行硬化或绿化，场地绿化率可达35.1%，对区域城市生态系统的可持续发展具有积极作用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期间环境影响简要分析 本项目北侧、西侧、南侧均在进行施工。故本项目施工期的环境影响主要是对东侧阳光花园、阳光中学以及东北侧中央公园小区的影响。 1、施工期水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，含有泥砂和悬浮物等，据类比调查，施工污水的悬浮物浓度约为1500~2000mg/L，应在施工现场修建临时废水贮存池，施工泥浆废水经沉淀澄清后，上清液可用于场地抑尘喷洒用水或者回用，池内泥浆弃土定时挖出与建筑垃圾合并后，妥善堆存处置。日最大产生量约4.0m3/d，该部分废水经临时沉淀池处理后循环使用，不外排。 本工程在施工过程中，按平均施工人数120人计，生活用水为70L/d·人计，合计8.4mP3P/d，以排放系数0.8计，排放量为6.72m3P/d。废水中主要污染因子为COD、SS等。主要污染因子为COD、SS等。根据需要建设施工人员的卫生设施及化粪池，以及临时的污水管网，通向市政污水管网设施。施工期废水的影响会随着施工期的结束而结束。 2、施工期大气环境影响分析 施工期间，项目土石方开挖建设过程会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。按工期分步实施，主要污染源及其环境影响分析如下： （1）施工扬尘影响分析 ①裸露地面扬尘 项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 ②粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。表18为某施工场地实测资料。 表18 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244~0.269; 2.176~3.435; 0.856~1.491; 0.416~0.513; 0.250~0.258. 标准值; 1.0. 注：参考无组织排放监控浓度值。. 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织粉尘监控点TSP浓度标准限值（≤1.0mg/m3），从表18可以看出： a.施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0~2.17倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段不超标。 b.施工场地至下风距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的1.7~1.9倍；至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。据现场调查，项目周边敏感点为东北侧50m的中央公园小区、80m的阳光小区以及东南侧100m处的阳光中学，属于主导风向上风向，主导风下风向120m处有幸福里、印象城2008以及杏林苑小区，但因下风向紧邻处同时也在进行着施工，故可以不对此进行分析，项目施工期对周围影响较小。 ③道路扬尘 施工运输车辆行驶过程产生道路扬尘，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下： 表19 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速（km/h） 路表粉尘量(kg/m2）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 （2）施工扬尘防治措施 为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目建设单位，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《铜川市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》、根据《铜川市环境保护局关于落实建筑工地扬尘污染控制“六要四禁止”的通知》中的“六要四禁止”要求、“铜川市建筑施工扬尘污染治理12条措施”（铜住建发[2013]497号）以及铜川市2017年铁腕治霾“1+7”行动方案（对照省上铁腕治霾“1+9”行动方案，鉴于关中联防联控专项行动方案铜川只是参与配合，建成区民用燃煤锅炉去年已实现“清零”，未编制联防联控、燃煤锅炉拆改这2个专项行动方案，故铜川为“1+7”行动方案）。制定如下污染防治措施： ①对落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施不力的企业，在建筑市场监管与诚信信息平台进行曝光，记入企业不良信用记录； ②加强建筑施工扬尘防控能力，实施城市增绿工程，严格按照有关扬尘污染控制规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； ③建设施工工地必须设置2.5m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥5.5m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； ④施工期物料运输的临时道路、施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设，设置限速牌（5km/h）。运输建筑材料车不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，卸运时应采取有效措施以减少扬尘； ⑤为了减少影响，要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施； ⑥通过提升工地扬尘的管控水平，减少交通和城市道路扬尘，冬防期间严格执行“禁土令”，除市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。开展工业堆场扬尘专项治理等任务，推动“抑尘”得到新拓展； ⑦及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要安排专人适时清洁洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘；禁止城市建成区建筑工地现场搅拌混凝土、砂浆； ⑧加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）中的第Ⅰ阶段标准限值； ⑨通过实施城市增绿工程及绿色屏障工程，增强环境自净能力等措施。本项目建筑施工过程中，环评建议设置临时绿化带，增加临时的绿化场地，以减少扬尘对周围环境的污染； ⑩采取喷水洒水湿法作业。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； ⑪严禁从正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物；严禁在项目区内修建物料运输临时道路； ⑫对地基开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并采取防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟； ⑬对项目区域内所有堆场进行棚化，防治大气污染； ⑭在区域发出霾天气预警禁止施工； ⑮禁止使用燃料为柴油的打桩机，防止周围环境造成较大污染。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、打桩机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生一定影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制，本项目北侧、西侧、南侧均处于施工阶段，故不对此做出分析。 （1）计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表20。 表20 施工机械设备不同距离处的噪声预测值 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 翻斗机; 83~89; 3; 70; 55; 26; 160. 推土机; 90; 5; 70; 55; 55; 220. 装载机; 86; 5; 70; 55; 32; 178. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 22; 160. 打桩机; 90~100; 15; 70; 55; 85; 275. 平地机; 86; 15; 70; 55; 77; 178. 风镐; 98; 1; 70; 55; 28; 270. 移动空压机; 92; 3; 70; 55; 34; 225. 吊车; 73; 15; 70; 55; 22; 120. 电锯; 103; 1; 70; 55; 45; 280. 升降机; 78; 1; 70; 55; 2; 15. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 磨光机; 100~115; 1; 70; 55; 30; 60. 锯; 105; 1; 70; 55; 26; 50. 电钻; 100~115; 1; 70; 55; 30; 60. 从上表可以看出，项目施工期间，施工场界（距离施工设备80m）昼间噪声一般能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)所规定的施工场界噪声限值；夜间超标，超标范围在280m区域范围（但根据环控[1997] 066号文中相关要求，夜间禁止施工）。 据现场调查，项目周边200m范围内的环境敏感目标主要是阳光中学及阳光小区，最近距离为80m，则距施工设备为150m，在施工过程中，单台施工设备噪声传至阳光居住小区昼间噪声基本能达标，但在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，对项目周边居住小区以及阳光中学影响会更大。 （2）噪声防治措施 为保护区域声环境质量，评价提出以下措施： ①严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，对施工场地边界的噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的指标要求范围内。另外，根据国家环保总局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》的规定，建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间（22:00~6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，并向当地环保局备案且必须公告附近公民。 ②对本项目的施工场地进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备安装在地块偏西南向布置，以远离东北侧、东南侧的阳光小区以及阳光中学。 ③从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。 a、控制声源 选择低噪声的机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备（挖掘机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该及时予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 b、控制噪声传播 将各种噪声比较大的机械设备远离敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，建议在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障，这样可以减少对项目周围等敏感点的影响。对于产生高声级的机械设备，工作人员实行戴耳塞、施工者轮换作业、缩短进入高噪声区时间等方法，合理布设高噪声减少高噪声施工机械对周围环境的影响。在施工场地周围设置简易隔声屏障，防止噪声对周围环境的影响。 c、加强现场运输管理 对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。 采取以上措施后，本项目施工厂界噪声排放可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（昼间：70dB(A)；夜间55dB(A)），同时可减小施工噪声对项目周边声环境的影响。 4、施工期固体废物影响分析 相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点。在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中的比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将堵塞下水管涵、污染附近的水体等。这种影响将比较现实和比较经常，因而应引起足够重视。 评价要求施工建筑垃圾及施工弃土除部分回填外，其余运往铜川市指定的建筑垃圾消纳场处置；废弃包装材料分类收集，交供应厂家回收利用；生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，经分类收集后按当地环卫部门规定外运处置；对施工项目建设后期所产生的装修垃圾中含有的废油漆、有机溶剂、装修材料的边脚废料等，一部分属于易燃、有毒有害物质，应交由有危险废物处理处置资质的单位处理。各类固体废物不得随意抛弃、转移和扩散。采取上述措施后，施工期固体废物处置率达100%，对周围环境不会产生二次影响。 5、生态环境影响分析 本项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物、道路等对地表植被及土壤结构的破坏，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度，评价提出以下要求： （1）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； （2）根据工程分期和规划的各分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （3）由于本项目土石方移动量较大，应按照施工规划，确定挖填顺序，不可全盘动工，无序挖填，对开挖的土石方不可随挖随弃，乱堆乱放，应选定合适地带集中堆积，同时设土工布围栏、截排水沟等； （4）对临时占地开挖土方实行分层堆放、分层回填，尽可能保持土壤肥力，以便今后环境绿化； （5）施工结束后，本项目应充分利用空闲地，运用道路绿化、广场绿化、园林绿化等相结合的形式，尽可能提高项目区绿化率； （6）本环评建议项目施工与区域绿化同步进行，以降低施工过程中水土流失的强度，同时应做好施工安排，减短施工期长，同时雨季不进行地表开挖作业。 营运期环境影响分析及防治措施 1、排水对地表水环境影响分析 项目用水内容主要为住宅楼、商业等场所所需的生活用水，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943-2014）及相关规范，本项目新鲜水用量总计15.59万t/a。项目污水产生量为12.24万t/a。污水类型主要为洗浴排水和冲厕污水等，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。小区生活污水以及酒店废水经化粪池处理后分别排至市政污水管网，后排入新耀污水处理厂进行处理，铜川市新耀污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A类排放标准，污水处理规模3.0万立方米/日，本项目废水产生量为335.34m3/d，仅占新耀污水处理厂的1.12%，经过以上分析可以看出，项目在污水厂的收水范围之内，说明本项目污水处理可依托该污水厂。 铜川市新耀污水处理厂主要职能是收集、处理铜川市南市区（新区、耀州区）的工业废水和生活污水。厂址位于耀州区城南南岔口，漆水河与沮河交汇处石川河的西岸，占地面积108亩，生产区和办公区分设，生产区建设粗细格栅间2座，厌氧池配水井、曝气沉砂池、厌氧池及氧化沟、沉淀池、接触池、污泥回流泵池、储泥池、污泥脱水机房等19座工艺构筑物，建设规模为污水处理3.0万m3/d，中水回用2.0万m3/d，建设截污干管13.2千米，采用目前国内通用的卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，设有自动控制中心和水质监测中心，自动化程度较高。 新耀污水处理厂于2008年12月开工建设，2010年6月29日投入试运行，2011年3月30日经市环保局批准，进入正式运行。运行两年来，污水处理安全稳定运行，设备运行正常，工艺稳定。经过以上分析可以看出，项目在采取评价提出的措施后，运行期间项目污、废水不直接对水体排放，不会对周边水环境产生直接影响。项目在污水厂的收水范围之内，说明本项目污水处理可依托该污水厂，污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A类排放标准，说明了项目污水达标处理可靠。 2、大气环境影响分析 （1）停车场废气环境影响分析及防治措施 由于地下车库的机动车尾气为间歇式排放，加上地下车库设计有完善的排风设施，废气经通风设备抽至排气筒，排气筒高度不低于2.5m，因此在对项目车库进行合理设计并采取有效管理措施的情况下，废气在地下车库内一般不会积累，产生的影响不会危及健康。在将排风口安排在地面空旷的地方，同时避开人行道等位置的前提下对外环境影响较小。 但考虑到地下停车场汽车尾气排放对小区居民及区域往来人群有负面影响，评价提出如下要求： a、合理设计进出口道路，保证车辆能够迅速的进出停车场而减少怠速时间，减少汽车尾气的排放量； b、为保证地下停车库内空气质量，依照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》，评价要求地下停车场换气次数均不得低于6次/h，应加强上、下班停车场车辆进出高峰时的换气； c、评价参照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）中的相关规定，建议地下车库设置13个防烟分区，13个排气口。地下车库废气采取通风设备抽至排风口引出地面，距地面2.5米高排气筒排空，排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上，排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m，排气口位置应远离进气口且距离最近的敏感目标间距大于10m，设在主导风向的下风向，尽量分散设置，避开人群经常活动的地方，并对其进行适当的美化处理。另外，地下车库的机动车尾气为间歇式排放，因此在对项目车库采取有效管理措施的情况下，废气在地下车库内一般不会积累，不会危及人体健康，对外环境影响较小； d、根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-1998）要求，地下汽车库的排风口应设于下风向，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，并远离一楼窗户；同时，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，并应作消声处理； e、加强对地下车库送排风机的定期检修、维护和监测，确保地下车库排风换气系统的正常运行及各项废气污染物浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的浓度限值； f、地下车库应设置CO等自动监测和报警装置，并与风机连接，自动调整风机送风量，以保证地下车库的安全； g、在地下车库出入口周围加强绿化，如在车库通道顶棚和墙体上种植攀援和藤本植物，在临道路周边种植洋槐、榆树、垂柳等，对废气也将起到一定的净化； h、对排气口周边进行绿化，绿化应以低矮的草类植物、花木为主，可有针对性的种植一些具有吸收CO、HC等污染物功能的花草。 （2）居民生活废气影响分析及防治措施 本项目居住户数为443户，每户按3.5人计，则共有1551人生活。居民家庭在做饭过程中产生的油烟由于产生量小并且分散，由住户自行安装抽油烟机通过住宅楼公共烟道从楼顶排放，对环境影响小。 居住用户采用天然气为燃料，人员用气量指标为1884~2303MJ/（人·年），本项目取2040.0MJ/（人·年），天然气的热值一般在36MJ/m3，故每户天然气使用量为198.3m3/a，则小区所有居民年天然气的使用量为87890m3/a。燃气燃烧产生废气，主要污染物SO2、NOx、烟尘、CO，其排放因子分别为NOx：17.6kg/104m3；SO2：1.8kg/104m3；烟尘：1.4kg/104m3；废气量：12m3/m3。故本项目运行期间燃气废气中NOx产生量为0.155t/a，SO2产生量为0.016t/a，烟尘产生量为0.016t/a，废气量为1.05×106m3/a。天然气属于清洁能源，燃气燃烧废气污染物产生量少且污染物浓度低，每栋建筑物均设置燃气烟道，燃气燃烧废气经烟道至屋顶排放，不会对大气环境产生影响。 本项目共1551人生活，生活食用油用量餐饮按30g/人·天计，年消耗食用油量17.0t/a，一般煎炒油烟产生量约占用油量的2~4%，本环评取2.83%，则居民油烟产生量约为0.5t/a，根据要求，由各住户自行安装抽油烟机将油烟处理后排入排烟道引致楼顶高空排放。类比同类型行业，抽油烟机的处理效率为30%~40%，本次计算以30%计算，则居民油烟的排放量为0.35t/a。评价认为居民油烟不会对周围环境产生明显影响。 项目酒店不设置食堂。故不予评价。 （3）垃圾收集站恶臭 垃圾收集点应设置密封式的垃圾收集箱，防止二次污染；同时垃圾箱应置于绿化带附近，并做到日产日清，则收集点产生的恶臭对周围环境的影响较小。 （4）自备发电机废气 为了保证生活区以及冷库的供电，在机房内设置一台480kW的柴油发电机组作为备用电源，确保其在外电停电及故障的情况下，能正常运行。项目所在地供电较正常，备用发电机的启用次数不多，发电机排放废气中主要的污染因子为SO2、NOx。应急柴油发电机组不是常用设备，其影响是暂时性的，为最大程度减少对人群的影响，本评价建议选用的发电机设备，应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）中相关规定的出厂要求；从发电机使用柴油品质考虑，建议使用0#轻柴油；发电机组燃油烟气由设置的专用烟道通至楼顶高空排放，烟道出口避开易受影响的建筑物，对周围环境空气影响较小。排放标准能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放的要求。 3、噪声环境影响分析 运营期所产生的噪声主要来源于社会生活、公用设备以及交通车辆等产生的交通噪声。 （1）社会生活噪声 项目投入使用后应加强物业管理，限制商业噪声源，尤其应限制使用高音喇叭招揽生意，减小对项目周边小区的影响。 建议采取如下措施： ①对经营场所门和窗应采用双重隔音门窗，以增强隔声效果； ②对排风机采用消声器进行处理； ③避免使用高噪声音响设备； ④在夜间（22:00以后）应把音响设备的音量适当调低一些等。 （2）配套设施噪声 项目配套的公共设备包括泵房水泵、柴油发电机、车库通风机以及酒店单机空调等设备。单体噪声声级位于50-70dB（A）之间。其噪声源强详见及防治措施详见表21。 表21 项目主要设备防治措施一览表 dB（A） 产噪源; 安装位置; 防治措施; 治理后源强. 1; 生活给水泵; 地下室水泵房; 选用低噪声设备; 设备房隔声、基础减震; 50~55. 2; 柴油发电机; 地下室柴油发电机房; 设备房隔声、基础减震; 65~70. 3; 通风机; 地下室车库; 进出口管道加装消音器; 55~65. 4; 酒店单机空调; 酒店房间; /; 65. （3）条件概况 ①考虑声源所在厂房维护结构的屏蔽效应和消声作用； ②考虑声源至受声点的距离衰减； - 在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 （4）预测模式 ①室外声源：采用衰减公式为： 式中：Lp® —声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)； L —为各种因素引起的声衰减量，dB(A)； r —声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 ②室内声源：室内声源车间外的声传播公式 等效室外点源的声传播衰减公式为： 式中：Lp0—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)； TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； ro—为房间的平均吸声系数； r—车间中心距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 参数的选择 a：平均隔声量TL，普通单层玻璃窗与墙体组合，TL=25dB(A)；塑钢中空玻璃窗或双层玻璃窗与墙体组合，TL=30dB(A)。 b：平均吸声系数，无吸声处理的车间=0.15；部分吸声处理的车间=0.30；全部吸声处理的车间=0.5~0.6。 上述声源都属于车间放置，建筑为普通单层玻璃窗与墙体组合，评价取TL=25dB(A)，车间无吸声处理，吸声系数取0.15。 ③合成声压级 采用公式为： Lp=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 - （5）预测结果与评价 表22 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界北侧; 54.7; 44.7; 30.2; 47.6; 46.7; 60; 50. 厂界西侧; 54.1; 43.9; 31.3; 48.6; 47.7. 厂界南侧; 53.8; 43.3; 29.1; 46.4; 45.5. 厂界东侧; 53.2; 44.1; 37.8; 55.1; 54.2; 70; 55. 由表22可看出，项目投产后，噪声对厂界的噪声贡献值在29.1~31.3dB（A）之间，运营期厂界东侧开元路的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准；其他厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。（2类昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)、4a类昼间：70dB(A)；夜间55dB(A)）。 （6）交通噪声 针对进出停车场的汽车噪声，其源强一般在60~85dB(A)，建设单位应加强停车场进出汽车的管理，对于进出区内的车辆，应严禁鸣笛、限制行驶速度并按规定停放车辆，以控制汽车噪声对周围环境的影响。 4、固体废物对环境影响分析 项目运营后产生的固体废物主要是住宅、配套商业等场所产生的生活垃圾、化粪池污泥等。运营期固体废物利用处置方式详见表23。 表23 运营期固体废物利用处置方式一览表 序号; 副产物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 住宅楼、商业等场所; 一般废物; /; 655.48; 按当地环卫部门规定的方式处理处置; 是. 2; 化粪池污泥; 化粪池; 一般废物; /; 3.6; 委托外单位清运处置; 是. 采取上述措施后，本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置，处置率达到100%，评价认为，项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。 5、产业政策符合性分析 项目属于商业房地产开发类，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订稿），本项目不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，属于允许类；亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列；其建设符合《陕西省企业投资项目备案暂行办法的规定》。铜川市新区经济发展局于2016年12月22日以铜新经发[2016]321号文同意其备案。因此，该项目符合国家当前产业政策及陕西的有关规定。 6、选址合理性及规划符合性分析 本项目位于陕西省铜川市新区太阳商城东区中北部，用地性质属于建设用地，交通便利，项目选址区域周围1km以内无文物保护内容，项目周围区域环境较好，且项目无重大污染源，对周围环境影响较小。同时项目用地已于2014年10月22日以铜新管发[2014]118号文取得铜川市新区管委会《关于同意铜川鑫睿置业有限公司联合开发太阳商城东区中北部住宅小区的批复》。通过以上分析，评价认为项目选址合理、规划符合，从环境角度讲，本项目建设是可行的。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （2）环境监测计划 a.环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 b.运营期监测及管理计划 根据本项目运营期环境污染特点，应委托有环境监测资质的单位进行对大气、废水、噪声进行定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理，具体见表24。表24 运营期环境监测及管理计划一览表 类别; 环保措施名称; 监测检查项目; 监控负责单位; 监测检查频次; 监测站点. 废水; 生活污水监测; COD、NH3-N; 环境管理机构; 每半年一次; 总排口. 8、环保验收清单及环保投资估算 本项目环保投资估算32000万元，占总投资比例的0.50%，环保投资见表25。 表25 建设项目环保投资估算 污染源; 工程名称; 数量; 总投资（万元）. 施工期; 废水; 施工废水; 施工废水沉淀池; 2; 2. 废气; 施工扬尘; 施工场界临时围挡、防尘网、洒水喷淋装置; /; 15. 噪声; 施工机械设备噪声; 临时声屏障或围墙; /; 5. 固体废物; 建筑垃圾及生活垃圾; 垃圾清运处置费用; /; 5. 小计; 27. 运营期; 废水; 生活污水; 雨、污分流管道、化粪池等; 配套; 35. 废气; 地下停车场汽车尾气; 机械通风换气装置; 13套; 16. 柴油发电机燃油烟气; 燃用0#轻柴油，设排烟管道; 1套; 3. 噪声; 水泵; 布置于地下室; 置于水泵房内，隔声、减振、进出口接管挠性连接; /; 20. 柴油发电机; 置于发电机房内，隔声、减振、消声措施; /. 车库风机; 进出口管道加装消音器; /. 酒店单机噪声; 酒店房间; 选用低噪声设备; /; 5. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集清运系统（垃圾箱）; /; 2.5. 化粪池污泥; 清运系统; /; 5. 绿化; 绿化及景观，绿化≥35.1%; 45. 小计; 131.5. 合计; 158.5. 9、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表26。 表26 污染物排放清单一览表 类别; 污染工序; 污染物名称; 排放浓度; 排放量; 核算方法; 总量指标; 环保措施. 工艺; 效率. 废气; 施工期; TSP; /; /; 排污系数法; /; 场地设置围挡，适时洒水抑尘; 污染距离缩小20-50m. 运营期; 汽车尾气; CO; 7.54 mg/m3; 26.38t/a; 排污系数法; 26.38 t/a; 地下车库设置通风换气装置，13套. HC; 0.35 mg/m3; 1.13t/a; 1.13t/a. NOx; 0.04 mg/m3; 0.13t/a; 0.13t/a. 发电机燃油烟气; /; /; 类比法; /; 燃用0#轻柴油，并设置排烟管道. 居民油烟废气; /; 0.35 t/a; 0.35 t/a; 每户安装抽油烟机，油烟处理后排入排烟道引致楼顶高空排放. 废水; 施工期; 生活污水及施工废水; /; /; 类比法; /; 施工废水沉淀处理后洒水抑尘；生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网. 运营期; 生活污水; COD; 340mg/L; 41.62t/a; 类比法; 41.62t/a; 化粪池; 15%. BOD5; 165mg/L; 20.20t/a; 20.20t/a; 20%. SS; 250mg/L; 30.60t/a; 30.60t/a; 40%. NH3-N; 25mg/L; 3.06t/a; 3.06t/a; 0%. 噪声; 施工期; 挖掘机、挖土机、液压锤、推土机等; 63-115dB（A）; 类比法; /; 夜间禁止施工，选用低噪设备，采取工程及管理措施. 运营期; 社会生活噪声; 60-65dB（A）; 类比法; /; /. 配套设施噪声; 75-105dB（A）; /; 选取低噪声设备，设备基础安装减震装置. 交通噪声; 60-85dB（A）; /; 低音鸣笛，降低车速. 固废; 施工期; 建筑垃圾; 废渣、弃土; /; 3765.9t/a; 类比法; /; 回填处理. 废气包装材料、包装桶等; /; 1.2t/a; /; 分类收集交由供应厂家回收利用. 装修垃圾; 废油漆、有机溶剂; /; /; /; 交由有资质的单位进行处理. 运营期; 生活垃圾; /; 655.48t/a; /; 送环卫部门统一进行处理. 化粪池污泥; /; 3.6t/a; /; 定期清掏外运处理.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期扬尘 |  | TSP | 施工场界临时围挡、防尘网、洒水喷淋装置 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 地下车库汽车尾气 | CO、THC、NOx | 通风换气装置，13套 | 《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  |  | 柴油发电机燃油烟气 | NOx | 燃用0#轻柴油，并设置排烟管道 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准 |
|  |  | 垃圾收集点恶臭 | 氨、硫化氢和甲硫醇 | 密封存放，日产日清 | 有效减轻对周围环境的影响 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 |  | SS | 简易沉淀 | 洒水抑尘 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、 BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的A等级标准 |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 弃土、弃渣 | 填埋处理 | 妥善处置 |
|  |  |  | 有机废溶剂、油漆 | 交由有资质的单位进行处理 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 废纸屑、废塑料、等 | 送环卫部门统一处理，无害化处置 |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 污泥 | 定期清掏外运处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 |  | 机械噪声 | 选用低噪声环保设备 合理安排作业时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准 |
|  | 运营期 |  | 设备噪声 | 选用低噪声设备、隔声减震处理、加强平时的运营维护等 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2类和4a类标准 |
|  |  |  | 区内交 通噪声 | 加强管理，小区内设置限制车辆行驶速度标志牌 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工结束后及时对场地进行硬化或绿化，会使场区风蚀程度比建设前有较明显的减少。当按设计实施绿化方案后，植被覆盖率也会比建设前有明显的增加，对区域城市生态系统的可持续发展具有积极作用。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 铜川鑫睿置业有限公司“金阳林小镇”建设项目位于陕西省铜川市新区太阳商城东区中北部。该地块总用地面积为34315.0m2，项目总建筑面积125508.72m2，主要建设2栋14层小高层住宅、4栋高层住宅、4栋多层住宅、5栋住宅底商、4栋商业房、1栋会所、1栋酒店裙房、1栋酒店塔楼以及地下车库及设备用房。该项目于2016年12月22日以陕鑫置[2016] 第321号文取得铜川市新区经济发展和改革委员会的备案批复。 2、产业政策符合性分析 项目属于K70 房地产业，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订稿），本项目不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，属于允许类；亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列；其建设符合《陕西省企业投资项目备案暂行办法的规定》。铜川市新区经济发展局于2016年12月22日以铜新经发[2016]321号文同意其备案。因此，该项目符合国家当前产业政策及陕西的有关规定。 3、选址合理性及规划符合性分析 本项目位于陕西省铜川市新区太阳商城东区中北部，用地性质属于建设用地，交通便利，项目选址区域周围1km以内无文物保护内容，项目周围区域环境较好，且项目无重大污染源，对周围环境影响较小。同时项目用地已于2014年10月22日以铜新管发[2014]118号文取得铜川市新区管委会《关于同意铜川鑫睿置业有限公司联合开发太阳商城东区中北部住宅小区的批复》。通过以上分析，评价认为项目选址合理、规划符合，从环境角度讲，本项目建设是可行的。 4、环境质量现状 通过以上监测引用结果可以看出，评价区域环境空气中的SO2和NO224小时均值及1小时均值可以满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求，PM1024小时均值可以满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求。 项目所在区域南、西、北各场界昼夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区限值标准，东侧开元路昼夜间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类功能区限值标准。 5、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 施工期对环境的影响主要表现在设备安装及内部装修阶段，主要污染因素为施工噪声、装修过程挥发的有机废气以及装修废物等。因项目施工期较短，建设方只要在施工期严格执行本环评所提出的污染防治措施，不会对周围环境产生明显不利的影响。 （2）运营期环境影响分析结论 ①废水 项目产生的废水主要为办公楼、商业等场所产生的污水，项目污水产生量为12.24万t/a。污水类型主要为洗浴排水和冲厕污水等，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。小区生活污水经化粪池处理后分别排至市政污水管网，后排入铜川市的新耀污水处理厂。同时，小区内合理布设雨污管道，污水干管和支管设计中，要选择适当的充满度和最小设计流速，管道衔接应严密，防止泄漏污染地下水，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水管道发生堵塞、破裂和接头处的破损时，要即时进行维修，防止污水长期外漏对地下水的污染。同时要定期检查生产区地坪破裂情况及雨水管线的密封性，杜绝污水渗漏。 ②废气 地下车库汽车排放的尾气中的污染物主要为CO、THC、NOx等，评价要求设机械排风系统强制抽风，设置13个排气口，地下车库排气频率不低于6次/h，同时要求地下停车场排气口设计高度高于人群呼吸带，即离地面2.5m以上，并在人群活动较少的地方排放，排放口设置绿化隔离带的情况下，汽车尾气排放对周围环境影响较小。 应急柴油发电机组不是常用设备，其影响是暂时性的，为最大程度减少对人群的影响，建议选用满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）有关规定的设备，同时使用0#轻柴油；燃烧后的烟气经通风竖井排出地面，排气口安装消声百叶，排气口高度不低于2.5m，朝向避开住宅楼和人群易聚集处，对周围环境影响较小。 本项目居住有1551人生活。居住用户采用天然气为燃料，年天然气的使用量为87890m3/a。天然气属于清洁能源，燃气燃烧废气污染物产生量少且污染物浓度低。生活食用油用量餐饮按30g/人·天计，年消耗食用油量17.0t/a，居民油烟产生量约为0.5t/a，则居民油烟的排放量为0.35t/a。根据要求，由各住户自行安装抽油烟机将油烟处理后排入排烟道引致楼顶高空排放。评价认为居民油烟不会对周围环境产生明显影响。使用垃圾箱实现垃圾存放封闭化并及时清运，可有效减少恶臭对周围环境的影响较小。 ③噪声 运营期所产生的噪声主要来源于社会生活噪声、泵房水泵、中央空调风冷热泵组、柴油发电机组、车库通风机等设备噪声和停车场汽车噪声。 区域往来人员大量增加，将产生各种社会生活噪声。其噪声值大多不超过65dB(A)，通过楼板、墙壁及门窗隔声后基本可消除其影响。 生活给水泵、柴油发电机、通风机等公建设备均布置于地下一层，其中生活给水泵、柴油发电机置于专门的设备间；中央空调风冷热泵组置于半封闭式的隔声装置内，均采取隔声、基础减震措施；车库通风机进出口管道加装消音器等措施后，治理后声噪声级较小，传至地面后对周边声环境影响轻微。 对于停车场汽车噪声须加强停车场进出汽车的管理，严格规定其不得鸣笛、限制其行驶速度并按规定停放车辆，以减小汽车噪声对周围环境的影响。 ④固废 固体废物主要为生活垃圾及化粪池污泥等。 生活垃圾实行分类收集，对于可回收利用的废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等应进行回收利用，不能回收利用的集中收集后按当地环卫部门规定的方式处理处置。化粪池污泥由区内物业管理部门委托相关单位定期清掏、外运处置。 6、总量控制 本项目外排废水仅为生活污水，COD及NH3-N外排量分别为41.62t/a、3.06t/a，本项目建成后的购买或租赁人群主要为铜川市新区及周边居民，从铜川市整体来看，区域总量基本维持原来水平；同时，运营过程排放含SO2及NOx污染因子的废气较少，因此，无需申请总量。 7、总结论 本项目在按照环评要求完善各项治理措施后，运营过程产生的各项大气污染物均能够做到达标排放，对周围环境空气的影响较小；生活污水经化粪池预处理后入市政污水管网，进入新耀污水处理厂处理达标，对受纳水体影响较小；固体废物可实现无害化、资源化处理；噪声采取选用低噪声设备、消声、加强管理等综合措施后，传至场界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准限值标准。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。在此基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。 - 建议与要求 1、要求 鉴于配套的商业规划的不确定性，本评价要求商业区日后引进的餐饮业、会所、影视剧场以及其它对周边环境产生较大影响的污染型行业须另行办理环保手续，并经当地环保行政主管部门审批后，方可正式开业。 由于商铺建成以后再招租，因此环评要求引进的餐饮单位在下一步设计中对规划有餐饮功能的商铺应设计有专门排烟通道，将各餐饮单位净化后的油烟废气高空排放，朝向远离周边建筑。同时针对配套的商业及可能引进的餐饮项目污染防治措施根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）中相关规定要求进行规范。引入的餐饮项目，需由其责任主体另行环境影响评价，采取符合其实际情况的污染防治措施。 加强对地下车库送排风机以及化粪池定期检修、维护，确保正常运行； 根据国家关于城市生活垃圾处置的技术政策要求，垃圾收集点应设置密封式的垃圾收集箱，防止二次污染；生活垃圾实现日产日清，防止产生垃圾恶臭。 2、建议 （1）建议在设计中遵循节水的原则，收集雨水用于绿化、道路洒水、景观用水等。同时在设计中考虑对于人行道路面采用渗透性的砖，使其雨水流入或渗入绿化带，绿化灌溉用水； （2）项目须敷设中水回用管网并预留市政接口，待市政中水管网通至项目场地附近时引入市政中水，作为区内绿化、道路洒水用水等； （3）采用节水措施，选用优质管材，减小管道漏损率，采用节水型马桶和淋浴喷头、节水型洗衣机等，减少污水的产生量； （4）加强对生活垃圾管理，实行分类收集进行综合利用，减少生活垃圾的产排量； （5）建议道路、公建等照明灯，采用节能省电的太阳能灯具。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件（1）立项批准文件 附件（2）其它与环评有关的行政管理文件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置示意图 附图三 项目四邻关系图 附图四 监测点位图 附图五 铜川市水系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。