- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 彭镇加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司陕西铜川销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王刚 |  |  | 联系人 |  | 张鹏 |  |  |
| 通讯地址 | 宜君县彭镇科技工业园彭镇高速公路出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13629195683 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 727204 |  |
| 建设地点 | 宜君县彭镇科技工业园彭镇高速公路出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省商务厅 |  |  | 批准文号 |  | 陕商发[2012]741号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | F5264 机动车燃料零售 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1680 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 60 |  |  |
| 总投资 （万元） | 413.21 | 其中：环保投资（万元） |  | 32.2 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 7.79% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  | 2018年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施不断改善和机动车保有量的快速增加，对成品油需求迅速增长，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。为满足目前的市场需要，中国石油天然气股份有限公司陕西铜川销售分公司拟在宜君县彭镇高速公路出口北侧建设彭镇加油站项目 。本项目总投资413.21万元，占地面积1680m2（2.52亩），总建筑面积172.96m2，建设加油区、储罐区、罩棚、站房等，项目共设4 台油罐，其中3台30m3汽油罐，1台30m3柴油罐，总罐容为120 m3，折合汽油罐容为105m3（其中柴油容积折半计入），属于二级加油站。 经现场踏勘本项目暂未开工建设，项目正在办理前期手续。 根据《中国人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）等有关规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业 124、加油、加气站”中“新建、扩建”，应当编制环境影响报告表。 本项目属于机动车燃料零售行业，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的鼓励类、限制类、淘汰类，因此视为允许类项目。且本项目于2012年12月6日取得陕西省商务厅《关于秦汉大道加油站等43个新建加油站的批复》（陕商发[2012]741号）、2017年5月31日取得了陕西省商务厅《关于进一步加强加油站建设和管理有关问题的通知》（陕商发[2017]26号）、2017年9月22日取得《关于中石油陕西铜川销售分公司彭镇加油站项目规划意见的函》（君建函[2017]30号）。项目符合国家产业政策及地方有关规定。 2017年8月，中国石油天然气股份有限公司陕西铜川销售分公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件一），编制《彭镇加油站项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集建设项目所在地区的自然及生态环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制了本环境影响报告表。 二、建设项目概况 项目名称：彭镇加油站项目 建设性质：新建 建设单位：中国石油天然气股份有限公司陕西铜川销售分公司 地理位置：铜川市宜君县彭镇科技工业园内，彭镇高速公路出口北侧。项目地理位置坐标为：东经109°08'40.36"、北纬35°29'52.90"。项目地理位置见附图1。 四邻关系：项目南侧为宜山公路，东侧为陕西方舟制药有限公司，西、北邻清河河道河堤路，西侧隔河为彭镇科技工业园区公租房。项目具体四邻关系见附图3。 三、产业政策的相容性及项目选址合理性 1、与产业政策的相容性分析 本项目属于机动车燃料零售行业，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的鼓励类、限制类、淘汰类，因此视为允许类项目。本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》总则第四条中规定：“VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。” 、“源头和过程控制”第八条规定：“储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统”。本项目设有三级油气回收系统，对生产过程中产生的VOCS进行回收利用，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求。 同时，本项目于2012年12月6日取得陕西省商务厅《关于秦汉大道加油站等43个新建加油站的批复》（陕商发[2012]741号）、2017年5月31日取得了陕西省商务厅《关于进一步加强加油站建设和管理有关问题的通知》（陕商发[2017]26号）、2017年9月22日取得《关于中石油陕西铜川销售分公司彭镇加油站项目规划意见的函》（君建函[2017]30号）。 因此，项目符合国家产业政策及地方有关规定。 2、项目选址合理性分析 项目建址已取得宜君县科技工业园区管委会《关于中国石油陕西铜川销售分公司在工业园区建设加油加气站的选址意见》（君园管函〔2014〕7号），文件见附件。所用土地已取得土地手续，用地类型为其他商业用地，用地符合要求。 本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014局部修订版的要求进行选址和平面布置，站区平面布置严格按《建筑防火设计规范》GB50016-2006的有关规定进行布置。 表1 汽油设备与站外建、构筑物的实际防火距离（m） 方位 周边建构筑物 站内设施; 地埋油罐; 加油机; 通气管管口; 备注. 东; 民房（三类保护物）; 标准; 8.5; 7; 7; 符合要求. 实际; 137; 152.5; 137. 乙醇储罐（甲类）; 标准; 15.5; 12.5; 12.5; 符合要求. 实际; 240; 255.5; 240. 南; 宜山公路; 标准; 5; 5; 5; 符合要求. 实际; 26; 17.5; 33.5. 西; 民房（三类保护物）; 标准; 8.5; 7; 7; 符合要求. 实际; 157.5; 140.5; 160. 表2 柴油设备与站外建、构筑物的实际防火距离（m） 方位 周边建构筑物 站内设施; 地埋油罐; 加油机; 通气管管口; 备注. 东; 民房（三类保护物）; 标准; 6; 6; 6; 符合要求. 实际; 137; 152.5; 137. 乙醇储罐（甲类）; 标准; 11; 9; 9; 符合要求. 实际; 240; 255.5; 240. 南; 宜山公路; 标准; 3; 3; 3; 符合要求. 实际; 38; 17.5; 33.5. 西; 民房（三类保护物）; 标准; 6; 6; 6; 符合要求. 实际; 157.5; 152.5; 160. 由上表可知，本项目加油站内汽油、柴油设施与周边建构筑物的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014局部修订版中关于二级加油站的相关防火与安全距离。 根据《铜川市河道管理办法》（铜川市人民政府令 第15号）“河道管理范围：有堤防的河道为两岸堤防之间的水域、滩地（包括可耕地）、行洪区，两岸堤防及护堤地；无堤防的河道，根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定”。本项目位于清河河道河堤路外，因此不在河道管理范围内。此外，项目用地符合《宜君县彭镇土地利用总体规划（2006-2020）》，并于2014年8月21日取得宜君县科技工业园区管委会《关于中国石油陕西铜川销售分公司在工业园区建设加油加气站的选址意见》（君园管函）。 综上，项目选址合理。 3、项目与《宜君县科技工业园规划》符合性分析 本项目位于宜君县科技工业园区内。根据《宜君县科技工业园区规划》（2006-2020年），宜君县科技工业园性质为：“①科技工业园区是宜君县工业经济发展的中心，是县域经济新的支撑点，是新型骨干和龙头企业的载体；②科技工业园区是以农副产品深加工、医药研发生产、天然、绿色产品工业为核心，以大中企业为主体，以高新技术引进开发为先导、地方主导产业链为基础的工商企业集聚区；③是以工业生产为主的自我完善的独立行政区域，也是县域经济在空间拓展与完善的重要区域。”园区近期建设规划内容包括：“园区近期建设以基础设施和服务设施配套建设为主，完成“三通一平”和河道堤坝工程，为园区经济建设的腾飞打好基础。” 本项目属于服务设施配套建设项目，因此符合 《宜君县科技工业园规划》。 四、建设规模及内容 1、建设内容 本项目主要建设内容为：新建非承重罐区一座，设30m3SF双层储油罐4具（3汽1柴），总罐容120m3，折合汽油容积105m3（为二级加油站）；新建型钢结构罩棚一座，面积为264m2；设两台双枪双油品潜油泵型加油机，其中：92#汽油、95#汽油、98#汽油、柴油各一枪。新建一层营业室，总建筑面积为172.96m2，其中：便利店面积63.82m2，设值班室、综合办公室、配电间、卫生间、备餐间及淋浴室等。项目设卸油油气回收系统、加油油气回收（分散式）系统及三次油气回收（储油油气回收）系统。项目建成后预计年销售油品1861.5t，其中汽油1371.5t、柴油490t。 项目组成及主要建设内容见表3，主要设备清单见表4。 表3 工程组成及建设内容 序号; 项目 名称; 项目组成; 工程内容. 1; 主体 工程; 加油区; 含防撞柱的加油岛2座；双枪双油品潜加油机2台，其中：92#汽油、95#汽油、98#汽油、柴油各一枪；采用潜油泵式加油方式。. 储罐区; 设卧式30m3SF双层油罐4具（3汽油1柴油）；防渗罐池内的空间采用中性沙回填；防渗罐池的各隔池内均需设检测立管，检测立管为耐油、耐腐蚀材质。检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。. 2; 辅助 工程; 站房; 建筑面积172.96m2，1F，砖混结构。主要包含便利店、值班室、综合办公室、配电间、卫生间、备餐间及淋浴室等。. 罩棚; 型钢罩棚1座，净高5.5m，面积264m2。. 实体围墙; 非燃烧墙；高2.2m。. 3; 公用 工程; 给水; 由市政自来水管网供给。. 排水; 水冲厕一座，生活污水经水冲厕最终进入化粪池，定期清掏，用于附近农田综合利用。. 供电; 由市政电网供给. 供暖、制冷; 冬季供暖、夏制冷采用分体式空调。. 消防; 4 台手提式干粉灭火器；1 台推车式干粉灭火器；2 块灭火毯；2m3 消防沙池；. 4; 环保 工程; 废水处理; 生活污水进入化粪池，农田综合利用。. 废气处理; 储罐区设3套卸油油气回收系统，加油处设置3套加油油气回收装置（分散式），油罐设置3套三次油气回收系统（储油油气回收）。项目备餐间产生的油烟废气经油烟净化器处理后达标排放。. 噪声; 选用低噪声设备，减振降噪. 固体废物; 办公及生活垃圾，日产日清，委托环卫部门处理。含油废渣属危险废物，交由有资质的单位处理。站内不暂存。. 绿化; 绿化面积60m2，绿化率3.6%. 表4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量. 1; 加油机; 双枪双油品潜污泵加油机; 台; 2. 2; 柴油储罐; 30m3地埋式SF双层油罐; 具; 1. 3; 汽油储罐; 92#; 30m3地埋式SF双层油罐; 具; 1. 4; 95#; 30m3地埋式SF双层油罐; 具; 1. 5; 98#; 30m3地埋式SF双层油罐; 具; 1. 6; 消防沙箱; /; 座; 1. 7; 消防器材; /; 处; 1. 8; 高液位报警装置; /; 套; 4. 9; 潜油泵; 1.0HP; 台; 4. 2、油品销售情况 本项目主要销售92#汽油、95#汽油、98#汽油及0#柴油，销售量见表5。 表5 项目油品销售情况一览表 产品方案; 预计日销售量(t); 预计年销售量(t). 汽油（92#、95#、98#）; 3.76; 1371.5. 柴油; 1.34; 490. 合计; 5.1; 1861.5. 3、平面布局 根据总平面布置原则，将站房、加油区和油罐区分区设置，站房布置在站区北端，加油区布置在站区的中央，面向宜山公路及彭镇高速收费站，加油区内布置有罩棚及2台加油机。储油区布置在站区东北角，设置直埋地下30m3卧式SF双层罐4个，密闭卸油口布置在油罐区南侧。车辆入口和出口分开设置，场地采用混凝土硬化地面。整个站区的布局合理，分区明确。本项目站内设施之间的安全防火距离见表6。 表6 本项目总平面布置与标准对比情况 （单位：m） 设施名称; 埋地油罐; 通气管管口; 卸油口; 加油机; 站房; 站区围墙. 汽油; 柴油; 汽油; 柴油. 汽油罐; 标准; 0.5; —; —; —; —; —; 4; 3. 实际; 0.5; —; —; —; —; —; 5; 3.3. 柴油罐; 标准; 0.5; —; —; —; —; —; 3; 2. 实际; 0.5; —; —; —; —; —; 5; 3. 汽油通气管管口; 标准; —; —; —; —; 3; —; 4; 3. 实际; —; —; —; —; 7.5; —; 11.6; 3.5. 柴油通气管管口; 标准; —; —; —; —; 2; —; 3.5; 2. 实际; —; —; —; —; 8.5; —; 11.6; 3.5. 由表6可以看出，本项目总平面布置规范，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014局部修订版中的要求，总体布置合理。项目平面布置见附图2-项目平面布置图。 4、公用工程 （1）给排水 ① 给水 本项目给水水源为市政供水管网。本项目不提供住宿，用水主要为员工、司乘人员生活用水以及绿化用水。 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员为7人，年工作365d，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），生活用水量按50L/人·d计，则项目员工生活用水量为0.35m3/d（127.75m3/a）。 根据建设单位提供资料，本项目预计每日进出加油车数约200辆，预计司乘人员入厕次数为进出车辆数的60%，用水标准按10L/（人·次）计，则司乘人员用水量为1.2m3/d（438m3/a）。 项目场地绿化面积为60m2，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），绿化用水量按2L/（m2.次）计，年浇灌50 次计，则项目绿化用水量为0.02m2/d(6m3/a)。 ② 排水 本项目排水工程采用雨、污分流系统。 a.雨水系统：场地雨水按照设计坡向排出站外。罐区四周设有防护堤，防护堤内设有集水井，集水井内设有潜水排污泵，收集后的雨水经过潜水排污泵排出防护堤，经水封井隔油（交由资质单位回收）后排至站外。 b.项目无生产废水产生。 c.生活污水系统：项目废水产生量按员工、司乘人员生活用水量的85%计，则本项目废水产生量为1.32m3/d，合计480.89m3/a。生活污水进入化粪池，定期清掏，用于农田综合利用。 （3）供电工程 本项目用电负荷为三级，电源由当地变电所引入站区专用配电室供电，采用电压为AC380/220V 供电系统，通过YJV22 型电力电缆埋地引入站区配电室的低压配电箱，通过配电箱供给站内设备、照明用电。站内配有30kW 柴油备用发电机1 台，本项目年耗电量为3000kW·h。 （4）采暖、制冷 项目站房根据需要采用分体式空调提供冬季供暖和夏季制冷，可满足员工需要。 五、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为7人，实行24 小时两班倒工作制，年营业时间为365d。 六、经济技术指标 本项目总投资为413.21万元，其中环保投资32.2万元，约占总投资的7.79%。主要经济技术指标见表7。 表7 项目主要经济技术指标 序号; 名称; 数量; 备注. 一; 年销售油品. 1; 汽油（92#、95#、98#）; 1371.5 t/a. 2; 柴油; 490 t/a. 二; 占地. 1; 总占地面积; 1680m2; 2.52亩. 2; 绿化面积; 60 m2. 三; 总建筑面积; 172.96m2; 站房. 1; 便利店; 63.82m2. 2; 综合办公室; 14.29m2. 3; 值班室; 24.23 m2. 4; 配电间; 5.95 m2. 5; 储藏间; 6.78 m2. 6; 卫生间、淋浴间等; 57.89 m2. 四; 劳动定员; 7人. 五; 工作制度. 1; 年工作天数; 365天. 2; 日工作时间; 24小时. 六; 总投资; 413.21万元. 1; 其中环保投资; 42.5万元. 2; 税后内部收益率; 10.28%; 投资回收期10.78年. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宜君县位于陕西省中部，隶属铜川市管辖，地理位置介于东经108°54′37″-109°08′46″，北纬35°07′34″-35°34′53″之间，县内210国道、铜黄高速公路纵贯南北，西延、梅七铁路穿（切）境而过。县乡道路四通八达，境内通车里程达700余公里。可迅速到达西安、咸阳、铜川、渭南等大中城市，交通便利。 本项目位于陕西省铜川宜君县科技工业园区内，彭镇高速路口收费站北侧120m处，西、北临清河河道，东临陕西方舟制药有限公司，南临宜山公路。 2、地形、地貌 项目地处宜君梁以西的清河川道，该区属黄土丘陵沟壑地貌。地质主要是中生代沉积岩系，晚第三纪岩层呈不整合式或假整合于中生代岩层之上，第四纪黄土岩系广泛覆土于整个岩层之上。主要岩石沉积砂页层、砾石等。基石之上依次为新生代三趾红土、午城黄土、离石黄土和马兰黄土，地质烈度为6度。 3、气候、气象 宜君属温带大陆性季风气候区。冬季受来自西伯利亚或蒙古的极地大陆气团控制，气候干燥寒冷，雨雪稀少。夏季主要受太平洋的暖温气团和蒙古低压的影响，温暖湿润，多雷雨和冰雹。春秋两季受这两个气团的交替影响，春天温度回升慢且不稳，多风寒霜冻；秋天降温快，多阴雨。由于宜君位置介于关中平原和陕北高原之间，境内地貌东西差异大，故气候要素存在明显的地域差异。其主要特点是：冬长夏短，冬寒夏凉，冬春干燥，夏秋多雨，四季分明；温度较低，雨量较多，地区经向差异大。西部有明显的山区小气候特征。 宜君县平均气温8.9℃。年最高值为9.9℃（1979），最小值为7.9℃（1967），年平均气温在8.5～11.8℃之间。累年气温极端最高34.4℃（1966年6月19日），极端最低－21.1℃（1956年1月7日）。绝对振幅是东南部较小，中、西部较大。气温年较差平均25.1℃，最大28.8℃（1967），最小21.6℃（1979）。 年平均降水709.3毫米。最大年降水987.3毫米（1964），最小为496.5毫米（1977），相差近一倍。多年平均变率为96.3毫米，平均相对变率为14％。年平均自然植被蒸发量为872.1毫米，湿润指数为0.82（降水量除以自然植被蒸发量），属暖温带湿润、半湿润交错地区。年降水由西北向东南递减：西部石管子附近736.0毫米，中部宜君梁709毫米，东部塬区620～640毫米。年平均风速3.1米/秒，其中4月份风力最大为4.0米/秒。年平均出现≥17米/秒（8级）的大风21次，最多年53次（1963年）。大风多出现在冬、春季。27年中曾出现瞬间最大风速36米/秒。 4、地表水资源 宜君地表水多年平均自产径流量7762万立方米，占年降水量98937万立方米的7.85%。年径流深全县平均52毫米，径流系数为0.078，平均每年每平方公里产径流5.2万立方米。最高值是西部土石中山丘陵区，降水量大，坡度陡，渗透系数小，年径流深61毫米，径流变差系数为0.65。其次是中部黄土梁峁丘陵区，径流深和变差系数相等于全县平均值。东部残塬沟壑区由于降水较少。蒸发量大，地面平坦，黄土渗透性强，所以径流深47毫米，变差系数为0.6。 地表自产径流以庙山——云梦山为分水岭，分属于洛河和渭河水系。属于洛河的流域，占全县面积的89.2%。形成河流有雷原河、五里镇河、清河、山岔河4个小水系和东坪沟、岭里沟、东舍沟、孟黄沟水及白水河上游，年径流量合计6857立方米，占全县地表水年总量的88.5%，均流向东或东北进入洛河支流沮河或直入洛河。属于渭河水系的流域，占全县总面积的10.8%，形成有武家河、淌泥河（古名神女水），年径流量合计895立方米，占11.5%。向南流入铜川漆水河。以上所有河流均发源于县境内，系季节性河流。径流变化和雨量年内的分布基本一致，大部分集中在7～10月，猛涨猛落，占年总径流量的56.6%。平时流量甚小，丰枯悬殊，加上河槽、沟谷很深，故流失多，可灌溉利用量小。 本项目西、北紧邻清河。清河系洛河二级支流，是宜君县境内最大的一条河流，源于本县焦坪山区和印台区玉华川道，自西向东北流经宜君的新庄、马王庙、彭村、草地、于北山寺出境入黄陵，在黄陵县城以西汇于沮河后入洛河。上游由玉华川、西河、山岔河三条几乎平行的河流组成，玉华川为主源流。流长51.5km，流域面积489.6km2。常流量0.61m3/s，年均径流量1980万m3。 5、地下水资源 本县属陕北基底单斜黄土高原半干旱水文地质区，地下水贫乏。地下水径流模数原区为4.537万m3/a·km2，丘陵山区为2.4315万m3/a·km2。全县年平均地下水总量仅4705万m3，基本为直接或间接接受大气降水的入渗供给。 由于地貌、地质、气候诸因素的影响控制，本县可分为三个种类的含水区： 黄土残塬地区：主要含水形式为松散黄土覆盖孔隙裂隙水及下伏基岩裂隙孔隙层间水。地下水埋深一般为45～80m，最深者达100m以上，单井涌水量一般为10～20t/日，每小时不到0.1t，大多数地方饮水不足。 梁峁丘陵地区：主要含水层为黄土覆盖孔隙裂隙水及下伏基岩裂隙孔隙层间水层，地下水种类，有孔隙裂隙水、地表高处的潜水和地表水渗漏汇集而形成的基岩裂隙承压水，一般水位埋深10至100余米不等。本区大部分地方为单斜构造，沟谷又多，地下水量以泉水涌出，转化为地表水。泉水涌量一般小于0.5t/h，焦坪街、哭泉、县南山峁等少量泉水可达1～2.5t/h。 河谷阶地地区：较大河谷阶地地带的冲积层潜水水量较为丰富，水位埋深数米到20余米，单井出水量为50～200t/d，单位涌水量为0.5～3t/h。 全县水资源总量：本县地下水基本又以泉的形式涌出，排泄于沟谷河道，属重复补给水。因而水资源的总量是自产地表径流加上客水径流，共4.64亿m3。 项目区域含水形式为河谷冲积砂、砂砾石或粉细砂与亚粘土互层孔隙潜水，经初步勘察，其含水层一般埋深为地表下100---150米，稳定来水量20---30立方米/小时。 6、植物资源 宜君县属暖温带森林草原植被带。天然植被覆盖率较高，达87.3%。其中，森林覆盖率为27.6%。由于宜君县处于中国东部的季风湿润区与内陆干旱区的过渡地带，加上县境东西气候差异大，因而植被相应出现明显的水平地带性分布。植被小区复杂多样。从植被现状来看，由西向东依次可分成温性针叶林、暖温性针阔叶混交林、落叶阔叶林、灌丛、灌草丛、草甸及栽培植被等7个类型。东部残塬沟壑区天然植被基本为草灌植被；中部梁峁丘陵区主要为灌丛草原及灌木草原，仅有片状或疏散的林木植被；各类森林植被的74.7%分布在西部和南部土石中山区；局部沟川零星分布有河漫滩草甸、沙生植被。这种多样植被组合，构成宜君县森林灌丛草原的自然景观。 宜君县植被生物以华北区系成分为主。其代表种有：油松、辽东栎、山杨和侧柏，为宜君县的建群种和优势种：杜梨亦广泛散布在800～1700米山地阳坡和梁峁边缘；臭椿、香椿、家榆、中槐、白桦、水楸、岩榆等分布于村庄附近或伴生在针阔叶混交林中。还有杭子稍、野丁香、欧梨、白草、黄菅草、柴胡、远志等等，都是灌木草丛中的优势种。宜君县还侵移渗入有邻近区系中的成分，如喜马拉雅山区系的华山松、山楂、川滇茉莉等；华中成分的漆树，东北成分的小叶杨、山丹、狼尾花等，蒙古区系的柠条、冷蒿、大针菜等。第三纪残余成分中的槐、山胡桃、酸枣、臭椿、紫荆等。其中，柠条、山楂、小叶杨、狼尾花、酸枣等分布较广。另外，还广泛分布有黄土高原特有的阳性耐干旱的植物，如山杏、山桃、文冠果、狼牙刺、沙棘、甘草、艾蒿等等。上述植被成分大多数耐旱力强，反映了自然地理环境演变过程中生态条件的恶化状况。 7、生态环境 宜君县植被生物以华北区系成分为主。其代表种有：油松、辽东栎、山杨和侧柏，为宜君县的建群种和优势种：杜梨亦广泛散布在800～1700米山地阳坡和梁峁边缘；臭椿、香椿、家榆、中槐、白桦、水楸、岩榆等分布于村庄附近或伴生在针阔叶混交林中。还有杭子稍、野丁香、欧梨、白草、黄菅草、柴胡、远志等等，都是灌木草丛中的优势种。宜君县还侵移渗入有邻近区系中的成分，如喜马拉雅山区系的华山松、山楂、川滇茉莉等；华中成分的漆树，东北成分的小叶杨、山丹、狼尾花等，蒙古区系的柠条、冷蒿、大针菜等。第三纪残余成分中的槐、山胡桃、酸枣、臭椿、紫荆等。其中，柠条、山楂、小叶杨、狼尾花、酸枣等分布较广。另外，还广泛分布有黄土高原特有的阳性耐干旱的植物，如山杏、山桃、文冠果、狼牙刺、沙棘、甘草、艾蒿等等。上述植被成分大多数耐旱力强，反映了自然地理环境演变过程中生态条件的恶化状况。 8、宜君县科技工业园区概况 宜君县科技工业园区设立于2004年，是铜川市八大工业园区之一。位于县城以北彭镇政府驻地，工业园区紧依包茂高速公路和210国道，园区中心南距宜君县 11公里，北距黄陵县城 16公里，东距五里镇16公里；西至玉华宫29公里。距包茂高速公路入口6公里，至210国道4公里，彭马、宜山公路交汇于园区。2008年被列为陕西省“13115”科技创新工程重点产业园区，2009年被列为陕西省50个重点县域工业园区。先后累计投入资金2.07亿元，完成了园区水、电、路、讯、绿化等基础配套设施建设。区内饮用水已建水塔300m³，日供水量100m³，机井深60m，按5570人设计用水；全镇电力供给充足，容量2万KVA、电压35KV的变电站一座；建成了500门程控电话交换点3个，装机达670门。 园区规划控制范围：北至山体，南至前清河村和苏家山村，东至铜黄一级路，西至彭祖遗址。南北宽约400米，东西长约3500米。 规划控制总用地214.49Ha 一期规划控制用地160.66Ha ，建设用地为90.72Ha。 性质： （1）科技工业园区是宜君县工业经济发展的中心，是县域经济新的支撑点，是新型骨干和龙头企业的载体。 （2）科技工业园区是以农副产品深加工、医药研发生产、天然、绿色产品工业为核心，以大中企业为主体，以高新技术引进开发为先导、地方主导产业链为基础的工商企业集聚区。 （3）是以工业生产为主的自我完善的独立行政区域，也是县域经济在空间拓展与完善的重要区域。 园区以县域主导产业为依托，着重发展农副产品深加工、医药研发和新能源开发产业。目前，入驻园区的企业主要有方舟制药、棋智核桃饮品、瑛计量生物能源和宜君丰谷生物饲料等。 园区近期规划内容为： （1）园区近期建设以基础设施和服务设施配套建设为主，完成“三通一平”和河道堤坝工程，为园区经济建设的腾飞打好基础。 （2）近期建设项目有：彭马、宜山路改造工程，公园路、镇南路的建设工程，园区的供水、供电工程，市政广场的建设工程，小学教学楼的建设工程。 （3）加快绿化建设步伐，对“彭祖故里”加强保护，建设园区防护绿地，注重保护生态环境和自然环境 本项目属于服务设施配套建设项目，符合宜君县科技工业园区相关规划。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本次评价大气、地表水、地下水及噪声均委托西安华测环保技术有限公司进行监测。 一、环境空气质量 大气环境监测时间为2017年8月31日—9月6日，监测点位为：本项目所在地，监测项目为SO2、NO2、PM10和非甲烷总烃，监测结果见表8，监测布点图见附图5。 表8 环境空气现状监测结果统计表 监测点; 监测项目 监测时间; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 1小时均值; 24小时均值; 1小时均值; 24小时均值; 24小时 均值; 一次值. 项目所在地; 2017年8月31日; 9-13; 11; 16-24; 20; 45; 1.10. 2017年9月1日; 9-14; 11; 19-27; 24; 75; 1.11. 2017年9月2日; 9-13; 12; 16-27; 21; 72; 1.15. 2017年9月3日; 12-15; 14; 21-33; 28; 58; /. 2017年9月4日; 8-13; 10; 22-30; 26; 50; /. 2017年9月5日; 7-11; 9; 24-37; 30; 40; /. 2017年9月6日; 8-11; 10; 16-29; 24; 51; /. 标准; 500; 150; 200; 80; 150; 2.0. 最大值占标率 %; 3.1; 9.3; 18.3; 37.5; 50; 57.5. 超标率 %; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可以看出，SO21小时均值占标率最大为3.1%，24小时均值占标率最大为9.3%；NO21小时均值占标率最大为18.3%，24小时均值占标率最大为37.5%， PM1024小时均值占标率最大为50%，可见SO2、NO2的1小时均值及SO2、NO2、PM10 24小时浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；非甲烷总烃一次值占标率最大为57.5%，满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值，可见项目区环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量监测日期为2017年9月1日-9月2日，监测项目为pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、溶解氧和硫化物，具体监测结果见表7，监测布点图见附图5。 表9 地表水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 监测日期; pH值; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 溶解氧; 硫化物. 项目西侧清河上游500m处; 2017年9月1日; 7.95; 16; 3.0; 0.447; 0.02; 8.3; 0.005ND. 2017年9月2日; 7.96; 17; 2.9; 0.441; 0.02; 8.3; 0.005ND. 地表水环境质量Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; 1.0; ≤0.05; ≥5; ≤0.2. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 符合标准要求; 0. 监测结果表明，项目所在区域附近清河监测断面的各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。说明项目所在区域地表水环境质量良好。 三、地下水环境质量现状 本项目地下水环境质量监测日期为2017年9月1日，监测项目为pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硫化物、石油类、总溶解性固体及K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。具体监测结果见表10，监测布点图见附图5。 表10 地下水监测结果统计表 采样 点; 项目; 监测浓度; 标准值; 标准指数; 超标倍数; 评价 结果. 1#（菜园子）; pH 值; 7.78; 6.5~8.5; 0.52; 0; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 0.5ND; ≤3.0; /; 0; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.35; ≤0.2; 1.75; 0.75; 超标. 总硬度（mg/L）; 447; ≤450; 0.993; 0; 达标. 硫化物（mg/L）; 0.005ND; /; /; /; 达标. 石油类（mg/L）; 0.02; /; /; /; 达标. 总溶解性固体（mg/L）; 552; ≤1000; 0.552; 0; 达标. 硫酸盐（mg/L）; 117; ≤250; 0.468; 0; 达标. 钾（mg/L）; 3.38; /; /; /; /. 钠（mg/L）; 24.88; /; /; /; /. 钙（mg/L）; 133.09; /; /; /; /. 镁（mg/L）; 31.5; /; /; /; /. 碳酸根（mg/L）; 5ND; /; /; /; /. 碳酸氢根（mg/L）; 370; /; /; /; /. 氯离子（mg/L）; 28.4; /; /; /; /. 2#（彭镇）; pH 值; 7.61; 6.5~8.5; 0.407; /; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 0.5ND; ≤3.0; /; /; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.44; ≤0.2; 2.2; 1.2; 超标. 总硬度（mg/L）; 389; ≤450; 0.864; 0; 达标. 硫化物（mg/L）; 0.005ND; /; /; 0; 达标. 石油类（mg/L）; 0.01ND; /; /; 0; 达标. 总溶解性固体（mg/L）; 567; ≤1000; 0.567; 0; 达标. 硫酸盐（mg/L）; 209; ≤250; 0.836; 0; 达标. 钾（mg/L）; 5.22; /; /; /; /. 钠（mg/L）; 44.90; /; /; /; /. 钙（mg/L）; 113.78; /; /; /; /. 镁（mg/L）; 27.0; /; /; /; /. 碳酸根（mg/L）; 5ND; /; /; /; /. 碳酸氢根（mg/L）; 352; /; /; /; /. 氯离子（mg/L）; 37.3; /; /; /; /. 3#（川口）; pH 值; 7.61; 6.5~8.5; 0.407; 0; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 0.9; ≤3.0; 0.3; 0; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.25; ≤0.2; 1.25; 0.25; 超标. 总硬度（mg/L）; 342; ≤450; 0.76; 0; 达标. 硫化物（mg/L）; 0.005ND; /; /; /; 达标. 石油类（mg/L）; 0.02; /; /; /; 达标. 总溶解性固体（mg/L）; 487; ≤1000; 0.487; 0; 达标. 硫酸盐（mg/L）; 201; ≤250; 0.804; 0; 达标. 钾（mg/L）; 6.17; /; /; /; /. 钠（mg/L）; 51.43; /; /; /; /. 钙（mg/L）; 86.54; /; /; /; /. 镁（mg/L）; 26.8; /; /; /; /. 碳酸根（mg/L）; 5ND; /; /; /; /. 碳酸氢根（mg/L）; 425; /; /; /; /. 氯离子（mg/L）; 12.4; /; /; /; /. 从表10中可知：各监测点除氨氮超标外，其余各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准。氨氮超标原因是由于周围村庄生活污水排放影响所致，部分村镇居民生活污水未处理或只是简易处理便直接排放，造成地下水的污染。 四、声环境质量现状 本项目声环境质量委托西安华测环保技术有限公司进行监测，项目在四个厂界及项目西侧敏感点（彭镇科技工业园区公租房）分别设置监测点，监测时间为2017年9月1日-9月2日，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应规定进行了现状监测，监测结果见表11，监测布点图见附图5。 表11 项目周边声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 9月1日; 9月2日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东场界1#; 50.0; 46.6; 50.4; 46.9. 项目南场界2#; 55.8; 48.9; 55.0; 48.2. 项目西场界3#; 50.8; 46.4; 49.8; 45.9. 项目北场界4#; 50.0; 46.3; 50.4; 46.5. 敏感点-彭镇科技工业园区公租房5#; 50.7; 46.0; 50.3; 46.6. 《声环境质量标准》2类区标准; 60; 50; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类区标准; 70; 55; 70; 55. 根据表11可知，项目所在地南侧场界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准限值要求，其它三侧场界及敏感点（项目西侧彭镇科技工业园区公租房）噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，表明区域内声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标是评价区内的环境空气、地表水体及场址周围人群相对集中的居民区人群健康，本项目主要环境保护目标见表12。 表12 项目环境保护目标表 环境要素; 保护目标; 位置; 距离 (m); 基本情况; 保护标准. 环境空气; 彭镇科技工业园区公租房; W; 130; 120户（305人）; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 彭镇（包括彭村）; W; 700; 150户（530人）. 菜园子村; SW; 900; 25户（100人）. 清河村; SW; 1800; 50户（210人）. 湫沟村; SE; 1900; 128户（500人）. 柳树沟; E; 1250; 30户（121人）. 上木瓜峁; NE; 1600; 15户（59人）. 川口村; NE; 1540; 40户（133人）. 地表水; 清河; N、W; 25; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 噪声; 彭镇科技工业园区公租房; W; 130; 120户（305人）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量评价执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准； 2、非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值规定。 污染物; 取值时间; 浓度限值（二级）; 单位. PM10; 年平均; 70; μg /m3. 24小时平均; 150. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 项目; 二级标准. 标准限值，mg/m3; 2.0. 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 执行标准项目; pH值; 氨氮 mg/L; 化学需氧量 (COD)mg/L; 五日生化需氧量(BOD5) mg/L; 石油类 mg/L; 溶解氧mg/L; 硫化物mg/L. Ⅳ类标准; 6~9; ≤1.0; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≥5; ≤0.2. 4、彭镇加油站南侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他三侧区域执行2类标准。 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. 4a类，dB（A）; 70; 55. 5、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 执行标准; pH; 总硬度; 氨氮; 亚硝 酸盐; 氟化 物; 高锰酸盐指数; 硫酸盐; 溶解性总固体. GB/T14848-93Ⅲ类标准（mg/L）; 6.5-8.5; ≤450; ≤0.2; ≤0.02; ≤1.0; ≤3.0; ≤250; ≤1000. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、油气回收装置的油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关规定：油气排放浓度小于等于25mg/m3，排放口距地面高度应不低于4m。其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放限值。 污染物; 标准; 要求. 监控点; 浓度（mg/m3）; 排放口距地面高度（m）. 非甲烷总烃; GB16297-1996; 周界外浓度最高点; 4.0; /. 油气; GB20952-2007; /; ≤25; ≥4. 2、项目运营期无外排废水。 3、施工期厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》中相关规定； 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类排放标准。 类别; 昼夜; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单中的有关规定。危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD和NH3-N排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系。初步考虑，对全国在电力、钢铁、水泥等重点行业实施工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。 废气总量控制因子：本项目不产生含有二氧化硫和氮氧化物的废气，建议非甲烷总烃总量为0.26t/a。 废水总量控制因子：由于本项目产生的生活污水经化粪池处理，定期清掏，用于农田综合利用，不外排。故本项目不设水环境总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 施工工艺分为地基开挖、主体施工、设备安装调试等阶段。 施工期工艺流程及产污环节见图1。 地基开挖 主体施工 设备安装调试 室内外装修装饰 运行试用修装饰 施工噪声、粉尘、建筑弃渣、弃土 噪声、固废、粉尘 图1 施工期工艺流程及产污环节示意图 施工期工艺流程概括如下： 1、基础建设：修建加油岛、储油区以及相关工艺管线、电气线路的铺设，需进行基础开挖和地面硬化。采用机械挖掘、不打桩。 2、主要对加油机、输油管网、泵类等设备进行调试、检测、压力试验等。 二、运营期 加油区采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油用油罐车运站区后卸到储油罐中，加油机本身自带的油泵将汽油、柴油由油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。工艺流程及产污环节见图2。 罐车 储罐 加油机 汽车 固废、废气、噪声 废气、噪声 成品油 废气、噪声 图2 加油站工艺流程及产污环节图 工艺流程说明 汽油、柴油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口接头快速连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其它储罐阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的储罐储存（常压）；然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油（柴油）的外售作业。 （1）卸车流程 由成品油罐车将燃料油运至加油站处，采用浸没式密闭卸油方式，将燃料油分别卸到各埋地式储油罐中。在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出汽车槽车，卸油油气回收系统主要是针对这一部分逃逸的气体而设计的，其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。 （2）储油 成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，制止油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，产生油气排放。储油油气回收系统是针对这部分油气设计的，回收系统采用直接冷凝法。 （3）加油流程 在向车用油箱加油时，先通过加油机本身自带的压力泵将埋地罐中的汽油送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。该工序产生的油气在车用油箱的加油口处无组织排放，加油油气回收系统即是针对这部分油气而设计的，其原理是利用一根同轴胶管的连接形成一个回路，可以使机动车加油和油气回收同时进行，并且通过一个导入式的管口形成密闭系统，从而为蒸气平衡提供条件。此系统要求在加油枪和机动车的油罐口之间的接触面具有充分的密闭性。

主要污染工序： 一、施工期 1、废气 （1）施工扬尘 在土方、材料堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘，属无组织排放。施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，也是建设活动中人们十分关注的问题。本项目的扬尘主要来自： ①土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘； ②建筑材料（白灰、水泥、沙子、石头等）的现场搬运及堆放扬尘； ③人来车往造成的现场道路扬尘。 拟建项目施工过程产生的扬尘对周围环境会造成一定影响。 （2）施工机械废气 本项目在施工过程中，产生的机械废气主要是施工机械的燃油废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。 （3）装修废气 本项目建成后，投入使用前会有一定的装饰工程，其装修过程中使用的涂料会产生一定的装修废气，其主要污染物为苯及二甲苯。 2、废水 施工过程中产生的废水主要为施工过程产生的施工废水和施工人员排放的生活污水。 ①施工废水 施工期施工废水包括各种施工机械设备运转的冷却水、洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，最大产生量约3.0 m3/d。这部分废水含有一定量的泥沙，经沉淀池处理后全部回用。 ② 生活污水 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N。项目施工期间施工人数为30人。施工期间生活用水平均用水量按30L/人·天计算，排污系数0.8，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为0.72m3/d，项目施工期为6个月，施工期间生活污水排放总量为129.6m3。各项污染物指标浓度取值为：COD300mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N35mg/L。项目施工期间不设施工营地，主要依托附近居民卫生设施解决如厕等问题。 3、噪声 产生施工噪声的主要设备有挖掘机、搅拌机等，由《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社）并经类比得到主要噪声源声级值见下表： 表13 施工期主要施工机械噪声一览表 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离（m）. 土石方阶段; 推土机; 90; 5. 装载机; 89; 5. 挖掘机; 91; 5. 基础施工阶段; 吊车; 80; 5. 平地机; 86; 5. 空压机; 92; 5. 结构施工阶段; 吊车; 0; 5. 振捣棒; 95; 5. 电锯; 103; 1. 装修阶段; 吊车; 80; 5. 切割机; 96; 5. 4、固废 项目施工期的固体废弃物主要是整个施工过程中的建筑垃圾和装修建材垃圾，此外，还有施工人员的生活垃圾。项目施工建筑垃圾包括建设过程建筑垃圾。 建设工程建筑垃圾的种类主要为：石头、瓦块、砂石、泥土、水泥料渣等无机混合物。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈军，何品晶，邵立明等，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2，以30kg/m2计算，则本项目共产生建筑垃圾5.19t（项目总建筑面积172.96m2），运往市政环卫部门指定地点进行堆放；同时，本项目总挖方量约为8000m3，7000m3用于回填，1000m3用于场内土地平整和道路等建设。基础施工时挖出的表层土应单独堆积，采取一定的遮盖与围护措施。避免造成水土流失。 施工及装修过程中废弃的包装材料、包装桶等约为1.4t，分类收集交供应厂家回收利用。对于盛装油漆、颜料等的包装桶属于编号为HW49 的危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理处置资质的单位处理，严禁露天堆放，避免随雨水外溢造成水体污染事故。施工高峰期施工人员及工地管理人员约30人，工地生活垃圾按0.8kg/人·d计，产生量约为24kg/d。施工人员产生的生活垃圾垃圾桶收集，交市政环卫部门统一处置。 二、营运期 1、废气 本项目营运期产生的大气污染物主要包括加油站运行过程中无组织排放的非甲烷总烃、加油车辆汽车尾气和站内备餐间油烟。 （1）非甲烷总烃 本项目在卸油、储存、加油作业等过程会产生一定的油气排放，主要大气污染物为非甲烷总烃。预计本项目年销售汽油量1371.5t，柴油量490t。 ①卸油工序产生油气G1 参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，卸油过程中非甲烷总烃排放因子为：汽油2.3kg/t，柴油0.027kg/t，则估算本项目卸油工序非甲烷总烃产生量约为3.17t/a。 ②储油工序产生油气G2 参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，储油过程中汽油非甲烷总烃排放因子为0.16kg/t，柴油非甲烷总烃气体排放量较小，可忽略不计，则估算本项目储油工序非甲烷总烃产生量约为0.22t/a。 ③加油工序G3 参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，加油过程中非甲烷总烃排放因子为：汽油2.49kg/t，柴油0.048kg/t，则估算本项目加油工序非甲烷总烃产生量约为3.44t/a。 综上，各工序产生的非甲烷总烃总量约为6.83t/a，其中汽油非甲烷总烃产生量为6.79t/a，柴油非甲烷总烃产生量为0.04t/a。 表14 项目非甲烷总烃的排放情况一览表 项目; 产生系数; 通过量（t）; 产生量（t/a）. 卸油工序损失G1; 2.3kg/t汽油; 1371.5; 3.15. 0.027kg/t柴油; 490; 0.013. 储油工序损失G2; 0.16kg/t汽油; 1371.5; 0.22. 柴油忽略不计; 490. 加油工序损失G3; 2.49kg/t汽油; 1371.5; 3.42. 0.048kg/t柴油; 490; 0.023. 合计; 汽油; 4.95 kg/t汽油; 1371.5; 6.79. 柴油; 0.075 kg/t柴油; 490; 0.04. 合计; /; 1861.5; 6.83. 项目在运营期设置卸油、储油、加油油气回收系统，回收率达95%以上，则汽油非甲烷总烃排放量为0.34t/a，柴油非甲烷总烃排放量为0.04t/a。即项目油气经上述回收系统后，最终排放的非甲烷总烃为0.38t/a。 （2）汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOX、HC等。 （3）备餐间油烟 本项目备餐间（员工食堂）设基准灶头1个（运行时间365d/a，4h/d），采用非明火餐厨设备-电磁炉，因此无燃料废气产生。 烹饪油烟主要为食用油在加热过程中产生的油烟和气溶胶污染物，同时油在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质。 站内用餐人员每餐按7人计，食用油消耗系数取3kg/100人·餐·d，则每天食用油耗为0.42kg/d。烹饪时食用油的挥发量按2.83%计，则食堂的油烟产生总量为0.012kg/d（0.004t/a）。 本项目食堂基准灶头为1个，基准排风量按2000m3/h计，每天运行4h，则油烟产生浓度约为1.5mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，饮食业须配套油烟净化设施（去除效率≥60%），确保油烟废气达标排放。 餐饮油烟污染物的排污量及排放浓度见表15。 表15 餐饮油烟污染物排放量及排放浓度 污染物; 污染物产生量; 污染物产生浓度; 污染物排放量; 污染物排放浓度. 油烟; 0.0044t/a; 1.5mg/m3; 0.0017t/a; 0.6mg/m3. 净化设施最低处理效率; 60%. 2、废水 本项目废水主要有员工生活污水和司乘人员生活污水。 （1）给排水量计算 ① 给水 本项目给水水源为市政供水管网。本项目不提供住宿，用水主要为员工、司乘人员生活用水以及绿化用水。 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员为7人，年工作365d，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），生活用水量按50L/人·d计，则项目员工生活用水量为0.35m3/d（127.75m3/a）。 根据建设单位提供资料，本项目预计每日进出加油车数约200辆，预计司乘人员入厕次数为进出车辆数的60%，用水标准按10L/（人·次），则司乘人员用水量为1.2m3/d（438m3/a）。 项目场地绿化面积为60m2，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），绿化用水量按2L/（m2.次）计，年浇灌50 次计，则项目绿化用水量为0.02m2/d(6m3/a)。 ② 排水 本项目排水工程采用雨、污分流系统。 a.雨水系统：场地雨水按照设计坡向排出站外。罐区四周设有防护堤，防护堤内设有集水井，集水井内设有潜水排污泵，收集后的雨水经过潜水排污泵排出防护堤，经水封井隔油（交由资质单位回收）后排至站外。 b.项目无生产废水产生。 c.生活污水系统：，项目废水产生量按员工、顾客生活用水量的85%计，则本项目废水产生量为1.32m3/d，合计480.89m3/a。 项目新鲜水用水量、排水量估算见表16，项目水平衡图见图3。 表16 项目用水、排水量估算表 序号; 名称; 新鲜水用量(m3/d); 废水产生量(m3/d); 消耗及损失量(m3/d); 废水排放量 (m3/d). 1; 员工生活用水; 0.35; 0.30; 0.05; 0. 2; 司乘生活用水; 1.2; 1.02; 0.18; 0. 3; 绿化用水; 0.02; 0; 0.02; 0. 合计; 1.57; 1.32; 0.25; 0. 0.05 员工及司乘人员生活用水 定期清掏，农田综合利用 1.55 1.32 化粪池 1.32 新鲜水 1.57 0.02（植物吸收、自然蒸发） 绿化用水 0.02 图3 项目水平衡图 （2）污染物确定 项目污水产生量为1.32m3/d（480.89m3/a），主要污染物为CODcr、SS、氨氮、BOD5。生活污水进入化粪池，定期清掏，用于农田综合利用。 3、噪声 本项目营运期噪声主要为加油机等设备噪声及进、出站的车辆噪声，噪声源强一般为70dB(A)。噪声源源强见表17。 表17 项目营运期主要噪声设备源强 序号; 设备名称; 噪声源强dB(A); 数量（台）; 工作状态. 1; 潜油泵; 80; 4; 间断. 2; 车辆; 70; /; 间断. 4、固体废物 生活垃圾：本项目工作人员为7人，生活垃圾产生系数以0.5kg/d·人计，生活垃圾产生量为3.5kg/d（1.28t/a），生活垃圾日产日清，委托环卫部门统一处置。 含油废渣：根据建设单位提供资料及GB17930-2011《车用汽油》标准，汽油中蒸馏残留体积小于2%，胶质含量不大于5mg/mL，油泥的主要成分为含在胶质中的高沸点物质。储油罐每五年清理一次，委托有资质的专业清洗罐体单位负责清洗，油罐清洗产生的含油废渣约为0.28t/次，含油废渣属于危险废物，交有资质单位出质处理，站内不暂存。 各种固体废物具体产生量见表18。 表18 项目固体废物产生情况 类别; 主要成分; 产生量（t/a）; 处置方式; 备注. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.28; 日产日清，委托环卫部门统一处置; /. 危险废物; 废矿物油; 0.28t/次（每5年一次）; 交有资质单位出质处理，站内不暂存; HW08，废物代码251-001-08. 5、本项目主要污染物产生及排放情况 表19 污染物产生、排放情况一览表 内容; 污染物名称; 产生量; 排放量; 污染防治措施. 大气 污染物; 非甲烷总烃; 6.83t/a; 0.38t/a; 卸油油气回收系统、加油油气回收系统（分散式）、储油油气回收系统（三次油气回收系统）. 汽车尾气; CO、HC、NOx; 少量; 少量; 无组织排放. 备餐间油烟; 0.0044 t/a; 0.0017 t/a; 油烟净化设施（去除效率≥60%）. 水污染物; 生活污水; 480.89m3/a; 0; 生活污水利用化粪池处理，定期清掏，用于农田综合利用。. 固废 污染物; 生产运行; 含油废渣; 0.28t/次（五年一次）; 0.28t/次（五年一次）; 专用桶收集后，交有资质的单位处理. 员工生活; 生活垃圾; 1.28t/a; 1.28t/a; 日产日清，委托环卫部门统一处置.

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、储油、加油 | 非甲烷总烃 | 6.83t/a | 0.38 t/a |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NOx | 少量 | 少量 |
|  | 备餐间 | 油烟 | 1.5mg/m3 0.0044 t/a | 0.6 mg/m3 0.0017 t/a |
| 水 污 染 物 | 办公生活 | 生活污水 | 480.89 m3/a | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.28 t/a | 交市政环卫部门统一处理 |
|  | 油罐清洗 | 含油废渣 | 0.28t/次（五年一次） | 交有资质的危废处置单位统一处置 |
| 噪 声 | 噪声主要来自加油机等设备以及来往加油车辆产生的噪声，声级在55~75dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 生态影响主要集中在施工期间，施工过程将进行管沟的开挖埋设等工程。将不可避免地造成地面裸露、植被破坏，项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中，要划定施工区域，尽可能避免对非建设区域的地表植被系统破坏；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，且于项目临水侧采用护坡砌筑，避免水土流失以及对区域地表水域的污染。管沟开挖时要将表土和底层土分别堆放，回填时也应分层回填，尽可能保护场址原有的土壤环境。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后剩余的弃土用于场址平整，不得随意丢弃。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、施工期大气环境影响分析 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械废气及装修废气。 1、施工扬尘影响分析 施工期间，土石方开挖过程会破坏地表结构，施工阶段地基开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在施工过程中极易形成扬尘，施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，也是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、不洒水降尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、无篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘，对周围环境空气质量造成影响。 由于项目建设地点西侧距离居民点较近，故评价要求项目施工期间设置防护围栏，定期洒水、及时清运土方，将建设期间扬尘产生的影响降到最小。同时施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，施工扬尘在采取防治措施后，对周围环境产生的影响较小。 施工扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，根据《陕西省“铁腕治霾•保卫蓝天”2017年工作方案》(陕政办发〔2017〕12号)、《陕西省“治污降霾•保卫蓝天”五年行动计划（2013～2017年）》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省人民政府办公厅关于印发“治污降霾·保卫蓝天”2016年工作方案的通知》（陕政办法[2016]26号）、《陕西省2017年铁腕治霾“1+9”行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《铜川市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》、《铜川市2017年铁腕治霾“1+7”行动方案》、《关于严格执行铜川市建筑施工扬尘污染治理12条措施的通知》及铜川市关于控制施工扬尘“五落实一达标”以及“六要”、“四禁止”的相关规定的相关要求，本次环评要求施工单位采取如下措施： ①“五落实一达标”要求 要落实硬质围栏、落实堆土覆盖、落实冲洗设施、落实湿法作业、落实道路硬化、控制施工噪声达标，以减少建筑工地扬尘，深入推进治污降霾工作。 ②“六要”、“四禁止”要求 要在工地出入口设置环保公告栏；要在工地周围设置高度2.5米以上硬质围栏；要对工地易引起扬尘的物料、堆土实施全覆盖，工地每日洒水不少于3次；要对驶出工地的运输车辆进行清洗、保洁；要对出入工地的车载货物实施遮盖和密闭；要在拆迁或其他易产生扬尘的施工过程中采取喷水防尘措施。 禁止未经冲洗和加盖蓬布的运输车辆驶出工地；禁止在工地内焚烧各类建筑、生活垃圾；禁止在工地内燃用烟煤；禁止施工现场搅拌混凝土、砂浆等。 ③严格执行《建筑施工扬尘治理措施19条》。按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准。 ④严格执行“禁土令”。冬防期禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 ⑤各类施工工地现场周边采取围挡措施。对围挡落尘应定期清洗，采取洒水等防尘措施，以保证工地及周围环境整洁；基础设施工程因特殊情况不能进行围挡的，应当设置安全警示标志，并在工程险要处采取隔离措施。 ⑥施工现场砂石渣土等堆料全部覆盖。所有渣土车须平槽装运，加盖密闭运输，杜绝高尖装载和沿途抛撒现象，渣土清运通道全面冲洗工作在晨 6:30 前完成。 ⑦工地内大型机械车辆停放区域及主要道路全部硬化，每天及时洒水清扫，确保无浮土。施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，配备相应的洒水设备，及时洒水清扫，并有专人负责，以减少扬尘污染。 ⑧出入口建有冲洗设备和排水沟并能正常使用，出工地车辆全部清洗，无高尖装载现象，严禁车轮带泥上路。 ⑨严禁在工地围挡外堆放建筑物料或垃圾。施现场必须设置固定存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。清理施工垃圾，必须采用容器吊运等封闭方式，严禁随意抛撒。 ⑩四级风以上天气停止产生扬尘的施工作业。 ⑪工地内、工地外裸露场地应当简易绿化或采取密目网覆盖等防尘措施。 ⑫禁止随意倾倒和堆放垃圾，禁止往雨水口、绿地倾倒垃圾，料场前场地及时洒水清扫，确保无粉尘、积灰。 ⑬机动车道路路面平整，无坑槽现象，非机动车道路路面平整，无缺损，人行道花砖无塌陷。 施工期造成的扬尘污染是短暂、局部影响，工程竣工后即可消失，施工扬尘在采取防治措施后，对周围环境产生的影响较小。 2、施工机械燃油废气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响： ① 选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆； ② 加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③对施工区内行驶的机械设备应保证其功效，对有故障的机械设备按Q/AEPC-MAQ03《机械维护规定》进行修复。同时机动车辆的尾气监测应按交通管理规定执行，应取得交通部颁发的《机动车辆排气合格证》。 ④尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 3、建筑室内装修环境影响分析 本项目建成后，投入使用前，站房、宿舍等建筑需经过短暂的集中简单装修，对建筑物室内外装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等)，门窗等油漆和喷涂将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发苯系物。 由于项目装修具有时间不确定，且间断、分散排放特点，因此装修期间应选用环保型油漆、涂料，使室内空气中各项污染指标达到GB/T8883-2002《室内空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 根据以上分析，随着施工活动的结束本项目期废气对周边环境空气影响也会在短时间内消除，对周边环境影响较小。 二、施工期水环境影响分析 施工污水主要为施工人员产生的生活污水以及施工过程产生的施工废水。 由工程分析可知，项目施工废水产生量约为 0.72m3/d，项目施工期间不设施工营地，主要依托附近居民卫生设施解决如厕等问题。 各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水和车辆冲洗废水，因其含有大量的悬浮物，评价要求因地制宜，在施工现场建设5m3沉淀池，对施工废水沉淀处理后作为现场洒水抑尘。 施工期产生的废水由于量少形不成规模，通过采取以上措后，施工期产生的废水对周围环境的影响很小。 三、施工期声环境影响分析 项目建设期间，主要噪声机械设备有挖掘机、推土机和切割机等。本项目仅在昼间施工，上述施工机械设备噪声对环境的影响具有短期性。 1、施工期机械噪声环境影响分析 在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。将施工机械噪声作点声源处理，施工机械噪声衰减模式如下： △L＝L1-L2＝20lg（r2/r1） 式中：△L—距离增加产生的噪声衰减值； L1—距点声源r1处的噪声值； L2—距点声源r2处的噪声值。 本项目施工期设备噪声影响预测结果见表20。 表20 施工机械环境噪声影响预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 距噪声源不同距离（m）噪声贡献值; 标准值. 5; 10; 20; 40; 50; 80; 100; 200; 昼间; 夜间. 推土机; 90; 84; 78; 72; 70; 66; 64; 58; 70; 55. 装载机; 89; 83; 77; 71; 69; 65; 63; 57. 挖掘机; 91; 85; 79; 73; 71; 67; 65; 59. 平地机; 86; 80; 74; 68; 66; 62; 60; 54. 空压机; 92; 86; 80; 74; 72; 68; 66; 60. 吊车; 80; 74; 68; 62; 60; 56; 54; 48. 捣振棒; 95; 89; 83; 77; 75; 71; 69; 63. 电锯; 95; 89; 83; 77; 75; 71; 69; 63. 切割机; 96; 90; 84; 78; 76; 72; 70; 64. 由表20 可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，昼间施工对环境的影响范围为100m，夜间在200m 时仍出现厂界超标的情况。部分施工机械运行时，如电锯、震捣棒等产生的噪声将会导致昼间场界超标。夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象。根据现场勘查，距离本项目最近的敏感点为项目站区西侧围墙外130m 处的彭镇科技工业园区公租房。为了将项目噪声影响降低到最小，评价建议施工期严格控制高噪声设备的运行时段，严禁夜间施工(22:00~06:00)，并且应将噪声较大的施工机械尽量布置在远离场界西侧，进一步降低施工期对西侧敏感目标产生的不利影响。施工期应保证场界噪声值达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 随着施工期的结束，施工噪声的影响随即终止。评价要求建设单位在采取屏蔽措施的同时必须禁止夜间施工，将施工期噪声对周围环境的影响降低到最小程度。 施工期噪声污染防治措与建议： ①严格控制施工时间，根据不同季节合理安排施工计划，禁止夜间（22:00~06:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须有相关主管部门的证明，且必须在场地周围进行公告； ②采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使污染从源头得到控制； ③引进施工设备时将噪声作为一项重要的选取指标，尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护工作，以减少机械故障噪声的产生； ④采用商品混凝土，实现施工期噪声减量； ⑤制定合理的运输线路，车辆应避开居民区。汽车进出厂区应减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭。 在落实上述控制措施的情况下，施工噪声对周围环境及环境敏感点的影响较小。 2、施工车辆噪声影响分析 施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB(A)，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 通过采取上述措施，能尽可能地降低噪声影响，并且施工期噪声影响是一定时间、一定范围的，随着施工期的结束，噪声影响也随之消失。 四、施工期固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砂石、石块、碎砖瓦、弃土、废木料、废金属、废钢筋、水泥和砂浆等杂物，以无机物为主。本项目主体工程施工产生的建筑垃圾应进行分类收集，不可回收部分外运至建筑垃圾处理厂进行处理。对于盛装油漆、颜料等的包装桶属于编号为HW49 的危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理处置资质的单位处理，严禁露天堆放，避免随雨水外溢造成水体污染事故。生活垃圾来源于施工工作人员工作过程中遗弃的废弃物，其成分与城市居民生活垃圾成分相似，以有机物为主，统一收集后交予环卫部门。在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响较小。 五、生态环境影响分析 生态影响主要集中在施工期间，施工过程将进行管沟的开挖埋设等工程。将不可避免地造成地面裸露、植被破坏。此外，项目西侧及北侧临清河，项目建设可能对清河产生影响。因此，项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中，要划定施工区域，尽可能避免对非建设区域的地表植被系统破坏；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，且于项目临水侧进行护坡砌筑，避免水土流失以及对区域地表水域的污染。管沟开挖时要将表土和底层土分别堆放，回填时也应分层回填，尽可能保护场址原有的土壤环境。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后剩余的弃土用于场址平整，不得随意丢弃。采取措施后，项目建设对周围生态环境影响小。 总体而言，本项目施工期较短，施工对项目区环境的影响具有暂时性，随着施工结束，上述环境影响消失。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、无组织逸散的非甲烷总烃 （1）预测内容 加油站项目对大气环境的污染，主要是罐区、油罐车卸油、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。根据工程分析，本项目有机废气排放量约为0.38t/a。根据项目特点，采用 HJ2.2－2008 推介的 SCREEN3 模式分别对污染物下风向的轴线浓度进行计算。 各污染物的排放参数见表21。预测结果见表22。 表21 非甲烷总烃污染物排放参数 污染源; 卸油、储油、加油. 参数名称; 非甲烷总烃. 污染源类型; 面源. 面源高度m; 2.5. 面源长度m; 28.4. 面源宽度m; 21.2. 排放速率(kg/h); 0.043. 表22 无组织非甲烷总烃排放预测结果 距源中心下风向距离(m); 非甲烷总烃. 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 最大浓度占标率%. 10; 0.05605; 2.80. 100; 0.1107; 5.54. 200; 0.07567; 3.78. 300; 0.0474; 2.37. 400; 0.0318; 1.59. 500; 0.02279; 1.14. 600; 0.01717; 0.86. 700; 0.01344; 0.67. 800; 0.01097; 0.55. 900; 0.009152; 0.46. 1000; 0.007784; 0.39. 1100; 0.006747; 0.34. 1200; 0.005917; 0.30. 1300; 0.005243; 0.26. 1400; 0.004689; 0.23. 1500; 0.004225; 0.21. 1600; 0.003834; 0.19. 1700; 0.003496; 0.17. 1800; 0.003204; 0.16. 1900; 0.00295; 0.15. 2000; 0.002728; 0.14. 2100; 0.002543; 0.13. 2200; 0.002378; 0.12. 2300; 0.00223; 0.11. 2400; 0.002098; 0.10. 2500; 0.001978; 0.10. 下风向最大落地浓度; 0.1107; 5.54. 最大浓度出现距离（m）; 98. 由表22可以看出，本项目非甲烷总烃的最大落地浓度值出现在下风向98m处，最大地面浓度占标率为 Pmax（VOCS）=5.54%，最大落地浓度为0.1107mg/m3，项目最大落地浓度占标率不超过10%，可见项目非甲烷总烃对周围环境空气影响较小。 （2）对敏感点的影响 从项目四邻关系来看，距离加油站最近的敏感点为项目站区西侧围墙外130m 处的彭镇科技工业园区公租房，其无组织非甲烷总烃的落地浓度为0.1034mg/m3，叠加背景值（取现状监测最大值）后的预测浓度为1.2534mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值，表明项目无组织排放非甲烷总烃不会恶化附近敏感点环境空气质量。 （3）无组织非甲烷总烃厂界浓度预测 无组织非甲烷总烃厂界浓度预测结果见下表。 表23 无组织非甲烷总烃厂界排放预测结果 序号; 厂界; 距离厂界距离（m）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 东; 3; 0.03341; 1.67. 2; 南; 17.5; 0.07325; 3.66. 3; 西; 13.5; 0.0655; 3.28. 4; 北; 2.5; 0.03176; 1.59. 根据预测结果所示，无组织非甲烷总烃各厂界最大落地浓度占标率均未超过10%，其无组织非甲烷总烃的各厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放限值（4.0mg/m3）。 2、汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx 和THC。由于车辆在加油时停留时间短，项目所在站址场区面积大，地势较为开阔，通风条件较好，汽车尾气废气易于扩散，且由工程分析可知，各污染物排放量相对较小，因此项目进出场汽车尾气排放对周围环境影响较小。 3、备餐间油烟 项目新建备餐间（员工食堂）采用非明火餐厨设备-电磁炉，无燃料废气产生；备餐间设置1个灶头，油烟产生量约0.025t/a，本评价要求项目按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定，设置一套油烟净化效率60%以上的油烟净化器处理，处理后的油烟排放量为0.0017t/a，浓度约为0.6mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，达标排放，对周围环境影响小。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）生活污水对地表水环境影响分析 根据工程分析，工作人员及司乘人员产生的生活污水约480.89m3/a。项目生活废水通过化粪池处理，定期清掏，农田综合利用，不进入地表水体，对周围地表水基本没有影响。 （2）油品泄漏对地表水环境影响分析 本项目西侧、北侧25m处为清河，若泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里，大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，因有机烃类物质难溶于水，大部分浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类的有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 由于本项目库容较小，油罐区容积为105m³（柴油折半计），油罐均要求为专业厂家生产，经检验合格后使用。油罐直埋地下，油罐间距0.61m，覆土厚度为1m，填沙厚度不低于0.3m，符合国家标准要求。罐区设置围，高于站区路面200mm、罐区地面150mm。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，也不会进入地表水体。 此外，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014局部修订版中第10.2.3条：“加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下、半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。”加油站的火灾危险主要源于油罐，由于油罐埋地设置，加油站的火灾危险相当低，而且埋地油罐的着火点主要在检修人孔处，火灾时用灭火毯覆盖能有效地扑灭火灾，事故影响范围小，故加油站不设消防给水系统是可行的。因此，本项目不产生消防废水，不存在消防废水事故排放或渗漏对地表水环境的影响。 2、地下水环境影响分析 （1）地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，属于“V社会事业与服务业182、加油、加气站”地下水环境影响评价项目类别为报告表的，“加油站Ⅱ类，加气站IV类”。本项目为加油站，属于Ⅱ类。结合场地区域的地下水环境敏感程度分级（见表24）及地下水环境影响评价工作等级分级表（见表25），判定本项目场区地下水环境评价工作等级为三级。 表24 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感程度. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区以外的其它地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 表25 地下水环境影响评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. （2）地下水环境现状调查 ①调查评价范围 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，由于工程场区所在区域水文地质条件相对简单，场址所在区域地下水总体流向由西北向东南并兼顾地下水环境保护目标，确定本次地下水环境现状调查评价范围采用查表法，见表26。 表26 建设项目地下水环境现状调查评价范围参照表 评价等级; 调查评价面积（km2）; 备注. 一级; ≥20; 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。. 二级; 6~20. 三级; ≤6. 根据表26，考虑场址周围地下水井等敏感点分布情况，并考虑到本区黄土覆盖，包气带较厚，质点迁移速度很慢，非正常状况下地下水影响范围很小，因此确定地下水环境调查评价范围为上游（西）外扩0.5km、下游（东）外扩1km，北侧外扩0.5km、南侧外扩0.5km，地下水环境调查评价范围为1.5km2。 ②评价区水文地质特征 1）水文地质概况 宜君县在大地构造位置上属于华北地台（一级构造单元）的西南部分，即位于鄂尔多斯台向斜（二级构造单元）的东南边缘的渭北隆起带（二级构造单元），其南侧为渭河地堑。鄂尔多斯自流水盆地属大型的以白垩系下统为主体的东、西两侧翘起的不对称向斜构造，其东翼宽缓，西翼陡窄，复杂和漫长的构造演化控制着整个盆地的岩相古地理、沉积环境，地形地貌，河流水系等。以白于山为界表现出具有明显南北分带的地形地貌、河流水系、自然地理条件、地质构造和岩性结构，在这些因素的综合控制下，决定了该区域地下水的形成，分布和运动规律。 鄂尔多斯自流水盆南部地区，以纵横陕甘两省边界的子午岭为界，分为陇东黄土高原区（Ⅲ）区与陕北黄土高原区（Ⅳ）区两个地下水系统。赋存于塬，峁，粱的黄土裂隙空隙介质中的潜水连续性差，水交替性积极，其补给，径流与排泄自成独立的循环系统。赋存于条状风化裂隙岩体中的地下水，由于补给有限，加之沟谷深切，迅速排泄，不宜储水，地下水也不丰富。赋存于沟谷第四系砂砾卵石层空隙介质中的潜水往往与下伏下白垩系分化裂隙带潜水相互沟通。承压水赋存于下白垩系的空隙裂隙介质中，由于上覆厚层黄土及分布较稳定的第三系红色砂岩，难以接受近代降水的补给，水交替缓慢。 项目评价区位于陕北黄土高原区（Ⅳ）区地下水系统。 2）地下水类型及富水性 根据评价区地下水赋存的介质类型及其形成的地质年代，将宜君县区内含水层为第四系松散层孔隙水含水系统和白垩系系统环河洛河组孔隙裂隙水。 A.白垩系洛河组孔隙裂隙水含水系统 白垩系环河洛河含水层岩性为中粗粒砂岩，发育大型交错层理，结构松散，含水介质为以孔隙为主的孔隙裂隙介质，该含水层上部为相对隔水环河华池组，岩性主要为紫红色泥岩、砂质泥岩夹粉砂岩、细粒砂岩，该含水层下部为为紫灰色粗砾岩，厚度0~96m，研究区内东北较薄，西南较厚，而且砾岩泥钙质胶结，磨圆度好，致密坚硬，透水性极差，构成该含水层隔水底板。该含水层为评价区内主要的含水层，全区分布，厚度7.35~457.8m岩性以巨厚状中-粗粒砂岩为主，大型斜层理发育，含孔隙裂隙水。水化学类型为属HCO3-Ca•Mg、HCO3•SO4-Na•Ca、SO4-Na 及SO4•Cl-Na。 B.第四系松散层孔隙水含水系统 第四系地下水是该区目前主要开采层，该含水岩组的富水性在平面上分布规律性明显。根据地下水赋存介质的地质成因、含水介质结构和地下水补径排特征不同，将第四系松散层孔隙水含水层分为两个亚类：第四系冲洪积物松散层含水层和黄土松散层含水层。 第四系冲洪积物松散层含水层主要分布在大的沟谷之内，区内漆水河、玉华川、青河、三岔河、沮河等河流的河谷广泛发育该类含水层，上述河谷阶广泛发育一级阶地。形态大多为"U"型谷，两侧为陡峭的岩壁，沟谷宽约 500m。地势平坦，含水介质为砂卵砾石层，颗粒较粗，地下水埋深较浅，一般为 5~10m。地下水水化学为类型 HCO3-Ca•Mg和 HCO3-Na•Ca•Mg。 第四系黄土层孔隙水，主要分布在黄土残塬梁峁区，评价区西部黄土覆盖层很薄，基本为透水不含水层，东部黄土厚度较厚，被地形切割成为相互孤立的含水系统，各个黄土残塬梁卯地区无水力联系，各自构成一个独立的含水体。黄土卯梁地形起伏较大，大多呈条带状，接受的大气降水补给非常少，仅在东部残塬地貌，地下水相对丰富，地形比较高，地下水以垂向运动为主。另外由于沟谷深切基岩，因此该层地下水大多以泉的形式在沟谷内排泄或者向下补给基岩裂隙水。地下埋深变化较大，几米到几十米。地下水水化学类型为 HCO3-Ca•Mg 和 HCO3-Na•Ca•Mg。 3）地下水补给、径流与排泄 第四系冲洪积物松散层含水层顺着河谷呈条带状分布，主要接受溪水、大气降水、三叠系系-侏罗系裂隙水、第四系黄土孔隙水等的补给。黄土孔隙水和侏罗系-侏罗系多以出露的悬挂泉转化为地表水补给第四系孔隙水。受地形地貌和基底控制，径流方向与地表水一致，主要排泄方式有人工开采、蒸发排泄、向下部含水层越流和向地表水排泄（河流下游）。评价区第四系冲洪积物松散层含水层的补径排非常复杂多变，补给排泄方式灵活多样。这主要与其特殊的地形地貌和含水介质地质结构有关。该含水层在上游接受地表水补给，在下游向地下水排泄。在评价区河谷深切地段经常看见多层悬挂泉溢流。第四系黄土含水层呈残塬梁卯分布，受地形地貌控制，将各个黄土残塬卯梁切割成彼此孤立的部分，补给面积非常有限。地下水贫乏，主要接受大气降水补给，向四周沟谷径流，在河谷以泉的形式和向下越流补给基岩裂隙水两种方式排泄。评价区第四系黄土含水层主要向青河和沮河地下水系统排泄。 根据宜君县科技工业园规划的勘探资料显示，该区域范围内含水形式为河谷冲积砂、砂砾石或粉细砂与亚粘土互层孔隙潜水，其含水层一般埋深为地表下100~150米。该区潜水以大气降水补给为主，次为河流水补给。 4）水源地及水质 由于本项目临近清河河道，根据《彭镇加油站建设项目环境质量现状监测报告》（西华监（现）字（2017）第0909号），项目所在地地下水埋深为 2m，埋深较浅。 根据地下水水质监测结果，项目所在区地下水各监测指标均符合《地下水质量标准》中的Ⅲ类水质标准要求，当地地下水环境质量良好。 经现场调查与咨询，未发现因地下水水质而造成的地方性疾病问题。 （3）地下水环境影响评价 ①储油罐和输油管线泄漏或渗漏对地下水的影响 该项目污染源主要为储罐区及输油管道。本项目主要地下水环境影响为输油管道、储罐发生破裂，油品泄露时经土层渗透污染地下水。 储油罐和输油管线泄漏或渗漏会对地下水产生严重污染，会使地下水产生严重异味，无法饮用，并具有较强的致畸、致癌性，且由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，由于含水层的自净降解是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 项目可能影响地下水的主要途径是：通过泄漏污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。 从污染源对地下水可能造成污染的方式方面考虑，上述可能的地下水影响区可分为两种，其一是短时的污染物外泄，其二是持续的污染物外泄。 a.短时污染物外泄：指工艺装置发生故障或检修时，短时间内出现污染物的跑、冒、滴、漏情况，这种情况一般可以及时发现，污染结果可控，在积极预防及处理情况下，不会对地下水环境产生严重影响。 b.持续污染物外泄：指污染物外泄时并不为人所知，污染物持续外泄渗漏（如储油罐底部出现破损，防渗措施也同时失效，造成污染物外渗到含水层），这种事故状态出现，一般较难直观发现或只有通过监测才能发现，外渗污染物会对地下水环境造成污染。 由于项目储罐采用钢制强化玻璃纤维制双层油罐，储油区采用水泥硬化等防渗措施，阻碍污染物进入含水层，不会对浅层地下水产生影响，更不会影响深部承压水。项目不直接取用地下水，通过采取合理的地下水防渗措施后，项目建设对项目区域地下水的影响很小。 ②固体废弃物对地下水环境影响 含油废渣：在清理储油罐时会产生含油废渣，含油废渣属危险固体废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》等相关标准贮存、处置，送有资质的单位处置。正常运行情况下对地下水环境影响较小。 生活垃圾：该项目运行期，设置生活垃圾收集桶，日产日清，委托环卫部门统一处置。正常运行情况下对地下水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 1、固定噪声 根据工程分析，项目营运期固定噪声源主要为加油机油泵，声级约为80dB（A），且为间断运行，仅汽车加油时运行，采取减振降噪措施、经距离衰减后，噪声源强约65dB（A）。本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测模式 考虑室外声源的声级衰减，需分别按点源进行计算。 a.点源衰减模式 Lp=Lp0-20log(r/r0)-△ 其中：Lp-预测点声级dB（A） Lp0-已知参考声级dB（A） r-预测点到声源的距离m r0-已知参考点到声源的距离m △-屏障引起的声衰减dB（A） b.声源叠加模式 根据各主要噪声源在站区内的空间位置，预测其传至厂界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式计算。 L0=10lg(Σ10Li/10) 其中：L-叠加后总声级dB（A） n-声源数 Li –各声源对受声点强度dB（A） ②预测结果 项目噪声距离衰减预测结果列于表27。 表27 噪声距离衰减预测结果 预测点位置; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间/ 夜间. 厂界; 东; 50.4; 46.9; 38.13; /; /; 60; 50; 达标. 南; 55.8; 48.9; 28.86; /; /; 70; 55. 西; 50.8; 46.4; 29.11; /; 60; 50. 北; 50.4; 46.5; 36.48; /; /; 60; 50. 敏感点—彭镇科技工业园区公租房; 50.7; 46.6; 19.85; 50.7; 46.6; 60; 50. 由表27可以看出，项目运行后，本项目噪声经采取相应的治理措施后，东侧、西侧、北侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；离项目最近的环境敏感目标—彭镇科技工业园区公租房的噪声预测值为分别为昼间50.7dB(A)，夜间46.6dB(A)，符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，项目运行噪声对周围敏感点产生影响小。 （2）车辆噪声 本项目油罐车和加油车辆在进出加油站时产生交通噪声，噪声源强约为60～70dB(A)。汽车在加油站内加油时发动机处于关闭状态，通过采取加强对来往车辆的管理、控制出入加油站的汽车车速并禁止鸣笛后，项目车辆噪声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 1、固废的源强及产生量 本项目主要固体废物为清洗油罐产生的含油废渣、工作人员的生活垃圾。 表28 项目固体废物产生情况 类别; 主要成分; 产生量（t/a）; 处置方式; 备注. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.28; 日产日清，委托环卫部门统一处置; 以每人每天0.5kg计. 危险废物; 废矿物油; 0.28t/次（每5年一次）; 交有资质单位出质处理，站内不暂存; 委托专业清洗公司每3年清洗一次. 2、固体废弃物环境影响分析 （1）项目生活垃圾的产生量为1.28t/a。分类收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理，不直接排放，对外环境影响小。 （2）油品储罐在储存油品时，在长时间的存放过程中，油品中的少量机械杂质、沙粒、泥土、重金属盐类以及石蜡和沥青质等重油性组分会因比重差而自然沉降积累在油罐底部，形成又黑又稠的胶状物质层，一般需在间隔5～6 年的定期油罐清洗时，将它清出罐外，从而产生油罐底泥。油罐底泥区别于一般性的含油污泥，由于其极高的碳氢化合物含量，是一种很好的可回收利用的资源。本项目每隔5年清洗储油罐一次，清洗储油罐委托有资质的专业清洗罐体单位负责清洗，油罐清洗产生的含油废渣约为0.28t/次，含油废渣属于危险废物，直接交有资质的危险废物处理单位处理，站内不暂存。 五、环境风险分析 （1）本工程涉及的危险物质为汽油和柴油。通过重大危险源辨识，项目不属于重大危险源。项目的主要风险为汽油、柴油的泄露而发生的火灾爆炸事故。 （2）由风险计算结果看出，汽油或柴油储罐发生火灾爆炸的最大风险值小于化工行业风险统计值8.3×10-5/a，风险水平是可以接受的。 （3）建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。 具体环境风险分析见“建设项目环境风险评价”专项。 六、污染防治措施可行性分析 1、废气防治措施可行性分析 （1）非甲烷总烃防治措施可行性分析 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关技术措施要求，加油站卸油、储油和加油时排放的油气应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。 本加油站拟采用地埋式储油罐，卸油方式为密闭卸油，密闭性较好。为减少加油站卸油、储油以及加油过程造成的非甲烷总烃无组织排放，项目拟采用三级油气回收系统，即加油油气回收系统、卸油油气回收系统，以及三次油气回收系统。 ①一次油气回收 即卸油油气回收系统，油罐车采取密闭卸油工艺，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐车相连接，形成一个回气管路。卸油时控制卸油速度，卸油完成后按规定顺序卸除输油管线以及油气回收管线，回收到油罐车内的油气由油罐车带回油库，经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 图4 一次油气回收系统基本原理图 ②二次油气回收 即加油油气回收系统，是针对加油枪的改造，车辆加油时，通过加油枪上外加的同步叶片涡轮式真空泵，将原本由汽车油箱溢发出来的油气吸回地下油罐。将回收的油气储存在地下油罐内饱压，不作排放。完全回收的必要条件：控制输出汽油与油气体积比（气液比）约1:1，油气送回油罐内填补空间实现压力平衡，保证有强于加油口密合。 图5 二次油气回收系统基本原理图 ③三次油气回收 即油气排放处理装置。由于二次回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（即：气液比>1），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时多余的油气将通过呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前段加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。 本项目油气排放处理装置采用直接冷凝法。冷凝法油气回收方式是利用烃类物质在不同温度下的蒸汽分压差异，通过机械制冷，降低油气温度，使烃类物质蒸汽分压达到饱和状态，而逐步冷凝成液态的一种油气回收方法。其原理为：油气进入预冷器进行初步冷却，使进入油气回收装置的气体温度从环境温度降至4℃左右，再经过浅冷、深冷过程，将油气冷凝至-60℃左右，使大部分由企业化，实现油气组分从气相到液相的直接转换。 图6 冷凝法油气回收工艺流程示意图 项目三级油气回收系统油气回收效率达到95%以上，油气经回收系统回收后最终经埋地油罐通气管排放，排气筒距地面4m，油气排放浓度远小于25mg/m3，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的排放限值的要求（排气筒距地面不低于4m，油气浓度≤25mg/m3）。本项目投产后应对加油油气回收管线液阻、油气回收系统密闭性、气液比每年至少检测1次，确保检测值低于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中规定的限值要求。 此外，项目应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014局部修订版、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的要求建设，在采取相应的油气排放控制措施后，可大大降低非甲烷总烃的排放量。根据预测分析结果，该加油站满足《加油站大气污染物排放标准》油气排放控制要求，厂界污染物浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》厂界外最高允许浓度要求，污染防治措施可行。 （2）食堂油烟防治措施可行性分析 本项目职工食堂基准灶头1个，职工食堂在食物烹饪、加工过程中挥发油脂、有机质及其分解或裂解产物形成的油烟。 本项目新建备餐间（员工食堂）餐饮油烟经油烟净化效率60%的油烟净化装置处理。经处理后的厨房油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)的油烟最高允许排放浓度的标准限值要求（2.0mg/m3），经竖向专用烟道引至屋面排放，对周围环境影响较小，措施可行。 2、水污染防治措施可行性分析 （1）地表水污染防治措施 项目废水主要为职工生活污水，站内设水冲厕，生活污水经化粪池处理，定期清掏，用于农田综合利用。措施可行。 为防止油品泄漏进入地表水体清河，拟建项目采取油罐直埋地下，油罐间距0.61m，覆土厚度为1m，填沙厚度不低于0.3m，符合国家标准要求。罐区设置围堰，高于站区路面200mm、罐区地面150mm。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，也不会进入地表水体，措施可行。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014局部修订版，本项目不设消防给水系统，无消防废水产生。 （2）地下水污染防治和保护措施 针对可能对地下水造成影响的环节，按照“重点考虑，辐射全面”的防腐防渗原则，结合《加油站地下水污染防治指南》，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 ①源头控制措施 站内储油区、卸油区等均按规范做防渗处理。储油罐罐体要求为双层，并安装液位计，安装地方要求混凝土防渗处理，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充。加强对罐区和输油连接管线的监测和管理工作，定期检查，及时发现、修补，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限。 ②分区防控措施 I.油罐防渗措施 a.根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014局部修订版，加油站应采取油品渗漏保护措施，采取的措施有对单层油罐设置防渗池或者采用双层油罐，本项目拟采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，外层壁厚均不应小于4mm；双层油罐的内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 b.储罐底板下部为厚100mm混凝土垫层。罐槽回填时，回填材料每300mm进行分层夯实，直到填充到储罐顶。罐区硬化地面、底板采用C30砼。储罐顶距罐区硬化地面底1000mm，基床厚度为400mm，地锚顶与基床顶齐平，地锚水平放置，并且在挖掘区域的底部具有稳定的支撑。罐区围堰除卸油口一侧，其余三侧围堰每隔4米左右设一个过水洞，罐区围堰可防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 c.内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐应设置渗漏检测立管，并应符合下列要求： ◆检测立管应为耐油、耐腐蚀材质，直径应为80mm，壁厚不应小于4mm； ◆检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上； ◆检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段； ◆检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应安装防尘盖； ◆检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 d.钢制油罐的外表面防腐应符合国家现行标准《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007-1999）中的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 3.设置防渗池，要求： ◆防渗池应采用钢筋混凝土整体浇筑，并符合现行国家标准《地下工程水技术规范》（ GB 50108 GB 50108 GB 50108 ）的有关规定； ◆防渗池应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内不多于两座； ◆防渗池的壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低与罐底设计标高200mm ，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm； ◆防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料层； ◆防渗池内的空间应采用中性沙回填； ◆防渗池的上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 II.管道防渗 ◆加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管，埋地钢管的连接应采用焊接，输油管线不得直接埋于地下，应采用管沟敷设，管沟铺设时管沟内应该用中性沙子或细土填满填实。 ◆加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等构筑物；输油管线不得与电缆线同沟铺设，当油品管道管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 ◆与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管，均应坡向油罐，其坡度不应小于2‰； ◆埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007 的有关规定,并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 III.设备设施防渗措施 环评要求加强对管道、阀门采购的质量管理，各设备应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014局部修订版中相关要求。如发现问题，应及时更换。 IV.地面防渗措施： 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）及《石油化工企业防渗设计通则》（Q/SY1303-2010）相关要求，本次评价将站场按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、简单防渗区、一般防渗区以及非防渗区四类地下水污染防治区域： 重点防渗区：罐区、加油区、卸油区、化粪池等； 一般防渗区：站房、消防水池、设备区等； 简单防渗区：其他区域； 非防渗区：站内绿化区域。 a、重点防渗区 ◆对罐区、加油区、卸油区采取防渗处理；采用防渗层为至少1m厚黏土层（≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数应≤1×10-10cm/s。 ◆化粪池底面、侧面均采用防渗、防腐处理；接缝和施工部位应密实、结合牢固，不得渗漏；水池必须做满水试验，质量达到合格；废水输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材料并做表面防腐处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。 b、一般防渗区 一般防渗层地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。一般防渗区各单元防渗层的渗透系数应≤1×10-7cm/s。 c、简单防渗区 简单防渗区应全部进行硬化处理，实现场区不裸露土层。 本项目地下水防渗共分为4个区，具体分区见表29。 表29 地下水防渗分区表 序号; 区域名称; 分区类别; 防渗系数. 1; 绿化地; 非防渗区; /. 2; 其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. 3; 站房、设备区等; 一般防渗区; 渗透系数应≤1×10-7cm/s. 4; 罐区、卸油区、加油区、化粪池; 重点防渗区; 渗透系数应≤1×10-10cm/s. 分区防渗图见图7。 图7 建设项目分区防渗图 图例： ：重点防渗区 ：一般防渗区 ：简单防渗区 ：非防渗区 在采取评价要求的防渗措施后，对地下水水质影响小，措施可行。 3、噪声防治措施 根据项目情况，建设方采取了以下噪声防治措施： ①噪声设备采取减振降噪措施； ②加强设备的维护管理，保证设备正常运转； ③加强对加油车辆的引导管理，限速进站加油，禁止鸣笛。 采取以上降噪措施后，项目场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类区标准要求，措施可行。 4、固废防治措施 ①含油废渣由专业清洗单位进行油罐清洗后，直接交有资质的单位统一处理，站内不暂存，措施可行。 ②生活垃圾日产日清，委托环卫部门统一处置，措施可行。 七、环境管理与监测计划 1、施工期环境管理与监控 ①建设单位应会同施工单位组成施工期环境管理临时机构，加强对施工过程的环境管理、环境监测与监督控制工作。 ②制定科学合理的施工计划。采用集中力量、逐段施工的方法，减少施工现场的作业面、缩短施工周期，减轻建筑施工对局部环境的影响。 ③按照本报告表提出的污染防治措施，对施工噪声和施工扬尘进行污染控制。 ④在施工地段设置监控点，对建筑施工场界噪声和施工扬尘进行监测，及时掌握施工过程的污染排放状况，采取进一步污染控制措施。 ⑤及时清理施工现场的弃土、弃渣，减少水土流失，防止二次污染。 ⑥制定施工过程的环境保护制度，同时制定出具体的实施计划和要求，做到专人负责，有章可循，以便于进行监督、检查、落实施工期的各项污染防治措施，保护施工场地及其周围的生态环境。 表30 施工期环境管理清单（建议） 序号; 项目; 污染源; 管理内容; 目标和要求. 1; 施工扬尘; 土方运输车辆; 防治土方运输车辆扬尘; 所有土方运输车辆必须加盖篷布. 土方堆放; 按要求定点堆放，并采取抑尘措施; 弃土定点堆放，采取抑尘措施. 混凝土; 使用商品混凝土; 不产生扬尘. 2; 施工噪声; 施工机械; 选用低噪声施工机械、合理安排施工时间。运输车辆场内减速慢行、禁止鸣笛; 尽量减少对周围环境的影响. 运输车辆. 3; 施工期废水; 施工废水; 沉淀池; 沉淀回用. 生活污水; 使用临时旱厕，废水不外排; 生活污水不随意排放. 4; 施工期固废; 生活垃圾; 设置垃圾箱（桶）; 分类收集及时清运. 建筑垃圾、废钢材; 设置堆放点; 可利用的资源化利用，不可利用的合理处置. 5; 生态环境 保护; 强化生态环境保护、管理意识，及时回复植被; - 完工后地表必须平整，恢复植被；厂区进行绿化，恢复生态影响。 - 严格控制水土流失发生。 - 开展环保意识教育，设置环保标志。. 2、运营期环境管理计划 营运期工程环境管理的污染控制重点是控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度，控制废气、废水、噪声排放和固废处理处置。工程环境管理主要内容建议表见表31。 表31 工程环境管理主要内容建议表 环境管理内容; 环境计划管理; 制定企业环境保护计划. 制定施工期环境保护计划和运营期环境管理计划. 环境质量管理; 进行企业污染源和环境质量状况的调查. 建立环境监测制度. 处理污染事故. 环境技术管理; 组织制定环境保护技术操作规程. 开展综合利用，减少三废排放. 参与编制、组织和实施清洁生产审核. 环保设备管理; 建立健全环保设备管理制度和管理措施. 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平. 提高企业职工的环保意识. 3、环境监测计划 建设单位应委托有资质的环境监测站定期开展施工期扬尘、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况。施工期环境监测类别、项目、频次等列于表32。 表32 施工期环境监测计划表 监测类别; 监测项目; 监测点位置; 测点数; 监测频次. 场界噪声; 施工场界Leq[dB(A)]; 施工场界四周; 4; 每季一次. 环境空气; TSP; 施工场地上、下风向; 2; 每季一次. 营运期污染源与环境监测计划见表33。 表33 污染源与环境监测计划表 监测对象; 监测项目; 监测点; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 大气环境; 非甲烷 总烃; 厂界下风向最大落地浓度区内; 1个; 每年1次; 符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放要求。. 地下水; 石油类; 彭镇; 1个; 每年1次; /. 厂界噪声; Leq(A); 厂区边界外1m; 4个; 每年 1次; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 加油站油气回收系统; 液阻、密闭性压力、汽液比; 项目 所在地; /; 每年 1次; 符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准. 八、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表。 表34 污染物排放清单一览表 分类; 污染物; 防治措施; 污染物排放情况; 总量 指标; 排放标准. 排放量; 排放浓度. 废气; 汽车尾气; CO; 加强绿化; 0.41t/a; /; /; /. HC; 0.13t/a; /; /. NOx; 0.11t/a; /; /. 非甲烷总烃; 加油油气回收系统、卸油油气回收系统（分散式）、三次油气回收系统（储油油气回收）; 0.38t/a; <25 mg/m3; 0.38t/a; GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》相关要求及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准. 油烟; 油烟净化设备（去除率≥60%）; 0.0017t/a; 0.6 mg/m3; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001). 废水; 生活污水; 化粪池处理，定期清掏，用于农田综合利用; 480.89m3/a; /; 废水不外排. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，委托环卫部门处置; 1.28t/a; /; /; 处置率100%. 含油废渣; 交由有资质的单位处理; 0.28t/次（五年一次）; /; /; 处置率100%. 噪声; 设备噪声; 减振降噪; /; /; /; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4类标准. 九、主要环保投入 本项目总投资413.21万元，其中环境保护投入32.2万元，占总投资的7.79%。本项目环境保护投入情况见表35（最终环境保护投入情况以工程实际核算为主）。 表35 项目环保投入估算表 治理工程; 环保设备; 环保投资（万元）. 施 工 期; 施工扬尘; 施工场界设置屏障、围墙; 2.0. 材料运输及堆放时设篷盖; 1.0. 冲洗运输车辆装置; 0.5. 施工场地洒水抑尘; 0.5. 施工废水; 设5m3沉淀池1座; 1.0. 施工噪声; 选用低噪声设备、加强管理、合理安排施工时间、施工围挡; 1.0. 运 营 期; 废气; 非甲烷总烃; 三级油气回收装置; 20.0. 油烟; 油烟净化设备（去除率≥60%）; 0.2. 污水; 生活废水; 化粪池一座; 5.0. 噪声; 生产设备; 基础减震; 0.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶（若干）; 0.5. 合计; /; 32.2.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储罐、加油区 | 非甲烷总烃 | 地埋式储油设备+三级油气回收系统 | GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》相关要求及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 |
|  | 加油车辆尾气 | CO、HC、NOx | 自然通风，加强管理 |  |
|  | 备餐间 | 油烟 | 油烟净化设备（去除率≥60%） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) |
| 水 污 染 物 | 办公生活 | 生活污水 | 化粪池 | 废水不外排 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 交市政环卫部门统一处理 | / |
|  | 油罐清洗 | 含油废渣 | 交有资质的危废处置单位统一处置 | / |
| 噪 声 | 经基础减震等措施后后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类区标准要求 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 （1）新建项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，对区域内的生态环境影响较小。 （2）项目设计绿化面积60m2，可在一定程度上起到生态补偿作用。 |  |  |  |  |

- 结论建议

| 一、结论 1、项目基本情况 彭镇加油站项目位于宜君县彭镇科技工业园彭镇高速公路出口，占地面积1680m2，总建筑面积172.96m2，建设加油区、储罐区、罩棚、站房等，设立含有防撞柱的加油岛2个，新建30m2双层油罐4具（3汽1柴），设2台双枪双油品潜油泵加油机，并按要求安装油气回收系统。 本项目总投资为413.21万元，其中环境保护投入32.2 万元，占项目总投资的7.79%。 2、本项目属于机动车燃料零售行业，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的鼓励类、限制类、淘汰类，因此视为允许类项目。且于2012年12月6日取得陕西省商务厅《关于秦汉大道加油站等43个新建加油站的批复》（陕商发[2012]741号）、2017年5月31日取得了陕西省商务厅《关于进一步加强加油站建设和管理有关问题的通知》（陕商发[2017]26号）、2017年9月22日取得《关于中石油陕西铜川销售分公司彭镇加油站项目规划意见的函》（君建函[2017]30号）。项目符合国家产业政策及地方有关规定。 3、本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014局部修订版的要求进行选址和平面布置，站区平面布置严格按《建筑防火设计规范》GB50016-2006的有关规定进行布置。站区内功能分区明确，且满足安全间距要求，同时保证一定的绿化面积。项目选址与平面布置合理。 4、项目所在区环境空气中SO2与NO21小时均值和24小时均值，PM1024小时均值均符合《环境空气质量标准》二级标准要求，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求，当地环境空气质量状况良好；地表水各监测指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，地表水环境质量良好；地下水质监测指标除氨氮外均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类水质标准，氨氮超标原因是由于周围村庄生活污水排放影响所致及敏感点；项目东、西、北场界声环境质量符合《声环境质量标准》2类区标准要求，南场界声环境质量符合《声环境质量标准》4a类区标准要求，声环境质量良好。 5、运行期影响：本项目营运期油品销售过程中非甲烷总烃的排放量较小，经三级油气回收装置回收处理后，非甲烷总烃的无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；项目备餐间产生的油烟经油烟净化设备处理后达标排放；项目营运期员工及顾客生活污水经化粪池处理后定期清掏外运，项目废水不外排；经分析，项目各场界昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类区标准要求；项目固废均采取了妥善处置，对周围环境影响小。 5、环境风险评价结论：从环境风险分析来看，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。项目的加油站油罐、通气管管口、加油机和城市次干道的最小距离也分别符合防火距离要求。但项目应按有关消防的规范要求进行设计和建设，并在运营中严格采取前面提及的防范措施，确保安全生产。 （1）本工程涉及的危险物质为汽油和柴油。通过重大危险源辨识，项目不属于重大危险源。项目的主要风险为汽油、柴油的泄露而发生的火灾爆炸事故。 （2）由风险计算结果看出，汽油或柴油储罐发生火灾爆炸的最大风险值小于化工行业风险统计值8.3×10-5/a，风险水平是可以接受的。 （3）建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策；建设单位在严格落实本评价提出的环保措施，履行环保“三同时”手续，加强运营过程中污染防治措施的情况下，污染物可达标排放。从环保角度出发，项目建设是可行的。 二、建议与要求 1、要求 ⑴切实落实油气回收装置的安装使用，并做好维护工作，确保非甲烷总烃的达标排放； ⑵严格按照环评报告及其批复要求执行管理工作，避免因安全问题伴生的环保问题发生。 ⑶建设单位应在生产营运中加强防风险安全生产管理，并将环境风险应急预案报当地环保部门备案； ⑷评价要求项目化粪池、储罐区应做好防渗措施，防止渗漏造成地下水污染； ⑸项目废水经化粪池处理后外运肥田，应建设具有足够有效容积的化粪池，并及时清掏外运，废水不得随意外排； ⑹定期对加油机等设施进行检修；强化管理，搞好站区绿化工作。 2、建议 （1）制定可行的防火规章制度和岗位责任制度，确保安全生产。消防方面以消防部门验收意见为准，不在评价范围之内。 （2）对储油系统及管道定期进行检查和保护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗油情形发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （3）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等。并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。 （4）建设项目按要求落实消防措施，并按照《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)之规定，应配置相应的灭火器类型与数量。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |