《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 包茂高速（G65W）西耀州区服务区 LNG 加气站建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙涛 |  |  | 联系人 | 张鹏 |  |  |
| 通讯地址 | 西安市经开区A1区开元路2号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992868261 |  | 传真 | / | 邮编 | 710016 |  |
| 建设地点 | 陕西省铜川市耀州区石柱乡包茂高速（G65W）西耀州区服务区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 铜川市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 铜发改能源 [2017]290号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | H6564 机动车燃料零售业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2803.0 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 288.9 |  |  |
| 总投资 (万元) | 1043.83 | 其中：环保投资(万元) |  | 30 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.9% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 近年来，以天然气汽车引领的清洁能源行动正在我国各大中小城市如火如荼地发展。目前这种发展主要集中在城市公交和出租车辆上，使得城市的环境质量得到了有效的改善。随着公路物流客流量的不断增大，重型商用卡车和城际大巴给城市和交通干道沿线区域造成的大气污染也受到了关注，要全面彻底地保护环境，必须治理交通干道的汽车尾气排放污染。发展天然气清洁汽车，打造绿色物流，是治理交通干线及沿线区域大气污染的根本途径。重型卡车及长途客运车等车辆使用清洁燃料，以液化天然气（LNG）为佳。 陕西燃气集团交通能源发展有限公司将紧紧围绕陕西省燃气利用和陕西燃气集团运销“两个一百亿”发展目标，全力构建遍布全省、辐射周边的车用能源网络，为深入落实“气化陕西二期工程”目标任务，提出《包茂高速 （G65W）西耀州区服务区 LNG 加气站项目》工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于四十、“社会事业与服务业”类中第124项“加油、加气站”新建项目，应编制环境影响报告表。受陕西燃气集团交通能源发展有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，并在现场踏查、收集有关资料，工程分析的基础上编制了《陕西燃气集团交通能源发展有限公司包茂高速 （G65W）西耀州区服务区 LNG 加气站建设项目环境影响报告表》。 二、建设项目概况 ⑴项目名称：包茂高速 （G65W）西耀州区服务区 LNG 加气站项目 ⑵建设性质：新建 ⑶建设单位：陕西燃气集团交通能源发展有限公 司 ⑷建设地点及四邻关系：陕西省铜川市耀州区石柱乡包茂高速（G65W）西耀州服务区内东北部，具体位置见附图1。项目西、北侧为农田，东侧为空地，南侧为服务区停车场。项目四邻关系见附图2。 ⑸产品方案：设计LNG(液化天然气)30000Nm3/d。 三、产业政策 1、与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）的产业政策符合性 项目属于机动车燃料零售行业，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，符合国家及地方产业政策。 2、与《天然气利用政策》符合性分析 本项目建设LNG 加气站一座，符合 2012 年10月14日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号《天然气利用政策》 “第一类 优先类 城市燃气 3、天然气汽车（尤其是双燃料汽车）”，本项目符合天然气利用政策。 3、与 《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 《挥发性有机物污染防治技术政策》总则第四条中规定：“VOCs 污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含 VOCs 原料与产品在生产和储运销过程中的 VOCs 排放，鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含 VOCs 的替代产品或低 VOCs 含量的产品。”本项目建设符合清洁生产的要求，在工程建设过程设有BOG 回收装置，对生产过程中产生的BOG进行回收利用，符合挥发性有机物污染防治技术政策。 因此，本项目建设与国家现行产业政策和相关环保规划相符。 四、建设规模及内容 ⑴建设规模 本项目总投资1043.83万元，用地面积2803.0m2，拟建LNG加注站一座及其附属设施，总建筑面积806.9m2。建设规模为3万Nm3/d，为二级加气站。具体项目组成见表1。 表1 项目组成一览表 序号; 项目组成; 建设内容. 1; 主体工程; 加气区; 建筑面积660.0m2，采用钢网架结构，内设4台LNG加气机。. 2; LNG储罐; 2个60m3LNG卧式低温储罐，半地下放置，设计压力1.44MPa. 3; 辅助工程; 站房; 一层，建筑面积146.9 m2，砖混结构. 4; 防护堤区; 面积315 m2，钢筋混凝土结构. 5; 公用工程; 供水工程; 站内用水接自服务区已有的给水管网. 6; 供电工程; 本工程电源引自服务区380V电源，经电缆穿管埋地引至站内动力配电柜，380V配电。. 7; 供热、制冷; 办公供热、制冷均采用空调. 9; 环保工程; 废气; 大部分BOG由回收装置回收，少部分进食堂作为燃料. 10; 噪声; 设备采用隔声、减振、消声等措施，进站口设减速、禁止鸣笛等标志. 11; 废水; 依托服务区已建成服务设施. 12; 固废; 生活垃圾收集装置，定期由服务区运往就近的垃圾填埋场. 13; 绿化; 绿化面积288.9m2. ⑵设备清单 本项目主要设备清单见表2。 表2 项目主要设备清单 序号; 设备及材料名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; LNG 储罐; 60 m3（全容积）; 台; 2. 2; LNG 潜液泵橇; 台; 2. 2.1; LNG 潜液泵; Q=8~340L/min; 台; 2. 2.2; 卸车/储罐增压器; Q=300 Nm3/h; 台; 2. 2.2; EAG 加热器; Q=200 Nm3/h; 台; 2. 3; LNG 加气机; Q=3~80kg/min; 台; 4. 4; 仪表风系统; 套; 1. 5; 放散系统; 套; 1. 建设项目LNG储罐容量为60m3/罐，总容积为120m3。依据GB50156-2012《汽车加油加气站设计及施工规范》及2014年局部修订版和NB/T1001-2011《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（具体见表3）等规定，本项目属二级LNG加注站。 表3 LNG加气站的等级划分. 级别; LNG储罐总容积（m3）; LNG单罐容量（m3）. 一级; 120＜V≤180; V≤60. 二级; 60＜V≤120; V≤60. 三级; V≤60; V≤60. 本项目; 120; 60. ⑶原料气来源及组分 本项目原料气气源近期由西蓝天然气液化有限责任公司靖边天然气液化工厂负责提供，待陕西燃气集团有限公司运营的杨凌液化天然气（LNG）应急储备调峰项目（200万方/日）及西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目（600万方/日）建成投产后，气源由杨凌液化天然气（LNG）应急储备调峰项目及西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目负责提供。LNG运输槽车将LNG从液化气站运输至本站。 液化天然气气化后的组分见表4。 表4 天然气（气化后）组分表 序 号; 项目; 靖边天然气; 杨凌天然气. 数值; 数值. 组 分; 含 量（体积％）; 含 量（体积％）. 1; 氦气; ＜0.05; 0.00. 2; 氢气; ＜0.05; 0.00. 3; 氧气; ＜0.05; 0.00. 4; 氮气; 1.87; 1.09. 5; 二氧化碳; 0.0058; 0.0085. 6; 甲烷; 97.08; 98.81. 7; 乙烷; 1.01; 0.062. 8; 丙烷; 0.032; 0.00. 9; 异丁烷; 9.3×10-4; 0.00. 10; 正丁烷; 7.7×10-4; 0.00. 11; 异戊烷; ＜0. 5 ×10-4; 0.00. 12; 正戊烷; ＜0. 5×10-4; 0.00. 13; 碳六以上烃（以 C6计）; ＜0. 5 ×10-4; 0.000. 14; 高热值; 39.44MJ/m3; 49.08MJ/m3. 15; 低热值; 35.47 MJ/m3; 54.51MJ/m3. ⑷厂区工程布局及合理性分析 项目厂区由北向南依次为加注区和储罐区、营业办公区，具体平面布置图见附图2。 本项目加注区布置在站区面向服务区道路一侧，便于加气车辆出入。罩棚采用钢网架结构；加注区布置有独立的加气岛4个，每台加气岛各设置一台LNG加液机。卸车储存区位于站区东北部，围堰内布置有2台60m3的LNG低温储罐，2台低温潜液泵、2台卸车增压器等；站内工艺设备之间的防火间距均满足《汽车加油加气站设计及施工规范》（GB 50156-2012）及2014年局部修订版及《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》NB/T 1001-2011的要求。 表5 站内工艺设备之间防火间距表 单位：m. 设备名称; LNG 储罐; 放散管 管口; LNG 卸车点; LNG 加气机; LNG 潜液泵池; 站房; 站区 围墙. LNG储罐; 212.3; —; 35.7; 411.8; —; 813.1; 57.7. 放散管管口; —; 310.4; —; —; 834.5; 33.5. LNG卸车点; —; —; —; 629.3; 213.9. LNG 加气机; —; 413.2; 624.3; —. LNG 潜液泵池; —; 628.0; 29.9. 注：分子为《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012 要求距离，分母为实际距离。 ⑸公用工程 ①供电工程 根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》及GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》及2014年局部修订版，本项目的供电负荷等级为三级，本LNG加气站用电引自服务区380V电源，经电缆穿管后埋地引入站内动力配电柜，380V低压配电。站内设置1套5kVA UPS不间断电源为信息系统、自控系统及视频监控系统提供不间断电源。 ②给排水 本项目为二级 LNG 加气站，属于甲类危险场所。储罐设置满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012 ）及2014年局部修订版规定，半地下储罐，可不设消防给水系统。本项用水接自服务区已有的给水管网，主要为生活用水；排水均依托耀州服务区排水系统，主要为员工生活污水。 按照陕西省质量技术监督局颁布的《行业用水定额》（DB61/T943-2014）中规定，“关中，农村”居民生活用水为70L/（人·d），生活用水主要为职工生活用水，本项目内部工作人员为16人，则工作人员日用水量约为1.1m3/d。该加注站年生活用水量约为396m3/a。 排水：本项目建成后，不设冲水厕、下水管道等，排水均依托耀州服务区现有的排水系统。 ③供热和制冷 项目站内供热、制冷使用空调。 ⑹劳动定员与工作制度 根据本项目生产需求，预计需要工作人员16人。 工作制度：项目日工作时间为24小时，采用三班制，年工作天数为360天。 ⑺主要经济技术指标 本项目总投资1055万元，其中环保投资30万元，主要经济技术指标见表6。 表6 本项目主要经济技术指标表 序号; 指标名称; 单位; 数值; 备注. 1; 生产规模. 1.1; 加气能力; 万 Nm3/d; 3.0; LNG. 1.2; 年工作天数; 天; 360. 2; 原料. 2.1; 进气; 万 Nm3/a; 1080. 3; 公用动力消耗量. 3.1; 新鲜水; t/a; 396. 3.2; 年耗电量; 万kW·h/a; 16.82. 4; 定员; 人; 16. 5; 总占地面积; m2; 2803.0. 6; 建设项目总投资; 万元; 1043.83. 6.1; 其中环保投资; 万元; 30; 占总投资的2.9%. ⑻项目施工期 本项目施工期为2017年9月至2018年3月，共6个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地形、地貌 本项目位于铜川市耀州区石柱乡包茂高速（G65W）西耀州服务区东侧。 耀州区地质属祁（连）吕（梁）贺（兰）山字型构造孤南沿东翼，构造形迹清楚，基本上是一个单斜构造，由石灰岩、砂岩、页岩、泥岩、红色粘土及黄土物质组成。耀州区地形复杂，千姿百态，皆因岩性与构造制约而成。其主要构造类型有：背斜构造、单斜构造、向斜构造及断层构造。耀州区地形西北高而东南低，呈北西-南东向倾斜，相对高差1196米，最高处为长蛇岭，海拔1732米，最低点是赵氏河谷，海拔536米。西、北、东三面高山环绕，呈簸箕状。由于岩性差异与构造的制约，地貌类型比较复杂。其地貌类型主要有：漫滩、河谷阶地、陡坡冲沟区、长垣状丘陵、园峁状丘陵、黄土高原、波状起伏平原、石质丘陵和石质山地。区内山岭遍布，著名的有：爷台山、凤凰山、香山、长蛇岭、文王山、武王山、宝鉴山、磬玉山、药王山等。 2、气候、气象 耀州区属暖温带大陆性半干旱半湿润易旱气候区，四季冷暖干湿分明。冬季受内蒙古极地大陆气团控制，寒冷干燥，雨雪偏少。春季温度回升，天气多变，乍暖乍寒，常有大风、霜冻、沙尘及春旱发生，夏季受太平洋副热带海洋气团控制，出现高温与雷阵雨天气，常有冰雹及伏旱天气发生。秋季降温较快，多连阴雨；晚秋天气较晴朗。同时由于地貌特点，南北气候差异较大，全县形成三个不同气候区：北部温凉半湿润区。无霜期短，降水较多，农作物一年一熟；中部温和半干旱区。无霜期较北部长，降水量次于北部，农作物两年三熟；南部温暖半干旱区。无霜期长，降水较少。 耀州区年平均日照2268.6小时，年最大降雨量为821.8毫米，年最小降雨量347.7毫米，年均降水量567.8毫米。年最高气温35.7℃，年最低气温-17.5℃，平均气温12.3℃，多偏北风，风力多为二、三级，平均风速为2.6m/s。各月变化范围在2.1～3.0m/s之间。其中2～6月风速大于年均值，其余月风速小于年均值。最大冻土厚度为38厘米，平均冻土厚度为28厘米。 3、水文 耀州区河流均属于黄河流域渭河水系，除五条较大河流外，尚有两公里以上溪流141条，泉水640余处。耀州区内有漆水河、沮河、赵氏河、浊浴河、清浴河等五条河流，与本项目有关的河流主要为沮河，沮河距项目西南6.5km。本项目位于铜川市饮用水源地桃曲坡水库上游，距离水库约6.2km，不在其水源保护区范围内。 桃曲坡水库位于渭北旱塬的铜川市境内、耀州区城北15km的马咀山下，是一座以农业灌溉为主，兼有城市供水、防洪保安生态旅游等综合利用功能的水利工程。水库总库容5720万m³，控制流域面积830km2。 沮河，源于耀县西北的长蛇岭、老爷岭一带，源头最高点1725.6米。全长77公里，平均比降13‰，流域面积893.4平方公里。向东南流经瑶曲、庙湾、柳林、安里、稠桑、寺沟、城关等乡镇，在耀县城南1.5公里处与漆水汇合，出岔口入富平县境。沮水为铜川第一大河，水量较稳定，年径流量6210万立方米。 - 植被及生物多样性 耀州区按照植物群落，共有4类:森林,共28个群系。其中针叶林5个,针叶,阔叶混交林10个,落叶阔叶林13个。灌丛,有植物160余种。其中灌木35种,草本130余种,按不同品种组成18个群系。总覆盖率一般在50%以上,最高达85%,对涵养水源,保持水土作用甚大。灌草丛,组成植物有100余种。其中草木85种,灌木15种,组成6个群系。总覆盖率达40～60%。草甸,由多年生草本植物组成4个群系,覆盖率为50～90%。其中被列为国家规定的二类保护动物有金钱豹、麝和水獭3种。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 为了解本项目所在地环境质量状况，本次环评特委托西安华测环保技术有限公司对本项目进行了大气、噪声监测，并出具了监测报告《包茂高速（G65W）东耀州区服务区 LNG 加气站项目与西耀州区服务区 LNG 加气站项目环境质量现状监测》（西华监（现）字（2017）第0707号）。 1、环境空气质量现状 （1）监测项目 SO2 、NO2 的1小时均值和24小时均值、PM10 24小时均值、总烃、非甲烷总烃。 （2）监测点位及时间 在项目建设地设2个监测点位，SO2、NO2、PM10监测时段为2017年7月21日—7月27日，连续监测7天；总烃、非甲烷总烃监测时段为2017年7月21日—7月23日，连续监测三天。 （3）采样和分析方法 采样和分析方法按照国家环保部颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。监测结果见表7、8、9。 表7 环境空气现状监测结果 单位：µg/m3 监测点; 监测项目 监测时间; SO2; NO2; PM10. 1小时均值; 24小时均值; 1小时均值; 24小时均值; 24小时均值. 项目南400m克坊村; 7月21日; 8-14; 11; 19-28; 24; 56. 7月22日; 7-15; 11; 15-23; 19; 74. 7月23日; 8-15; 12; 15-27; 22; 67. 7月24日; 8-17; 14; 20-26; 24; 51. 7月25日; 9-14; 12; 19-28; 23; 87. 7月26日; 8-13; 10; 18-27; 22; 78. 7月27日; 7-15; 11; 19-27; 23; 80. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率 %; 0; 0; 0; 0; 0. 西耀州服务区; 7月21日; 8-17; 12; 20-30; 25; 70. 7月22日; 8-17; 13; 15-24; 20; 81. 7月23日; 8-16; 13; 18-27; 23; 77. 7月24日; 8-17; 14; 19-29; 24; 67. 7月25日; 8-156; 12; 20-28; 23; 96. 7月26日; 8-15; 12; 20-26; 23; 83. 7月27日; 7-15; 12; 19-28; 24; 90. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率 %; 0; 0; 0; 0; 0. 表8 总烃现状监测结果 （单位：mg/m3） 监测点位; 日期; 总烃. 项目南900m克坊村; 7月21日; 1.75-1.86. 7月22日; 1.71-1.80. 7月23日; 1.73-1.82. 西耀州服务区; 7月21日; 1.70-1.75. 7月22日; 1.57-1.80. 7月23日; 1.67-1.79. 表9 非甲烷总烃现状监测结果 （单位：mg/m3） 监测点位; 日期; 非甲烷总烃. 项目南900m克坊村; 7月21日; 0.89-0.98. 7月22日; 0.84-0.97. 7月23日; 0.92-0.98. 西耀州服务区; 7月21日; 0.83-0.97. 7月22日; 0.91-0.93. 7月23日; 0.88-0.96. 由上表可以看出， SO2和NO2的1小时均值和24小时均值以及PM1024小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，总烃浓度为1.57—1.86 mg/m3，非甲烷总烃浓度为0.83—0.98 mg/m3，环境现状良好。 2、声环境 ⑴监测时间：2017年7月24～25日，昼间和夜间各监测一次。 ⑵气象条件：风速小于2m/s，晴。 ⑶环境噪声评价标准 本项目声环境影响评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类区标准。 ⑷监测结果见下表： 表10 项目建址地声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测时间 监测点位; 20170724; 20170725. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东边界; 57.1; 55.2; 56.2; 54.8. 南边界; 54.3; 54.2; 53.9; 52.8. 西边界; 52.1; 51.0; 52.6; 50.4. 北边界; 53.8; 52.9; 54.1; 53.6. 《声环境质量标准》4a类区标准; 70; 55; 70; 55. 最大超标倍数; 0; 1.003; 0; 0. 监测结果表明：项目建址东、南、西、北厂界昼间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类区标准要求，由于交通噪声影响，东厂界夜间声环境质量不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类区标准要求，南、西、北三厂界均满足该标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于陕西省铜川市耀州区石柱乡，具体环境保护目标见表11。 表11 本项目环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 相对厂界位置; 户数/人数; 保护级别. 大气环境; 青龙村; 东北 550m; 150户/510人; GB3095-2012《环境空气 质量标准》中二级标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值规定； ⑵地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； ⑶地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； ⑷声环境评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）道路边界线外35m区域执行4a类，其它区域执行2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ⑴废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的有关要求； ⑵污废水禁止排入地表水； ⑶运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类和2类标准；施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定； ⑷一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定。 |
| 总量控制标准 | 本项目不涉及总量指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 1、LNG加气站工艺流程 LNG加气站工艺流程可以分为卸车、升压、加气以及卸压等四部分。 1）卸车流程 把汽车槽车内的 LNG 转移至 LNG 加气站的储罐内，使 LNG 经过泵从储罐上、下进液管分别进入 LNG 储罐。卸车有 3 种方式：增压器卸车、泵卸车、增压器和泵联合卸车，本项目采用增压器和泵联合卸车方式。 先将 LNG 槽车和 LNG 储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的 LNG 卸入储罐。此过程约消耗 9kw/h 电，产生的 BOG 量约为 140Nm 3 /车次，槽车内剩余 BOG 气体保持一定压力回供气单位回收。 2）升压流程 LNG 车辆发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在 0.4～0.8MPa，而运输和储存需要 LNG 饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的 LNG 进行升压升温。LNG 加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。LNG 加气站的升压采用下进气方式，升压方式可以通过增压器升压，也可以通过增压器与泵联合使用进行升压。增压器升压优点是不耗电，缺点是升压时间长，理论需要五个多小时。增压器和泵联合升压优点是升压时间短，减少放空损失，缺点是需要电耗。本设计采用增压器和泵联合升压并且加大增压器的传热面积，大大缩短升压时间，只需一个多小时，从而确保加气时间。 3）加液流程 向汽车加注 LNG 时，LNG 加气站储罐中的饱和 LNG 首先通过潜液泵加压，然后由加液机给汽车加液。采用双管加气，车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的 LNG 直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少 BOG，并提高了加气速度。加注过程中车载气瓶里的 BOG 在压力作用下通过加气枪的气相管回到 LNG 储罐。 在原料 LNG 卸车和加液时，需要在使用高压汽化器同时使用 BOG 加热器将汽化的天然气进行加热，使其温度大于-107℃，避免对后面管材的影响。 4）卸压流程 由于系统漏热以及外界带进的热量，致使 LNG 气化产生的气体，会使系统压力升高。当系统压力大于设定值（1.1MPa）时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。 通过对目前国内外先进工艺的 LNG 加气站的调查了解，正常工作状态下，系统的放空与操作过程和流程设计有很大关系。操作和设计过程中尽量减少使用增压器。设计中由于系统漏热所带进系统的热量，先通过给 LNG 加气站储罐内的液体升温，充分利用自然产生的热量，减少人为产生的热量，从而减少放空气体的量。操作过程中如果需要给储罐增压时，应该在车辆加气前两个小时，根据储罐液体压力情况进行增压。 运营期工艺流程及产物位置图见图1。 服务区食堂 瞬冷成LNG回收 BOG BOG 图1 运营期工艺流程及产物图 系统控制及工艺保证： 系统密闭性：本项目工艺系统为密闭系统，由仪表自控系统进行控制。 仪表自控系统：主要包括 PLC 控制系统、电脑图形控制软件和数据采集处理系统。加气站通过仪表自控系统实现加气站监视和电气控制以及对加气站内所有的设备和仪表进行监控。 仪表风系统：是加气站自控阀门的控制系统，通过空压机提供的压缩空气为气动阀门提供动力。 增压器：本项目选用空温式换热器，增压借助于换热器管外的空气给热，使管内LNG 升高温度进行汽化来实现增压。 BOG：Boiled off gas，闪蒸汽，是指 LNG 储罐日蒸发率大约为 0.2%，这部分蒸发了的气体，简称 BOG。

主要污染工序： - 施工期 施工期的主要污染物为施工扬尘和施工噪声。 1. 施工扬尘 项目施工期取土、平整场地、装运土石方，以及建筑材料堆放等过程产生的扬尘，属无组织排放。施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，也是基建活动中人们十分关注的问题。该项目的扬尘主要来自： ① 土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘； ② 搅拌混凝土扬尘； ③ 建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘； ④ 施工垃圾的清理及堆放扬尘； ⑤ 施工过程来往车辆产生的扬尘。 2. 施工废水 施工期废水主要是生活污水和生产废水。生活污水中的主要污染物是COD和NH3-N。施工期间按每天有15名工人工作，用水量按每人每天85L /人·d计算，生活用水量为1.28m3/d，生活污水产污系数按0.8计算，则生活污水的产生量为1.0m3/d。生活废水排放依托服务区服务设施。施工本身产生的废水主要包括砂石料冲洗用水、结构阶段混凝土养护用水，以及各种车辆冲洗水等，主要污染物是SS。生产废水经临时沉砂池沉淀后作场地和道路洒水及绿化水等回用，估算量约为2.0m3/d。 3. 施工噪声 施工期噪声源主要是挖掘机、推土机、打桩机、装载机和搅拌机等设备及运输车辆，声级一般在85～110dB(A),55~75dB(A)，对周围声环境有一定的影响。 4. 施工期固体废弃物 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾。 ⑴ 建筑垃圾 项目建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的渣土，成分以无机物为主。 ⑵ 生活垃圾 生活垃圾来源于建筑施工人员生活过程中遗弃的废弃物，其成分与城市居民生活垃圾成分相似。 据估算，施工期间每人每天产生0.5kg垃圾计算，生活垃圾的产生量约7.5 kg/d。 5. 施工期的水土流失 工程施工扰动了原地貌、损坏土地和植被，产生弃土、弃渣等，都会产生新的水土流失。 二、运行期 1、废气 本项目运行期废气主要为站内汽车加气过程以及储罐呼吸过程中无组织排放的天然气、来往加气车辆产生的汽车尾气。 ⑴ 无组织排放天然气 液化天然气所有接口、连接装置均为密封装置；LNG罐车卸车过程中首先将LNG储罐和运输罐上部空间相连，然后通过增大压强和潜液泵共同作用卸料，在卸料完成后，运输罐中存在一定的含压力天然气，通过放散管放散。 站内LNG储罐、工艺管道系统超压后通过放散管集中排放，为间断排放，一次排放量少。 在给汽车加气过程中，采用自动控制装置，汽车加满后自动断开，仅有接口处产生的少量天然气排放，其排放量小。 据同类型加气站有关资料类比分析，在加强管理和日常维护的情况下，其泄漏量仅为加气量的0.2%。拟建项目设计日加气规模为3×104Nm3/d，则本项目加注站内天然气无组织泄漏量约为60m3/d，合计21600m3/a，其排放方式为偶然瞬时冷排放，排放时会回收80%，则天然气无组织泄漏量为12m3/d，合计4320m3/a。 ⑵ 加气车辆尾气 加气车辆在进入加注站后，进入加气位置，需熄火加气；项目设置了4个加气岛，4台加液机，有效减少了汽车等待时间；加气车辆燃料使用天然气，污染物排放量小。 2、废水 主要来自站内工作人员生活废水。 项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，废水排放依托服务区所建的服务设施，不外排。 拟建项目用水平衡见表12。 表12 项目水量平衡表 单位：m3/d 用水项目; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 备注. 工作人员生活用水; 1.1; 0.2; 0.9; 化粪池. 3、噪声 本项目噪声主要为潜液泵、卸车泵、卸车增压器、空压机及加气车辆噪声，其中卸车泵、卸车增压器只有卸车时才运行，为间歇噪声，对环境影响不大。噪声污染源治理措施见表13，采取措施后噪声污染源与厂界距离见表14。 表13 噪声污染源及治理措施表 单位：dB(A) 噪声源; 源强; 治理措施. 低温潜液泵; 85; 设备安装时加装基础减震垫，并将泵体安置于单独的隔声间内，隔声间采取实体砖混结构墙体. 卸车泵; 85. 卸车增压器; 80. 空压机; 80. 来往车辆; 65 ~85; 对进出车辆采取限速、禁止鸣笛等措施. 表14 噪声源与厂界距离一览表 单位：m 序号; 设备名称; 数量; 单台声级值dB; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 低温潜液泵; 2台; 65; 54; 34; 44; 48. 2; 空压机; 2台; 60; 49; 29; 39; 43. 3; 来往车辆; /; 65 ~85; /; /; /; /. 4、固体废弃物 生活垃圾主要为工作人员和司乘人员产生 ，工作人员每人每班垃圾产生量为0.5kg，则日生活垃圾产生量约为8kg，司乘人员生活垃圾产生量约为10 kg，则本项目生活垃圾年产生量约为6.5t。建设单位在站内设垃圾桶，定期交服务区环卫部门统一处置。 - 环境风险 本项目环境风险物质主要为天然气，主要风险类型为天然气泄漏，以及火灾、爆炸产生的次生物质对环境空气质量造成影响，具体源强确定见环境风险评价专章。 6、生态影响 根据项目现场调查，本项目占地目前为绿化用地，区域人类活动频繁，附近无珍惜保护动植物，因此生态影响主要为占地影响和运行期“三废”排放对周围植被产生的间接影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 站内 | 总烃* | 无组织排放12m3/d | ≤5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 400mg/L | 依托服务区，项目废水零排放 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L |  |
|  |  | SS | 300mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 6.5t/a | 当地环卫部门统一处置 |
| 噪 声 | 泵类、卸车增压器等 | 噪声 | 80 ~85dB(A) | 55~65dB(A) |
|  | 来往车辆 |  | 55~75dB(A) | ≤50dB(A) |
| 其 他 | 项目储存的LNG为易燃易爆物质，对周围存在一定的环境风险，具体见风险评价专章。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目占地面积小，采取有效的污染防治和管理措施后，“三废”排放量小，对周围生态环境影响轻微。 |  |  |  |  |

注释：*代表该标准引用以色列环境空气质量标准

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目是在空地上进行建设，因此施工期环境影响如下： 1、施工扬尘影响分析 建设项目在其施工建设过程中产生的大气污染物主要有施工扬尘。施工扬尘主要来源于：土石方挖掘过程产生扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。上述施工过程中产生的扬尘将会造成周围环境空气中短时间的TSP增高。 施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内PM10浓度为其上风向对照点的2—2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m。 项目场地周围空旷无敏感点，因此施工扬尘对周围环境影响在可接受范围内。为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，评价提出应按照铜川市《2017年建筑工地扬尘防治专项整治行动方案》中治理措施和要求： ① 在工地出入口设置环保公告栏，公告项目环评手续审批事项，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督；加强施工期环境管理，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393－2007）要求，实行清洁生产，杜绝粗放式施工； ② 工地周围设置2.2米以上硬质围栏；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水抑尘； ③ 及时规整工地所有建筑物料，对易引起扬尘的物料采用遮阳网、密目网进行全部覆盖，对堆存超过半年时间的渣土进行绿化、美化、固化，对工地内部道路、场地进行硬化或半硬化；散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门堆场，且堆场四周应有围挡结构； ④ 对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工； ⑤ 运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土、水泥、土方车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘； ⑥ 施工场地出入口，要配备专门清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；同时，对施工点、道路周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 采取以上措施后，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中有关规定的要求，大气环境影响较小。 2、施工废水 施工期产生的废水主要有生活污水和生产废水。施工生产废水由于污染物简单，水质回用要求较低，建议设置临时沉砂池，废水经沉淀后回用于生产，不外排。 项目施工生活污水排放依托服务区已建成的服务设施，不进入地表水，不会对地表水造成影响。 3、施工噪声 规划实施过程中的施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，根据类比调查，将主要施工机械的噪声影响范围列于表15，将《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）列于表16。 表15 施工机械噪声影响范围 单位：dB(A) 机械名称; 距施工机械不同距离处的噪声值. 5m; 10m; 20m; 40m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 66; 64; 61; 58; 54. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 60; 58; 54; 52; 48. 振捣棒; 94; 88; 82; 76; 70; 68; 65; 62; 58. 电锯; 94; 88; 82; 76; 70; 68; 65; 62; 58. 表16 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 由上表可以看出，在距挖掘机、搅拌机、推土机40m处即可满足昼间限值，在距挖掘机150m处，搅拌机、推土机200 m处才能满足夜间限值；在距装载机、振捣棒、电锯80m处可满足昼间限值。项目200m范围内无居住区，仅有120m处的服务区大厅，在与服务区协商后，合理安排施工时间，施工期噪声对环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要包括生活垃圾和建筑垃圾。 本项目建设是在绿化用地进行建设，固体废物主要为建筑垃圾，土地开挖产生的弃土以及建筑工人的生活垃圾等，由于项目加气区采用钢结构，仅有办公用房设施采用砖混结构，项目产生的建筑垃圾相对较少，根据当地环卫部门要求，建筑垃圾运往指定建筑垃圾堆放点堆放；生活垃圾运往指定地点堆放，采取以上措施后项目施工期固体废物对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 ⑴ 无组织排放天然气影响分析 LNG 槽车卸车废气：LNG 槽车卸车过程产生的 BOG 量约为 140Nm3/车次，槽车内剩余 BOG 气体保持一定压力回供气单位回收，不外排。 LNG 加气废气：向汽车加注 LNG 时，由于车载 LNG 储气瓶内温度、压力较高，将产生 BOG 气体，加气时采用双管加气，车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的 LNG 直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少 BOG，加注过程中车载气瓶里的 BOG 在压力作用下通过加气枪的气相管回到 LNG 储罐，不外排。 闪蒸气BOG：LNG 储罐日蒸发率大约为 0.2%，这部分蒸发了的气体，简称 BOG，液相容器和管道中如果不及时排出，将造成储罐压力升高，为此设置了降压调节阀，可根据压力自动排出废 BOG。由于低温系统安全阀超压放空的全部是 BOG 低温气体，在大约-107℃以下时，天然气的密度大于常温下的空气，排放不易扩散，会向下积聚。本项目设BOG冷凝回收装置，该装置能将BOG气体通过压缩机加压，与罐内输出的过冷LNG，两者按一定比例在再冷凝器中直接换热，加压后过冷LNG通过过冷量直接将BOG液化为LNG，液化的LNG重新进入储罐。（从储罐内低压泵输出的LNG压力增大，温度基本不变，此时的LNG拥有一定的过冷度，称为过冷LNG。过冷LNG在吸热后，首先变为饱和LNG。从储罐逸出的BOG为饱和蒸汽，经压缩机后，气体压力和温度同时增大，此时BOG处于过热状态。再冷凝器将加压后的过冷LNG与高压的BOG换热，控制LNG流量，可以使经过再冷凝器的BOG变为饱和状态的LNG） LNG储罐 BOG压缩机 低压泵 天然气储罐 BOG 再冷凝器 LNG 高压BOG 过冷LNG LNG 加热装置 食堂 LNG 天然气 天然气 BOG 图2 BOG回收系统图 类比同等规模的LNG加气站和建设单位提供的数据，装置回收效率可达到80%。未能被冷凝回收部分将其输送至服务区食堂储存起来作为食堂燃料，经现场调查和咨询，目前服务区食堂使用液化石油气的量为20～30kg，按照热值换算成天然气用量为25～40m3。本项目产生的BOG量为12m3，可以将产生的BOG完全消耗掉，不外排。在服务区食堂设储气罐，储存加气站输送来的天然气。当储气罐内天然气不能满足服务区食堂需求时，加气站将储罐内的LNG通过加热装置，将部分LNG气化为天然气，供给食堂。 ⑵ 加气车辆尾气影响分析 项目加气车辆单台加气时间约为15min，在加气过程中，汽车需熄火；同时站内设4台加气机，降低了车辆等待时间；站内车辆均为燃气车辆，污染物排放量小；在当地气象条件下，污染物易于扩散，对周围环境空气影响小。 2、水环境影响分析 项目产生的废水主要为职工产生的生活污水。生活污水依托包茂高速耀州服务区（东区）已建成的服务设施。项目废水不进入地表水体，不会对地表水造成影响。 据现场调查，包茂高速耀州服务区（西区）已建化粪池容积为100m3，为一周储存量，现每周承纳废水69m3，本项目每周废水产生量为6.2m3，该化粪池可收纳本项目废水。 3、声环境影响分析 预测模式选用如下： ⑴预测模式 ① 点源模式 Lp1= Lp2-［20log(R1/R2)+ LN］ 式中： Lp2—距参考位置距离为R2处的声压级，dB(A)； Lp1—距声源距离R1处的声压级，dB(A)； 20Lg(R1/R2)—室外噪声源传播的距离衰减量，dB(A)； LN—声屏障降噪量； R2—参考位置距声源的距离，m ； R1—预测点距离声源的距离，m。 ② 声源叠加公式 LA=10logi=1n100.1Li(r) 式中：LA—n个声源叠加后在A点的合成声压级，dB(A)； Li(r)—i声源在A点的声压级，dB(A)； ⑵ 源强及与厂界距离 本项目噪声主要为潜液泵、卸车泵、卸车增压器、空压机等设备运行产生的噪声及来往加气车辆噪声。卸车泵、卸车增压器为间歇性运行，运行频率较低，每次运行时间短，对声环境影响不大；在进站口设禁止鸣笛、减速慢行等标识，加气车辆产生的噪声对环境影响不大；潜液泵、空压机等设备运行产生的噪声等噪声污染源与厂界距离见表18，各噪声源经距离衰减后到厂界的噪声值见下表18。 表18 各噪声源经距离衰减后到厂界的噪声值 单位：dB(A). 序号; 设备名称; 数量; 各噪声源经衰减后到厂界的噪声值. 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 1; 低温潜液泵; 2台; 45; 31; 41; 39. 2; 空压机; 2台; 40; 26; 36; 34. ⑶ 预测结果 项目各噪声源叠加后对厂界的贡献值见表19。 表19 预测结果 单位：dB(A) 项目; 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 预测结果; 40.2; 40.2; 42.2; 42.2; 32.2; 32.2; 46.2; 46.2. 排放标准; 70; 55; 70; 55; 70; 55; 70; 55. 由上表可以看出，本项目建成后，边界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求，项目对周围声环境影响小。 ⑷ 噪声防治措施可行性分析 - 站内设备合理布局，将高噪声源设备尽量远离厂界； ② 对各类泵、压缩机采取了隔声、减振措施，并对气流量比较大的装置设置消声措施。 ③ 项目加注站的建设将导致拟建场地内车流量的增加，从而使得场地内来往车辆行驶噪声在现有基础上将稍有增加。一般行驶噪声不超过55分贝，偶然车辆鸣笛产生的噪声值较大，往往达到75分贝左右。但由于加注站北侧为公路，当地声学环境受交通噪音影响较大，该加注站的营运对区域声学环境不会造成明显的影响。环评建议，对进出的车辆进行限速，并在醒目位置多处悬挂“请勿鸣笛”示意牌，加强绿化，种植绿化带，乔、灌、草结合种植，确保项目附近的居民生活不受影响。 - 固体废物影响分析 生活垃圾主要为工作人员和司乘人员产生 ，工作人员每人每班垃圾产生量为0.5kg，则日生活垃圾产生量约为8kg，司乘人员生活垃圾产生量约为10 kg，则本项目生活垃圾年产生量约为6.5t。建设单位在站内设垃圾桶，定期交服务区环卫部门统一处置。项目产生固体废物对周围环境影响轻微。 5、环境风险 本项目环境风险主要体现在LNG泄露造成周围环境空气质量的影响，以及火灾爆炸事故对周围人群安全产生的影响，具体后果见环境风险专章。 6、选址合理性分析 项目建设用地为服务区空地。项目加气机、储罐区100m无建筑物，距离最近的民用建筑的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及2014年局部修订版和《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T 20368-2012）规范的防火间距要求；项目对周围环境影响小，正常情况下，不会出现超标现象，项目选址合理。项目LNG储罐、放散管管口及卸车口与站外建、构筑物的实际距离见表20。 表20 LNG储罐、放散管口、卸车口与站外建、构筑物的实际距离（m） 名称 站外 构筑物; LNG储罐; LNG放散管口; LNG卸车口; LNG加气机. 实际 距离; 规范 要求; 实际 距离; 规范 要求; 实际 距离; 规范 要求; 实际 距离; 规范 要求. 服务区大厅; 121.2; 80; 122.8; 50; 118.4; 50; 105.6; 50. 注：服务区大厅为重要公共建筑。 由上表可知，本项目符合NB/T1001-2011《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》和GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》及2014年局部修订版的设计要求。 综上所述，项目选址合理。 7、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表21。 表21 污染物排放清单 污染物种类; 污染物名称; 防治措施; 排放浓度; 排放量; 总量指标; 排放标准. 废气; 站内; 总烃; 无组织; ≤5mg/m3; 12m³/d; ——; ——. 废水; 生活; 生活废水; 化粪池处理、农田综合利用，不进入地表水体; ——; 396m³/a; ——; 不外排. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门统一处置; ——; 6.5t/a; ——; ——. 噪声; 厂界噪声; 设备噪声; 隔声、减振措施; ——; ——; ——; 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB 12348-2008）中 4类标准. 8、环保投资估算 本项目总投资1143.83万元，其中环保投资30万元，占总投资的2.9%，不同环保工程预计投入见表22（最终环保投资以工程实际核算为主）。 表22 本项目环保投入一览表 序号; 项目; 污染物源; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 生产装置; BOG回收装置; 20. 3; 噪声; 潜液泵、空压机; 减振、隔声、消声措施; 1. 4; 固废; 办公生活; 生活垃圾收集设施; 1. 5; 其他; 8. 6; 合计; 30. 9、环境监测计划 ① 环境监测部门 项目运营期的污染源监测可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证资质的专业机构承担。 ② 环境监测计划 运营期间污染源监测计划见表23。 表23 污染源监测计划表 类 别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 无组织废气; 总烃; 边界外浓度最高点（上、下风向）; 1～2次/a; ≤5mg/m3. 噪声; 边界噪声; Leq(A); 边界四周; 每半年1次 昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB 12348-2008）中 4类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 站内 | 总烃 | BOG回收装置 | ≤5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 办公生活 | 生活污水（COD、氨氮） | 依托服务区服务设施 | 项目废水零排放 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 交服务区环卫部门统一处置 | 处理处置率100% |
| 噪 声 | 本项目噪声源在采取了减振、隔声措施后，可有效降低噪声，对周围声环境影响小。 |  |  |  |
| 其他 | 本项目风险值低于化工行业风险值，在可接受水平，具体见环境风险专章。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目站区净用地2803.0m2，工程建设占用该部分土地，改变了原有地形地貌的使用功能，并以砖、混凝土建筑物和道路代替原地表，局部生态环境受到影响。工程建成运行后，应采取以下生态保护措施： 1、对站内进行绿化，采用种植非油性乔灌树木及草坪，并加强日常维护管理。 2、加强厂内污染治理，尽可能减少“三废”排放量，降低污染对生态的间接影响。 采取上述措施后，可有效降低项目占地所造成的植被破坏以及“三废”排放对周围生态的间接影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、陕西燃气集团交通能源发展有限公司拟投资1043.83万元，在陕西省铜川市耀州区建设包茂高速（G65W）西耀州区服务区 LNG 加气站建设项目，项目站区用地2803.0m2，总建筑面积806.9m2，内设4台加气机，项目建成后，加气能力为30000m3/d。 2、项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号）（2013年修正）中淘汰类和限制类，项目符合国家产业政策要求。 3、项目所在区大气环境常规指标SO2、NO2小时浓度和日均浓度、PM10日均浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。各监测点位的噪声监测值均符合声环境质量4a类标准，拟建厂址周边内的声环境质量良好。 4、营运期环境影响分析结论 ⑴ 废气：项目采用密封装置，BOG回收装置，无组织气体排放量小；加气车辆燃料为天然气，尾气中各类污染物排放浓度较小，对周围环境空气影响小。 ⑵ 废水：加气站排水依托服务区服务设施，不进入地表水，对地表水环境没有影响。 ⑶ 固体废弃物：固体废物中生活垃圾交服务区环卫部门统一处置。项目固废处理处置率达到了100%，对周围环境影响较小。 ⑷ 噪声：本项目边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准要求，对声环境影响较小。 ⑸环境风险 建设单位在采取有效的风险防范措施的情况下，该加注站风险值低于化工行业风险统计值（8.3×10-5/a），项目环境风险在可接受范围内。 综上所述，本项目为天然气加注站建设，属于城市基础设施建设，具有较好的经济效益和环境效益，项目建设符合国家及地方政策要求，与最近民用建筑的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及2014年局部修订版中安全距离要求，选址较合理，因此本评价认为建设单位在严格执行“三同时”制度和本评价报告提出的有关污染防治和风险防范措施，并确保各项措施正常运行情况下，从环保角度分析，本项目是可行的。 二、建议与要求 1、要求 ⑴生活垃圾应固定地点堆放，定期交当地环卫部门处置，不得随意倾倒。 2、建议 ⑴ 建议将放散天然气尽可能回收。