建设项目基本情况

| 项目名称 | 靖咸管道JX328管道隐患治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 长庆油田分公司第一输油处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 金玉根 |  |  |  | 联系人 |  | 赵志广 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西安市经开区未央湖建设东路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13389188767 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 710021 |  |
| 建设地点 | 陕西省铜川市宜君县哭泉镇金盆村境内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宜君县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | □新建□技改■改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 管道运输业G570 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 临时占地21147.2 永久占地6 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 627 | 其中：环保投资(万元) |  | 54.1 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 8.63% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期投产日期 |  | 2017年9月 |  |  |  |
| - 工程内容及规模 一、项目由来 靖咸管道JX328处（陕西省铜川市宜君县哭泉镇金盆村境内）发生地质滑坡，存在较大安全隐患。中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司以《关于下达2017年第一批安全生产费用项目实施计划的通知》（长油[2017]131号）提出投资627万元由长庆油田分公司第一输油处进行靖咸管道JX328管道隐患治理工程。对该段管线进行改线设计，绕避更换，消除安全隐患，确保平稳生产。项目取得了宜君县发展和改革局出具的同意改线的函。 依照《中华人民共和国环境影响评价法》和环境保护部令第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，该项目应编制环境影响报告表。2017年6月，长庆油田分公司第一输油处委托我单位承担该项目环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 接受委托后，我单位派工程技术人员赴现场踏勘、调研，收集评价区所在地的自然、社会、生态环境等资料，分析研究了该工程有关的基础资料和技术文件，在认真分析建设工程和当地环境概况的基础上，编写了本项目环境影响报告表。 该项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正版）》鼓励类中“七、石油、天然气：第3条－原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”的范畴，符合国家产业政策。 二、地理位置与线路走向 本项目拟建管线位于陕西省铜川市宜君县哭泉镇金盆村境内。管线坐标见表1，地理位置图见附图1。 表1 管线坐标表 桩号; 转角 °′″; 里程 Km+m; 纵坐标 X（m）; 横坐标 Y（m）; 高程H（m）. Y1; —; —; 3916358.02; 36600018.95; 1396.05. Y2; 203 20 29; 0+070.0; 3916404.33; 36599966.51; 1413.15. Y3; 180 00 42; 0+124.5; 3916453.71; 36599943.26; 1424.21. Y4; 179 52 56; 0+143.7; 3916471.02; 36599935.12; 1424.40. Y5; 122 19 07; 0+173.1; 3916497.59; 36599922.55; 1419.03. Y6; 111 07 40; 0+619.7; 3916552.05; 36599479.19; 1441.65. Y7; 181 22 33; 0+775.8; 3916414.4; 36599405.60; 1436.01. Y8; 169 09 48; 1+031.7; 3916191.73; 36599279.58; 1411.04. Y9; 101 08 02; 1+273.8; 3915962.36; 36599202.08; 1415.45. Y10; 179 42 13; 1+382.2; 3915908.49; 36599296.13; 1434.91. Y11; 180 25 17; 1+420.4; 3915889.66; 36599329.39; 1438.56. Y12; 239 48 11; 1+496.4; 3915851.73; 36599395.28; 1424.53. Y13; —; 1+543.4; 3915804.73; 36599395.49; 1427.60. 线路走向：自靖咸输油管道328km+0m处，向西北方向爬坡敷设，穿越G210国道之后折向西，顺等高线方向至梁峁北侧，折向西南，在1.5km处再次穿越G210国道，向东南方向继续敷设，与原管道连接于329km+100m处。线路走向图见附图2。 根据西安长庆科技工程有限责任公司出具的施工图，工程勘察范围内未见不良地质作用及地质灾害，改线后管道避开了地质不良区域，降低运行风险和环境风险，且便于施工和管理。现场踏勘，管线沿途人口分布较少，仅在管道起点Y1桩号西北侧约20m处分布有金盆村居民10户，符合《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）要求；管线沿途土地类型主要为农田，工程不穿越自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、水源地等环境敏感保护区。 管道与相关设施的安全距离标准及实际距离对照情况，详见表2。 表2 管道与建构筑物安全距离表 建构筑物; 最小间距; 实际情况. 高速路、一、二级公路用地范围边界; 10m; ＞10m，部分套管穿越. 三级及以下公路用地范围边界; 5m; ＞10m，部分套管穿越. 与铁路平行敷设时管道中心线距离铁路用地范围边界; 3m; 不涉及. 城镇居民点或独立的人群密集的房屋、公共福利设施、工矿企业; 10m; 20m. 其他用途的埋地管道交叉处; 0.5m; 设计≥0.5m. 与线缆交叉时; 0.5m. 与光缆同沟敷设时; 0.3m; 不涉及. 其他用途的管道同沟敷设; 0.5m; 不涉及. 改线后工程不穿越环境敏感保护区，管道与相关设施的实际距离满足相关安全距离标准，管线选址可行。 三、工程概况 1、工程建设规模 本工程新建管道长度为1.5434km，新建管线直管段管线规格为L290M-323.9×6.0直缝高频电阻焊钢管，国道穿越及热煨弯管管材规格为L290M-323.9×7.0，管道执行标准为《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2011PSL2）。 2、工程组成及建设内容 工程项目组成及建设内容详见表3。 表3 工程组成及建设内容 序号; 工程类别; 工程名称; 建（构）物/装置名称; 单位; 数量; 备注. 1; 主体工程; 新建管道; L290M-323.9×6.0; m; 1478.76; 直管段. L290M-323.9×7.0; m; 64.64; 穿越段. 2; 辅助工程; 原有管道处理; L290M-323.9×6.0; m; 1100; 原有管道清管、吹扫的清管原油76t通过油罐车回收于长庆油田分公司宜君输油站，管道就地经氮气封存或水泥砂浆灌注封存。. 3; 配套工程; 线路附属设施; 里程桩; 个; 1; 自改线段之前最近一个里程桩起，每1km设1个. 转角桩; 个; 8; 埋地管道采用弯头或弹性敷设水平方向转角大于5°时设置. 穿越桩; 个; 8; 穿越等级公路时，在公路两侧设置穿越桩. 交叉桩; 个; 6; 管道与其他管道、光缆、电力电缆、建（构）筑物发生交叉时，在交叉位置正上方设置交叉桩. 警示牌; 个; 6; 穿越210国道、沥青路、4m以上砂石路、土路处设警示牌. 截水墙; 道; 9; 草袋截水墙（土质地段）. 道; 4; 浆砌石截水墙（碎石土、卵砾石段）. 堡坎、挡土墙; 道; 6; 浆砌石堡坎（坡顶易于形成汇水处、小型的沟渠穿越处）. 4; 环保工程（施工期）; 大气防治措施; /; /; 土方苫盖，车辆遮盖，洒水降尘。. 废水防治措施; /; /; 生活污水依托附近村庄，试压废水集中收集后回用于周边农田。. 固废防治措施; /; /; 开挖土方部分回填，部分用于周边土地平整，不设置弃土场。 生活垃圾统一收集后送当地环卫部门指定地点处置。. 噪声防治措施; /; /; 采用低噪声设备. 生态保护措施; 开挖地表土壤分层回填，项目施工完成后，开挖及压占地表进行植被恢复. 3、管道工程特征 （1）管道敷设：管线采用埋地敷设，管顶设计埋深≥1.2m，作业带宽度8m，管线开挖土方量为4793m3。 （2）管沟断面：管沟加宽余量为0.5m，边坡坡比为1：0.5。 （3）管道转向：当管道水平转角或竖向转角较小时，应优先采用弹性敷设，弹性敷设曲率半径大于1000D；当弹性敷设无法满足时采用热煨弯管，热煨弯管曲率半径为R=6D。弹性敷设管段与相邻的弹性敷设管段、弯管间需保持至少0.5m的直管段；热煨弯管两端带直管段，长度不小于0.25m。 （4）管道防腐保温：环氧粉末普通级防腐，硬质聚氨酯泡沫塑料黄夹克保温。 （5）管道施工以机械挖沟为主，特殊地段采取人工开挖，沟上组装焊接。 （6）穿越工程：本项目管线穿越工程主要是道路穿越。 四、项目占地 项目新建管线全长1.5434km，就地灌注封存处理原有管线1.10km，施工作业带宽度为8m，临时占地21147.2m2，占地类型主要为农田。施工期管道开挖土方沿线堆放在管道两侧作业带内，不设取、弃土场，下管后土石方加固回填，剩余弃土就地平整。 表4 项目占地一览表 工程名称; 占地面积; 单位. 临时; 永久. 管线; 21147.2; －; m2. 警示牌、标示桩; －; 6; m2. 合计; 21147.2; 6; m2. 五、输送物料指标 管道输送介质为净化原油，设计压力6.3MPa。原油物性见表5。 表5 输送介质原油物性表 密度20℃（t/m3）; 粘度50℃（mpa·s）; 凝固点（℃）; 初馏点（℃）. 0.84; 5.02; 22; 67.4. 六、劳动定员 本项目不新增劳动定员，运行期依托现有工作人员对管线定期巡查。 七、给排水 项目仅施工期用水，主要用水为施工人员生活用水，施工期需施工人员20人左右，施工人员生活用水依托附近村庄。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据2000年6月19日陕西省环境科学研究院编制的《靖-咸输油管道工程项目环境影响报告书》，靖咸管道设计原油输送量为200万t/a。工艺过程是首站原油在储油罐中经脱水送入加热炉升温至60℃后，进入稳定塔稳定，然后计量加降凝剂，进入缓冲罐，再直接用泵输送至下一个站场，升温升压后输往下一个站场，在末站计量交油入罐。输油管道工程污染物主要来自各个输油站场的加热废气（加热炉废气）、废水（生活污水）、噪声污染（设备噪声），管道作为线性工程，运营期基本无不良生态影响。 现场踏勘，原有管道长度较短，无相关升温升压站场分布，无与本项目有关的原有污染情况。 原管道涉及的主要环境问题是管道地处黄土梁峁区，地形起伏较大，植被类型主要为玉米、核桃树等当地种植作物等。 安全隐患：管道上方覆土有明显裂缝，裂缝与管道走向一致，主裂缝长35m，平行于主裂缝有2条小裂缝，均处在管道一侧，有下沉或滑坡现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形地貌 拟建管道位于陕西省铜川市宜君县金盆村境内，项目管道所经区域地处黄土梁峁区，主要地貌单元为黄土梁。 二、地质 1.地层 管线经过区域主要为黄土梁，根据勘探揭露，沿线地层结构及岩性较为简单，以白垩系基岩为主，具体如下： ①泥岩（K）：黄褐色，全风化，结构完全破坏，岩芯呈土状，含少量碎石，表层含较薄的耕植土。 ②泥岩（K）：黄褐色，强风化，泥质结构，层状构造，岩芯呈碎状、短柱。 2.工程地质分区 根据管道沿线的地形、地貌、地层岩性、地下水埋藏条件、土石等级分级等，可将其划分为一个工程地质区，详见表6。 表6 工程地质分区表 序号; 地貌单元; 区间（km+km）; 长度（km）; 主要特征（地形地貌、地层岩性、地下水、土石等级分级）. 1; 黄土梁; 0+1.5434; 1.5434; 地形稍有起伏，沿线主要为耕地，主要以核桃树，少量耕地未种植农作物。地层主要为：①泥岩（K）：黄褐色，全风化，结构完全破坏，含少量碎石，表层含0.30～0.40m耕植土，层厚1.50～3.50m，土石等级III级；②泥岩（K）：黄褐色，强风化，泥质结构，层状构造，岩芯呈碎状、短柱，最大揭露深度4.50m，土石等级VI级。勘察期间，勘探深度范围内未见地下水。. 三、气候气象 宜君属温带大陆性季风气候区。由于宜君位置介于关中平原和陕北高原之间，境内地貌东西差异大，故气候要素存在明显的地域差异。其主要特点是：冬长夏短，冬寒夏凉，冬春干燥，夏秋多雨，四季分明；温度较低，雨量较多，地区经向差异大。西部有明显的山区小气候特征。 平均气温8.9℃。年最高值为9.9℃（1979），最小值为7.9℃（1967），年平均气温在8.5～11.8℃之间。气温年较差平均25.1℃，最大28.8℃（1967），最小21.6℃（1979）。主导风向东北风。 年平均降水709.3毫米。最大年降水987.3毫米（1964），最小为496.5毫米（1977）。年降水由西北向东南递减：西部石管子附近736.0毫米，中部宜君梁709毫米，东部塬区620～640毫米。 多年平均日照时数为2412.4小时/年。年日照百分率为54%。最多是2739.3小时（1965年），最少是2046.5小时（1974年），年际变辐为692.8小时。 四、地表水 宜君地表水多年平均自产径流量7762万立方米，占年降水量98937万立方米的7.85％。年径流深全县平均52毫米，径流系数为0.078，平均每年每平方公里产径流5.2万立方米。最高值是西部土石中山丘陵区，降水量大，坡度陡，渗透系数小，年径流深61毫米，径流变差系数为0.65。其次是中部黄土梁峁丘陵区，径流深和变差系数相等于全县平均值。东部残塬沟壑区由于降水较少。蒸发量大，地面平坦，黄土渗透性强，所以径流深47毫米，变差系数为0.6。 地表自产径流以庙山——云梦山为分水岭，分属于洛河和渭河水系。属于洛河的流域，占全县面积的89.2％。形成河流有雷原河、五里镇河、清河、山岔河4个小水系和东坪沟、岭里沟、东舍沟、孟黄沟水及白水河上游，年径流量合计6857立方米，占全县地表水年总量的88.5％，均流向东或东北进入洛河支流沮河或直入洛河。属于渭河水系的流域，占全县总面积的10.8％，形成有武家河、淌泥河（古名神女水），年径流量合计895立方米，占11.5％。向南流入铜川漆水河。以上所有河流均发源于县境内，系季节性河流。径流变化和雨量年内的分布基本一致，大部分集中在7～10月，猛涨猛落，占年总径流量的56.6％。平时流量甚小，丰枯悬殊，加上河槽、沟谷很深，故流失多，可灌溉利用量小。客水洛河年过境平均径流量3.97亿立方米，从县东缘绕过，地势居县境最低部，灌溉利用困难。但河床比降大，多跌水，发展小水电的条件较好。 拟建地周边最近地表水为西侧1.3km处属于洛河支流的清河。 五、地下水 宜君县属陕北基底单斜黄土高原半干旱水文地质区，地下水贫乏。地下水径流模数原区为4.537万立方/年·平方公里，丘陵山区为2.4315万立方米/年·平方公里。全县年平均地下水总量仅4705万立方米，基本为直接或间接接受大气降水的入渗供给。 由于地貌、地质、气候诸因素的影响控制，本县可分为三个种类的含水区： 黄土残塬地区：塬面上伏有特厚的第四系更新统风积洪积黄土或黄土状土，下垫第三系上新统红色粘土，亚粘土、砂砾土（或半胶结砾石）。其下是三叠纪、侏罗纪的砂岩、泥岩、页岩互层。主要含水形式为松散黄土覆盖孔隙裂隙水及下伏基岩裂隙孔隙层间水。地下水埋深一般为45～80米，最深者达100米以上，单井涌水量一般为10～20吨/日，每小时不到0.1吨，大多数地方饮水不足。 梁峁丘陵地区：区内大部分植被良好，地形切割破碎，上伏较薄的第四系更新统风积、洪积黄土或黄土状土，下伏白垩系、侏罗系及二叠系上统石千峰至三叠系中统纸坊群组的砂岩、页岩、砾岩、泥岩等基岩水层。主要含水层为黄土覆盖孔隙裂隙水及下伏基岩裂隙孔隙层间水层，地下水种类，有孔隙裂隙水、地表高处的潜水和地表水渗漏汇集而形成的基岩裂隙承压水，一般水位埋深10至100余米不等。本区大部分地方为单斜构造，沟谷又多，地下水量以泉水涌出，转化为地表水。泉水涌量一般小于0.5吨/小时，焦坪街、哭泉、县南山峁等少量泉水可达1～2.5吨/小时。 河谷阶地地区：较大河谷阶地地带的冲积层潜水水量较为丰富，水位埋深数米到20余米，单井出水量为50～200吨/日，单位涌水量为0.5～3吨/小时。 全县水资源总量：本县地下水基本又以泉的形式涌出，排泄于沟谷河道，属重复补给水。因而水资源的总量是自产地表径流加上客水径流，即7762万立方米和3.97亿立方米之和，共4.64亿立方米。 本县水的化学类型以重碳酸盐、碳酸盐类钙组为主，少部分为钠组，微量为镁组、氢离子浓度（PH值）为6.6～8.4，多为偏碱性，局部为弱酸性，水硬度平均为167.7mg/L德国度。软水占0.8％，中等硬水占58.9％，硬水占40.3％，为中等硬水和硬水区。砷、硒六价铬等有毒物质，均在国家现行标准以下。 六、地震动参数 根据区域资料，按《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）（2016年版），管线所处区域地震动峰值加速度为0.05g（对应于地震基本烈度为VI度）。根据建设单位提供的施工图，拟建管线场地基本地震动峰值加速度值为0.04g。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 本项目环境空气、声环境现状环境质量监测由陕西众邦环保检测技术有限公司监测。 1、环境空气 （1）监测分析项目 大气环境质量现状监测分析项目为SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。 （2）监测时间和频率 监测时间：2017年7月10日~7月16日，连续监测7天。 监测频率：SO2、NO2、PM10分别在2：00、8：00、14：00、20：00进行1小时平均值及24小时平均值的监测。非甲烷总烃监测监测2天，每天1次。 （3）监测点位 监测点位于管道起点Y1桩号西北侧20m处的金盆村，大气监测点位见附图3。 （4）监测结果 环境空气质量监测结果统计见表7。 表7 环境空气质量监测结果表 监测点; 项目 日期; SO2; NO2; PM10; 非甲烷总烃. 1小时值μg/m3; 24小时均值ug/m3; 1小时值μg/m3; 24小时均值ug/m3; 24小时均值ug/m3; （mg/ m3）. 金盆村; 7月10日～ 7月16日; 10~18; 13～15; 17~29; 21～27; 40～49; 1. 二级标准限值; 500; 150; 240; 120; 150; 2. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; —; —; —; —; —; —. 由表8可知：SO2和NO21小时平均值、24小时平均值，PM1024小时平均值均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值。 2、声环境 （1）监测点位：1#管道起点Y1桩号处、2#金盆村、3#管道终点Y13桩号处，共3个监测点位； （2）监测频率：监测2天，每天昼、夜间各1次； （3）监测时间：2017年7月10日、7月11日，监测期间晴、风速＜1.5m/s。 （4）监测结果：环境噪声监测结果统计见表8。 表8 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 点位; 7月10日; 7月11日; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 54; 45; 54; 45; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 2#; 55; 44; 54; 44. 3#; 54; 45; 54; 45. 根据表9统计结果，3个监测点昼夜间声环境监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，声环境质量现状良好。 四、生态环境质量现状 本县属暖温带森林草原植被带。天然植被覆盖率较高，达87.3%。其中，森林覆盖率为27.6%。由于本县处于我国东部的季风湿润区与内陆干旱区的过渡地带，加上县境东西气候差异大，因而植被相应出现明显的水平地带性分布。植被小区复杂多样。从植被现状来看，由西向东依次可分成温性针叶林、暖温性针阔叶混交林、落叶阔叶林、灌丛、灌草丛、草甸及栽培植被等7个类型。东部残塬沟壑区天然植被基本为草灌植被；中部梁峁丘陵区主要为灌丛草原及灌木草原，仅有片状或疏散的林木植被；各类森林植被的74.7％分布在西部和南部土石中山区；局部沟川零星分布有河漫滩草甸、沙生植被。这种多样植被组合，构成本县森林灌丛草原的自然景观。 宜君县动物的组成种类较少，尤其森林兽类更少。啮齿类动物比其他种类相对较多。据调查，全县野生兽类动物有5目12科23种。已知鸟类有11目24科51种。还有其他爬虫类、水生及两栖类、昆虫类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场勘查，管线敷设线路附近人口分布较少，本项目主要环境保护目标为管道沿线两侧居民点及沿线生态环境，具体见表9和附图4。 表9 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 人口规模; 相对于管线; 保护内容; 保护级别. 方位; 距离. 环境风险; 金盆村; 10户50人; NW; 20m; 人群健康; 环境风险. 声环境; 金盆村; 10户50人; NW; 20m; 人群健康; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. 地下水; 地下水; 沿线; 防止污染. 生态; 生态环境; 管线作业区两侧; 减少植被破坏，保护生态环境.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - （1）环境空气：执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值； （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； （3）地下水：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类标准; （4）环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）：道路边界线外35m区域执行4a类，其他区域执行2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放限值及表2中二级标准； （2）污废水综合利用，不外排； （2）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关规定；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准； （3）固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运行期正常情况无污染物排放，不需申请总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程及污染工序简述（图示） - 主要污染工序： 一、施工期 施工期的工艺流程图见上图。 1、施工废气 工程建设阶段施工废气主要为施工期作业带清理、管沟开挖、覆土回填、废管就地封存、车辆行驶产生的无组织排放扬尘、焊接烟尘及施工机械和运输车辆排放的尾气。 （1）施工扬尘的主要污染因子为TSP； （2）管道焊接过程中产生的焊接烟尘，主要污染因子为TSP； （3）施工机械和运输车辆排放的尾气中主要污染因子为CO、NOx、非甲烷总烃等。 2、施工废水 施工期产生的废水主要是施工人员排放的少量生活污水以及管道试压废水。 类比其它工程施工时段，本项目施工期约2个月，工程施工队伍人数约20人，以每人每日的生活用水量为30L进行估算，生活用水量为0.6m3/d，排污系数取0.85，生活污水量产生量约0.51m3/d，合计30.6m3，生活污水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N等。 管道试压用清水试压，试压时需用水充满整个管道，因此试压用水至少等于管道体积，水量约127m3；试压废水主要污染因子为SS，试压后的水为清净下水，拟排至管道周边农田利用。 3、施工噪声 施工期间主要噪声源是挖土机、铲土机、装载机等施工机械产生的机械性噪声，声压级一般在80～90 dB(A)。 4、固体废物 （1）工程弃土 管道敷设过程中挖方为4793m³，敷设毕后部分开挖土方用于回填，产生的部分弃土用于周边场地平整；工程不设弃土场。 （2）生活垃圾 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾，生活垃圾按照每人每天产生量0.7kg进行估算，施工期生活垃圾产生量14kg/d，合计0.84t。 （3）废旧管道及原油 工程原废旧管道处置工程量为L290M-323.9×6.0直缝高频电阻焊钢管1.10km，原有管道清管、吹扫的清管原油76t通过油罐车回收于长庆油田分公司宜君输油站，管道就地经氮气封存或水泥砂浆灌注封存。 5、生态环境影响 生态环境的影响主要是管线施工建设以及施工作业带等临时占地对土地利用、土壤、植被等影响，从而影响局部生态系统或引发相关环境问题。项目永久占地为6m2，主要是修建警示牌，占地较小，对生态影响极微。 管线敷设活动一般会对施工活动区域内的局部生态环境产生一定影响，主要表现在施工临时占地对土壤和植被的破坏，主要集中在管线中心线两侧的施工作业带范围内。施工期管道开挖土石方沿线堆放在管线两侧作业带内，不设取、弃土场，下管后土石方加固回填，部分剩余土方就地平整。 由于管线建设的需要，会对地表造成影响，扰动地表土壤，破坏地表植被，客观上加剧水土流失，但项目施工范围较小，施工时间短，不会造成区域生态环境劣化。 6、施工期地下水环境影响 项目管线采用开挖埋地敷设方式，管径为323.9mm，管顶设计埋深≥1.2m。工程区域地下水埋深一般水位为10至100m不等，管线开挖施工基本不会涉及地下水；同时由于管线长度较短，施工期较短，施工结束后及时覆土回填恢复地表，项目施工期对地下水影响较小。 二、运营期 本项目为输油管线工程，正常运营的情况下，不产生废水、废气和噪声。 一旦输油管道发生泄漏事故，泄漏的原油将会对泄漏点附近土壤、农作物和生态环境产生影响；泄漏的原油还将带来一定的环境风险。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 管线施工 | TSP | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 管道焊接 | TSP | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 施工机械运输车辆 | CO、NOx、烟尘、非甲烷总烃 | 无组织排放 | 无组织排放 |
| 水 污染物 | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 30.6m³ | 依托附近金盆村，村庄设旱厕，集中收集用于农田施肥 |
|  | 试压废水 | SS | 127m³ | 拟排至管道周边农田利用 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 0.84t | 依托附近金盆村，集中收集定期运往环卫部门指定处理点处置 |
|  |  | 废旧管道及清管废油 | 1.1km | 清管废油回收于附近站场，管道经氮气封存或水泥砂浆灌注封存。 |
| 噪声 | 施工过程挖掘机等机械设备将产生噪声，其噪声源强约为80～90dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | 运营期一旦输油管线发生泄漏事故，泄漏的原油将会对泄漏点附近土壤、农作物和生态环境产生影响；泄漏的原油还将带来一定的环境风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 生态环境的影响主要是管线施工以及施工作业带对土地利用、土壤、植被等影响，从而影响局部生态系统或引发相关环境问题。 |  |  |  |  |

环境影响分析

- 施工期环境影响分析 一、施工废气影响 （1）扬尘 本工程施工主要采取分段开挖施工方式。管顶设计埋深≥1.2m，埋地敷设。本工程优先采用弹性敷设，弹性敷设的曲率半径大于1000D；弹性敷设无法满足时，采用热煨弯管，热煨弯管曲率半径为6D。管线施工具体方式是先将表层耕植土堆向一侧保存，再进行开挖。开挖后挖方堆存于作业带范围内，然后进行下管作业，最终覆土回填。 施工期对环境空气的影响主要体现在施工期管线建设产生的施工扬尘、运输车辆扬尘。主要发生在管沟开挖、材料运输和土方回填等环节中。 施工扬尘一般粒径较大，具有沉降快，影响范围小的特点。根据陕北地区某工程施工阶段扬尘类比监测结果见表10。 表10 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下风向. 1#; 2#; 3#; 4#; 5#. 距尘源点距离; 20 m; 10 m; 50 m; 100 m; 200 m. 浓度值; 0.244~0.269; 2.176~3.435; 0.856~1.491; 0.416~0.513; 0.250~0.258. 大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值; 1.0. 施工扬尘污染主要发生在场地下风向50m范围内，TSP最大超标倍数可达2.4倍，至下风向距离200m处，环境空气中的TSP浓度趋近于其上风向背景值。 现状调查，拟建管线起点西北侧20m处有居民敏感点金盆村，因此拟建管线施工扬尘会对敏感点造成一定影响。但由于管线为线性工程，局部施工期较短，随着施工期结束，对敏感目标影响也随之结束。 项目施工过程中地面扰动较大，在不采取必要的防尘措施条件下，受风蚀作用影响，将进一步造成土壤侵蚀，而且扬尘对空气环境的影响也将有所加重。根据国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知和《陕西省大气污染防治条例》、《铜川市关于建筑工地“六要四禁止”“五落实一达标”的规定》、《铜川市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》对扬尘污染防治的规定，结合项目特点，本次评价建议项目施工期采取如下措施，以减轻施工扬尘对周围大气环境的影响： ①针对施工作业扬尘，采取禁止大风（4级以上）天气施工、加强施工管理等措施。 ② 开挖土石方过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工作业带一侧堆存的表层耕植土，采取土工布对料堆覆盖、围挡等防风抑尘设施，避免作业起尘和风蚀起尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 ③ 管道施工应采取分段集中施工方式，在距离居民点较近处集中施工，减少对居民点的影响时间。工地应实施半封闭隔离施工，如防尘隔声板围护，以减轻施工扬尘及噪声对周围居民点的影响。 评价认为，采取评价提出的环保措施后，施工扬尘对周边空气环境和居民点影响较小。 （2）施工机械废气 施工期间利用小型挖掘机进行管沟开挖，并借助汽车运送管材。机械设备运行过程排放的尾气将增加施工区域和运输道路沿线的空气污染物排放，但由于施工期运输车辆以及施工机械数量少、且实行分散作业，因而尾气排放主要表现为短期小范围影响，对环境作用轻微。 评价要求建设单位使用符合环保排放标准（满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）要求）的机械和车辆进行施工，降低施工机械和尾气的环境影响。 （3）焊接废气 施工期管道焊接过程中产生的焊接烟尘，主要污染因子为TSP。由于焊接量较少，焊接烟尘无组织排放对环境影响较小。 二、施工废水影响 施工期产生的废水主要为生活污水。本项目机械化施工程度高，施工人员仅20人左右，环评建议施工人员尽量租用周边村庄村民房屋，施工人员生活依托附近村庄生活设施，生活污水产生量约0.51m3/d，村庄设有旱厕，生活污水产生量小，集中收集后用于村庄周边农田施肥，不外排。 管道试压用清水试压，试压用水量约127m3。试压废水主要污染因子为SS，试压后的水为清净下水，拟排至管道周边农田利用，不会造成环境污染影响。 三、施工噪声影响 在施工期过程中，使用的施工机械挖掘机等产生施工噪声，由表11预测可知昼间噪声影响距离为25m，夜间噪声影响距离为250m。 表11 主要施工设备噪声源强及达到噪声限值的衰减距离表 施工机械; 声压级（dB（A）） 参考距离5m; 限值标准(dB（A）); 影响范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 挖掘机; 90; 70; 55; 25; 250. 因管线施工沿线最近居民点在20m处，因此，管线施工过程产生的噪声会对居民的正常生活产生一定影响，但项目周边居民点较少，且管道属于线性工程，局部地段的施工停留周期较短，施工噪声只对局部环境造成短时影响。为减小施工噪声的影响，评价提出以下措施及要求： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）施工过程中在距离管线较近村庄附近施工时，应提前做好沟通工作，尽可能缩短工期，尽可能减少对村民的噪声影响； （3）评价要求管道施工应采取分段、集中施工方式； （4）运输车辆在途经村庄时应减速慢行，并减少鸣笛次数，尽量避免噪声扰民现象的发生； （5）严格遵守施工规定，禁止在夜间（22:00~6:00）及午休期间从事高噪施工作业。 四、施工固废影响 施工固体废物主要包括施工人员的生活垃圾，原有管道清管、吹扫产生的原油。 生活垃圾按照每人每天产生量0.7kg进行估算，施工期生活垃圾产生量14kg/d，施工人员生活依托附近村庄，生活垃圾统一收集后，定期运往环卫部门指定地点进行处置，对环境影响很小。 原有管道清管、吹扫的清管原油76t通过油罐车回收于长庆油田分公司宜君输油站，管道就地经氮气封存或水泥砂浆灌注封存。 五、生态环境的影响 本工程施工期对生态的影响主要为土地利用方式，土壤结构及植被的影响。 1、土地利用方式影响分析 目前工程占地范围内为农田，种植作物主要是农作物玉米及核桃树。施工期间将破坏占用土地上的农作物玉米及核桃树，对土地利用功能有一定影响。但项目施工期短，施工结束后，经土方回填，生态恢复措施后，经过1～3年，施工影响临时用地可基本恢复原土地利用类型。 2、对土壤环境的影响分析 管线施工过程中，对土壤的填挖均集中于作业带区域内。对土壤的影响主要体现在对土壤性质、土壤肥力和土壤污染三个方面。 ⑴ 土壤性质影响 在管线施工、穿越工程等施工过程中，土石方开挖、堆放、回填以及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动都将对土壤理化性质产生影响。 ① 破坏土壤耕层结构 挖出土方的堆放占压开挖处两边的地表，会导致植物因窒息而死，但对土壤层结构不会影响。拟建管线开挖土壤将造成土壤结构破坏。由于土壤层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。 ② 混合土壤层次，改变土体构型 施工过程中的土方开挖与回填，使原来的土壤层次混合，原有的土体构型破坏，将明显的改变土体中物质和能量的运动变化规律，很可能使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥的性能降低，从而造成对植物的生长、发育影响。 ③ 影响土壤紧实度 施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长，甚至导致压实的地表寸草不生，形成局部线状人工荒漠现象。 3、对植被的影响 在施工过程中，管沟范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧临时用地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。 填挖方占压和清除一定数量的地表植物，使填挖区被生土覆盖或出露生土，植物恢复须经过较长时间。在管材堆放时，也需占压一定的植物，影响植物生长。在管线建设中，管沟范围内植物的地上部分与根系均被开挖铲除，同时还会伤及附近植物的根系，施工带两侧的植被由于挖掘出的土石堆放、人员践踏、施工车辆和机具的碾压，会造成地上部分破坏甚至死亡，但根系仍可保留。 4、动物影响分析 施工期对动物的影响，主要是运输、施工噪声和人为活动，迫使动物离开沿线区域。工程管线沿线无自然保护区，无珍稀濒危动物，野生动物稀少；且该地段的野生动物主要为鼠类和草兔等常见种，施工一般昼间进行，因此，工程建设对野生动物的影响不大。 5、水土流失影响分析 施工过程中，由于地面的清理、管线的开挖、弃土的堆放，都将不同程度的改变、损坏或压埋原有地貌及植被，使其降低或丧失水土保持的功能，造成水土流失。因此，评价要求，施工结束后进行植被恢复，以防产生新的水土流失。 6、生态保护措施 ⑴ 施工期减缓措施 ① 加强施工管理，合理利用场地，严格控制施工范围，尽可能减少施工作业带宽度。对于植被生长较好的地段，尽量不要设置为管材等的堆放场地。 ② 加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。对于施工区域中的核桃树应首先移栽，待施工结束后原地恢复；对施工中不可避免破坏的树木，要制定补偿措施，按照“损失多少必须补偿多少”的原则，进行原地恢复或异地补偿。原地作物移栽及植被恢复可委托当地有农业生产经验的村民具体实施，建设单位做好相关资金保障。 ③ 合理组织土方调配、及时填平压实。在工程建设期，应首先计划安排好挖方量和填方量，及时将挖方量在管线两侧低洼处铺平压实，并播中草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。 ⑵ 植被恢复措施 ① 表土剥离（回覆） 首先把表层的熟化土壤尽可能地剥离后在合适的地方储存并加以养护以保持其肥力；待管沟平整结束后，再平铺于土地表面，管沟回填土应高出地面0.3m，并做好排水。 为保护管线不受深根系植被破坏，在管线上部土壤中可种植浅根系植被。开挖土方回填时，应尽量按原有土壤层次进行回填，以使植被得到有效恢复，减轻施工活动对农作物生产的影响。 表层土壤剥离厚度为25cm，就近堆置或装袋存放，并加以覆盖防雨布，防止水土流失。 ② 植被种植 管道沿线植被恢复应当以当地农作物为主，植物种类选择应选择当地易生长的物种如玉米、核桃树等。 ⑶ 生态保护、恢复措施费用估算 由于生态保护、恢复的措施一般安排在施工结束后的当年和第二年，评价要求建设单位必须将生态保护恢复费用列入工程总投资中，确保资金落实到位。 六、穿越工程影响分析 本项目管线将穿越210国道2次、沥青路1次、4m砂石路1次、土路处1次。穿越靖西天然气管道1线和2线各2次，穿越通信光缆2次。 管线穿越的具体施工情况见表12。 表12 管线穿越工程一览表 穿越名称; 总长度m; 穿越方式. G210国道Y3-Y4穿越; 24.93; 大开挖加套管穿越. G210国道Y10-Y11穿越; 39.71; 大开挖加套管穿越. 穿越沥青路（宜焦路）; 5.2m; 大开挖加套管穿越. 穿越砂石路; 4m; 大开挖加套管穿越. 穿越土路; 2m; 大开挖加套管穿越. 穿越靖西天然气管道1线; /; 根据已建管道实际埋深位置确定新建管道与其交叉方位上或下；当已建管道与新建管道埋深相当，对新建管道在合理位置变坡，从已建管道下部通过. 穿越靖西天然气管道2线; /. 穿越通信光缆; /. 管线穿越210国道、砂石路、土路，施工方式是开挖加混凝土套管穿越，均为开挖穿越方式。施工会对道路造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，施工结束后能够恢复到原有状况。本评价针对穿越工程提出以下环保要求： （1）穿越道路、输气管道、通信光缆，均应按照设计文件要求进行。穿越作业需征得相关部门同意，必要时应在相关部门的督导下进行。 （2）穿越处增加管线壁厚； （3）穿越开挖时严格控制施工范围，减少生态扰动； （4）开挖穿越处，施工结束后做地表恢复，防止雨季土壤，致使管道裸露、破坏和水土流失。 - 运营期环境影响分析 工程建成后，临时占地将得到有效的回填平整，并进行植被恢复，工程正式运行1-2年后，占地范围内植被将恢复至开挖前水平。正常运行情况无污染物产生，不会对环境产生影响，运行期的环境影响主要来自环境风险事故。 1、风险识别 工程评价范围为新建1.5434km管线和原管线清管工程，不涉及站场设施。原有管道施工期清管过程主要是清管原油回收于附近站场，管道经氮气封存或水泥砂浆灌注封存。在运行过程中，可能发生的风险事故主要是原油泄漏，若泄漏情况下遇火源还可能引发火灾、爆炸的等事故。导致管线泄漏风险事故发生的原因主要有如下几种类型： （1）管线内外腐蚀作用；（2）母体材料缺陷或焊口缺陷隐患；（3）原有管道清管作业不当。 2、源项分析 根据《输油管道事故统计与分析》（常大海、蒋连生、肖尉、王善珂等），截止1990年，国内输油管道在近20年的时间里，共发生大小事故628次。各种事故统计见表13。 表13 国内输油管道事故统计 事故原因; 次数; 占总事故的百分率（%）. 设备故障; 190; 30.3. 腐蚀; 134; 21.3. 违反操作规程; 129; 20.5. 外力破坏; 52; 8.3. 施工质量差; 38; 6.1. 管材质量差; 15; 2.4. 其它; 70; 11.1. 合计; 628; 100.0. 设备故障引起的事故在各类事故中是最多的，详分为加热炉、泵、阀、油罐、电气等设备故障；

管道腐蚀原因有：防腐层施工质量差；管道穿过地段土壤性质差别大，已形成氧浓差电池，使部分管段出现局部腐蚀；防腐层补口不合格；防腐材料的耐老化性较差；阴极保护率达不到100%。 违反操作规程引起的事故主要是由于上岗人员责任心不强，安全意识淡薄，未认识到严格执行操作规程的重要性；部分事故是由于技术人员及工人的业务素质不高所致。 外力破坏引起的事故有：自然界产生的外力使管道变形或破裂；管道职工人为使管道或设备破损；非管道职工人为对管道或设备的破坏。 施工质量差引起的事故：管口焊接质量问题；挖沟、下管、回填，未严格按照施工规程进行，使管道防腐层在运行前就遭到破坏。 管材质量引起的15次事故中，螺旋焊缝开裂10例，砂眼缺陷造成泄漏1例。 根据表12和工程实际情况，管道事故主要由泵、阀、电气等设备故障，管道腐蚀，违反操作规程，外力破坏，施工质量，管材质量等因素导致。 本工程为输油管道，一旦输油管道发生泄漏，由于原油黏度和凝固点较高，且流动性较差，加上黄土对原油具有很强的截流能力，泄漏原油很难向地表和土壤深层迁移，因此被点燃并发生火灾的可能性较小。 3、影响分析 （1）原油泄漏对土壤的影响 原油泄漏对土壤环境的影响是比较显著的。泄漏的原油可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。但原油对土壤的污染仅限于有原油覆盖或洒落的地区，而且主要对地表层0-20厘米土层构成污染。 （2）原油泄漏对地下水的影响 原油泄漏影响土壤的深度小于2m，而工程区域地下水埋深一般水位为10至100m不等，原油泄漏对地下水影响较小。 （3）原油泄漏对地表水的影响 工程管线周边无地表水体，且管线不穿越河流，原油泄漏对地表水无影响。 4、风险防范措施 （1）原有管道清管作业中加强管理，确保管道中原油不撒漏，及时回收于附近站场。 （2）在项目选址时，管道走向已避开了滑坡、崩塌、沉陷、泥石流等不良地质区； （3）设计中对管道沿线设计了里程桩、转角桩、交叉标志桩等警示标志，提醒人群避免在管线两侧50m内建设大型工程以及取土、打井和种植根深植物； （4）严格控制管材、防腐材料及其他重要部件的质量； （5）设计上严格进行事故防范的安全设计施工，施工时确保管线焊接处的施工质量； （6）设计上在各个阀门处设计了压力检测系统，及时检测原油输送过程中的压力情况，可以确保第一时间查找原油泄漏点； （7）每年用检测仪器对管线管壁的厚度进行减薄测试，壁厚低于规定要求管段应及时更换，消除爆管隐患，尤其是管道焊接处的探伤； （8）为减轻管线内外腐蚀，设计中对管道进行了防腐保温，还采用了阴极保护； （9）严格管理，杜绝失职等人为责任事故，对职工进行安全教育，上岗前进行培训，必须做到持证上岗； （10）管线穿越公路、土路时已加保护套管，保护套管的长度按照伸出公路坡角2m进行设计； （11）加大巡线频率，提高巡线的有效性，检查管道、查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为应及时制止，采取相应措施并向上级报告。 5、应急处置措施 （1）建设单位在开发建设前应制定详细的各种事故发生后的应急预案，事故应急预案制定的原则应以保护人的生命为最高目的； （2）事故发生后，应立即停止生产，正确分析判断突然事故发生管段的位置，用最快的办法切断管段上、下游的截断阀，同时组织人力对泄漏危险区进行警戒； （3）组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全措施，周密组织，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修，事故抢修中应配备必要的个人防护设备（如防毒面具）和检测设备； （4）事故发生后，应立即报告上级环保管理部门和安全生产管理部门，并协助当地政府做好善后工作。 6、要求与建议 （1）要求建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，定期进行预案演练； （2）建立企业环境风险应急机制，强化风险管理； （3）加强管道沿线重点部位的安全管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业； （4）对管道附近的居民进行教育，进一步宣传贯彻、落实《石油天然气管道保护条例》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，减少、避免发生第三方破坏事故。 二、环境监理 为了减少施工对环境的影响，本工程应实行环境监理，建设单位必须加强施工单位的监督管理，制定建设期环境监理计划，确保在施工过程中得到落实。施工期环境监理建议清单见表14。 表14 施工期环境监理建议清单 序号; 监理项目; 监理内容; 监理要求. 1; 开挖; ① 施工时要定时洒水降尘； ② 居民点附近施工采用土工布对料堆进行覆盖等措施。; ① 强化环境管理，减少施工扬尘； ②遇4级以上风力天气，禁止土方施工。. 2; 施工噪声; ① 定期在临近周边居民点监测施工噪声； ② 选用噪声低、效率高的机械设备； ③居民点区域施工现场采取防尘隔声板护围挡。; ① 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） ② 夜间22时～凌晨06时严禁高噪声施工. 3; 施工固废; ① 设置生活垃圾箱 ② 开挖产生土方堆放在作业带内应用于回填; ① 生活垃圾依托附近村庄，合理处置，不得乱堆乱放 ② 开挖土方堆放在作业带内，并尽量减少压占植被面积，土方全部回填. 4; 施工废水; 生活污水依托村庄旱厕; 施工废水依托附近村庄，不得随意排放. 试压废水回用农田; 试压废水回用农田. 5; 环保工程; ①环保设施在施工阶段的工程进展情况和环保投资落实情况 ② 重点监理生态恢复措施的落实完成情况; 严格执行“三同时”制度，确保环保措施按工程设计、报告表及其批复文件要求同时施工建设. 6; 生态 环境; ①及时平整，植被恢复 ②易引起水土流失的沿线土石方堆放处采取土工布围栏等措施 ③强化环保意识; ①完工地表裸露面植被必须平整恢复 ②严格控制水土流失发生 ③开展环保意识教育、设置环保标志. 7; 穿越工程; 道路、管线等开挖穿越; ①穿越应征得相关部门同意 ②穿越处严格按照设计要求执行 ③严格遵守施工规范 ④完工地表裸露面植被必须平整恢复. 三、环保投入及污染物排放清单 根据本报告提出的环境保护治理措施和对策，环保投入见表15。 表15 环保投入 时 段; 项 目; 万元. 施工期; 扬尘控制; 管沟表土遮盖篷布; 1.0. 车辆运输遮盖篷布; 0.1. 施工场定期洒水; 0.5. 生活垃圾处置; 0.5. 植被恢复; 植被恢复; 50. 固废; 废旧管道及废油清理; 2. 合计; 54.1. 根据工程环保措施及生态保护和恢复措施，评价提出污染物排放清单见表16。 表16 污染物排放清单 污染物排放清单; 管理要求. 类别; 位置; 污染源; 防治设施. 生态恢复措施; 施工作业带; 生态影响; 场地恢复，植被恢复; 管沟填埋及植被恢复情况. 穿越处; 场地及时清理; 穿越工程施工场地清理. 制定生态恢复方案. 污染物控制措施; 生活垃圾; 生活垃圾; 依托附近村庄，统一收集后送当地环卫部门指定地点处置; 不产生二次污染. 原有管道; 管道、清管原油; 原有管道清管、吹扫的清管原油76t通过油罐车回收于长庆油田分公司宜君输油站，管道就地经氮气封存或水泥砂浆灌注封存。; 不产生二次污染. 风险防范措施; ①按照设计、环评等技术文件，落实输油管道的风险防范措施； ②依托现有工作人员对管线定期巡查。; 确保人群和生态环境安全.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 管线施工 | TSP | 施工场定期洒水，避开雨季及大风天气施工；管沟挖土不得随意堆放、抛洒，并及时填埋 | 抑制扬尘、废气，将大气污染降到最低 |
|  | 施工机械、运输车辆 | CO、NOx烟尘 | 采用符合环保标准的机械及车辆 |  |
|  | 焊接烟尘 | TSP | 无组织排放 | 达标排放 |
| 水 污染物 | 施工期 生活污水 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 依托附近村庄，村庄设旱厕，集中收集后作为农肥，不外排 | 不外排 |
|  | 管道试压废水 | SS | 清净下水，回用于周边农田 | 回收利用，不随意外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 原有管道原油及管道 | 原有管道清管、吹扫的清管原油76t通过油罐车回收于长庆油田分公司宜君输油站，管道就地经氮气封存或水泥砂浆灌注封存。 | 处置率100% |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 依托附近村庄，统一收集后送当地环卫部门指定地点处置 | 处置率100% |
| 噪声 | 管线靠近居民点段，集中力量施工，缩短工期。 |  |  |  |
| 其他 | 制定风险应急预案，建立企业环境风险应急机制，强化风险管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目生态保护措施及预期效果见表17。 表17 项目生态保护措施及预期效果表 项目 防治分区; 保护措施; 预期效果. 管沟开挖及 施工便道区; 尽量缩小作业带宽度，施工人员活动要严格限制在作业带内。; 减少临时占地. 临时占用农田，土壤分层堆放，施工结束后分层回填，并恢复原地貌。; 分层回填有利于农田肥力的逐步恢复. 管沟回填后的地表高度应高于原地表高度0.3m。; 弃土弃渣合理利用. 施工结束后对施工车辆及机械破坏的区域进行土地平整、疏松，并在适当季节进行植被恢复。; 尽量恢复原有土地利用功能. |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 拟建管线位于陕西省铜川市宜君县哭泉镇金盆村境内，项目管线改线后自靖咸输油管道328km+0m处，向西北方向爬坡敷设，穿越G210国道之后折向西，顺等高线方向至梁峁北侧，折向西南，在1.5km处再次穿越G210国道，向东南方向继续敷设，与原管道连接于329km+100m处。设计长度1.5434km，管线直管段规格为L290M-323.9×6.0直缝高频电阻焊钢管，国道穿越及热煨弯管管材规格为L290M-323.9×7.0。管道输送介质为净化原油，设计压力6.3MPa。项目占地以临时占地为主。 2、产业政策分析 工程属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）鼓励类中“七、石油、天然气：第3条－原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”的范畴，符合国家产业政策。 3、选线可行性分析 改线后管道避开了地质不良区域，降低了运行风险和环境风险，且便于施工和管理。管线沿途人口分布较少，仅在管道起点Y1桩号西北侧约20m处分布有金盆村居民10户，符合《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）要求；管线沿途土地类型主要为农田，工程不穿越自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、水源地等环境敏感保护区。管道与相关设施的实际距离满足相关安全距离标准，管线选址可行。 4、评价区环境质量现状 （1）监测结果表明：监测点位SO2和NO21小时平均值、24小时平均值，PM1024小时平均值均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值。 （2）声环境质量现状监测结果表明，3个监测点昼夜间声环境监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，声环境质量现状良好。 5、环境影响分析 （1）项目施工期对生态环境影响较大，主要表现在工程临时占地、影响土地利用、破坏施工范围内的植被、增加新的水土流失、影响土壤肥力和结构等。地表开挖和弃土造成直接和间接水土流失、植被破坏等；施工产生的噪声、施工扬尘和固体废物对周围环境有一定的影响。施工结束后进行植被恢复。采取一定措施后，项目对局部生态环境产生的影响小。 （2）营运期项目建成后，临时占地将得到有效的回填平整，并进行植被恢复，工程正式运行1-2年后，占地范围内植被将恢复至开挖前水平。正常运行情况无污染物产生，不会对环境产生影响。 （3）项目输油管道一旦发生泄漏，由于原油黏度和凝固点较高，且流动性较差，加之黄土对原油具有很强的截流能力，泄漏原油很难向地表和土壤深层迁移，被点燃并发生火灾的可能性较小。 6、污染防治措施 （1）环境空气污染防治措施：实行施工期监理制度，挖方不得随意堆放、抛洒，施工场地内定期洒水，大风天气（风速＞4m/s）停止施工，防止扬尘；施工期管道焊接由于焊接量较少，焊接烟尘无组织排放对环境影响较小；评价要求建设单位使用符合环保排放标准（满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）要求）的机械和车辆进行施工，降低施工机械和尾气的环境影响。 （2）水污染防治措施：加强施工机械管理、防止漏油；施工人员生活依托附近村庄生活设施，村庄设有旱厕，生活污水集中收集后作为农肥，不外排；试压废水为清净下水，回用于周边农田。 （3）噪声污染防治措施：施工机械尽量远离居民区，在距离敏感点较近区域施工时，禁止高噪声设备夜间施工，居民点工地应实施半封闭隔离施工，如防尘隔声板护围，并集中力量施工以缩短工期。 （4）固体废物防治措施：施工地设置专门垃圾收集设施，统一收集后送当地环卫部门指定地点处置；施工期原有管道清管、吹扫的清管原油回收于附近站场，管道就地经氮气封存或水泥砂浆灌注封存。 （5）生态保护措施：建立施工期生态环境监理制度，严格控制施工范围，严禁施工车辆随意开辟施工便道、伴行道路，严禁随意砍伐破坏植被；管线开挖必须做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”；土方开挖施工尽量避开雨季及大风天气；施工结束后，及时进行土地复垦和植被重建，并选择适生物种，设立专门人员负责植被恢复工作的落实。 （6）风险防范措施：管道避开了滑坡、崩塌等不良地质区；在管线适当位置设警示标志，提醒人群避让；严格控制管材、防腐材料及其他重要部件的质量；对管线采取防腐措施，并定期对管壁厚度进行减薄测试，消除爆管隐患；严格管理，杜绝失职等人为责任事故，对职工进行安全教育，上岗前进行培训，必须做到持证上岗。并制定风险事故应急预案。 综上所述，项目符合国家产业政策，在严格落实工程设计和本报告提出的各项污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施，强化环境与风险管理，确保环保设施正常稳定运行的前提下，项目建设后正常运行时无三废排放，对评价区域环境影响小。因此，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）加强施工管理，落实建设期环境监理建议清单中的措施。 （2）落实风险预防措施，制定风险事故应急预案，加强环境风险管理。 2、建议 （1）加强施工期的环境管理，尽量减少施工压占、破坏土地植被，降低水土流失。 （2）分段施工，尽量缩短植被破坏时间。 （3）施工结束后及时恢复植被。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日