建设项目基本情况

| 项目名称 | 铜川市耀州区孙思邈中医医院康复科研制剂楼及附属设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川市耀州区孙思邈中医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吕根兵 |  |  |  |  |  | 联系人 | 王小锋 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省铜川市耀州区北新街步寿路69号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 6181954 |  |  |  | 传真 | 029-86210606 |  | 邮政编码 | 727100 |  |
| 建设地点 | 铜川市耀州区孙思邈中医院院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 铜川市耀州区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 | 铜耀发改发[2016]519号 |  |  |
| 建设性质 |  | √新建□改扩建□技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | Q83卫生和社会工作 |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 1000 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | .600 |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 6300 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 64 | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.0% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投 产日期 |  |  | 2017年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 本次新建项目为康复科研制剂楼及附属设施建设项建设项目，本项目工作人员以及生产设备与孙思邈中医院无依托，独立运营结算。本项目主要提供中医理疗服务工作，不含检查、化验、门诊等功能。项目建设用地为孙思邈中医院用地，该地块原属于耀州区人民医院，人民医院于2015年底已全部搬迁，孙思邈中医院同年入驻现有原址，目前正在对现有院址内现有构筑物进行装修，现有院址北侧区域划归本项目建设。本项目建设内容包括床位40张（主要用于中医按摩、艾灸、针灸等服务），建设1栋11F的康复科研制剂楼，总建筑面积 11000 m2。其中包括中医康复中心（建筑面积 6000 m2）；孙思邈中医药科研开发中心（建筑面积 2000 m2）；中药制剂室（建筑面积3000 m2）；并配套建设医疗污水处理设施和医疗垃圾收集用房。项目所在地的其他项目均已完成环评手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该建设项目应进行环境影响评价，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中V社会事业与服务业中161社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构，因此编制环境影响报告表。受业主委托，我单位进行该项目环境影响评价的编制工作。本项目处于前期手续办理阶段，未开工建设。 二、地理位置 项目建设地点位于铜川市耀州区永安南路，铜川市耀州区孙思邈中医院西北侧，建筑面积11000m2。项目所在区域为建成区，北厂界和西厂界临路，东厂界及南厂界与在建孙思邈中医院相邻。项目所在区域交通便利，视野开阔，环境状况良好。项目位置见附图1。 三、建设规模 项目总投资6300万元，建设一栋1栋11F的康复科研制剂楼，总建筑面积 11000 m2。其中1~6F为中医康复中心（建筑面积 6000 m2）；7~8F为孙思邈中医药科研开发中心（建筑面积 2000 m2）；9~11F为中药制剂室（建筑面积 3000 m2）；并配套建设医疗污水处理设施等。项目设有床位 40 张。主要用于中医康复治疗。除以上内容外，将在康复科研制剂楼东北侧新建露天机械车库一处，车位数为80。 四、主要建设内容 本项目建设内容包括主体工程、公用工程、环保工程、办公及辅助设施等，主要建设内容如表1所示： 表1 项目组成及主要建设内容一览表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 康复科研制剂楼; 1栋11F的高层，框架结构，总建筑面积11000 m2; 中医康复中心位于康复科研制剂楼1~6F，设有病床40张，包括中医传统治疗（针灸、熏蒸、灸疗、按摩等）. 中医药科研开发中心位于康复科研制剂楼7~8F，主要为医护办公室、中药药剂研究室、专家研究室等. 中药制剂室位于康复科研制剂楼9~11F，主要包括中药煎药室、洗涤室等。（中药煎药室主要为顾客提供中药代煎服务。）. 辅助工程; 露天机械车库; 位于康复科研制剂楼东北侧，新建露天5F机械立体车库一座，共设车位80个。. 公用工程; 供水; 水源由市政自来水管网供给，本项目新增劳动定员60人，预计年新鲜水用量为9723.6m3/a。. 排水; 本项目新建污水处理设施，设计规模为20m3/d。. 供电; 电源引自市政变电站，由10kV的母线负担所有负荷，预计年用电量1001kW/h。. 制冷、采暖; 采用中央空调制冷、采暖。. 环保工程; 废气; 中药煎熬室采用电炉，设置集气罩，通过集中排风设备经楼顶排放。. 污水处理设施为地埋式一体化设备，产生少量废气，自然逸散。. 停车场为露天停产场，排放的汽车尾气直接逸散。. 备用发电机废气通过康复科研制剂楼本身排风系统经楼顶排至室外。. 废水; 中医院现有污水处理设施设计处理量为无法满足本项目水量水质的处理要求，因此本项目新建污水处理站，采用生化处理+消毒的处理工艺（地埋式一体化），废水经处理达标后排入市政污水处理厂，处理达标后排放。. 固废; 医疗废物临时收集后依托中医院现有危险废物暂存室暂存，随后由中医院统一送有危废资质单位进行处置。污水处理站剩余污泥交予有危废资质单位进行处置。. 中药渣属于一般固废，收集后交环卫部门统一处理。. 生活垃圾，交环卫部门统一处理。. 噪声; 人员活动噪声、各类泵、风机、柴油发电机等设备噪声，采取减振、隔声、消声等措施. 五、主要生产设备 项目生产设备全部新增，具体如表2所述： 表2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 氧气瓶; 2个. 2; 脉动真空灭菌器; 1台. 3; 煎药机; 1台. 4; 包装机; 1台. 5; 中药熏蒸床; 1张. 6; 颈椎牵引机; 1台. 7; 多功能牵引床; 1台. 8; 药物离子导入仪; 2台. 9; 熏蒸治疗机; 1台. 10; 医用高压气枪; 1套. 11; 空气波治疗仪; 6套. 12; 多频震动排痰机; 1套. 13; 动态血压检测仪; 2套. 六、给排水情况 1、供水水源 项目用水由耀州区市政供水管网供给，给水水源符合生产生活水质、水量、水压的要求，可以满足项目用水要求。 2、用水量估算 本项目用水主要包括病床用水、工作人员用水、中医理疗人次用水和洗衣房用水。 根据《陕西省行业用水定额》和《综合医院建筑设计规范》中的相应指标，并结 合国家环保局发布的《医院污水处理技术指南》，确定本项目的用水量。病床用水按照150L/床·d，40床计算；中医理疗人数用水按照12L/（人·次），270人次/d计算；洗衣房用水按照70L/kg（干衣），120kg/d计算。工作人员用水按照35(L/人·班)计算。本项目新增劳动定员60人。中药煎熬类比同类项目，采用2(L/人·次)计算，根据可研，本项目可提供300人次/d的中药煎熬服务。煎药机清洗废水，采用2(L/人·次)计算，根据可研，本项目可提供300人次/d的中药煎熬服务。通过计算，本项目用水量约为20.94m3/d。 3、排水 本项目新建污水处理站，根据设计资料，处理能力为20 m3/d的污水处理设施。污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准要求后，经市政管网排入新耀污水处理厂，经最终处理达标后排放。 本项目用、排水水情况见表3。 表3 项目用、排水量估算 单位：m3/d 名称; 用水量标准; 数量; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 病床; 150L/床×d); 40; 6; 1.2; 4.8. 煎药; 2L/(L/人·次); 300; 0.6; 0.5; 0.1. 工作人员; 35(L/人·班); 60; 2.1; 0.42; 1.68. 中医理疗人数; 12（L/人·次); 270; 3.24; 0.65; 2.59. 洗衣房; 70L/kg（干衣服）; 120; 8.4; 1.68; 6.72. 煎药机清洗; 2 (L/人·次); 300; 0.6; 0.06; 0.54. 合计; /; 20.94; 4.51; 16.43. 七、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目新增劳动定员60人。 生产制度：年工作时间365天，医务人员执行三班，每班8小时连续工作制。其他人员执行八小时一班制。 新鲜水 20.94 洗衣房用水 3.24 损失1.28 图1 项目水平衡图 单位： m3/d 病床用水 6 损失1.2 4.8 6.72 中医理疗用水 8.4 损失0.65 2.59 新建污水处理站 16.43 市政排水管网 16.43 工作人员生活用水 损失0.42 1.68 2.1 煎药用水 损失0.5 0.1 0.6 煎药机清洗 0.54 损失0.06 0.6 |
| 七、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员60人。 生产制度：年工作时间365天，医务人员执行三班，每班8小时连续工作制。其他人员执行八小时一班制。 八、总平面布置 本项目为新建项目，选址位于铜川市耀州区孙思邈中医院西北侧，南邻孙思邈中医院院部，总占地面积约为1000m2。共设2处出入口，均位于西场界中部区域紧邻永安路。其中人员出口扣位于康复科研制剂楼一楼西侧中部；交通出入口位于康复科研制剂楼西南角，由此出入口主要用于往来车辆，可进入机械停车场。 本项目北侧为花园巷，南侧为孙思邈中医院，东侧为少量民宅。内道路的布置综合考虑交通、消防，采用“一”字布置，各个建筑物都有消防道路通达。在确保消防安全的前提下，充分利用空地进行绿化。 厂区总平面布置见附图2。 九、技术经济指标 主要技术指标见表4： 表4 主要技术经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 占地面积; m2; 1000. 2; 建筑面积; m2; 11000. 其中; 中医康复中心; m2; 6000; 1~6F. 医药科研开发中心; m2; 2000; 7~8F. 中药制剂室; m2; 3000; 9~11F. 3; 建筑总占地面积; m2; 11000. 7; 床位数; 张; 40. 8; 出入口; 个; 1. 9; 年工作时间; 天; 365. 10; 劳动定员; 人; 60. 11; 用水量; m3/d; 26.64. 12; 停车位; 个; 80; 地上露天机械车库. 13; 总投资; 亿元; 6300. 14; 环保投资; 万元; 64. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于中医院现有院址北侧区域的空地进行建设，与中医院无依托关系，属于新建项目，目前尚未建设。无与本项目有关的原有污染。 |
| 建设项目所在地自然环境社会环境简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 耀州区地貌划定3个类型区，分别为：北部山地峡谷区 北界长蛇岭,南界文王山,包括庙湾、柳林、瑶曲、照金、白瓜5个乡(镇)大部辖区,平均海拔1350米。土地面积945.76平方公里,占全县总面积58.49%。北部区山大沟深,林木茂盛,煤炭、石油、植物植被资源丰富。山间盆地、洼地、坪地星罗棋布,土层深厚,易于农作；中部黄土高原丘陵沟壑区 北界山地峡谷区,南界苏家店、毛家山一线,包括演池、石柱、安里、稠桑、阿子、孙原6个乡,海拔910～1200米。土地面积466.9平方公里,占全县总面积28.9%。中部区属地垒式剥蚀高原,略向东南倾斜,经过河流强烈分割,形成沟壑纵横,梁峁交错,原面破碎的地貌特征,水土流失比较严重；南部台原川道区 包括城关、寺沟、下高埝、董家河、楼村、小丘6个乡(镇),海拔600～900米。土地面积204.34平方公里,占全县总面积12.64%。地面组成物质基本为黄土及黄土状岩石,厚250～400米。南部区地势平坦,土层深厚,耕作及灌溉便利,为本县主要粮、油、菜生产基地。 2、水文地质 耀州区内有漆水河、沮河、赵氏河、浊峪河、清峪河等五条河流，属黄河流域渭河一级支流石川河水系，总流域面积25568平方公里。境内水资源总量为12973万立方米，分布水域4988.63亩，其中水库面积4647.5亩，控制流域面积1297平方公里，总库容9668.5万立方米。目前，全区有水库8个，分别是：桃曲坡水库、玉皇阁水库、高尔塬水库、友谊水库、涧沟水库、豹村水库、前咀子水库、西沟水库等。 本项目污水经化粪池及污水处理设施处理后，由市政污水管网进入新耀污水处理厂处理后排入石川河。石川河属黄河流域渭河支流，上源二支，东支漆水，西支沮河。漆水河，渭河支流。源出麟游县庙湾附近山丘。东流折南流，经麟游县，永寿县、乾县 、扶风县，至武功县白石滩入渭河。全河长151公里， 平均比降4.7‰，集水面积3824平方公里，年均径流量约2亿立方米。中游河段建有羊毛湾水库，下游段为关中盆地，地势平坦，农田水利开发较早。沮河源于耀州区西北长蛇岭南侧，由大坡沟、西川等数条小溪流汇集而成，南偏西流至庙湾转东南流，于柳林镇上下，东纳校场坪，西纳秀房沟水，在耀州区城南与契税和交汇。两河汇合后始称石川河。石川河向东南刘，于马槽村入富平，过庄里镇进入渭河平原，绕过富平城西，接纳赵氏河，在魏村入临潼，经康桥、相桥、转西南行，接纳从西面来汇的清河，在交口附近入渭。石川河全长137公里，平均比降4.6‰，集水面积4478平方公里，年径流量2.15亿立方米。流域西宽东窄，呈不对称的巴掌形，流域内已建有桃曲坡、冯村、黑松林、小道口等中小水库数十座。 耀州区地下水天然补给量年平均8088万立方米,其中可开采资源量4090万立方米,纯资源量2150万立方米。据统计,全县地下水开采使用量年平均为1826万立方米,占可开采量的84.9%。其中工业和城镇用水1033.5万立方米,占56.6%;农业灌溉及人畜用水792.6万平方米,43.4%。自1973年起沮河出现长期干涸,地下水源补给减少,加之工农业生产对地下水的大量开采,地下水位从1977年开始呈急剧下降趋势。 耀州区地处鄂尔多斯地台与渭河地堑之间，地质属祁(连)吕(梁)贺(兰)山字型构造弧南沿东翼，构造形迹清楚,基本上是一个单斜构造，由石灰岩、砂岩、砾岩、页岩、泥岩、红色粘土及黄土物质组成。 3、气象特征 耀州区属温暖带半干旱半湿润大陆性季风气候，具有春季干旱、夏热多雨、秋凉湿润、冬寒少雪的典型大陆性气候特征。四季分明，春季和冬季干旱多风，夏季炎热，降雨集中，秋季天气晴朗、日照充足。年平均降雨量为567.8mm，多集中在7-9月。极端最高气温为39.7℃，极端最低气温为-16.0℃，年平均气温12.3℃、主导风向为东北风，年平均风速为2.9m/s。年平均气压为96.895kPa，年平均日照时间为2286.5h。最大冻土厚度为0.65m，平均冻土厚度为0.40mm。 4、植被与生物多样性 耀州区植物资源丰富，植被类型多样，在中国植物区系中属泛北极植物区华北地区黄土高原亚地区。 按照植物群落，共有4类：森林，共28个群系；其中针叶林5个，针叶、阔叶混交林10个，落叶阔叶林13个。灌丛，有植物160余种；其中灌木35种，草本130余种，按不同品种组成18个群系。总覆盖率一般在50%以上，最高达85%，对涵养水源，保持水土作用甚大。灌草丛，组成植物有100余种。其中草木85种,灌木15种,组成6个群系。总覆盖率达40～60%。草甸，由多年生草本植物组成4个群系，覆盖率为50～90%。 本项目位于耀州区，项目建设区域目前为城市建成区。区域内主要为城市，主要植被为景观。绿化植物，已无农田及农作物等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目噪声监测委托西安瑞普检测技术有限公司于2017年4月17日对项目所在区域声环境质量现状进行监测，监测报告编号为瑞普监字（2017）第0419-2号，详见附件。环境空气引用铜川市耀州区环境监测站铜耀环监测字（2015）第38号对铜川市耀州区文营西路南片区改造项目环境质量现状监测报告，监测时间为2015年5月11~17日，与项目地距离150m。截止本项目实施环评期间，项目所在区域无新增污染源，符合引用要求。 - 空气环境质量现状 环境空气质量现状监测共布置1个点，Q1位于距项目拟建地150m处。监测时间为2015年5月11~17日。SO2、NO2和PM10共三项，监测结果见表5。 表5 环境空气质量监测结果统计表 单位：μg/m3 项目名称; 1小时平均值; 24小时平均值. 浓度范围; 标准值; Pmax （%）; 超标率 （％）; 浓度范围; 标准值; Pmax （%）; 超标率 （％）. （μg/m3）; （μg/m3）. 监测点; SO2; 3~48; 500; 9.6; 0; 7~25; 150; 16.7; 0. NO2; 5~94; 200; 47.0; 0; 20~41; 80; 51.3; 0. PM10; /; / /; /; 83~167; 150; 0.11; 28. 由以上监测结果统计表可知，在监测期间评价区环境空气中SO2、NO2小时和日均浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，无超标现象； PM10日均浓度值达不到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，超标率为28%，超标原因可能是区域地表裸露面积较大、降水量稀少、刮风天气较多致使空气中PM10浓度超标。 2、声环境 本次评价在项目场界东（S1）、南（S2）、西（S3）、北（S4）、东侧敏感点（S5）、西侧敏感点（S6）共布设了6个噪声现状监测点，监测时间为2017年4月17日。厂界昼夜噪声值如表6所示： 表6 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A） 序号; 监测日期; 监测点位; 昼间; 夜间. 1; 2017.4.17; S1（东厂界）; 48.9; 39.3. 2; S2（南厂界）; 48.6; 38.7. 3; S3（西厂界）; 53.2; 42.8. 4; S4（北厂界）; 49.3; 39.5. 5; S5（东侧民宅）; 47.4; 38.9. 6; S6（西侧城关镇民宅）; 49.8; 39.7. 结合表6可知，1#、2#、5#、6#点位昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）2类区标准，3#、4#点位昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）4类区标准。声环境质量现状良好。 3、地表水 本项目污水经化粪池及污水处理设施处理后，由市政管网进入新耀污水处理厂处理后排入石川河，石川河在本区段属IV类水体，为了解石川河水环境质量现状，本项目引用铜川市耀州区环境监测站于2015年5月11日对地表水环境质量现状监测资料。 （1）监测布点 监测I断面设置在新耀污水处理厂排污口上游500m处，II断面设置在污水处理厂排污口下游500m处。 （2）监测结果统计分析及评价 表7 地表水水质监测结果一览表 单位mg/L，pH除外 点位 监测因子; 污水处理厂排污口 上游500m; 污水处理厂排污口下游500m; GB3838-2002中的 IV类标准. 日均值; 标准指数; 日均值; 标准指数. pH值; 8.02; 0.51; 7.98; 0.49; 6~9. COD; 44.6; 1.49; 47.0; 1.57; 30. BOD; 15.5; 2.58; 16.7; 2.78; 6. 氨氮; 17.286; 11.52; 19.0; 12.67; 1.5. SS; 69; /; 82; /; /. 石油类; 0.036; 0.072; 0.025; 0.05; 0.5. 监测结果表明，地表水2个监测断面中，CDO、BOD、氨氮的监测指标大于1，其余监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。监测指标超标的原因主要与石川河上游河流沿岸居民生活面源排放的污水有关，导致评价范围内的石川河河段收到一定程度的污染，总体来说，评价范围内河段水质一般。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）环境空气质量 保证评价区域的环境空气质量稳定在现状基础上，不因项目的建设而改变区域环境空气质量。 （2）水环境质量 做好地面硬化，废水通过厂内污水管网排放至新建污水处理站处理，确保项目所在区域地下水环境不受污染。 （3）声环境质量 保证项目建设和运行不会改变厂界声环境质量，周边环境不因本项目的运营而使其声环境质量明显下降。 根据现场调查，结合本项目排污特征和所在区域的环境功能及环境总体控制目标，确定本项目评价范围内主要环境保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 人数; 相对方位; 距厂界距离（m）; 保护内容; 保护目标. 1; 相邻待拆迁居民; 90; N; 65; 人群健康 环境空气质量; GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准 GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. 2; 相邻待拆迁居民; 180; W; 108. 3; 孙思邈中医院（在建）; /; S; 25. 项目四邻关系如图2所示： |  |
| --- | --- |
| 本 项 目 位 置 待拆迁民居 民 宅 孙思邈中医医院院址 民居 图2 项目四邻关系 |  |

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准； 标准名称; 标准号; 执行标准; 项目; 标准值. 类别; 限值; 单位. 《环境空气质量标准》; GB3095-2012; 二级; PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. SO2; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. （2）环境噪声评价执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类和4类标准。 标准名称; 标准号; 执行标准; 项目; 标准值. 类别; 限值; 单位. 《声环境质量标准》; GB3096-2008; 2类; 等效声级LAeq; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. 4类; 昼间; 70. 夜间; 55. （3）地表水质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类标准 标准名称; 标准号; 执行标准; 项目; 标准值. 类别; 限值; 单位. 1小时平均; 200. 《地表水环境质量标准》; GB3838-2002; Ⅳ类; pH值; 6～9; 无量纲. COD; ≤30; mg/L. BOD5; ≤6. 氨氮; ≤1.5. 石油类; ≤0.5. 硫化物; ≤0.5. （4）地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 标准名称; 标准号; 执行标准; 项目; 标准值. 类别; 限值; 单位. 《地下水环境质量标准》; GB/T14848-93; Ⅲ类; pH值; 无量纲; 6.5-8.5. 总溶解性固体; mg/L; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 总硬度; ≤450. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；医疗废水处理设施恶臭排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度； 标准名称; 标准号; 执行标准; 项目; 控制项目. 限值; 单位. 《大气污染物综合排放标准》; GB16297-1996; 二级; NOX; 0.12; mg/m3. SO2; 0.40. 颗粒物; 1.0. 《医疗机构水污染物排放标准》; GB18466-2005; 表3; 氨; 1.0; mg/m3. 硫化氢; 0.03. 氯气; 0.1; mg/m3. 甲烷; 1; %. - 污废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)中的二级标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。 标准名称; 标准号; 执行标准; 项目; 标准值. 限值; 单位. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》; DB61/224-2011; 二级; 氨氮; 25; mg/L. 《医疗机构水污染物排放标准》; GB18466-2005; 表2; MPN/L; 5000; mg/L. PH; 6~9. COD; 250. SS; 60. BOD5; 100. 动植物油; 20. - 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 标准名称; 标准号; 执行标准; 项目; 标准值. 类别; 限值; 单位. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; GB12523-2011; 表1; 等效声级LAeq; 昼间; 70; dB（A）. 夜间; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; 2类; 等效声级LAeq; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. - 一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36）中的有关规定；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定；医疗废水处理设施污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的控制标准。 |
| 总量控制指标 | / |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期 工程施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆排出废气，施工机械噪声，建筑垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾，装修时油漆和涂料喷涂产生废气，施工作业对项目区生态环境的破坏等。其工艺流程及产污环节见图3。 基础工程 场地平整 主体工程 装饰工程 安装工程 工程验收 工程运营 噪声 扬尘 建筑垃圾 噪声 扬尘 建筑弃渣 噪声 废弃物 废气 噪声 垃圾 生活废水 噪声 扬尘 弃土 设备尾气 噪声 扬尘 建筑弃渣 施工期污（废）水、局部水土流失 施工期 营运期 旧楼拆迁 噪声 扬尘 建筑垃圾 设备尾气 图3 项目产污环节分析图 2、营运期 本项目在运营期会有废水、废气、固体废物和噪声等不同类别的污染物产生，具体产污环节主要包括： 废气：地面立体车库汽车尾气、污水处理站恶臭、发电机废气、煎药室废气等。 废水：主要来中医康复中心、中医药科研开发中心、中药制剂室等，废水主要污染物是COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。 噪声：主要噪声源是给水泵房水泵、备用发电机、污水处理站水泵、风机等。 固体废物：主要有医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥等。 根据建设项目特点及建设内容，建设项目产污环节分析详见表9。 表9 建设项目产污环节 序号; 产污环节; 主要污染物. 1; 中医康复楼; 康复、研发、制剂楼; 医疗废物、医疗废水、生活污水. 2; 公用配套设施; 洗衣房; 洗涤废水. 3; 中央空调; 设备噪声. 4; 污水处理站; 恶臭、设备噪声、危险废物(水处理站污泥)泥). 5; 停车场; 汽车尾气、噪声. 6; 备用柴油发电机; 废气、噪声.

主要污染工序 - 1.施工期 （1）废气 项目施工时产生的大气污染物包括：旧楼拆迁、新楼建设及运输扬尘，主要污染物为TSP和PM10；运输车辆及施工机械运行产生的燃油废气，主要成分为CO、NOx、SO2等；装修时油漆和涂料喷涂产生废气，主要成分为苯系物；建筑板材释放的有毒有害气体，主要成分为甲醛；。 （2）废水 施工期产生的废水包括生活污水和生产废水。现场施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS和氨氮等。建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生废水的主要污染物为SS。混凝土工程的灰浆废水的主要污染物为SS和酸碱。运输车辆冲洗废水的污染物主要为SS和石油类。 （3）噪声 施工期间主要噪声源为挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车辆等施工机械作业时产生的噪声 （4）固废 施工期产生的固体废物主要有：旧楼拆迁产生的建筑垃圾；施工过程和装饰装修过程产生的弃土、弃渣和建筑垃圾；施工人员产生的生活垃圾。 - 2.营运期 （1）废气 营运期产生的废气包括污水处理站恶臭、地面立体车库汽车尾气、备用发电机废气、煎药室废气等。 本项目新建的污水站运行会产生恶臭物质H2S、NH3。按照污水处理量16.43m3/d 计算，NH3产生量为NH3 0.012kg/a，H2S 0.0004kg/a，医院污水站采用专用15m排气筒进行排放，排放量约为NH3 0.012kg/a，H2S 0.0004kg/a。由于H2S、NH3排放量较小，因此，其排放后对医院内部及周边环境的影响较小。 地面停车场汽车尾气主要气态污染物为CO、CmHn和NOx。 备用柴油发电机在运行过程中将产生：SO2、烟尘、NOx和CO等废气污染物。 煎药采用专业中药煎药机，煎药过程为全封闭状态，无废气排放，药液通过排液软管注入包装机药罐内，药液排完后，打开煎药机，取出药渣，因此仅在取药渣过程中有一定的废气排放，其排放量较少，废气中有中药异味。 （2）废水 本项目产生的废水包括医疗废水和生活污水。 生活污水 本项目产生的生活污水主要来自工作人员产生的洗手、冲厕污水，上述污水属于典型的城市生活污水，以COD、BOD5、SS、NH3-N、等污染物为主。 医疗废水 本项目医疗废水主要来自来中心理疗的病患，通过对同类型污水的调研这部分废水水质特征是：除含有一般性污染物（有机物、悬浮物/漂浮物）外，还含有一些特殊的污染物，如病原体（细菌、病菌、寄生虫卵等）、消毒剂、药剂等，污染因子主要表现为COD、BOD5、SS、NH3-N及病原性微生物等。根据水质特征，本项目产生的医疗废水大致可分为如下几类： a普通诊疗废水 主要来自中医康复中心病房内的各类洗手污水、冲洗废水及粪便污水及中医理疗排放废水，其中含有悬浮物、病菌、病毒、寄生虫卵等，其中以废水中含有的病菌、病毒危害最大。 b洗涤废水 主要来自病床床单、衣物清洗和消毒供应科清洗医疗器械的过程中会产生洗涤废水，以SS、洗涤剂、细菌等污染物为主。本项目主要提供康复服务，不接待传染病患者，床单、衣物洗涤采用外购消毒剂（如84消毒液、威士露等）。器械一般采用一次性器械，必须重复使用的器械根据用途采用酒精擦拭或蒸汽灭菌锅进行杀菌，消毒。蒸气灭菌锅采用电加热方式。 c 煎药机清洗废水 每次煎药后，需要对煎药设备清洗一遍，参照《制药工业水污染物排放标准-中药类编制说明》（征求意见稿），本项目设备清洗废水中水质为COD450mg/L，BOD5 250mg/L，氨氮20mg/L。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求：处理工艺及消毒要求：综合医疗机构的传染病房应设专用化粪池，收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物。根据《传染病医院建设标准》 (2008年报批稿) 中要求：传染病区的污废水应进行单独消毒、灭菌处理后排入医院总排水系统。其消毒工艺建议采用《医院污水处理设计规范》推荐的传染病医院污水预消毒工艺，即采用二氧化氯消毒。消毒时间应不小于30 min的消毒工艺。 （3）噪声 项目建成后，主要噪声源为给水泵、污水处理站各类泵、风机等运行时产生的噪声，噪声源强约75~100dB(A)之间。 （4）固废 医院产生的固废主要为医疗废物、生活垃圾、中药渣以及污水处理站产生的污泥，具体如下： 医疗废物：项目的医疗废物主要来源于医疗过程中产生的废医疗材料（如废敷料、废医用手套、废注射器、废输液器、有毒棉球、废输血器等）。根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物（HW01）。 生活垃圾，院内设垃圾箱收集，由当地环卫部门及时清运。 污水处理站产生的污泥、栅渣，其产率按1kgCOD产0.5kg污泥栅渣计算，本项目污泥、栅渣产生量约为1.02t/a，污泥经污泥池沉淀后，属于危险废物，交予有资质单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  | 停车场 汽车尾气 | CO CmHn NOx |  |  | 2.59t/a 0.51 t/a 0.33 t/a | 2.59t/a 0.51 t/a 0.33 t/a |  |
|  |  | 备用发电机 | SO2 烟尘 NOx CO |  |  | 2.5kg/a 0.4kg/a 1.6kg/a 0.9kg/a | 2.5kg/a 0.4kg/a 1.6kg/a 0.9kg/a |  |
|  |  | 污水处理设施 | NH3 H2S |  |  | 0.012kg/a 0.0004kg/a | 0.012kg/a 0.0004kg/a |  |
| 水 污 染 物 |  | 综合污水 | COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌 |  |  | 400mg/L，2.40t/a 250mg/L，1.50 t/a 150mg/L，0.90t/a 35mg/L，0. 21t/a 1.24×1015(个) | 60mg/L，0.36t/a 37.5mg/L，0.22 t/a 20mg/L，0.12 t/a 20mg/L，0.12 t/a 3.40×109(个) |  |
| 固 体 废 物 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  | 55.17t∕a | 0t/a |  |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物 |  |  | 17.16 t∕a | 0t/a |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 |  |  | 1.02 t∕a | 0t/a |  |
|  |  | 煎药室 | 中药渣 |  |  | 0.7t/a | 0t/a |  |
| 噪声 |  | 高层建筑电梯、空调、给排水水泵、备用发电机等设备噪声、震动，噪声级约在75~100dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目租用中医院预留发展用地，项目的建设不会对周边生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、施工期间环境影响分析 施工期间的环境影响包括旧楼拆迁和新楼建设两个阶段。 1、施工扬尘 项目在建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2和扬尘，尤其扬尘污染最为严重。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在旧楼拆迁、土方处理挖掘、堆放、清运；建筑材料的装卸、堆放等阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 针对施工期扬尘的问题，本项目施工期拟采取如下控制措施： （1）在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。遇到可造成扬尘污染的4级以上风力的，应停止土方施工，并采取防尘措施。 （2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。 （3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应尽量避开居民区。 （4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 （5）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 （6）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、施工噪声 施工过程中运输车辆和施工机械的噪声在一定范围内会给周围环境带来不利影响。施工过程中的主要高噪声设备有：铲土机，挖掘机，空压机，推土机等，其单台设备的机械噪声约70～110dB(A)，虽经距离衰减，但在施工现场200m范围内仍将存在不同程度的噪声污染。因此，应针对北侧、西侧、东侧距离较近的医院家属区其他住宅楼、村庄及其他小区住宅楼。项目在施工期间尤其应注意降噪措施。施工尽量选用低噪音设备，并采取一定的围挡措施；同时合理安排施工计划，严格控制高噪声设备的作业时间，尽量使用低噪声机械，合理安排施工季节和运输途径，禁止在22:00～06:00施工。施工噪声影响属于短期不利影响，随着施工的结束而自行消失。 3、施工期废水 工程施工期间，施工单位应严格执行相关环境管理规定，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没设施。本项目计划施工人员约100人。施工期约18个月(540天)，按每人每天生活用水量75L/d计算，施工期生活用水量为4050m3，排放系数取0.9，则施工期生活污水排放量为3645m3，本项目不设施工营地，周边民房资源较多，租用现有民房，生活污水依托周边租住区现有化粪池处理。建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生废水经沉淀后回用。混凝土工程的灰浆废水经中和、沉淀后回用；运输车辆冲洗废水沉淀处理后可排放。 4、施工期固体废物 施工阶段的固体废物主要为：旧楼拆迁产生的建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾，新建项目土建施工产生的建筑垃圾。 本项目拟拆迁面积约为4500 m2，根据类比资料，旧楼拆迁的建筑垃圾产生量约为1.2t/ m2。因此本项目拆迁产生的建筑垃圾约为5400 t，其中钢筋等可回收固废810 t，不可回收建筑垃圾4590 t。 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以100人计，则生活垃圾产生量为50kg/d，施工期共产生生活垃圾约为15t/a，由市政环卫部门统一收集进行填埋处理。 根据同类施工统计资料，项目施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生按45kg/m2计算，整个土建施工期产生量约1550t。 建设项目拆迁过程中的钢筋等可回收固废送废品回收站综合利用；拆迁和建筑施工过程中产生的不可回收建筑垃圾运送指定的垃圾消纳场。 5、装修工程污染分析 装修时油漆和涂料喷涂产生废气，主要污染物为苯系物。建筑板材中含有甲醛等有毒有害气体，污染对象主要是施工人员，影响时间短暂。 6、工程对生态的影响 工程占地面积1000m2，项目施工过程对生态环境的影响主要表现在对原有地表的开挖和压占小区部分植被等方面。但随着项目施工期的结束，以及土方回填，场地清理和环境绿化等措施的实施，随着施工的结束，场地内局部生态环境将可以得到较为明显的恢复。 二、营运期环境影响分析 1、废气影响分析 （1）污水处理站恶臭 根据工程分析，本项目新建的污水站运行会产生恶臭物质H2S、NH3。按照污水处理量16.43m3/d 计算，NH3产生量约为NH3 0.012kg/a，H2S 0.0004kg/a，由于H2S、NH3排放量极小，因此，其排放后对医院内部及周边环境的影响较小。 （2）地面机械车库尾气 项目建成运行后，人员车辆进入，必然增加本区交通车流量，形成交通污染。流动源对环境空气的影响预测，本报告采用实例类比分析方法开展流动源的环境影响分析。 拟建项目地面共设有80个停车位，通过对同类工程流动源影响预测结果的收集整理，按等比例类比计算，拟建工程建成后，各污染物的浓度增加值见表10。 表10 地面停车场各污染物浓度增加类比结果 工 况; 污染物; CO; 总烃; NO2. 正常时; 日均浓度（mg/m3）; 0.016～0.043; 0.0024～0.0069; 0.00051～0.0014. 评价标准（mg/m3）; 4.0; 2.0; 0.12. 高峰期; 小时平均浓度（mg/m3）; 0.080～0.15; 0.013～0.024; 0.0028～0.005. 评价标准（mg/m3）; 10.0; 5.0; 0.24. 在正常情况下，地面停车场汽车尾气中各污染物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准的要求，对小区环境空气影响较小；在车辆入区高峰期，地面停车场汽车尾气中各污染物排放浓度也没有超标，对小区环境空气质量基本无影响。 （3）备用发电机废气 为满足消防要求，本项目设有备用柴油发电机，按每季度调试一次，每次运行30min，全年运行2h。柴油发电机的平均小时耗油量为100L/h。备用发电机柴油总消耗量为200L/a。发电机运行污染物的排放量为SO2：2.5kg/a，烟尘：0.4kg/a，NOx：1.6kg/a，CO：0.9kg/a。废气通过大楼排风道从楼顶排放（高于屋面不小于1.5m）。发电机工作时间短，废气从楼顶排放，同时加强地下室通风换气后，其对外环境影响非常小。 （4）煎药机废气 煎药采用专业中药煎药机，煎药过程为全封闭状态，无废气排放，药液通过排液软管注入包装机药罐内，药液排完后，打开煎药机，取出药渣，因此仅在取药渣过程中有一定的废气排放，其排放量较少，通过设置集气罩及专用烟道高空排放，对周边环境的影响较小。 2、废水影响分析 医院运营期产生的污水主要是生活污水和医疗废水，本项目污水排放量为16.43m3/d（5996.95m3/a），排水中主要污染物为COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群等，都与常见生活污水相似，但其成分更为复杂，康复中心及病房排水因沾染病人的血、尿、便等而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，必须经消毒灭菌后方可排放。 中医院现有污水处理设施处理量为50 m3/d，现有床位180床，职工300人，污水产生量已使现有污水处理设施满负荷运行，同时现有污水处理设施采用的一级处理工艺，因此从水量和水质上都无法满足本项目要求。根据以上情况，与建设单位沟通后，决定为本项目单独设立一座污水处理站，以满足本项目的需求。 本项目可行性研究报告中未对污水处理工艺提出具体详细的处理方案，为此，环评对本项目污水处理工艺提出推荐方案。本环评报告中提出的废水处理工程设计方案仅为环评单位的推荐方案，具体实施方案必须由医院委托专业设计部门进行设计。 根据《医院污水处理技术指南》中规定：处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。根据指南要求，本综合考虑，评价推荐的采用二级处理+消毒工艺，具体工艺流程见图4。 污泥处置 二氧化氯 格栅池 A/O/ 沉淀池 消毒池 达标排放 调节池 生活污水 医疗废水 污泥浓缩脱水 化粪池 图4 评价推荐的污水处理工艺流程图 医疗废水、生活污水经化粪池预处理后水首先进入格栅，去除掉大的悬浮物及一些杂质，防止堵塞水泵等设备，影响后续处理；然后进入调节池调节水质、水量，再进入A/O/沉淀池使污水中绝大部分有机物得到降解，然后通过二氧化氯发生器将消毒剂加入管道混合器对水体进行消毒，消毒后出水排入市政管网。污废水进出水水质指标及处理效率见表11。 表11 进出水水质指标 单位：mg/L 项目 时间; pH值; SS; BOD5; COD; 氨氮; 粪大肠菌群（个/L）. 进水水质; 7～8; 150; 250; 400; 35; 1.6×108. 出水水质; 6～9; ≤20; ≤37.5; ≤60; ≤20; ≤500. 处理效率（%）; -; 86.7; 85.3; 85; 42.8; 99.9. 根据《医院污水处理工程技术规范》、《医院污水处理技术指南》、《医院污水处理设计规范》，以及同类医院污水处理运行实际情况，生化处理+消毒工艺可以满足《医疗机构水污染物排放标准》表2中的预处理排放标准要求。 本项目新建污水处理站拟采用生化处理工艺对本项目污水进行处理。当污水处理站出水正常排放(即符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准)时，废水中主要污染物产生、排放量详见表12所示： 表12 废水及污染物产生量、排放量表 序号; 项目; 产生浓度; 产生量; 治理措施; 排放浓度; 排放量. (mg/L); （t/a）; (mg/L); （t/a）. 1; 污水; /; 5996.95; 新建污水处理站 处理工艺为：生化+消毒的综合处理工艺; /; 5996.95. 2; COD; 400; 2.4; 60; 0.36. 3; BOD5; 250; 1.5; 37.5; 0.22. 4; SS; 150; 0.9; 20; 0.12. 5; NH3-N; 35; 0.21; 20; 0.12. 6; 粪大肠菌群; 1.6×108 (个/L); 1.24×1015(个); 未检出; 3.4×109(个. 本项目废水经新建污水处理站处理达标后排入耀州区污水处理厂进一步处理，最终达标排放。本项目废水在经院内污水处理站处理和市政污水处理厂的二级处理的双重保证下，污染物将会大幅度地消减，各污染物的浓度将有不同程度的下降，对地表水影响甚微。 3、噪声影响分析 本项目营运过程中各设备噪声源强统计见表13。厂界声环境影响预测结果见表14。 表13 项目噪声源情况 单位：dB(A) 序号; 车间 工段; 噪声源; 声压级 dB（A）; 台数/套数; 环评建议 降噪措施; 室内 /室外; 采取措施 后排放总声压级dB（A）. 1; 污水处理站; 水泵; 75-80; 6; 基础减振、 水池隔声; 水池内（地埋式）; 55. 2; 水泵; 75-80; 4; 基础减振; 室内; 80. 3; 风机; 85-90; 2; 基础减振、消声; 室内; 75. 4; 泵房; 给水泵; 75-80; 5; 基础减振; 室内（地下）; 80. 5; 备用电源; 备用发电机; 95-100; 1; 基础减振、隔声; 室内（地下）; 85. 6; 中央空调3; 中央空调; 85-90; 1; 基础减振、隔声; 室内; 75. 表14 建设项目厂界噪声预测结果表 位 置; 现状值; 贡献; 叠加预测; 增加值; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 本项目; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. S1（东厂界）; 48.9; 39.3; 29.9; 49.0; 39.8; 0.1; 0.5; 60; 50; 达标; 达标. S2（南厂界）; 48.6; 38.7; 33.2; 48.7; 39.8; 0.1; 1.1; 70; 55; 达标; 达标. S3（西厂界）; 53.2; 42.8; 33.3; 53.2; 43.2; 0; 0.4; 70; 55; 达标; 达标. S4（北厂界）; 49.3; 39.5; 31.9; 49.4; 40.1; 0.1; 0.6; 70; 55; 达标; 达标. 由噪声预测结果可以看出，本项目噪声贡献值为29.9dB（A）~33.3dB（A），根据噪声预测结果，叠加后，昼间噪声预测值为49.0dB（A）~53.2dB（A），夜间噪声预测值为39.8dB（A）~43.2dB（A），昼间噪声增加值为0.0dB（A）~0.1dB（A），夜间噪声增加值为0.4dB（A）~1.1dB（A），可见，本项目建成投产后，厂界噪声预测值昼间、夜间均达标。因此，在采取本环评提出的降噪措施后，厂界噪声可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4类区标准要求。 4、固体废物 （1）医疗废物产生量估算 参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》医院污染物产生、排放系数，确定本项目医疗废物的产生情况，产生量估算内容详见表15。 表15 本项目医疗废物及危险废物产生量 类别; 部门; 参考系数; 产生量（t/a）; 备注. 医疗废物; 中医理疗; 0.1kg/人•d; 9.86; 270人/d. 病房; 0.5kg/人•d; 7.3; 40床位/d. 小计; /; 17.16; /. 根据《国家危险废物名录》，医疗废物编号代码为HW01，属危险废物。 本项目产生的医疗废物临时收集后依托中医院现有危险废物暂存室暂存，随后由中医院统一送有危废资质单位进行处置。 （2）生活垃圾 结合项目实际情况，按满床考虑，本项目生活垃圾产生量见表16所示。 表16 本项目生活垃圾产生量 类别; 数量（人次/d）; 定额; 产生量. kg/d; t/a. 工作人员; 60; 0.5 kg/人•d; 30; 11.0. 住院病人; 40; 1.0 kg/人•d; 40; 14.6. 门诊急诊病人; 270; 0.3kg/人•次; 81; 29.57. 合计; 151; 55.17. 对于项目产生的生活垃圾，建设单位应严格做好管理工作，统一进行收集，废纸、包装纸等可回收的由有关部门统一回收，生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。 （3）污水处理站污泥、栅渣 污水处理站产生的污泥、栅渣，其产率按1kgCOD产0.5kg污泥栅渣计算，本项目污泥、栅渣产生量约为1.02t/a（干污泥）。污泥交由有资质单位统一处理。 （4）中药渣 类比同类项目运行过程中中药渣产生统计情况进行估算，本项目建成运行后会产生中药渣约0.7t/a。产生的中药渣通过塑料桶收集后，日产日清，交环卫部门处理。 5、选址可行性分析 本项目位于铜川市耀州区，用地为租用中医院院部预留用地，随着城市的发展，厂区周边住宅小区数量逐年增加，项目通过严格落实评价提出的污染防治措施，其“三废”及噪声排放不会改变当地的环境功能要求，对周围环境影响较小。另一方面，本项目周边交通发达，便于周边群众就医问诊，理疗保健。综合上述分析，本项目在现有院址内进行建设是可行的。 6、产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类项目中“ 三十六、教育 文化 卫生 体育服务业”中的“医疗卫生服务设施建设”。 因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 7、环保投资估算 本项目工程总投资6300万元，由于本项目废水和废气的治理均依托现有工程，因此环保投资大幅下降，经估算，本项目环保投资为64万元，约占项目总投资的1.0%，环保投资明细具体见表17。 表17 环保投资估算明细表 类别; 环保设施名称; 数量; 投资. 废气; 制剂室加装集气罩; 1套; 10. 废水; 新建污水处理站（包括化粪池及一体化设施等）及配套污水管道; 1座; 40. 固废; 医疗废物收集桶（箱）; 若干; 2. 生活垃圾收集桶; 若干; 1. 中药渣收集设施; 2套; 1. 噪声; 减振、隔声、消声; /; 10. 合计; 64. ## 8、建设项目施工期和环境保护设施竣工验收清单 根据建设项目环境管理的要求，工程建成并进行一段时间试生产后，及时申请进行环境保护设施竣工验收，本项目环保竣工验收由环境管理部门组织实施。 本次环评建议项目竣工环境保护验收内容见表18。 表18 建设项目环保设施清单（建议） 治理项目; 环保设施名称; 规模; 数量; 验收标准. 废气; 制剂室; 集气罩; /; 1套; /. 废水; 污水处理站; 污水处理站及配套污水管道；出水消毒设施; ≥20m3/d; 1座; 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准. 固废; 医疗废物收集桶（箱）; /; /; 不对环境产生二次污染. 生活垃圾收集桶; /; /. 中药渣收集设施; /; 2套. 噪声; 减振、隔声; /; /; 厂界噪声符合GB12348-2008中2类标准. 9、全厂三废统计 项目污染物产生及排放统计见表19。 表19 本项目污染物产生及排放统计表 单位：t/a（废气污染物除外） 类别; 控制项目; 产生量; 削减量; 最终排放量; 产生位置. 废水 污染物; 废水量（m3/a）; 5996.95; 0; 5996.95; 污水处理设施排水口. COD; 2.40; 2.04; 0.36. BOD5; 1.50; 1.28; 0.22. SS; 0.90; 0.78; 0.12. NH3-N; 0.21; 0.09; 0.12. 固体 废物; 医疗废物; 17.16; 17.16; 0; 康复楼. 污水站污泥; 1.02; 1.02; 0; 污水处理设备. 生活垃圾; 55.17; 55.17; 0; 康复楼. 药渣; 0.7; 0.7; 0; 制剂室. |
| 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 防治措施 |  |  | 预期治理效果 |
| 大 气 污 染 物 | 地面停车场 汽车尾气 |  |  | CO CmHn NOx | 直接排放 |  |  | 达标排放 |
|  | 备用发电机 |  |  | SO2 烟尘 NOx CO | 专用烟道集中高空排放 |  |  |  |
|  | 制剂室 |  |  | 中药异味 | 集气罩+专用烟道集中高空排放 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 综合污水 |  |  | COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌 | 生化处理+消毒工艺 |  |  | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，集中后由环卫部门清运 |  |  | 处置率100 % |
|  | 医疗废物 |  |  | 医疗废物 | 依托中医院现有危险废物暂存室暂存，由中医院统一送有危废资质单位进行处置 |  |  | 处置率100 % |
|  | 污水处理站 |  |  | 污水处理站污泥 | 交由有处置资质的单位进行处理 |  |  | 处置率100 % |
|  | 煎药室 |  |  | 中药渣 | 塑料桶单独收集、日产日清。交环卫部门 |  |  | 处置率100 % |
| 噪 声 | 所有产噪设备采用基础减震、隔声等手段进行降噪。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建址周边主要为住宅和村庄，所处生态环境为城市生态环境，周边没有生态保护目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

1.项目内容 本次新建项目为康复科研制剂楼及附属设施建设项建设项目，主要提供中医理疗服务工作，不含检查、化验、门诊等功能。本项目建设内容包括床位40张（主要用于中医按摩、艾灸、针灸等服务），建设1栋11F的康复科研制剂楼，总建筑面积 11000 m2。其中包括中医康复中心（建筑面积 6000 m2）；孙思邈中医药科研开发中心（建筑面积 2000 m2）；中药制剂室（建筑面积3000 m2）；并配套建设医疗污水处理设施和医疗垃圾收集用房。项目总投资约6300万元，环保投资64万元，占项目建设投资的1.0%。 2.选址可行性 本项目位于铜川市耀州区，用地为租用中医院院部预留用地，随着城市的发展，厂区周边住宅小区数量逐年增加，项目通过严格落实评价提出的污染防治措施，其“三废”及噪声排放不会改变当地的环境功能要求，对周围环境影响较小。另一方面，本项目周边交通发达，便于周边群众就医问诊，理疗保健。综合上述分析，本项目在现有院址内进行建设是可行的。 3.产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类项目中“ 三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中的“医疗卫生服务设施建设”。 因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 3.区域环境质量现状 （1）空气环境质量 SO2、NO2小时和日均浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，无超标现象； PM10日均浓度值达不到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，超标率为28%，超标原因可能是区域地表裸露面积较大、降水量稀少、刮风天气较多致使空气中PM10浓度超标。 （2）声环境质量 结合噪声监测结果可知，1#、2#、5#、6#点位昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）2类区标准， 3#、4#点位昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）4类区标准。声环境质量现状良好。 （3）地表水 地表水监测结果表明，地表水2个监测断面中，CDO、BOD、氨氮的监测指标大于1，其余监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。监测指标超标的原因主要与石川河上游河流沿岸居民生活面源排放的污水有关，导致评价范围内的石川河河段收到一定程度的污染，总体来说，评价范围内河段水质一般。 4、环境影响分析 （1）施工期 施工期主要环境影响表为现有居民楼的拆迁、在建（构）筑物建设，开挖基础、打桩、装卸土石、运输及堆放建筑材料所产生的扬尘对局部空气环境的污染。机械运行时产生的噪声对周围环境影响。施工期间产生的废水主要有施工废水和施工人员生活污水，若不处理直接排放对水环境造成污染。施工期间所产生建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等，若处置不当则会恶化环境。在采取相应的防治措施以后，施工期间对环境的影响很小，且是短期可恢复的。 （2）运行期 ①大气环境 地面停车场汽车尾气中各污染物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准的要求，对小区环境空气影响较小；在车辆入区高峰期，地面停车场汽车尾气中各污染物排放浓度也没有超标，对小区环境空气质量基本无影响。 为满足消防要求，地下室设有备用发电机，备用发电机平常基本不启动，仅在停电时短时间启用，同时为了保证设备良好，每季度试验一次，每次运行20min，柴油燃烧排放烟气中含有烟尘、SO2、NOx及CO，废气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围小。 污水处理站采用地埋式一体化设备，废气排放量较小，对周围影响较小。 制剂室产生的中药异味通过集气罩及专用烟道高空排放，影响范围较小。 ②水环境 本项目院内排水采用雨污分流制，即污水和雨水各自设置管网独立排放。雨水经医院雨水管网排出；污水经医院新建污水处理站处理达标后排放。本项目新建污水处理站拟采用生化处理工艺对本项目污水进行处理。根据《医院污水处理工程技术规范》、《医院污水处理技术指南》、《医院污水处理设计规范》，以及同类医院污水处理运行实际情况，二级处理+消毒工艺可以满足《医疗机构水污染物排放标准》表2中的预处理排放标准要求，排入市政排水管网，进入新耀污水处理厂进一步处理达标后，最终排入石川河。因此本项目产生的废水对收纳水体影响较小。 ③声环境 本项目建成运营后，厂界噪声均可达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类及4类区标准要求，对周围声环境的影响较小。 ④固体废物 本项目固体废物处置符合“减量化、资源化、无害化”的处置原则。全厂固体废物处置措施可行，处置方向明确，固体废物不会对外环境造成影响。 5、总结论 综上所述，本项目属于国家鼓励类建设项目；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较轻。项目的建设不会改变项目所在区域的环境功能，各项污染防治可以做到达标排放，对环境的影响可控制在环境可接受范围内。从环境保护角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1. 立项批准文件 附件2. 其他与环评有关的行政管理文件 附图1. 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技 术导则》中的要求进行。