- （报批版）

项目名称：铜川市王益区小河沟污水管网改造工程

建设单位：铜川市王益区住房和城乡建设局

编制日期：2017年6月

国家环境保护部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批。

项目地现状图

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 铜川市王益区小河沟污水管网改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川市王益区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 严锋 |  |  |  | 联系人 |  | 何鑫 |  |  |  |
| 通讯地址 | 铜川市王益区红旗街9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0919-2188229 |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 727000 |
| 建设地点 | 铜川市王益区小河沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 铜川市王益区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 铜王发改发﹝2017﹞149号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改建□技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | N8110 市政公共设施管理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3740 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 610 | 其中：环保投资(万元) |  | 34 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5.6% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日 期 |  | 2017年12月 |  |  |  |  |  |  |
| ## 工程内容及规模： 一、项目来由 水环境保护是城市环境保护的重要组成部分。渭河为陕西省主要河流之一，近年来，省政府在着力改善渭河水质。铜川市漆水河经石川河入渭河，加强漆水河的治理是铜川市政府落实渭河治理方案的重要举措。 铜川市王益区小河沟现住居民1200多户，3400多人，因污水管网设施不完善，现有污水管道因无检查井堵塞后无法经常使用，居民的生活污水经小河沟河床排至漆水河，影响河道水质。为完善王益区污水管网，扩大城市污水收集范围，增加污水处理率，加强漆水河水污染控制和保证水环境质量，巩固提高渭河流域水污染防治成果，王益区住房和城市建设局提出铜川市王益区小河沟污水管网改造工程。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》有关鼓励类、限制类和淘汰类项目划分规定，该项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中的 “城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，项目符合国家产业政策要求。本项目已获得铜川市王益区发展和改革局《关于铜川市坡王益区小河沟污水管网改造工程项目建议书的批复》（铜王发改发[2017]49号），项目的建设符合国家和地方产业政策。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目属于U“城镇基础设施及房地产”类147项“管网建设”，应编制环境影响报告表。2017年5月9日铜川市王益区住房和城乡建设局正式委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司进行了现场踏勘，并收集了有关资料，依据环境影响评价技术导则的要求，编写了本项目环境影响报告表。 二、项目概况 项目名称：铜川市王益区小河沟污水管网改造工程； 建设单位：铜川市王益区住房和城乡建设局； 建设性质：技改； 总投资：610万元，资金来源区财政资金。 建设地点：本项目位于铜川市王益区小河沟，起点为小河沟内秦龙山水绿色食品有限公司，在小河沟沟口处和现有北市区污水管网连接。地理位置图见附图1。 建设内容：铜川市王益区小河沟污水管网改造工程，管线铺设全长3693.36m，其中采用盖板水渠40m；采用HDPE双壁波纹管和钢筋混凝土管3653.36m，管径为500mm。并配套设置检查井。盖板水渠主要设置为工程起点位置，起点位置河道狭窄。其余管网使用钢筋混凝土管，在拐弯处及涵洞处等位置使用HDPE双壁波纹管，管径均为500 mm，连接使用承插式橡胶圈接口。 三、工程建设方案 1、管线布置走向 管网沿小河沟布设。项目区地形北高南地，污水靠重力自流方式排放，不设阀井。管道沿小河沟河床铺设，铺设方式为开挖直埋，管道埋深为1.5m。 2、管道设计方案 管材采用HDPE双壁波纹管和钢筋混凝土管，滑动橡胶圈承插接口。管道基础采用180°砂石基础，先铺设厚度300mm的毛石或碎石垫层，然后再做砂石垫层。施工先做管道沙基部分，根据管径分层施工，人工摊铺后找平，夯实后铺设管道，回填后采用特制工具夯实。回填土以优质原土回填为主。回填后对河道底部进行平整恢复。 检查井根据地势情况及《室外排水设计规范》要求设计布设，总计75个。 管网收水范围为翠西路两侧产生生活污水及工业污水，污水设计参数为： 生活污水量标准：162L/人.天 工业废水量标准：2.18L/s.ha 人口密度：217人/ha 在小河沟沟口处和现有北市区污水收集管网连接，污水经收集后排入铜川市北市区污水处理厂。项目位于铜川市北市区污水处理厂收水范围，其处理后污水满足一级A排放标准，能满足本项目污水收集后处理排放要求。 3、公用工程 该项目施工期所需水、电等由王益区翠溪路市政供水、供电提供。 施工道路使用市政道路翠溪路，不设临时弃渣场。 本工程为线性工程，所在区域为城市建成区，不设施工营地；施工机械修配利用当地修配力量进行维修。 4、工程占地及土石方平衡 项目新铺设污水管网1条，沿现有河道铺设，不新增用地。 项目工程量小，管道铺设采用直埋方式，不设临时占地。 项目挖方量约为2800m3，填方量约为2100m3，弃土量约为700m3。 四、施工计划及进度安排 施工人员30人，拟定建设工期为6个月，即从2017年6月开工到2017年12月底竣工。 施工采用分段施工方式，在施工过程中，设置围挡及导流渠；根据地形及现状，采用机械和人工相结合施工方式。 项目运营期不增加定员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目区现有的污水管网由于无检查井堵塞无法排污，污水经小河沟排至漆水河，破坏小河沟水生生态，影响漆水河水质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境概况

## 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 铜川市位于陕西省中部，省会西安市的北部，处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带，是关中经济带的重要组成部分，介于东经108°34′～109°29′、北纬34°50′～35°34′之间，是陕西省省辖市。铜川市总人口数为86万，其中非农业人口45万人，城镇人口占全市总人口的53%，面积3882平方公里。全市下辖宜君县、王益区、印台区、耀州区和省级经济技术开发区--新区。 王益区地理位置优越，是铜川市政治、经济、金融、文化、商贸中心，区内公路成网，交通方便，扼关中、陕北交通之咽喉，咸铜铁路直通区，西包公路、铜黄高速公路穿境通过，西铜高速公路全线贯通。 二、地形地貌 铜川市地势西北高、东南低，由北向南呈倾斜状，境内沟壑纵横、梁茆相间、川塬山丘交错。耀州区地处鄂尔多斯地台的南缘，属铜川市地貌单元的南部川道，区域地貌属于黄土高原丘陵沟壑区，地区为地垒式剥蚀高原，略向东南倾斜，经过河流强烈分割，形成沟壑纵横，梁峁交错，原面破碎的地貌特征，水土流失比较严重。塬体上层由黄土层、料礓石覆盖在二叠系基岩上堆积而成，下层为奥陶纪灰岩。塬体平坦，沟渠较深。建设地北侧的干沟内小冲沟很少且不发育，沟中心及两侧残塬土体的组成地质体土层主要为第二奥陶纪老黄土，土体结构较为稳定，无大的不良地质现象发生。 项目场址地处漆水河河谷川地一级阶地与关中北部土石山区过渡的黄土台塬区，漆水河纵穿其间，形成了东、西台塬，中部川道的地形格局。由于长期的流水切割，完整的塬面被切割成破碎的倾斜台塬。地表物质以不同时期的黄土为主，海拔900~1000多米。 该区由一系列起伏和缓、山体狭窄的黄土覆盖的中低山与丘陵组成，北临黄土残垣沟壑区，南接关中盆地，岩性主要为灰岩、砂岩、泥岩和页岩，上覆黄土，所以以“黄土戴帽的石质山”为基本特征。河谷较为开阔，并发育有河流阶地，漆水河穿境而过，支毛沟发育，其特点是：流程短，水量少，水位低，比降大，易涨落，能利用者甚微。 三、气候、气象 铜川市属温带半干旱半湿润大陆性季风气候，具有春季干旱、夏热多雨、秋凉湿润、冬寒少雪的典型大陆性气候特征。 王益区地处渭北旱原，暖温带大陆性半干旱、半湿润易旱气候区。主要特点是：四季冷暖干湿分明，冬季受蒙古高压气团控制，寒冷干燥，雨水偏少，最低气温-10℃；春季温度回升，天气多变，降水增多，易出现寒潮、霜冻、大风，常有春旱发生；夏季雨量大而集中，并多雷阵雨天气，最高气温为+38℃左右，伴有大风、冰雹、暴雨，全年雨量分布不均。 全年平均气温为12℃，极端最高气温+39.7℃，最低气温-16℃。年平均降雨576毫米，54%集中于7、8、9月。年无霜期280天，光热资源丰富，年平均日照2357小时。年平均风速2.2-3.1米/秒，常年主导风为东北风。 四、水文 铜川主要的两条河流为沮河和漆水河。漆水河是铜川市主要河流，系渭河水系，是石川河上源之一。漆水河发源于铜川市北部的凤凰山至庙山一带，东源出庙山东麓的庙山沟，西源出凤凰山东侧的崾岘，在铜川市城关附近混合，经黄堡镇入耀州区王家砭村，然后沿孙塬乡西北部流经东门，在城南与沮河会流入富平县石川河。漆水河是铜川市重要的生活、生产水源，其常年流量1m3/s左右，每年5-8月有3-5次较大洪水，50年一遇最大流量为1090m3/s，但在枯水季节，几乎断流。本项目所在小河沟属于季节性河流，除雨季会有少量水量外，其他各季节均干旱，现为小河沟内排污渠。 铜川市地下水均无色透明，无色无味，PH值一般为6～7，属中性至弱碱性。根据含水层性质的不同，铜川市的地下水可分为第四系孔隙水、岩溶裂隙水和基岩裂隙水三个类型。项目区域地下水属于基岩裂隙水，主要含水岩组为砂泥岩互层裂隙水含水岩组和沙砾岩孔隙裂隙水含水岩组。前者包括石炭系太原组——侏罗系直罗组，后者指铜川市北部的白垩系砂岩和砾岩层段。项目区地下水埋深大，在勘探深度20m范围内，未见地下水。 五、土壤 项目拟建地位于铜川市王益区，该区土壤共分为6个土类，9个亚类，16个土属。其中6个土类指褐土、黑垆土、嵝土、淤土、黄土、红土。土壤质地中壤占88.8%，砂壤占10.7%，重壤占0.4%。农用地耕层土壤养分为有机质1.02%，全氮0.073%，碱解氮37.9PPM，速效氮8.5PPM，速效钾183.1PPM，磷氮比例为1：4.6，比例严重失调。 六、植被及生物多样性 铜川市山间河谷地分布着沙壤质新积土、砂砾质新积土、壤质新积土、冲积型潮土、洪积型潮土、冲积型湿潮土。梁峁残原分布着白墡土、红粘土。原区分布着黑垆土。土石山地分布着砂砾岩褐土性土、泥质岩褐土性土。农耕地以壤土为主，面积达1733792亩，占全市总耕地面积的98.9%；粘土类19210亩，仅占总耕地面积的1.1%。除红粘土外，土壤松紧度一般比较合适，容重1g/cm3~1.4g/cm3，孔隙度45%~62.3% 经现场调查，项目地为城市建成区，多为人工植被，生物多样性低，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。小河沟常年干涸，无水生珍稀动植物。现分布有少量酸模叶蓼、石龙芮、铁杆蒿、稗草、蒲公英、地锦、葎草、飞蓬等，多数为湿地边界植物，无水生植物种类生产。

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） #### 1、空气质量现状 - 本项目大气环境质量现状引用铜川市环境监测站关于《豆制品深加工项目环境影响评价监测报告》﹝铜环监测字（2014）第102号﹞进行分析。监测时间为2014年11月4日~10日，监测点位为铜川市市委党校（位于项目起点位置10m处），监测因子为SO2、NO2、PM10，连续监测7天。各项目监测结果见表1，监测点位见附图2。监测点位位于管道起点位置北10m，项目区域污染源没有发生变化，监测时间在三年以内，符合导则要求，监测点可以代表项目地环境空气质量现状本底值，具有较好的时效性和代表性。 （1）点位布设 本项目引用铜川市市委党校大气监测数据，铜川市市委党校位于本项目起点位置。 （2）监测项目 SO2、NO2 、PM10三项。 （3）监测结果 项目所在地环境空气质量现状监测结果见表8。 表1 环境空气质量现状监测结果 （单位µg/m3） 监测点位; 监测项目; SO2; NO2; PM10. 市委党校; 小时平均浓度范围; 12～44; 15～79; ——. 超标率（%）; 0; 0; ——. 最大超标倍数; 0; 0; ——. 24h浓度范围; 15～33; 27~59; 114~241. 超标率（%）; 0; 0; 57.14. 最大超标倍数; 0; 0; 0.60. 环境空气质量标准 二级标准; 小时浓度标准; 500; 200; ——. 24h浓度标准; 150; 80; 150. 由统计结果可知，项目区环境空气中SO2、NO2小时平均浓度和24h浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM1024h浓度有所超标，超标原因与项目所在地形地势及天气状况有关，项目属于沟内，空气聚集，不易扩散。项目所在地环境空气质量一般。 #### 2、地表水环境质量现状 本项目水环境质量现状引用铜川市环境监测站关于《豆制品深加工项目环境影响评价监测报告》﹝铜环监测字（2014）第102号﹞进行分析。 （1）监测断面 在项目所在区域小河沟与漆水河交汇处上游500m以及下游1500m处，共设2个监测断面。监测点位见附图2。 （2）监测项目和时间 监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、挥发酚、溶解氧共7项。 监测时间：2014年11月27日~28日。 （3）监测结果详见表2。 表2 监测结果 单位：mg/L；pH无量纲 监测项目; 执行 标准; 上游500m监测断面; 下游1500m处监测断面. 监测 结果; 达标 情况; 超标 倍数; 监测 结果; 达标 情况; 超标 倍数. pH; 6-9; 7.52; 达标; 0; 7.38; 达标; 0. COD; 20; 16; 达标; 0; 33; 超标; 0.65. BOD5; 4; 5.0; 超标; 0.25; 10.6; 超标; 1.65. 氨 氮; 1.0; 2.325; 超标; 1.325; 3.502; 超标; 2.502. 挥发酚; 0.005; 0.0018; 达标; 0; 0.0027; 达标; 0. 溶解氧; 5; 8.8; 达标; 0; 7.6; 达标; 0. 粪大肠菌群; 10000; 250800; 超标; 24.08; 840000; 超标; 83. 由上表可见监测断面中：上游500m监测断面除PH、COD、挥发酚、溶解氧达标外，其它各项指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；下游1500m处监测断面除PH、挥发酚、溶解氧达标外，其它各项指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；从地表水监测结果可以看出，监测断面各水质较差，下游断面水质比上游断面差，主要原因为周围污水收集管网不完善，污水排入漆水河所致。 3、声环境质量现状 噪声现状监测委托陕西浦安环境检测技术有限公司进行监测，时间为2017年5月16日与5月17日，分昼间和夜间两个时段监测，监测因子为等效连续A声级。 结合项目区特点，本项目声环境质量现状调查共布设4个监测点，在项目沿线的环境敏感点设三个点，在项目与红旗街交汇处设一个监测点。 表3 环境噪声监测结果统计表 位dB(A) 监测地点; 监测时段. 5.16昼间; 5.16夜间; 5.17昼间; 5.17夜间. 铜川市委党校; 47.3; 41.6; 49.7; 40.3. 居民点; 55.8; 45; 55.4; 45.6. 翠溪社区; 54.8; 43.2; 54.2; 43.5. 翠溪路与红旗街交汇处; 65.2; 53.9; 62.9; 52.3. 由监测结果表明，项目沿线声环境质量满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求；红旗街属于城市主干道，翠溪路与红旗街交汇处声环境质量满足声环境质量标准（GB3096-2008）中4a类标准要求，项目区域声环境较好。

## 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目的特点和对建设项目所在地的周边环境现状的踏勘，本项目主要环境保护目标见表4。 表4 环境保护目标 类别; 保护对象; 方位; 距离（m）; 户数/人数; 保护级别及要求. 大气环境 声环境; 翠溪社区（含桃园矿家属区及建安公司家属区）; W; 3; 1000/3400; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 翠溪社区卫生服务中心; E; 7; /. 铜川实业新概念幼儿园; W; 5; /. 市委党校; N; 10; 160. 水环境; 漆水河; S; 50; /; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准.

# 4、评价适用标准

| 质环 境 质 量 标 准 | 根据铜川市环境保护局铜环函﹝2017﹞97号文件，本项目具体评价适用标准如下： 1、环境空气质量 环境空气质量评价执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中的二级标准。标准值如下表5。 表5 环境空气污染物基本项目浓度限值 2、地表水环境质量 区域名; 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 小时; 24h; 年均. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级 标准; SO2; ug/m3; 500; 150; 60. PM10; ug/m3; /; 150; 70. NO2; ug/m3; 200; 80; 40. 地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。 表6 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH值; COD; BOD5; 氨氮; 高锰酸钾指数; 石油类. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤6; ≤0.05. 3、地下水环境质量 地下水质量评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。其标准值见表7。 表7 地下水环境质量标准 项目; pH值; 色度(度); 浑浊度(度); 氯化物（mg/L）; 氟化物（mg/L）; 碘化物 （mg/L）. Ⅲ类标准; 6.5~8.5; ≤15; ≤3; ≤250; ≤1; ≤0.2. 4、声环境质量 声环境质量评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。其标准值见表8 表8 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目区; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008); 2类; dB(A); 60; 50. |
| --- | --- |
| 污污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及无组织排放监控浓度限值，其标准值见表9。 表9 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监测浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/Nm3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; 960; 15; 2.6; 0.4. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。其标准值见表10。 表10 噪声排放限值 监测点; 执行标准; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); dB(A); 70; 55. 运营期场界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类（GB12348—2008）; dB(A); 60; 50. 3、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告［2013］36号）中的有关规定。 |
| 总量 控制指标 | 不涉及总量控制指标。 |

# 5、建设项目工程分析

## 工艺流程简述（图示） 本工程为排污管网建设项目，管道铺设采用河道开挖直埋方式。施工期主要为管网的铺设过程产生的施工扬尘、施工噪声、施工废水、固废（弃土、生活垃圾等）。工艺流程及产物环节如下： 管线开挖 管道铺设 河道恢复 验收及使用 废水、扬尘、噪声、固废 图2 排污管网施工工艺流程及产污环节图

## 主要污染源分析 ## 一、施工期 本项目施工期对环境的影响主要来自施工扬尘、机械和车辆排放废气、河道底泥散发恶臭；施工废水；施工机械、车辆产生的噪声；施工过程对交通的影响；施工产生的固体废物；施工造成的植被破坏，水土流失。施工期间存在的主要环境问题有以下方面： 1、废气 施工期大气污染物主要是施工扬尘、汽车尾气、开挖底泥恶臭。 施工期间扬尘主要来自施工作业、道路扬尘。施工、道路扬尘主要是由于管道开挖及运输车辆产生；临时堆土在干旱、风速大的时候容易产生扬尘。 汽车尾气主要为施工机械和运输车辆排放的废气，主要污染物为烟尘、NOX、CO、THC等。本工程为线状工程，使用预制管道，对物料需求量小，使用运输车辆次数和频次极少，汽车废气排放量少，排放方式为无组织排放。 管道开挖时，河道淤泥会散发恶臭气体，主要为H2S、NH3，排放量少，排放方式为无组织排放。 2、废水 施工期废水主要包括废弃泥浆沉淀水、管道试压废水。 管道施工阶段开挖现有河道，泥浆等沉淀暂存产生泥浆沉淀废水，主要环境影响为SS；按照施工进度及底泥含水量等估算，废弃泥浆沉淀水最大产生量为1m3/d。 管道需进行严密性测试，测试过程会产生管道实验废水，主要污染物为SS，废水量为4m3，含有极少量SS，可视为清净下水。 施工期不设施工营地，不产生生活废水。 3、噪声 工程施工中，各类机械如挖掘机、推土机、运输车辆、起重机等运行时都会产生噪声，从而对声环境产生影响。 管道施工对周围声环境的影响，主要包括：施工机械噪声，一般为72～93dB(A)；运输噪声，一般为65～80dB(A)，属于流动声源。 4、固废 固体废物主要为施工弃渣土、施工人员生活垃圾。 本工程弃土弃渣主要是管道开挖回填后弃方（弃方主要为河道开挖底泥），施工过程产生的少量废料。项目施工的土方量主要根据敷设管线的管径及铺设的长度进行估算。管线总长度3740m，其中盖板水渠40m，HDPE双壁波纹管和钢筋混凝土管3700m，本管径为DN500。按照按照管径、管网长度，下垫层及顶管回填高度等估算，项目挖方量约为2800m3，填方量约为2100m3，弃土量约为700m3。 本工程不设施工营地，施工人员每天产生少量生活垃圾。本项目位于城市建成区，依托附近市政公共设施及服务门店，不设置施工营地，施工人员在施工过程中产生少量生活垃圾，按照最大施工人数30人/d估算，生活垃圾产生量约为15kg/d。 5、生态影响 施工过程中扰动现有河床，影响河流现有河道生态系统。小河沟无自然水流，现状只有少量污水，施工不会影响河流及水生生态。 施工中管理不善可能造成水土流失等影响。 ## 二、运营期 本项目不增加劳动定员，运营期无废水、废气、噪声、固体废弃物产生。 运营期将产生生态正效益。污水管网的建设完善污水收集系统，污水不再下渗影响地下水水质，小河沟不再行使排污功能，河道生态环境将发生极大改变。 污水不再排入漆水河，将改善漆水河水质及水生态环境。

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 少量无组织排放 |  |  |
|  | 运输扬尘 | TSP | 少量无组织排放 |  |  |
|  | 施工机械废气 | NOx、CO、HC等 | 少量无组织排放 |  |  |
|  | 底泥恶臭 | H2S、NH3 | 少量无组织排放 |  |  |
| 施工期 水污染物 | 施工废水 | SS | 1m3/d | 沉淀处理后回用 |  |
|  | 试水实验废水 | SS | 分段收集回用，全部实验完毕后经沉沙后用于市政绿化 |  |  |
| 施工期 固体废物 | 管道开挖 | 砂石底泥 | 2220m3 | 700m3，垃圾填埋场 |  |
|  | 工人生活 | 生活垃圾 | 15kg/d | 集中收集后运至环卫部门生活垃圾收集点 |  |
| 施工期 噪声 | 机械设备 运输车辆 | 等效A声级 | 85~90dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |  |
| 运营期 | 本项目不增加劳动定员，运营期无废水、废气、噪声、固体废弃物 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 施工过程中扰动现有河床，影响河流现有河道生态系统。施工过程中如遇大雨等天气易造成水土流失。施工结束后将对河床进行恢复。 运营期将产生生态正效益。污水管网的建设完善污水收集系统，污水不再下渗影响地下水水质，小河沟不再行使排污功能，河道生态环境将发生极大改变。污水不再排入漆水河，将改善漆水河水质及水生态环境。 |  |  |  |  |  |

# 7、环境影响分析

## 一、施工期环境影响分析： 根据工程施工规划和施工特点，施工过程中产生的废气、废水、噪声、废渣等将对周围水环境、大气环境、声环境、生态环境等将产生不同程度的影响。 #### 1、施工期大气影响分析 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生于管道开挖扬尘及现场堆放工程土方产生扬尘。 施工产生的扬尘主要集中在管道开挖阶段，施工现场作业产生的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化强度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关。 实测资料表明：当施工现场无围栏时，施工扬尘污染范围在施工点下风向250m内，其TSP平均浓度为0.756mg/Nm3，是对照点的1.87 倍，相当于国家空气质量二级标准的2.52倍。有围栏时施工扬尘污染范围在施工点下风向150m内，其TSP平均浓度为0.663mg/Nm3，是对照点的1.6倍，相当于国家空气质量二级标准的2.2倍。围栏对减轻施工扬尘有明显作用，当风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。 小河沟河道之前进行过改造，河道两侧均为砖混结构实体，本项目管线位于河道内，两侧的河堤减少扬尘向河道两侧扩散，起到防尘围栏的作用。减少施工扬尘对沿线敏感点的影响，临时堆土覆盖，并加强管理。在河道两侧设置硬质围栏，减少扬尘的影响，减少对两侧敏感目标的影响。 （2）运输扬尘 汽车在运输物料的途中带起的路面扬尘，其产尘量的大小与车速、路面状况及季节干湿等因素有关。在天气干燥季节，由于运输引起的扬尘污染较重，而在湿润天气扬尘污染较轻。 表11 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 根据表11，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如下表12。 表12 施工阶段使用洒水降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 当施工场地经常洒水降尘，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。可见，在施工期勤洒水是防治道路扬尘的重要措施，采取措施后，道路扬尘对环境的影响较小。此外，运输车辆采用封闭车辆或加盖帆布，不超重装载，可避免运输过程产生物料遗撒，可减少扬尘产生。 （3）汽车尾气及施工机械废气 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。由于本工程为线状工程，使用预制管道，对物料需求量小，使用运输车辆次数和频次极少，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响较小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 （4）底泥恶臭 项目在管道开挖时会产生臭味气体，主要是H2S、NH3等气体。由于小河沟内只有极少量的污水，河床基本属于干涸状态，河床长期暴露在空气中，底泥中含有的恶臭气体较少，只会产生极少量恶臭气体，且每段施工时间短暂，不会对环境产生明显影响。施工结束后，影响随之消失。在施工过程中，上层淤泥随挖随清，在运输过程中车辆进行密闭处理，因此恶臭对环境影响较轻。 （5）施工期大气污染防治措施 根据《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017）》、《陕西省大气污染防治条例》、《铜川市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》（铜政办发[2017]11号）及“铜川市建筑施工扬尘污染治理12条措施”（铜住建发[2013]497号），结合项目施工方案，将防治扬尘污染费用列入工程造价，在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 在施工过程中，上层淤泥随挖随清，在运输过程中车辆进行密闭处理。物料运输车辆采用封闭车辆或加盖帆布，不超重装载，避免运输过程产生物料遗撒，减少扬尘产生。 在施工点设置可移动硬质围栏。 使用商品混凝土。 加强施工车辆及运输车辆的管理，运输土方的车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛洒产生二次扬尘；加强管理，禁止乱丢乱放，施工过程对弃土等及时清运。 距离施工区域较近的小区，在进行开挖工程前先进行提前通知，提醒附近敏感点处居民关闭窗子。 采取防尘治理措施后，将降低施工扬尘量50～70%，可有效减少对周围医院、小区及周边环境的影响。 通过采取以上措施，施工扬尘对小河沟两侧敏感目标以及项目周围环境空气影响较小。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工废水、管道闭水实验废水。 项目施工废水主要为河道开挖泥浆堆存产生废水及河道施工对污水排放的影响。由于小河沟处于断流状态，内只有少量的污水，河床基本属于干涸状态，开挖底泥含水量少，产生少量堆存废水用于降尘等，不会对环境产生不良影响。 项目采用分段施工方式，分段开挖，分段施工，分段回填，在施工时设置导流及围堰，减少施工对水环境的影响。汛期施工要关注天气变化，及时做好回填及废弃土方清运工作。在工期允许的情况下，环评建议避开汛期施工。 项目管网安装完成后以检查井为分隔进行闭水实验，将产生一定量的检测废水。闭水实验水收集起来循环使用于下一段管道闭水检测。闭水试验废水中含有极少量SS，可视为清净下水，最终可用于市政绿化。 本项目位于城市建成区，不设置施工营地，施工期不产生生活废水。 3、施工期声环境影响分析 （1）主要施工噪声源 管道施工对周围声环境的影响，主要包括：施工机械噪声，一般为72～93dB(A)；运输噪声，一般为65～80dB(A)，属于流动声源。项目施工期常用设备噪声值见表13。 表13 施工期常用设备噪声值 序号; 设备名称; 噪声级dB; 测点离设备距离（m）. 1; 挖掘机; 86; 3. 2; 自卸汽车; 85; 5. 3; 切割机; 90; 5. 4; 吊车; 85; 5. （2）施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，噪声随距离的衰减计算公式如下： LA(r)=LA(r0)−20lgrr0 式中：LA(r)——预测点的噪声值； LA(r0)——参照点的噪声值； r、r０——预测点、参照点到噪声源处的距离。 主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见表14。 表14 主要施工机械噪声随距离的衰减变化 单位：dB（A） 机械设备; 距噪声源距离(m). 声源; 15; 50; 80; 100; 150; 200. 挖掘机; 86; 62.47; 52.02; 47.94; 46; 42.47; 39.97. 自卸汽车; 85; 61.47; 51.02; 46.94; 45; 41.48; 38.97. 切割机; 90; 66.48; 56.02; 51.94; 50; 46.48; 43.97. 吊车; 85; 61.47; 51.02; 46.94; 45; 41.48; 38.97. 管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工过程中场界环境噪声排放限值：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。从表14可知： 施工机械噪声昼间在距施工场地10m处和夜间距施场地55m处符合标准限值。 施工机械噪声夜间影响严重，禁止夜间施工。 根据现场调查情况确定环境敏感点与管线距离，并根据不同距离的影响进行预测。主要涉及敏感目标为翠溪社区、翠溪社区卫生服务中心、铜川实业新概念幼儿园、铜川市市委党校。 由于敏感点离施工地近，3m到10m之间，由于施工噪声在施工地10m处达标，项目施工必须使用隔声屏障，减少对周围环境的影响。 （3）施工噪声防治措施 管网施工分段进行，当某一段管网施工完毕，施工设备转入下一段，对某一固定点而言，其受影响的特点是时间短，施工结束后，噪声的影响随之停止。 为了尽量减少施工对周围声环境产生的影响，应采取以下措施： ①选用低噪声设备，同时加强对施工设备的维修保养； ②合理布局施工场地。 ③减少在靠近居民区使用高噪声机械设备，并设置隔声屏障，隔离施工作业场地； ④合理安排施工时段，噪声大的施工项目尽量安排在白天，夜间（20时~06时）禁止施工； ⑤加强运输车辆管理，必须限制车速、禁止鸣笛，减少运输车辆噪声影响； ⑤加快施工进度，在保障施工质量的情况下尽量缩短工期，以减小噪声对区域声环境的影响； ⑥施工期间加强管理、规范操作，严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边敏感点的协调工作。 ⑦施工沿线有居民区等环境敏感点，在这些区段施工时，需要设立简易的隔声屏障，禁止夜间施工，减少噪声对周围居民生活的影响。 由于施工噪声是暂时的，建设单位在严格采取本环评提出的防治和管理措施后，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。 4、施工期固体废弃物影响分析 项目施工期产生的固体废弃物主要为施工弃渣土、施工人员生活垃圾。 （1）项目施工的土方量主要根据敷设管线的管径及铺设的长度进行估算。管线总长度3740m，其中盖板水渠40m，HDPE双壁波纹管和钢筋混凝土管3700m，本管径为DN500。按照按照管径、管网长度，下垫层及顶管回填高度等估算，项目挖方量约为2800m3，填方量约为2100m3，弃土量约为700m3。土方开挖后合理堆放待施工结束后回填，弃方主要为河道上层底泥，堆存待水沉淀后密闭送至垃圾填埋场处置。堆存土方位于管道一侧，方便管理和回填。小河沟河道宽2m左右，满足暂时存放要求。 （2）本工程不设施工营地，施工人员每天产生少量生活垃圾。本项目位于城市建成区，依托附近市政公共设施及服务门店，不设置施工营地，施工人员在施工过程中产生少量生活垃圾，按照最大施工人数30人/d估算，生活垃圾产生量约为15kg/d，集中收集后运至环卫部门生活垃圾收集点，由环卫部门及时外运处理。 5、施工期生态环境影响分析 施工过程中扰动现有河床，影响河流现有河道生态系统。施工过程中如遇大雨等天气易造成水土流失。 （1）工程建设对植被的影响 管道开挖将扰动河道，影响水生植物。小河沟河道干涸，基本无植物及水生植物生长。项目建设不会对植被造成影响。 （2）工程建设对动物的影响 项目周边为城市建成区，人类活动较为频繁，没有野生生物，有山雀、喜鹊等野生动物活动。小河沟河道干涸，河道内无鱼类等水生动物等，项目建设不会对动物造成影响。 （3）工程建设对水生生态的影响 在施工过程中，扰动河床，会对水生生态造成不利影响。小河沟处于干涸状态，只有少量污水存在，河道生态由于干涸已丧失功能。项目施工不会恶化生态系统。在管道施工中执行“分层开挖原则”，被污水中所含污染物沉积的上层底泥单独开挖，单独存放，并送至垃圾填埋场处置，下层土用来填方以及后期河道恢复。分层开挖、回填应按原有的土层顺序进行，对后期河道恢复会有一定的积极作用，可避免受污染底泥物质溢出造成二次污染。施工结束将对河床进行恢复。环评建议施工期选择在枯水期，同时加强施工管理，禁止施工生活垃圾排入河道。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。施工地段位于城市建成区，现状主要是城市生态系统，非生态敏感区域，在采取措施后对生态环境的影响可降至较低水平。 （4）水土保持 水土流失主要发生在土方工程施工过程。施工过程对地面的扰动较大，其水土流失量相应增加。本项目工程建设控制在原河道范围内，工程建设不改变现状河道走向。施工过程中使用导流措施、开挖截排水沟，减少雨水对堆场的冲刷；合理安排施工期，尽量不在雨季施工；雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷；临时堆场定期检查，保持排水系统畅通。 ## 二、运营期环境影响分析： 本项目不增加劳动定员，运营期无废水、废气、噪声、固体废弃物产生。 运营期将产生生态正效益。污水管网的建设完善污水收集系统，污水不再漫流下渗影响地下水，小河沟不再行使排污功能，河道生态环境将发生极大改变，项目区地下水水质可能好转。 污水不在排入漆水河，将改善漆水河水质及水生态环境。 ## 三、选线合理性分析 选线根据现状地形及相关排水规划进行设计，结合翠溪路走向，按原有污水管道线路铺设，污水利用地势自流，挖方少，施工方便，本项目能收集翠西路两侧生活污水并接入北市区污水管网，有利于污水的收集和处理。 选线符合规划，便于施工，环境影响小，选线合理。 ## 四、环境管理 项目对环境的影响主要在施工期，建设单位应该成立环保管理机构，设专人进行环保管理。为了有效控制施工期的污染，在工程建设期对施工全过程进行环境管理，具体内容参照下表： 表15 施工期环境管理要求 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 大 气 环 境; 管道开挖; ①开挖产生砂土回填或外运； ②临时土方堆场密网覆盖； ③在大风、重污染天，禁止施工；; ①土方合理处置； ②强化环境管理，减少施工扬尘. 运输车辆; ①装卸土壤尽量为湿土； ②运输土方车辆加盖篷布; 无篷布车辆不得运输土方. 道路抑沉; 道路地面洒水，防止扬尘; 定时洒水降尘. 声 环 境; 施工噪声; ①选用噪声低、效率高的机械设备； ②敏感点路段运输车辆禁止鸣笛; ①施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》； ②夜间22时～凌晨06时严禁施工. 水 环 境; 施工废水; - 设置导流渠，合理引流倒排； ②生活污水不外排; 施工废水无外排. 固废 处置; 施工期 固废; 施工期产生的弃方、生活垃圾; 弃方综合利用，多余外运处置； 生活垃圾集中收集，交环卫部门处置. 生态 环境; 河道破坏; ①分层开挖，分层回填 - 弃方综合利用，多余外运处置; 管网铺设完成后进行河床平整. ## 五、环保投资估算 本项目总投资610万元，环保投资34万元，占总投资的5.6%，环保投资主要为管网建设本身，以及防尘、降噪措施、河床恢复等，具体环保措施以实际核算为准。项目环保投资及工程见表16。 表16 环保投资估算 时段; 环保措施; 环保投资(万元); 备注. 施工期; 废水; 排污口清理整治; 25. 废气; 施工场地和道路洒水、运输车辆苫盖、易产尘物料密网覆盖、施工场地设硬质围挡; 8; 硬质围挡兼隔声措施. 噪声; 隔声措施; 6; 硬质围挡兼隔声措施，不再重复计算投资额. 管理; 警示牌、标识; 1. 合 计; /; 34; /. ## 六、环保竣工验收 本项目环保竣工验收一览表见表17。 表17 项目环保竣工验收一览表 类型; 验收标准. 污水; 污水全部收集进入污水管网. 生态; 河道修复平整. 管理; 落实施工期环境管理要求.

# 8、建设项目拟采取的防治污染措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工扬尘 | TSP | 土方覆盖、硬质隔档 | 对周围大气环境的影响较小 |
|  | 运输扬尘 | TSP | 洒水抑尘、物料遮挡 |  |
|  | 施工机械废气 | NOx、CO、HC等 | 加强车辆管理 |  |
|  | 底泥恶臭 | H2S、NH3 | 日产日清，密闭运输 |  |
| 水污染物 | 施工废水 | SS | 沉淀处理后回用 | 不外排 |
|  | 试水实验废水 | SS | 分段收集回用，全部实验完毕后经沉沙后用于市政绿化 | 不外排 |
| 固体废物 | 管道开挖 | 砂石底泥 | 上层密闭运至垃圾填埋场，下层用于管沟回填 | 合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集后运至环卫部门生活垃圾收集点 | 全部收集处置 |
| 噪声 | 用低噪声设备、采取隔声屏障，夜间禁止施工 |  |  |  |
| ## 生态保护措施及预期效果 生态保护措施主要是针对施工期。管网开挖过程中分层开挖，分层回填，不破坏河道结构。管网铺设完成后会河道进行平整及修复。 预期效果：项目分段施工，施工期段，影响时间和范围有限。施工结束后，污水管网的建设完善污水收集系统，污水不再漫流影响地下水水水质，地下水水质将会改善；小河沟不再行使排污功能，河道生态环境将发生极大改变。 污水不再排入漆水河，将改善漆水河水质及水生态环境。 |  |  |  |  |

# 9、结论与建议

### 一、结论 1.项目概况 铜川市王益区小河沟污水管网改造工程位于铜川市王益区小河沟，起点为小河沟内秦龙山水绿色食品有限公司，在小河沟沟口处和现有漆水河污水收集管网连接。管线铺设全长3693.36m，其中采用盖板水渠40m；采用HDPE双壁波纹管和钢筋混凝土管3653.36m，管径为500mm。并配套设置检查井。管道沿小河沟河床铺设，铺设方式为开挖直埋，污水管网铺设在河床底部。总投资610万元，环保投资34万元，占总投资的5.6%。 2、环境质量现状 （1）环境空气 项目区环境空气中SO2、NO2小时平均浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10日均浓度有所超标，主要是由于区域气候干燥，空气中颗粒物浓度较大引起。项目所在地环境空气质量一般。 （2）地表水 小河沟与漆水河交汇处上游500m监测断面除PH、COD、挥发酚、溶解氧达标外，其它各项指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；下游1500m处监测断面除PH、挥发酚、溶解氧达标外，其它各项指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；从地表水监测结果可以看出，监测断面各水质较差，主要原因为周围生活及工业废水沿河乱排所致。 （3）声环境 项目沿线敏感点昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，项目区域声环境质量状况良好。 3、项目施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 对于施工扬尘，则采取洒水抑尘、土方覆盖、加强施工监管等措施，可有效控制施工扬尘造成的环境影响。运输车辆和施工机械废气产生量小，影响不大，管道开挖上层底泥密闭运走，恶臭产生量小，持续时间短，对周围环境影响小。 （2）水环境影响分析 施工期间产生的废水主要包括施工废水、管道密闭实验废水、生活污水。项目不设机械维修站，施工废水主要为河道开挖砂土沉积水，产生量小，回收用于砂土抑尘，不外排；管道密闭实验废水分段收集回用，全部实验完毕后经沉沙后用于市政绿化；项目不设施工营地，无生活废水。 因此，该项目废水对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 施工期噪声将对沿线居民造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，同时禁止夜间施工，减轻施工噪声对沿线居民的影响。因此，该项目对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 施工期产生的固体废弃物主要为施工弃渣土、施工人员生活垃圾。施工弃渣土运至垃圾填埋场处置，生活垃圾集中收集至市政垃圾收集点后由环卫部门统一收集处置。所有固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 （5）生态环境影响分析 施工过程中扰动现有河床，影响河流现有河道生态系统。管网开挖过程中分层开挖，分层回填，不破坏河道结构。管网铺设完成后会河道进行平整及修复。施工地段位于城市建成区，现状主要是城市生态系统，非生态敏感区域，在采取措施后对生态环境的影响可降至较低水平。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度。且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 4、运营期环境影响分析 本项目不增加劳动定员，运营期无废水、废气、噪声、固体废弃物产生。 运营期将产生生态正效益。污水管网的建设完善污水收集系统，项目实施后将会促进项目地地下水环境好转。小河沟不再行使排污功能，河道生态环境将发生极大改变。污水不再排入漆水河，将改善漆水河水质及水生态环境。 5、总量控制指标 本项目不涉及总量控制指标。 6、总结论 综上所述，王益区小河沟污水管网提升改造工程在落实各项污染防治措施，特别是施工期污染防治措施和加强施工期环境管理的条件下，各项污染物可以达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

### 二、要求与建议 1、要求 （1）严格落实污染防治措施及环保“三同时”制度； （2）加强施工沿线敏感点处噪声管理，严防噪声扰民，严禁夜间施工； （3）运输车辆低速或限速行驶，以减少产尘量；避免起尘砂土露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；禁止土方随意堆放；同时采取适当的洒水、覆盖、围挡等防尘、降尘措施。 2、建议 （1）优化管道设计方案。 （2）建设单位在对项目施工单位招标与合同签订时，应将有关环保条款纳入招标内容与合同书，按本环评提出的有关环保措施明确列入，要求施工单位切实执行。 （3）在施工期间，施工单位应有人员负责环境保护工作。 （4）本项目施工噪声和地面扬尘对局部环境有一定影响。建议采用集中力量，逐段施工的方法，减少施工影响，并对施工现场采取围栏屏蔽措施。 （5）设计时预留防洪行洪位置； （6）合理安排施工工期，尽量避免雨季施工； （7）施工完成后配合实施河道生态恢复工作。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1：委托书； 附件2：项目备案； 附件3：执行标准的批复 附件4：监测报告； 附图1：项目地理位置图； 附图2：项目走向图及监测点位图； 附图3：保护目标分布图。 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |