§

铜川市印台区鼎盛煤矿机械化改造项目（30万t/a）

环境影响报告书

工程规模：30万t/a

工程性质：机械化改造

建设单位：铜川市印台区鼎盛煤矿

报送时间：二○一六年十一月

目   录

0	前  言	0-1

0.1	项目由来及简况	0-1

0.2	评价工作过程	0-2

0.3	评价结论	0-2

0.4	关注的主要环境问题	0-2

1	总 则	1-1

1.1	评价目的与指导思想	1-1

1.2	编制依据	1-2

1.3	评价时段	1-5

1.4	评价工作等级与范围	1-6

1.5	环境功能区划及评价标准	1-8

1.6	评价重点	1-12

1.7	环境保护目标	1-13

2	项目概况	2-1

2.1	项目简况	2-1

2.2	地理位置及交通	2-1

2.3	改造前矿井概况	2-2

2.4	改造后矿井概况	2-2

3	工程分析	3-1

3.1	目前鼎盛煤矿存在的主要环保问题	3-1

3.2	现有环保问题整治及“以新带老”环境保护措施	3-5

3.3	机械化改造整改后工程分析	3-5

3.4	机械化改造“三本帐”	13

4	区域环境概况	4-1

4.1	自然环境概况	4-1

4.2	文物古迹及自然保护区	4-4

4.3	社会环境概况	4-5

4.4	井田范围涉及的村庄、企业调查	4-5

5	生态环境影响评价	5-1

5.1	评价目的、原则与方法	5-1

5.2	生态现状调查与评价	5-3

5.3	生态影响现状	5-14

5.4	地表沉陷受体及煤柱留设	5-15

5.5	地表沉陷预测与评价	5-16

5.6	生态影响评价	5-22

5.7	生态管理与监控	5-35

6	地下水环境影响评价	6-1

6.1	区域水文地质特征	6-1

6.2	井田水文地质特征	6-1

6.3	地下水的补给、径流及排泄条件	6-3

6.4	矿井充水影响因素	6-3

6.5	地下水环境现状调查与评价	6-4

6.6	地下水影响分析与评价	6-10

6.7	地下水环境保护措施	6-16

6.8	结论	6-20

7	地表水环境影响评价	7-1

7.1	河流水体功能要求	7-1

7.2	地表水环境现状监测与评价	7-1

7.3	后续建设期地表水环境影响分析与防治措施	7-1

7.4	营运期地表水环境影响分析	7-1

7.5	废污水污染防治措施及资源化利用	7-2

7.6	水污染整治及“以新带老”措施	7-6

8	环境空气影响评价	8-1

8.1	环境空气质量现状监测与评价	8-1

8.2	后续施工期环境空气影响分析与防治措施	8-2

8.3	运行期大气环境影响预测与评价	8-3

8.4	大气环境影响防治措施	8-9

8.5	大气污染整治及“以新代老”措施	8-10

9	声环境影响评价	9-1

9.1	声环境质量现状监测与评价	9-1

9.2	后续施工期声环境影响及防治措施	9-1

9.3	运营期声环境影响分析	9-2

9.4	噪声整治措施	9-3

10	固体废物环境影响评价	10-1

10.1	后续建设期固体废物环境影响及防治对策	10-1

10.2	运行期固体废物排放情况及处置方式	10-1

10.3	固体废物污染防治措施及综合利用	10-4

10.4	临时排矸场污染防治措施	10-7

10.5	固体废物整治及“以新代老”防治措施	10-9

11	水土保持方案	11-1

11.1	水土流失现状及防治情况	11-1

11.2	生产建设过程中水土流失预测	11-1

11.3	水土流失防治方案	11-9

11.4	水土保持监测	11-16

11.5	结论	11-18

12	清洁生产与循环经济分析	12-1

12.1	清洁生产	12-1

12.2	循环经济分析	12-6

13	环境管理与环境监测计划	13-1

13.1	环境管理现状	13-1

13.2	建设期环境监理	13-1

13.3	环境管理机构及职责	13-2

13.4	环境管理内容	13-3

13.5	环境监测计划	13-4

13.6	排污口规范化管理	13-5

13.7	竣工环保验收	13-6

14	项目选址环境可行性	14-1

14.1	矿井工业场地选址可行性	14-1

14.2	临时排矸场选址可行性	14-1

15	环境风险评价	15-1

15.1	风险评价概述	15-1

15.2	临时排矸场拦渣坝事故影响分析	15-2

16	总量控制指标	16-1

16.1	项目区环境功能区划及环境质量	16-1

16.2	总量控制	16-1

17	环保投资与经济损益分析	17-1

17.1	环境保护投资估算	17-1

17.2	环境经济损益分析	17-2

18	公众参与	18-1

18.1	公众参与方式及对象	18-1

18.2	调查结果	18-5

18.3	公众参与环境信息公告结果	18-6

18.4	企业对公众意见的采纳情况	18-7

18.5	公众参与小结	18-7

19	产业政策、规划相符性分析	19-1

19.1	项目建设与陕西省煤炭资源政策的相容性	19-1

19.2	与《煤炭工业“十三五”规划》相符性	19-1

19.3	与《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的相符性分析	19-1

19.4	与铜川市淘汰落后产能政策相符性	19-2

19.5	与矿山生态环境保护与污染防治技术政策相符性分析	19-2

19.6	与燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策相符性分析	19-3

19.7	与煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求相符性分析	19-3

19.8	与《陕西省大气污染防治条例》的相符性分析	19-3

19.9	与所在地其它相关规划协调性分析	19-4

19.10	与相关规划相容性分析	19-7

19.11	与“清洁文明矿井目标与要求”相符性分析	19-8

20	结论与建议	20-1

20.1	项目概况	20-1

20.2	评价区环境质量现状	20-1

20.3	主要环境影响及保护措施	20-2

20.4	项目建设的环境可行性	20-5

20.5	评价结论	20-6

20.6	要求与建议	20-6

附 表：

建设项目环境保护审批登记表。

附 件：

（1）委托书，2016年9月20日；

（2）铜煤发〔2011〕76号文对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》，2011年6月；

（3）铜煤发〔2012〕40号文《关于鼎盛煤矿资源整合项目立项变更的批复》；

（4）采矿证；

（5）《关于铜川市印台区鼎盛煤矿项目环境影响评价执行标准的复函》，2016年5月7日；

（6）煤炭洗选及矸石综合利用协议；

（7）环境监测报告；

（8）公众参与；

（9）公众意见采纳承诺书；

（10）与铜川市淘汰落后产能相符性

# 前  言

## 项目由来及简况

印台区鼎盛煤矿位于铜川市陈炉镇东北6.5km处，属陕西省铜川市印台区陈炉镇管辖。

为了进一步提高矿山开发的规模和资源利用水平，促进矿井资源勘查开发规模化、集约化，实现资源开发与环境保护双赢。陕政函〔2007〕204号《陕西省人民政府关于铜川市矿产资源整合实施方案的批复》批准了铜川市煤炭资源整合方案，鼎盛煤矿（整合区）由铜川市印台区陈炉镇庄合沟煤矿、祁家沟煤矿及周边煤炭资源进行整合。陕西省国土资源厅《关于划定铜川市印台区鼎盛煤矿矿区范围的批复》（陕国土资矿采划〔2008〕206号）划定了矿区范围，规划生产能力为0.15Mt/a。

韩城矿务局设计院于2008年9月编制完成了《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计》及《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案安全设施设计》，铜川市煤炭工业局于2008年10月以铜煤发〔2008〕126号文对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计》批复。铜川市煤炭安全监察分局于2008年11月以陕煤安铜局〔2008〕48号文对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案安全设施设计》批复。

2011年2月，根据井上、下实际情况，矿方委托韩城矿务局设计院编制完成了《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》及《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案安全设施设计（变更）》，将原设计采用两个井筒（主、风井）开拓改为三个井筒（主、副、风井）开拓，并对开拓大巷的位置进行了调整。铜川市煤炭工业局于2011年6月以铜煤发〔2011〕76号文对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》进行了批复。

根据煤炭产业发展形势及铜川市市委、市政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》（铜办发〔2011〕24号）精神及铜川市煤炭工业局文件铜煤发〔2012〕40号文《关于鼎盛煤矿资源整合项目立项变更的批复》，矿方委托陕西西矿工程勘察设计有限公司对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》及《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案安全设施设计（变更）》进行了再次变更，将原设计（变更）的采煤方法由炮采改为机采，矿井生产能力由0.15Mt/a调整为0.30Mt/a，并增加了“六大系统”相关内容。铜川市煤炭工业局于2012年9月以铜煤发〔2012〕168号文对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》进行了批复。

改造前，鼎盛煤矿设2个工业场地，矿井采用立井开拓方式，主立井、副立井位于原庄合沟煤矿工业场地，回风立位于原祁家沟煤矿工业场地；改造后，仍利用原有工业场地，矿井设计生产能力由15万t/a提升至30万t/a，采煤工艺由炮采变更为普通机械化采煤，拆除场地内无法利用的既有建筑物，增加了相应的环保设施。

改造后鼎盛煤矿井田面积1.1039km2，采用3立井单水平方式开采5、10号煤层，设计可采储量为263.4万t，设计生产规模增至30万t/a，服务年限6.3a。

根据调查，该矿机械化改造主体工程基本建成，但该矿一直未履行环评手续，机械化改造项目未履行环保手续即开工建设，属机械化改造。

## 评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，印台区鼎盛煤矿机械化改造项目应编制环境影响评价报告书，为此，印台区鼎盛煤矿于2016年9月20日正式委托安徽通济环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，评价规模30万t/a。

接受委托后，评价单位成立了项目组，按国家及地方环境管理及有关环境保护规定开展了相关工作，依据建设单位提供的相关技术资料在分析研究的基础上，结合项目特点，项目组进行了现场踏勘、调查等工作，收集了相关基础资料，并开展了环境现状监测、公众参与调查等工作。项目组根据工程有关技术资料，在综合分析项目特点和环境特征的基础上，结合现场踏勘情况，按照国家环保法律法规、技术导则的要求，编制完成了《铜川市印台区鼎盛煤矿机械化改造项目（30万t/a）环境影响报告书》（送审稿），现上报铜川市环保局审查。

评价工作中，得到了铜川市环保局、印台区环境保护局、建设单位、设计单位的大力支持与协助，在此一并致谢。

## 评价结论

该项目为铜川市人民政府以及铜川市煤炭生产安全监督管理局批准的机械化改造项目，在采用设计和环评提出的污染治理措施、生态保护与恢复措施后，对周围环境的影响在可接受范围内，从环保角度出发，项目建设可行。

## 关注的主要环境问题

该项目为煤矿机械化改造项目，结合项目所在区域环境特征以及项目特征，项目主要关注煤炭开采对矿区生态环境影响，矿井疏排水对地下水资源的影响，地表沉陷对地表植被的影响，同时结合该矿已进入联合试运转，本项目侧重该矿现有存在的环保问题，工业场地污废水及矸石的综合利用等污染影响及环境可行性。

# 总 则

## 评价目的与指导思想

### 评价目的

（1）为了全面贯彻落实科学发展观，规范煤矿开采，避免资源浪费、促进煤炭工业健康发展，有效解决煤炭开发过程中环境污染及生态破坏，保护和改善区域环境质量，积极贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》。

（2）通过本次环评工作，查清机械化改造前矿井污染物排放、生态影响状况，对历史形成的采煤沉陷和废物提出可行的治理、恢复措施；通过对机械化改造后矿井建设过程、生产工艺、污染环节及污染治理情况的系统分析，确定项目主要污染物产生和排放情况，明确采用的环保措施及运营后污染物达标排放情况。

（3）贯彻、推行清洁生产的环境管理方针，通过机械化改造前煤矿污染排放状况、主要环境问题及煤矿所在地环境质量现状的调查，预测机械化改造后矿井对当地环境质量和生态环境可能造成的不良影响。从保护生态、控制污染、提高资源的循环利用率上寻求对策，为环境行政主管部门决策与监督管理和建设单位、设计单位实行“三同时”提供科学依据。

### 评价指导思想

（1）结合本项目机械化改造工程特征和环境特点，以环保法规为依据，以有关方针、政策为指导，客观、公正地进行评价。

（2）尽量收集、利用现有的有效资料、类比资料现有成果进行评价，并进行现场调查。

（3）在分析机械化改造前、工程建设及环保措施实施的基础上，找出存在的环境问题，并据此提出“以新带老措施”。

（4）突出工程分析，摸清新、老工程污染源及污染物排放状况，按照“以新带老、达标排放、增产不增污、总量控制”为原则，对矿井生产全过程进行分析。

（5）煤矿开发建设将对生态环境产生一定影响，因此将项目开发对生态环境影响预测评价作为本次评价工作的重点内容。

（6）报告书编写力求简洁、明了、重点突出。

## 编制依据

### 委托书

铜川市印台区鼎盛煤矿关于本项目的委托书，2016年9月20日。

### 法规、规划

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年3月1日；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（9）《中华人民共和国煤炭法》，2011年7月1日；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

（11）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日；

（12）国务院国发〔2000〕38号《全国生态环境保护纲要》，2000年11月26日；

（13）国务院令第592号《土地复垦条例》，2011年3月5日；

（14）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005年12月；

（15）国发〔2006〕28号《国务院关于加强节能工作的决定》；

（16）国发〔2005〕18号《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》；

（17）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日；

（18）环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7月3日；

（19）环发〔2012〕98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月8日；

（20）环发〔2006〕28号《环境影响评价公众参与暂行办法》，2006年3月18日；

（21）《陕西省煤炭石油天然气开发环境保护条例》，2007年9月；

（22）《陕西省行业用水定额（修订版）》，2015年1月1日；

（23）《陕西省大气污染防治条例》，2014年1月1日；

（24）《陕西省固体废物污染环境防治条例》，2008年4月28日。

### 相关政策文件

（1）国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，2013年5月1日；

（2）《煤炭产业政策》，2013年2月修订；

（3）国家安监总局、国家煤矿安监局、国家发改委、国家能源局安监总煤行〔2010〕178号《关于推行小型煤矿机械化的指导意见》，2010年10月15日；

（4）陕煤局发〔2011〕102号《关于在小型煤矿实施机械化改造工作的通知》，2011年6月1日；

（5）环办〔2006〕129号《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环境影响评价工作的通知》；

（6）国家发改委、国家环保总局〔2007〕1456号《关于煤炭工业节能减排工作意见》；

（7）环发〔2005〕109号《关于发布矿山生态环境保护与污染防治技术政策的通知》，2005年6月；

（8）国家环保总局、国家经贸委、科学技术部联合颁布的《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》，2002年1月30日；

（9）陕政发〔2008〕54号《陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法》；

（10）国发〔2013〕37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013年9月10日；

（11）国发〔2015〕17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月2日；

（12）陕政办发〔2013〕54号《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》；

（13）《清洁生产审核办法》，2016年5月16日；

（14）《煤矸石综合利用管理办法（2014年修订）》，2015年3月1日。

### 环境保护和行业发展规划

（1）《国家环境保护“十二五”规划》，2011年12月；

（2）《煤炭工业发展十三五规划》，2016年12月；

（3）《全国生态保护“十三五”规划纲要》2016年10月；

（4）《全国生态功能区划（修编版）》，2015年11月；

（5）《陕西省生态功能区划》，2004年11月；

（6）《陕西省主体功能区规划》，2013年3月。

### 地方有关法规及规划

（1）陕政发〔2001〕58号《陕西省人民政府关于印发<陕西省贯彻落实全国生态环境保护纲要的实施意见>的通知》 2001年9月；

（2）《陕西省煤炭石油天然气开发环境保护条例》，2007年9月；

（3）陕煤局发〔44〕号《陕西省煤炭生产安全监督管理局关于淘汰小煤矿落后采煤方法有关事项的通知》，2012年3月；

（4） 陕煤局发〔2012〔31号《陕西省煤炭生产安全监督管理局关于进一步做好小型煤矿机械化改造调查摸底工作的通知》2012年3月1日；

（5）陕政法〔2004〕18号《陕西省关于印发陕西省行业用水定额的通知》，2004年4月；

（6）《陕西省水功能区划》，陕西省水利厅，2004年9月；

（7）陕政发〔2008〕54号，《陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法》；

（8）陕政发〔1999〕6号，《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》。

（9）《铜川市生态保护与建设规划》（2014～2020）；

（10）《铜川市城市总体规划》（2005~2020）；

（11）《关于进一步加强治污降霾工作的意见》，铜川市人民政府。

### 技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HT2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则—煤炭采选工程》（HJ619-2011）；

（8）原煤炭工业部《煤炭工业建设项目环境影响评价文件编制规定及审查要点》；

（9）《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程（2000年）》；

（10）《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005）；

（11）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

（12）《清洁生产标准—煤炭采选业》（HJ446-2008）；

（13）《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2005）。

### 项目依据

（1）陕西省国土资源厅《关于划定铜川市印台区鼎盛煤矿矿区范围的批复》陕国土资矿采划〔2008〕206号；

（2）铜川市煤炭工业局铜煤发〔2008〕126号《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计》，2008年10月；

（3）铜川市煤炭工业局铜煤发〔2011〕76号《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》，2011年6月；

（4）铜川市煤炭工业局铜煤发〔2012〕168号《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》，2012年9月；

（5）《铜川市印台区鼎盛煤矿机械化改造水土保持方案报告书》；

（6）《关于铜川市印台区鼎盛煤矿项目环境影响评价执行标准的复函》，铜川市环境保护局；

（7）矿方提供的其它相关资料。

## 评价时段

### 建设期

项目施工期13个月，由于该矿已基本建成，本次评价主要针对项目建设过程中存在的环保问题以及整改过程及剩余工程建设过程进行评价。

### 运行期

主要针对建设项目正常生产时期的煤炭开采、筛分等环节对环境的影响进行评价，项目设计服务年限6.3年。

### 闭矿期

按照HJ619-2011《环境影响评价技术导则—煤炭采选工程》的相关规定，该矿服务年限超过5年，本次评价不进行闭矿期环境影响评价。

## 评价工作等级与范围

### 大气环境评价等级

本项目工业场地冬季采暖、洗浴、井筒保暖采用常压卧式电加热热水锅炉，夏季洗浴选用太阳能热水器加电能，没有锅炉废气产生，因此本项目环境空气评价等级定为三级，重点分析项目煤尘污染治理措施的可靠性。

### 声环境评价等级

根据该项目的污染特征、环境特征和HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中有关评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价等级。

声环境评价工作等级判定见表1.4-1和表1.4-2。

表1.4-1   噪声评价工作等级判定表

| 影响因素 评价等级 | 声环境功能区 | 声级增量 | 影响人口变化 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 0类 | >5dB | 显著 | 三个因素独立，只要满足任意一项 |
| 二级 | 1类 2类 | ≥3dB且≤5dB | 较多 |  |
| 三级 | 3类 4类 | <3dB | 不大 |  |

表1.4-2   声环境影响评价等级表

| 环境要素 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 功能区 | 2类区 |
|  | 预计噪声增加值（敏感目标） | <3dB（周围200m范围内无敏感点分布） |
|  | 影响人口 | 受影响人口变化不大 |
|  | 评价等级 | 二级 |

### 生态环境评价等级

本项目井田面积1.1039km2<20km2，工程占地面积1.70hm2<2km2。采用地下开采方式，井田附近无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，处在一般区域，煤矿开采地表沉陷不会明显改变矿区范围内的地貌形态及土地利用现状，开采影响区属于一般区域。

根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则—生态影响》分级规定（见表1.4-3），判定生态评价工作等级为三级。

表1.4-3     生态影响评价等级划分表

| 导则 判据 | 基本原则 | 影响区域 的生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
|  |  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  |  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  |  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
|  | 补充原则 | ①当工程占地（水域）范围的面积或长度分别属于两个不同评价工作等级时，原则上应按其中较高的评价工作等级进行评价 ②矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，评价工作等级应上调一级 |  |  |  |

### 地表水环境评价等级

项目纳污河流为潘家河，正常流量为0.1m3/s，为III类水体。本项目建成后生活污水经处理后全部综合利用，矿井水经处理后全部综合利用，不外排，地表水定级见表1.4-4。

表1.4-4   地表水环境影响评价工作等级判定表

| 项目 | 污水排放量（m3/d） | 污水水质复杂程度 |  |  | 地表水水域规模 |  | 地表水 水质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级评价 判据标准 | ≤1000 | 污染物 类型数 | 水质参数 数目 | 结果 | 河流流量 （m3/s） | 结果 | Ⅱ～Ⅴ |
|  |  | 1 | ＜7 | 简单 | ＜15 | 小型 |  |
| 项目情况 | 0 | 1 | 4 | 简单 | 0.1 | 小型 | III |
| 地表水评价等级判定结果：三级 |  |  |  |  |  |  |  |

依据表1.4-4，项目地表水环境影响评价等级为三级。

### 地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），煤炭开采中矸石转运场地属II类，其余属III类。根据现场调查，本项目评价范围内村庄饮用水来自自家雨水渗井，评价范围内无饮用水水源地，无特殊地下水资源等环境敏感区。因此，本项目地下水环境敏感程度为“不敏感”，评价工作等级为三级。

地下水环境影响评价等级判定依据见表1.4-5，本项目地下水评价等级判定结果见表1.4-6。

表1.4-5    地下水环境影响评价等级判定结果

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表1.4-6    地下水环境影响评价等级判定结果

| 序号 | 场地名称 | 地下水环境分类 | 地下水环境敏感性 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | III类 | 评价范围内无村民饮用水水源地，判定为“不敏感” | 三级 |
| 2 | 临时排矸场 | II类 | 评价范围内无村民饮用水水源地，判定为“不敏感” | 三级 |

### 评价范围

各环境要素评价范围见表1.4-7和图1.4-1。

表1.4-7      环境影响评价范围表

| 分 类 | 评价级别 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 三级 | 以工业场地筛分破碎排气筒为圆心直径为5km的圆形区域，面积19.6km2 |
| 地表水 | 三级 | 项目排污口上游500m至下游1500m的潘家河河段 |
| 声环境 | 二级 | 工业场地边界外200m及运煤道路两侧200m的范围 |
| 生态环境 | 三级 | 井田周边外延500m，面积2.78km2 |
| 地下水 | 三级 | 水位影响评价范围为井田外延500m，面积2.78km2；水质影响评价范围为：工业场地下游1050m、上游及两侧各525m。临时排矸场评价范围为下游1400m、上游及两侧各700m |

## 环境功能区划及评价标准

### 评价区环境功能区划

（1）环境空气

本项目所在区域以农村地区为主，不属于“两控区”，不涉及自然保护区，依据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），本区大气环境属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。属于《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中的陕西关中城市重点控制区。

（2）地表水环境

本区地表河流主要为潘家河，潘家河流量较小。根据《陕西省水功能区划》及当地环保局下达的环境质量标准，项目所在区域地表水为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域功能区。

（3）地下水环境

本项目所在区域地下水以工农业用水、生活饮用水功能为主。根据GB/T14848-93《地下水质量标准》对地下水水质的分类，地下水环境属III类水域。

（4）声环境

根据当地环保局下达的环境质量标准，并结合项目所在地声环境状况，声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

（5）生态环境

根据《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省生态功能区划的通知》（陕政办发〔2004〕115号），本项目属于黄土塬梁沟壑旱作农业生态功能区，该生态功能区属于铜川塬梁土壤侵蚀控制区。

（6）水土保持

项目区位于陕西省铜川市印台区陈炉镇，按照《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，项目建设区地处陕西省水土流失重点监督区及重点治理区。

### 评价因子

根据本项目污染物产生与排放的特点、影响环境要素的范围和程度，并结合项目所在地环境特征，经分析确定的本项目评价因子识别结果见表1.5-1。

表1.5-1   环境评价因子表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 环境影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | PM10、SO2、NO2 | 粉尘、煤尘 |
| 地表水环境 | pH、化学需氧量、氨氮、挥发酚、六价铬、石油类 | COD、SS、氨氮、石油类等 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 地下水环境 | pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、六价铬、氯化物、氟化物、硫酸盐、细菌总数、硝酸盐、溶解性总固体 | 地下水位、水质、水量 |
| 生态环境 | 植被、土壤侵蚀、土地利用、野生动物等 | 植被、土地利用、水土流失等影响 |

### 评价标准

根据铜环函〔2016〕207号《关于铜川市印台区鼎盛煤矿机械化改造项目环境影响评价执行标准的复函》，本项目的环境评价标准如下：

1.5.3.1环境质量标准

（1）环境空气：执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准执行；

（2）地表水：执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准；

（3）地下水：执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准；

（4）声环境：执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准；

（5）生态环境：执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》中的二级标准。

环境质量标准具体指标见表1.5-2。

表1.6-1    环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准 | pH |  | 6~9 |
|  |  | 氨氮（mg/L） |  | ≤1.0 |
|  |  | COD（mg/L） |  | ≤20 |
|  |  | BOD5（mg/L） |  | ≤4 |
|  |  | 石油类（mg/L） |  | ≤0.05 |
|  |  | 硫化物（mg/L） |  | ≤0.2 |
|  |  | 氟化物（mg/L） |  | ≤1.0 |
|  |  | As（mg/L） |  | ≤0.05 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）III类标准 | pH |  | 6.5~8.5 |
|  |  | 氨氮（mg/L） |  | ≤0.2 |
|  |  | 硝酸盐（mg/L） |  | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐（mg/L） |  | ≤0.02 |
|  |  | 挥发酚（mg/L） |  | ≤0.002 |
|  |  | 氰化物（mg/L） |  | ≤0.05 |
|  |  | 砷（mg/L） |  | ≤0.05 |
|  |  | 汞（mg/L） |  | ≤0.001 |
|  |  | 六价铬（mg/L） |  | ≤0.05 |
|  |  | 总硬度（mg/L） |  | ≤450 |
|  |  | 总铅（mg/L） |  | ≤0.05 |
|  |  | 氟化物（mg/L） |  | ≤1.0 |
|  |  | 镉（mg/L） |  | ≤0.01 |
|  |  | 铁（mg/L） |  | ≤0.3 |
|  |  | 锰（mg/L） |  | ≤0.1 |
|  |  | 溶解性总固体（mg/L） |  | ≤1000 |
|  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐（mg/L） |  | ≤250 |
|  |  | 氯化物（mg/L） |  | ≤250 |
|  |  | 总大肠菌群（个/L） |  | ≤3.0 |
|  |  | 细菌总数（CFU/mL） |  | ≤100 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | SO2 | 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  |  |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |
|  |  | NO2 | 24小时平均 | 80μg/m3 |
|  |  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |
|  |  | TSP | 24小时平均 | 300μg/m3 |
|  |  | PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 | 环境噪声 |  | 昼间60dB(A) |
|  |  |  |  | 夜间50dB(A) |

1.5.3.1环境质量标准

（1）粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4和表5中的相关限值。

（2）矿井废水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2和表1中的相关限值；生活污水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中一级标准，前述标准未涉及的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。

（3）施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

（4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关要求。

污染物排放标准具体指标见表1.5-2。

表1.6-2   污染物排放标准

| 类 别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 废气 | 粉尘：《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4和表5中的相关限值 | 颗粒物 | mg/m3 | 除尘设备 | 80 |
|  |  |  |  | 无组织 | 1.0 |
| 废水 | 矿井水：《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2和表1中的相关限值 | COD | mg/L | 50 |  |
|  |  | 石油类 |  | 5 |  |
|  |  | SS |  | 50 |  |
|  |  | Fe |  | 6 |  |
|  |  | 氟化物 |  | 10 |  |
|  |  | 总砷 |  | 0.5 |  |
|  | 生活污水：《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中一级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 | COD | mg/L | 50 |  |
|  |  | BOD5 |  | 20 |  |
|  |  | SS |  | 100 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 12 |  |
|  |  | 石油类 |  | 5 |  |
| 固废 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 | 煤矿矸石及生活垃圾堆置场环境管理相关规定 |  |  |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | 厂界噪声 | dB（A） | 昼间 | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 | 厂界噪声 | dB（A） | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

（3）其它要素评价执行国家及地方的有关标准。

## 评价重点

本次评价重点为地表沉陷与生态环境影响评价、水环境影响评价及固体废物环境影响评价。通过评价，重点回答以下几个问题：

（1）预测煤炭开采造成的地表变形与沉陷引起的生态环境破坏，提出生态综合整治措施和要求；

（2）分析煤炭开采对矿区地下水的影响并提出地下水资源保护措施，分析论证矿井废污水综合利用方案；

（3）论证矸石综合利用途径，提出合理的矸石处置措施和综合利用方案；

（4）调查项目所在区域环境敏感目标与本项目的关系，分析可能造成的影响并提出相应的保护措施；

（5）查清改造前矿井存在的生态影响问题，提出可行的生态恢复措施。

## 环境保护目标

本次评价确定的境保护目标见表1.7-1、图1.4-1。

表1.7-1    环境保护目标

| 序号 | 类型 | 保护对象 | 与工业场地的位置关系 |  | 影响因素 | 达到的标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 | 祁家沟前村 | W | 60户 | 可能受地表沉陷影响 | 井田范围内，开采范围外，留设保护煤柱断层煤柱保护 |
|  |  | 祁家沟后村 | NW | 30户 | 可能受地表沉陷影响 | 井田范围内，开采范围外，留设保护煤柱断层煤柱保护 |
|  |  | 李家塔村 | E | 80户 | 可能受地表沉陷影响 | 井田范围外，开采范围外，观察开采对其影响 |
|  |  | 雷家坡村 | SE | 70户 | 可能受地表沉陷影响 | 井田范围外，开采范围外，观察开采对其影响 |
|  |  | 四沟河村 | SE | 60户 | 可能受地表沉陷影响 | 井田范围外，开采范围外，观察开采对其影响 |
|  |  | 地表植被 | 井田内、工业场地内及周围 |  | 工程施工、地表沉陷 | 采取植物与工程措施相结合的方式，保护地下水资源； |
| 2 | 环境 空气 | 祁家沟前村 | W | 60户 | 可能受煤尘污染影响 | 达到GB3095-2012中的二级标准； |
|  |  | 祁家沟后村 | NW | 30户 |  |  |
| 3 | 地表水 | 潘家河 | 位于井田东南边界外， |  | 可能受污废水影响 | 矿井水不外排，不改变现有水域功能； |
| 4 | 地下水 | 居民饮水安全 | 井田内各村庄 |  | 地表沉陷、导水裂缝带 | 居民使用渗井，不影响居民的正常用水安全； |
|  |  | 地下水水质 | / |  | 工业场地、临时排矸场 | 地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求； |
| 5 | 声环境 | 厂界噪声 声环境质量 | 厂界 |  | 设备运行噪声 | 厂界噪声达标排放。 |

# 项目概况

## 项目简况

### 项目基本情况

项目名称：铜川市印台区鼎盛煤矿机械化改造项目（30万t/a）；

项目地点：铜川市陈炉镇；

建设性质：机械化改造；

设计规模：改造后设计生产规模为30万t/a，服务年限6.3年。

### 机械化改造简况

（1）机械化改造对象、规模

改造前鼎盛煤矿井田面积为1.1039km2，，5、10号煤层为可采煤层，生产规模为 15万t/a。

（2）机械化改造后煤矿名称、规模、井田面积

改造后鼎盛煤矿设计生产能力30万t/a，井田面积仍为1.1039km2。

（3）改造后工业场地、井筒保留及关闭情况

改造前，鼎盛煤矿设2个工业场地，矿井采用立井开拓方式，主立井、副立井位于原庄合沟煤矿工业场地，回风立位于原祁家沟煤矿工业场地；改造后，仍利用原有工业场地，矿井设计生产能力由15万t/a提升至30万t/a，采煤工艺由炮采变更为普通机械化采煤。

（4）机械化改造的必要性和意义

机械化改造通过提高技术装备水平、扩大生产规模、改变采煤方法，有利于推进小型煤矿向规模化、集约化发展，可促进煤炭产业升级，节约和合理利用煤炭资源，改善煤矿安全生产条件，实现资源开发与环境保护的协调发展，促进当地经济、社会和环境的稳定、健康发展。

## 地理位置及交通

印台区鼎盛煤矿位于铜川市陈炉镇东北6.5km处，属陕西省铜川市印台区陈炉镇管辖，地理坐标在北纬35°4′13″～35°4′56″，东经109°10′33″～109°11′35″之间。

矿井距铜川市18km，有三级柏油公路相同，该矿距王家凹火车站5km，交通条件较为便利。

地理位置见图2.2-1。

## 改造前矿井概况

铜川市煤炭工业局于2011年6月以铜煤发〔2011〕76号文对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》进行了批复，矿井生产能力为0.15Mt/a。

同年，根据煤炭产业发展形势及铜川市市委、市政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》（铜办发〔2011〕24号）精神及铜川市煤炭工业局文件铜煤发〔2012〕40号文《关于鼎盛煤矿资源整合项目立项变更的批复》，矿方委托陕西西矿工程勘察设计有限公司对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》及《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案安全设施设计（变更）》进行了再次变更，将原设计（变更）的采煤方法由炮采改为机采，矿井生产能力由0.15Mt/a调整为0.30Mt/a，并增加了“六大系统”相关内容。

本项目应煤炭产业发展形势及铜川市市委、市政府要求，在矿井生产能力0.15Mt/a未建成时，直接将生产能力由0.15Mt/a调整为0.30Mt/a，本次评价对改造前不做论述。

## 改造后矿井概况

### 井田境界、煤层及煤质、储量

- 2.4.1.1井田境界及四邻关系

陕西省国土资源厅以陕国土资矿采划〔2008〕206号文颁发了采矿许可证（证号：C6100002011011120104200），铜川市印台区鼎盛煤矿矿区范围由5个拐点圈定，整合区东西长920m，南北宽1200m，矿区面积约1.1039km2。井田拐点坐标见表2.4-1。

表2.4-1         铜川市印台区鼎盛煤矿划定范围坐标表

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3884339.00 | 36607254.00 | 4 | 3883055.00 | 36608441.00 |
| 2 | 3884367.00 | 36608128.00 | 5 | 3883104.00 | 36608032.00 |
| 3 | 3883327.00 | 36608824.00 |  |  |  |

注：以上拐点坐标为1980西安坐标系坐标。

铜川市印台区鼎盛煤矿位于李家塔煤矿中西部，北部与王石凹煤矿相邻，东部与铜川市印台区鼎鑫煤业有限责任公司煤矿相邻，西南部与铜川市秦泰煤业有限责任公司煤矿相邻。整合区四邻（矿权设置）关系见图2.4-1。

图2.4-1    矿权设置四邻关系图

- 2.4.1.2煤层

该矿批准开采煤层为5号煤层和10号煤层。

区内5号煤层埋深124.42～262.96m，煤层底板标高+850～+960m，经调查并结合临近钻孔资料，5号煤层厚度0.10～4.53m，平均厚度2.47m，一般含1层夹矸，啮煤结构简单，全区可采，厚度变化较小，为较稳定煤层。

区内lO号煤层埋深132．602～272.48m，煤层底板标高+830～+920m，经调查并结合周边钻孔及井下见煤点资料，煤层厚度0.16～2.22m，平均厚度1.32m，无夹矸。10号煤结构简单，全区可采，厚度变化较小，为较稳定煤层。

煤层特征见表2.4-2。

表2.4-2  可采煤层特征表

| 含煤地层 | 煤层编号 | 煤层厚度/m 最大—最小 平均 | 煤层间距/m 最大—最小 平均 | 结 构 夹矸层数 | 可采性 平均 | 视密度/t/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石炭系上统太原组 | 5 | 0.10—4.53 2.47 | 4.0—8.0 6.0 | 0—1 | 良好 | 1.30 |
|  | 10 | 0.16—2.22 1.32 |  | 无夹矸 | 较好 | 1.40 |

- 2.4.1.3煤质及可选性分析

5号煤原煤化验的主要煤质指标为：原煤灰分（Ad）为18.6~23.0%，挥发分（Vdaf）为18.5~18.6%，全硫（St,d）为2.6~2.76%，发热量（Qnet,ar）为25.5~25.8MJ/kg，为中灰、中高硫、低挥发分、高热值的瘦煤，可作为动力和民用煤。

10号煤层原煤化验测试成果为：原煤灰分（Ad）为17.5%，挥发分（Vdaf）为16.2%，全硫（St,d）为2.7%，发热量（Qnet,ar）为28.1MJ/kg，为中灰、中高硫、低挥发分、高热值的瘦煤，可作为动力和民用煤。

煤质工业分析见表2.4-3。

表2.4-3  煤煤质工业分析表

| 类 别 项 目 | 5号煤层 | 10号煤层 |
| --- | --- | --- |
| 水分（%） | 7.0 | 5.9 |
| 灰分（%） | 27.13 | 20.21 |
| 挥发分（%） | 18.67 | 15.8 |
| 硫分（%） | 2.19 | 2.3 |
| 发热量（MJ/kg） | 19.81 | 19.97 |

- 2.4.1.4储量

设计可采储量为263.4万t。

- 2.4.1.5开采技术条件

（1）瓦斯：依据该矿矿井瓦斯等级鉴定结果，鼎盛煤矿瓦斯鉴定结果属瓦斯矿井。

（2）煤尘及煤的自然性：该区5号煤层和10号煤层，均属不易自燃煤。

（3）地温：根据原印台区陈炉镇祁家沟煤矿井下实际地温情况，本区属地温正常区，属无热害矿井。

### 井田开拓与开采

- 2.4.2.1井田开拓方式、水平以及盘区划分

机械化改造后该矿采用三立井单水平开拓10号、5号煤层。

（1）井筒

矿井采用立井开拓方式，主立井垂深168m，由原庄合沟煤矿主立井改造而成（井筒直径由原2.6m扩大直4.5m）；副立井垂深99m，由原祁家沟主井改造而成（井筒直径由原2.6m扩大直3.5m）；回风立井立井垂深126m，井筒直径2.6m。矿井采用单一水平开拓，井底车场水平位于10号煤层下方的岩层中，开拓水平标高+867.9m。

矿井移交时，共开凿三个井筒，即主立井、副立井和回风立井。各井筒的功能及装备分述如下：

①主立井：

利用原庄合沟煤矿的主井（净直径为2.6m）改造而成，扩大井筒断面至井筒直径4.5m，垂深168m，净断面15.9m2，掘进断面20．4m2，支护形式为混凝土浇灌，浇灌厚300mm。井筒内安装1对2t箕斗及敷设排水、供水、压风管路及电缆。担负全矿井的煤炭、材料等升降兼进风任务，井筒安设行人梯子间，兼作作为矿井的安全出口。

②副立井：

利用原祈家沟矿的主井（净直径为2.6m）改造而成，扩大井筒断面至井筒直径3.5m，垂深99m，净断面为9.62m2，支护形式为料石砌碹，砌厚300mm。担负矿井人员升降、矸石出井、进风等任务。

③回风立井：

利用原祈家沟矿的回风井，井筒直径2.6m，净断面面积5.3m2,支护形式为混凝土浇筑，支护厚度300mm。担负矿井前期回风任务，并装备梯子间作为矿井安全出口。

（2）采区划分和开采顺序

5号煤层以回风井为界，划分为两个采区，即二采区和三采区。10号煤层以回风井为界，划分为三个采区，即一采区、四采区和五采区。

根据矿井开拓方式，结合煤层赋存特征，确定矿井移交的首采区为一采区。采区接替顺序依次为一采区、二采区、三采区、四采区、五采区。

机械化改造后井田开拓方式见图2.4-2、开拓方式剖面见图2.4-3。

- 2.4.2.2采煤方法及开采计划

矿井各煤层采用高档普采采煤工业。井田内5号煤层及10号煤层为薄~中厚煤层，采区回采率按80%，工作面回采率为95％，采用全部垮落法管理顶板。

为提高资源回收率，对煤层赋存不规则、工作面不好布置、边角煤处采用长壁式炮采采煤法回采。大巷及采区巷道、井筒煤柱由里向外采用房柱式炮采采煤法予以回收。

- 2.4.2.3井巷工程

设计井巷工程总量为1834m，按岩性分：煤巷1618m，岩巷216m。

目前井巷工程已建设完成。

- 2.4.2.4井下运输

矿井主运输采用带式输送机，大巷煤流运输确定采用带式输送机运输方式。选用DTL65/10/22型胶带运输机，配备JDSB-22隔爆型异步电动机。矿井辅助系统选用绞车运输。井下掘进矸石采用1t固定式矿车，辅助运输材料选用1t材料车。

- 2.4.2.5矿井通风

矿井采用机械抽出式通风方式，中央并列式通风系统。

矿井通风系统：

新鲜风流：由主、副立井进风，经井底车场、主、辅运输巷进入工作面。

乏风风流：工作面经工作面回风顺槽、回风大巷、回风立井排至地面。

- 2.4.2.6井底车场及主要硐室

井底车场水平位于10号煤层下方的岩层中，开拓水平标高+867.9m。

主要硐室(变电所、水仓、水泵房、消防材料库、避险硐室)均设置在10号煤层底板下灰岩中。

- 2.4.2.7井下排水

井下主排水泵房位于主立井井底附近，井下涌水汇集于主水仓内，经由主排水泵房和敷设于管子道、主立井井筒内的排水管路以及地面管路，排至工业场地的井下水处理站进行处理后复用。

设备选用MD25-30×8型矿用耐磨多级离心水泵3台,矿井正常涌水量时水泵1台工作、l台备用、I台检修。矿井最大涌水量时水泵2台同时工作。

- 2.4.2.8矿井提升系统

该矿设计生产能力为30万t/a，主井提升采用轻型箕斗提升方式，承担矿井煤炭提升及矸石提升任务。副井提升采用1吨轻型罐笼提升方式，承担矿井升降人员及辅助提升任务。

### 工作制度及服务年限

矿井设计年工作330d，井下采用“四六”制作业，其中3班生产，1班准备；地面采用“三八”制作业，其中2班生产，1班准备。日净提升时间为16h。

矿井生产能力30万t/a,，服务年限为6.3a。

### 地面生产系统

地面生产系统包括煤炭筛分系统、产品储存系统、产品输送系统、副井生产系统、排矸系统和地面辅助设施等单元。

- 2.4.4.1煤炭筛分系统

鼎盛煤矿煤质优良，原煤灰分较低，发热量高。根据此特点，从降低煤炭加工成本，提高矿井经济效益，并结合本矿井原煤矸石含量少的特点，只对原煤进行筛分，即可满足用户对产品煤的质量要求。

煤筛分分为两级，矿井生产的原煤全部进入筛分破碎车间进行除铁、筛分、人工选择性手选、拣杂，产品煤为-30mm的末煤，-30mm～-80mm的中煤和+80mm块煤。

- 2.4.4.2产品输送系统

原煤采用胶带输送机以及铲车相结合运输，外运依靠公路运输。

- 2.4.4.3储煤系统

矿井地面储煤系统设计主要为露天储煤场，各种煤炭分区堆放，30mm以上的中煤和块煤经带式输送机运送至煤煤场，30mm以下末煤经带式输送机运至末煤场。

- 2.4.4.4副井生产系统

副井主要承担矿井升降人员及辅助提升任务，矿井辅助运输采用绞车运输。

- 2.4.4.5排矸系统

矿井生产期井下掘进矸石量小，直接填充井下废弃巷道；地面选矸临时堆存于工业场地矸石堆场，进行综合利用，综合利用不畅时堆至临时排矸场。

- 2.4.4.6矿井辅助设施

本矿井辅助设施设包括综采设备中转库、木材加工房，矿井修理车间。

### 项目给排水与采暖供热、供电、通信

- 2.4.5.1给水

该矿井生活用水依靠水车外运，取自潘家何旁渗水井，该井只供矿方取水，生产用水来源于处理后的井下涌水，井下排水经地面水处理站处理后服用于井下消防、防尘洒水，不足时由外运来水补充。

用水量：由于采暖季产生的生活废水量较非采暖季大，因此本报告均以采暖季的水量为准进行评价和预测。

矿井用水情况见表2.4-11。

表2.4-11    矿井用水、排水量表

| 序号 | 用水项目 | 用水量（m3/d） | 排水量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活用水 | 33.66 | 26.93 | 采用水车运水，取水来自潘家河边渗井 |
| 2 | 绿化用水 | 5.56 | 0 | 处理后生活污水，不足部分由水车运水补充 |
| 3 | 道路、排矸场洒水 | 10 | 0 |  |
| 4 | 地面防尘用水 | 15.08 | 0 |  |
| 5 | 井下防尘、洒水用水 | 132.0 | 0 | 井下排水，不足部分由水车运水补充 |
|  | 小计 | 196.3 | 26.93 |  |

- 2.4.5.2排水及污水处理系统

该矿井污废水的来源为：矿井工业场地的生产废水、生活污水、井下排水，排水系统采用分流制，分散收集，依照设计文件矿井正常涌水量15.8m3/h，实际调查只有设计20%，约75.84m3/d。目前，该矿生活污水处理站、矿井水处理站尚未建设。

- 2.4.5.3雨水收集及处理

本次环评要求对场地、道路进行硬化，厂区的雨水及施工废水通过排水沟排泄。排水沟沿场地中央布设，场内地面雨水沿地面漫流入排水沟，坡度5～3‰。同时，在储煤系统周围设置排水沟和煤水沉淀池，场地喷雾降尘的含尘废水及雨水沿地面漫流入排水沟，利用排水沟排入煤水沉淀池，经沉淀处理后用于补充黄泥灌浆用水或者临时喷洒路面。

- 2.4.5.4采暖及供热

在工业场地设集中供热锅炉房，为工业场地内的建（构）筑采暖。工业场地锅炉房和副井井口房内分别安装1台4t/h立式常压锅炉，主井井口安装1台1t/h立式常压锅炉，用作井口防冻。

采暖期锅炉同时运行，采暖时间为142天，每天运行16小时。非采暖期只运行工业场地锅炉房内1台4t/h立式常压锅炉，燃料为本矿井的原煤，目前锅炉已投入使用。

2013年9月，国务院发布了《大气污染防治行动计划》提出：“加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要的保留以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉，其它地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。

依据陕西省人民政府于2013年12月30日以陕政发〔2013〕54号《关于印发省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）的通知》规定：“大力发展清洁能源…。推进煤炭清洁利用。另有“各设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在2014年底前，西安市、咸阳市、渭南市拆除城市建成区内所有每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；热力、天然气管网覆盖不到的区域改用电、新能源或推广使用高效环保锅炉。”

因此，该矿锅炉已不能满足目前国家及地方环保要求，据此，经与建设单位沟通，结合区域能源供给情况，该矿决定将该矿所有锅炉更换为同规模的电锅炉，拆除现有燃煤锅炉。

- 2.4.5.5电源

本矿的两回路供电电源均引自距矿井1.0km处的东川35kV/10 kV变电站，输电导线为LGJ-70mm2，经验算满足规范压降要求。

- 2.4.5.6防灭火系统

依据设计文件，本矿煤层不易自然，无需采取特殊的防灭火手段，仅采取常规防灭火措施，如开拓开采方面措施、通风方面措施、强化采空区管理、加强预测预报等

### 总平面布置及工业场地布置

- 2.4.6.1总平面布置图

机械化改造后，矿井地面设置包括矿井工业场地、临时排矸场、炸药库以及进场道路。

本矿井现有工业场地位于井田以内，东南部。工业场地设施基本齐全，利用原庄合沟主井工业场地内的主立井和回风立井及场地内的现有设施和原祁家沟煤矿工业场地内的主立井及其场地内的现有设施，总占地面积1.70hm2。

炸药库位于工业场地东南300m处，占地500m2。

现有临时排矸场位于工业场地东南约100m处的荒沟内，占地1.3hm2。

井田总平面布置见图2.4-6。

- 2.4.6.2工业场地总平面布置

该矿井工业场地利用已有场地，总平面布置根据井筒运输方式及地面生产系统进行布置。按照因地制宣的原则，设计将工业场地规划为两个区，即生产区和职工生活、办公区。生产区建在工业场地的南侧，职工生活、办公区在工业场地的北侧。

（1）职工生活、办公区

有一座两层办公楼、职工更衣室浴室联合建筑、矿灯房、调度楼、生活供水池等，建筑面积2381m2，能满足职工生活、办公需要。

（2）生产区

建有井上、下消防供水水池、消防材料库、变电所、机修车间、主绞房、通风机房、污水处理站、空气压缩机房等设施，根据场地实际，污水处理站建于工业场地的东北侧。

建筑物总面积为706.3m2。

工业场地布置的主要技术经济指标详见表2.4-12，机械化改造后工业场地平面布置见图2.4-7。

表2.4-12   工业场地占地面积及技术经济指标

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地占地面积 | hm2 | 1.70 |  |
| 2 | 建构筑物占地 | m2 | 4000 | 建筑系数23.5% |
| 3 | 道路及广场用地 | m2 | 9000 | 广场利用系数53% |
| 4 | 绿化用地 | m2 | 4000 | 绿化系数23.5% |
| 5 | 工业场地土方工程量 |  |  |  |
|  | 填方 | m3 | 660 |  |
|  | 挖方 | m3 | 1200 |  |

- 2.4.6.3进场公路

场内运输全为公路运输，场内设有通往生活、办公区、生产区、材料设备库的道路，运输工具为汽车及三轮车。成品煤由装载机装入汽车，煤场内设汽车地中衡。

对原有路面进行维修，路基为300mm厚3：7灰土，路基宽4000mm，路面为300mm厚混凝土，路面宽3000mm，维修场内道路总面积为3400m2。

- 2.4.6.4临时排矸场

现有临时排矸场位于矿井主井工业场地东南侧约100m处荒沟内，占地面积1.3hm2。排矸场为一小荒沟。

- 2.4.6.5炸药库

炸药库位于主井工业场地东南300m荒沟内，占地500m2，炸药库周围500m范围内无村庄住户，炸药库建筑物为硐室结构，采用自然通风方式。

### 地面运输

机械化升级改造工程实施后煤炭全部采用汽车外运，其它运输也采用汽车运输。

### 机械化改造工程组成

鼎盛煤矿机械化改造仍利用原有工业场地，矿井设计生产能力由15万t/a提升至30万t/a，采煤工艺由炮采变更为普通机械化采煤。项目组成见表2.4-13。

表2.4-13   机械化改造项目组成及与改造前项目依托关系

| 工程类别 | 单项工程 |  | 工程内容 | 与改造前工程关系 | 截至2016年3月建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 工业场地 |  | 位于皇楼沟井田东南侧、井田边界以外，占地面积1.7hm2 | 利用 | 部分进行改 |
|  | 井 巷 工 程 | 主立井 | 利用原庄合沟煤矿的主井（净直径为2.6m）改造而成，扩大井筒断面至井筒直径4.5m，垂深168m，净断面15.9m2，掘进断面20．4m2，支护形式为混凝土浇灌，浇灌厚300mm | 利用 | 已建成 |
|  |  | 副立井 | 利用原祈家沟矿的主井（净直径为2.6m）改造而成，扩大井筒断面至井筒直径3.5m，垂深99m，净断面为9.62m2 | 利用 | 已建成 |
|  |  | 回风立井 | 利用原祈家沟矿的回风井，井筒直径2.6m，净断面面积5.3m2,支护形式为混凝土浇筑，支护厚度300mm | 利用 | 已建成 |
|  |  | 巷道工程 | 设计井巷工程总量为1834m，按岩性分：煤巷1618m，岩巷216m | 新建 | 已完成 |
|  |  | 硐室及井底车场 | 井底车场水平位于10号煤层下方的岩层中，开拓水平标高+867.9m。 主要硐室(变电所、水仓、水泵房、消防材料库、避险硐室)均设置在10号煤层底板下灰岩中 | 原有+新建 | 已建成 |
|  |  | 井下运输 | 井矿井主运输采用带式输送机，大巷煤流运输确定采用带式输送机运输方式。选用DTL65/10/22型胶带运输机，配备JDSB-22隔爆型异步电动机。矿井辅助系统选用绞车运输。井下掘进矸石采用1t固定式矿车，辅助运输材料选用1t材料车 | 原有+新建 | 已建成 |
|  | 地面 生产 系统 | 提升 | 主井提升采用轻型箕斗提升方式，承担矿井煤炭提升及矸石提升任务。副井提升采用1吨轻型罐笼提升方式，承担矿井升降人员及辅助提升任务 | 利用 | 已建成 |
|  |  | 生产系统 | 主立井提升至地面的原煤经输煤皮带运储煤场 | 原有+改造 | 基本建成 |
| 辅助 工程 | 机电修理车间 |  | 承担矿井机电设备的小修任务 | 利用原有 | 利用原有 |
|  | 坑木加工房 |  | 承担矿井的坑木加工改制任务 | 利用原有 | 利用原有 |
| 储运 工程 | 储煤系统 |  | 采用露天储煤场，矿井地面储煤系统设计主要为露天储煤场，各种煤炭分区堆放，30mm以上的中煤和块煤经带式输送机运送至煤煤场，30mm以下末煤经带式输送机运至末煤场。均能满足矿井生产需要，环评要求改造为采用封闭储煤场 | 利用原有 | 为露天储煤 |
|  | 排矸系统 |  | 现有临时排矸场位于矿井主井工业场地东南侧约100m处荒沟内，占地面积1.3hm2。排矸场为一小荒沟 | 利用原有 | 利用原有 |
|  | 炸药库 |  | 炸药库位于主井工业场地东南300m荒沟内，占地500m2 | 利用原有 | 利用原有 |
|  | 场内道路 |  | 对原有路面进行维修，路基为300mm厚3：7灰土，路基宽4000mm，路面为300mm厚混凝土，路面宽3000mm，维修场内道路总面积为3400m2 | 利用原有+改造 | 已建 |
| 公用 工程 | 通风机房 |  | 矿井采用机械抽出式通风方式，中央并列式通风系统 | 利用原有 | 已建成 |
|  | 采暖、供热 |  | 在工业场地设集中供热锅炉房，为工业场地内的建（构）筑采暖。工业场地锅炉房和副井井口房内分别安装1台4t/h立式常压锅炉，主井井口安装1台1t/h立式常压锅炉，用作井口防冻 | 全部拆除，设置同规模的电锅炉 | 使用燃煤锅炉、 |
|  | 供电 |  | 本矿的两回路供电电源均引自距矿井1.0km处的东川35kV/10 kV变电站，输电导线为LGJ-70mm2 | 利用原有 | 利用原有 |
|  | 供排水 |  | 该矿井污废水的来源为：矿井工业场地的生产废水、生活污水、井下排水，排水系统采用分流制，分散收集 | 原有+改造 | 水处理站尚未建设，仅对矿井水进行了回用 |
| 环保 工程 | 锅炉房脱硫除尘 |  | 拆除原有锅炉，采用同规模电锅炉替代 | 新建 | 尚未建设 |
|  | 矿井水处理站 |  | 混凝、沉淀、过滤和消毒处理工艺，处理规模100m3/d | 新建 | 尚未建设 |
|  | 污废水处理站 |  | 经一体化污水处理装置处理规模为40m3/d | 新建 | 尚未建设 |
|  | 矸石处置 |  | 煤矸石全部综合利用，矸石综合利用不畅时，排入临时排矸场堆存 | 新建 | 已有 |
|  | 生活垃圾处置 |  | 设置垃圾收集筒，运往印台区垃圾填埋场处置 | 利用原有 | 有垃圾桶，但不规范 |
| 行政与生活福利设施 |  |  | 办公楼、单身宿舍、食堂、浴室及矿灯房联合建筑等 | 原有+新建 | 已基本建成 |

### 产品方案及流向

本矿井产品煤为-30mm的末煤，-30mm～-80mm的中煤和+80mm块煤，产品煤通过汽车运至外部选煤厂洗选后供当地民用煤。

### 劳动定员及劳动生产率

全矿井在籍总人数为306人，其中原煤生产人员出勤人数为210人。矿井原煤生产效率4.33t/工日。劳动定员见表2.4-14。

表2.4-14   劳动定员汇总表

| 序号 | 工 种 | 出勤人数 |  |  |  |  | 在籍系数 | 在籍 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 合计 |  |  |
| 一 | 原煤生产工人 | 64 | 61 | 53 | 18 | 196 |  | 270 |
| (一) | 井下生产工人 | 48 | 45 | 45 | 18 | 156 | 1.4 | 218 |
| (二) | 地面生产工人 | 16 | 16 | 8 |  | 40 | 1.3 | 52 |
| 二 | 管理人员 | 6 | 6 | 2 |  | 14 | 1 | 14 |
|  | 其中:工程技术人员 | 3 | 3 | 1 |  | 7 | 1 | 7 |
|  | 原煤生产人员合计 | 70 | 67 | 55 | 18 | 210 |  | 284 |
| 三 | 服务人员 | 6 | 6 | 6 |  | 18 | 1 | 18 |
| 四 | 其他人员 |  | 4 |  |  | 4 | 1 | 4 |
| 五 | 合计 | 76 | 77 | 61 | 18 | 232 |  | 306 |

### 2.4.10设计工期

机械化改造设计矿井建设总工期13 个月，其中施工准备期为2个月，井巷工程施工期8个月，综采工作面设备安装及联合试运转3.0个月。

目前该矿已进入联合试运转，但地面仍有工程进行建设和改造。

### 2.4.11主要技术经济指标

项目的主要经济技术指标见表2.4-15。

表2.4-15   主要经济技术指标

| 顺序 | 名 称 | 单 位 | 指 标 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿井设计生产能力 | Mt/a | 0.30 |  |  |
| 二 | 矿井计算服务年限 | a | 6.3 |  |  |
| 三 | 矿井设计工作制度 |  |  |  |  |
|  | （1）年工作天数 | d/a | 330 |  |  |
|  | （2）日工作班数 |  | 井下4班，井上3班 |  |  |
|  | （3）日工作小时数 | h/d | 16 |  |  |
| 四 | 煤质（原煤） |  |  |  |  |
|  | （1）煤类 |  | 瘦煤为主 |  |  |
|  | （2）水份 Mad | ％ | 0.59～0.70 |  |  |
|  | （3）灰份 Ad | ％ | 17.5～23.0 |  |  |
|  | （4）挥发份 Vdaf | ％ | 15.8～18.7 |  |  |
|  | （5）硫份 St.d | ％ | 2.3～2.7 |  |  |
|  | （6）发热量 Qb.d | MJ/kg | 25.5～28.1 |  |  |
| 五 | 储量 |  |  |  |  |
|  | （1）保有资源储量 | 万t | 314.2 |  | 以2013年底为基准日 |
|  | （2）工业储量 | 万t | 304.9 |  |  |
|  | （3）设计储量 | 万t | 263.4 |  |  |
|  | （2）设计可采储量 | 万 | 188.0 |  |  |
| 六 | 煤层情况 |  |  |  |  |
|  | （1）可采煤层 |  | 2 |  |  |
|  | 全井田或大部分可采 | 层 | 2 |  | 5、10 |
|  | 部分或局部可采 | 层 | 0 |  | 0 |
|  | （2）煤层厚度 | m | 5煤均厚3.63m，10煤均厚1.66m |  |  |
|  | （3）煤的容重 | t/m3 | 1.30 |  |  |
|  | （4）煤层倾角 | ° | 4～5° |  |  |
| 七 | 井田范围 |  |  |  |  |
|  | （1）东—西宽 | Km | 0.92 |  |  |
|  | （2）南—北长 | Km | 1.20 |  |  |
|  | （3）井田面积 | km2 | 1.1039 |  |  |
| 八 | 开拓方式 |  | 立井开拓 |  |  |
|  | （1）水平个数 |  | 一个 |  |  |
|  | （2）水平标高 |  | +867.9 |  |  |
| 九 | 井筒类型及长度 |  |  |  |  |
|  | （1）主立井(直径、垂深) |  | 4.5m,168m |  |  |
|  | （2）副立井(直径、垂深) |  | 3.5m,99m |  |  |
|  | （3）回风立井(直径、垂深) |  | 2.6m,126m |  |  |
| 十 | 工作面情况 |  |  |  |  |
|  | （1）工作面个数 | 个 | 高档普采1个 |  |  |
|  | （2）工作面长度 | m | 95 |  |  |
|  | （3）工作面装备 |  | 机械化开采 |  |  |
| 十一 | 工作面主要设备型号 |  |  |  |  |
|  | （1）采煤机 |  | MG100/111-TD |  |  |
|  | （2）单体支柱 |  | DZl6-30/100 |  |  |
|  | （3）刮板输送机 |  | SGB-620/2*40 |  |  |
|  | （4）转载机 |  | SZB730/40 |  |  |
|  | （5）工作面顺槽巷胶带机 |  | SJ-65 |  |  |
| 十二 | 掘进工作面情况 |  |  |  |  |
|  | （1）组数 |  | 2 |  |  |
|  | （2）掘进设备 |  | 一综掘，一炮掘 |  |  |
| 十三 | 井巷工程量 |  |  |  |  |
|  | 巷道总长度 | m | 1834 |  |  |
|  | 其中： 煤巷 | m | 1618 |  |  |
|  | 岩巷 | m | 216 |  |  |
| 十四 | 提升设备 |  |  |  |  |
|  | （1）主井提升设备 | 部 |  | 2JTP-1.6×0.9矿用双滚筒提升绞车一台 |  |
|  | （2）副井提升设备 | 台 | JTK-1.2×1.0型矿用单滚筒提升绞车一台 |  |  |
| 十五 | 井下运输设备 |  |  |  |  |
|  | （1）主运输 | 部 | DTL65/10/22型胶带运输机 |  |  |
|  | （2）辅助运输 | 台 | 选用JD-11.4型调度绞车3台 |  |  |
| 十六 | 通风 |  |  |  |  |
|  | （1）瓦斯等级 |  | 瓦斯 |  |  |
|  | （2）通风方式 |  | 中央并列式 |  |  |
|  | （3）风量 | m3/s | 28.5 |  |  |
|  | （4）风机型号 |  | FBCDZ／№13／2×30型防爆对旋轴流通风机 |  | 2台 |
| 十七 | 排水 |  |  |  |  |
|  | （1）涌水量 |  |  |  |  |
|  | 正常 | m3/h | 15.8 |  |  |
|  | 最大 | m3/h | 26.3 |  |  |
|  | （2）水泵型号及数目 |  | MD25-30×8型矿用耐磨多级离心泵 |  | 3台（工作1台） |
|  | （3）排水管线 |  | Φ76×4，2趟 |  | 一趟工作 |
| 十八 | 压风 |  | LGJ-13、7型螺杆式空气压缩机2台 |  |  |
| 十九 | 供电 |  |  |  |  |
|  | 设备总容量 | KW | 1412.69 |  |  |
|  | 设备工作容量 | KVar | 1104.24 |  |  |
|  | 矿年耗电量 | 万kWh | 376 |  |  |
|  | 吨煤电耗 | 度 | 12.5 |  |  |
| 二十 | 劳动定员及效率 |  |  |  |  |
|  | （1）职工总人数 | 人 | 306 |  |  |
|  | （2）工效 | t/工 | 4.33 |  |  |
| 二十一 | 矿井在籍人数 | 人 | 306 |  |  |
| 二十二 | 全员工效 | t/工 | 4.33 |  |  |
| 二十三 | 基建总投资 | 万元 | 3870.94 |  | 新增 |
|  | 其中： |  |  |  |  |
|  | (1)井巷工程 | 万元 | 1189.66 |  |  |
|  | (2)土建工程 | 万元 | 324.00 |  |  |
|  | (3)设备购置 | 万元 | 1121.57 |  |  |
|  | (4)安装工程 | 万元 | 318.58 |  |  |
|  | (5)工程建设其他费用 | 万元 | 541.09 |  |  |
|  | (6)工程预备费 | 万元 | 244.64 |  |  |
|  | （7）铺底流动资金 | 万元 | 131.40 |  |  |
| 二十四 | 吨煤投资 | 元 | 124.65 |  |  |
| 二十五 | 原煤生产成本 | 元/t | 187.03 |  | 达产年 |
|  | 其中：经营成本 | 元/t | 160.17 |  |  |
| 二十六 | 投资回收期 | a | 2.97 |  | 含建设期 |
| 二十七 | 财务内部收益率 | % | 24.81 |  |  |

# 工程分析

由于该矿机械化改造主体工程已基本建成，但目前仍有大部分环保工程、临时排矸场等环保设施尚未完善，为此，评价按目前存在的环保问题以及全部建成后进行工程分析。

## 目前鼎盛煤矿存在的主要环保问题

该矿机械化改造工程已于2012年开始建设，根据现场调查、该矿实际运行状况，结合相关环保要求，目前鼎盛煤矿存在的环保问题如下：

### 大气污染源

- 3.1.1.1大气污染源调查

（1）锅炉废气

印台区鼎盛煤矿在工业场地设集中供热锅炉房，为工业场地内的建（构）筑采暖。工业场地锅炉房和副井井口房内分别安装1台4t/h立式常压锅炉，主井井口安装1台1t/h立式常压锅炉，用作井口防冻。

采暖期锅炉同时运行，采暖时间为142天，每天运行16小时。非采暖期只运行工业场地锅炉房内1台4t/h立式常压锅炉，燃料为本矿井的原煤，目前锅炉已投入使用，无除尘脱硫脱硫装置。

本项目采暖期为142天，每天供热16小时，非采暖期188天，每天供热8小时。燃用自产5号煤，原煤灰分（Ad）为20%，挥发分（Vdaf）为18.6%，全硫（St,d）为2.6%，发热量（Qnet,ar）为25.5~25.8MJ/kg，总耗煤量为3167.36t/a。

改造前锅炉与热风炉污染物排放情况见表3.1-1。

表3.1-1  锅炉与热风炉污染物排放源强

| 项目 季节 |  | 耗煤量 （t/a） | 烟气量 （t/a） | 污染物排放量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟尘 |  | SO2 |  | NO2 |  |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 非采 暖期 | （1×4t/h） | 1272.32 | 1654.02 | 3076.92 | 50.89 | 3072 | 50.81 | 226.15 | 3.74 |
| 采暖期 | 锅炉房 （2×4t/h，1×1t/h） | 1895.04 | 2463.55 | 3076.92 | 75.80 | 3072 | 78.83 | 226.15 | 5.57 |
| 合计 |  | 3167.36 | 4117.57 | 3076.92 | 126.69 | 3072 | 129.65 | 226.15 | 9.31 |

（2）露天储煤场大气污染源及治理措施

印台区鼎盛煤矿露天储煤场包括原煤简单筛分和装载汽车外运，主要污染源为煤炭筛分和装车过程中产生的煤粉尘。产尘环节主要有原煤筛分过程中各粒级产品煤从筛分筛自然下落过程中产生的煤尘，装载过程中产生的煤粉尘，落煤堆在风吹条件下生成的煤粉尘等。

针对上述尘源，原储煤场目前未采取防尘措施。

（3）运输道路扬尘治理措施

本矿所产原煤经简单筛分后直接装汽车由场内道路外运到场外乡道，矿方仅在场内道路洒水防尘，除此之外没有采取其他措施。

（4）员工餐厅油烟废气

项目食堂已运营，食堂采用液化石油气为燃料，共有2个灶头，油烟的产生量为0.25kg/d，0.083t/a，根据类比，油烟产生浓度为4.0mg/m3。根据现场踏勘，员工餐厅已安装油烟净化器对油烟废气进行处理，处理后经专用烟道引至楼顶排放。

- 3.1.1.2存在的环境问题

通过对本项目改造前的污染源调查，本项目存在的大气环境问题主要有：

（1）现有项目锅炉烟囱高度为8m，锅炉设置不满足《大气污染防治行动计划》及陕西省要求，烟囱高度设置不合理，锅炉均没有脱硫除尘脱硝设施，通过预测，所排烟尘、SO2与NOx浓度超标。

（2）原储煤场未设置环保设施，露天煤场易产生扬尘污染。

（3）原工业场地原煤出井后通过封闭输煤通道直接进入简易筛分系统，筛下煤堆用装载机直接装车外运，采用洒水防尘，易产生粉尘污染。

### 水污染源

（1）矿井水污染源及治理措施

设计文件矿井正常涌水量15.8m3/h，实际调查只有设计20%，约75.84m3/d，经沉淀池沉淀后用于井下防尘，不外排。

类比乔子梁煤矿井下排水资料。矿井水处理前、后的水质见表3.1-2。

表3.1-2  矿井水处理前后水质表

| 项目 |  | SS | COD | BOD5 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 浓度mg/L | 300 | 40 | 15 | 5 |
|  | 污染物t/a | 22.75 | 3.03 | 1.13 | 0.38 |
| 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准 |  | / | ≤50 | ≤20 | / |
| 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |  | ≤50 | / | / | ≤5 |
| 排放去向 |  | 回用于井下消防洒水、井下防尘洒水，不外排。 |  |  |  |

（2）生活污废水污染源及治理措施

目前矿井的生活污废水的产生量为26.93m3/d，生活污水未经处理直接排放。生活污水排放浓度通过类比铜川乔子梁煤矿进行计算，计算结果见表3.1-3。

表3.1-3  技改前鼎盛煤矿生活污水排放情况

| 污染源 | 类别 | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 排水量 | / | 8886.9 | 8886.9 |
|  | SS | 300 | 2.66 | 2.66 |
|  | COD | 380 | 3.39 | 3.39 |
|  | BOD5 | 150 | 1.33 | 1.33 |
|  | NH3-N | 25 | 0.22 | 0.22 |
|  | 动植物油 | 100 | 0.87 | 0.87 |

经调查，鼎盛煤矿目前未设置生活污水处理设施，污废水直接排放，对环境造成严重污染。

### 固体废弃物

- 3.1.3.1固体废弃物排放情况

鼎盛煤矿目前生产期产生的筛分矸石量约4000t/a、掘进矸石量约3500万t/a，堆放于矿区东南侧的临时排矸场。锅炉灰渣产生量为285 t/a，堆放于临时排矸场。生活垃圾产生量为54t/a，仍堆放于临时排矸场。固体废物排放量见表3.1-4。

表3.1-4  鼎盛煤矿目前固体废物排放量表

| 序号 | 项目名称 | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进矸石 | 3500 | 堆放于临时排矸场 |
| 2 | 筛分手拣矸 | 4000 |  |
| 3 | 锅炉灰渣 | 285 |  |
| 4 | 生活垃圾 | 54 |  |

- 3.1.3.2矸石处置及影响调查

（1）排矸场现状

现有矿井临时排矸场址选择在矿区东南侧的荒沟处，沟中无地表径流，临时排矸场未采取环保措施。

（2）矸石堆放环境影响调查

①排矸场对大气的影响

距离目前临时排矸场最近的村庄为祁家沟后村，位于排矸场西侧约600m。根据现场踏勘，祁家沟后村与排矸场隔一座山梁，且位于排矸场上游，地势高于排矸场。类比相关排矸场环境影响分析结论，一般风蚀扬尘影响距离在300m以内，对陈炉镇的影响小。

②临时排矸场对地下水的影响

临时排矸场位于天然冲沟内，汇水面积不大，加之该地区气候较干燥，降水量小，蒸发量大，目前工程矸石临时堆放对地下水环境影响小。

- 3.1.3.3其他固体废物处置

（1）生活垃圾的处置

目前，生活垃圾产生量为50t/a。场地内主要设施产生的生活垃圾未堆放在指定地点，未按照当地环卫部门要求外运处置。矿区内未配备环卫人员，定时清扫厂区，厂区及进场道路两侧清洁程度不够。

（2）炉渣处理

目前，炉渣产生量为285t/a，堆放于临时排矸场未做处理，环境污染严重。

### 噪声

鼎盛丰煤矿环境噪声源为工业场地场界现状噪声及产噪源外1m噪声，各噪声源强的具体数值参见表3.1-5。

表3.1-5  噪声源及其声压级

| 声源位置 | 声 源 | 数量（台） | 性质 | 声级 dB（A） | 防治措施 | 防治后车间外声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绞车房 | 绞车 | 1 | 机械噪声 | 95 | 隔声 | 90 |
| 机修间 | 砂轮机、 台钻、电焊机 | 各1 |  | 85 | 隔声 | 80 |
| 压风机房 | 空压机 | 2 （1用1备） |  | 95 | 减振、隔声 | 85 |
| 储煤场 | 振动筛 | 1 |  | 95 | 减振 | 90 |
| 通风机 | 通风机 | 2 （1用1备） | 空气动力噪声 | 95 | 减振 | 90 |
| 锅炉房 | 鼓风机 | 1 |  | 90 | 隔声，减振 | 80 |
|  | 引风机 | 1 |  | 90 |  | 80 |
| 绞车房 | 绞车 | 1 | 机械噪声 | 95 | 隔声 | 90 |
| 压风机房 | 空压机 | 2 （1用1备） |  | 95 | 减振、隔声 | 85 |
| 锅炉房 | 锅炉 | 1 | 机械噪声 | 90 | 隔声，减振 | 80 |

通过现场调查，工业场地内的主要噪声源防噪、降噪措施不完善。

### 生态环境

根据现场调查，鼎盛煤矿井田范围内大部分为林草覆盖，植物种类较多，植被质量整体较好，生态环境较好。评价区内地表沉陷不明显，目前地表未发现明显的塌陷裂缝、塌陷台阶等灾害现象。同时对井田周围村庄、公路及地表水实地详勘，也未发现受到该井田开采的影响，村庄建筑未有裂缝现象。具体影响参见生态和地下水影响评价相关专题。

### 环境管理

（1）无规范化的环境管理机构，其管理不到位，管理水平较低；

（2）未取得环评批复开始建设生产，属机械化改造。

## 现有环保问题整治及“以新带老”环境保护措施

根据上述分析，该矿现有环保问题整治及“以新带老”环境保护措施见表3.2-1。

## 机械化改造整改后工程分析

### 污染因素分析

该矿机械化改造后营运过程中对生态环境的影响主要为地表沉陷，污染影响主要来自井下排水、地面煤炭生产系统洗煤废水、矸石、粉尘和噪声；煤炭运输过程中产生的污染为扬尘以及噪声；此外，矿井工业场地辅助生产生活系统产生的生活污水、生活垃圾以及水处理站污泥等。矿井营运期产污、排污环节见图3.3-1。

表3.2-1   现有环保问题整治及“以新带老”环境保护措施表

| 序号 | 类别 | 目前存在的环保问题 | 整治及“以新带老”环境保护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 未建设矿井水处理站 | 机械化改造后，新建井下水处理站1座，采用混凝沉淀、及过滤工艺，处理后全部用于井下洒水，不外排 |
|  |  | 无生活污水处理设施，生活污水散排 | 机械化改造后，井工业场地设生活污水处理站1座，采用一体化净水处理装置，处理后用于地面防尘洒水，不外排 |
|  |  | 无初期雨水收集池，初期雨水散排 | 设置初期雨水收集池，初期雨水经矿井水处理站处理后回用，不外排 |
| 2 | 大 气 | 筛分系统裸露，无除尘设施，露天储煤场，基本无防尘、除尘设施，煤尘扬尘影响较大 | 将筛分系统置于密闭环境内，同时设置除尘设施以及喷淋水设施；采用封闭储煤场 |
|  |  | 锅炉无脱硫除尘设施，锅炉烟气不能实现达标排放，锅炉烟囱高度不符合环保要求 | 拆除原有锅炉，将机械化改造设计的锅炉更换为同规模的电锅炉 |
|  |  | 大部分场地和道路未硬化，或硬化已破坏，粉尘较为严重 | 对场地进行硬化，加强管理，及时清扫，洒水抑尘 |
|  |  | 河沟边堆放矸石对环境产生一定影响 | 对矸石进行整治、复垦 |
| 3 | 声 | 噪声措施不完善，部分噪声源暴露 | 对原有部分车间和设施进行新建或改造，采取隔声、消声、减震等降噪措施 |
| 4 | 固废 | 现有排矸场矸石堆放杂乱，未建设挡渣墙及周边截排水等环保设施 | 环评要求对现有排矸场矸石进行清理，对现有排矸场进行整治，排矸场周围设挡渣墙、并进行覆土绿化， 新建规范临时排矸场 |
|  |  | 工业场地部分生活垃圾乱堆乱放 | 将工业场地周围乱堆乱放的生活垃圾进行清理，场地产生的生活垃圾定期运往当地环卫部门指定的垃圾处置场堆放 |
|  |  | 工业场地废油桶乱堆乱放，不符合环保要求 | 对工业场地内废油桶及时交有资质单位处置 |
| 5 | 生态 | 生活垃圾均未按要求处置，存在乱堆乱排现象 | 对乱排的垃圾进行收集，对占地进行生态恢复，垃圾运至印台区垃圾填埋场处置 |
|  |  | 矿井现有矸石部分堆存于沟边 | 对矸石进行综合利用，完善临时排矸场环保设施 |
|  |  | 厂区绿化面积小，环境质量较差 | 实施场地绿化工程，提高绿化率 |
| 6 | 环境管理 | 无规范化的环境管理机构，其管理不到位，管理水平较低 | 建立环境管理机构，配备专人管理，规范提高环境管理水平 |
|  |  | 未取得环评批复开始建设生产 | 该项目属机械化改造，建设单位按照环境管理部门要求停止生产建设活动，待环境文件审批后在进行建设，并对现有存在问题进行整治 |

环境空气 声环境 煤尘 地表沉陷 噪声 宿舍、办公楼生活设施 生活垃圾 井下采煤 储 运 通风机房 驱动机房 筛分 生活污水 筛分矸石 掘进矸石 井下 排水 旬邑县垃圾处置场 印台区垃圾填埋场 综 合 利 用 矿井水处理站 生活污水处理站 回填井下 煤泥 稳定化处理后与 生活垃圾一并处置 出水 污泥 回收 出水 用于地面生产系统防尘洒水 全部用于井下消防洒水，不外排。

图3.3-1   矿井营运期产污、排污环节图

### 营运期主要污染源、污染物及拟采用的防治措施

（1）水污染源及设计采用的治理措施

目前鼎盛煤矿处于试运行阶段，废水水质等不具备参考性，本次评价类比铜川乔子梁煤矿监测报告数据，该矿与铜川乔子梁煤矿，同采5号煤层，职工生活习惯相似，矿井水水质以及生活污水水质具有可类比性。

项目矿井排水水质见表3.3-2，生活污水水质见表3.3-3。

表3.3-2  矿井水处理前后水质表               单位mg/L

| 项目 | SS | COD | BOD5 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前浓度 | 300 | 40 | 15 | 5 |
| 处理后浓度 | 30 | 10 | 12 | 5 |
| 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准 | / | ≤50 | ≤20 | / |
| 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） | ≤50 | / | / | ≤5 |
| 排放去向 | 回用于井下消防洒水、井下防尘洒水，不外排。 |  |  |  |

表3.3-3    生活污水水质类比监测调查结果一览表        单位mg/L

| 项 目 | SS（mg/l） | COD（mg/l） | 氨氮（mg/l） |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理前水质 | 300 | 380 | 25 |
| 处理后水质 | 60 | 38 | 7.5 |
| 评价标准 | 70 | 50 | 12 |

目前该矿尚未建设矿井水处理站，根据实际调研，机械化改造后鼎盛煤矿正常涌水量为75.84m3/d。井下排水主要污染物为SS、COD。工业场地生产、生活污水主要来源于浴池、食堂以及场地排水等，主要污染物为SS、BOD5、COD。

改造后，生活污水经一体化污水处理装置处理（规模为40m3/d），COD去除率＞90%，SS去除率＞80%，氨氮去除率＞70%，达标后全部回用于绿化用水，道路、排矸场洒水、地面防尘用水等不外排；矿井涌水经井下污水处理站（规模为100m3/d），SS去除效率为90%、COD去除效率为75%，处理达标后，全部用于井下消防洒水，不外排。项目废水及污染物产排情况表2.4-11。机械化改造后项目水量平衡见图3.3-2。

外运水

21.54〔5.39]

26.93〔6.73]

生活用水

33.66

工业场地高位水池

106.5

一体化污水处理装置

绿化用水

5.56

10

道路、排矸场洒水

地面防尘用水

5.98

9.1

井

下

洒

水

63.74

井

下

涌

水

矿井水处理站

75.84

68.26〔7.58]

说明：1.未特殊标明的数据为全矿正常用

水量，各水量单位为m3/d；

2.“〔  ]”标明的数据为损失水量；

3.地面消防用水未参与水量平衡

图3.3-2   机械化改造后项目水平衡图

（2）环境空气污染源、污染物及拟采取的环保措施细化各阶段粉尘产生量、各处理措施的处理效率、处理后排放量，是否能够达到环保要求，补充产生量、有组织放量、无组织排放量

改造后，该矿采用电锅炉，因此大气污染源主要为工业场地煤炭筛选系统、储煤系统及煤炭外运等。

煤尘主要来自于煤炭的卸载、运输、储存及筛分等生产和储运系统。

拟采取的治理措施：将本矿井筛分系统设于密闭环境内，设直接洒水装置；采用密闭式输煤皮带栈桥，胶带输送机落煤口及转载点设置喷淋水设施，同时在运煤皮带转载机头处设喷雾洒水设施；原煤及产品煤均采用封闭式储煤场储存。此外，运煤车辆加盖篷布，硬化场地和道路，对运输车辆应加强管理，道路、场地每日洒水降尘。采取上述一系列措施后场地扬尘将能得到有效控制。

（3）固体废物污染源、污染物及拟定防治措施

固体废物包括煤矸石、污泥、生活垃圾、废污水处理站污泥以及废机油等。

①煤矸石

煤矸石来源于井下掘进矸石和地面选矸，掘进矸石产生量约3500t/a，地面选矸主要为筛分矸石，根地面矸石产生量约4000t/a。

本次选择同属于同一地层时期及同一地质环境中形成的矸石进行类比分析，类比对象选择铜川市印台区红土镇乔子梁煤矿矸石浸出液的分析结果，乔子梁煤矿位于铜川市印台区红土镇，距离本项目约3km，该矿开采5#和10#煤层，2014年9月25日青岛京诚检测科技有限公司对该煤矿矸石浸出液进行检测。本项目与乔子梁煤矿地质条件、成煤年代、赋存条件、矸石岩性类似，具有类比的条件。矸石浸出试验结果见表3.3-4。

表3.3-4  煤矸石浸出液分析结果一览表   单位：mg/L

| 项目 类别 | As | Hg | Pb | Cr | Cd | Cu | Zn | F | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矸石1号样 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 7.14 |
| 煤矸石2号样 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.08 |
| 煤矸石3号样 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 7.16 |
| 煤矸石4号样 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.02 | 7.11 |
| 煤矸石5号样 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.97 | 7.05 |
| GB8978-1996 最高允许浓度 | 0.5 | 0.05 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 10 | 6~9 |

由表可知，浸出液各项指标均未超过GB8978－1996规定的最高限值，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中有关规定，可以确定本项目排矸属于第I类一般固体废物。矸石场按I类贮存场设计，不需做防渗处理。

为使该矿整合后煤矸石实现资源化综合利用，鼎盛煤矿与印台区东源砖厂签订煤矸石综合利用协议，矸石用于制砖原料，矸石利用不畅时排入本矿临时排矸场堆放。

②生活污水处理站污泥

生活污水处理站污泥约2.75t/a，投加生石灰均质后同生活垃圾一并处置。

③矿井水处理站污泥

主要成分为煤泥，产生量约6.56t/a，压滤后与煤泥一并销售。

④生活垃圾

依据项目劳动定员，生活垃圾按照每人每天产生0.8kg计，项目生活垃圾产生量为80.7t/a，在工业场地各排放点设置适量垃圾筒进行收集，定期用汽车运至当地环卫部门指定的垃圾场进行处置。

⑤废机油

废机油主要产生于机修车间。设备使用过程中，修理、维护会产生废润滑油0.2t/a。废润滑油为危险废物（HW09），环评要求严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》建立专用贮存设施收集贮存，并委托有资质单位定期安全处置。

改造后项目固体废物组成、排放量及去向见表3.3-5。

表3.3-5  固体废物排放特征表

| 来源 | 种类 | 组成 | 产生量（t/a） | 排放方式及去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下 采煤 | 掘进矸石 | 炭质泥 | 3500 | 掘进矸石充填井下 |  |
| 办公 生活 | 生活垃圾 | 有机物 无机物 | 80.7 | 集中收集、定期运往印台区垃圾场处置 |  |
| 生活污水处理站 | 污泥 | 污泥 | 2.75 | 干化后连同生活垃圾一并处置 |  |
| 矿井水处理站 | 煤泥 | 煤渣 | 6.56 | 压滤后外销 |  |
| 筛分系统 | 筛分矸石 | 矸石 | 4000 | 综合利用，利用不畅时去临时排矸场； |  |
| 机修车间 | 废机油 | 废润滑油 | 0.1 | 按规定设专用贮存设施收集，委托有资质单位定期安全处置 |  |

（4）噪声污染源

工业场地内的噪声源主要来自矿井驱动机房、通风机房、锅炉房、机修车间等。产噪设备主要为带式输送机、风机、筛分机等。

经调查，其声压级一般在85~98dB(A)之间。通过对矿井噪声源进行综合治理，尽量选用低噪声机电设备，对于高噪声设备主要采取消声、吸声、隔声、阻尼、减振等常规声治理措施，可使厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。各主要噪声源分布详见平面布置图。各类声源源强见表3.3-6。

表3.3-6  噪声源特征表

| 序号 | 噪声源位置 | 主要设备 | 设备数量 （台/套） | 噪声整治措施 | 声压级dB(A) |  | 降噪量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 防治前 | 治理后 |  |
| 1 | 矿井通风机房 | 轴流式矿井通风机 | 2台 （一用一备） | 通风机，装消声装置，扩散器； | 98 | 70 | 28 |
| 2 | 空压机房 | 空压机 | 1套 | 空压机设于车间内，进气口设置在机房外，装消声器，减震处理 | 85 | 65 | 20 |
| 3 | 驱动机房 | 驱动机、带式输送机 | 1套 | 驱动机设于室内，并装 隔声箱，基础减震 | 96 | 75 | 21 |
| 4 | 筛分车间 | 振动筛等 | 1套 | 振动筛设于室内，隔声门窗；基础减震 | 90 | 70 | 20 |
| 5 | 机修车间 | 电机 | 2套 （一用一备） | 隔声门窗， 设备基础减震处理 | 98 | 75 | 23 |

（5）生态环境影响因素

对生态环境影响的因素主要来自矿井建设期巷道的开拓、工业场地平整开挖、地面修建构筑物和场外道路等工程中的施工占地、移动土方、弃土弃渣和生产期的各类污染物排放及采煤造成的地表沉陷、地下水资源流失等。

改造后项目拟采取的环保措施及“三废”产排情况见表3.3-7。

表3.3-7    机械化改造完成整改后项目拟采取的环保措施及“三废”产排情况

| 污染源及污染物 |  |  |  | 污染物产生情况 |  | 污染防治措施及 处理效果 | 处理后排污情况 |  |  | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放浓度 |  | 排放量 |  |
| 井下排水 |  | 废水量 |  | — | 2.76万t/a | 采用混凝、沉淀、过滤、消毒处理，处理规模为100t/a，SS去除率＞90%，COD去除率＞75%；处理后矿井水全部综合利用 | － |  | 0 | 全部回用于井下防尘洒水，不外排 |
|  |  | COD |  | 40mg/L | 3.03t/a |  | 10mg/L |  | 0 |  |
|  |  | SS |  | 300mg/L | 22.75t/a |  | 30mg/L |  | 0 |  |
| 工业场地 生活污水 |  | 废水量 |  | — | 0.88万t/a | 采用一体化处理装置，处理规模40m3/d； COD去除率＞90%，SS去除率＞80%，氨氮去除率＞70% | — |  | 0 | 处理后全部回用，不外排 |
|  |  | COD |  | 380mg/L | 3.39t/a |  | 38.0mg/L |  | 0 |  |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L | 1.33 t/a |  | 3.0mg/L |  | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25mg/L | 0.22 t/a |  | 7.5mg/ |  | 0 |  |
| 筛分系统、储煤场以及运输起尘 |  | 粉尘 |  | — |  | 采用封闭储煤场 | — |  |  | 对环境影响较小 |
| 工业场地设备噪声 |  |  |  | 90～105dB(A) |  | 采取消声、隔声、减振等综合降噪措施，噪声值可降低20～25dB(A) | 70～80dB(A) |  |  | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 煤 矸 石 |  | 掘进矸石 | — | 3500t/a | 回填井下废弃巷道，不外排 | — | 0 |  | / |
|  |  |  | 筛分矸 | — | 4000t/a | 全部综合利用，综合利用不畅时排至临时排矸场 | — | 0 |  | / |
|  | 生活垃圾 |  |  | — | 80.7t/a | 送印台区垃圾填埋场安全妥善处置 | — | 0 |  | / |
|  | 矿井水处理站煤泥 |  |  | — | 6.56t/a | 煤泥脱水晾干后与产品一同外售，处置率100% | — | 0 |  | / |
|  | 生活污水 处理站污泥 |  |  | — | 2.75t/a | 干化后与生活垃圾一并处理 | — | 0 |  | / |
|  | 废机油 |  |  | — | 0.1 t/a | 交有资质单位处置 | — | 0 |  | / |

## 机械化改造“三本帐”

机械化改造前后矿井污染物排放情况见表3.4-1。

表3.4-1     机械化改造前、后营运期主要污染物排污量变化一览表

| 污染源 | 单位 | 类别 | 污染物排 放标准 | 机械化改造前排污情况 |  | 机械化改造后排污情况 |  | 机械化改造前后排放增减量（＋表示增加，－表示减少） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 | 排放量 | 排放浓度 | 排放量 | 实际排放量 |
| 井下 排水 | 万t/a | 废水量 | / | / | 0 | － | 0 | 0 |
|  | 浓度：mg/L 排量：t/a | COD | 50 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | SS | 50 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活 污水 | 万t/a | 废水量 | / | - | 0.88 | — | 0 | -0.88 |
|  | 浓度：mg/L 排放量：t/a | COD | 50 | 380 | 3.39 | 0 | 0 | -3.39 |
|  |  | 氨氮 | 12 | 25 | 0.22 | 0 | 0 | -0.22 |
| 锅炉 | 万m3/a | 烟气量 | / | / | 4117.57 | / | 0 | -4117.57 |
|  | 浓度：mg/m3 排放量：t/a | SO2 | 400 | 3072 | 129.65 | 0 | 0 | -129.65 |
|  |  | 烟尘 | 400 | 3076.92 | 126.69 | 0 | 0 | -126.69 |
|  |  | NOX | / | 226.15 | 9.31 | 0 | 0 | -9.31 |
| 固废 | 排放量：t/a | 掘进矸石 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 矿井水处理站煤泥 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 生活污水处理站污泥 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 废机油 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |

# 区域环境概况

## 自然环境概况

### 地形地貌

该区地处渭北黄土高原区。由于受河流侵蚀，冲刷，形成了一种沟谷纵横以及被其分割成的台原梁峁地貌景观。相对高差100~200 m。台原地势一般较为平坦。

### 气候

本区属大陆性半干早气候，四季分明，相对湿度65％，气温最高37.7℃，最低-21℃，年平均气温10.6℃，无霜期年平均205d，冻结深度0.60m。年降水量平均589.2mm，年均蒸发量1655.9mm，年蒸发量大于降雨量，暴雨主要集中在6月下旬至 9月中旬，其中8月是暴雨最集中的时段，暴雨次数占全年暴雨总次数的一半以上。由于暴雨年际变化很大，1955年一2002年的47年间，近20年无暴雨日，最多年发生暴雨3次(1976年)。未出现过特大暴雨，大暴雨发生过两次(1969年8月10日，日降水量113．6mm；2000年8月12日，日降水量132．8mm)。根据铜川气象站2009年资料统计以来，天气有变千趋势，常出现伏早天气，最长连续无降水可达69～80天。暴雨、干旱的交替出现，加剧了区内水土流失和地质灾害的频发。评估区白天以南风为主，晚上以东北风为主。多年平均风速2．2～3．1m／s，温差变化大，最高气温37．7℃，最低气温-21℃，年均气温10.6~C，无霜期年均231天，每年结冻从11月至第二年3月，最大冻结深度0.6m。

### 地表水系

东河川河：位于区境东南部陈炉镇东部军台岭南麓，向东流经马家河、雷家坡、潘家河村，纳西、南、北小溪出印台区，入富平赵老峪。境内流长10km，河床宽3—50m，流域面积49km2，流量因季节性降水量不同增减，属间歇性河流。

井田内无地表水系，潘家河位于井田南侧外，沟中干涸，雨季地表径流，汇聚成溪，水量较小，在现场踏勘时为干涸。

区域地表水系见图4.1-1。

### 井田地质构造

本区位于渭北煤田铜川矿区王石凹井田的南部，总体构造形态为倾向北 西的单斜构造，地层倾角4～5°，未发现岩浆岩，构造简单。

### 地层

本区属半掩盖区，基岩仅在沟谷中出露。据地表出露和钻孔揭露。本区地层由老至新依次为：奥陶系中统马家沟组(Q2m)；石炭系上统太原组(C3t)；二叠系下统山西组(P1s)和下石河子组(P1sh)；上统上石河子组(P2sh)和石千峰组(P2sg)；渐新系上新统保德组及第四系等。分述如下：

（1）奥陶系中统马家沟组(O2p)

为含煤地层基底，由灰、灰白色中厚～后曾状灰岩夹泥岩组成，灰岩具溶洞，常见动物化石，厚度不详。

（2）石炭系上统太原组(C3t)

为本区主要含煤地层，按岩性特征及所含煤层可分为三部分。下部由铝土泥岩、泥岩、炭质泥岩及10、11煤层组成，铝土泥岩层位稳定，特征明显，为标志层K1；中部由黑色石灰岩、泥岩、粉砂岩及6号煤层组成。黑色石灰岩富含生物化石，常分为二层，或相变为钙质泥岩、钙质砂岩，但层位稳定，为标志层K2；上部为灰色石英砂岩，黑色砂质泥岩、粉砂岩、泥岩及4号、5号煤层组成，但4号煤多被冲刷缺失。

本组地层厚17.74～27.38m，平均厚22.56m，与下伏地层假整合接触。

（3）二迭系下统山西组(P1s)

为本区次要含煤地层。主要由灰、灰黑色泥岩、粉砂岩、浅灰深灰色细中粒砂岩、黑色炭质泥岩和3号煤层组成，本组共2～4个粒度旋回。底部砂岩中富含云母，层位稳定，为标志层K3。

本组地层厚25．48～39．65m，平均厚40．91m，与下伏地层假整合接触。

（4）二迭系下统下石盒子组(P1sh)

由灰白、黄绿色砂岩和灰、黄绿、紫杂色花斑状粉砂岩、泥岩组成，常见鲕粒及豆状铁质结核，常见植物化石。

本组地层厚24.70～36.96m，平均厚31.75m，与下伏地层整合接触。

（5）二迭系中统上石盒子组(P2sh)

中上部主要由紫杂色、灰色泥岩、砂质泥岩组成，此为灰绿、黄绿、灰白色中粗粒砂岩，本组一般4～10个粒度旋回。泥岩、砂质泥岩中常见植物化石。

本组地层厚34.55～42.17m，平均厚38.36m，与下伏地层整合接触。

（6）二迭系上统石干峰组(P2sg)

下部以灰绿色巨厚中～粗粒砂岩为主，夹薄层紫、黄绿色泥岩及粉砂岩，底部粗砂岩中常具泥砾，你岩中含植物化石。上部主要为紫红、暗紫色泥岩、扮砂岩，常见2～3层同色泥灰岩，加石膏薄层，岩性特征明显，常见植物化石。

本组地层厚0～59.62m，平均厚29.8lm，与下伏地层整合接触。

（7）新近系上新统保德组(N2b)和第四系(Q)

上部为浅黄色砂土；中部为浅黄色、黄褐色黄土及棕红色土壤层，含钙贯结核；底部有流沙及砾石层，河谷地段多为冲洪积层。下部为棕红色含粉砂质粘土，含大量钙质结核，底部常见棕红色砂层或砂粒层。

区内地层一般厚19.7l～67.09m，与下伏地层不整合接触。

### 水文地质

- 4.1.6.1含水层组水文地质特征

从己有的水文地质资料分析，有以下几个含、隔水层。

（1） 第四系黄土(Q)和新进系上新统保德组(N2b)含水层

上部有浅黄色色砂土；中部为浅黄色、黄褐色黄土及棕红色土壤层，含钙质结核；底部有流沙及砾石层，河谷地段多为冲洪积层。下部为棕红色粘土，含大量钙质结核，相对隔水，底部常见棕红色砂岩或砂砾岩，含水。

区内一般厚度10～100.00m，与下伏地层不整合接触。

据王石凹井田25号钻孔抽水资料，涌水量0.014L/s，该层富水性弱。

（2）二叠系上统石千峰组(P2sg)砂岩含水层

下部以灰绿色具厚状中～粗粒砂岩为主，夹薄层紫、黄绿色泥岩及粉砂岩，底部粗粒砂岩中常见泥砾，泥岩中含植物化石。上部主要为紫红、暗紫色泥岩、粉砂岩，常见2～3层同色泥灰岩，夹石膏薄层，岩性特征明显，常见植物化石。

据王石凹井田12号、25号钻孔抽水资料，涌水量0.012～0.033L/s，该层上部相对隔水，下部富水性较弱。

本段地层厚0～139.57m，平均厚93.09m，本组地层与下伏地层整合接触。

（3） 二叠系上统上石河子组(P2sh)砂岩含水层

中上部主要由紫杂色、灰色泥岩、砂质泥岩组成，泥岩、砂质泥岩中常见植物化石，为相对隔水层。下部为灰绿、黄绿、灰白色中粗粒砂岩，据邻区王石凹井田12～2号钻孔抽水资料，涌水量0.3L/s，单位涌水量0.01651/s．m，富水性弱。

本组地层厚34.55～61.27m，平均厚47.68m，与下伏地层整合接触。

（4）二叠系下统下石河子组(P1sh)相对隔水层

有灰、黄绿、紫杂色花斑状粉砂岩、泥岩组成、常见鲕粒、豆状铁质结核及植物化石，底部有厚度小于l0m的灰白、黄绿色砂岩。据邻近王石凹井田40号、51号钻孔抽水资料，涌水量0.112～0．200L/s，单位涌水量0.0012～0.00164L/s·m，基本不含水。

本组地层厚24．70～36．91m，平均厚31．75m，与下伏地层整合接触。

（5）二叠系下统山西组(P1sh中+上)中上部相对隔水层

为本区次要含煤地层。主要由灰、灰黑色泥岩、粉砂岩、浅灰深灰色细～中粒砂岩、黑色炭质泥岩和3号煤层组成，本组共2～4个粒度旋回。底部砂岩中富含云母，层位稳定，为标志层比。

本组地层厚25．48～39．65m，平均厚40．9 1m，与下伏地层假整合接触。

（6）山西组底部砂岩及太原组砂岩(P1s底+C3t)含水层

二叠系下统山西组底部砂岩与太原组上部砂岩、中部灰砂岩组成含水层，一般厚度25～30m。

据邻近王石凹井田13号、Wl(5)号钻孔抽水资料，涌水量0.071～0. 204L/s，单位涌水量0.007～0.0241L/s．m，矿化度0.495～0.521g/L，富水牲弱。

（7）石炭系上统太原组下部(C3t下)相对隔水层

石炭系上统太原组主要由铝土泥岩、泥岩、炭质泥岩及10、ll煤层组成，铝土泥岩层位稳定，特征明显，为标志层K1，一般厚度小于6～8m，是上下含水层的相对隔水层。

（8）奥陶系中统马家沟组灰岩(Q2m)含水层

为含煤地层基底，由灰、灰白色中厚～厚层状灰岩夹泥岩组成，常见植物化石，本区及邻区钻孔钻进深度不大，常遇到循环液漏失，偶见溶洞，未见涌水现象。

- 4.1.6.2地下水的补给、径流、排泄条件

地下水的补给主要依靠大气降水补给。在第四系覆盖区，基岩地下水接受第四系松散层的间接补给，顺层向深部运移，部分地下水被沟谷切割后，以泉的形式排出地表，形成地表水，部分地下水向深部缓慢运移。

- 4.1.6.3水文地质类型及矿井涌水量

本区构造简单，水文地质条件确定为以裂隙充水为主的简单型。设计正常涌水量15.8m3/h，最大涌水量26.3 m3/h。

## 文物古迹及自然保护区

评价区内无文物古迹及自然保护区。

## 社会环境概况

### 印台区概况

铜川市印台区地处陕西省中部，关中平原与陕北黄土高原的过渡地带，总面积629.54 km2，全区总人口22.81万人。南距古都西安90多km，北距“人文初祖”黄帝陵仅60km，210国道、305省道穿区而过，是北往陕北、内蒙古，西北连接甘肃、宁夏的“襟喉”。

印台是陕西省重要的能源、建材、铝业、陶瓷和果业生产基地，素有“煤城瓷都”之美誉。已探明煤炭地质储量18.6亿t，水泥石灰岩储量14亿t，耐火粘土储量 3439.5万t，金属铝土矿储量1.69万t。未开采油页岩储量4.86亿t，含油率5.8-12%。尚未探明储量的矿产资源还有硫铁矿、腐殖酸肥料、石油、煤气等。印台区气候温和，土地肥沃，是世界苹果最佳适生区之一，所产的“九州龙”苹果被选为国宴佳品，并远销到东南亚、欧美等国际市场。

近年来，印台区人民依托区位和资源优势，初步形成了煤炭、苹果、建材、化工四大支柱产业，建成了顺金工业园区、周陵农业科技示范园区、秀明乡镇企业小区。。

### 陈炉镇概况

陈炉镇属于铜川市印台区，地处陕西省铜川市市区东南20km处，辖两个社区，18个行政村、68个村民小组，全镇总面积99.7km2，人口1.98万人。陈炉镇制瓷已有1400年的历史，是宋元以后著名的古耀州窑延续生产的唯一窑场，是陕西省命名的文化艺术之乡中唯一的陶瓷之乡。

同时陈炉镇也是印台区工业重镇，矿产资源丰富，且品质良好，其煤炭、坩土、石灰石、陶瓷粘土、墨玉储藏在陕西省具有重要的地位，发展前景广阔。

但由于本矿区处于陕北黄土高原南部，地表沟壑纵横，植被发育，属于中低山丘陵区。人员以务农和在外打工为主，经济基础薄弱，生产力水平低，经济效益差。

农作物主要有小麦、玉米、谷子等，经济作物主要有苹果、油菜等。

## 井田范围涉及的村庄、企业调查

根据调查，井田范围内不涉及其它工矿企业，井田范围内共涉及2个村庄，饮水以渗井为主，房屋以砖混为主，居民收入依靠外出务工及种植农作物。

井田范围涉及的村庄基本情况见报告书第1章表1.7-1。

# 生态环境影响评价

## 评价目的、原则与方法

该项目为煤矿机械化改造项目，从可持续发展战略角度出发，生态环境影响评价的总目标是要保证机械化改造后矿井开发最大限度地减缓对评价区生态环境的影响。

本次生态环境影响评价在充分调查现有井田区域的生态环境特点与功能的基础上，调查该矿目前存在的生态环境问题，提出整治措施；通过分析机械化改造后矿井开采活动对生态环境影响的性质、程度，预测矿井对区域生态系统的变化趋势，确定合理的生态保护对策措施，以维持区域生态环境功能，保持生态系统的稳定，防止出现生态环境退化问题。

### 评价目的

井田所在区域长期以来受气候、地理、地质等自然条件与生物作用影响已经形成独特的自然生态系统，在这个自然生态系统中，影响生态平衡的基本因素－生物的潜力和环境的阻力已经存在一种相对平衡的关系。矿井建设因占用土地、扰动地貌、破坏植被土壤以及采煤沉陷区形成等，在一定程度上人为活动将改变环境中的物质循环过程，打破原有生态系统的平衡状态，可能使原有的生态环境结构或状态发生一定程度的变化。因此，生态环境影响评价旨在调查分析现有生态系统特点的基础上，把项目对生态环境的负面影响降低到最小程度。

本次生态环境影响评价的主要目的：

（1）通过对井田所在地生态环境现状的调查和资料分析，对评价区生态环境现状及改造前矿井对生态环境的影响现状做出评价。

（2）在生态环境现状分析和评价的基础上，预测煤矿机械化改造后可能对生态环境产生的各种有利和不利影响，分析区域生态环境的变化趋势。

（3）针对项目生态影响，结合当地自然、经济、社会条件，提出避免、减缓不利影响和恢复、改善生态环境的可行对策，为环境管理部门进行生态环境监控、管理、决策提供科学依据。

### 评价原则与方法

（1）评价原则

煤炭开发项目作为矿产资源开发的建设工程，从宏观和长远分析对当地生态环境的影响均具有区域影响的性质，且影响延续时间较长、范围较大，是煤炭开发项目区别于其他一般工业项目的一个显著特征。

本项目生态环境影响评价中应遵循以下基本原则：

①坚持“以人为本、区域可持续发展、建设绿色生态矿区”的指导思想，注重保护土地、水、生物等自然资源，重点进行首采工作面评价并兼顾全井田变化趋势分析。

②遵循生态保护的基本原理，科学地认识生态系统，识别敏感生态保护目标，分析生态影响，同时寻求符合生态规律的保护措施，提高生态保护的有效性。

③以详实可靠的生态环境现状调查为基础，以科学、先进的分析统计方法为手段，通过对评价区生态系统的整体性认识和沉陷预测结果分析，综合评价煤炭资源开发对当地生态系统的结构和功能所产生的影响，进而寻求相应的保护生态系统完整性、建设绿色生态矿区的有效途径和措施。

④贯彻执行环境保护的政策和法规。

⑤综合考虑环境与社会经济的协调发展关系。

（2）评价方法

根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则—生态影响》推荐的评价方法，并结合煤炭资源开发对生态环境的影响特点，选择资料收集、现场调查、遥感影像解译、地理信息系统制图与数据统计、生态机理分析等方法。

### 评价内容

根据资源开发对生态环境可能造成的影响，结合井田所在区域的生态环境特征，确定生态评价工作内容如下：

（1）生态环境现状评价

①对评价区生态系统类型、基本结构、特点的整体认知，绘制土地利用、植被类型、土壤侵蚀等生态图件；

②鉴别筛选区域内重要的生态保护目标；

③鉴别区域内主要生态环境问题及主要生态约束条件，识别区域生态环境对项目建设的主要制约因素；

④调查了解机械化改造前矿井开采沉陷破坏现状和生态变化趋势。

（2）生态影响评价

①煤炭开采地表沉陷影响预测与分析；

②对农林业经济的影响以及土地利用趋势分析；

③水土流失影响分析；

④生态景观的影响分析；

⑤对重要生态保护目标的影响分析。

### 评价等级

本项目井田面积1.1039km2<20km2，工程占地面积3.25hm2<2km2。采用地下开采方式，井田附近无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，处在一般区域，煤矿开采地表沉陷不会明显改变矿区范围内的地貌形态及土地利用现状，开采影响区属于一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定项目生态评价等级。生态环境影响评价等级确定见表5.1-1。

表5.1-1  项目生态影响评价等级确定

| 占地项目 | 影响区域生态敏感性 | 占地范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井田 | 一般区域 | 1.1039km2 | 三 |
| 工程占地 | 一般区域 | 3.25hm2 | 三 |

综上，本项目生态影响评价等级为三级。

### 评价范围

根据《环境评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ619-2011）要求：“井工开采项目根据地面沉陷影响范围进一步合理确定评价范围”，本井田煤层开采后地面沉陷最大影响范围为91.11m，本次生态评价范围最终确定井田范围向周边扩大500m，总评价面积2.78km2。

### 评价重点

评价重点是煤矿整合后对生态环境的影响预测与分析，以及主要采取的减缓、恢复和保护措施。

## 生态现状调查与评价

### 生态环境现状调查方法

生态环境现状调查采取资料收集、遥感解译、现场调查等方法。

遥感解译信息的获取具体方法如下：

（1）根据国家相关行业标准，结合生态环境信息遥感图像的可解译程度，建立科学的地貌类型、植被类型及覆盖度、土地利用现状、土壤侵蚀类型与强度分类系统；

（2）选取最佳的QuickBird图像数据（成像时间为2016年7月），对图像数据进行几何精校正、波段合成等处理，制作评价区卫星影像图；评价区卫星影像图见图5.2-1。

（3）以评价区QuickBird影像融合后的图像为信息源，根据确定的生态环境要素分类系统，结合前人的相关工作成果，建立地貌类型、植被类型及覆盖度、土地利用现状、土壤侵蚀类型与强度等要素的遥感解译标志，采用目视和人机交互相结合的解译方法，编制评价区1:50000地貌类型、植被类型、植被覆盖度、土地利用现状、土壤侵蚀等生态环境系列图，解译范围为井田边界外延500m，解译图斑不小于4mm2；

（4）采用ARCGIS、MAPGIS软件为支持，主要进行人机交互解译、图件数字化、图形叠加分析，面积统计；

（5）分析影响评价区生态环境的自然地理和社会经济条件，根据生态环境专题图件和面积统计结果，总结环境影响评价区地貌类型、植被类型及覆盖度、土地利用现状、土壤侵蚀类型与强度等生态环境要素的空间分布特征。

### 地貌类型评价

（1）地貌类型分类系统及遥感影像特征

参考全国1:100万地貌图(科学出版社，2009年)，以地貌的成因和形态相结合的原则进行地貌分类，评价区划分为黄土丘陵、覆沙黄土丘陵、风成地貌、河流地貌、滩地等五个一级地貌类型以及黄土梁、黄土沟谷、半流动与半固定沙丘（地）覆沙黄土丘陵、固定沙丘（地）覆沙黄土丘陵、河床、河流阶地等十一个二级地貌类型。其地貌类型的遥感影像特征见表5.2-1。评价区地貌类型及面积统计见表5.2-2，评价区地貌类型分布见图5.2-2。

表5.2-1  地貌类型分类系统及遥感影像特征

| 地貌类型 |  | 遥感影像特征 |
| --- | --- | --- |
| 覆沙黄土丘陵 | 半流动半固定沙丘（地）覆沙黄土丘陵 | 呈白色、紫红色色彩，具白色、绿色或紫红色斑点状影纹，沟谷较发育，不规则块状分布，解译标志明显 |
|  | 固定沙丘（地）覆沙黄土丘陵 | 呈浅紫红色、绿色色彩，具白色斑点状影纹，沟谷较发育，不规则块状分布，解译标志明显 |
| 黄土丘陵 | 未分黄土梁与黄土沟谷 | 呈绿色、白色斑点状影纹及浅青色块状影纹，解译标志明显 |
|  | 黄土梁 | 呈清灰色色彩，色彩均匀，不规则片状分布，解译标志明显 |
|  | 黄土沟谷 | 呈浅绿色色彩，不规则片状分布，沟谷发育，解译标志明显 |
| 河流地貌 | 河床 | 呈深蓝色、黑色，色彩均匀，不规则条带状分布，解译标志明显 |
|  | 河流阶地 | 呈深绿色彩，具深绿色线状影纹，沿河流条带状分布，解译标志明显 |

（2）地貌特征

评价区属于黄河次一级支流漆水河流域，地处关中平原与黄土高原的过渡地区，黄土丘陵、风成地貌与沙质黄土丘陵并存，以黄土地貌为主。总观全貌，地势呈西北高东南低，海拔1014～1233m，地势起伏不大，沟谷切割深度30～80m，地形坡度以0～10°为主。漆水河与东河川河呈“T”交汇，河谷较为开阔，东河川河由东南向西北流经评价区的东北部。受雨季降水集中和黄土土壤性质的影响，黄土易受到雨水侵蚀，对沟谷的充填作用强烈。

在黄土梁面上部，黄土出露，而在黄土梁面与沟谷的接合部大多覆有薄沙。风成地貌主要为表土风沙为主的风积地貌，集中于漆水河东岸一线沿岸风沙活动，出露的主要地层为上更新统萨拉乌苏组、上更新统黄土、全新统风积物以及全新统冲积层。其中萨拉乌苏组主要分布在滩地，为粘土质粉砂与粉砂质粘土互层，夹黄色细砂；更新统黄土主要分布在东河川河南岸；全新统风积物分布广泛；全新统冲积物主要分布于漆水河与东河川河河流阶地。地貌类型以黄土地貌为主。

黄土地貌面积最大，包括黄土塬、黄土梁、黄土沟谷和未分黄土梁与黄土沟谷等，面积共187.53hm2，占评价区总面积的67.35%；风沙裸地面积较小，在评价区冬季风迎风坡零星分布，面积0.36hm2，占评价区总面积的0.13%；

河流地貌主要集中在评价区东部和东北部的东河川河流域，主要分为河床和河流阶地两种地貌类型，共有分布面积90.90hm2，占评价区总面积的32.65%。

表5.2-2   评价区地貌类型面积统计结果

| 地貌类型 |  | 面积（hm2） | 占评价区面积百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风积地貌 | 风积覆沙黄土地貌 | 0.363 | 0.13 |
| 黄土丘陵 | 未分黄土梁与黄土沟谷 | 31.85 | 11.44 |
|  | 黄土梁 | 49.79 | 17.88 |
|  | 黄土沟谷 | 62.77 | 22.55 |
|  | 黄土塬 | 43.11 | 15.48 |
| 河流地貌 | 河床 | 32.73 | 11.75 |
|  | 河流阶地 | 58.18 | 20.89 |
| 合计 |  | 278.44 | 100 |

### 植被类型评价

评价区位于位于关中平原与渭北高原接壤地带，为农牧交错过渡地带，植被类型相对单调，受地貌、气候条件的影响，以灌丛植被为主，乔木林及草丛在该区域也有较多分布较，评价区的植被类型呈现出一定的规律性分布，植被类型在黄土塬以及黄土梁等地区以乔木灌木林分布为主，在人类活动影响较大的河流阶地、黄土沟谷地区以草地和农业植被分布为主。

（1）植被类型分类系统与遥感影像特征

评价区植被类型包括乔木、灌丛、草丛、和农业植被四类。评价区植被类型及遥感影像特征见表5.2-3，评价区植被类型面积统计结果见表5.2-4，评价区植被类型分布情况见图5.2-3。

表5.2-3   植被类型及遥感影像特征

| 植被类型 | 高分辨率卫星图像解译标志 |
| --- | --- |
| 乔木林 | 呈绿色色彩，内部具有白色、褐色小斑点状影纹，不规则块状分布，多位于山区以及黄土梁、峁，遥感解译标志明显 |
| 刺槐、沙柳和油松 | 呈黑色、褐色色彩，内部具有白色、浅褐色斑点状影纹，不规则块状分布，解译标志明显 |
| 草本植被 | 呈浅绿色、灰色色彩，多位于黄土梁面及土石质谷坡区，内部具有绿色或白色斑点状影纹，不规则大面积块状分布，遥感解译标志明显 |
| 农业植被 | 呈浅绿色、白色色彩，具绿色网格状影纹，规则大斑块或小斑块状分布，解译标志明显 |

（2）植被类型的分布特征

评价区位于关中平原北端，陕北高原南缘，地貌特征属关中平原与黄土高原过渡地带，地表基本以黄土、黑垆土和灰褐土为主，就本地带内植被类型而言，有森林、灌丛和草原并存的特征，它们各成片段相间分布，有时也有散生乔木及灌木、草本混生者。从田坎沟壁上残存的植物来看，主要是由白羊草、长芒草、兴安胡枝子、茭蒿、铁杆蒿等植物为优势种或共优种构成的草原植物群落，仅在较为阴湿和沟谷有乔木生长，河谷阶地或水源较充分的沟谷有时也可以成林，如刺槐林、杨林、柳林等，但灌木及其群落较之更为常见，以狼牙刺、酸枣、荆条、黄刺玫等为优势种的群落最多。上述各种植被类型无论组成、结构、生活力等都是草本优于森林。农业植被和杨树林等植被类型分布面积较小。评价区内植被类型面积统计结果见表5.2-4。

表5.2-4    评价区植被类型面积统计

| 植被类型 | 面积（hm2） | 占评价区总面积百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 乔木林 | 54.77 | 19.67% |
| 长芒草、沙蒿草本植被 | 77.43 | 27.81% |
| 刺槐、沙柳灌丛 | 40.99 | 14.72% |
| 农业植被 | 85.07 | 30.55% |
| 无植被区 | 20.18 | 7.25% |
| 合计 | 278.44 | 100% |

农业植被分布面积在各类植被分布面积重最大，在空间上呈连片集中状分布，以评价区东部东河川河的河流谷地和评价区南部缓坡以及黄土梁分布面积最大，同时，在评价区西北部有零星分布，面积合计85.07hm2，占评价区总面积的30.55%。受农业灌溉水源条件的限制，以旱地为主，无水田分布。

蔷薇属、绣线菊属等灌丛在各植被类型分布中，分布面积第二大，主要分布于评价区的西北部、东北部黄土塬和部分河流阶地地貌区，分布面积77.43hm2，占评价区总面积的27.81%。主要位于固定的黄土峁以及部分宽缓的黄土梁面，代表性的植被群落是由以蔷薇属、绣线菊属、樱属、栒子属，花楸属，胡枝子属、杭子梢属等为优势种所组成的各种群落，其中又以长芒草、兴安胡枝子、茭蒿、铁杆蒿、榛、虎榛子为主，其次为、黄栌、荆条，酸枣群落以及他们组成的共优种群落，同时还伴生有牛心朴子、泡泡豆、草本樨状紫云英、绵蓬、白草、赖草、苦荬菜等草被。

针阔乔木植被分布面积第三大，为54.77hm2，占评价区总面积的19.67%，广泛分布于评价区的中部、西北部、西南部以及西北部的黄土地貌区，尤以评价区中部，西部分布面积最大，呈大面积连片状分布。主要是由栎类、刺槐、油松、侧柏、杨类等高大乔木为主的植物为优势种或共优种构成的草原植物群落，在较为阴湿和沟谷也有乔木生长，河谷阶地或水源较充分的沟谷有时也可以成林，如刺槐林、杨林、柳林等，但灌木及其群落较之更为常见，以狼牙刺、酸枣、荆条、黄刺玫等为优势种的群落最多。由于水资源并不充足，地表植被物种丰度不高，植被覆盖度以中覆盖度为主。

无植被区只要是道路、工矿、居民用地等土地利用类型，面积合计为20.18hm2，占总面积的0.13%。

### 植被覆盖度评价

（1）植被覆盖度分类系统与遥感影像特征

根据植被覆盖地表的百分比，评价区的植被覆盖度划分为五个等级，即高覆盖度、中高覆盖度、中覆盖度、低覆盖度和极低覆盖度。植被覆盖度类型及遥感影像特征见表5.2-5，评价区植被覆盖度类型面积统计情况见表5.2-6，评价区植被覆盖度分布情况见图5.2-4。

表5.2-5    植被覆盖度类型及遥感影像特征

| 植被覆盖度类型 | 覆盖度（%） | 遥感影像特征 |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖度 | ＞70 | 呈深绿色、深棕色色彩，色彩均匀，色调较深，无沙状颗粒，不规则块状分布，解译标志明显 |
| 中高覆盖度 | 50-70 | 呈浅绿色、棕色色彩，无连续沙状颗粒，色调较深，不规则块状分布，解译标志明显 |
| 中覆盖度 | 30-50 | 呈绿色、浅棕色色彩且部分含沙状颗粒，中等色调，不规则片状分布，解译标志明显 |
| 低覆盖度 | 10-30 | 呈浅棕色、灰白色色彩，有明显连续沙状颗粒，中等色调，不规则片状分布，解译标志明显 |
| 极低覆盖度 | ＜10 | 呈白色色彩，具浅绿色波状影纹，色调较浅，不规则块状分布，解译标志明显 |
| 农业植被 | － | 呈墨绿色、浅绿色、浅棕色、浅灰色，色调较深，具网格状且较光滑影纹，多分布在河流阶地和滩地，解译标志明显。 |
| 建设用地 | － | 呈深灰色、白色、浅蓝色色彩，色调较浅，具斑点状影纹，规则块状分布，解译标志明显 |

（2）植被覆盖度特征

评价区为半湿润半干旱性气候，水资源较少，风力强劲，水土流失严重，植被类型丰度不高，以栎类、刺槐、油松、侧柏、杨类等高大乔木和灌丛为主；水力侵蚀作用强烈，沟谷切割深度较大，裸土谷坡由于水蚀作用植被覆盖度较低，是我国生态环境治理的重点地区。由于近年来退耕还林（草）政策的实施及矿区生态环境建设的有力保障，生态环境得到了很大的改善，大部分坡耕地由于退耕已处于植被恢复阶段，同时，区内人工林地也占有一定的比例。总体来看，评价区自然植被受人类活动影响较小，处于自然恢复阶段，植被覆盖度以中高覆盖度为主，低覆盖度植被仅分布于受水力侵蚀作用强烈的土石质谷坡，分布面积较小。

表5.2-6   评价区植被覆盖度类型面积统计结果

| 植被覆盖度类型 | 面积（hm2） | 占评价区面积的百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖度 | 53.65 | 19.27% |
| 中高覆盖度 | 29.50 | 10.59% |
| 中覆盖度 | 53.16 | 19.09% |
| 中低覆盖度 | 28.71 | 10.31% |
| 低覆盖度 | 8.17 | 2.94% |
| 农业植被 | 85.07 | 30.55% |
| 建设用地 | 20.18 | 7.25% |
| 合计 | 278.44 | 100 |

低覆盖度植被分布面积较小，集中分布于评价区的西北部，同时在黄土梁外围也有零星分布，植被以荆条、黄刺玫低覆盖度的草本为主，面积合计8.17hm2，占评价区总面积的2.94%。

中低覆盖度植被分布面积有所扩大，在评价区中部山岭边缘呈环状分布，在西北部呈零星状分布，同时在东北部河流阶地地貌区中部和东部也有块状分布，但多呈小面积斑块状分布，植被类型仍以灌丛为主，分布面积2.871hm2，占评价区总面积的10.31%。

中覆盖度植被分布面积与中低覆盖植被近似，块状分布于评价区中部山岭地区以及西部的黄土坡谷地貌区，植被类型以百里香、丛生禾草草丛为主，并伴生有其它草本植被及稀疏灌木，分布面积共计53.16hm2，占评价区总面积的19.09%。

中高覆盖度植被分布面积较大，合计29.50hm2，占评价区总面积的10.59%，主要分布于东部河流阶地边缘，同时在西部黄土墚峁地区也有零星分布，多为针叶林等乔木植被。

高植被覆盖面最第二大，主要分布于西部黄土梁，东部河流阶地外缘地区，同时西北部也有块状分布，面积合计53.65hm2，占评价区面积的19.27%。

农业植被分布面积最大，主要分布于东北部黄土梁、峁以及中部河谷阶地地区，同时，在西部也有连片分布，面积合计85.07hm2，占评价区总面积的30.55%。

无植被区主要是道路、水域、居民用地等土地利用类型，分布比较零散，总面积合计为20.18hm2，占评价区总面积的7.25%。

### 土地利用现状评价

（1）土地利用现状分类与遥感影像特征

根据国土资源部2007年10月颁布的《土地利用现状分类标准》(GB/T21010-2007)，评价区的土地利用现状分为八个一级类型十七个二级类型，土地利用现状类型的遥感影像特征见表5.2-7，评价区土地利用类型面积统计情况见表5.2-8，评价区土地利用分布情况见图5.2-5。

表5.2-7   土地利用现状类型及遥感影像特征

| 土地利用类型 |  | 遥感影像特征 |
| --- | --- | --- |
| 耕地（01） | 旱地（013） | 呈浅绿色、白色色彩，部分具网格状影纹，解译标志明显。 |
| 园地（02） | 其他园地（023） | 规则化的颗粒状，成行成列，规则分布。一般位于地势较高的丘陵或山脚处。果园色彩、纹理上都比较均一。注意果园与人工林的区分，人工林株距更小、植株更密集，不明显 |
| 林地（03） | 有林地（031） | 呈深绿色色彩，色调较深，具波状影纹，可见阴影，不规则带状分布，解译标志明显 |
|  | 灌木林地（032） | 呈绿色、棕色色彩，不规则块状分布，解译标志明显 |
| 草地（04） | 天然牧草地(041) | 呈棕色、浅棕色且具明显沙状颗粒，不规则片状分布，解译标志明显 |
|  | 其他牧草地（43） | 植被生物量小，颜色较浅，但内部均一度比较高，纹理细腻 |
| 工矿仓储用地（06） | 工业用地（061） | 具有明显且规则的白色边界，内部有明显人类活动痕迹，解译标志明显 |
| 住宅用地（07） | 农村宅基地（072） | 呈青白相间色彩，具白色、青色斑点状影纹，不规则块状分布，解译标志明显 |
| 交通运输用地（10） | 公路用地（102） | 呈白色、灰白色色彩，条带状分布，解译标志明显 |
| 其它土地（12） | 裸地地（127） | 呈白色色彩，具有浅绿色波状影纹，不规则块状分布，解译标志明显 |

（2）土地利用现状特征

评价区气候属暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候，区内气候干燥寒冷，西北季风盛行，雨水稀少，年均气温8.4℃～12.3℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-29.0℃；多年平均降水量554.5mm，而多年平均蒸发量高达1712.0mm，平均无霜期206～228天，地表及地下水资源匮乏；区内第四系全新统黄土分布广泛植被覆盖类型多林地以为主，局部地区分布有一定面积的灌草丛；第四系上更新统马兰组（Q3m）主要分布于黄土梁、峁区，岩性以土黄色、灰黄色亚粘土、亚沙土为主，含大小不一、形态各异的钙质结核，与下伏地层呈假整合或角度不整合接触，是耕地与禾草草原分布的主要地区；在评价区中部土石质谷坡两侧主要出露侏罗系中统延安组（J2y）和直罗组（J2z）地层，水力侵蚀作用强烈，土地利用类型为荒草地；第四系全新统河流冲积相（Q4al）主要分布与井田中部河流阶地内，土地利用类型以耕地和内陆滩涂为主。

评价区土地利用类型以林地和旱地为主，其它土地利用类型分布面积较小。评价区不同土地利用类型分布面积统计结果见表5.2-8。

表5.2-8   评价区土地利用类型面积统计

| 土地利用类型 |  | 面积（hm2） | 占评价区面积百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 旱地 | 86.90 | 31.21 |
| 园地 | 其他园地 | 5.23 | 1.88 |
| 林地 | 有林地 | 97.09 | 34.87 |
|  | 灌木林地 | 24.81 | 8.91 |
| 草地 | 天然牧草地 | 23.36 | 8.39 |
|  | 其他草地 | 21.04 | 7.56 |
| 工矿仓储用地 | 工业用地 | 4.81 | 1.73 |
| 住宅用地 | 农村宅基地 | 3.81 | 1.37 |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 11.03 | 3.96 |
| 其它土地 | 裸地 | 0.36 | 0.13 |
| 总计 |  | 278.44 | 100 |

评价区内耕地分布面积86.90hm2，占评价区总面积的31.21%，主要为旱地，分布于评价区东部的河床和河流阶地，西南部和中部的黄土沟谷地区，在西北部亦有零星分布；

果园在评价区主要是分布在居民地、耕地附近，在西南部有较多分布，主要是中覆盖果园，分布面积共计5.23hm2，占评价区总面积的1.88%。

林地包括中有林地和灌木林地等两种用地类型，分布面积较大，共计121.90hm2，占评价区总面积的43.78%。以中有林地为主，分布面积97.09hm2，分别占评价区总面积的34.87%，主要分布于评价区山区迎风坡；灌木林地主要分布在山间背风坡及居民地、耕地附近，分布面积为24.81hm2，分占评价区总面积的8.91%。

草地在评价区占地面积相对较小，主要是零星分布在山区和耕地、居民地与林地过渡地带，在黄土沟谷耕地周边附近也有较多分布，面积共计44.40hm2，占评价区总面积的15.95%。其中天然牧草地分布面积大，大多分布在评价区中部黄土梁之上，分布面积分别为23.36hm2，占评价区总面积的8.39%；其他草地主要分布在河流阶地和河床等地貌周边，分布面积为21.04hm2，占评价区中面积的7.56%。

工矿及住宅用地面积合计8.62hm2，占评价区总面积的3.10%，主要为工矿用地和农村居民用地两种类型。工矿用地分布面积相对较大，为4.81hm2，占评价区总面积的1.73%，主要为厂房和矿区；农村建设用地零星分布于评价区中部和东部较平坦地区，分布面积较小，为3.81hm2，占评价区总面积的1.37%。

交通运输用地主要为公路占地，包括评价区南部主要干道和一些小型连接居民地和工矿用地的农村道路，公路用地分布面积为11.03hm2；共计占解译区总面积的占地面积的3.69%。

裸地裸岩用地主要是包括裸地，裸岩分布面积较小可以忽略不计，裸地零星分布于评价区各地，主要分布于西部黄土谷坡地区，分布面积为0.36hm2，占评价区总面积的0.13%。

### 土壤侵蚀强度与类型评价

（1）土壤侵蚀分类系统与遥感影像特征

根据水利部颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中的三种容许侵蚀量及区域特性，本区域土壤侵蚀容许侵蚀量选用1000t/km2·a。依据“生态环境状况评价技术规范（试行）”（国家环境保护总局，2006年3月9日发布），结合水利部水土保持监测中心制定的《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》（1999年4月1日）中侵蚀强度分级参考指标，以气候、地表物质组成、地貌、植被覆盖度、土地利用现状、水土保持措施等因素为划分依据，将评价区划分为水力侵蚀和风力侵蚀两种类型，以及微度、轻度、中度和重度4个土壤侵蚀强度等级，各土壤侵蚀类型和强度的遥感影像特征见表5.2-9、评价区土壤侵蚀类型及面积统计结果见表5.2-10，评价区土壤侵蚀强度与类型分布情况见图5.2-6。

表5.2-9  土壤侵蚀类型与强度及遥感影像特征

| 土壤侵蚀类型与强度 | 侵蚀模数 （t/ km2. a） | quickbird遥感影像特征 |
| --- | --- | --- |
| 硬化无侵蚀 | 0 | 呈现灰白色，道路或者房屋轮廓明显，十分规则，主要分布在地形平坦开阔地区 |
| 微度侵蚀 | ＜1000 | 呈绿色、白色色彩，色彩均匀，条带状分布于河流阶地或规则块状分布于黄土梁面，解译标志明显 |
| 轻度侵蚀 | 1000-2500 | 呈棕色色彩，具绿色斑点状影纹，沟谷较发育，不规则片状分布，解译标志明显 |
| 中度侵蚀 | 2500-5000 | 呈棕色色彩，具浅棕色斑点状影纹，沟谷发育，不规则片状分布，解译标志明显 |
| 重度侵蚀 | 5000-8000 | 呈粉红色色彩，具棕色斑点状影纹，沟谷发育，不规则片状分布，解译标志明显 |

（2）土壤侵蚀特征

①土壤侵蚀的环境背景

评价区位于陕西省中部，陕北黄土高原低中山区南缘，南俯关中平原，北依陕北高原，气候干旱，年平均降水量582.5mm，年平均降雨数92.7天，降雨量集中在每年7～9月，且多以暴雨形式，在冬春季“旱风同季”现象明显，是风力侵蚀最严重的时期，而夏秋季是水力侵蚀最严重的时期。地表组成物质主要为上更新统灰黄色、灰黄色亚粘土和亚砂土，全新统风积砂，其中，风积沙耐风蚀性差，是主要的风力侵蚀源，上更新统马兰组耐水蚀性差，是主要的水力侵蚀源。地貌对土壤侵蚀类型和强度有明显的控制作用，覆沙区地形较为平缓，沟谷不发育，为风沙活动的主要区域，区内的风沙主要从其它区域搬运堆积形成，在大风条件下，具有较强的活动性，近年来由于地表植被覆盖度的不断增高，林草覆盖率为69.05%以上，风力侵蚀强度明显降低；黄土梁、峁区水蚀作用强烈，黄土谷坡地带基岩出露，沟谷密布，溯源侵蚀作用强烈。植被类型较为丰富，以灌木、乔木、灌草丛和禾草草原均有分布，以中覆盖度和中高覆盖度为主。综上所述，评价区自然生态环境十分脆弱，同时受气候条件和地质背景条件的制约，工作区土壤侵蚀作用仍较为强烈。

评价区地处关中平原与渭北高原接壤地带，人口密度较大，是我国煤矿重点煤炭开采区，人类活动对土壤侵蚀有明显的加剧作用。但是，由于评价区所在区域是我国生态环境治理的重点地区，随着国家“三北”防护林及“退耕还林”工程的实施，以及矿区生态环境治理工程的巨大投入，区内土壤侵蚀强度将会得到明显改善。

②土壤侵蚀类型与强度分布特征

评价区土壤侵蚀包括水力侵蚀和风力侵蚀两种类型，以水力侵蚀为主，轻度水力侵蚀分布面积最大，微度水力侵蚀和轻度风力侵蚀分布面积较大，其它类型分布面积较小。评价区土壤侵蚀类型与面积见表5.2-10。

5.2-10    评价区土壤侵蚀类型及面积统计

| 土壤侵蚀类型 | 面积（hm2） | 占评价区总面积百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 硬化路面无侵蚀 | 19.82 | 7.12 |
| 微度侵蚀 | 53.65 | 19.27 |
| 轻度侵蚀 | 37.56 | 13.49 |
| 中度侵蚀 | 167.06 | 60.00 |
| 重度侵蚀 | 0.36 | 0.13 |
| 合计 | 278.44 | 100 |

评价区侵蚀类型包括微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀和重度侵蚀四种类型，以及硬化地面无侵蚀地区，分布面积共计278.44hm2，侵蚀地区占评价区总面积的100%，主要以中轻度侵蚀为主。其中，微度侵蚀分布面积53.62hm2，占评价区总面积的19.27%，主要分布于评价区西南部和东南部，以及中部部分山间地区；轻度侵蚀分布面积较大，共计53.65hm2，占评价区总面积的19.27%，主要分布于评价区中部山地与西北部以及东南部植被覆盖度较好的黄土沟谷以及河流阶地地区，多为分布于黄土地貌区的乔木和灌木，植被覆盖度较高，水力、风力侵蚀作用较弱；中度侵蚀主要分布面积最大，达到167.06hm2，占评价区总面积的60%，主要分布在评价区中部黄土梁偏东黄土沟谷地区的耕地、灌草地等人类活动区，以及南部山间沟谷地区的坡耕地等用地类型，这些地区人类耕作影响大，植被覆盖度相对较低，植被稀疏，覆盖度较低，水力、风力侵蚀作用较强；重度侵蚀地区零星分布于评价区部分地区，沟谷切割作用，土壤基底裸露，水力、风力侵蚀作用强烈，评价区重度侵蚀分布面积最小，分布面积为0.36hm2，占评价区总面积的0.13%。

### 生态系统类型及特征

评价区地处煤矿地处半湿润与半干旱气候过渡带、关中平原与渭北高原接壤地带，农牧交错带和风力侵蚀与水力侵蚀过渡带，生态环境脆弱，水土流失是该区主要的生态环境问题，严重制约着本地区经济的可持续发展。本区域主要生态系统类型为典型的半湿润森林向半干旱草原过渡的生态系统，在区内分散分布的沟谷地貌中为农田生态系统。

半湿润森林向半干旱草原过渡的生态系统，主要特点为动植物种类相对湿润地区较少，在不同的季节或年份，降雨量很不均匀，种群密度和群落的结构也常常发生剧烈变化。评价区主要植被类型为落叶阔叶林、灌丛、草丛等植被。其中森林分布面积较少，草原植被逐步发展，以旱生多年生的草本植物层片与旱生小半灌木层片为主构成群落结构。由于人类生产活动的加大，工业园区建设、农田开垦、采矿活动都对草原生态系统造成一定的破坏，人工建筑改变了自然植被分布状态。

农田生态系统是人工建立的生态系统，其主要特点是人的作用非常关键，人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要成员。本项目区内耕地分布面积较大，是该区域主要的生态系统，分布面积86.90hm2，占评价区总面积的31.21%，主要为旱地，分布于评价区东部的河床和河流阶地，西南部和中部的黄土沟谷地区，在西北部亦有零星分布。农田中的动植物种类较少，群落的结构单一，抵抗力稳定性较差，恢复力稳定性较强，本项目区农田生态系统主要农作物为谷、高粱、玉米、大豆、薯类等。

## 生态影响现状

（1）采空区分布及地表沉陷影响情况

根据调查，整合前鼎盛煤矿已对5号、10号煤层进行了局部开采，5号煤层现已形成采空区（井田北部）面积为37.69hm2，10号煤层采空区（井田南部）范围约5.43hm2。原采空区上方无村庄及其它地面设施分布，前期开采未造成地面设施损毁。

由于采空区形成时间较长，已基本稳定，矿区范围内无明显地面塌陷迹象。矿山开采对原生的地貌景观造成的影响较小，前期开采未改变原有土地利用类型。

（2）目前存在的生态问题

根据现场调查，机械化改造前鼎盛煤矿存在下列生态方面的问题：

①生活垃圾均未按要求处置，存在乱堆乱排现象；

②矿井现有矸石部分堆存于沟边，未采取拦挡及水保措施，压占土地、破坏植被，易造成水土流失；

③厂区绿化面积小，环境质量较差。

## 地表沉陷受体及煤柱留设

（1）地形地貌

评价区地处陕北黄土高原南缘，为冲沟发育之山峦形地带，沟壑纵横，高差较大，最高点标高+1210m，最低标高+970m，相对高差240m。

（2）工业场地及相关设施

本矿主井工业场地及副井工业场地均为位于井田范围内，设计按围护带15m，松散层移动角45°，基岩移动角73°留设保护煤柱。井田范围内无其它工业设施。

（3）村庄及建筑物

井田范围内已对祁家村前村和祁家村后村留设保护煤柱，无文物遗迹、自然保护区、等敏感保护目标分布。

（4）河流水体

本区地表水贫乏。井田范围内无大的地表水体，井田范围内小型沟谷，季节性河流，旱季干涸，流量随季节变化明显，设计未对其留设保护煤柱。

（5）交通道路

井田范围内无交通干线存在，主要道路主要为乡村和煤矿进场道路，设计未提及该公路的保护措施，环评要求采取“采前加固、采中纠偏、采后修复、维护和重修相结合”的综合防治措施。

（6）输电线路

井田内主要输电线路为井田内的矿井输电线路（10kv），另有乡村间农用输电线路、通讯线路等。

井田内保护煤柱留设主要为：主井工业场地、副井工业场地、祁家沟前村、祁家沟后村、煤矿进场道路和输电线路，详见图5.4-1。

## 地表沉陷预测与评价

### 井田主采煤层

本井田主要可采煤层有2层，分别为5、10号煤层。5号煤层可采厚度为0.80～4.53m,平均可采厚度为2.47m；10号煤层可采厚度为0.80～2.22m，平均可采厚度为1.32m。煤层倾角4º。全井田单水平开拓。采用机械化开采工艺，全部垮落法管理顶板。全井田划分5个采区，5号煤层划分为两个采区，即二采区和三采区；10号煤层划分为三个采区，即一采区、四采区和五采区。矿井首采区为一采区。

### 预测方法及模式

地表移动变形预测方法很多，有典型曲线法、负指数函数法、概率积分法等方法。本次评价采用概率积分法进行地表移动变形的预测，并结合《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》(以下简称《开采规程》)和相同矿区已有参数确定其地表移动变形的基本参数。

概率积分法预测模式：

（1）走向主断面上(充分采动)

W(x)=Wcmπ−πxr∞e−λ2dλ(mm)下沉：

i(x)=Wcmr⋅e−πx2r2(mmm)倾斜：

K(x)=−2⋅π⋅Wcmr3⋅xre−πx2r2(10−3m)曲率：

U(x)=b⋅Wcm⋅e−πx2r2(mm)

水平移动：

ε(x)=−2πb⋅Wcmr⋅（−xr）e−πx2r2(mmm)

水平变形：

（2）走向主断面上(非充分采动)

W(x)=Wcmπ(e−λ2dλ−e−λ2dλ)(mm)

下沉：

i(x)=Wcmr(e−π(xr)2−e−π(x−Lr)2)(mmm)

倾斜：

K(x)=−2πWcmr2(xre−π(xr)2−x−Lre−π(x−Lr)2)(10−3m)曲率：

U(x)=b×Wcm×(e−π(xr)2−e−π(x−lr)2)(mm)

水平移动：

ε(x)=−2π×Wcmr2(xre−π(xr)2−x−Lre−π(x−Lr)2)(mmm)

水平变形：

（3）倾向主断面计算公式同上，只需以y代x，以r1（或r2）代r即可。

（4）计算充分采动时，地表移动变形最大值用下列公式计算

最大下沉值：Wcm=m·q·cosα(mm)

Wcmr最大倾斜值：icm=      (mm/m)

Wcmr2最大曲率值：Kcm=±1.52     (10-3/m)

Wcmr最大水平移动值：Ucm=b·Wcm(mm)

最大水平变形值：εcm=±1.52·b     (mm/m)

式中，M为煤层开采厚度，mm；α为煤层倾角；q为下沉系数；b为水平移动系数；r为主要影响半径，m；H为煤层埋深，m。

### 相关参数的确定

评价中采用P系数法确定有关参数，煤矿地表变形计算有关参数见表5.5-1。

表5.3-1   煤矿地表变形计算有关参数表

| 计算参数 | 取值方法 |
| --- | --- |
| P，覆岩综合评价系数 | P=miQimi |
| q，下沉系数 | q=0.45+P2 |
| b，水平移动系数 | α＜45°取0.3；α＞45°，b=0.31+0.0086α |
| r，主要影响半径 | r=H/tgβ |
| S，拐点移动距，m | S=0.177H |
| tgβ，主要影响正切值 | tgβ=1−0.0038αD+0.00321H |
| D，岩性影响系数 | 1.82 |
| θ，开采影响传播角 | θ=90°−0.68α（α＜45°），28.8+0.68α（α＞45°） |

本次评价参数的选取，根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中推荐的“按覆岩性质区分的地表移动一般参数综合表”，结合本井田煤层覆存特点、井田开拓方式及采取的采煤方法，参照铜川矿区（石炭二叠纪煤田）长期观测取得的实际数据作以修正，得出的相关参数值见表5.5-2、表5.5-3。

表5.5-2鼎盛煤矿地表移动变形有关参数的确定

| 参数 | q初 | q复 | b | α | θ | δ | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0.86 | 0.90 | 0.30 | 4° | 83.88 | 70°-75° | 1.82 |

表5.5-3主要影响半径及开采影响范围

| 煤层 | 煤层平均埋深（m） | 主要影响角正切tgβ | 主要影响半径r（m） | 拐点移动距（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 164 | 1.80 | 91.11 | 29.03 |
| 10 | 172 | 2.10 | 81.90 | 30.44 |

### 预测结果

- 5.5.4.1地表下沉、移动与变形的预测结果

结合矿井开拓方式、煤层赋存特征，应用选定模式，预测全井田开采后地表移动与变形结果见下表5.5-4，首采区和全井田所有煤层开采地表沉陷等值线图分别见图5.5-1和图5.5-2。

表5.5-4开采后地表移动与变形预测结果

| 煤层 |  | 煤层厚度（m） | Wmax （mm） | Imax （mm/m) | Kmax （10-3/m） | Umax （mm) | εmax （mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 最小-最大 平均 | 0.80-4.53 2.47 | 686.32-3886.31 2119.03 | 7.53-42.66 23.26 | 0.13-0.71 0.39 | 205.90-1165.89 635.71 | 3.44-19.45 10.61 |
| 10 | 最小-最大 平均 | 0.80-2.22 1.32 | 718.25-1993.13 1185.11 | 8.77-24.34 14.47 | 0.16-0.45 0.27 | 215.47-597.94 355.53 | 4.00-11.10 6.60 |

表5.5-5  全井田各煤层开采后地表不同下沉深度区面积及比例表

| 序号 | 下沉深度（mm） | 下沉面积（hm2） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10~500 | 40.68 | 28.92 |
| 2 | 500~1000 | 26.00 | 18.48 |
| 3 | 1000~2000 | 56.56 | 40.21 |
| 4 | ＞2000 | 17.42 | 12.39 |
| 合计 |  | 140.66 | 100 |

由表5.5-4及图5.5-1、图5.5-2可知：

5号煤层开采5后地表最大下沉值为3886.31mm，最大倾斜值42.66mm/m，最大曲率值0.71×10-3/m，最大水平值1165.89mm，最大水平变形值19.45mm/m。

10号煤层开采后地表最大下沉值为1993.13mm，最大倾斜值24.34mm/m，最大曲率值0.45×10-3/m，最大水平移动值597.94mm，最大水平变形值11.10mm/m。

经计算，全井田开采后地表最大下沉值出现在井田西南部，沉陷值约为3.70m，地表沉陷面积0.82hm2。根据井田的地质特征及已确定的参数，本矿井地表沉陷影响范围最大一般在井田边界外侧81.90～91.11m范围内。

- 5.5.4.2 地表移动延续时间预测

单层煤开采后，地表移动延续时间按下式预计：

T=t1+ t2+ t3

式中，t1为移动初始期的时间；t2为移动活跃期的时间；t3为移动衰退期的时间。

在无实测资料的情况下，地表移动的延续时间（T）可根据下式计算：

T=2.5H

式中，H为工作面可采煤层的评价埋深。

经计算，5号煤层开采后地表移动变形时间为410d，10号煤层开采后地表移动变形时间为430d。

- 5.5.4.3 地表最大下沉速度预测

采用如下公式计算：

式中，V0为下沉速度，mm/d；K为系数，取1.8；Wcm为最大下沉值，mm；C为工作面推进速度m/d；H为平均开采深度，m。

经计算，5号煤层开采过程中，地表下沉最大速度将达到184.3mm/d，10号煤层开采过程中，地表下沉最大速度将达到90.1mm/d。

### 地表沉陷影响评价

本矿井地表沉陷影响的主要对象为采区内的地表形态、土地资源、地表植被、电力和通讯设施、道路等。

（1）采煤沉陷对地表形态的影响分析

本井田地处陕北黄土高原南缘，为冲沟发育之山峦形地带，沟壑纵横，高差较大，最高点标高+1210m，最低标高+970m，相对高差240m。煤层开采后，其上覆岩因失去支撑作用自下而上发生冒落、裂隙和移动，最终在地表形成沉陷区。在沉陷边缘或工作面四周等其它地点会出现一些下沉台阶，并出现一些较大的地表裂缝。

由地表沉陷预测结果知，全井田开采后地表平均下沉值为3.50m，在局部地段（主要为沉陷边缘或裂缝区）矿井开采会对地表形态和地形标高产生一定的影响，但由于沉陷值远小于井田内地形高差，因此，不会改变井田区域总体地貌类型。地表沉陷影响范围在开采边界外81.90～91.11m，主要受影响地段为沉陷边缘，总体不会改变原有地貌单元类型。

（2）采煤地表沉陷对地面建（构）筑物的影响评价

根据调查，井田范围的地面建构筑物主要为工业场地内的各种建构筑物及地面电力和通讯设施。在不采取任何保护措施情况下，井下开煤炭开采后，可能会对地面建筑物造成严重破坏影响。

根据开采设计，对工业场地和村庄留设保护煤柱（按围护带15m，表土松散层移动角取45°，基岩移动角取73°留设），采煤地表沉陷不会对工业场地和村庄造成影响，不会影响其使用功能。

井田内受地表沉陷影响的电力设施，主要为本矿用输电线路；另有乡村间农用输电线路。可能地表沉陷影响的通讯设施主要是通往各自然村的电话线路。

电杆受沉陷影响会发生倾斜、水平移动或下沉，杆距因此将发生变化。这种杆距变化将增大或减小电线的驰度，使电线过紧或过松，严重时可能拉断电线，或者减小对地距离，超过允许安全高度。因此环评要求采用“采前加固”、“采中纠偏”和“采后修复”措施加以治理，确保输电、通讯线路不受大的影响。

（3）地表沉陷对井田内公路的影响

根据现场调查，井田范围内道路主要为鼎盛煤矿的进场道路，无较高等级的公路分布。乡间公路由于地表被拉伸变形，形成有规律近乎平行的大小和长短不等的地表裂缝。应采取“采后修复、维护和重修相结合”的综合防治措施加以治理。

（4）地表沉陷对地表水体的影响分析

本区地表水贫乏。井田范围内无大的地表水体，井田范围内为小型沟谷，有季节性沟流，旱季干涸，流量随季节变化明显。由地表沉陷预测影响结果可知，本矿井地表水体受沉陷影响较小。环评要求在煤炭开采过程中应加强观测巡视，发现裂缝应及时填补。

（5）采煤地表沉陷对土地资源影响评价

本井田煤层大部分埋藏比较浅，地表多为黄土沟壑覆盖，类比附近井田地表沉陷情况，地表可能会产生一定宽度和深度的裂缝，可影响农田耕作或农作物正常生长，同时因扰动地表，破坏植被，使土壤结构变松，涵水抗蚀性降低，从而会增加土壤侵蚀程度和旱化的可能性，造成局部土地的利用价值下降，对耕地而言则是表现为耕作困难、农作物减产，但随着台阶土地整治措施的实施，这种影响会得到减缓。另外由于本区地表为黄土沟壑，地表裂缝易于闭合，也易于恢复土地生产力，如再加以必要的整治措施，对土地耕作和地表植被的影响程度有所降低。

据调查，评价范围内的土地利用类型主要为旱地、林地、草地和园地，其次为工业用地和居住用地。地表沉陷虽然会对耕地的耕作条件产生不利影响，但大部分区域通过沉陷区整治和复垦可以使耕地继续使用，耕地面积基本不会发生变化；井田内的农田经复垦和综合整治后将基本恢复其耕种能力。井田内的林地、草地虽受沉陷影响，但其原土地利用类型基本不变。因此本项目的开发除工业场地内部分新建地面设施等占地改变其土地利用功能外，整个开采区的原土地利用功能均基本维持不变。

总体来讲，鼎盛煤矿采煤地表沉陷变形对区域土地资源影响不大。

（6）沉陷对植被及生产力的影响

煤炭开采后形成地表沉陷，会使地表潜水沿裂缝下渗，同时地表会出现更多的黄土移动，加速水土流失，不利于地表野生植被的生长。对于煤层埋深较浅的地段地表植被涵养层会受到不同程度的破坏，但这种破坏影响对于不同的植被类型，其受影响的程度也有较大差别。本区植被主要靠大气降水，因此对植被影响不大。这种影响的时间受开采规划制约，开采过后由于受地表土层吸收、缓冲作用，地表裂缝等会重新变窄或闭合并逐步趋于稳定，如再加以必要的整治措施，对土地耕作和地表植被的影响程度有所降低。

井田内野生植被郁闭度差，覆盖度很低，主要植被为低矮野生草类和灌木类沙生植被，野生植被在塌陷后经过2～3个植物生长季节，就能自然恢复到原来的生长程度。

总体看来，本矿井开采引起的地表沉陷变形对植被及农业生产有一定的影响，但由于开采范围较小，在采取土地整治后对评价区植被及农业环境影响不大。在地表沉陷稳定后，应及时根据沉陷的范围和程度进行土地复垦和再利用工作，可使植被及农业生产损失降到最低程度。

（7）地表沉陷对水土流失的影响

本区位于黄土高原丘陵沟壑区，该区域水土流失的严重程度，加之井田的地下开采和随之产生的地表沉陷，使地表黄土沙层变松、产生裂缝，甚至在个别区域产生滑坡、陡坡坍塌，增加了水土流失程度，特别是在汛期受降雨的影响，水土流失的程度会大大增加，因此，应采取相应的措施加以防治。

## 生态影响评价

煤矿在开发过程中，不可避免地会影响当地的生态环境，造成植被破坏、地表沉陷、水土流失、地下水位下降、生物资源破坏等诸多生态问题。

### 生态影响分析

- 5.6.1.1建设项目排污对生态环境的影响

（1）建设期

主要是建筑施工、材料运输、装卸、机械运转等带来大气污染物及施工过程产生的建筑垃圾等各种废物将对生态环境产生污染。

工程用地的地表植被主要是灌草丛和草丛，施工期由于工程用地性质的改变，这些植被将受到毁灭性破坏。在工程建设过程中，受挖填土方、修建地面设施等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到彻底破坏，但限于厂址区及周边100m内。此外，施工将会造成一定范围的扬尘污染，整个施工过程中要进行物料的运输，如果不注意加强规范化的作业管理，也将会出现物料抛洒和废弃物处理不当所带来的生态环境影响。

在项目工程建设过程中，对动物分布的影响主要表现在一些兽类和施工区的啮齿类等受到干扰。此外，施工机械噪声污染，会干扰周围鸟类的栖息环境，可能会导致鸟类的临时迁徙。但这种干扰过程是暂时的，可恢复的时间长短与项目周围今后的环境稳定程度有关。

（2）运营期

运营期储煤场和运输产生的大气污染物主要是煤粉尘，水体主要污染源为生活污水、矿井水。生活污水污染物为COD、BOD5、SS等，矿井排水经净化处理后全部回用不外排，生活污水经一体化处理设施处理后，全部回用不外排。固体废物主要是矸石，另有少许生活垃圾。

煤粉尘等飘落在作物叶片上，将阻碍作物的光合作用，降低产量。植物受污染后，出现各种伤害情况，生理代谢受到影响，生长发育受阻，叶片枯黄衰败直至死亡。

本项目生产期矸石总产生量为7500t/a，如处置不当，还会产生扬尘等造成二次污染，导致大气环境、水环境、土壤环境的污染，必须严格管理。矸石优选选用综合利用，生产期的掘进矸石不出井，充填井下废弃巷道和采空区；筛分矸石运往排矸场暂存后全部进行综合利用。生活垃圾含有大量的无机或者有机废物，如不及时处理，不仅会污染环境，还会破坏景观。

（3）服务期满

服务期满后，整个矿井将会停止生产。环境空气、水体、固体废弃物等污染将停止排放，对生态环境不再造成污染影响。主要工作是对工程运营所形成的污染影响进行恢复和治理的相关内容。

- 5.6.1.2采矿对生态环境的影响

（1）采矿造成的地表沉陷

本矿煤层开采后地表平均下沉值为3.50m，最大水平倾斜值为42.66mm/m，最大曲率为0.71×10-3/m，最大水平移动值为1165.89mm，最大水平变形值为19.45mm/m。

地表沉陷的影响范围受煤层厚度、上覆岩层的厚度、岩性、移动角和边界角影响。根据本井田的地质特征及开采条件，本矿井煤层开采引起的地表沉陷影响预测范围最大为开采境界外扩81.90～91.11m。经计算，井田地表移动变形面积约1.41km2。

（2）地表沉陷可能引发的地质灾害

评价区属渭北黄土高原区，煤矿开采引发的塌陷主要表现为地裂缝、塌陷盆地及台塬边缘沿沟谷的小型滑坡和崩塌，可能导致耕地作物受损、道路路面路基破坏，以及地面建筑物出现裂缝、倾斜等，其中地裂缝的影响较为严重。但由于开采面积有限，对微地貌的影响范围也较为有限，不会形成大面积的塌陷、滑坡等对人类生产、生活有较大影响的地质灾害。

（3）对自然景观的影响分析

目前矿井已基本建成，工业场地、场外道路等的永久占用使景观类型发生变化。后续施工中挖损产生的废弃岩土直接堆置于原地貌上，将使施工区域内的自然景观造成一定破坏。但随着工程施工的结束，废弃岩土将会得到妥善处置，工业场地进行绿化恢复，项目所在区域生态景观将有所改善。

（4）对植被的影响分析

根据现场踏勘，项目建设过程中的施工运输、施工机械、人员践踏等对植被造成一定的影响，施工活动过程中清除植被、开挖地表和地面建设，造成直接施工区域内地表植被的完全破坏。在场地平整过程中对部分区域进行了植被恢复和绿化。

在煤矿开采过程中，沉陷区边缘由于地表裂缝、沉陷阶地的影响，使地表土质疏松，涵养水降低，局部地段植被受损，影响植被生长，但评价区乔木极少，因此不会出现树木倒伏、倾斜。建设期及营运期产生的煤尘、粉尘、废气以及运输车辆行驶时产生的扬尘等，将使周边特别是沿运输线两边的农田和林草地受到危害，一般大风天气，受害范围可达200m左右。在作物扬花季节，导致作物枯心死亡，使粮食减产。

项目建设会使原有的植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。

（5）对野生动物的影响分析

由于项目施工范围小，局限于工业场地范围及周围区域，同时营运期人为活动也主要集中于地下，生产人员生活区均在工业场地场区以内，活动范围较小，对动物活动区域人为干扰较少，因此本项目对野生动物基本不存在不利影响。

（6）对土壤侵蚀影响分析

经现场踏勘，建设期场地开挖、新建各种设施等活动造成了施工区域内地表破坏，新增一定量的土壤侵蚀。此外临时性占地也破坏了自然植被和扰动原来相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，造成新的水土流失。施工过程中产生的弃渣也导致了新的水土流失。生产运行期土壤侵蚀主要为井下开采活动造成地表沉陷，岩层和土体扰动将使土壤结构、组成及理化性质等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况。

（7）对土壤理化性状的影响分析

本区地表林草、草地等具有水保功能的植被被侵占、破坏后，地表裸露，即使没被冲刷，表土的湿度变幅增加，土壤理化性质劣化。其中最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于重新栽培其它植被。另外，由于施工破坏和机械挖运，使土壤富集过程受阻，影响生物与土壤间的物质交换。

（8）对土地利用的影响分析

项目建设期永久占地大部分为采矿用地和荒草地，土地利用率低，因此不会对区域土地利用产生大的影响。营运期地表沉陷可能会对局部地区（采区边界）土地利用类型产生一定影响（如草地变为荒地），随着土地整治相关措施的实施，这种影响会不断弱化。

- 5.6.1.3评价区景观生态变化趋势评价

（1）项目建设对景观生态变化趋势的影响

项目建设将在一定程度上影响井田内原有的景观格局，改变项目区的景观结构，使局部地区由单纯的自然农业生态景观向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为工业厂房、供电通讯线路等人工景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为景观，造成与周围自然环境的不相协调。

（2）运营期采煤沉陷对景观生态变化趋势的影响

在矿井生产过程中，因采煤形成的地表沉陷对生态系统的影响是长期的，其伴随着整个井田的开采全过程，甚至在矿井服务期满矿井关闭后影响仍将存在。由于采煤沉陷的影响将使不同景观类型分布、斑块数、斑块密度、面积等属性发生一定变化。因此评价认为本井田采煤沉陷对井田区域生态景观属性有一定的影响，但影响较小。

### 生态影响的防护、恢复措施

矿区开发必然会导致矿区原有的生态系统向局部城镇化的生态特征转化，这一过程既有有利影响，也有不利影响，主要的不利影响表现为植被遭到破坏、水土流失加剧、土地占有、资源减少、农业条件恶化以及环境污染对动植物造成危害等。根据现状调查、工程特点分析可知，该项目建设与运营将对评价区生态环境产生一定的不利影响，水土流失在工业场地和矸石场分为可能趋于严重。因此，根据《土地复垦规定》、《中华人民共和国水土保持法》等有关规定，必须设计相应的完善的水土保持和土地植被恢复措施，并且加强工程施工运营管理，保证措施到位，才能使本工程对生态环境的不利影响降低到最小程度。

- 5.6.2.1生态环境防护与恢复原则

根据本工程建设与运营特点，依据《环境影响评价技术导则•生态影响》的规定，生态影响的防护与恢复的原则是：

（1）矿区建设中应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，矿井各项工程的建设，除考虑有利生产、生活外，还考虑尽量少占土地。

（2）对采动影响造成的土地、植被破坏，应根据国家、陕西省的有关规定，该矿负责在生产建设过程中造成的土地破坏进行植被恢复和水土保持工作，以恢复生态环境。对矸石场在使用期满后及时进行植被恢复，恢复土地使用价值。

- 5.6.2.2生态环境保护和恢复措施

矿山企业必须履行环境保护，土地复垦等义务；鼓励矿山企业在环境保护和污染防治方面加大研究开发、技术改造的投入，采用先进适用的工艺、技术和设备；对因矿产开发而已经的造成的一些塌陷、裂缝、采空等区域进行勘察与整治，落实矿山生态环境保护与综合治理方案，使生态环境得到恢复。由于本矿建设导致的地表沉陷及矸石堆置等都会降低区域自然体系的生产能力，因此，应采用必要的生态防护措施，主要包括防止水土流失和进行土地植被恢复。

1、建设期生态环境保护措施

（1）土壤与植被的保护与恢复措施

①施工期应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。对于植被生长较好的地段，尽量不要在这些地段设置临时工棚，料场等。

②对于临时占地及新开辟的临时便道等破坏区，项目建设结束后应进行植被恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松（要求深翻表土30-40cm），并在适当的季节进行植树、种草工作，保持地表原有的稳定状态。

③加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的乔木和灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，进行原地补偿或异地补偿。

（2）土壤侵蚀的防治措施

①在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，在防止发生新的土壤侵蚀。

②施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。

③对于施工过程中产生的掘进矸石和废弃建筑材料，要合理推入矸石场，不得将其任意裸露弃置，以免遇降雨引起严重的水土流失。

2、运营期生态环境保护措施

（1）生态环境综合整治原则

根据矿井所在地的自然环境的规定，确定生态环境综合整治原则为：

①自然资源的补偿原则

由于项目区自然资源（植被、土壤）会因为项目施工和运行受到一定程度的损耗，而这两种资源都属于再生期长，恢复速度较慢的资源，它们除自身存在市场价值外，还具有生态和社会效益，因而必须执行自然资源损失的补偿原则。

②受损区域的恢复原则

项目影响最大的区域是占地区和直接影响区，用地格局的改变影响了原有自然体系的功能，如物种移动，因此应进行生态学设计，尽量减少这种功能的损失。

③人类需求与生态完整性维护相协调的原则

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济的进步服务。

④突出重点，分区治理的原则

采煤地表移动变形对土地利用的影响程度也因煤层厚度不同而不同，因此评价过程中应密切结合矿井煤炭开采计划，区分采煤地表损害的方式和程度，有针对性的采取治理措施，防止治理措施片面、笼统。

（2）沉陷区生态综合保护、防治目标及治理时限

参照铜川矿区生态恢复与整治的经验，结合井田生态环境现状和当地有关规划、要求，确定本项目生态综合整治目标：沉陷土地治理率100%；林草植被恢复率≥97%；地表裂缝、沉陷台阶治理率100%；整治区林草覆盖率≥25%。治理时限为本项目投产至井下开采结束后1.2年（稳沉期）。

（3）地表沉陷防治、减缓与恢复措施

根据地表沉陷预测结果，结合井田地质采矿条件和地表沉陷敏感目标的性质、分布情况，提出如下保护措施：

①在设计上已考虑对井田边界、工业场地、大巷留设保护煤柱；在矿井建设和生产中应严格按照设计要求留设保护煤柱，确保上述设施的安全；

②对井田内输变电、通讯线路，采取采前加固、采后修复或重修相结合的综合措施加以治理；

③对井田内其他通往地方村庄、乡镇的小路，不留设保护煤柱，但应采取“采后修复、维护和重修相结合”的综合防治措施加以治理；

④“采后恢复”措施如下：

1）对于供电线路采取采前加固和采后修复的措施；

2）因地表沉陷和变形而受到影响的地面建筑物、构筑物及居民建筑物等，均应组织人员及时维修和养护；

3）因地表塌陷造成的农耕地、园地、林木、通讯设施等的破坏，矿方应根据具体情况协助产权单位进行修复、补偿，必要时给受损者经济赔偿；

⑤建立地表移动和沉陷观测站

为掌握井田地表移动变形规律和岩层移动参数，为制定地表沉陷综合防治措施提供科学依据，矿井在生产期间应尽快设置地表移动变形观测站。该观测站可有效地为地面保护目标提供科学依据，指导矿方采取相应的保护措施。

（4）沉陷区土地综合整治

①沉陷区土地整治原则

根据井田沉陷特征和土地利用规划，提出该井田沉陷区土地整治原则如下：

1）土地复垦与开采计划相结合，合理安排，实施边开采、边复垦、边利用；

2）土地复垦与当地农业规划相结合，与气象、土壤条件相适应，与当地的城镇、道路等建设及生态环境保护统一规划，进行地区综合治理，与土地利用总体规划相协调，做到地区建设布局合理，促进生态的良性循环；

3）采取对沉陷区进行综合整治，充填堵塞裂缝、平整土地，植树造林和植被绿化等，恢复土地的使用能力；

4）沉陷区的利用方向与当地农业规划相协调，主要发展当地的农经产业等。

②沉陷区整治计划

井田开采后，严重影响区主要分布于各采区开采后形成的地表沉陷边缘地带，沉陷形成的裂隙和沉陷台阶对土地、地貌、植被以及农作物的影响较大。中度影响区主要分布于各采区开采后形成的盆地中心地带，该区域的地表沉陷对土壤结构的疏松程度较小，是涵水抗蚀性，预计可能影响一季的农作物生长。轻微影响区主要指留设煤柱区，预计在该区不会对土地资源产生影响，对农作物的影响可忽略不计。

国土资源部土地复垦编制规程（井工煤矿）土地损毁程度分级参考标准，将评价区地表土地损害程度划分为不影响区、轻度影响区、中度影响区、严重影响区四种类型，分级标准见表5.6-1、5.6-2。

表5.6-1  旱地、园地损毁程度分级标准

| 损毁等级 | 水平变形 mm·m-1 | 附加倾斜 mm·m-1 | 下沉 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | ≤8.0 | ≤20.0 | ≤2.0 |
| 中度 | 8.0~16.0 | 20.0~50.0 | 2.0~6.0 |
| 重度 | ＞16.0 | ＞50.0 | ＞6.0 |

表5.6-2   林地草地损毁程度分级标准

| 损毁等级 | 水平变形 mm·m-1 | 附加倾斜 mm·m-1 | 下沉 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤3.0 |
| 中度 | 10.0~20.0 | 20.0~50.0 | 3.0~8.0 |
| 重度 | ＞20.0 | ＞50.0 | ＞8.0 |

注：任何一个指标达到相应标准即认为土地损害达到该损害程度。

根据以上标准，评价区沉陷土地损害程度分布及典型生态恢复治理措施见图5.6-1，井田沉陷区土地损毁及整治方案见表5.6-3。生态整治规划分区见表5.6-4。

表5.6-3全井田开采后沉陷土地损毁及综合整治计划表

| 影响程度 | 土地类型 | 面积（hm2） | 整治内容 | 恢复措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻度影响区 | 耕地 | 25.19 | 影响甚微，自然恢复即可 | 以自然恢复为主 |
|  | 园地 | 2.72 |  |  |
|  | 林地 | 51.33 |  |  |
|  | 草地 | 21.76 |  |  |
|  | 合计 | 101.00 |  |  |
| 中度影响区 | 耕地 | 13.80 | 保护耕地、园地、草地及林地 | 以自然恢复为主，辅以人工措施 |
|  | 园地 | 0.50 |  |  |
|  | 林地 | 18.31 |  |  |
|  | 草地 | 1.79 |  |  |
|  | 合计 | 34.4 |  |  |
| 重度影响区 | 耕地 | 0.11 |  |  |
| 合计 |  | 135.51 | / | / |

沉陷区的形成将是一个较为缓慢的过程，自地下采煤活动开始至开采结束后1～2年止。在采取适当防护措施后，对地面主要保护目标的影响均在可接受范围内。根据沉陷形成规律，结合生态恢复机制，从环境、社会、经济三效益协调发展高度出发，提出如下沉陷区整治计划：

1）对中度及以上影响区以自然恢复为主，辅以人工措施；轻度影响区以自然恢复为主；

2）对采空区应加强观测，密切注意其地表沉陷情况并及时进行整治、恢复；

3）从安全生产角度考虑，出现地表裂隙时及时用黄土填充地表；

4）根据所在矿区已有生产矿井的观测，采区上方的植被受扰动或影响后，一般在2～3个生长季可自然恢复，本区人口稀少为自然恢复提供了良好的先天条件，因此建设单位应与地方政府协调，无人居住和从事生产活动的区域，尽量采取封育方式，使植被尽快恢复；

5）按照目前当地的土地管理政策，建设单位对采区上方的土地无使用权，对沉陷区的整治方式及整治进度也无决定权，因此建设单位首先应按时足额交纳生态补偿费。由当地有关部门统一安排实施沉陷生态恢复及综合治理。建设方应按有关规定积极按时定额交纳生态补偿费，建立责任制，保证企业和政府管理部门的协调渠道畅通，在补偿费率变化时应足额交纳。

③土地整治、复垦方案

土地复垦方法：对不同类型沉陷土地应采取不同的治理方法进行综合整治。民兴煤矿沉陷表现形式主要是地表裂缝和沉陷台阶，不会对当地地形地貌产生明显影响。地表裂缝发生地段主要集中分布在煤柱、采区边界的边缘地带。生态恢复与综合整治主要是地表裂缝填堵与整治、对沉陷台阶进行土地平整，以恢复原土地功能，提高项目区植被覆盖度，防治水土流失为目的。

井田沉陷土地复垦的重点是耕地、林地、草地。土地复垦应根据当地土地利用规划的要求进行。按照井田开采计划和工作面推进情况，结合沉陷预测、土地破坏程序分析结果，分区域、分时段、分不同的复垦整治措施进行全井田沉陷区的综合整治，以提高治理方案的针对性，保证措施的真正落实。

1）沉陷耕地、园地复垦

由于采煤前期土地沉陷的类型为不稳定沉陷地，为最大限度的保护村民土地收益，只能采取简易复垦的方法，待回采结束1～2年沉陷稳定后，再采用回填机械复垦方案。简易复垦工艺流程如图5.6-2。

图5.6-2    简易复垦工艺流程图

按照土地沉陷复垦补偿的规定，对破坏的耕地、园地和草地，简易的复垦一般由矿方同村委会签订协议，矿方出资，村委会方组织村民对沉陷耕地人工自行复垦。主要复垦作业是就近取土充填裂缝，因地制宜平整土地，恢复耕地、园地的生产能力。

简易复垦的组织工作，一般由建设单位指派技术人员，负责与村委一起到受损耕地进行现场调查，现场确定受损耕地、园地的范围、面积及类型：并负责与村委会签定简易复垦工程任务书。由村委组织村民按要求完成复垦工作，费用由建设单位负责。

具体复垦方案如下：

先沿地表裂缝剥离表土，剥离宽度为裂缝周围0.5m，剥离土层就近堆放在裂缝两侧，剥离厚度为表层土壤厚度，平均0.5m；充填裂缝，平整土地：可用小平车向裂缝中倒土，当充填高度距地表1m左右时，应开始用木杆做第一次捣实，然后每充填40cm左右捣实一次，直至略低于原地表，再将之前剥离的表土覆于其上。除充填沉陷裂缝，将沉陷区进行整治外，还需很多配套工程，如田坎边坡支护、排灌蓄水和绿化工程等。在施工过程中要加强临时防护措施，以免引起新的水土流失。

对于采煤过程中造成的耕地、园地损失应采取上述措施进行复垦，破坏严重无法复垦的耕地、园地应进行必要补偿，根据耕地、园地破坏的程度不同对受损农民进行经济补偿，补偿金额按照当地国土资源局制定的补偿标准进行，保证受损农民的生活质量不会降低。经济补偿的时间从受到破坏的当年起到土地复垦后恢复有生产能力为止，给予的经济补偿要保证受损农民的生活质量不降低。

2）沉陷草林地的复垦

a.开采沉陷破坏的林地治理措施

林地治理的主要目的是修复受损的林地，控制可能发生的水土流失。采取的复垦措施主要有补种树木和管护，最终仍将有林地复垦为有林地。补栽选用的树种为杨树。

根据林地的土层性质，建议采用人工治理工艺对沉陷区的裂缝进行整治，就近挖取土直接充填裂缝，因地制宜平整土地，土地类型及土壤理化性状基本不变。由于受开采影响，塌陷区的树木必然有部分歪斜，受损的林地树木及时扶正，填补裂缝，保证正常生产；对沉陷严重的地块，根据海拔、坡向、土壤质地等，采取适宜的整治措施。沉陷严重的设计对受损的林地进行补种，以保证复垦后的林地质量不低于破坏前。严重破坏区按20%补种。

补栽选择树种主要为林地为杨树。补种时需注意：春季为一般的造林的习惯时间，也可以充分利用夏季雨水多，栽种树木容易成活的特点，夏季或雨季栽种，雨季造林应尽量在雨季开始的前半期，保证新栽的幼苗在当年有两个月以上的生长期。树苗要发育良好，根系完整，无病虫和机械损伤。

b.开采沉陷破坏的草地恢复

为了避免对土壤有较大的扰动，对井田内受影响的草地进行自然恢复为主，人工恢复为辅的措施。严重地段封山育草，以减少水土流失。恢复步骤如下：

裂缝处理是塌陷草地整理最主要的方式。裂缝处理措施如前所述；

塌陷严重的草地，根据黄土层的厚度，选择不同的整地方式。黄土层较厚的缓坡地段，人工栽植油松、苜蓿等植被；黄土层较薄的陡坡地段，可多修水平阶等。具体平整规格类同塌陷林地整理；

土地整理后，选择优良草种，进行草地改良，发展畜牧业；经调查分析，草种采用紫花苜蓿及无芒雀麦。

严禁过度放牧，尤其在复垦恢复阶段；

有条件的地块，可根据市场需求改变土地用途，或用作耕地；或用作经济林地；或用作退耕还林、还草之地。

（5）水土流失防治措施

①对采空区出现引起地貌和植被严重破坏的地表沉陷情况，要及时充填堵塞裂缝，整平地表、恢复植被，防止新增水土流失的产生。

②加强井田范围内水土流失的监测和管理力度。

③建设单位想地方政府交纳水土流失防治费，由地方水行政主管部门组织治理的方式，来进行本区的生态保护。根据《陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收管理办法》（陕政发[2008]54号文），交纳水土流失补偿费。

（6）工业场地生态保护措施

矿区工业场地占地1.70hm2，绿化系数为20%，绿化面积为0.34hm2，评价认为从工业场地总平面布置的具体情况出发，充分考虑到了利用建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地进行绿化。在生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止扬尘污染扩散；办公及住宿区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等；在道路旁种植小乔木，树种选择侧柏、株行距2.0m×2.0m。

场地沿坡地设置排水沟，将边坡汇水排至场外，场内排水采用道路与排水沟相结合的方式。为防止工业广场被雨水冲毁，沿沟谷走向从南北向修筑一条排水明沟。为满足排水要求，初步确定梯形排洪渠净底宽1m，深1m，长260m，沟底坡度3%。为了防止场地内涝，在沿场地挖方边坡距坡顶2m处设截洪沟，沿场地周围坡角设排洪明沟将雨水引至场外底洼处排放。

工业场地生态保护治理措施要求在2017-2018年完成。

表5.6-4生态整治规划分区一览表

| 整治分区 | 分区面积 （hm2） | 分区特征 | 整治内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉陷区 | 140.66 | 煤炭开采造成地表沉陷，2层煤层开采，开采时间较长；存在重复扰动，扰动间隔时间较长 | 对因沉陷中度损毁的耕地采取裂缝填充、土地平整、修建排水灌溉措施进行复垦，对因沉陷中度损毁的林草地、园地采取人工补植等措施复垦。不易种植林木的区域复垦为草地。轻度损毁的土地以自然恢复为主 |
| 工业场地 | 1.70 | 防止扬尘污染扩散，美化环境、防止场地内涝 | 植树绿化，修建截排水工程 |

- 5.6.2.3以新带老”生态整治措施

现有矿井存在的生态问题整治及“以新带老”措施见表5.6-5。

表5.6-5   现有煤矿存在的主要环境问题整治及“以新带老”环保措施

| 序号 | 目前存在的主要生态问题 | 整治及“以新带老”环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾均未按要求处置，存在乱堆乱排现象 | 对乱排的垃圾进行收集，对占地进行生态恢复，垃圾运至当地垃圾填埋场处置 |
| 2 | 矿井现有矸石部分堆存于沟边，未采取拦挡及水保措施 | 对矸石进行综合利用，对临时矸石场修建拦挡及截排水设施 |
| 3 | 厂区绿化面积小，环境质量较差； | 实施场地绿化工程，提高绿化率 |

- 5.6.2.4矿井服务期满生态恢复措施

矿山服务期满后，生产停止，主要是生产设施的拆除，对环境造成污染的废气、废水排放量已明显减少，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。矿山采动引起的地表移动、变形具有延迟性，废弃的工业场地、废弃的运输道路对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效的恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。因此，服务期满后的生态恢复及废弃地的再利用必须引起高度的重视。

（1）裂缝、沉陷治理

对于地表塌陷造成的裂缝、沉陷，恢复方式为表土剥离，充填裂缝、土地平整、进行绿化。评价要求建设单位采取以下措施：

①对土层较厚、裂缝未贯穿土层的土地，采用黄土填堵方法。将裂缝挖开，填土夯实。

②对裂缝透穿土层的土地，按反滤层的原理去填堵裂缝、孔洞。首先用粗砾石填堵孔隙，其次用次粗砾，最后用砂、细砂、土填堵。当沉陷稳定，用反滤层填堵后，可防止水土流失，使生态环境逐渐恢复。

③对少量水道及排水部位出现的裂缝，依据破坏程度和裂缝是否影响矿井生产区别对待。破坏程度轻微，不影响矿井生产，对其它各个方面也没有多大损害，则按一般处理方法处理；中度以上的要进行土地平整治理。对于滑坡、塌陷等地质灾害委托有资质的部门观测，加强地质灾害的预测预报。

裂缝充填的步骤：一是沿地表裂缝和需要进行平整土地的地表倾斜部位剥离表土层，剥离宽度为裂缝两侧各0.3-0.5m，剥离深度为0.3-0.5m，剥离的表土就近堆放在裂缝两侧和平整土地范围的周边。二是充填裂缝和平整土地，向裂缝中充填心土，当充填高度距地表1m左右时，开始用木杠作第一次捣实，然后每充填40cm左右捣实一次，直到与原地表基层平齐为止。三是覆盖表土层，将裂缝两侧和平整范围周边剥离的表土均匀覆盖在已完成整治工程的表土上。要求覆土略比周围田面高出5-10cm，使其沉实后与周边地面齐平。四是植被恢复，沉陷区沟谷荒地采取的复垦措施主要有补种灌木和种草管护，灌木选择荆条，株距为2.0m，草种选择紫花苜蓿。

（2）工业场地生态恢复

服务期满后对工业场地内各种建筑设施可根据当地附近村庄需要双方协商妥善处理如办公区、食堂、库房等。对不能利用的场地，地面建筑物主要为砖瓦、砖混和木结构，首先将废弃建筑物拆除、破碎，集中运走并进行处理，对废弃的运输道路及时进行迹地恢复。

（3）矸石场生态恢复

服务期满后对于矸石场进行植被恢复。首先在矸石场顶部、边坡进行覆土，覆土厚0.8m。然后对已覆土的矸石场顶部及边坡进行全面平整。最后对矸石场顶面、坡面进行绿化，绿化采用灌草结合的方式。

根据当地的种植经验，抗旱强的乡土植物适合于矸石场的种植，灌木以荆条为主；草本以紫花苜蓿、白羊草、沙打旺为好。植被采用客土坑栽方式，灌木株行距一般为2.0m×2.0m。复垦种植大多无灌溉条件，几乎全靠降水和矸石场所蓄的水分供植物利用，树木种植初期做好抚育工作。

## 生态管理与监控

生态环境管理和监控是政府环境保护机构依据国家和地方制订的有关自然资源和生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的行政工作，应成为本项目日常工作的一个重要组成部分。

### 生态管理及监控内容

评价根据项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然、经济、社会等因素提出如下生态管理及监控内容：

（1）防止区域内自然体系生产能力进一步下降；

（2）防止区域内水资源遭到破坏；

（3）防止区域水土流失、沙漠化日趋严重；

（4）防止区域内人类活动给自然体系增加更大的压力。

### 生态管理指标

根据项目区的自然环境条件以及自然生态体系中各个要素的特征，提出管理指标：

（1）按国家和地方有关规定，项目征占地区生态损失在征占地前得到补偿；

（2）建立岩移观测站，坚持长期地表岩移观测；严格按照项目设计和环评提出的保护煤柱留设方案采煤，禁止越界开采；

（3）因矿井采煤沉陷减少的生物量损失完全得到补偿；

（4）结合煤炭开采计划实施沉陷区土地综合整治，提高植被覆盖率；

（5）妥善解决矿地矛盾，建设环境友好型矿区。

### 生态环境管理及监控计划

矿井应设生态环保专人1～2名，负责工程的生态环保计划实施。

项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作，实施生态监控计划，具体见表5.7-1。

表5.7-1生态环境监控计划

| 序号 | 监测项目 | 主要技术要求 | 报告制度 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤侵蚀 | 1.监测项目：土壤侵蚀类型、侵蚀量。 2.监测频率：每年1次。 3.监测点：项目实施区域3～5个代表点。 | 报省、市环保局、水保局 | 市水保站或环境 监测站 |
| 2 | 植被 | 1.监测项目：植被类型，草群高度、盖度、生物量。 2.监测频率：每年1次。 3.监测点：项目实施区3～5个点。 | 同上 | 市水保站或市环境 监测站 |
| 3 | 地表变形 | 1.监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动等； 2.监测频率：工作面开始开采到沉陷稳定期间进行连续观测。 | 报省、市环保局、水保局 | 同上 |

### 资金保证措施与补偿机制

由于煤炭行业的特殊情况，建设单位对全井田中除工业场地、进场道路以外的区域均无土地使用权，因此对大多数区域的生态恢复也无决定权。

结合本矿井的煤种及项目区的地形地貌和生态现状，本环评建议暂按《陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法》中“关中原煤每吨3元提取”，本项目每年暂计提90万元，专款专用。并按《陕西省环境保护厅关于印发陕西省矿产资源开发生态环境治理方案编制规范的通知》，陕环函发[2012]313号文要求，在竣工验收前编制生态治理方案，对项目投产后5年内提出治理实施方案。

# 地下水环境影响评价

## 区域水文地质特征

铜川矿区位于渭北煤田西部，而渭北煤田又地处鄂尔多斯盆地东南缘渭北隆起区。根据水文地质条件的不同，渭北煤田可划分为两个相对独立的水文地质单元，即合耀单元和韩城单元，各单元有其各自的补、径、排系统。铜川矿区位于合耀水文地质单元西部。

合耀水文地质单元位于铜川－蒲城－合阳一带。东部以黄河为排泄边界，南部阻水边界为鲁桥－双泉大断裂（F27）；西部以清峪河平推断层（F131）及延线为界；北部隔水边界从东向西以爱帖沟逆断层（F14）、杜康沟逆断层（F34）和马鞍桥逆断层（F18）三条断层连线为界。整体呈近东西向条带状分布。

本区属鄂尔多斯盆地边缘，构造复杂，断裂十分发育，为地下水的赋存提供了良好的空间，因而地下水的赋存与断裂的发育密切相关，在断裂发育地段及断裂或褶皱影响的裂隙发育带，地下水的赋存较好，否则较差。

## 井田水文地质特征

根据井田水文地质资料，矿区含（隔）水层划分为：

（1）第四系黄土（Q）和新近系保德组（N2b）含水层

上部由浅黄色砂土；中部为浅黄色、黄褐色黄土及棕红色土壤层，含钙质结核；底部有流砂及砾石层，河谷地段多为冲洪积层。

下部为棕红色粘土，含大量钙质结核，相对隔水，底部常见棕黄色砂岩或砂砾层，含水。

区内一般厚度10～100.00 m，与下伏地层不整合接触。

据王石凹井田25号钻孔抽水资料，涌水量0.014L/s，该层富水性弱。

（2）二叠系上统石千峰组（P2sg）砂岩含水层

下部以灰绿色巨厚状中～粗粒砂岩为主，夹薄层紫、黄绿色泥岩及粉砂岩，底部粗粒砂岩中常具泥砾，泥岩中含植物化石。上部主要为紫红、暗紫色泥岩、粉砂岩，常见2～3层同色泥灰岩，夹石膏薄层，岩性特征明显，常见植物化石。

据王石凹井田12号、25号钻孔抽水资料，涌水量0.012～0.033L/s，该层上部相对隔水，下部富水性较弱。

本段地层厚0～139.57 m，平均厚93.09 m，本组地层与下伏地层整合接触。

（3）二叠系上统上石盒子组（P2sh）砂岩含水层

中上部主要由紫杂色、灰色泥岩、砂质泥岩组成，泥岩、砂质泥岩中常见植物化石，为相对隔水层。

下部为灰绿、黄绿、灰白色中粗粒砂岩，据邻区东坡井田12-2号钻孔抽水资料，涌水量0.3L/s，单位涌水量0.0165L/s.m，富水性弱。

本组地层厚34.55～61.27 m，平均厚47.68 m。与下伏地层整合接触。

（4）二叠系下统下石盒子组（P1sh）相对隔水层

由灰、黄绿、紫杂色花斑状粉砂岩、泥岩组成，常见鲕粒、豆状铁质结核及植物化石，底部有厚度小于10 m的灰白、黄绿色砂岩。

据邻区东坡井田40、51号钻孔抽水资料，涌水量0.112～0.200L/s，单位涌水量0.001～0.00164L/s.m，基本不含水。

本组地层厚24.70～36.96 m，平均厚31.75 m，与下伏地层整合接触。

（5）二叠系下统山西组（P1s中+上）中上部相对隔水层

为本区次要含有煤地层。主要由灰、灰黑色泥岩、粉砂岩、浅灰深灰色细—中粒砂岩、黑色炭质泥岩和3号煤层组成，本组共2~4个粒度旋回。底部砂岩中富含云母，层位稳定，为标志层K3。

本组地层厚25.48～39.65 m，平均厚40.91 m，与下伏地层假整合接触。

（6）山西组底部砂岩及太原组砂岩（P1s底+C3t）含水层

二叠系下统山西组底部砂岩与太原组上部砂岩、中部灰岩砂岩组成含水层，一般厚度25-30米，据邻区东坡井田13、W1（5）号钻孔抽水资料，涌水量0.071～0.204L/s，单位涌水量0.007～0.024L/s.m，矿化度0.495～0.521g/l，富水性弱。

（7）石炭系上统太原组下部(C3t下)相对隔水层

石炭系上统太原组主要由铝土泥岩、泥岩、炭质泥岩及10、ll煤层组成，铝土泥岩层位稳定，特征明显，为标志层K1，一般厚度小于6～8m，是上下含水层的相对隔水层。

（8）奥陶系中统马家沟组灰岩(Q2m)含水层

为含煤地层基底，由灰、灰白色中厚～厚层状灰岩夹泥岩组成，常见植物化石，本区及邻区钻孔钻进深度不大，常遇到循环液漏失，偶见溶洞，未见涌水现象。

井田水文地质图见图6.2-1。

## 地下水的补给、径流及排泄条件

（1）第四系松散层潜水

区内地表为黄土残垣冲蚀地貌，第四系黄土层及其底部砂砾石层空隙潜水以大气降水补给为主。部分为农田灌溉回归，渠水，库水渗漏补给。径流主主要受地形控制，流向由高至低（由北至南），与现在地形吻合。排泄主要是侧向补给河谷及在河谷中雨基岩接触而出露处，以泉的形式排泄于河谷。此为蒸发消耗及垂向渗漏。

（2）含煤地层及其上覆基岩裂隙水

区内小河沟谷底基岩裸露，直接受大气降水及小河沟溪流渗入补给，其余地区靠上覆黄土层潜水的下渗补给。区内基岩裂隙水与上覆黄土层孔隙水具有密切联系的统一水体。故其补给、径流、排泄于上覆第四系黄土层潜水基本一致。

另外，煤矿开采过程中的疏、排水也是含煤地层裂隙水的重要排泄方式。

## 矿井充水影响因素

### 矿井充水水源

根据评估区水文地质条件和煤层结构特征，矿坑充水直接受大气降水、地下水、山西组底部砂岩、太原组基岩裂隙含水层、老空区积水、钻孔等五个因素控制，且有一定的水力联系，对矿井的开采有一定的影响。

（1）大气降水

本区属半干旱大陆性气候，年均降水量554.5mm，年平均蒸发量2140mm，降水多集中在7~9月份。由于地形起伏大，沟谷切割严重，对大气降水排泄畅通，不利降水在地表滞留，降水对地下含水层的深入补给是微弱的，对区内矿床属于间接补水水源。

（2）地下水

黄土层底部砾石层潜水含水层在沟底以泉的形式渗出，流量较小，其富水性弱。该含水层覆盖于石盒子组山西组以及太原组地层之上，通过基岩裂隙渗入补给下伏含水层，是矿床间充水含水层。

（3）山西组底部砂岩、太原组基岩裂隙含水层

富弱水性。但未来矿井开采形成之冒落袋、裂隙带易于该含水层贯通。属于矿床直接充水含水层。

二叠系下统山西组底部砂岩与太原组上部砂岩、中部灰岩砂岩组或含水层是未来矿井的直接充水含水层，据临矿今年资料，涌水量0.071~0.204L/s，单位涌水量为0.007~0.024L/s.m，易于补给未来矿井。

（4）老采空区积水

本区5号煤层大部基本开采结束，各个不同时期，各关闭小煤矿采掘形成的巷道及采空区将形成积水空间，加之10号煤与5号煤间距较小，10号煤开采后冒落裂隙带将导通这些采空区，采空区积水在未来矿井开采时将进入巷道，是未来开采威胁最大的充水水源。

（5）钻孔

封闭不良钻孔际沟通各含水层向矿井充水的通道。区内有勘察有若干个钻孔，封孔质量不详，未来生产中的探放水钻孔，也将成为充水通道。

### 充水通道

（1）断层及构造裂隙

本区未见断层，但应注意防范构造裂隙沟通主要含水层

（2）巷道及采空区

10号煤上部5号煤开采形成的采空区和巷道积水，将沿冒落裂隙带进入矿井，对矿井安全有很大威胁，应注意防范。

（3）煤层开采后的导水裂隙

整合区内构造简单，无断裂及大的褶皱，煤矿开采时对矿坑充水有较大影响的通道为煤层顶板冒落带和导水裂隙带。冒落带和导水裂隙带是矿坑直接充水含水层的充水通道。

### 矿井涌水量

矿井涌水量预算：实际涌水量为3.16 m3／h。

## 地下水环境现状调查与评价

### 评价目的与内容

本章评价目的是在对矿井所在区域地下水水文地质条件、环境水文地质条件及居民饮用水资源状况等进行调查分析的基础上，对评价范围内地下水现状进行分析评价。在此基础上依据本矿开拓方式，预测煤矿开采对地下水水位、水质及地下水环境的影响，并提出相应的治理措施，降低煤矿开采对评价范围内地下水资源及地下水保护目标的影响程度。

### 地下水环境影响评价工作等级

- 6.5.2.1 建设项目分类

本次评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作分级原则，确定本项目地下水环境影响评价工作等级。

依据HJ610-2016附录A，该项目属于“D煤炭26煤炭开采”报告书Ⅲ类项目。

- 6.5.2.2 评价范围

本项目为煤炭开采项目，对地下水水质影响较大的主要是工业场地以及临时排矸场。

（1）工业场地评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），用公式计算法确定地下水评价范围，计算公式如下：

L＝α×K×I×T/ne

式中，L——下游迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——渗透系数，m/d，工业场地下覆第四系黄土，岩性以黄土为主，根据附录B表B.1，K取经验值0.35m/d；

I——水力坡度，无量纲，I=（H1-H2）/L=0.03；

T——质点迁移天数，取值不小于5000d，项目剩余服务年限为6.3年，评价按导则要求取5000d；

ne——有效孔隙度，无量纲，取0.1。

经过计算，下游迁移距离L＝2×0.35×0.03×5000/0.1＝1050m，故工业场地的评价范围为下游1050m、上游及两侧各525m。

地下水评价范围见图1.7-1。

（2）临时排矸场评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），用公式计算法确定地下水评价范围，计算公式如下：

L＝α×K×I×T/ne

式中，L——下游迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——渗透系数，m/d，工业场地下覆第四系黄土，岩性以黄土为主，根据附录B表B.1，K取经验值0.35m/d；

I——水力坡度，无量纲，I=（H1-H2）/L=0.04；

T——质点迁移天数，取值不小于5000d，项目剩余服务年限为6.3年，评价按导则要求取5000d；

ne——有效孔隙度，无量纲，取0.1。

经过计算，下游迁移距离L＝2×0.35×0.04×5000/0.1＝1400m，故工业场地的评价范围为下游1400m、上游及两侧各700m。

地下水评价范围见图1.4-1。

- 6.5.2.3地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表1，本项目不在集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区及以外的补给径流区，也不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区及以外的分布区，景天范围内有村庄分布，不存在分散式居民饮用水水源地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。

- 6.5.2.4地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价工作等级为三级，详见表6.5-1所示。

表6.5-1  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目情况 | Ⅲ类项目，不敏感 |  |  |
| 评价等级 | 三级 |  |  |

依据HJ 610-2016中地下水环境评价等级划分依据依据，结合该项目所处位置及环境，该项目井田、工业场地以及临时排矸场均未位于导则规定的敏感区域，本项目地下水敏感程度属于不敏感，确定本项目地下水评价等级为三级。

### 现状调查与评价范围

本项目属Ⅲ类地下水环境影响特征的建设项目。根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则—地下水环境》，按照能以说明评价区地下水环境的基本状况，并满足地下水环境影响评价的要求，环评确定地下水环境现状调查与评价的范围为：

（1）井田开采区域

井田可采煤层开采范围区域及地面设施占地范围，评价时适当扩大至可采煤层边界外500m。

（2）工业场地区域

工业场地的评价范围为下游1050m、上游及两侧各525m。

（3）临时排矸场

临时排矸场评价范围为下游1400m、上游及两侧各700m。

### 现状调查内容

本项目属Ⅲ类地下水环境影响特征的建设项目，地下水环境评价工作等级为三级，按照HJ610-2016《环境影响评价技术导则—地下水环境》的有关规定，主要开展以下地下水环境现状调查内容：

（1）井田水文地质条件调查；

（2）地下水污染源调查；

（3）地下水环境现状监测。

### 地下水开发利用现状

根据现场调查与现场监测资料，井田附近村庄居民饮用水为渗井，井深在8m左右，主要供给当地村民生活用水。地下水目前开发利用程度较低。目前居民取水水量比较稳定没有受到煤矿开采影响。

### 环境水文地质问题

井田所在区域属于渭北旱塬区，该区域局部地段地下水存在天然劣质水，劣质水特征以高氟、高矿化度为特征。本次环评监测了井田内地下水样的氟化物，监测结果均符合《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准要求，说明本井田范围不属于天然劣质水分布区，现场调查也没有发现明显的由此引发的地方性疾病等环境问题。

### 地下水污染源调查情况

（1）工业污染源

根据现场调查结果，本井田范围内除鼎盛煤矿外无其它工业污染源。矿井涌水全部回用不外排。

（2）农业污染源

根据现场调查及遥感解译，本井田范围内土地利用现状主要是耕地和草地，耕地主要为旱地，受灌溉条件限制，化肥农药的使用量较小，对井田内的土壤、地下水影响很小。

（3）生活污染源

井田周边村落较为分散，生活污染源主要来自井田及周边的自然村落，包括祁家沟前村和祁家沟后村。受经济条件限制和生活传统影响，区内生活污废水主要散排，无统一处理措施。生活垃圾散排，经调查，在部分干沟内零散堆放一些生活垃圾，这对雨季潘家河水质有一定的影响。

### 地下水环境质量现状与评价

- 6.5.8.1 监测点布置

本次环评委托陕西阔成检测服务有限公司对评价区地下水环境质量现状进行监测。根据评价等级、地下水流向及实地踏勘，共布设3个地下水监测点，监测布点见图6.5-1和表6.5-2。

表6.5-2  地下水现状监测点位

| 编号 | 监测点名称 | 水温（℃） | 井深（m） | 地下水埋深（m） | 水位标高（m） | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 雷家坡村 | 4 | 40 | 30 | 15 | 第四系潜水 |
| 2# | 李家塔村 | 4 | 38 | 30 | 18 | 第四系潜水 |
| 3# | 东岭村 | 4 | 40 | 30 | 20 | 第四系潜水 |

- 6.5.4.2 监测项目及监测时间

2015年12月7日陕西阔成检测服务有限公司地下水质监测项目为：pH、总硬度、氨 氮、高锰酸盐指数、六价铬、氯化物、氟化物、硫酸盐、细菌总数、硝酸盐、溶解性总固体，共计11项。

- ,6.5.4.3 监测分析方法

水样的采集、保存及分析按《地下水环境监测技术规范》进行，具体监测与分析方法按照《水和废水监测分析方法》（第四版）执行，监测方法见表6.5-3。

表6.5-3  地下水监测分析方法

| 监测项目 | 监测依据方法 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006 | 0.01（无量纲） | PHS-3E型精密酸度计 （编号：KCYQ-G-027） |
| 硝酸盐 | 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | 0.2（mg/L） | TU1810DSPC紫外可见分光光度计 （编号：KCYQ-G-009） |
| 高锰酸盐指数 | 酸性法 GB 11892-1989 | 0.5（mg/L） | 25mL酸式滴定管 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | 0.004 (mg/L) | TU1810DSPC 紫外可见分光光度计 （编号：KCYQ-G-009） |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | 5.0（mg/L） |  |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.02（mg/L） |  |
| 溶解性总固体 | 称量法 GB/T 5750.4-2006 | —— | FA2104B电子天平 （编号：A0745） |
| 菌落总数 | 平皿计数法 《水和废水监测分析方法（第四版增补版）》 | —— | YLN-30A菌落计数器（编号：1111023） SPX-Ⅱ系列生化培养箱 （编号：S1112220030） |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 GB/T 5750.5-2006 | 1.0（mg/L） | 25mL酸式滴定管 |
| 氟化物 | 离子选择电极法 GB/T 5750.5-2006 | 0.2（mg/L） | PHS-3E型精密离子计 (编号：KCYQ-G-027) |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006 | 1.0（mg/L） | 25mL酸式滴定管 |

- 6.5.4.4 监测结果与评价

地下水质监测结果见表6.5-4。

表6.5-4 地下水质监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#点，雷家坡村（N35°03′52.25" E109°11′37.81"） | 2#点，李家塔村（N35°05′42.13" E109°12′11.53"） | 3#点，东岭村 （N35°04′58.82" E109°12′36.03"） |
| 11月24日 | pH值（无量纲） | 7.04 | 7.12 | 7.01 |
|  | 硝酸盐（mg/L） | 9.77 | 9.83 | 9.95 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
|  | 六价铬（mg/L） | ND0.004 | ND0.004 | ND0.004 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 227 | 220 | 216 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.065 | 0.069 | 0.061 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 705 | 642 | 594 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 58 | 75 | 69 |
|  | 氯化物（mg/L） | 24.9 | 25.5 | 24.8 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.240 | 0.221 | 0.230 |
|  | 总硬度（mg/L） | 420 | 410 | 402 |

备注： “L”表示未检出，前面数值表示相应检出限。

由表6.5-4可知，本次监测的3个监测点地下水水质各项指标均符合《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准要求。

### 包气带现状调查

经过包气带调查，项目地下水调查评价范围内包气带主要具有以下特征。

（1）调查评价范围内包气带岩性主要为上部由浅黄色砂土；

（2）中部为浅黄色、黄褐色黄土及棕红色土壤层，含钙结核；

（3）底部有流砂及砾石层，河谷地段多为冲洪积层；

（4）下部为棕红色含粉砂质粘土，含大量钙质结核，底部常见棕黄色砂岩或砂砾层。透水性一般，包气带厚度一般为2.0-9.0m，分布连续稳定。

## 地下水影响分析与评价

### 煤炭开采对地下水资源量的影响分析

根据矿区水文地质条件分析，本煤矿在生产过程中可能对地下含水层造成影响，其中环评中尤应关注的是开采煤层上覆的具有供水意义的第四系孔隙裂隙潜水含水层以及井下838m（标高）的山西组底部砂岩及太原组砂岩含水层。

- 6.6.1.1 采煤导水裂隙带、垮落带及保护层高度预测

根据井田内地质、水文地质条件及本区煤层顶板为中硬岩层等地质特征，其形成的导水裂隙带高度及垮落带高度选用《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》中推荐的公式，保护层高度预测选用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》推荐的经验公式：

公式1：垮落带高度（Hc）

Hc=3.5M，（m）

式中：M---累计采厚（m）；5#煤层厚度1.8～3.4m，10#煤层厚度0.09～1.15m。

公式2：导水裂隙带高度（Hf）

Hf=100M/(3.3n+3.8)+5.1，（m）

式中：M—累计采厚（m）；n---煤层分层数。

公式3：保护层高度（Hb）

Hb=3(M/n)，（m）

式中：M—累计采厚（m）；n—分层层数。

公式4：防水煤岩柱高度（Hsh）

Hsh=Hf+Hb，（m）

式中：Hf--导水裂隙带高度（m）；Hb—保护层高度（m）。

本着安全保守的评价原则，本评价导水裂隙带高度预测为最不利情况下的最大值预测，煤层开采后的导水裂隙带高度及垮落带高度的预测结果见表6.6-1。

表6.6-1导水裂隙、垮落带、保护层和防水煤柱高度预测结果

| 煤层 | 最大开采厚度（m） | 垮落带高度（m） | 最大导水裂隙带高度 （m） | 保护层厚度 （m） | 防水煤岩柱高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5号煤层 | 3.4 | 11.9 | 32.69 | 6.83 | 39.52 |
| 10号煤层 | 1.15 | 4.03 | 11.05 | 6.83 | 17.88 |

由表6.6-1的预测结果知，开采5号煤层时垮落带最大发育高度为11.9m，导水裂隙带最大高度为32.69m，保护层厚度为6.83m，防水煤岩柱高度为39.52m；开采10号煤层时垮落带最大发育高度为4.03m，导水裂隙带最大高度为11.05m，保护层厚度为6.83m，防水煤岩柱高度为17.88m。

- 6.6.1.2采煤对上覆含水层结构和水位的影响

（1）对二叠系上统上石盒子组（P2sh）砂岩含水层和二叠系上统石千峰组（P2sg）砂岩含水层的影响

二叠系上统上石盒子组（P2sh）砂岩含水层为距离煤层最近的含水层，煤层与二叠系上统上石盒子组（P2sh）砂岩含水层之间仅存在二叠系下统下石盒子组隔水层。

二叠系下统下石盒子组隔水层厚24.70～36.96 m，平均厚31.75 m，隔水性良好。因此，采煤过程中只要导水裂隙带不贯通二叠系下统下石盒子组隔水层，也就保护了二叠系上统上石盒子组（P2sh）砂岩含水层。

由表6.6-1预测结果可知，在5号、10号煤层预测的导水裂隙有可能会导入或贯通二叠系下统下石盒子组隔水层，说明5号、10号煤层开采对二叠系上统下石盒子组影响较大。

二叠系上统石千峰组（P2sg）砂岩含水层位于二叠系上统上石盒子组（P2sh）砂岩含水层之上，由表7.6-1预测结果可知，在5号、10号煤层预测的导水裂隙没有导入或贯通二叠系上统石千峰组（P2sg）砂岩含水层，说明5号、10号煤层开采对二叠系上统石千峰组（P2sg）砂岩含水层影响很小。

（2）对第四系（Q）含水层的影响

由6.6-1预测结果可知，5号、10号煤层开采时由于第四系（Q）含水层远离开采煤层，基本不受5号、10号煤层开采形成的导水裂隙带的影响。

井田内含（隔）水层受采煤影响的情况见表6.6-2。

表6.6-2   井田内含（隔）水层受采煤影响的情况

| 地层 |  | 含隔水层及其岩性 | 单层厚度（m） | 受开采影响分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 系 | 新生界 | 上部为第四系黄土层，下部为第三、第四系的紫红色粘土、砂质粘土及砾石、细粉砂等，空隙较大，含水性较好 | 10～100 | 不受开采影响 |
| 二 叠 系 | 石千峰组第一段 | 底部粗砂砾岩层，含空隙~裂隙承压水。属弱富水性含水层。含水层含水性很不均一 | 93 | 未导通 |
|  | 上石盒子组 | 底部砂岩层，属弱富水性含水层。上石盒子组上部的厚层状泥岩与砂质泥岩常视为与第一含水层间的隔水层 | 34.55～61.27 | 受开采影响很小 |
|  | 下石盒子组 | 其上部主要为灰绿、紫红、暗紫红色泥岩，粉砂岩，间夹薄层-中厚层状的绿灰色细-中粒砂岩：中部以紫色花斑状泥岩为主，中夹黄绿色薄层状-中厚层状石英砂岩，含球粒状铁质结核，常成为上石盒子组底部的砂岩含水层与山西组中下部砂岩含水层间良好的隔水层 | 24.70～36.96 | 受开采影响较大 |
|  | 山西组 | 中上部隔水层主要由砂质泥岩、粉砂岩夹中细粒砂岩组成 | 25.48～39.65 | 受开采影响较大 |
|  |  | 煤层 | 24.73-79.27 | 开采煤层 |
|  | 太原组 | 煤层 | 13.55-82.10 | 开采煤层 |

- 6.6.1.4 采煤地下水影响半径及资源量变化分析

（1）煤层开采地下水影响半径

由于区内本井田内未没做相关勘探工作，计算参数参照选用陕煤铜川矿业有限公司红土镇煤矿，煤层开采对煤层上覆砂岩含水层影响半径的确定见表6.6-3。

表6.6-3   5号和10号煤层开采对上覆砂岩含水层影响半径

| 参数及计算结果 | 含水层段 |
| --- | --- |
| 渗透系数K（m/d） | 0.01176 |
| 水位降深S（m） | 27 |
| 影响半径R（m） | 29 |
| 注：按含水层全疏干考虑，公式R=10×S×K0.5 |  |

由上表可见，煤层开采后引起上覆砂岩含水层水位变化的范围为从井田开采边界向外29m。考虑地质条件的复杂性，本计算只作为水位变化趋势的分析依据，具体的水位下降范围会随地质条件的变化而有所变化。

矿井服务期满后，不再进行矿井疏干排水，煤层顶板含水层水位会逐渐恢复并达到新的平衡。

（2）采煤对井田内地下水资源的影响

矿井充水本属清洁水，仅在流经岩层时带入煤粉、岩粉，使水中悬浮物含量增大，经相关措施处理后可以作为地面、井下的生产补充水和其他用水，本项目矿井水经处理达到相关标准后全部回用于矿井生产，最大限度的利用了地下水资源。

通过以上分析可见，采煤对井田范围内原地下水的动态平衡会造成一定影响，但总体上对地下水环境的补、给、排条件影响有限。

- 6.6.1.5 采煤对居民饮用水的影响

由环境现状调查和相关资料收集可知，井田内居民饮用水主要以收集雨水渗井为主，区内无依靠地下水的水井，因此，采煤对居民饮用水没有影响。

### 煤矿开采对地下水水质的预测评价

根据项目所在区的地质、水文地质条件及污染源的特征，按照导则（HJ610-2016）的地下水环境影响预测评价的要求，评价应以地下水环境现状调查和地下水环境影响预测结果为依据，对建设项目不同环节及不同污染防控措施下的地下水环境影响进行预测和评价。

为了对拟建项目实施的可行性作出评价，必须对项目实施全过程中对当地地下水环境可能造成的影响和危害作出预测，并针对这种影响和危害及当地地质、水文地质条件提出有效的防治对策，从而预防与控制地下水环境的恶化，保护地下水资源。

- 6.6.2.1地下水环境影响预测评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610-2016，三级级评价可采用解析法。本项目所在区域水文地质条件简单，因此地下水环境影响预测采用解析法预测，本次预测选择一维半无限长多孔介质柱体—一端为定浓度边界。

非正常工况下，例如防渗层破裂、污水溢出等情况下，污水下渗污染地下水水质。产生地下水水质污染的区域主要来自矿井水处理站、生活污水处理站、煤堆场以及各输送管道等。矿井水主要污染物是SS、COD、石油类，如果矿井水处理站发生事故或者跑冒滴漏，矿井水会垂直下渗污染地下水；生活污水主要污染物是COD、BOD5、氨氮、SS。如果发生事故或者跑冒滴漏，生活污水会垂直下渗，对地下水造成影响。为防范和控制事故时及事故处理过程中产生的污水对周边地下水环境造成污染及危害，本次预测针对防渗层破裂后污染源运移规律进行预测。

本工程矿井水处理后回用于井下消防洒水、井下防尘洒水；生产、生活污水经处理后用于场地道路洒水及厂区绿化用水。非正常工况防渗失效后，污染物发生渗漏，渗漏污染物直接进入包气带，向下渗透进入含水层。

本项目矸石为I类固废，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关规定和要求进行管理。本次评价利用解析法对临时排矸场渗滤液污染物的运移情况进行计算。可用《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ 610-2016公式D.2表示污染物的运移规律。

t=MVn

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C—t时刻x处注入污染物浓度，mg/L；

C0—注入的污染物浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d。

不考虑介质的吸附；污染源以固定的浓度不断入渗到含水层中。因此本次模拟情景为临时排矸场渗滤液持续泄漏情况下的污染物运移情况。根据项目实际情况及勘探报告的相关数据，本次解析法预测参数数值见表6.6-4。本次模拟污染物为F浓度为1.02mg/L。渗滤液泄露后扩散预测情况见表6.6-5~6.6-7。

表6.6-4 解析法预测公式参数选择一栏表

| 序号 | 初始浓度(mg/l) | 渗透系数（m/d） | 浅层地下水 平均流速（m/d） | 有效孔隙度 | 弥散度 | 纵向弥散系数(m2/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 0.01176 | 0.065 | 0.18 | 10 | 0.65 |

表6.6-5污染物泄漏30天时临时排矸场下游浓度变化表

| 污染因子 | 初始浓度(mg/l) | 渗漏时间（d） | 10米处浓度值 | 20米处浓度值 | 30米处浓度值 | 40米处浓度值 | 50米处浓度值 | 60米处浓度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 1.02 | 30 | 0.6933 | 0.3206 | 0.0941 | 0.0169 | 0.0018 | 0.0001 |

表6.6-6污染物泄漏100天时临时排矸场下游浓度变化表

| 污染因子 | 初始浓度(mg/l) | 渗漏时间（d） | 10米处浓度值 | 20米处浓度值 | 30米处浓度值 | 40米处浓度值 | 60米处浓度值 | 80米处浓度值 | 100米处浓度值 | 120米处浓度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 1.02 | 100 | 0.9494 | 0.8233 | 0.6505 | 0.4598 | 0.1560 | 0.0299 | 0.0031 | 0.0002 |

表6.6-7污染物泄漏1000天时临时排矸场下游浓度变化表

| 污染因子 | 初始浓度(mg/l) | 渗漏时间（d） | 50米处浓度值 | 100米处浓度值 | 150米处浓度值 | 200米处浓度值 | 300米处浓度值 | 400米处浓度值 | 500米处浓度值 | 600米处浓度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 1.02 | 1000 | 1.0198 | 1.0175 | 1.0020 | 0.9409 | 0.5460 | 0.0910 | 0.0042 | 4.1024e-5 |

根据表6.6-4~6.6-7预测结果，本次预测结合实际情况选择持续点源预测模式，前期污染物泄露量有限，污染物浓度贡献程度未超过《地下水质量标准》Ⅲ类水质限值。随着污染物的持续泄露，后期尤其是1000天后污染物浓度贡献程度出现超过《地下水质量标准》Ⅲ类水质限值的现象。详细分析如下：

污染物在泄露30天后，F均符合《地下水质量标准》Ⅲ类水质限值要求；污染物在泄露100天后，F均符合《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质限值要求；污染物在泄露1000天后，F约在154m处均符合《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质限值要求。因此，污水泄漏后会有一定区域出现地下水水质超标的现象，应加强防渗层的有效性监督和环境管理。

- 6.6.2.2 预测评价结论

根据地下水环境影响预测结果，结合环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、建设项目总平面布置的情况，建设项目在采取地下水环境保护措施后，除小范围以外地区，均能满足GB/T14848或国家相关标准要求的；建设项目地下水环境影响在可接受的范围内。

## 地下水环境保护措施

地下水环境保护措施与对策依据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”且重点突出饮用水水质安全的原则确定。根据建设项目特点、调查评价区和场地环境水文地质条件，在建设项目可行性研究提出的污染防控对策的基础上，根据环境影响预测与评价结果，提出需要增加或完善的地下水环境保护措施和对策。

### 源头控制措施

源头控制主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

对产生的废水进行合理的处理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂区内收集后通过管线送生活污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水、地板冲洗水、雨水等走地下管道。危险废物收集和贮存设施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的相关规定和要求进行设计和管理。

### 分区防渗

项目涉及其余场地根据预测结果和建设项目场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求。根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性确定防渗级别。

污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级参照表6.7-1和表6.7-2进行相关等级的确定。参照表6.7-3提出防渗技术要求。

表6.7-1    污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表6.7-2    天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |
| 注: Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

表6.7-3    其余场地防渗等级一览表

| 场地名称 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机修房、设备器材库、综采设备库等 | 中 | 难 | 持久性有机物污染物 | 重点防渗区 |
| 生活污水处理站 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 |
| 矿井水处理站 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 |
| 排水管道 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 |

综合上述防渗内容，本项目各场地分区防渗要求见表6.7-4。

表6.7-4  地下水污染分区防渗要求

| 场地名称 | 防渗分区 | 防渗具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 机修房、设备器材库 | 重点防渗区 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）要求防渗。 |
| 生活污水处理站、煤泥棚、矿井水处理站、排水管渠 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |

### 地下水环境监测与管理

- 6.7.3.1 地下水监测计划

为了及时准确掌握厂区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

目前尚没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合预测的结果来布置地下水监测点。

- 6.7.3.2 地下水监测原则

地下水监测将遵循以下原则：

（1）加强重点污染防治区监测；

（2）以潜水含水层地下水监测为主；

（3）充分利用现有监测孔；

（4）水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目，部分监测采用在线监测。场安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托专业的机构分析。

- 6.7.3.3 监测井布置

为保障地下水不受污染，在钻井过程和开采过程中都要加强对周边地下水的监测，以便及时发现问题，采取相应的补救措施。

根据项目特点，建议在场地钻井阶段设立地下水观测点，作为场地运营期的地下水长观井。

根据本项目的实际情况，地下水环境监测点布置情况如表5.7-5。

表6.7-5  环境监测点设置情况一览表

| 序号 | 监测场地 | 监测井位置 | 监测井 层位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时矸石场地 | 下游30m 新建 | 浅层孔隙裂隙水 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、氨氮、挥发酚、氰化物、铁、锰、铅、砷、汞、镉、六价铬细菌总数、总大肠菌群和石油类共22项，同时记录井深、水温、水位。 | 每年枯水期 采样一次 |
| 2 | 工业场地 | 下游30m 新建 | 浅层孔隙裂隙水 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、氨氮、挥发酚、氰化物、铁、锰、铅、砷、汞、镉、六价铬细菌总数、总大肠菌群和石油类共22项，同时记录井深、水温、水位。 | 每年枯水期 采样一次 |

- 6.7.3.4 地下水监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

（1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。场环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②场环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与场环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告场安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

a.了解全场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向；

b.周期性地编写地下水动态监测报告。

## 结论

### 环境水文地质现状

- 6.8.1.1水文地质条件

鼎盛煤矿区内地表大部分为黄士覆盖，基岩仅出露于小河沟谷底。按地下水的埋藏条件及含水层的性质将井田划分为4个含水层，自上而下为：第四系松散岩类孔隙水弱含水岩组，二叠系上下石盒子组相对隔水层，二叠系下统山西组中上部相对隔水层，山西组底部砂岩及太原组砂岩含水层，岩溶水岩组。

区内地表为黄土残塬冲蚀地貌，第四系黄土层及其底部砂砾石层孔隙潜水以大气降水补给为主。部分为农田灌溉回归，渠水，库水渗漏补给。排泄主要是侧向补给河谷及在河谷中与基岩接触面出露处，以泉的形式排泄于河谷。次为蒸发消耗和侧向渗漏。

- 6.8.1.2地下水污染源及地下水环境质量现状

评价区生活污染主要为农村生活污水、生活垃圾的随意排放。生活污水、生活垃圾的随意堆放，经降水淋滤会对地表水和地下水产生污染。生活垃圾的收集和管理不严格，随意丢弃堆放现象严重，统一收集清运工作不及时。调查评价区污水排污管道设置不健全，生活污水散排现象严重。

地下水环境水质现状监测结果表明，本次监测的3个监测点水质各项指标均符合《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准要求。

### 地下水环境影响

根据预测计算，开采5号煤层时垮落带最大发育高度为11.9m，导水裂隙带最大高度为32.69m，保护层厚度为6.83m，防水煤岩柱高度为39.52m；开采10号煤层时垮落带最大发育高度为4.03m，导水裂隙带最大高度为11.05m，保护层厚度为6.83m，防水煤岩柱高度为17.88m。

采煤过程中对开采影响到的井田含水层地下水是疏干过程，不会渗入地下水体，开采虽对含水层的水位、水量会产生一定影响，但不影响含水层的水质，其地下水泄露于井下并以井下水的方式排出。本工程矿井排水全部综合利用，不排入地表水体，因此也不会影响浅层地下水水质。

### 地下水环境污染防控措施

- 6.8.3.1源头控制措施

源头控制主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对产生的废水进行合理的处理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂区内收集及预处理后通过管线送全厂污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。危险废物收集和贮存设施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的相关规定和要求进行设计和管理。

- 6.8.3.2分区防渗

项目机修车间、设备器材库、综采设备库等按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定的重点防渗区标准防渗，生活污水处理站、煤泥棚、矿井水处理站、排水管道按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定的一般防渗区标准防渗。

- 6.8.3.3 地下水环境监测与管理

为了及时准确掌握厂区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

为保障地下水不受污染，强对周边地下水的监测，以便及时发现问题，采取相应的补救措施。在项目场地及上游和下游分别设立地下水长期水质监测井，当发现有地下水水质异常及防渗情况不良等状况时候应加大监测频次。

监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。严格执行环评提出的地下水管理措施和技术措施。

- 6.8.3.4 应急响应

环评要求一旦发生废液渗漏事故，立刻启动应急预案。在地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。检测井应安置报警系统，当检测出地下水质出现异常时，报警系统及时报警，同时相关人员应及时采取应急措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

在发生污染事件时，建设单位首先尽快对地表污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构。同时，对已经渗入地下的污染物，建设单位将通过设置截获井的方式将污染物抽出并进行处理。一旦厂区发生事故泄漏，通过设置水污染截获井，做到地下水污染早发现，早治理、污染范围不出厂，将项目对地下水的污染降到最低。同时应采取如下污染治理措施，查明并切断污染源、探明地下水污染深度、范围和污染程度。依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

### 地下水环境影响评价结论

结合环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、建设项目总平面布置的情况，建设项目在采取地下水环境保护措施后，除小范围以外地区，均能满足GB/T14848或国家相关标准要求的；建设项目地下水环境影响在可接受的范围内。

# 地表水环境影响评价

## 河流水体功能要求

该矿工业场地附近地表河流为潘家河，为III类水体。根据当地环保局下达的评价标准，矿井水、生活污水排放执行GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》一级标准和DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准。

## 地表水环境现状监测与评价

评价委托陕西阔成检测服务有限公司2016年11月24日至2016年11月30日对潘家河进行了监测，监测情况如下。

（1）项目监测断面的设置

评价布设2个断面，分别为潘家河上游500m处、潘家河下游1500m处，各采样断面位置见图6.5-1。

（2）监测项目

PH、悬浮物、COD、氨氮、挥发酚、六价铬、石油类共7项。

（3）监测结果及现状评价

根据现场实地监测，潘家河目前无水，故无监测数据。

## 后续建设期地表水环境影响分析与防治措施

矿井工程包括井下工程和地面工程，施工期会排放一定量的施工废水、矿井涌水以及生活污水，若不采取环保措施直接排放，会对地表水体产生一定影响。

根据现场调查机械化改造工程主体工程已基本建成，矿井涌水及施工废水的主要污染物是悬浮物，施工单位收集了矿井涌水，经沉淀后用于场地、道路以及井下防尘洒水和施工用水，不外排。

生活污水主要来自人员生活，施工场地产生的生活污水主要为临时厨房污水，一般就地泼洒，施工场地使用旱厕，施工期生活污水基本不会对地表水产生影响。

对于后续施工，环评要求对后续施工废水进行沉淀处理，处理后用于施工或施工场地降尘洒水，周围绿化用水；施工人员居住地设防渗处理的旱厕，粪便定期清理用于农田施肥，不外排。

## 营运期地表水环境影响分析

本矿污废水包括矿井水、工业场地生产生活废污水以及初期雨水，遵循“用污排净”，该矿污废水经处理后立足综合利用：工业场地生产生活污水经处理后全部综合利用不外排，矿井水经处理后全部用于井下洒水，不外排。

### 井下排水及地面生活污水环境影响分析

机械化改造后矿井实际正常涌水量为75.84m3/d，经混凝沉淀及过滤工艺处理后用于井下洒水不外排；生活污水产生量26.93m3/d，生活污水经排水管道重力流至生活污水处理站，经一体化污水处理装置处理后，用于绿化和防尘洒水，不外排。

因此，矿井井下排水及地面生活污水废污水正常情况下不外排，基本不对地表水产生影响。

### 初期雨水环境影响分析

初期雨水就是降雨初期时的雨水，由于降雨初期冲刷建筑、沥青混凝土道路、场地等，使得工业场地地面、建筑表面的煤尘进入雨水，若不采取相应的处理措施，直接排放势必会对地表水体造成一定程度的污染，因此收集处理初期雨水显得非常有必要。

根据调查目前该矿工业场地尚未建设初期雨水收集池，为此评价要求在后续建设过程中补充建设初期雨水收集池，初期雨水收集后经沉淀后用于地面防尘洒水，不外排，沉淀的煤泥定期清理，连同煤泥一并利用，评价认为在采取上述措施后，可有效控制初期雨水对环境的影响，初期雨水对环境影响有限。

## 废污水污染防治措施及资源化利用

### 矿井排水处理与资源化利用分析

（1）井下排水量与水质

矿井正常排水量为75.84m3/d，主要污染物为SS，属以煤尘、岩粉为主的生产废水。该矿矿井水水质指标SS 为300mg/L、COD 为40mg/L。

（2）井下排水处理工艺可行性分析

设计井下排水采用混凝、沉淀、过滤、消毒工艺处理，矿井水处理站处理规模为100m3/d。矿井水处理工艺流程见图7.5-1。

矿井涌水

混凝池

污泥储存

沉淀池

井下降尘

与原煤外运

压滤脱水

消毒池

图7.5-1  矿井水处理站工艺流程

矿井水处理工艺属于物理—物理化学处理工艺范畴，处理工艺优点在于：通过混凝剂的加入，破坏废水中的胶体微粒的稳定性，使这些微粒聚集成较大的絮团，加快沉降速度提高净化处理效果，然后通过过滤器的过滤作用，进一步降低絮凝沉淀的SS微粒；最后通过消毒处理进一步降低水中有害成份。

依据设计井下水处理站SS去除效率为90%、COD去除效率为75%，处理后的井下排水水质见表7.5-1。

表7.5-1   矿井水处理后水质

| 类 别 |  | SS | COD |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿井排水 | 处理前（mg/L） | 300 | 40 |
|  | 去除率（%） | 90 | 75 |
|  | 处理后（mg/L） | 30 | 10 |
| GB20426-2006排放限值 |  | ≤50 | ≤50 |

从表7.5-1可以看出，矿井排水经处理后水质满足GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》，也符合井下消防洒水水质要求，混凝、沉淀、过滤、消毒是目前广泛应用于煤矿井下排水处理的成熟的处理技术，该处理工艺处理效果稳定、运行可靠、管理简单，出水水质有保证，满足设计井下水回用水质要求，处理工艺可行。

（3）矿井水资源化利用途经可行分析

经处理过的矿井水水质满足井下洒水水质要求，利用途经可行。

（4）矿井水资源化利用途径及综合利用率

①国家当前对矿井水综合利用的有关要求

《煤炭工业发展“十二五”规划》要求，十二五期间“矿井水利用率达到80%”。

②矿井水利用途径及综合利用率

本项目井下排水经处理后，全部用于井下洒水，矿井水重复利用率为100%，满足《煤炭工业“十二五”规划》关于矿井水利用率的要求。

### 生活污水处理与资源化利用分析

- 7.5.2.1生活污水处理与资源化利用分析

（1）污水处理站规模及处理工艺

工业场地生活污水产生量约26.93m3/d，处理后用于场地绿化以及地面防尘洒水，不外排。

设计生活污水处理站1座，处理能力40m3/d，采用一体化污水处理设施，主要处理设施包括调格栅、节池、生物池、沉淀池及污泥处理系统。

生活污水一体化处理设备工艺图7.5-2。

回用

图7.5-2    生活污水处理工艺流程图

（2）生活污水防治措施及资源化可行性分析

工业场地生活污水主要为生活、食堂、洗浴、洗衣房以及锅炉房排水，典型的煤炭工业场地生产生活排水，经类比，其水质为：COD：380mg/L、氨氮：25mg/L。生活污水采用一体化处理设备在国内属成熟技术，且亦在煤矿生活污水处理中有成功的运行经验，该工艺COD去除率＞90%，SS去除率＞80%，氨氮去除率＞70%。

生活污水处理后的水质见表7.5-2。

表7.5-2     生活污水处理后水质及去除效率     单位：mg/L

| 主要污染物 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | 处理前水质 | 380 | 25 |
|  | 处理后水质 | 38.0 | 7.5 |
|  | 去除率（%） | 90 | 70 |
| DB61/224-2011一级标准 |  | ≤50 | ≤12 |
| GB8978-1996 一级标准 |  | ≤100 | ≤15 |
| GB/T18920-2002《城市杂用水水质标准》 |  | / | ≤20 |

从表7.5-2可以看出，生活污水经处理后水质满足DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》及GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准，也符合GB/T18920-2002《城市杂用水水质标准》要求，可用于绿化用水及地面防尘洒水。评价认为，生活污水处理工艺和深度合理，满足回用标准要求，处理工艺可行。

评价认为，生活污水处理工艺和深度合理，处理规模能满足该矿生活污水处理要求，即节约资金、减少占地，污染物去除率也较高，处理工艺可行。

### 工业场地初期雨水收集与事故池

煤矿工业场地内易受煤尘污染，为了防止工业场地内积落的煤尘随雨水进入地表水体造成污染，必须对工业场地内初期雨水进行收集并处理。

环评要求工业场地应设独立的雨水收集与排放管网，并在工业场地内地势较低处建设初期雨水收集池，收集的初期用于防尘洒水不外排。同时，加强运煤车辆的管理，严禁撒漏，定期对运输车辆洒落到工业场地地面的煤尘进行清扫。

初期雨水收集池容积设计应按当地最大降雨量持续10分钟计算，并要及时对雨水沉淀池污泥进行清理，污泥与矿井水处理站污泥一并进行处置。

雨水收集池同时兼做事故池，发生事故时将事故水暂存于雨水收集池。

### 污废水零排放的保障措施

为了使煤矿生活污水、矿井水全部回用，实现污废水零排放，环评要求建设单位应采取如下保障措施：

①建立相关规章制度，加强污废水处理站运行管理。

②对污废水处理站设施应定期进行维护检修，如出现故障应及时排除，确保处理设施处于正常运行工况，使处理后的矿井水水质满足回用水标准要求。

③积极寻求水利用途径，确保污废水全部综合利用。

## 水污染整治及“以新带老”措施

现有矿井存在的主要环境问题及“以新带老”措施见表7.6-1。

表7.6-1   现有煤矿存在的主要环境问题整治及“以新带老”措施

| 序号 | 目前存在主要环境问题 | 整治及“以新带老”措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 煤泥晾干场地露天设置，场地内煤泥堆放杂乱且未设周边截水沟等防止地表径流的设施等，导致煤泥水随地表径流； | 煤泥贮存采用煤棚，地面采用混凝土铺砌，设置污水收集管网，将污水收集后返回矿井水处理站后回用，避免污染地下水环境。 |
| 2 | 未建设矿井水处理站； | 机械化改造后，新建井下水处理站1座，采用混凝沉淀及过滤工艺，处理后全部用于井下洒水，不外排。 |
| 3 | 无生活污水处理设施，生活污水散排； | 机械化改造后，井工业场地设生活污水处理站1座，采用一体化污水处理设施，处理后用于绿化用水及地面防尘洒水，不外排。 |
| 4 | 无初期雨水收集池，初期雨水散排。 | 设置初期雨水收集池，初期雨水经矿井水处理站处理后回用，不外排。 |

# 环境空气影响评价

## 环境空气质量现状监测与评价

### 监测点位

根据评价区人群分布并结合大气导则的要求，在评价区共布设2个大气监测点，分别位于祁家沟前村、祁家沟后村。

监测布点见图6.5-1。

### 监测项目

监测项目为SO2、NO2、PM10共3项。

### 监测时间

监测时间为2016年1月6～12日，连续监测7天。

### 监测结果

环境空气现状监测结果见表8.1-1。

表8.1-1　 环境空气现状监测结果    单位：mg/m3

| 监测 点 | 监测 项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均值 |  |  |  | 日平均值 |  |  |  |
|  |  | 浓度范围 | 标准 | 超标 率 | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 标准 | 超标 率 | 最大超标倍数 |
| 祁家沟前村 | SO2 | 0.023～0.045 | 0.50 | 0 | 0 | 0.025～0.034 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.047～0.091 | 0.20 | 0 | 0 | 0.052～0.070 | 0.08 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.116～0.130 | 0.15 | 0 | 0 |
| 祁家沟后村 | SO2 | 0.025～0.043 | 0.50 | 0 | 0 | 0.030～0.036 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.052～0.093 | 0.20 | 0 | 0 | 0.062～0.072 | 0.08 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.128～0.135 | 0.15 | 0 | 0 |

### 环境空气现状评价

从监测结果可知，两个监测点SO2、NO2小时平均浓度、日均浓度和PM10日均浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

## 后续施工期环境空气影响分析与防治措施

### 后续施工期环境空气影响分析

后续施工过程中对环境空气的影响主要表现在以下几个方面：

（1）施工作业场所和施工交通运输产生的扬尘；

（2）场地平整形成的裸露地表、地基开挖、回填及散装物料堆放等扬尘；

（3）推土机、挖掘机及交通工具释放的尾气。

在施工期的以上影响中，对大气环境影响最大的是施工扬尘。据有关研究表明，施工扬尘60%以上为施工交通运输引起的道路扬尘，施工扬尘对空气环境的影响范围一般在下风向100m内，在大风天气，扬尘量及影响范围则会有所扩大。

### 环境空气污染防治措施

为减小后续施工对环境空气的影响，必须采取如下防治措施：

（1）施工场地、施工道路每天洒水4~5次，并及时清扫道路，碾压或覆盖裸露地表，可使扬尘造成的TSP污染距离缩小到50m范围；

（2）散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸，车辆上应覆盖篷布；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等；

（3）散装水泥、砂子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围档结构，以免产生扬尘；

（4）对施工现场采取设置围档，覆盖遮蔽等措施，以减轻扬尘污染；遇4级以上大风应停止土方等施工，以减轻施工扬尘对周围环境空气的影响；

（5）施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，不能及时清运的，必须适时采取洒水降尘等措施，防止二次扬尘；

（6）运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，以减少扬尘量.

总之，后续施工期应加强管理，按照《陕西省大气污染防治条例》（2014年1月1日）和陕西省政府“治污降霾，保卫蓝天”相关要求组织施工，采取严格措施控制和减轻扬尘影响。

## 运行期大气环境影响预测与评价

根据本工程特点及环评要求，环境空气评价内容包括以下方面：

（1）预测评述生产过程及其他环节煤尘对环境空气的污染；

（2）预测分析矸石场扬尘对环境空气的影响；

（3）道路扬尘对周围环境的影响。

### 污染气象特征分析

（1）气候背景

本区域近30年（1985~2014年）最大风向为NE，次大风向为NNE。主要风向流行为NNE-NE（47.3%）和SW-SSW（21.01%），基本为对倒风，详见图8.3-1。

图8.3-1    评价区近30年（1985-2014年）风向频率玫瑰图

（2）评价区气象特征

①2014年各月及年平均风速

2014年各月及年平均风速见表8.3-2。

表8.3-2   2014年逐月及年平均风速    单位：m/s

| 月/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |

②平均风速日变化

2014年各季及年日平均风速见表8.3-3。

表8.3-3      2014年四季及年日小时平均风速      单位：m/s

| 小时（h） 风速（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 |
| 夏季 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
| 秋季 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.5 |
| 冬季 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| 小时（h） 风速（m/s） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 37 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| 夏季 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| 秋季 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |

③风向频率

由表8.3-4看，该区域盛行风向较为集中，2014全年及四季最多风向为NNE，其次为SW。全年及四季主要风向流型均集中在NE和SW-SSW区间内，即东北风和西南风，基本为对倒风，与近30年基本一致。

表8.3-4   2014年月、四季、年各风向频率分布

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 4.3 | 11.2 | 35.8 | 6.7 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 5.4 | 11.0 | 10.4 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 2.0 | 2.3 | 0.9 |
| 2月 | 3.9 | 10.1 | 35.4 | 6.7 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 3.7 | 9.4 | 13.4 | 3.4 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 1.5 |
| 3月 | 7.1 | 12.9 | 23.5 | 5.1 | 6.1 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 4.6 | 9.4 | 11.6 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 1.2 |
| 4月 | 6.3 | 12.1 | 28.5 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 9.2 | 12.4 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 0.3 |
| 5月 | 3.8 | 11.3 | 29.3 | 7.7 | 5.4 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 7.9 | 9.3 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| 6月 | 6.8 | 12.1 | 36.9 | 7.5 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 4.0 | 5.8 | 1.7 | 0.6 |
| 7月 | 4.6 | 18.3 | 26.1 | 9.9 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 5.2 | 1.9 | 1.3 | 3.9 | 6.1 | 4.7 | 2.3 |
| 8月 | 7.7 | 19.5 | 27.7 | 5.4 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 2.4 | 1.6 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 3.0 |
| 9月 | 7.1 | 23.1 | 23.2 | 7.4 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 4.9 | 8.6 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 3.8 |
| 10月 | 7.8 | 11.0 | 34.8 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 3.4 | 5.4 | 14.8 | 3.2 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.5 |
| 11月 | 3.8 | 6.7 | 43.3 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 10.1 | 12.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.7 |
| 12月 | 5.8 | 9.6 | 39.1 | 5.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 4.2 | 8.9 | 8.9 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 0.7 |
| 春季 | 5.7 | 12.1 | 27.1 | 6.1 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.6 | 8.8 | 11.1 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 1.3 |
| 夏季 | 6.3 | 16.7 | 30.2 | 7.6 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | 4.3 | 5.6 | 3.4 | 2.0 |
| 秋季 | 6.2 | 13.6 | 33.8 | 5.9 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 6.8 | 12.1 | 2.5 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.0 |
| 冬季 | 4.7 | 10.3 | 36.8 | 6.3 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 4.4 | 9.8 | 10.8 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 1.0 |
| 年 | 5.7 | 13.2 | 31.9 | 6.5 | 3.1 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 3.8 | 7.2 | 9.7 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 1.6 |

④稳定度

从表8.3-5看，本区全年及四季均以E类为主，全年及春、夏季D类为次，秋冬季以F类为次；A类强不稳定类只出现在5-8月，且频率很低。本区各月大气稳定度以中性和稳定类型为主。

表8.3-5    2014年逐月、年及四季稳定度分布频率

| 月份 | A | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0 | 9.41 | 0 | 10.22 | 0 | 16.4 | 31.59 | 32.39 |
| 二月 | 0 | 12.8 | 1.79 | 8.63 | 0 | 17.41 | 34.38 | 25 |
| 三月 | 0 | 11.96 | 5.78 | 9.54 | 1.61 | 21.77 | 31.45 | 17.88 |
| 四月 | 0 | 14.72 | 5.14 | 11.39 | 2.08 | 25.56 | 30.42 | 10.69 |
| 五月 | 1.34 | 19.49 | 3.76 | 12.37 | 1.34 | 23.12 | 31.85 | 6.72 |
| 六月 | 2.22 | 24.03 | 2.92 | 12.92 | 0.56 | 26.11 | 25.28 | 5.97 |
| 七月 | 3.36 | 24.73 | 2.55 | 11.02 | 0.27 | 23.92 | 27.02 | 7.12 |
| 八月 | 0.67 | 25.94 | 3.23 | 8.47 | 0 | 23.25 | 32.53 | 5.91 |
| 九月 | 0 | 21.94 | 4.44 | 7.08 | 0.28 | 18.47 | 31.25 | 16.53 |
| 十月 | 0 | 18.15 | 4.03 | 7.53 | 0.13 | 12.77 | 36.56 | 20.83 |
| 十一月 | 0 | 8.75 | 0.28 | 13.89 | 0 | 14.03 | 26.81 | 36.25 |
| 十二月 | 0 | 5.53 | 0 | 14.04 | 0 | 18.62 | 29.69 | 32.12 |
| 全年 | 0.64 | 16.48 | 2.83 | 10.6 | 0.53 | 20.13 | 30.73 | 18.07 |
| 春季 | 0.45 | 15.4 | 4.89 | 11.1 | 1.68 | 23.46 | 31.25 | 11.78 |
| 夏季 | 2.08 | 24.91 | 2.9 | 10.78 | 0.27 | 24.41 | 28.31 | 6.34 |
| 秋季 | 0 | 16.3 | 2.93 | 9.48 | 0.14 | 15.06 | 31.59 | 24.5 |
| 冬季 | 0 | 9.13 | 0.56 | 11.03 | 0 | 17.48 | 31.8 | 30 |

⑤混合层高度

从表8.3-6看，2014年B-C类混合层高度最大，平均2059m.，其次为C-D类，平均1734m，F类混合层高度最低，仅99m。

表8.3-6        各稳定度时的平均混合层高度       单位：m

| 稳定度 | A | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均hf | 1072 | 1002 | 2059 | 1397 | 1734 | 652 | 223 | 99 |

### 锅炉对大气环境的影响评价

本着节能减排的原则，本项目设置同等规模的电加热热水锅炉，供给工业场地冬季采暖、洗浴、井筒保暖用热，夏季洗浴选用电加热热水锅炉，取代现状燃煤锅炉，电加热热水锅炉无锅炉烟气产生。

### 煤尘对大气环境的影响评价

（1）生产系统煤尘污染

生产系统煤尘主要包括原煤输送、筛分、煤炭转载点等处的煤尘污染。本项目对煤炭筛分及转载点采取喷雾洒水装置进行除尘，环评要求将筛分部分进行封闭式处理，加装洒水喷淋装置，减小煤尘产生。参照同类型矿井监测结果，采取以上措施后对外环境影响小。评价认为，生产系统煤尘控制措施是合理可行且必要的。

（2）储煤场煤尘污染影响分析

主井工业场地设有储煤场，储煤场在风蚀作用下产生扬尘，会增加周围大气环境中降尘量和总悬浮微粒浓度，从而影响大气质量。煤堆场的起尘速率与风速和煤堆的含水率有着密切的联系。根据有关风洞试验结果表明，能使煤堆表面颗粒起尘的启动风速是3.47m/s，风速低于启动风速时煤堆表面不起尘。随着风速的增加，煤堆起尘量迅速增加，但在相同风速下，起尘量随物料表面含水率的增加呈指数衰减；当煤堆含水率为8%时，煤堆起尘强度仅为含水率为3.2%时的0.74%，减少了99.26%，当含水量为8%时，即使风速达到7m/s，堆场的起尘速率仅为29.4mg/s，起尘量很小。

由以上分析可以看出，露天贮煤场产生的煤尘量大小主要受物料表面的湿度、风速大小等因素的影响。环评要求，项目将主井场地储煤场改造为采用封闭储煤场，储煤场规格为60m×30m×10，可满足煤矿一周存储，同时设置喷洒水装置，定时洒水抑尘，加湿物料后原煤含水率一般在5%-10%，可以有效的起到抑尘效果，从而降低风动扬尘产生量，参考已建成白石崖煤矿，其无组织排放量远远小于1.0mg/m3，其污染防治措施可行。

### 临时排矸场扬尘对大气环境影响预测与评价

矸石在堆放场的存放过程中，表面水分逐渐蒸发，遇到大风天气就易产生风蚀扬尘。根据矸石堆扬尘的风洞模拟试验资料，矸石堆的起尘风速为4.8m/s。铜川市平均风速为2.3m/s，大于4.8m/s的风速出现频率很小，因此矸石堆场能够发生扬尘的机会较少，在绝大部分时间内，矸石堆不会对周围环境空气产生尘污染。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）有关规定，本次评价针对排矸场粉尘无组织排放，按照大气环境防护距离程序计算，排矸场粉尘无超标点，因此项目不设置大气环境防护距离。

另外，矸石堆影响范围将随着煤矸石含水率的增加而迅速缩小，因此评价提出通过定期向矸石堆洒水，提高煤矸石的含水率来有效控制矸石堆扬尘对环境空气的影响。另外，本项目矸石排放于山沟中，环评要求在堆放的过程中，进行压实、覆土，表面进行绿化，采取了以上措施后矸石场在服务期满后对周围环境空气污染很小。

### 道路扬尘对大气环境影响预测与评价

道路运输扬尘主要来自运煤汽车和运矸汽车。本项目年产30万t/a，每天909t/d，矸石运输量23t/d，合计约932t/d，每车装40t计，每天运8h，每小时约3辆车，加上空车返回，每小时约6辆次。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，运输对环境的影响不可小视。汽车扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。

表8.3-7  不同车速和地面清洁程度下汽车扬尘（kg/辆·km）

| 地面清洁程度（kg/m2） |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车速（km/h） | 5 | 0.0869 | 0.1460 | 0.1979 | 0.2455 | 0.2902 | 0.4881 |
|  | 10 | 0.1736 | 0.2919 | 0.3958 | 0.4910 | 0.5804 | 0.9761 |
|  | 15 | 0.2604 | 0.4379 | 0.5935 | 0.7364 | 0.8706 | 1.4642 |
|  | 25 | 0.4340 | 0.7298 | 0.9897 | 1.2274 | 1.4511 | 2.4710 |

表8.3-7为运煤卡车通过一段长度为1km的路面时，不同的路面清洁程度，不同的行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面粉状物料越多，则扬尘量越大。

类比黄陵矿区运煤道路TSP实测值得知，TSP浓度随着车流的增加而增大；路面平坦且无积尘的公路扬尘浓度为0.45~0.61mg/m3，而路面坑洼不平且有积尘的公路扬尘浓度为7.14~11.87mg/m3，前者扬尘浓度远小于后者。类比相关资料，离公路边不同距离处扬尘浓度随距离增加而衰减，主要影响范围在约100m以内，至250m处运输扬尘的影响就很小了。如果对车辆行驶的道路进行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少60%左右，其抑尘效果显而易见。道路洒水抑尘试验结果见表表8.3-8。

表8.3-8   道路洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 4.05 | 1.15 | 0.46 | 0.34 |

试验结果显示，道路每天实施洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。因此建设单位应及时对运煤道路进行洒水、清扫，洒水和清扫次数和洒水量视具体情况而定；在运输道路两旁绿化，阻挡吸附灰尘；运煤车辆必须加盖棚布、严禁超载，以免物料洒落路面造成二次扬尘。

由于运煤道路为硬化道路，在严格采取上述防治措施的情况下，道路扬尘产生量较小，道路扬尘对环境空气的影响程度将会大大降低，影响范围仅在道路两边较近区域内。

## 大气环境影响防治措施

### 原煤加工储运生产扬尘污染防治措施

（1）储煤系统煤尘污染防治

环评要求将主井露天煤场改造为封闭储煤场，同时设置喷洒水装置，可有效减轻扬尘的产生量。

（2）筛分煤尘污染防治

煤炭筛分过程中将会产生煤尘，环评要求对煤炭筛分进行封闭，采取喷雾洒水抑尘措施。评价认为，生产系统煤尘控制措施是合理可行且必要的。

（3）煤炭运输及原煤转载点除尘措施

为减轻煤炭在工业场地内运输中产生的煤尘污染，采取封闭的输煤廊道进行煤炭运输，同时从而可避免煤尘对外逸散对环境造成污染。在皮带运输的转载点处较易产生少量的煤尘污染。环评要求煤炭运输的转载点设喷雾洒水设施，从而进一步减少煤尘的产生并抑制煤尘向外扩散。评价认为，原煤转载点煤尘控制措施是合理可行的。

（3）地面、道路扬尘污染防治

根据现场踏勘，本项目井田范围内的2个村庄均不在运煤道路周边。本矿井煤炭主要通过公路外运，运送煤、矸石，会产生道路扬尘。本煤矿配备洒水车两辆，定期对场地和路面进行洒水，并配以人工清扫，有效减少地面、道路扬尘污染。另外环评要求在场区内外道路两侧和场区内空地上加强绿化，利用植被阻隔扬尘（煤尘）扩散，减少环境空气污染，并对进场车辆进行统一管理，限载限速，装满物料后应加盖蓬布防止抛洒碎屑；对厂区附近的道路应派专人负责，经常维护以保持良好的路面状况，以减少扬尘污染。

上述措施简单易行，矿方应制定严格的管理措施和监控计划，派专人加强监督管理和实施，可大大减少因运输造成的扬尘污染。

### 矸石场扬尘防治措施

本次技改后矸石全部进行综合利用，矸石场仅作为临时周转使用。

矸石场扬尘主要来源于大风时干燥的煤矸石产生的风蚀扬尘，提高矸石堆场表面含水率是控制矸石周转场扬尘的有效措施。本项目矸石场设置喷洒水装置，对堆矸喷淋洒水，使矸石表面含水率保持在6%以上，实践证明以上抑尘洒水措施是合理可行且完全必要、有效的。

矸石运输过程中主要大气影响为公路扬尘影响，当采取防尘洒水措施，并对运矸车辆采取加盖蓬布限时限速运行等管理手段后，运输车辆扬尘对外界影响不大。

### 员工餐厅油烟废气防治措施

项目食堂已运营，食堂采用液化石油气为燃料，属于清洁能源，对环境影响很小。根据现场勘查，食堂共有2个灶头，属于小型。参照相关餐饮服务性行业油烟无组织排放核算方法的研究文献以及根据当地居民的生活水平，每个职工每天食用油量以30g计，油烟的挥发系数取2.83%，目前项目职工共306人，则油烟的产生量为0.25kg/d，0.083t/a，根据类比，油烟产生浓度为4.0mg/m3。根据现场踏勘，员工餐厅已安装油烟净化设施，处理效率85%，处理后油烟排放浓度为0.6 mg/m3，排放量为0.04kg/d，0.012t/a，经专用烟道引至楼顶排放，对外环境影响较小。

## 大气污染整治及“以新代老”措施

现有矿井存在的主要环境空气问整治题及“以新带老”措施见表8.5-1。

表8.5-1    现有煤矿存在的主要环境问题整治及“以新带老”措施

| 序号 | 存在主要环境问题 | 整治及“以新带老”措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 筛分系统裸露，无除尘设施，露天储煤场，基本无防尘、除尘设施，煤尘扬尘影响较大 | 建设筛分车间，将筛分系统封闭，同时设置除尘设施以及喷淋水设施；将储煤场建成采用封闭储煤场 |
| 2 | 锅炉烟气不能实现达标排放，燃煤锅炉吨位不符合环保要求 | 拆除原有锅炉，将机械化改造设计的锅炉更换为同规模的电锅炉 |
| 3 | 大部分场地和道路未硬化，或硬化已破坏，粉尘较为严重 | 对场地进行硬化，加强管理，及时清扫，洒水抑尘 |
| 4 | 沟边矸石随意堆放，对环境产生一定影响 | 对矸石进行整治、复垦 |

# 声环境影响评价

## 声环境质量现状监测与评价

### 监测布点

在工业场地4个厂界（N1~N4）各设1个监测点，共4个监测点。

监测布点见图6.5-1。

### 监测项目

等效连续A声级。

### 监测时段及频率

监测时间2016年1月7日、8日，昼间、夜间各监测1次。

### 监测结果

监测结果见表9.1-1。

表9.1-1   声环境现状监测结果

| 测点位置 | 等效声级dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  | 夜间 |  |
|  | 11月24日 | 11月25日 | 11月24日 | 11月25日 |
| 厂界东N1 | 57.1 | 57.2 | 47.4 | 47.7 |
| 厂界南N2 | 54.7 | 54.5 | 46.0 | 44.8 |
| 厂界西N3 | 57.2 | 57.6 | 47.7 | 47.5 |
| 厂界北N4 | 53.9 | 53.3 | 43.4 | 43.8 |
| 评价标准 | 昼间≤60 dB（A）夜间≤50 dB（A |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |

由表9.1-1监测结果可知，各监测点昼夜噪声值可满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。

## 后续施工期声环境影响及防治措施

### 后续施工期噪声环境影响分析

该项目主体工程已建成，剩余工程主要为环保设施以及整改设施的建设。

施工机械噪声对声环境的影响程度视距离而定，在一般情况下噪声衰减为：距离每增加50m，声级可降低10～15dB(A)，衰减情况见表9.2-1。

表9.2-1   主要施工机械噪声随距离衰减情况表   单位：dB(A)

| 机械名称 | 距施工机械不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 62 | 56 | 52 | 50 | 48 | 42 | 38 |
| 推土机 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 40 |
| 装载机 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 40 |
| 搅拌机 | 67 | 61 | 57 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 自卸车 | 61 | 54 | 50 | 48 | 44 | / | / |

由表9.2-1可以看出，施工期间如不考虑围墙的隔声作用，施工机械大部分噪声会导致施工场地周围昼间20m范围内噪声超标，夜间在80m范围内超标。

### 后续施工期噪声环境影响防治措施

施工过程中产生的噪声会对周围的环境产生一定影响，应采取防治措施予以治理，确保施工噪声达标排放。

（1）选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养与维持。

（2）对强噪声机械设备操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间，并要求配戴防护耳塞。

（3）合理安排施工时间，合理布置施工机械设备，对强噪声设备应避免在夜间作业，全部安排在白天进行，运输车辆也安排在白天进出。

（4）高噪设备远离厂界，最大限度减轻施工噪声对环境的影响。

### 对环境敏感点的影响分析

后续施工期对施工场周围环境产生影响的因素为施工噪声，施工机械大部分噪声会导致施工场地周围昼间20m范围内噪声超标，夜间在80m范围内超标。

根据现场调查，工业场地200m范围内无村庄分布施工期噪声不对敏感点产生影响。

## 运营期声环境影响分析

### 工业场地噪声影响预测与评价

- 9.3.1.1主要噪声源分析

项目工业场地主要噪声源有空压站、筛分、泵房、机修车间、通风机房、坑木加工房等。

项目噪声源防治措施主要有选用低噪声设备、减振、隔声、消声等，项目主要噪声排放声级见表9.3-1。

表9.3-1   主要噪声源治理前后噪声级    单位：dB(A)

| 项目 | 噪声源 | 治理前 | 防治后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井工业场地噪声源 | 空压站 | ～85 | 62 | 车间外1m声级 |
|  | 筛分机 | ～95 | 67 | 车间外1m声级 |
|  | 机修车间 | ～80 | 57 | 车间外1m声级 |
|  | 通风机房 | ～98 | 75 | 机房外1m |

- 9.3.1.2 厂界噪声影响分析

根据调查，该矿主体工程已基本建成，本次评价监测时，该矿上述噪声源基本运行，依据监测结果，厂界噪声能够达到满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，厂界噪声实现达标排放。

在本次评价根据现场调查，结合本次机械化改造，对部分暴露的声源进行封闭，在采取上述措施后噪声源对厂界噪声影响将进一步减小，因此评价认为机械化改造后可实现厂界噪声达标排放。

- 9.3.1.3厂界噪声对环境敏感点的影响

根据调查，该矿工业场地周围200m范围内无噪声敏感点分布。

### 交通运输噪声环境影响分析

本项目产品煤采用公路运输方案，年运输量为30万t，运输车辆按载重量40t计，运输道路车流量约6辆/h（往返车流量）。

由于本项目车流量相对较小，评价以单辆车（载重时）预测交通噪声对沿线两侧声环境的影响。单辆车噪声级按5m处实测值80dB(A)计，车辆运行中两侧不同距离处的噪声级预测结果见表9.3-4。

表9.3-4   交通噪声影响范围及噪声级

| 距运输道路的 距离(m) | 10 | 20 | 30 | 32 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同距离处噪声级dB(A) | 70.0 | 64.0 | 60.5 | 60 | 57.0 | 54.4 | 51.9 | 50.0 | 48.4 |
| 评价标准 | GB3096-2008中2类标准：昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表9.3-4预测结果可知，运煤交通噪声昼间影响范围在道路两侧32m内，夜间影响范围在道路两侧100m内。

根据调查该矿运矿道路附近无村庄等噪声敏感点分布，运输噪声基本不会产生扰民现象。

## 噪声整治措施

该项目虽然大部分工程已建成，但采取的降噪措施有限，为此评价对后续建设提出的噪声控制以及改造措施如下：

### 基本降噪措施

（1）在满足生产工艺的前提下，新增设备应选用加工精度高、装配质量好、产生噪声低的设备或附有配套降噪措施的机电设备；

（2）对属于空气动力产生噪声的设备，如各种风机等，应在设备的气流通道上加装消声设备；

（3）平面布置利用建筑物来阻隔声波的传播，利用建筑物阻隔声波是一种积极的噪声综合防治对策；

（4）在无法采取隔声、减振、阻尼等降噪措施的作业场所及驱动机房、通风机房等强噪声场所，设立隔声值班室，在该场所工作的人员佩戴耳塞、耳罩等劳保产品。

### 对噪声传播途径采取控制措施

（1）驱动机房

驱动机的噪声主要由减速机、电机、传动轴等机械和电磁噪声构成。驱动机房已建成，驱动机房主要采取隔声方式消除噪声影响，即在驱动机头上安装可折卸式隔声箱，来降低驱动机房噪声。

（2）机修车间

机修车间利用原有，主要用于设备维护以及小修，评价要求操作人员应采取佩戴耳罩等个人防护措施；加强管理要求机修车间工作期间尽量少开启门窗，维修工作仅安排到白天进行，以减少噪声对外环境的影响。

（3）筛分破碎机

筛分设备及附属的皮带、刮板机等既是产噪设备，又是主要产尘点，因而可结合防尘对各产噪点噪声进行综合防治。

（4）通风机

鉴于机械化改造工程通风机房已经建成运行，并设置了扩散塔，环评要求对通风机加强管理，保证其正常运行，由于工业场地周围200m范围内无村庄居民，通风机噪声排放对周围环境影响不大。

（5）辅助措施

在厂界四周设绿化防护林带，利用绿化的降噪效果予以辅助治理，进一步降低厂界噪声影响。

### 绿化降噪

在工业场地、厂房周围、厂区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。因此该矿应实施绿化工程，进一步减小噪声影响。

### 场外运输交通噪声控制措施

为了避免运煤道路（进场道路）产生的交通噪声对沿线环境的影响，评价建议采取如下噪声防治措施：

（1）对运输道路（进场道路段），应经常进行维护，保证路面完好，降低车辆通过时的噪声，最大限度地降低对环境的影响程度。

（2）对运输路段进行绿化。

评价认为，上述措施是常见的运输噪声防治措施，在采取上述措施后，运输噪声可得到进一步降低，措施可行。

# 固体废物环境影响评价

## 后续建设期固体废物环境影响及防治对策

### 10.1.1后续施工期固废环境影响分析

后续施工期排弃的固体废物主要为井巷开凿排出的掘进矸石以及道路、管线开挖产生的弃渣，其次为地面施工过程中排放的建筑垃圾和少量施工人员生活垃圾。固体废物若随意堆放将占压土地，雨水冲刷可能污染土壤和水体，大风干燥季节可能形成扬尘污染。

根据调查，该矿机械化改造工程主体工程已建成，井筒及井巷施工产生的矸石部分进行了综合利用，剩余部分排至工业场地东南侧自然干沟内，矸石堆放杂乱并未按要求建设拦渣坝及周边截排水设施，环评要求必须对现有排矸场进行整治，对排矸场周边矸石进行清理，修建拦渣坝，满足相关环保要求。

施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾收集后送当地环卫部门指定的堆放场处置，不会对周围环境产生不良影响。

### 10.1.2固体废物防治措施

（1）施工弃渣按设计要求应用于工业场地、道路建设填方。

（2）井下掘进矸石进行综合利用，用做路基填料、路基护坡、场地填方等，矸石临时堆放必须满足相关环保要求。

（3）地面施工过程中排放的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾收集后送当地环卫部门指定的堆放场处置。

## 运行期固体废物排放情况及处置方式

### 10.2.1固体废物来源及评价对象

矿井生产期固体废物包括煤矸石、生活垃圾、煤泥、水处理站污泥以及机械车间的废润滑油等，生产期固体废物产生、利用及处置情况见表10.2-1。

表10.2-1    生产期固体废物排放与处置

| 来源 | 种类 | 组成 | 产生量（t/a） | 排放方式及去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下 采煤 | 掘进矸石 | 炭质泥 | 3500 | 掘进矸石充填井下 |  |
| 办公 生活 | 生活垃圾 | 有机物 无机物 | 80.7 | 集中收集、定期运往印台区垃圾场处置； |  |
| 生活污水处理站 | 污泥 | 污泥 | 2.75 | 干化后连同生活垃圾一并处置； |  |
| 矿井水处理站 | 煤泥 | 煤渣 | 6.56 | 压滤后外销； |  |
| 筛分系统 | 筛分矸石 | 矸石 | 4000 | 综合利用，利用不畅时去临时排矸场； |  |
| 机修车间 | 废机油 | 废润滑油 | 0.1 | 按规定设专用贮存设施收集，委托有资质单位定期安全处置。 |  |

### 10.2.2煤矸石环境影响分析

- 10.2.2.1矸石类别的判定

根据工程分析，本矿矸石属于第Ⅰ类一般固体废物。

- 10.2.2.2 矸石处置方式

生产期掘进矸石回填井下不出井；选矸石全部综合利用，矸石综合利用不畅时矸石周转场不能容纳的矸石排入临时排矸场堆放，最终综合利用。

- 10.2.2.3 矸石环境影响分析

机械化改造后矸石综合利用不畅时临时堆至工业场地内矸石周转场，矸石堆放时对环境的影响如下。

（1）矸石堆放自燃可能性及其环境影响分析

引起矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧是矸石山自燃的必要条件，碳元素是矸石自燃的物质基础。

煤层中全硫含量，是由硫铁矿硫、有机硫和硫酸盐硫所组成，其中硫铁矿硫和有机硫是中燃硫；尤其是硫铁矿硫是在缺氧还原环境中生成的，赋存于煤层及煤系地层之中，呈结构和结晶状态，未开采前埋藏于地下，隔绝空气，难以氧化，矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点仅为280℃，所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

矸石自燃机理：

a、在氧充足的条件下，硫铁矿与氧可发生如下反应：

4FeS2+11O2      2Fe2O3+8SO2+3.3MJ

2SO2+O2       2SO3+0.2MJ

b、在氧不足的条件下，反应过程中析出硫磺，反应如下：

4FeS2+O2       2Fe2O3+8S+0.92MJ

C、三氧化硫与水作用形成硫酸

SO3+H2O       H2SO4

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形成存在，而外在因素则是有氧和水的存在，形成的硫酸液体可加速煤和硫铁矿的溶解，降低其燃点。

该矿所采煤层自燃等级为煤层自燃倾向为Ⅱ级，属自燃煤层，因此须重视矸石自燃现象。

另外，矸石的堆积处理方式不妥也是促成矸石堆自燃的外部原因。研究表明：随着排放的矸石堆因矸石堆积松散，颗粒间空隙较大，矸石中混入的硫铁矿接触空气面积增大，其自燃可能性要比经过压实处理过的矸石堆要大的多。

因此，为防止矸石堆自燃，应尽量剔除其中混入的煤屑或煤块。

本项目矸石综合利用不畅时临时堆放至工业场地内矸石周转场内，堆存时间短，正常情况下不会发生自燃。

评价要求，本矿矸石应采取堆放后表面覆土，而后尽快综合利用的方式，防止矸石自燃。

（2）矸石堆风蚀起尘对环境空气的影响分析

具体见第8章。

（3）矸石淋溶液对地下水环境的影响分析

具体见报告书第6章（地下水环境影响评价）。

### 10.2.3其它固体废物对环境的影响分析

（1）生活垃圾对环境的污染影响分析

本项目的生活垃圾以废纸、塑料等为主，其次为有机质等。垃圾的随意堆放容易造成感观污染，再者其中的有机质容易变质、腐烂，析出污水，招致蚊蝇，从而导致污染空气，传染疾病，影响环境卫生。因此对生活垃圾必须妥善处理。环评要求生活垃圾集中收集，定期运往当地指定位置处置，不会对环境造成影响。

（2）煤泥

煤泥干化后全部作为产品销售，不外排。

（3）矿井水处理站污泥

矿井水处理站污泥主要成分为煤泥，经压滤脱水后全部掺入煤泥产品销售

（4）生活污水处理站污泥

生活污水处理站污泥主要成分为有机物质。根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》（建城〔2009〕23号）的要求，环评提出生活污水处理站污泥应采取稳定化处理降低含水率后，方可与生活垃圾一并运至当地生活垃圾填埋场处置。

（5）废润滑油

机修车间设备使用过程中会产生废润滑油，废润滑油为危险废物（HW09），环评要求严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》建立专用贮存设施收集贮存，并委托有资质单位定期安全处置。

综上所述，矿井营运期间固体废物均得到了有效利用或处置，固体废物对环境影响较小。

## 固体废物污染防治措施及综合利用

### 10.3.1矸石堆放污染防治措施

机械化改造后，矿井煤矸石产生量约7500t/a，其中：井下掘进矸石产生量约3500 t/a，设计井下掘进矸石不出井，全部充填井下废弃巷道；地面筛分矸石产生量约4000t/a，由建设单位外售综合利用，综合利用不畅时堆至临时排矸场。

本项目煤矸石在排矸场堆放过程中应采取以下措施：

（1）粉尘污染防治措施

一般天气条件下临时排矸场矸石不易起尘，但随着表层水分被逐渐蒸发，在大风天气下仍会起尘而给环境造成污染，应采取以下粉尘防治措施：

①在临时排矸场四周布设洒水降尘装置，定期洒水，减少矸石堆随风起尘，保证矸石堆场边界控制点TSP最大浓度不超过1.0mg/m3的要求；

②对排入临时排矸场的施工期掘进矸石应及时碾平压实，分层堆积后应覆土复垦、绿化，栽种适宜树种及植被；生产期综合利用不畅时排入临时排矸场的筛分矸石可在表面适当覆土，而后尽快综合利用。

（2）水体、土壤污染防治措施

为防止雨水径流进入临时排矸场内，避免淋溶液量增加而影响地下水和周围土壤，在排矸场周边设截排水沟截流雨水；同时，在临时排矸场周围修筑挡渣墙，以防止矸石受雨水冲刷而流失。

（3）防止矸石自燃的措施

为避免和防止矸石发生自燃现象，环评从生产过程、堆放方式、分层高度、覆土高度等方面提出以下要求：

①生产中要注意尽可能地减少混入矸石中的煤屑或煤块，减少矸石的可燃性。

②排矸场堆矸采用表面覆土的方式，而后尽快外运综合利用，从而减小矸石堆自燃的可能性。

（4）矸石场自燃后的灭火措施

根据国内多年来矸石场灭火实践经验，环评认为矸石场的自燃治理采取优选出来的注浆法灭火。

选择灭火浆液构成材料的原则有：一是材料要有明显的阻燃作用，二是材料要来源于工业废物，以降低灭火成本。通常采用的注浆材料组合为粉煤灰和电石渣或粘土、石灰和电石渣，浆液浓度控制在5～10% 范围内，以便于喷洒。

注浆法灭火原理是降温和隔氧，而隔氧又是阻燃的关键因素。当矸石燃烧生成SO2、SO3、H2S、CO2等酸性气体后，浆液中的碱性物质Ca(OH)2就吸收中和这些气体，生成CaSO4、CaCO3等，这些物质将矸石包裹起来，起到固硫作用的同时，在不同温度条件下，Ca(OH)2还能与粉煤灰、矸石中具有一定活性的SiO2、Al2O3、Fe2O3等反应，生成强度不等的水化硅酸钙、水化铝酸钙、水化铁酸钙和水化硅铝酸钙固结体，充填矸石堆孔隙从而起到阻燃作用。

由于不排除矸石堆放场地局部自燃的可能性，应对矸石堆放场地密切加以注视，派人定期加强巡查，一旦发现自燃现象，可采用注浆法进行封阻灭火。

（5）临时排矸场复垦措施

临时排矸场退役后，应采用推土机和碾压机进行推平压实，矸石场地平整后表面覆盖1.0m厚黄土，选择抗旱、耐寒、耐瘠薄、生长快、成活率高的树草种进行植被恢复。

### 10.3.2其它固体废物排放污染防治措施

（1）生活垃圾

在工业场地各排放点设适量垃圾筒进行收集，定期用汽车运至当地环卫部门指定的生活垃圾场处置。

（2）煤泥

煤泥含有较高热值，作为煤产品外售，处置率100%。

（3）水处理站污泥

矿井水处理站污泥主要成分为煤泥，定期清理晾干后与煤炭产品一同外运。

生活污水处理站污泥主要成分为有机物质，环评提出应经稳定化处理降低含水率后与生活垃圾一并处置。

（4）废润滑油

机修车间设备使用过程中产生的废润滑油为危险废物（HW09），环评要求严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》建立专用贮存设施收集贮存，并委托有资质单位定期安全处置。

### 10.3.3煤矸石综合利用途径及可行性分析

- 10.3.3.1 煤矸石综合利用方案

煤矸石是煤矿生产的主要污染物，表面上看是一种固体废物，但实际上是一种可以进行综合利用的矿产资源，其综合利用途径取决于化学成份及理化性质。

煤矸石的综合利用是煤炭资源开发中保护环境的一项重要措施。近年来，国内外对这项工作十分重视，开发了多种多样的综合利用途径，归纳为三类：①燃料类，利用矸石发电等；②建材类，生产水泥和制砖等；③填铺类，填沟造地、充填沉陷区或井下废弃巷道等。总之，煤矸石综合利用的途径是十分广阔的。

按照现行国家对煤矸石综合利用的政策要求，矿井煤矸石综合利用率应大于70%。为此，建设单位根据矿井煤矸石排放特点，并结合矿井实际情况和当地矸石综合利用的实践成果，提出矿井煤矸石综合利用方案：

（1）井下掘进矸石不出井，全部回填井下废弃巷道。

（2）地面选矸全部外售综合利用。

目前，建设单位已与印台区东源砖厂就矸石综合利用事宜达成协议（见附件），地面选矸运至该厂进行综合利用。

- 10.3.3.2 煤矸石综合利用可行性分析

（1）井下掘进矸石不出井的可行性分析

矸石是否能够回填井下，取决于井下有无充填空间。本矿采用普通机械化采煤工艺，全部冒落法管理顶板。

综采放顶煤采煤法采后采空区顶板全部垮落，因此矸石无法再进行回填，但掘进工作面采煤后不会马上垮落，所以掘进矸石可运至此类区域进行回填，另外掘进巷道的空间也可以利用回填矸石。

环评要求，建设方应做好开采计划，在适宜的地段预留可用于填矸的回采区，以便在有岩巷掘进时同步进行回采并可及时填充产生的掘进矸石。

（2）地面选矸综合利用可行性分析

本矿生产期手选矸石产生量为4000t/a，按照鼎盛煤矿与印台区东源砖厂签订的矸石（炉渣、脱硫渣）供销协议，矿井产生的手选矸石全部送往印台区东源砖厂做建筑材料。

近年来国内外对这项工作十分重视，开发了多种多样的利用途径。归纳为三类：

① 燃化类，利用矸石发电，提取化工产品等；

② 建材类，生产水泥和建筑制品等；

③ 填铺类。利用煤矸石全部或部分代替粘土，采用适当烧制工业生产烧结砖的技术在我国已经成熟，也是利用煤矸石的主要途径。因此本矿煤矸石作为制造砖的原料是可行的。

煤矸石的主要成分为SiO2和Al2O3，是生产砖瓦建筑材料的良好掺和料，矸石成分符合生产制砖原料的基本要求，利用煤矸石替代粘土生产砖瓦建筑材料已在国内和本区得到广泛应用，符合国家关于“大力发展煤矸石空心砖等新型建筑材料”的政策要求；矸石砖的强度和耐腐蚀性都优于粘土砖，为国家大力发展的建材产品，且按照国家政策粘土砖将逐步退出市场，从发展趋势来讲矸石制砖产品具有良好的市场前景。因此，矸石综合利用于制砖是可行的。

印台区东源砖厂位于铜川市印台区东源村，总投资120万元，年生产销售砖块100万块，年消化煤矸石10万t左右。建设单位已与印台区东源砖厂签订了矸石及锅炉炉渣、脱硫渣供销协议。鼎盛煤矿产生的手选矸石全部送至印台区东源砖厂的措施可行。

- 10.3.3.3 煤矸石综合利用要求

（1）本矿井矸石综合利用率应≥70%，以满足《煤炭工业发展“十二五”规划》对煤矸石综合利用指标的要求。

（2）落实矸石综合相关协议。

（3）积极寻求矸石综合利用途经，确保矸石全部综合利用，减少矸石综合利用不畅情况的发生。

## 临时排矸场污染防治措施

### 临时排矸场污染防治措施

（1）粉尘污染防治

临时排矸场在大风天气下，会起尘给环境造成污染。排矸场应设置洒水除尘装置，定期洒水，并做好矸石的覆盖复垦工作，减少矸石堆随风起尘，保证排矸沟周边边界控制点TSP最大浓度满足煤炭工业污染物排放标准（GB20426-2006）的要求。

（2）水污染防治

为防止雨水径流进入矸石场，避免渗滤液量增加而影响地下水和地面水体水质，排矸场周围应设有挡渣墙，周围设置截排水沟，将上游地表径流和排矸场汇水导入排矸场下游，防止矸石长期浸水后淋溶液对水环境和土壤环境产生不利影响。

（3）临时排矸场自燃防治

临时排矸场应设有洒水除尘装置，对生产期综合利用不畅时堆放的矸石采取表面适当覆土，尽快外运综合利用的措施。国内多个矸石场处置经验表明，只要对矸石进行及时碾压、覆土、复垦、恢复植被，矸石场发生自燃的可能性很小。

另外，矿方应设专人对临时排矸场运行情况进行监测，发现有自燃迹象时及时采取措施防止矸石自燃，若已发生自燃，则必须采取灌浆等措施给予熄灭，防止因矸石自燃对周围环境造成污染。

### 排矸场复垦措施及封场要求

（1）临时排矸场复垦

首先对临时排矸场内矸石进行综合利用，综合利用完后对占地进行覆土。选择抗旱、抗寒、耐瘠薄、生长快、成活率高的树草种进行植被恢复。

（2）临时排矸场封场要求

根据GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，当排矸场服务期满后应予以关闭或封场，根据矿井矸石浸出试验类比分析，判定矸石为Ⅰ类一般固体废物，因此环评要求中Ⅰ类场的要求对该临时排矸场进行封场，具体要求如下：

①排矸场封场前，必须编制关闭或封场计划，报请所在地县级以上环境保护行政主管部门核准，并采取污染防治措施。

②对临时排矸场内矸石进行综合利用，综合利用完后对占地进行覆土。选择抗旱、抗寒、耐瘠薄、生长快、成活率高的树草种进行植被恢复；

③为利于恢复植被，封场时表面一般应覆一层天然土壤，其厚度视固体废物的颗粒度大小和拟种植物种类确定。

④封场后，应设置标志物，注明封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

## 固体废物整治及“以新代老”防治措施

现有矿井固体废物主要存在的环保问题整治及“以新带老”措施见表10.5-1。

表10.5-1   现有煤矿存在的主要环境问题整治及“以新带老”措施

| 序号 | 目前主要环境问题 | 整治及“以新带老”措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现有排矸场矸石堆放杂乱，未建设挡渣墙及周边截排水等环保设施。 | 环评要求对现有排矸场矸石进行清理，对现有排矸场进行整治，排矸场周围设挡渣墙、并进行覆土绿化， 新建规范临时排矸场； |
| 2 | 工业场地周围有部分生活垃圾乱堆乱放。 | 将工业场地周围乱堆乱放的生活垃圾进行清理，场地产生的生活垃圾定期运往当地环卫部门指定的垃圾处置场堆放； |
| 3 | 工业场地废油桶乱堆乱放，不符合环保要求 | 对工业场地内废油桶及时交有资质单位处置。 |

# 水土保持方案

根据《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的有关规定，涉及水土保持的项目应同时编制水土保持方案。该项目水土保持方案已取得水行政部门审批，评价参考该方案的主要结论来说明项目引起的水土流失，水保方案以批准的水土保持方案为准。

## 水土流失现状及防治情况

项目区地处黄土残塬中度流失保原固沟区，土壤年平均侵蚀类型模数2800t/km2·a，年输泥沙2.6万t，属中度流失区。侵蚀类型以水力侵蚀为主，兼有重力侵蚀。水蚀表现为面蚀、沟蚀，重力侵蚀主要有崩塌、滑坡等形式。

项目区水土流失的成因是：（1）自然因素。项目区属黄土残塬沟壑区，典型破碎，坡陡沟深，沟壑密度大，由于降水集中且多雨，加之坡耕地占耕地面积比较大，土壤质地疏松，抗蚀能力低，在暴雨风力作用下，径流冲刷十分严重，土体随水搬运，造成大量水土流失。（2）植被因素。本区植被覆盖率低，项目区多数地表裸露或半裸露，水源涵养能力低，地表缺乏保护，径流顺坡直急下，造成严重的黄土流失。（3）人为因素。落后的生产方式、乱砍乱发、过度放牧、开发建设等人为破坏水土保持措施现象时有发生，从而造成新的水土流失。

根据《陕西省土壤侵蚀类型图》和《铜川市土壤侵蚀模数图》，本工程井田范围内水土流失主要以中度水力侵蚀为主，经过对井田内土壤侵蚀现状调查，项目区原地貌平均土壤侵蚀模数为2800t/km2·a。由于项目采空区形成时间较长，已基本稳定，矿区范围内无明显地面塌陷迹象，加之项目区水蚀现象较轻，目前项目区水土流失状况不明显。

## 生产建设过程中水土流失预测

### 水土流失预测时段划分和预测范围的确定

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）规定，水土保持方案必须确定项目开发建设单位水土流失防治责任范围。根据工程建设的特点，并结合工程建设及运行可能产生的水土流失范围，确定本工程水土流失防治责任范围分为项目建设区和直接影响区。

水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。防治责任范围面积计算不能遗漏或重复，严格按规范要求计算；项目建设区包括业主管辖的永久征地、临时占地等建设占地面积；直接影响区是指项目建设区以外由于开发建设活动而造成水土流失及其直接危害的区域。项目建设区是项目征地范围、租地范围和土地使用管辖范围，是工程直接造成水土流失和对土地扰动的区域。

本项目水土流失预测评价范围包括工业场地、场外道路、供水系统、供电线路、排矸场。本项目为建设生产类项目，水土流失预测为建设期、自然恢复期和生产运行期三个时段。本项目水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。

### 水土流失影响因素分析

（1）工程场地施工、沟道开挖等改变地形地貌、破坏植被、扰动土壤，极易造成水土流失发生；

（2）井场施工、巷道掘进等产生弃土石，弃方堆放改变局部地形地貌、占压植被和土壤，易造成水土流失发生。

### 水土流失预测

- 11.2.3.1预测时段

本矿井为长期生产类建设项目，新增的水土流失不但发生在建设期，而且存在于整个生产期中。根据设计文件，本项目施工准备时间为2个月，煤矿施工期为8个月，联合试运行期3个月，考虑到植被的自然恢复，水土流失预测年限为2年，即从2015年1月～2016年7月。建设期根据各分项工程施工时间确定水土流失预测时段，预测时考虑最不利季节进行预测；生产期预测年限根据各预测内容具体确定。

预测时段见表11.2-1。

表11.2-1   水土流失预测时段表

| 预测单元 | 建设期(含施工准畚期) | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- |
| 工业场地 | 1.5a（水蚀） | 2a |
| 场外公路 | 1.5a（水蚀） | 2a |
| 炸药库 | 1.5a（水蚀） | 2a |
| 临时排矸场 | 1.5a（水蚀） | 2a |
| 供电线路区 | 1.5a（水蚀） | 2a |

- 11.2.3.2预测内容

本项目水土流失预测内容为：

（1）扰动原地貌、损坏土地和植被的面积；

（2）损坏水土保持设施的数量与面积；

（3）弃土、弃渣量；

（4）采煤造成的沉陷面积；

（5）可能造成的水土流失量；

（6）可能造成的水土流失危害。

- 11.2.3.3预测结果

（1）扰动原地貌面积预测

本工程扰动地表面积预测，根据工程资料，结合实地踏勘调查，对工程建设期开挖扰动、压占地表和损坏的植被面积进行量测统计。本工程扰动原地貌的面积为4.9m2。各单元扰动原地表面积详见表11.2-2，各时段扰动地表面积表详见表11.2-3。

表11.2-2    扰动原地表面积一览表

| 预测单元 | 占地面积（hm2) | 工矿占地未 扰动(hm2) | 灌木地、荒草地扰动原 地表面积 (hm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 1.70 | 1.70 |  |
| 场外道路 | 0.44 |  | 0.44 |
| 炸药库 | 0.05 | 0.05 |  |
| 临时排矸场 | 1.3 |  | 1.3 |
| 供电线路 | 1.21 |  | 1.21 |
| 合计 | 4.7 | 1.75 | 2.95 |

表11.2-3  水土流失预测单元及各时段扰动地表面积一览表

| 预测单元 | 施工期(hm2) | 自然恢复期(hm2) |
| --- | --- | --- |
| 工业场地 |  |  |
| 场外道路 | 0.44 | 0.33 |
| 炸药库 |  |  |
| 临时排矸场 | 1.3 | 1.3 |
| 供电线路 | 1.21 | 1.21 |
| 合计 | 2.95 | 2.84 |

（2）损坏水土保持设施面积预测

本项目建设用地主要为荒地、未利用地，均具有不同程度的水土保持功能。根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）、《陕西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《陕西省水土流失危害补偿费、防治费征收、使用和管理办法》对水土保持设施的界定，应将建设期扰动土地面积均计入具有水土保持功能设施的范围内。本项目建设损坏水土保持设施和具有水土保持功能设施的面积为4.9hm2。

（3）弃土弃渣量预测

①建设期弃渣量

建设期掘进矸石和筛分手拣矸排往临时排矸场的弃渣量为0.75万m3，折合成弃渣量1.8万t。具体详见表11.2-4。

表11.2-4    项目建设期弃土、弃石、弃渣量表

| 序号 | 项目 | 排弃量 （万m3） | 容重 （t/m3） | 折算容重 （万t） | 弃渣成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井巷开拓 | 0.75 | 2.4 | 1.8 | 砂岩、粉砂岩及泥岩 |

②生产期弃渣量

矿井生产期间矸石不出井，井下处理，用于充填采空塌陷区。技术改造后生产期采用电锅炉，无锅炉灰渣产生。

（4）采煤造成的沉陷面积的预测

根据计算结果，方案服务期内计算的地表沉陷范围约为0.82hm2。

（5）可能造成的水土流失量的预测

①原地貌侵蚀模数的确定

项目区原地貌土壤侵蚀模数为2800 t/km2·a。

②扰动后侵蚀模数的确定

项目施工建设，势必损坏原有地形地貌和耕地，降低了土壤的抗冲性；另一方面，由于建设施工破坏了原有地表植被，造成大面积的裸露松土，使土壤侵蚀模数大大增加。本工程施工建设，将不可避免地损坏原地貌及植被，降低土壤的抗蚀能力；另一方面，由于施工建设破坏了原有地表植被，造成地表大面积的裸露，使土壤松动、侵蚀模数大大增加。根据本工程区域的地形、地貌、降雨量、土壤类型等水土流失影响因素及预测对象所受扰动情况，结合陕西省水土保持生态环境监测中心近年来的监测成果，该区域植被损坏后的裸露地，扰动后侵蚀模式取2-3倍的背景侵蚀模数。

③自然恢复期土壤侵蚀模数的确定

通过对采煤区地质、地貌、气候因素调查分析，在工程建设完工后，施工扰动的裸露地表，经过人工种植植物措施后，经过至少3年的自然恢复，能基本达到原地貌植被的70%以上水平，基本产生水土保持功能。据有关经验和调查资料分析，植被恢复系数第一年第二年第三年分别为原地貌的15% 、30% 、70%。根据有关成果资料，“土壤侵蚀面”与植被盖度有密切关系，植被盖度越大，受侵蚀的面就越小，因此土壤侵蚀面系数也就越小，而实际土壤侵蚀面与土壤侵蚀模数呈正相关关系，其相关系数为0.99。因此可以推算出分区的侵蚀模数，土壤侵蚀面系数的取值详见表11.2-5。

表11.2-5   自然恢复期土壤侵蚀面系数的取值

| 植被度（%） | <15 | 15~25 | 25~35 | 35~45 | 45~55 | 55~65 | 65~75 | >75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤侵蚀面系数 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.23 | 0.14 | 0.10 | 0.10~0 |

各防治分区原地貌扰动前后和自然恢复期不同地貌类型土壤侵蚀模数见表11.2-6。

表11.2-6   土壤侵蚀模数汇总表    单位：t/km2·a

| 预测单元 | 扰动前侵蚀模数 | 建设期侵蚀模数 | 自然恢复期侵蚀模数 |  |  | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 |  |
| 工业场地 | 2800 | 6200 | 4000 | 3000 | 2000 |  |
| 场外道路 | 2800 | 6200 | 4000 | 3000 | 2000 |  |
| 炸药库 | 2800 | 6200 | 4000 | 3000 | 2000 |  |
| 临时排矸场 | 2800 | 6200 | 4000 | 3000 | 2000 |  |
| 供电线路区 | 2800 | 6200 | 4000 | 3000 | 2000 |  |

④水土流失面积预测

经实地调查和统计分析，各预测单元水土流失预测面积见表11.2-7。

表11.2-7   各预测单元水土流失面积预测表

| 预测单元 | 预测面积(hm2) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设期 | 自然恢复期 | 运行期 |  |
| 工业场地 |  |  |  | 1、考虑到工业场地办公区和生活区、炸药库已建成，不再扰动，建设期预测面积按2.95 hm2计； 2、自然恢复期预测面积扣除了建筑物、硬化、道路面积。 |
| 场外道路 | 0.44 | 0.33 |  |  |
| 炸药库 |  |  |  |  |
| 供电线路区 | 1.21 | 1.21 |  |  |
| 临时排矸场 | 1.3 | 1.3 |  |  |
| 合计 | 2.95 | 2.84 |  |  |

- 11.2.3.4水土流失量预测

按前述确定的水土流失强度和水土流失面积计算，预测本项目建设期造成的水土流失总量为548.7t，其中原地貌水土流失量247.8t，新增水土流失量为300.9t。

自然恢复期造成的水土流失总量为255.6t，其中原地貌水土流失量238.6t，新增水土流失量为17.04t。

预测本项目扰动地表造成水土流失总量804.3t，其中原地貌水土流失量计486.36t，新增水土流失量计317.94t。

不同预测单元，不同预测时段项目建设可能造成的水土流失量详见表11.2-8、表11.2-9和表11.2-10。

表11.2-8   建设期水土流失量预测表

| 预测单元 | 预测面积 (hm2) | 侵蚀模数(t/km2·a) |  | 预测时段 (a) | 水土流失量(t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 建设期 |  | 原地貌 | 扰动后 | 新增 |
| 工业场地 | 0 | 2800 | 6200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 场外道路 | 0.44 | 2800 | 6200 | 3 | 36.96 | 81.84 | 44.88 |
| 炸药库 | 0 | 2800 | 6200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 供电线路 | 1.21 | 2800 | 6200 | 3 | 101.64 | 225.06 | 123.42 |
| 临时排矸场 | 1.3 | 2800 | 6200 | 3 | 109.2 | 241.8 | 132.6 |
| 合计 | 2.95 |  |  |  | 247.8 | 548.7 | 300.9 |

表11.2-9   自然恢复期水土流失量预测表

| 预测单元 | 预测 面积(hm2) | 预测 时段 （a） | 侵蚀模数(t/km2·a) |  |  |  | 水土流失量(t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 背景值 | 自然恢复期 |  |  | 原地貌 | 恢复期 | 新增 |
|  |  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 |  |  |  |
| 工业场地 | 0 | 3 | 2800 | 4000 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 场外道路 | 0.33 | 3 | 2800 | 4000 | 3000 | 2000 | 27.72 | 29.7 | 1.98 |
| 炸药库 | 0 | 3 | 2800 | 4000 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 供电线路 | 1.21 | 3 | 2800 | 4000 | 3000 | 2000 | 101.64 | 108.9 | 7.26 |
| 临时排矸场 | 1.3 | 3 | 2800 | 4000 | 3000 | 2000 | 109.2 | 117 | 7.8 |
| 合计 | 2.84 |  |  |  |  |  | 238.56 | 255.6 | 17.04 |

表11.2-10    各单元水土流失量汇总表

| 预测时段 | 预测分区 | 原地貌水土流失量 | 扰动后水土流失量 | 新增水土流失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 工业场地 | 0 | 0 | 0 |
|  | 场外道路 | 36.96 | 81.84 | 44.88 |
|  | 炸药库 | 0 | 0 | 0 |
|  | 供电线路 | 101.64 | 225.06 | 123.42 |
|  | 临时排矸场 | 109.2 | 241.8 | 132.6 |
|  | 小计 | 247.8 | 548.7 | 300.9 |
| 自然恢复期 | 工业场地 | 0 | 0 | 0 |
|  | 场外道路 | 27.72 | 29.7 | 1.98 |
|  | 炸药库 | 0 | 0 | 0 |
|  | 供电线路 | 101.64 | 108.9 | 7.26 |
|  | 临时排矸场 | 109.2 | 117 | 7.8 |
|  | 小计 | 238.56 | 255.6 | 17.04 |
| 合 计 |  | 486.36 | 804.3 | 317.94 |

### 可能造成的水土流失危害分析

陕西省铜川市鼎盛煤矿煤炭项目建设期和生产期可能造成的水土流失危害主要表现以下几个方面：

- 11.2.4.1占用土地、弃土弃渣等可能造成的水土流失危害评价

（1）水土流失加剧、生态环境受到一定影响

项目建设区生态环境目前处于一种相对稳定状态，地表长期以来形成的灌草植被对保护地表土壤免遭雨水冲刷、风力侵蚀有积极的作用。一旦地表因项目开发而失去这层植被，土壤的水蚀量会急剧增大，使当地土地生产力下降，被侵占的土地资源遭到破坏，对区域生态环境产生一定的影响。

（2）对项目建设区自身的影响

工业场地建设过程中如果不注意到临时拦挡措施的实施，一旦工程施工，破坏地表植被，风沙起尘不但影响施工进度，而且对于工业厂区的后期治理增加了难度。

- 11.2.4.2开采沉陷区危害影响分析

（1）地表沉陷对地表形态的影响分析

井田位于陕北黄土高原北部，地貌单元以黄土梁峁区为主，地表基本被第四系黄土所覆盖；局部地表有新近系红土出露。煤层开采后，其上覆岩因失去支撑作用自下而上发生冒落、裂隙和移动、整体弯曲下沉，最终在地表形成沉陷区。地表将出现与采区位置基本相同而略大于采区面积的几个沉陷盆地，在盆地边缘等其它地点会出现一些下沉台阶，并出现一些较大的地表裂缝。矿井开采对地表形态和地形标高会产生一定的影响，但由于整个井田区域都会相继下沉，因此，对整个矿区而言不会改变井田区域总体地貌类型。

综上所述，本井田开采地表沉陷变形的特点主要表现在以下几个方面：

①地表下沉是逐步形成的，要经历较长的时间；

②开采下沉造成地形坡度变化只发生在采空区边界上方，只是局部区域；

③井田内有山谷地、也有平坦地，开采引起的地表下沉量相对于地表本身的山谷地落差要小得多；

④开采产生的地表裂隙，特别是一些较大的裂隙，，造成与周围自然景观的不相协调，对生态景观有一定的负面影响。

（2）地表沉陷对浅层地下水的影响分析

一般情况下，煤层开采后将在井田边缘地表产生裂缝，而且在上覆岩层内部会产生冒落、裂隙，可能使地表水和地下潜水沿裂缝向下渗流。由于煤层的上覆岩土层总厚度远在叠加导水裂隙带范围之外，而且在煤层和第四系松散岩类孔隙及孔隙裂隙潜水含水层之间静乐组粘土、泥岩类及中更新统离石组隔水性能可靠的隔水层的阻隔和保护。通过以上分析可知地表沉陷对第四系松散岩类孔隙及孔隙裂隙潜水含水层的影响很小。但并不排除裂隙局部贯通，形成漏斗，对地下水产生较大的影响。

（3）地表沉陷对地表植被的影响分析

①地表裂缝的影响

本井田的煤层开采后，地表沉陷往往使地面形成大小不等的地表裂缝，裂缝宽度0～20cm不等，深度0.8～1.5m不等，长度20～50m。裂缝将使土壤结构变松、浅层地下水沿裂缝蒸发或下渗，从而使裂缝周围的农业植被和野生植被生长受损。

②沉陷台阶的影响

沉陷台阶可改变局部微地貌，使土地出现上下高度不等的分层，也会改变土地表面植被结皮、生物结皮的赋存状态，使土地侵蚀强度增大，加大水土流失影响。

③沉陷对土壤组成层次的影响

沉陷形成的沟谷陡坡坍塌可能使局部土壤组成层次发生变化，表层土可能被下层生土所覆盖，使土壤表层肥力下降，从而影响农作物和植被生长。

④沉陷区的总体影响

如上所述，地表沉陷对植被的影响主要集中在沉陷边缘区段，按神府矿区内沉陷对植被影响形式类比，同时结合本井田的具体情况，可以看出，沉陷对地表植被的影响形式，主要是因沉陷引起地层错位和地表位移，上下土层倾覆及沉陷边坡坍塌等物理作用使植被产生倾倒、被压埋等现象，从而使处在沉陷边缘处的植被受损。受损植被的物种取决其所处的地段，即凡处在沉陷边缘处的植被因其生长条件受损均可能受到不同程度的影响。

（4）地表沉陷对水土流失的影响分析

本井田的土壤类型主要是黄绵土与风沙土，以黄绵土为主，土壤有机质含量低，较为贫瘠。因井下采动影响，地表植被会受到不同程度的影响，使土壤结构变松，涵水抗蚀性降低，增加土壤侵蚀程度，并使本已非常贫瘠的土地更加贫瘠，降低土地生产能力。这种影响的时间受开采规划制约，开采过后由于受地表积沙层吸收、缓冲作用，地表裂缝等会重新变窄和闭合并逐步趋于稳定，对地表植被的影响程度有所降低。故地表沉陷对水土流失的影响是长期和动态的，随着地表沉陷时间的推移，沉陷的影响也逐渐减弱。

井下开采对水土流失的影响另一方面表现在井田开采煤柱边界由于地表沉陷产生的裂缝和断层在重力作用或径流冲刷下，易产生滑坡和泻溜，成为水土流失的诱发因素。

## 水土流失防治方案

### 防治目标确定

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办水保（2013）188号文），鼎盛煤矿技术改造项目区属于子午岭-六盘山国家级水土流失重点预防区；由此按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中规定的防治标准等级，确定本项目防治目标采用建设生产类一级标准。项目区多年平均降雨量554.5mm，土壤侵蚀强度为中度水力侵蚀，确定设计水平年的防治目标为：扰动土地整治率达到95%，水土流失总治理度达到90%，土壤流失控制比0.8，拦渣率达到98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率达到25%。防治分区的具体防治目标见表11.3-1。

表11.3-1  水土流失防治目标

| 防治目标 | 规范 标准 | 按降雨量 修正值 | 按土壤侵蚀 强度修正值 | 按地形修正值 | 采用目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地治理率（%） | 95 | / | / | / | 95 |
| 水土流失总治理度（%） | 90 | / | / | / | 90 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | / | / | / | 0.8 |
| 拦渣率（%） | 98 | / | / | / | 98 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | / | / | / | 97 |
| 林草覆盖率（%） | 25 | / | / | / | 25 |

备注：（1）项目区土壤侵蚀强度属于中度侵蚀区，水土流失控制比不作调整；

（2）项目区降雨量554.5mm，在400mm-600mm之间，所以水土流失总治理度（5%）、林草覆盖率（%）、林草植被恢复率（%）在防治标准基础上不做调整。

### 水土流失防治分区

本项目水土流失防治分区划分为工业场地、场外道路、供水系统、供电线路、排矸场等六个水土流失防治区。

### 分区防治措施

- 11.3.3.1工业场地防治区

该项目工业场地主体设计水土保持措施主要包括：场内盖板排水沟、浆砌石护坡、浆砌石挡土墙、工业场地场内绿化等工程。新增措施有表土剥离，裸露区域绿化，工业场地绿化树种的选择，临时防护措施设计等。

（1）工程措施

土地平整：工业广场施工结束后，首先预留的绿化地进行杂物清理、对地面板结硬化层进行铲除，之后采用机械或人工相结合进行平整场地，土地平整面积0.4hm2。

（2）植物措施

工业场地植物措施防治面积为0.4hm2，绿化形式包括工业场地中心广场的美化小区以及施工临时占地、场区道路两侧的绿化小区。

①工业场地空闲地绿化美化

表11.3-2   空闲地绿化技术指标表

| 位置 | 草树种 |  | 种植 方式 | 面积(hm2) | 株距（m） | 苗木（籽种） 规格 | 需苗量 (株/穴) | 总需苗量 (株、kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空闲地 | 孤植、丛植树种 | 云杉 | 单植 | 0.61 | 8 | 1.5-2.0m高 | 1 | 41 |
|  |  | 油松 | 单植 |  | 8 | 1.5-2.0m高 | 1 | 41 |
|  |  | 垂柳 | 单植 |  | 8 | 胸径8—10cm | 1 | 41 |
|  |  | 龙爪槐 | 单植 |  | 8 | 胸径8—10cm | 1 | 41 |
|  |  | 丁香 | 丛植 |  | 6 | 5枝以上/株 | 3—5 | 145 |
|  |  | 黄刺玫 | 丛植 |  | 6 | 5枝以上/株 | 3—5 | 145 |
|  |  | 榆叶梅 | 丛植 |  | 6 | 5枝以上/株 | 3—5 | 145 |
|  |  | 连翘 | 丛植 |  | 6 | 5枝以上/株 | 3—5 | 145 |
|  | 草坪 | 早熟禾 | 撒播 |  |  | 一级种子 | 15kg/hm2 | 9.15 |

②场内道路两侧绿化

为了方便生产和场地内各设施之间的联系。根据主体工程道路布设情况，场内道路两侧绿化面积0.24hm2。主干道路面宽度为4m，长度为800m，根据道路两侧的用地情况，在道路两侧种植防护林。

表13.3-3    场内道路防护林造林技术指标表

| 位置 | 树种 | 长度(m) | 面积（hm2） | 株行距 (m) | 两侧 行数 | 苗木 |  | 需苗量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 规格 | 种类 | 株/穴 | 株 /100m | 总需苗 量(株) |
| 支干道 | 樟子松 | 800 | 0.24 | 4 | 2 | 2.0高 | 实生苗 | 1 | 50 | 400 |
| 合计 |  | 800 | 0.24 | / | / | / | / | / | / | 400 |

（3）临时措施

场区平整后，植被均遭到破坏，地表裸露，土壤的水蚀强度将会剧烈的增加，引发新的水土流失。设计采用临时排水、挡护遮盖及洒水等临时防护措施。

①临时挡护措施设计

对场区建构筑物开挖回填土设置临时堆土场，外侧边缘采用编织袋挡护措施，其他裸露面采用苫布遮盖措施防护，临时堆土场宽10.0m，平均长50m，堆土高度不超过2.5m，编织袋挡墙高1.0m，宽0.5m；,对工业广场排水沟开挖区开挖土方外侧进行编织袋临时挡护，长度700m，堆土高度不超过1.0m，编织袋挡墙高0.5m，宽0.5m。 工业广场防治区临时挡护措施设计见表11.3-4。

表11.3-4   工业广场地防治区临时挡护措施设计表

| 部位 | 堆土量(m3) | 堆放数量（处） | 堆土长 (m) | 堆土宽 (m) | 堆土高 (m) | 苫布用量（m2） | 编织袋挡护（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业广场临时堆土 | 2000 | 2 | 50 | 10 | 2.5 | 1200 | 150.0 |
| 排水沟开挖临时堆土 |  | 1 | 700 |  | 1.0 |  | 175.0 |

②临时排水沟设计

为了及时排除施工场区积水，保护开挖裸露面不受地表径流冲刷，堆土场周边修筑临时排水沟。临时排水沟的防御标准采用10年一遇1小时暴雨量，土质梯形断面，设计断面尺寸为底宽0.4m，深0.5m，边坡1:0.5。在临时排水沟出水口设置沉沙池，临时排水沟水流经沉沙池后排出排入场外低洼地带。沉沙池断面尺寸为池深 1m，底宽 2m，边坡比 1:1，池底长 4.0m。

临时排水沟断面、沉砂池临时措施工程量见表11.3-5。

表11.3-5   工业广场临时堆土区临时排水工程设计表

| 部位 | 措施名称 | 单位 | 数量 | 挖方（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业广场堆土区 | 临时排水沟 | m | 400 | 115.0 |
|  | 沉砂池 | 座 | 2 | 48.0 |
| 合 计 |  |  |  | 163.0 |

- 11.3.3.2场外道路防治区

本项目有两条主要道路：排矸道路和炸药库道路。其中新建排矸公路长约600m，新建炸药库道路长约200m。

（1）工程措施

本方案在设计在两侧绿化区域进行土地平整。

场外道路已建成使用多年，但其两侧由于没有种植防护林，目前仍存在水土流失，本方案设计对其进行治理。场外道路总长0.8km，地面裸露土地总面积约0.16hm2，需对其进行场地清理、土地平整、翻耕松土，然后进行植物栽植。进场道路土地平整面积0.16hm2。

（2）植物措施

①道路防护林工程

在工程施工完毕后，对道路一侧施工区及施工便道进行清理、整平，并人工种植防护林带。场外道路一侧防护林设计技术指标见表11.3-6。

表11.3-6    场外道路一侧防护林设计技术指标表

| 地点 | 绿化 面积 (hm2) | 树草种 | 株距（m） | 行距（m） | 行数 | 苗木规格 | 林带 长度 （m） | 需苗、种量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定植量 (株/100m、kg/hm2) | 苗、种量 (株、kg) |
| 场外道路一侧 | 0.16 | 油松 | 3 | 2 | 1 | 1.5-2.0m高 | 800 | 34 | 272 |
|  |  | 垂柳 | 3 | 2 | 1 | 1.5-2.0m高 |  | 34 | 272 |
|  |  | 草木樨 | 株间撒播 |  |  | 一级种子 |  | 20 | 3.20 |
| 合计 | 0.16 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |

- 11.3.3.3排矸场防治区

临时排矸场防治措施整体上采用“拦挡防护，覆土整治，复垦绿化”。即在临时排矸场沟口处设置挡渣墙，拦挡弃渣，在渣面与沟坡结合处修建截排水沟，防治径流冲刷渣体；渣面覆土整治后，栽植灌草恢复植被。排矸方式为排弃的矸石按地面自然坡度排放，渣体由推土机推平碾压，最终覆土种草恢复植被。排矸时需分层覆土，每堆矸3m，覆土0.3m，以防矸石自燃。排矸场渣面覆土来源临时排矸场剥离的表土。矸石在运输过程中，在运输车辆内矸石表面覆盖彩条布，防止矸石在运输过程中的洒落及起风时扬尘。

（1）土地平整

临时排矸场施工前后，首先进行杂物清理、对地面板结硬化层进行铲除，之后采用机械或人工相结合进行平整场地，土地平整面积1.30hm2。

（2）表土剥覆工程

临时排矸场剥离表土土方为0.3万m3，存放在预留绿化空地用于厂区绿化覆土，覆土厚度为0.3m。剥离表土及覆土工程量详见表11.3-9。

表11.3-9   临时排矸场剥离表土及覆土工程量

| 区域 | 剥离厚度（m） | 剥离量 （万m3） | 覆土面积（hm2） | 覆土厚度（m） | 覆土量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时排矸场 | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 0.3 | 0.39 |

（3）挡渣墙工程

1）挡渣墙设防标准

由于项目区降雨量较小，根据《防洪标准》（GB50201-94）和《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）确定弃渣场工程设计防洪标准为20年一遇最大1h降雨量。

2）挡渣墙结构

临时排矸场位于主井工业场地一侧沟道内，根据项目所在地形、地质条件和临时排矸及堆渣堆放方式，选定挡渣墙型式为M7.5浆砌石挡渣墙。

3）挡渣墙形式

根据本项目临时排矸场的地形条件、弃渣场容量及弃渣高度确定。本方案挡渣墙采用重力式挡墙。重力式挡墙构造由墙背、墙面、墙顶等组成。

①墙背

本项目挡渣墙墙背采用俯斜式。墙背斜面与渣体边坡结合。

②墙面

由于渣场处在地面坡度较陡地段，所以墙面采用1:0.2～1:0.35的斜坡。

③墙顶

浆砌石挡渣墙墙顶宽度≥0.5m，另外需砌筑≥0.4m的顶帽，如不砌筑顶帽，则墙顶应以大块料石砌筑，并砂浆勾缝。

4）挡渣墙断面设计

挡渣墙型式按照安全、经济、便于施工的原则，经过多方案比较，挡渣墙选择直立式挡墙，墙体用M7.5浆砌块石结构。

5）基础处理及其他

①挡渣墙基础处理

根据地质条件确定基础埋置深度，一般在冻土层（0.26m）以下，且≥0.25m。根据项目区地质状况，埋置深度取1m。

②沉降缝和伸缩缝

为了防止挡渣墙因不均匀沉降而引起的墙身开裂，以及气温变化影响墙高和墙身断面，设计中将沉降缝和伸缩缝合并设置，沿墙线方向每隔10m设置一道伸缩沉降缝，缝宽2.0cm，缝内填塞沥青麻絮。

③清基

施工过程中必须将挡墙基础范围内风化严重的岩石，杂草、树根、表层腐殖土、淤泥等杂物清除。基底应开挖成1%～2%的倒坡，以增加基底摩擦力。清基厚度为0.5m。

④墙后排水

为了减小挡渣墙后填土中入渗水对墙体的侧压力，在墙身和墙后填土中设置排水措施。墙后排水由墙身排水孔和孔后底部粘土隔水层、砂砾石反滤材料组成。排水孔尺寸10×10cm，排水孔向外坡度为2%，沿墙线水平和垂直方向每隔2m设置一孔，品字型共布设两道，底部排水孔位于地面线以上0.5m。

6）工程量

挡渣墙单位工程量挖方11.48m3，填方1.15m3，浆砌石14.17m3，3:7灰土3.75m3。根据实地踏勘布设挡渣墙长52m，挡渣墙工程量挖方596.96m3，填方59.80m3，浆砌石736.84m3，砂砾垫层38.90m3。

（4）截排水工程

根据计算可知，临时排矸场设计截水沟为梯形，边坡比均为m=1:0.5，水力计算结果见下表11.3-10。

表11.3-10   临时排矸场截水沟断面尺寸试算表

| 汇流面积（km2） | Q(m3/s) | 水深 | 底宽 | 过水断面 | 湿周x（m） | 水力半径R（m） | 流速（m/s） | 过水流量Q（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.29 | 1.42 | 0.20 | 1.39 | 0.4 |

根据以上计算，考虑施工实际情况，截水沟采用M7.5浆砌片石衬砌，衬砌厚度为30cm，截水沟工程纵坡比根据沟道地形而定，一般纵坡比为1/100，设计截水沟底宽0.5m，深0.6m。

（5） 植物措施设计

立地条件：以黄土为主，土壤结构松散，贫瘠；

种植位置：临时排矸场，面积1.30hm2；

典型设计：紫穗槐×早熟禾；

绿化设计：造林种草设计技术指标见表11.3-11。

表11.3-11  临时排矸场防治区种植要求及苗木规格

| 树草种 | 种植 方式 | 株距(m) | 行距 | 定植苗量 (kg、株/hm2) | 苗木规格 | 面积(hm2) | 苗种量 (株、kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫穗槐 | 株间 撒播 | 1 | 1 | 10000 | 地径0.5cm | 1.3 | 13000 |
| 早熟禾 |  |  |  | 20 | 苗子饱满无病虫害 |  | 26.0 |

（6） 临时措施设计

场区平整后，植被均遭到破坏，地表裸露，土壤水蚀强度将会剧烈的增加，引发新的水土流失。设计采用临时排水、挡护遮盖及洒水等临时防护措施。

1）临时挡护措施设计

对场区建构筑物开挖回填土设置临时堆土场，外侧边缘采用编织袋挡护措施，其他裸露面采用苫布遮盖措施防护，临时堆土场宽10.0m，平均长50m，堆土高度不超过2.5m，编织袋挡墙高1.0m，宽0.5m；,对临时排矸场防治区排水沟开挖区开挖土方外侧进行编织袋临时挡护，长度700m，堆土高度不超过1.0m，编织袋挡墙高0.5m，宽0.5m。 临时排矸场防治区临时挡护措施设计见表11.3-12。

表11.3-12   临时排矸场防治区临时挡护措施设计表

| 部位 | 堆土量(m3) | 堆放数量（处） | 堆土长 (m) | 堆土宽 (m) | 堆土高 (m) | 苫布用量（m2） | 编织袋挡护（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排矸场临时堆土 | 2500 | 3 | 50 | 10 | 2.5 | 1600 | 170.0 |
| 排水沟开挖临时堆土 |  | 1 | 700 |  | 1.0 |  | 175.0 |

2）临时排水沟设计

为了及时排除施工场区积水，保护开挖裸露面不受地表径流冲刷，堆土场周边修筑临时排水沟。临时排水沟的防御标准采用10年一遇1小时暴雨量，土质梯形断面，设计断面尺寸为底宽0.4m，深0.5m，边坡1:0.5。在临时排水沟出水口设置沉沙池，临时排水沟水流经沉沙池后排出排入场外低洼地带。沉沙池断面尺寸为池深 1m，底宽 2m，边坡比 1:1，池底长 4.0m。

临时排水沟断面、沉砂池临时措施工程量见表11.3-13。

表11.3-13     临时排矸场临时堆土区临时排水工程设计表

| 部位 | 措施名称 | 单位 | 数量 | 挖方（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业广场堆土区 | 临时排水沟 | m | 520 | 185.0 |
|  | 沉砂池 | 座 | 2 | 48.0 |
| 合 计 |  |  |  | 233.0 |

## 水土保持监测

建设单位应委托具备国家水行政主管部门办法的资质证书的监测，按照有关规定、规范对防治责任范围内的水土流失情况进行监测，地方水行政部门有义务对监测工作进行协调和监督，工程监测成果需定期向地方水土保持管理部门汇报，并负责水土流失监测中重大情况报告，到设计水平年由监测单位提供本项目的监测报告。

根据《水土保持方案》，项目水土保持方案见表11.4-1：

表11.4-1     鼎盛煤矿煤炭项目建设工程水土保持监测内容、方法、时段与频次拟定表

| 监测分区 | 监测点 | 内容 | 方法 | 时间、频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 工业场地1# | 地形、地貌及植被扰动变化 | 现场调查 | 每季度一次 |
|  | 工业场地1# | 坡面水蚀情况 | 简易水土流失观测场 | 视降雨情况而定 |
|  | 工业场地1# | 损坏水保设施数量和质量 | 现场调查 | 每季度一次 |
|  | 工业场地绿地1# | 林木生长发育状况 | 标准地法 | 每年5、9月 |
|  | 工业场地1# | 已实施水土保持措施数量和质量 | 现场调查 | 每年9月 |
| 场外道路 | 场外道路2# | 地形、地貌及植被扰动变化 | 现场调查 | 每季度一次 |
|  | 场外道路2# | 坡面水蚀情况 | 标尺法简易坡面量测 | 视降雨情况而定 |
|  | 场外道路2# | 林木恢复状况、损坏水保设施数量和质量 | 现场调查 | 每季度一次 |
| 临时排矸场 | 排矸场内3# | 地形、地貌及植被扰动变化 | 现场调查 | 每季度一次 |
|  | 排矸场内3# | 损坏、已实施水保设施数量和质量 | 现场调查、地形测量 | 每季度一次 |
|  | 排矸场内3# | 坡面水蚀情况 | 简易水土流失观测场 | 视降雨情况而定 |
| 场外输电线路 | 场外输电线路4# | 损坏水保设施数量和质量 | 现场调查 | 每季度一次 |
|  | 场外输电线路4# | 植被恢复状况 | 标准地法 | 每年5、9月 |
| 炸药库 | 炸药库5# | 损坏水保设施数量和质量 | 现场调查 | 每季度一次 |
|  | 炸药库5# | 植被恢复状况 | 标准地法 | 每年5、9月 |
| 方案服务期地表沉陷区 | 地表开采沉陷区已开采、正在开采、未开采 对照断面6#、7#、8# | 地表变形、物种、生物量、土壤退化面积 | 区内巡查 | 生产期每年监测四次， 点位布置在首采工作面上方 |

*表中所列监测频次为最基础要求，需在每年大风过后及暴雨后进行

## 结论

本项目水土保持方案实施以后，项目建设造成的水土流失可以得到有效治理，各项目防治措施指标均达到本方案的预定目标，并具有一定的生态效益、社会效益。从水土保持角度来讲，项目建设是可行的。

# 清洁生产与循环经济分析

## 清洁生产

本报告参照环境保护部2008年11月21日发布的《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ446-2008）指标，根据煤炭行业特点，本着相关指标可比性强、能反映煤炭生产全过程与行业环境管理要求、突出污染预防、指标容易量化的原则，选取清洁生产指标进行本项目的清洁生产分析。

### 清洁生产水平分析

环境保护部2008年11月21日发布的《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ446-2008）对煤炭采选业生产过程清洁生产水平分了三级技术指标：

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

本项目清洁生产各项指标评价见表12.1-1~12.1-3。

表12.1-1  清洁生产指标选取表

| 清洁生产指标 等级 |  | 一级 | 二级 |  | 三级 | 本项目指标 |  | 项目 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采煤生产工艺与装备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 总体要求 |  | 符合国家环保、产业政策要求，采用国内外先进的煤炭采掘、煤矿安全、煤炭贮运生产工艺和技术设备。有降低开采沉陷和矿山生态恢复措施及提高煤炭回采率的技术措施 |  |  |  | 工艺与设备基本体现了国内同类矿井的生产水平发展趋势，符合国家产业政策 |  | 符合 |
| 2.井工煤矿工艺与装备 | 煤矿机械化掘进比例（%） | ≥95 |  | ≥90 | ≥70 | 90 |  | 二级 |
|  | 煤矿综合机械化采煤比例（%） | ≥95 |  | ≥90 | ≥70 | 90 |  | 二级 |
|  | 井下煤炭输送工艺及装备 | 长距离井下至井口带式输送机连续运输（实现集控）斜井采用机车牵引矿车运输 |  | 采区采用带式输送机，井下大巷采用机车牵引矿车运输 | 采用以矿车为主的运输方式 | 井下至井口主运输系统主运输采用胶带运输机连续运输，辅助运输采用绞车运输。 |  | 二级 |
|  | 井巷支护工艺及装备 | 井筒岩巷光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网、锚索支护；斜井明槽开挖段及斜井井筒采用砌壁支护 |  | 大部分井筒岩巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，部分井筒及大巷采用砌壁支护，采区巷道金属棚支护 | 部分井筒岩巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，大部分井筒及大巷采用砌壁支护，采区巷道金属棚支护 | 主要巷道支护方式采用锚网喷支护；工作面巷道支护方式采用锚杆支护；开切眼采用锚杆+锚索联合支护，适当增加单体液压支柱加强支护。采区巷道和工作面巷道在局部破碎地段可采用钢拱架加强支护 |  | 二级 |
| 3.贮煤装运系统 | 贮煤设施工艺及装备 | 原煤进筒仓或全封闭的贮煤场 |  |  | 部分进筒仓或全封闭的贮煤场。其它仅设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置的贮煤场 | 采用封闭储煤场 |  | 一级 |
|  | 煤炭装运 | 有铁路专用线，铁路快速装车系统、汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 | 有铁路专用线，铁路一般装车系统，汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 |  | 公路外运采用全封闭车厢或加遮苫汽车运输，矿山到公路运输线必须硬化 | 公路外运采用全封闭车厢或加遮苫汽车运输，矿山到公路运输线硬化 |  | 三级 |
| 4.原煤入选率 |  | 100 |  |  | 80 | 送铜川市耀州区董河湾工贸有限公司 |  | 二级 |

表12.1-2   清洁生产指标选取表

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目指标 | 项目等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1.原煤生产电耗/（kWh/t） |  | ≤15 | ≤20 | ≤25 | 18.3 | 二级 |
| 2.原煤生产水耗/（m3/t） | 井工煤矿（不含选煤厂） | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | 0.14 | 二级 |
| 3.原煤生产坑木消耗/（m3/万t） | 中小型煤矿 | ≤10 | ≤25 | ≤30 | 22 | 二级 |
| 4.采区回采率/% | 中厚煤层 | ≥82 |  | ≥80 | 80 | 三级 |
| 5.工作面回采率/% | 中厚煤层 | ≥97 |  | ≥95 | 95 | 三级 |
| 6. 土地资源占用hm2/万t | 井工煤矿 | 无选煤厂0.1 有选煤厂0.12 |  |  | 0.1 | 一级 |

表12.1-3   项目产品、污染物产生、废物回收利用及生态环境保护指标分析表核实清洁生产各项指标

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目指标 | 本项目等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、产品指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1.选动力煤 | 硫分（%） | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | 1.12 | 二级 |
|  | 灰分（%） | ≤12 | ≤15 | ≤22 | 10.01 | 一级 |
| 四、污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |  |  |  |
| 1.矿井废水化学需氧量产生量（g/t） |  | ≤100 | ≤200 | ≤300 | 10.1 | 一级 |
| 2.矿井废水石油类产生量（g/t） |  | ≤6 | ≤8 | ≤10 | 1.3 | 一级 |
| 3.采煤煤矸石产生量（t /t） |  | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.1 | 0.01 | 一级 |
| 五、废物回收利用指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1.当年抽采瓦斯利用率/% |  | ≥85 | ≥70 | ≥60 | 低瓦斯矿井 | / |
| 2.当年产生的煤矸石综合利用率/% |  | ≥80 | ≥75 | ≥70 | 100 | 一级 |
| 3.矿井水利用率/% | 水资源短缺矿区 | 100 | ≥95 | ≥90 | 100 | 一级 |
| 六.矿山生态保护指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1.塌陷土地治理率/% |  | ≥90 | ≥80 | ≥60 | 无塌陷 | / |
| 2.排矸场覆土绿化率/% |  | 100 | ≥90 | ≥80 | 50 | 三级 |
| 3.矿区工业场地绿化率/% |  | ≥15 |  |  | 20 | 一级 |

### 清洁生产水平结论

（1）项目工艺与装备水平符合清洁生产要求

本项目工艺与装备指标除煤炭装运、回采率、排矸场绿化率为三级水平外，其他均为二级水平以上。

（2）进一步减小资源与能源的消耗

本项目资源能源利用主要指标可达到二级及以上水平，基本达到国内清洁生产先进水平。

（3）产品指标清洁生产分析

在产品指标方面，本项目的原煤硫份大于2%，属于三级以下指标，建设单位与铜川市耀州区董河湾工贸有限公司签订了原煤洗选协议，洗选后硫份为1.12%，属于二级指标。因此本项目产品符合清洁生产要求。

（4）污染物产生指标符合清洁生产要求

在污染物产生、废物回收利用和矿山生态保护方面，基本达到清洁生产一级水平，符合清洁生产要求。

（5）清洁生产水平结论

综上，本项目对矿井水及矸石全部进行综合利用，原煤通过依托洗煤厂，洗选后硫份与灰分达到清洁生产二级水平，工作面回采率与采区回采率为三级水平，煤炭装运为三级水平。由于本项目属于煤矿资源整合项目，因此环评要求建设单位应采用必要的“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产措施，提高煤炭装运水平，使项目的综合清洁生产水平达到二级，即达到国内清洁生产先进水平。

### 清洁生产措施建议

为了保持国内清洁生产先进水平，环评要求：

（1）推行保护性开采技术

为从源头减轻地表沉陷影响，减小导水裂隙带高度和地面下沉量，该矿应推行环保性开采技术，以减轻对地面植被、农田、建筑、地下含水层等的影响。同时在开采中，控制采煤区不截底和不割顶，减小对顶底板的破坏和矸石的混入，提高洁净煤质量。

（2）本项目应进一步提高煤炭装运水平、回采率、排矸场绿化率，以达到清洁生产二级水平。

（3）不断建立规范化的环境管理制度与体系

企业应更新观念，真正把“预防”放在首位，融入新的理念，根据企业特点，对照清洁生产指标中关于环境管理的相关要求，建立完善的环境管理体系及清洁生产制度，不断提高企业清洁生产水平，实现可持续发展。

本评价对该项目实施提出相应的环境管理要求，见表12.1-4。

表12.1-4   环境管理要求一览表

| 指 标 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1、环境法律法规标准 |  | 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求 |
| 2、环境管理审核 |  | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐全 |
| 3、生产过程环境管理 | 岗位培训 | 所有岗位人员进行过岗前培训，取得本岗位资质证书，有岗位培训记录 |
|  | 原辅材料、产品、能源、资源消耗管理 | 采用清洁原料和能源，有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗、物耗有严格定量考核，对产品质量有考核 |
|  | 资料管理 | 生产管理资料完整、记录齐全 |
|  | 生产管理 | 有完善的岗位操作规程和考核制度，实行全过程管理， 有量化指标的项目实施定量管理 |
|  | 设备管理 | 有完善的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达100% |
|  | 生产工艺用水、用电管理 | 所有用水、用电环节安装计量仪表，并制定严格定量考核制度 |
|  | 煤矿事故应急处理 | 有具体的矿井冒顶、塌方、通风不畅、透水、煤尘爆炸、瓦斯气中毒等事故状况下的应急预案并通过环境风险评价，建立健全应急体制、机制、法制（ 三制一案）， 并定期进行演练。有安全设施 “三同时”审查、验收、审查合格文件 |
| 4、废物处理处置 |  | 设有矿井水处理设施，并达到回用要求。煤矸石综合利用 |
| 5、环境管理 | 环境保护管理机构 | 有专门环保管理机构配备专职管理人员 |
|  | 环境管理制度 | 环境管理制度健全、完善，并纳入日常管理 |
|  | 环境管理计划 | 制定近、远期计划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复及闭矿后的恢复措施计划，具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件 |
|  | 环保设施的运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案和运行监管机制 |
|  | 环境监测机构 | 有专门环境监测机构，对废水、废气、噪声主要污染源、污染物均具备监测手段 |
|  | 相关方环境管理 | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境管理要求 |
| 6、矿山生态恢复管理措施 |  | 具有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理，且付诸实施 |

总之，清洁生产是指将综合预防的环境策略持续地应用于生产过程和产品中，以便减少对人类和环境的风险性。就煤炭工业而言，实施清洁生产是改变传统的资源粗放型经营模式的有效途径，在矿井的安全生命周期内，污染源削减、原材料对环境有害程度的降低等都是一个持续的、不断改进的过程，这也是矿区实施可持续发展的必备条件之一。

## 循环经济分析

为了促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展，本次评价提出工程生产过程中主要污染物的综合利用途径和方案，以实现工程主要污染物减量化、再利用、资源化的目的。

### 矿井主要污染物的可利用途径分析

根据煤炭采选业的特点，煤炭在采选过程中产生的煤矸石和瓦斯等均可进行综合利用，“变废为宝”，以节约资源能源的消耗。本矿井属低瓦斯矿井，瓦斯没有利用价值，因此，本次评价主要对矿井水、煤矸石及其他污染物进行可利用途径分析。

- 12.2.1.1煤矸石资源化利用

矸石是煤炭开采的特征污染物，其产生量主要与岩巷开拓比例及煤层赋存状态有关，本工程产生的掘进矸直接充填井下废弃巷道，不出井；手选矸产生量约4000t/a，送至铜川印台区东源砖厂综合利用。

- 12.2.1.2其它

（1）废气

原煤筛分、转运、贮存等环节会产生煤尘，其本身属生产的产品，工程对产尘环节实施密闭输送、集中收尘的措施，有效减少了煤尘的产生与排放，减少了资源浪费。

（2）污水处理站煤泥

矿井水处理站污泥主要为煤泥，待煤泥脱水后，掺入末煤销售。

### 综合利用方案

根据以上项目主要污染物的可利用途径分析，本次评价提出项目综合利用方案见表12.2-1。

表12.2-1   项目主要污染物综合利用方案

| 序号 | 项目 | 利用途径 | 利用方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原煤筛分、转运、贮存等环节产生煤尘 | 作为产品煤外售 | 资源化利用 |
| 2 | 矿井水 | 处理达标后全部回用于井下消防洒水、井下降尘洒水 | 处理达标后全部回用 |
| 3 | 生活污水 | 处理达标后全部回用于绿化、道路洒水、防尘用水 | 处理达标后全部回用 |
| 4 | 手选矸石 | 送至印台区东源砖厂综合利用 | 综合利用 |
| 5 | 矿井水处理站煤泥 | 参入末煤销售 | 资源化利用 |

# 环境管理与环境监测计划

## 环境管理现状

经调查了解，改造前该矿环境管理机构和制度不够健全，管理不够规范，环保措施需进一步加强。

## 建设期环境监理

按照陕环发〔2008〕14号《关于进一步加强建设项目环境监理工作的通知》，本矿井施工期应实行环境监理，加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，聘请有环境监理资格的人员对施工进行环境监理。

施工期环境监理的具体要求是：

（1）监理时段：从项目设计至项目竣工结束进行全过程的监理。

（2）监理人员：配置环境监理专业人员1～2名，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、改正。

（3）监理内容：一是施工期环境管理，二是环保工程监理。

施工期环境管理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘、污废水、建筑垃圾等排放能够满足排放标准要求。环保工程监理主要是按照环评报告要求开展工作，监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告的要求。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求。

（4）监理进度与监理规划要求：环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其它专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

（5）环境监理人员要定期以书面形式（施工环境保护监理报告）及时向有关部门汇报，内容主要是施工方是否严格执行和落实工程初步设计和环境影响报告书提出的施工期环境保护措施。

建设单位应排专人负责施工监督管理工作，对施工单位进行经常性的检查，监督施工单位环境保护措施的落实情况，发现环境问题及时解决、改正，确保本项目“三同时”制度的贯彻落实。

后续施工期环境监理内容见表13.2-1，环境监理清单见表13.2-2。

表13.2-1  施工期监理内容

| 主要环境问题 | 监理内容 |
| --- | --- |
| 废气 | 监督施工营地内废气达标排放；监督落实各项抑制扬尘措施。 |
| 废水 | 监督废水进入沉淀池处理，施工场地设防渗旱厕，定期清掏，确保施工期废水不得外排。 |
| 施工噪声 | 监督噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准，应保证夜间施工噪声不致扰民。 |
| 固体废物 | 监督建设期产生的固体废物要及时分类清运至制定的处置场，严禁乱堆乱放。及时进行挖填方平衡及弃方利用。 |
| 生态环境 | 检查施工现场土方堆置点的临时挡护措施。监督施工期水土保持措施实施。 |
| 其它 | 监督环保设施的施工、安装、调试。 |

表13.2-2    施工期环境监理清单

| 监理对象 | 监理内容 | 监 理 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 生态 环境 | 监督减缓扰动地貌、水土流失等防治措施及效果。 | ①制定并落实生态环境保护与恢复的监督管理措施。 ②指定专门人员负责施工期生态环境监督与管理工作。 |
| 扬尘 排放 | 监督施工期扬尘防治措施的实施。 | ①施工场地、施工道路每天洒水4～5次。 ②散装水泥、砂子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围档设施。 ③运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶。 |
| 废污水 排放 | 监督施工期废污水处理、回用、排放等。 | ①施工场地内设临时沉淀池对施工废水和矿井涌水进行沉淀处理，处理后用于施工场地降尘洒水。 ②施工人员居住地设防渗处理的旱厕，粪便定期清理； ③禁止废水不经处理随意排放。 |
| 噪声 控制 | 施工噪声防治措施及场界噪声达标情况。 | ①强噪声设备禁止在夜间作业，运输车辆安排在白天进出。 ②对施工人员及周围声环境敏感点采取了有效的噪声防治措施及声环境是否满足标准要求。 ③施工场界噪声是否达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准，应保证夜间施工噪声不致超标。 |
| 固体 废物 | 监督施工挖方、填方、建筑垃圾、施工生活垃圾处置情况。 | ①施工弃渣按设计要求用于工业场地、道路建设填方，妥善处置； ②生活垃圾收集后送当地环卫部门指定的堆放场处置。 ③固体废物得到妥善处置，禁止乱堆乱倒。 |
| 环境 管理 | 环境管理制度、监测计划执行、落实等。 | ①制定有相应的施工环境管理制度，安排有专人负责施工监督管理工作，对施工单位进行经常性的检查，监督环保措施落实的情况。 ②制定有施工环境监测计划，并定期进行了环境监测。 |

## 环境管理机构及职责

环境管理是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类生产的需要，又不超出环境容量的限制。为最大限度地减轻煤炭开采、加工过程中对环境的影响，确保矿井环保、安全、高效地生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，有利于提高员工环保意识，规范企业管理，推行清洁生产，实现环境、社会、经济效益的统一。

因此，该矿机械化改造后应设置环境管理机构，负责组织、落实、监督煤矿的环境保护工作。环境管理机构实行主要领导负责制，配备专职环境管理人员。

该矿环境管理机构的主要职责为：

（1）贯彻执行国家与地方有关的环境保护政策、法规及标准，制定本项目的环境管理办法（包括生态环境管理办法）；

（2）建立建全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；

（3）制定企业环保工作计划并进行实施，配合企业领导完成环境保护责任目标；

（4）领导并组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行情况，建立环境监控档案；

（5）协调企业所在区域的环境管理；

（6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；

（7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；

（8）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作；

（9）接受各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。

## 环境管理内容

### 后续施工期环境管理

（1）建设单位与施工单位签定工程承包合同中应有施工期环境保护条款，包括施工生态环境保护（含水土流失）、施工期环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款；

（2）施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工：环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用；

（3）施工单位应特别注意施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤、植被，弃土弃石须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止对水土流失；

（4）各施工现场、施工单位驻地及施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定；

（5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

### 运营期环境管理

由建设单位环保机构负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到车间、班组、个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态。

针对项目不同工作阶段制定了相应的环境管理计划，见表13.4-1。

表13.4-1      项目不同工作阶段环境管理内容

| 阶段 | 环境管理主要内容 |
| --- | --- |
| 后续施工 阶段 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告要求，制定项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划的目标责任书； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设，建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4、施工噪声要符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 5、施工中造成的扰动地貌、土地、植物毁坏应在施工作业结束后及时恢复； 6、设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。 |
| 试运 行阶 段 | 1、检查施工项目是否按照设计、环评、环保部门的规定，对环保措施全部完工； 2、做好环保设施运行记录； 3、向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报； 4、环保部门和主管部门对环保工种进行现场检查； 5、记录各项环保设施的试运转状况，针对出现问题提出完善修改意见； 6、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度； 7、积极配合环保部门的检查、验收。 |
| 生产 运行 阶段 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行污染源监测周围环境质量监测，对不达标环保设施立即查找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； |

## 环境监测计划

### 环境监测目的与意义

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的主要手段，通过对企业主要污染源监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，可为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

煤炭在开发过程中会引发一系列的环境问题：地表沉陷、水土流失、水资源污染、噪声污染、废气特征物超标等以及事故发生后引发的问题，这些都可能对当地环境造成影响，所以定期的环境监测是很有必要的。

### 监测机构

环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

地表变形、沉陷监测由矿方委托当地有关单位按规程定期监测，项目污染源常规监测工作委托当地环境监测站承担，水土流失监测工作由当地水保部门实施。

### 监测计划

环境监测内容及计划见表13.5-1。

表13.5-1  环境监测内容及计划

| 序号 | 监测 项目 | 主 要 技 术 要 求 |  | 报告制度 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场 清 理 | 1．监测项目：施工结束后，施工现场的弃土、弃石、弃渣等垃圾和环境恢复情况； 2．监测频率：施工结束后1次； 3．监测点：各施工区。 |  | 报省、市、县环保局 | 印台区 环保局 |
| 2 | 土 壤 侵 蚀 | 1．监测项目：土壤侵蚀类型、程度、侵蚀量； 2．监测频率：每年1次； |  | 同上 | 印台区 环保 水保局 |
| 3 | 大气 污染源 | 无组织 | 1．监测项目：TSP、PM10； 2．监测频率：每年1次； 3．监测点：工业场地、排土场。 | 同上 | 同上 |
| 4 | 水 污 染 源 | 1．监测项目：流量、pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类等； 2．监测频率：每月1～2次； 3．监测点：污水处理后出口 |  | 同上 | 委托具资质单位监测 |
| 5 | 地下水 | 1．监测项目：水位观测井主要监测水井的地下水水位； 水质监测点应监测pH、总硬度、氨 氮、高锰酸盐指数、六价铬、氯化物、氟化物、硫酸盐、细菌总数、硝酸盐、溶解性总固体等因子； 2．监测频率：水位月测，水质在枯、丰水期各一次； 3．监测点：水质监测点：祁家沟前村，水位井：祁家沟后村民用井水，矿方取水井等。 |  | 同上 | 委托具资质单位监测 |
| 6 | 噪 声 | 1．监测项目：等效声级； 2．监测频率：每年2次； 3．监测点：工业场地厂界。 |  | 同上 | 印台区 环保局 |
| 7 | 固 体 废 物 | 1．监测项目：固体废物排放量及处置方式； 2．监测频率：不定期； 3．监测点：临时排矸场。 |  | 同上 | 同上 |
| 8 | 地表变形 观测 | 1．监测项目：地表下沉、水平移动、水平变形、曲率变形和倾斜变形； 2．监测频率：常年（营运达一定年限后） 3.监测点：地表岩移观测站 |  | 同上 | 印台区 环保局 |

## 排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②将废气排放口作为规范化管理的重点；

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口设置的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号要求进行规范化管理；

②设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

（3）排污口立标管理要求

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m；

（4）排污口建档管理要求

①应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口档案管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况纪录于档案。

## 竣工环保验收

项目建成试生产3个月内，应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向陕西省环境保护局申请环境保护竣工验收。

矿井竣工环保设施验收清单见表13.7-1。

表13.7-1  　   竣工环境保护设施验收清单

| 序号 | 类 别 | 环保设施或措施 | 验收要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废污水处理 | 补充初期雨水收集池、洒水车、喷头设置等等 |  |  |
| 1 | 生活污水 | 井工业场地设一体化污水处理实施1座，处理能力40m3/d | 1、处理后用于绿化和道路洒水 2、生活污水全部回用 |  |
| 2 | 矿井排水 | 矿井水处理站1座，处理规模100m3/d，采用混凝沉淀及过滤工艺处理，同时做防渗处理 | 1、处理后用于井下洒水 2、矿井排水全部回用 |  |
| 3 | 其它 | 煤泥场地污水收集管网、收集池，工业场地初期雨水收集池等 | 初期雨水收集后送至矿井水处理站处理 |  |
| 二 | 大气污染防治 | 补充矸石场大气防治措施 |  |  |
| 1 | 原煤储存与输送系统粉尘 | 采用封闭储煤场；封闭式输煤栈桥 以上建构筑物均设置喷洒水设施 | 无组织粉尘对环境影响小 |  |
| 2 | 受煤系统 | 置于原煤贮煤棚内，设置喷淋水设施1套 |  |  |
| 3 | 原煤筛分系统及转载点粉尘 | 筛分设备封闭，加喷雾洒水装置；原煤转载点设喷洒水装置 | 粉尘第环境影响小 |  |
| 4 | 道路扬尘治理 | 洒水车、清扫车各1台 | 建有完善的洒水制度 |  |
| 三 | 固体废物处置 |  |  |  |
| 1 | 矸石 | 清运车辆。 | 矸石100%综合利用。 |  |
| 2 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱及清运车。 | 生活垃圾妥善处理。 |  |
| 3 | 其它固废 | 生活污水处理站污泥稳定化处理后与生活垃圾一并处置，井下水处理站污泥与煤泥一并销售，废润滑油设专用贮存设施贮存后交有资质单位安全处置。 | 综合利用或妥善处置。 |  |
| 4 | 临时排矸场 | 挡渣墙、周边截排水沟等。 | 设有挡渣墙、周边截排水沟等设施，满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求； |  |
| 四 | 噪声控制 | 驱动机房：置于室内，并设隔声箱，基础减震。 通风机房：置于室内，装消声装置，隔声门窗。 主厂房：设备均置于室内，隔声门窗，设备基础减震。 | 厂界噪声达标。 |  |
| 五 | 绿化及地面硬化 | 包括工业场地及场外道路的绿化、硬化。 | 绿化率20%。 |  |

续表13.7-1  　竣工环境保护设施验收清单

| 序号 | 类 别 | 环保设施或措施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六 | 地下水 | 机修、设备库：地面采用混凝土铺砌，地面污水经排水管道收集至生活污水处理设施。 原煤贮存、中煤贮存、矸石周转场、煤泥贮存：全部采用煤棚，地面采用混凝土铺砌，设置污水收集管网，将污水收集后返回矿井水处理站后回用，避免污染地下水环境。 生活污水处理站、矿井水处理站：沉淀池、集水池、中间水池底部设防渗处理，处理站地面全部采用混凝土硬化路面，防止渗漏。危废贮存间防渗，报告中凡是涉及到防渗的或固废的均检查是否落下危废贮存间 | 生产工艺中跑冒滴漏污水收集处理，防止污水下渗。 |
|  |  | 1套地下水长期动态观测系统。 | 建有完善的观测计划。 |
| 七 | “以新带老”环保措施 | 部分建构筑物、生态恢复整治。 | 部分废弃建构筑物拆除并生态整治。 |
|  |  | 对现有矸石堆场修建挡墙，覆土绿化。 | 场地覆土绿化、生态恢复。 |
| 八 | 环境管理 与监测等 | 1、设有环境管理机构，配有专职人员。 2、制定环境管理制度和监测工作计划。 3、建立地表岩移观测站。 4、项目不设废污水排放口。 | 管理机构设立，制度完善规范、配有专职人员等。 |

# 项目选址环境可行性

## 矿井工业场地选址可行性

机械化改造仍利用原有井工业场地，原有工业场地供水、供电、交通及物流条件优良，适宜井田开拓布置，周围无自然保护区、风景名胜区及其它特殊保护的敏感点；生产过程中产生的污染物采取相应的环保措施后，满足功能区要求；通过水保措施、生态保护与补偿措施，使当地生态环境保护处于良性循环。

结合“煤炭开采地下决定地上”的原则，评价分析认为，利用原有工业场地可行。

## 临时排矸场选址可行性

（1）排矸场概况

现有临时排矸场位于工业场地东南约100m处的荒沟内，占地1.3hm2，总库容1万吨，小于项目选矸3年产矸量。

排矸场为一小荒沟，经现场踏勘，临时排矸场呈东北-西南向布置，为一小支沟，周边两岸地形较缓，沟内无住户和村庄，地表为黄土所覆盖，地质条件稳定。地表植被以草地为主，有零星刺槐分布。

排矸场概况见表14.2-1。

表14.2-1      矿井排矸场概况表

| 项 目 | 基 本 情 况 |
| --- | --- |
| 地理位置 | 位于工业场地以北0.1km处的荒沟内。 |
| 占地及库容 | 占地1.3hm2 t。 |
| 地形特征 | 为自然冲沟，地势东南底、西北高。 |
| 植 被 | 沟内植被以荒草地为主，无农田分布，植被覆盖低。 |
| 敏感点 | 沟内无村民，排矸场坝下游500m内无居民点。 |
| 制约因素 | 不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区内。 |

（2）排矸场选址可行性分析

排矸场选址的主要有利因素为：

①排矸场工程地质构造简单，无岩浆活动，未发现大的断裂构造，地质构造属简单类型，地质灾害危害程度轻；

②排矸场所在沟汇水面积较小；

③排矸场周围500m范围内无村庄及居民点分布；

④不在自然保护区、文物古迹、风景名胜等环境敏感区范围内；

⑤沟内排矸与平地堆矸相比具有一定优势：首先采用先筑坝后弃矸，再推平覆土，可有效减少矸石起尘时对周围环境造成的不利影响；其次采用沟内堆矸，拦渣坝的设立不但减少了水土流失，而且防止了固体废物流散对周围环境的破坏；

排矸场选址的不利因素为：

①矸石堆放在大风时可能引起排弃场及附近的扬尘污染；

②矸石排弃将可能引发原生地貌和堆弃矸石的水土流失。

本排矸场在运行过程中针对以上不利因素，采取了相应的措施进行防治，可将矸石堆放扬尘、弃渣流失等问题的影响降至最小程度。

综上分析，临时排矸场选址基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（含修改单）》对I类处置场的要求。

# 环境风险评价

## 风险评价概述

### 风险评价目的和重点

环境风险是指突发性事故对环境（或人群健康）的危害，环境风险评价的目的是：分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素；项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度；提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价关注点是事故对场界外环境的影响，把对场地界外人群的伤害、环境质量的恶化及生态系统的影响预测和防护作为评价工作重点。

### 环境风险识别

本项目为煤炭资源开发项目，生产系统涉及地下和地上两大部分。煤炭生产过程中潜在的环境风险地下部分主要为瓦斯爆炸、煤尘爆炸、煤层自燃火灾、采掘工作面冒顶、矿井透水等事故，地面部分主要为炸药库爆破、排矸场溃坝等事故。

关于矿井井下瓦斯、煤尘爆炸、火灾危害、冒顶和透水事故以及地面炸药库爆破等危及煤矿安全生产的事故主要是煤矿安全生产所要解决的内容，这些内容在项目的安全预评价报告和安全专篇设计中将进行全面的评价和设计，环评不涉及此类问题。本环境影响报告书主要针对排矸场溃坝环境风险事故，

本次环评按照国家环保部环发〔2012〕77号文件《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，重点对地面排矸场溃坝事故所造成的环境风险进行分析，提出必要的防范、减缓和应急措施。

### 环境风险评价工作等级

本项目环境风险主要为排矸场溃坝事故，不构成重大危险源；按照HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》划分依据和原则（见表11.1-2），本项目环境风险评价工作级别应为二级。

表15.1-2   风险评价工作级别（一、二级）

| 分 类 | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

## 临时排矸场拦渣坝事故影响分析

### 拦渣坝垮塌事故因素分析

拦渣坝跨塌事故是排矸场地质灾害事故中发生频率最高、最为普遍的一种，发生的原因大致有以下几种：

（1）建设初期设计、建设考虑不周

目前，该排矸场尚未设计拦渣坝，环评要求拦渣坝必须稳定性好，抗滑稳定系数、抗倾稳定系数等指标均满足技术规范要求，最大限度降低由于设计问题发生拦渣坝跨塌事故的可能性。

（2）生产中弃渣不科学

本项目矸石从挡渣坝向上分层堆放，层层压实，弃渣方式科学，有利于保持渣堆的稳定性，通过加强管理，可避免此类风险因素。

（3）排水设施不健全

导致排矸场拦渣坝跨塌的另一重要原因是大气降雨对堆渣的冲刷和浸润作用，使排矸场初始稳定状态发生改变，稳定性条件降低。如果在暴雨时，排矸场排水不及时，大量雨水便汇入排矸场，雨水渗入内部后，排矸场原来的平衡状态便会发生变化，一方面增加了排矸场的重量，同时又降低了排矸场内部潜在滑动面的摩擦力，从而造成拦渣坝跨塌。

本项目为有效拦截上游坡面暴雨洪水，减少对排矸场的冲刷，本项目排矸场区沿渣面环沟道设置截水沟，渣面斜坡平台设置横向排水沟的立体排水系统，以分流排出排矸场上游坡面的汇流雨水。因此，只要严格按照设计要求建立完整排水系统，正常情况下可避免排水因素造成排矸场拦渣坝跨塌。

（4）其它不可抗拒因素

排矸场除设计、施工和生产管理方面的原因外，地震及大暴雨等自然不可抗拒因素也会造成拦渣坝垮塌事故。

本区发生大地震的可能性较小，地震因素造成拦渣坝垮塌的几率小；区域降雨量虽小，但降雨时段较集中，但若当地持续暴雨，超过设计防洪标准时存在发生拦渣坝垮塌事故的可能。

### 拦渣坝垮塌事故风险分析

本项目排矸场挡渣坝距下游500m范围内无住户；如果发生拦渣坝垮塌事故，造成的滑坡、泥石流灾害虽不会对居民生命、财产安全造成影响，但大量矸石流失后压埋下游沟道影响行洪、破坏林地，同时可能对潘家河产生影响，因此矿方必须高度重视，采取严格的防范措施，避免矸石垮塌事故的发生。

### 拦渣坝垮塌事故预防、应急措施

为预防拦渣坝垮塌事故，本评价提出如下预防、应急措施：

（1）建设单位给予高度重视，对拦渣坝从工程设计、施工、工程验收到排矸场的运营应层层把关，派专人负责管理；

（2）在工程设计中，对排矸场周边坡面水土保持治理现状及坡面历史洪水情况应作实地具体调查，详细计算其汇水面积对坝体的阈值影响。为了减小汇流对坝体的冲击，设计中采取相应的工程兼植被措施，从根本上缓解汇水面对拦渣坝的影响；

（3）拦渣坝的修筑要严格施工，严防“豆腐渣工程”，在运营中应定期维护；

（4）当区域出现超过50年一遇的强降雨时，则有可能发生垮塌，此时建设单位应全力以赴，组织人员在最短时间内进行修复、重建。

（5）建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》和《中华人民共和国矿山安全法实施条例》；

（6）落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。

# 总量控制指标

## 项目区环境功能区划及环境质量

### 项目所在地环境功能区划

本矿井位于铜川市印台区境内，根据铜川市环保局批复的环评执行标准和区域环境功能区划，项目所在地空气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准；地下水执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。

### 项目区环境质量

根据现状监测结果，评价区各监测点环境空气中SO2、NO2小时平均浓度、日均浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限值。地表水满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准，地表水环境较好；地下水各监测指标均符合GB/T14848-93《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，说明该区域地下水水质较好；声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，评价区水环境质量较好。

## 总量控制

### 总量控制因子

根据环境保护部对“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的有关要求，本次环评确定矿井机械化改造后实行总量控制的污染物为：

（1）废水污染物：COD、氨氮

（2）废物污染物：SO2、NOX

机械化改造后矿井实施总量控制的污染物见表16.2-1。

表16.2-1    项目实施总量控制的主要污染物

| 序号 | 分类 | 污染源 | 总量控制因子 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 锅炉烟气 | SO2、NOX | “十二五”总量控制污染物 |
| 2 | 废水 | 矿井水、生活污水 | COD、氨氮 | “十二五”总量控制污染物 |

### 总量控制指标

本次机械化改造后，该矿锅炉采用电加热，无锅炉烟气排放；生活污水与井下涌水经处理后全部回用，不外排，因此不需申请总量指标。

# 环保投资与经济损益分析

## 环境保护投资估算

项目总投资3870.94万元，其中环保投资估算为139万元（不包括水保投资），占项目总投资的3.59%。环保投资估算见表17.1-1。

表17.1-1    环境保护投资估算表

| 序号 | 防治措施 |  | 环保设施 |  | 投资估算（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 投资 | 合计 |
|  | 废气 | 筛分密闭 | 喷雾洒水装置 |  | 1套 | 5 | 36 |
|  |  | 输煤系统 转载点 | 设喷雾洒水装置 |  | 2套 | 10 |  |
|  |  | 排矸场 | 洒水车 |  | 1台 | 10 |  |
|  |  | 道路抑尘 | 洒水车 |  | 1台 | 10 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器 |  | 1套 | 1 |  |
| 2 | 废水 | 生活污水 处理 | 一体化污水处理装置 |  | 1套 | 15 | 28 |
|  |  | 矿井涌水 | 混凝、沉淀、消毒 |  | 1套 | 10 |  |
|  |  | 初期雨水 | 收集池 |  | 1座 | 3 |  |
| 3 | 噪声 | 锅炉房 | 隔声窗，基础减振 |  | 1套 | 3 | 19 |
|  |  | 空压室 | 进风口消声器，基础减振，隔声窗 |  | 1套 | 5 |  |
|  |  | 通风机 | 风机口上加设消声器 |  | 2套 | 6 |  |
|  |  | 驱动机房 | 可折卸式隔声箱，基础减振 |  | 1套 | 5 |  |
| 4 | 固废 | 生活垃圾 | 收集、转运系统 |  | 1套 | 5 | 15 |
|  |  | 生活污水处理站污泥 | 清理机械，运输车辆 |  | 1套 | 5 |  |
|  |  | 井下水处理装置污泥 | 压滤脱水后参入末煤销售 |  | / | 5 |  |
| 5 | 生态 | 工业场地 | 绿化 |  | 0.4hm2 | 5 | 31 |
|  |  | 矸石场 | 截排水措施 | 截水沟、排水涵洞、拦洪坝 | / | 8 |  |
|  |  |  | 拦挡措施 | 坡面护坡、拦矸坝 | / | 8 |  |
|  |  |  | 绿化措施 | 乔灌草结合绿化 | / | 5 |  |
|  |  | 运输道路 | 两侧乔木和灌木结合的方式生态防护 |  | / | 5 |  |
|  |  | 采煤区 | 裂缝填充、土地平整、修建排水灌溉措施进行复垦，对因沉陷损毁的林地、草地采取人工补植等措施复垦。不易种植林木的区域复垦为草地。轻度损毁的土地以自然恢复为主 |  | / | / |  |
| 6 | 生态恢复 | 储煤场恢复原有场地功能 |  |  | / | / | / |
| 7 | 地下水 | 地下水监测 |  |  | / | 10 | 10 |
|  | 合计 |  |  |  | / | 139 | 139 |

## 环境经济损益分析

### 经济效益分析

项目总投资3870.94万元，税后全部投资财务内部收益率大于行业基准收益率10%，财务净现值大于零，固定资产借款偿还期能够满足贷款机构的承贷要求，项目具有较强的抗风险能力和财务生存能力。因此，从财务评价的结果来看经济效益较好，矿井生产的原煤销售渠道可靠，抗风险能力较强，并且该项目的建设对推动当地经济的发展也具有重要作用，社会效益良好。

### 社会效益分析

本矿井建设符合陕西省煤矿机械化改造的政策要求，符合煤炭市场的发展要求，项目建成后每年可向市场供应30万吨动力煤，将缓解局部煤炭供不应求的关系；项目的实施有助于当地煤炭资源的有效开发和利用；项目建成后对于增加地方财政收入，推动地方经济发展与繁荣也具有积极的促进作用；另外，还可以带动当地建材业、加工业、交通运输业和第三产业等的发展，有利于提高当地居民的生活水平。

本次机械化改造通过提高技术装备水平、扩大生产规模、采用开采效率高的采煤方法等，有利于推进小型煤矿向规模化、集约化发展，可促进产业升级，节约和合理利用煤炭资源，改善煤矿安全生产条件，提高煤炭矿山安全水平，促进陕西省及地方煤炭工业持续、稳定、协调发展。

### 环境损益分析

本工程为煤矿开发项目，在生产过程中必将会对当地的生态环境、水环境、空气环境等产生不可避免的影响。经设计与环评提出的各项污染措施治理和生态保护措施实施后，各项污染物基本得到控制，减小或避免了生态破坏，因此，只要企业加强环境污染治理和生态保护工作，可以将项目对环境的影响范围和程度降到最低。

综上所述，本矿井建设具有良好的经济效益和显著的社会效益，对周围环境虽有一定的负面影响，但经采取生态保护和污染治理措施后，可以为环境所接受，可达到预定的环境目标，在促进社会和经济发展的同时，使社会、经济和环境三方效益得到较好的统一，保证了社会经济的可持续发展。

# 公众参与

为了解项目所在地公众对该项目环境保护工作的意见和建议，按照原国家环保总局环发〔2006〕 28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，建设单位对项目所在地群众开展了公众参与调查和环境信息公告，广泛收集和听取了公众对项目环保工作的具体意见和要求，为环保行政管理部门实施决策提供参考依据。

## 公众参与方式及对象

本次公众参与工作采取环境信息公告、问卷调查两种方式进行。

（1）环境信息公告

①第一次公告

在委托本项目环评工作后，为使项目所在地群众对建设项目基本情况有所了解，建设单位于2016年9月25日在上祁家村前村以及祁家村后村张贴了本项目公众参与第一次公告，公告内容主要包括：建设项目概况、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的方式、建设单位联系方式、环评机构联系方式等。

公众参与第一次公告内容见表18.1-1及附件。

②第二次公告

报告书编制基本完成后，为进一步收集和征求公众意见，建设单位于2016年12月12日在《铜川日报》刊登了本项目公众参与第二次公告。公告内容包括：建设项目概况、可能造成的环境影响、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施、报告书评价结论、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限、征求公众意见的范围、主要事项、具体形式及期限、联系方式等。

公众参与第二次公告内容见表18.1-2及附件。

（2）问卷调查

在第二次环境信息公告之后，建设单位于2016年12月15日开展了公众参与问卷调查工作，调查对象主要为项目所在地群众，基本涉及了该项目井田及工业场地开采、生产可能影响到的大部分村庄，具有一定的代表性（被调查人员名单见附件）。

本次问卷调查共发放问卷调查表100份，收回有效问卷调查表99份。

公众参与调查表形式及内容见表18.1-3。

表18.1-1  环评公众参与一次公示内容

铜川市印台区鼎盛煤矿机械化改造项目环境影响评价公众参与第一次公告

根据环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，现对“印台区鼎盛煤矿机械化改造项目”进行环境评价公众参与第一次公告，广泛征求公众意见。

- 1、项目概要

印台区鼎盛煤矿位于铜川市陈炉镇东北6.5km处，属陕西省铜川市印台区陈炉镇管辖。为了提高煤矿生产的技术性、安全性和规模性，进一步提高煤炭资源回采率，合理开发利用有限的煤炭资源，鼎盛煤矿拟进行机械化改造，改造后该矿生产规模由原来的15万t/a增长至30万t/a。

- 2、环境影响评价的主要工作内容

分析建设项目的环境影响因素，调查项目所在区域的环境质量，现有工程存在的环保问题，预测评价建设项目对各项环境要素及保护目标的影响，收集公众意见和建议，提出减轻环境污染的预防、控制和管理措施，给出环境影响评价结论。

- 3、征求公众意见的主要事项

征求公众对建设项目环境影响、污染防治措施、项目选址等方面的意见和建议。

- 4、公众提出意见的起止时间

本公告自即日起10个工作日内，公众可通过电话、邮件、来访等方式与建设单位或环评机构联系。

- 5、联系方式

- 建设单位：铜川市印台区鼎盛煤矿

- 联系人：

- 联系电话：

- 环评单位：安徽通济环保科技有限公司

- 联系人：左雨

- 联系电话：13310982696

请保留十个工作日，谢谢！

表18.1-2  环评公众参与二次公示内容（登报公示）

铜川市印台区鼎盛煤矿机械化改造项目环境影响评价公众参与第二次公告

项目概况

印台区鼎盛煤矿位于铜川市陈炉镇东北6.5km处，属陕西省铜川市印台区陈炉镇管辖，改造后井田面积1.1039km2，采用综合机械化采煤工艺，生产规模30万t/a。

可能对环境的影响

包括地表沉陷和地下水影响，污染影响主要为井下排水、生产系统粉尘、矸石、扬尘和噪声，此外为生活污水和生活垃圾等。

预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

废气：对原煤输送廊道进行封闭，对筛分系统进行封闭并设防尘装置；锅炉采用电锅炉。

废水：矿井水经处理后，全部用于井下洒水；生活污水经处理后全部综合利用不外排。

噪声：选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

固体废物：掘进矸石充填井下废弃巷道，地面选矸综合利用；煤尘、煤泥与原煤一并销售；生活污水处理站污泥稳定化处理后与生活垃圾定期运至当地垃圾处置场。

生态：采取水土流失防治、地表沉陷防治、地下水防治和生态恢复整治等综合措施。

结论要点

该项目为陕西省煤炭生产安全监督管理局批准机械化改造项目，在采用设计和环评提出的污染治理措施、生态保护与恢复措施后，对周围环境的影响在可接受范围内。从环保角度出发，项目建设可行。

公众查阅方式和期限

公众需查阅文件可联系安徽通济环保科技有限公司，联系人：

左雨/+8613310982696/1339731439@qq.com。

建设单位：铜川市印台区鼎盛煤矿；联系人：

征求公众意见期限

自公告即日起10个工作日内，可通过电话、传真、邮件等方式与建设单位或环境评价单位联系，发表对该项目环境保护方面的意见或建议。

2016年12月12日

表18.1-3  印台区鼎盛煤矿机械化改造项目

铜川市印台区鼎盛煤矿机械化改造项目

环境影响评价公众参与调查样表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 性别 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写日期 |  | 单位或住址 |  |  |  |  |  |
| 文化程度 | 小学□ 初中□ 高中□ 中专□ 大学□ 硕士以上□ |  |  |  |  |  |  |
| 职业 | 农民□ 工人□ 职员□ 干部□ 教师□ 学生□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 印台区鼎盛煤矿位于铜川市陈炉镇东北6.5km处，属陕西省铜川市印台区陈炉镇管辖，改造后设计生产规模为30万t/a，服务年限6.3a。采煤工艺由炮采变更为普通机械化采煤，井田面积为1.1039km2。采用立井开拓方式，开采5#、10#煤层，采煤方法为机采采煤法。主要建设内容包括地下井巷工程、地面工程以及环保工程（包括水、废气、固废和噪声的处理设施）等公用辅助设施和办公生活设施。 项目运营期废水主要污染物为SS、BOD、COD、石油类等，废水经污水站处理后回用；废气主要污染物为烟（粉）尘、SO2和NOx，经处理后可有效减轻废气排放对周围环境的影响；各噪声源采用减振、消音、隔声等措施后可有效降低噪声对环境的影响；主要固废矸石、锅炉灰渣进行了合理处置。采用留设保护煤柱的方法，减少地表沉陷，防止水土流失。在采取技术上可行、可靠的污染防治措施和生态保护、恢复措施，保证各类污染物达标排放前提下，可把本项目对周围环境产生的不利影响降到最小限度。 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 您认为该项目建设对当地社会经济发展的影响（单选）： □有利 □不利 □无影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 您认为当地目前的环境状况如何（单选）： □很好 □较好 □一般 □较差 □不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.您认为当地目前存在的主要环境问题： □空气污染 □水体污染 □噪声污染 □固体废物污染 □生态环境破坏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 您认为项目建设可能对当地环境带来的不利影响中，哪些对您的生活影响最大： □空气污染 □水污染 □噪声污染 □占用土地 □生态环境破坏 □农业生产减产 □自然景观破坏 □无影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 您对项目环保措施有那些要求和建议： □环保措施与基础设施要配套建设 □确保环保设施正常运行 □落实和加强环境管理 □无意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 您认为项目进行机械化改造设计是否合理？（单选）： □合理 □不合理 □无所谓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 您是否支持该项目建设？（单选）： □支持 □不支持 □无所谓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 从环境保度护角考虑，您对项目建设和运行中有那些具体意见和建议？（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 请选择（在您认为合适选项的□中打“√”），您的意见和建议非常重要，请认真填写。谢谢合作！ |  |  |  |  |  |  |  |

调查单位：

调查人：

## 调查结果

### 问卷调查对象

本次公众参与问卷调查对象见表18.2-1。

表18.2-1     公众参与问卷调查对象

| 分 类 |  | 类 别 | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性 别 | 男 | 83 | 83.84 |
|  |  | 女 | 16 | 16.16 |
| 2 | 年 龄 | 18～30岁 | 6 | 6.06 |
|  |  | 31～50岁 | 51 | 51.52 |
|  |  | ＞50岁 | 42 | 42.42 |
| 3 | 职 业 | 干 部 | 0 | 0.00 |
|  |  | 工 人 | 1 | 1.01 |
|  |  | 农 民 | 98 | 98.99 |
| 4 | 文化程度 | 初中以上 | 0 | 0.00 |
|  |  | 初中 | 42 | 42.42 |
|  |  | 小学及以下 | 57 | 57.58 |

由表18.2-1可以看出，本次公众参与调查的对象从年龄结构、文化程度、职业等方面，均比较客观地反映了当地群众的实际情况，调查对象具有一定的代表性和广泛性，说明本次调查结果可以客观、充分地反映公众对本项目的态度和意见。

### 问卷调查结果

公众参与问卷调查结果见表18.2-2。

表18.2-2       公众参与问卷调查结果

| 序号 | 调 查 内 容 |  | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您认为该项目建设对当地社会经济发展的影响 | 有利 | 95 | 95.96 |
|  |  | 不利 | 0 | 0.00 |
|  |  | 无影响 | 4 | 4.04 |
| 2 | 您认为当地目前的环境状况如何 | 很好 | 0 | 0.00 |
|  |  | 较好 | 52 | 52.53 |
|  |  | 一般 | 47 | 47.47 |
|  |  | 较差 | 0 | 0.00 |
|  |  | 不清楚 | 0 | 0.00 |
| 3 | 您认为当地目前存在的主要环境问题 | 空气污染 | 0 | 0.00 |
|  |  | 水体污染 | 0 | 0.00 |
|  |  | 噪声污染 | 0 | 0.00 |
|  |  | 固体废物污染 | 99 | 100.00 |
|  |  | 生态环境破坏 | 0 | 0.00 |
| 4 | 您认为项目建设可能对当地环境带来的不利影响中，哪些对您的生活影响最大 | 空气污染 | 0 | 0.00 |
|  |  | 水污染 | 0 | 0.00 |
|  |  | 噪声污染 | 0 | 0.00 |
|  |  | 占用土地 | 0 | 0.00 |
|  |  | 生态环境破坏 | 0 | 0.00 |
|  |  | 农业生产减产 | 0 | 0.00 |
|  |  | 自然景观破坏 | 0 | 0.00 |
|  |  | 无影响 | 99 | 100.00 |
| 5 | 您对项目环保措施有那些要求和建议 | 环保措施与基础设施要配套建设 | 0 | 0.00 |
|  |  | 确保环保设施正常运行 | 99 | 100.00 |
|  |  | 落实和加强环境管理 | 0 | 0.00 |
|  |  | 无意见 | 0 | 0.00 |
| 6 | 您认为项目进行机械化改造设计是否合理 | 合理 | 99 | 100.00 |
|  |  | 不合理 | 0 | 0.00 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0.00 |
| 7 | 您是否支持该项目建设 | 支持 | 99 | 100.00 |
|  |  | 不支持 | 0 | 0.00 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0.00 |

由表18.2-2问卷调查结果可知：

（1）对当地环境问题的认识

调查结果表明，公众认为当地主要环境问题是固体废物污染。

（2）公众对项目实施的态度

调查结果表明，公众对本项目建设的支持率较高，支持者占100%，无反对意见者。

## 公众参与环境信息公告结果

在本项目两次公众参与环境信息公告期间，建设单位和环评单位没有收到当地公众关于项目环保事宜的问询，也没有收到任何意见和建议。

## 企业对公众意见的采纳情况

对于公众问卷调查主要意见和建议，建设单位经研究后决定予以采纳并出具了公众意见采纳书（见附件），承诺在下一阶段工作中采取相应的措施妥善解决。

## 公众参与小结

本项目公众参与调查工作，在项目所在地公众的积极配合下，调查工作进展顺利，调查结果具有代表性、真实性，达到了本次公众调查的目的。

调查结果表明，公众对本项目建设的支持率高，支持者占100%，无反对意见者。对公众关于项目环保工作的意见和建议，建设单位予以采纳并出具承诺书。

# 产业政策、规划相符性分析

## 项目建设与陕西省煤炭资源政策的相容性

印台区鼎盛煤矿井田面积1.1039km2，改造后达到0.3Mt/a，服务年限为6.3a。

根据煤炭产业发展形势及铜川市市委、市政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》（铜办发〔2011〕24号）精神及铜川市煤炭工业局文件铜煤发〔2012〕40号文《关于鼎盛煤矿资源整合项目立项变更的批复》，矿方委托陕西西矿工程勘察设计有限公司对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》及《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案安全设施设计（变更）》进行了再次变更，将原设计（变更）的采煤方法由炮采改为机采，矿井生产能力由0.15Mt/a调整为0.30Mt/a，并增加了“六大系统”相关内容。铜川市煤炭工业局于2012年9月以铜煤发〔2012〕168号文对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》进行了批复。

因此，项目实施符合陕西省人民政府煤炭企业整合变更相关政策。

## 与《煤炭工业“十三五”规划》相符性

符合《煤炭工业“十三五”规划》中，到2020年，煤矸石综合利用率75%左右，矿井水综合利用率80%。

## 与《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的相符性分析

《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，国发〔2016〕7号的主要任务包括“（四）严格控制新增产能；（五）加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能；（六）有序退出过剩产能；（十）严格控制超能力生产；（十一）严格治理违法违规建设”。

根据对比分析印台区鼎盛煤矿项目属于煤炭技术改造项目，生产规模为30万t/a，属于机械化开采的煤矿；未发生过重大及以上安全生产责任事故，不属于安全监管总局等部门确定的13类落后小煤矿；开采范围无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区分布。本矿水文地质条件较为简单，不存在较为严重的煤与瓦斯突出、冲击地压灾害隐患；开采深度未超过《煤矿安全规程》规定；安全质量能达到安全质量标准化三级；开采原煤煤质满足《商品煤质量管理暂行办法》要求。符合陕西省政府煤炭资源整合要求，不在淘汰类。

本矿采煤方法及采煤工艺不在国家明令禁止使用的采煤方法、工艺之列，开采技术和装备均不在《煤炭生产技术与装备政策导向（2014年版）》限制目录之列。

此外，本项目基本建设手续齐全，不存在违法违规建设现象，未进行超能力生产，不存在长期亏损、资不抵债现象。综上分析，本项目建设基本符合《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》相关规定。

## 与铜川市淘汰落后产能政策相符性

本项目不属于铜川市2016-2020年淘汰落后产能矿井，具体见附件10。

## 与矿山生态环境保护与污染防治技术政策相符性分析

本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性分析见表19.3-1。根据对比分析，本项目建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求。

表19.3-1  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析表

| 项目 | 政策内容 | 本项目情况 | 政策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年应达到的阶段性目标 | （1）大中型煤矿矿井水重复利用率力求达到70%； （2）煤矸石的利用率达到60%以上； | （1）矿井水综合利用率100%； （2）煤矸石综合利用率100%； | 符合 |
| 清洁生产 | 优先选用采、选矿清洁生产工艺，杜绝落后工艺与设备向新开发区和落后地区转移 | 本矿采煤方法采用机械化采煤方法，此次技术改造后清洁生产达到国内清洁生产先进水平 | 符合 |
| 矿产资源开发规划 | （1）禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 （2）禁止在地质灾害区开采矿产资源。 （3）禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的，产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 （4）禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。 | （1）本项目井田及生态评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等。 （2）井田不属于地质灾害危险区。 （3）项目采用地下开采，采煤沉陷对生态环境有影响，采取措施后可逐步恢复。 （4）本项目煤层含硫量小于3%。 | 符合要求 |
| 矿产资源开发设计 | 选矿水和矿山其他外排水应统筹规划、分类管理、综合利用 | 项目矿井涌水处理后全部回用 | 符合 |
| 矿山基建 | （1）对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土； （2）矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 | 本次资源整合利用原有工业场地，不新增占地 | 符合要求 |
| 采矿 | （1）鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。 （2）对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。 | （1）项目矿井涌水处理后全部回用为生产用水； （2）产生的矸石均送往砖厂综合利用，暂不利用时排放于排矸场。 | 符合要求 |
| 废弃地复垦 | 矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理； | 评价要求企业将采煤引起的地表沉陷区土地复垦纳入矿山日常生产与管理；矿井沉陷区植被恢复时采取以种植当地的物种为主的生物复垦方式 | 符合要求 |

## 与燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策相符性分析

根据国家《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》，除定点供应安装有脱硫设施并达到国家污染物排放标准的用户外，对新建硫分大于1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施。对现有硫分大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施。

鼎盛煤矿为技术改造项目，硫分含量大于2%，根据以上要求，本项目应配套煤炭洗选设施，建设单位铜川市印台区鼎盛煤矿与铜川市耀州区董河湾工贸有限公司签订了煤炭洗选加工协议。

铜川耀州区董河湾工贸有限公司位于铜川市耀州区，距离鼎盛煤矿15km，主营业务为煤炭洗选加工，并开展煤炭贸易和储配煤业务。该洗煤厂采用跳汰分选工艺，设计生产能力为70万t/年，2012年12月建成运营。根据洗煤厂煤质分析报告，洗煤厂洗后精煤灰分10.01%左右，全硫分为1.12%左右。

根据铜川市耀州区董河湾工贸有限公司与铜川市印台区鼎盛煤矿签订的协议（见附件），铜川市耀州区董河湾工贸有限公司优先印台区鼎盛煤矿30万t/a煤炭，剩余生产能力再接收其他煤矿煤炭。因此，本项目投产后产生的原煤洗选依托方案可行。

综上分析，铜川市印台区鼎盛煤矿技术改造30万t/a项目符合《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》要求。

## 与煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求相符性分析

根据《国土资源部关于煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）的公告》，本项目与指标要求的相符性情况见表19.5-1。

表19.5-1   与煤炭资源开发“三率”指标要求符合性分析表

| 项目 | 指标 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤矿采区回采率 | 井工煤矿薄煤层（<1.3米）不低于85％；中厚煤层（1.3～3.5米）不低于80％；厚煤层（>3.5米）不低于75％ | 5#煤层属于中厚煤层，回采率80% 10#煤层属于薄煤层，回采率80% | 符合 |
| 原煤入选率 | >75％ | 全部送往洗煤厂洗选 | 符合 |
| 煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率 | 煤矸石和矿井水综合利用率均应>75% | 煤矸石综合利用率100%，矿井水综合利用率为100% | 符合 |

## 与《陕西省大气污染防治条例》的相符性分析

2013年11月29日陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《陕西省大气污染防治条例》，提出“限制高硫份、高灰分煤炭的开采。新建的所采煤炭属于高硫份、高灰分的煤矿，应当配套建设煤炭洗选设施；已建成的所采煤炭属于高硫份、高灰分的煤矿，应当限期建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的硫份、灰分达到规定的标准。”

目前，本项目所采原煤全部送往铜川市耀州区董河湾工贸有限公司进行洗选，煤炭洗选加工协议见附件。后期，建设单位计划建设配套的洗煤厂，以满足要求。因此，本项目基本符合《陕西省大气污染防治条例》。

## 与所在地其它相关规划协调性分析

### 与《陕西省主体功能区规划》相符性分析

根据《陕西省主体功能区规划》，我省主体功能区，按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家级和省级。到2020年基本形成主体功能区布局。

根据规划，印台区在国家层面属于重点开发区域（36个县区）中的关中—天水经济区，不属于省级限制开发区域—重点生态功能区—省级层面重点生态功能区中的其它区域中的“关中北部旬邑县和耀州区个别乡镇”。

项目在重点开发区域分布图位置见图19.7-1。

该区域是国家重点开发区域关中—天水经济区的主体部分，包括西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、商洛和杨凌六市一区范围内的部分地区，面积21117平方公里，占全省国土面积的10.3%。扣除基本农田后面积15165平方公里，占全省的7.4%。2010年年末人口1544万，占全省的41.3%。

功能定位：西部地区重要的经济中心和科技创新基地。全国内陆型经济开发开放战略高地，重要的先进制造业基地、高新技术产业基地、现代农业产业基地、历史文化基地、科技教育与商贸中心和综合交通枢纽。

在陕西省主体功能规划中要求：关中地区加快彬长、永陇矿区整体开发，继续实施老矿区挖潜改造和煤炭资源整合，增强能源接续能力，保障关中—天水经济区发展的能源供应。

鼎盛煤矿

图19.7-1   陕西省重点开发区域分布图

鼎盛煤矿机械化改造项目在原有基础上进行改造，符合陕西省主体功能规划要求。

### 与《陕西省生态功能区划》相符性分析

根据《陕西省生态功能区划》，该区域属于黄土高原农牧生态区中黄土塬梁沟壑旱作农业生态功能区中的彬长黄土残塬农业区，生态保护对策为土壤侵蚀中度敏感，是农业区，生态保护对策为塬面种养结合，保护基本农田，开展沟坡综合治理，发展经济林和人工草地。陕西省生态功能区划见图19.7-2。

图19.7-2陕西省生态功能区划图

白石崖煤矿位置

针对本区生态敏感、土壤侵蚀较严重的特点，在施工期和运行期都提出了一系列的预防与治理措施，包括植被的保护与恢复、沉陷土地的复垦、水资源重复利用等，同时建立了健全的生态环境保护机构和管理体系，制定落实生态环境保护责任制，在生产中做到边生产、边恢复治理，以确保本区原有的生态功能。

## 与相关规划相容性分析

本项目与相关规划相容性分析见表19.8-1。从表19.8-1可以看出本项目建设符合国家煤炭工业发展“十二五”规划和陕西省相关规划要求。

表19.8-1  项目建设与相关规划相容性分析表

| 序号 | 相关规划 | 规划内容 | 本项目情况 | 规划 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤炭工业发展“十二五”规划 | “十二五”期间，要以煤炭整合、有序开发为重点。对中小煤矿实施整合改造，实现资源、资产、技术、人力等生产要素的改造。 | 本项目属于煤炭机械化改造项目，实现资源、资产、技术、人力等生产要素的改造升级。 | 符合规划 |
| 2 | 陕西省煤炭资源整合实施方案 | 坚持“先关闭后整合，以大并小，以优并差”的原则，参与煤炭资源整合的矿井，应以技术、管理、装备水平较高和规模较大的矿井作为主体进行整合，整合后只能有一个法人主体、一套生产系统，并选用先进开采技术和装备生产。 | 本矿井整合后采用先进开采技术和装备组织生产。 | 符合 |
| 3 | 铜川市“十二五”规划 | 积极推进煤矿采煤工艺改革和技术改造，继续淘汰布局不合理、不符合安全标准、不符合环保要求和浪费资源的小煤矿。 | 本项目机械化改造后采煤工艺为机械化开采，所排放污染物经过治理后均达到排放标准。 | 符合规划 |
| 4 | 铜川市“十二五”生态建设与环境保护规划 | 推进煤炭洗选加工水平，促进传统能源清洁高效利用。……推进工业锅炉、采暖锅炉脱硫工作，制定合适有效的减排目标；……加强煤矿企业的环境综合整治，达到一标三化，全面建设绿色文明煤矿企业。 | 本项目资源整合后工业场地冬季采暖、洗浴、井筒保暖采用电加热热水锅炉，夏季洗浴选用电锅炉。 | 符合规划 |
| 5 | 陕西省“治污降霾 保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年） | 燃煤锅炉都要建设脱硫、脱硝和除尘设施，确保达标排放。 | 本项目资源整合后工业场地冬季采暖、洗浴、井筒保暖采用电加热热水锅炉，夏季洗浴选用电锅炉。 | 符合规划 |

## 与“清洁文明矿井目标与要求”相符性分析

本项目与“清洁文明矿井目标与要求”相符性分析见表19.9 -1。

表19.9-1  项目与“清洁文明矿井目标与要求”相符性分析表

| 序号 | 清洁文明矿井目标与要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用实际和可操作性的采煤方法和工艺，提高资源回采率 | 采用机械化采煤法，提高了资源回采率 | 符合 |
| 2 | 保护地下水资源和生态环境 | 采取有效的保护地下水资源和生态环境措施 | 符合 |
| 3 | 降低每吨产品污染物排放量，提高污废水的回用率和煤矸石综合利用率 | 采取措施降低废气、废水、固体废物排放量，提高了矿井水、生活污水，煤矸石综合利用率 | 符合 |
| 4 | 完善煤炭生产加工系统，提高煤炭产品质量 | 对原煤进行筛分加工处理，提高了产品质量 | 符合 |
| 5 | 改善煤矿生产生活环境，加大职工生活设施的投入和建设力度，改善职工的工作环境，建设和谐型煤矿 | 整合后使煤矿办公、生产设施、辅助设施上了一个新台阶，改善了矿井面貌 | 符合 |
| 6 | 采用“以新带老”环保措施，使整合前后污染物实现减排 | 整合过程中采用“以新带老”环保措施，整合后污染物实现减排。 | 符合 |
| 7 | 根据回用水水质要求，对产生的污废水进行有效处理后全部回用 | 生活污水及矿井水经处理后全部回用 | 符合 |
| 8 | 燃煤烟气型大气污染，在保证SO2、TSP达标情况下进一步削减排放量 | 本项目资源整合后工业场地冬季采暖、洗浴、井筒保暖采用常压卧式电加热热水锅炉，夏季洗浴选用电锅炉 | 符合 |
| 9 | 对于煤炭生产加工和贮运系统产生的扬尘污染，必须采取煤炭筛选系统及运输皮带进行封闭，贮煤场安装洒水装置，周围设挡风墙，高度不低于6m | 原煤输送采用封闭输煤栈桥，采用封闭储煤场 | 符合 |
| 10 | 运输道路每天2次以上洒水降尘，进场道路两旁进行植树绿化，产品装车点洒水降尘、煤炭装车前必须洒水降尘、运煤车加盖篷布 | 对运输道路定期洒水，进场道路植树绿化，产品装车点洒水降尘、煤炭装车前洒水降尘、运煤车加盖篷布 | 符合 |
| 11 | 场地及道路全部采用混凝土硬化等有效措施进行严格控制，减少贮煤场周围及进场道路两旁的扬尘污染 | 工业场地及进场道路进行硬化，并定期清扫、洒水防尘 | 符合 |
| 12 | 对于整合后废弃的井场，必须按照“三不留一闭毁”的原则进行封井和清场，并进行生态恢复，对于闭毁恢复后的井场实行验收制度，必须先验收后整合 | 对原有废弃煤矿场地全部予以关闭 | 符合 |

# 结论与建议

## 项目概况

印台区鼎盛煤矿位于铜川市陈炉镇东北6.5km处，属陕西省铜川市印台区陈炉镇管辖。

为了提高煤矿生产的技术性、安全性和规模性，进一步提高煤炭资源回采率，合理开发利用有限的煤炭资源，鼎盛煤矿根据对本矿进行机械化改造，铜川市煤炭工业局于2012年9月以铜煤发〔2012〕168号文对《印台区鼎盛煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》进行了批复，同意该矿进行机械化改造。

机械化改造工程，仍利用原有工业场地，矿井设计生产能力由15万t/a提升至30万t/a，采煤工艺由炮采变更为普通机械化采煤，完善了相关环保设施。

改造后鼎盛煤矿井田面积1.1039km2，采用3立井单水平方式开采5、10号煤层，设计可采储量为263.4万t，设计生产规模增至30万t/a，服务年限6.3a。

矿井机械化改造建设工期13个月，劳动定员306人，年工作日330天。项目总投资3870.94万元，其中环保投资估算为139万元（不包括水保投资），占项目总投资的3.59%。

## 评价区环境质量现状

（1）空气环境

各监测点中各监测指标满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求；评价区环境空气质量较好。

（2）地下水

评价区内地下水各项监测指标均能够达到GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，评价区地下水水质较好。

（3）地表水环境

评价河段监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，说明评价河段水质较好。

（4）声环境

依据监测结果，评价区声环境满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

## 主要环境影响及保护措施

### 生态环境影响及保护措施

（1）采煤沉陷对地表形态的影响分析

全井田开采后地表平均下沉值为3.50m，在局部地段（主要为沉陷边缘或裂缝区）矿井开采会对地表形态和地形标高产生一定的影响，但由于沉陷值远小于井田内地形高差，因此，不会改变井田区域总体地貌类型。地表沉陷影响范围在开采边界外81.90～91.11m，主要受影响地段为沉陷边缘，总体不会改变原有地貌单元类型。

（2）采煤地表沉陷对地面建（构）筑物的影响评价

开采设计已对井田范围内两个村庄、工业场地留设保护煤柱，采煤地表沉陷对其影响较小；环评要求采用“采前加固”、“采中纠偏”和“采后修复”措施加以治理，确保输电、通讯线路不受大的影响。

（3）地表沉陷对井田内公路的影响

根据现场调查，井田范围内道路主要为鼎盛煤矿的进场道路，无较高等级的公路分布。乡间公路由于地表被拉伸变形，形成有规律近乎平行的大小和长短不等的地表裂缝。应采取“采后修复、维护和重修相结合”的综合防治措施加以治理。

（4）地表沉陷对地表水体的影响分析

本区地表水贫乏。井田范围内无大的地表水体，井田范围内为小型沟谷，有季节性沟流，旱季干涸，流量随季节变化明显。由地表沉陷预测影响结果可知，本矿井地表水体受沉陷影响较小。环评要求在煤炭开采过程中应加强观测巡视，发现裂缝应及时填补。

（5）采煤地表沉陷对土地资源影响评价

评价范围内的土地利用类型主要为旱地、林地、草地和园地，其次为工业用地和居住用地。地表沉陷虽然会对耕地的耕作条件产生不利影响，但大部分区域通过沉陷区整治和复垦可以使耕地继续使用，耕地面积基本不会发生变化；井田内的农田经复垦和综合整治后将基本恢复其耕种能力。井田内的林地、草地虽受沉陷影响，但其原土地利用类型基本不变。因此本项目的开发除工业场地内部分新建地面设施等占地改变其土地利用功能外，整个开采区的原土地利用功能均基本维持不变。

总体来讲，鼎盛煤矿采煤地表沉陷变形对区域土地资源影响不大。

（6）沉陷对植被及生产力的影响

本矿井开采引起的地表沉陷变形对植被及农业生产有一定的影响，但由于开采范围较小，在采取土地整治后对评价区植被及农业环境影响不大。在地表沉陷稳定后，应及时根据沉陷的范围和程度进行土地复垦和再利用工作，可使植被及农业生产损失降到最低程度。

（7）地表沉陷对水土流失的影响

本区位于黄土高原丘陵沟壑区，该区域水土流失的严重程度，加之井田的地下开采和随之产生的地表沉陷，使地表黄土沙层变松、产生裂缝，甚至在个别区域产生滑坡、陡坡坍塌，增加了水土流失程度，特别是在汛期受降雨的影响，水土流失的程度会大大增加，因此，应采取相应的措施加以防治。

### 地下水环境影响及保护措施

20.3.2.1污染影响

评价区矿井水文地质类型划分为“中等”；地下水环境现状较好，各监测点的监测指标均满足《地下水质量标准》三级标准要求。

本项目对地下水环境可能产生的直接影响主要是工业场地排水以及临时排矸场矸石淋溶液对地下水的影响。

根据影响预测评价结果，该矿营运期污废水全部综合利用，不外排，工业场地排水对地下水环境和保护目标的影响很小。

临时排矸场淋溶液产生条件有限，同时矸石淋溶水质满足污水综合排放一级标准要求，因此临时排矸场矸石堆放对地下水影响有限。

结合评价区环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、总平面布置的合理性等方面进行综合评价，本项目对地下水环境影响可以接受。

20.3.2.2水位影响

（1）对居民饮水的影响

根据现场调查与现场监测资料，井田附近村庄居民饮用水为渗井，井深在8m左右，主要供给当地村民生活用水。地下水目前开发利用程度较低。目前居民取水水量比较稳定没有受到煤矿开采影响。

（2）地下水环境保护措施

由于矿井在实际开采中的影响可能发生与评价预测不一致的情况，不能排除井下开采会对个别井田附近村庄原有水井产生影响，矿方应密切关注井田内民用井水量、水位变化情况，加强巡视，当出现生活饮用水得不到保障或饮水困难情况时，应按照制定的应急供水预案解决居民用水问题。

### 环境空气影响及防治措施

机械化改造后项目营运期对环境空气产生影响的主要环节为生产系统产生的煤尘、运输产生的扬尘以及临时排矸场扬尘。

（1）生产系统煤尘污染

生产系统煤尘主要包括原煤输送、筛分、煤炭转载点等处的煤尘污染。本项目对煤炭筛分及转载点采取喷雾洒水装置进行除尘，环评要求将筛分部分进行封闭式处理，减小煤尘产生。参照同类型矿井监测结果，采取以上措施后除尘效率在80%以上，使煤尘影响局限在工业场地内，对外环境影响小。评价认为，生产系统煤尘控制措施是合理可行且必要的。

（2）储煤场煤尘污染影响分析

露天贮煤场产生的煤尘量大小主要受物料表面的湿度、风速大小等因素的影响。环评要求，项目将主井场地储煤场改造为采用封闭储煤场，从而降低风动扬尘产生量，其污染防治措施可行。

（3）临时排矸场扬尘对大气环境影响预测与评价

矸石堆影响范围将随着煤矸石含水率的增加而迅速缩小，因此评价提出通过定期向矸石堆洒水，提高煤矸石的含水率来有效控制矸石堆扬尘对环境空气的影响。另外，本项目矸石排放于山沟中，环评要求在堆放的过程中每到梯台高度后，进行压实、覆土，表面进行绿化，采取了以上措施后矸石场在服务期满后对周围环境空气污染很小。

（4）道路扬尘对大气环境影响预测与评价

运煤道路为硬化道路，在严格采取上述防治措施的情况下，道路扬尘产生量较小，道路扬尘对环境空气的影响程度将会大大降低，影响范围仅在道路两边较近区域内。

### 地表水环境影响

项目营运后对地表水可能产生影响的环节主要为生活污水、矿井水以及初期雨水。

机械化改造后矿井实际涌水量为75.84m3/d，经混凝沉淀及过滤工艺处理后井下洒水不外排；生活污水产生量26.93m3/d，生活污水经一体化污水处理设备处理后，回用于绿化用水及地面防尘洒水，不外排。

营运后，正常情况下，项目产生的污废水均进行综合利用，不外排，基本不对地表水产生影响。

### 固体废物环境影响

矿井生产期井下掘进矸石不出井回填井下废弃巷道，地面选矸综合利用，综合利用不畅时，临时堆至临时排矸场内；煤泥销售用作燃料，生活垃圾定期用汽车运至当地环卫部门指定的垃圾处置场，矿井水处理站煤泥定期清理，压滤脱水后全部掺入末煤产品销售，生活污水处理站污泥定期清理与生活垃圾一并处置，产生的废油等危险废物交有资质单位处置，各类固体废物得到妥善处置，对外环境影有限。

### 声环境影响

机械化改造后项目对声环境影响的环节主要为工业场地噪声以及运输噪声。

（1）工业场地

根据调查，该矿主体工程已基本建成，本次评价监测时，该矿上述噪声源基本运行，依据监测结果，厂界噪声能够达到满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，厂界噪声实现达标排放。

（2）运输噪声

由预测结果可知，运煤交通噪声昼间影响范围在道路两侧32m内，夜间影响范围在道路两侧100m内。

根据调查该矿运矿道路附近无村庄等噪声敏感点分布，运输噪声基本不会产生扰民现象。

### 环境风险影响

项目环境风险主要为临时排矸场溃坝事故，不构成重大危险源。临时排矸场位于工业场地东南100m处的荒沟内，下游500m范围内无居民点分布，发生拦渣坝垮塌事故不会对居民生命、财产安全造成影响。但建设单位应采取相应的风险防范措施，制定风险应急预案，最大限度降低环境风险影响。

## 项目建设的环境可行性

（1）产业政策、规划相符性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中淘汰类项目，符合陕西省和铜川市煤矿机械化改造政策的有关要求。

本项目符合《煤炭工业发展十二五规划》、《陕西省主体功能规划》、《陕西省生态功能区划》等国家、地方相关规划的要求。

（2）选址可行性

机械化改造仍利用原有井工业场地，原有工业场地供水、供电、交通及物流条件优良，适宜井田开拓布置，评价分析认为，利用原有工业场地可行。

临时排矸场位于矿井工业场地东南侧约100m处荒沟内，占地面积1.3hm2。临时排矸场选址基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（含修改单）》对I类处置场的要求。

（3）清洁生产分析

评价依据HJ446-2008《清洁生产标准－煤炭采选业》对矿井进行了清洁生产水平分析，矿井清洁生产水平指标除煤炭装运水平、回采率、排矸场绿化率以外各指标均达到二级水平，其综合清洁生产水平达到我国煤炭行业国内清洁生产一般水平。

（4）总量控制

本次机械化改造后，该矿锅炉采用电加热，无锅炉烟气排放；生活污水与井下涌水经处理后全部回用，不外排，因此不需申请总量指标。

（5）公众参与

调查结果表明，公众对本项目建设的支持率高，支持者占100%，无反对意见者。对公众关于项目环保工作的意见和建议，建设单位予以采纳并出具承诺书。

## 评价结论

该项目为铜川市人民政府以及铜川市煤炭生产安全监督管理局批准的机械化改造项目，在采用设计和环评提出的污染治理措施、生态保护与恢复措施后，对周围环境的影响在可接受范围内，从环保角度出发，项目建设可行。

## 要求与建议

（1）该项目属机械化改造，建设单位按照环境管理部门要求停止生产建设活动，待环境文件审批后在进行建设，并对现有存在问题进行整治。

（2）严格落实环评以新带老环保设施；

（3）建设单位应高度重视环境保护，补充、完善相应职能机构及规章制度，配备得力的技术与管理人员；

（4）加强建设期环境管理，落实施工期环境监理。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位(盖章)：安徽通济环保科技有限公司                           填表人(签字)：                 项目经办人(签字)：

| 建 设 项 目 | 项 目 名 称 |  | 铜川市印台区鼎盛煤矿机械化改造项目（30万t/a） |  |  |  |  |  | 建 设 地 点 |  |  |  | 铜川市陈炉镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 30万t/a |  |  |  |  |  | 建 设 性 质 |  |  |  | □新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行 业 类 别 |  | 采掘 |  |  |  |  |  | 管 理 类 别 |  |  |  | □编制报告书 □编制报告表 □填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 投 资(万元) |  | 3870.94 |  |  |  |  |  | 环保投资(万元) |  |  |  | 139 |  |  |  | 所占比例(%) |  | 3.59 |  |  |
| 建 设 单 位 | 单 位 名 称 |  | 铜川市印台区鼎盛煤矿 |  |  | 联系电话 | 13992959973 |  | 评 价 单 位 |  | 单位名称 |  | 安徽通济环保科技有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 0557-3920476 |  |  |
|  | 通 讯 地 址 |  | 铜川市印台区陈炉镇 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 安徽省宿州市淮河西路 |  |  |  | 邮政编码 |  | 234000 |  |  |
|  | 法 人 代 表 |  | 杜亚峰 |  |  | 联系人 | 杜亚峰 |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2120号 |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |  |
| 建设项目 所处区域 环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：二级 地表水： 类 地下水：III类 环境噪声：2类区 海水：/ 土壤：/ 其它：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点保护区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊. □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物 |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际 排放浓度 | 允许 排放浓度 | 实际 排放总量 | 核定 排放总量 | 预测 排放浓度 | 允许 排放浓度 |  | 产生量 |  | 自身 削减量 | 预测 排放总量 | 核定 排放总量 | “以新代老” 削减量 | 区域平衡替代本工程削减量 |  | 预测 排放总量 |  | 核定 排放总量 | 排放 增减量 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 ︵ 工业 建设 项目 详填 ︶ | 矿井废水 |  | / | / | 0 |  |  |  |  |  |  | / | / | / | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 生活污水 |  | / | - | 0.88 |  |  |  |  |  |  | / | / | / | -0.88 |  |  | 0 |  |  | -0.88 |
|  | COD |  | 50 | 380 | 3.39 |  |  |  |  |  |  | / | / | / | -3.39 |  |  | 0 |  |  | -3.39 |
|  | 氨氮 |  | 12 | 25 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | / | / | / | -0.22 |  |  | 0 |  |  | -0.22 |
|  | 废 气 |  | / | / | 4117.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4117.57 |  |  |  |  |  | -4117.57 |
|  | 烟尘 |  | 400 | 3072 | 129.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -129.65 |  |  |  |  |  | -129.65 |
|  | SO2 |  | 400 | 3076.92 | 126.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -126.69 |  |  |  |  |  | -126.69 |
|  | NOX |  | / | 226.15 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9.31 |  |  |  |  |  | -9.31 |
|  | 工业固体废物 |  | / | / | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 项目有关的其 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2.计量单位:废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。

| 主要 生态 破坏 控制 指标 | 影响及措施 生态保护目标 | 名称 | 级别或种类数量 | 影响程度 | 影响方式 | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资 （万元） |  | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖环保投资（万元） | 工程防护治理投资 （万元） |  | 其 它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地（hm2） | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  | 其它 | 移民及拆迁人口数量 | 工程占地拆迁人口 | 环境影响迁移人口 | 异地 安置 | 后靠 安置 |  | 其它 |
|  |  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  | 永久占用 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓 和恢复的面积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 治理水土 流失面积 | 工程治理（km2） | 生物治理（km2） | 减少水土流失量（吨） |  | 水土流失治理率（%） |  |
|  | 噪声治理 （万元） | 工程避让 | 隔声屏障 | 隔声窗 | 绿化降噪 | 低噪声设备与工艺 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |