建设项目环境影响报告表

(报批版)

项  目  名  称 ： 铜川市中心血站业务综合楼迁建项目

建设单位（盖章）：         铜川市中心血站

编制日期：2017年3月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本概况

| 项目名称 | 铜川市中心血站业务综合楼迁建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川市中心血站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张国强 |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 张雪海 |  |  |
| 通讯地址 | 铜川市王益区大同路9 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15109195000 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 727031 |  |
| 建设地点 | 铜川市新区鸿基东路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 铜川市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 铜发改社会【2017】72号 |  |  |  |
| 建设性质 | □新建 □技改 ■改扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | Q8930 其他卫生活动 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 7600 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1200 | 其中:环保投资(万元) |  |  |  | 70 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5.83% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年1月 |  |  |  |  |
| 建设内容及规模 一、项目由来 铜川市中心血站成立于1998年3月，是全市唯一一所采供血机构，现有业务用房面积2054 平方米，承担着全市临床用血采、储、供任务，每年临床供血需求量约4 万单位（200ml/单位），现有人员45 人。 随着医疗服务能力不断增强、医疗保障水平不断提升、临床用血需求逐年上升，血站采供血呈快速上涨趋势，业务工作范围也不断扩大，铜川市中心血站采供血量将呈现增长趋势。铜川市中心血站现有的业务用房由于建设较早，设计规模较小，设施相对落后，达不到卫生部关于血站建设的新要求、新规范；加之目前铜川市新的政治、经济和文化中心逐渐转移到新区，而现有铜川中心血站位于铜川市北市区大同路，地理位置偏僻，给中心血站开展业务带来十分不便，大大降低了工作效率；同时因血站地处大同路居民住宅区，卫生及生态环境差，紧邻大同沟防洪渠，存在安全隐患。 因此，为了贯彻党的十八大精神和深化医药卫生体制改革，加快铜川市卫生事业发展，完善公共卫生和基本医疗服务，同时为了适应铜川市新的城市发展格局，提高公共卫生服务效率，铜川市中心血站拟投资1200万元对业务综合楼进行迁建。 拟建地址位于铜川市新区鸿基东路，项目规划用地11.4 亩（7600 平方米），规划业务综合楼总建筑面积3000平方米，六层框架结构。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于该目录中规定的“鼓励类”—三十六教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，该项目需编制环境影响报告表，铜川市中心血站委托西安建筑科技大学承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我校组织了专业技术人员对项目建设现场进行了踏勘，根据相关环评导则要求编制完成了《铜川市中心血站业务综合楼迁建项目环境影响报告表》。 二、工程概况 1、项目基本情况 项目名称：铜川市中心血站业务综合楼迁建项目； 建设单位：铜川市中心血站； 建设性质：迁建； 占地面积：项目建设规划用地 11.4 亩（7600 平方米），规划业务综合楼总建筑面积3000 平方米； 项目规模：年采供血需求量为8吨（4万U）,无偿献血率100%； 劳动动员：现有职工人数为 45 人，项目建成后总员工人数为 85 人； 工作制度：年工作 270 天，一班制，每班 8h； 项目投资：项目总投资1200万元，其中环保投资70万元，占总投资的5.83%。 2、地理位置与四邻关系 项目建设地点位于铜川市新区，南临鸿基东路，东邻市质监局，西邻市广播电视台，北邻规划建设的市卫计局卫生监督处。项目拟建地址在铜川市新区的中心位置，地理位置优越，周边环境良好，无污染源，适宜血站建设。厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的敏感目标。项目交通便捷，配套设施完整。 项目区具体位置见附图一，周边环境及敏感点分布图详见附图三。 3、建设内容及规模 项目建设规划用地 11.4 亩（7600 平方米），规划业务综合楼总建筑面积3000 平方米，六层框架结构，主要包括供血科、体采科、检验科酶免实验室、检验科核酸实验室、成分血制备科室、血液质量管理科室、行政办公区、功能区等。项目计划于 2017 年 2 月份开始筹建，至 2018 年 12 月底全部完成投产，预计建设工期2年。 项目主要建设规模与内容详见表1。 表1 建设项目组成一览表 项目组成; 名称; 工程内容. 主体工程; 业务综合楼; 建筑面积3000m2，六层框架结构，主要包括供血科、体采科、检验科酶免实验室、检验科核酸实验室、成分血制备科室、血液质量管理科室、行政办公区、功能区. 公用工程; 给水工程; 给水由新区城市自来水管网供给. 排水工程; 项目采用雨污分流，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网. 供电设施; 由新区城市电网接入. 供热工程; 城市集中供热系统，设置换热站一座. 环保工程; 废气; 废水处理站恶臭; 室内布置，沉淀池密闭，周围种植绿色植物. 废水处理; 生活污水; 生活污水经过20m3化粪池”排入市政污水管网，进入铜川市新耀污水处理厂处理. 医疗废水; 医疗废水经过工艺为“沉淀池+消毒+格栅混合箱”的废水处理站处理后排入市政污水管网，进入铜川市新耀污水处理厂处理. 噪声处理; 备用发电机、水泵等高噪声设备置于设备用房内，设单独设备用房，采取减震、隔声措施. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾交由环卫部门定期处理. 医疗用品包装材料; 统一收集，由回收公司进行利用. 医疗废物; 医疗废物暂时储存在医疗废物收集站，送西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处理. 污泥; 在污泥池进行消毒后，送西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处理. 表2 业务楼各楼层面积及使用功能一览表 楼层; 建筑面积（㎡）; 主要使用功能. 一层; 500; 血库值班室、超低温冷库区、血液发放区、储血冷库区、试剂存放区、物料耗材存放区、纪念品库房等. 二层; 500; 体采办公室、采血室、机采室、候采休息室、观察室、志愿者活动室、宣传展厅等. 三层; 500; 血液制品低温制备区、血浆病灭活区、白细胞过滤、血液待检库等成分科室. 四层; 500; 检验科酶免实验室（标本接收处理区、四项酶免检测区、生化检测区、高压消毒区、标本贮存区、血型室、资料存放室等）、检验科核酸实验室1（主）. 五层; 500; 质量管理科室（质控抽检实验室、微生物实验室、疑难血型鉴定室、缓冲间、无菌室、精密仪器存放室、标本存放室、记录存放区、办公区、更衣区等)、核酸实验室2（备用）. 六层; 500; 行政、后勤办公区（站长办公室、副站长办公室、综合办公室、财务室、小会议室、计算机机房、学术报告厅、档案室、图书室等）. 合计; 3000; 6层钢筋混凝土框架结构，建筑面积3000㎡. 4、主要生产设备 本项目主要设备设施见表3。 表3 主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 现有; 迁建后. 1; 日本三洋贮血专用冰箱; 台; 30; 40. 2; -50℃速冻冰箱; 台; 4; 6. 3; -80℃低温冰箱; 台; 3; 6. 4; -30℃冰箱; 台; 8; 12. 5; 美国贝克曼大容量低温离心机; 台; 2; 4. 6; 美国杜邦大容量低温离心机; 台; 1; 4. 7; 瑞士产全自动酶免分析系统; 台; 2; 3. 8; 美国百特血细胞分离机; 台; 1; 1. 9; 瑞典 Trima 全自动血细胞单采机; 台; 1; 4. 10; 美国ACP215 全自动红细胞处理仪; 台; 1; 2. 11; 瑞士血细胞计数仪; 台; 1; 2. 12; 芬兰产酶标仪; 台; 2; 3. 13; 洗板机; 台; 2; 3. 14; 德国产生物安全柜; 台; 3; 4. 15; 美国 Bact/ALERT3D120 全自动细菌培养仪; 台; 1; 2. 16; 上海产 YCS-I-400L 血浆速冻机; 台; 1; 2. 17; 湖南产自动平衡离心机; 台; 6; 8. 18; 重庆产负压式二氧化氯发生器; 台; 1; 2. 19; 深圳迈瑞血细胞分析仪; 台; 1; 4. 20; 深圳 GS-400 全自动生化分析仪; 台; 1; 2. 21; 采血车; 辆; 2; 3. 22; 采血房车; 辆; 1; 2. 23; 急救送血车; 辆; 2; 4. - 项目主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表4。 - 表4 项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 外包装袋; 条; 2000. 2; 采血护理包; 包; 8000. 3; 一次性试管; 支; 10000. 4; 采血管; 个; 10000. 5; 试管; 个; 1000. 6; 加样针; 个; 10000. 7; 一次性手套; 双; 20000. - 三、劳动定员及工作制度 现有职工人数为 45 人，项目建成后总员工人数为 85 人；年工作 270 天，一班制，每班 8h。 四、公用工程 （1）供水：项目用水为城市自来水，主要用水内容包括职工生活用水、献血大厅部门用水及医疗用水。项目用水量见表4，由计算可知，本项目新鲜水总用量为1998m3/a。 ①职工生活用水：本项目建成后，新增职工40人，项目建成后总员工人数为 85 人。项目新鲜水，参考陕西省节约用水办公室《陕西省行业用水定额》规定，血站员工生活用水量按40L/人·d计算，则生活用水量为3.4m3/d（918m3/a）。 ②献血大厅用水：献血部门日接待人数约为200人，其用水量每人每次10L～15L，本项目取10L，则献血人员生活用水量为2m3/d（540m3/a）。 ③医疗用水：根据现有项目该类废水的产生量类推，本项目运营后医疗用水用水量为84.8m3/a，平均0.314m3/d。 （2）排水：项目排水采用雨污分流制，雨水排入雨水管道。 项目排放污水主要为职工、献血人员产生的生活污水及检验、采血过程中产生的医疗废水，废水排放量按用水量的80%计，该项目总排水量为1234.24m3/a。 ①职工、献血人员产生的生活污水：经过化粪池处理后排入市政污水管网最终进入新耀污水处理厂进行处理。 ②医疗废水：经过医疗废水处理站处理达标后排入市政污水管网最终进入新耀污水处理厂进行处理。 项目用水及排水量详见表5。 表5 项目用水量及排水量一览表 用水项目; 规模; 用水量标准; 用水时间; 用水量（m3/a）; 损耗; 排水量（m3/a）. 职工; 85人; 40L/人·d; 270d; 918; 183.6; 734.4. 献血人员; 200人; 10L/人·d; 270d; 540; 108; 432. 医疗用水; /; 0.314m3/d; 270d; 84.8; 16.96; 67.84. 小计; 1542.8; 308.56; 1234.24. 项目水平衡图见图一。 新鲜水 员工用水 化粪池 918 734.4 183.6 新耀污水处理厂 献血人员 540 医疗用水 84.8 16.96 432 1998 108 67.84 1166.4 医疗废水处理站 1166.4 67.84 1234.24 图一 项目水平衡图（m3/a） （3）供电：市政管网供电，可保证项目用电。 （4）消防：消防设计按照《建筑物设计防火规范》的要求进行设计，并配置相应的消防栓和干粉灭火器。 五、平面布置 项目地址位于铜川市新区，南临鸿基东路，东邻市质监局，西邻市广播电视台，北邻规划建设的市卫计局卫生监督处。拟建铜川市中心血站业务综合楼位于场地北侧，坐北朝南，主入口位于场区南侧，面临鸿基东路，建筑周围修建环形通道，满足消防和交通要求。院内布置绿地和景观绿化。使院内交通便捷，洁污分明，相互联系紧密又互不干扰，环境优美。 - 建设工期 - 项目计划于 2017 年 2 月份开始筹建，至 2018 年 12 月底全部完成投产，预计建设工期2年。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为迁建项目，现有铜川市中心血站成立于1998 年3 月，位于铜川市北市区大同路，现有业务用房面积2054 平方米。 原有污染情况及主要环境问题如下： - 废水影响 - 项目原有的废水影响主要为业务楼产生的医疗废水及员工生活污水。 医疗废水：根据建设单位提供资料，现有血站每星期产生医疗废水0.8吨,年产生量为42.4t，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及类比同类项目，项目医疗废水主要污染因子及浓度为COD 250mg/L、BOD5 100mg/L、氨氮 30mg/L、SS 80mg/L、粪大肠杆菌1.6×108（MPN/L）,医疗废水采用“沉淀池+消毒+格栅混合箱”处理工艺，排放浓度满足医疗废水《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准后进入市政管网。 - 生活污水：项目原有生活污水排放量约为437t/a，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS，浓度为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮 25mg/L、SS 240mg/L，产生量为0.153t/a、BOD5 0.087t/a、氨氮 0.011t/a、SS 1.05t/a；生活污水进入化粪池处理后，排放浓度为COD 297.5mg/L、BOD5 150mg/L、氨氮 25mg/L、SS120mg/L，处理后排放量为0.13t/a、BOD5 0.066t/a、氨氮 0.011t/a、SS 0.052t/a，生活污水经化粪池处理后进入市政管网。 - （3）固体废物 - 现有铜川中心血站产生的固体废弃物种类主要包括： - ①医疗废物：医疗废物为危险废物，根据建设单位提供资料，现有血站医疗废物产生量为4.5t/a，临时储存在医疗废物储存库后，交由西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）进行处置。 - ②生活垃圾：血站员工生活垃圾产生量为7.5t/a，生活垃圾设垃圾收集点，统一交由市政环卫部门处置，对环境影响较小。 - ③医疗用品包装材料：现有血站医疗用品包装材料产生量为0.5t/a，由回收公司进行利用，对环境影响较小。 - ④项目医疗废水处理站产生的污泥为危险废物，根据建设单位提供资料，污水站污泥每5年清理一次，清理污泥5公斤，平均年产生量为0.001t/a，由西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）进行处置。 - 现有工程污染物排放情况见表6。 - 表6 现有工程主要污染物排放汇总表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; - 处理前产生浓度 及产生量; - 排放浓度及排放量. 水污 染物; - 生活污水; - 废水量; - 437t/a; - 437t/a. - COD; - 350mg/L; - 0.153t/a; - 297.5mg/L; - 0.13t/a. - BOD5; - 200mg/L; - 0.087t/a; - 150mg/L; - 0.066t/a. - 氨氮; - 25mg/L; - 0.011t/a; - 25mg/L; - 0.011t/a. - SS; - 240mg/L; - 1.05t/a; - 120mg/L; - 0.052t/a. - 医疗废水; - 废水量; - 42.4t/a; - 42.4t/a. - COD; - 250mg/L; - 0.01t/a; - 225mg/L; - 0.0095t/a. - BOD5; - 100mg/L; - 0.0042t/a; - 85mg/L; - 0.0036t/a. - 氨氮; - 30mg/L; - 0.0013t/a; - 30mg/L; - 0.0013t/a. - SS; - 80mg/L; - 0.0034t/a; - 48mg/L; - 0.002t/a. - 粪大肠杆菌; - 1.6×108（MPN/L）; - 6.7×1012（MPN）; - 5000（MPN/L）; - 2.12×108（MPN）. 固体 废物; - 职工、献血人员; - 生活垃圾; - 7.5t/a; - 统一交由市政环卫部门处置. - 医疗用品; - 医疗用品包装材料; - 0.5t/a; - 由回收公司进行利用. - 检验、采血; - 医疗废物; - 4.5t/a; - 交由有西安卫达实业发展有限公司处置. - 废水处理站; - 污泥; - 0.001t/a; - 由西安卫达实业发展有限公司处置. |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): l、地理位置 铜川位于陕西省中部，处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,是关中经济带的重要组成部分，介于东经108°34′-109°29′、北纬34°50′-35“34′之间，是陕西省省辖市。 铜川市新区位于铜川南部，北距老市区25公里，南距西安市及西安咸阳国际航空港均为70多公里，210及208国道和梅七铁路从新区东侧通过，交通便捷，且有良好的区位投资环境。铜川市新区是陕西关中与陕北地区的重要连接地。铜川新区创建于1992年7月，1993年11月由陕西省人民政府批准并享有省级经济技术开发区的一切优惠政策。2002年11月，铜川新区被列为国家级关中高新技术产业开发带的重点建设区域，成为陕西省“一线两带”建设的核心层，是国家级“关中-天水经济区”的重要组成部分。2012年元月，市委、市政府将坡头工业园区划归新区管理。新区下辖两个街道办事处，一个镇，41个行政村。规划面积131平方公里，未来城市人口35万人，绿化覆盖率35%，是铜川市新的政治、经济和文化中心。 项目建设地点位于铜川市新区，南临鸿基东路，东邻市质监局，西邻市广播电视台，北邻规划建设的市卫计局卫生监督处。 2、地形、地貌 本地区在大地构造单元上属鄂尔多斯地台与渭河地堑衔接地带，是渭北高塬组成的一部分，在构造形态上属祁、吕、贺山字型构造弧前缘的东翼，地貌上表现为断崖、陡坎和洼地，地貌上形成地垒与地堑相间分布的波状平原。该项目选址地势开阔平坦，黄土深厚，由西北向东南倾斜，坡度2%左右，离台塬边缘有很远距离。 3、气象条件 铜川市属温暖带半干旱半湿润大陆性季风气候，具有春季干旱、夏热多雨、秋凉湿润、冬寒少雪的典型大陆性气候特征。四季分明，春季和冬季干旱多风，夏季炎热，降雨集中，秋季天气晴朗、日照充足。年平均降雨量为610mm，多集中在7-10月。极端最高气温为37.7℃，极端最低气温为-18.2℃，年平均气温10.6℃。主导风向为西北风，出现频率为25-30%，年平均风速为1.8m/s。年平均气压为96.895kPa，年平均日照时间为2345h。无霜期205d，最大冻土厚度为0.65m，平均冻土厚度为0.40m。 4、水文 #### ⑴ 地表水 铜川境内河流众多，皆属黄河流域渭河水系。以凤凰山、哭泉梁、庙山、金华山一线为分水岭，将全市分为两个支流单元，即石川河支流单元及洛河支流单元。根据水利区划资料，石川河支流单元的流域面积2251.73km2，占全市总面积的57.6%；洛河支流单元的流域面积1682.3km2，占全市总面积的43.3%。拟建项目位于石川河流域范围。 - 石川河是渭河的一级河流，发源于子午岭东麓耀县、铜川市郊区、旬邑交界的老爷岭和长蛇岭一带。流经铜川市印台区、王益区、耀州区，于临潼县交口注入渭河。流域面积4549km2。在铜川市境内的五条支流，即漆水河、沮河、赵氏河、浊峪河、清峪河构成南北流向的平行梳状水系，其中以流程长、流量大的漆水河、沮河二水在耀县岔口汇合后成为石川河，干流长153km。 - 沮河发源于耀州区北部山区，纵贯区境，全长77Km。多年平均径流量0.53亿平方米，平均流量1.7m3/s。但近年来因气候干旱及上游的桃曲坡水库蓄水，致使沮河流经该区段及下游常处于断流状态。 #### ⑵ 地下水 根据含水层性质的不同，铜川市的地下水可分为第四系孔隙水、岩溶裂隙水和基岩裂隙水三个类型。拟建地区地下水属于基岩裂隙水，主要含水岩组为砂泥岩互层裂隙水含水岩组和沙砾岩孔隙裂隙水含水岩组。前者包括石炭系太原组-侏罗系直罗组，后者指铜川市北部的白垩系砂岩和砾岩层段。 铜川市地下水均无色透明，无色无味，pH值一般为6～7，属中性至弱碱性。拟建地基岩裂隙水主要为地矿化的重碳酸型水，主要接受降雨补给，所以浅层水化学类型简单、矿化度低。而深层裂隙水与含水介质溶滤、交替的时间较长，故水化学类型较为复杂，矿化度相对较高。浅层裂隙水一般为重碳酸性低矿化水，矿化度通常为0.25～0.35g/L。深层裂隙水一般也为重碳酸型，但有少部分重碳酸硫酸型或硫酸重碳酸性，矿化度多为0.3～0.69g/L，个别可达1～2.4g/L。 5、土壤类型 铜川市土壤共分为6个土类，9个亚类，16个土属。其中6个土类分别指褐土、黑垆土、嵝土、淤土、黄土、红土。土壤质地中壤占88.8%，砂壤占10.7%，重壤占0.4%。农用地耕层土壤养分为，有机质1.02%，全氮0.073%，碱解氮37.9PPM，速效氮8.5PPM，速效钾183.1PPM。磷氮比例为1：4.6，比例严重失调。 6、生态环境 野生植物资源：铜川境内有维管束植物为106科、384属、618种、5个亚种、38个变种。其中，蕨类植物9科13属16种；裸子植物2科3属3种；被子植物95科318属599种，5亚种，38变种； 森林资源：全市共有林地面积142.1万亩，经济林30万亩，疏林地13万亩，灌木丛地49.95万亩。森林覆盖率为24.5%。主要树种有油松、山杨、刺槐、侧柏、桐树、苹果、核桃、柿子、梨、桃等； 草地资源：共有草地面积152万亩，可利用面积136万亩，多呈大面积连片分布。有300亩以上的草场105块，计100万亩，且等级较高，其中万亩以上的草场29块，面积59.3万亩。牧草67科、308种，主要有白羊草、铁扫帚、蒲公英、硬质苔草等。草场分为农林地和山坡灌木丛两类，草质优良，可载畜19.98万个羊单位，发展畜牧业条件优越； 中草药资源：境内有中草药683种，已大量采集收购的164种，主要为党参、黄芪、柴胡、黄苓、连翘、丹参等； 野生动物资源：铜川有野生动物68种，分属16目35科，其中兽类5目10科23种，主要为中华鼢鼠、花鼠、岩松鼠、艾虎、水獭、草兔、野猪、狍等；禽类动物10目23种，主要有石鸡、环颈雉、喜鹊、鸢、楼燕、啄木鸟、杜鹃、麻雀等。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状 项目所在地属环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据项目所在具体位置、关心点及当地气象、地形和环境功能等因素，本次环评引用铜川市环境监测站于2015年10月25日-31日在铜川新区管委会的大气常规监测结果。基本可以代表监测范围内环境空气质量现状本底值，具有较好的时效性和代表性。现状监测点位图见附图3。 （1）监测项目 监测项目为：PM10、SO2、NO2共3项。 （2）监测时间和频次 监测时间为：2015年10月25日～10月31日；共监测7天。 （3）监测结果评价 表7 环境质量现状监测数据统计结果表 项目; 监测点; 浓度范围（μg/m3）; 最大超标倍数; 超标率 %; 标准值（μg/m3）; 达标 情况. SO2; 本项目西北侧约2.0km; 1小时平均值; 1~62; 0; 0; 500; 达标. 24小时平均值; 8~22; 0; 0; 150; 达标. NO2; 1小时平均值; 6~79; 0; 0; 200; 达标. 24小时平均值; 20~51; 0; 0; 80; 达标. PM10; 24小时平均值; 23~96; 0; 0; 150; 达标. 根据监测数据结果表明，各测点SO2、NO2、的24小时平均值和1小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，无超标现象出现，PM1024小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、地表水环境质量现状 本项目污水最终排入新耀污水处理厂，纳污河流为石川河。项目引用2015年铜川市监测站常规地表水监测数据，监测断面为新耀污水处理厂下游断面，监测项目为PH 、BOD5、氨氮、COD、氟化物和石油类共6项。 地表水环境质量结果见表8： 表8 地表水环境质量结果一览表 单位：mg/L,pH值无量纲 项目 断面; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 石油类（mg/L）; pH; BOD5（mg/L）; 氟化物（mg/L）. 新耀污水处理厂下游断面; 1月5日; 74; 7.577; 0.01ND; 7.08; 23.3; 0.70. 2月2日; 89; 7.271; 0.10; 8.16; 27.6; 0.62. 3月4日; 34; 10.98; 0.03; 8.07; 18.2; 0.69. 4月1日; 94; 7.664; 0.12; 7.94; 30.2; 0.71. 标准; 30; ≤1.5; ≤0.5; 6~9; ≤6; ≤1.5. 监测统计结果表明，监测项目除COD、BOD5、氨氮以外，其他监测项目均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。COD、BOD5、氨氮超标与区域生活污染源排放有关。 三、声环境质量现状 2017年2月18日，对项目建设地噪声进行了监测，监测情况如下： （1）监测点的设置 本次评价在项目区场界四周共布设了4个噪声现状监测点，对声环境进行了监测。 （2）监测仪器及方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。测量时阴天、风速＜3.0m/s，符合声环境监测的要求。 （3）监测结果及评价 拟建项目环境噪声现状监测结果列于表9。 表9 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 位 置; 监测结果; 标准值; 达标情况. 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 1#; 北厂界; 45.5; 42.3; 60; 50; 达标. 2#; 西厂界; 47.2; 41.6; 达标. 3#; 东厂界; 48.7; 45.2; 达标. 4#; 南厂界; 49.3; 47.5; 70; 55; 达标. 5#; 铜川市产品质量监督检验所; 48.6; 45.9; 60; 50; 达标. 执行标准; 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准、4a类区标准. 由表11监测结果表明，项目区域西、南、北场界昼夜间噪声值均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求，东场界昼夜间噪声值均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准要求，项目拟建地声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目建设地点位于铜川市新区，南临鸿基东路，东邻市质监局，西邻市广播电视台，北邻规划建设的市卫计局卫生监督处。 项目主要环境保护目标及相对位置见表10。 表10 评价区内环境保护目标 环境要素; 保护对象; 相对本项目; 人数; 保护目标或保护对策. 方位; 距离m. 环境空气; 铜川市产品质量监督检验所; E; 50; 120; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 铜川人民广播电台; W; 80; 80. 铜川市新区第一幼儿园; N; 190; 90. 秦岭小区; W; 130; 2300. 福帝苑小区; SW; 210; 960. 袁家村; S; 400; 2500. 声环境; 铜川市产品质量监督检验所; E; 50; 120; 《声环境质量标准》 （GB3096-2002）中2类标准. 铜川人民广播电台; W; 80; 80. 铜川市新区第一幼儿园; N; 190; 90. 秦岭小区; W; 130; 2300. 地表水; 沮河; E; 2000; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2012）IV类标准.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2.声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）；道路边界线外35m区域执行4a类，其他区域执行2类标准； 3.地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准； 4.地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3 中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度； 2.废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；医疗废水执行《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准。 3.施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类和4类标准； 4. 项目危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关标准及修改单要求；一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运期产生的废水主要为医疗废水和生活污水： 其中医疗废水排放量为 84.8m 3/d， COD：0.019t/a，氨氮：0.0025t/a； 生活污水排放量为1166.4m 3/d，COD：0.35t/a，氨氮：0.14t/a； 医疗废水经过医疗废水处理站处理，生活污水污水经过化粪池处理达标后，一起排入市政污水管网进入铜川市新耀污水处理厂处理达标后排放。因此，本次总量纳入铜川市新耀污水处理厂核算中，本项目不单独申请总量。生产营运中无SO2、NOX废气排放，因此，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、工艺流程简述 项目建设内容主要为为血站业务综合楼，建成后承担着铜川市临床用血采、储、供任务。 施工期产污环节见图二。 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 工程验收 运行使用 噪声、扬尘、装修废气 噪声、固体废弃物 噪声 施工废水、建筑垃圾 生活污水、生活垃圾 施工期 运营期 图二 施工期工艺流程及产污环节图 项目运营期对环境的影响主要为柴油发电机废气及汽车尾气、化验室废水和生活污水、风机、备用发电机等机电设备噪声和医疗废物、员工生活垃圾。 运营期工艺流程及产污环节图见图三。 工艺简述： - 1、健康检查：按照GB18467《献血者健康检查要求》的规定，对具有献血意向的潜在献血者进行健康检查，对检查结果进行综合分析和判断，做出是否适合献血的结论，保障献血者的健康和安全。在检验过程中会有医疗废水、医疗废物产生。 2、血浆采集：采浆耗材进行外观检查，确保其没有破损，在规定的有效期内，质量安全符合要求每个人都在独立状况下使用单采血浆机、一次性无菌采浆耗材进行血浆自动采集，采血浆用耗材都是一人一套，用后销毁；血浆采集都在密闭环境中进行，不与外界和其他人接触，保障了每位供血浆者不会感染和传播乙肝、艾滋等疾病。此过程会产生医疗废弃物。 - 3、血液成分的制备：利用离心分离、照射等方法植被各种血液成分。制备过程中会产生医疗废物和医疗废水。 4、包装入库：对检验合格血浆进行包装，速冻保存。此过程会产生医疗用品包装材料。 图三 运营期工艺流程及产污环节图 - 主要污染工序 表11 污染物种类、来源一览表 阶段; 主要污染源; 来源; 污染物名称. 施 工 期; 废水; 生活污水; 施工人员生活; 氨氮、COD、SS. 施工废水; 运输车辆冲洗、混凝土养护; SS. 废气; 扬尘; 土方开挖、建筑材料堆放和运输过程; TSP、PM10. 尾气; 施工机械; 总烃、CO、NOX. 装修废气; 室内和室外装修; 二甲苯和甲苯等有机废气. 噪声; 机械噪声; 施工机械; Leq（A）. 交通噪声; 车辆运输过程. 固废; 建筑垃圾; 施工过程各环节; 弃土、建筑垃圾等. 生活垃圾; 施工人员生活; 一般固体废物. 运 营 期; 废水; 生活污水; 职工; COD、BOD5、SS、氨氮. 医疗废水; 检验、血浆采等过程; COD 、BOD5 、氨氮 、粪大肠杆菌. 废气; 污水处理站恶臭; 医疗废水处理过程; 恶臭. 发电机废气; 发电机发电; SO2、烟尘、NOX. 噪声; 设备噪声; 自水泵、风机以及车辆进出等; Leq（A）. 固废; 生活垃圾; 职工生活垃圾; 一般固体废物. 废弃包装; 疗用品包装材料; 一般固体废物. 医疗废物; 检验、血浆采等过程; 危险废物. 水处理站污泥; 医疗废水处理过程; 危险废物. 三、项目污染源分析 施工期污染源分析： 1.废气 （1）施工扬尘 主要为施工现场扬尘、道路运输扬尘，造成扬尘污染的主要来源简述如下： ①土方挖掘和运输过程中的碾压、卷带，造成地表土的扰动和扬尘。 ②地面裸露形成扬尘 施工期必然形成大量裸露地面，各种沉降在地面上的气溶胶粒子等都是扬尘天然来源，在不利气候如大风（风速≥6m/s）条件下，这些颗粒物就会从地表进入空气中。本工程施工所在地气候干燥少雨，冬春季多风，极易形成扬尘污染。 ③ 施工造成的建筑扬尘 施工期设施不够完善，粗放式施工，工地料堆遮挡不够施工不够完善、严密，不能及时清理和覆盖建筑垃圾、渣土等，现场不及时清扫，出入场地的机动车不及时冲洗等，容易产生建筑尘。 ④ 道路扬尘 交通运输过程中洒落于道路上的沙、土、灰、渣、建筑垃圾以及沉积在道路上的其它排放源排放的颗粒物，经来往的车辆辗压后形成粒径较小的颗粒物进入空气，形成道路尘。 扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等堆放或装卸时散落，也都能造成施工扬尘，施工扬尘影响范围也在100m左右。 （2）废气 运输及动力设备运行产生的燃油废气，挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOX、SO2等，产生量不大。 建筑物的室内外进行装修时，油漆和喷涂产生废气，如苯系物、甲苯等会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 施工期的影响属于短期的、小范围的，施工期结束，影响消失。 2.废水 施工期废水来源于施工废水及施工人员生活污水。 施工废水主要包括土石方阶段降水井排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水，施工废水产生量较小，主要污染物是悬浮物。 施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工20人计算，则生活污水产生量约0.64m3/d，主要污染物有COD、SS、氨氮等。 3.噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。施工阶段使用主要机械设备噪声源强见表12。 表12 施工期主要机械设备噪声源强表 单位：dB(A) 施工机械声级. 施工阶段; 声源; 声级 dB(A). 土石方阶段; 挖掘机 推土机 装载机 载重车; 78～96 80～95 85～95 90. 结构阶段; 振捣机 切割机 模板拆卸 混凝土运送车; 100～105 100～110 95～105 80～85. 装修、安装阶段; 电锯 沙浆机 轻型载重卡车 电钻; 100～110 75 78 100～115. 交通运输车辆声级. 施工阶段; 车辆类型; 声级. 土方阶段; 大型载重车; 90. 底板及结构阶段; 混凝土灌车、载重车; 80～85. 装修阶段; 轻型载重卡车; 75. 4.固体废弃物： ①建筑垃圾 一般情况下，新建工程建筑垃圾产生量为 20~50kg/m2，项目按40kg/m2进行估算，项目新建总建筑面积为3000m2，建筑垃圾产生量约为120t 。类比同类项目产生的建筑垃圾20%可回收利用，则本项目可回收利用量24，剩余96t建筑垃圾将运往新耀垃圾填埋场进行填埋处置。 ②项目土石方 本项目开挖土方主要来源于地基开挖，挖方量约为2.8万m3，土方回填量为2.56万m3，其中基础回填2.2万m3，场地平整用土量0.36万m3；弃方量0.24万m3，剩余弃土在施工场地内就近临时堆存，不占用项目区以外土地。 为减少临时堆土场的水土流失，应对临时堆土场的堆积高度进行控制和堆积破面进行削坡处理，土堆表面进行彩条覆盖，周边设置临时挡渣墙，并沿临时堆土场外侧设置排水渠和沉砂池。施工完成后严格按照铜川市城建、市容环卫部门要求及时运送至铜川市指定弃土场处理。 ③生活垃圾：来源于施工人员生活过程中遗弃的废弃物，以有机物为主。施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工分阶段进行，最大施工人数按20人计算，生活垃圾产生量约10kg/d，收集后运往铜川市生活垃圾填埋场处置。 运营期污染源分析： 1.废气 本运营期产生的废气主要为备用柴油发电机废气、汽车尾气、油烟废气及污水处理站恶臭。 （1）备用柴油发电机产生的废气。 项目设1台150kW柴油发电机，年使用时间约15小时。该柴油发电机采用城市车用柴油为燃料，柴油热值11000千卡/kg。根据统计资料，发电机耗油量为212.5g/kWh，由此推算发电机年耗油量为0.48t（柴油的密度一般在0.83 kg/L～0.85kg/L之间，取0.84kg/L，故项目备用发电机年耗油量为569L）。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3。本项目产生的烟气量为9600m3/a，根据《社会区域类环境影响评价》给出的计算参数，发电机运行污染物排放系数为，SO2：2.24kg/t，烟尘：0.31kg/t，NOX：2.92kg/t。柴油发电机组污染物产生的年排放量为SO2：1.07kg，烟尘：0.15kg，NOX：1.4kg。排放浓度为SO2：111.4mg/m3，烟尘：15.6mg/m3，NOX：145.8mg/m3。发电机很少使用，废气经专用烟道排放，对周围环境的影响时间很短。 备用发电机运行污染物产生情况见表13。 表13 备用发电机大气污染物产生量预估 序号; 项目; 产生量; 产生浓度. 1; 柴油用量; 569 L/a; /. 2; NOx产生量; 1.4kg/a; 145.8mg/m3. 3; SO2产生量; 1.07kg/a; 111.4mg/m3. 4; 烟尘产生量; 0.15 kg/a; 15.6 mg/m3. （2）污水处理站恶臭 医疗废水处理站在运行过程中会产生恶臭，主要污染物为H2S、NH3。 2.废水 本项目投入使用后，废水主要为医疗废水和生活污水。 - 医疗废水 - 供浆者血浆进行检验、化验时产生的含血、化学试剂等污染因子的废水，属于医疗废物中的感染性废物，必须纳入医疗废物管理流程，根据现有项目该类废水的产生量类推，本项目运营后医疗废水产生量约为84.8m3/a，项目医疗废水主要污染因子及浓度为COD 250mg/L、BOD5 100mg/L、氨氮 30mg/L、SS 80mg/L、粪大肠杆菌1.6×108（MPN/L）,经过医疗废水处理站处理，排放浓度满足医疗废水《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准后进入市政管网。 - （2）生活污水 项目主要包括血站职工、献血人员产生的生活污水，项目运营期生活污水产生量为1166.4m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS，浓度为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮 25mg/L、SS 240mg/L，生活污水进入化粪池处理，处理后水质可达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，最终通过市政污水管网进入铜川市耀州区污水处理厂。 3.噪声 项目噪声主要有来自中央空调、水泵、风机、备用发电机等机电设备噪声及车辆噪声。 针对上述主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，同时对不同设备采取密闭隔声处理措施；对产生振动的设备设防振支座，以减振降噪。噪声源种类及源强见表14。 表14 主要噪声源种类及源强 序号; 噪声源种类; 声压级（声源外1m处）/dB(A); 噪声源位置; 治理措施. 1; 采血车等机动车; 60～70; 厂界内; 禁止鸣笛、减速行驶. 2; 水泵; 70～75; 泵房; 柔性连接，基础减震. 3; 风机; 70～80; 设备用房; 减振、隔声. 4; 中央空调压缩机组; 85; 设备用房. 5; 备用发电机; 85～95; 发电机房. 4.固体废弃物 项目建成后，产生的固体废弃物主要为职工及献血人员生活垃圾、废弃医疗用品包装材料、医疗废物及医疗废水处理站污泥。 ①生活垃圾：项目生活垃圾主要为职工、献血人员产生，为一般固体废物，产生量为16.88t/a，生活垃圾采用密闭垃圾桶收集，交由市政环卫部门集中处理。 ②废弃医疗用品包装材料：项目废弃医疗用品包装材料约为1t/a，为一般固体废物，由回收公司进行利用。 ③医疗废物 本项目主要包括以下几种：感染性废物：主要为棉签、棉球、纱布及其他各种敷料；一次性使用的卫生用品、一次性医疗用品和医疗器械；不合格供浆者的血液、血清等。 项目各科室产生的医疗废物见表15。 表15 各科室医疗废物一览表 科室; 医疗废物种类; 医疗废物名称. 检验室; 感染性废弃物; 一次性手套. 损伤性废弃物; 针头. 传染性废弃物; 实验产生废液. 质控室; 感染性废弃物; 过期、不合格血液、检验不合格血液、一次性手套. 采集室; 感染性废弃物; 消毒棉签、带血棉球、一次性棉签. 损伤性废弃物; 一次性采血袋针头、注射器针头、一次性采样针等. 项目医疗废物产生量约为10t/a,根据《国家危险废物名录》中的规定，医疗废物为危险废物，编号为 HW01 医疗废物。项目医疗废物临时储存在医疗废物储存库后，交西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处置。 ④医疗废水处理站污泥： 项目医疗废水处理站产生的污泥为危险废物，产生量为0.003t/a，由西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处置。 项目固体废物详细排放情况见表16。 表16 固体废弃物产生一览表 序号; 排放源; 核算标准; 人数; 天数; 固体废物产生量（t/a）; 备注. 1; 职工; 0.5kg/人·d; 85; 270d; 11.48; 一般固体废物. 2; 献血人员; 0.1kg/人·d; 200; 270d; 5.4. 3; 废弃医疗用品包装材料; 1. 4; 医疗废物; 10; 危险废物. 5; 废水处理站污泥; 0.003. 合计; 27.883. 四、项目迁建前后“三本账”核算 项目迁建完成后，污染物排放“三本帐”核算情况见表17。 表17 污染物排放“三本帐”核算表 污染源; 现有排放量(t/a); 迁建项目排放量(t/a); 消减(t/a)量; 排放总量(t/a); 排放增减量(t/a). 废水; 医疗废水; 废水量; 42.4; 84.8; 0; 84.8; +42.4t/a. - COD; - 0.0095; 0.019; 0; 0.054; - +0.027t/a. - BOD5; - 0.0036; 0.0072; 0; 0.032; - +0.016t/a. - 氨氮; - 0.0013; 0.0025; 0; 0.0086; - +0.0043t/a. - SS; - 0.002; 0.004; 0; 0.022; - +0.011t/a. - 粪大肠杆菌; - 2.12×108（MPN）; 4.24×108（MPN); 0; 4.24×108（MPN); +2.12×108（MPN）. 生活污水; - 废水量; 437; 1166.4; 0; 1166.4; +729.4. - COD; - 0.13t; 0.35; 0; 0.35; +0.22. - BOD5; - 0.066; 0.175; 0; 0.175; +0.109. - 氨氮; - 0.011; 0.029; 0; 0.029; +0.018. - SS; - 0.052; 0.14; 0; 0.14; +0.099. 大气污染; 发电机; SO2; 0; 1.07kg/a; 0; 1.07kg/a; +1.07kg/a. NOX; 0; 1.4kg/a; 0; 1.4kg/a; +1.4kg/a. 烟尘; 0; 0.15 kg/a; 0; 0.15 kg/a; +0.15 kg/a. 恶臭; H2S、NH3; 少量; 少量; 0; 少量; /. 固体废物; - 职工、献血人员; - 生活垃圾; - 7.5; 16.88; 0; 16.88t/a; +9.38. - 医疗用品; - 医疗用品包装材料; - 0.5; 1; 0; 1t/a; +0.5. - 医疗废物; - 危险废物; - 4.5; 10; 0; 10t/a; +5.5. - 处理站污泥; - 危险废物; - 0.001; 0.003; 0; 0.003t/a; +0.002.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 备用柴油发电机组废气 | SO2 | 111.4mg/m3 | 1.07kg/a | 111.4mg/m3 | 1.07kg/a |
|  |  | NOX | 145.8mg/m3 | 1.4kg/a | 145.8mg/m3 | 1.4kg/a |
|  |  | 烟尘 | 15.6 mg/m3 | 0.15 kg/a | 15.6 mg/m3 | 0.15 kg/a |
|  | 恶臭 | H2S、NH3 | 少量、无组织排放 |  | 少量、无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 排放量 | 1166.4t/a |  | 1166.4t/a |  |
|  |  | COD | 350mg/l | 0.4t/a | 297.5 mg/l | 0.35t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/l | 0.23 t/a | 150 mg/l | 0.175 t/a |
|  |  | SS | 240mg/l | 0.28t/a | 120mg/l | 0.14t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/l | 0.029t/a | 25 mg/l | 0.029t/a |
|  | 医疗废水 | 排放量 | 84.8t/a |  | 84.8t/a |  |
|  |  | - COD | 250mg/l | 0.02t/a | 225mg/l | 0.019t/a |
|  |  | - BOD5 | 100mg/l | 0.0085t/a | 85mg/l | 0.0072t/a |
|  |  | - 氨氮 | 30mg/l | 0.0025t/a | 30mg/l | 0.0025t/a |
|  |  | - SS | 80mg/l | 0.0069t/a | 48mg/l | 0.004t/a |
|  |  | - 粪大肠杆菌 | 1.6×108（MPN/L） | 1.36×1013（MPN) | 5000（MPN/L） | 4.24×108（MPN) |
| 固 体 废 物 | - 职工、献血人员 | 生活垃圾 | 16.88t/a |  | - 统一交由市政环卫部门处置 |  |
|  | - 医疗用品 | 医疗用品包装材料 | 1t/a |  | - 由回收公司进行利用 |  |
|  | - 检验、采血 | 医疗废物 | 10t/a |  | - 交西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处置 |  |
|  | - 废水处理站 | 处理站污泥 | 0.003t/a |  | - 由有西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处置 |  |
| 噪声 | 项目噪声主要有来自水泵、风机、备用发电机等机电设备噪声和道路交通噪声，噪声源在60～95dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 用地现状植被覆盖率低且植被单一，项目建设对地表植被造成一定的破坏，企业在施工时应采取必要的防护措施，较少水土流失；本项目范围内无珍稀野生动植物，因项目建设对生态影响较小。项目所在地周边无生态敏感保护目标，项目在营运期间对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期间的环境影响主要表现为施工扬尘、施工噪声、固体废弃物及室内装修对环境的影响。 1.施工环境空气影响分析 （1）施工期扬尘环境影响分析 施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的问题。建筑工地的扬尘主要来自：a施工过程场地平整、建筑地基土方挖掘、土方临时堆放、装卸和运输过程产生的扬尘、填方扬尘、管网布设、管沟开挖及回填过程产生的扬尘；b建筑材料、水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；c运输车辆来往形成的扬尘；d建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。 如果在施工期间车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表18为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 表18 施工场地洒水抑尘试验结果 1）露天堆场和裸露场地施工扬尘的影响 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 露天堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w 式中： Q——起尘量，kg/t·a V50——距地面50m处风速，m/s V0——起尘风速，m/s W——尘粒含水率，% 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 施工扬尘的大小随施工季节、土方量的大小和施工管理不同差别甚大，影响范围可达150～300m。通过类比调查分析，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，施工扬尘可导致： a．建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍； b．建筑工地扬尘的影响范围为下风向150m，被影响地区TSP浓度值为0.49mg/m3，相当于环境空气质量标准的1.6倍； c．围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。 建筑施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了丰富的尘源。铜川市属于内陆干旱半干旱地区，雨量偏少，春冬季节干旱多风。研究指出，在干燥有风天气刮起的扬尘，造成环境空气中TSP浓度偏高，其中建筑工地对空气扬尘污染贡献值最大。因此，扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。 2）施工扬尘污染防治措施 为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目施工单位，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划》（2013-2017年）（陕政发[2013]54号）、铜川市创模办、市住建局《关于加强城市区域扬尘污染控制的通知》（2011年11月16日）中的“六要四禁止”要求及“铜川市建筑施工扬尘污染治理12条措施”（铜住建发[2013]497号）、《铜川市2014年治污降霾保卫蓝天行动计划实施方案》（铜政办发[2014]39号）、《铜川市2015年“治污降霾·保卫蓝天”工作方案的通知》(铜政办发[2015]17号)制定如下污染防治措施： ①“五落实一达标”要求 要落实硬质围栏、落实堆土覆盖、落实冲洗设施、落实湿法作业、落实道路硬化、控制施工噪声达标，以减少建筑工地扬尘，深入推进治污降霾工作。 ②“六要”、“四禁止”要求 要在工地出入口设置环保公告栏；要在工地周围设置高度2.5米以上硬质围栏；要对工地易引起扬尘的物料、堆土实施全覆盖，工地每日洒水不少于3次；要对驶出工地的运输车辆进行清洗、保洁；要对出入工地的车载货物实施遮盖和密闭；要在拆迁或其他易产生扬尘的施工过程中采取喷水防尘措施。 禁止未经冲洗和加盖蓬布的运输车辆驶出工地；禁止在工地内焚烧各类建筑、生活垃圾；禁止在工地内燃用烟煤；禁止施工现场搅拌混凝土、砂浆等。 ③措施要求 a、施工工地周边必须设置2.5m以上的硬质围墙或围挡，施工工地严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。采用湿法作业。 b、工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。 c、出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 d、施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆清扫台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。 e、土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化。并辅以洒水等降尘措施。 f、建筑施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料，渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撤。 g、建筑施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运，在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防尘措施。 h、遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1~2次，扬尘排放量可减少50~70%。 i、施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘染污现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 j、项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 项目建设周期较长、占地面积较大，前期施工、清运土方的扬尘污染问题需特别重视。因此，建设单位应加强扬尘控制措施，进行场地硬化、注意运输道路的清扫，洗车要规范，洒水要到位，并建立健全的施工扬尘管理制度。 （2）施工期机械废气影响分析 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放的废气、各种运输车辆排放的汽车尾气对环境的影响。 汽车尾气主要污染物为NOx、CO及HC化合物等，应加强施工车辆的管理，减少废气排放。对于燃用柴油的施工机械，其大气污染物中的NOx、CO及HC化合物等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）表1和表2的排放限值。 2. 施工期水环境影响分析 施工期废水来自生产废水和施工人员的生活污水。 生产废水来源于混凝土养护用水，砂石料冲洗水等。废水中的主要成分是SS，项目生产废水产生量较少。为避免施工废水肆意排放对环境的不良影响，要求在施工现场设简易的沉淀池处理，废水收集沉淀处理后循环使用，废渣与建筑垃圾一起运往建筑垃圾堆放场。 根据工程分析，施工现场的施工人员产生生活污水约0.64m3/d，产生量较少，主要污染物有COD、SS、氨氮等。施工期生活污水若任意排放，会给周围环境造成影响。因此，必须加强施工期人员生活营地的管理，设置临时化粪池，定期清理用于施肥或外运，施工人员餐饮废水经过油水分离器处理，进入临时化粪池，处理达标后排入市政污水管网。施工人员生活污水合理处置，可有效地控制生活污水的环境污染。 3.施工噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、搅拌机、电锯等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，若不重视未采取相应措施，会引起扰民现象，所以必须重视对施工期噪声的控制。 - （1）施工噪声预测计算 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见下表。 表19 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工 阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 土石方 阶段; 载重机; 83～89; 3; 70; 55; 22; 118. 推土机; 90; 5; 70; 55; 50; 281. 装载机; 86; 5; 70; 55; 31; 177. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 28; 158. 结构施工阶段; 搅拌机; 75; 15; 70; 55; 22; 120. 振捣机; 100; 1; 70; 55; 14; 80. 切割机; 103; 1; 70; 55; 45; 252. 装修 阶段; 轻型载重卡车; 78; 1; 70; 55; 3; 14. 沙浆机; 75; 15; 70; 55; 22; 120. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. （2）施工噪声对周围环境的影响分析 1）建筑物施工期主要为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。 由表21可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，尤其以推土机影响范围最大，昼间最远至50m外噪声值才能达标，夜间最大影响范围在281m内。当施工机械在白天施工时，经过施工围挡、距离衰减等，施工噪声将有所减弱。若这些机械在夜间施工时，受影响的居民将显著增加。 为此环评要求项目施工应严格控制高噪声设备的运行时段，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，如需夜间施工（夜间22：00～06：00），必须经当地环境行政主管部门同意，且必须经过相应的隔声降噪措施，公告附近居民。 2）施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重附近道路交通噪声污染，运输车辆噪声级一般在75～90dB。由于运输车辆属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆对项目周围环境保护敏感目标产生的噪声污染是短暂的，随着施工期的结束，影响将会逐渐消失。 （3）施工噪声污染控制措施 据现场调查，距项目最近的敏感点为项目东侧50m的铜川市产品质量监督检验所,施工期噪声会对其产生影响，为最大限度地减少施工噪声对项目周围敏感点的影响，环评要求施工单位在工程建设期采取以下噪声控制措施： - ①合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 a.选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备； b.禁止现场进行混凝土的搅拌，要求使用商品混凝土。 ②严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 ③采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级。 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定消声、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 ④对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 ⑤合理安排施工位置 为有效的减小施工噪声对周围环境敏感点的影响，环评要求施工单位在施工期间，尽量将施工机械远离环境敏感点。同时应对高噪声设备应设置隔声罩并增加阻尼金属减振器或橡胶减振垫以减少施工噪声对周边敏感点的影响。 ⑥严格控制施工车辆运输路线，减少对周围敏感点的影响。 拟建场址周围有敏感目标，施工车辆运输物料路经时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 ⑦严格控制施工时间 根据不同季节合理安排施工计划，严禁午休时间进行高噪声作业，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00～06：00），避免对项目周边敏感点造成影响。确因特殊需要必须连续作业的，必须有有关主管部门的证明，且必须公告附近受影响的居民。 ⑧建设单位应尽量增高场界围挡，必要时设置隔声墙，以减小施工机械设备噪声对周围居民的影响； ⑨项目噪声大的设备施工的时候，需及时公告周边的群众，得到周边群众的最大理解。设置噪声投诉电话，一旦发生施工噪声扰民现场，要立即停止施工，及时采取补救措施，减少噪声对周边居民的影响。 4.施工期固体废弃物环境影响分析 施工期固体废物主要来自建筑垃圾、装修垃圾和施工人员少量的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾产生量约为120t，建筑垃圾成分主要为瓦砾碎砖、水泥残渣、废木材、废铁丝、钢筋，以及建材的包装箱、袋等。本项目场地施工期的建筑垃圾应集中收集后运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置，不得随意乱放，垃圾运输车辆要加盖篷布，避免沿途抛撒。 （2）装修垃圾 装修期间油漆、涂料在使用过程中产生的废物，以及残余物的废弃包装物等属于危险废物HW12（染料涂料废物）类，处置不当会对环境和人体产生较大影响。应当分类专用容器收集，交由有资质单位进行处置。 （3）生活垃圾 项目施工期生活垃圾产生量为10kg/d，生活垃圾主要成分为厨余有机物、废纸、塑料、玻璃、金属等，其成分与城市居民生活垃圾成分相似。 施工工地施工人员产生的生活垃圾在气候适宜的条件下，易腐烂的厨余有机物会产生恶臭，滋生蚊蝇，成为病菌发源地，将对周围环境造成不利影响，应及时外运，避免对环境的影响。该部分生活垃圾收集后运往铜川市垃圾填埋场处置，对环境影响轻微。 5. 施工期生态影响分析 本项目占地7600m2，根据项目建设的特点，施工期地基开挖等建设行为，破坏了原地形地貌以及地表植被，同时在开挖处又改变了原地面的坡度与坡长。致使土体抗蚀能力减弱，由于这种人为因素影响，不可避免地造成一些水土流失。加之，在施工中，如果没有科学的施工方式、施工工艺、合理安排施工时间、没有完善配套的水土流失设施等，在暴雨季节，会引发严重的水土流失，诱发崩塌、泥石流等地质灾害，加剧水土流失的产生。 项目施工过程中使生物量减少，将不可避免的对周边环境造成影响，使植被减少，加之该区土质松软，暴雨来临，不同程度加剧施工区域水土流失面积和强度，造成局部生态环境进一步恶化，环境容量将不断减小。 施工期生态环境影响减缓措施 ① 严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表清理工作。加强管理，施工前对施工人员进行相关培训，不得砍伐征地以外的草木，尽量减少对区域生态环境的破坏。 ② 施工与绿化同时施工，应做到边使用，边平整，边绿化。 ③ 工程施工过程中，要严格按设计规定的弃土场进行弃渣作业，不允许将工程废渣随处乱排。 施工期对场地进行平整开挖，对地表植被有一定的影响。施工期结束后，场区内场地进行硬化、绿化，可适当减缓水土流失带来的影响。 6. 施工期环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专职环境管理监督人员负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。专职环境管理监督人员除做好对建设施工噪声和施工扬尘的控制与管理工作，防止噪声及扬尘污染环境，同时应负责与环境保护主管部门的联络工作。必须夜间作业的，会影响到周围群众的生活质量，要提前（至少1天）到铜川市环境保护局办理夜间施工审批手续，并以公告形式告知附近单位与居民并取得居民谅解，同时采取隔声降噪措施。 营运期环境影响分析： 1．废气 本项目产生的废气主要为备用柴油发电机废气及污水处理站恶臭。 ## （1）备用柴油发电机废气 本项目装设1台额定净功率均为150kW的应急式柴油发电机组作为备用电源，备用柴油发电机安装在备用发电机房内，其废气通过专用排气管引至楼顶排放。其排放的污染物为CO、CH、NOx，会对局部的环境空气质量造成一定的不利影响。根据国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函【2005】350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、烟尘≤120mg/m3、NOX≤240mg/m3。因备用发电机组主要是在停电时供给消防水泵、防排烟设施、应急照明灯、消防应急停电用和每年的4次例行检修时（每次运行20分钟）才使用，年运行时间很少，因此，该影响是瞬时、短暂的，并且影响的程度较小。 - （2）医疗废水处理站恶臭 医疗废水处理站在运行过程中会产生恶臭，主要污染物为H2S、NH3。项目污水站拟采用“沉淀池+消毒+格栅混合箱”处理工艺，环评要求医疗废水处理站需布置在室内，对沉淀池加盖封闭，在排放源周边种植植对恶臭气体有吸附作用的植物，通过以上措施，其控制要求可满足《医疗机构水污染物排放标准》中污水处理周边大气污染物最高允许浓度。废气经除臭后，恶臭污染物H2S、NH3 对周围环境影响不大。 2．废水 （1）污水达标排放情况分析 项目废水分为医疗废水和生活污水。 ①医疗废水达标排放情况分析 根据工程分析，本项目医疗废水排放量约为84.8m3/a，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及类比同类项目，项目医疗废水主要污染因子及浓度为COD 250mg/L、BOD5 100mg/L、氨氮 30mg/L、SS 80mg/L、粪大肠杆菌1.6×108（MPN/L）。 根据《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》要求，项目新建医疗废水处理站一座。由于项目处理后医疗废水排入市政管网，参考《技术指南》的“水污染防治技术”中“一级处理+一级消毒”处理工艺，本项目医疗废水处理站采用“沉淀池+消毒+格栅混合箱”处理工艺，工艺流程见图四。 医疗废水 专用沉淀池 格栅混合箱 达标排放 负压式二氧化氯发生器药液液 消毒 图四 医疗废水处理站工艺流程 本项目医疗废水排水水质及执行标准限值见表20。 表20 项目医疗废水污染物浓度及处理效率 医疗废水; 项目; 废水排放量 （m3/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠杆菌. 产生浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 1.6×108（MPN/L）; 84.8. 产生量（t/a）; 0.02; 0.0085; 0.0069; 0.0025; 1.36×1013（MPN). 处理效率; 10%; 15%; 40%; /; 99.997%. 排放浓度（mg/L）; 225; 85; 48; 30; 5000（MPN/L）. 排放量（t/a）; 0.019; 0.0072; 0.004; 0.0025; 4.24×108（MPN). 标准（mg/L）; 250; 100; 60; /; 5000（MPN/L）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 医疗废水处理站采用经过“沉淀池+消毒+格栅混合箱”处理工艺，根据现有血站污水处理记录（见附件），医疗废水经工艺处理后，主要污染物 COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌等均满足《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准，处理后的污水经市政污水管网进入铜川市新耀污水处理厂处理达标后排放。 ②生活污水达标排放情况分析 根据工程分析，项目生活污水产生量为1166.4m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS，浓度为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮 25mg/L、SS 240mg/L。 经过类比调查，生活污水经化粪池处理后COD 去除率达 15%，BOD5去除率达 25%，SS 去除率达50%。本项目排水水质及执行标准限值见表21。 表21 项目生活污水污染物浓度及处理效率 医疗废水; 项目; 废水排放量 （m3/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 240; 25; 1166.4. 产生量（t/a）; 0.4; 0.23; 0.28; 0.029. 处理效率; 15%; 25%; 50%; /. 排放浓度（mg/L）; 297.5; 150; 120; 25. 排放量（t/a）; 0.35; 0.175; 0.14; 0.029. 标准（mg/L）; 300; 150; 400; 25. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表21可以看出，生活污水经化粪池处理后，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N等均满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，处理后的污水经市政污水管网进入铜川市新耀污水处理厂处理达标后排放。 （2）废水排放可行性分析 项目医疗废水、生活污水不直接向外环境排放，经预处理后排入市政污水管网最终进入铜川市新耀污水处理厂进行处理。新耀污水处理厂位于铜川市耀州区的渭河支流漆水河和沮河交汇处，厂区占地93亩，拥有日处理30000m3的污水处理厂一座及日处理20000m3的回用水厂一座，采用卡鲁赛尔氧化沟处理工艺进行污水处理。 本项目属于新耀污水处理厂纳污范围内，项目废水主要为医疗废水和生活污水，不对新耀污水处理厂进水水质造成重大的冲击。新耀污水处理厂处理能力30000m3/d，现处理水量24000m3/d，剩余接纳容量6000m3/d，项目排水量对新耀污水处理厂冲击较小，措施可行。 3．噪声 本项目水泵房、废水处理站均置于室内，结构隔声效果好，传至地面隔声量能达到20-30 dB(A)以上。厨房风机、真空泵等也均位于室内或独立设备用房内。通过选用低噪声型设备，设备基础隔振、设备房隔声、大风量风机进/排风出口安装消声器、水泵进出口设可曲挠性软接头等措施后，经距离衰减，不会对项目边界环境噪声和外环境声环境质量产生明显影响。昼夜均达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类和4类标准。 车辆进出行驶噪声约 70dB(A)，通过加强管理，禁止鸣笛等措施，可以得到有效控制。 4．固体废物： 本项目固废主要为员工的生活垃圾、废弃包装袋、医疗废物和污水处理站污泥。 （1）生活垃圾 员工及供浆者产生的生活垃圾产生量为16.88t/a，为一般固体废物，建设单位在每层 楼都设置了多个垃圾筒，按时有清洁人员清理，交由环卫部门处置，对外环境影响不大。 （2）废弃包装材料 项目废弃包装材料产生量为1t/a，为一般固体废物，由回收公司进行利用，对环境影 响较小。 （3）医疗废物 本项目医疗废物主要为废弃棉签、废血浆、化验室废液等，产生量为10t/a，根据《国家危险废物名录》中的规定，该类废物被列为危险废物编号为 HW01 医疗废物，本项目医疗废物设有医疗废物暂存库，按照《医疗废物管理条例》的要求，进行分类、消毒和密封处理，储存时间不超过2日，交西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处置，实现固体废物的无害化处理。为确保医疗废物不对周围环境造成污染，环评要求采取以下措施： ①对本项目产生的固体废物从收集、运输、贮存到交接扥全过程进行管理，制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求；设置负责医疗废物管理的监控部门或者赚（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，监理医疗废物管理责任制；专职负责人对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类或者重量、交接时间、处置方法、最终去向等； ②医疗废物专用包装物、容器，应当有明确的警示标示和警示说明； ③应当使用防渗漏、放遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗收集、运送至暂时储存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构指定的地点及时消毒清洁。 ④医疗废物的暂时储存设施、设备应当定期消毒和清洁，且满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。医疗废物暂时储存时间不得超过2天；医疗废物转交出去后，每天及时对暂时贮存地点进行清洁和消毒处理。 ⑤在医疗废物转运、交接时，应依照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，建立严格额医疗废物转运清单制度，确保医疗废物得到安全、妥善处置。 （4）污水处理站污泥 项目医疗废水处理站产生的污泥为危险废物，产生量为0.003t/a。 按照《医院污水处理技术指南》、《医院污水处理设计规范（试行）》中规定，评价要求将其集中收集定期清掏，集中收集在污泥池，并经消毒处理后再送西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处置。 根据《医院污水处理技术指南》，污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。污泥首先在消毒池或储泥池中投加石灰或漂白粉进行消毒，消毒池或储泥池池容应不小于处理系统24h产泥量，但不宜小于1m3。储泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。污泥脱水宜采用离心脱水机，脱水后的污泥应密闭封装、运输。 通过以上措施，项目产生的固废均能得到有效的处置，不会造成二次污染，对外环境影响较小。 - 5.环境风险影响分析 - 本项目医疗废水消毒剂为二氧化氯，采用二氧化氯发生器进行制备，原料使用氯酸钠 和盐酸。根据风险识别和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中关于功能单元划分原则，盐酸为危险化学品（8.1类酸性腐蚀液体），不属于重大危险源。 本项目氯酸钠为固体且采用袋装相对不易泄漏；盐酸为液体原料不在血站内进行储存，主要采用分段临时购买，直接向设备进行投加，设备每次加盐酸20公斤，20个星期加一次，年用量约50公斤。 - 根据同类项目类比调查，项目事故风险主要为盐酸泄漏，产生泄露的主要过程是在使用和运输过程：盐酸桶装运输泄露，使用和临时贮存过程中泄露；二氧化氯发生器制备过程中泄露。 - 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取以下防范措施： - 盐酸运输过程中应选择具有运送危险品相应资质的单位进行运送，并按照相关道路管理办法严格执行； - 用于盐酸运输的容器，必须按照《危险化学品安全管理条例》的规定，由专业生产企业生产、检测、使用； （3）二氧化氯发生器设备单独设立设备间；设备间墙壁下部安装排风扇，保证通风良好； - （4）严格执行设备的维护保养，定期对设备、管道、仪表、阀门等进行检查和校检。 6.产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于该目录中规定的“鼓励类”—三十六教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设 ”，符合国家产业政策要求。 7.选址符合性分析 项目拟选址在铜川市新区，南临鸿基东路，东邻市质监局，西邻市广播电视台，北邻规划建设的市卫计局卫生监督处。新区是铜川市委、市政府的所在地。项目拟建地址在铜川市新区的中心位置，地理位置优越，周边环境良好，无污染源，适宜血站建设。 同时，本项目已取得铜川市新区规划局关于项目的选址意见书说明书及建设用地规划许可证。 综上所述，项目选址合理可行。 8.环保投资估算及环境保护设施竣工验收清单 （1）环保投资估算 项目分项环保投资估算明细见表22。 表22 本项目环保投资估算表 类别; 处理措施与设施; 数 量 （套/座）; 估算环保投资（万元）. 施工期扬尘; 施工围栏、覆盖材料、洒水设施、车辆冲洗设施; /; 10.0. 施工期废水; 临时沉淀池、简易化粪池; /; 5.0. 医疗废水处理站恶臭; 沉淀池密闭+种植绿色植物; /; 10. 废水; 生活污水; 20m3化粪池; 1; 8.0. 医疗废水; 医疗废水处理站，采用“沉淀池+消毒+格栅混合箱”工艺; 1; 15. 噪声; 水泵、风机等设备; 柔性连接、减振、隔声窗、消声; /; 10. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; /; 5.0. 危废; 医疗废物临时储存库; 1; 5.0. 污泥池; 2.0. 合 计; /; /; 70. （2）环境保护设施竣工验收清单 建设项目环境保护设施竣工验收清单（建议）见表23。 表23 建设项目竣工环境保护设施验收清单 序号; 治理项目; 污染防治设施或措施; 去除效率; 数量; 标准. 1; 废气 治理; 备用发电机废气; 无组织排放; /; /; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国 I、II 阶段）》（GB20891-2007）表 2 中标准. 医疗废水处理站恶臭; 沉淀池密闭+种植绿色植物; /; /; 医疗机构水污染物排放标准》中污水处理周边大气污染物最高允许浓度. 2; 废水 治理; 生活污水; 化粪池; 保证出水满足标准要求; 1套; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. 医疗废水; 医疗废水处理站，采用“沉淀池+消毒+格栅混合箱”工艺; 保证出水满足标准要求; 1套; 《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准. 3; 噪声治理; 设备 噪声; 选用低噪声设备，将高噪声设备安装于设备间，并采取密闭隔声、吸声、消声、减振等措施; 达标 排放; /; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类和4类标准. 4; 固废处置; 生活 垃圾; 袋装收集、分类回收，密闭垃圾收集站暂存，送铜川市环卫部门指定垃圾填埋场处理; 100% 外运处置; 垃圾桶; 减量化、资源化、无害化. 医疗废物固废; 医疗废物临时贮存库+委托西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处理; 100% 处置; /. 污泥; 污泥池+委托西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处理; 100% 处置; /. 9 环境管理及监测计划 （1）施工期环境管理与监测制度建议 ① 施工期环境管理 施工期的环境管理主要针对施工过程的施工扬尘和施工噪声采取防治措施，以减轻对环境的影响。由建设单位会同施工单位的环境管理监督机构，制定施工期环境管理计划，加强施工过程的环境管理。 Ⅰ 施工扬尘 拟建工程施工期施工扬尘主要来源于工程土方挖掘、填埋、堆放、清运，建筑原辅材料水泥、白灰的装卸、堆放及混凝土车辆运输等。施工扬尘对项目地周围环境空气会带来暂时性不良影响。为此，建议采取以下措施： a．施工现场的周围必须设置围墙或围栏； b．水泥、沙石等建筑施工材料应避免露天堆放，如需堆放，应加盖临时挡墙和顶棚，防止风吹、雨淋导致的物料扬散、流失对环境造成影响； c．施工弃土要及时清运，运输车辆应加盖遮蔽蓬布；对路面抛洒的尘土要及时清扫和冲洗，防止二次扬尘污染，同时对施工现场应进行不定期的洒水灭尘。 Ⅱ 施工噪声 工程建设施工过程需动用施工机械及车辆，其噪声源强在70～110dB(A)，对工程周围环境噪声带来不同程度的噪声影响。为此建议： ⅰ. 加强施工现场设备的运行管理，尽量选用低噪声设备； ⅱ. 严格控制夜间高噪声设备的运行及其运行时段（夜间22时～凌晨06时），禁止打夯机等高噪声设备夜间施工； ⅲ. 根据不同季节的正常作息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间施工；昼间应避开午休时间，以免产生扰民现象。对于工作噪声较大的工序，应安排在远离敏感点处，以减轻施工噪声对这些敏感点的影响。 Ⅲ 建筑垃圾的环境管理 建设单位应加强管理，对施工过程中产生的各种弃土、弃渣、建筑废料等建筑垃圾，做到及时清运，不得乱堆乱放，更不能随意抛洒，经由环卫部门统一运往铜川市建筑垃圾场填埋处理，垃圾运输车辆要加盖蔽篷布，以免沿途抛撒。 ② 监测制度建议 拟建工程施工量较大，施工周期较长，施工过程产生的施工扬尘和施工噪声对场址周围的环境空气和声环境影响较大。因此加强施工期的环境管理和监测，有利于减轻和改善工程施工对环境的影响，可有效防止施工扬尘和施工噪声对环境造成污染。 建设单位应委托有资质的环境监测站定期开展施工期的扬尘、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况。施工期环境监测类别、项目、频次等列于表24。 表24 施工期环境监测计划 环境类型; 监测项目; 监测点位置; 测点数; 监测频率. 环境空气; PM10; 施工场地上、下风向; 2; 半年一次. 场界噪声; 施工场界L eq; 施工场界四周; 4; 半年一次. ③ 环境管理制度 建议在施工地段设置环境监控点，对建筑施工扬尘和施工噪声进行监测，及时掌握施工过程的污染排放状况，并根据施工地段的环境功能区划及有关环境标准要求，采取进一步的污染控制与防治措施。施工期环境管理清单见表25。 表25 施工期环境管理清单 类别; 环 保 要 求. 环境 空气; 1、施工工地周边必须设置硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。 2、各类施工工地内堆放的易产生扬尘污染物料，应当密闭存放或及时进行覆盖；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。 3、出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 4、施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 5、遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1～2次。 6、建筑施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料，渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撤。 7、项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。. 声 环境; 1、施工作业应严格做到夜间22:00至次日6:00时间内禁止施工。必须在夜间作业，要提前（至少1天）到环保局办理备案手续，并以公告形式告知附近居民，取得居民谅解，同时采取隔声降噪措施。 2、在施工中尽量采用低噪声机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行低噪声新工艺。 3、在施工安排上，如大规模土石方开挖和频繁的运输作业，对周围环境影响较大，应尽量把这些作业安排在冬春比较寒冷的闭窗季节。 4、施工车辆运输物料经沿途学校、居住区时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 5、从事室内装饰装修活动必须严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪声。. 水 环境; 1、施工现场应设污水收集和简易处理设施并铺设连接城市污水截流管网的污水管道。 2、施工现场所有生产废水因泥沙含量较大均须经沉淀池沉淀处理，尽可能地将沉淀池出水进行循环利用，如回用于施工现场洒水降尘、运输车辆冲洗等。沉淀池产生的废渣应与建筑垃圾一起运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置。 3、工地生活污水设化粪池处理。 以上所有生产废水及生活污水均需合理处置，不得乱排。. 固体 废物; 1、建筑垃圾应及时收集运往市政管理部门指定的建筑垃圾场，不得随意堆放，生活垃圾及时送当地垃圾卫生填埋场处置。 2、施工期建筑垃圾及生活垃圾应在场区内集中分类堆放、及时清理并分别按类处置，严禁乱倒。 3、对装修期间油漆、涂料在使用过程中产生的危险废物应规范收集、贮存，按危险废物特性选择安全的包装材料进行分类包装。送到环保部门规定的陕西省危险废物处置中心安全处置，不得与生活垃圾和建筑垃圾混杂、堆放或填埋。运输车辆必须持有交通部门核发的从事危险废物运输的道路运输证及公安部门核发的危险废物准运证明，禁止将危险废物与其他货物在同一运输工具上载运。. 生态 环境; 1、在满足施工要求的前提下，严格控制对施工工地以外土地、植被的压占和破坏；管线沟开挖临时堆放的土石方应规范堆存，以减轻对周围土壤、植被的破坏；管线敷设完毕后，应对周围破坏的地表视其功能及时采取硬化、压实或植被恢复措施；种植适宜当地生长的树木和花草，并注意与城市规划和容貌协调。 2、对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化。 3、对施工临时占地，应在施工结束时及时恢复、绿化。 4、对项目大面积实施防水所用建筑沥青的熬化和搅拌应采用封闭式设备。. （2）运行期环境管理与监测制度建议 ① 设置管理机构 建议建设单位对运行期的环境管理设立专门的管理机构，设专职环保管理人员1～2人，负责环境保护管理工作。环境管理机构根据工程自身特点，建立健全环境管理制度，制定环境管理规划，管理指标体系和考核制度。认真组织和落实工程各项环保措施，并负责监督检查，发现问题及时处理，确保其环保设施正常运行，做到“三废”达标排放；同时，负责社区居民的环保知识宣传教育，提高居民环保意识，创建绿色生态社区。 环保专职管理人员的职能是： Ⅰ 贯彻执行国家有关法律、法规和政策； Ⅱ 编制环保规划和年度发展规划，并组织实施； Ⅲ 执行建设项目的“三同时”制度； Ⅳ 监督环保设计工程措施及运行管理； Ⅴ 配合有关环保部门搞好监测与年度统计工作； Ⅵ 搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 Ⅱ 环境监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质的环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。运营期污染源与环境监测计划见表26。 表26 运营期环境监测计划 项目 分类; 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 生活污水; COD、BOD5、 SS、氨氮; 生活污水总排口; 每年1次; 符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. 医疗废水; COD、BOD5、氨氮、SS 、粪大肠杆菌; 医疗废水总排口; 半年1次; 《医疗机构废水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 2 中预处理标准. 环境噪声; Leq(A); 厂界; 半年1次; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类和4类标准.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 废水处理站恶臭 | H2S、NH3 | 室内布置、沉淀池密闭、周围种植绿色植物 | 《医疗机构水污染排放标准》 （GB18466-2005）表 3 中标准要求 |
|  | 备用发电机 | SO2、NOX、烟尘 | 无组织排放 | 《非道路移动机械用柴油机排气 污染物排放限值及测量方法（中国 I、II 阶段）》（GB20891-2007）表 2 中标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、 NH3-N | 化粪池 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
|  | 医疗废水 | COD、BOD 5 、SS、粪大肠菌 | 医疗废水处理站，采用“沉淀池+消毒+格栅混合箱”工艺 | 《医疗机构废水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 2 中预处理标 准 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶分类收集，由环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋 | 减量化 资源化 无害化 |
|  | 危险废物 | 医疗废物、污泥 | 临时储存设施+委托西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处理 |  |
| 噪 声 | 噪声设备设在室内，经基础减振、建筑物隔声、吸音和消声材料处理后，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB3096-2008）2类和4类标准要求。对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目在建设过程应对主要污染物进行处理后达标排放，经采取措施后项目建设对环境影响较小。建设项目加强厂区周围的绿化工作，在绿化环境的同时，充分发挥绿色天然屏障的作用，减噪防尘。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一. 结论 1．项目概况 铜川市中心血站业务综合楼迁建项目位于铜川市新区，南临鸿基东路，东邻市质监局，西邻市广播电视台，北邻规划建设的市卫计局卫生监督处。项目建设规划用地 11.4 亩（7600 平方米），规划业务综合楼总建筑面积3000 平方米，六层框架结构，主要包括供血科、体采科、检验科酶免实验室、检验科核酸实验室、成分血制备科室、血液质量管理科室、行政办公区、功能区等。 项目计划于 2017 年 2 月份开始筹建，至 2018 年 12 月底全部完成投产，预计建设工期 24 个月。本项目总投资1200万元，其中环保投资70万元，占总投资的5.83%。 2．产业政策及规划符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于该目录中规定的“鼓励类”—三十六教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设 ”，符合国家产业政策要求。 综上所述，本项目满足产业政策及规划要求。 3. 选址符合性分析 项目拟选址在铜川市新区，南临鸿基东路，东邻市质监局，西邻市广播电视台，北邻规划建设的市卫计局卫生监督处。新区是铜川市委、市政府的所在地。项目拟建地址在铜川市新区的中心位置，地理位置优越，周边环境良好，无污染源，适宜血站建设。 4. 环境质量现状 （1）环境空气质量现状： 项目所在地周围的环境空气中，SO2、NO2 1小时浓度和24小时浓度均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准要求；PM10的24小时浓度均值符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准的要求，项目所在区域环境空气质量良好。 （2） 地表水环境质量现状 新耀污水处理厂下游监测断面中，监测项目除COD、BOD5、氨氮以外，其他监测项目均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。COD、BOD5、氨氮超标与区域生活污染源排放有关。 （3）声环境质量现状 项目区域北、东、西厂界昼夜间噪声值均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求，南厂界界昼夜间噪声值均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准要求，项目拟建地声环境质量良好。 5. 环境影响评价 ⑴施工期环境影响分析 施工期间加强施工管理，严格按照铜川市有关规定控制施工时间，将高噪声设备安排在远离噪声敏感点处，采用低噪声机械，严格限制或禁止使用高噪声设备。 施工现场设简易的沉淀池处理，废水收集沉淀处理后尽量循环使用，建筑垃圾运往铜川市指定的建筑垃圾填埋场集中处置，生活垃圾定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理，施工场地设简易化粪池，处理后按要求排入污水管网。 施工期的影响属于短期的、小范围的，施工期结束，影响消失。 ⑵营运期环境影响分析 ①废水 项目废水主要有医疗废水和生活污水。项目医疗废水经自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准后，由市政污水管网排入污水处理厂处理；生活污水进入化粪池处理，处理后水质可达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，最终通过市政污水管网进入铜川市耀州区污水处理厂。 项目废水经上述处理措施处理达标后排放，对纳污水体影响不大。 ②废气 项目主要产生的废气为柴油发电机废气、污水处理站恶臭。柴油发电机废气为无组织排放，经空气扩散、稀释后，对环境空气影响甚小；污水处理站只是进行消毒预处理，发生的微生物分解氧化过程较少，所以其产生的恶臭污染物 H2S、NH3的量也很少。通过在废水处理站周末种植对恶臭气体吸附效果较强的植物等措施后，污水处理站恶臭对项目周边环境的影响较小。 ③噪声 运营期在采取优选低噪设备；风机、备用发电机等设备布置在室内，利用建筑墙体隔声，内墙面拉毛或用吸声材料处理；对有振动设备机组设防振支座和减震垫，以减振降噪；风机、水泵等出口安装消声器；风机、水泵进出口与管道之间设可曲挠性软接头，可曲挠橡胶接头使用在风机、水泵进出口时，应位于近风机、水泵一侧，与风机、水泵之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径处；管道穿墙应加装减震垫，管道空中架设时设置减震钩固定。 采取上述措施后项目对周围环境影响较小。 ④固体废弃物 项目产生的固体废物分为一般固废和危险固废。一般固废主要是生活垃圾、废包装材料，其中生活垃圾采取集中收集、分类管理的方式，交由环卫部门统一外运；废包装材料由回收综合利用。危险废弃物分为废弃棉签、废血浆、化验室废液等医疗废物和污水处理站污泥，其中医疗废物按照《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范》设有医疗废物暂存库，按照《医疗废物管理条例》的要求，进行分类、消毒和密封处理，储存时间不超过2日，交由西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）处置；污水处理站污泥及时外运并由西安卫达实业发展有限公司（西安医疗废物处置中心）对污泥进行无害化处置。 项目所产生的固体废弃物均能得到有效的处理和控制，做到资源化、减量化、无害化处理，不会对周边环境造成影响。 6.总量控制 本项目营运期产生的废水主要为医疗废水和生活污水，医疗废水经过医疗废水处理站处理，生活污水污水经过化粪池处理达标后，一起排入市政污水管网进入铜川市新耀污水处理厂处理达标后排放。因此，本次总量纳入铜川市新耀污水处理厂核算中，本项目不单独申请总量。生产营运中无SO2、NOX废气排放，因此，无需申请总量。 7.总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址合理，项目建设符合当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目只要在营运过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放。因此，在达到本环评要求的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。 二. 要求及建议 （1）加强环境管理，确保环保设施正常和有效运行，污染物达标排放。 （2）施工期产生的环境污染（扬尘和噪声）是主要环境问题，因此项目承建单位应加强施工期环境管理，合理安排施工计划，防止扬尘污染和噪声扰民。 （3）施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，早上6点以前，夜间22点以后停止施工，严格执行《环境噪声污染防治法》的相关规定，将其施工噪声影响降至最低。如有特殊情况需夜间施工，必须经环保部门批准后方可进行。 （4）生活垃圾要做到日产日清，减少臭气的产生。 （5）风机、水泵等设备必须选用低噪声设备，且置于室内，以保证室内噪声达到国家标准，进行适当的内部平面布置调整。 （6） 建设单位和施工单位在施工期应严格执行铜川市关于建设工地“六要四禁止”的规定要求。 （7）认真落实“三同时”制度，建成后应及时向环保部门申请竣工验收。 （8）合理布置医疗污水处理站，尽可能减少污水处理设施对敏感点的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日