山水林田湖试点铜川市黄土高原土地综合整治与修复项目耀州区沮河阿姑社段河道治理工程建设项目

环境影响报告表

二〇一七年二月

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称 ：山水林田湖试点铜川市黄土高原土地综合整治与修复项目耀州区沮河阿姑社段河道治理工程建设项目

建设单位（盖章）：            铜川市耀州区水务局

编制日期：二〇一七年二月

陕西惠泽环境咨询有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 山水林田湖试点铜川市黄土高原土地综合整治与修复项目耀州区沮河阿姑社段河道治理工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川市耀州区水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邱严刚 |  | 联系人 |  | 王宁宁 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 铜川市耀州区塔坡路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13379197577 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 727100 |  |
| 建设地点 | 铜川市耀州区锦阳新城北部阿姑社村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 铜川市耀州区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 铜耀发改发[2016]336号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 防洪除涝设施管理N7610 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 临时占地50000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 32912.5 |  | 绿化率 |  | 66.7% |
| 总投资 (万元) | 3000 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 281.3 | 环保投资占总投资比例% |  |  |  | 0.94 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 |  |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 2016年5月，铜川市根据党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及生态文明体制改革总体方案，组织全市有关部门开展山水林田湖项目的申报工作。在项目申报中，针对铜川市存在水资源短缺、生态环境差、水质污染和水土流失严重、河道生态基流不足，农田水利基础设施薄弱等突出问题，以漆水河、沮河、赵氏河三大流域及铜罕沿线、洛河西岸等为重点，坚持柔性治水原则，因地制宜，科学策划包装项目，共包装项目24个，包括流域综合整治，农田灌溉、水资源配置等方面，项目总投资48.85亿元。其中，耀州区沮河阿姑社段河道治理工程被列入铜川市山水林田湖申报项目之中。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目应进行环境影响评价 编制环境影响报告表，受铜川市耀州区水务局委托，由陕西惠泽环境咨询有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《山水林田湖试点铜川市黄土高原土地综合整治与修复项目耀州区沮河阿姑社段河道治理工程项目环境影响报告表》。 二、项目地理位置 项目位于铜川市耀州区锦阳新城北部阿姑社村，河道治理范围上起穆家塬村塬下河边杨关路公路砌护处，下至阿姑社桥，治理河道长度约2.5km。左岸沿岸有砂石厂、原永乐小学（已废弃）、职业技术学校（已废弃）、陕西阿姑天然饮品有限公司、水泥厂等企事业单位，右岸沿岸为农田、河滩及阿姑社村。地理位置详见图1。四邻关系图见附图2。 三、项目建设内容 项目主要建设内容包括两部分，第一部分为防洪工程：①新修沮河左岸护岸长1975m，岸顶透水砖路面1975m；②新修右岸堤防长2000m，硬化堤顶道路2000m，新建穿堤涵洞1处。第二部分为河道生态湿地：①新建河道拦水坎2处；②建设河道内休闲娱乐健身区18700m2，河道湿地风景区14850m2；③河道清障2处，清理垃圾16652m3；④工程管理及监测设施。 由于资金及后期设计问题，本次环评仅对第一部分防洪工程及第二部分中河道清障进行评价。不包括“新建河道拦水坎2处；建设河道内休闲娱乐健身区18700m2，河道湿地风景区14850m2等建设内容”。后期若建设该内容应单独办理环评手续。项目建设内容详见表1。 表1 项目主要建设内容 项目 名称; 建（构）筑 物名称; 建设内容及建（构）筑物规模; 备注. 主体 工程; 河道治理; 左岸护岸长1975m，岸顶透水砖路面1975m. 右岸堤防长2000m，右岸堤顶道路2000m. 河道清障; 河道清障2处，设计桩号范围分别为SL0+460~ SL0+545，SR1+810~ SR1+970，清理垃圾量16652m3，建筑垃圾及少量生活垃圾. 穿堤涵洞; 新建1处，右岸SR1+810阿姑社村排水渠； 对左岸原4处涵洞进行延长砌护；. 上堤道路; 左岸新建上堤路1条，长30m； 右岸新建上堤路3条，长80m；; 混凝土结构. 辅助 工程; 堤顶路面硬化; 道路硬化宽3.5m，背水侧预留0.5m宽路肩; 混凝土结构. 避车台; 2处，SR0+575、SR1+565；长10m，宽4m. 下河踏步; 右岸布置3处，SR0+340、SR0+680、SR1+245；宽2m. 边坡植草; 临水侧格宾护坡缝隙、大三角混凝土块空隙及背水侧堤坡植草绿化，面积约为32912.5m2. 临时工程; 临时施工便道; 左岸有2处，均利用杨关路及现状下河道路；右岸有一处，利用右岸堤防堤基. 临时房建; 施工机械及施工原料暂存区，占地1亩. 建设单位及施工住宿利用原农家乐院内. 取土场; 设取土场1处，位于右岸，面积约74亩. 公用 工程; 给水; 施工期自阿姑社村自来水. 排水; 施工期生活污水排放依托附近村庄及原农家乐旱厕；生产废水沉淀后回用；. 供电; 施工期阿姑社村供电网络. 环保 工程; 绿化; 绿化率66.7%，绿化面积32912.5m2. 噪声; 施工期机械设备隔声降噪. 污废水; 施工期生产废水设沉淀池，生活污水设旱厕. 固废; 垃圾分类收集4个生活垃圾收集桶. 四、工程布置及主要建筑物 （1）工程级别及地震设防裂度 根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）3.1条文规定及水工建筑物抗震设计规范（SL203-97），确定本次防洪工程级别为3级，相应建筑物等级为3等，不设地震设防。 （2）工程布置 根据治理河段工程现状、河道特性及拟定堤距，左右岸防洪工程布置如下： ①左岸护岸工程：新修护岸起点布设于砂石厂上游杨关路弯道砌护处，采用圆弧与下游砂石厂、原永乐小学（已废弃）外围岸坎相接，之后基本沿杨关路路基坡脚岸坎布置，采用圆弧与现状跨河石油管线防护衔接，之后沿狐子沟山庄及下游滩地前沿布置，末端与杨关路路基挡土墙处，在原永乐小学旁边的沟道、狐子沟山庄下游沟道、采用敞口泄流，阿姑社村桥上游空地处，考虑后期绿化，沿岸坎布设护岸工程长125m，根据工程布置，共新修护岸工程长1975m。 ②右岸堤防工程：新建堤防起点与原永乐小学旁边对岸山体坡脚衔接，向下游沿沮河一级阶地前沿布设，局部段进行适当退建平顺，末端封闭于阿姑桥桥墩，新修堤防工程长2000m。 （2）主要建筑物 ①穿堤建筑物 治理河段交叉建筑物共5处，其中左岸有穿杨关路公路穿堤涵管、涵洞4处，设计桩号分别为SL0+357、SL0+652、SL1+047和SL1+345，右岸排水渠1处，设计桩号为SR1+810。对左岸4处涵管、涵洞不进行续建改造处理，仅在SL0+357、SL1+345处原涵洞进行延长砌护，敞口泄流，SL0+652、SL1+047处排水由护岸顶部自流。右岸SR1+810处阿姑社排水渠为雨季阿姑社村排涝设施，堤防建设后，将阻断原排水渠，故设计在原排水渠与堤防交叉段布设穿堤涵洞一座，涵洞总长26.88m，自背水侧至临河侧依次为5m长扭断面、18m长穿堤箱涵和3.88m长八字墙段。 ②河道清障设计 现状在河道堆积有建筑垃圾两处，设计桩号范围分别为SL0+460~ SL0+545，SR1+810~SR1+970，合计堆积长度245m，对河道正常行洪及河道环境产生影响，需要进行开挖清运处理，根据《山水林田湖试点铜川市黄土高原土地综合整治与修复项目耀州区沮河阿姑社段河道治理工程可行性研究报告》中统计，河道清理垃圾1.67万m3。 ③上堤路设计 本次工程新建堤防（护岸）背水侧上堤路4条，总长115m，其中左岸新建上堤路1条，长35m，右岸新建上堤路3条，长80m。 ④附属工程设计 a、堤顶路面硬化 对右岸堤顶进行硬化处理，设计堤防顶部宽4.3m，道路硬化宽3.5m，背水侧预留0.5m宽路肩，采用混凝土路面。 b、边坡植草 为美化河道及防止背水侧堤坡雨水冲刷侵蚀，在临水侧格宾护坡缝隙、大三角混凝土块空隙及背水侧堤坡进行绿化，草种选择根系发达，耐寒、抗冲刷的草种，绿化面积约32912.5m2。 c、避车台 在工程段右岸堤防背水侧设置避车台两处，设计桩号分别为SR0+575、SR1+565处，设计避车台纵向长10m，宽4m，避车台硬化同堤顶路面采用混凝土。 d、下河踏步 右岸布设下河踏步3处，设计桩号分别为SR0+340、SR0+680、SR1+245，采用C20混凝土砌筑，设计踏步宽2.0m，每阶台阶高15cm，宽30cm。 总平面布置图见附图3。 五、防洪工程设计 （1）防洪工程顶部高程 ①设计新建护岸以防护岸坎为目的，经统计，现状左岸滩面岸坎高程介于689.92~703.89m，确定本次设计护岸高程介于689.92~704.42m。 ②设计堤顶高程采用设计洪水位加堤顶超高确定。治理河段地方超高为1m，则堤顶高程为各个断面处的设计洪水位加1m。 （2）防洪工程断面设计及坡面防护 断面形式采用护坡与挡墙结合的复式结构方案，左岸工程临水侧采用30cm格宾网垫柔性护坡，右岸堤防工程采用梯形断面，顶宽4.3m，临、背水坡比1:2.0，临水侧坡面采用连锁式混土块防护，背水侧种植草皮。 （3）护岸及堤防工程结构 ①护岸工程结构 设计环临河侧坡比为1:2.0，坡面采用30cm厚格宾网垫防护，护坡基础采用C250埋石混凝土挡土墙放大基础，护岸典型断面见图1 图1左岸护岸断面图 ②堤防工程结构 设计堤防堤身采用梯形断面形式，顶宽4.3m（含临水侧0.3m放浪墙宽度），临、背水侧坡比为1：2.0，临水侧坡面采用连锁式混凝土块护坡防护，背水侧种植草皮。护坡基础采用C25埋石混凝土挡土墙放大基础，为方便后期人们亲水、戏水要求，堤防护坡基础顶部设置2.0m宽亲水平台。堤防定性断面见图2。 图2右岸堤防断面图 六、施工组织设计 （1）工程条件 本项目位于耀州区锦阳新城北部阿姑社村，对外交通便利，可以通过现有公路杨关路，将施工机械及材料运至施工场地。施工临时用房可就近租用当地民房。不设施工便道和施工营地。 （2）施工水电、材料供应 施工期用水来自阿姑社村自来水，用电来自阿姑社村供电网络。工程所需块石、碎石等来自黄堡镇一道桥石料厂，距工程区约22km，混凝土来自城区，距工程区7.0km。 （3）施工导流 本项目护岸、堤防工程施工安排在枯水期进行，由于上游桃曲坡水库拦河蓄水，工程区上游河段基本干涸，下游狐子沟山庄以下段受降水影响，河段水深约0.3m，故本项目施工不安排施工导流。 （4）施工“三场” 项目施工区域作为原料临时堆场以及灰土、混凝土拌合场地；临时用施工原料等堆放在项目左岸岸边，共3处，占地1亩，位置见附图3，本次设计取土场位于右岸起始桩号，占地74亩，不设弃土场，弃土利用地形填垫低洼地及取土场，河道清障建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场。 本项目位于铜川市耀州区阿姑社区沮河河段，周边地市施工材料丰富，有水泥道路与外界相连，为施工材料运输提供了方便条件。 （5）土方平衡 本工程为河道整治项目，根据铜川市国土资源局耀州分局文件：本工程是在原河堤上进行修复重建，不涉及新永久性占地。根据本工程可行性研究报告，项目临时占地75亩（取土场74亩，临时建房1亩）。施工过程挖方13.46万m3，利用土方8.95 m3，回填土方14.93 m3，借方5.88 m3，弃方（渣）为4.41万m3。 表2 土石方平衡分析及流向表 单位：万m3 项目; 挖方; 填方; 借方; 利用方; 弃方. 数量; 13.46; 14.93; 5.88; 8.59; 4.41. （6）施工进度 本项目施工总工期为6个月。 七、项目占地 本项目是在原河堤上进行修复重建，不涉及新永久性占地，临时占地75亩（临时房建1亩，取土场74亩），主要为耕地。 八、劳动定员及工作制度 本工程施工期约100人，运营期管理人员共5人，主要工作为定期对河道进行维护工作。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目是在沮河河道的基础上进行治理。沮河阿姑社段位于桃曲坡水库下游6.5km，自1973年桃曲坡水库大坝建成后，由于上游桃曲坡水库拦截加之区间来水较小，河道基本断流干涸，河床卵石裸露，两岸建筑、生活垃圾随处可见河道，根据现场勘查，工程区河道堆积建筑垃圾共两处，设计桩号范围分别为SL0+460~ SL0+545，SR1+810~SR1+970，合计堆积长度245m，垃圾量约1.67万m3，对河道正常行洪及河道环境产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 铜川耀州区位于陕西省中部，铜川市西南部，介于东经108º34´～109º06´和北纬34º48´～35º19´之间，是连接陕西关中地区和陕北地区的交通要道，北接旬邑，南连三原，东北与铜川城区、郊区毗邻，东南与富平为邻，西南与淳化接壤。耀州区县城位于县域境东南隅之漆、沮两河交汇处的台地上，北距铜川市区25公里，南距西安71公里。 项目选址位于铜川市耀州区锦阳新区北部阿姑社村。 二、地貌地质 建设项目位于关中盆地北部，地势北高南低，沮河属石川河一级支流，发源于铜川市耀州区北部长蛇岭，主河道贯穿于整个耀州区南北，两岸沟谷发育，山谷出口以上河谷狭窄，呈“V”型发育，山谷出口以下河面较为开阔，受河床切割，沟壑纵横，沟底多基岩裸露。 项目区位于沮河出山口附近，河谷较为宽阔，呈宽敞的“U”字型发育，河谷两岸地形较为完整，上部覆盖上、中更新统黄土、黄土状壤土及古土壤，下部基床局部基岩裸露，受桃曲坡水库制约，仅在狐子沟山庄以下河道内才有流水，其上游为干涸的河滩，砂卵石裸露，含大量漂块石，厚度约1.0~3.0m，下游厚度大于6.0m，河两岸植被较为茂盛。 河流以侵蚀堆积为主，两岸发育漫滩及一级阶地。该河道左岸部分段残留一级阶地，阶面宽度约30~80m，阶面高程689~705m，阶面高出河床约1.5~3.0m，岸坡陡立，右岸阶地较为发育，阶面宽度约80~200m，阶面高程685~700m，阶面高出河床约1.0~3.5m。岸坡多陡立。阶地多具二元结构，上部一般为冲积壤土，下部为卵砾石层。 项目区位于华北板块鄂尔多斯台向斜南部，断裂构造主要为渭河盆地北沿岐山——富平——韩城活动断裂和峪岭——浦城——西寨活动断裂带。项目区周围40km范围内历史上发生过2级以下地震3次，最大地震为1975年5月铜川东北1.3级地震，无6级以上地震记录。 二、气候气象 铜川市耀州区属温暖带半干旱半湿润大陆性季风气候，具有春季干旱、夏热多雨、秋凉湿润、冬寒少雪的典型大陆性气候特征。四季分明，春季和冬季干旱多风，夏季炎热，降雨集中，秋季天气晴朗、日照充足。年平均降雨量为554mm，多集中在7-10月。极端最高气温为39.7℃，极端最低气温为16.0℃，年平均气温12.3℃。主导风向为东北风，出现频率为25-30%，年平均风速为2.7m/s。年平均气压为96.895kPa，年平均日照时间为2286.5h。最大冻土厚度为0.65m，平均冻土厚度为0.40m。 三、水文特征 耀州区内漆水河、沮水河、赵氏河、浊浴河、清浴河等五条河流，属黄河流域渭河一级支流石川河水系，总流域面积25568平方公理。境内水资源总量为12937万立方米，分布水域4988.63亩，其中水库面积4647.5亩，控制流域面积1297平方公里，总库容9668.5万立方米。 沮河流域径流量在年内的分布与降水量大体一致，年内分配不均匀，汛期量大而集中，春秋季少而不稳定。由于下垫面条件不同而又略有差异，年净流深高值区位于上游。根据沮河柳林站1971~2013年共43年实测径流资料统计分析，实测多年平均径流量6037万m3。 项目区上游6.5km处修建有桃曲坡水库，水库是一座以灌溉为主兼有供水、防洪和养殖综合利用的Ⅲ等中等水利枢纽工程，坝址距耀县县城15km，坝址以上控制流域面积830km2，河长66km，河道平均比降10.5‰。水库总库容5720万m3,100年一遇设计洪水峰洪流量为1780m3/s，相应泄洪洞最大下泄流量为1454 m3/s，设计洪水位为788.54m。桃曲坡水库于本项目的位置见附图5，项目不在桃曲坡水库的保护区范围内。 项目区上起穆家塬村塬下沙场上游杨关路公路砌护处，下至沮河阿姑社桥，工程末端以上控制流域面积为895km2，工程治理河段范围内无大支流汇入。 四、植被及生物多样性 项目拟建地属铜川市耀州区，耀州区是渭北高塬罕见的物种资源宝库，已查明的植物种类800多种，森林覆盖率达41.4%，昼夜温差大，光照好，是苹果、花椒、中药材的优生区。项目区环境目前左岸为原永乐小学、区供电局仓库、狐子沟山庄、陕西阿姑社天然饮品有限公司等企事业单位，其余滩面为耕地和林地，右岸为耕地和果园。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) ### 一、社会经济结构 耀州区下辖8个镇（瑶曲镇、庙湾镇、关庄镇、董家河镇、孙塬镇镇、小丘镇、照金镇、石柱镇），3个街道（永安路街道、天宝路街道、锦阳路街道），189个行政村、8个板块型社区，12个社区。总人口25.98万人，其中农业人口19.45万人。 耀州区作为资源型转型城市，面对可持续发展带来的挑战，近年来，在省委，省政府带领下，按照“系统化、特色化、品牌化”的总要求，持续实施工业强区、果业富民、文化兴耀、城镇化带动四大战略，突出两园两城两景六大区域（董家河循环经济产业园、现代农业科技示范园、历史文化名城、锦阳新城、照金香山大景区、药王山大景区），全面深化改革，加快转型发展，持续改善民生，努力建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州。2015年全区实现生产总值104.5亿元，增长9.5%，其中第一产业增加值7.87亿元，增长5.7%，第二产业增加值72.31亿元，增长9.4%，第三产业增加值24.27亿元，增长11.2%，一、二、三次产业的结构比重为7.5:69.2:23.3，三次产业对经济贡献的贡献流程分别为3.4%、75%和21.6%，分别拉动经济增长0.3、7.1和2.1个百分点。 ### 二、科教文卫 全区共有小学36所，较上年减少3所，在校学生11645人；中学12所（其中初级中学8所，九年一贯制学校2所，完全中学1所，高级中学1所）；在校学生10934人，其中初级中学6619人，高级中学4315人。全区中小学教职工2662人（不含民办），专任教师共2524人。职业中学1所，在校学生78人，教职工81人。教师进修学校1所，教职工35人。2013年，争取国家资金1508.34万元，其中演池及瑶曲卫生院建设项目资金279万元，乡镇卫生院取暖设施项目47.5万元，乡镇卫生院周转宿舍配套设施项目补助资金165万元，县级医院血液透析室建设项目110.5万元，药品“三统一”补助308.2万元，公共卫生经费471.1万元，农村孕产妇免费分娩项目资金58.13万元，两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查项目51.91万元，其它卫生项目经费17万元。2013年,加大人才引进力度。区卫生承担一项经济社会发展指标，即万人拥有卫生技术人员数。4月，利用铜川市事业单位招考为区人民医院和区孙思邈中医院招考本科以上大中专毕业生6名。5月，在省内外医学高校招聘会上为区人民医院、中医院及两个乡镇卫生院招聘31名卫生专业本科以上大学生。 ### 三、文物保护及风景名胜区 铜川市有文物点1314处。现已列入各级文物保护单位85处，其中全国重点文物保护单位5处6点（玉华宫、耀州窑-陈炉镇、药王山、耀县文庙、神德寺塔），省级27处，市级24处，中国历史文化名镇1处（陈炉古镇），博物馆（纪念馆）6座，馆藏文物10803件（套），其中等级文物2190件（套）。 根据现场调查及查阅资料，本项目拟建地无已发现的文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 本项目环境空气现状监测委托陕西华信监测技术有限公司于2016年11月24日至2016年11月30日进行监测（监测数据见附件4）。共设2个监测点，本项目上风向200m及西南方向190m阿姑社村，监测因子为PM10、SO2、NO2，监测结果见表3，监测点位见附图4。 表3 环境空气监测结果统计表 单位：μg/m3 监测 点位; 项目; 1小时均浓度范围; 1小时均值标准; 超标率(%); 24h平均浓度范围; 24h平均浓度标准; 超标率 (%). 上风向200m 1#; SO2; 26~43; 500; 0; 29~35; 150; 0. NO2; 45~73; 200; 0; 52~67; 80; 0. PM10; /; /; /; 105~207; 150; 71.4. 阿姑社村; SO2; 28~44; 500; 0; 31~36; 150; 0. NO2; 38~80; 200; 0; 48~63; 80; 0. PM10; /; /; /; 113~213; 150; 71.4. 监测结果表明，项目区SO2、NO2 1小时浓度、24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。PM10 24小时平均浓度《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，超标率为71.4%。超标原因与地理因素和干旱气候有关，是西北地区的普遍现象，同时跟道路扬尘有关。 二、声环境质量现状 根据实地噪声监测结果，在项目周围布设了5个监测点位，其噪声监测结果详见下表4，监测布点图见附图4： 表4 厂界四周及敏感点环境质量监测统计结果 单位：dB(A) 监测位置; 2016.11.24; 2016.11.25; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 41.6; 35.9; 41.1; 36.2; 60; 50. 2#; 39.2; 36.6; 40.5; 35.3; 60; 50. 3#; 48.7; 39.8; 48.3; 40.2; 60; 50. 4#; 41.6; 35.7; 42.2; 37.3; 70; 55. 5#阿姑社; 50.8; 39.7; 51.6; 40.1; 60; 50. 监测结果表明：项目西厂界，南厂界，东厂界及阿姑社昼夜声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，临杨关路北厂界昼夜声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 三、水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状委托陕西华信监测技术有限公司进行了监测，监测报告文号[华信监字（2016）第582号]。监测点位为项目上游500m和下游1500m。监测因子为pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类，监测结果见下表。 表5 地表水现状监测结果统计表 单位：mg/L 监测断面 监测因子; 上游500m; 下游1500m; 标准; 达标情况. 样品1; 样品2; 样品3; 样品4. pH值; 8.05; 8.10; 8.02; 8.07; 6~9; 达标. NH3-N; 0.411; 0.365; 0.436; 0.483; ≤1.5; 达标. COD; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ≤30; 达标. BOD5; 1.8; 2.0; 1.9; 2.3; ≤6; 达标. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0. 5; 达标. SS; 19; 18; 17; 20; /. 由表可以知，评价区监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 四、生态环境 项目拟建地位于耀州区北部，周围主要为农村生态系统，植被主要为人工植被、农田，生物多样性简单。 项目影响范围内植被类型主要为农业植被，主要为耕地，主要种植小麦等植物；占地类型主要为河道以及周围耕地，项目的建设将加大周围的绿化，对周围环境绿化率将有一定程度的提高，使植物类型更加多样化。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过现场踏勘，项目主要环境保护目标及保护级别见下表。 表6 主要环境保护目标及保护级别 建设内容; 敏感点; 方位; 户数及人数; 距离; 保护级别. 环境空气; 阿姑社村; SW; 1135户/3625人; 190m; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准. 声环境; 阿姑社村; SW; 1135户/3625人; 190m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地表水; 沮河; /; 河道内; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水域标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 按照铜川市环保局批复（铜环函【2017】29号），此次环评执行以下标准： ①环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单（环发[2000]1号）中的二级标准。 表7 环境空气质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 污染物名称; 浓度 单位; 浓度限值. 1h时平均; 24h平均. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》（GB3095－1996）; 二级; SO2; mg/m3; 0.50; 0.15. PM10; mg/m3; /; 0.15. NO2; mg/m3; 0.24; 0.12. ②地表水：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水域标准； 表8 水环境质量标准 执行标准; PH; COD; BOD5; 总氮; 总磷; 氨氮. Ⅳ类标准mg/L）; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5. ③声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a标准。 表9 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 类别; 标准限值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 项目区; （GB3096－2008）; 2类; 60; 50. 道路边界外35m区域; 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ①废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准以及无组织排放标准。 表10 大气污染物综合排放标准 执行标准; 污染物; 无组织排放浓度（mg/m3）. 监控点; 浓度. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; NOx; 周界外浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 1.0. ②运营期无废水排放。 ③施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定。 表12 环境噪声排放限值 监测点; 执行标准; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; dB(A); 70; 55. ④固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单中有关要求。 其它按国家有关规定执行 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十二五”总量控制要求及工程分析，本项目无需重复核定总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程（图示） 本项目主要工艺流程包括河道开挖、绿化工程等辅助设施建设以及建设完成后的恢复工作，在竣工验收合格后投入运营。本项目分为施工期和运营期两个阶段，根据项目的工程特性，重点评述项目施工期。 项目施工期工艺流程以及产污节点详见图3图4。 扬尘、噪声 清理现场 土方开挖 护砌 恢复地貌 清理现场 建筑垃圾 土方 建筑垃圾 弃方 图3 项目河道工程流程图 场地清理 填筑路基 基层、面层碾压 接缝修边 绿化工程 路面清理 扬尘 固废 扬尘 固废 固废 扬尘 成品混凝土 图4 项目堤顶路面流程图

主要污染源分析 本项目为河道治理项目的生态建设项目，其污染源主要来自施工过程，项目建成后，河道自身不产生污染物。有管理人员，但不提供住宿，管理人员的职责仅为定期河道巡视维护工作，工作人员如厕由周边村庄公共卫生间解决，不产生生活污水，不涉及采暖制冷，故不产生废气，因此项目运营后自身不产生污染。 施工过程主要污染源来自施工噪声、扬尘、废水、固体废物等污染物，以及施工过程对拟治理河段的生态环境影响，该项目主要污染源及污染因子见表13。 表13 施工期主要污染源及污染因子 工程阶段; 污染物; 评价因子. 施工期; 废气; 施工扬尘、机械废气; TSP、机械废气. 废水; 施工废水; SS、石油类. 施工生活污水; BOD5、COD、SS. 固体废物; 施工固废; 建筑垃圾、弃方. 施工生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 施工噪声; 施工机械、运输车辆. 生态; 生态影响; 水土流失、植被破坏、占地. 一、施工期 1、废气 施工期大气污染源主要为施工行为产生的扬尘、机械排放产生的废气。 （1）扬尘 施工期对区域大气环境的影响主要是地面粉尘和扬尘污染，污染因子为TSP。 在施工过程中粉尘和扬尘污染主要来源于施工机械挖掘土方、堆放土方和土方回填时产生的粉尘、运输车辆造成的二次扬尘、混凝土拌和产生的扬尘以及设施建设中建筑材料水泥、砂石料等在运输、装卸堆放过程中产生的粉尘。 （2）废气 施工运输废气来源于施工机械以及运输车辆燃油排放的废气。施工期大气主要污染源及污染物见下表。 表14 施工期大气污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称. 1; 土方挖掘和堆放、土方回填; 场界内、堆放点; 粉尘、扬尘. 2; 工程机械及运输车辆; 场界内、道路. 3; 工程机械及运输车辆; 场界内、道路; NOX、CO等. 2、废水 本项目施工期污水主要是施工废水与施工人员的生活污水。 施工废水主要污染物为SS，石油类，浓度一般为15mg/L和400mg/L；若不经处理任意排入周边水体或沟渠，势必会对周围水体造成污染。 施工人员生活污水的主要污染因子为COD、BOD5、SS。每日平均施工人员100名，工程用水标准取40L/人·d，排放系数取0.8，生活污水产生量约为3.2m3/d。 3、噪声 施工期的工程噪声源主要为机械设备、运输车辆、物料装卸、基础建设以及施工人员活动。项目施工期常用设备噪声值及频谱特性见下表。 表15 施工期常用设备噪声值及频谱特性 设备名称; 噪声级dB; 频谱特性. 翻斗机; 86; 低中频. 铲土机; 90; 低中频. 钻土机; 63; 低中频. 平土机; 85; 低中频. 卡 车; 70-95; 宽 频. 夯土机; 83-90; 中高频. 4、固体废物 施工期固体废弃物主要来源于河道清基、堤防修筑、堤顶路面挖方填方过程中产生的弃方（渣）和施工人员生活垃圾。 （1）弃渣及清障垃圾 根据《山水林田湖试点铜川市黄土高原土地综合整治与修复项目耀州区沮河阿姑社段河道治理工程可行性研究报告》，项目挖土方量11.94万m3，借方5.88 m3，弃方量4.39万m3。弃方量包含河道清障2处，设计桩号范围分别为SL0+460~ SL0+545，SR1+810~SR1+970，合计堆积长度245m，河道清理垃圾量1.67万m3。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，每日平均施工人员100名，施工期约6个月，则施工期生活垃圾产生总量约为9t。 5、生态影响 项目施工区主要在河道及其周边，植被类型主要分为耕地、果林等，施工期由于河道治理以及开挖过程中，原有植被将受到破坏；施工运输、临时建筑物占地也将会使施工区植被受到破坏。 项目建设过程中由于河道治理过程等活动将扰动地表，损坏原地貌及植被，使土壤水土保持功能下降，将可能产生水土流失；同时产生的弃土、弃石渣如不采取必要的防治措施，将产生弃渣流失量。 项目上游至狐子沟山庄河道基本干涸，卵石裸露，狐子沟山庄至阿姑社村桥段有一定的水面，宽1~5m，深度约0.3m，基本无水体动植物存在。 二、运营期 本项目为河道治理工程，通过新建护岸、堤防等措施，以改善区域水环境，增强区域防洪排涝能力，给区域人民群众提供防洪安全保障。项目建成后，河道自身不产生污染物，项目管理人员不提供食宿，不设卫生间及食堂，值班人员如厕依托周边村庄，不产生生活污水，无采暖制冷设备，故不产生废气，因此本工程运营后，不产生污染。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时 段 | 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(mg/m3) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染物 | 施工场地 | 粉尘 | 下风向100m处的浓度为0.46~0.513 | / |
|  |  |  | 机械废气 | 较少 | 较少 |
|  | 水污 染物 | 施工场地 | 施工废水 | 较少 | 较少 |
|  |  |  | 生活污水 | / | / |
|  | 固体 废物 | 施工场地 | 弃方（渣） | 4.39万m3 | 4.39万m3 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 9t | 9t |
|  | 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 63dB ~95dB | 昼间≤70dB 夜间≤55dB |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为耀州区沮河阿姑社段河道治理项目，是在现有河道的基础上进行河道的治理，项目建成后周围绿化率面积为，有效改善目前脏、乱、差的环境的面貌，项目建设对植物生态、生物群落的变化影响较小，经积极采取措施，防止和降低项目施工期产生的水污染、空气污染和噪声污染，不会对该区域的生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘：包括场地清理、土方开挖、填筑产生的扬尘、混凝土拌和扬尘、运输车辆在道路上产生的扬尘，土场、料场被风吹起的扬尘等； 施工扬尘是本项目施工期间环境空气影响的主要因素，主要发生在河道开挖、基础处理、材料运输和土方回填等环节中，其环境影响主要表现为： ①导致环境空气中的TSP指标升高； ②扬尘沉降后覆盖植被叶片，影响植物的光合作用与正常生长，可能造成局部区域农作物减产； 施工扬尘一般粒径较大，具有沉降快，影响范围小的特点。下表为某工程施工阶段扬尘监测类比结果。 表16 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1#; 2#; 3#; 4#; 5#. 距尘源点距离; 20 m; 10 m; 50 m; 100 m; 200 m. 浓度值mg/m3; 0.244~0.269; 2.176~3.435; 0.856~1.491; 0.416~0.513; 0.250~0.258. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）1.0 mg/m3. 施工扬尘污染主要发生在场地下风向50m范围内，TSP最大超标倍数可达2.4倍，至下风向距离200m处，环境空气中的TSP浓度趋近于其上风向背景值。 根据现场勘查，阿姑社村位于项目下风向190m，施工期扬尘对阿姑社村有一定的影响。为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，评价要求按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划》（2013-2017年）（陕政发[2013]54号）》、《铜川市2015年“治污降霾·保卫蓝天”工作方案》（铜政办发[2015]17号）、铜川市创模办、市住建局《关于加强城市区域扬尘污染控制的通知》（2011年11月16日）中的“六要四禁止”要求及“铜川市建筑施工扬尘污染治理12条措施”（铜住建发[2013]497号）制定如下污染防治措施： 要求治理扬尘。采取的具体措施为： (1)施工组织设计中，必须制定扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案，遇政府发布重污染预警时立即启动应急响应，严禁施工现场土方作业。 (2)建设项目在施工期间，应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。施工标志牌应当标明工程项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及等当地环境保护主管部门的污染举报电话。 (3)项目建设期间，应在工地边界设置高度2.5米以上的硬质围栏。 (4)施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设。 (5)及时整理工地物料，严禁乱堆乱放，施工现场集中堆放的土方必须覆盖，对易引起扬尘的物料采用绿色遮阳网、密目网进行全部覆盖，严禁裸露。 (6)施工现场对运输散装货物的车辆，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，严禁沿路遗漏或抛撒。 (7)要对施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置，工地每日洒水不少于3次。 (8)施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运。 (9)施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 (10)若施工单位未能按规定采取空气污染防治措施，那么必须提出替代防治措施，经地方主管部门同意后方可开工，否则主管部门将依施工污染情况实施处罚。 采取以上措施后，施工扬尘对周围环境空气影响较小。 （2）施工机械和车辆尾气 施工期间利用小型挖掘机进行开挖，并借助汽车运送建材。机械设备运行过程排放的尾气将增加施工区域和运输道路沿线的空气污染物排放，但由于施工期运输车辆以及施工机械数量少、且实行分散作业，因而尾气排放主要表现为短期小范围影响，对环境作用轻微。 2、施工期噪声影响分析 （1） 噪声源强 本工程施工阶段主要噪声源为推土机、装载机、挖掘机等施工机械和施工运输车辆，施工机械单体设备的声源声级一般在85dB（A），施工运输车辆产生的交通噪声一般可达80~90dB（A）。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是主要的临时性噪声源。 （2）噪声预测 项目施工机械为点声源，其噪声强度随着噪声源距离的增加而衰减，根据声源的性质及预测点与声源之间的距离情况，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的点生源预测模式对不同距离处噪声值进行预测，其衰减模式如下： LA(r)=LA(r0)−20lgrr0 式中：LA(r)——预测点的噪声值； LA(r0)——参照点的噪声值； r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离。 主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见下表。 表17 主要施工机械(单台)噪声随距离的衰减变化 单位：dB 机械设备; 距噪声源距离(m). 15; 50; 100; 150; 200. 翻斗机; 72; 61; 56; 52; 50. 铲土机; 80; 70; 64; 60; 58. 钻土机; 63; 53; 47; 43; 41. 平土机; 71; 61; 55; 51; 49. 卡 车; 69; 58; 52; 49; 46. 夯土机; 77; 67; 60; 57; 54. 由上表表明，单台施工机械约在50m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间单台机械约在200m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界夜间噪声限值。施工期间，施工机械是组合使用的，噪声叠加比单台机械影响更大。根据本次环评期间的现场踏勘，本项目河道施工位置距离阿姑社村距离190m，因此项目施工过程中，夜间施工对阿姑社村有一定的影响，须做好噪声防治工作。 （3）噪声防治措施 施工期的主要影响为施工机械及施工运输车辆噪声影响，因此本项目针对不同施工场所的特点，采取不同的措施，以降低施工噪声影响，本工程可采用的措施如下： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备。 ②施工中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。 ③加强施工场所及周边道路的维护，减少运输车辆产生的噪声。 ④合理安排弃土及管道运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近居民区的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响。 ⑤对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，公示施工时间及施工活动内容。 ⑥建设单位施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边敏感点的协调工作。 由于施工噪声是暂时的，建设单位严格采取本环评提出的防治措施和管理措施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。 3、施工期水环境影响分析 （1）施工期废水对地表水的影响 施工期废水主要为建筑施工废水、生活污水。 ①建筑施工废水 施工期间的建筑施工废水主要有混凝土搅拌产生的水泥浆水，该部分废水颗粒物浓度高，施工机械设备维修、清洗也产生少量废水，其主要污染物为石油类和SS，浓度一般为15mg/L和400mg/L；若不经处理任意排入周边水体或沟渠，势必会对周围水体造成污染。 ②生活污水 施工生活污水只要来自施工人员的生活过程，包括吃饭、洗漱、如厕等，若施工生活污水不经处理直接外排，对水环境有一定的影响。项目施工人员100人，临时住宿均设置在左岸一原农家乐内，产生废水较少，施工人员产生的生活污水取40L/(人·d)，则产生的生活污水量约为3.2m3/d，如厕为原农家乐旱厕。 ③施工期废水防治措施 施工期生产废水收集后在施工场地进行沉淀处理，处理后上清液可作为施工场地洒水抑尘，从而减轻对周围水环境的影响。 施工营地产生的生活污水，其中洗漱废水泼洒、浇灌，不外排，如厕为施工营地旱厕，定期清掏，不外排，对周围水环境影响较小。 （2）施工期对地下水的影响 本次河道整治工程主要为护岸工程、堤防工程、上堤道路、穿堤涵洞，土方开挖深度均在地下水埋深以上，对地下水无影响。 4、施工期固体废弃物影响分析 施工期固体废物主要为河道清基、堤防修筑、堤顶路面挖方填方过程中产生的弃方（渣）和施工人员生活垃圾。 （1）弃方（渣） 河道清基、堤防修筑、堤顶路面挖方填方过程中产生一定的弃渣，根据《山水林田湖试点铜川市黄土高原土地综合整治与修复项目耀州区沮河阿姑社段河道治理工程可行性研究报告》统计的数据，本项目挖土方11.94万m3，开挖石方1.49万m3，利用的开挖土方为8.95万m3，回填14.93万m3，借方5.88万m3，弃方（渣）4.39万m3。弃方量包含河道原有堆积建筑垃圾两处，设计桩号范围分别为SL0+460~ SL0+545，SR1+810~SR1+970，垃圾量为1.67万m3。 （2）生活垃圾 施工期施工人员100人，预测施工期每人每天产生垃圾量为0.5kg，本项目施工期6个月，则施工期生活垃圾产生总量约为9t。生活垃圾中的有机质等多种复杂成分，若不及时处理，就会变质，产生恶臭，并滋生蚊蝇。 （3）固体废物防治措施 为了进一步减少施工期固体废物对环境的影响，环评建议建设单位采取以下措施： ①施工期产生的清障垃圾分类处置、综合回收利用后，按当地环保及城建部门要求运送至垃圾填埋场集中处置；不设弃渣场，弃渣直接弃至取土场。 ②对施工人员产生的生活垃圾加强管理，用垃圾桶收集，堆放至河道范围以外，临时施工住宿地定期运至环卫部门指定地点，严禁生活垃圾用于周边土坑回填。 5、施工期生态环境影响分析 （1）生态区划 本项目位于铜川市耀州区，根据陕西省生态功能区划，所属生态功能区域属于铜川塬梁土壤侵蚀控制区。 图5 项目区所属生态功能区 （2）土地利用及植被现状 本工程临时性工程占地面积50000m2，占用和扰动类型以耕地、荒地，植被覆盖率较高。区域植被现状见图6。 图6 植被现状图 （3）生态影响分析 ①工程建设对植被的影响 项目建设对植被的影响，主要集中在地表开挖对植被的埋压和破坏，以及扬尘对周边植物正常生长的影响。 施工过程中，场地开挖、平整路基开挖范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还可能伤及附近植物的根系；非开挖范围内的植被，也可能因土方堆放、人员践踏、施工车辆和机器的碾压而遭到破坏。另外，施工过程中的扬尘还将在施工带两侧植物叶片上形成覆盖，会干扰植物的光合作用和蒸腾作用，影响植物的生长。但是，受破坏的植被均由常见植物组成，不属于珍稀濒危种类，施工对地表植被破坏具有暂时性，随着施工期的结束，在严格落实绿化工程措施的情况下，1～2年内即可恢复。 ②工程建设对陆地野生生物的影响 项目区人类活动历时较长，现有植被环境主要为农业植被，野生动物栖息地很少。据调查，项目道区周边人类活动显著，无国家重点保护野生动物分布。可能受建设影响的野生动物主要为适应农耕地和居民点栖息的种类，种属单调，以食谷、食虫的篱园鸟类为主，林栖兽类稀少。其影响主要表现为： a. 工程占地破坏地表植被，缩减野生动物栖息范围。 b. 施工机械产生的噪声和振动，在一定范围内影响动物的栖息环境。 当施工期结束、植被恢复后，它们仍可回到原来的领域，因此项目区施工对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，更不会导致动物多样性降低。 ③工程建设对水生生态影响 项目工程区上游至狐子沟山庄河道基本干涸，狐子沟山庄至阿姑社桥有1~5m的水面，水深约0.3m，施工期可能对本段的水生藻类、水槽有一定的扰动。随着施工期结束，水草、藻类等自身繁殖可逐渐恢复。 ④工程建设对景观的影响 该项目施工过程由于河道治理，修建构筑物等，会使拟治理河道的自然风光、地面形态、景观画面遭到破坏，施工现场外观杂乱，建设活动与自然景观不协调，景观质量大大降低，观赏性差。 施工结束后，通过清理现场、场地恢复，清除施工痕迹后，覆土绿化，从而恢复景观的完整性、协调性和观赏性，因此项目施工对当地景观影响是暂时的。 ⑤水土保持 施工临时占地包括施工临时设施占地、临时堆料场、取土场。临时占地的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应的增大，临时堆场不仅会压埋地表植被，同时堆置的土石方形成新的水土流失区，遇大雨则会引起较大规模的水土流失。 a.由于施工活动扰动原有地貌导致水土保持功能降低，土壤侵蚀加剧进而增加的水土流失量，主要由挖损、埋压，占用原地貌土地及植被造成，即间接水土流失量； b.项目弃渣不合理堆放而增加的水土流失量，即直接水土流失量。根据表2土石方平衡表，本项目施工过程中挖方全部回填，不设置永久性弃渣场，施工结束后将对原地表进行植被恢复，且项目施工期较短，因此，项目一般不会带来直接水土流失。 为了节约工程造价，减少弃土实际排放量，工程的开挖土方尽量回填使用，根据各建筑物特点及施工时段，河道治理的土方填筑、堤顶道路，上堤道路等尽量利用开挖的土料回填，剥离的表土全部用于绿化。 本项目设取土场1处，不设弃渣场，弃渣除清障垃圾运至建筑垃圾填埋场外，剩余土石方弃至取土场。 该项目工程建设控制在原河道范围内，不改变现状河道的走向，在施工中尽量减少破坏植被，临时占地包括取土场、临时房建等。取土场设置在堤防工程背水侧，临时房建等全部布设在建设的背河侧。施工结束后对河道沿线及取土场进行场地平整，恢复其原有的土地功能，并种植草、树进行绿化，不仅减少了土地占用量，同时也减少了因工程产生的水土流失量。 （4）生态保护措施 为了减小施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： ①严格控制工程占地，限制施工设备，堆料场等临时占地面积，避免对原有植被的破坏； ②施工后迅速平整场地，填埋土坑，尽快恢复植被； ③尽可能不在绿地范围内建设施工营地，以减少人类活动对生态的影响； ④施工场地的选择与布置，尽量减少占用绿地面积，减少对陆域生态环境的破坏，另外施工开挖填方应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质， ⑤合理安排工期，雨季做好防排水工作，减少水土流失。 二、营运期环境影响分析 本项目为河道治理工程，建设内容为护岸工程、堤防工程、堤顶路面，上堤道路等，属非污染类项目，项目本身不会排放污水、废气、噪声、固废等污染物，项目建成后，与治理前相比，有利于当地防洪泄洪的能力，河道护岸意外的范围内绿化带建设能美化周围环境，基本不会对环境产生不利影响。 1、对生态环境的影响 本项目工程完工后，对临时占地进行恢复，不会破坏原有生态系统，并且通 过河道植物带建设工程，增加了植被数量和种类，优化植被结构，为保持生物多样性创造了有利条件。 堤防及其护坡工程的实施避免了因洪水泛滥而导致水土流失以及大量农药、化肥、生活垃圾等进入水体污染水质，沮河水质将进一步得到改善，将有利于水生生物生存、繁衍。 2、工程建设对社会经济的影响 工程建设后，将结合项目区右岸自然山体，左岸杨关路及下游在建沮河寺沟镇段防洪工程行程阿姑社村下游封闭的防洪体系，工程防洪标准达30年一遇洪水标准，同时随着河道生态修复工程的实施，有效改变河道生态环境，提高城市形象，改善投资环境，为锦阳新城的城市建设、社会经济发展打下良好的基础。 三、政策符合性分析 本项目为耀州区沮河阿姑社段河道治理工程项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中水利类“江河堤防建设及河道、水库治理工程”，符合国家产业政策。 2016年6月，铜川市组织全市有关部门开展山水林田湖项目申报工作，共包括24个项目，包括流域综合治理，农田灌溉，水资源配置等方面。本项目被列入铜川市山水林田湖申报项目之中，所以本项目符合地方政策。 四、环境管理及验收清单 1、环境机构及职责 拟建工程对环境的影响主要来自施工期，在项目施工期建设单位应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实施工期各项环保措施。环境管理机构的主要职责如下： （1）贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 （2）制定各部门环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境及污染源监测及统计，“三级监控”体系管理制度；组织建设单位水土保持监测工作，接受水行政主管部门指导；建立环保工作目标考核制度。 （3）根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定实施计划。 2、施工期环境监理 根据陕西省环境保护厅关于印发《陕西省建设项目环境监理暂行规定》的通知（陕环发[2011]93）号第五条规定，对于施工周期长、生态环境影响大的水利、交通、电力、化工、矿产资源开发等建设项目应开展建设项目环境监理。为了有效控制施工期的污染对生态的影响，在工程建设期对施工全过程进行有效的环境监理，具体内容可参照下表执行。 表19 施工期环境监理 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求; 管理机构. 环境 空气; 施工场地; 在雨后或无风、小风时进行施工，减少扬尘影响，工地经常洒水降尘 尽量减少对周围地表植被破坏; 遇4级以上风力天气，禁止施工 施工便道等不得随意设置; 铜川市环境保护局. 基础开挖; 尽量做到场地内土方平衡 定时洒水降尘; 土壤在施工场地内合理处置 强化环境管理，减少施工扬尘. 运输车辆、建材运输; 水泥等运输、装卸 运输粉料建材车辆加盖篷布; 水泥等要求袋装运输 无篷布车辆不得运输沙土、粉料. 建筑 物料堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施; 扬尘物料不得露天堆放. 声环境; 施工噪声; 合理安排施工时间; 邻近敏感保护目标区域严禁夜间施工. 水环境; 施工场地; 生活污水设旱厕，定期清掏；施工废水设沉淀池; 废水不得乱排乱放. 固废 处置; 固废; 挖方用于沟壑平整和回填; 施工固废全部合理处置，生活垃圾由环卫部门定期清运. 生态 环境; 地表 破坏面; 尽量减少对植被的破坏，严格控制作业面积，对破坏的地方进行生态补偿; 不用的场地地表裸露面应尽快进行植被恢复重建. 3、环境保护竣工验收 （1）验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 （2）验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，及时向环评审批部门申请，对项目进行环境保护竣工验收。营运期环保设施竣工验收建议清单见下表： 表20 环境保护竣工验收清单（建议） 类别; 环保设施名称; 位 置; 处理 规模; 数量; 验收标准. 生态; 开挖及压占地表植被恢复; 工程临时占地、取土场; /; 若干; 开挖地表土壤分层回填，开挖及压占地表植被恢复. 五、环保投资 表21 环保投资 时段; 环保措施; 环保投资(万元). 施工期; 废水; 施工机械清洗水、沉淀池及临时防护措施; 5. 废气; 道路洒水、防止扬尘; 2. 噪声; 高噪声施工场地、敏感点隔声围护; 10. 固废; 合理布置临时弃渣场、生活垃圾分类收集; 1. 植被 恢复; 开挖地表土壤分层回填，开挖及压占地表植被恢复; 263.3. 合 计; 281.3.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 时 段 | 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染物 | 施工场地 | 粉尘 | 洒水、覆盖等 | 达标排放，对大气环境无明显影响 |
|  | 水污 染物 | 施工场地 | 施工废水 | 沉淀池沉淀 | 经沉淀后用于场地洒水，不外排 |
|  |  |  | 生活污水 | 借用施工驻地及附近公用卫生设施 | 对水环境无明显影响 |
|  | 固体 废物 | 施工场地 | 弃方（渣） | 清障垃圾运送至建筑垃圾堆场，弃方弃至取土场 | 处置率100%，不造成二次污染 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  | 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 采用低噪声施工机械，合理安排施工时间，敏感点隔声围护等，施工结束后，影响可以消除。 | 达到GB12523-2011排放限值 |
| 主要生态防治措施及预期治理效果(不够时可附另页) ①严格控制工程占地，限制施工设备，堆料场等临时占地面积，避免对原有植被的破坏； ②施工后迅速平整场地，填埋土坑，尽快恢复植被； ③尽可能不在绿地范围内建设施工营地，以减少人类活动对生态的影响； ④施工场地的选择与布置，尽量减少占用绿地面积，减少对陆域生态环境的破坏，另外施工开挖填方应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质， ⑤合理安排工期，雨季做好防排水工作，减少水土流失。 采取以上措施后，可使项目对生态影响减小。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 山水林田湖试点铜川市黄土高原土地综合整治与修复项目耀州区沮河阿姑社段河道治理工程项目位于铜川市耀州区锦阳新城北部阿姑社村，项目区河道治理范围上起上起穆家塬村塬下河边杨关路公路砌护处，下至阿姑社桥，治理河道长度约2.5km。项目主要建设内容为防洪工程，①新修沮河左岸护岸长1975m，岸顶透水站路面1975m；②新修右岸堤防长2000m，硬化堤顶道路2000m，新建穿堤涵洞1处，河道清障2处及避车台、下河踏步、草皮护坡等附属工程。 2、产业政策 本项目为河道整治项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中水利类“江河堤防建设及河道、水库治理工程”，符合国家产业政策。 3、环境质量现状 （1）环境空气 项目区SO2、NO2 1小时浓度、24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。PM10 24小时平均浓度《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，超标率为71.4%。超标原因与地理因素和干旱气候有关，是西北地区的普遍现象，同时跟道路扬尘有关。 （2）声环境 项目厂界周围及阿姑社昼夜声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准，声环境质量良好。 （3）水环境 经监测统计结果表明：监测因子全部达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求，区域水环境质量良好。 4、项目施工期环境影响分析 主要环境污染是施工噪声、施工扬尘等。 施工期噪声将对周边环境造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，同时避免午、夜间组织施工，减轻施工噪声的影响。 施工扬尘则采取围障拦挡、定时洒水抑尘、加强施工监管等措施，可有效控制施工扬尘造成的环境影响。 施工废水和施工固体废物严格管理，按评价分析中所提各项要求进行治理，对环境影响不大。 施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 5、项目运营期环境影响分析 本项目为河道治理项目的生态建设项目，其污染源主要来自施工过程，项目建成后，河道自身不产生污染物。运营期有管理人员，但不提供住宿，管理人员的职责仅为定期河道巡视维护工作，工作人员如厕由周边村庄公共卫生间解决，不产生生活污水，不涉及采暖制冷，故不产生废气，因此项目运营后自身不产生污染。 项目建成后对河道生态环境修复有一定的促进作用，同时提高了耀州区锦阳新城的城市形象，为当地城市建设、社会经济发展打下良好基础。 6、总量控制 根据国家“十二五”总量控制要求及工程分析，本项目无需重复核定总量控制指标。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策、环境保护政策，建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，在采取环评提出的措施后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响不大，从环保的角度分析项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、加强施工噪声管理，严防噪声扰民； 2、工程竣工后，尽快恢复周围植被，减少周围生态影响； 3、严格执行建设项目“三同时”制度，在项目建设同时落实各项环保治理措施； 4、建设单位在对项目施工单位招标与合同签订时，应将有关环保条款纳入招标内容与合同书，按本环评提出的有关环保措施明确列入，要求施工单位切实执行； 5、在施工期间，施工单位应有专门的人员负责环境保护工作。投入运行后，管理单位应健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。同时加强环境保护宣传教育，增强全体职工的环保意识； 6、运营期加强河道沿线村庄的污水和生活垃圾的管理，禁止向河道内排放污水及倾倒生活垃圾； 7、加强绿化和生态修复，选择本地树种，同时加强植被养护工作，确保植被成活率。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日