铜川膳方家健康科技有限公司系列功能食品生产线项目

环境影响报告表

二〇一七年十二月

- 建设项目环境影响报告表

- 项  目  名  称：  铜川膳方家健康科技有限公司系列功能食品生产线项目

建设单位（盖章）：   铜川膳方家健康科技有限公司

- 编制日期：二〇一七年十二月

陕西惠泽环境咨询有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 铜川膳方家健康科技有限公司系列功能食品生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川膳方家健康科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王社盈 |  | 联系人 |  | 王社盈 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省铜川市新区南部产业园区大唐三路与长虹南路交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18192376550 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 727000 |
| 建设地点 | 铜川市新区产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 铜川市新区经济发展局 |  |  | 批准文号 | 铜新经发[2017]92号 |  |  |  |
| 建设性质 | √新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C1492保健食品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / | 绿化率% | / |
| 总投资 (万元) | 7500 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 28.5 | 环保投资占总投资比例% |  | 0.38 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 |  |  | 2018.6 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 目前，我国饮料行业处于高速增长阶段。从我国饮料市场的消费情况来看，饮料业呈持续增长态势，特别是具有保健功能的饮料产品，更是异军突起，深受消费者青睐。随着我国食品饮料工业“十二五”规范的逐步实施和我国经济的持续快速发展，将更进一步推动我国饮料行业稳步健康发展，因此，铜川膳方家健康科技有限公司在铜川市新区产业园区投资铜川膳方家健康科技有限公司系列功能食品生产线项目。 该项目为固体饮料生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中淘汰和限制类项目，项目已取得铜川市新区经济发展局《关于铜川膳方家健康科技有限公司系列功能食品生产线项目备案确认的通知》，因此，符合国家产业政策。 本项目位于铜川市新区南部产业园区内。南部产业园是与新区开发建设同步规划建设的产业园区，规划面积6.76平方公里。累计完成投资11亿元，园区内水、电、气、路、通讯等基础设施全面到位。园区共有工业企业29家（其中规模以上工业企业14家）。形成了食品加工、新型建材、装备制造和休闲医药等为主的产业格局。 本项目属于食品加工类，符合入园要求，用地性质为工业用地（见附图6）。铜川新区南部产业园区属于工业聚集地，区位优势明显，周边交通运输便捷，电力供应有保障，能源及物流条件优良。项目东侧为耕地，南侧、西侧为园区荒地，北侧为空置厂房（后期主要用于生产消毒类产品），因此，本项目选址合理。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件，铜川膳方家健康科技有限公司系列功能食品生产线项目应进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目管理提供参考依据。 二、项目地理位置与四邻关系 本项目位于铜川市新区产业园区，项目东侧为耕地；厂区南侧、西侧为园区荒地，北侧为空置厂房；西侧隔50m为长虹南路。 项目地理位置见附图1。项目四邻关系见附图2。 三、项目概况 1、项目组成 项目租赁铜川市新区产业园区陕西天美健康产业有限公司厂房1座，建筑面积1000平方米，附属办公场所及场内基础设施。项目建成后，年生产功能食品110t，其中老年型功能性固体饮料33.4t，男性功能性固体饮料28.9t，功能性压片糖果47.7t。项目主要建设内容见表1。 表1 建设项目组成一览表 工程 类别; 主要项目; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 1座，1F，钢结构，年产110t固体饮料生产线2条，建筑面积为1000m2。内含原料库1间，钢构，建筑面积50m2；成品库1间，钢构，建筑面积60m2；实验室（主要为产品做质量检测）1间，建筑面积350m2；制粒间，钢构，建筑面积40m2以及包材间、清洗间、压片间、中转间等. 辅助 工程; 办公场所; 2F，钢结构，建筑面积100m2，位于生产车间内部东侧. 公用 工程; 给水工程; 依托市政自来水管网. 排水工程; 雨污分流，雨水就近排市政管网，生活污水经化粪池处理后与生产废水进入一体化设备后排入污水管网. 供配电工程; 接市政电网. 采暖及制冷; 办公场所采暖和制冷采用分体式空调. 通风系统; 本项目为食品级产品，因此涉及生产车间均为密闭车间，通过空调机房过滤系统进行新旧风交替更换、温湿度控制，保持室内清洁. 环保 工程; 废水; 一套10m3一体化设备、10m3化粪池一座. 废气; 生产粉尘经布袋除尘器收集，经排气管排至收集容器. 噪声; 选用低噪声设备、隔声减振、绿化吸声等措施. 固废处置; 次品经过集中收集与布袋除尘器收集粉尘，综合利用；废包装材料集中收集，出售；生活垃圾运输至当地环卫部门指定的地点. 2、主要生产设备 项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号. 1; 二维混合锅; 2; 台; EYH-600L. 2; 槽型混合锅; 2; 台; CH-200. 3; 制粒机; 1; 台; YK-160. 4; 热风循环干燥箱; 2; 台; RXH-T-E. 5; 压片机; 1; 台; ZP-17. 6; 铝塑包装机; 2; 台; DPP-260H. 7; 数片装瓶机; 1; 台; CDR-3. 8; 颗粒分装机; 1; 台; DXDK80. 9; 粉末分装机; 1; 台; DXDF60. 10; 喷码机; 2; 台; 克通. 11; 捆扎机; 2; 台; LZB. 12; 远红外热收缩机; 1; 台; 400*200. 13; 反渗透净水设备; 1; 套; BST-2000型. 3、项目产品方案 本项目产品方案见表3。 表3 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 年设计生产能力（箱/a）; 产量（t/a）. 1; 老年型功能性固体饮料; 10000; 33.4. 2; 男性功能性固体饮料; 10000; 28.9. 3; 功能性压片糖果; 10000; 47.7. 合计; 110. 4、项目主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表4，产品生产原辅料均为无毒性。 表4 项目原、辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 来源; 性状; 储存方式; 储存位置. 1; 植物提取物; 10; 外购; 粉状; 袋装; 原料库. 2; 氨基酸; 25; 外购; 粉状; 袋装. 3; 蛋白质; 20; 外购; 粉状; 袋装. 4; 膳食纤维; 48; 外购; 粉状; 袋装. 5; 淀粉; 4.7; 外购; 粉状; 袋装. 6; 其他; 5; 外购; 粉状; 袋装. 7; 水; 2.3（仅做生产用水）; 市政供水; /; /; /. 合计; 115; /. 注：原辅配料均为粉末状. 四、公用工程 1、给水 本项目给水引自市政自来水管网。用水量包括：厂区工作人员生活用水、生产用水。 2、排水 雨污分流，雨水就近排雨水管网，生活污水经化粪池后与生产废水一同进入一体化设备，处理后排入市政污水管网。 3、供电 市政供电，满足项目用电需求。 4、供暖与制冷 办公场所采用分体式空调供暖和制冷。 六、总平面布置 项目区按照实用、科学、美观的原则进行布置，厂房设一个出入口，位于厂房南侧，厂房总体分为四块，北侧设原材料暂存间、制粒间、压片间；东侧设办公室；西侧设实验室、检验室；南侧设陈成品库和原料库。项目西侧50m为长虹南路，便于原料和产品运输。 项目总体布置比较整齐，功能分区明确，具体平面布置见附图3。 八、工程周期 项目计划建设期6个月。 九、劳动定员及工作制度 本项目定员15人，全年工作300天，8h工作制，工人为项目区周边村民，不提供食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁园区厂房，厂房为新建厂房，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 铜川市位于陕西省中部，处于东经108°34′—109°29′、北纬34°50′—35°34′之间，是关中盆地和陕北高原的交接地带。东和东南与渭南市的蒲城、白水、富平接壤，西和西南与咸阳市的旬邑、淳化、三原毗邻，北部同延安市的黄陵、洛川相连。 铜川市新区位于铜川南部，北距老市区25公里，南距西安市及西安咸阳国际航空港均为70多公里，210国道及包茂高速公路和梅七铁路从新区东侧通过，交通便捷。 本项目位于铜川市新区产业园区。项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 铜川市地处鄂尔多斯台地与渭河断陷盆地的过渡地带，属黄土高原南缘的残原区，横跨两个地质构造单元。地貌复杂多样，山、川、原、梁、峁、台塬、沟谷、河川均有分布，境内山峦纵横，峪谷相间，台塬广布，梁峁交错。最高点位于市辖区北部、宜君县境内的庙山，海拔1734.2米；最低点位于耀县楼村乡张家坪的赵氏河谷地，海拔536米。全市呈西北高、东南低的倾斜地势。 根据现场勘查，本项目区地势较平坦。 3、气候、气象 铜川市地处渭北旱塬，系关中平原与陕北高原的过渡地带，属暖温带大陆季风气候，主要特点是四季分明，冬长夏短，雨热同季，雨量较多，温度偏低，地区差异明显，灾害比较频繁。气候区可分为三个：南部台原温暖半干旱气候区；中东部残原温和半湿润气候区；西北部山地温凉湿润气候区。光能资源丰富，多年平均太阳辐射量为125.8～127.6千卡/平方厘米。年日照时数2250.7～2387.7小时，年内各季分布不均，秋冬较弱，春夏较强，12月最弱，6月最强。冬季寒冷，夏季炎热，春季升温较快，秋季降温迅速，气温日较差较大，昼夜温差大。年平均气温9.7～12.7℃。平均降水在543.4～676.3毫米之间，但各地间差异较大，台原区为543.4毫米，残原区为594.3毫米，山区为676.3毫米。白天多西南风，夜间多东北风，年平均风速2.3～3.2米/秒，残原区风速较小，台原区和山区风速较大；春季风速最大，夏冬季次之，秋季最小。年平均无霜期为199～227天，中部最小，北部略多于中部，南部无霜期最长。 4、水文 （1）地表水 铜川市山高沟深，河流均是源头或上游，其特点是：流程短，水量少，水位低，比降大，易涨落，能利用者甚微。水系主要包括石川河水系和洛河水系。洛河水系包括青河、五里镇河、雷原河、白水河，水资源总量为22042×104m3。石川河水系包括漆水河、沮水、赵氏河、浊峪河、清峪河、赵老峪。赵氏河为石川河一级支流。吕村河、陈村河于双岔河汇流后称赵氏河。陈村河源于照金镇杨家山、带子坡一带，长27公里，流域面积116平方公里。 陈村河位于项目西侧，距离本项目1.8km。 （2）地下水 根据含水层性质不同，铜川市地下水可分为第四系孔隙水、岩溶裂隙水和基岩裂隙水三个类型。地下水均无色透明，无色无味，pH值一般为6~7，属中性至弱碱性。拟建地基岩裂隙水主要为地矿化的重碳酸型水，主要接受降水补给，所以浅层水化学类型简单、矿化度低。而深层裂隙水与含水介质溶滤、交替的时间较长，故水化学类型较为复杂，矿化度相对较高。浅层裂隙水一般为重碳酸型低矿化水，矿化度通常为0.25~0.35g/L。深层裂隙水一般也为重碳酸型，但有少部分重碳酸型或硫酸重碳酸型，矿化度多为0.3~0.69g/L，个别可达1~2.4g/L。 5、植被和生物多样性 铜川市山间河谷地分布着沙壤质新积土、砂砾质新积土、壤质新积土、冲积型潮土、洪积型潮土、冲积型湿潮土。梁峁残原分布着白墡土、红粘土。原区分布着黑垆土。土石山地分布着砂砾岩褐土性土、泥质岩褐土性土。农耕地以壤土为主，面积达1733792亩，占全市总耕地面积的98.9%；粘土类19210亩，仅占总耕地面积的1.1%。除红粘土外，土壤松紧度一般比较合适，容重1g/cm3～1.4g/cm3，孔隙度45%～62.3%。 经现场调查，项目拟建区域现状为工业集中区，植被发育一般，多为人工植被，生物多样性低，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目大气环境质量现状引用《陕西同盛事业有限公司商品混凝土站建设项目环境质量现状监测》数据，该项目于2016年5月11日至2016年5月17日现场实测。引用监测点位位于鱼池村（1#，项目区距1#点940m），项目区南侧760m处（2#，项目区距离2#点760m），监测指标为SO2、NO2、PM10。监测结果如下表。监测点位置详见附图4。 表5 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：μg/m3 监测 点位; 项目; 1小时平均浓度范围（mg/m3）; 1小时平均标准 （mg/m3）; 24小时平均浓度范围 围（mg/m3）; 24小时平均标准 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大超标倍数. 鱼池村; SO2; 12~27; 500; 15~18; 150; 0; /. NO2; 15~42; 200; 19~23; 80; 0; /. PM10; —; —; 42~62; 150; 0; /. 南侧760m处; SO2; 13~26; 500; 16~19; 150; 0; /. NO2; 16~45; 200; 21~25; 80; 0; /. PM10; —; —; 45~66; 150; 0; /. 由上表知，项目所在地环境空气中SO2、NO21小时平均浓度、24小时平均浓度、PM1024小时平均浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状于2017年7月5日至2017年7月6日进行。监测点位于厂界四周。声环境监测点位布置见附图4，监测结果见下表。项目噪声监测结果见表6。 表6 声环境质量现状监测结果 由表中监测数据可知，项目西厂界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余厂界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 监测点位; 监测结果 单位：dB（A）; 执行标准. 2017.7.5; 2017.7.6. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#（东厂界）; 45.1; 41.6; 44.8; 41.2; 65; 55. 2#（南厂界）; 44.8; 40.3; 44.3; 40.6; 65; 55. 3#（西厂界）; 45.2; 41.7; 45.5; 41.1; 65; 55. 4#（北厂界）; 46.2; 41.3; 45.8; 41.9; 65; 55. 3、生态环境 本项目位于铜川新区产业园区，区域为工业聚集区，植被类型主要有灌丛、草丛，主要生态系统类型有灌草地和村落，生物多样性一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据实地踏勘，本次评价项目的主要环境保护目标： 表7 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象名称; 方位; 距离(m); - 规模（户/人）; 环境功能. 空气环境; 鱼池村; 南; 940; 61/176; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准. 李家堡; 西南; 1040; 35/103. 存仓堡; 西北; 1170; 46/132.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012），标准值如表8。 表8 环境空气质量标准 单位：μg/m3 区域名; 执行标准; 级别; 污染物指标; 标准限值. 1h平均; 24h平均. 项目所在区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二类; SO2; 500; 150. NO2; 200; 80. PM10; /; 150. 二、地表水环境质量 地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水域标准。 表9 地表水环境质量标准 项目; pH值; COD; BOD5; 总磷; 石油类; NH3-N. IV类标准; 6～9; ≤30; ≤6; ≤0.3; ≤0.5; ≤1.5. 三、地下水环境 地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类水域标准。 表10 地下水环境质量标准 项目; pH值; 亚硝酸盐; 硝酸盐; 总大肠菌群; 细菌总数; 总硬度; 硝酸盐. III类标准; 6.5～8.5; ≤0.02; ≤1.0; ≤3; ≤100; ≤350; ≤20. 四、声环境质量 项目区临长虹南路一侧，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其它区域执行3类标准。其标准值见表11。 表11 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 其余厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 3类标准; dB（A）; 65; 55. 临长虹南路一侧; 4a类; dB（A）; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放要求，其标准值见表12。 表12 《大气污染物综合排放标准》中大气污染物排放限值 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒 （m）; 二级 （kg/h）; 监控点; 浓度 (mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 二、废水 废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-20 11）二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表13 污水综合排放标准 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; SS. DB61/224-2011二级; ≤300; ≤150; ≤25; ≤15; /. GB8978-1996三级; /; /; /; /; ≤400. 三、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定。 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表14 噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18 599-2001)及修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定。 |

建设项目工程分析

主要污染工序及环节 一、工艺流程及污染工序简述 本项目为租赁陕西天美健康产业有限公司空厂房，不存在施工期土建环境污染影响；运营期主要污染物为职工生活废水、设备清洗废水、生活垃圾及生产过程产生的粉尘。 1、运营期生产各类型产品的工艺流程 （1）粉剂产品生产线工艺流程： 图1 粉剂产品生产工艺及产污环节 ①将原辅配料（植物提取物、氨基酸、蛋白质、面粉等）按照所需原辅料的种类和数量进行配料，将配料放入槽型混合过中进行混合，混合时间不低于20min，此过程会产生混合粉尘。 ②将混合后的配料放入热风循环干燥箱中进行干燥，设置烘箱温度为60℃左右，烘干时间约为3h，电加热。该过程会产生噪声。 ③对干燥后的成品进行包装，包装后对其进行检验，合格品入库。该过程会产生不合格的次品及废包装。 （2）颗粒剂产品生产线工艺流程： 图2 颗粒剂产品生产工艺及产污环节 ①将原辅配料（植物提取物、氨基酸、蛋白质、面粉等）按照所需原辅料的种类和数量进行配料，将配料后放入槽型混合过中进行混合，在混合机内加入纯水，混合时间不低于20min，此过程会产生混合粉尘。 ②混合后的粉尘通过管道吸入制粒机，进行制粒，该过程产生噪声。 ③将制好的颗粒通过管道管道进入热风循环干燥箱进行干燥，设置烘箱温度为60℃左右，烘干时间约为3h，电加热。该过程会产生噪声。 ④对干燥后的成品进行包装，包装后对其进行检验，合格品入库。该过程会产生不合格的次品及废包装。 （3）片剂产品生产线工艺流程： 图3 片剂产品生产工艺及产污环节 ①将原辅配料（植物提取物、氨基酸、蛋白质、面粉等）按照所需原辅料的种类和数量进行配料，将配料后放入槽型混合过中进行混合，在混合机内加入纯水，混合时间不低于20min，此过程会产生混合粉尘。 ②混合后的粉尘通过管道吸入制粒机进行制粒，该过程产生噪声。 ③将制好的颗粒通过管道进入热风循环干燥箱进行干燥，设置烘箱温度为60℃左右，烘干时间约为3h，电加热。该过程会产生噪声。 ④干燥后的颗粒使用压片机进行压片，此过程会有噪声产生 ⑤而后进行包装，包装后对其进行检验，合格品入库。该过程会产生不合格的次品及废包装。 本项目运营期主要污染工序见下表： 表15 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 工艺粉尘; 混合; 粉尘. 废水; 员工生活污水; 职工生活; COD、BOD5、NH3-N、SS. 设备清洗废水; 生产; COD、BOD5、NH3-N、SS. 纯水制备产生的浓水; /; SS、Ca2+、Mg2+. 噪声; 生产设备噪声; 生产过程; 机械噪声. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 废包装材料; 生产过程; 废包材. 次品; 生产过程; 次品. 除尘器收集粉尘; 生产过程; 粉尘. 3、物料平衡 本项目物料平衡见下表： 表16 物料平衡表 进入; 产出. 项目名称; 年用量t/a; 项目名称; 产量t/a. 植物提取物; 10; 老年型功能性固体饮料; 33.4. 氨基酸; 25; 男性功能性固体饮料; 28.9. 蛋白质; 20; 功能性压片糖果; 47.7. 膳食纤维; 48; 次品; 2.18. 淀粉; 4.7; 收集粉尘; 0.56. 其他; 5. 合计; 112.7; 合计; 112.7. 备注：表中均为干物料

主要污染源工序 一、施工期 本工程为新建项目，施工期主要为设备的安装，不进行施工期污染工序分析。 二、运营期 1、废气 本项目在运营期间产生的废气主要为产品生产粉尘。 原材料均为粉末状固体，项目混合生产过程中原辅料产生粉尘，混合过程中原辅料的起尘量按0.5%计，产生量约为0.56t/a，经设备上方设置集气罩收集至布袋除尘器，布袋除尘器风量为2000m3/h，除尘效率为99%，项目经排气管排至收集容器，排放量为5.6kg/a，浓度为2.3mg/m3。 2、废水 本项目用水来自市政自来水管网。用水量包括：厂区工作人员生活用水、生产用水等，污废水主要为员工生活污水、纯水制备产生的浓水、设备冲洗废水。 （1）生活污水 本项目员工不在厂区食宿，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）厂区工作人员生活用水：项目职工生活用水以35L/人·天计，本项目共有员工15人，年工作300天，则生活用水量为0.52m3/d，156m3/a，废水产生系数按0.8计，则生活污水排放量为0.42m3/d，125m3/a。 根据全国城镇生活污染普查，生活污水排放口污染物浓度一般为COD350~500mg/L，BOD5150~300mg/L，氨氮25~40mg/L，SS180~300mg/L。拟建项目计算选取COD400mg/L，BOD5取180mg/L，氨氮取30mg/L，SS取200mg/L。 表17 生活污水产生浓度及产生量 项目名称; COD; BOD5; NH3-N; SS. 浓度（mg/L）; 400; 180; 30; 200. 产生量（t/a）; 0.05; 0.02; 0.004; 0.025. （2）生产废水 ①设备冲洗用水：设备清洗废水主要为清洗制粒机1台、槽型混合锅2台、压片机1台、二维混合锅2台等，设备每3天清洗一次，设备清洗水按5m3/次计算，年用量为500m3/a。废水产生系数按0.8计，排放量为1.33m3/d，400m3/a。污染物产生浓度如下： 表18 设备冲洗废水浓度及产生量 项目名称; COD; BOD5; SS; NH3-N. 浓度（mg/L）; 900; 600; 520; 120. 产生量（t/a）; 0.36; 0.24; 0.21; 0.05. ②纯水制备过程中的浓水：本项目纯水制备采用的是反渗透工艺，纯水制备率为60%，项目年生产需用纯水90m3，则进入纯水设备的自来水量为150m3/a，则浓水产生量为60m3/a，0.2m3/d。 （3）不可预见用水：不可预见用水按总用水量的5%计，则本项目不可预见水量为0.1m3/d，30m3/a。 本项目给排水一览表见表19所示。 表19 本项目给排水量一览表 用水项目; 用水定额; 数量; 新鲜用水量（m3/d）; 废水产生量（m3/d）. 生活用水; 35L/人·天; 15人; 0.52; 0.42. 设备冲洗用水; 5m3/3d; 300d; 5m3/3d; 4m3/3d. 纯水制备用水; /; /; 0.5; 0.2. 不可预见用水; 按上述用水量的5%; 0.1; 0.08. 合计; 2.79; 2.03. 由上表可知，项目总用水量2.79m3/d、837m3/a，项目废水总排放量为2.03m3/d、609m3/a。项目水平衡及污水走向情况见图3。 图3 项目水平衡图（m3/d） 生产过程和生活过程中产生的污水主要含有COD、BOD5、SS、氨氮，生活污水经化粪池处理后与设备清洗废水经一体化设备后排入新耀污水处理厂，项目产生的废水水质如下表所示。 表20 项目整体水质一览表 污染物名称; COD; BOD5; 氨氮; SS. 设备冲洗用水; 浓度（mg/L）; 900; 600; 120; 520. 产生量（t/a）; 0.36; 0.24; 0.03; 0.12. 经化粪池处理后的生活污水; 浓度（mg/L）; 280; 126; 30; 100. 产生量（t/a）; 0.035; 0.014; 0.004; 0.0125. 混合浓度; 浓度（mg/L）; 642; 413; 55.3; 215. 产生量（t/a）; 0.395; 0.254; 0.034; 0.1325. 3、噪声 项目噪声主要来源于生产设备噪声，其噪声声压级在75～90dB(A)之间。各声源声级值详见表21。 表21 噪声源声级值 序号; 设备名称; 位置; 数量（台）; 单台声压级 LAeq（dB）. 1; 空压机; 生产车间; 1; 90. 2; 造粒机; 1; 75. 3; 压片机; 1; 75. 4; 铝塑包装机; 2; 80. 5; 喷码机; 2; 85. 6; 捆扎机; 2; 75. 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要包括生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 ①次品：产品生产过程中次品的产生量按原料的2%计算，则次品产生量为2.18t/a。 ②收集粉尘：本项目布袋除尘器收集混合工序产生的粉尘及收集容器粉尘，产生量为0.56t/a。 ③废包装材料：本项目在使用原料及对产品进行包装的过程中会产生少量的包装材料，根据建设单位提供资料，废包材产生量约为0.15t/a，废包材集中收集，能利用的由物资回收部门回收利用，不能回收的运输至当地环卫部门指定的地点。 ④实验室在检测过程中会产生少量的醇类废液，为国家《危险废物名录》2016版中HW42（261-076-42）废有机溶剂类危险废物。 （2）生活垃圾 员工生活垃圾按0.5kg/(人·天)计算，项目员工人数为15人，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a，生活垃圾必须集中收集，由环卫部门统一清运。 项目固废产生及处置方式见表22。 表22 项目固废汇总表 序号; 产生位置; 名称; 产生量; 固废属性; 处置. 1; 生产车间; 次品; 2.18t/a; 一般固废; 综合利用. 2; 收集粉尘; 0.56t/a. 3; 废包装材料; 0.15t/a; 集中收集，出售. 4; 生活; 生活垃圾; 2.25t/a; 运输至当地环卫部门指定的地点. 5; 检测; 醇类废液; 少量; 危险废物; 交给有资质的单位处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 混合过程 | 粉尘 | 0.56t/a | 5.6kg/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水+生活污水 | COD | 642mg/L，0.395t/a | 100.8mg/L，0.06t/a |
|  |  | BOD5 | 413mg/L，0.254t/a | 66.3mg/L，0.04t/a |
|  |  | NH3-N | 55.3mg/L，0.034t/a | 16.6mg/L，0.01t/a |
|  |  | SS | 215mg/L，0.133t/a | 64.6mg/L，0.04t/a |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 次品 | 2.18t/a | 综合利用 |
|  |  | 收集粉尘 | 0.56t/a |  |
|  |  | 废包材 | 0.15t/a | 集中收集，出售 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 运输至当地环卫部门指定的地点 |
|  | 检测 | 醇类废液 | 少量 | 交给有资质的单位处理 |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备噪声，其噪声声功率级在75～90dB(A)之间，.采取隔声、减振等降噪措施后，可使噪声源强降低，减小对外部环境的影响。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目区域内没有国家保护动植物。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本工程为新建项目，租用园区厂房，施工期主要为设备的安装，污染环节主要为噪声污染，由于项目处于产业园区，周边均为工业企业，200m范围内无居民，因此施工期基本不对周围环境产生影响，本次评价不进行施工期污染影响分析。 二、营运期环境影响及环保措施分析 1、大气环境影响分析 本项目在运营期间产生的废气主要为粉尘。 根据工程的分析，采取措施布袋除尘措施后污染物能够达标排放。本项目原料均为珍惜珍贵原料，年处理粉尘量不大，为了减少浪费，同时避免粉尘对外环境的污染，类比安康市石泉县同类项目，安康市陕西石泉珍爱生态农业科技开发有限公司《珍爱农产品加工厂建设项目》也采用了布袋除尘器，依据验收结果，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放要求。 项目对混合生产加工过程中产生粉尘在其上方设置集气罩，混合过程中产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘装置过滤后，通过排气管排入到收集容器中，收集的粉尘回用于生产。 布袋除尘器风量为2000m3/h，除尘效率为99%，项目经排气管外排粉尘排放量为5.6kg/a，浓度为2.3mg/m3。 2、地表水环境影响分析 （1）污水影响分析 项目运营期废水主要为职工生活污水、生产废水，主要污染物为BOD5、COD、氨氮、SS等。生活污水经化粪池处理后与设备清洗废水经一体化设备后排入新耀污水处理厂，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准，经市政污水管网排入污水处理厂。 一体化设备推荐使用工艺MBBR（移动床生物膜反应器）工艺，MBBR工艺原理是运用生物膜法的基本原理，充分利用了活性污泥法的优点，又克服了传统活性污泥法及固定式生物膜法的缺点。 依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用使载体处于流化状态，进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜，这就使得移动床生物膜使用了整个反应器空间，充分发挥附着相和悬浮相生物两者的优越性，使之扬长避短，相互补充。 （2）废水达标情况 项目废水产排情况见下表。 表23 废水污染物产排情况 污水; 主要污染物; 废水排放量 （m3/a）. CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 废水; 产生浓度(mg/L); 642; 413; 215; 55.3; 609. 产生量（t/a）; 0.395; 0.254; 0.133; 0.034. 一体化设备效率（%）; 80; 80; 70; 70. 排放 情况; 排放浓度(mg/L); 128.4; 82.6; 64.5; 16.6. 排放量（t/a）; 0.08; 0.05; 0.04; 0.01. 《污水综合排放标准》（GB8978-19 96）; 500; 300; 400; /; /. 由上表可知，项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准后，排入污水管网。 （3）污水排入新耀污水处理厂的可行性 本项目属于新耀污水处理厂纳污范围内，项目废水主要为处理后的生产废水和生活污水，新耀污水处理厂处理能力30000m3/d，处理水量24000m3/d，剩余接纳容量6000 m3/d，本项目污水污水排放量2.03m3/d，占剩余容量的0.03%，废水接入市政管网，排入新耀污水处理厂处理，措施可行。 3、噪声环境影响分析 项目噪声主要来源于生产设备噪声，其噪声声压级在75～90dB(A)之间。项目噪声源具体情况见下表24。 表24 项目主要噪声源一览表 序号; 设备名称; 位置; 数量（台）; 单台声压级 LAeq（dB）; 处理措施; 降噪后声压级（dB）. 1; 空压机; 生产车间; 1; 90; 减振、隔声; 75. 2; 造粒机; 1; 75; 减振、隔声; 60. 3; 压片机; 1; 75; 减振、隔声; 60. 4; 铝塑包装机; 1; 80; 减振、隔声; 65. 5; 喷码机; 1; 85; 减振、隔声; 70. 6; 捆扎机; 1; 75; 减振、隔声; 60. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方式，对厂界进行噪声预测。 式中：－噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见导则正文），dB(A)。 项目区各噪声设备经采取以上措施并距离衰减后，到达项目厂界的噪声预测值见下表所示。 表25 生产设备距厂界距离 单位：m 序号; 设备名称; 数量（台）; 降噪后声压级（dB）; 东; 南; 西; 北. 1; 空压机; 1; 75; 42; 20; 12; 12. 2; 造粒机; 1; 60; 50; 12; 8; 16. 3; 压片机; 1; 60; 38; 24; 10; 14. 4; 铝塑包装机; 2; 65; 24; 38; 7; 17. 5; 喷码机; 2; 70; 30; 32; 11; 13. 6; 捆扎机; 2; 60; 46; 16; 9; 15. 表26 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点; 贡献值dB（A）; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 48.8; 65; 55. 2#; 南厂界; 45.7. 3#; 西厂界; 49.8. 4#; 北厂界; 48.6. 厂区夜间停运，由预测结果可知，在采用了相应的噪声污染防治措施后，本项目运营期噪声对各场界的噪声贡献值较小，厂界四周噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要包括生产固废和生活垃圾。 生产过程中产生的次品与收集粉尘，回用于生产； 废包装材料集中收集，出售；生活垃圾运输至当地环卫部门指定的地点； 项目固废均得到妥善处置，对环境影响不大； 实验室在检测过程中会产生少量的醇类废液，为国家《危险废物名录》2016版中HW42（261-076-42）废有机溶剂类危险废物。 根据该项目危废的产量和性质提出以下要求： ①本项目产生的醇类废液原则上不在厂区内长期存放。建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求，危险废物必须禁止与不相容的危险废物在同一容器内混装，容器要求包装容器必须坚固不易破碎，防渗性能良好；在项目区设置危废暂存间，危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s等，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ②建设单位应将醇类废液交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 经采取以上措施后，项目产生的危险废物在厂区内部临时收集、贮存环节对环境的影响不大，最终对环境的影响小。 5、外环境对本项目的影响 本项目租赁园区厂房1座，为空置厂房，厂房南侧和西侧为空地，北侧目前为空置厂房（后期主要用于生产消毒产品），东侧为耕地。 根据《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）中对选址要求的规定：厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不得有昆虫大量孳生的潜在场所，避免危及产品卫生。由于《食品企业通用卫生规范》中没有明确厂区周围具体多远距离内不得有粉尘等污染源，因此本项目参照《食品添加剂生产企业卫生规范》（卫法监发[2002]159号）中第六条规定：厂区周围环境应当绿化，周围25米内不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量孳生的潜在场所。 后期项目区周边25m范围内不得引进有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的企业。 本项目符合《食品添加剂生产企业卫生规范》（卫法监发[2002]159号）中第六条规定中的距离要求。外环境对本项目影响较小。 6、选址合理性分析 （1）项目位于铜川市新区产业园区，项目区周围无有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等生产企业，生活区与生产区相互隔开。 （2）本项目各种原料物质在系统中得到充分的利用和回收，污染得到大幅削减，从环境影响预测结果来看，项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境空气、地表水、地下水、声环境的功能。 综上，本项目选址可行。 三、环境监测计划及环保设施清单 1、运营期环境监测计划 表27 运营期污染物监测计划 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 污染源监测; 废水; 污水处理站总排口; COD、BOD、NH3-N、SS、色度; 每年一次. 3; 噪声; 厂界四周; 等效声级; 每年一次. 2、环保设施清单 污染物环保设施清单见表28。 表28 项目环保设施清单 污染 种类; 污染源; 环保设施内容; 数量; 规模; 效果. 废气; 混合过程产生粉尘; 布袋除尘器; 1套; 99%处理效率; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放标准. 废水; 生产废水及生活污水; 一体化设备、化粪池; 各1座; 10m3; 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-20 11）二级标准. 噪声; 生产设备; 设备减振、隔声等; /; /; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 次品、生活垃圾、粉尘、废包材; 垃圾桶、收集桶等; 若干; /; 不产生二次污染. 醇类废液; 防渗、坚固收集桶，暂存间; 1个; /. 2、环保投资 本项目总投资7500万元，其中环保投资为28.5万元，占总投资的0.38%。 表29 环保投资一览表 污染种类; 污染源; 环保措施名称; 环保投资 （万元）; 数量; 规模. 废水; 生产废水和生活污水; 一体化设备; 17; 1套; 10m3. 化粪池; 2; 1座; 10m3. 废气; 粉尘; 布袋除尘器; 2.4; 1套; 99%处理效率. 噪声; 设备噪声; 设备减振、隔声等; 3; /; /. 固废; 次品，收集粉尘，生活垃圾、废包材; 垃圾桶、收集桶; 2; 若干; /. 醇类废液; 收集桶、暂存间; 2.1; 1个; /. 合计; 28.5; /; /.

表30   污染物排放清单一览表

| 环境因素 | 污染源 | 污染物排放清单 |  |  | 拟采取的环境保护措施及主要运行参数 | 数量 | 执行的环境标准及污染物排放管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物种类 | 排放量 | 总量指标 |  |  |  |
| 废气 | 生产 | 粉尘 | 5.6kg/a | / | 布袋除尘器 | 1 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放标准 |
| 废水 | 生活污水+生产废水 | COD | 0.06t/a | / | 化粪池+一体化设备 | 1座 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准 |
|  |  | BOD5 | 0.04t/a | / |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.01t/a | / |  |  |  |
|  |  | SS | 0.04t/a | / |  |  |  |
| 噪声 | 造粒机、压片机、喷码机、捆扎机等 | 机械设备 | / | / | 减振、隔声等 | 配套 | GB12348-2008中的3类标准 |
| 固废 | 日常生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | / | 定点收集 | 1座 | 处置率100% |
|  | 生产 | 次品 | 2.18t/a | / | 综合利用 | 若干 |  |
|  |  | 收集粉尘 | 0.56t/a | / |  | 若干 |  |
|  |  | 废包材 | 0.15t/a | / | 集中收集，出售 | 若干 |  |
|  | 检测 | 醇类废液 | 少量 | / | 收集，交给有资质的单位 | 1个 |  |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产 | 粉尘 | 99%净化效率的布袋除尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放标准 |
| 水污 染物 | 污水 | COD、BOD5 SS、NH3-N | 化粪池+一体化设备 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 次品 | 集中收集 | 处理率100% |
|  |  | 收集粉尘 | 综合利用 |  |
|  |  | 废包材 | 集中收集，出售 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 运输至当地环卫部门指定的地点 |  |
|  | 检测 | 醇类废液 | 设暂存间，交给有资质的单位 |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备噪声，其噪声声功率级在75～90dB(A)之间，.采取隔声、减振等降噪措施后，厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会对周围声环境质量带来明显变化。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、废渣和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效地控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 面对广阔的市场需求，铜川膳方家健康科技有限公司计划投资7500万元，在铜川市新区产业园区建设铜川膳方家健康科技有限公司系列功能食品生产线项目，项目租赁铜川市新区产业园区陕西天美健康产业有限公司厂房1座，建筑面积1000平方米，附属办公场所及场内基础设施。项目建成后，年生产固体功能饮料110t。 2、产业政策 通过检索《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于其中的鼓励类项目，本项目已取得铜川市新区经济发展局《关于铜川膳方家健康科技有限公司系列功能食品生产线项目备案确认的通知》符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 （1）项目位于铜川市新区产业园区，项目周边多规划为生产型企业，生活区与生产区相互隔开。 （2）本项目各种原料物质在系统中得到充分的利用和回收，污染得到大幅削减，从环境影响预测结果来看，项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境空气、地表水、地下水、声环境的功能。 综上，本项目选址可行。 4、环境质量现状 （1）环境空气：由引用监测可知，项目所在地环境空气中SO2、NO21小时平均浓度、24小时平均浓度、PM1024小时平均浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 （2）声环境：由表中监测数据可知，项目西厂界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余厂界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。。 5、项目运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为粉尘和实验室废气。 项目对原辅料的混合生产加工过程中产生粉尘在其上方设置集气罩，混合过程中产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘装置过滤后，通过排气管排入到收集容器中，收集的粉尘回用于生产。 （2）水环境影响分析 生产废水中设备清洗废水和实验室器皿冲洗废水经一体化设备处理后与厂区生活污水及其他废水一并进入化粪池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准后，经市政污水管网排入污水处理厂，对地表水影响不大。 （3）噪声环境影响分析 本项目正常运营期采取消声、噪声隔声、距离衰减、遮挡物衰减以及加强绿化等措施后，厂界噪声均满足标准要求，项目整体对周围环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 生产过程中产生的次品集中收集，同生活垃圾一起处理；布袋除尘器收集粉尘，经收集后，综合利用；废包装材料集中收集，出售；生活垃圾运输至当地环卫部门指定的地点；醇类废液经收集后，交给有资质的单位处理。 项目固废均得到妥善处置，对环境影响不大。 6、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合当地的发展规划，与当地的环境功能区划也是相符的；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，因此，该建设项目可行。 二、要求与建议 1、项目应设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放； 2、选择低噪音设备并加强设备维护，有不正常噪声时立即检修，防止设备因故障产生非正常的高强度噪音。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日