建设项目环境影响报告表

项  目   名   称：   铜川市新区名仕华府项目

建设单位盖章（盖章）：陕西远驰房地产开发有限公司

编制日期：二零一七年八月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

#### 《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

项目名称; 铜川市新区名仕华府项目. 建设单位; 陕西远驰房地产开发有限公司. 法人代表; 苏湖; 联系人; 苏湖. 通讯地址; 铜川市新区斯明街溪水洋房东. 联系电话; 13636883070; 传真; /; 邮政编码; 727100. 建设地点; 铜川市新区斯明街溪水洋房东. 立项审批部门; 铜川市发展和改革委员会; 批准文号; 铜发改投资【2012】385号. 建设性质; 新建■改扩建□技改□; 行业类别 及代码; K7010房地产开发经营. 占地面积 （平方米）; 9655.78; 绿化面积 (平方米); 2908.815. 总投资 (万元); 1.6亿元; 环保投资 （万元）; 246; 环保投资占总投资比例; 1.54％. 评价经费 （万元）; /; 预期投产日期; 2019年4月. 工程内容及规模 - 项目由来 - 随着社会的发展，经济水平不断提高，人民生活品质不断增强，节能、环保、时尚、休闲等概念越来越深入人心，以建设集时尚购物、休闲娱乐、特色餐饮于一体的，智能、环保、节能、高效、一站式购物和体贴服务的大型购物中心为主体的发展思路，越来越成为房地产企业转型发展的一种方向。项目建设单位在国家房地产行业即将发生变革的历史时期，主动承接市场变化，以年轻、休闲、时尚的生活方式和节能、环保、绿色、智能的建筑方案作为切入点，努力打造地标建筑，为行业发展活力、区域社会经济发展、人民生活品质提高贡献自己的力量。为此陕西远驰房地产开发有限公司拟在铜川新区斯明街溪水洋房东50米部分区域内建设集时尚购物、休闲娱乐、特色餐饮于一体的大型购物中心，另设置部分住宅建筑，以满足区域人群的精神文化需求，提升区域商贸集群效应和经济发展潜力。 陕西远驰房地产开发有限公司在铜川新区斯明街溪水洋房东50米部分区域内开发建设铜川市新区名仕华府项目，工程占地9655.78m²，总建筑面积68177m²，根据《建设项目环境影响分类管理名录》该项目应编制环境影响报告表。 2017年4月，陕西远驰房地产开发有限公司委托北京华夏国润环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司收集了与该项目有关的技术资料，并组织环评人员现场踏勘和调查，对周围环境详细了解后，编制了该项目环境影响报告表。 说明：本次评价项目名称原为恒通大厦项目，由于建设单位内部决定，现改为名仕华府项目。 - 项目概况 本项目地块位于铜川新区华夏路以西、斯明街以北。项目北侧为空地，西侧紧挨溪水洋房，南侧为斯明街，东侧为东原大道。周边均为在建与待开发规划地，没有成熟的社区与商业。属于未来新区的中心。本项目拟建设地上建筑分为#1、#2、#3、#4四个板块，主要分为商业、住宅两种功能。 - 项目地理位置及四邻关系 - 本项目拟建地位于铜川新区斯明街溪水洋房东50米。项目北侧为空地，西侧紧挨溪水洋房，南侧为斯明街，详见地理位置图1，项目四邻关系图详见附图2。 - 项目内容及规模 - 本项目占地9655.78m²，总建筑面积68177m²，容积率3.87，建筑密度为19.6％，物业类型主要包括住宅、商业。 - 住宅楼：#1楼为12F住宅楼，#2为32F住宅楼，#3为32F住宅楼，#4楼1~6F为住宅楼。 - 商业楼：#1和#4之间为2F的商业楼，#2和#3之间为2F的商业楼，#4楼7~18F为商业楼，地下一层、二层为地下停车场，规划住宅户数为182户。具体项目组成见表1。 本项目主要建设内容一览表见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 住宅楼; 总建筑面积47543m²，其中，#1楼为12F住宅楼，#2为32F住宅楼，#3为32F住宅楼，#4楼1~6F为住宅楼。. 商业; 总建筑面积6512m²，#1和#4之间为2F的商业楼，#2和#3之间为2F的商业楼，#4楼7~18F为商业楼。. 辅助工程; 设备用房; 项目设备用房位于地下一层，建筑面积1812m²，高4.5m，主要为变配电室、泵房、柴油备用发电机房、换热站等设备用房。. 地下车库; 项目地下车库总建筑面积9257.05m²，分为地下一层和地下二层，地下一层建筑面积5113.59m²，其中消防水池建筑面积238.00m²，地下二层建筑面积为4143.46m²，地下设计停车位417个。. 给水; 由市政管网供应。. 排水; 采用雨污分流。雨水经小区管网收集后排入市政雨水管网，生活污水先经化粪池预处理后排入市政管网，最终排入污水处理厂。. 公用工程; 供电; 由市政供电。. 供气; 由城市管网集中供气。. 供暖; 市政统一供暖。. 制冷; 项目区住宅采用自行安装分体式空调进行制冷；商业采用中央空调提供夏季制冷。. 电信; 电话、网络、有线电视、广播覆盖全区域；. 环保工程; 废气; 地下停车场汽车尾气采用机械通风排气，废气经管道引至总排烟管道；居民灶用废气经排烟管道引致楼顶排放。商业、餐饮废气经环保设施处理达标后，经管道引至总排烟管道排放。. 废水; 建立1座80m³化粪池及1座50m³的隔油池，位于项目西边绿地下边；. 噪声; 设备机房设在地下室，采用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施降噪。. 固废; 设置垃圾收集桶若干，生活垃圾收集后由环卫部门外运至垃圾填埋场填埋；. 绿化; 绿化面积2908.815m²，绿化率30.1%；. 五、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表2。 - 表2 建设项目主要经济技术指标 - 序号; - 项目; - 数量; - 单位; - 备注. - 1; - 规划总用地面积; - 9655.78; - m². - 2; - 建筑基地面积; - 1888.3; - m². - 3; - 总建筑面积; - 68177; - m². - 4; - 地上建筑面积; - 36591.92; - m². - 4.1; - 住宅建筑面积; - 47543; - m². - 4.2; - 商业建筑面积; - 6512; - m². - 4.3; - 物业办公建筑面积; - 725.30; - m². - 4.4; - 其它（楼梯出地面等）; - 95.55; - m². - 5; - 地下建筑面积; - 12905.54; - m². - 6; - 住宅户数; - 182; - 户. - 7; - 总车位数; - 432; - 辆. - 7.1; - 地面车位数; - 15; - 辆. - 7.2; - 地下车位数; - 417; - 辆. - 8; - 容积率; - 3.84; - -. - 9; - 建筑密度; - 19.6; - ％. - 10; - 绿地率; - 30.1; - ％. - 说明：①根据建设单位提供的资料，项目不设置幼儿园/小学。 - ②商铺及商业服务建筑具体用途目前尚未确定，其使用形式严格按照有关规定进行招商，餐饮、医疗、洗浴等可能扰民的项目需另进行环境影响评价审批。本项目不涉及餐饮、娱乐以及普通商铺评价。 ③引进的商业、商铺，产生的废气，必须按照环保要求安装废气处理设施，并达到排放要求，处理后的废气，经管道引入建筑楼总排气管道排放。产生的废水根据废水水质的不同，必须经相应的环保设施处理达标后排放。商业垃圾由垃圾桶收集后，交由专门人员或环卫部门处理，禁止乱堆乱放。 - ④项目区按照需求设置若干垃圾临时收集点。垃圾收集点作为小区内固体废物临时堆放点，避开环境敏感点，设置垃圾收集桶，项目生活垃圾及时清理收集后由环卫部门及时转运、清理。 - 六、公用工程 - 1、给水 - 本项目给水由城市自来水公司通过市政供水管网提供，其水质、水量可满足项目生活用水等要求，供水压力不低于0.25MPa - 排水 - 本项目排水采用雨水、污水分流制系统。 - 雨水：项目区内设有专门的雨水排放系统，雨水通过疏排管道进入市政雨水管网。 - 生活污水：项目区内产生的废水主要是生活污水，经化粪池处理达到能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过市政污水管网进入铜川市新耀污水处理厂进行处理。 商业餐饮废水：经隔油池处理后，进入化粪池，最终排入市政管网。 - 供电 - 本项目住宅楼用电及区内道路照明电源均由市政供电电网提供，线路敷设方式为电缆直埋地，电源电压为380/220V三相五线制。 - 供气 - （1）气源 - 项目区燃气由城市天然气公司气源通过供气管网经调压后送至项目区。 - 管网布置 - 室外天然气管道采用树枝状系统。室外中压天然气经调压箱调至低压后，经项目天然气管道送至住宅用户使用，住宅用户每户设置流量计单独计量。 - 供暖 - 根据建设单位提供的资料，项目区采暖拟采用市政集中供热的方式。 - 制冷 - 住宅楼夏季制冷均采用自备分体式空调，商业楼采用中央空调制冷。 - 七、工程进度 - 项目建设周期计划为12个月，自2018年4月开始前期准备工作，至2019年4月竣工验收交付使用。 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 项目属新建项目，现状为空地，地势平坦，项目所在区域自然环境良好，不存在原有污染情况和环境问题。.

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 铜川市新区位于铜川南部，属于耀州区的行政区划，铜川市耀州区位于陕西省中部渭北高原南缘，铜川市境西南，东经108°34′至109°06′，北纬34°48′至35°19′之间。北接旬邑县，南连三原县，东北与铜川市王益区、印台区毗连，东南与富平县为邻，西南与淳化县接壤。新区是关中通向陕北的天然门户，是铜川市委、市政府机关所在地，素有“北山锁钥”、“关辅襟喉”之美誉。 本项目位于斯明街以北，华夏路以西，华夏西路以南，溪水洋房以东区域的部分。详见地理位置图1。 2、地形、地貌、地质 铜川耀州区地处关中平原与渭北高原接壤地带，属乔山山脉南支，鄂尔多斯台地南部边缘。地势北高南低，东、西、北三面环山，中部多丘陵沟壑，南部较为平缓。相对高差1196米，最高处为长蛇岭，海拔1732米，最低点是赵氏河谷，海拔536米。区内山岭遍布，著名的有：爷台山、凤凰山、香山、长蛇岭、文王山、武王山、宝鉴山、 磬玉山、药王山等。按地貌特点，耀州区形成了三个不同的农业区。北部山地峡谷区以多种经营和林牧业为主；中部梁卯丘陵区农林牧全面发展；南部台原川道区，市商品粮、蔬菜和外贸农产品的主要基地。 - 气候、气象 - 铜川耀州区属暖温带大陆性半干旱半湿润易旱气候区，四季冷暖干湿分明。冬季受蒙古极地大陆气团控制，寒冷干燥，雨雪偏少。春季温度回升，天气多变，乍暖乍寒，常有大风、霜冻、沙尘及春旱发生。夏季受太平洋副热带海洋气团控制，出现高温与雷阵雨天气，常有冰雹及伏旱发生。秋季降温较快，多连阴雨，晚秋天气较晴朗。同时,由于地貌特点，南北气候差异较大，全区形成3个不同的气候区：北部温凉半湿润区。无霜期短，降水较多，农作物一年一熟。中部温和半干旱区。无霜期较北部长，降水量次于北部，农作物两年三熟。南部温暖半干旱区。无霜期长，降水较少，农作物一年两熟。年均气温8.4℃—12.3℃，平均无霜期206—228天，年平均降水量554mm，54%集中在7、8、9三个月，年日照2389小时。主要灾害有伏旱、秋涝、冰雹。 - 水文特征 - 铜川耀州区内漆水河、沮水河、赵氏河、浊浴河、清浴河等五条河流，属黄河流域渭河一级支流石川河水系，总流域面积25568平方公里。境内水资源总量为12937万立方米，分布水域4988.63亩，其中水库面积4647.5亩，控制流域面积1297平方公里，总库容9668.5万立方米。目前，全区有水库8个，分别是：桃曲坡水库、玉皇阁水库、高尔塬水库、友谊水库、涧沟水库、豹村水库、前咀子水库、沟西水库等。 - 植被及生物多样性 - 全市共有草地面积152.06万亩，可利用面积136万亩，多呈大面积连片分布。有300亩以上的草场105块，计91.79万亩，可利用面积817745亩，等级比较高。其中，万亩以上草场29块，面积592964亩，可利用面积527308亩。牧草有67科、308种。其中，禾本科34种，豆科27种，菊科54种，莎草科8种，蔷薇科15种，草质优良。草场可分为农林隙地和山坡灌木草丛两类，可载畜19.98万个单位，发展畜牧业条件优越。 - 植被类型主要有三种：暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林、灌丛。 - 本项目500m范围内的区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状与评价 本次环境空气质量现状评价监测委托陕西晟达检测技术有限公司于2017年4月12日到2017年4月20日（其中15、16日两天未检测）共7天，对名仕华府项目环境空气进行监测。 监测内容包括SO2和NO2小时平均浓度，SO2和NO2以及可吸入颗粒物的24小时均值浓度。监测结果分别见表3、表4。 表3 SO2、NO21小时值统计结果 单位：ug/m³ 监测项目; 小时值浓度范围（ug/m³）; 二级标准; 超标率; 最大超标倍数. SO2; 8～18; 500; 0; 0. NO2; 10～49; 200; 0; 0. 表4 SO2、NO2、PM1024小时均值统计结果 单位：ug/m³ 监测项目; 24小时值浓度范围（ug/m³）; 二级标准; 超标率; 最大超标倍数. SO2; 8～13; 150; 0; 0. NO2; 17～37; 80; 0; 0. PM10; 62～279; 150; 0.86; 0.86. 由监测数据可知，监测点位NO2和SO21小时平均浓度及24小时平均浓度值全部符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，PM1024小时平均值除4月18日超标外，其余均达标，最大超标倍数为0.86，超标原因是铜川新区这天的天气状况是沙尘天气。 - 地表水环境质量现状 - 本项目运营期间的主要废水为生活污水、商业废水。生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入铜川市新耀污水处理厂进行处理。商业餐饮废水经隔油池处理后，排入化粪池，最终进入污水处理厂。总体无废水直接进入地表水，因此建议可不做地表水监测。 - 3、声环境质量现状与评价 - 本次环境声质量现状评价监测委托陕西晟达检测技术有限公司于2017年4月18日到2017年4月19日对《名仕华府项目》环境声质量进行监测，监测点见下图1。具体监测结果见表5。 - 图1 噪声监测点示意图 - 表5 环境噪声监测结果 单位：dB(A) - 监测点位; - 2017.4.18; - 2017.4.19; - 标准值. - 昼间（Leq）; - 夜间（Leq）; - 昼间（Leq）; - 夜间（Leq）; - 昼间（Leq）; - 夜间（Leq）. - 北厂界（1#）; - 42.7; - 40.4; - 42.8; - 39.9; - 60; - 50. - 东厂界（2#）; - 55.8; - 43.4; - 55.0; - 43.0. - 南厂界（3#）; - 56.2; - 44.4; - 56.2; - 43.9. - 西厂界（4#）; - 46.6; - 41.6; - 46.3; - 41.9. - 根据监测结果，项目建址地厂界东、南、西、北边昼、夜间环境噪声基本均可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准，因此可见项目区声环境质量良好。 - 4、生态环境质量现状 - 评价区域生态系统为城镇生态系统，在项目建设时会对城市植被产生一定程 度的破坏。但随着项目区的建成，项目区绿化面积高达30.1%，生态环境质量将会有所改善，形成较为完整的城镇生态系统。

主要环境保护目标（列出保护名单及保护级别） 本项目所在地东侧紧邻华夏路，南侧紧邻斯明街，北侧为空地，西侧紧挨溪水洋房。项目主要环境保护目标见表6、四邻关系图见图2。 表6 主要环境保护目标 保护对象; 相对方位; 敏感建筑距场界最近距离; 保护内容; 保护目标. 溪水洋房住宅小区居民; 西; 50m; 环境空气、声环境质量; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准以及《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 中国移动铜川分公司; 南; 100m.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。标准值如下表4-1。 - 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m³ - 区域名; - 执行标准; - 级别; - 污染物名称; - 单位; - 标准限值. - 小时; - 日均; - 年均. - 项目所在区域; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; - 二级标准; - SO2; - ug/m³; - 500; - 150; - 60. - PM10; - ug/m³; - /; - 150; - 70. - NO2; - ug/m³; - 200; - 80; - 40. - 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。标准值如下表4-2。 - 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） - 标准类别; - pH值; - COD; - BOD5; - 氨氮; - 高锰酸钾指数; - 石油类. - Ⅲ类标准; - 6～9; - ≤30; - ≤6; - ≤1.5; - ≤10; - ≤0.5. - 项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中2类标准。其标准见表4-3。 - 表4-3 声环境质量标准 - 执行标准名称; - 类别; - 标准限值. - 昼间/dB（A）; - 夜间/dB（A）. - 《声环境质量标准》 - （GB3096-2008）; - 2类; - 60; - 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放标准；施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准； - 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 - 表4-5 废水排放标准 单位：mg/L - 标准类别; - pH值; - COD; - BOD5; - 氨氮; - 悬浮物; - 石油类. - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; - 6～9; - 500; - 300; - -; - 400; - 30. - 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)中的相关标准要求，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 - 表4-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011) - 监测点; - 标准名称; - 单位; - 标准限值. - 昼间; - 夜间. - 厂界; - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011); - dB（A）; - 70; - 55. - 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） - 标准名称; - 类别; - 昼间; - 夜间. - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; - 2类; - 60; - 50. 4、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定； |
| 总量控制指标 | 根据环境保护部印发的《关于印发<“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南>的通知》(环办[2010]97号)中提出的总量控制因子，结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议指标为：COD、氨氮。 本项目建议总量控制目标见表7： 表7 污染物排放总量控制建议指标 类别; 污染物名称; 建议控制指标. 生活污水; COD; 7.28t/a. 氨氮; 0.65t/a. |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要建设住宅楼、商业楼及地下设备用房等配套基础设施，项目污染影响时段主要为施工期和运营期。其基本工序及污染工艺流程，如图2所示。 图2 施工期、运营期流程和产污环节图 主要污染工序 - 施工期 施工期环境影响主要体现在①平整施工场地产生的扬尘；建筑材料的运输、装卸，土方的运输产生扬尘；运输车辆尾气；墙面装饰工程产生的有机废气；②建设过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水；③建筑机械设备的安装和运行产生噪声，运输车辆产生的噪声；④施工弃土、建筑施工使用建筑材料时产生的零散建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 - 环境空气 ①扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建筑物拆除、建材的装卸等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重。 ②废气 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放、汽车尾气等，对周围环境空气形成影响。 - 在对构筑物进行装修时（如表面粉刷、油漆、镶贴装饰等），油漆和喷涂产生废气，有害物质主要有甲醛、氨、氡、苯和石材放射性，对人体的危害很大，应予以重点控制。 - 环境噪声 - 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。项目施工过程分为土石方阶段、基础工程阶段、结构阶段和装修阶段。施工阶段使用主要机械设备噪声源强见表7-1 表7-1 施工期主要机械设备噪声源强表 单位：dB(A) 施工 阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源距离(m); 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m). 土石 方; 翻斗机; 83～89; 3; 基础施工; 静压式打桩机; 80～98; 15. 推土机; 90; 5; 吊车; 73; 15. 装载机; 86; 5; 工程钻机; 81; 15. 挖掘机; 85; 5; 移动式空压机; 92; 3. 结构施工; 振捣棒; 93; 1; 装修安装; 升降机; 78; 1. 吊 车; 73; 15; 切割机; 88; 1. 电 锯; 103; 1; 吊车; 73; 15. 施工期运输车辆噪声类型及声级见表7-2。 表7-2 施工期运输车辆声级 车辆类型; 运输内容; 声级/ dB（A）. 大型载重机; 土方外运; 90. 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80～85. 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. - 废水 - 施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 - (1)施工期生活污水 - 施工期每日平均施工人员约100名，每人用水量按40L/d计，则用水量约为4.0m³/d，排放系数以0.8计，排放量约为3.2m³/d，主要污染物为COD和氨氮。 - (2)施工废水 - 施工单位购买商品混凝土，减少了泥浆废水的排放量，施工废水主要为砼养护废水和设备清洗、进出车辆冲洗废水。此部分废水所含SS浓度较高。 - 固体废物 - 项目施工期产生的固体废物主要为施工过程产生的弃土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 - （1）施工过程产生的弃土 - 项目施工过程土地平整及开挖产生的弃土，部分回填，根据建设单位提供资料，项目产生的挖方量约55.41万m³，其中27.71万m³用于回填，剩余27.70万m³为弃土。 - （2）施工建筑垃圾 - 项目施工过程中产生的建筑垃圾按50kg/m²计，项目总建筑面积68177m²，将产生建筑垃圾3408.85t。 - （3）施工生活垃圾 - 施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，每日平均施工人员约100名，则产生生活垃圾50kg/d。 - 二、运营期 - 项目运营期对环境的影响主要有生活污水、废气、设备噪声、生活垃圾等。 - 废气 - 项目废气污染主要是地下停车场废气、住宅楼生活烟气、备用发电机废气，废气主要污染物是CO、NOx、HC等。 - （1）居民灶用天然气废气 - 依据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006），本项目建成后预计182户，728人，人均年生活耗热定额取2300MJ/人·a，经计算本项目年使用天然气量约为4.8×104m³/a（天然气的热值取34.5MJ/m³）。 根据环保手册中的天然气燃烧的排污系数，计算出本项目燃料气的排污量见表8-1。烟气排放方式为间歇式，排量小。 表8-1 项目燃料燃烧排污系数及污染物排放量 污染物; 天然气燃烧产污系数; 废气及污染物产生量. 废气; 10.64m³/m³; 5.1×105m3/a. SO2; 3.8kg/105m³; 0.002t/a. NO2; 6.3kg/104m³; 0.03t/a. 烟尘; 2.4kg/104m³; 0.012t/a. 注：SO2产污系数由陕西省天然气输气管道建设指挥部提供的天然气成分中H2S折算。 - 住宅楼居民生活燃料使用管道天然气，属于清洁燃料，其燃烧产物污染物排放量较小，项目燃料废气经专用排烟道引致楼顶排放，每栋楼都有专用烟道，位于楼的西南角。对周围环境空气影响较小。 - 居民厨房油烟废气 根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约为30g/人.d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，按3%计，该小区居民共728人，油烟产生量为0.655kg/d，即0.24t/a，厨房油烟一般采用家用油烟机，油烟吸附率约在30~40%，按35%算，则厨房油烟排放量为0.43kg/d，即0.156t/a，与燃烧废气一并经专用烟道在楼顶排放，废气排放量不大。 - （3）停车场产生的废气 - 拟建项目地下车库总建筑面积12905.54m²，停车位417位。汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX、醛类、SO2 等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般车型基本为小型车，参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表8-2。 表8-2 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数 单位：g/L - 污染物; - CO; - HC; - NOX. - 轿车（用汽油）; - 191; - 24.1; - 22.3. - 根据调查，汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.10L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f·M 其中：M=m·t - 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； - M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； - t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； - m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.10L/km，按照车速5km/h 计算，可得1.39×10¯L/s。 - 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0139L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOX 的量分别为1.404g、0.196g、0.171g。 - 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。据对铜川市现有停车库（场）的类比调查，按平均早、晚一日出入两次，根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。 - 地下停车库的大气污染物排放情况见表9。 - 表9 项目地下停车库汽车废气污染物产生情况 - 停车位; - 污染物排放量（t/a）. CO; HC; NOX. - 417; 0.79; 0.1; 0.093. - （4）由于商业区现在尚未明确餐饮区域及相关内容，项目若引进餐饮、娱乐、洗浴等对环境有影响的污染类项目，必须依法另行进行环境影响评价。针对项目内商业楼若引进餐饮也会产生餐饮油烟，建设单位应预先建设公共排烟通道和油烟净化设施，实行统一建设、统一管理，日后加入商场内的餐饮业无需另建零散设施。 - （5）备用发电机废气 - 项目拟在地下一层建设备用发电机房。发电机很少使用，若运行会产生烟尘、SO2及NOX等废气排放，产生的废气经专用烟道引致顶层排放，对周围环境影响较小。 - 废水 - 项目运营期废水主要来自住宅居民、商业产生的生活污水，项目完成后新鲜水总用量为96.07m³/d，即3.46万m³/a。生活污水产生量为72.24m³/d，即2.6万m³/a，生活污水经化粪池处理后，最终排入市政管网。 - 项目用、排水情况见表10，用排水平衡见图3。： - 表10 拟建项目废水产排情况一览表 - 序号; - 用水类别; - 用水单位数; - 用水量标准; - 日用水量（m³/d）; - 损耗量 - （m³/d）; - 排水量 - （m³/d）. - 1; - 居民生活用水; - 728人; - 110L/（人.d）; - 80.08; - 16.02; - 64.06. - 2; - 商业用水; - 3792.58m²; - 2L/m².d; - 7.59; - 1.52; - 6.07. - 3; - 物业管理人员用水; - 20人; - 35L/（人.d）; - 0.7; - 0.1; - 0.6. - 4; - 绿化用水; - 2906.4m²; - 2L/m².d，年100d; - 5.81; - 5.81; - 0. - 5; - 未预见水量; - /; - 2％; - 1.89; - 0.38; - 1.51. - 6; - 总计; - 96.07; - 23.83; - 72.24. - 图3 水平衡图 单位：m³/d - 噪声 项目运营期噪声主要来自地下室设备运行噪声。设备主要噪声源来自水泵、备用发电机、换热站、地下车库排风机等设备运行噪声，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声，声级在60～95dB(A)。 表11 主要噪声源及源强单位：dB（A） 序号; 噪声源名称; 安装位置; 治理声源值 dB(A); 治理后噪声值dB(A); 治理措施. 1; 生活给水泵; 地下室; 75～85; 60; 基础减振、设置泵房. 2; 备用发电机; 地下室; 75～85; 70～75; 基础减振、房间放置. 3; 排风机; 地下停车场; 85～90; 70; 安装消声设施. 4; 热交换机; 地下室; 70～75; 65; 安装减振隔声装置. 5; 配电设备; 地下室; 60～70; 55; 房间放置. 6; 中央空调; 地下室; 80～90; 70; 隔声罩、房间放置. 7; 小区机动车辆行驶噪声; 60～70; 禁止鸣笛. - 4、固体废物 - 项目运营期产生的固体废物主要为居民及商业产生的生活垃圾。项目运营期固废产生情况见下表12。居民生活垃圾按照1kg/人﹒d计算，商业垃圾按0.5kg/m²﹒d计算。物业管理办公生活垃圾，按0.5kg/人·d计，物业管理人员约30人，则物业管理办公生活垃圾产生量为15kg/d，5.4t/a。 - 表12 项目固废产生情况分析汇总表 - 固废名称; - 产生来源; - 形态; - 主要成分; - 预计产生量. - 生活垃圾; - 居民住宅、生活; - 固态; - 废纸、塑料、果皮等; 262t/a. - 商业垃圾; - 员工，顾客丢弃; - 固态; - 废纸、塑料、包装袋等; 682.66t/a. - 物业管理生活垃圾; - 生活垃圾; - 固态; - 废纸、塑料、果皮等; 5.4t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 备用发电机组及燃料废气; SO2; 少量; 无组织排放. 烟尘; 少量; 无组织排放. NOX; 少量; 无组织排放. 地下停车场废气; CO、HC、NOx; 少量; 无组织排放. 灶用天然气废气; 少量的CO、CO2等; 69.713万m³/a; 69.713万m³/a. 厨房废气; 油烟; 0.24t/a; 0.156t/a. 水污染物; 生活污水; COD; 350mg/L 9.1t/a; 280mg/L 7.28t/a. BOD5; 160mg/L 4.16t/a; 145mg/L 3.77t/a. NH3-N; 25mg/L 0.65t/a; 25mg/L 0.65t/a. SS; 200mg/L 5.2t/a; 140mg/L 3.64t/a. 餐饮废水; COD、BOD5、NH3-N、及SS; 先经过隔油池处理后排入化粪池，最终排入市政管网. 固体废物; 住宅垃圾; 生活垃圾; 262t/a; 统一收集，由环卫部门定期清运. 商业垃圾; 682.66t/a. 物业办公人员; 5.4t/a. 噪声; 设备噪声; 噪声; 80～95dB(A); 2类：昼间＜60dB(A)；夜间＜50dB(A). 车辆交通噪声; 60～70dB(A). 人群活动噪声; 50～60dB(A). 主要生态影响（不够时可另附页） 建设用地9655.78m²，工程建设过程必然压占、破坏部分原有土地、植被，对局部生态环境会造成一定的影响；项目建成运行后，绿化面积2906.39m²，绿化率30.1%，可提供较好的居住、购物环境，弥补项目建设对周围生态环境的不利影响。

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目施工期间的环境影响主要表现为施工扬尘、施工噪声、施工废水和建筑垃圾，但随着施工期的结束，影响会消除。本项目预计2018年开始建设，项目建设周期12个月。 - 施工期大气环境影响分析 - （1）施工扬尘分析 ①施工扬尘的主要来源为：建筑材料的装卸、堆放以及运输车辆往来和施工垃圾堆放、清运过程产生的扬尘。 实测资料表明：当施工现场无围栏时，施工扬尘污染范围在施工点下风向250m内，其TSP平均浓度为0.756mg/Nm³，是对照点的1.87倍，相当于国家空气质量二级标准的2.52倍。有围栏时施工扬尘污染范围在施工点下风向150m内，其TSP平均浓度为0.663mg/Nm³，是对照点的1.6倍，相当于国家空气质量二级标准的2.2倍。显然在施工现场架设围栏其施工扬尘污染较轻，污染范围较小。围栏对减轻施工扬尘有明显作用，当风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。因此施工现场周围设置围栏是必要的。 施工扬尘防治措施 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《铜川市2017年铁腕治霾“1+7”方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》（陕政发〔2013〕54号）、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”2016年工作方案》精神，施工单位施工过程必须按照等相关规定，评价要求采取以下措施： a、施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 b、工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 c、工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 d、施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 e、在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。 f、工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。 g、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 h、施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 i、施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 j、施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 k、施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 i、施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 m、施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 n、施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。 o、拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。 p、气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。 q、施工期临时道路、施工临时场地、材料堆放场等应尽量远离本项目敏感点，尽量减小施工扬尘的影响。 r、冬防期间（1月1日至3月15日、11月15日至12月31日），除市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 s、城市内禁止设置混凝土搅拌站，施工过程采用的混凝土必须全为商混。 环评要求建设单位做好施工期的扬尘防治工作。采取以上防尘治理措施后，施工扬尘可降低50～70%，可减轻对周边环境的影响。 （2）尾气环境影响 在施工期间，施工设备（主要以柴油为燃料）运行将排放尾气，尾气中的主要污染物为CO、NOx、THC。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如表12-1。 表12-1 柴油车消耗单位燃料大气污染物排放系数(g/L) 序号; 污染物; 排放系数. 1; THC; 4.44. 2; NO2; 44.4. 3; CO; 27.0. 本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，排放量较小，加之场地空气流动性好，因此不会对区域环境空气质量以及周边居民产生不利影响。 - 施工噪声 施工期噪声污染源主要是施工作业机械和运输车辆，源强在80~103dB（A）之间。上述噪声源可视为点声源，噪声衰减公式如下： LA=L0−20log(rr0) 式中：LA——距离声源rm处的施工噪声预测值dB（A）； L0——距离声源r0m处的施工噪声预测值dB（A）。 根据上述公式，预测结果见表12-2。 表12-2 施工机械环境噪声影响预测结果 设备名称; 距施工设备距离及监测噪声值（m）; 标准值dB（A）. 5; 10; 20; 40; 50; 80; 100; 200; 昼间; 夜间. 翻斗机; 89; 83; 77; 71; 69; 65; 63; 57; 70; 55. 推土机; 90; 84; 78; 72; 70; 66; 64; 58; 70; 55. 装载机; 89; 83; 77; 71; 69; 65; 63; 57; 70; 55. 挖掘机; 91; 85; 79; 73; 71; 67; 65; 59; 70; 55. 静压式打桩机; 82; 76; 70; 64; 62; 58; 56; 50; 70; 55. 平地机; 86; 80; 74; 68; 66; 62; 60; 54; 70; 55. 空压机; 92; 86; 80; 74; 72; 68; 66; 60; 70; 55. 吊车; 80; 74; 68; 62; 60; 56; 54; 48; 70; 55. 振捣棒; 95; 89; 83; 77; 75; 71; 69; 63; 70; 55. 电锯; 103; 97; 91; 85; 83; 79; 77; 71; 70; 55. 升降机; 89; 83; 77; 71; 69; 65; 63; 57; 70; 55. 切割机; 103; 97; 91; 85; 83; 79; 77; 71; 70; 55. 由上表可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为昼间80m，夜间200m。由于施工机械一般都被放置在施工场地内远离周边敏感点一侧，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如电锯、震捣棒等产生的噪声将会导致昼间场界超标。夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象，为此施工期应严格控制高噪声设备的运行时段，严禁夜间施工（22:00～06:00），保证场界噪声值达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，避免夜间施工产生扰民现象。 施工过程中因需动用车辆及施工机械，其噪声在一定范围内会给周围地区带来不利的影响。根据国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治法〉的通知》（环控﹝1997）066号的规定），施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，本项目施工以前应报环保局审批，并且必须公告附近居民。 施工期场地噪声源主要为施工机械或设备噪声，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。施工机械包括搅拌机、打夯机、压路机、运输车辆等施工期噪声的影响随施工进度的不同和设备使用的不同而有所差异。施工初期平整场地，材料运输和施工机械设备噪声，噪声源主要有推土机、碾压和运输设备为主的流动不稳态声源，建筑过程中使用较多的是混凝土搅拌机、振动棒等相对较固定的稳态声源，这些设备功率大、运行时间长，对周围居民的影响比较明显。施工噪声影响属于短期影响，各种施工机械单机噪声相对较高，对周围环境影响较大，限于目前的机械设备水平，施工期噪声对环境的不利影响的防治主要是以管理为主。使其满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 由于项目地紧挨溪水洋房，针对项目敏感点的影响，评价要求建设单位采取如下噪声治理措施： ①选用低声级的建筑机械，不采用锤式打桩工艺，改用静压桩工艺； ②严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内； ③合理布置施工场地，安排施工方式，在施工总平面布置时，将电锯等高噪声设备远离敏感点布置，以减小环境噪声污染； ④施工中应加强机械的维护，避免施工机械满负荷或者施工车辆超载运行； ⑤在项目场地周围设置临时隔声屏障，以降低施工噪声对声敏感点的影响； ⑥严格控制施工时间，根据不同季节合理安排施工计划，禁止午休时间及夜 间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确需 连续作业的，必须得到环保部门的许可，并张贴告示，取得周围可能受影响居民 的理解。 ⑦土石方施工前，施工厂界围墙应全部建设完毕。所选施工机械应符合环保标准，操作人员上岗前必需经过培训，培训合格后方可上岗。施工过程中，严格控制推土机一次推土量、装载机装载量，严禁超负荷运转。 ⑧在正常使用下，易产生噪声超限的加工机械，采取密闭的原则控制噪声的扩散。尽量选择低噪声设备，最大限度的降低噪声。 ⑨模板、脚手架支架、拆除、搬运、修理作业，吊塔指挥哨音、砼剔凿施工过程等，这些噪声的产生多数为认为因素。施工现场提倡文明施工，通过对全体人员的教育、培训，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声污染，使作业人员在工作中对噪音影响予以控制。 - 3、施工废水 施工期废水来自生产废水和施工人员的生活污水。生产废水来源于混凝土搅拌、浇注和养护用水，砂石料冲洗水等。废水中主要成分是SS，项目生产废水产生量很少。生活污水是施工人员的盥洗水，厕所冲洗水等生活排水。预计本项目施工作业期人数为100人，施工人员生活污水产生量按40L/日·人推算，项目生活污水日排放量约为4t/d，主要污染物为COD、SS等。加强施工期人员生活营地的管理，将生活污水排入市政污水管网，这样才能有效地控制生活污水的环境污染。 环评要求本项目 生活污水：施工场地设临时水冲式厕所，配套建设防渗化粪池，化粪池对生活污水进行处理，处理后经临时排污管道进入市政管网进入铜川市新耀污水处理厂进行处理； 生产废水：混凝土养护水、车辆清洗废水等生产废水，建临时沉淀池，对废水进行集中收集沉淀后回用。评价认为，采取措施后施工期废水对地表水环境影响较小。 - 固体废物 项目施工过程中会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。 本项目施工弃土主要是地下车库修建产生的土石方，弃土将用于场地平整，剩余部分统一收集后由建设单位按环卫部门规定外运到填埋场处置，对环境影响较小。 建筑垃圾是在建（构）筑物的建设、维修、拆除过程中产生的，为主要固体废弃物，其主要组分有土、渣土、废钢筋、废铁丝、混凝土、碎砖等。本项目在施工期产生建筑垃圾1424.94t，建筑垃圾主要是无机类物质，有机成分含量较低。由于垃圾中的主要成分为无机垃圾，因此燃烧热值小，适于填埋处理。项目建设后期所产生的装修垃圾中含有废油漆、有机溶剂、装修材料的边脚废料等，一部分属于易燃、有毒有害物质，应慎重处理。 环评要求 ①在施工场地设定临时垃圾收集桶，对施工建筑垃圾优先回用于填方或者铺路，剩余部分按环卫部门规定外运到指定建筑垃圾排弃点合理化处置，禁止乱堆乱放。 ②对于挖方产生的弃土弃渣不允许随意堆弃，应边挖边填或外运。 ③对于施工人员生活垃圾，应在施工现场配置一定数量的垃圾箱，及时清运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场，避免孽生苍蝇、产生恶臭，影响施工人员和周围的卫生环境。 固体废物合理处置后，基本不会对外环境产生影响。 在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将堵塞下水管涵、污染附近的水体等。这种影响将比较现实和比较经常，因而应引起建设单位的足够重视。 本项目施工期施工人员主要为当地民工，不集中安排食宿，产生生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，经分类收集后运往垃圾填埋场处置，对环境影响较小。 同时，项目在装修过程中会产生一定量的废漆、废涂料以及涂料包装桶等危险废物，采取集中收集后统一交由环保部门认可的有资质的单位处理。 5、生态环境影响分析 本项目规划占地面积为9655.78m²，项目施工将改变原有地表形态及土地结构，据现场勘查，项目区地势较平整，施工过程中会存在临时弃土堆渣场，若不及时清理或无任何遮挡、覆盖等措施，在暴雨季节，将会导致水土流失。 环评要求项目施工区周围及弃土（渣）场四周修建截、排水渠和雨水收集沉淀池用于项目区雨水的统一收集排放，并进行适当硬化等防渗措施，防止暴雨季节，雨水冲刷弃土堆渣场，对弃土（渣）堆场采用篷布或密目网、绿色遮阳网进行遮盖，防止施工场地含泥沙雨水进入道路，对城区环境卫生及空气质量造成影响。项目建成后随周围生态的恢复，及项目区四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，绿地率将达到30.1%，对周围生态环境将趋于减缓和恢复。 - 6、施工期环境管理 - 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专职环境管理监督人员负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。专职环境管理监督人员除做好对建设施工噪声和施工扬尘的控制与管理工作，防止噪声及扬尘污染环境，同时应负责与环境保护主管部门的联络工作。必须夜间作业，可能影响到周围群众的施工，要提前（至少1天）到环境保护主管部门办理夜间施工审批手续，并以公告形式告知附近学校及周围住宅，取得其谅解，同时采取隔声降噪措施。 - 二、运营期环境影响分析 - 废水对环境的影响分析 - （1）排水量 本项目运营期废水主要为居民生活污水、商业污水、物业管理办公生活污水、产生量约为72.24m3/d，2.6万m3/a，主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮等。 产生的生活污水通过化粪池处理，根据类比调查，该类生活污水经化粪池处理后水质为COD：280mg/L、BOD：145mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：140mg/L，排入市政污水管网系统，进入铜川市新耀污水处理厂进行处理。 （2）污水处理厂接纳本项目污水的可行性 铜川市新耀污水处理厂成立于2009年8月，主要职能是收集、处理铜川市南市区（新区、耀州区）的工业废水和生活污水。厂址位于耀州区城南南岔口，漆水河与沮河交汇处石川河的西岸，占地面积108亩，生产区和办公区分设，生产区建设粗细格栅间2座，厌氧池配水井、曝气沉砂池、厌氧池及氧化沟、沉淀池、接触池、污泥回流泵池、储泥池、污泥脱水机房等19座工艺构筑物，建设规模为污水处理3.0万m3/d，中水回用2.0万m3/d，建设截污干管13.2千米，采用目前国内通用的卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，设有自动控制中心和水质监测中心，自动化程度较高。 新耀污水处理厂工程总投资1.36亿元。2010年6月29日投入试运行，出厂水水质主要指标COD、氨氮、pH值、浊度等均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准B标准。之后对污水处理工艺进行改造，工程建设内容包括在原污水处理工艺上增加厌氧选择池、改造缺氧池、“混凝沉淀、转盘过滤”。2016年6月30日新耀污水处理厂出水一级A提标改造项目全面完工，并顺利通过市环保局组织的验收，19项出厂水水质监测指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准，对铜川市节能减排工作起到了积极的作用。故此本项目外排废水可以排入铜川市新耀污水处理厂进行处理。 - 中水回用建议 - 由于水资源短缺，城市供水水价持续上涨，按照节水的有关规定，项目中水利用应占到排水的40%。中水回用节约了水资源，可减轻污水排放对接纳水体的污染，符合循环经济、可持续发展的理念，符合国家及地方实现节约型社会的要求。 中水回用方式可利用城市中水或自建中水回用处理设施两种方式。根据《陕西省城市节约用水管理办法》、《关于加快居民小区和工业园区污水处理设施建设的实施意见》（陕建发[2012]173号）以及《关于调整部分建设项目审批要求及审批权限的通知》（市环发[2013]5号）的相关规定，各类新建面积在20000m2以上的宾馆、饭店、商店、公寓、居住区等综合性服务设施，要求必须建设污水处理设施及中水回用设施。 新耀污水处理厂中水回用工程于2010年8月开工建设，投资2866万元，设计日处理能力30000立方米，建设絮凝沉淀池、滤站、清水池、排泥及反冲洗废水池、回用水工艺管网等五大主体工程，该工程于2011年8月全面竣工，9月5日试运行，15项指标全部达到国家《城市污水再生利用工程设计规范》（GB50335200）标准，日提供中水11000立方米。 - 故此，评价要求项目自建中水回用管网及预留管网接口，由市政系统（新耀污水处理厂）提供中水供用户直接使用，用于绿化、车库清洗、洗车及其他用水等方面。 - 废气对环境的影响分析 - （1）地下停车场废气 本项目地下车库建筑面积12299m²，共可停车辆417辆。根据计算得出项目地下停车位年产生CO为0.79t/a，HC为0.1t/a，NOX为0.093t/a。地下停车场空气流通不畅，如不采取通风措施，汽车废气污染物将不断聚集，对进出地下停车场人员的身体健康造成危害。根据《工业企业设计卫生标准》（TT36-79），只要提供充足的新鲜空气，将空气中的CO浓度稀释到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定的范围以下，HC、NOX均能满足要求，可降低对人体健康的影响。 该项目拟对地下停车场内的空气进行强制机械通风换气，并经百叶窗进行集中排放。根据《汽车库设计规范》和《大气污染物排放标准》的计算要求，排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中的二级标准。 该项目拟对地下停车场内的空气进行强制机械通风换气，并经百叶窗进行集中排放。根据《汽车库设计规范》和《大气污染物排放标准》的计算要求，排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中的二级标准。 - 评价因子 - 本评价汽车排放的废气中评价因子选用CO、HC和NOX。 - 估算模式 汽车尾气污染物浓度由下式计算： C＝W⋅S⋅B⋅D⋅T⋅CiH⋅V 单位：mg/m3 式中： W–车位数（个）； S–车位平均利用率（％）； B–各类车辆比例（％），取B=1； D–单车发动机工作状态排气量（m3/min）； T–发动机工作时间（min）； Ci–各种尾气污染物平均浓度（mg/m3）； H–单位时间换气次数（次/h）；V–地下车库容积（m3）。 - 估算参数 - 根据预测模式和建设项目条件，参数选取如下： W –417（个） S –80％ B – 100％（均按轿车考虑） D – 0.419m3/min T –1.67min CO– 27850 mg/m3 HC–1193 mg/m3 - NOx– 135 mg/m3 - ④估算结果 - 按照室内停车场主要污染物CO、HC和NOx最高允许浓度限值要求，单位时间内不同换气次数情况下，地下停车场有害气体浓度预测结果见表13。 - 表13 地下停车场汽车尾气影响预测 单位：mg/m³ 泊位 (个); 车库容积 （m³）; 污染物; 换气次数; 标准. 1次; 2次; 3次; 4次; 5次; 6次; ≧6次. 417; 290362.5; CO; 57.79; 28.89; 19.26; 14.45; 11.56; 9.63; 30. HC; 2.48; 1.24; 0.83; 0.62; 0.50; 0.41; 无. NOx; 0.28; 0.14; 0.09; 0.07; 0.06; 0.05; 10. 由表13可以看出，地下停车场环境空气中NOx、HC在发动机工作时间很短的情况下，排放量很小，不是地下车库的主要污染物；而CO浓度较高，《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定空气中有害物质短时间接触允许浓度值CO为30mg/m3。根据计算可知此本项目地下停车场每小时换气次数为2次时污染物浓度可以低于标准限值，同时根据《汽车库设计规范》的要求，地下停车库换气次数每小时不得少于6次，因此项目地下停车场每小时换气次数至少为6次，此时，地下停车场CO、HC、NOx预测排放浓度分别为9.63mg/m3、0.41mg/m3、0.05mg/m3。 本项目地下车库机械通风系统的设置满足项目通风平衡的要求，排气口应同时满足地下车库废气排放的要求设置侧墙或后墙的装饰百叶窗上。同时根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97），面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统，其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2。本项目设置排气装饰百叶窗，设在主楼的侧墙或者后墙上，且在主导风向的下风向。为了减少对周围人群的影响，百叶窗排气口应尽量分散设置，同时对排气口作消声以及适当的美化处理。根据项目规划设计，地下车库总共设有8个排烟口,地下停车场采用强制性通风换气措施，可保证地下停车场内不会出现尾气聚集；停车场废气经排烟竖井引至楼顶高空排放。 - （2）居民灶用天然气废气 - 本项目规划全部使用天然气。天然气属于清洁能源，燃烧后主要产物为二氧化碳和水，SO2、NOX和烟尘等污染物产生量很生的废气少。燃烧产生的少量废气经排烟竖井从楼顶排放，对周围环境影响较小。 - 居民厨房油烟废气 本项目居民油烟废气经抽油烟机引至专用烟道后由楼顶排放，对环境影响较小。 - （4）备用柴油发电机组废气 - 项目地下一层内设置一台柴油发电机房作为应急电源。备用发电机使用的几率很小，一般只在停电和设备维护时运行。柴油发电机组运行时燃烧柴油会产生CO、NOX等废气，废气由管道接至总排气管道，从楼顶排出，对周围环境的影响均较小。 - 噪声对环境的影响分析 - 项目噪声主要有来自生活用水给水泵、配电设施等设备噪声、汽车在项目区内行驶的交通噪声和人员社会活动噪声。建设单位在运营过程中采取如下噪声防治措施： - 设备噪声 - 主要噪声源及噪声治理前后声压级见表14 - 表14 噪声产生及治理措施表 单位：dB（A） - 编号; - 产噪源; - 源强dB（A）; - 产生位置; - 处理措施; - 处理后室外噪声值dB（A）. - 1; - 生活给水泵; - 85; - 水泵房; - 隔声、减震措施、选用低噪声设备; - 65. - 2; - 备用发电机; - 95; - 配电室; - 62. - 3; - 排风机; - 80; - 地下停车库; - 隔声、减震措施、选用低噪声设备; - 65. - 4; - 配电设施; - 85; - 配电室; - 隔声、减震措施、选用低噪声设备; - 60. - 5; - 热交换站; - 95; - 设备间; - 隔声、减震措施、选用低噪声设备; - 70. - （2）预测模式 - 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的模式进行预测。 A、条件概化 ①考虑声源所在房间维护结构的屏蔽效应和消声作用； ②考虑声源至受声点的距离衰减； ③在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 B、条件概化 ①室外声源不考虑其指向性，几何发散衰减计算模式为： 式中：L(r)—距声源处测点的声压级，dB(A) Lro—声源声压级，dB(A) r—声源至预测点的距离m ro—距设备参考处距离m L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收等引起的声衰减）。 ②室内声源 厂房内有K个噪声源时，第i个声源在室内靠近围护结构(门、窗、墙体)某点处的A声级： LAr=Lp0−TL+10lg1−αα−20lgrr0 式中：LAr—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LP0—参考位置处的声压级，dB(A)； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取20dB(A)； а—车间平均吸声系数；取0.15； r0—参考位置距声源中心的位置，取2m； ③噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： - 式中： tj—在T时间内 j声源工作时间，s； - ti—在T时间内i声源工作时间，s； - T—用于计算等效声级的时间，s； - N—室外声源个数； - M—等效室外声源个数。 ④预测值 - 预测点的预测等效声级(eqL)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 - （3）测结果及评价 - 根据上述分析和计算公式，项目各设备所产生的噪声在采取有效的控制措 - 施、合理布局、加强管理后，不会对项目边界声学环境和项目居民室内的声学环境造成明显不利影响，各噪声源产生的噪声在项目场界处的预测结果见表14-1。 表14-1 各预测点的预测值 等效声级Leq[dB(A)] 预测点 编号; 昼间噪声值; 夜间噪声值. 背景值; 贡献值; 标准值; 背景值; 贡献值; 标准值. 场界 预测 点; 场界北（1#）; 42.8; 30.0; 2类：60; 40.4; 30.0; 2类：50. 场界东（2#）; 55.8; 34.0; 43.4; 34.0. 场界南（3#）; 56.2; 34.0; 44.4; 34.0. 场界西（4#）; 46.6; 31.0; 41.9; 31.0. 由上表知，项目运营后各场界噪声预测点昼间、夜间贡献值均达到《社会生 活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）中2类标准，因此，本项目设备运行噪声对周围环境产生的影响较小。 为了进一步减小对周围声环境影响，本环评进一步提出以下措施：建设项目 从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，控制噪 声对厂界外声环境的影响。具体可采取的治理措施如下： ①在设备选取过程中，建议选取低噪声设备，以降低源强。对于水泵间、备用发电机房和配电室等，建议设备用房四周安装吸声材料并对设备设置减振装置； ②备用发电机选在配电用房内，做全封闭隔声，采用专门隔声门窗，机房内四壁及天花板作吸声处理以减少混响，另外发电机座有良好的减振措施；进、尾气管进出机房处用软接、防止振动外传。经过以上措施备用发电机噪声可得到20~35dB（A）的消减，且备用发电机仅在停电应急情况下使用，使用机会较小，因此对区内声环境影响不大； ③泵类噪声主要来源于电机冷却风扇噪声，脉冲压力不稳定而产生的噪声及机械噪声。这些噪声以冷却风扇噪声为最强。电机噪声频带较宽，以中低频为主。一般用内衬吸声材料的电机隔声罩和泵基础减振垫，这样，泵的噪声可以降低15dB(A)，对各设备增加独立基础、柔性连接等要求，再经过障碍物的隔音作用后，可以使室外噪声达到60dB(A)； ④热交换站声级约为85dB（A），噪声值较大，环评要求将热交换站选地下室内，做全封闭隔声，采用专门隔声门窗，机房内四壁及天花板作吸声处理以减少混响，另外交换站机组有良好的减振措施，经过以上措施热交换站噪声可得到35dB（A）的消减，因此，其对项目声环境影响不大。另外，针对热交换站产生的振动影响，建议本项目的防振措施如下： A、要求对振动设备设置独立的基础； B、选用性能好的减振材料，如使用炉渣置于设备基础之下，能起到很好的 防振效果； C、在交换机房周围挖一定宽度与深度的沟槽，防振沟的效果主要取决于沟深H与振动表面波的波长之比。通过防振沟可有效地达到减振目的。但应注意防振沟对高频振动隔离效果好，对低频振动效果不明显，而且当防振沟内积聚很多的油污、水及杂物等，就失去防振作用。 经以上防振措施的减缓后，加之交换机组位于地下室，地上无居民住宅，均为绿化，经地下阻隔后将对周围环境的影响较小。 ⑤建设单位管理部门应加强对水泵等设备的日常定期检修和维护，以保证水泵等设备正常运转，避免由于设备故障原因而产生较大噪声，造成扰民现象。 - 机动车辆噪声影响 - 小区内部车辆行驶噪声影响 - 小区内部机动车辆行驶噪声声级约为60～70dB（A），属间断性发生，主要集中在每天的上下班。一般情况下，将车速限制在20km/h时，可使车辆行驶噪声降低15～20dB（A）左右。由此，评价建议对小区行驶车辆限速行驶（不得高于20km/h），并严禁鸣笛。 - 车辆进出停车场噪声影响 - 有关研究表明，小型汽车进出停车场怠速、慢速（≤5km/h）行驶时，距车1m处的等效声级为59～76dBA。为了保证室内居民有安静的环境进行日常正常作息，对照住宅室内噪声级应低于40dB(A)或者窗外1m处的噪声级低于50dB(A)要求，汽车在出入口坡道行使时，其噪声会对附近住宅楼室内、外声环境产生影响，考虑到距离衰减和绿化隔声，其将对居民生活影响很小。 - 总之，项目营运期产生的噪声，在严格而有效地控制下才不会对周围居民造成噪声污染，不会使目前区域声环境质量状况发生明显变化。 - 4、固废对环境的影响分析 - 本项目主要固体废弃物为生活垃圾，固体废物综合利用及处置方案见表14。 - 表15 固体废物利用处置方案 - 序号; - 固废名称; - 产生工序; - 属性; - 产生量; - 利用处置方式; - 是否符合环保要求. - 1; - 生活垃圾; - 居民楼; - 一般固废; - 262t/a; - 分类收集，固定地点堆放，由环卫部门统一运往垃圾填埋场处理; - 符合. - 商业楼; - 682.66t/a; - 符合. - 物业管理; - 5.4t/a; - 符合. - 环评要求：建成后小区内设置固定垃圾收集点，放置密闭的垃圾桶若干，用于回收生活垃圾，而且有专门的人进行清运、管理，每天至少清运一次，禁止乱堆乱放，防治造成污染。 - 生态环境影响分析 - 项目运行期地表扰动停止，植被逐步恢复，水土流失逐渐减少直至达到新的稳定状态，项目建成后保持绿化覆盖率达到30.1％以上，较高的绿化覆盖率可以保障微生态系统的良性运行、净化空气改善环境。 - 政策符合性分析 - 1、产业政策符合性 - 本项目属于房地产开发项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，该项目不属于限制类和淘汰类，因此，结合当地区域规划，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 - 选址合理性分析 - 项目拟建地南邻斯明街，东临华夏路，交通便利，便于施工；项西侧为民宅，市政设施完善，有优越的开发建设条件，是理想的住宅小区建设地点；项目绿化率较高，在美化景观的同时，也给居民的生活增添了情趣。项目建成后与周边环境相容性较好，具有良好的社会、经济、欣赏价值，且项目的选址不涉及水源保护区、自然保护区等敏感保护区，选址区域周围2km以内无文物保护内容，项目周围区域环境较好。故此，本建设项目的选址是合理的。 - 3、平面布置合理性分析 - 项目规划呈四边形，项目北侧为空地，西侧紧挨溪水洋房，南侧为斯明街，东侧为东原大道。周边均为在建与待开发规划地，没有成熟的社区与商业。属于未来新区的中心。本项目拟建设地上建筑分为#1、#2、#3、#4四个板块，住宅楼均位于项目区内部，自西向东依次建设，小区入口位于其南侧、东侧，车库出入口位于其北侧。 - 环评要求小区出入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车流出入车库时的车速，限制其行驶速度并按规定停放车辆，以控制汽车噪声对周围环境的影响。同时加强出入口周边附近绿化；车库出入口采取低噪声坡道、坡道两侧铺设吸声材料、顶部安装隔声顶棚的措施，采取以上措施后，从环境保护角度分析，项目平面布局基本合理。 - 四、环境管理及监测计划 1、环境管理 （1）营运期管理机构的设置 项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备专/兼职环保人员1~2名，负责环境监督管理工作。同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 （2）管理机构的职能 ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高本项目职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施本项目环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握本项目内部污染物排放状况，编制项目内部环境状况报告。 ④负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 ⑤协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 ⑥组织环境监测，检查场区环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑦调查处理场区污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 （3）环境管理计划 工程营运期环境管理计划见表15-1。 表15-1 运营期环境管理计划主要内容 环境问题; 防 治 措 施; 备注. 废气排放; - 地下车库废气经机械排风系统由2.5m高的排气筒排放 2、居民油烟废气经抽油烟机引至专用烟道由楼顶排放 3、备用发电机废气经专用排烟道排放; 列入环保经费中. 废水排放; 1、生活污水经化粪池处理后由市政管网排入污水处理厂进行处理. 固体废弃物; - 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门清运. 噪声; - 设备定期检查降噪设施的正常运行； - 设置禁鸣标志. - 监测计划 本项目运营期监测计划见表15-2。 表15-2 运营期环境监测计划主要内容 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 废水总排放口; COD、BOD5、SS、氨氮; 每季度监测一次. 噪声; 场界噪声; Leq（A）; 每季度监测一次. - 五、污染物排放清单 项目污染物汇总表见16。 表16 污染物排放清单 污染物类别; 污染源; 污染因子; 产生量; 环保 措施; 数量; 排放量; 排放 浓度; 排放 标准. 废气; 汽车 尾气; CO; 0.79t/a; 机械排风系统; 1套; 0.79t/a; 9.36mg/m3; /. NOx; 0.093t/a; 0.093t/a; 0.05mg/m3; 0.12mg/m3. HC; 0.1t/a; 0.1t/a; 0.41mg/m3; 4.0mg/m3. 备用发电机; 烟尘、SO2及NOX; 少量; 专用排气口; 2个; 少量. 厨房废气; SO2、NO2、烟尘; 少量; 抽油烟机引至专用烟道; 4套; 少量. 厨房油烟废气; 油烟; 少量; 少量. 废水; 生活污水; COD; 9.1t/a; 化粪池（80m3）; 1座; 7.28t/a; 280mg/L; 500mg/L. BOD5; 4.16t/a; 3.77t/a; 160mg/L; 300mg/L. SS; 5.2t/a; 3.64t/a; 240mg/L; 400mg/L. 氨氮; 0.65t/a; 0.65t/a; 40mg/L; /. 固废; 居民生活; 生活垃圾; 267.4t/a; 经垃圾桶收集后交由环卫部门清运; 落实. 噪声; 设备、人群、车辆; Leq（A）; 昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A). - 六、环保投资 - 表17 项目环保投资表 类型; 项目; 处理设施名称; 位置; 数量; 投资 (万元). 废水; 生活污水; 处理规模为80m3的化粪池1座，50m3的隔油池1座; 置于项目西南角绿地下; 2座; 15. 中水回用管网及预留中水管网接口; 项目区域内; 管网若干、预留管网接口; 100. 废气; 地下停车场汽车 尾气; 机械式通风换气排烟系统， 通风口距地面≥2.5m，排气筒8个; 地下车库; 排气筒8个; 6. 商业餐饮废气; 预留废气管道; 项目区域内; 若干; 50. 噪声; 设备运行噪声; 柔性连接、减振隔声、设减振支座等、密闭房间放置; 设备间内; /; 40. 地下车库换气、排烟风机; 消声器; 地下车库房间放置; /; 5. 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶若干，生活垃圾的收集、清运; 项目区域内; 垃圾桶若干; 10. 绿化; 绿化率30.1%; 项目区域内; /; 25. 合计; 占总投资的1.54%; 246.

建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

内容 类型; 排放源（编号）; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 水污染物; 生活污水; COD; 生活污水进化粪池处理; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. NH3-N. SS. BOD5. 动植物油. 固体废物; 生活垃圾; 废纸; 定期清理（日产日清）外运填埋; 垃圾桶周边卫生良好. 包装袋. 果皮等. 大气污染物; 地下停车库; CO、HC、NOx; 机械换气次数每小时不得少于6次，设置8个排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；室内空气执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）. 居民燃料废气; NOX、SO2、烟尘; 天然气为清洁能源，废气由 专用烟道排放. 厨房油烟废气; 油烟. 备用发电机组; NOX、SO2、烟尘; 采用轻质柴油，年运行时间很少，对外界环境影响 较小. 噪声; 合理布局，建设绿化带等措施，可降低噪声的影响。高噪声设备（水泵、风机）置于地下设备间，采取减振、消声、吸声、隔声等降噪措施，厂界达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。. 其它. 生态保护措施及预期效果： 绿化是项目环境保护的重要内容之一，绿化既可以起到调湿、调温、净化空气中粉尘和有害气体，降低噪声的作用，又能美化项目环境，为人们创造良好的户外活动场所，有利于创造适宜于居住生活的环境。建设单位在项目所在区域内四周及场内空地进行有效的绿化，布置草坪、绿树等，营造出美丽整洁的环境。项目绿化率为30.1%，大面积的植草绿化美化工作的建设，将有利于区域生态环境的改善。

结论与建议

一、结论 1、项目概况 铜川市新区名仕华府项目是由陕西远驰房地产开发有限公司建设。位于铜川新区斯明街溪水洋房东50米。项目北侧为空地，西侧紧挨溪水洋房，南侧为斯明街，东侧为华夏路。工程占地9655.78m2，总建筑面积49497.46m2，本项目拟建设地上建筑分为#1、#2、#3、#4四个板块，主要分为商业、住宅两种功能。该项目预计总投资1.6亿元，其中环保投资196万元，项目预计2019年4月建成。 - 项目与产业政策符合性 - 本项目属于房地产开发项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，该项目不属于限制类和淘汰类，因此，结合当地区域规划，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 - 项目选址合理性分析 - 项目拟建地南邻斯明街，东临华夏路，交通便利，便于施工；项西侧为民宅，市政设施完善，有优越的开发建设条件，是理想的住宅小区建设地点；项目绿化率较高，在美化景观的同时，也给居民的生活增添了情趣。项目建成后与周边环境相容性较好，具有良好的社会、经济、欣赏价值，且项目的选址不涉及水源保护区、自然保护区等敏感保护区，选址区域周围2km以内无文物保护内容，项目周围区域环境较好。故此，本建设项目的选址是合理的。 - 4、建设项目所在地环境质量现状 - （1）环境空气 - 评价区内监测点位NO2和SO21小时平均浓度及24小时平均浓度值全部符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准，PM1024小时平均值除4月18日超标外，其余均达标，最大超标倍数为0.86，超标原因是铜川新区这天的天气状况是沙尘天气。 - （2）声环境 - 根据监测结果，项目建址地厂界东、南、西、北边昼、夜间环境噪声基本均可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准，因此可见项目区声环境质量良好。 - 施工期环境影响分析结论 - 项目施工期环境影响主要有施工扬尘、施工废气、施工噪声、建筑垃圾、施工废水及施工人员生活污水、生活垃圾等，项目施工期产生的扬尘可能会对项目场地周围的住宅住户造成一定的影响，为了将影响控制到最低，建设单位应做好施工期的环境管理工作，文明施工，尽量减少对周围环境的影响。在采取各项环保措施后，项目施工过程对环境影响较小，且随着施工期的结束，施工期所产生的环境影响也随之结束。 - 运营期环境影响分析结论 - 工程建成运行后，环境影响主要表现在以下几个方面： - 水环境影响分析 - 本项目建成运行后，项目给水由市政集水管网供给，满足供水需求。项目建成后年用水量34585.2t，产生的污水为生活污水及商业废水，全年排水量为26006.4t。 - 项目拟建化粪池对生活污水进行处理。污水经过处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后排入城市污水管网，经铜川市新耀污水处理厂处理达标后排放。本项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额很小，废水水质简单，废水可生化降解性较好。废水排入后对铜川市新耀污水处理厂的影响较小。 - 空气环境影响分析 - 地下车库尾气环境影响 - 地下车库排放的汽车尾气经强制性机械通风换气，每小时换气次数不低于6次，经2.5m高的15个排气筒排放后，CO、NOx的浓度可满足GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》规定的空气中有害物质短时间接触允许浓度值要求，对周围环境空气影响较小。 - 其它 - 项目运营期其他大气污染源主要为民用炊事油烟、内部交通流汽车尾气、备用发电机废气等。各污染环节经采取相应有效的环保措施后，对项目内居住环境以及周边空气环境影响轻微。 - 声环境影响分析 - 项目主要设备噪声源来自水泵、风机等。针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，泵类等设备设于地下室的地下设备间内，同时对不同设备采取密闭消声、减振等处理措施。对有振动设备机组设防振支座和减震垫，以减振降噪；风机出口安装消声器；风机、水泵进出口与管道之间设可曲挠性软接头；管道穿墙应加装减震垫，管道空中架设时设置减震钩固定，以防刚性振动引起的噪声。经过对噪声源采取以上方式处理后，可将声源噪声减低10~30dB(A)左右，使场界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 - (4)固体废物影响分析 - 本项目固废主要是居民住宅及商业产生的生活垃圾，项目区内设置固定垃圾收集点，放置密闭的垃圾桶若干，用于回收生活垃圾，而且有专门的人进行清运、管理，每天至少清运一次，禁止乱堆乱放，防治造成污染。经采取以上措施，项目运营产生的固废不会对周围环境造成影响。 - 8、总结论 - 综上所述，项目选址合理，总体布局合理，项目建设符合国家产业政策。项目影响主要集中施工期，经严格执行提出的各项施工期措施后，影响相对较小。项目建成运行后“三废”排放量较小，生态环境影响也因绿化等措施实施有所补偿。本项目在落实本环评报告及工程设计提出的各项污染防治措施后，污染物可做到达标排放，对周围环境影响小。从环境保护角度综合分析，项目的选址和建设可行。 - 要求 - （1）严格按照当地有关控制施工时间和施工扬尘的规定实施文明施工，严格控制噪声和扬尘污染。严格控制施工运行时段，19：00后禁止施工，避免施工噪声产生扰民现象；如因工艺需要确需要夜间施工的，应征得环保部门许可； - （2）要确保地下停车场汽车尾气、生活水泵房符合各项环境标准要求，不对周围环境造成污染。 - （3）在项目环境保护竣工验收过程中，如发现新的污染源，应按照相关规定，办理环保手续并采取相应的污染防治措施。 - （4）项目区商业楼开发引进的娱乐、商业餐饮、洗浴等对环境有影响的污染类项目，必须依法另行进行环境影响评价。 - （5）对项目商业区待引进餐饮区域进行预先安装烟道等环保措施。 - （6）项目建成后，应设兼职的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理， 确保其正常运行，三废达标排放，同时要做好垃圾收集和运转过程的环境保护； - （7）项目应认真落实本报告提出的污染防治措施，积极配合当地环境保护 管理部门的监督和管理。 - 三、建议 - （1）项目建设规划设计方案应坚持绿色、节能、环保等理念，采用新型材料、新工艺、新技术、新设备，充分利用节能型（如太阳能）、环保型建筑材料，采取节水措施（节水龙头、节水马桶等节水器具），倡导低碳生活方式，建设环保绿色社区。 - （2）项目绿化建设时，在周边及内部进行合理绿化设计，适当考虑乔木、灌木、草坪的比例，形成立体的绿化带，既要符合综合体的绿化要求，也要兼顾城市总体景观规划的要求。 - （3）区内垃圾采用分类收集，密封装置存放，当天垃圾当天清运，避免垃圾臭味影响周围环境。 - （4）项目在施工期和营运期应因地制宜建设节水设施，倡导节水生活。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日