国环评证

乙字

第3627号

环境影响报告表

- 铜川市耀州陶瓷文化产业园有限公司

- “耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目

- （报批稿）

中国轻工业西安设计工程有限责任公司

2017年12月

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称： “耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目

建设单位（盖章）：    铜川市耀州陶瓷文化产业园有限公司

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | “耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川市耀州陶瓷文化产业园有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 罗春辉 |  | 联系人 |  |  |  | 赵立平 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省铜川市王益区黄堡镇钢铁厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18740695209 |  | 传 真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 727000 |  |
| 建设地点 | 铜川市王益区纺织厂原厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 铜川市王益区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 铜王发改发[2017]369号 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 59877.84 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 15046 |  |  |
| 建设性质 | 新建█改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 房屋工程建筑（E47） |  |  |
| 总投资 （万元） | 45680.60 | 其中环保投资 （万元） |  |  |  | 130 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.28% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020.1 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 孵化基地是由于社会专业化分工而产生的旨在促进和实现高新技术产业化的社会经济组织，其主要作用是向打算创业的科技人员和处于创业初期和科技型中小企业提供必要的资源和服务，降低创业成本，提高创业成功率，促进科技成果转化，培育科技型企业和企业家，它对推动高新技术产业发展、完善国家和区域创新体系、繁荣经济发挥着重要的作用，具有重大的社会经济意义。 为给铜川市中小企业创业提供服务，铜川市耀州陶瓷文化产业园有限公司拟投资45680.60万元建设“耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目，项目租用铜川市原纺织厂场地及部分建筑，用于本项目建设。 本项目位于铜川市王益区原纺织厂厂区内，项目西侧、北侧为漆水河，南临空地，东临食品厂。项目地理位置见附图1，四邻关系见图2。 项目建成的耀瓷文化产业博览园是以耀瓷为主题，整合铜川地区耀瓷文化，以耀瓷文化产业为内容的集耀瓷的研发制作、展示传播、保护和耀州窑文化交流、创意产业、展示交易、工业遗址保护改造及相关衍生产业于一体的专业陶瓷文化综合博览园。 本项目为中小企业陶瓷文化创新产业孵化项目，由于项目厂房建好后，引进的具体企业规模不能确定，各企业项目入驻需另行进行环境影响评价，本次评价主要针对项目施工期环境影响进行分析评价，对项目公共配套工程（配套设施）运营期环境影响进行分析评价；提出运营期入驻项目准入定位及相关要求，不对运营期入驻项目的环境影响进行具体分析评价。建成之后中小企业的用能、用水、排污及其总量等均应由园区规划决定并按照一定比例进行分配，各入驻项目应根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号2017.9.1日起执行）等有关规定要求，开展环境影响评价工作，并按要求另报环保部门审批。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，以及铜川市王益区环境保护局对工程环境管理的要求，2017年5月15日，铜川市耀州陶瓷文化产业园有限公司正式委托我单位承担“耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场勘查，了解、收集了与工程有关的技术资料。在工程污染因素分析的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制出《“耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目环境影响报告表》。 2、项目分析判定 （1）产业政策及规划符合性分析 为全面落实科学发展观，推进产业结构优化升级，实现经济可持续发展，国家发展和改革委员会于2013年5月1日开始施行《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订》，本项目不在限制类和淘汰类目录之列。因此，“耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目符合国家发展产业政策。该项目目前已取得了铜川市王益区发展和改革局《关于“耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目建议书的批复》（铜王发改发［2017］369号）。 （2）与《铜川市城市总体规划》的相符性分析 根据《铜川市城市总体规划（2006-2020）》，铜川市城市性质定位为陕西重要的以能源、现代建材业为主的工业基地，开放性的产业城市、生态城市和现代化区域中心城市。在城市发展战略构想中，规划提出重构铜川城市经济发展产业路径，应充分发挥资源优势，改造提升煤炭、铝业、陶瓷、水泥、机械制造五大传统产业，培育发展电力、食品、医药、电源、旅游五大新型产业。依据铜川市城市布局形态，北市区重点运用新技术改造提升资源型传统产业，围绕城市分工，大力发展第三产业；黄堡-董家河的绿色走廊，在促进特有产业集约发展的基础上，加快城市生态环境建设，形成联结南北市区的环境走廊，在南市区的新区工业园积极开辟高新技术和特色经济产业园区，积极培育新兴产业；开辟坡头镇、孙塬镇、黄堡三类工业园区；利用“风景资源”及陶瓷陶艺文化资源，发展人文、生态旅游业，形成新的城市总体布局。 本项目为中小企业陶瓷文化创新产业基地项目，建设内容围绕耀州瓷为主题，在对原纺织厂改造基础上充分利用瓷陶艺文化资源发展陶瓷文化旅游产业，因此，项目的建设符合《铜川市城市总体规划（2006-2020）》要求。 （3）与《铜川市王益区黄堡镇总体规划》的相符性分析 《铜川市王益区黄堡镇总体规划（2011-2020）》中提出规划的总体目标是：发挥经济与区位优势，打造城市空间，经济、社会、生态三者协调发展。产业布局结合新农村建设发展“一村一品”，优先发展特色种植业，以镇区建设为依托发展建材、陶瓷、旅游、商服等二、三产业。形成“一心”、“二轴”、“三片”的发展格局，“一心”即中心镇区，发展建材、陶瓷、能源及旅游为主的产业园区，“二轴”是以210国道和包茂高速形成城镇主要发展轴，沿耀州窑-孟家塬-陈炉古镇旅游线，形成特色旅游观光轴。“三片”指以镇区西、东北、东南发展种植和观光业。 “耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地以耀瓷产业化发展为目标，以耀瓷中小企业孵化为主题的集耀瓷产业加工、生产服务、要素配罝、展示交易及工业遗址保护改造及相关衍生产业于一体的专业陶瓷产业孵化基地。园区立足于旧工业遗址保护前提下，以保护发展耀瓷文化、促进老厂再利用，加强铜川区域经济发展、提供产业服务平台的形式，建立最专业及系统的耀瓷产业发展平台，因此，项目的建设符合《铜川市王益区黄堡镇总体规划》要求。 （4）与《黄堡工业园总体规划》的相符性分析 黄堡工业园是继新区南部、坡头、董家河三个工业园区之后，组建的以陶瓷、建材工业、旅游为主的生态环境优美的工业园区，是城市大空间布局北市区-黄堡-董家河-耀州区-新区-坡头六大板块的重要板块之一。黄堡工业园区主要划分为五个功能组团，即北部建材工业园组团；汽车商贸组团；耀州窑遗址-陶瓷文化旅游景区及现代陶瓷产业组团；东部塬面的新型产业组团；中部商贸服务组团。 本项目位于黄堡工业园区内，项目租赁原纺织厂进行本项目建设，项目属于耀州窑遗址-陶瓷文化旅游景区及现代陶瓷产业组团，项目的建设和空间布局符合“两带、一园、一廊、多点”的绿化空间格局。 综上所述，本项目符合《黄堡工业园总体规划》要求。 （5）与《耀州窑遗址保护总体规划》的相符性分析 《耀州窑遗址保护总体规划》（2008-2027）是由陕西省古建设计研究所编制完成的文物保护专项规划，规划范围包括黄堡保护区和陈炉保护区两部分。本项目所在地属于黄堡保护区范围内，项目位于耀州窑博物馆西北1.8km处的原纺织厂内，属于遗址保护区的一般保护范围内。本项目实施方案充分考虑了耀州窑遗址保护规划的内容，以耀州窑遗址的保护与合理开发利用为目标，加强黄堡-耀州窑地区与周边区域的遗址及旅游景区的协调发展。 因此，本项目符合《耀州窑遗址保护总体规划》要求。 3、项目投资及主要经济技术指标 本项目总投资估算45680.60万元，全部为自筹。项目主要总经济技术指标见表1，构筑物一览表见表2。 表1 项目综合技术经济指标表 项目; 数值; 单位. 总用地面积; 59877.84; m2. 总建筑面积; 37247; m2. 其中; 新建建筑面积; 4937; m2. 改造建筑面积; 32310; m2. 建筑密度; 47.20%; m2. 道路用地面积; 7025; m2. 景观面积; 24868.84; m2. 铺装面积; 14570; m2. 绿地面积; 15046; m2. 绿化率; 25.2%. 停车位（地上停车场）; 126. 表2 建、构筑物一览表 序号; 项目; 占地面积; 建筑面积. 一; “一馆”; 1258; 2516. 工业遗址博物馆; 1258; 2516. 二; “六区”; 27026; 34731. 1; 陶瓷中小企业孵化基地; 6858; 9306. 2; 陶瓷产业研发区; 2175; 5700. 3; 陶瓷工坊体验区; 5195; 5195. 4; 陶瓷产业会展区; 2756; 3620. 5; 陶瓷产业服务区; 6812; 7680. 6; 陶瓷产业配套区; 3230; 3230. 三; 合计; 28284; 37324. 4．项目概况 项目名称：“耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目 建设性质：新建项目 建设单位：铜川市耀州陶瓷文化产业园有限公司 建设规模：总建筑面积37247m2 地理位置：具体位置见附图1。 四邻关系：项目西侧、北侧为漆水河，南临空地，东临食品厂，具体四邻关系见附图3。 项目工程内容： 项目总占地面积为59877.84m2，总投资为45680.60万元，主要对纺织厂区内原有厂房进行改造以及园区内交通梳理、空间塑造、建筑提升、景观改造。项目改造厂房建筑面积32310m2，新建建筑面积4937m2，建筑物基底占地面积28284m2，道路面积7025m2，景观面积24868.84m2、铺装面积14570m2、绿地面积15046m2，设置停车位126个。项目组成表见表3 表3 建设项目组成表 名称; 建 设 内 容; 备注. 主体工程; 工业遗址博物馆; 地上2层，占地面积1258m2，建筑高度10m，以原有结构为基础; 改建. 陶瓷产业孵化区——陶瓷中小企业孵化基地; 1#地上2层，占地面积1025m2，建筑高度11m，以原有结构为基础; 改建. 2#地上1层，占地面积5833m2，建筑高度6.5m，以原有结构为基础; 改建. 陶瓷产业服务区; 1#地上1层，占地面积1054m2，层高6.2m，建筑以原有结构为基础; 改建. 2#地上1层，占地面积1106m2，层高9m，建筑以原有结构为基础; 改建. 3#地上1层，占地面积701m2，层高7m，建筑以原有结构为基础; 改建. 陶瓷产业会展区; 地上2层，占地面积1740 m2，层高12m，建筑以原有结构为基础; 改建. 陶瓷工坊体验区; 地上1层，占地面积968m2，层高6.8m，建筑以原有结构为基础; 改建. 地上1层，占地面积1741m2，层高6.5m，建筑以原有结构为基础; 改建. 陶瓷产业研发区; 地上2层，占地面积2448m2，层高11m，建筑为新建建筑; 新建. 陶瓷产业配套区; 地上1层，占地面积3230m2，层高6.2m，陶瓷产业物流中心、陶瓷产品包装中心; 新建. 公用工程; 供水; 由城市供水管网供给; 改建. 排水; 雨污分流，雨水排至雨水管网；废水为工作人员生活废水，废水进入化粪池处理后排入新耀污水处理厂处理; 新建. 供电; 由城市10KV高压电源公网电缆供电。; 依托. 采暖 制冷; 项目采暖、制冷由分体式空调供给。; 新建. 环保工程; 废水; 废水为工作人员生活废水，废水由化粪池处理后进入新耀污水处理厂处理; 新建. 固废; 设分类垃圾收集箱; 新建. 噪声; 基础减震、隔声等措施; /. 绿化; 绿化面积15046m2，绿化率25.20%。; /. 5、公用设施规划 （1）给水 ①给水水源 本项目给水水源由城市供水管网供给，就近引入。 ②新鲜用水量 新鲜用水主要用于工作人员生活、绿化及其它配套设施。工作人员按300天计算年用水量。 （2）排水 本项目排水采用雨、污分流。雨水经管道收集后排入市政雨水管道；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入新耀污水处理厂处理。 （3）供热、制冷 冬季供热市政管网还未敷设到位，建成后供暖及制冷均采用分体式空调。 （4）供电 该项目用电依托厂区原有电网。 （5）电信 本项目的电话系统、网络布线以及火灾自动报警系统已覆盖。 6、项目资金总额及资金来源 本项目总投资45680.60万元，资金来源为企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设单位租赁原国有纺织厂场地及部分建筑物进行本项目建设，铜川市纺织厂已停产多年，现状园区比较陈旧，交通混乱，大部分已失去了他原有的功能，但整体结构良好，可塑性强。根据现场实际勘察，原有车间内部现无任何设备设施。厂内雨污分流，排水管道良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 铜川位于陕西省中部，介于东经108°34′-109°29′、北纬34°50′-35°34′之间。地处关中平原向陕北黄土高原过渡地带。铜川交通便利，是通往人文初祖黄帝陵及革命圣地延安的必经之地，距西安市区 68公里、距西安咸阳国际机场 72公里，西安至黄陵高速公路穿境而过，咸铜、梅七两条支线铁路与陇海大动脉相连，是关中经济带的重要组成部分。王益区位于铜川市中部偏东南方向的丘陵山地峡谷，东经 108°57'-109°09'，北纬34°57'-35°12'，面积 162.2平方公里。东西较窄，南北狭长，东西宽 18.5公里，南北长 27.1 公里。东北部与印台区接壤，西南与耀州区接壤，仅东南一小部分与富平县接壤。 二、地貌与地质 铜川市地势西北高、东南低，由北向南呈倾斜状，境内沟壑纵横、梁峁相间、川塬山丘交错。耀州区位于鄂尔多斯地台与渭河地堑衔接地带，属渭北高原区。区内老地层为奥陶纪灰岩，上为第四纪黄土所覆盖，厚度120～240米，大部分由黄土及黄土状亚粘土组成，属Ⅰ～Ⅱ级非自重湿陷性，承载能力大于12t/m2，地震烈度为7度。 工程区地处陕北黄土高塬南缘与渭北北山交接地带，地貌为黄土梁状丘陵沟壑区，塬面开阔，地形较破碎，地势西北高，东南低，地面高程744～704m。冲沟发育，沟谷深切，多呈“V”字型，相对高差50～70m。谷坡自然坡角多大于60°，植被较发育。漆水河由北向南流经工程区，属石川河一级支流。河谷两岸发育有一、二级阶地。 三、气候气象 - 铜川气候属于大陆性季风气候，常年主导风向为东北风，年平均风速2.3~3.2m/s。冬季主要受来自西伯利亚或蒙古的极地大陆气团控制，气候干燥寒冷，风雪稀少。夏季受来自太平洋和孟加拉湾暖湿气团控制，温度、湿度适宜，雨水充沛。春秋为过渡季节，气候多变。该市冬季寒冷，夏季炎热。由于地形地貌的影响，本市气候差异明显：西部和北部是广阔的山区，年均日照2412.4h，气温8~9℃，降水650~740mm；中部和东部为沟原相间的残塬区，年均日照2345.7h，气温10~11℃，降水589~650mm；南部是地势平坦的台塬区，年均日照2351.1h，气温11.8~12.3℃，降水539~555mm。 - 水文 耀州区内漆水河、沮水河、赵氏河、浊浴河、清浴河等五条河流，属黄河流域渭河一级支流石川河水系，总流域面积25568平方公里。境内水资源总量为12937万立方米，分布水域4988.63亩，其中水库面积4647.5亩，控制流域面积1297平方公里，总库容9668.5万立方米。 漆水河是铜川最主要的河流之一,发源于铜川市印台区焦坪乡的崾岘梁下,流域面积为814.70km2,河长64.2km,平均比降11.0‰。主要支流16条,其中北市区13条,流域面积大于50 km2的主要支沟有雷家沟、王家河。漆水河纵贯南北市区,沿河两岸人口密集,厂矿企业多有分布,流域内涉及印台、王益和耀州区的9个乡镇和5个办事处,总人口38万余人,著名的耀州窑遗址和姜女祠就在漆水河边。 - 文物古迹 耀州窑是中国历史名窑，与定、汝、官、哥、钧五大名窑齐名，为宋代影响巨大的六大窑系之一，在中国陶瓷史上占有不可替代的重要地位；其代表产品宋代刻花青瓷被誉为“中国北方刻花青瓷之冠”，在中国古陶瓷文化艺术宝库中独树一帜。斗转星移，沧海桑田，耀州窑遗址古“十里窑场”留下了极为丰富和珍贵的制瓷作坊、窑炉遗址遗迹以及耀瓷文物，成为陶瓷文化溯源的艺术殿堂。此外，耀州窑是目前我国最具潜力和考古价值的“柴窑”。 黄堡镇耀州窑遗址1988年公布为全国第三批全国重点文物保护单位。根据《耀州窑遗址保护总体规划》，将保护区分为保护范围、建设控制地带、环境控制区3个层次。黄堡保护区总占地面积720公顷，其中保护范围分为重点保护区和一般保护区2级。 1、重点保护范围 黄堡保护区重点保护范围：东至钢铁厂南；西至新村沟；南至博物馆南侧；北至四中、电磁厂、灯泡厂中心，共52.79公顷。 2、一般保护范围 黄堡保护区将未挖掘和不确定现状情况的窑址区列入一般保护范围，共包括3个区域： 重点保护区外围的区域，东至黄堡街中心；西至黄陵水泥厂西；南至韦家塬二层台地；北至新村塬下，面积154.98公顷； 黄堡黄土沟原料产地核心地带半径110米区域，面积3.68公顷； 黄堡小河沟原料产地核心地带半径88米区域，面积2.42公顷。 3、建设控制地带 黄堡保护区建设控制地带范围：东至黄堡街；西至黄陵水泥厂西；南至韦家塬二层台地；北至新村二层台地，共67.05公顷。 4、环境控制区 黄堡保护区环境控制区四至边界为：东至史家塬下；西至郝家塬下；南至韦家塬下；北至李家沟口，占地面积493.36公顷。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价由西安普惠环境检测技术有限公司于2017年6月10日--6月16日对项目拟建地的实际监测数据进行评价，监测结果见表4。 表4 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测 因子; 项目; 时间; 日期; 标准; 超标率%. 6.10; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15; 6.16. SO2; 1h平均; 2:00; 16; 14; 15; 15; 18; 14; 12; 500; 0. 8:00; 23; 23; 20; 19; 22; 19; 18; 0. 14:00; 14; 11; 14; 13; 14; 12; 11; 0. 20:00; 15; 15; 16; 14; 16; 13; 14; 0. 24h平均; 18; 19; 16; 15; 17; 15; 14; 150; 0. NO2; 1h平均; 2:00; 37; 45; 51; 52; 53; 48; 46; 200; 0. 8:00; 58; 61; 59; 60; 64; 59; 57; 0. 14:00; 50; 56; 48; 49; 57; 52; 45; 0. 20:00; 30; 36; 44; 45; 37; 32; 35; 0. 24h平均; 44; 49; 51; 49; 53; 48; 46; 80; 0. PM10; 24h平均; 74; 85; 99; 100; 118; 94; 89; 150; 0. 由监测统计结果可以看出，该区域环境空气中SO2，NO224h平均浓度值和1h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10 24h的均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。 2、声环境质量现状 西安普惠环境检测技术有限公司于2017年6月10日对项目建址地厂界噪声进行实地监测（No：PHJC-201706-ZH011），共设5个噪声监测点（具体监测点位见附件监测报告），监测结果见表5。 表5 项目建址地环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 2017.06.10; 标准（dB）; 是否超标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界北（1#）; 49.2; 38.1; 60; 50; 否. 厂界东（2#）; 51.5; 41.2; 70; 55; 否. 厂界南（3#）; 46.3; 38.5; 60; 50; 否. 厂界西（4#）; 49.6; 38.7; 60; 50; 否. 聚香园廉租房小区（5#）; 47.1; 36.4; 60; 50; 否. 根据监测结果，本项目厂界北、南、西厂界北昼夜间环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准，厂界东昼夜间环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）的4a类标准，声环境质量良好。 3、地表水环境质量现状 本次引用地表水环境监测报告共布设4个监测断面，分别位于本项目上游、下游区域。 （1）地表水监测项目为pH、COD、BOD5、氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数、石油类、挥发酚共8项。 （2）监测项目及检测方法 表6 地表水监测分析方法 序号; 监测项目; 分析方法; 方法来源; 检出限（mg/L）. 1; pH值; 玻璃电极法; GB/T6920-1986; 0.01pH. 2; 化学需氧量; 重铬酸盐法; GB/T11914-1989; 5.0. 3; 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; 0.5. 4; 氨氮; 纳氏试剂分光分度法; HJ535-2009; 0.025. 5; 溶解氧; 碘量法; GB/T7489-1987; 0.2. 6; 高锰酸盐指数; 酸性法; GB/T11892-1989; 0.5. 7; 石油类; 红外分光分度法; HJ637-2012; 0.01. 8; 挥发酚; 4-氨基安替比林分光分度法; HJ503-2009; 0.0003. （3）采样时间及频次 连续监测两天，每天上午、下午各监测一次。 （4）监测结果及评价 表7-1 地表水监测结果及评价（8月12日） 单位：mg/L 监测项目; pH值; COD; BOD5; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 1#断面; 上午; 8.20; 34.8; 13.4; 16.3; 14.11; 3.476; 0.240; 0.0065. 下午; 8.32; 42.0; 11.7; 15.5; 19.74; 2.321; 0.151; 0.0061. Si; 0.66; 1.4; 2.23; 1.33; 1.97; 2.32; 0.48; 0.65. 2#断面; 上午; 8.16; 54.8; 13.3; 16.9; 12.74; 3.110; 0.409; 0.0038. 下午; 8.35; 58.0; 12.3; 16.5; 18.21; 1.124; 0.775; 0.0021. Si; 0.67; 1.93; 2.22; 1.44; 1.82; 2.07; 1.55; 0.38. 3#断面; 上午; 8.40; 29.6; 12.4; 16.0; 14.95; 1.983; 0.450; 0.0073. 下午; 8.52; 28.0; 12.4; 16.7; 12.48; 1.561; 0.225; 0.0049. Si; 0.76; 0.98; 2.07; 1.40; 1.49; 1.32; 0.9; 0.73. 4#断面; 上午; 8.30; 34.0; 11.3; 15.9; 12.18; 1.899; 0.892; 0.0103. 下午; 8.45; 26.0; 8.6; 15.7; 14.69; 1.673; 0.992; 0.0083. Si; 0.73; 1.13; 1.88; 1.26; 1.47; 1.26; 1.98; 1.03. Ⅳ类标准值; 6-9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.01. 备注：Si值以最大值计。 表7-2 地表水监测及评价结果（8月13日） 单位mg/L 监测项目; pH值; COD; BOD5; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 1#断面; 上午; 8.15; 34.4; 13.5; 16.0; 16.38; 3.522; 0.229; 0.0072. 下午; 8.12; 41.8; 13.0; 16.5; 24.19; 2.237; 0.172; 0.0060. Si; 0.57; 1.39; 2.25; 1.37; 2.42; 2.35; 0.46; 0.72. 2#断面; 上午; 8.15; 54.7; 12.5; 15.6; 14.78; 3.054; 0.324; 0.0033. 下午; 8.12; 56.4; 11.5; 15.0; 21.41; 2.152; 0.793; 0.0027. Si; 0.57; 1.88; 2.08; 1.21; 2.14; 2.04; 1.58; 0.33. 3#断面; 上午; 8.30; 29.2; 12.5; 15.2; 17.25; 2.096; 0.435; 0.0056. 下午; 8.38; 28.4; 11.8; 15.8; 16.38; 1.673; 0.325; 0.0061. Si; 0.69; 0.97; 2.08; 1.25; 1.73; 1.39; 0.87; 0.61. 4#断面; 上午; 8.40; 34.0; 13.5; 15.2; 15.26; 1.814; 0.826; 0.0078. 下午; 8.42; 25.0; 9.8; 14.8; 13.15; 1.814; 0.825; 0.0063. Si; 0.71; 1.13; 2.25; 1.14; 1.53; 1.21; 1.65; 0.78. Ⅳ类标准值; 6-9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.01. 备注：Si值以最大值计。 根据以上统计结果可知，评价区域内各监测因子除pH值均达标外，其它各项指标均有所超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB2828-2002）Ⅳ类标准，超标原因与该区域上游沿岸生活污水直接汇入造成的面源污染有关。 4、振动环境现状评价 （1）现状监测 监测点位：详见图2。 监测项目： 振动监测分析方法及来源. 项 目; 监测方法; 标准号. 振 动; 城市区域环境振动测量方法; GB lO071-1988. 监测时间及频率：监测一天，昼、夜间单次值 . 监测点位说明：铁路振动监测点位于咸铜线铁路外轨中心线40m处，本项目东侧厂界距咸铜铁路外轨中心线50m。 （2）监测结果及评价 表8 地铁、铁路环境振动监测结果统计表 单位dB 监测点位; 2017年06月10日; 环境振动标准. 昼间（VLZ）; 夜间（VLZ）. 项目地东侧; 59.5; 53.2; GB10070-88 昼间：75dB 夜间：72dB. 监测时气象条件; 昼间：天气：晴 风速：0.8m/s;夜间：天气：晴 风速：1.2m/s. 备注; 1、2017年06月10日噪声监测前校准值94.0dB,监测后校准值93.9dB。 - “ND”表示未检出，括号内为检出限。 - 本次监测结果仅对本次采样点位所采集的样品有效. 价范围内izibiaozhunzhishu0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000从表11可以看出，项目拟建场址环境振动满足《城市区域环境振动标准》GB10070- 88混合区铅垂向Z振级昼夜间标准值。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目建设地点位于铜川市纺织厂，项目西侧、北侧为漆水河，南临空地，东临食品厂、居民自建楼和包茂高速公路、咸铜铁路线。区域属于工业区，本项目周边主要环境保护目标见表9： 表9 环境保护目标 类别; 保护对象; 相对位置; 户数/人口; 保护级别. 环境空气、声环境; 聚香园廉租房小区; 东北约50m; 73/265; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 食品厂; 北侧10m; 20. 耀州窑; 西南1700m; /. 水环境; 漆水河; 北侧~西侧; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 执行标准; PM10; SO2; NO2. 二级标准，μg/m3; 24小时平均值; 150; 150; 80. 1小时平均值; --; 500; 200. （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准； 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. 4a类标准，dB（A）; 70; 55. （3）地表水执行《地表水环境质量标准 》（GB3838-2002）IV类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - （1）项目污、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《黄河流域陕西段污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）二级排放标准要求（优先执行地方标准）； 类别; 标准; 项目; 单位; 限值. 生活 污水; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）二级排放标准（优先执行地方标准）; BOD5; mg/L; 150. CODCr; 300. 氨氮; 25. SS; 400. - （2）CO执行《工业场所有害因素职业接触限制化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值大气污染物，NOx、HC执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值； （3）施工期区域边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（昼间：70dB(A)；夜间55dB(A)）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类和4类标准。 - （4）固体废物：一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 以项目建成后产生的污染物实际排放量作为总量控制建议指标 表10 项目总量控制建议指标 污染物类别; 污染物名称; 总量控制目标. 废水; COD; 3.63t/a. 氨氮; 0.32t/a. 最终污染物总量控制指标应以铜川市环境保护局下达指标为准。 |

建设项目工程分析

一、施工期污染工序 图1 施工期产污环节图 项目施工期约为24个月，施工期的主要污染工序为：构筑物建设过程中产生的废气、噪声、废水、固废等。 1、大气污染物 - 施工期扬尘主要来自土方开挖时产生的扬尘、施工材料堆放及现场搬运扬尘、施工垃圾清理及堆放扬尘、施工机械及运输车辆等机具产生的扬尘。 - 施工期废气主要为施工车辆运行时产生的汽车尾气。 2、噪声 拟建项目土建过程中施工机械如打夯机等、挖掘机等会产生噪声污染，源强为75~90dB(A)之间。 3、废水 施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水，配料、搅拌机等生产废水。施工期间施工场地不设活动房，施工人员分散于周边居住，施工期生活污水利用施工场地周边已有生活设施的排水系统，所以废水主要来源于少量生产废水。 4、固废 固废来自土建过程中产生的弃土以及施工人员产生的生活垃圾等。建筑固废、弃土等运往指定的垃圾填埋场；生活垃圾由环卫部门统一处理；装修阶段的废油漆桶交由有资质单位统一处理。 二、运营期污染工序 项目运营期主要污染因子为：生活污水、汽车尾气、生活垃圾、设备房噪声等。 - 废水 项目建成使用后，用水主要为工作人员生活用水、厂房入驻企业员工生活用水和生产用水、绿化用水，其中厂房入驻企业生产用排水由企业另行环评。 （1）生活用排水 项目建成后办公人员及入驻企业办公人员最大按1500人，用水按35L/d·人计，则项目工作人员用水量为52.5m3/d （15750m3/a），污水排放量按用水量的 80%计，项目办公人员生活污水产生量约为 42m3/d（12600m3/a）。项目运营期工作人员生活污水主要污染物COD360mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L；生活污水经化粪池处理后排入铜川市新耀污水处理厂。 （2）绿化用水 项目绿化面积共计15046m2，按照《陕西省行业用水定额》规定：“城市绿化”为：2L/m2·次，按每月2次计算，则用水量722.2m3/a。绿化用水主要以蒸发和植物吸收消耗，无排放。 项目用排水情况见表11及图2。 表11 项目用水情况一览表 项 目; 用水标准; 用水项目; 用水量 （m3/a）; 损耗量 （m3/a）; 废水量 （m3/a）. 生活用水; 35L/人•d; 1500人，300天; 15750; 3150; 12600. 绿化用水; 2L/m2·次; 15046m2，24次/年; 722.2; 722.2; 0. 合计; /; /; 16472.2; 3872.2; 12600. 综上分析，项目用水量为16472.2m3/a，废水排放量为12600m3/a。 图2 水平衡图 （m3/a） 2、废气 拟建项目运营期的废气主要来源于地面停车场汽车尾气。 汽车发动机工作状态经排气筒排出的尾气中的主要污染物为CO、NO2及碳氢化合物。 3、噪声 项目建成后，噪声主要来自水泵房设备噪声和车辆人员噪声。 4、固体废物 工程营运期的固体废物来自于各个区域的工作人员的生活垃圾。 生活垃圾按照0.5kg/人•d产生量计算，员工生活垃圾产生量为0.75t/d，225t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | CO、NOx HC | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 12600t/a | 12600t/a |
|  |  | COD | 360mg/L，4.54t/a | 288mg/L，3.63t/a |
|  |  | BOD5 | 160mg/L，2.02t/a | 128mg/L，1.61t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，2.52t/a | 100mg/L，1.26t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.32t/a | 25mg/L，0.32t/a |
| 固体 废物 | 生活、办公用房 | 生活垃圾 | 225t/a | 225t/a |
| 噪声 | 本项目主要产生噪声的水泵房设备运行噪声及车辆等噪声。选用低噪声型设备，传播距离衰减后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目主要生态影响是在施工期会造成一定的水土流失，但通过采取相应的水土保持措施后会降至最低，通过绿化建设，在一定程度上补偿项目对生态环境的破坏，项目正常运行后，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1. 施工期大气环境影响分析及防治 施工期废气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气、建筑装修油漆废气。 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，主要为建材运输车辆行驶产生的扬尘，其次还有露天堆场和裸露场地的风力扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 ①建材运输车辆行驶产生的扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123v5W6.80.85P0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面扬尘量，kg/m2。 表12以一辆载重5t的卡车为例，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表12 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.; 283 0.0476; 0.0; 46 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表13为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表13 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ②施工扬尘的另一种情况是在整个施工期，露天堆场和裸露场地的风力扬尘。 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W ——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随扬尘粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此，当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 ③施工期环境空气污染防治对策 项目场地距离东北侧和北侧的聚香园廉租房小区及食品厂较近，若本项目施工期间不采取防尘措施，该处居民易受到施工扬尘的污染。同时，必须严格按照《陕西省大气污染防治条例》和陕西省住房城乡建 设厅“关于印发陕西省建筑施工扬尘治理行动方案的通知”陕建发[2013]293 号中《陕 西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省“治污降霾保卫蓝天”行动计划》（2013-2017）、《铜 川市2017年铁腕治霾“1+7”方案》中的相关要求制定如下污染防治措施： ①严格落实施工场地“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等措施。 ②禁止建筑工地现场搅拌混凝土、砂浆。 ③冬防期间（1月1日至3月15日、11月15日至12月31日），除市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 ④施工组织设计中，必须制定扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案， 遇政府发布重污染预警时立即启动应急响应，严禁施工现场土方作业和建筑拆除作 业。 ⑤建设项目在施工期间，应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消 防保卫、环境保护、文明施工制度板、及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和 负责人，接受社会监督。 ⑥项目建设期间，应在工地边界设置高度 2.5 米以上的硬质围栏，围挡视地方 要求适当增加高度，围挡底端设置防溢座。严禁围挡不严或敞开式施工。 ⑦施工现场集中堆放的土方必须覆盖，对易引起扬尘的物料采用绿色遮阳网、 密目网进行全部覆盖，严禁裸露。施工现场对运输土方、渣土等散装货物车辆，装 载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗， 严禁沿路遗漏或抛撒。 ⑧要对施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天 放置，工地每日洒水不少于3次。 ⑨若施工单位未能按规定采取空气污染防治措施，必须提出替代防治措施，经 地方主管部门同意后方可开工，否则主管部门将依施工污染情况实施处罚。 ⑩严禁未经冲洗和未加盖棚布的运输车辆驶出工地进入城市道路；严禁夜间在 居民区或周围从事产生高噪音的施工活动，未经审批不得在夜间连续进行混凝土浇 注等施工活动；禁止以各种活动名义在施工工地内燃放烟花炮竹；禁止在建筑工地 内焚烧各类建筑废物、生活垃圾和燃用烟煤等。 采取以上措施后，施工扬尘对项目周围环境空气影响较小。 2、施工期声环境影响分析及防治措施 施工期噪声主要来源于施工机械，如切割机、卷扬机、推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。本建设项目位铜川市纺织厂内，经类比调查，主要的噪声源机械设备噪声见表14。 表14 各种施工机械设备的噪声值 序号; 机械类型; 距声源距离（m）; 声源特点; 最大声级（dB）. 1; 平地机; 5; 流动不稳态源; 90. 2; 推土机; 5; 流动不稳态源; 86. 3; 振动式压路机; 5; 流动不稳态源; 86. 4; 混凝土搅拌车; 5; 固定稳态源; 90. 5; 振动棒; 5; 流动不稳态源; 82. 6; 自卸卡车; 5; 流动不稳态源; 95. 7; 挖掘机; 5; 流动不稳态源; 88. 8; 装载机; 5; 流动不稳态源; 86. 9; 吊车; 5; 流动不稳态源; 85. 10; 打夯机; 5; 流动不稳态源; 90. 为了减少施工噪声对周围声环境的影响，施工方应采取以下措施以避免或减缓此不利影响： ①要求采用先进、噪声较低的施工设备；在施工中，应在施工区域边界设置围墙对施工噪声进行衰减； ②将噪声级大的工作尽量安排在白天，对打桩机等主要噪声源应禁止其在夜间22:00~次日6:00之间施工； ③禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向当地环保部门申报并征得许可； ④将有固定工作地点的施工机械尽量设置工棚隔声措施，将临时施工场地布置在项目区内西北（远离项目周边敏感点）； ⑤合理安排项目作业时间，缩短项目工期。 采取以上措施后，本项目施工厂界噪声排放可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（昼间：70dB(A)；夜间55dB(A)），同时可减小施工噪声对项目周边声环境的影响。 3、施工期水环境污染防治措施及影响分析 施工期间施工场地不设活动房，施工人员分散于周边居住，施工期生活污水利用施工场地周边已有生活设施的排水系统，所以废水主要来源于少量生产废水。生产废水来源于混凝土搅拌、浇注和养护用水，砂石料冲洗水等。废水中的主要成分是SS，项目生产废水产生量较少，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。 项目施工场地目前给排水设施完备，评价要求生产废水经临时沉砂池沉淀后回用于施工现场洒水及进出施工场地车辆的冲洗。经以上措施处理后，施工期产生的废水对环境影响小。 对施工期生产废水，建议做好以下防治措施：① 施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁废水乱排、乱流污染道路、水体；② 施工生产废水经沉砂池沉淀后全部回用于施工现场洒水及进出施工场地车辆的冲洗。 4、施工期固体废物污染防治措施及影响分析 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砂石、石块、碎砖瓦、弃土、废木料、废金属、废钢筋、废弃的混凝土、水泥和砂浆等杂物，以无机物为主。建筑垃圾集中收集后运至建筑垃圾填埋场进行处理。 生活垃圾来源于施工工作人员工作过程中遗弃的废弃物，其成分与办公垃圾成分相似，以纸张为主，统一收集后交环卫部门。 装修期间产生的废油漆桶等交由有资质单位统一处理。 5、施工期环境管理及保护措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物、道路等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工程实施全过程中，提出以下要求： ① 强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，并尽量减少对附近植被和道路的破坏； ② 物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，并设围栏、截排水沟等； ③ 对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土应分开堆放。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化，还应对不能回填的建筑垃圾及时清运，以减轻水土流失。 总之，建设单位在建设期应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，加强现场管理，制定相应的规章制度，并按照政府的有关规定组织施工，把产生的施工噪声控制在标准以内，把可能产生的施工粉尘减少到最小限度。

运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 项目废气主要为停车场汽车尾气。 项目废气主要为地上停车场产生的尾气，会对附近空气质量造成影响。地上停车位与地下车库相对封闭的空间环境不同，出入项目地面停车场的机动车尾气排放属于无组织排放，项目建成后进出车辆在区内行驶距离较短，尾气排放量较小，在空气中稀释扩散较快。同时，项目有针对性的进行绿化美化环境的同时将对机动车产生的尾气起到有效的吸附降解作用，因此地面停车位所带来的大气污染影响较小。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目运营过程排放的污水主要为各企业员工生活废水，经化粪池处理后进入铜川市新耀污水处理厂处理。 项目拟在厂区东侧西北角设置100m3化粪池一座，生活污水经化粪池处理后，对生活污水中有机物去除率约20%左右，SS去除率50%左右，可达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，经市政管网进入铜川市新耀污水处理厂处理达标后排放。项目主要污染物的排放浓度见表15。 表15 生活污水主要污染物的产生及排放情况一览表 单位：mg/L 排放; 生活污水; 废水量. COD; BOD5; SS; 氨氮; (t/a). 产生; 产生浓度(mg/L); 360; 160; 200; 25; 12600. 情况; 产生量（t/a）; 4.54; 2.02; 2.52; 0.32. 化粪池处理污染物去除率（%）; 20; 20; 50; 0. 排放; 排放浓度(mg/L); 288; 128; 100; 25. 情况; 排放量（t/a）; 3.63; 1.61; 1.26; 0.32. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 300; 150; 400; 25. 本项目废水经化粪池处理后，出水水质可满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。项目废水经化粪池处理后排入铜川市新耀污水处理厂处理。 铜川市新耀污水处理厂成立于2009年8月，主要职能是收集、处理铜川市南市区（新区、耀州区）的工业废水和生活污水。厂址位于耀州区城南南岔口，漆水河与沮河交汇处石川河的西岸，占地面积108亩，生产区和办公区分设，生产区建设粗细格栅间2座，厌氧池配水井、曝气沉砂池、厌氧池及氧化沟、沉淀池、接触池、污泥回流泵池、储泥池、污泥脱水机房等19座工艺构筑物，建设规模为污水处理3.0万m3/d，中水回用2.0万m3/d，建设截污干管13.2千米，采用目前国内通用的卡鲁塞尔氧化沟处理工艺。 项目位于铜川市新耀污水处理厂污水收集范围内，且项目周围市政污水管网已全部铺设到位；经查阅有关资料，目前铜川市新耀污水处理厂污水处理量约占其处理规模的70%，本项目建成后生活污水排放量为42m3/d，占新耀污水处理厂处理能力的0.14%，因此，项目污水排入铜川市新耀污水处理厂是可行的。 （2）地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（ HJ 610-2016）中地下水环境评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目，可不进行地下水影响评价。 项目运行过程中不使用地下水，无废水排入地下水，对地下水水位、水质不会造成影响，项目运行过程中对地下水环境基本无影响。 3、声环境影响分析 项目运营期噪声主要为车辆噪声、水泵房设备等产生的噪声。 项目设备噪声通过设置在房间内，采用隔声、减震等方式，可减少低频噪声对员工的影响。针对项目内部交通及车辆进出车库噪声，项目拟对内车辆进行限速禁鸣，从而减轻汽车行驶对项目内声环境的影响。 同时为了确保整个企业在运营期噪声不对周围环境产生影响，给园区工作人员创造良好的工作环境，建议采取如下措施进一步降低噪声响应： （1）尽量选择低噪设备，将主要噪声设备置于房间内，设置隔声门，窗户双层玻璃窗； （2）车间内设备的安放不可接触墙体，且应位于生产车间中心布置； （3）对各类高噪设备采用减震基础，建议对车间墙壁采用软性材料铺装； （4）合理安排工作时间，要求夜间（22:00~6:00）不得进行生产作业； （5）加强对进出汽车噪声污染管理工作，对车辆采取禁鸣喇叭措施。 通过采取上述措施，可降低厂界噪声排放，在达标排放的同时将项目对声环境影响降至最低。 4、固体废物影响分析 固体废物主要为生活垃圾，来自员工生活及办公。生活垃圾产生总量为225t/a。本项目所产生的生活垃圾定点堆放，分类收集后，交由环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。评价要求入驻企业产生的危险固体废弃物交由专门的危险废物回收公司处置，不得排放在园区垃圾箱内。 5、营运期入驻项目定位、准入条件及相关要求 （1）入驻项目定位 评价要求业主将厂房出租给入驻企业时，应按本项目的计划引进产业类型（计划引进产业类型为：耀瓷研发产业、展示交易和传播，保护和耀州窑文化交流、创意产业、工业遗址保护改造及相关衍生产业，同时涵盖休闲娱乐、餐饮住宿、旅游观光等）。引进与规划相符的企业，入园项目应具备相应科技含量、低能源消耗、环境污染小等要求，对不符合国家产业政策、污染治理难度大的项目禁止落户在项目厂址内。 （2）相关要求 相关要求入驻项目必须按《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规及文件的相关要求，履行环评审批程序，并根据其环境影响评价结论和污染防治对策措施要求，落实环境保护设施的“三同时”要求。 6、环境监测计划 环境监测是指项目在施工期、运营期对项目主要污染物对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据、环境监测是企业环境管理部不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，其对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报告、编制报表、建立技术文件档案，作为上级环保部门进行环境规划、管理及执行提供依据。 根据项目的实际情况，环评提出以下污染物达标排放监测计划（建议），详见表16。 表16 运营期环境质量监测计划（建议） 环境类别; 监测项目; 监测点位/断面; 测点数; 监测频率. 水环境; BOD5、CODCr、氨氮、SS; 化粪池出水口; 1; 1年1次，每次1天. 声环境; 等效连续A声级; 项目厂界外1m; 4; 1年1次，每天1次 （昼、夜各1次）. 7、环保投资 项目环保投资130万元，环保资金约占总投资的0.28%，环保设施建设内容主要见表17。 表17 要环保投资一览表 主要污染源; 处理措施与设施; 数量; 估算环保投资 （万元）. 施工期扬尘; 地面洒水抑尘、洗车台及冲洗运输车辆装置; /; 5. 施工期噪声; 加装隔声屏; /; 5. 废水; 生活污水; 化粪池100m3/个; 1个; 10. 噪声; 设备、车辆噪声; 基础减振、隔声; 若干; 5. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱、带盖垃圾桶等; 若干; 5. 环境绿化; 植树种草、绿化景观等，绿化面积约15046m2; /; 100. 合 计; 130. 8、环保验收清单 本项目环保设施验收建议清单见表18。 表18 项目主要环保设施验收清单（建议） 类别; 污染防治 设施名称; 位 置; 处理规模; 去除效率; 数 量; 处理效果. 废水; 化粪池; 东侧西北角绿化下; 48m3/d，水力停留时间24h，半年清掏一次; COD：20% BOD：20% SS：50%; 100m3/个; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《黄河流域陕西段污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）二级排放标准要求. 噪声; 减振基座 、消声措施等; 采用低噪声设备，设置消声器，基础减震等; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2和4类标准. 固废; 垃圾箱、垃圾桶; 厂区内; 生活垃圾225t/a; 带盖垃圾桶，生活垃圾收集处地面防渗; 若干; 处置率100％. 绿化; 绿化; 厂区内; 15046m2; 绿化率25.2%; /; 符合要求. 9、项目污染源排放清单 本项目污染源排放清单见表19所示。 表19 污染源排放清单 污染类别; 排放源; 污染源; 污染因子; 排放源强; 环保设施及运行参数; 排污口/验收位置; 数量; 执行标准. 废气; 施工期; 施工扬尘; /; /; 设置围墙、防尘网、洒水; 施工厂界; 四周; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）. 营运期; 停车库; NOx; 2.84 kg/d; 机械后通风; 机械后通风; /; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）车间空气最高允许浓度值. THC; 66.05 kg/d. CO; 299.78 kg/d. 废水; 施工期; 生活污水; 4.8m3/d; 旱厕; /; /; 不对地表水产生污染. 施工废水; 设置15 m3/d沉淀池，采用静置2h或加絮凝剂（FeSO4、Al(SO4)、FeCl3等）进行混凝沉淀的处理方法，澄清后回用于施工中，不外排。. 营运期; 生活污水; COD; 47.76 t/a; 800m3; 化粪池排污口; 1; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 23.88 t/a. SS; 30.39 t/a. NH3-N; 49.93 t/a. 噪声; 施工期; 施工机械; 65-85 dB（A）; /; 合理安排施工时序，设置隔声屏障等; /; /; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 商业噪声; 65-85 dB（A）; /; 隔声门窗; /; /; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中3类标准。. 固废; 施工期; 建筑过程; 建筑垃圾; 综合利用，定期清运; /; /; 妥善处置，不产生二次污染. 人员; 生活固废; /; /. 营运期; 人员; 生活垃圾; 288; 定期清运; /; /; 妥善处置，不产生二次污染. 化粪池; 污泥; 50; /; /; 交环卫部门收集处置.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车辆尾气 | CO、NOx HC | 加强绿化、车辆停放时关闭发动机；进出限速、稳速行驶 | 满足《工业场所有害因素职业接触限制化学有害因素》（GBZ2.1-2007）及《大气污染物综合排放标准》二级标准要求 |
| 水污 染物 | 生活用水 | SS、BOD5、 CODCr、氨氮 | 化粪池处理后进入市政管网最终进入铜川市新耀污水处理厂 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准； 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固体 废物 | 办公场地 | 生活垃圾 | 带盖垃圾桶收集， 环卫部门每日清运 | 运往垃圾填埋场处理 |
| 噪 声 | 设备噪声采取隔声、减振等措施后，再经距离衰减，场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准的要求 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目绿化面积15046m2，通过绿化建设，在一定程度上补偿项目对生态环境的破坏，项目正常运行后，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

|  | 1、结论概述 （1）项目概况 由铜川市耀州陶瓷文化产业园有限公司投资建设的“耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目，本项目位于铜川市纺织厂，项目西侧、北侧为漆水河，南临空地，东临食品厂。项目改造厂房建筑面积32310m2，新建建筑面积4937m2，建筑物总占地面积28284㎡。 （2）产业政策符合性 为全面落实科学发展观，推进产业结构优化升级，实现经济可持续发展，国家发展和改革委员会于2013年5月1日开始施行《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订》，本项目不在限制类和淘汰类目录之列。因此，“耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目符合国家发展产业政策。该项目目前已取得了铜川市王益区发展和改革局《关于“耀瓷坊”中小企业陶瓷文化创新产业孵化基地项目建议书的批复》（铜王发改发［2017］369号）。 （3）环境质量现状 环境空气：项目SO2、NO2的1小时平均浓度和24小时平均浓度及PM10的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境质量良好。 声环境：项目厂界北、南、西厂界北昼夜间环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准，厂界东昼夜间环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）的4a类标准，声环境质量良好。 地表水：评价区域内各监测因子除pH值均达标外，其它各项指标均有所超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB2828-2002）Ⅳ类标准，超标原因与该区域上游沿岸生活污水直接汇入造成的面源污染有关。 振动：项目拟建场址环境振动满足《城市区域环境振动标准》GB10070- 88混合区铅垂向Z振级昼夜间标准值。 （4）环境影响 施工期 施工期产生的环境影响是局部的，暂时的，只要按上述要求管理，文明施工，可将其降到最小程度，并在工程结束时采取一些恢复措施，减轻施工对环境造成的影响。 运营期 ①项目排水量为42t/d，12600t/a，主要为生活污水进入化粪池处理后，排入市政管网，最终进入铜川市新耀污水处理厂。 ②项目噪声主要为水泵运行噪声，经减振、隔声处理后，再经距离衰减，在场界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响不大。 ③在项目内设置垃圾箱收集，由市政运往垃圾填埋场进行填埋处理。 ④项目引进项目时，需另行环评。 （5）对入驻企业的要求 ①入驻项目定位 评价要求业主将厂房出租给入驻企业时，应按本项目的计划引进产业类型（计划引进产业类型为：耀瓷研发产业、展示交易和传播，保护和耀州窑文化交流、创意产业、工业遗址保护改造及相关衍生产业，同时涵盖休闲娱乐、餐饮住宿、旅游观光等）。引进与规划相符的企业，入园项目应具备相应科技含量、低能源消耗、环境污染小等要求，对不符合国家产业政策、污染治理难度大的项目禁止落户在项目厂址内。 ②相关要求 相关要求入驻项目必须按《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规及文件的相关要求，履行环评审批程序，并根据其环境影响评价结论和污染防治对策措施要求，落实环境保护设施的“三同时”要求。 （6）工程可行性分析结论 拟建项目各类污染物排放量较小，均可达标排放。选址符合当地规划，符合国家产业政策，技术政策和环保要求，污染防治措施可行，从环保角度出发，该建设项目可行。 综上所述，项目建设符合国家产业政策，项目在运营后将产生废水、废气、噪声及固体废物污染等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内，该建设项目于该地区建设在环境保护方面是可行的。 2、要求及建议 （1）严格按照当地有关控制施工时间和施工扬尘的规定实施文明施工，严格控制噪声和扬尘污染。 （2）项目建成后引入项目时，该类工业项目的建设及选址必须符合国家、地方有关法律法规，另行环评，本次环评不能代替其环评手续。 |
| --- | --- |
| - 预审意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日 |  |
| - 公 章 - 经办人： 年 月 日 |  |

- 审批意见： - 公 章 - 年 月 日

- 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。