目  录

概述	1

0.1 项目实施背景	1

0.2 相关分析判定	1

0.3 评价过程	4

0.4 项目特点	4

0.5 关注的主要环境问题	5

0.6 环评主要结论	5

0.7 致谢	5

1总论	6

1.1 编制依据	6

1.2 环境影响因子识别与筛选	8

1.3 评价标准	9

1.4 评价等级及范围	12

1.5 环境功能区划	16

1.6 环境保护对象与目标	16

2 工程概况及工程分析	18

2.1 基本概况	18

2.2 工程现状及存在问题	18

2.3 工程位置	20

2.4 工程组成及规模	20

2.5 工程占地	27

2.6 土石方工程	28

2.7 工程总体施工布置及进度	29

2.8 工程投资	31

2.9 工程分析	32

3 项目周围环境概况与环境现状调查与评价	42

3.1 项目周围自然环境概况	42

3.2 环境质量现状调查与评价	48

4 环境影响预测与评价	54

4.1 施工期环境影响评价	54

4.2 运营期生态环境影响评价	62

4.3 运营期水环境影响分析	67

4.4 运营期固体废物影响分析	68

4.5 社会经济影响分析	69

5 污染防治措施的可行性分析与建议	71

5.1 生态环境保护措施	71

5.2 施工期环境保护措施的可行性分析	73

5.3 运营期环境保护措施的可行性分析与建议	78

6 环境风险分析	79

6.1 评价目的与内容	79

6.2 风险识别	79

6.3 源项分析及影响分析	79

6.4 风险防范措施	80

7 环境影响经济损益分析	82

7.1 经济效益分析	82

7.2 社会效益分析	82

7.3 环境经济损益分析	83

8 环境管理及监测计划	85

8.1 环境管理	85

8.2 环境监测	87

8.4 环境保护设施清单	88

9 结论与建议	90

9.1 项目概况	90

9.2 项目与产业政策的符合性	90

9.3 环境质量现状	90

9.4 环境影响评价	91

9.5 环境保护对策与措施	93

9.6 公众参与	94

9.7 总结论	94

9.8 建议	94

附件

附件1：委托书

附件2：铜川市印台区发展和改革局《关于漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程可行性研究报告的批复》；

附件3：铜川市环境保护局《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程环境影响评价执行标准的批复》

附件4：监测报告

附件5：建设项目环评审批基础信息表

图件列表

附图一：工程地理位置图

附图二：工程平面布置图

附图三：项目四邻关系及环境现状监测布点图

附图四：漆水河流域水系图

附图五：项目环境保护目标分布图

附图六：项目区域现状图

附图七：陕西省生态功能区划图

附图八：植被类型分布图

附图九：土地利用分布图

附图十：土壤侵蚀分布图

附图十一：工程临时占地分布图

附图十二：铜川市城乡一体化建设规划（2012-2030）

附图十三：项目与漆水河柳湾水源地取水口位置示意图

# 概 述

## 0.1 项目实施背景

漆水河为石川河一级支流，它发源于陕西省铜川市印台区凤凰山崾岘梁下，河流横贯铜川市南北，流经铜川市区、黄堡、耀县、王家贬、孙源、城关镇在耀县城以南1km 岔口与沮水河相遇，共同流入石川河。漆水河全长63.2km，流域面积814.7km2，平均比降11‰。多年平均流量1.25m³/s，年径流量3623万m³；土壤侵蚀模数为2831吨/ km2·年，年际之间输沙量变化很大，为中度水土流失区。

本工程治理范围为马杓沟自五一水库下游至汇入漆水河口以及漆水河自马杓沟汇入口上游200m至过境线处，其中，马杓沟自五一水库下游至汇入漆水河口，长度6.5km；漆水河自马杓沟汇入口上游200m至过境线处，长度4.2km。漆水河和马杓沟河道防洪工程浆砌石挡墙生态效果较差，与现状景观、生态河道不协调；并且漆水河柳湾水源地防护网破损严重，无法起到隔离防护的作用，水源地水源保护区标示不醒目、不规范，起不到警示作用。为了在较短时间内恢复河道自然生态，造福人民，使漆水河成为印台生态休闲旅游区的重要组成部分。从根本上有效改善漆水河两岸的自然生态环境，实现明显的经济效益和社会效益。我单位受铜川市印台区水务局委托，对项目区进行踏勘，以《生态文明体制改革总体方案》、《陕西省黄土高原生态保护修复实施方案》为指导，以构建生态印台为总体目标，针对漆水河干流河道生态恶化，结合山水林田湖治理总体思路，分析漆水河河道整治产生的环境问题，结合当地实际，提出了相应环保措施。

本工程治理范围为铜川市印台区马杓沟自五一水库下游至汇入漆水河口以及漆水河至马杓沟汇入口上游200m至过境线处，河道治理长度共计10.7km，总投资16196.77万元。

## 0.2 相关分析判定

（1）与产业政策的相符性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）“水利”类的“江河堤防建设及河道、水库治理工程”被列为鼓励类，本工程的建设对马杓沟和漆水河印台段进行清淤、堤防加固等整治工作、水源地保护工程以及水土保持工程，属于鼓励类项目，与国家产业政策相协调。

- 相关规划符合性分析

- ①与《陕西省主体功能区规划》的相符性

- 根据《陕西省主体功能区规划》，按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域

- 和禁止开发区域。本项目为河道整治项目，不涉及限制开发区域和禁止开发区域。

- ②与《陕西省生态功能区划》的符合性

根据《陕西省生态功能区划》报告，生态功能区划分为3个等级，第一级为生态区，第二级为生态功能区，第三级为生态功能小区。本项目所在区域属于黄土塬梁沟壑旱作农业生态功能区。《区划》对生态保护与建设的对策主要合理配置区域水土资源，提高资源利用率；保护和恢复植被，提高植被覆盖率。《陕西省生态功能区划》见附图七。

本工程对漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域进行生态保护修复，并对现有堤防加固处理；本次工程建设起到保护和恢复植被，提高植被覆盖率，为生态保护修复和漆水河印台段及马杓沟流域防洪提供有力保障，有利于保护该功能区主要的生态功能，与《陕西省生态功能区划》对该区域生态功能的定位是协调一致的。

③与《陕西省重要湿地名录》的相符性

根据《陕西省重要湿地名录》陕政发〔2008〕34号，本项目漆水河印台段及马杓沟河段不在陕西省重要湿地名录内。

- ④与《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的相符性

- 根据《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体[2017]142号）（以下

- 简称《规划》） 要求：a、推进城镇化绿色发展，以资源环境承载力为依据，合理确定城市规模、开发边界、开发强度和保护性空间，科学划定城市功能分区。优化城市绿地布局，实施生态廊道建设，实现城市内外绿地连接贯通。制定并实施生态修复工作方案，修复被破坏的山体、河流、湿地、植被、产卵场。b、保护河湖湿地，积极保护生态空间。强化入河湖排污口监管和整治，对非法挤占水域及岸线的建筑提出限期退出清单，加快构建水生态廊道。c、加强大型集中式饮用水水源保护。以大型集中式饮用水水源为重点，加强水源涵养，严格污染控制，推进生态保护和修复，严防水质退化和环境风险，确保供水安全。

本项目目标是对漆水河印台段及马杓沟河道综合整治，并对区域生态进行保护修复工程。本项目对漆水河柳湾水源保护建设围网、界碑，并对水源地现有堤防加固处理，确保供水安全。与《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》对该区域水环境功能的定位是协调一致的。

- ⑤与《铜川市水污染防治工作2017年度实施方案》的相符性

- 根据《铜川市水污染防治工作2017年度实施方案》要求：水生态环境保护，严格

- 饮用水水源地保护区周边区域建设项目环境准入，有序开展乡镇及以上集中式饮用水水源地规范化建设与评估，加强饮用水水源监控、风险防控与应急能力建设。

本项目对漆水河柳湾水源保护建设围网、界碑，并对水源地现有堤防加固处理。本工程对集中式饮用水水源地规范化建设并加强饮用水水源监控，与《铜川市水污染防治工作2017年度实施方案》对该区域水环境保护的要求是协调一致的。

- ⑥与《山水林田湖生态保护修复工作的通知》的相符性

- 根据财政部、国土资源部、环境保护部关于推进《山水林田湖生态保护修复工作的

- 通知》（财建[2016]725号），要求：推动流域水环境保护治理。要选择重要的江河源头及水源涵养区开展生态保护和修复，以重点流域为单元开展系统整治，采取工程与生物措施相结合、人工治理与自然修复相结合的方式进行流域水环境综合治理，推进生态功能重要的江河胡泊水体休养生息。

本项目目标是对漆水河印台段及马杓沟河道综合整治，并对区域生态进行保护修复工程。本项目与《山水林田湖生态保护修复工作的通知》要求相符。

- ⑦与《铜川市城乡一体化建设规划（2012-2030）》的相符性

- 根据《铜川市城乡一体化建设规划（2012-2030）》的生态环境保护规划要求：a、饮用水源地环境保护：完善水源保护区标志牌，严格执行国家产业政策和环保法律法规，禁止在水源保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；加大检查力度和频次，完成水源保护区重点企业污水处理设施建设，坚持监督性监测和在线监测；严格执行水污染物排放标准和总量控制制度，加快推行排污许可证制度；完善饮用水水源地监测和管理体系。b、城市水环境污染综合防治：加强市域河流沿岸污水排放企业和污水处理厂的监管，实施市域河流生态修复工程，提高河道自净能力，使河流监测断面达到Ⅳ类水质；加强生态用水保障措施。

本项目为《铜川市城乡一体化建设规划（2012-2030）》中的生态控制地区，环境保护规划目标是对漆水河柳湾水源保护建设围网、界碑，并对水源地现有堤防加固处理，并对漆水河印台段生态进行保护修复工程。本项目与《铜川市城乡一体化建设规划（2012-2030）》要求相符。《铜川市城乡一体化建设规划（2012-2030）》见附图十二。

（3）项目选址可行性分析

本次工程，一般沿原堤线布置，经测算，本工程无永久占地，均为临时占地，临时占地主要为河滩地。工程施工期间，施工临时道路、材料仓库以及施工机械停放场地等，主要利用河滩地及现有仓库设施等。施工管理办公系统以及生活福利设施设置在纸坊村办事处，为方便施工，部分临时材料库可根据施工沿堤租赁纸坊村仓库房。施工队伍临时生活区拟于漆水河两岸工程区沿线租赁柳湾村和纸坊村民舍安置。本工程砂石料均为外购。本工程产生淤泥存放于河堤两岸，自然晾干后用于市政绿化用土回用。本工程不存在移民安置问题。本工程拟在滚水坝原址上进行拆除重建，原有4个滚水坝年久失修，无法起到防止河床下切、侵蚀等作用，原有滚水坝均位于漆水河柳湾水源地二级保护区内，本次滚水坝工程不重新选址。

本工程施工营地、材料仓库、施工机械停放场地等不在漆水河柳湾水源地保护区域内。本项目不设置排土(渣)场，不在漆水河柳湾水源地保护区域内。

从环境保护角度分析，施工生产生活区布置基本合理。

本次河道治理工程依据河道天然河势布局，工程建设对保护漆水河柳湾水源地水质、河岸带水生生态环境等具有积极作用，工程建设中弃土弃渣量小，不涉及拆迁，施工扰动范围小。因此，综合考虑地形地貌、经济技术、环境条件来看，拟建的河道治理工程段选址方案从环境角度是可行的。

## 0.3 评价过程

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日实施）等有关规定，2017年9月2日，铜川市印台区水务局正式委托中南金尚环境工程有限公司编制《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程环境影响报告书》。我公司接受委托后迅速成立项目组，深入工程河段，对工程涉及到的漆水河段的自然环境、基础设施以及拟建工程等工程重点影响区及其周边的居民村庄等环境敏感点进行了细致的调查和资料收集工作。编制完成了《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程环境影响报告书》。

## 0.4 项目特点

漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程的建设性质为新建项目，该项目主要是对马杓沟和漆水河部分河段进行清淤、堤防加固等整治工作以及水土保持工程；本项目属于生态型建设项目，属于农林水利类评价项目；项目位于铜川市印台区，项目涉及环境敏感点，环境较敏感；项目环境影响主要以施工期扬尘、噪声对周边环境敏感目标的影响，以及滚水坝对生态环境的影响；本项目建成后会改善区域的水环境和生态环境，带来环境正效应。

## 0.5 关注的主要环境问题

本工程关注的主要环境问题包括：

（1）工程建设对漆水河柳湾饮用水源地的影响；

（2）施工期及运行期对周围生态环境和敏感点噪声的影响；

（3）场内施工道路建设、滚水坝对生态环境和景观的影响；

（4）施工过程中产生的水土流失和占地的影响；

（5）施工期、运行期采取的环境影响减缓措施。

## 0.6 环评主要结论

本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）、《陕西省主体功能区规划》、《陕西省生态功能区划》、《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》、《铜川市水污染防治工作2017年度实施方案》、《铜川市城乡一体化建设规划（2012-2030）》等产业政策及相关规划要求。本工程的建设具有显著的经济效益和社会效益，其对环境的不利影响主要发生在施工期，施工期“三废一噪”、局部水土流失等，且施工期的不利影响均是短期的、暂时的，在采取相应的保护预防措施后，可使工程对自然环境的影响进一步降低。因此，从环保角度分析，在落实本报告中提出的各项污染防治措施和生态减缓恢复措施后，本工程的建设是可行的。

## 0.7 致谢

报告编制过程中，环境评价工作得到了铜川市环境保护局、铜川市印台区环境保护局、铜川市印台区水务局等单位和个人的大力支持与帮助，在此一并感谢。

- 1总论

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 国家法律

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；

- 《中华人民共和国水法》，2016.7.2；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》，2016.1.1。

- 1.1.2 国务院行政法规及规范性文件

- 国务院《中华人民共和国河道管理条例》（1988.6.10）及2017年3月1日修订 ；

- 国务院《中华人民共和国野生植物保护条例》（国令第204号），1997.1.1；

- 国务院《建设项目环境保护管理条例（第253号令）》，2017年10月1日；

- 国务院《土地复垦条例》（国令第592号），2011.3.5；

- 国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），2011.10.17；

- 国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）2013.9.10；

- 国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），2015.4.2；

- 中共中央国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》2015.4.25。

- 1.1.3 部门规章及规范性文件

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017年9月1日；

- 《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体[2017]142号），2017年10月19日；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010.12修订）；

- 财政部、国土资源部、环境保护部关于推进《山水林田湖生态保护修复工作的

- 通知》（财建[2016]725号），2016年9月29日。

- 1.1.4 地方法律、法规及政策

- 陕西省水污染防治工作方案（陕政发[2015]60号）；

- 陕西省环境保护厅《关于切实加强建设项目环境保护管理工作的通知》（陕环发〔2013〕12号），2013.2.1；

- 陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号），2004.11.17；

- 陕西省政府《关于划分水土流失重点防治区的公告》（陕政发［1999］6号），1999.2；

- 陕西省人民政府办公厅《陕西省水污染防治2017年度工作方案》的通知（陕环发[2017]17号），2017.4.6；

- 《陕西省“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》，2017年1月12日；

- 《陕西省重要湿地名录》（陕政发〔2008〕34号），2008年8月20日；

- 铜川市人民政府办公室《铜川市水污染防治工作2017年度实施方案》的通知（铜政办发[2017]17号），2017.5.19；

- 铜川市人民政府《铜川市水污染防治工作实施方案》的通知（铜政发［2016］25号），2016.8.24；

- (10)《铜川市渭河流域水污染防治巩固提高暨综合整治三年行动方案（2015-2017年）》（铜政办发［2015］49号），2015.10.23；

- (11)《铜川市印台区2017年铁腕治霾“1+7”方案》，2017年4月11日。

- 1.1.5 技术导则及规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016；

- 《环境影响评价技术导则─地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则─水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《环境影响评价技术导则─大气环境》（HJ2.2-2008）；

- 《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

- 《环境影响评价技术导则─声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则─生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则─地下水环境》（HJ610-2016）。

- 1.1.6 相关规划

- 陕西省人民政府《陕西省水功能区划》（陕政办发[2004]100号），2004.9.22;

- 陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号），2004.11.17；

- 国务院《全国主体生态功能区规划》（国发[2010]46号），2010.12.21；

- 陕西省人民政府《陕西省主体功能区划》（陕政发[2013]15号），2013.3；

- 《铜川市城乡一体化建设规划（2012-2030）》，2013年1月。

- 1.1.7 其他相关资料

(1)漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程委托书，见附件1；

(2)西安理工大学水利水电土木建筑研究设计院《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程可行性研究报告》，2017.6；

(3)铜川市印台区发展和改革局《关于漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程可行性研究报告的批复》，2017.7.11，见附件2；

(4)铜川市环境保护局《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程环境影响评价执行标准的复函》（铜环函[2017]219号），2017.10.31，见附件3；

(5)项目环境质量现状监测报告，见附件4；

(6)建设单位提供的其它相关资料。

- 1.2 环境影响因子识别与筛选

根据本工程特性及工程施工、工程运行对环境的作用方式，结合项目区的环境状况分析，本工程施工和运行期间主要对生态环境、水环境、环境空气、声环境、社会环境等产生一定的影响，采用矩阵法对工程环境影响因子进行识别，见表1.2-1。

根据前面污染因素分析及表1.2-1识别结果，确定本次评价因子见表1.2-2。

表1.2-1  工程环境影响因子识别矩阵一览表

| 影响时段 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |  |  | 社会环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水文情势 | 地表水环境 | 大气环境 | 声环境 | 地下水环境 | 植被 | 动物 | 水生生物 | 水土流失 | 生态系统稳定性 | 土地利用 | 人群健康 | 社会经济 |
| 施工期 | 施工活动 |  | -SP | -SP | -SP | -SP | -MP | -SP | -SP | -MP | -SP | -SP | -SP |  |
|  | 交通运输 |  |  | -SP | -SP |  |  | -SP |  |  |  | -SP |  |  |
|  | 人员活动 |  | -SP |  | -SP |  | -SP | -SP |  |  |  | -SP | -SP |  |
|  | 取土取料 |  |  | -SP | -SP |  | -MP |  |  | -MP | -SP |  |  |  |
|  | 弃土弃渣 |  |  | -SP |  |  | -MP |  |  | -MP | -SP |  |  |  |
|  | 施工营地 |  |  |  | -SP |  | -MP | -SP |  | -MP | -SP |  | -SP |  |
| 运营期 | 工程运营 |  |  |  | -SL | -SP |  |  |  |  |  |  |  | +GL |

注：1.空白表示无影响；2.S表示影响较小；3.M表示中等影响；4.G表示影响较大；5.-表示不利影响；6.+表示有利影响；7.L表示长期影响；8.P表示短期影响。

表1.2-2  评价因子表

| 阶段 | 环境要素 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 重点 | 生态环境 | 陆生动植物资源、生态完整性、水土流失、漆水河柳湾水源地 |
|  |  | 声环境 | 等效A声级 |
|  | 一般 | 地表水环境 | pH值、SS、石油类、COD、氨氮 |
|  |  | 大气环境 | TSP、SO2、NOX |
|  |  | 社会环境 | 施工人员健康 |
| 运营期 | 重点 | 社会环境 | 区域社会经济可持续发展 |
|  |  | 地下水环境 | 地下水水位、地下水流场 |
|  |  | 生态环境 | 漆水河柳湾水源地 |
|  | 一般 | 声环境 | 等效A声级 |
|  |  | 水环境 | 水文情势 |

## 1.3 评价标准

根据铜川市环境保护局关于《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程环境影响评价执行标准的复函》（铜环函[2017]219号），确定评价标准如下。

- 1.3.1 环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）：五一水库至柳湾取水点上游1000m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长度为7.7km）；柳湾取水点上游1000m至柳湾取水点下游50m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准（长度为1.05km）；柳湾取水点下游50m至柳湾取水点下游150m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长度为0.1km）；柳湾取水点下游150m至印台区过境线断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（长度为1.85km）；

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准；

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）：靠近包茂高速和西包公路执行4a类，其他区域执行2类标准；

（5）土壤环境：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

本项目环境影响评价所执行的环境质量标准值详见下表1.3-1～1.3-4。

1.3-1   环境空气质量标准

| 类别 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | SO2 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |
|  |  |  | 1小时平均 | µg/m3 | 500 |
|  |  | NO2 | 24小时平均 | µg/m3 | 80 |
|  |  |  | 1小时平均 | µg/m3 | 200 |
|  |  | PM10 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |
|  |  | PM2.5 | 24小时平均 | µg/m3 | 75 |

表1.3-2   地表水环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅰ类标准 | pH | 无量纲 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | ≤15 |
|  |  | 生化需氧量 |  | ≤3 |
|  |  | 石油类 |  | ≤0.05 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.15 |
|  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准 | pH | 无量纲 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | ≤15 |
|  |  | 生化需氧量 |  | ≤3 |
|  |  | 石油类 |  | ≤0.05 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.5 |
|  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准 | pH | 无量纲 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | ≤30 |
|  |  | 生化需氧量 |  | ≤6 |
|  |  | 石油类 |  | ≤0.5 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤1.5 |

表1.3-3   地下水质量标准

| 类别 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.2 |
|  |  | 总硬度 |  | ≤450 |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  |  | 硝酸盐（氮） |  | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐（氮） |  | ≤0.02 |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.05 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |

表1.3-4   声环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 | 等效A声级 | dB(A) | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |
|  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准 | 等效A声级 | dB(A) | 昼间 | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |

- 1.3.2 污染物排放标准

（1）施工期扬尘执行《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值。营运期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准；

（2）污废水禁止排入地表水体。

（3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准；

（4）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告，2013年第36号）中的有关规定执行。

本项目环境影响评价所执行的污染物排放控制标准的标准值详见下表1.3-5～1.3-7。

表1.3-5  大气污染物综合排放标准限值

| 项目 | 标准号 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | GB16297-1996 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表1.3-6  建筑施工场界环境噪声排放限值

| 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 标准 | 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 2类 | 60 | 50 |
|  | 4类 | 70 | 55 |

- 1.4 评价等级及范围

根据环境影响评价技术导则中评价工作等级的划分原则，结合工程实际情况，确定生态环境、地表水环境、大气境和声环境等主要单项评价工作等级。

- 1.4.1 生态环境

（1）评价工作级别的确定

本工程治理长度为10.7km（其中马杓沟治理长度6.5km，漆水河过境线以上治理长度4.2km）。本工程总占地面积546120m2（0.54612km2），主要为堤防护岸工程、施工道路、施工生产生活区等临时用地。临时占地面积546120m2；工程占地面积≤2km2，工程河段长度≤50km。

根据现场查勘和核实，工程沿线不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价导则 生态影响》（HJ19-2011），属于一般区域。根据《环境影响评价导则 生态影响》（HJ19-2011）对生态评价等级判定原则的相关规定，结合本工程的特点和环境特征，综合判定本工程生态影响评价等级为三级（见表1.4-1）。

表1.4-1    生态环境影响评价工作等级

| 判定依据 | 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2 km2~20 km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
|  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 实际情况 | 河段长度约10.7km，占地0.54612km2 影响区域生态敏感性：无生态敏感区 |  |  |  |
| 评价级别 | 三级 |  |  |  |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）规定，评价范围应涵盖项目全部活动的直接影响区和间接影响区域，本工程治理河道长度为10.7km，以河道边界外延200m范围内的环境，该河段涉及漆水河柳湾水源地保护区。因此，该段生态评价范围扩大至漆水河柳湾水源地边界。同时，考虑工程施工组织设计中施工道路、施工区、渣场等临时占地范围。本次生态评价工作范围为4.6649km2。

- 1.4.2 环境空气

（1）评价工作级别的确定

项目运行期不存在大气污染。施工期间排放的空气污染物主要为施工机械和施工车辆燃油尾气，以及土方施工时产生的扬尘，属于无组织排放，空气污染物排放总量和排放浓度不大，影响时间有限。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008）中有关大气环境影响评价工作分级原则，环境空气影响评价等级为三级，以下主要对施工期环境影响进行分析。

（2）评价范围

环境空气评价范围：按技术导则规定，以施工污染源为中心点，评价范围的直径或边长一般不小于5km，考虑到该河道治理工程的堤防线属于线形布置，参考线源类项目，评价范围定为河道中心两侧各200m的范围。

- 1.4.3 地表水环境

（1）评价工作级别的确定

项目施工高峰期生产废水产生量约为3.0m3/d，主要污染物为悬浮物；施工生活区生活污水预计最大产生量为2.8m3/d，主要污染物有COD、SS、氨氮和BOD5，施工期生活废水依托当地民舍厕所，交由当地村民拉运肥田处置，严禁将生活污水排入河道。生产废水采用沉淀池处理后回用。

漆水河多年平均流量约为1.25m3/s，属小型河流。项目废水主要集中在施工期，废水水质复杂程度为简单，生产废水采用沉淀池处理后回用。工程区域内：五一水库至柳湾取水点上游1000m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长度为7.7km）；柳湾取水点上游1000m至柳湾取水点下游50m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准（长度为1.05km）；柳湾取水点下游50m至柳湾取水点下游150m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长度为0.1km）；柳湾取水点下游150m至印台区过境线断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（长度为1.85km）；依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ/T2.3-93)，确定评价工作等级为三级，详见表1.4-2。

表1.4-2   地表水环境影响评价工作等级

| 判定标准 | 建设项目污水排放量(m3/d) | 建设项目污水水质复杂程度 | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水域 规模 | 水质 类别 | 河流 规模 | 水质 类别 | 河流 规模 | 水质 类别 |
|  | ＜1000 | 复杂 | / | / | / | / | 大、中 | Ⅰ～Ⅳ |
|  |  |  | / | / | / | / | 小 | Ⅰ～Ⅴ |
|  |  | 中等 | / | / | / | / | 大、中 | Ⅰ～Ⅳ |
|  |  |  | / | / | / | / | 小 | Ⅰ～Ⅴ |
|  |  | 简单 | / | / | / | / | 中、小 | Ⅰ～Ⅳ |
| 实际情况 | 5.8 | 简单 | / | / | / | / | 小 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ |
| 采用级别 | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）评价范围

项目对地表水环境的影响主要是施工期生产废水和生活污水，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ/T2.3-93)，水环境影响进行简单分析，评价范围为马杓沟自五一水库下游至汇入漆水河口，长度6.5km；漆水河至马杓沟汇入上游200m至过境线处，长度4.2km。

- 1.4.4 地下水环境

（1）评价工作级别的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“A水利”中的河湖整治工程，报告书属于Ⅲ类项目，本工程治理河段涉及漆水河柳湾饮用水水源保护区，按此判定建设项目的地下水环境敏感程度属于敏感。 依据上述条件初步判断地下水评价工作等级应为“二级”，详见下表1.4-3。

本次工程漆水河堤防位于漆水河柳湾饮用水水源保护区内（详见附图十三），在一级保护区内，但该段堤防在水源井的对岸，且该段堤防为原堤加高培厚，不涉及水下开挖活动，工程建设对水源井无影响，工程建设仅在施工期原堤加高培厚，只是扰动后导致水体悬浮物增大，无其他污染物。工程运行期对水源井将起到一定的保护作用，因此，本工程建设对漆水河柳湾饮用水水源保护区的正面影响大于负面影响，本次地下水评价工作结合工程实际情况适当从简调整。

表1.4-3    地下水环境影响评价工作等级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目 | 本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，地下水环境敏感程度分级敏感 |  |  |
| 确定评价等级 | 二级评价 |  |  |

（2）评价范围

地下水评价范围应以完整的水文地质单元作为评价范围，但结合工程实际，以堤防为中心，可延伸至堤防两侧各200m范围，并在漆水河柳湾供水水源地附近扩大至漆水河柳湾饮用水水源保护区边界。

- 1.4.5 声环境

（1）评价工作级别的确定

项目噪声源主要为项目建设时交通、建筑施工噪声，是暂时的，施工期噪声影响随着施工期的结束而结束。项目区声环境功能区级别为2类，项目建成后区域噪声净增量小于3dB(A)，且受项目噪声影响人口变化不大，根据声环境评价导则，确定评价工作等级为二级，详见下表1.4-4。

表1.4-4   环境噪声影响评价工作等级

| 判别依据 | 声环境功能区 | 敏感目标噪声级增量 | 受噪声影响范围内的人口数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级评价标准判据 | 0类及以上 | ≥5dB(A) | 显著增多 | 1判断项目建设后声级增高的具体地点为距该项目声源最近的敏感目标处。2符合两个以上的划分原则时，按较高级别执行。 |
| 二级评价标准判据 | 1类、2类 | 3~5dB(A) | 增加较多 |  |
| 三级评价标准判据 | 3类、4类 | ≤3dB(A) | 变化不大 |  |
| 项目 | 2类 | ≤3dB(A) | 变化不大 | 仅在合页坝泵房产生机械噪声。 |
| 评价等级 | 二级评价 |  |  |  |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）6.1中规定，环境噪声评价范围为各整治设防河段施工场界外延约 200m范围，最终以项目施工声源计算得到的贡献值满足相应类功能区标准值的距离为准。

- 1.5 环境功能区划

- 生态环境

根据《陕西省生态功能区划》，本项目位于陕北黄土高原南部和中南部，属于《区划》黄土塬梁沟壑旱作农业生态功能区。《区划》对生态保护与建设的对策主要合理配置区域水土资源，提高资源利用率；保护和恢复植被，提高植被覆盖率。

2、环境空气

本项目属环境空气质量功能区的二类区，应使其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类区标准要求。

- 3、地表水环境

整治河段使其维持或优于水环境功能区划目标，不致因工程的兴建破坏地表水环境功能。五一水库至柳湾取水点上游3000m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；柳湾取水点上游3000m至柳湾取水点下游100m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准；柳湾取水点下游100m至印台区过境线断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

- 4、地下水环境

确保本项目地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准；

- 5、声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定和项目所在地周围的环境状况：靠近包茂高速和西包公路执行4a类，其他区域执行2类标准。

- 1.6 环境保护对象与目标

根据本工程项目建设特点，确定本项目主要环境保护目标见表1.6-1及附图五。

表1.6-1     主要环境保护目标

| 环境要素 |  | 保护范围 | 保护对象 | 保护目标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 |  | 施工区段 | 五一水库至柳湾取水点上游1000m区段 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅱ类标准 |
|  |  |  | 柳湾取水点下游50m至柳湾取水点下游150m区段 |  |
|  |  |  | 柳湾取水点上游1000m至柳湾取水点下游50m区段 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅰ类标准 |
|  |  |  | 柳湾取水点下游150m至印台区过境线断面区段 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅳ类标准 |
|  |  |  | 漆水河柳湾饮用水地下水源保护区 | 保证取水供水安全，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准 |
|  |  |  | 五一水库(距离马杓沟开端200m) | 本工程施工不涉及五一水库，要求施工单位避免水源水质的污染 |
| 地下水 |  | 施工区段 | 项目治理区段 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准 |
| 大气环境 |  | 施工区及运输道路周边附近的村庄、学校等（详见表 1.6-2） |  | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| 声环境 |  | 堤防施工场地边缘200m、施工道路的两侧 200m范围内的居民、学校等（详见表 1.6-2） |  | 执行《声环境质量标准》GB3096-2008表 1中 2 类标准 |
| 生 态 | 生物 | 项目征占地区及周边的植被和野生动物 |  | 植被可通过美化绿化措施得到一定恢复；从保护生态功能角度对工程建设方案提出建议、措施，不破坏生物的多样性和完整性。 |
|  |  | 印台区国有焦坪林场（距离马杓沟左岸300m） |  | 本工程施工不涉及焦坪林场，要求施工单位不破坏生物的多样性和完整性 |
|  | 水土流失 | 工程施工区水保设施 |  | 减少工程产生的新增水土流失量，防止区域水土流失加剧，保持或改善区域水土保持功能。 |

根据对项目区周边的环境调查，确定大气环境和声环境保护对象与目标见表1.6-2。

表1.6-2    大气环境和声环境敏感对象与目标

| 环境 要素 | 保护范围 | 保护对象 |  | 规模 | 距离（m） | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气、 声环境 | 河道中心两侧各200m范围内的居民 | 漆水河 | 纸坊小学 | 300人 | 25 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 |
|  |  |  | 纸坊村 | 200户，600人 | 25 |  |
|  |  |  | 后柳湾村 | 80户，240人 | 50 |  |
|  |  |  | 柳湾村 | 200户，600人 | 25 |  |

- 2 工程概况及工程分析

- 2.1 基本概况

项目名称：漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程

建设性质及建设规模：新建

项目总投资：16196.77万元

建设单位：铜川市印台区水务局

行业类别：河湖治理及防洪设施工程建筑，行业类别代码为E4822

- 2.2 工程现状及存在问题

1、马杓沟河道工程现状及主要存在问题

马杓沟段河道由于地理位置的缘故，河道被废弃工业厂房、群众的房屋、农田侵占较为严重，最窄处仅约为7m。河道目前未进行过防洪以及生态治理，基本上没有较为完整的防洪措施。马杓沟段河道侵蚀类型主要为水力侵蚀，兼有重力侵蚀。水蚀表现为溅蚀、面蚀、沟蚀，重力侵蚀主要有崩塌、泻溜、滑坡等形式。面蚀在马杓沟段普遍存在，沟蚀主要存在于沟坡，尤其是支毛沟的沟头较为突出。马杓沟右岸山体有废弃输水渠道一条。

主要存在问题：马杓沟段水土保持措施损毁现象严重。马杓沟段植被类型单一，自然植被稀疏。沟道防洪排涝系统设施不完善，流域水资源调蓄功能不足，需要大力解决。

2、漆水河过境线以上段工程现状及主要存在问题

漆水河过境线以上有印台区主要水源柳湾水厂取水口，与此同时由于地理位置和当地发展的缘故，当地群众的房屋、农田和各个企事业单位都沿岸而建，河道被侵占较为严重，本次治理漆水河过境线以上段修筑的堤防多数修建于2000年之前，基础外露，部分堤脚有水毁现象，由于当时技术原因，河道未进行生态绿化治理，而且堤型老旧，缺乏美观性，已经不能满足城镇的发展以及两岸居民对河道周边环境的生态需求。

主要存在问题：两岸山体陡峭，植被稀少，水土流失严重；河道沿岸植被覆盖率低，河堤部分损毁严重，生态效益差；漆水河两侧村庄众多，人居生活环境急需改善。

3、水土流失现状及存在问题

评价区植被为天然林、人工林和荒草地。现有林地中有乔木林、灌木林和疏林地。乔木林主要分布在河道两岸山坡上及支沟的梁峁山地上，水保林树种主要有刺槐、侧柏、油松等。灌木林主要分布在近河道边海拔较低的山坡上，灌木树种有迎春、丁香、连翘、山杏等。天然牧草地主要分布在坡度较缓的山坡上，荒草地主要分布于区内部分山坡土层较薄，水分条件较差的阳坡地上，野生草本较多，主要有白草、蒿草等。

评价区内水保林分布较广，但天然林均处于保护力度较低水平，人工水保林造林时间较短，需要时间生长恢复；灌木林植被生长良好，但由于人为扰动较大，影响植被生长，造成水土流失；疏林地林分结构单一，未能实现乔灌草立体配置，郁闭度小于0.2，雨季易产生水土流失；天然牧草地由于放牧，部分已经退化；荒草地地表裸露严重，土层较薄，水分条件较差，植被成活率较低。且项目区位于城乡结合部及印台城区，紧邻国道及高速公路，景观要求较高，项目区植被现状较好，但是疏林地及部分有林低郁闭程度低，常绿树种稀少，冬季落叶后，景观效果较差，春季和夏季由于缺少有色树种，色彩单一，林分以纯林为主，结构单一。

4、水源地及存在问题

漆水河流域水资源十分匮乏，近年来面临着水资源短缺和水资源污染的双重威胁。对当地人而言，相对于水资源短缺更严重的威胁是水资源的污染，因此，饮用水水源保护方面的任务十分艰巨。本次漆水河柳湾饮用水水源地保护工程，在掌握饮用水水源地基本环境状况的基础上，加强饮用水水源地污染防治和管理能力建设，切实推动当地饮用水水源地保护工作的全面开展，是当地饮水安全的基本保障。

根据漆水河柳湾饮用水水源地保护现状，发现本工程饮用水水源地保护存在的问题主要有：

（1）饮用水水源地水源保护相关设施设备陈旧

本工程涉及的水源缺乏监控设备，已有监控设备但已不能满足日常管理需求；有些水源地防护网破损严重，无法起到隔离防护的作用；有些水源地防护网覆盖不完全，存在漏洞；有些水源地水源保护区无边界标示或标示不醒目、不规范，未参照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008）设立保护区标志，起不到警示作用等。

（2）饮用水水源地库区上游水土流失严重

漆水河柳湾饮用水水源地库区上游水土流失严重，不利于水厂的后续净化处理，影响饮用水水质。

（3）饮用水水源地水源保护宣传力度不够

漆水河柳湾水源地内均有居民分布，当地居民受长期以来形成的传统生产、生活习惯的影响，对饮用水水源地保护的意识较为缺乏，行为约束力较差，水源地对保护区及其周边生活的公众尚未开展宣传教育；水源地相关信息不公开。

经现场调查，漆水河河道现状见附图六。

- 2.3 工程位置

本工程位于铜川市印台区，治理工程主要马杓沟自五一水库下游至汇入漆水河口以及漆水河自马杓沟汇入口上游200m至过境线处，其中，马杓沟自五一水库下游至汇入漆水河口，长度6.5km；漆水河自马杓沟汇入口上游200m至过境线处，长度4.2km。

本工程建设地理位置见图附图一。

- 2.4 工程组成及规模

工程施工期间，河道治理工程沿线防治、施工临时生产办公区、临时道路、材料仓库以及施工机械停放场地等需临时占地546120m2，主要利用河滩地及现有民房和仓库设施等。本工程不存在移民安置问题。

本项目主要包括：河道治理工程、滚水坝工程、水源地保护工程、田间基础工程、废弃厂房综合整治工程、水土保持工程等。工程组成表见2.4-1。

表2.4-1  工程组成表

| 项目组成 |  | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 河道治理工程 | 马杓沟治理工程自五一水库至汇入漆水河口，治理长度6.5km，工程修建生态护坡长2152m，其中左岸1138m，右岸1014m，拆除重建道路1 条，长6780m，边坡防护4处。马杓沟右岸至五一水库放水渠渠道维修改造2km。新建引水口1座。 | 未建 |
|  |  | 漆水河治理工程自马杓沟汇入口上游200m至过境线处，治理长4.2km，工程修建生态护坡长8179m，其中左岸4116m，右岸4063m | 未建 |
|  |  | 河道清淤10.7km | 未建 |
|  |  | 堤防加固2.9km | 未建 |
|  | 滚水坝工程 | 马杓沟治理工程：拆除重建滚水坝2座 | 未建，拆除原有的破损滚水坝，重建新滚水坝 |
|  |  | 漆水河治理工程：拆除重建滚水坝2座 |  |
|  | 水源地保护工程 | 水源保护建设围网3640m，界碑50个，指示牌标语等若干。堤防加固。 | 未建 |
|  | 田间基础工程 | 新建浆砌石排水沟共38条，总长度25084m。改建田间道路38条，总长度25084m。项目区共改造生产路80条，总长25369m。栽植金丝柳树6901棵，新建跨渠管涵43处。更换水表1300个。 | 未建，田间道路现为土路，将改造成C25混凝土路面 |
|  | 废弃厂房综合整治工程 | 拆除危旧建筑10840㎡，恢复整修7630㎡，平整场地20560㎡，覆土 5140m³，并恢复绿化。 | 废弃厂房用于机械零部件组装，不涉及喷漆电镀 |
|  | 水土保持工程 | 设计总面积为2097.84hm2，可作业面积为1783.17hm2，均沿漆水河及其支沟马杓沟两岸布置。 | 未建 |
| 公用工程 | 供水 | 施工及生活用水可直接引接当地自来水。 | 未建 |
|  | 排水 | 施工期的生产废水可经过沉淀处理后循环使用，不外排；施工期生活污水依托当地村民厕所，由当地村民拉运肥田。 | 未建 |
|  | 供电 | 由印台区电网供给。 | 未建 |
| 辅助工程 | 临时生活办公区 | 施工管理办公系统设置在纸坊村办事处，施工队伍临时生活区就近村庄租赁纸坊村民舍和柳湾村民舍安置，占地面积为420m2 | 依托现有民舍 |
|  | 机械停放站 | 占地面积为200m2，用于停放施工设备以及施工设备清洗和简单保养，租赁纸坊村仓库房。 | 依托现有仓库房 |
|  | 临时道路 | 按工程需要沿堤线布设，占地10000m2，长度约5.0km，道路宽2.0m | 依托现有道路 |
|  | 材料仓库 | 租赁纸坊村仓库房，占地约500m2。 | 依托现有仓库房 |
| 环保工程 | 废气 | 施工造成的扬尘，用洒水减少扬尘。 | 未建 |
|  | 废水 | 施工期的生产废水可经过沉淀处理后循环使用，不外排；施工期生活污水依托当地村民厕所，由当地村民拉运肥田 | 未建 |
|  | 固废 | 施工弃土可结合道路修建用于路基和路肩填土，如不能利用的，应按要求运往建筑垃圾填埋场进行处理；生活垃圾收集后交由环卫工人处置。 | 未建 |
|  | 噪声 | 将产生强噪声的施工工序机械安排在远离城区或居民区的施工区，采用符合国家有关规定标准的施工机械和运输车辆。在街区及居民区施工，尽可能减少使用强噪声设备，尽量避开居民休息时间。在上课、上班时间内禁止使用强噪声设备。施工运输车辆穿过街区时，尤其是在夜间，要采取减速缓行，禁止鸣笛等措施。 | 未建 |
| 储运工程 |  | 本项目内主要为施工材料及弃渣的运送与储存，主要采用汽车来运输。 | 依托现有汽车设备 |

- 2.4.1 河道治理工程

1、马杓沟段

马杓沟治理工程自五一水库至汇入漆水河口，治理长度6.5km，工程修建生态护坡长2152m，其中左岸1138m，右岸1014m，马杓沟生态护岸采用直立式蜂巢网箱结构，基础深1.0m，挡墙高1.5m。

马杓沟右岸五一水库放水渠渠道维修改造2km。

在马杓沟与漆水河交叉口设置引水口1座，引水口将原有的土渠硬化并设置阀门。

2、漆水河过境线上游段

漆水河上游段新建生态护岸位于左岸和右岸。新建生态护岸长度为8179m，其中左岸新建长度4116m，右岸新建长度4063m。

其中：左岸采用六角空心砖生态护坡、铰链式生态护岸和自嵌式挡墙结构；右岸采用六角空心砖生态护坡和铰链式生态护岸。

3、堤防加固

在现有的堤防工程基础上，进行安全加高设计，堤防加固2.9km。本次规划设计在该段河道两岸已建堤防工程顶部加设现浇C20钢筋混凝土挡墙，挡墙尺寸为：墙厚 30cm，高100cm，下设30cm×70cm支墩。

- 河道疏浚的目的是为实现设计行洪宽度和河床纵坡而进行。马杓沟、漆水河上游段疏浚为维护性疏浚，主要针对洪积河心洲进行，使河道形成较为规整的行洪断面。对马杓沟段和漆水河过境线上游段进行河道清淤，长度为10.7km。

- 堤顶道路工程

- 拆除重建道路1条，道路位置是从五一水库下游至马杓沟段，长6780m。此条道路现为不平整的砂石路。

- 道路设计为：路面现浇c20砼路面，宽4m，原路基上压实，后铺筑厚20cm的砂砾石，再铺筑20cm现浇c20砼。坡度控制在8%以下，最小纵坡控制在0.3～0.4%之间。横向坡度设计为3%，便于路面排除雨雪水。在道路旁设现浇C20混凝土排水沟，排水沟尺寸为40cm×40cm，壁厚20cm，以便收集路面雨雪水排走。

- 按交通部部颁标准《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）四级公路进行设计，测设时根据沿线地形、地貌、地质、水文情况，合理确定技术标准，科学选用技术指标，合理选择路线方案。全线采用四级公路设计速度20公里/小时技术标准。全线采用的技术指标见表2.4-1所示：

表2.4-1     主要施工材料数量表

| 名称 | 单位 | 四级公路 V=20Km/h |
| --- | --- | --- |
|  |  | 技术指标采用值 |
| 路线长度 | km | 6.78 |
| 路基宽度 | m | 4.5 |
| 路面宽度 | m | 4.0 |
| 平曲线最小半径 | m | 15 |
| 最大纵坡 | % | 8.45 |
| 凹型竖曲线最小半径 | m | 1000 |
| 凸型竖曲线最小半径 | m | 1000 |
| 地震动峰值加速度系数 |  | 0.05g |

- 2.4.2 滚水坝工程

1、坝址选择

考虑河道景观蓄水效果，同时为防止河道以后继续冲刷，在漆水河过境线上游新建 2 座，马杓沟2座滚水坝，对河道河底比降进行控制，同时形成整体水面效果。滚水坝所处位置详见下表2.4-2及附图二。

表2.4-2    主要施工材料数量表

| 项目 | 名称 | 桩号 | 坝体高度（m） | 坝宽（m） | 水域长度（m） | 蓄水量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆水河过 境线以上 | 1#滚水坝 | 0+300 | 0.5 | 32 | 31.5 | 504 |
|  | 2#滚水坝 | 0+546 | 0.5 | 35 | 32.5 | 568.75 |
| 马杓沟 | 1#滚水坝 | 1+450 | 0.5 | 17 | 32.5 | 338.75 |
|  | 2#滚水坝 | 2+186 | 0.5 | 16 | 30 | 260 |

（2）结构设计

马杓沟1#滚水坝采用梅花桩式拱水坝，坝体为现浇C20混凝土，坝宽18m，坝高1m，设计泄洪流量35.15m³/s，坝顶高程为979m，下游铺设铅丝石笼，铅丝石笼厚度为 0.5m，宽度为5m，铅丝石笼顶部高程为978m。

马杓沟2#拱水坝采用琴键式拱水坝，坝体为现浇C20混凝土，坝宽20m，坝高1m，设计泄洪流量35.15m³/s，坝顶高程为999.5m，下游铺设铅丝石笼，铅丝石笼厚度为 0.5m，宽度为5m，铅丝石笼顶部高程为998.5m。

漆水河1#拱水坝采用梅花桩式拱水坝，坝体为现浇C20混凝土，坝宽30m，坝高 0.5m，设计泄洪流量358.86m³/s，坝顶高程为970m，下游铺设铅丝石笼，铅丝石笼厚度为0.5m，宽度为5m，铅丝石笼顶部高程为969m。

漆水河2#拱水坝采用琴键式式拱水坝，坝体为现浇C20混凝土，坝宽33m，坝高 0.5m，设计泄洪流量358.86m³/s，坝顶高程为966.6m，下游铺设铅丝石笼，铅丝石笼厚度为0.5m，宽度为5m，铅丝石笼顶部高程为965.6m。

（3）滚水坝蓄水区防渗工程设计

本工程防渗区总长300m，蓄水水深0.5～1.5m。

根据地质资料，蓄水区地层主要为砂砾石及黄土，需要进行防渗处理，根据《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-98)的规定，本工程河床底部采用复合土工膜（两布一膜）进行防渗，规格为300g/0.7mm。

土工膜尽量用宽幅，减少拼接量，铺设应在干燥暖和天气进行，铺设时随铺随压且不应过紧，应留足够余幅（大约1.5%)，特别是在与边界连接时，应留有更大一点的伸缩量，以便拼接和适应气温变化，粘接接缝宽度不小于30cm。

护坡与河床土工膜的连接：护坡与河床的复合土工膜应粘接为一个整体，该工程所有土工膜连接均为焊接或粘结，不得采用搭接。

防渗工程自上而下依次为50cm厚原土回填层、土工膜（两布一膜，1mm+300g/m2 +1mm），砂砾石强夯层。同时对覆盖土进行碾压，压实系数不小于0.90。

- 2.4.3 水源地保护工程

工程饮用水水源地均存在水源保护相关设施设备损毁、陈旧、短缺等问题，不能满足饮用水水源地水源保护工作的要求，水源地的现状见附图五，项目与漆水河柳湾水源地取水口位置见附图十三。需完善的主要设施设备有：

①在饮用水水源地一级水源保护区边界设立围网3640m；

②在饮用水水源地二级水源保护区和准保护区边界设立界桩，在一级、二级水源保护区边界处设立界碑，注明水源保护区名称、设立时间、基本简介等，界碑50个；

③在饮用水水源地水源保护区内设立保护水源的警示牌、宣传牌，警示牌、宣传牌的设计要依照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008）科学设立。指示牌标语等若干。

对饮用水水源地现有堤防进行加固。

- 2.4.4 田间基础工程

田间基础工程主要建设内容包括：新建浆砌石排水沟共38条，总长度25084m。改建田间道路38条，总长度25084m。项目区共改造生产路80条，总长25369m。栽植金丝柳树6901棵，新建跨渠管涵43处。更换水表1300个。

建设内容情况：

①对西塬灌区内用户使用水量进行计量，安装水表1300个。

②改建田间道路38条：东塬村灌区涉及10条小路，长度为7575m；周陵村灌区涉及28条小路，长度为17509m。田间道路现状均为土路。

③排水工程主要为项目区田间道路一侧路边排水沟设计。路边排水沟设置原则：若路一侧为土坎，则临土坎设置；其余田间路根据实际情况实施。道路排水为M7.5浆砌石结构，横断面净尺寸为0.3×0.3m，底、壁厚均为0.3m，内壁及渠顶面采用M10砂浆抹面压光。渠道基础采用原土夯实，夯实系数不小于0.93。

④改造生产路80条：东塬村灌区涉及10条小路，长度为3007m；周陵村灌区涉及70条小路，长度为22362m。生产道路现状均为土路。

根据《土地整治项目规划设计规范》和《土地整治高标准农田建设标准》，确定项目区田间道路工程设计标准：

⑤田间道路：路面宽3.5m，原路面清理后进行翻夯压实，然后铺设20cm的C25混凝土面层。路面高于地面15cm。在改建后的田间道路一侧栽植护路林，在已硬化田间路两侧补植行道树，栽植金丝柳树6901棵。

生产路：路面宽2.5m，原路面清理后进行翻夯压实，再铺设15cm砂砾石面层。此外，在遇生产路或须跨渠耕作时，设计跨渠建筑物—管涵，新建跨渠管涵43处。管涵设计宽度4m。

⑥路线选择

本项目（田间）道路工程部分主要包括田间道路、生产路两种。田间道路工程线路选择的基本要求：尽量少占农田，尽量不破坏已有的各项建设工程；道路尽量短顺平直；与田、林、村、渠等布局相协调，有利于田间生产管理；原有道路可利用的，尽量维修利用；田间道路要形成网状，具有完善的通达度，杜绝断头路；项目区内外的主要干道应贯通，并与村庄干道相连。

由于现有骨干道路已经形成，为充分利用现有设施，田间道路工程布局，仍然保持现有的走向，田间道路的布局，原则上尽量利用原有路加宽而成，做到少占用农田耕地。

- 2.4.5 废弃厂房综合整治工程

马杓沟沟内有多座建成于6、70年代的废弃厂房，废弃厂房用于机械零部件组装，不涉及喷漆电镀，是印台区工业历史的代表，如今大多数厂房均以废弃，留下一派破旧的厂房，这些厂房的存在不仅影响沟内整体环境，同时也存在一定的安全隐患。结合本次生态治理项目，对这些厂房采取拆除危旧建筑，保留有特色具有代表性的厂房予以恢复原貌。

本次设计拟拆除危旧建筑10840m2，恢复整修7630m2，平整场地20560m2，覆土 5140m³，并恢复绿化。

根据可研可知：绿化方式和树种选择根据上述特点，我们认为该区以覆盖方式进行绿化为宜。应选择覆盖面积广，多年生，附着力强，对环境适应性强，耐干旱，对栽植要求不高，易繁殖易成活，成本低廉的爬行类植物。故本区以种植爬墙虎、葛藤、常青藤等为宜。

- 2.4.6 水土保持工程

2.4.6.1 水土流失治理治理的主要任务

漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程2017年设计总面积为2097.84hm2，可作业面积为1783.17hm2，均沿漆水河及其支沟马杓沟两岸布置。

生态保护修复工程主要建设情况见表2.4-3。

表2.4-3   生态保护修复工程主要建设情况

| 序号 | 名称 | 整治面积（hm2） | 可作业面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东塬村 | 2.45 | 2.08 |
| 2 | 何家坊村 | 9.66 | 8.21 |
| 3 | 虎头村 | 6.03 | 5.12 |
| 4 | 金锁关村 | 360.44 | 306.38 |
| 5 | 寇村 | 2.57 | 2.18 |
| 6 | 刘村 | 35.00 | 29.75 |
| 7 | 柳湾村 | 140.88 | 119.75 |
| 8 | 楼子村 | 151.93 | 129.16 |
| 9 | 蒲家山村 | 90.23 | 76.69 |
| 10 | 前齐村 | 60.32 | 51.27 |
| 11 | 顺河村 | 75.54 | 64.20 |
| 12 | 西村 | 201.56 | 171.31 |
| 13 | 徐家沟村 | 3.71 | 3.15 |
| 14 | 姚湾村 | 550.90 | 468.26 |
| 15 | 窑科村 | 155.28 | 132.00 |
| 16 | 袁家山村 | 5.65 | 4.79 |
| 17 | 纸坊村 | 245.69 | 208.87 |

水土保持主要措施有：保留项目区内原有的各种有林地和呈块状分布的各种疏林地、灌丛地，并在疏林地、灌丛地和宜林地内混植油松、侧柏、紫叶李、杠柳、紫薇，形成常绿树种与落叶树种的混交林，改善林分结构，提高林分质量。对部分区域进行封禁。

根据工程区立地条件和造林要求，本着“因地制宜，适地适树，以乡土树种为主”的原则，结合冬季景观及有色树种搭配的景观需求综合选择造林树种和设计造林模式。

综合以上情况，本次绿化设计选择的造林树种主要有；油松、侧柏、紫叶李、杠柳、紫薇。

2.4.6.2 措施配置

通过分析项目造林作业区的立地条件，按照项目区的坡度、坡向、坡位划分造林小班，按照不同的位置配置不同的树种。

（1）新增水保林

水保林布设主要布置在现状地类为荒草地上，按照不同位置布设了两种型式：油松纯林、侧柏纯林。

（2）林分改良

林分改良措施主要布置在项目区内郁闭度较低的疏林地、郁闭度低的有林地上，经过现场10m×10m样方测量取样，项目区内疏林地每100m2内有乔木6-9棵，按照现场实际情况最终确定布置密度确定为乔木和灌木分别每公倾补植600 株。补植树种乔木为油松，灌木为紫叶李、紫薇和杠柳，布置在离景区内的疏林地、郁闭度低的有林地上。

（3）封禁

项目区封育措施主要布设在林草覆盖率较好的天然林及人工林区域，以减少人畜活动对林分恢复的影响，提高造林成活率。封育区域在沟口及道路两旁安装铁丝围栏，设置封育牌。禁止人及生畜进入破坏植被，让区域内自然植被恢复。

本项目各工程主要情况见表2.4-4。

表2.4-4   本项目各工程情况

| 工程类别 | 工程量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态护岸工程 （10.331km） | 直立式蜂巢网箱结构 | 2152m | 马杓沟河段 |
|  | 马杓沟右岸至五一水库放水渠渠道维修改造2km | 1处 | 马杓沟，现浇C20混凝土U型渠 |
|  | 新建引水口 | 一座 | 马杓沟河段 |
|  | 铰链式生态护岸 | 4126m | 漆水河 |
|  | 六角空心砖生态护坡 | 2987m | 漆水河 |
|  | 自嵌式挡墙结构 | 1066m | 漆水河 |
|  | 河道清淤 | 10.7km | / |
|  | 堤防加固 | 2.9km | / |
| 滚水坝工程 | 修建滚水坝 | 4座 | / |
| 水源地保护工程 | 漆水河柳湾水源地保护 | 1处 | 围网3640m，界碑50个 |
| 田间基础工程 | 浆砌石排水沟 | 25084m | / |
|  | 田间道路 | 25084m | / |
|  | 生产道路 | 25369m | / |
|  | 金丝柳树 | 6901棵 | / |
|  | 更换水表 | 1300个 | / |
|  | 自动化控制 | 1项 | 建设灌溉自动化控制系统 |
| 废弃厂房整治工程 | 旧房拆除 | 10840m2 | / |
|  | 恢复整修 | 7630m2 | / |
|  | 平整场地 | 20560m2 | / |
|  | 覆土 | 5140m2 | / |
| 水土保持工程 | 设计总面积为2097.84hm2，可作业面积为1783.17hm2 |  | / |

- 2.5 工程占地

本项目包含的各项工程，如河道治理工程、滚水坝工程、水源地保护工程、田间基础工程、废弃厂房综合整治工程、水土保持工程、施工临时生产办公区、临时道路、材料仓库、施工机械停放场地等均为临时占地。占地情况见表2.5-1。

表2.5-1    工程占地情况表

| 占地情况 | 占地面积 |  | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时占地 | 施工临时生活办公区占地 | 420m2 | 河滩地及现有民房和仓库设施 |
|  | 机械停放站占地 | 200m2 |  |
|  | 临时道路占地 | 10000m2 |  |
|  | 材料仓库 | 500m2 |  |
|  | 河道治理工程沿线防治 | 535000m2 | 以河滩地为主，均在河道控制范围内 |
| 合计546120m2 |  |  |  |

- 2.6 土石方工程

根据项目可研可知，本工程土石方平衡表见表2.6-1。

表2.6-1    土石方平衡表    单位（m3）

| 工程类型 | 土石方开挖 | 土石方回填 | 外运弃方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河道治理工程 | 26750.5 | 23366.25 | 弃方3384.25 |
| 滚水坝工程 | 768 | 614.4 | 弃方153.6 |
| 田间基础工程 | 67222.23 | 67222.23 | 0 |
| 水土保持工程 | 42917 | 42917 | 0 |
| 总计 | 137657.73 | 134119.88 | 3537.85 |

工程考虑利用开挖料作为填筑料。但本工程区内未勘测到符合规范要求的料场，本身不具备全部工程所需的砂石料量，所以本工程砂石料均为外购。外购料场情况见表2.6-2。

表2.6-2    取料场情况

| 名称 |  | 原料 | 距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外购料场 | 定家山山梁石料料场 | 块石料 | 距施工区23km | 运输条件好，各项物理性质指标均满足施工规范要求。 |
|  | 定家山山梁石料料场 | 人工粗骨料 | 距施工区23km | 粗骨料质量均满足要求 |
|  | 渭河砂料 | 细骨料（砂） | 距施工区110km | 渭河砂作砼细骨料，堆积密度偏小外，各项技术质量指标基本符合《SL251-2015规程》对砼细骨料的质量要求，储量丰富。 |

本项目主要材料用量见表2.6-3。

表2.6-3  工程主要建筑材料及消耗情况一览表

| 序号 | 材料名称 | 用量 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 1742.7 | t | 钢筋就近采购； 块石、人工粗骨料由定家山山梁石料料场提供；砂子由渭河砂料提供 |
| 2 | 块石 | 23381.74 | m3 |  |
| 3 | 人工粗骨料 | 1381 | m3 |  |
| 4 | 砂子 | 7096.98 | m3 |  |
| 5 | 钢筋 | 144.63 | t |  |

- 2.7 工程总体施工布置及进度

本工程包括河道治理工程、滚水坝工程、水源地保护工程、田间基础工程、废弃厂房综合整治工程等工程的施工区域主要位于河道内及河道附近区域，沿河两侧紧邻道路，对外交通运输便利，施工车辆可利用现场公路直达施工现场。

- 2.7.1 施工布置

（1）施工交通条件

本工程位于乡村为主的防护区内，河道对外、对内交通极为方便，施工机械、设备及建筑材料等均可直接运抵工地。

河道内交通：马杓沟、漆水河河道宽阔，主河槽相对较窄，两侧河滩作为施工机械车辆通行临时施工道路。

河道外交通：河道外交通依靠包茂高速和西包公路，车流量大，大部分时间交通比较拥挤，需要合理安排清理物外运时间，避开交通高峰时段。

（2）材料设备

本工程建筑材料水泥在铜川市当地购买，公路运输，利用包茂高速直达施工现场。施工机械所需要的柴油由当地石油公司供应，从包茂高速运到施工现场，运输方便。该区域无合格砂石料，因此该工程施工用砂石料需外购。

（3）水、电及生活物资供应

本工程位于印台区乡村段，周围交通便利，生活设施完备，施工用电可由附近变电站或最近变压器接入。施工用水可直接汲取河水，生活用水可引接自来水。施工人员所需各类生活物资可就近在当地采购供给。

（4）主体工程施工方案

本工程工以机械为主，主要施工机械包括挖掘机、推土机和自卸汽车。工程施工范围较大，施工方式采用分段施工进行，分两段施工，一段马杓沟河段、一段为漆水河河段。

在河道清理前设置围堰导流方式，导流围堰布置在河中，围堰平行于堤岸布置。河滩淤积土层开挖以挖掘机挖、推土机配合装车，汽车运输至堆填场地，本工程包括表土清理、基础开挖、挡墙护面砌筑等项目，由于各工程项目的建设内容不同，故对各工程项目采用不同的施工方法。施工程序为先进行河道表土清理、基础开挖和堤防工程建设，同时或稍后进行渠道修建、浆砌石排水沟等工程的建设。采用推土机按设计高程和坡度对清理后河滩进行平整。本工程全部在河道内施工，要求施工期安排避开主汛期。

工作内容主要为砂砾石开挖和回填、混凝土浇筑、钢筋制安、复合土工膜铺设，堤防工程的施工方法和程序如下：从下游至上游分段进行，包括采用挖掘机开挖，自卸汽车运送多余土料至回用市政道路建设，混凝土浇筑、挖掘机配合推土机、回填砂砾料，最后进行墙体分封等附属工程。

金丝柳树及地被草类的栽植和播种工程，栽种前应先进行整地覆土，然后按设计图进行栽植播种，栽植播种不同种类的植被，应严格按照设计说明中的栽植技术进行栽植和播种，后期管护也应根据设计说明进行管护。

（5）施工导流

①导流标准及设计洪水

根据《堤防工程施工规范》及《水利水电工程施工组织设计规范》的规定，2级堤防导流围堰标准按5年一遇洪水设计。

②导流方式

根据本工程线性布置特点，结合河堤分布及地形、地质、交通条件等因素，导流采用全段不过水挡水围堰，河道泄流的方式。由于河道较宽，可以满足施工期河水通过，故采用围堰形式将河水与施工现场隔离，引至远离施工工地的河床通过。

导流布置，按照就地取土、顺势布置的原则，利用堤防基础开挖出的砂土形成导流围堰，地势相对较高的区块，可以满足行洪要求的，将不采取围堰措施。

③导流建筑物结构

采用明渠均匀流公式计算的围堰设计水深，围堰设计水深加安全超高0.5m得围堰高度，为1m；围堰迎水面坡比为1:2，背水坡比1:2；采用堤基开挖料进行填筑，堤防开挖料不足时在河道漫滩中挖取，围堰拆除后恢复河道原貌。

（6）施工总体布置

为加快工程建设进度，尽量减少临时占地，施工布置宜采用分散与集中相结合的原则，既要有利生产，又要方便生活，易于管理。施工管理办公系统以及生活福利设施设置在纸坊村办事处，施工机械及临时材料库可根据施工沿堤租赁纸坊村仓库房。施工队伍临时生活区拟于漆水河两岸工程区沿线租赁柳湾村和纸坊村民舍安置。施工人员为100人，均为当地村民，本项目不设置食堂宿舍。

工程均分布在漆水河两岸，工程沿包茂高速公路及210国道通过，对外交通四通八达，施工交通运输十分方便。施工用电可就近架设、引接；施工用水可直接从河道中抽取，水质、水量均可满足施工用水需要。为减少施工辅助企业规模，机械保养，修配、加工可依托铜川市内工业设施和设备。

项目平面布置图见附图二，项目临时占地分布图见附图十一。

- 2.7.2 总进度安排

（1）施工进度编制原则

①本次工程建设沿左、右两岸进行，施工互不干扰，因此可根据建设规格和施工能力安排施工进度，力求均衡施工，确保工程高效、保质、按期完成。

②考虑季节及渡汛要求，汛期不安排主体工程施工。

③依据工程的特点，尽可能采用较为先进的施工工艺和设备，以提高工效。

（2）施工总进度

本工程施工总工期为12个月，拟于2017年12月开工。

根据本工程施工特点及要求，施工进度计划本着缩短工期、尽早建成、尽快受益的原则进行编制。根据本工程特征及不同阶段施工特点，工程总工期划分为三个阶段：

①施工准备期：主要安排场地平整、临建设施、辅助企业等施工，为主体工程施工做好准备工作，施工准备工期为1个月，安排在2017年12月。

②主体工程施工期：堤防基础开挖至堤防主体填筑完成工程发挥作用。主体工程施工期为10个月，安排在2018年1月-10月。按施工顺序分段进行堤防工程的开挖、回填，砼浇筑等施工。

③工程完建期：工程收尾及验收等工作，安排在2018年11月。

- 2.8 工程投资

规划总投资16196.77万元，其中建筑工程11376.33万元，临时工程628.44万元，独立费用1270.88万元，基本预备费1424.20万元。

- 2.9 工程分析

- 2.9.1 施工期环境影响因素分析

本工程主要建设内容包括河道治理工程、滚水坝工程、水源地保护工程、田间基础工程、废弃厂房综合整治工程、水土保持工程等。项目为非生产性项目，建设的主要污染物来自施工过程，项目建成后，基本不产生污染物，运营期无明显污染。主要施工流程及产污环节点见图2.9.1。

噪声

扬尘、废气、恶臭

废水

围堰、导流渠

清淤工程

主体工程

绿化工程

围堰拆除

生活污水

淤泥

固体废物

回填、道路硬化、绿化、掩埋

水土

流失

沉淀池

工程营运

噪声

拉运肥田

扬尘、固废

回用、洒水降尘

图2.9.1   主要施工流程及产污环节点

- 围堰导流：导流围堰布置在河中，围堰平行于堤岸。围堰采用河床砂砾石填筑，

- 围堰设计水深加安全超高0.5m得围堰高度，为1m；围堰迎水面坡比为1:2，背水坡比1:2；采用堤基开挖料进行填筑，堤防开挖料不足时在河道漫滩中挖取，围堰拆除后恢复河道原貌。

2、河道清淤：挖机进入河床进行清淤施工，由上游开始向下游推进，围堰边土方留置在最后进行疏掏，淤泥自然晾晒。

3、主体工程：平整场地，新建马杓沟生态护岸2152m、漆水河生态护岸8179m；新建滚水坝4座；新建浆砌石排水沟共38条，总长度25084m；改建田间道路38条，总长度25084m；改造生产路80条，总长25369m；栽植金丝柳树6901棵，新建跨渠管涵43处；更换水表1300个；拆除危旧建筑10840㎡，恢复整修7630㎡，平整场地20560㎡，覆土 5140m³，并恢复绿化。

4、绿化工程：通过林分改良、补植、水土保持造林等措施改善当地植被状况，建设当地景观绿化，项目生态保护修复工程设计总面积为2097.84hm2，可作业面积为1783.17hm2，均沿漆水河及其支沟马杓沟两岸布置。

施工期环境影响因素分析见表2.9-1。

表2.9-1   施工期环境影响因素分析

| 工程名称 |  | 施工内容 | 影响因素 | 影响对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 河道治理清淤疏浚、堤防加固工程、生态堤防工程、滚水坝工程、废弃厂房整治工程、田间基础工程 | 土方开挖、回填及运输，拆除、清基、护坡、浆砌石 | 扰动地表、废气、扬尘、噪声、废水、固废、生态 | 环境空气、声环境、水土流失、植被、动物栖息、生态环境、漆水河柳湾水源地 |
| 辅助工程 | 临时道路 | 土方开挖填筑 | 扰动地表、扬尘、噪声、废水、固废 | 植被、环境空气、声环境、水土流失、水环境 |
| 交通运输 |  | 建筑材料运输、弃土弃渣运输 | 扬尘、噪声 | 环境空气、声环境 |

2.9.1.1 生态环境影响因素

①施工活动

主体工程施工过程土方开挖、清基清坡等会造成地表植被破坏、水土流失、大气污染，并影响项目区动物栖息；施工机械噪声、交通噪声也可能对项目动物栖息产生不利影响。

②施工营地及人员活动

本工程施工队伍临时生活区就近村庄租赁纸坊村民舍和柳湾村民舍安置，不存在土建工程。

③取土取料

本次工程土石料基本均为外购，布置的料场均为临时堆料场，临时堆料场租赁纸坊村仓库房，为临时占地，不存在土建工程。

④弃土弃渣

本工程不设置排土(渣)场。

2.9.1.2 地表水环境影响因素

施工期废水包括生产废水和生活废水。根据工程特性，生产废水主要来自混凝土用砂石料冲洗水、施工机械车辆冲洗排水，施工用水直接取自漆水河支流。

本工程施工用水直接取自漆水河支流，生活用水就近供水管网提供。

根据施工安排，混凝土用砂石料冲洗水估算日均生产废水排放量约为2.0m3；施工机械设备的维修依靠社会力量解决，施工区不设专门汽车维修场地，因此无机械维修废水，但车辆进出施工现场有必须对车辆轮胎、车厢外体进行清洁冲洗，施工机械车辆冲洗水估算日均生产废水排放量约为1.0m3。

生活废水按平均施工人数100人计，施工期间分散分布在施工沿线的纸坊村民舍和柳湾村民舍，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），人均每日用生活污水35升，每日生活废水排放总量约为2.8m3。

本工程施工期间废水产生情况见表2.9-2。

表2.9-2   施工期废水排放量统计表

| 废水类型 | 影响因素 | 排水量（m3/日） |
| --- | --- | --- |
| 施工生产废水 | 施工区 | 3.0 |
| 施工生活废水 | 施工营地 | 2.8 |
| 合计 |  | 5.8 |

根据环保要求，需对废水进行处理。混凝土用砂石料冲洗水采用沉淀池处理后回用于生产用水，机械车辆冲洗排水采用沉淀池处理后回用于生产用水，对地面水不会造成污染。施工期生活废水依托当地民舍厕所，交由当地村民拉运肥田处置。

根据铜川市环境保护局关于《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程》环境影响评价执行标准的复函（铜环函[2017]219号），地表水环境质量标准及工程河段水质现状，五一水库至柳湾取水点上游1000m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长度为7.7km）；柳湾取水点上游1000m至柳湾取水点下游50m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准（长度为1.05km）；柳湾取水点下游50m至柳湾取水点下游150m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长度为0.1km），不能作为纳污水体，因此该段施工区所有生产、生活废污水均应考虑回用，不得外排。

2.9.1.3 地下水环境影响因素

本工程主要为堤防护岸建设，不开采地下水，工程建设对地下水和河道水力联

系影响较小。工程施工期间，对各类施工污废水进行处理后回用或达标排放，施工 污废水不会进入地下水补给区，工程施工对地下水水质不产生污染源。

2.9.1.4 声环境影响因素

①施工噪声

施工噪声主要包括：施工机械运转噪声、载重车辆行驶噪声等。将施工期产噪设备远离敏感点布置，施工机械噪声影响较小。

②交通运输噪声

工程使用运输车辆主要为拖拉机、自卸汽车、洒水车等，在施工运输集中时段，运输车辆可能对位于道路附近的居民点声环境产生不利影响。

通过类比同类项目，工程作业机械及运输车辆辐射的声级见表2.9-3。

表2.9-3  施工期主要机械设备噪声源强表

| 施工阶段 | 设备名称 | 声级dB（A） | 距声源距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 挖掘机 | 85 | 5 |
|  | 推土机 | 90 | 5 |
|  | 装载机 | 90 | 5 |
|  | 打夯机 | 90 | 5 |
|  | 碾压机 | 85 | 5 |

2.9.1.5 大气环境影响因素

①施工废气

工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至构筑物施工及管道埋设完成，长达几个星期。长期堆土裸露，导致尘土飞扬，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响市容和景观，给施工现场周围的生活环境带来不利影响。另外，施工废气还包括挖掘机、推土机等燃油机械排放的尾气等，主要污染物为NOX、CO、TSP等。

施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：土方开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、建筑材料搬运量，以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

②交通运输废气

运输车辆排放的尾气以及车辆行驶产生的扬尘，影响施工区及主要运输路线两侧区域大气质量，会造成局部空气污染。施工机械、施工车辆运行过程中将产生含NOX、CO、TSP等污染物废气。但施工区域地势开阔，大气污染物扩散较快，对区域环境空气质量总体影响不大。

③淤泥臭气

项目在河道清淤时会发出臭味气体，主要是H2S、NH3等气体。由于项目河道水位较低，河床长期暴露在空气中，泥土中含有的臭味气体较少。清淤工程中底泥会及时清运，在运输工程中车辆进行密封处理，采用箱式车辆进行运输，因此在清运过程中，臭味对周围环境影响较轻。

2.9.1.1 固废环境影响因素

施工期废渣是工程开挖后且不再用于工程建设上的多余废渣土、疏浚底泥弃土、拆除废弃房屋产生的建筑垃圾以及生产、生活所产生的部分垃圾。

施工期产生的弃渣土主要来自堤防清基量，根据工程土石方平衡计算结果可知，本工程总土石方开挖137657.73m3，回填134119.88m3，弃土3537.85m3。弃方主要是工程清表及基础开挖等产生的土石方，不含有毒物质。该部分弃土可结合道路修建用于路基和路肩填土，如不能利用的，应按要求运往建筑垃圾填埋场进行处理，不得堆放在河道内。弃渣若堆放于河道内，会影响河道行洪，同时这些渣土易随洪水向下游输送，影响水质。对这些弃渣应采取有效的措施进行处理，避免对行洪及下游水质造成影响。

河道疏浚清理的含水量较大淤泥，淤泥量27017m3，含有大量的有机物，淤泥存放于河堤两岸，自然晾干后用于市政绿化用土回用。本工程将晾干后的淤泥采用厢式车拉运到马杓沟沟口处的林地内。马杓沟沟口处的林地距离本工程较近，距离本工程80m，淤泥运输过程对周边敏感点产生影响较小。

马杓沟沟内有多座建成于6、70年代的废弃工厂，废弃厂房用于机械零部件组装，不涉及喷漆电镀。根据现场踏勘，废弃厂房内为空厂房，无机械设备。危旧建筑物拆除产生的建筑垃圾主要成分为砂土石块、水泥、废钢筋、铁丝等。拆除危旧建筑10840㎡，按照每平方米建筑拆迁产生50kg建筑垃圾，本项目将产生拆迁建筑垃圾542t。

工程施工时，施工人员生活废弃物若没有做出妥善的处理及安排，则会严重影响施工区的卫生环境。本工程高峰期施工期人数约为100人，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计算，产生生活垃圾为0.05t/d。本工程产生的生活垃圾，依托当地环卫部门进行处理。

2.9.1.8 土壤环境影响分析

本项目不存在重金属元素物质，项目主要建设河道治理工程、滚水坝工程、水源地保护工程、田间基础工程、废弃厂房综合整治工程、水土保持工程等，工程建设期对土壤的影响主要是对土壤表层的剥离，由于挖方堆放、填方取土、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏。工程会对使局部土壤环境受到影响，且仅影响场内土壤环境，对外部环境影响小。

- 2.9.2 运营期环境影响因素分析

本工程建成后，运行期间不增加新的污染源，不产生污染物；河道清淤疏浚、生态保持建设可提升漆水河和马杓沟水质，修建生态护坡和堤防加固后能提高防洪标准。

2.9.2.1 滚水坝对水文情势的影响分析

本工程建设主要任务为稳定河势，防止塌岸，提高河道沿岸防洪标准，通过修建堤防、护岸等防洪建筑物，使漆水河过境线防洪标准达到20年一遇，马杓沟防洪标准达到 10年一遇。

本次工程新建四座滚水坝。马杓沟1#、2#滚水坝坝高1m，漆水河1#、2#滚水坝坝高0.5m，河宽、水深相应增加，水体流速略有减缓，但仍然具有河流特性。工程对现有的堤防进行了加固，不改变现有堤防走向，对天然河道水文情势改变较小，原来河道的水位、径流特征变化不大，降低了洪水对河道安全的威胁，加固了堤防，保障下游安全。

2.9.2.2 滚水坝对泥沙情势的影响分析

马杓沟和漆水河河段各区段起、末端断面的多年平均推移质输砂量，和工程起末断面多年输砂量基本保持平衡。马杓沟和漆水河河道治理工程建成后，随着堤防和护岸工程布设，河岸塌岸、滑坡现象会减少；结合本工程建设特征分析，从长远来看，马杓沟和漆水河河道天然的冲淤边界条件并未发生大的改变，该河道仍会处于冲淤平衡状态。

2.9.2.3 滚水坝对地表水环境的影响分析

滚水坝工程和河道沿线堤防工程的建设，有利于遏制向河道滥排乱倒行为，有利于加强入河排污口治理。因此，本工程建设有利于保护和改善漆水河水质。

2.9.2.4 滚水坝对水生生态的影响分析

滚水坝工程完工后，由于滚水坝建成形成小范围蓄水水面，水生态环境有所改观，适宜本地生长的鱼类如鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、草鱼等水生生物数量、种类将会增加。综合看来，项目的建设会使水生动物的种类、数量增加。

2.9.2.5 废水污染源强分析

项目运营期无废水污染源排放，对水环境无负面影响。

2.9.2.6 对地下水的影响分析

工程运行后，对河道水文情势影响较小，基本不改变地下水的补给与排泄以及地表水与地下水之间的水力联通关系。工程运行后不会影响到地下水流场和地下水位的变化。

2.9.2.7 大气污染源影响分析

在马杓沟修建道路1条，并对田间道路和生产路改建后，本项目道路投入运营后对环境空气的影响主要来自汽车排放的尾气，主要污染物有CO、NOx 等。

2.9.2.8 固体废弃物污染源分析

项目运营期无固体废弃物排放。

2.9.2.9 噪声污染源分析

本工程运行期噪声污染源主要是来源于马杓沟道路、田间道路和生产路上行驶的汽车，其噪声源为非稳定源。道路投入运营后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。主要是对道路中心线200m之内居民产生噪声影响。

2.9.2.10 工程对城市防洪分析

工程建成后，马杓沟区段防洪标准取10年一遇的洪水设计，漆水河河段防洪标准取20年一遇的洪水设计，漆水河治理河段基本消除城镇洪水威胁，可保护两岸已建、拟建单位和居民的生命财产安全，保障城市国民经济和社会的可持续发展。因此，本工程的防洪效益是最显着的，工程修建以后，防洪标准内的漆水河洪水能够安全下泄，不会对城市带来洪水危害；同时，护岸工程的修建，更有利于保护两岸堤防的堤基，减轻对堤基的冲刷，使得城市防洪更加安全可靠。

- 2.9.3 生态环境影响分析

2.9.3.1 陆生动植物分析

- （1）植物

项目建设区主要在河岸边现状堤防附近，植被以灌草群落及农作物为主，无国家或

地区保护种类。堤身开挖、填筑，施工道路建设，场地平整建设等施工活动扰动地表、损毁植被，造成生物量减少。

- （2）动物

- 评价区人类活动频繁，沿漆水河两岸有包茂高速和西包公路通过。野生动物多为一些常见的啮齿类和常见鸟类，无大型野生动物栖息。施工队伍进驻带来的人类活动频繁，以及各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，会对施工区及其附近的野生动物生存、繁殖产生惊扰，使该区域的栖息适宜度降低。野生动物可能由于栖息地受 到干扰而外迁，种类、数量减少。

2.9.3.2 水生生物分析

- 本工程建设内容以河道清淤和护岸提防工程为主，工程施工期对水生生物的影响主要是堤防建设等活动会改变部分河段水生生物栖息环境，施工废污水排放将影响河段水环境，会对河道水生生物生存发展产生一定影响；工程建成后对河道水环境和水文情势的无明显改变，对水生生物影响小。

2.9.3.3 水土流失分析

- 工程建设过程中由于开挖压占等活动将扰动地表，损坏原地貌及植被，使土壤水土保持功能下降，将可能产生水土流失；堤防、护岸等工程开挖产生的土石方，若不加以综合利用、合理堆置，必将产生弃渣流失量。

2.9.3.4 水源地分析

1、保护区范围

本工程内涉及铜川市漆水河柳湾水源地。在饮用水地表水源取水口附近，划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源一级保护区。其水质标准不低于《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅰ类标准。在一级保护区外划定的水域和陆域为二级保护区，其水质不低于Ⅳ类标准。

参照铜川市人民政府于2017年9月对于铜川市漆水河柳湾饮用水水源保护区调整技术报告，铜川市漆水河柳湾水源地保护区具体划定范围如下：

铜川市漆水河柳湾水源地保护区分为一级保护区和二级保护区，其中：

- 一级保护区

①水域范围：

本次漆水河一级保护区水域长度调整为柳湾供水厂取水口（2号取水口）上游1000米至下游50米范围内的河道水域，水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的河道宽的区域。

②陆域范围

本次漆水河一级保护区陆域长度等于水域长度，即取水口（2号取水口）上游1000米至下游50米范围；陆域宽度以现沿河道两旁保护区围栏为界。

一级保护区的边界为：

漆水河流域：南侧以柳湾供水厂漆水河2号取水口下游延伸50米为边界；两侧以围网内的陆地为陆域面积，北侧以纸坊村过河便桥上游200米处为边界；其拐点坐标见表2.9-4。

2.9-4    漆水河水源一级保护区范围拐点坐标

| 保护区拐点编号 | 坐标 |  | 海拔高程（m） | 保护区面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北纬 | 东经 |  | 0.08 |
| 取水口 | 35°10′12.62" | 109°4′35.49" | 953 |  |
| 起点 | 35°10′11.75" | 109°4′34.9" | 949 |  |
| 终点 | 35°10′31.34" | 109°4′36.65" | 969 |  |

一级保护区：总面积0.08km2，其中，水域保护面积0.06km2，陆域保护面积0.02km2。

- 二级保护区

- ①水域范围：

- 本次漆水河二级保护区水域长度为一级保护区上游边界延伸2000m，一级保护区下游边界向下游延伸100m。水域宽度为10年一遇洪水所能淹没的河道宽的区域，即整个河道范围。

- ②陆域范围

- 考虑到水源保护区流域内面源污染为影响水质的主要因素，因此二级保护区沿岸纵深范围及界定，根据漆水河两侧自然地理、环境特征和环境管理的需要，通过分析地形、建筑物、土地利用及集水域范围等综合确定。

- 本次漆水河二级保护区陆域长度调整为二级保护区水域河长，即一级保护区上游边界延伸2000m，至金锁关镇纸坊桥。一级保护区下游边界向下游延伸100m范围。陆域宽度沿两侧河岸外延于山脊分水岭范围的陆域面积。

- 二级保护区的边界为：

- 漆水河流域：北侧以金锁关镇纸坊桥为边界，南侧以柳湾供水厂漆水河取水口（2号）下游延伸150米为边界，陆域宽度沿两侧河岸外延于山脊分水岭范围的陆域面积为边界。保护区呈多边形，其拐点坐标见表2.9-5。

2.9-5    漆水河水源二级保护区范围拐点坐标

| 保护区拐点编号 | 坐标 |  | 海拔高程（米） | 保护区面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北纬 | 东经 |  |  |
| 起点 | 35°10′ 8.51" | 109°04′34.06" | 947 | 6.84 |
| 终点 | 35°11′17.26" | 109°04′00.98" | 987 |  |
| 1 | 35°11′ 25.94" | 109°04′32.50" | 1141 |  |
| 2 | 35°10′12.74" | 109°05′13.41 | 1097 |  |
| 3 | 35°10′5.28" | 109°05′0.49 | 1012 |  |
| 4 | 35°9′58.81" | 109°04′20.74" | 1080 |  |
| 5 | 35°10′21.3" | 109°04′10.41" | 1106 |  |
| 6 | 35°10′38.9 | 109°04′8.72" | 1036 |  |
| 7 | 35°10′56.33" | 109°03′33.79" | 1019 |  |
| 8 | 35°11′19.74" | 109°03′29.60" | 1156 |  |

二级保护区：总面积6.84km2，其中，水域保护面积0.12km2，陆域保护面积6.72km2。

水源地各级保护区总面积总计6.92km2。

2、水源地分析

本工程主要对漆水河柳湾饮用水水源保护区两岸设置提防加固工程，在饮用水水源地一级水源保护区边界设立围网3640m；在饮用水水源地二级水源保护区和准保护区边界设立界桩，在一级、二级水源保护区边界处设立界碑，注明水源保护区名称、设立时间、基本简介等，界碑50个；指示牌标语等若干。项目与漆水河柳湾水源地取水口位置示意图，见附图十三。

施工期工程仅对饮用水水源保护区河岸进行施工，工程占地小，施工活动对饮用水水源保护区扰动破坏小，只要加强施工期管理，严格控制施工区域，禁止施工期间随意破坏饮用水水源保护区资源，禁止向河道排污，做好施工基地清理恢复等工作，该提防加固工程建设对饮用水水源保护区不会构成明显影响，提防加固工程建成后，可以美化环境，减少人为活动对饮用水水源保护区的破坏和污染。

2.9.3.5 工程占地分析

- 本工程总占地面积546120m2（0.54612km2），均为临时占地。临时占地主要为堤防、护岸、河道工程、施工临时道路、施工生产生活区等占地。项目完工后，不会造成土地利用性质的永久性变化，无耕地，对当地居民的生产和生活影响较小。

2.9.3.6 移民安置分析

本工程占地主要为河滩地，工程实施过程中，不涉及移民拆迁，故本次设计不再进行移民安置规划。

- 3 项目周围环境概况与环境现状调查与评价

3.1 项目周围自然环境概况

3.1.1 地理位置

漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程位于铜川市印台区，治理工程主要马杓沟自五一水库下游至汇入漆水河口以及漆水河自马杓沟汇入口上游200m至过境线处，其中，马杓沟自五一水库下游至汇入漆水河口，长度6.5km；漆水河自马杓沟汇入口上游200m至过境线处，长度4.2km。

3.1.2 地形地貌

工程区地处陕北黄土高塬南缘与渭北北山交接地带，地貌为黄土梁状丘陵沟壑区，塬面开阔，地形破碎，地势西北高，东南低，地面高程620～1200m。冲沟发育，沟谷深切，多呈“V”字型，相对高差50～100m。谷坡自然坡角多大于50°，植被较发育。

漆水河整体由北向南在耀县城区与沮河交汇，属石川河一级支流。漆水河主河道宽度30～33m。从上游至下游，河漫滩高程973.8～835.8m，该段河流平均比降约10.7‰，上游至过境线桥下游段，河床基岩零星出露。两岸一级阶地发育，阶面宽度50～200m，高出河床2.5～4.0m，具二元结构。总体地形平缓，地面起伏不大。

马杓沟由西北向东南在纸坊汇入漆水河，属石川河二级支流。马杓沟属漆水河上游右岸支流，该段河流自西北流向东南，河道狭窄，河道宽度10～15m。两岸断续出露基岩，大多被坡积覆盖。从上游至漆水河入口，沟底高程1045.3～972.3m，该段河流比降约31.5‰，沟底基岩断续出露，形成多级跌水。阶地不发育，总体地势狭窄，地面起伏较大。

3.1.3 地层岩性

（1）漆水河过境线上游段

根据勘探、试验资料和各层土的野外鉴定特征，漆水河堤基地层可分为四个工程地质单元，按地层时代及岩性分述如下。

1）①层为全新统人工堆积（Q4s）：按成因分为两种岩性，①-1为人工砌石护坡护坡。厚度0.4～0.6m；①-2为人工堆积壤土含碎石，一般厚度1.0～3.0m。

2）②层为全新统坡洪积堆积（Q4dl+pl）：壤土以壤土为主，零星含有碎石，厚度一般2～5m。

3）③层为全新统冲积堆积（Q42al），为漫滩卵砾石，杂色，松散～稍密，成分为砂岩、灰岩为主，砾砂充填，磨圆度一般，呈园状、次园状，粒径一般2～10cm，漂石含量一般3～10%，最大粒径25m，泥砂含量约10%～20%。层厚0.5～8.0m。

4）④层为全新统冲积堆积（Q41al+pl），按岩性可分为二层，④-1层为壤土，棕黄色，以粉粒为主，层厚0.5～1.5m；④-2层为卵砾石，杂色，岩性成分为砂岩、灰岩为主，砾砂充填，磨圆度一般，一般粒径2～8cm。中～密实。

5）⑤上～中更新统风积堆积（Q2+3eol+pl）：黄土、黄土状土古土壤，灰黄～浅灰黄色，硬塑，以粉粒为主，土质均匀，具针状孔隙，期间夹数层古土壤棕红，团粒结构，硬塑状，局部底部有层厚0.2m钙质结核。

6）⑥层为三叠系中统纸坊组（T2z）灰绿色～紫红色砂岩夹薄层泥岩，砂岩呈中～厚层状，泥岩单层厚度0.2～0.5m。强风化厚度1～3m。

（2）马杓沟

根据勘探、试验资料和各层土的野外鉴定特征，马杓沟堤基地层可分为四个工程地质单元，按地层时代及岩性分述如下。

1）①层为全新统人工堆积（Q4s）：按成因分为两种岩性，①-1为人工砌石护坡、红砖砌墙护坡。厚度0.3～0.4m；①-2为人工堆积壤土含碎石，一般厚度1.5～3m。

2）②层为全新统坡洪积堆积（Q4dl+pl）：壤土夹碎石，上部以壤土为主，下部位碎石夹壤土，厚度一般3～10m，覆盖于基岩上部。

3）③层为全新统冲积堆积（Q42al），为漫滩卵砾石，杂色，松散～稍密，成分为砂岩、灰岩为主，砾砂充填，磨圆度一般，呈园状、次园状，粒径一般2～10cm，漂石含量一般3%，最大粒径25m，泥砂含量约10%～20%。层厚0.5～2.5m。

4）④层为三叠系中统纸坊组（T2z）灰绿色～紫红色砂岩夹薄层泥岩，砂岩呈中～厚层状，泥岩单层厚度0.2～0.5m。强风化厚度1～3m。

3.1.4 地质构造

漆水河工程区岩层为单斜构造，产状290°～330°∠10～20°，未发现第四系断层和不良地质构造。

马杓沟工程区岩层为单斜构造，产状290°∠10～20°，未发现第四系断层和不良地质构造。

3.1.5 区域水文

（1）流域概况

漆水河为石川河一级支流，它发源于陕西省铜川市印台区凤凰山崾岘梁下，河流横贯铜川市南北，流经铜川市区、黄堡、耀县、王家贬、孙源、城关镇在耀县城以南1km岔口与沮水河相遇，共同流入石川河。漆水河全长63.2km，流域面积814.7km2，平均比降11‰。

多年平均流量1.25m³秒，年径流量3623万m³；土壤侵蚀模数为2831吨/ k㎡·年，年际之间输沙量变化很大，为中度水土流失区。干流纸坊村北部的马莲滩以上为上游，上游流域多为土石山区，植被较好；马莲滩以下至铜耀渠首（又称漆水渠）为中游，铜耀渠首以下至河口为下游。流域中下游为黄土残垣沟壑区，有少量梁卯地貌。上游河谷宽度150～250m，中游河谷宽300～500m，下游河谷宽1.5～1.8 km，河谷平直开阔，发育有三级台地，是全市粮食、蔬菜主要生产基地。主要支流有：马家沟、史家河、炭窠沟、关家咀、李家沟、东风沟、小河沟和涧沟等8条，漆水河流域水系图参见附图四。

（2）洪水

漆水河洪水由暴雨形成，暴雨发生日期最早在4月，最迟到9月，但量级和强度较大的暴雨一般发生在7～9月。流域暴雨分为两种类型：一种是锋面雨，其特点是历时长，强度均匀，笼罩面积大；另一种是雷暴雨，其特点是雨量集中，历时短，强度大，笼罩面积小。年最大流量多发生在每年的7-9月。是由段历时暴雨形成，这种洪水具有峰高量小，一般特性是涨水历时短，退水历时长，洪水总历时短，一般均在24小时内；偶尔受太平洋副热带高压南撤影响，10月发生连阴雨，形成的洪水一般峰值小，洪量大，洪水历时较长。

（3）泥沙

根据可研报告可知，工程起始断面多年平均悬移质输砂量36.6万t、工程末端断面多年平均悬移质输沙量52.3万t。根据渭河以北多泥砂河流悬推比经验比例计算，采用悬推比0.05推算，可得水生态修复工程工程各区段起、末端断面的多年平均推移质输砂量，和工程起末断面多年输砂量如表3.1-1所示。

表3.1-1    工程各区段起末断面多年平均输砂量     万吨

| 区段 | 断面位置 | 平均悬移质输砂量 | 平均推移质输砂量 | 多年输砂量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆水河马杓沟口上游 | 起始断面 | 34.9 | 1.7 | 33.2 |
|  | 末端断面 | 36.5 | 1.8 | 34.7 |
| 马杓沟口至支架沟口段 | 起始断面 | 41.5 | 2.1 | 39.4 |
|  | 末端断面 | 43.7 | 2.2 | 41.5 |
| 支架沟口至过境线段 | 起始断面 | 45.9 | 2.3 | 43.6 |
|  | 末端断面 | 49.8 | 2.5 | 47.3 |
| 马杓沟支流 | 末端断面 | 5.1 | 0.3 | 4.8 |

（4）径流特性

漆水河径流为流域降雨产生，流域多年平均降雨量615mm。流域上游地貌属土石山区，水分涵养量较大，中下有为残垣沟壑多为耕地，植被较差，水分涵养量较小。

据漆水河径流资料分析，流域径流量年内、年际变化较大。多年平均径流量0.34亿m³，最大年径流发生于1964年1.13亿m³，最小年径流发生于1977年0.09亿m³，最大年径流与最小年径流相差12.6倍。年内一般7--10月径流量占全年径流量62.6%。

3.1.6 气候气象

漆水河所在的地地区属暖温带大陆性季风半干旱、半湿润气候区，流域多年年均降雨量615mm，年蒸发量1117.9mm。降雨在年内、年际间极不均匀，年内降水主要集中在7、8、9、10四个月，约占全年降水量的70%以上。最大年降雨量942.0mm，最小年降雨量344.1mm，相差约2.7倍.该地区干旱频繁发生，干旱指数1.82，最高气温39.7℃，最低气温-16℃，年平均气温12.3℃，昼夜温差大，空气湿度小，年平均相对湿度60%，无霜期228天，最大冻土深度38cm，多年平均日照时数2356.6h，常年主导风向为东风，多年平均风速2.6m/s，最大风速20m/s。

3.1.7 土壤

印台区土壤多为黄土性物质。根据土壤普查材料显示，全区可分为5个土类，9个亚类、21个土属，37个土种。其中黄土性土占40.16%，褐土占37.75%，淤土占13.64%，红土占6.87%，黑垆土占1.58%。本项目造林区域主要涉及的土壤为：

黄土性土（包括黄绵土）土体疏松多孔，通气性好，透水性强，具有一定的团粒结构，质地多为中壤。养分贫乏，有机质含量为0.86-0.92%，全氮含量为0.065-0.089%，全磷0.137-0.171%，全钾1.57-2.08%，孔隙度54.7-61.9%，PH值在7.9-8.1之间，略呈碱性。

褐土：是在冬干夏湿、夏季湿热同期气候和森林草灌植被条件下形成的土壤类型。成土母质多为含碳酸盐的黄土母质、红土母质和沙页岩母质。土壤质地中壤或中壤偏重，耕作层薄，适耕性、透水性差。有机质平均含量1.301%，全氮0.068%，全磷0.207%，全钾1.73%，孔隙度47.4%。主要分布在北部的石质中低山区。PH值7.8-8.0之间。

3.1.8 项目区水土保持现状

项目区植被为天然林、人工林、天然牧草地和荒草地。现有林地中有乔木林、灌木林和疏林地。乔木林主要分布在河道两岸山坡上及支沟的梁峁山地上，水保林树种主要有刺槐、侧柏、油松等。灌木林主要分布在近河道边海拔较低的山坡上，灌木树种有迎春、丁香、连翘、山杏等。天然牧草地主要分布在坡度较缓的山坡上，荒草地主要分布于区内部分山坡土层较薄，水分条件较差的阳坡地上，野生草本较多，主要有白草、蒿草等。

项目区内水保林分布较广，但天然林均处于保护力度较低水平，人工水保林造林时间较短，需要时间生长恢复；灌木林植被生长良好，但由于人为扰动较大，影响植被生长，造成水土流失；疏林地林分结构单一，未能实现乔灌草立体配置，郁闭度小于0.2，雨季易产生水土流失；天然牧草地由于放牧，部分已经退化；荒草地地表裸露严重，土层较薄，水分条件较差，植被成活率较低。且项目区位于城乡结合部及印台城区，紧邻国道及高速公路，景观要求较高，项目区植被现状较好，但是疏林地及部分有林低郁闭程度低，常绿树种稀少，冬季落叶后，景观效果较差，春季和夏季由于缺少有色树种，色彩单一，林分以纯林为主，结构单一。

3.1.9 动植物资源

（1）动物

本项目所在区域现存较多的动物：野禽类有山鸡、野鸡、沙鸽、乌鸦、布谷、喜鹊、麻雀、啄木鸟等；昆虫类主要有壮地虫、蜈蚣、蝎子、蟋蟀、蟑螂、蚱蜢、蜻蜓、青蛙、蝴蝶、蜂、柞蚕、蜘蛛、蝇子、蚊子、蚂蚁等；此外，还有黄鼠、老鼠、蝙蝠等。

家畜主要有羊、猪、兔、犬、猫等。家禽主要有鸡、鸭、鹅等主。

（2）植物

① 主要乔木树种有：山杨、白桦、油松、侧柏等。

② 主要灌木林种有：山桃、红柳、狼牙刺、柠条、枸子等。

③ 粮食作物主要有：小麦、玉米、糜子、谷子、荞麦等。

④ 油料作物主要：有蓖麻、小麻、向日葵、油菜等。

⑤ 蔬菜作物有白菜、萝卜、大蒜、大葱、韭菜、茄子、黄瓜、辣子、芹菜、西红柿、南瓜、黄瓜、菠菜、莴笋、葱头、豆角、包心菜等品种。

3.1.10 水生生物情况

区域沿线居民较多，水生生物受人为干扰较为明显，经调查河道内无国家级和省级保护鱼类。河道内鱼类为一般常见种，包括鲫鱼、鲤鱼、马口鱼、泥鳅、刀鳅等。浮游植物包括硅藻、蓝藻、绿藻和裸藻等；轮虫动物主要以萼花臂尾轮虫、角突臂尾轮虫和蒲达臂尾轮虫为主。

经过现场调查，项目所涉及的马杓沟、漆水河流域内无洄游性鱼类分布，也无鱼类“三场”分布。

3.1.11 生态环境现状

在现场调查和群落样地调查的基础上，采用3S技术对评价区域遥感数据进行解译，完成了数字化的植被类型图、土地利用类型图、土壤侵蚀图以及地貌类型图的制作，进行生态环境质量的定性和定量评价。本次评价遥感数据来源于高分一号（GF-1）卫星2017年6月的影像数据，全色空间分辨率为2m。利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据解译判读标志进行人机交互目视判读解译，并根据现场调查和植物群落样方调查结果对解译成果进行修正，以提取评价区域生态环境信息。

1、植被类型

项目区位于马杓沟和漆水河两岸区域，由于人类活动频繁，植被以人工栽植植被为主。植被类型分类及统计见表3.1-2及附图八。

表3.1-2  评价区植被类型统计表

| 序号 | 植被类型 |  | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖温带针叶林 | 油松、侧柏针叶林 | 1.0079 | 21.61 |
| 2 | 暖温带落叶阔叶林 | 辽东栎、山杨阔叶林 | 0.2845 | 6.10 |
| 3 | 山地灌丛 | 沙棘、酸枣灌丛 | 0.2121 | 4.55 |
|  |  | 虎榛子、连翘灌丛 | 0.0788 | 1.69 |
| 4 | 杂类草丛 | 禾草、蒿属杂类草丛 | 0.8993 | 19.28 |
| 5 | 栽培植被 | 旱地农作物 | 0.8666 | 18.58 |
| 6 | 无植被区域 | 居民点、公路等 | 1.3157 | 28.20 |
| 合计 |  |  | 4.6649 | 100 |

2、土地利用类型

依据《土地利用现状分类标准(GB/T 21010-2007)》，将土地利用类型分一级类7类，二级类17类，评价区的土地利用类型主要有：耕地、林地、草地、工矿用地、住宅用地、交通运输用地、水域。土地利用面积见表3.1-3及附图九。

表3.1-3    评价区土地利用统计表

| 一级类 | 二级类 |  | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 名称 |  |  |
| 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.8666 | 18.58 |
| 林地 | 0301 | 有林地 | 1.2924 | 27.70 |
|  | 0304 | 灌木林地 | 0.2909 | 6.24 |
| 草地 | 0404 | 其它草地 | 0.8993 | 19.28 |
| 工矿用地 | 0601 | 工业用地 | 0.4297 | 9.21 |
| 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.6338 | 13.59 |
| 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | 0.1298 | 2.78 |
| 水域 | 1101 | 河流水面 | 0.0651 | 1.39 |
|  | 1104 | 坑塘水面 | 0.0573 | 1.23 |
| 合计 |  |  | 4.6649 | 100.00 |

3.1.12 水土流失

评价区土壤侵蚀类型为水蚀类型，土壤侵蚀类型与强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，将评价区土壤侵蚀划分为4个级别，土壤侵蚀强度分级见表3.1-4。土壤侵蚀情况见附图十。评价区土壤侵蚀以中度侵蚀为主。

表3.1-4   评价区土壤侵蚀强度统计表

| 序号 | 侵蚀程度 | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微度侵蚀 | 0.9719 | 20.83 |
| 2 | 轻度侵蚀 | 1.4578 | 31.25 |
| 3 | 中度侵蚀 | 1.6521 | 35.42 |
| 4 | 强度侵蚀 | 0.5831 | 12.50 |
| 5 | 合计 | 4.6649 | 100.00 |

3.2 环境质量现状调查与评价

本次环境质量现状评价中大气监测、地下水监测、地表水监测、声环境监测委托陕西正为环境检测有限公司于2017年9月7-14日进行监测，监测报告见附件4。

3.2.1 环境空气质量现状

（1）监测点位及监测因子

本次环境空气质量现状评价中监测点位：纸坊村、柳湾村；监测时间：2017年9月7-14日；监测项目为PM10、SO2和NO2。监测点位及监测因子见表3.2.-1和附图三。其中PM10为24小时平均值，SO2、NO2为24小时平均值和1小时平均值。

表3.2-1  环境空气监测点位及监测因子

| 点位 | 位 置 | 布点原则 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 纸坊村 | 项目所在地 | SO2、NO2、PM10 |
| 2# | 柳湾村 | 项目所在地 |  |

（2）监测结果及评价

环境空气质量现状监测评价结果见表3.2-2-表3.2-4。

表3.2-2   SO2监测结果统计表      单位：μg/m3

| 监测点 | 1小时平均值 |  |  | 24小时平均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率（％） | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 超标率（％） | 最大超标倍数 |
| 纸坊村 | 8-22 | 0 | 0 | 11-16 | 0 | 0 |
| 柳湾村 | 7-23 | 0 | 0 | 11-17 | 0 | 0 |
| 标准限值 | ≤500 |  |  | ≤150 |  |  |

表3.2-3   NO2监测结果统计表     单位：μg/m3

| 监测点 | 1小时平均值 |  |  | 24小时平均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率（％） | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 超标率（％） | 最大超标倍数 |
| 纸坊村 | 16-54 | 0 | 0 | 24-43 | 0 | 0 |
| 柳湾村 | 22-52 | 0 | 0 | 26-42 | 0 | 0 |
| 标准限值 | ≤200 |  |  | ≤80 |  |  |

表3.2-4   PM10监测结果统计表     单位：μg/m3

| 监测点 | 24小时平均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率（％） | 最大超标倍数 |
| 纸坊村 | 86-104 | 0 | 0 |
| 柳湾村 | 93-112 | 0 | 0 |
| 标准限值 | ≤150 |  |  |

由以上结果可知：评价区域内各监测点位SO2、NO224小时平均值、1小时平均值和PM1024小时平均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度限值。

3.2.2 地表水环境质量

（1）监测时间：2017年9月7日-9日，共3天；

（2）断面设置及监测因子：本次监测共设置2个监测断面，监测断面和监测因子见表3.2-5。具体监测点位见附图三。

表3.2-5    地表水监测断面及监测因子

| 序号 | 断面名称 | 断面位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 漆水河 | 柳湾取水点上游1000m | pH、COD、BOD5、石油类、氨氮 |
| 2# |  | 柳湾取水点下游100m |  |

（3）监测结果及评价

由表3.2-6可知，柳湾取水点上游1000m监测断面的监测因子达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水质标准要求；柳湾取水点下游100m监测断面的监测因子达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。

表3.2-6   各监测断面水质监测结果      单位：mg/L（pH：无量纲）

| 断面 项目 | 数据 | 柳湾取水点上游1000m | 柳湾取水点下游100m | 《地表水环境质量标准》Ⅰ类 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 监测数据 | 8.01~8.04 | 7.98~8.02 | 6~9 | 达标 |
|  | 标准指数 | 0.51~0.52 | 0.49~0.51 |  |  |
| COD | 监测数据 | 9~10 | 8~9 | ≤15 | 达标 |
|  | 标准指数 | 0.6~0.67 | 0.27~0.3 |  |  |
| BOD5 | 监测数据 | 1.7~2 | 1.8~2 | ≤3 | 达标 |
|  | 标准指数 | 0.57~0.67 | 0.3~0.33 |  |  |
| 石油类 | 监测数据 | 0.03 | 0.02~0.03 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 标准指数 | 0.6 | 0.04~0.06 |  |  |
| 氨氮 | 监测数据 | 未检出 | 未检出 | ≤0.15 | 达标 |
|  | 标准指数 | / | / |  |  |

3.2.3 地下水质量

（1）监测点位布设及监测因子

为了评价工程涉及区地下水水质情况，编制单位委托陕西正为环境检测有限公司于2017年9月7日对地下水进行了监测。具体位置及监测因子见表3.2-7和附图三。

表3.2-7    地下水监测点位及监测因子

| 编号 | 监测点位置 | 监测内容 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 纸坊村 | 水位、水质 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、铁、铅、六价铬 |
| 2# | 马莲滩村 |  |  |
| 3# | 后柳湾村 |  |  |
| 4# | 前柳湾村 |  |  |
| 5# | 顺河村 |  |  |

（2）监测结果及评价

测点井深及地下水水位埋深见表3.2-8，地下水水质监测结果见表3.2-9。

表3.2-8    地下水位埋深情况调查表

| 序号 | 监测点位 | 井深（m） | 水位埋深（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 纸坊村 | 20 | 5 |
| 2# | 马莲滩村 | 30 | 15 |
| 3# | 后柳湾村 | 25 | 8 |
| 4# | 前柳湾村 | 28 | 12 |
| 5# | 顺河村 | 30 | 14 |

表3.2-9     地下水水质监测结果统计表（mg/L）

| 监测 点 | 监测 项目 | 监测结果 |  | 监测 项目 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 标准 |  | 浓度范围 | 标准 |
| 纸坊村 | pH | 7.95 | 6.5~8.5 | 总硬度 | 92 | ≤450 |
|  | 溶解性固体 | 438 | ≤1000 | 亚硝酸盐 | 0.003 | ≤0.02 |
|  | 硝酸盐 | 3.79 | ≤20 | 铁 | 0.03ND | ≤0.3 |
|  | 氨氮 | 0.025ND | ≤0.2 | 六价铬 | 0.004ND | ≤0.05 |
|  | 铅 | 0.01ND | ≤0.05 | Na+ | 75.3 | — |
|  | K+ | 0.60 | — | Mg2+ | 20.0 | — |
|  | Ca2+ | 23.8 | — | HCO3- | 215 | — |
|  | CO32- | 5ND | — | SO42- | 55 | — |
|  | Cl- | 36 | — |  |  |  |
| 马莲滩村 | pH | 7.62 | 6.5~8.5 | 总硬度 | 124 | ≤450 |
|  | 溶解性固体 | 472 | ≤1000 | 亚硝酸盐 | 0.003ND | ≤0.02 |
|  | 硝酸盐 | 3.12 | ≤20 | 铁 | 0.03ND | ≤0.3 |
|  | 氨氮 | 0.025ND | ≤0.2 | 六价铬 | 0.004ND | ≤0.05 |
|  | 铅 | 0.01ND | ≤0.05 | Na+ | 76.7 | — |
|  | K+ | 0.57 | — | Mg2+ | 18.4 | — |
|  | Ca2+ | 24.5 | — | HCO3- | 215 | — |
|  | CO32- | 5ND | — | SO42- | 52 | — |
|  | Cl- | 65 | — |  |  |  |
| 后柳湾村 | pH | 7.95 | 6.5~8.5 | 总硬度 | 92 | ≤450 |
|  | 溶解性固体 | 438 | ≤1000 | 亚硝酸盐 | 0.003 | ≤0.02 |
|  | 硝酸盐 | 3.79 | ≤20 | 铁 | 0.03ND | ≤0.3 |
|  | 氨氮 | 0.025ND | ≤0.2 | 六价铬 | 0.004ND | ≤0.05 |
|  | 铅 | 0.01ND | ≤0.05 | Na+ | 83.7 | — |
|  | K+ | 0.61 | — | Mg2+ | 21.6 | — |
|  | Ca2+ | 23.7 | — | HCO3- | 213 | — |
|  | CO32- | 5ND | — | SO42- | 60 | — |
|  | Cl- | 45 | — |  |  |  |
| 前柳湾村 | pH | 7.93 | 6.5~8.5 | 总硬度 | 80 | ≤450 |
|  | 溶解性固体 | 405 | ≤1000 | 亚硝酸盐 | 0.005 | ≤0.02 |
|  | 硝酸盐 | 3.47 | ≤20 | 铁 | 0.03ND | ≤0.3 |
|  | 氨氮 | 0.025ND | ≤0.2 | 六价铬 | 0.004ND | ≤0.05 |
|  | 铅 | 0.01ND | ≤0.05 | Na+ | 68.4 | — |
|  | K+ | 0.57 | — | Mg2+ | 18.0 | — |
|  | Ca2+ | 24.5 | — | HCO3- | 215 | — |
|  | CO32- | 5ND | — | SO42- | 53 | — |
|  | Cl- | 45 | — |  |  |  |
| 顺河村 | pH | 7.84 | 6.5~8.5 | 总硬度 | 101 | ≤450 |
|  | 溶解性固体 | 451 | ≤1000 | 亚硝酸盐 | 0.003ND | ≤0.02 |
|  | 硝酸盐 | 4.25 | ≤20 | 铁 | 0.03ND | ≤0.3 |
|  | 氨氮 | 0.025ND | ≤0.2 | 六价铬 | 0.004ND | ≤0.05 |
|  | 铅 | 0.01ND | ≤0.05 | Na+ | 68.4 | — |
|  | K+ | 0.57 | — | Mg2+ | 17.6 | — |
|  | Ca2+ | 22.2 | — | HCO3- | 213 | — |
|  | CO32- | 5ND | — | SO42- | 54 | — |
|  | Cl- | 46 | — |  |  |  |

注：“ND”表示未检出

由监测结果可见，地下水各监测点位各监测指标均符合《地下水质量标准》Ⅲ类水质标准，地下水质量良好。

3.2.4 声环境质量

（1）监测点布置

为查明项目所在地周围环境噪声现状，本次共布设3个噪声监测点；具体噪声监测点位置见表3.2-10和附图三。

表3.2-10   噪声监测点位置

| 序 号 | 监测地点 | 相对位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸坊小学 | 漆水河左岸 | 昼间、夜间的等效A声级 |
| 2 | 纸坊村 | 漆水河右岸 |  |
| 3 | 后柳湾村 | 漆水河右岸 |  |

（2）监测结果及评价

声环境现状监测结果见表3.2-11。

表3.2-11   项目所在区域环境噪声监测数据及统计结果表    单位：dB（A）

| 监测点位 | 2017.9.7 |  | 标准限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1#纸坊小学 | 53.4 | 44.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 2#纸坊村 | 52.6 | 43.7 | 60 | 50 | 达标 |
| 3#后柳湾村 | 50.7 | 42.3 | 60 | 50 | 达标 |

由监测结果可知，各监测点位中昼间、夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

- 4 环境影响预测与评价

## 4.1 施工期环境影响评价

### 4.1.1 施工期环境影响特征

(1)施工内容和施工特点

项目施工期是项目开发建设最活跃的阶段，主要施工内容有河道治理工程、滚水坝工程、水源地保护工程、田间基础工程、废弃厂房综合整治工程、水土保持工程等。

项目施工期的基本特点是：施工周期为12个月，施工工地相对集中，机械化程度高，在多种施工活动中存在着污染环境的因素。同时项目建设会对周围居民产生环境影响。

(2)环境污染影响特征

按照项目具有基础设施建设的特点，项目施工期的主要环境污染因素来源于土石方挖填、施工机械、土建、绿化工程等环节。按污染种类分为噪声、废气、固体废物和废水。从环境污染影响程度分析，施工期的土石方挖填，对地表破坏较严重，施工作业活动产生噪声、扬尘的环境影响比较大，废水和固体废物对环境的影响相对较小。

项目施工期环境污染特征见表4.1-1。

表4.1-1  工程施工期环境污染特征

| 影响分类 | 影响来源 | 污染物 | 影响范围 | 影响程度 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 工程施工期挖填、附属设施等占用土地 | 土石方 | 全工程工地 | 较严重 | 地表破坏、陆生动植物、水生动植物 |
| 噪声 | 运输、施工机械 | LAeq | 施工场所周围 | 较严重 | 与施工期同步 |
| 废气 | 运输、土方挖掘、拆除废弃房屋 | TSP、NO2、CO | 施工场所及其下风向 | TSP严重 |  |
| 废水 | 生活、生产废水 | COD、BOD5、SS等 | 施工、生活场所 | 一般 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾、建筑垃圾 | 有机物、无机物 | 施工、生活场所 | 一般 |  |

### 4.1.2 施工期生态环境影响分析

(1)土地利用影响分析

①临时占地的影响

项目临时占地546120m2，主要是河道治理工程、滚水坝工程、水源地保护工程、田间基础工程、废弃厂房综合整治工程、水土保持工程、施工临时道路、施工生产生活区、临时材料仓库等。

河道治理工程、滚水坝工程、水源地保护工程、田间基础工程、废弃厂房综合整治工程、水土保持工程等临时占地主要为河滩地，工程均在原有河堤河道占地范围内，对该区土地利用结构影响轻微。

施工管理办公系统以及生活福利设施设置在纸坊村办事处，施工队伍临时生活区拟于漆水河两岸工程区沿线租赁柳湾村和纸坊村民舍安置，施工机械及临时堆料区租赁当地仓库房。

采取以上措施后，项目临时占地对区内土地利用功能造成的影响较小。

②永久占地的影响

项目不涉及永久占地。

⑵陆生动植物影响分析

项目建设区主要在河道内及周围河滩地，植被主要为一些杂草、灌木、农作物以及岸边的林地等，无国家或地区保护种类。施工期由于河道开挖，原有滩地植被将受到破坏；施工运输、临时道路占地也将会使施工区植被受到破坏，造成生物量减少。

评价区野生动物种类贫乏，无大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类殁昆虫。施工期由于栖息地受到破坏，野生动物将外迁，种类、数量将明显减少。

项目施工完成后将对堤顶及河堤外侧采取绿化美化，与项目建设前相比，农作物将消失代之以经济林，区域生物量基本保持，但其观赏价值大大增加，美化景观的效果大大提高。此外，随着植被的逐渐恢复和环境的改善，部分迁走的动物将逐渐返回，到时对项目区陆生动植物的影响将减少。

⑶水生动植物影响分析

施工期由于河道开挖，对现有水生动植物将会产生一定的影响。随着项目完工，河道内蓄水面大大加宽，水质明显改善，水生态环境大为改观，适宜本地生长的鱼类如鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、草鱼等水生生物数量、种类将大大增加。项目建成后应加强管理，规范游人的行为，吸引一些季节性的水鸟来此栖息、繁衍，以增加该区域的动物种类、数量和生物多样性。采取以上措施后，随着施工期的结束，项目区水生动植物会大量增加，施工期的影响也将大大降低。

施工生产废水及施工人员生活污水处理不当则可能会对项目区域水环境产生污染，进而影响水生生物的生存，使原本较少的水生生物更加稀少，因而评价要求必须做好水污染的相关防治措施，从而减少由于施工废水处理不当带来的对水生动植物的影响。

由此可见，由于施工期较短、施工期废水均得到合理处置，再加上项目完工后马杓沟和漆水河印台段生态环境的改善，项目区的水生动植物在施工期会受到一定的影响，但影响较小，且施工结束后会很快恢复。

### 4.1.3 施工噪声环境影响预测评价

项目施工期噪声污染源主要来自各类施工机械运行、载重车运输等，均为间歇性噪声源。根据同类型项目施工噪声监测数据，上述噪声源大多在85～90dB(A)之间，其中载重汽车在加速行驶时声级达90dB(A)。

⑴施工机械噪声影响预测

项目施工区的其它噪声主要来自施工机械运行等，多为间歇性噪声源，声源强度一般为80～90 dB(A)之间，噪声主要集中在滚水坝、废弃厂房综合整治工程和田间基础工程。其它各类施工机械运行时噪声源强及衰减情况预测结果见表4.1-2。

表4.1-2  其它施工机械设备噪声源强及衰减值预测结果表  单位：dB(A)

| 噪声源 | 源强 | 至不同距离噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 噪声控制标准（GB12523-2011） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 40m | 50m | 100m | 200m | 昼 | 夜 |
| 挖掘机 | 80 | 74.0 | 70.5 | 68.0 | 66.0 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 54.0 | 48.0 | 70 | 55 |
| 推土机 | 85 | 79.0 | 75.5 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 66.9 | 65.0 | 59.0 | 53.0 | 70 | 55 |
| 装载机 | 90 | 84.0 | 80.5 | 78.0 | 76.0 | 74.4 | 71.9 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 70 | 55 |
| 打夯机 | 90 | 84.0 | 80.5 | 78.0 | 76.0 | 74.4 | 71.9 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 70 | 55 |
| 碾压机 | 90 | 84.0 | 80.5 | 78.0 | 76.0 | 74.4 | 71.9 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 70 | 55 |

由表4.1-2可以看出，在距其他施工机械声源50m的地方昼间噪声即可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)各施工阶段的标准；由于施工期实行白天工作，夜间不施工，故夜间对周围环境无影响。本工程距离周边居民居住区较近，会对周边居民居住区产生噪声影响。

⑵流动声源噪声影响预测

流动声源主要是施工区载重汽车运输噪声，其运行最大噪声源可达90dB(A)以上，声源呈线性分布，源强与行车速度和车流量关系密切。项目施工区交通道路边界噪声，以重型车为主，采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）单车种单边道模型进行预测施工道路两侧等效声级。计算公式如下：

式中：

Leq(h)i—第 i 类车的小时等效声级，dB（A）；

—第 i 类车速度为 Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h；

r —从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Vi—第 i 类车的平均车速，km/h；

T —计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度。

△L —由其他因素引起的修正量，dB(A)。

采用以上模型，对施工区道路两侧周边一定距离范围的噪声进行预测计算，车辆种类为大车。根据各堤防段的施工强度，估算车流量为昼间52辆/h，夜间一般不安排运量。对施工区道路两侧周边一定距离范围的噪声进行预测计算，结果见表4.1-3。

表4.1-3  施工道路两侧不同距离噪声值表  单位：dB(A)

| 噪声源 | 源强 | 至不同距离噪声值 |  |  |  |  |  |  | 声环境质量标准 （GB3096－2008）2类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m |  |
| 交通噪声(昼) | 90 | 67.5 | 66.5 | 64.7 | 63.5 | 61.7 | 60.5 | 57.9 | 昼间60，夜间：50 |
| 交通噪声(夜) |  | 不安排运输任务 |  |  |  |  |  |  |  |

由表4.1-3可知，施工区道路交通噪声在衰减至路两侧50m时，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，施工期白天工作，夜间不施工，由于本项目位于印台区，依托现有公路，未新增噪声敏感点，据现场调查，运输道路50m范围内有居民集中居住区，但由于本项目施工期较短、夜间不施工，因此，施工交通噪声对周围环境影响可以接受。

### 4.1.4 施工期大气环境影响预测评价

⑴ 施工扬尘的影响分析

① 施工扬尘的主要来源

项目施工期对环境空气的影响主要体现在施工期的堤坝、滚水坝施工、田间基础工程、废弃厂房综合整治工程等主体工程建设所产生的施工扬尘。施工扬尘污染主要发生在基坑开挖及基础处理、材料运输和土方回填以及开辟施工场地环节中。

② 施工扬尘对环境的影响分析

Ⅰ 地面扬尘

项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。

Ⅱ 施工造成的建筑扬尘

施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水降尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业。渣土运输车辆应采取密闭措施。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。从某施工场地实测资料（表4.1-4）可以看出：

表4.1-4  施工期环境空气中TSP监测结果  单位：mg/m3

| 监测点位 | 上风向 | 下风向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号点 | 2号点 | 3号点 | 4号点 | 5号点 |
| 距尘源距离 | 20m | 10m | 50m | 100m | 200m |
| 浓度值 | 0.244~0.269 | 2.176~3.435 | 0.856~1.491 | 0.416~0.513 | 0.250~0.258 |
| 标准值 | 0.8 |  |  |  |  |

注：参考无组织排放监控浓度值。

a 施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0~3.44倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段不超标。

b 施工场地至下风距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的1.7~12.8倍；至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。

由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风距离50m处。为了避免施工期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价建议所有建设施工活动：必须对施工区域实行封闭，设置有1.8m以上的硬质围档；所有建设施工工地出入口必须进行净化处理，并配备专门的清洗设备和人员，负责清除驶出工地运输车辆车体和车轮的泥土，车体和车轮不能带泥土驶出工地；遇到可造成扬尘污染的4级以上风力的，应停止土方施工，并采取防尘措施；所有运输沙石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，封闭严密，不许撒漏。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放；禁止城市建成区裸露黄土，裸露黄土的，土地使用者应当采取绿化、硬化、覆盖等防尘措施。加强建设开发过程中的环境保护工作，禁止使用散装白灰等一系列有效的管理措施，降低地面尘和二次扬尘污染。综合上述措施可知，施工期扬尘执行《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值。

Ⅲ 道路扬尘

物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。施工现场道路应进行地面硬化。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。

有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表4.1-5。

表4.1-5   不同车速下的路表粉尘量  单位：kg／辆·km

| 路表粉尘量 车 速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1.0 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.172 | 0.233 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.258 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 25（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.854 | 1.436 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。

项目施工扬尘对周围环境的影响是存在的，但是，这种影响是短暂的，将随着施工期的结束而结束。项目施工期间应严格执行有关控制施工工地扬尘的环境保护管理办法，可有效地遏制施工扬尘的生成，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

⑵ 施工期废气的影响分析

① 施工期废气的主要来源

施工期间，废气主要来自施工机械排放的废气、各种运输车辆排放的汽车尾气对环境的影响。

② 汽车尾气对环境的影响分析

汽车尾气主要污染物为NOx、CO及CH化合物等，应加强施工车辆的管理，减少废气排放。对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的NOx、CO及CH化合物等排放量不应超过GB20891-2007《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（Ⅱ阶段）》表1和表2的排放限值。

施工期间运输车辆多为大动力柴油发动机，由于荷载重，尾气排放量大，将增加施工路段和运输道路沿线的空气污染物排放，影响到沿线农作物的生长发育，使其产量降低，但车辆废气排放是小范围的短期影响。项目拟合理安排施工车辆，尽可能减少车辆集中运输货物，减少怠速时间等措施减小汽车尾气对周边环境的影响。

③施工机械废气对环境影响分析

施工机械以柴油为主要燃料机械，根据水利工程类比，由于工程燃油施工机械车辆分布分散，流动性大，施工机械设备作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内，车辆废气排放是小范围的短期影响，项目拟合理安排施工机械，减少车辆集中运输货物，做到施工机械尾气排放达标，对周围大气环境影响较小，且会随着施工期的结束而消失。

### 4.1.5 施工期固体废物环境影响评价

项目施工期产生的固体废弃物包括施工生产弃土弃渣、疏浚底泥弃土、拆除废弃房屋的建筑垃圾和生活垃圾。

施工弃渣主要为河道治理、堤防新建加固等施工活动中开挖后的土石方量，根据初步估算，本工程总土石方开挖137657.73m3，回填134119.88m3，弃土3537.85m3，总土方量平衡。根据施工特性，弃渣主要为河道内较高滩面清理疏浚的砂土、砾石，河道底泥较少，不含有毒物质，属一般工业固体废物。项目不设取土场，均为外购。弃方主要是工程清表及基础开挖等产生的土石方，不含有毒物质。该部分弃土可结合道路修建用于路基和路肩填土，如不能利用的，应按要求运往建筑垃圾填埋场进行处理。

河道疏浚清理的含水量较大淤泥，淤泥量27017m3，含有大量的有机物，淤泥存放于河堤两岸，自然晾干后用于市政绿化用土回用。本工程将晾干后的淤泥采用厢式车拉运到马杓沟沟口处的林地内。马杓沟沟口处的林地距离本工程较近，距离本工程80m，淤泥运输过程对周边敏感点产生影响较小。

项目拆除过程中产生的建筑垃圾主要为废钢筋、砖块、水泥等。本项目拆除危旧建筑产生建筑垃圾约542t，要求将废钢筋回收利用，建筑垃圾送到建筑垃圾填埋场。

项目施工高峰期出工人数100人/d，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，生活垃圾产生量0.05t/d。生活垃圾主要是日常生活废弃品、果皮、剩饭菜叶等，如不妥善处理，将会腐烂，污染水土资源，并会产生白色污染，影响工区所在的漆水河景观。生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运，对周围环境影响较小。

### 4.1.6 施工期废水对水环境影响分析

施工期对地表水环境的影响主要来自施工生产废水和生活污水。根据项目建设内容与施工布置特点，施工期生产废水主要为砂石料冲洗废水、施工机械车辆冲洗排水等。

砂石料加工系统污水、施工材料被雨水冲刷形成的污水等施工废水特点是悬浮物含量高，肆意排放会造成周边河道的污染，必须妥善处置。施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工生产。

施工机械车辆冲洗采用沉淀池处理后回用。

施工人员生活废水按平均施工人数100人计，人均每日排放生活污水30L，每日生活废水排放总量约为2.4m3，主要污染物有COD、SS、氨氮、动植物油等。施工期生活废水依托当地村民厕所，交由当地村民拉运肥田处置，严禁将生活污水排入河道。因此施工废水对外界水环境影响较小。

根据《陕西省水功能区划》和铜川市环境保护局关于《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程》环境影响评价执行标准的复函（铜环函[2017]219号），地表水环境质量标准及工程河段水质现状，五一水库至柳湾取水点上游1000m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长度为7.7km）；柳湾取水点上游1000m至柳湾取水点下游50m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准（长度为1.05km）；柳湾取水点下游50m至柳湾取水点下游150m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长度为0.1km），不能作为纳污水体，因此该段施工区所有生产、生活废污水均应考虑回用，不得外排。

施工期，在漆水河河道内施工，对水体产生扰动影响，对漆水河水生生物生境会产生一定影响。为了减少对水生生物生境的影响，缩短工期，采取先进的施工工艺进行施工，尽量避开在洪汛期和鱼类等水生生物产卵期。

### 4.1.7 施工期对地下水环境影响分析

（1）对地下水水位影响预测评价

经对项目区水文地质条件调查及分析本工程建设特点：

漆水河段工程区地下水类型主要为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水，孔隙潜水分布于两岸松散堆积层中，主要受大气降雨补给，堤防沿线勘探期间漫滩地下水位埋深0.5～1.0m。基岩裂隙水分布部于强～弱风化砂岩中，主要受大气降雨及孔隙水补给，多沿泥岩顶板溢出向沟谷排泄。两岸地下水补给河水。地下水化学类型为HCO3-—Ca2+、河水化学类型为HCO3-—K++Na+—Ca2+。

马杓沟段工程区地下水类型主要为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水，孔隙潜水分布于两岸松散堆积层中，主要受大气降雨补给，堤防沿线勘探期间漫滩地下水位埋深0.5～1.5m。基岩裂隙水分布部于强～弱风化砂岩中，主要受大气降雨及孔隙水补给，多沿泥岩顶板溢出向沟谷排泄。两岸地下水补给河水。地下水化学类型为HCO3-—Ca2+、河水化学类型为HCO3-—K++Na+—Ca2+。

本次河道治理工程不涉及涵洞、隧道等影响地下水水位的建筑物，工程主要为护岸工程、河道整治工程，临河侧基础主要是抛投散石及石笼，开挖基槽较浅，大部分施工建设开挖深度在地下水埋深以上，对地下水无影响。施工对地下水水位的影响具有临时性、局部性、可恢复性的特点，施工结束后该区域的地下水位又恢复至原始水位。因此，工程施工期对地下水位基本无影响。

（2）对地下水水质影响预测评价

本项目混凝土用砂石料冲洗水采用沉淀池处理后回用于生产用水；机械车辆冲洗排水采用沉淀池处理后回用于生产用水；施工期生活废水依托当地民舍厕所，交由当地村民拉运肥田处置。因此，厂址区地下水环境污染较小。

本次河道治理工程不涉及涵洞、隧道等影响地下水水位的建筑物，工程主要为护岸工程、河道整治工程，临河侧基础主要是抛投散石及石笼，开挖基槽较浅，大部分施工建设开挖深度在地下水埋深以上，因此，工程施工对地下水质无影响。

## 4.2 运营期生态环境影响评价

### 4.2.1 动植物影响分析

⑴ 陆生植物资源影响分析

漆水河所在的地地区属暖温带大陆性季风半干旱、半湿润气候区，植物资源丰富，由于项目建设区主要在河道内，植被主要为一些杂草，无国家或地区保护种类。施工期由于河道开挖，原有滩地一部分将变成河槽，这部分滩地上原有植被将完全受到破坏；施工运输、临时施工道路占地也将会使施工区植被受到破坏，造成生物量减少。水土保持工程为漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程，实际项目建设中，通过采取保护植被和绿化等措施可减少生物量的损失，可在一定程度上减缓由于项目建设对区域植物资源的影响。

根据项目可研提供资料，项目施工完成后，对项目区内现有的森林植被进行保护和改造，主要措施有：保留项目区内原有的各种有林地和呈块状分布的各种疏林地、灌丛地，并在疏林地、灌丛地和宜林地内混植油松、侧柏、连翘、丁香、迎春花，形成常绿树种与落叶树种的混交林，改善林分结构，提高林分质量。对部分区域进行封禁。

综合分析，水土保持工程作业区土地类型多样，现状地类以林地、灌木林地和疏林地为主，部分区域天然牧草地与荒草地。除少量侵蚀沟坡立地条件相对较差外，均为宜林地，适宜人工造林。因受当地气候、降雨量及土层厚度的影响对苗木的成活率影响较大。

根据工程区立地条件和造林要求，本着“因地制宜，适地适树，以乡土树种为主”的原则，结合冬季景观及有色树种搭配的景观需求综合选择造林树种和设计造林模式。

综合以上情况，本次绿化设计选择的造林树种主要有；油松、侧柏、紫叶李、杠柳、紫薇。

采取上述措施后，项目施工期造成原有植被大量破坏、生物量减少的状况将会得到改善，评价区植物资源会逐渐增加，与项目建设前相比，区域生物量基本不变，但其观赏价值大大增加，美化景观的效果将大大提高。

⑵ 陆生动物资源影响分析

评价区野生动物种类贫乏，没有大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的啮齿类及昆虫，鸟类也较少见。施工期由于栖息地受到破坏，造成动物外迁，种类、数量减少。项目完工后，随着植被的逐渐恢复，部分迁走的动物将返回，因而与项目建设前相比，陆生动物生物量基本不变。

⑶ 水生生物资源的影响分析

项目完工后，由于滚水坝建成形成蓄水水面，水生态环境有所改观，适宜本地生长的鱼类如鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、草鱼等，水生生物数量、种类将大大增加。项目建成后应加强管理，规范游人的行为，吸引一些季节性的水鸟来此栖息、繁衍，以增加该区域的动物种类、数量和生物多样性。综合看来，项目的建设会使水生动物的种类、数量增加。

### 4.2.2 生态系统完整性影响分析

项目主要在河道、河滩地内施工。河滩地为历史洪水形成，洪水期河滩地作为行洪河道，河滩完全被洪水淹没，由于漆水河洪水含沙量较大，流速慢，落淤严重，洪水过后旧的生态系统完全被破坏，随着时间的推移及人类的利用，会衍生新的滩地生态系统。

目前河滩地上植物主要为野生杂草，植被盖度不均匀，种类较少，物种多样性不高；动物主要为一些低等的昆虫、青蛙及少量的野生动物如野兔、鼠类，鸟类主要是雀类，河中很少见到鱼、虾等水生生物，物种多样性也不高。

项目完工后将加固堤防上植树种草绿化美化，把原来的生态系统改变成人工生态系统，随着绿化措施的实施及绿化植物的生长，区域的生物多样性将逐渐恢复，同时项目河道清淤，水生生物数量、种类将会增多，也可招引一些动物来此栖息、繁衍，从而使该区域的生物多样性增加。总体上看，项目运行后区域生物多样性会在一定程度上逐渐得到恢复，项目的建设对该区域生物多样性和生态系统完整性的影响不大。

### 4.2.4 生境连通性影响分析

连通性指一个地域空间成分具有的隔离其他成分的物理屏障能力和具有的适宜物种流动通道的能力。原有的河漫滩自然生态系统主要为杂草，虽然覆盖度不均，但没有大的阻隔物，物种之间可进行某种程度的交流，其生境具有一定的自然连通性。项目施工期间，由于项目土方开挖、施工场内活动等将阻断生境的连通性，从而阻隔生物之间的交流，但这些影响只是暂时的。

项目建成后，形成马杓沟6.5km、漆水河4.2km的绿色长廊，堤防与绿化带连为一体，可恢复一定生境连通性。

### 4.2.5 对漆水河柳湾水源地的影响分析

根据漆水河柳湾饮用水水源保护区的划分范围，结合本工程的布置，在保护区河段的工程见下表。工程与饮用水水源保护区的位置关系详见附图十三。

表4.2-1    漆水河柳湾饮用水水源保护区内工程统计表

| 序号 | 工程河段 |  | 保护区等级 | 工程类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆水河段 | 漆水河柳湾水源地 | 漆水河柳湾城区饮用水水源一级、二级保护区 | 水源保护建设围网3640m，界碑50个，指示牌标语等若干。堤防加固。 |

本工程漆水河段涉及位于漆水河柳湾饮用水水源一级、 二级保护区内，此段工程为原堤加高培厚，即在原有堤防上加高加固，并建设围网3640m，界碑50个，指示牌标语等若干。不进行水下开挖等工程，在严格控制施工范围、规范施工方式等措施保护下，此段工程建设对漆水河柳湾饮用水水源保护区地下水环境影响甚微。

施工期工程仅对饮用水水源保护区河岸进行施工，工程占地小，施工活动对饮用水水源保护区扰动破坏小，只要加强施工期管理，严格控制施工区域，禁止施工期间随意破坏饮用水水源保护区资源，禁止向河道排污，做好施工基地清理恢复等工作，该提防加固工程建设对饮用水水源保护区不会构成明显影响，提防加固工程建成后，可以美化环境，减少人为活动对饮用水水源保护区的破坏和污染。

### 4.2.6 景观环境影响分析

本次评价按施工期和运行期分别对工程给城市景观及美学带来的影响进行分析。

- 施工期

- 工程施工期间，土石方的开挖和填筑以及建筑材料、表层土、淤泥的堆放对河道沿

线的景观会产生一定的影响。由于工程分期分段施工，施工影响较为短暂，施工结束后 其影响即消失。同时，工程施工过程中在距离城区较近地段设塑料板围护施工，工程施

工期对周边景观影响较小。工程施工期对景观的影响程度分析见表4.2-2。

表4.2-2    施工期景观影响分析表

| 项 目 | 景观影响 |
| --- | --- |
| 施工占地 | 包括新建堤防建设占地、施工场地临时占地、施工材料堆放占地等。对景观的影响有几个方面： 临时占地清除植被造成景观破碎影响 材料堆放造成的景观凌乱感 |
| 清除地表 土方开挖 弃土弃渣 生活垃圾 | 新建堤防段工程堤身基础土方开挖破坏植被，造成植被连续性破坏 清除地表覆土并且在工程区内临时堆存覆盖植被，造成生态改变及景观破坏 弃土弃渣的堆存和生活垃圾的不当处置从视觉上给人景观凌乱感 |

由于本工程施工期总计12个月，施工期对景观的影响是暂时的，在采取必要的防治措施后，可以减小工程施工对堤防两岸景观造成的不利影响。

（2）运行期

运行期景观环境影响主要从景观布局、景观美学上分析工程建成后漆水河段景观的特点与变化。工程建成后，通过堤岸修筑及护坡植被绿化景观措施，将大大改善河道以及周边地区的整体生态景观，对区域景观总体是有利的。本防洪工程将结合绿化设计，使沿河景色更加优美。防洪标准提高后，可避免积水，减少环境污染。结合堤防及沿河周边绿化、美化，有利于生态环境的改善和居民的身心健康。工程将改变目前河道内杂草丛生的现状，形成一片良好的城市亲水生态环境景观，改善城市景观和生态环境，增强城市的景观美学性。

### 4.2.7 水土流失影响分析

- （1）水土保持工程

- 漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程2017年设计总面积为2097.84hm2，可作业面积为1783.17hm2，均沿漆水河及其支沟马杓沟两岸布置。

（2）水土流失防治分区

- 根据水土流失防治分区划分的依据和原则，经现场实地踏勘与调查，并结合主体工程设计布局和施工特点，将本工程水土流失防治区划分为主体工程区、道路工程区、水土保持区等三个水土流失防治分区。

- （3）水土流失危害分析与评价

- 在施工建设过程中，从水土保持方面若不加以防范，可能带来的水土流失危害主要表现在以下几方面。

- 土地资源的破坏

- 在工程施工期施工临时用地及机械碾压、施工人员践踏等破坏工程建设区内的原地貌植被，使经多年自然和人为改造才形成的地表耕作层或植被生长层土壤被挖损、剥离或压埋，损坏了一定数量的植被生物量，导致原地貌形态、土壤结构、地表植物都不同程度地受到改变和损坏，造成土壤肥力和蓄水能力的迅速降低或丧失，由于扰动破坏诱发的水土流失使施工区及周边土地生产力有所下降。

- 对建设区生态环境的影响

- 项目区地处黄土塬梁沟壑旱作农业生态功能区，项目建设区生态环境目前处于一种相对稳定状态，由于工程建设，将不可避免地对建设区人工植被造成损坏，使建设区生态环境受到一定影响。

- 对工程自身安全的影响

- 工程弃土等造成不稳定高陡边坡，若不采取必要的防护措施，一旦遇到强降雨或连阴雨，会形成坡面片蚀、细沟侵蚀和冲沟侵蚀，甚至导致边坡泻溜、滑塌等重力侵蚀的发生，从而损坏、影响工程自身运行和安全畅通。

- 对沿线下游河道的影响

- 工程建设过程中开挖扰动地表，一方面造成局部水土流失加剧，另一方面，工程建设中产生的弃土如不采取任何防护措施，将使大量粗泥沙在暴雨径流冲刷下，进入工程沿线下游河道，造成下游河道和水库泥沙淤积，影响沿线河岸工程安全和坝库工程效益的发挥。

### 4.2.8 工程占地影响分析

- 1、工程占地情况

- 本工程总占地面积546120m2，均为临时占地面积。临时占地主要为堤防、护岸、河道工程、施工临时道路、施工生产生活区等占地。临时占地不会造成土地利用性质的永久性变化，无耕地。

- 2、影响分析

- （1）工程永久占地

- 本工程无永久占地。

- （2）工程临时占地

- 本工程临时占地类型为河滩地和荒草地。临时材料库为租赁纸坊村仓库房，施工队伍临时生活区租赁柳湾村和纸坊村民舍。堤防、护岸、河道工程等占地为河滩地，位于漆水河和马杓沟河岸边河道两侧，多数为砂砾石覆盖层；无珍稀树种，对当地森林生态系统影响甚微。临时占地在施工结束后，可研对其采取工程措施和临时措施后可基本恢复到原貌，在栽植灌草等措施后，由于科学的管理和施工，有些土地植被覆盖会优于原有现状，工程施工期临时占用后将恢复为河道管理用地。因此，施工临时占地对该区土地利用没有影响。

## 4.3 运营期水环境影响分析

### 4.3.1 滚水坝对水文情势的影响分析

本工程建设主要任务为稳定河势，防止塌岸，提高河道沿岸防洪标准，通过修建堤防、护岸等防洪建筑物，使漆水河过境线防洪标准达到20年一遇，马杓沟防洪标准达到 10年一遇。

本次工程新建四座滚水坝，工程对现有的堤防进行了加固，不改变现有堤防走向，对天然河道水文情势改变较小，原来河道的水位、径流特征变化不大，降低了洪水对河道安全的威胁，加固了堤防，保障下游安全。

### 4.3.2 滚水坝对泥沙情势的影响分析

根据表3.1-1所示，马杓沟和漆水河河段各区段起、末端断面的多年平均推移质输砂量，和工程起末断面多年输砂量基本保持平衡。马杓沟和漆水河河道治理工程建成后，随着堤防和护岸工程布设，河岸塌岸、滑坡现象会减少；结合本工程建设特征分析，从长远来看，马杓沟和漆水河河道天然的冲淤边界条件并未发生大的改变，该河道仍会处于冲淤平衡状态。

### 4.3.3 滚水坝对马杓沟和漆水河水质的影响

滚水坝工程和河道沿线堤防工程的建设，有利于遏制向河道滥排乱倒行为，有利于加强入河排污口治理。因此，本工程建设有利于保护和改善漆水河水质。

综上所述，通过采取以上措施，确保项目区段水域水质得到明显改善。

### 4.3.4 滚水坝对水生生态的影响分析

滚水坝工程完工后，由于滚水坝建成形成小范围蓄水水面，水生态环境有所改观，适宜本地生长的鱼类如鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、草鱼等水生生物数量、种类将会增加。综合看来，项目的建设会使水生动物的种类、数量增加。

### 4.3.5 地下水环境影响分析

工程运行后，与工程建设前天然河道的水位与流量变化不大。基本不改变河道地下水的补给与排泄以及地表水与地下水之间的水力联通关系，不会影响到地下水位的变化。因此，工程运行期间也不会对评价区地下水环境产生影响。

## 4.4 运营期大气环境影响分析

在马杓沟修建道路1条，并对田间道路和生产路改建后，本项目道路投入运营后对环境空气的影响主要来自汽车排放的尾气，主要污染物有CO、NOx 等。

## 4.5 运营期固体废物影响分析

项目运营期无固体废弃物排放。

## 4.6 运营期噪声影响分析

本工程运行期噪声污染源主要是来源于马杓沟道路、田间道路和生产路上行驶的汽车，其噪声源为非稳定源。道路投入运营后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声，其运行最大噪声源可达60dB(A)以上，主要是对公路中心线200m之内居民的正常学习和生活的影响。

## 4.7 社会经济影响分析

### 4.7.1 运行期对社会经济影响分析

项目建成后，通过项目区防洪堤建设，能解决沿河两岸群众的洪水安全隐患，防洪效益显著；项目建设能够改善漆水河生态环境和基础设施状况，提升人居环境，社会效益显著。

（1）提升城市品味和内涵

项目建设通过对漆水河印台段及马杓沟河道段的综合整治，能净化、绿化、美化、亮化城市环境，为城市经济的发展提供基础性支持；同时本项目的实施可带动“一河两岸”片区的全面启动，对于改善人居环境和投资环境，提高城市综合竞争能力，促进社会经济的可持续发展，都具有十分重要的意义。

项目建成后，漆水河印台段及马杓沟河道段两岸生机盎然，通过水系、绿地的交融，创造出独具特色的城市景观，必将进一步促进铜川市印台区的经济发展。

（2）社会效益显著

社会效益主要表现在：

①本项目建成后每年汛期为防汛而组织的人力、财力、物力支出可大大减少。

②本项目建成后将提高印台区段的防洪能力，创造其发展环境条件。漆水河印台段及马杓沟河道综合整治工程的建设，以确保城区河段防洪能力为前提，通过河道疏浚、护滩工程等措施，使印台区段防洪标准达到防洪标准要求。

（3）保障了汛期生产和社会安定。

保护基础设施和的城区建筑物等，增加了群众安全感，居民能够安居乐业。

（4）恢复河道生态功能，体现人和自然的亲和性。

项目的主要任务是在保障河道行洪，保障城市防洪安全的前提下，疏浚整治河道，修建滚水坝，修建水土保持工程；同时，修建护堤工程，美化两岸滩地，以期恢复河道生态功能，体现人和自然的亲和性。

### 4.7.2 对城区防洪的影响分析

根据《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程可行性研究报告》对工程治理后的设计洪水水面线成果进行分析：

根据《防洪标准》(GB5020l-2014)的规定，马杓沟是以乡村为主的防护区，确定马杓沟河道治理工程等级为Ⅳ级，防洪标准取10年一遇的洪水设计，相应洪峰流量

35.15m³/s，护岸建筑物为4级，其他建筑物为5级，临时建筑物为5级。

漆水河过境线以上段是以乡村为主的防护区，确定漆水河河道治理工程等级为Ⅳ级，防洪标准取20年一遇的洪水设计，相应洪峰流量348.03m³/s，护岸建筑物为4级，其他建筑物为5级，临时建筑物为5级。

项目的修建，更有利于保护左右两岸堤防的堤基，减轻对堤基的冲刷，使得城镇防洪更加安全可靠。

目前项目区河道生活污水排放日益严重。项目的建设，可杜绝项目区污水的随意排放现象，将东西两侧的河滩地进行统一规划，统一管理，对项目区的防洪和科学管理都起到有利作用。

总体而言，项目的建设对东西两岸居民防洪安全无不利影响。

- 5 污染防治措施的可行性分析与建议

## 5.1 生态环境保护措施

### 5.1.1 植物保护措施

（1）为减免施工活动对植被和土壤的影响，要求施工单位细化施工组织设计的同时，应严格划定施工范围，不得随意征占土地以外的农田；在做好施工组织设计的同时，应严格划定项目征地范围，在施工区设置警示牌，进行土壤、植被的保护宣传，并标明施工活动区，严禁超范围砍伐和进入非施工区活动。

（2）施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工地生态恢复，施工结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。

（3）尽量保留现状植被，能利用则利用，不能利用的尽量在适宜地段移植布置，做到既不影响河道行洪，又不破坏植被。

（4）施工期要规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被，严禁采摘花果，攀折苗木。

（5）对项目疏浚河道、加大综合利用量，减少土地资源的占用和地表植被的破坏；

（6）施工过程中，尽量减少对周边表土及植被的破坏，在道路临时堆料应采取拦挡，不能阻碍交通，阻碍沟道排洪，禁止产生阻水、堵路、堵沟、破坏原有景观及产生次生水土流失危害等现象。施工过程及时恢复扰动的土壤植被，禁止超过一年时间的裸露。

### 5.1.2 野生动物保护措施

根据对项目区野生动物的现状调查可知，项目区未发现大型野生动物群落，偶有保护性鸟类出现，河段无珍稀濒危保护类水生生物物种栖息。在施工过程中，应做到：

（1）加大宣教力度，在施工期大力宣传野生动物保护法。通过图片教育、公告、宣传册发放等形式，增强施工人员环保意识，并设保护动物宣传牌。

（2）严格划定项目征地范围，施工单位必须禁止施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物。禁止施工人员采取炸鱼、毒鱼、电鱼等毁灭性方式进行捕鱼；禁止引进外来鱼类。

（3）合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰鸟类等动物栖息、觅食等活动。

（4）水污染控制。施工期间，施工生产废水处理后回用，生活废水进入城市污水管网。禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质。

（5）保护水环境，进行固体废物处理：施工中产生的废渣、弃土应尽量做到回用，不能回用拉运建筑垃圾填埋场处理；生活垃圾应进行收集、集中清运填埋，防止污染水体。

### 5.1.3 生态恢复措施

（1）土壤、植被恢复措施

施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。

（2）为减少对植被的影响，在项目所在地采取植物措施绿化，补偿了建设项目造成的植被破坏，满足了城市绿化和美化要求。

（3）采用乡土物种，使栽种的植被容易成活，并防止外来物种入侵，减少生态风险；

（4）生态绿化，在考虑到植被美化功能的同时，注重其环境功能，如涵养水源、防风固沙等，可按乔灌草立体结构进行设计，以保证生物量；

（5）体现植物的多样性，每种植物的数量不宜太少，从食物链角度切断病虫害发生的根源；

（6）加强绿化植物的管理维护，建立专门的绿化管理机构，采取浇灌抚育管护等措施，确保绿化物种的成活以及绿化效果。

### 5.1.4 水土流失防治措施

- 在临时占地防治区的临时道路两侧修筑临时梯形断面排水土渠，工程竣工后，对临时占地进行土地整治、疏松，恢复耕作。

新增水保林

水保林布设主要布置在现状地类为荒草地上，按照不同位置布设了两种型式：油松纯林、侧柏纯林。

林分改良

林分改良措施主要布置在项目区内郁闭度较低的疏林地、郁闭度低的有林地上，按照现场实际情况，最终确定布置密度确定为乔木和灌木分别每公倾补植600株。补植树种乔木为油松，灌木为紫叶李、紫薇和杠柳，布置在离景区内的疏林地、郁闭度低的有林地上。

封禁

项目区封育措施主要布设在林草覆盖率较好的天然林及人工林区域，以减少人畜活动对林分恢复的影响，提高造林成活率。封育区域在沟口及道路两旁安装铁丝围栏，设置封育牌。禁止人及生畜进入破坏植被，让区域内自然植被恢复。

## 5.2 施工期环境保护措施的可行性分析

- 5.2.1 水环境保护措施建议与可行性分析

（1）地表水环境

对于施工期排放的污水应加强施工管理，增强施工人员的环保意识，项目施工期对地表水环境质量的影响主要是施工中产生的生产污水和生活污水。生产污水产生于砼施工过程，污水中大量悬浮物，施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后回用。

施工人员生活污水主要污染物有COD、SS、氨氮、BOD5等。项目施工场地依托当地民舍厕所，定期清掏，拉用于农田施肥。严禁将生活污水排入河道。因此施工废水对外界水环境影响较小。

根据《陕西省水功能区划》和铜川市环境保护局关于《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程》环境影响评价执行标准的复函（铜环函[2017]219号），五一水库至柳湾取水点上游1000m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长度为7.7km）；柳湾取水点上游1000m至柳湾取水点下游50m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准（长度为1.05km）；柳湾取水点下游50m至柳湾取水点下游150m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（长度为0.1km）。

对Ⅰ类区的特殊保护措施：根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010.12修订），禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

对Ⅱ类区的特殊保护措施：根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010.12修订），禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭。

（2）地下水环境

项目施工过程中生活垃圾及建筑垃圾、施工废水等处理不当，会对地下水造成污染。因此环评要求建筑垃圾及时清运，生活垃圾要有收集设施，收集设施堆放场地须进行硬化，做到日产日清。施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工生产，施工场地依托当地民舍厕所，定期清掏，拉用于农田施肥。由此可见，本项目施工期对地下水环境的影响较小。

沉淀池需经防渗处理，禁止废水渗漏排入河体。

由于施工区域较大且为室外施工，首先动土施工期间尽量避开雨水季节施工，如果遇到雨期，施工必须采用有组织排水，集中设置多个浅水池收集，并作为防尘降尘施工用水。

根据《陕西省水功能区划》和铜川市环境保护局关于《漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程》环境影响评价执行标准的复函（铜环函[2017]219号），地表水环境质量标准及工程河段水质现状，五一水库至柳湾取水点上游3000m目标水质为Ⅱ类；柳湾取水点上游3000m至柳湾取水点下游100m目标水质为Ⅰ类标准，不能作为纳污水体，因此该段施工区所有生产、生活废污水均应考虑回用，不得外排。

（3）漆水河柳湾饮用水水源保护区保护措施

①严格遵守《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010.12修订）中饮用地下水水源地各级保护区的相关规定。

②严格遵守《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》（2002年 3月 28日陕西省第九届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）中饮用水地下水水源保护 的相关规定。

③工程建设前，与饮用水水源保护区管理部门积极沟通，制定切实有效的保护 措施；同时制定水源污染应急预案。

④保护区内不得布设排土(渣)场等。

⑤保护区内不得布设施工生产生活区、堆料场。

⑥为防止环保设施故障导致污废水未经处理排放，从而引起水源保护区水质的 污染，水源保护区及其上游的环保设施应采用用一备一的方案（施工生产生活区在水源保护区上游）

⑦规定水源保护区施工人员的活动范围，普及水源保护的相关规定和知识，减 少人员进驻对水源保护区的影响。

⑧加强水源保护区环境的监督管理，尽早发现施工中存在的问题，及时更正， 以防造成大的污染事件发生。

- 5.2.2 大气环境保护措施建议与可行性分析

本工程属非污染生态项目，大气环境影响较小，根据工程特性，施工对大气的环境影响主要来自施工运输车辆扬尘、施工机械车辆废气等。工程施工产生有害气体数量不大，多属间歇性排放，影响范围仅限施工场界内，因此，设计采取如下防治措施如下。

5.2.2.1  扬尘、粉尘消减与控制措施

针对本次工程施工作业产生的扬尘，为减小施工期大气污染对漆水河两侧生活敏感点区环境空气质量产生影响，评价要求本项目施工单位严格按照《铜川市印台区2017年铁腕治霾“1+7”方案》、《铜川市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》和《陕西省大气污染防治条例》，并结合项目施工情况，本环评提出以下环保措施：

⑴加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，设置1.8m以上的硬质围挡，并对施工现场道路应进行地面硬化。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。

⑵渣土运输车辆应采取密闭措施。严格执行渣土运输车辆全密闭技术标准，所有运输沙石、水泥、垃圾等易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，封闭严密，不许撒漏。

⑶各类施工工地内堆放的易产生扬尘污染物料，应当密闭存放或及时进行覆盖；工程脚手架外侧必须使用密闭式安全网进行封闭。

⑷各类工程项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放。禁止城市建成区裸露黄土，裸露黄土的，土地使用者应当采取绿化、硬化、覆盖等防尘措施。

⑸出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势，建设单位应暂停建筑工地出土、倒土等所有土石方作业。

⑹建筑施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。

⑺土方、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，城市市区应当停止土石方作业及其他可能产生扬尘污染的施工。

⑻各类建设施工均由建设单位指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。

⑼建设单位应当在施工前向工程主管部门、环境保护行政主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。

⑽根据铜川市人民政府办公室关于印发《铜川市2017年可吸入颗粒物（PM10）重点整治暨冬防攻坚行动方案》的通知，要求强化“扬尘”管控措施，严格执行“禁土令”。冬防期间（2017年11月15日至2018年3月15日），城市中心城区，除市政抢修和抢险工程外，建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。对涉及土石方作业的重大民生工程和重点项目，确需土石方施工的，需经市政府批准后，在信息公开和严格监管下方可施工。严禁以各种借口降低“禁土令”标准，减少时限，缩小范围。

5.2.2.2  道路扬尘及尾气消减控制措施

（1）强化管理，运输车辆要统一调度，尽可能正常装载和行驶，避免出现拥挤，以免在交通不畅通的情况下，引起尾气排放源强的不正常增加而污染周围空气。

（2）对施工道路、田间道路、生产路进行定期养护、维护、清扫、洒水，保持道路运行正常和清洁卫生，减水扬尘的起尘源。

（3）施工期间结合水土流失防治措施，在道路两旁进行绿化，降低扬尘和噪声污染。

（4）工程建设后期要及时加强堤身边坡绿化措施：采用植树种草绿化等措施，覆盖裸露地表，减轻扬尘的污染，也是护堤的需要。

- 5.2.3 声环境保护措施建议与可行性分析

5.2.3.1本项目施工期声环境保护措施

（1）施工单位必须选用符合国家有关噪声控制标准的施工机具，尽可能选用低噪声施工机械或工艺，从源头上降低噪声源强。

（2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低运行噪声；对于振动较大的机械设备可采取基座减振等降噪措施。

（3）禁止夜间22：00至次日6：00高噪声设备施工和物料运输。

（4）合理安排运输路线与时段，尽量避开居民集中区，且通过居民集中区时应减速缓行，并禁止鸣笛。

（5）对处高噪声作业区的施工人员采取一些个人防护措施，如对现场人员发放耳塞、耳罩等，做好劳动保护。

5.2.3.2 敏感点声环境保护措施

（1）运输任务集中在白天进行，车辆通过居民点时，应控制车速在20km/h之内，并禁止鸣笛。施工单位在施工时严格按环评报告要求做好施工期间的管理工作。

（2）优化施工场地布设，使施工场地远离居民点，运输任务集中在白天进行，车辆通过居民点时，应控制车速在20km/h之内，并禁止鸣笛。施工单位在施工时严格按环评报告要求做好施工期间的管理工作。

（3）靠近纸坊小学的工程应优化施工组织设计，合理安排施工期，施工期尽量安排寒暑假施工。

采取以上降噪措施后，项目施工对周围声环境的影响较小。

- 5.2.4 固体废物污染防治措施建议与可行性分析

根据建设单位提供的可研报告初步估算，本工程总土石方开挖137657.73m3，回填134119.88m3，弃土3537.85m3，总土方量平衡。弃方主要是工程清表及基础开挖等产生的土石方，不含有毒物质。该部分弃土可结合道路修建用于路基和路肩填土，如不能利用的，应按要求运往建筑垃圾填埋场进行处理。

河道疏浚清理的含水量较大淤泥，淤泥量27017m3，含有大量的有机物，作为市政绿化用土回用。本工程将晾干后的淤泥采用厢式车拉运到马杓沟沟口处的林地内。马杓沟沟口处的林地距离本工程较近，距离本工程80m，淤泥运输过程对周边敏感点产生影响较小。

项目拆除过程中产生的建筑垃圾约542t，要求将废钢筋回收利用，建筑垃圾送到建筑垃圾填埋场。

项目生活垃圾产生量0.05t/d。生活垃圾主要是日常生活废弃品、果皮、剩饭菜叶等，如不妥善处理，将会腐烂，污染水土资源，并会产生白色污染，影响工区所在的漆水河景观。生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运，对周围环境影响较小。

## 5.3 运营期环境保护措施的可行性分析与建议

- 5.3.1 水环境保护措施建议与可行性分析

项目运营期无废水污染源排放，对水环境无负面影响。

- 5.3.2 大气环境保护措施建议与可行性分析

本工程运行期大气污染源主要为道路通车后的汽车尾气，主要污染物包括一氧化碳、氮氧化物。污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关。项目路段内扩散条件良好，产生的汽车尾气及时扩散，对局部空气环境影响较小。

- 5.3.3 声环境保护措施建议与可行性分析

本工程运行期噪声污染源主要是道路通车后产生的交通噪声，其噪声源为流动声源，线性分布。

噪声防治措施：

（1）在敏感点附近设置限速、禁鸣标志牌，车辆经过居民点等环境敏感点时应限速行驶，并禁止随意鸣笛。

（2）加强道路的养护，降低噪声源。

- 5.3.4 固体废物处置措施建议与可行性分析

项目运营期无固体废弃物排放，对外环境的影响较小。

- 6 环境风险分析

## 6.1 评价目的与内容

工程实施和运行中可能存在一些不确定的突发性事故风险因素，造成一定的环境风险，诸如由于自然条件恶劣、人为操作失当等原因，可能在工程区域引起施工机械碰撞等导致油类等危险品泄漏、爆炸等风险事故，造成人身伤亡、环境危害等。因此，有必要进行环境风险分析，并采取必要的措施。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的规定，结合项目风险特征，本环境风险评价的主要内容为识别工程施工和运行期间，可能发生的风险环节和潜在事故隐患，确定潜在环境风险事故的影响程度，并提出事故防范措施和应急预案，提高风险管理水平，使项目的环境风险影响尽可能降到最低，达到安全施工、运行之目的。

## 6.2 风险识别

项目属非污染生态项目，主要建筑内容为生态护坡、滚水坝、水土保持工程，项目建设任务主要是改善河道生态环境，并保障河道行洪，保障城市防洪安全的前提下，疏浚整治河道，修建滚水坝；同时，修建护滩工程，美化两岸滩地，以期恢复河道生态功能，体现人和自然的亲和性。

从环境风险产生时段来分析，认为该工程对环境的风险主要在施工期。由于环境风险为小概率意外事故发生后环境所承担的风险，因此，从施工期一系列活动和施工机械设备运转情况来分析，结合类似防洪工程的经验，本工程可能出现以下方面的环境风险：施工污废水未经处理直接排放污染漆水河水质、工程建设对漆水河柳湾饮用水水源地水质被污染的风险。

## 6.3 源项分析及影响分析

### 6.3.1 施工期废、污水排放风险分析

根据上述环境保护措施设计，生活废、污水不排入河流，做相关处理后综合利用。工程在施工过程中，由于人员失误、处理设施损坏等原因，可能导致生产废水未经处理就排入河道，可能对下游河道水环境造成一定程度的影响。

由于本工程各施工区分散，各施工区均会产生少量废水，所在马杓沟和漆水河柳湾水源地之间水质标准为Ⅰ～Ⅱ，若施工污废水未经处理集中排入河道后，将对排放口局部水体水质产生一定的影响。工程施工期生产废水中主要污染物为SS，浓度约2000～5000mg/L。虽然事故性排放的污废水浓度较大，但是由于生产废水中污染物种类单一，排水量较小，与工程河道径流量相比均非常小，生产废水在施工排放的情况下可充分混合、稀释和扩散。同时，事故性排放的时间较短，在处理设施抢修后即可正常运行。因此，施工期生产废水事故性排放仅对工程区域局部水域的水质产生短期的影响，对下游水体威胁不大。

### 6.3.2漆水河柳湾水源地水质污染风险

本工程对水源保护区建设围网3640m，界碑50个，指示牌标语等若干，对现有堤防加固。工程建设按正常情况不会对地下水水质和水位产生影响。工程建设对漆水河柳湾饮用水水源地的风险主要为大量施工人员进入水源保护区内，对饮用水水源地取水安全带来的风险。

## 6.4 风险防范措施

### 6.4.1 施工废、污水排放风险防范措施

在施工中应严格按环评设计和可研要求，严禁将施工土石渣及垃圾倒入地表水体；同时应加强施工管理，对生产废水处理设备使用过程中要加强巡查，防止沉淀池渗漏。做好施工废水循环回用工作，派专人监控回用过程，以有效控制施工废水事故排放造成水质污染影响问题。废水处理设施一旦出现故障，立即停止生产运行，并将废水暂存，排除隐患后方可继续运行。

### 6.4.2 漆水河柳湾水源地水质污染风险防范措施

对堤防基础挖掘的深度应严格按照可研中主体工程设计的要求进行，从而降低由于挖掘过深对地下水造成污染的风险。生活垃圾等污染物应及时清运，密闭保存，防止渗滤液的产生对地下水造成污染。

### 6.4.3 应急措施

（1）建设单位编制应急预案，制定应急计划，成立事故应急指挥机构，全权负责本工程施工期的突发性风险事故的处理和处置。应急指挥部应设24小时值班电话，并向社会公布。

（2）发生生产废污水事故排放时，应及时通知事故应急指挥机构、水务局和有关单位。

（3）污染事故一旦发生，检测人员必须快速出击、赶赴现场，现场判断出污染事故影响波及的范围及程度，在事故现场清理回收与处理过程中，应随时出具数据，以判断污染物的控制情况。同时，对污染现场和下游河流段进行较长时间跟踪检测。

- 7 环境影响经济损益分析

## 7.1 经济效益分析

项目总投资16196.77万元，其中建筑工程11376.33万元，临时工程628.44万元，独立费用1270.88万元，基本预备费1424.20万元，水土保持工程371.41万元，环境保护工程159.18万元。

### 7.1.1 直接经济效益

通过开展河流沿线生态重建恢复，建设水土保持林带等项目工程，将有效提高项目区群众的林特经济收入，直接带动当地经济收入，开展水土流失治理等措施，发展农作物、经济作物种植，将有力提高群众环境治理、农业生产积极性，带动当地群众增收。

### 7.1.2 间接经济效益

漆水河流域、马杓沟流域水环境治理与生态修复生态保护与建设也可以间接带来巨大的附加经济效益，随着全区生态环境质量的持续改善，将带动金融商贸业、旅游休闲业、文化教育等现代高端服务业和生态人居环境产业的发展，促进区域经济的增长，经济效益十分显著。吸引外资到印台投资，促进当地经济社会发展，提高当地居民就业和收入水平。

## 7.2 社会效益分析

- （1）项目将有效解决生态流失综合治理与区域生态修复、水资源与综合利用问题，可促进区域产业结构调整和节约集约利用资源，引导印台走可持续的经济发展道路，实现印台蓝天、青山、绿水的美好环境，有利于印台社会大局和谐稳定。

- （2）项目的实施，将减少项目区污水乱排乱放的现象，降低对水环境和土壤的污染，改善区域环境卫生状况，减少疾病的发生和传染病的蔓延。

- （3）项目实施过程中，政府和民众对水土保持、环境保护、土地污染治理的重要性和价值有了更充分的认识。逐步树立生态价值意识，形成对自然生态敬畏的价值理性；树立生态责任和生态道德意识，将生态环境保护视为己任；树立生态知识的学习教育意识，更多了解和掌握生态治理与保护的基本常识和理念；树立绿色消费意识，自觉重视生态脆弱区的环境承载力，节约资源、绿色消费意识普遍增强，实现人与自然和谐发展，形成全社会动员，共治、共管、共享的生态文明新格局。

## 7.3 环境经济损益分析

### 7.3.1 环保投资估算

- 环境保护投资主要包括环境保护措施费、环境监测费、仪器设备及安装费、环境保护临时措施费及独立费用等，根据工程环境影响预测评价提出的各项环境保护及监测管理措施工程量单价，人工单价、材料价格等与主体工程一致，经估算，本工程环境保护专项投资为98万元。项目环保投资估算表见表7.3-1。

表7.3-1     环保投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 环境监测措施 |  | - | - | - | 42.8 |
| 一 | 施工期监测 | - | - | - | 21.4 |
| 1 | 水质监测 | .次 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 环境空气监测 | 期 | 2 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | 声环境监测 | 次 | 2 | 0.2 | 0.4 |
| 4 | 生态监测 | - | - | - | 18.0 |
| 第二部分 环保临时措施（施工期） |  | - | - | - | 55.2 |
| 一 | 生活生产废水处理 | - | - | - | 8.0 |
| 1 | 生产废水处理 | 个 | 2 | 4 | 8.0 |
| 二 | 施工期噪声防治 | - | - | - | 7.0 |
| 1 | 隔声屏障 | m2 | 200 | 0.02 | 4.0 |
| 2 | 施工人员防噪用品 | 套 | 100 | 0.02 | 2.0 |
| 3 | 设置限速牌 | 个 | 20 | 0.05 | 1.0 |
| 三 | 固废处理 | - | - | - | 23.0 |
| 1 | 弃土弃渣运输费 | 次 | 200 | 0.1 | 20 |
| 2 | 生活垃圾清运人工费 | - | - | - | 3.0 |
| 四 | 环境空气质量控制 | - | - | - | 17.2 |
| 1 | 洒水台班费 | 台 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 洒水及工地清扫费 | - | - | - | 1.2 |
| 3 | 渣土车辆应急遮盖物 | 次 | 200 | 0.05 | 10 |
| 环保静态总投资 |  | - | - | - | 98 |

### 7.3.2 环保措施效果分析

本项目的环境保护总投资98万元，占该项目总投资的0.61％，工程环评报告中提出了详细健全的环境保护措施，在认真落实好这些环保措施，并保证其良好运行后，可有效地减免本工程建设运行对环境的不良影响，使废水、固废的排放能够满足污染控制标准，最大限度减免固废及废水对当地环境的影响，减免工程对生态的破坏程度，环境质量现状基本保持不变。且随着各项环保措施的逐步落实，也将会给当地带来良好的环保效益，使马杓沟和漆水河干流河道治理工程的建设产生正面的环境影响。

- 8 环境管理及监测计划

- 8.1 环境管理

环境管理是工程管理的重要组成部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。本工程环境管理的目的是在于保证各项环境保护措施的顺利实施，使工程施工和运行产生的不利影响得到减免，从而最大程度的发挥工程的社会效益、经济效益和生态环境效益，以实现工程建设和生态环境保护、经济发展相协调。

- 8.1.1 环境管理原则

（1）预防为主，防治结合原则

工程在施工和运营过程中，环境管理要预先采取防范措施，防止环境污染和生态破坏的现象发生，并把预防作为环境管理的重要原则。

（2）分级管理原则

工程建设和运行应接受各级环境行政主管部门的监督，而在内部则实行分级管理，层层负责，责任明确。

（3）相对独立原则

环境管理是工程管理的一部分，需要满足整个工程管理的要求，但同时环境管理又具有一定的独立性，即必须根据我国的环境保护法律法规体系，从环境保护的角度对工程进行监督管理，协调工程建设与环境保护的关系。

- （4）针对性原则

工程建设的不同时期和不同区域可能出现不同的环境问题，应通过建立合理的环境管理结构和管理制度，针对性的解决出现的问题。

- 8.1.2 管理机构

漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程，主要承担印台区水环境改善、水生态修复、景观提升和防洪保安等任务，根据《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）、《水利工程管理单位定岗标准》（水利部、财政部2004年5月）和陕西省有关规定，该工程拟实行单位主管的管理体制。

（1）施工期管理

依据工程建设基本程序，必须有统一的领导机构，统一组织、统一协调、统一实施。本工程建设期由建设单位统一组织、统一实施。具体职责为：完成工程前期规划、勘测、设计等前期基础工作，编制工程建设实施计划及质量、安全技术细则，负责工程建设资金筹措、管理使用，工程施工的招投标工作，确保工作有序开展；负责供电、拆迁及工程设备、材料的采购工作，负责工程建设计划、质量、安全，资金使用，以确保工程高质量、高标准建设。

（2）运营期管理

工程建成后移交印台区水务局管理。其职责是负责工程管理和河道范围内的工程质量观测、交通、通讯、生态工程及其他设施的管理、维修、监控及防护。

- 8.1.3 管理和保护范围

工程管理范围包括河道内的堤防、护堤地、水环境改善工程、水土生态修复工程设施等。护堤地顺堤线布置与堤防走向一致。依据《陕西省河道管理条例》，考虑该区域城市发展、河流保护以及河流周围土地资源情况，确定漆水河干流侧水测护堤地宽度为10m，背水侧护堤地宽度为10m。在堤防工程临背水侧护堤地边界线以外，划定一个区域作为工程保护范围。

- 8.1.4 管理任务

8.1.4.1 施工期管理

施工期的环境管理工作主要由项目业主单位和各施工单位共同承担。

（1）业主单位环境保护管理任务

业主单位在项目建设阶段将负责从施工准备至工程竣工验收期间的环境保护管理工作，主要工作任务如下：

1）根据有关法规和标准，制定建设期环境保护实施规划和管理办法；

2）制定环境保护工作年度计划，并组织实施；

3）负责年度环境保护工作经费的审核和安排，监督环境保护投资执行情况；

4）负责招标文件和承包项目合同环保条款的编审；

5）监督承包商的环保措施执行情况，负责环保措施和环保工程的监督、检查和验收工作。

6）组织开展施工区环境监理工作以及工区环境质量分析与评价工作，落实环境影响报告书提出的环保措施，将生态不利影响降低到最小程度；

7）组织推广环境保护先进技术和经验，依法处理本工程环境污染事故和污染纠纷，并及时向有关主管部门报告情况；

8）组织开展环保宣传、普及教育和培训，提高有关人员的环保意识；

9）编写年度环保工作报告及上报月、季、年报表。

（2）施工单位环境管理任务

各施工单位负责本单位和所从事的生产建设活动中环境保护工作，主要包括以下内容：

1）向项目业主单位报告承包合同中环保条款的执行情况；

2）制定本单位施工期内各年度的环境保护工作计划；

3）核算年度环保经费的使用情况；

4）检查环保设施的建设进度、质量和环保设备的安装情况，检验环保设施或环保设备的运行情况和处理效果，处理环保工程建设过程中的有关问题。

8.1.4.2 运营期管理

在运行期，工程管理单位的环境保护工作主要有以下几个方面：

（1）贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策；

（2）加强企业内部环境保护宣传；

（3）调查监测工程区和漆水河、马杓沟上下游河道水质变化情况，提出河道水质预测分析，为工程管理部门提供技术依据。监督周围环境变化对工程的影响，并向有关部门反映，督促有关部门解决问题。另外应加强环境保护的监督管理。

- 8.2 环境监测

建设单位参照《排污单位自行监测技术指南 总则 》(HJ819-2017)，在生产运行阶段对施工噪声、大气环境、水土保持开展监测。

环境监测是建设项目环境保护管理的基本手段和信息基础，为了保障各项环保措施的落实，建设单位委托环境监测单位实施环境监测，环保部门对各项环境保护措施的实施进行监督指导是本次工程的重要组成部分。

- 8.2.1 监测目的和原则

- 8.2.1.1 监测目的

通过对工程建设和运营过程中的各项活动可能产生的环境问题进行监测，随时掌握工程影响范围内各环境因子的变化情况，及时发现环境问题并提出对策措施；对环境影响报告书提出的环保措施实施后，工程影响区内的环境变化情况进行监测，以检查所采取环保措施的实施效果，并根据监测结果调整环保措施，为工程环境影响回顾评价、验证和复核环境影响评价结果、工程建设区域的环境建设、监督管理及竣工验收提供依据，使工程影响区生态环境呈良性循环。

- 8.2.1.2 监测原则

结合工程规模和特点，针对工程建设影响区生态环境保护的具体要求，选择与工程影响有关的生态与环境因子作为监测、调查与观测对象。

监测成果应能及时、全面和系统地反映工程建设期和运行期影响区域生态环境的变化，监测断面与观测点的设置能对环境因子起到控制作用，满足相应专业技术要求。

- 8.2.2 环境监测计划

根据工程环境影响预测、分析，施工期的监测项目为环境空气、施工噪声和水环境。每次监测工作结束后，监测单位需提交监测报告，建设单位应及时上报给上级管理部门。本项目监测计划见表8.2-1。

表8.2-1     建设项目监测计划

| 类别 | 项目 | 监测时段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频率 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工声环境监测 | 声环境 | 施工期 | 河道附近居民区 | 等效A声级 | 1次/半年 | 建设方 |
| 施工环境空气监测 | 环境 空气 | 施工期 | 施工区、河道附近居民区 | TSP | 1次/半年 |  |
| 水土保持监测 | 水土保持 | 施工期 | 主体工程 | 建设期土方开挖及利用、扰动土地面积、水土保持措施实施数量效果 | 施工前、后各1次 |  |

- 8.3 环境保护设施清单

本项目的环保设施清单详情见表8.3-1。

表8.3-1    环境保护设施清单（建议）

| 类别 | 时段 | 环保措施 | 数量 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工期 | 临时沉淀池，5m3 | 2个 | 不外排 |
| 大气环境 | 施工期 | 洒水车 | 2辆 | - |
| 噪声 | 施工期 | 施工区周边设临时隔声板、围墙或栽植绿化林带 | - | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2348-2011） 2类标准 |
|  |  | 交通警示牌 | 6个 |  |
|  |  | 选用低噪声施工机械、夜间禁止高噪声设备运行、振动较大的机械设备使用减振机座降低噪声 | - |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工弃土可结合道路修建用于路基和路肩填土，如不能利用的，应按要求运往建筑垃圾填埋场进行处理 | - | - |
| 生态环境 | 施工期 | 施工期临时占地水土保持、植被恢复 | - | 100% |
|  | 运行期 | 水土保持工程绿化养护 | - | - |

- 9 结论与建议

- 9.1 项目概况

漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程位于铜川市印台区，治理工程主要马杓沟自五一水库下游至汇入漆水河口以及漆水河自马杓沟汇入口上游200m至过境线处，其中，马杓沟自五一水库下游至汇入漆水河口，长度6.5km；漆水河自马杓沟汇入口上游200m至过境线处，长度4.2km。本工程主要包括：河道治理工程、滚水坝工程、水源地保护工程、田间基础工程、废弃厂房综合整治工程、水土保持工程。项目总投资16196.77万元。

本工程综合考虑水安全、水环境、水生态等问题，从河道防洪体系建设、水生态修复与水环境整治、堤面美化与景观建设等方面对漆水河印台区段和马杓沟进行综合整治。本项目的建设，将有效保护漆水河流域周边村庄的人民生命财产安全，提高漆水河流域防洪标准；有利于改善漆水河流域河道及漆水河流域河岸生态环境将对带动该区的经济发展；可进一步加大对漆水河的治理力度，改善城市环境，优化城区布局，提高城市防洪能力。

- 9.2 项目与产业政策的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）“水利”类的“江河堤防建设及河道、水库治理工程”被列为鼓励类，本工程的建设时为保障河道堤防安全，使河道堤防、险工达到设计标准，属于鼓励类项目，与国家产业政策相协调。

- 9.3 环境质量现状

（1）环境空气质量

评价区域内各监测点位SO2、NO224小时平均值、1小时平均值和PM1024小时平均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度限值。

（2）地表水环境质量

由监测结果可知，柳湾取水点上游1000m监测断面的监测因子达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水质标准要求；柳湾取水点下游100m监测断面的监测因子达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。

（3）地下水环境质量

项目所在区域，地下水各监测点位各监测指标均符合《地下水质量标准》Ⅲ类水质标准，地下水质量良好。

（4）声环境质量

项目所沿线区域环境敏感点较多，由监测结果可知，各监测点位中昼间、夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

- 9.4 环境影响评价

- 9.4.1 施工期环境影响评价

（1）水环境影响分析

施工期对地表水环境的影响主要来自施工生产废水和生活污水。施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工生产。生活污水依托民舍厕所，定期清掏，由当地村民拉运肥田，严禁将生活污水排入河道。因此施工废水对外界水环境影响较小。

（2）大气环境影响分析

项目施工期对环境空气的影响主要体现在施工期的提防、滚水坝施工、田间基础工程、拆除危旧建筑等主体工程建设所产生的施工扬尘、施工机械排放的废气、各种运输车辆排放的汽车尾气对环境的影响。

项目施工扬尘对周围环境的影响是存在的，但是，这种影响是短暂的，将随着施工期的结束而结束。工程在采取全线洒水降尘、居民点附近限速的措施后，道路扬尘的污染会大大降低。燃油机械废气污染物质主要成分是SO2、CO、NOX等，由于机械燃油尾气的排放量较小，且会随着施工期的结束而消失，因此不足以对大气环境造成显著的影响。

（3）声环境影响分析

噪声源污染主要来源于施工机械运行、机动车运输等。工程施工期在合理安排施工计划和时段、对施工人员采取必要的劳动保护措施、并对施工噪声采取环保措施后，可将施工噪声对环境的影响减到最低。因此，工程施工噪声的影响比较局限并且是暂时的、可逆的，工程施工结束后噪声影响即可消除。

（4）固体废物影响分析

本项目产生的弃渣土可结合道路修建用于路基和路肩填土，如不能利用的，应按要求运往建筑垃圾填埋场进行处理，在采取了相应的环保措施后，对周围环境影响较小。生活垃圾在采取集中收集，定期清运至垃圾场处理等措施后，对周围环境影响较小。

（5）生态环境影响分析

施工期对生态环境的影响主要是永久和临时占地对土地利用的影响、对陆生动植物和水生动植物的影响。

施工临时占地在施工结束后及时的采取植被恢复措施，对土地利用影响较小；永久占地为河滩地，对土地利用功能造成的影响较小。评价区内野生动物在施工结束后会有所返迁，受影响植被在施工结束后，会逐渐恢复，施工活动对其影响较小。对水生生物的影响会随着项目完工，水质明显改善，水生态环境也会有所改善。

- 9.4.2 运营期环境影响评价

（1）生态环境影响评价

①陆生植物资源影响

项目建设区主要在河道内，植被主要为一些杂草，无国家或地区保护种类。施工期由于生态护坡建设，这部分滩地上原有植被将完全受到破坏；施工运输、临时道路占地也将会使施工区植被受到破坏，造成生物量减少。实际项目建设中，通过采取保护植被和绿化等措施可减少生物量的损失，可在一定程度上减缓由于项目建设对区域植物资源的影响。

②陆生动物资源影响

评价区野生动物种类贫乏，没有大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的啮齿类及昆虫，鸟类也较少见。施工期由于栖息地受到破坏，造成动物外迁，种类、数量减少。项目完工后，随着植被的逐渐恢复，部分迁走的动物将返回，因而与项目建设前相比，陆生动物生物量基本不变。

③生态完整性影响

项目完工后将加固堤防上植树种草绿化美化，把原来的生态系统改变成人工生态系统，随着绿化措施的实施及绿化植物的生长，区域的生物多样性将逐渐恢复，同时项目拓宽河道，形成较宽阔的水面，水生生物数量、种类将会增多，也可招引一些动物来此栖息、繁衍，从而使该区域的生物多样性增加。总体上看，项目运行后区域生物多样性会在一定程度上逐渐得到恢复，项目的建设对该区域生物多样性和生态系统完整性的影响不大。

④景观影响

本工程是在确保城市防洪安全的前提下，通过对河道进行综合整治，修建挡水工程，形成优美的景观水面，同时对堤岸两侧进行整体景观规划，彻底改善漆水河、马杓沟河道及周边的生态环境，改善漆水河印台段及马杓沟河道生态环境。

（2）水环境影响评价

河道沿线堤防工程的建设，有利于遏制向河道滥排乱倒行为，有利于加强入河排污口治理。因此，本工程建设有利于保护和改善漆水河水质。因此项目办公生活污水对水环境几乎无影响。

（4）固体废物影响分析

项目无固体废弃物排放，对外环境的影响较小。

- 9.5 环境保护对策与措施

- 9.5.1 生态保护措施

（1）植物保护措施

为减免施工活动对植被和土壤的影响，要求施工单位细化施工组织设计的同时，应严格划定施工范围，不得随意征占土地以外的农田。施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工地生态恢复，施工结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。尽量保留现状植被，能利用则利用，不能利用的尽量在适宜地段移植布置，做到既不影响河道行洪，又不破坏植被。对项目疏浚河道、加大综合利用量，减少土地资源的占用和地表植被的破坏；

（2）野生动物保护措施

严格划定项目征地范围，施工单位必须禁止施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物。禁止施工人员采取炸鱼、毒鱼、电鱼等毁灭性方式进行捕鱼；禁止引进外来鱼类。合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰鸟类等动物栖息、觅食等活动。施工中产生的废渣、弃土应尽量做到回用，开挖形成的多余土石方设置专门的堆放场地；生活垃圾应进行收集、集中清运填埋，防止污染水体。

（3）生态恢复措施

为保证生态环境的可持续性，按照边施工建设边恢复植被的原则进行，缩短土地裸露时间，及时进行生态恢复。为减少对植被的影响，在项目所在地采取植物措施绿化，补偿了建设项目造成的植被破坏，满足了城市绿化和美化要求。采用乡土物种，使栽种的植被容易成活，并防止外来物种入侵，减少生态风险。在考虑到植被美化功能的同时，注重其环境功能，如涵养水源、防风固沙等，可按乔灌草立体结构进行设计，以保证生物量。

- 9.5.2 水环境保护措施

生产污水产生于砼施工过程，污水中大量悬浮物，施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后回用于施工。生活污水依托民舍厕所，定期清掏，由当地村民拉运肥田。

- 9.5.3 大气环境保护措施

项目拟合理安排施工车辆，尽可能减少车辆集中运输货物，减少怠速时间等措施减小汽车尾气对周边环境的影响。

对于施工中产生扬尘较大的弃土场采取定点喷水湿法作业，为控制车辆运输过程的扬尘污染，建议在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落，从而可以减轻对城镇居民及沿线农作物的影响。

- 9.5.4 声环境保护措施

选用低噪声的施工机械，加强设备的维护和保养，振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声，施工运输车辆应减速慢行，禁止鸣笛，确保周围村庄住户的声环境达到标准要求。

- 9.5.5 固体废物污染防治措施

工程弃渣可结合道路修建用于路基和路肩填土，如不能利用的，应按要求运往建筑垃圾填埋场进行处理；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运。

- 9.6 公众参与

本次公众参与调查采用张贴公告，报纸公告和调查问卷方式进行。调查结果表明，100%的被调查者持支持态度，无公众反对项目建设。公众普遍认为本河道综合治理工程建设对当地经济发展起到促进作用，带动当地居民生活水平得到提高，同时会使当地环境质量得到改善。

- 9.7 总结论

本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）、《陕西省主体功能区规划》、《陕西省生态功能区划》、《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》、《铜川市水污染防治工作2017年度实施方案》、《铜川市城乡一体化建设规划（2012-2030）》等相关规划及规划环评要求。本工程的建设具有显著的经济效益和社会效益，其对环境的不利影响主要发生在施工期，施工期“三废一噪”、局部水土流失等，但对区域自然环境不会产生大的不利影响，且施工期的不利影响均是短期的、暂时的，在采取相应的保护预防措施后，可使工程对自然环境的影响进一步降低。因此，从环保角度分析，在落实本报告中提出的各项污染防治措施和生态减缓恢复措施后，本工程的建设是可行的。

- 9.8 建议

（1）工程建设应重点做好生态环境保护工作，加强施工期环境管理，减轻工程施工对周边生态环境的影响和周边环境敏感目标的影响；

（2）建立完善的环境管理和环境监测体系，针对工程建设期以及工程运行期对环境影响的特点，委托有资质的单位，落实环境监测计划，并委托有关环境保护管理部门对工程环保措施和环境监测计划的实施进行监督管理；

（3）为保证生态景观水质安全，项目建成后水质监测纳入环境质量监测日常工作中，及时了解和掌握河道水质、水位的动态变化情况。