《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产12000万块煤矸石烧结砖综合利用项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川市印台区砖一建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘颖华 |  |  | 联系人 | 刘颖华 |  |
| 通讯地址 | 铜川市印台区金锁关镇纸坊村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13619196444 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 727007 |
| 建设地点 | 铜川市印台区金锁关镇纸坊村石头沟 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 铜川市印台区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 铜印发改产业[2017]37号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 22130 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 1790 |  |
| 总投资 (万元) | 1577 | 其中：环保投资(万元) |  | 39.5 | 环保投资占总投资比例 | 2.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2018年5月 |  |  |
| 一、工程内容及规模： 1、项目由来 铜川市印台区砖一建材厂位于铜川市印台区金锁关镇纸坊村石头沟，于2017年8月变更为铜川市印台区砖一建材有限公司。原有项目于2011年9月建成，年产3000万标砖，2011年8月3日取得铜川市印台区环境保护局审批文件，2015年10月完成了该项目总量核查报告。由于轮窑窑体年代失修受损，生产设备落后，铜川市印台区砖一建材有限公司决定拆除原有砖厂，扩大生产规模，改进生产工艺，在原址上拟新建2条煤矸石烧结砖生产线，达到年产12000万块煤矸石烧结砖生产规模。由于市场及资金原因，故先建设1条单产为6000万块煤矸石烧结砖生产线。本次环评内容为1条生产线，年产6000万块煤矸石烧结砖综合利用项目，另一条生产线后期建设另行环评。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及有关法律法规要求，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号），“十九、非金属矿物制品”中“51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”全部编制报告表，本项目是烧结砖生产项目，应当编制报告表。 铜川市印台区砖一建材有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件一），接受委托后，我单位组织技术人员进行了现场踏勘，并收集项目技术资料和建设项目所在地区的自然、生态环境资料，认真分析建设项目现状和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则等编制规范的要求，编制完成了《年产12000万块煤矸石烧结砖综合利用项目环境影响评价报告表》。 2、分析判定情况 （1）产业政策分析 本项目砖窑为隧道窑，不属于淘汰类中“（八）建材类第12条—砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”项目。制砖设备采用大型宝深砖机，不属于淘汰类中“（八）建材类第13条、普通挤砖机”。本项目砖窑、制砖设备、搅拌设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订版）》（修正版）中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类；本项目已取得铜川市印台区发展和改革局关于《年产12000万块煤矸石烧结砖综合利用项目》备案确认书的通知（见附件），同意本项目建设。项目建设符合国家产业政策。 （2）烧结砖瓦行业准入条件分析 本项目年烧结砖12000万块，本次环评为单线年产6000万块，符合《烧结砖瓦行业准入条件》中“大中城市或经济发达地区新建和改(扩)建烧结砖企业单线生产规模不小于5000万块(折普通砖)／年；其它地区单线生产规模不小于3000万块(折普通砖)／年”。 本项目窑体为隧道窑，烘干窑烘干，符合《烧结砖瓦行业准入条件》中“新建和改（扩）建烧结砖瓦行业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工艺”。 本项目隧道窑宽度为3.6m，符合《烧结砖瓦行业准入条件》中“新建和改（扩）建隧道窑的宽度必须在3m以上（含3m）”。 （3）规划与选址 本项目位于铜川市印台区金锁关镇纸坊村石头沟，在原址上新建生产线，已取得由铜川市国土资源局印台分局核发采矿许可证，证号为C6102032011067130116565（见附件），项目地处丘陵地带，三面环山，距铜川市印台区7.3km，交通便利；项目办公用房布置在厂区东南侧，生产用房布置在厂区西侧，厂区西南侧沟外230m~350m处为纸坊村村民居住区，其他各侧均为丘陵地带，无居民区，选址合理。 3、建设项目特点 本工程为改扩建项目，拆除原有焙烧窑（轮窑）、烘干窑及相关配套车间，在原址上新建焙烧窑（隧道窑）、烘干窑、生产车间等，办公楼、供水、供电、排水等依托原有。 4、关注的主要环境问题及环境影响 （1）项目施工期拆除旧砖厂时产生的扬尘及固体废弃物； （2）项目运营期焙烧窑所产生的的废气。 二、项目概况 1、基本情况 ⑴项目名称：年产12000万块煤矸石烧结砖综合利用项目； ⑵建设性质：改扩建； ⑶建设单位：铜川市印台区砖一建材有限公司； ⑷生产规模：年产6000万块标砖； ⑸地理位置：本项目建设地址位于铜川市印台区金锁关镇纸坊村石头沟，地理位置图见附图1； ⑹四邻关系：项目地三面环山，西南侧沟外230m~350m处为纸坊村，四邻关系图详见附图3。 - 工程内容 本项目总占地面积22130m2，生产厂房建筑面积10000m2。本次环评内容为1条生产线，年产6000万块煤矸石烧结砖综合利用项目。新建内容包括1座隧道窑、1座烘干窑、生产车间等相关配套设施，办公室及公用工程依托项目原有。项目工程组成一览表见表1。 表1 项目工程组成一览表 序号; 工程组成; 建设内容; 主要组成; 备注. 1; 主体工程; 焙烧窑; 隧道式，1座，长度108m，宽度3.6m，高度为3.5m; 新建. 烘干窑; 隧道式，1座，长度108m，宽度3.6m，高度为3.5m; 新建. 制坯存坯车间; 内置1台制砖机，1台切坯切条机，1台码坯机钢结构，占地面积1600m2，1层; 新建. 陈化库; 封闭式钢架结构，占地面积980m2,，1层; 新建. 2; 储运工程; 原料车间; 封闭式原料车间，主要堆存煤矸石、炉渣、粘土等，破碎、筛分、搅拌。占地面积1500m2，1层，最大堆存规模为30000t。; 新建. 成品库; 半封闭式成品库，占地面积3300m2，1层，最大堆存规模为600万块。; 新建. 3; 辅助工程; 办公室; 彩钢结构，建筑面积350m2，1层，层高3m。; 依托 原有. 厂区道路; 混凝土路面，道路面积为5000㎡，道路宽3.5m; 新建. 配电室; 2个，占地面积为24㎡; 新建. 4; 公用工程; 供水; 供水由厂区自备井水提供; 依托 原有. 排水; 本项目运营期无生产废水，生活污水排入化粪池，定期清掏无外排废水。; 依托 原有. 供电; 供电由当地农村电网接入，厂区内建有配电室; 新建. 制冷供暖; 采用分体式空调供暖制冷; 依托 原有. 5; 环保工程; 废气; 炉窑废气全部收集，导入烘干窑回收余热进行再利用，然后由引风机收集后送入双碱法硫除尘器进行处理，净化后的气体通过18米高烟囱排放。 原料破碎、筛分、搅拌工序密闭式生产管理，原料输送时，调节进料带输送速度，降低进料带震动引起的飞尘；落料点、板式给料机采用封闭结构。; 新建. 废水; 项目运营期无生产废水，生活污水排入化粪池定期清掏综合利用，无外排废水。; 依托 原有. 噪声; 运营期主要是设备噪声，安装减振垫，连接处采用柔性连接。; 新建. 固废; 废砖、废坯回用于制砖，脱硫废渣集中收集后运输至石膏厂回收利用，生活垃圾集中收集后由相关负责人定期清运至固定堆放点，由环卫部门统一收集。; 新建. 3、生产规模及产品方案 本项目建成后年生产6000万块标砖，产品方案见表2。 表2 项目产品方案表 产品名称; 规格尺寸（mm）; 产量. 多孔砖; 240×115×90; 4000万块标砖. 空心砖; 240×240×115; 2000万块标砖. 4、生产设备 主要工程设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 大型宝深砖机; 7070--40; 台; 1; 新建. 2; 双级破碎机; 800*600; 台; 1; 新建. 3; 撮料机; 4600*1400; 台; 1; 新建. 4; 箱式供料机; /; 台; 1; 新建. 5; 滚动筛; 6000*2000*5; 台; 1; 新建. 6; 搅拌机; 4m*1.2m; 台; 1; 新建. 7; 自动码坯机; BKMA型; 台; 1; 新建. 8; 切坯切条机; BQTB1+BQPB1; 台; 1; 新建. 9; 窑炉控制系统; /; 套; 1; 新建. 10; 码坯机中控系统; /; 套; 1; 新建. 11; 原料车间全自动 控制系统; /; 套; 1; 新建. 12; 窑车轮; 3.6m*3.7m; 套; 130; 新建. 13; 顶车机; 120T; 套; 2; 新建. 14; 摆渡车; 台; 3; 新建. 15; 地爬车; 360; 台; 7; 新建. 16; 电机; 315kw; 台; 1; 新建. 17; 风机; 90kw; 台; 3; 新建. 18; 皮带运输机; /; 台; 40; 新建. 19; 脱硫除尘塔; DCL-3200; 套; 1; 新建，风量为10万m3/h. 5、项目原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 煤矸石; t/a; 29640; 外购. 2; 炉渣; t/a; 14820; 外购. 3; 粘土; t/a; 103740; 开采区开采*. 4; 水; m3/a; 17700; 井水. 5; 煤（引燃）; t/a; 5; 外购. 开采区已取得采矿许可证，总面积为0.4648平方公里，生产规模为5万m³/a，开采标高深度为1058m至1000m。. 项目主要原料为粘土、炉渣、煤矸石，引燃辅料为煤。 表5 粘土的物理性质一览表 成分; 含量; 成分; 含量. 二氧化硅; 56.88%; 氧化钙; 8.39%. 三氧化二铝; 12.74%; 临界水分; 13.21%. 三氧化二铁; 5.06%; 烧失量; 11.93%. 干燥收缩; 4.95%. 表6 煤矸石的物理性质一览表 物理性质 原料; 全水; 灰分; 硫分; 低位发热量. 煤矸石; 10.23%; 52.19%; 1.12%; 2356kCal/kg. 表7 炉渣的物理性质一览表 物理性质 原料; 全水; 硫分; 发热量. 炉渣; 18.57; 0.80%; 221kCal/kg. 表8 煤的物理性质一览表 物理性质 原料; 全水; 灰分; 硫分; 低位发热量. 煤; 5.11%; 23.4%; 0.5%; 4200kCal/kg. 三、平面布置合理性分析 本项目位于铜川市印台区砖一建材有限公司，厂区布置从西到东依次为原料车间、制坯车间、陈化库、烘干窑、焙烧窑、成品库、装车区，项目办公生活区位于厂区南侧。各区通过道路有机的连接为一体，既满足运输的要求，又满足消防和设备检修的要求。综上所述，本项目平面布置合理，项目总平面布置图见附图2。 四、公用工程 1、供水工程 本项目生活用水和生产用水由厂区井水提供，供水可以满足生产、生活用水需求。 （1）生活用水 项目职工均来自周边村民，职工生活用水主要用于职工洗漱及饮用，水量按35L/人.d计算，运营期职工人数为18人，则用水量0.63m3/d，189m3/a。 （2）生产用水 - ①根据建设单位提供的资料，烧结砖用水量为2.65m3/万块，项目用水量为15600m3/a（53m3/d），生产用水随原料进入毛坯砖中，在烘干室、焙烧窑中被加热形成蒸汽进入大气中，无废水产生。项目双碱法脱硫除尘设备补充水量约为1m3/d（300m3/a），在运行过程中会有部分水分蒸发，蒸发量约为1m3/d（300m3/a），其余用水循环使用。综上，本项目生产用水为21m3/d（6300m3/a）。 - ②厂区降尘用水4m3/d、1200m3/a。 ③厂区绿化面积约1790m2，绿化用水量按2L/(次·m2)，每年绿化浇水约52次，绿化用水量约0.62m3/d（186.16m3/a）。 2、排水系统 （1）生活污水 本项目生活污水按用水量的80%计，生活污水产生量为0.504m3/d，151.2m3/a，生活污水排入化粪池，定期清掏综合利用。 （2）生产废水 本项目生产用水全部用于搅拌工序，无生产废水外排；脱硫塔用水随烟气外排消耗1m3/d（300m3/a）；厂区洒水降尘用水、绿化用水全部蒸发。项目水平衡图见图1，水平衡表见表9。 表9 本项目用水平衡表 序号; 用水类别; 用水量; 损耗量; 排水量; 去向. 新鲜水量; 总用水量. 1; 生产用水; 54; 54; 54; 0; 损耗. 3; 降尘用水; 4; 4; 4; 0; 损耗. 4; 生活用水; 0.63; 0.63; 0.126; 0.504; 化粪池. 5; 绿化用水; 0.62; 0.62; 0.62; 0; 蒸发. 6; 合计; 59.25; 59.25; 58.746; 0.504; /. 54 生产用水 54 损耗 化粪池 0.126 生活用水 0.63 0.504 0.504 清掏 59.25 新鲜水 4 4 蒸发消耗 洒水降尘用水 062 0.62 绿化用水 蒸发消耗 水的走向 水的消耗 图1给排水平衡图 单位：m3/d 3、供电工程 本项目供电由当地供电线路接入厂区配电室后为厂区进行供电。 4、供暖制冷 本项目采取分体式空调供暖制冷。 五、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员18人，不提供食宿；每天工作8小时，年工作日为300天。 六、资金来源以及建设周期说明 本项目资金来源全部为自筹资金，由业主采取多种渠道筹集资金1577万元。建设项目施工工期控制在3个月，预计建设时间为2018年3月~2018年5月。 七、经济技术指标一览表 表10 项目主要经济技术指标一览表 项目名称; 单位; 数量; 备注. 占地面积; ㎡; 22130; 33.2亩. 总投资; 万元; 1577; ——. 其中; 焙烧窑; ㎡; 388.8; 新建. 烘干窑; ㎡; 388.8; 新建. 制坯车间; ㎡; 1600; 新建. 陈化库; ㎡; 980; 新建. 原料车间; ㎡; 1500; 新建. 成品库; ㎡; 3300; 新建. 办公室; ㎡; 350; 依托原有. 用水量; m3/d; 33.25; 自备井水. 用电量; 千瓦/年; 50000; 利用厂区原供电系统. 产品：空心砖; 万块标砖; 2000; ——. 多孔砖; 万块标砖; 4000. 劳动定员; 人; 18; ——. 八、项目扩建整体概述 原有工程与改扩建工程变化情况如下： 表11 项目扩建前后变化情况一览表 内容; 扩建前; 扩建后全厂; 变化内容. 产品方案; 年产3000万块标砖; 年产6000万块标砖; 规模增加3000万标砖. 生产工艺; 原料、破碎、搅拌、真空挤出成型、烘干、焙烧、成品; 原料、破碎、筛分、搅拌、陈化、制坯、切坯、码坯、烘干、焙烧、成品; 窑体种类变化，增加陈化工序，制坯方式不同. 生产设备; 种类; 数量; 种类; 数量; 原有设备落后、老旧，全部更换为新设备. 双极真空挤出机; 1台; 大型宝深砖机; 1台. 箱式喂料机; 1台; 双级破碎机; 1台. 带式定量给料机; 2台; 滚动筛; 1台. 双轴搅拌机; 2台; 搅拌机; 1台. 自动上下架系统; 1套; 自动码坯机; 1台. 真空挤出机; 1台; 切坯切条机; 1台. 液压多斗挖土机; 1台; 挖掘机; 1台. 斗士铲车; 2辆; 铲车; 2辆. 主体工程; 焙烧窑（轮窑）、烘干窑、制坯车间; 焙烧窑（隧道窑）、烘干窑、制坯车间; 拆除轮窑，改建为隧道窑，规模变大. 储运工程; 原料车间、成品库; 原料车间、成品库; 新建，规模变大. 辅助工程; 办公楼; 办公楼; 不变. 公用工程; 供水; 采用井水; 供水; 井水; 不变. 排水; 生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，无生产废水。; 排水; 生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，无生产废水。; 不变. 供电; 农村电网接入; 供电; 农村电网接入; 不变. 供暖制冷; 分体式空调; 供暖; 分体式空调; 不变. 环保工程; 废气; 焙烧废气：碱法脱硫除尘器+17m排气筒； 无组织粉尘：半封闭式车间，洒水抑尘。; 废气; 焙烧废气：双碱法脱硫除尘器+18m排气筒； 无组织粉尘：封闭式车间，洒水抑尘。; 新建脱硫除尘设备，排气筒高度增加，车间封闭式. 废水; 项目运营期无生产废水，生活污水排入化粪池定期清掏综合利用，无外排废水。; 废水; 项目运营期无生产废水，生活污水排入化粪池定期清掏综合利用，无外排废水。; 不变. 噪声; 设备安装基础减振，连接处采用柔性连接，厂房隔声。; 噪声; 设备安装基础减振，连接处采用柔性连接，厂房隔声。; 设施陈旧、更换. 固废; 废砖、废坯回用于制砖，生活垃圾集中收集后由相关负责人定期清运至固定堆放点，由环卫部门统一收集。; 固废; 废砖、废坯回用于制砖，生活垃圾集中收集后由相关负责人定期清运至固定堆放点，由环卫部门统一收集。; 不变. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有工程概况 铜川市印台区砖一建材有限公司位于铜川市印台区金锁关镇纸坊村石头沟，三面环山，沟外西南侧230m~350m处为纸坊村村民居住区。原有工程为年产3000万块标砖及粘土开采，工程占地20000m2，场地交通便利、供电及供水条件较好。原有工程主要组成见表12。 表12 原有工程组成一览表 序号; 工程组成; 建设内容; 主要组成. 开采区. 1; 主体工程; 开采区; 露天开采，面积为0.4648平方公里，挖掘机开挖，由铲车入给料口，通过皮带输送至原料车间. 2; 辅助工程; 沉淀池; 收集雨水，开采区北侧，30m3. 制砖区. 1; 主体工程; 焙烧窑; 轮窑，40门，1座，占地面积2124m2. 联合车间; 内置1台搅拌机、1台挤出机、1台自动切条切坯机，钢筋混凝土结构，占地面积3200m2. 烘干窑; 1座，占地面积1092m2. 2; 储运工程; 原料堆场; 半封闭原料堆场，门式钢架结构，主要堆存煤矸石、粘土等。占地面积1500m2，最大堆存规模为15000吨。. 成品堆场; 露天成品堆场，占地面积2500m2，最大堆存规模为300万块。. 3; 辅助工程; 办公楼; 砖混结构，建筑面积350m2，1层。. 4; 公用工程; 供水; 供水来源于自备井水. 排水; 本项目运营期无生产废水，生活污水排入化粪池，定期清掏用于农田综合利用，无外排废水。. 供电; 供电由当地农村电网接入，厂区内建有配电室. 制冷供暖; 采用分体式空调供暖制冷. 5; 环保工程; 废气; 炉窑废气全部收集，导入干燥窑回收余热进行再利用，然后由引风机收集后送入碱法脱硫除尘器进行处理，净化后的气体通过17米高烟囱排放。 原料采用湿法破碎，密闭式生产管理，并在破碎厂区定时洒水，防止粉尘四处飞扬；原料输送时，调节进料带输送速度，降低进料带震动引起的飞尘；落料点、板式给料机采用封闭结构。. 废水; 项目运营期无生产废水，生活污水排入化粪池定期清掏综合利用，无外排废水。. 噪声; 运营期主要是设备噪声，安装减振垫，连接处采用柔性连接。. 固废; 废泥坯、废砖回用于制砖，生活垃圾集中收集后由相关负责人定期清运至固定堆放点，由环卫部门统一收集。. 2、原有工程产品方案 表13 项目产品方案表 产品名称; 规格尺寸（mm）; 产量. 多孔砖; 240×115×90; 3000万块标砖. 3、原有工程原辅材料消耗 表14 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 原料来源. 1; 粘土; t/a; 59400; 开采区开采. 2; 煤矸石; t/a; 14850; 外购. 3; 水; m3/a; 8850; 井水. 4; 电; 万kWh/a; 5; 农村电网. 4、原有工程生产工艺： 本项目所生产的烧结砖砖是由煤矸石、粘土、水等按一定比例，经过原料准备、破碎、筛分、搅拌、真空挤出成型、烘干、焙烧制成的，工艺流程及产污环节见图2。 5、原有工程主要产污环节 （1）废气 图2 工艺流程图 1）焙烧废气 本项目采用轮窑（40门），利用粘土和煤矸石混合烧结制砖，属于全内燃烧结砖，原料本身的热值就能满足生产过程中的热值消耗，不需添加其他燃料，窑内烘干焙烧阶段产生的烟气中含主要污染物为SO2、烟尘和NOx。 根据建设单位提供的《铜川市印台区砖一建材厂排放污染物总量核查报告》，本项目炉窑废气全部收集，导入干燥窑回收余热进行再利用，然后由引风机收集后送入碱法喷淋脱硫除尘器进行处理，净化后的气体通过17米高烟囱排放。具体排放结果统计见表15。 表15 轮窑有组织废气排放情况 污染物; 排放浓度; 排放量. 烟气; －; 1.2×108Nm3/a. 烟尘; 25.9mg/m3; 3.11t/a. SO2; 36.6mg/m3; 4.4t/a. NOX; 146.08mg/m3; 17.53t/a. 氟化物; 0.81mg/m3; 0.098t/a. 由表15可知，该项目炉窑废气经过净化处理后，烟气中的烟尘排放浓度为25.9mg/m3、SO2排放浓度为36.6mg/m3、NOX排放浓度为146.08mg/m3、氟化物排放浓度为0.81mg/m3，各污染物的排放浓度可以达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准。 2）无组织粉尘产生量 根据《铜川市印台区砖一建材厂排放污染物总量核查报告》，原有工程无组织粉尘主要为开采区扬尘、生产车间粉尘。排放量约为1.5t/a。开采区采取洒水降尘，生产车间原料采用湿法破碎，对这些排放源实行密闭式生产管理，并在破碎厂区定时洒水，防止粉尘四处飞扬；原料输送时，调节进料带输送速度，降低进料带震动引起的飞尘；落料点、板式给料机采用封闭结构。采取以上措施后，可有效防止粉尘飞扬，达到环境要求。 （2）废水 项目用水主要为生产用水和生活用水。 1）生产废水 生产用水包括原料混合用水和除尘器补充水用水。 原料混合用水用于生产混料工段，经干燥、烧成后全部蒸发掉，无生产废水外排；除尘器用水全部循环利用，不外排。 2）生活污水 项目主要污水来源为员工生活污水，约为2.2m3/d、660m3/a，于化粪池暂存后由附近农民清运堆肥后作为农田肥料。 （3）噪声 原有工程噪声源主要是设备噪声，各设备均置于厂房内，采取基础减振等措施后，项目厂界四周声环境昼夜噪声值均满足《工业企业场界噪声排放标准》2类标准值，项目运营期对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 固体废物主要为切条及切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的废砖等，经破碎后都可返回生产工序，综合利用。厂区生活垃圾产生量约为4.5t/a，集中收集后定期送至环卫部门进行处置，对周围环境影响较小。 6、生态环境现状 本项目所在地生态环境相对比较简单，经现场调查和相关资料调研，开采区地表植被稀少，主要是杂草及低矮灌木，无珍稀动物物种在此生存活动。开采期间采取洒水降尘措施，停止开采期间，对于裸露的区域采用篷布覆盖，减少粉尘的产生，对已开挖地点采取必要的防护措施（如建设截排水沟槽等），以减少水土流失程度，对边坡覆土绿化，使生态环境逐步恢复。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 铜川市印台区，地处关中盆地北缘渭北旱塬中部，北依雄浑的陕北高原，南俯八百里秦川，北与宜君县、黄陵县，西北与旬邑县，西南与铜川市王益区毗邻，东与白水县、蒲城县，东南与富平县接壤。区政府所在地是古同官县治所在，南距省会西安95公里，北距圣地延安250公里。印台区地势北高南低，平均海拔1175米。 本项目位于铜川市印台区金锁关镇纸坊村石头沟，三面环山，沟外西南侧约350m处为210国道。项目建设厂址平坦，周边环境良好。地理位置图见附图1。 二、地形地貌 印台区位于祁(连)、吕(梁)、贺(兰)山字型构造前弧东翼，处在新华夏系一级沉降带--陕甘宁盆地南缘，为黄土覆盖的丘陵山地，南北狭长，北部、东南部高，中部、西南部低的倾斜地势，山、川、塬、梁、峁、沟均有分布，境内山峦纵横，沟壑相间，梁峁交错，丘陵台塬广布，是一个不规则的网状结构，分为北部土石山地，中部梁峁残塬，东南部丘陵沟壑三种地貌形态。平均海拔1097米，最高点位于区境西北部的凤凰山，海拔1671米，最低点位于区政府驻地川道，海拔900米左右。 北部土石山地主要为中生界基岩山地，山势陡峻，河流深切，基岩露头广泛，土薄石厚，山坡坡度多在25~35度，海拔960~1671米，林草覆盖率为65%以上，是全区林牧生产条件较好的地区。 中部梁峁残塬主要包括印台东、西塬、冯家塬、西固塬、贾家塬及山间漆水河川、白水河支流阿庄川、红土川、广阳川的一、二级阶地。海拔700~1300米以下，主要为下伏基岩的更新统黄土、厚度较大，塬面坡度多在5~10度，残塬长1000~1500米，宽数百米至千米左右，多呈"U"字型支沟，为全区粮、菜、果生产主要地区。 东南部丘陵沟壑区主要山梁有金华山、石庙梁、石马山。地处鄂尔多斯台向斜最南缘的低山区，一般海拔在850~1500米，形成了千沟万壑的丘陵地貌。总的地势是南北高，中间被赵老峪河上游支流的马家河、陈家河切割成低凹，成为面向东南的丘陵山地，沟坡坡度多在15~30度，以农牧业生产为主。 三、水资源 印台区内有漆水河、乌泥川河、金华山河、东河川河、陈家河、阿庄河、广阳河和玉华河等主要河流，主干河流漆水河由北往南贯穿市区，流长2.34万米，流量达800立方米/小时。矿泉水流量1200立方米/天，主要分布在王石凹街道、印台镇、金锁关镇。 四、气候气象 印台区地处渭北旱原，系关中平原与陕北高原的过度地带，气候基本特征介于两地之间，属暖温带大陆性半湿润易干旱气候区。冬春季受西伯利亚冷气流影响，多西北风，干燥寒冷;夏秋季受太平洋暖湿气流影响，降水较多，气候湿润。每年7月前期易发生伏旱，后期多连阴雨。多年平均气温10.6℃,1月平均气温-3.0℃，7月平均气温23.0℃，平均气温年较差26.0℃，无霜期年平均164-206天，年平均降水量582.5毫米，年平均降雨数92.7天，降雨量集中在每年7-9月。 区内光能资源丰富，太阳辐射年平均量126.54千卡/平方厘米，年平均日照2342小时。 五、生物多样性 全区耕地面积17.5万亩，宜牧草地19.4万亩，林地面积26万亩，水域面积近万亩，木材蓄积量41万立方米。印台区地处渭北最大一块绿洲，野生动植物品类繁多，气候温和，土层深厚，光照时间长，昼夜温差大，是全国苹果最佳适生区之一。粮食作物主要有小麦、玉米等，经济作物有油料、烟草、药材、花椒等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 本项目委托西安华测环保技术有限公司于2018年1月29日-2月4日对项目区环境空气进行现状监测，2018年1月30日-1月31日对项目区声环境进行了现状监测。监测布点图见下图3。 图3 监测布点图 一、环境空气质量现状 ①监测点位：环境空气质量现状监测点位为纸坊村。 ②监测因子：PM10、SO2、NO2，其中PM10、SO2、NO2监测24小时均值，SO2、NO2监测1小时均值。 ③监测频率：PM10、SO2、NO2连续监测7天。 ④评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ⑤监测及评价结果 环境空气现状监测及评价结果见表16。 表16 环境空气现状监测及评价结果 单位：μg/m3 监测点; 监测项目 监测时间; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3）. 1小时均值; 24小时均值; 1小时均值; 24小时均值; 24小时均值. 纸坊村; 1月29日; 17~27; 23; 22~32; 25; 51. 1月30日; 16~27; 29; 34~43; 39; 65. 1月31日; 16~23; 20; 21~29; 25; 90. 2月1日; 16~24; 22; 39~47; 44; 109. 2月2日; 18~24; 20; 21~27; 25; 68. 2月3日; 26~33; 30; 35~41; 39; 63. 2月4日; 27~34; 30; 37~44; 40; 66. 最大浓度 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 由上表可以看出，SO2和NO2的1小时均值和SO2、NO2、PM1024小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，项目区环境空气质量良好。 二、声环境质量现状 ①监测点位：声环境质量现状监测点位为厂区四周； ②监测因子：等效连续A声级，监测时统计Leq； ③监测频率：监测2天，昼夜各监测2次； ④评价标准：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； ⑤监测及评价结果 声环境现状监测及评价结果分别表17。 表17 噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 时间; 昼间; 夜间; 是否达标. 1#; 东厂界; 2018/1/30; 40; 37; 达标. 2018/1/31; 39; 37; 达标. 2#; 南厂界; 2018/1/30; 40; 38; 达标. 2018/1/31; 41; 38; 达标. 3#; 西厂界; 2018/1/30; 38; 37; 达标. 2018/1/31; 39; 37; 达标. 4#; 北厂界; 2018/1/30; 39; 37; 达标. 2018/1/31; 39; 36; 达标. 标准; 60; 50. 由以上分析可知，以上各监测点位声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明本区声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据工程特点、项目所在地区环境状况以及项目改扩建投产后对环境的影响，确定本次评价主要环境保护目标如表18，环保目标图见附图4。 表18 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 保护人数; 方位; 距离厂界; 保护 内容; 保护级别. 环境空气; 纸坊村; 870人/249户; SW; 350m; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 马莲滩村; 175人/50户; NW; 580m. 草店村; 35人/10户; NNW; 1020m. 走马梁村; 119人/34户; ESE; 1180m. 声环境; 200m范围内的居民; 200m范围内无; 人群健康; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 水体; 漆水河; /; SW; 370m; 地表水水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态; 拟建场址周边; 土壤、植被; 减少水土流失，保护生态环境. 经现场调查，本项目评价区内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表19。 表19 《环境空气质量标准》中二级标准 单位：ug/m3 污染物名称取值时间; SO2; NO2; PM10; TSP. 年平均; 60; 40; 70; 200. 24小时平均; 150; 80; 150; 300. 1小时平均; 500; 200; /; /. 2、地表水环境质量标准 项目所在区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体见表20。 表20 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L 项目; PH; 溶解氧; COD; BOD; 氨氮; 总磷. 标准值; 6-9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 3、声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体见表21。 表21 《声环境质量标准》中2类标准 单位：d（A） 声环境功能类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 （1）《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准。 表22 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 生产过程; 最高容许排放浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2计）; 氟化物 （以F计）; 车间或生产设施排气筒. 原料燃料破碎及制备成型; 30; -; -; -. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3. （2）企业边界大气污染物任何1小时平均浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准。 表23 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 污染物项目; 边界最高浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 二氧化硫; 0.5. 氟化物; 0.02. 2、废水：综合利用，不外排； 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表24。 表24 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物：一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD和NH3-N排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系。结合本项目污染物排放情况，建议本项目总量控制指标如下表25： 表25 总量控制指标一览表 种类; 污染物名称; 本项目排放总量. 废气; SO2; 6.64t/a. NOX; 8.40t/a. |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 本项目所生产的多孔、空心砖是由粘土、煤矸石、炉渣按一定比例经破碎、筛分、搅拌、陈化、制坯、切坯、码坯、烘干、焙烧等工序制成，具体工艺流程及产污环节见图4。 图4 工艺流程见图 - 原料装卸 本项目原料主要为粘土、煤矸石、炉渣，粘土由开采区开采，铲车运送至给料口经皮带运输机送至原料车间，煤矸石、炉渣均外购，由自卸汽车加盖篷布运入厂区内，产生少量颗粒物无组织排放。 - 原料贮存：粘土、煤矸石、炉渣在原料车间内进行贮存，在不进行装卸车的情况下，车间保持密闭状态。 - 破碎、筛分、搅拌 将粘土、煤矸石、炉渣由装载机进行配料后，送入给料机，由给料机一起均匀送入破碎机，破碎后的物料按一定比例经滚筒筛进行筛分，控制粒度≤3mm，筛上物返回破碎机继续破碎，筛下物入搅拌机加水混合搅拌，水经液体电子定量给料仪计量，通过给水管进入搅拌机，加水至原料含水率15~17%，由皮带输送机送至陈化仓进行陈化。 （4）陈化工序 搅拌原料经带式输送机送入陈化车间进行陈化、储存（一般15天），在陈化期间原料中的水分与原料颗粒进行渗透交换，进一步提高搅拌原料的均匀性和液塑性等各种综合性能。 （5）成型和切坯工序 达到陈化要求的原料经皮带输送机送去制砖机挤出成型，成型后的泥条送入自动切条切坯机，切割成所需要的砖坯规格，通过机械手码放到窑车上。 （6）烘干和焙烧工序 码装完成的窑车由牵引机送入烘干窑内进行干燥，干燥系统的干燥介质是经收集的隧道窑余热及冷却段产生的热风，干燥送风温度为100℃~130℃，干燥周期为12h，通过干燥的砖坯含水率控制在6%以下，干燥好的砖坯直接送入烧结系统，烧成温度为300℃~900℃，烧结周期为12h，冷却系统通过冷却带来末端的冷风机进入窑内的空气进行冷却，冷却产品砖后变成热空气，一部分由热风机抽出供干燥砖坯使用，一部分进入烘焙带做助燃使用，经冷却的砖坯由摆渡车摆渡到站台，烧结产生的废气和冷却废气统一从烘干窑排气筒排出。摆渡车卸砖后，经回车线返回至码坯处进行码坯。 - 产品检验及成品出厂 经过隧道窑烧结的成品砖经检验后，不合格产品返回破碎工序进行破碎，用作原料，合格产品堆放在成品库等待外售。 二、物料平衡 本项目制砖工艺物料平衡见表26。 表26 物料平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 投入量; 物料名称; 产出量. 炉渣; 14820t/a; 标砖; 135000t/a. 煤矸石; 29640t/a; 废砖; 675t/a. 粘土; 103740t/a; 烟尘; 2.8t/a. 水; 17700m3/a; SO2; 6.64t/a. 氢氧化钠; 88.64t/a; NOX; 8.4t/a. 熟石灰; 71.86t/a; 氟化物; 0.18t/a. 蒸汽; 30047.31t/a. 脱硫废渣; 320t/a. 合计; 166060.5t/a; 166060.5t/a. （1）硫平衡 煤矸石为29460t/a，含硫量为1.12%。产品含硫（S）约263.61t/a，排出到烟气中的硫（S）的量为6.64t/a，脱硫废渣中的硫（S）的量为59.75t/a。 表27 硫平衡表 单位：t/a - 类型; - 名称; - 数量（t）; - 合计（t）. - 投入; - 煤矸石（S）; 330; - 330. - 产出; - 产品含硫（S）; - 263.61; - 330. - 废气中排放硫（S）; - 6.64. - 脱硫废渣（S）; - 59.75. （2）氟平衡 项目所用粘土主要成分为绢云母及水云母、石英、高岭石等，根据国家“七五”重点科技攻关项目“全国土壤环境背景值调查研究”（由中国环境监测总站等多家单位联合攻关），本次评价过程粘土氟含量取值200mg/kg，煤矸石含氟量取300mg/kg。根据文献“粘土制砖过程中氟化物的逸出和固定研究”（杨林军、金一中 中国化学工程报），粘土烧制时氟化物释放约为30%。本项目粘土年用量为103740t，煤矸石用量为29640t/a，通过计算可知本项目烧结砖烧制过程中留在烧结砖中的氟为2.074t/a，烟气中的氟为0.89t/a。 表28 氟平衡表 单位：t/a - 类型; - 名称; - 数量（t）; - 合计. - 投入; - 粘土（F）; 2.075; - 2.964. - 煤矸石（F）; 0.889. - 产出; - 烟气（F）; - 0.89; - 2.964. - 烧结砖（F）; - 2.074.

主要污染工序： 一、施工期 施工期建设内容主要为旧砖厂的拆除，隧道窑、生产车间建设及设备安装，厂区地面道路硬化，施工期对周围环境产生的影响主要是废气、废水、噪声、固废。 1、废气 本项目施工期的废气主要为施工扬尘和运输车辆的尾气，但最为突出的是施工扬尘。 ⑴扬尘 扬尘主要包括旧砖厂拆除、基础开挖和土方堆放过程中产生的扬尘，建筑过程中材料的堆放、装卸过程产生的扬尘，运输车辆造成的道路扬尘等。根据同类工程类比，浓度较高的地点为场地中的土料装卸量约20~50mg/m3。 ⑵车辆尾气 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，因此尾气排放源强相对较大，对周围空气环境有一定影响。主要污染物为THC、CO、NOx，类比同类工程以0.1t耗油计，约排有害物质烯烃类有机物2.6~3.3kg、CO 6.6kg、SO2 3.3kg，以上属无组织排放。 2、废水 本项目施工期产生的废水主要为员工生活污水。根据类似工程估算，施工队伍高峰期人数达到30人，项目施工期间厂区依托厂区原有化粪池，生活污水为工人洗漱用水，每人用水量按35L/d估算。污水量按用水量的80%计，施工人员产生的生活污水量约为0.84 m3/d，生活污水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS浓度分别为300mg/L、180 mg/L、200 mg/L，生活污水排入化粪池，清掏后综合利用。 3、噪声 本项目施工期的焙烧窑的修建主要为人工砌筑，无需大型机械设备，施工期的噪声主要来自运输车辆噪声。声源特点为间歇式，噪声源强约为75～80dB(A)。 4、固废 施工期固体废物主要是建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 本项目旧砖厂拆除、隧道窑建设过程中会产生一定量的建筑垃圾，产生量约为5t。主要成分为碎砖（碎砌块）、砂浆等，废弃砖块和砂浆用于场区道路铺筑。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量按照施工高峰人数30人，按0.5kg/人·d计，生活垃圾的产生量为15kg/d，用垃圾桶收集后定期送至当地垃圾收集点。 二、运营期 1、废气 本工程废气污染源主要包括原料车间粉尘、炉窑废气等。 （1）原料车间粉尘 本项目原料运至厂区原料车间堆放、粉碎、筛分、搅拌过程会产生粉尘。原料堆存库密闭，地面硬化，类比其他同类项目，该过程粉尘产生量为原料用量的0.002%，本项目原料总用量为14.82万t/a，装卸、破碎、筛分、搅拌工序粉尘产生量为2.96t/a。 本项目原料车间密闭设计，粉碎机入料口、筛分机及转运输送皮带均进行密封，采取措施后，车间沉降率为80%，经原料车间沉降后，排放量为0.59t/a，排放速率为0.24kg/h。 （2）炉窑废气 本项目选用先进的大断面平吊顶隧道窑热工设备，烘干窑的热源是利用焙烧窑冷却带来的余热，高温烟热和车底空气换热，经过烟道汇总压入烘干窑内，由隧道窑专用风机抽送到脱硫塔内处理后由18m高排气筒直接排放。项目烧制过程，排放的烟气中主要包括烟尘、SO2、NOx和氟化物等污染物。 1）烟尘、NOx产生量 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第七分册“3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排放系数表、原料为粘土类、生产规模≧6000万块标砖/年”。本项目烟尘、NOx产污系数见表29。 表29 本项目燃烧产排污系数 污染物; 产污系数; 产生量. 单位; 数量; 产生源强; 产生浓度. 废气量; Nm3/万块砖; 4.298万; 2.5788×108Nm3/a. 烟尘; kg/万块标砖; 4.728; 11.8kg/h; 28.368t/a; 109.81mg/m3. NOx; kg/万块标砖; 1.657; 4.14kg/h; 9.942t/a; 38.53mg/m3. 由上表可知，本项目废气产生量为2.5788×108Nm3/a，烟尘产生量为28.368t/a，产生浓度为109.81mg/m3；NOx氧化物产生总量为9.942t/a，产生浓度为38.53mg/m3。 - 2）SO2产生量 项目原料煤矸石含硫量为1.12%。此外，用煤引燃时会产生SO2，由于煤含硫量较小，引燃时用煤量较小，可以忽略不计。本项目SO2产生量如下： 焙烧窑中煤矸石燃烧产生SO2产生量计算如下： CSO2=2×B×S×H×（1-θ） CSO2——二氧化硫的产生量，t/a； B——煤矸石量，t/a； S——煤矸石含硫量，% H——煤矸石烧失量，% θ——烧结砖砖坯固硫率，类比型煤的固硫率，通常取30%~75%； 本项目矸石用量为29640t/a，矸石含硫量为1.12%，煤矸石烧失量为20%，固硫效率取50%，则 CSO2=2×B×S×H×（1-θ）=2×29640×1.12%×20%×（1-50%）=66.39t/a 由计算结果可知，本项目SO2产生量为66.39t/a，产生速率为207.6kg/h，产生浓度为257mg/m3。 3）氟化物产生量 烧砖过程氟化物产生量根据下述公式 氟化物：GFX=B1×F1+B2×F2 B1—粘土年消耗量，103740t/a； B2—煤矸石消耗量，29640t/a； F1—粘土含氟量，0.002%； F2—煤矸石含氟量，0.003%； 根据文献“粘土制砖过程中氟化物的逸出和固定研究”（杨林军、金一中 中国化学工程报），粘土烧制时氟化物释放约为30%。可以算出氟化物的产生量为0.89t/a，0.37kg/h，产生浓度为3.37mg/m3。 （3）废气防治措施及排放量 为使废气能达标排放且从节能减排保护环境的角度考虑，项目拟采用双碱法脱硫除尘，处理后的尾气通过内径为0.6m，高18m的排气筒排放。 双碱法脱硫技术是在石灰法基础上结合钠碱法的特点，采用纯碱启动，除尘器内钠碱（NaOH）吸收二氧化硫，除尘器外钙碱-石灰（Ca(OH)2）再生，使得钠离子循环吸收利用。该工艺既有钠碱法中反应速度快，脱硫效率高，且除尘器内和管道内不易结垢的优点，又有石灰法中以石灰作为脱硫实际消耗物，从而使运行费用降低的优势。其基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程： a、脱硫过程（主要在水膜除尘器内进行） 2NaOH+S02=Na2SO3+H2O Na2SO3+S02+H2O=2NaHSO3 b、再生过程（主要在水膜除尘器外循环水池中进行） 2NaHSO3+Ca(OH)2=Na2SO3+CaSO3↓+2H2O Na2SO3+Ca(OH)2=2NaOH+CaSO3↓ 在石灰浆液[Ca(OH)2达到过饱和状态]中，中性的NaHSO3很快跟Ca(OH)2反应从而释放出[Na+]，随后生成的[SO3-]继续跟Ca(OH)2反应，反应生成的亚硫酸钙以半水化合物形式[CaSO3·1/2H2O]慢慢沉淀下来，从而使[Na+]得到再生，吸收液恢复对S02的吸收能力，然后循环利用。在双碱法脱硫技术中，NaOH只是作为一种起动碱，起动后实际消耗的是石灰，理论上不消耗NaOH。只是清渣时会带出一些，因此在实际运行时需要补充少量NaOH，产生固体废弃物加入原料中破碎后用于制砖。 双碱法脱硫技术脱硫效率可达90%，同时，本方法可去除氮氧化物约15%~20%，除氟效率达80%~85%。本环境影响评价保守按除尘率90%、脱硫率90%、NOX15%、除氟80%计；焙烧阶段烟尘排放量为2.8t/a、排放浓度为10.79mg/m3；SO2排放量为6.64t/a、排放浓度为25.68mg/m3；NOX排放量为8.4t/a，排放浓度为32.57mg/m3；氟化物排放量为0.18t/a，排放浓度为0.69mg/m3，具体排放情况见表30。 表30 隧道窑有组织废气排放情况 污染物; 产生浓度; 产生量; 烟气处理设施; 排放浓度; 排放量. 烟气; －; 107450Nm3/h; 双碱法脱硫除尘器（除尘效率90%，脱硫效率90%、脱硝效率15%、脱氟效率80%）; －; 107450Nm3/h. 烟尘; 109.81mg/m3; 28.368t/a; 10.79mg/m3; 1.16kg/h; 2.80t/a. SO2; 257mg/m3; 66.39t/a; 25.68mg/m3; 2.76kg/h; 6.64t/a. NOX; 38.53mg/m3; 9.942t/a; 32.57mg/m3; 3.5kg/h; 8.40t/a. 氟化物; 3.37mg/m3; 0.89t/a; 0.69mg/m3; 0.075kg/h; 0.18t/a. 根据砖瓦行业废气治理经验，项目焙烧阶段废气排放浓度可以达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2颗粒物：30mg/m3、SO2：300mg/m3、NOX200mg/m3、氟化物3mg/m3的标准限值要求。 本项目大气污染物产排污情况一览表见表31。 表31 项目大气污染物产排污情况一览表 污染物名称; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 措施; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 备注. 原料车间粉尘; 2.96; /; 破碎、筛分等设备密封式+车间洒水抑尘; 0.59; /; 无组织. 炉窑废气; 烟尘; 28.368; 109.81; 双碱法脱硫+18m排气筒排放; 2.80; 10.79; 有组织. SO2; 66.39; 257; 6.64; 25.68; 有组织. NOX; 9.942; 38.53; 8.40; 32.57; 有组织. 氟化物; 0.89; 3.37; 0.18; 0.69; 有组织. 2、废水 （1）生产废水 本项目生产用水为搅拌过程制砖用水和脱硫除尘装置循环用水。生产工艺用水在烘干焙烧过程中全部蒸发消耗，脱硫除尘装置废水经沉淀池处理后全部循环使用，不外排，仅需补充损失水量，补充量约1m3/d。综上，本项目无生产废水。 （2）生活污水 本项目职工生活污水量为0.504m3/d，151.2m3/a，生活污水中污染物成分较为简单，主要为SS、BOD5、CODcr等，废水排放至化粪池，定期清掏用于附近农田综合利用。 3、噪声 该项目主要噪声源为挖掘机、铲车、破碎机、搅拌机、切坯切条机、风机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95dB（A），项目四周为荒地，200m范围内无敏感点。 4、固废 本项目固废主要为生产过程产生的废砖坯、不合格的烧结砖，隧道窑废气治理设施产生的脱硫废渣及员工生活垃圾。 - 废砖坯、废砖 根据建设单位提供资料分析，废砖坯、废砖产生量600t，粉碎后用于制砖，可实现废砖零排放。 - 脱硫废渣 本项目隧道窑烟气采用双碱法脱硫除尘器处理，脱硫废液再生循环池沉淀下来的沉渣，根据用量和烟尘量估算沉渣量约为320t/a，主要成分为硫酸钙。 （3）生活垃圾 生活垃圾量按照0.5kg/人·d计算，本项目改建后定员18人，每日产生的生活垃圾为9kg/d，全年生活垃圾产生量为2.7t/a。 - 本项目主要污染物产生及排放情况 表32 污染物排放清单一览表 类别; 污染物名称; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 措施; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m3. 废气; 原料车间粉尘; 2.96; /; 破碎、筛分等设备密封式+车间洒水抑尘; 0.59; /. 炉窑废气; 烟尘; 28.368; 109.81; 双碱法脱硫+18m排气筒排放; 2.80; 10.79. SO2; 66.39; 257; 6.64; 25.68. NOX; 9.942; 38.53; 8.40; 32.57. 氟化物; 0.89; 3.37; 0.18; 0.69. 废水; 生活污水; 151.2m3/a; /; 化粪池，定期清掏，用于农田综合利用; 0; /. 固废; 生产区; 废砖; 600t/a; /; 回收再利用; 0; /. 脱硫废渣; 320t/a; /; 集中收集后运输至石膏厂回收利用; 0; /. 生活区; 生活垃圾; 2.7t/a; /; 集中收集，由环卫部门定期清理; 0; /. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振，厂房隔声. 四、项目技改前后主要污染物排放“三本账” 表33 项目技改前后主要污染物排放“三本账” 单位：t/a 内容; 污染物名称; 原有工程 排放量; 以新带老 消减量; 本项目 排放量; 总体工程 排放量; 排放 增减量. 废气; 无组织粉尘; 粉尘; 1.5; 0.78; 0.59; 0.59; -0.19. 炉窑废气; 烟尘; 3.11; 3.11; 2.80; 2.80; -0.31. SO2; 4.4; 4.4; 6.64; 6.64; +2.24. NOX; 17.53; 17.53; 8.40; 8.40; -9.13. 氟化物; 0.098; 0.098; 0.18; 0.18; +0.082. 水污 染物; 生活 污水; 水量; 0; 0; 0; 0; 0. 固废 污染物; 生产区; 废砖; 0; 0; 0; 0; 0. 生活区; 生活垃圾; 4.5; 4.5; 2.7; 2.7; -1.8.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料车间 | 粉尘 | / | 2.96t/a | / | 0.59t/a |
|  | 燃烧阶段 | 烟尘 | 109.81mg/m3 | 28.368t/a | 10.79mg/m3 | 2.80t/a |
|  |  | SO2 | 257mg/m3 | 66.39t/a | 25.68mg/m3 | 6.64t/a |
|  |  | NOX | 38.53mg/m3 | 9.942t/a | 32.57mg/m3 | 8.40t/a |
|  |  | 氟化物 | 3.37mg/m3 | 0.89t/a | 0.69mg/m3 | 0.18t/a |
| 水污染物 | 生活区 | 废水 | 151.2m3/a |  | 生活废水排入化粪池，定期清掏用于农田综合利用 |  |
|  |  | COD | 450mg/L,0.068t/a |  |  |  |
|  |  | BOD | 250mg/L,0.038t/a |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 40mg/L,0.006t/a |  |  |  |
|  |  | SS | 150mg/L,0.023t/a |  |  |  |
| 固体废物 | 生产区 | 废砖、废坯 | 600t/a |  | 0 |  |
|  |  | 脱硫废渣 | 320t/a |  | 0 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 2.7t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 70~95dB(A) |  | 昼≤60dB(A) 夜≤50dB(A) |  |
| 主要生态影响： - 施工期：本次改建是厂区内进行，不存在占压周边农田地，本次改建过程中土建施工量较小，施工期短，不会对区域生态环境造成显著影响。 - （2）运营期：本项目运营期排放的氟化物经过脱硫塔处理后，可有效去除废气中氟化物的含量，对周围农作物影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 由工程分析可知，本项目主要是旧砖厂拆除、施工裸露场地、土方施工、建筑材料及建筑垃圾堆放等过程中经风蚀形成的风蚀尘，以及建筑材料、建筑垃圾运输时，车辆往来造成的地面扬尘。 为减轻扬尘对环境的影响，拟建项目施工中应采取必要措施防治扬尘污染： ①在施工场地施工时，应有专人负责施工场地和施工便道洒水工作，洒水次数根据天气状况而定，在产生扬尘较大的施工作业面上采用湿法作业，以减轻施工扬尘的产生；对于易产生扬尘的材料、土方堆放应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施，以防止二次扬尘污染。 ②运输砂石料、水泥、土方、建筑材料以及建筑垃圾的车辆不宜装载过满，同时采取相应的篷布遮盖、封闭措施，对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理。 采取以上措施后项目施工期扬尘对周边环境空气的影响范围及程度较小，施工结束后影响也将消失。 （2）运输车辆扬尘 施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。由工程分析可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 项目施工所需的石料、沙料、水泥均采用汽车运输。运输车辆扬尘不会在大范围内平均分布，但在小空间内浓度较高。在局部地段积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起浓密的扬尘。交通运输产生的扬尘影响范围一般在宽10～50m、高4～5m的空间内，3min后较大颗粒即沉降至地面，微细颗粒（所占比重较小）在空中停留时间较长。 运输产生的道路扬尘是间歇的，主要影响运输车辆两侧。为减少运输道路扬尘的影响，要设专人对厂区内运输道路进行适时清扫，保持施工道路清洁，同时对运输道路进行洒水，保持道路湿润。在采取措施后，运输产生的道路扬尘对环境的影响减小。 （3）机械及车辆运输废气 机械运输污染源主要为施工机械及各型运输车辆使用汽油、柴油作为燃料排放的废气，施工机械废气主要是CO、THC、NOx等，产生量小。 拟建项目机械运输废气产生量及废气中污染物浓度因其使用频率及发动机对燃料燃烧情况而异。机械运输废气属无组织排放性质，间断性产生，且产生量较小、产生点相对分散、施工场地周围空旷，一般情况下，通过加强施工机械设备的养护管理，施工机械和运输车辆产生的污染物经自然扩散和稀释后，对环境空气质量影响较小。 总之，施工期对环境空气的影响通过采取一定防治措施后可得以缓解，其影响将随施工的结束而消失，影响时间短，影响较小。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期的水污染主要是施工废水和施工人员的生活污水，施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水、冲刷车用水及路面、土方喷淋水等，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。本工程在施工现场设一临时沉砂池收集回用和地面渗流，泥浆水应经沉淀处理，其上清液次日可用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，减少施工废水排放。 施工期另一水污染源是施工人员产生的生活污水，本项目施工人员约为30人，生活污水产生量为0.84m3/d，依托原有化粪池，定期清掏后用于周围农田施肥，对水环境影响较小。 3、施工期噪声环境影响分析 本项目施工阶段为露天作业，评价针对主要噪声源进行环境影响预测分析，采用点声源几何衰减计算公式预测，预测公式如下： LA(r)=LA(r0)–20lg(r/r0) 式中：LAI----预测点处的声压级，dB(A)； LA(r0)----参考点r0处的声压级，dB(A)； r--------噪声源至预测点的距离，m。 离声源不同距离处预测值见表34。 表34 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 1; 推土机; 70～75; 64～69; 60～65; 58～63; 56～61; 50～55; 44～49; 40～45. 2; 挖掘机; ～81; ～75; ～71; ～69; ～68; ～61; ～54; ～51. 3; 装载机; ～81; ～75; ～71; ～69; ～68; ～61; ～54; ～51. 4; 各种车辆; 60～70; 54～64; 50～60; 48～58; 46～56; 40～50; 34～44; 30～40. 5; 起重机; 70～75; 64～69; 60～65; 58～63; 56～61; 50～55; 44～49; 40～45. 6; 升降机; 70～75; 64～69; 60～65; 58～63; 56～61; 50～55; 44～49; 40～45. 距声源200m处，各噪声源的最大影响噪声为54dB(A)，均达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求，因此本工程施工的噪声影响范围在200m范围内。环评提出以下防治措施： 在施工过程中，对发出高频噪声的生产过程尽量不安排在现场施工，运输车辆进出施工现场应控制或禁止鸣喇叭，严格控制运输路线，降低对周围敏感点的影响，同时施工设备应合理布局，合理安排施工活动，避免在夜间和午休时间施工，确因工程需要在夜间施工的，应事先征得当地环境保护部门的同意。 施工过程中噪声污染是暂时的，随着工程的结束，施工期对周围环境的影响也将消失。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的少量生活垃圾，其中生活垃圾由施工单位收集后定点堆放，由环卫部门统一处理；施工中的建筑垃圾主要是拆除旧砖厂、建设过程产生的建筑垃圾，主要成分为碎砖（碎砌块）、砂浆等，废弃砖块和砂浆用于场区道路铺筑。应尽量回收有用材料，不能利用的部分运送到指定的建筑垃圾填埋场。 施工期产生的固体废物对环境有一定的影响，但由于施工期固体废弃物量不大，并能得到合理妥善处置，其影响范围主要在施工区，且影响是可逆的，随着施工期的结束而消失，因此，只要加强施工管理，并采取相应措施，施工期固体废弃物对环境的不利影响是可以减缓或消除的。 二、营运期环境影响分析： 1、大气污染物分析 本工程废气污染源主要包括原料车间粉尘、炉窑废气等。 （1）原料车间粉尘 项目原料装卸过程中，洒水抑尘，原料堆存库地面及进出场道路定期洒水抑尘，本项目原料车间密闭设计，粉碎机入料口、筛分机及转运输送皮带均进行密封，采取措施后，车间沉降率为80%，排放量为0.59t/a，排放速率为0.24kg/h，对环境空气影响较小。通过以上措施，无组织粉尘可达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3排放标准，对环境影响较小。 （2）焙烧环境影响分析 项目采用大气导则推荐的大气估算模式预测软件估算预测采取措施后项目有组织废气对环境的影响。项目大气估算模式点源参数见表35，其中烟尘以PM10计，其小时浓度采用日均浓度的三倍计。预测结果见表36。 表35 工程点源参数排污情况表 点源名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口温度; 气量; 烟气出口速率; 年排放小时数; 评价因子源强. PM10; SO2; NOX; 氟化物. 单位; m; m; K; Nm3/h; m/s; h; Kg/h. 脱硫塔 排气筒; 18; 1.2; 331; 107450; 26.4; 2400; 1.16; 2.76; 3.5; 0.075. 表36 大气估算模式预测结果（脱硫塔排气筒） 序号; 距 离; 烟尘（PM10）; SO2; NOX; 氟化物. Ci （mg/m3）; Pi （%）; Ci （mg/m3）; Pi （%）; Ci （mg/m3）; Pi （%）; Ci （mg/m3）; Pi （%）. 1; 100; 0.00002005; 0; 0.00004769; 0.01; 0.00006048; 0.03; 0.000001296; 0.01. 2; 200; 0.0004547; 0.1; 0.001082; 0.22; 0.001372; 0.69; 0.0000294; 0.15. 3; 300; 0.001808; 0.4; 0.004303; 0.86; 0.005456; 2.73; 0.0001169; 0.58. 4; 400; 0.002389; 0.53; 0.005684; 1.14; 0.007208; 3.6; 0.0001545; 0.77. 5; 500; 0.002358; 0.52; 0.005611; 1.12; 0.007115; 3.56; 0.0001525; 0.76. 6; 600; 0.002224; 0.49; 0.005292; 1.06; 0.006711; 3.36; 0.0001438; 0.72. 7; 700; 0.002021; 0.45; 0.004808; 0.96; 0.006098; 3.05; 0.0001307; 0.65. 8; 800; 0.002023; 0.45; 0.004813; 0.96; 0.006104; 3.05; 0.0001308; 0.65. 9; 900; 0.001951; 0.43; 0.004643; 0.93; 0.005888; 2.94; 0.0001262; 0.63. 10; 1000; 0.001884; 0.42; 0.004482; 0.9; 0.005684; 2.84; 0.0001218; 0.61. 11; 1100; 0.001807; 0.4; 0.0043; 0.86; 0.005453; 2.73; 0.0001168; 0.58. 12; 1200; 0.001736; 0.39; 0.00413; 0.83; 0.005237; 2.62; 0.0001122; 0.56. 13; 1300; 0.001659; 0.37; 0.003948; 0.79; 0.005006; 2.5; 0.0001073; 0.54. 14; 1400; 0.001581; 0.35; 0.003762; 0.75; 0.004771; 2.39; 0.0001022; 0.51. 15; 1500; 0.001504; 0.33; 0.00358; 0.72; 0.004539; 2.27; 0.00009727; 0.49. 16; 1600; 0.00143; 0.32; 0.003403; 0.68; 0.004315; 2.16; 0.00009247; 0.46. 17; 1700; 0.00139; 0.31; 0.003308; 0.66; 0.004195; 2.1; 0.0000899; 0.45. 18; 1800; 0.001359; 0.3; 0.003233; 0.65; 0.0041; 2.05; 0.00008786; 0.44. 19; 1900; 0.001325; 0.29; 0.003152; 0.63; 0.003997; 2; 0.00008565; 0.43. 20; 2000; 0.001289; 0.29; 0.003067; 0.61; 0.00389; 1.94; 0.00008335; 0.42. 21; 2100; 0.001253; 0.28; 0.002981; 0.6; 0.00378; 1.89; 0.000081; 0.41. 22; 2200; 0.001216; 0.27; 0.002894; 0.58; 0.00367; 1.83; 0.00007864; 0.39. 23; 2300; 0.00118; 0.26; 0.002807; 0.56; 0.00356; 1.78; 0.00007629; 0.38. 24; 2400; 0.001165; 0.26; 0.002773; 0.55; 0.003516; 1.76; 0.00007535; 0.38. 25; 2500; 0.001206; 0.27; 0.00287; 0.57; 0.003639; 1.82; 0.00007798; 0.39. max; 437; 0.002418; 0.54; 0.005754; 1.15; 0.007297; 3.65; 0.0001564; 0.78. 注：氟化物环境标准参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值0.02mg/m3。 本次预测考虑项目对周边敏感点纸坊村（距离350m）、马莲滩村（距离580m）、草店村（1020m）、走马梁村（1180m）区域内最大落地浓度点的环境影响，预测结果见表37。 表37 本项大气环境影响预测结果分析 敏感点; 纸坊村; 马莲滩村; 草店村; 走马梁村. 预测因子; Ci（mg/m3）; Pi（%）; Ci（mg/m3）; Pi（%）; Ci（mg/m3）; Pi（%）; Ci（mg/m3）; Pi（%）. 烟尘（PM10）; 0.00221; 0.49; 0.002256; 0.5; 0.001864; 0.41; 0.001751; 0.39. SO2; 0.005258; 1.05; 0.005368; 1.07; 0.004434; 0.89; 0.004165; 0.83. NOX; 0.006668; 3.33; 0.006807; 3.4; 0.005623; 2.81; 0.005282; 2.64. 氟化物; 0.0001429; 0.71; 0.0001459; 0.73; 0.0001205; 0.6; 0.0001132; 0.57. 由预测分析结果可知，项目烟气脱硫装置排气筒有组织废气PM10、SO2、NOX、氟化物在区域最大落地点437m处浓度点的污染物占标率为：0.54%、1.15%、3.65%、0.78%。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明正常状况下本项目烟气脱硫装置排气筒中PM10、SO2、NOX、氟化物经治理后满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2颗粒物：30mg/m3、SO2：300mg/m3、NOX200mg/m3、氟化物3mg/m3的标准限值要求。 （3）大气环境防护距离计算 采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合项目厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。 项目无组织排放源主要为生产车间，近似为矩形面源。采用大气环境防护距离计算模式输入参数及计算结果见表38。 表38 大气环境防护距离计算模式输入参数计算结果表 项目; 破碎间颗粒物. 输入参数; 面源有效高度（m）; 3. 面源面积（m2）; 1500. 污染物排放速率（kg/h）; 0.24. 日均评价标准（mg/m3）; 0.45. 计算结果; 无超标点. 由上表可知，排放的无组织废气污染物经计算无超标点，即本项目厂界无组织监控点浓度及附近区域环境质量均能达到相应评价标准，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 （4）治理措施 1）烟气治理措施可行性分析 根据《砖瓦工业大气污染物排放标准》编制说明5.4.2可知，通常采用碱液、石灰乳作吸收液。 设备运行时，在引风机的作用下，由烟道将烟气引至清水、液碱表面，对碱液进行冲击，在高温和风压下，除尘器喷淋的碱液被大量雾化，碱液经雾化后，与烟气的接触面将比溶液状时增大将近3000多倍，烟气中的污染物（颗粒物、氟化物、硫、NOX）与被雾化的碱液充分混合反应，再经过水幕过滤完成处理过程。烟气经过雾化喷淋，烟尘（粉尘）被增湿增重，以一定的角度切向进入塔体下部，SO2、氟化物则与喷淋出的吸收液进行反应消除，从而使烟气得到净化。净化后的烟气通过两层脱水除雾装置脱水后排入大气。根据砖瓦行业废气治理经验，本项目除尘器内钠碱（NaOH）吸收废气，除尘器外钙碱-石灰（Ca(OH)2）再生，除尘效率可达90%，脱硫效率可达90%，脱硝效率可达15%、脱氟效率可达80%。除尘脱硫塔工作原理见图5。 烟气 送风风机 喷淋泵 喷淋装置 循环池 配药槽 风机 达标排放 图5 除尘脱硫塔工作原理图 本项目在多孔砖的烧制过程中会产生烟尘、SO2等气体污染物，废气排放量为10万m3/h，通过双碱法脱硫除尘设施进行处理，烟尘排放量为2.8t/a、排放浓度为10.79mg/m3，SO2排放量为6.64t/a、排放浓度为25.68mg/m3，NOX排放量为8.4t/a，排放浓度为32.57mg/m3，氟化物排放量为0.18t/a，排放浓度为0.69mg/m3，处理后的烟气经18米高烟囱排放。各污染物的浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准的要求，对环境的影响较小，治理措施可行。 2）烟囱设置合理性分析 根据《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013），焙烧窑的排气筒高度一律不得低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上，本项目排气筒高度为18m，烟囱设置在隧道窑远离纸坊村一侧，且项目所在区域200m范围内无高大建筑物，因此，本项目排气筒设置合理。 2、水环境影响分析 项目生产过程中无废水排放，运营期废水主要为生活污水，生活废水经化粪池处理后，定期清掏，用于附近农田综合利用，不外排。 本项目污水来源于工作人员产生的生活污水，污水产生量为151.2m3/a。项目水污染物产排情况见表39。 表39 项目外排污水中的污染物情况 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). COD; 450; 0.068t/a; 0; 0. BOD5; 250; 0.038t/a; 0; 0. SS; 150; 0.006t/a; 0; 0. NH3-N; 40; 0.023t/a; 0; 0. 从计算结果可以看出，项目无水污染物产生，废水零排放，对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑声源所在厂房及围护结构的隔声作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 （2）预测模式 ①室外点声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 ②声源叠加公式 LA=10logi=1n100.1Li(r) 式中：LA—n个声源叠加后在A点的合成声压级，dB(A)； Li(r)—i声源在A点的声压级，dB(A)。 （3）源强 根据项目工程分析，本项目噪声源强及相对坐标见表40。 表40 项目噪声源基本情况一览表 设备名称; 数量（台）; 单机噪声dB（A）; 采取降噪措施. 锤式破碎机; 1; 85～90; 基础减振、厂房隔声. 滚动筛; 1; 70～90; 基础减振、厂房隔声. 搅拌机; 1; 70～85; 基础减振、厂房隔声. 制砖机; 1; 85～90; 基础减振、厂房隔声. 切坯切条机; 1; 85～90; 基础减振、厂房隔声. 风机; 3; 85～90; 安装隔声罩. （4）预测结果 经预测，项目运行期，设备噪声对不同厂界的贡献值见表41。 表41 预测结果 厂界; 时段dB（A）. 昼间; 夜间. 东厂界; 52.4; 43.8. 南厂界; 49.2; 40.6. 西厂界; 48.7; 40.2. 北厂界; 54.1; 44.6. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准; 60dB(A); 50dB(A). 是否达标; 达标; 达标. 注：夜间噪声设备仅有风机运行 由上表可以看出，在正常工况下，企业厂界噪声完全满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准要求，经距离衰减后，企业运行噪声对周围敏感影响较小。 （5）噪声治理措施 本项目中环评要求对高噪声设备安减振基座，降低噪声源噪声，加强厂区周围的绿化。同时为了避免交通运输对周围敏感点造成不利影响，评价要求加强对运输车辆的管理，限载、敏感区严禁鸣笛。 通过采用低噪声设备，优化布局等措施，并经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。设备的噪声贡献值较小。因此，项目运营期产生的噪声对厂区周围声环境质量不会造成显著的影响，噪声控制措施可行。 4、固体废物环境影响分析 固体废物主要为出窑时产生的废砖、废坯、脱硫废渣、生活垃圾。废砖、废坯放入破碎机破碎后回用，脱硫废渣主要成分为硫酸钙，集中收集后运输至石膏厂回收利用，生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清理，本项目产生的固体废物全部合理处置，对周围环境影响较小。 5、氟化物对植物生产的影响分析 砖瓦厂砖坯在高温烧制过程中，坯土中的氟化物以气态逸散到大气中。本项目氟化物主要以气态氟化氢（HF）和含氟粉尘等形式进入大气。项目周边邻近耕地，因此考虑氟化物对植物生产的影响分析。 氟化物在植物体内的分布与积累有显著的特征：一是叶片氟化物的积累量最高，而且其内部的氟化物极少向外输送；二是老叶氟化物的积累总是高于嫩叶，而不同叶位氟化物的分布是基部＞顶部＞中上部；三是在不同的器官中，氟化物的分布规律一般是叶大于茎，茎大于根。 据资料分析，植物茎叶积累的氟化物比周围空气中的氟化物含量普遍高1000倍左右，在不超过植物忍受限度的含量范围内，植物能不断地吸收氟化物而不受伤害，但当其含量过高时植物就会出现伤害症状，甚至全株死亡。 本项目隧道窑废气经过脱硫塔处理后，可有效去除废气中氟化物的含量，去除效率达到80%。经过处理的废气氟化物含量大为降低，再经18m烟囱排放后，氟化物在下风向最大落地点浓度为0.16μg/m3，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中氟化物在植物生长季节2.0 ug/m3的标准限值，故本项目排放的氟化物对周围农作物影响较小。为尽可能降低本项目排放的氟化物对周围农作物的影响，本次环评要求建设单位对脱硫塔加强维护，保证其除氟效率，尽可能减少生产过程中氟化物的排放量。 - 风险分析 ## （1）危险物质及危险源辨识 ## 1）风险识别 ## 焙烧废气经除尘脱硫设施（加碱）处理后由高18m烟囱排放。当脱硫塔运行不正常时，炉窑废气会在未除尘脱硫和脱氟的情况下直接向大气排放对大气环境造成污染。 ## 2）主要事故因素分析 脱硫塔有可能因设备故障或管理不到位而引起未能在除尘脱硫的情况下直接排放窑炉烟气的可能性。如除尘脱硫脱氟设施损坏渗漏、或除尘脱硫、脱氟设施内未加液碱等人为因素都有可能导致窑炉烟气的直接排放而污染大气环境。 ## 3）风险影响预测与分析 非正常工况故影响分析：脱硫塔发生事故时，烟尘、氟化物、SO2未经治理直接排入大气外环境中，对厂区周围大气造成污染。 （2）风险防范措施 当脱硫塔发生事故时，项目方应该立即采取补救措施，如临时补漏，或在补漏的同时持续加入碱液，以保证排放的废气能经过脱硫塔处理后排放。待本批次砖生产完毕后再进行全面修理。 建设方应加强员工环保意识培训，定时检查脱硫塔运行状态（设备本身故障及运行管理故障）。 7、环境管理 营运期工程环境管理的污染控制重点是控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度，控制废气、废水、噪声排放和固废处理处置。工程环境管理主要内容建议表见表42。 表42 工程环境管理主要内容建议表 环境管理内容; 环境计划管理; 制定企业环境保护计划. 制定运营期环境管理计划. 环境质量管理; 进行企业污染源和环境质量状况的调查. 建立环境监测制度. 处理污染事故. 环境技术管理; 组织制定环境保护技术操作规程. 开展综合利用，减少三废排放. 参与编制、组织和实施清洁生产审核. 环保设备管理; 建立健全环保设备管理制度和管理措施. 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平. 提高企业职工的环保意识. 8、环保投资 本项目环保投资估算见表43。 表43 环保投资估算表 污染物类型; 污染物名称; 环保措施; 数量; 投资费用（万元）; 备注. 废气; 原料车间粉尘; 破碎、筛分等设备密封式+车间洒水抑尘; 1; 11.2; /. 焙烧阶段烟尘、SO2、NOX、氟化物; 双碱法脱硫除尘装置+18m排气筒; 1; 18; /. 废水; 生活废水; 化粪池; 1; 0; 依托原有. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.2; /. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振; 1.5; /. 生态; /; 绿化; 1790m2; 8.6; /. 合计; /; 39.5; /. - 污染物排放清单 表44 污染物排放清单一览表 污染物种类; 污染物 名称; 防治措施; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放标准. 废气; 原料车间粉尘; 粉尘; 破碎、筛分等设备密封式+车间洒水抑尘; /; 0.59; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2、表3中的标准. 烟气; 烟尘; 双碱法脱硫除尘装置+18m排气筒排放; 10.79; 2.80. SO2; 25.68; 6.64. NOX; 32.57; 8.40. 氟化物; 0.69; 0.18. 废水; 办公生活; 生活 污水; 排入化粪池，定期清掏用于周围农田综合利用; /; /; 不外排. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 集中收集，由环卫部门定期清理; /; 2.7t/a; /. 工业固废; 废砖; 回收再利用; /; 600t/a; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定. 脱硫废渣; 集中收集后运输至石膏厂回收利用; /; 320t/a. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减振、厂房隔声; /; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 10、环境监测 环境监测是环境管理的重要组成部分，作为环境监控的技术手段，其主要目的是为项目运营、环境管理和环境治理、规划提供依据。 为了及时掌握项目建成后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污物浓度及其变化规律，采取防治措施。项目运营期环境监测计划见表45。 表45 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 废气; 颗粒物、SO2、NOX; 排气总口; 每年2次; 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的标准. 环境噪声; Leq(A); 厂界外1m; 每年2次; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 原料车间 | 粉尘 | 破碎、筛分等设备密封式+车间洒水抑尘 | 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2、表3中的标准 |
|  | 烘干窑 | 烟尘、SO2、NOX、氟化物 | 双碱法脱硫除尘装置+18m排气筒排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池，定期清掏，附近农田综合利用 | 废水不外排 |
| 固体废物 | 生产区 | 废砖、废坯 | 回用于生产工序 | 不排放 |
|  |  | 脱硫废渣 | 集中收集后运输至石膏厂回收利用 | 不排放 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期交由环卫部门处置 | 不排放 |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 基础减振、低噪声设备、车间隔声 | 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目运营期为尽可能降低本项目排放的氟化物对周围农作物的影响，本次环评要求建设单位对脱硫塔加强维护，保证其除氟效率，尽可能减少生产过程中氟化物的排放量。 |  |  |  |  |

结论与建议

- 结论 1、项目概况 铜川市印台区砖一建材有限公司拆除原有生产线，在原址上拟新建2条煤矸石烧结砖生产线，达到年产12000万块煤矸石烧结砖生产规模，项目总占地面积22130m2，生产厂房建筑面积10000m2。本次环评内容为1条生产线，年产6000万块煤矸石烧结砖综合利用项目，另一条生产线建设后期另行环评。新建内容包括1座隧道窑、1座烘干窑、生产车间等相关配套设施，办公室及公用工程依托项目原有。 2、项目符合性分析 （1）产业政策符合性 本项目未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》（修正版）中的鼓励类、淘汰类、限制类中，为允许类，且项目已取得铜川市印台区发展和改革局关于《年产12000万块煤矸石烧结砖综合利用项目》备案确认书的通知，同意本项目建设，项目建设符合国家产业政策。 - 选址合理性分析 本项目位于铜川市印台区金锁关镇纸坊村石头沟，在原址上新生产线，已取得采矿许可证，矿山地处丘陵地带，三面环山。改扩建后项目运营期产生的废气经治理措施治理后满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013），不会对区域环境空气质量及周边敏感目标造成较大影响，本项目选址合理。 3、环境质量状况 项目所在区域大气环境常规指标SO2、NO2小时浓度和日均浓度、PM10日均浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。厂界各监测点位的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，拟建厂址周边内的声环境质量良好。 - 达标排放 本项目运营期原料车间粉尘采取封闭式车间降尘、洒水抑尘措施，炉窑废气采取脱硫除尘装置处理后经18m烟囱排放，对周围环境空气影响较小；生活污水排入化粪池定期清掏综合利用不外排；设备噪声采取基础减振等措施后对声环境影响较小；废砖、废坯回收用于生产工序，脱硫废渣集中收集后运输至石膏厂回收利用，生活垃圾集中收集后由相关负责人定期处理。各污染物均能做到达标排放，对周围环境影响较小。 5、施工期环境影响 （1）废气：主要是施工扬尘和机械尾气。加强施工现场管理，避免在大风条件下土方作业，施工场地洒水抑尘等措施，对周围环境空气影响较小。 （2）废水：施工作业废水厂内设临时沉淀池，循环利用，实现了施工作业废水不外排；生活污水排入原有化粪池，清掏后用于附近农田综合利用。 （3）噪声：项目施工期较短，过程较简单，主要为机械设备产生的噪声，其昼间噪声影响范围在50m范围内，建设单位仅在昼间进行了施工作业，夜间未施工，对周围声环境影响较小。 （4）固废：本项目旧砖厂拆除、隧道窑建设过程中会产生一定量的建筑垃圾，分类收集，废弃砖块和砂浆用于场区道路铺筑，其他能回用的由废品回收站收购，不能回用的运送到指定的建筑垃圾填埋场；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，对周围环境影响小。 6、运营期环境影响 （1）废气： ①原料车间粉尘：本项目建设封闭式原料车间，粉碎机入料口、筛分机及转运输送皮带均进行密封，采取措施后，原料车间沉降率为80%，对环境空气影响较小。 ②焙烧废气：点火焙烧阶段产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物经过烟道汇总压入烘干窑内，由隧道窑专用风机抽送到脱硫塔内处理后由18m高排气筒直接排放，正常状况下本项目烟气脱硫装置排气筒中PM10、SO2、NOX、氟化物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2颗粒物：30mg/m3、SO2：300mg/m3、NOX200mg/m3、氟化物3mg/m3的标准限值要求。 - （2）废水 - 项目生产过程中无废水排放，运营期废水主要为生活污水，生活污水进入化粪池后定期清理，用于附近农田综合利用，不外排。 - 噪声 运营期噪声通过采用低噪声设备，优化布局等措施，并经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目运营期产生的噪声对厂区周围声环境质量不会造成显著的影响，噪声控制措施可行。 - 固体废物 - 固体废物主要为生产过程产生的废砖、废坯、脱硫废渣、职工生活垃圾。废砖、废坯回用于生产工序；脱硫废渣集中收集后运输至石膏厂回收利用；生活垃圾经集中收集后，定期交由环卫部门处置，对周围环境影响较小。 7、总结论 综上所述，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》（修正版）相符。建设单位只要严格执行环保法规，按本报告中所述的各项控制污染的防治措施加以严格实施，项目运营期所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响，建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，在采取相应的环保措施后所产生的污染物可达标排放，从环保角度分析，项目建设是可行的。 二、建议与要求 1、要求： （1）严格管理，保证环保设施正常运行。 （2）保持厂区卫生干净整洁，及时洒水抑尘，减少项目无组织排放扬尘。 2、建议： （1）项目在烧制砖坯时可加入少量固硫剂，减少二氧化硫的排放。 （2）原料及成品运输尽量安排在昼间进行，并加强运输管理，防止物料洒落。 （3）认真落实堆场扬尘治理措施，减少扬尘污染。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 - 本报告表应附以下附件、 - ： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行