铜川市耀州区玉金矿业有限公司

玉金煤矿机械化改造项目

环境影响报告书

中南金尚环境工程有限公司

二〇一八年三月

铜川市耀州区玉金矿业有限公司

玉金煤矿机械化改造项目

环境影响报告书

工  程  号：

工程规模：

院      长：

总工程师：

项目负责人：

中南金尚环境工程有限公司

二〇一八年三月

目  录

0.概述	1

0.1项目简况	1

0.2环境影响评价工作过程	1

0.3建设项目特点	2

0.4相关情况分析判定	2

0.5关注的主要环境问题	4

0.6报告书主要结论	4

1.总则	5

1.1编制依据	5

1.2 评价目的、原则及时段	9

1.3环境影响识别及评估因子筛选	10

1.4环境功能区划及评价标准	11

1.5评价工作等级、范围及重点	14

1.6环境保护目标及污染控制内容	18

2.工程概况及工程分析	20

2.1现有工程概况及分析	20

2.2机械化改造后工程概况及分析	26

2.3以新带老情况分析	55

3.环境现状调查与评价	57

3.1自然环境概况	57

3.2 文物古迹及自然保护区	62

3.3评价区村庄	62

3.4 评价区环境质量现状	63

4.环境影响预测与评价	78

4.1 建设期环境影响分析与防治措施	78

4.2 运行期环境影响预测与评价	78

5.环保措施及可行性论证	103

5.1 生态环境综合保护、防治措施	103

5.2 地下水环境保护措施	109

5.3 地表水污染防治措施及可行性分析	111

5.4 大气污染防治措施及可行性分析	114

5.5 声环境污染防治措施	115

5.6 运营期固体废处置措施及可行性分析	117

5.7 环境风险防范措施及应急预案	119

6.环境经济损益分析	122

6.1 环境保护工程投资估算	122

6.2经济效益分析	123

6.3 社会经济效益分析	123

6.4 环保损益简析	124

7.环境管理与环境监测计划	126

7.1 建设项目的环境管理	126

7.2企业环境信息公开	127

7.3 日常环境管理	128

7.4环境监测计划	129

7.5 竣工环保验收管理	132

8.结论与建议	135

8.1 项目概况及主要影响结论	135

8.2 评价总结论	139

8.3 要求与建议	139

附图：

陕西省铜川市耀州区玉金煤矿机械化改造项目环境影响报告书附图

| 序号 | 图号 | 图 名 | 图纸 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附图1 | 现场照片 | A4 |
| 2 | 附图2 | 井田范围与陕西香山省级自然保护区相对位置图 | A4 |
| 3 | 附图3 | 井田范围与铜川市桃曲坡水库水源地相对位置图 | A4 |
| 4 | 附图4 | 生态功能区划图 | A4 |
| 5 | 附图5 | 各环境要素评级范围及环境保护目标图 | A4 |
| 6 | 附图6 | 矿井地面总布置图 | A3 |
| 7 | 附图7 | 井田开拓平面图 | A3 |
| 8 | 附图8 | 项目区域水系图 | A4 |
| 9 | 附图9 | 评价区卫星影像图 | A4 |
| 10 | 附图10 | 评价区地貌类型遥感影像图 | A4 |
| 11 | 附图11 | 评价区植被类型分布图 | A4 |
| 12 | 附图12 | 评价区植被覆盖度分布图 | A4 |
| 13 | 附图13 | 评价区土地利用现状图 | A4 |
| 14 | 附图14 | 土壤侵蚀类型与强度图 | A4 |
| 15 | 附图15 | 井田综合柱状图 | A3 |
| 16 | 附图16 | 井田水文地质图 | A4 |
| 17 | 附图17 | 监测点布设图 | A4 |
| 18 | 附图18 | 井田内地面设施及保护煤柱留设图 | A3 |
| 19 | 附图19 | 首采区地表沉陷等值线图 | A3 |
| 20 | 附图20 | 全井田地表沉陷等值线图 | A3 |
| 21 | 附图21 | 地下水评价范围图 | A4 |
| 22 | 附图22 | 各预测时段污染物浓度分布情况图 | A4 |
| 23 | 附图23 | 开采后导水裂隙带在剖面图上的发育高度图 | A4 |
| 24 | 附图24 | 地表沉陷影响土地资源的程度及分区整治图 | A3 |
| 25 | 附图25 | 工业场地地下水污染跟踪监测图 | A4 |

附件：

附件1、环评委托书；

附件2、铜川市煤炭工业局关于耀州区玉金矿业有限公司30万吨矿井建设立项的批复；

附件3、陕西煤矿安全监察局关于陕西省铜川市耀州区玉金矿业有限公司煤炭资源整合实施方案安全设施设计（变更）的批复；

附件4、铜川市煤炭工业局关于铜川市耀州区瑶曲镇玉金矿业有限公司设计变更的批复；

附件5、铜川市煤炭工业局关于耀州区玉金矿业有限公司资源整合项目建设工期延期的批复；

附件6、铜川市环境保护局关于玉金煤矿机械化改造项目环境影响评价应执行标准的复函；

附件7、监测报告；

附件8、矸石综合利用协议；

附件9、选煤厂协议；

附件10、采矿证；

# 0.概述

## 0.1项目简况

耀州区玉金矿业有限公司成立于2009年6月15日，属耀州区资源整合矿井，矿井位于陕西省铜川市耀州区西北约50km处，行政区划属铜川市耀州区瑶曲镇管辖，矿区面积0.4210km2。

2009年10月13日铜川市煤炭工业局对矿井21万吨/年资源整合项目建设进行批复；2011年8月28日，玉金煤矿21万吨/年环境影响评价项目顺利通过铜川市环保局组织的专家评审会，形成专家意见。

为响应国家安监总局等四部委《关于推进小型煤矿机械化的指导意见》（安监总煤行[2010]178号）的精神，矿井在资源整合建设的基础上进行机械化改造工作，改造后矿井设计生产能力30万吨/年。铜川市煤炭工业局以《关于耀州区玉金矿业有限公司30万吨矿井建设立项的批复》（铜煤函[2010]第24号）同意矿井产能由21万吨/年提高到30万吨/年。陕西煤矿安全监察局于2012年12月对《铜川市耀州区玉金矿业有限公司煤炭资源整合实施方案安全设施设计变更》进行了批复。

矿井于2015年4月完成地面及井下系统的建设，具备联合试运转条件，开始试采，至2015年5月11日试采40m，因102采区局部发生瓦斯燃烧事故，矿井于2015年5月15日封闭主斜井、回风斜井井口。

2017年铜川市耀州区煤炭管理局以铜耀煤函[2017]42号文《铜川市耀州区煤炭管理局关于耀州区玉金矿业有限公司恢复施工建设的函》，同意玉金煤矿恢复施工，铜川市煤炭工业局以铜煤发[2017]63号文《关于耀州区玉金矿业有限公司资源整合项目建设工期延期的批复》，同意玉金煤矿建设工期延长6个月，至2018年5月5日。

2017年6月5日由铜川市救护大队对玉金煤矿主斜井、回风斜井井口进行启封，由于井下封闭时间长，巷道长时间被水淹没，各大系统破坏严重，为尽快恢复矿井建设，矿井启封后分三个阶段进行维修整改。现玉金煤矿矿井第一阶段、第二阶段的维修整改工程已全部完成，第三阶段的维修整改工程部分已经开始，现场照片见附图1。

## 0.2环境影响评价工作过程

2017年12月17日，玉金煤矿根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，委托中南金尚环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作（附件1）。接受委托后，我单位组成项目组并开展了现场勘查、资料收集、工程环境影响预测分析等大量工作。2018年2月初委托陕西正为环境检测有限公司进行环境质量现状监测。在此基础上，依据相关环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《铜川市耀州区玉金矿业有限公司玉金煤矿机械化改造项目环境影响报告书》。

报告书编制过程中得到了陕西省环境保护厅，铜川市环境保护局、耀州区环境保护局等相关部门及建设单位的支持与协助，在此表示衷心地感谢！

## 0.3建设项目特点

项目属采掘类评价项目，环境影响以生态及地下水影响为主。该项目位于农村区域，评价范围内不涉及水源地、文物保护单位等敏感目标，区域环境敏感程度中等。

## 0.4相关情况分析判定

（1）产业政策

依据国务院国发[2016]7号《关于煤炭行业化解产能过剩实现脱困发展的意见》以及陕西省人民政府关于《煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展目标责任书》，该矿不属于淘汰关闭矿井，也不属于有序退出矿井，建设规模为30万t/a。

铜川市煤炭工业局以铜煤发[2012]17号文同意项目建设，该矿建设符合地方当前产能过剩、去产能相关政策。

（2）环境敏感区

根据调查，玉金煤矿井田与陕西香山省级自然保护区距离较近，直线距离约2km，但无重叠部分，玉金煤矿井田范围与陕西香山省级自然保护区相对位置关系见附图2；井田位置距铜川市桃曲坡水库水源地25km，井田内无河流，不在桃曲坡水源地准保护区水域保护区内，玉金煤矿井田范围与铜川市桃曲坡水库水源地相对位置关系见附图3。

（3）工业场地选址可行性

本项目工业场选址位于井田南部，占地类型为工矿用地、林草地，选址区供水、供电、交通及物流条件较好，满足井田开拓布置要求，场地选址不涉及自然保护区、风景名胜区及其它特殊保护的敏感点；生产过程中产生的污染物采取相应的环保措施后，满足功能区要求；通过水保措施、生态保护与补偿措施，使当地生态环境保护处于良性循环。

（4）与相关规划相容性分析

本项目符合《铜川市国民经济和和社会发展十三个五年规划纲要（2016～2020）》等相关规划的要求，详见表0.4-1。

表0.4-1  项目建设与相关规划相容性分析

| 序号 | 相关规划 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《铜川市国民经济和和社会发展十三个五年规划纲要（2016～2020）》 | 稳定煤炭生产，加快煤炭企业升级改造，淘汰落后产能，推广清洁利用，提高煤炭开采效率，实现煤炭产业稳定、安全、绿色发展。 | 本项目属于机械化改造项目 | 符合 |

（5）相关环保政策协调性分析

表0.4-2  本项目与环境保护相关政策的协调性分析

| 序号 | 规划名称 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《陕西省能源行业加强大气污染防治工作实施方案》 | 加强对煤炭供应、储存、配送、使用等环节的环保监管，各类堆场、转运场、运煤和装卸设施实行全密闭储存或建设防风抑尘设施，有效防止储存、装卸、运输过程中的扬尘污染。 | 建设封闭储煤场 | 符合 |
| 2 | 《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》 | 针对矿山开采、破碎、生产、堆放及装卸等过程中产生的粉尘污染，严格落实扬尘污染治理措施。对破碎加工工段实行封闭式生产，对扬尘点安装喷淋装置，输送廊道实行全封闭，对成品堆放区实行封闭管理并采取抑尘措施，设置不低于堆放物高度的密闭围栏，并按规范建设防风抑尘网，安装喷淋抑尘设施，完善物料堆场抑尘措施。 | 本项目生产系统及储煤系统均改造全封闭，并设置喷雾洒水装置 | 符合 |
| 3 | 国发〔2016〕7 号《国务院关 于煤炭行业化 解过剩产能实 现脱困发展的 意见》 | （五）加快淘汰落后产能和其他不 符合产业政策的产能……“安全监 管总局等部门确定的13 类落后小煤矿，以及开采范围与自然保护区、 风景名胜区、饮用水水源保护区等 区域重叠的煤矿，要尽快依法关闭 退出。” | 井田范围不涉及自然保护区等 | 符合 |

（6）与清洁文明矿井的目标及要求相符性分析

本项目与省清洁文明矿井的目标和要求相符。详见表0.4-3。

表0.4-3  本项目与陕西省清洁文明矿井要求相符性分析表

| “清洁文明矿井的目的及要求”相关内容 | 本矿机械化改造后采取措施 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 采用实际和可操作性的采煤方法和工艺，提高资源回采率 | 采煤方法采用长壁采煤法，后退式回采，全部冒落法管理顶板 | 符合 |
| 保护地下水资源和生态环境 | 采取矿井水处理后回用，保护地下水水源及采取留设保护煤柱等措施保护生态环境 | 符合 |
| 降低万吨产品污染物排放量，提高污废水的回用率和煤矸石综合利用率 | 地面生活污水处理达标后全部回用不外排；矿井水处理后部分回用，部分达标排放；掘进矸石不出井，地面手选矸石首先综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂，周转不畅时暂时堆放于地面临时暂存矸石的矸石棚内 | 符合 |
| 根据回用水水质要求，对产生的污废水进行有效处理后进行回用 | 根据回用水水质要求，项目对生活污水处理达标后全部回用，矿井水处理后部分回用，部分达标排放。 | 符合 |
| 燃煤烟气型大气污染，在保证SO2、烟尘达标情况下进一步削减排放量 | 采用电锅炉 | 符合 |
| 对于煤炭生产加工和贮运系统产生的扬尘污染，必须采取煤炭筛选系统及运输皮带进行封闭，贮煤场安装洒水装置，周围设挡风墙，高度不低于2m，并采用棚式贮存 | 筛分车间采用超声雾化除尘装置；采用密闭的带式运输走廊；地面储煤设封闭式储煤场、空气雾化器 | 符合 |
| 运输道路每天2 次以上洒水降尘，进场道路两旁进行植树绿化，产品装车点洒水降尘、煤炭装车前必须洒水降尘、运煤车加盖篷布 | 对运煤道路进行洒水降尘，运煤汽车装载后加盖篷布，进行限速限重 | 符合 |

## 0.5关注的主要环境问题

环境评价关注的主要环境问题：

（1）本项目存在的现有环保问题；

（2）关注煤炭生产能力变大后开采对生态环境影响；

（3）矿井疏排水对地下水的影响；

（4）工业场地生产粉尘、废污水、噪声等污染影响及环境可行性。

## 0.6报告书主要结论

本项目属陕西省煤矿机械化改造矿井，符合陕西省煤矿机械化改造政策，在采取设计、环评提出的各项污染防治和生态保护措施后，可将项目对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 1.总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1评价依据

铜川市耀州区玉金矿业有限公司玉金煤矿机械化改造《环境影响评价委托书》，2017年12月17日。

### 1.1.2 相关法律、法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修正；

（3）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日实施；

（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年3月1日实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2015年4月修订；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日实施；

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年3月1日实施；

（8）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日实施；

（10）环境保护部《建设项目环境保护管理条例（修订草案）》，2017年5月18日；

（11）环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日起施行；

（12）中华人民共和国国务院令第592号《土地复垦条例》，2011年2月25日。

### 1.1.3 部门规章

（1）原国家环境保护总局环发[2001]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，2001年1月；

（2）原国家环保总局环发[2005]52号文《关于加强环境影响评价管理、防范环境风险的通知》，2005年9月1日；

（3）环境保护部环发[2014]197号文《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，2014年12月；

（4）原国家环保总局环发[2005]109号《关于发布矿山生态环境保护与污染防治技术政策的通知》，2005年6月；

（5）原国家环境保护总局环办[2006]129号《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环境影响评价工作的通知》，2006年11月6日；

（6）国家发展和改革委员会第80号公告《煤炭产业政策》，2007年11月23日；

（7）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年版，2013年修订），2013年5月1日；

（8）环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年8月；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012年8月8日）；

（10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

（11）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环境保护部办公厅，环办[2013]104号，2013年11月15日）；

（12）《关于进一步加强环境影响评价违法项目责任追究的通知》（环境保护部，环办函[2015]389号，2015年3月18日）；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国务院，国发[2015]17号，2015年4月2日）；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

（15）《煤矸石综合利用管理办法》（国家发改委等10个部门，第18号令，2015年3月1日施行）；

（16）《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2015年11月19日陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）；

（17）国家安全监管总局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、国家能源局《关于推进小型煤矿机械化的指导意见》（安监总煤行〔2010〕178号）。

### 1.1.4环境保护及行业发展规划

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，第十二届全国人民代表大会第四次会议批准，2016年3月；

（2）国家环保部、中国科学院公告2008年第35号《全国生态功能区划》，2008年7月18日；

（3）国务院国发[2010]46号《全国主体功能规划》，2010年12月21日；

（4）中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》，2015年9月11日；

（5）国家能源局《煤炭工业发展“十三五”规划》，2016年12月22日；

（6）国务院国函[2016]178号关于《全国矿产资源规划（2016-2020年）》的批复，2016年11月8日；

（7）国务院国函[2011]119号《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》，2011年10月10日；

（8）国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号，国务院2016年11月24日）；

（9）《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国务院，2016年2月16日）；

（10）国务院印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案》（2016年11月4日）。

### 1.1.5 地方规划

（1）陕西省人民政府，陕政发[2016]15号《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年4月6日；

（2）陕西省发改委、陕西省环保厅《陕西省“十三五”环境保护规划》，2016年9月；

（3）陕煤局发[2011]102号，《关于在小型煤矿实施机械化改造工作的通知》，2011年；

（4）陕煤局发[2012]31号，《关于进一步做好小型煤矿机械化改造调查摸底工作的通知》，2012年；

（5）陕西省人民政府陕政发[2004]18号《陕西省关于印发陕西省行业用水定额的通知》，2004年4月；

（6）陕西人民政府陕政办发[2004]115号《陕西省生态功能区划》，2004年11月；

（7）陕西省人民代表大会常务委员会《陕西省大气污染防治条例》，2013年11月29日；

（8）陕发改能源[2014]804号《陕西省能源行业加强大气污染防治工作实施方案》；

（9）陕环发[2016]42号《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》；

（10）《铜川市国民经济和和社会发展十三个五年规划纲要（2016～2020》（2016年2月20日）；

（11）《铜川市生态保护与建设规划》（2014～2020）；

（12）《铜川市城市总体规划》（2005~2020）。

### 1.1.6 相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

（8）《土地复垦技术标准（试行）》，国家土地管理局，1995.7；

（9）《开发建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2007)；

（10）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

（11）《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ 446-2008）；

（12）国家安全监管总局、国家煤矿安监局、国家能源局、国家铁路局《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》，2017.5。

### 1.1.7 项目文件

（1）《铜川市耀州区瑶曲镇玉金矿业有限公司煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）》，陕西高新煤炭工程设计咨询有限公司，2011.11；

（2）陕西省国土资源厅延续了玉金煤矿采矿许可证，采矿权人为铜川市耀州区玉金矿业有限公司，证号为C6100002010021120056964，有效期限为1年，从2017年4月14日至2018年4月14日，2017年4月；

（3）《铜川市耀州区玉金煤矿矿井水文地质类型划分报告》陕西省一九四煤田地质有限公司，2017年10月；

（4）建设单位提供的其它相关资料。

## 1.2 评价目的、原则及时段

### 1.2.1 评价目的

（1）为了全面贯彻落实科学发展观，规范煤矿开采，避免资源浪费、促进煤炭工业健康发展，有效解决煤炭开发过程中环境污染及生态破坏，保护和改善区域生活环境和生态环境，积极贯彻《环境影响评价法》。

（2）贯彻、推行清洁生产的环境管理方针，通过现有工程煤矿污染排放状况、主要环境问题，以及煤矿所在区域环境质量现状，按“以新带老”的原则，预测改造后矿井对当地的环境质量和生态环境可能造成的不良影响。从保护矿区生态、控制污染、提高资源的循环利用率上寻求对策。为机械化改造项目实现优化设计、合理布局以及环境管理提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

（1）根据项目特点，抓住影响环境的主要排污环节和污染因子，有重点有针对性地进行评价；

（2）贯彻“清洁生产”、“达标排放”和“总量控制”的原则和循环经济的理念；提出节约工业用水、实现一水多用的途径和措施，实现矿井水资源化；

（3）贯彻“预防为主、防治结合”的污染防治方针，以体现技术可靠、实用高效、资源综合利用为原则，对大气、水污染治理采用技术先进、高效实用的治理技术保证污染物达标排放，对固体废物的处置立足于治理污染的同时实现废物资源化，促进经济发展与环境保护的“双赢”；

（4）评价方法力求科学严谨，分析论证要客观公正，体现环境治理与管理相结合的精神，从多方面、多层次论述该项目建设的环境可行性；

（5）环境影响报告书的编制力求条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观地反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行、可操作性强，从而使本次评价真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

### 1.2.3 评价时段

本项目主体工程已基本完成，本次环评不再考虑建设期，工作评价时段为运行期，从工程建成投产至井田煤炭资源开采结束，时间为9年。

## 1.3环境影响识别及评估因子筛选

### 1.3.1 环境影响识别

本项目煤炭开采直接行为为地表沉陷、煤炭开采、运输、储存产生的粉尘、噪声、固废等的影响，间接行为为地下水疏排引发的地下水位下降、植被生长受到影响等。

本项目环境影响识别见表1.3-1。

表1.3-1 建设项目环境影响识别

| 影响因子 环境要素 |  | 材料和产品运输 |  | 供水 通讯 供电 | 矿井生产 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品 运输 | 废气 粉尘 |  | 废气 排放 | 废水 排放 | 废渣 排放 | 设备 噪声 | 煤炭 开采 |
| 生态 环境 | 植物资源 |  | -①L● |  | -①L○ |  |  |  | -②S○ |
|  | 动物资源 | -①L● |  |  |  |  |  | -①L○ | -①S○ |
|  | 水土流失 |  |  |  |  |  | -③S○ |  | -②S○ |
|  | 地形地貌 |  |  |  |  |  |  |  | -①L● |
| 环境 质量 | 环境空气 |  | -②L○ |  | -①L○ |  | -①S○ |  |  |
|  | 地表水质量 |  |  |  |  | -①L○ |  |  |  |
|  | 地下水质量 |  |  |  |  | -①L● |  |  | -②S○ |
|  | 声环境质量 | -②L○ |  |  |  |  |  | -①L○ |  |
|  | 土壤环境质量 |  |  | -①L● |  | -①L● | -①L● |  | -②L● |

注：影响性质：+表示有利影响；－表示不利影响；影响时间：L 表示长期影响；S 表示短期影响；影响可逆性：

●表示不可逆影响；○表示可逆影响；影响程度：①－影响程度轻微；②－影响程度中等 ；③ －影响程度严重。

从表1.3-1 可以看出，矿井开发所涉及的主要活动对各环境要素的影响，既有不利的也有有利的，既有长期的也有短期的，既有轻微的也有较大的。对环境的不利影响主要是生态环境影响及地下水环境影响。

### 1.3.2 评价因子筛选

本项目评价因子按污染源和环境质量分类给出，见表1.3-2。

表1.3-2   评价因子筛选结果一览表

| 分类 | 要素及污染源 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污废水 | 生活污水 | SS、COD、氨氮；处理量及利用去向、处理效率和达标情况 |
|  |  | 矿井水 | SS、COD、石油类；处理量及利用去向、处理效率和达标情况 |
|  | 废气 | 粉尘 | 颗粒物排放浓度及达标情况 |
|  | 噪声 | 厂界噪声 | 昼、夜等效 A 声级 LAeq |
|  |  | 交通噪声 | 昼、夜等效 A 声级 LAeq |
|  | 固体废物 |  | 矸石、生活垃圾、污泥等 |
| 环境 质量 | 水环境 | 地表水 | pH、溶解氧、挥发酚、COD、BOD5、氨氮、氟化物、总磷、硫化物、石油类、粪大肠菌群 |
|  |  | 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群 |
|  | 环境空气 |  | TSP、PM10、SO2、NO2 |
|  | 生态环境 |  | 永久性征地后土地利用格局变化；生态恢复情况及效果；边坡等防护工程及其效果；绿化工程及其效果 |

## 1.4环境功能区划及评价标准

### 1.4.1 环境功能区划

（1）环境空气

项目所在区无自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区。项目所在区域不属于“两控区”。结合铜川市环境保护局批复的项目评价执行标准，确定项目所在区域环境功能划分为二类区。

（2）地表水功能区划

根据陕西省水利厅2004年9月编制《陕西省水功能区划》（陕西省人民政府以“陕政办发[2004]100号”文予以批准执行），以及铜川市环境保护局批复的项目评价标准，确定项目所在区域地表水属于I类水域功能区。

（3）地下水功能区划

井田范围内地下水不属于地下水水源保护区，矿区范围内尚未进行地下水环境功能区划，根据铜川市环保局批复的项目评价执行标准确定矿区所在区域地下水属Ⅲ类区。

（4）声环境

根据当地环保局下达的环境质量标准，并结合项目所在地声环境状况，各工业场地声环境质量为《声环境质量标准》中2类区；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区。

（5）生态环境

根据《陕西省生态功能区划》，项目所在区在一级分区上属黄土高原农牧生态区，在二级分区上属黄土塬梁沟壑旱作农业亚区，在三级分区上属铜川塬梁土壤侵蚀控制区，生态功能区划见附图4。

（6）水土保持

依据《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》办水保[2013]188号，项目位于铜川市耀州区属子午岭-六盘山国家级水土流失重点预防区；依据《陕西省水土保持规划（2016～2030年）》，项目地属于II陕西省水土流失重点预防区，II-1子午岭、黄龙山山地重点预防区。

### 1.4.2 评价标准

根据铜川市环境保护局铜环函[2018]24号《铜川市环境保护局关于玉金煤矿机械化改造项目环境影响评价执行标准的复函》，本次评价执行标准具体如下：

（1）环境质量标准

①环境空气标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；

②地表水环境标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类标准；

③地下水环境标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准；

④声环境标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)，道路两侧35m范围内执行4a类标准，其他区域执行2类标准。

具体如表1.4-1所示

表1.4-1     环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准 | SO2 | ug/m | 小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 日平均 | 150 |
|  |  | NO2 |  | 小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 日平均 | 80 |
|  |  | PM10 |  | 日平均 | 150 |
|  |  | TSP |  | 日平均 | 300 |
| 地下水 | 地下水质量标准（GB14848-93）中Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 |  |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤3.0 |  |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.2 |  |
|  |  | 砷 |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 锌 |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 镉 |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |  |
|  |  | 铜 |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |  |
|  |  | 硝酸盐 |  | ≤20 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤0.02 |  |
|  |  | 细菌总数 | 个/L | — |  |
|  |  | 总大肠菌群 |  | ≤3.0 |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类 | 等效A声级 | dB（A） | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

（2）污染物排放标准

①施工期扬尘执行《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值。营运期矿井地面生产系统大气污染物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB2042-2006）中表4、表5规定的排放限值；

②废污水禁止排入地表水体；

③施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准；

④固体废弃物排放标准执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定。污染物排放标准列于表1.4-2和表1.4-3。

表1.4-2     污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标 准 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单 位 |  | 数 值 |  |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 噪声 | dB(A) |  | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值 | 场地施工 |  | dB(A) | 昼间75，夜间55 |  |
| 固体废物 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的有关规定 |  |  |  |  |  |

表1.4-3    煤炭工业污染物排放标准

| 采煤废水污染物排放限值 | 污染物 | 日最高允许排放浓度(单位：mg/L, pH 值除外) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有生产线 |  | 新建（扩、改）生产线 |
|  | pH 值 | 6～9 |  | 6～9 |
|  | 总悬浮物 | 70 |  | 50 |
|  | 化学需氧量 (COD) | 70 |  | 50 |
|  | 石油类 | 10 |  | 5 |
| 煤炭工业大气污染物排放限值 | 污染物 | 生产设备 |  |  |
|  |  | 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 |  | 煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备 |
|  | 颗粒物 | 80mg/Nm3 或设备去除效率＞98％ |  | 80mg/Nm3 或设备去除效率＞98％ |
| 煤炭工业无组织排放限值 | 污染物 | 监控点 | 作业场所 |  |
|  |  |  | 煤炭工业所属装卸场所 | 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场 |
|  |  |  | 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） | 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） |
|  | 颗粒物 | 周界外浓度最高点（1） | 1.0 | 1.0 |
| 注：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m 范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m 范围，可将监控点移至该预计浓度最高点 |  |  |  |  |

（3）其它按照国家有关规定执行。

## 1.5评价工作等级、范围及重点

### 1.5.1 评价等级

（1）环境空气评价工作等级

本项目机械化改造后淘汰现有未配套环保设施的燃煤小锅炉，替代为同等规模电锅炉，采暖及供热能量来源为电能，无锅炉烟气污染物产生。环境空气评价等级定为三级。

（2）地表水环境评价工作等级

本项目产生的生活污水经处理达标后，全部回用于地面生产洒水、道路降尘、绿化洒水，不外排，矿井水处理达标后全部用于井下消防洒水和黄泥灌浆用水，不外排。依据《环境影响评价导则 地表水环境》对评价级别的规定，判定本项目评价等级为三级，重点分析项目水污染治理措施的可靠性及水资源综合利用途径的可行性。

（3）地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），煤炭开采中排矸场属II类，其余属III类。本矿井评价范围内无敏感点分布，属不敏感，评价工作等级为三级。

地下水环境影响评价等级判定依据见表1.5-1及表1.5-2，结合本项目实际情况，项目地下水评价等级判定结果见表1.5-3。

表1.5-1  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表1.5-2  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表1.5-3 地下水环境影响评价等级判定结果

| 序号 | 场地名称 | 地下水环境分类 | 地下水环境敏感性 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | III类 | 评价范围内无敏感点分布，判定为“不敏感” | 三级 |

（4）环境噪声评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，本项目环境噪声评价工作等级为二级，等级判别见表1.5-4。

表1.5-4   环境噪声评价等级判定依据

| 影响因素 评价等级 |  | 声环境功能区 | 评价范围内敏感目标声级增量 | 影响人口变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级判据 | 一级 | 0类 | >5dB | 显著 |
|  | 二级 | 1类，2类 | ≥3dB；≤5dB | 较多 |
|  | 三级 | 3类，4类 | <3dB | 不大 |
| 本项目 | 评价结论 | 2类 | 环境敏感目标噪声级增加量≤5dB | 整合（变更）前后变化不大 |
|  | 单独评价等级 | 二级 | 二级 | 三级 |
|  | 项目评价工作等级确定 | 建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价，据此综合分析，本工程噪声评价工作等级确定为二级 |  |  |

（5）生态影响评价工作等级

本项目占地面积3.64hm2 <2km2。采用地下开采方式，井田内无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，处在一般区域，煤矿开采地表沉陷不会明显改变矿区范围内的地貌形态及土地利用现状，开采影响区属于一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定项目生态评价等级为三级。生态影响评价等级确定见表1.5-5。

表1.5-5  生态影响评价工作等价划分一览表

| 影响区域生态 敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2，或长度≥100km | 面积2～20km2，或长度50 km～100km | 面积≤2km2，或长度小于等于50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.5.2 评价范围

根据各环境要素受影响程度及评价等级、保护目标的敏感程度，最终确定各环境要素的评价范围见表1.5-6。

表1.5-6  环境影响评价等级及评价范围

| 环境要素 | 评价级别 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 三级 | 周边半径2.5km范围 |
| 地表水 | 三级 | 分析水污染治理措施的可靠性及水资源综合利用途径的可行性 |
| 噪声 | 二级 | 工业场地厂界外1m及200m范围内敏感点 |
| 生态环境 | 三级 | 生态现状调查范围为井田周边外延500m，总面积为2.46km2 |
| 地下水 | 三级 | 地下水评价范围面积为2.92km2，评价范围北侧以工业场地区场界外200m为界，南侧以工业场地区场界外1175m（L）处为界，东侧和西侧以工业场地所在沟谷两侧的分水岭为界 |

### 1.5.3评价重点

本项目为煤炭机械化改造项目，结合本项目具体特点，确定其评价重点为：

①生态环境的影响评价：地表沉陷将本着“远粗近细”的原则，通过地表最大沉陷值计算评价开采煤层采煤引起的地表沉陷影响；沉陷区给出综合整治复垦计划。

②水体环境影响评价：以采煤对井田上部含水层的影响为主，重点对具有供水意义含水层的影响进行预测分析。

③综合治理及防治对策：对环保措施进行评述与论证，重点是生态综合防护、恢复措施、固体废弃物及水资源化。

④机械化改造项目“以新带老”问题。

## 1.6环境保护目标及污染控制内容

本次评价对水环境、声环境、环境空气、固体废物和社会经济的评价时段重点在生产期。生态评价时段为生产期与服务期满地表沉陷稳定前，其中采煤地表移动变形预测范围为全井田。

根据现场调查，项目评价区内没有自然保护区、风景名胜区、水源保护区和文物古迹保护单位等敏感区，生态环境保护目标为井田内各类建构筑物，本项目主要环境保护目标见表1.6-1，各环境要素评级范围及环境保护目标见附图5。建设项目污染控制内容及目标见表1.6-2。

表1.6-1   本项目主要环境保护目标

| 序号 | 类型 | 保护对象 | 方位与距离 |  | 影响因素 | 保护目标或保护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 | 地表植被 | 井田内、工业场地内及周围 |  | 工程施工、地表沉陷 | 采取植物与工程措施相结合的方式，保护 地下水资源 |
| 2 | 环境 空气 | 衣食村 | 工业场地S1200m | 34户，173人 | 大气污染区影响、煤尘污染影响 | 达到GB3095-2012中的二级标准 |
|  |  | 瓷窑渠村 | 工业场地S1340m | 58户，232人 |  |  |
|  |  | 炭科窑村 | 工业场地SE992m | 24户，97人 |  |  |
|  |  | 炭科湾村 | 工业场地E1093m | 78户，315人 |  |  |
|  |  | 花树渠村 | 工业场地NE 1455m | 6户，29人 |  |  |
|  |  | 扛树峁 | 工业场地NW1245m | 12户，52人 |  |  |
| 3 | 地下水 | 第四系潜水含水层 | 地下水评价范围内 |  | 水质影响 | 工业场地污废水不对底下水水质产生大的影响 |
|  |  | 白垩系洛河组含水层 | 地下水评价范围内 |  | 水位影响 | 采煤导水裂缝不导通洛河组含水层 |

表1.6-2  污染控制内容及目标

| 污染控制内容 |  | 环保措施 | 污染物控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘排放 | 采暖及供热能量来源为电能 | / |
|  | SO2排放 |  |  |
|  | NOX排放 |  |  |
|  | 煤尘 | 筛分系统设喷雾洒水装置；输煤系统、转载点、储煤场封闭，设有喷雾洒水装置 | GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表4、表5标准 |
| 废水 | 矿井水 | 矿井水经混凝-沉淀-过滤-消毒处理，达标后回用于井下消防洒水和黄泥灌浆用水 | GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表2 |
|  | 生产、生活污水 | 二级生化处理后，回用于地面生产系统洒水、场地绿化和广场、道路洒水 | DB61/224-2011中一级标准 |
| 固废 | 矸石 | 掘进矸石不出井，地面手选矸石首先综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂，周转不畅时暂时堆放于地面临时暂存矸石的矸石棚内 | GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》和GB18599-2001相关规定处置率100％ |
|  | 生活垃圾 | 集中收集、定期清运至市政垃圾场填埋处置 |  |
|  | 污泥、煤泥 | 污泥脱水后送至市政垃圾场填埋处置；煤泥掺入末煤销售 |  |
| 噪声 | 噪声排放 | 通风机、空压机安装消声器；各车间窗采用隔声材料等；设备基础减振、各类泵的进出口安装柔性橡胶接头；绿化降噪；车辆运输管理等 | GB12348-2008 2类标准 |

# 2.工程概况及工程分析

## 2.1现有工程概况及分析

### 2.1.1现有工程概况

目前矿井已经完成地面及井下开拓部署。井下主要完成项目有主、回风斜井的井筒开凿及设备安装、井下大巷、采区巷道施工、井底车场、井底煤仓及各类硐室施工及设备安装等。

地面主要完成了提升机房、驱动机房、变电所、空压机房、二层办公楼、职工宿舍、生活污水处理站及各类辅助设施的建设。

矿井采用两斜井单水平开拓，主斜井采用混合提升。井下煤炭运输采用胶带运输机连续运输；矿井采煤方法为：走向长壁。采煤工艺为：综合机械化放顶煤。掘进工艺为炮掘。井下照明采用防爆白炽灯及矿灯。矿井现在处于联合试运转阶段，但由于2015年的瓦斯事故一直停产至今。

矿井现有工程概况见表2.1.1-1。

表2.1.1-1   现有工程概况表

| 序号 | 项目 | 玉金煤矿（0.21Mt/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿井概况 | 2012年改造后生产能力0.21Mt/a，2015年停产 |
| 2 | 井田境界 | 停产前原采矿证上井田范围由7个拐点坐标圈定，井田面积0.421km2 |
| 3 | 煤层、煤质 | 开采4-2号煤层，为中灰、中硫、中~高发热量、不粘煤 |
| 4 | 井田开拓、开采 | 主斜井倾角25°，斜长640，净宽4.0m，净断面12.3m2，井筒同时装备带宽800mm带式输送机（大倾角）运煤，并敷设30kg/m钢轨，采用串车提升做为矿井的辅助提升。回风斜井井筒倾角25°，斜长608m，净宽3.6m，净断面10.1m2，作为矿井专用回风井 |
| 5 | 巷道布设 | 井下的+1064m轨道运输大巷、+1060m回风大巷已向北施工约130m左右，轨道运输大巷净宽3.2m、净断面积7.5m2，锚喷支护；回风大巷净宽3.6m、净断面积10.1m2，锚喷支护。井底煤仓、变电所、水泵房等各类硐室已施工完成 |
| 6 | 地面生产系统 | 设分级筛、胶带输送机等设备，将原煤分为0～50mm、50mm以上两级 |
| 7 | 储煤系统 | 露天储煤场，总容量10000t |
| 8 | 工业场地选址、占地 | 位于矿井井田开采区南侧，占地2.31hm2 |
| 9 | 给排水 | 工业场地附近村庄水源井取水；矿井水和生活污水未经处理排放 |
| 10 | 采暖、供热 | 工业场地设锅炉房1座，安装1台GLSGIII0.3MW常压热水锅炉，两台GLSGIII0.1MW常压热水锅炉。 |
| 11 | 供电 | 双回路电源，取瑶曲镇35KV开闭所10KV不同母线，由10KV变电所向工业场地配电室供电 |
| 12 | 矸石 | 堆存工业场地 |
| 13 | 地面辅助、附属设施 | 机修车间、材料库、变电所、锅炉房等 |
| 14 | 食堂 | 现有食堂三座，分别为中层以上小食堂，建筑面积133.7m2；施工人员临时食堂，搭建活动板房；职工食堂，建筑面积1000m2 |
| 15 | 劳动定员 | 278人 |
| 16 | 污水处理 | 矿井水处理站未建设 |
|  |  | 生活污水处理站已建成，但未调试运行 |
| 17 | 污水回用情况 | 生活污水及矿井水均未回用 |
| 18 | 生活垃圾 | 运往市政垃圾填埋场 |
| 19 | 煤泥 | 掺煤销售 |

### 2.1.2现有工程污染源及治理措施

玉金煤矿原煤出井后进行筛分，堆存于露天煤场。矿井地下开采及地面生产系统排污环节见图2.1.2-1。

矸石

灰渣

生 活

污 水

垃

圾

SO2

烟 尘

煤 尘

环境空气

井下采煤

简易筛分

储运

锅炉

通风机

办公、生活

充填采空区

噪声

市政填埋场

处理后回用

综合利用

煤 尘

回用

涌水

沉淀

矸石

掺煤外售

NOX

图2.1.2-1  现有工程产污环节图

由图可以看出，矿井开采过程中主要污染物为井下排水，煤尘、噪声和掘进矸石的排弃；地面煤炭加工系统生产过程中主要污染物为手选矸石、煤尘和噪声。

此外，矿井工业场地辅助生产系统及日常生产、生活中将产生锅炉燃煤烟气、生产生活污废水、炉渣和垃圾等固体废物；通风机房等将产生较强的设备噪声。

2.1.2.1现有工程污染源及治理措施分析

（1）大气污染源

矿井的大气污染源主要来自工业场地内燃煤锅炉排烟及煤炭筛选、储运、装载等过程中产生的粉尘。

- 锅炉

工业场地现有3台锅炉，均没有脱硫除尘脱硝措施。锅炉情况见表2.1.2-1。

表2.1.2-1   现有工程锅炉情况

| 位置 | 数量（台） | 型号 | 吨位 | 烟囱数量（根） | 烟囱高度（m） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 1 | 常压热水锅炉 | 0.3MW | 1 | 20 | 采暖季供热 |
|  | 1 | 常压热水锅炉 | 0.1MW |  |  | 采暖季供热 |
|  | 1 | 常压热水锅炉 | 0.1MW |  |  | 生活热水供应 |

现有锅炉大气污染源及污染物排放情况见表2.1.2-2。

表2.1.2-2   现有锅炉大气污染源及污染物排放情况

| 锅炉型号 | 烟排气量 (m3/h) | 烟尘浓度 (mg/m3) | SO2浓度(mg/m3) | NOX浓度(mg/m3) | 烟尘排放量(t/a) | SO2排放量(t/a) | NOX排放量(t/a) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3MW常压热水锅炉 | 600 | 335.7 | 1232 | 194 | 0.80 | 2.93 | 0.46 | 不达标 |
| 0.1MW常压热水锅炉 | 200 | 335.7 | 1232 | 194 | 0.27 | 0.98 | 0.15 |  |
| 0.1MW常压热水锅炉 | 200 | 335.7 | 1232 | 194 | 0.27 | 0.98 | 0.15 |  |
| GB13271-2014（表1） | / | 80 | 400 | 400 | / | / | / |  |
| 合计 | / | / | / | / | 1.34 | 4.89 | 0.76 | / |

由表2.1.2-2可看出，锅炉烟尘及SO2排放浓度标准均超过GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表1再用锅炉大气污染物排放浓度限值，NOX排放浓度满足标准要求。

- 无组织排放源

无组织排放源主要为工业场地的煤炭运输、储存环节的无组织排放。现有工程仅在部分环节设置洒水抑尘设施，不能满足环保要求。

③食堂大气污染物

三座食堂均采用罐装液化天然气作为燃烧原料，燃烧充分，在其上加装风机和油烟净化器，对环境污染小。施工结束后将施工人员临时食堂拆除。

（2）水污染源

现有工程污废水来自矿井井下排水、矿井工业场地生产生活污水两部分。

矿井正常涌水量为420m3/d，目前矿井水处理站未建成，矿井水直接排放。

生产、生活用污废水排放量为127.8m3/d，目前生活污水处理站主体工程已建成，未调试运行，生活污水直接排放。

现有工程污废水排放情况见表2.1.2-3。

表2.1.2-3   现有工程水污染源及污染物排放情况

| 废水 种类 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量m3/d | 排放量m3/a | 种类 | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a |  |
| 矿井水 | 420 | 420 | SS | 300 | 41.58 | 不达标 |
|  |  |  | COD | 40 | 5.54 | 不达标 |
|  |  |  | 石油类 | 5 | 0.69 | 不达标 |
| 生活 污水 | 127.8 | 127.8 | SS | 300 | 13.99 | 不达标 |
|  |  |  | COD | 380 | 17.72 | 不达标 |
|  |  |  | NH3-N | 25 | 1.05 | 不达标 |

（3）固体废弃物

固体废弃物包括煤矸石、炉渣和生活垃圾。

①煤矸石

矿井生产期煤矸石产生量共计15.75kt/a，其中10.5kt/a井下掘井矸石不出井，全部填充井下废弃巷，地面拣出矸石堆放在工业场地内。

②锅炉灰渣

锅炉年燃煤量为770t，炉渣年排放量约为114t/a，应定期用汽车外运，用于用于附近道路铺设。

③生活垃圾

项目工作人员共计278人，垃圾年产生量按照0.6kg/人天计算，全年产生垃圾量约为55t/a。项目应在工业场地各排放点设置适量垃圾桶，定期用汽车运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场填埋。

④废污水处理站污泥

矿井水沉淀池煤泥产生量约为0.9t/a，自然风干后与煤一同销售；生活污水处理站污泥产生量4.5t/a，经风干后的干污泥发酵后用于农田施肥。

现有工程固废产生、利用及处置情况见表2.1.2-4。

表2.1.2-4   现有工程固体废物产生、处置及排放情况

| 名称 | 产生量(t/a) | 处置率(%) | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掘进煤矸石 | 10500 | 100 | 回填井下 |
| 地面选矸 | 5250 | 0 | 堆存于工业场地内 |
| 锅炉灰渣 | 114 | 0 | 用于附近道路铺设 |
| 生活垃圾 | 55 | 100 | 拉往垃圾处理站集中处理 |
| 煤泥 | 0.9 | 0 | 风干后与煤一同销售 |
| 污泥 | 4.5 | 100 | 脱水至含水率50%以下后运往市政垃圾场处置 |
| 危废 | 0.05 | 0 | 场地放置 |

（4）噪声

煤矿主要声污染源有通风机、锅炉风机以及煤炭储运过程中的转运设备噪声等。各声源源强及采取治理措施表2.1.2-5。

表2.1.2-5  现有工程主要噪声源声级表

| 噪声源 | 设备 | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 通风机房 | 通风机 | 90～103 |
| 露天煤场 | 装载机 | 100 |
| 道路交通 | 汽车鸣笛 | 110 |
|  | 汽车通过 | 85 |

### 2.1.3现有环保设施存在的主要环境问题及采取的环境保护措施

（1）存在的主要环境问题

现有环保设施存在的主要环境问题如下：

①废气

锅炉吨位较低，且均未采取脱硫除尘设施，燃煤废气中污染物排放不达标。原煤在转载、储运等过程中均为露天未封闭系统，煤炭露天堆放，喷雾抑尘设施设置不到位。

②废水

生活污水、矿井水经简单沉淀处理后，散排于工业场地及周边低洼处，对周围水环境造成了一定的污染。

③固废

地面拣出矸石堆放在工业场地内，未按环保要求进行综合利用，危废未定期运至有危废处理资质单位妥善处置。

④生态

原工业场地不再利用的废弃房屋建筑工程尚未拆除，与周围自然景观不相协调。

（2）整改措施

环评要求将工业场地燃煤小锅炉替代为同等规模电锅炉，在筛分系统、输煤栈桥转载点、地面卸载台阶、胶带输送机落煤口等处安装喷雾洒水装置，对露天储煤场进行改造，建设封闭式煤场并定期洒水；工业场地新建矿井水处理站、生活污水处理站尽快调试运行，污废水处理后全部进行综合利用；地面拣出矸石综合利用于附近建材厂，工业场地内设置矸石棚，综合利用不畅时暂存，危废定期交由有危废处理资质单位妥善处置；对工业场地不再利用的废弃房屋等地面设施、建筑工程进行拆除，同时进行平整并做好土地复垦及迹地恢复工作，使之与周围自然景观相协调。

## 2.2机械化改造后工程概况及分析

### 2.2.1机械化改造后矿井概况

- 2.2.1.1 项目基本情况

项目名称：铜川市耀州区玉金矿业有限公司玉金煤矿机械化改造

建设单位：铜川市耀州区玉金矿业有限公司

建设地点：铜川市耀州区西北约50km

建设性质：机械化改造

建设规模及服务年限：矿井0.30Mt/a，服务年限9a。

- 2.2.1.2 地理位置及交通

矿井位于陕西省铜川市耀州区西北约50km处，行政区划属铜川市耀州区瑶曲镇管辖，工业场地有简易公路与铜川—耀州区公路相接，矿井范围内有乡村道路连接可至各村、镇。距离包茂高速公路入口约40km，通过该高速可至省内各大中城市。总体上看，本矿井交通条件较为便利。本矿井交通地理位置见图2.2.1-1。

图2.2.1-1  矿井交通位置图

- 2.2.1.3 项目组成及建设情况

项目主要组成及与现状、机械化改造设计依托关系见表2.2.1-1。

表2.2.1-1  项目主要组成及依托关系表

| 类别 | 单 项 工 程 |  |  | 工 程 内 容 | 与改造前依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 矿井 工程 |  | 主斜井 | 主斜井为现有井筒，倾角25°，斜长640，净宽4.0m，净断面12.3m2。井筒设有台阶扶手，同时兼作矿井安全出口。敷设有动力电缆、通信电缆、排水和消防洒水管路等 | 全部利用现有 |
|  |  |  | 回风斜井 | 回风斜井为现有井筒，倾角25°，斜长608m，担负矿井的总回风，是矿井的专用回风井，井筒净宽3.6m，净断面积10.1m2，设有台阶扶手，敷设灌浆管路，同时兼作矿井安全出口 | 全部利用现有 |
|  |  |  | 井下通风 | 矿井通风系统采用中央并列式，通风方式为机械抽出式，主斜井进风，回风斜井回风 | 全部利用现有 |
|  |  |  | 巷道工程 | 井巷工程总量为3950m，其中：现有井巷工程2727m，新增井巷工程1223m，其中煤巷1189m，岩巷25m | 新增井巷工程 |
|  |  |  | 采区划分 | 将原设计的4201采区变更为一采区。利用水平大巷组布置的4202采区变更为二采区。全井田划分为两个采区 | 新增一个采区 |
|  |  |  | 硐室及井底车场 | 车场形式采用平车场，主要有主排水泵房、水仓、井下消防材料库、蓄电池充电硐室、井底煤仓等 | 全部利用现有 |
|  |  |  | 采煤工艺 | 采用放顶煤采煤工艺 | 使用新工艺 |
|  |  |  | 井下运输 | 一采区胶带运输下山固定带式输送机利用现有，新增上山胶带U型胶带输送机和101运输顺槽胶带输送机，辅助运输采用有轨运输方式 | 增加带式输送机 |
|  | 地面 生产 系统 |  | 主井提升 | - 主井选用胶带输送机运输，胶带输送机长L=640m，输送机运量100t/h | 全部利用现有 |
|  |  |  | 原煤筛分 | - 井下原煤经主斜井皮带运至地面驱动机房，经另一条皮带转运至筛分车间，筛分车间设置一台振动筛，筛孔为Ø50mm，把原煤分成±50mm两级产品，分别通过胶带输送机运至储煤场储存 | 全部利用现有 |
|  | 工业场地 |  | 主井工业场地 | 矿井工业场地成南北带状，南北长约0.5km，为利用原矿井工业场地，分为生产设施区、辅助生产设施区、行政福利区 | 全部利用现有 |
|  |  |  | 风井场地 | - 位于主斜井井口的西侧约40m处，布置有通风机房、井下水处理站 |  |
| 辅助工程 | 机修车间 |  |  | 位于生产设施区的北侧，即工业场地的北端，建筑面积360m2，主要承担本矿机电设备的日常检修和维护务 | 全部利用现有 |
|  | 材料库 |  |  | 位于生产设施区的北侧，即工业场地的北端，建筑面积384m2 |  |
|  | 消防材料库 |  |  | 位于生产设施区的北侧，即工业场地的北端，建筑面积39.6m2 |  |
|  | 油脂库 |  |  | 位于生产设施区的北侧，即工业场地的北端，建筑面积36m2 |  |
|  | 煤样室 |  |  | 位于矿井工业场地的中部，建筑面积42m2 |  |
| 储运工程 | 储煤系统 |  |  | 储煤方式为地面露天储存，储煤场容量大约为10000t | 全部利用现有 |
|  | 输煤系统 |  |  | 皮带运输，封闭式输煤栈桥 | 全部利用现有 |
|  | 排矸系统 |  |  | 井下大巷及工作面巷道均沿煤层布置，基本无掘进矸石。工作面巷道与大巷立交处施工时产生的少量矸石，充填井下废弃巷道 | 全部利用现有 |
|  |  |  |  | 矸石棚位于矸石仓南侧，容量为300t，可周转约3天的洗选矸石 | 新增矸石棚 |
|  | 场外道路 |  |  | 工业场地至衣食村公路采用混凝土路面，混凝土面层厚250mm，路面宽6m，路基宽7m | 全部利用现有 |
|  |  |  |  | 爆破器材库位于工业场地以外东方的荒沟的边坡上，周围没有居住区，占地约0.2公顷 | 全部利用现有 |
|  | 场内道路 |  |  | 路面结构为25cm厚水泥混凝土面层，30cm厚水泥稳定砂砾基层，30cm厚灰土垫层，场内道路宽度采用4.5m宽，长度为550.85m | 全部利用现有 |
| 公用工程 | 行政生活设施 |  |  | 矿办公楼一座，位于工业场地的南侧，建筑面积678.4m2。 单身宿舍楼，建筑面积3753m2；井口食堂一栋，建筑面积133.7m2，均位于工业场地的南侧 | 利用改造升级 |
|  | 采暖、供热系统 |  |  | 采用电锅炉作为热源 | 锅炉改为电锅炉 |
|  | 供电系统 |  |  | 在矿井工业场地内新增一座10kV变电所，本矿井的二回供电电源均引自衣食村10kV开闭所，架空线路采用LGJ-120型钢芯铝绞线，线路长度1.5km | 全部利用现有 |
|  | 供水系统 |  |  | 地面生活用水取自附近衣食村，取水点距离工业场地1.5km，定期用水车运至工业场地高位水池储存。生产用水水源为处理后的井下排水及生活污水 | 全部利用现有 |
|  | 排水系统 |  |  | 排水采用雨污分流制排水系统。雨水采用道路排水，就近排入厂区边沟，生活污水、井下排水分别进入处理站处理后回用，不外排 | 新建雨污分流系统 |
| 环保工程 | 水处理 | 矿井水处理站 |  | 位于风井场地，处理规模为1500m3/d。设计采用混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒处理工艺 | 利用改造升级 |
|  |  | 生活污水处理站 |  | 位于行政福利区，处理规模180m3/d，采用地埋式一体化生活污水处理工艺 | 调试运行 |
|  | 大气污染控制 |  |  | 提升机房、筛分车间、块煤储煤场设置超声雾化除尘装置。产品煤储煤场内设置空气雾化器 | 新增雾化除尘装置 |
|  |  |  |  | 采用电锅炉作为热源 | 锅炉改为电锅炉 |
|  | 噪声控制 |  |  | 通风机、空压机等，在设备的气流通道上加装消声设备；井口房驱动机设隔声箱围护降噪，主厂房；振动较强的各类水泵基础设减振、管道连接设橡胶软接头 | 新增降噪措施 |
|  | 固废措施 |  |  | 掘进矸石不出井，地面手选矸石首先综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂，周转不畅时暂时堆放于地面临时暂存矸石的矸石棚内 | 新增综合利用 |
|  |  |  |  | 工业场地均设置垃圾桶，垃圾经收集后交由当地环卫部门运至当地垃圾填埋场处置 | 全部利用现有 |
|  |  |  |  | 井下水处理站污泥掺入末煤出售 |  |
|  |  |  |  | 生活污水处理站污泥经过干化后与生活垃圾一并集中收集后交由当地环卫部门处置 |  |
|  |  |  |  | 废机油等危险废物进入危废暂存库防雨、防渗漏储存，然后交由有危废处置资质单位处理 | 新增处置 |

- 2.2.1.4依托工程概况

（1）依托选煤厂概况

本项目年开采煤炭量较小，为避免资源和经济上的浪费，未自建选煤厂，而是依托距离较近的铜川市耀州区秀房沟矿业运销有限公司，本矿原煤经简单筛分后运至该选煤厂。

铜川市耀州区秀房沟矿业运销有限公司厂址位于铜川市耀州区董家河镇石凹村西沟，距离玉金矿约25km，主要接受玉金煤矿和陈家山煤矿原煤，2018年3月建成运营，主营业务为煤炭洗选加工，并开展煤炭贸易和储配煤业务。该洗煤厂采用跳汰分选、浮选工艺，设计生产能力为60万t/年。根据洗煤厂煤质分析报告，洗煤厂洗后精煤灰分7.26%左右，全硫分为0.52%左右。本项目投产后产生的原煤可全部送到洗煤厂洗选后出售。

（2）依托建材厂概况

铜川市耀州区东惠建材厂为一环保型的矸石砖厂，年总生产能力3000万块，采用破碎→筛分→加水制坯→烘干→烧结的生产工艺，每年的矸石用量约3万t，可保证本矿煤矸石的全部资源化利用。本矿矸石主要为碳质、泥质和砂质页岩的混合物，含碳量较高，运输方便，因此该厂与本矿签订协议，本矿年产5250t手拣矸石均供建材厂。

煤矸石的主要成分为SiO2和Al2O3，是生产砖瓦建筑材料的良好掺合料，矸石成分符合生产制砖原料的基本要求；利用煤矸石替代粘土生产砖瓦建筑材料已在国内和本区得到广泛应用，符合国家政策要求；矸石砖的强度和耐腐蚀性都优于粘土砖，为国家大力发展的建材产品，且按照国家政策粘土砖将逐步退出市场，从发展趋势来讲矸石制砖产品具有良好的市场前景。

- 2.2.1.5产品方案及流向

井下原煤经主斜井皮带运至地面驱动机房，经另一条皮带转运至筛分车间，筛分车间设置一台振动筛，筛孔为Ø50mm，把原煤分成±50mm两级产品，分别通过胶带输送机运至储煤场储存。

井田可采属中灰，中硫，低～特低磷，中高～高热值，高熔灰分的不粘煤。热稳定性好，煤对二氧化碳反应性较强。焦油产率大于7%，属富油煤。可为低温干馏炼油、气化、动力及民用煤的理想燃料。

- 2.2.1.6项目总平面布置及占地

（1）项目总布置

①工业场地

本矿井工业场地成南北带状，南北长约0.5km，为利用原矿井工业场地，占地3.64hm2。

本次改造是在现有工业场地上进行，在尽可能的利用现有建构筑物等设施的基础上，对矿井平面布置遵循集中统一、专业化协作、科学管理和提高效力的原则，做到地面设施简单合理，有利生产，方便生活，投资省，占地少，压煤少，环境优美。

②爆破材料库场地

爆破材料库利用现有。爆破器材库位于工业场地以外东方的荒沟的边坡上。周围没有居住区，占地约0.2hm2。

③场外道路

场外道路：矿井已经扩修了从工业场地至衣食村公路，该段道路采用混凝土路面，混凝土面层厚250mm，路面宽6m，路基宽7m。因矿井煤炭运量较小，能够满足运输要求。

场内道路：路面形式采用城市型道路。路面结构为25cm厚水泥混凝土面层，30cm厚水泥稳定砂砾基层，30cm厚灰土垫层，场内道路宽度采用4.5m宽，长度为550.85m。通往矿区各主要地点并与场外相通。场内道路有机联系各个分区及主要设施，并满足消防要求，道路出入口均与厂外公路相接。

（2）工业场地平面布置

①场地布置

矿井工业场地分为：生产设施区、辅助生产设施区、行政福利区。各分区之间以道路、绿化带相间隔作为分区标志。

生产设施区：位于矿井工业场地的中部，布置有主斜井井口、空气加热室、驱动机房、绞车房、筛分车间、煤样室、原煤输煤皮带及储煤场；在绞车房的布置有配电室、锅炉房、浴室灯房联合建筑，其中浴室灯房联合建筑靠近行政福利区便于人员出入；在驱动机房的布置有窄轨铁路及装卸场地供通过窄轨铁路从主斜井进出的人员、材料作业用。原煤从主井提升至地面后，向南经皮带栈桥入动筛车间，筛分后精煤向南入末煤仓和块煤仓后汽车装车外运。

辅助设施生产区：位于生产设施区的北侧，即工业场地的北端，布置有机修车间、材料库、油脂库、消防材料库、空压机站等。在材料库、机修车间的东侧布置有硬化场地供临时作业及堆放材料用。

行政福利区：位于工业场地的南侧，其在现有3栋楼的基础上新增加了办公楼、职工食堂、1号2号职工宿舍；在2号职工宿舍的北侧布置了新增加的生活污水处理站等。

风井场地：结合既有风井井口位置及标高布置于主斜井井口的西侧约40米处，布置有通风机房、井下水处理站。

- 竖向设计及场内排水

结合场地现有设施及自然地形，该场地的福利设施区竖向设计是在现有设计的基础上稍加平整，不改变现有设计；该场地的生产设施区及辅助生产设施区根据自然地形及既有井口标高，采用台阶式布置连续式平土，台阶一布置有主斜井井口、驱动机房、绞车房、空气加热室、煤样室、筛分车间、储煤场、变电室、锅炉房、浴室灯房联合建筑；台阶二上布置有机修车间、材料库、油脂库、消防材料库、空压机站、通风机房、井下水处理站及风井井口。台阶一与台阶二布场地最小平整坡度5‰。台阶一与台阶二之间采用挡土墙相连接，台阶之间高差平均为5m。

矿井地面总布置见附图6。

③工业场地布置技术指标及工程占地

工业场地主要技术经济指标见表2.2.1-2。

表2.2.1-2  工业场地占地面积及技术经济指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地占地面积 | hm2 | 3.64 |
| 2 | 围墙内占地面积 | hm2 | 2.64 |
| 3 | 建、构筑物占地面积 | hm2 | 0.80 |
| 4 | 各种专用场地占地面积 | hm2 | 0.52 |
| 5 | 道路占地面积 | hm2 | 0.19 |
| 6 | 绿化面积 | hm2 | 0.42 |
| 7 | 建筑系数 | % | 30.2 |
| 8 | 场地利用系数 | % | 57.2 |
| 9 | 绿化系数 | % | 16.0 |

- 2.2.1.7工作制度及劳动定员

（1）工作制度

矿井设计年工作日330d，地面作业实行“三、八”工作制、井下作业实行“四、六”工作制，日净提升时间16 h。

（2）劳动定员

全矿总人数286人，其中：生产人员出勤为182人，（本矿目前现有人员196名，其余人员均需新招），全员效率5.0t/工。

- 2.2.1.8项目主要经济技术指标

建设项目总资金10725.46万元，其中：原已完工程投资 4510.00 万元，新增静态总投资5917.46万元，铺底流动资金298万元，吨煤投资357.52元/t。项目主要经济技术指标见表2.2.1-3。

表2.2.1-3  主要技术经济指标表

| 顺序 | 名 称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （3）井田面积 | km2 | 0.421 |
| 8 | 开拓方式 |  | 斜井开拓 |
| 9 | 水平数目 |  | 单水平 |
|  | 水平标高 | m | +1064 |
| 10 | 井筒类型及长度 |  |  |
|  | 主斜井（倾角、净宽/净断面） | m | 25°、4.0/12.3 |
|  | 回风斜井（倾角、净宽/净断面） | m | 25°、3.6/10.1 |
| 11 | 服务年限 | a | 9 |
| 12 | 采区个数 | 个 | 2 |
| 13 | 采煤工作面个数及长度 | 个，m | 1/80 |
| 14 | 回采工作面年进度 | m | 505 |
| 15 | 采煤方法 |  | 综采放顶煤 |
| 16 | 顶板管理方法 |  | 全部垮落法 |
| 17 | 采煤机械化装备 |  |  |
|  | 1.采煤机械 | 台 | MG200/456-WD |
|  | 2.工作面支护型式 | 根 | ZFQ2800/16/24型轻型放顶煤液压支架 |
|  | 3.工作面运煤机械 | 台 | SGB630/220型（前部） SGB620/40T（后部） |
|  | 4.顺槽运煤机械 |  | DSJ80/40/2×40型带式输送机 |
| 18 | 掘进工作面个数 | 个 | 2 |
| 19 | 井巷工程总量 |  |  |
|  | 1.新增巷道总长度 | m | 1223 |
|  | 2.新增巷道掘进总体积 | m3 | 10218 |
|  | 3.万吨指标 | m/万t | 132 |
| 20 | 井下大巷运输 |  |  |
|  | 1.运输方式 |  | 蓄电池机车/1t矿车 |

- 2.2.1.9井田境界及资源概况

（1）井田境界

2017年4月，陕西省国土资源厅延续了玉金煤矿采矿许可证，采矿权人为铜川市耀州区玉金矿业有限公司，证号为C6100002010021120056964，矿山名称为铜川市耀州区玉金矿业有限公司玉金煤矿，经济类型为有限责任公司，开采矿种为煤，开采煤层为4-2号煤层，开采方式为地下开采，开采标高为1270米至1020米标高，共7个拐点圈定，矿区面积为0.421km2，有效期限为1年，从2017年4月14日至2018年4月14日，井田拐点坐标见表2.2.1-4。

表2.2.1-4   井田拐点坐标表

| 点号 | X（纬距） | Y（经距） | 点号 | X（纬距） | Y（经距） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3899745 | 36574640 | 2 | 3899720 | 36575020 |
| 3 | 3899900 | 36575015 | 4 | 3900065 | 36574705 |
| 5 | 3900425 | 36574155 | 6 | 3899970 | 36573890 |
| 7 | 3899770 | 36574274 |  |  |  |

（2）井田资源概况

①开采煤层特征

井田主要含煤地层为侏罗系中统延安组，共含煤2层。分别为4-1号及4-2号煤层，其中本井田内的4-1号煤层不可采，4-2号煤层全区可采。

4-2煤层：煤层厚度0.03-14.09m，平均厚度8.5m，含夹矸1～2层，夹矸厚度0.05～0.43m，煤层结构简单，厚度有一定变化，但规律较明显，全区可采，为一较稳定煤层。

井田内可采煤层特征见表2.2.1-5。

表2.2.1-5  井田可采煤层特征表

| 煤层编号 |  | 厚度（m） | 结构 | 稳定性 | 顶底板特征 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小～最大 一般 |  |  | 顶板 | 底板 |
| 延安组 | 4-2煤 | 0.03～14.09 8.5 | 简单 | 稳定 | 多为粉砂岩、泥岩 | 铝质泥岩、炭质泥岩 |

②煤质

4-2煤层为褐黑色，沥青光泽。阶梯状及参差状断口。条带状结构，层状构造。有时显水平及微波状层理。外生裂隙不甚发育，内生裂隙有方解石及黄铁矿薄膜充填。煤层由亮煤，暗煤，丝炭和镜煤所组成，以半亮-半暗型煤为主。

田可采属中灰，中硫，低～特低磷，中高～高热值，高熔灰分的不粘煤。热稳定性好，煤对二氧化碳反应性较强。焦油产率大于7%，属富油煤。可为低温干馏炼油、气化、动力及民用煤的理想燃料。

可采煤层原煤煤质特征见表2.2.1-6。

表2.2.1-6  煤质特征一览表

| 煤层 |  | 灰分（Ad） （%） | 挥发份（Vdaf） （%） | 水分（Mad） (%) | 硫（St.，d） （%） | 发热量 （Qgr，d） （MJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-2 原煤 | 范围 | 16.32～26.05 | 34.58～40.86 | 5.95～9.34 | 0.65～2.9 | — |
|  | 综合平均值 | 16.40 | 36.20 | — | 1.09 | 28.5 |
| 特征 |  | 中灰 | 高挥发分 | 中高水分 | 中硫 | 中高～高热值 |

（3）储量

矿井设计可采储量为矿井设计资源/储量扣除工业场地和主要井巷煤柱及开采损失后的资源/储量，矿井设计可采储量为475.4万t。

矿井设计可采储量汇总见表2.2.1-7。

表2.2.1-7   矿井设计/可采资源储量汇总表    单位：Mt

| 煤层 | 矿井工业 资源/储量 | 永久煤柱损失 |  | 矿井设计 资源/储量 | 主要井巷煤柱 |  | 开采 损失 | 设计可采储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井田 境界 | 采空区隔离煤柱 |  | 井筒 | 主要 井巷 |  |  |
| 4-2 |  | 21.4 | 11.2 |  | 3.1 | 21.8 |  |  |
| 合计 | 508.1 | 32.6 |  | 475.4 | 24.9（实际损失12..4） |  | 115 | 348 |
| 注：主要井巷保护煤柱回收率按照50%考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）开采技术条件

① 瓦斯：本矿井瓦斯绝对涌出量1.1m3/min，瓦斯相对涌出量5.15m3/t。批复矿井为低瓦斯矿井。

② 煤尘：测试结果表明，矿井开采的4-2煤煤尘有爆炸危险性。

③ 地温：区属地温正常，属“无热害区”矿井。

④ 自然倾向性：矿井4-2号煤属容易自燃煤层。

⑤ 矿区煤层顶底板岩石为层状碎屑岩类，多为软岩～较坚硬岩石，局部为坚硬岩石；大多数围岩抗压强度较低，岩石稳固性较差。因此将井田工程地质类型划分为第三类第一～二型，即层状岩类，工程地质条件简单～中等。煤层顶底板的稳定性是矿井开采的主要工程地质问题。

### 2.2.2机械化改造后工程分析

- 2.2.2.1井田开拓与开采

（1）井田开拓方式及水平划分

根据开拓布置及通风要求，矿井移交投产时共布置有主斜井和回风斜井2个井筒，主斜井和回风斜井均位于矿井生产工业场地内。

矿井采用斜井开拓方式，水平标高+1064m，井筒落底后布置水平大巷，开采+1064m水平以上煤层资源，利用大巷条带（倾向）开采。开采+1064m水平以下煤层时，利用沿井田南部边界布置的采区下山巷道（已形成），工作面走向回采。

本井田为缓倾斜煤层，煤层倾角5～10°，斜井开拓。根据井田煤层赋存特征及开拓方式，设计把全井田划分1个水平开拓，水平标高布置4-2煤层中。

井筒特征表见表2.2.2-1，井田开拓平面图见附图7。

表2.2.2-1   井筒特征一览表

| 序号 | 井筒特征 |  | 井筒名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主斜井 | 回风斜井 |
| 1 | 井筒 坐标 | 纬距（X） | 36574543 | 36574511 |
|  |  | 经距（Y） | 3899433 | 3899428 |
| 2 | 提升方位角（0） |  | 326 | 326 |
| 3 | 井筒倾角（0） |  | 25 | 25 |
| 4 | 井口标高（m） |  | +1328.6 | +1330.6 |
| 5 | 水平标高（m） | 第一水平 | +1064 | +1060 |
| 6 | 井筒斜长（m） | 第一水平 | +1064 | +1060 |
| 7 | 井筒直径或宽度（m） | 净 | 4.0 | 3.6 |
|  |  | 掘进 | 4.6/4.2 | 4.2/3.8 |
| 8 | 井筒断面（m2） | 净 | 12.3 | 10.1 |
|  |  | 掘进 | 15.7/13.6 | 12.8/11 |
| 9 | 砌壁 | 厚度（mm） | 300/100 | 300/100 |
|  |  | 材料 | 砼浇筑/锚喷 | 砼浇筑/锚喷 |
| 10 | 井筒装备 |  | 胶带机+30kg/m | 台阶扶手 |

（2）盘区划分及开采顺序

本井田唯一可采煤层4-2号煤层。

全井田划分为两个采区，即将+1064m水平以下煤层资源划分为一采区，利用沿井田南部边界已形成的三条下山回采，将+1064m水平以上煤层资源划分为二采区，利用+1064m水平大巷条带（倾向）开采。

开采顺序即先回采一采区，后回采二采区。采区特征见表2.2.2-2。

表2.2.2-2  采区特征表

| 序号 | 采区 名称 | 可采资源量 （Mt） | 主采 煤层 | 煤层 倾角 （°） | 采区尺寸 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 走向长度（m） | 倾向长度（m） | 面积 （km2） |  |
| 1 | 一采区 | 163 | 4-2 | 5～10 | 500 | 220 | 0.11 |  |
| 2 | 二采区 | 185 | 4-2 | 5～10 | 450 | 430 | 0.17 |  |

（3）采煤方法

本矿井开采的为缓倾斜厚煤层，结合矿井开拓布置，工作面采用走向（或倾向）长壁式采煤法，后退式回采，全部冒落法管理顶板。

根据矿井煤层的赋存特点，煤层厚度、煤层结构、顶底板岩性，以及其他开采条件，设计认为适合该矿井的采煤方法有综合机械化放顶煤采煤法。

采用放顶煤采煤工艺。4-2号煤层可采区域平均自然厚度处于8.5m，按照正常采高2.2或2.4m计算，采放比最大为1：3，即煤层赋存区域煤层厚度小于8.8m或9.6m的情况下，采用放顶煤采煤法较为合适。

（4）井巷工程量

矿井移交生产时井巷工程总长度3950m，其中：

利用现有巷道：2727m

新掘巷道：1223m，其中煤巷1189m，岩巷25m。

新掘巷道总体积：10218m3，其中煤巷9898 m3，岩巷320m3。

万吨掘进率：132m/万t。

井巷工程量汇总表（新增部分）见表2.2.2-3。

表2.2.2-3      井巷工程数量表

| 序号 | 工程类别 | 井巷工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井巷长度（m） | 掘进体积（m3） |
| 1 | 车场及硐室 | 55 | 830 |
| 2 | 准备巷道及硐室 | 378 | 3581 |
| 3 | 回采巷道 | 790 | 5807 |
| 4 |  |  | 10218 |
| 备注 | 新增井巷长度1223m，新增掘进体积10218m3。万吨掘进率132m/万吨。 |  |  |

（5）井下运输

煤炭运输系统：井下煤炭运输仍采用带式输送机，工作面煤炭通过顺槽可伸缩带式输送机转载至采区带式输送机巷运至井底煤仓，后通过主斜井提升至地面。

辅助运输系统：辅助运输采用轨道运输方式。井下所需材料、设备等经主斜井下放至井底车场后经+1064m水平轨道运输大巷、一采区轨道运输下山至各工作地点。其中+1064m水平轨道运输大巷，设计选用CDXT-5J型防爆特殊型蓄电池电机车牵引串车运输。一采区轨道运输下山设计选用隔爆绞车牵引矿车运输。

（6）井底车场、硐室

矿井为斜井开拓，矿井的开采主水平放置在4-2煤层中，水平标高+1064m，车场形式采用平车场，由于矿井在主水平现有车场及部分硐室，本次扩建无需扩建井底车场。

井下的主要硐室有主排水泵房、水仓、井下消防材料库、蓄电池充电硐室、井底煤仓等。

- 2.2.2.2矿井通风

矿井通风方式采用中央并列式，抽出式通风方法，主井、副井进风，回风井回风。

矿井现安装有FBCDZ-6-№16型防爆轴流通风机两台。

- 2.2.2.3矿井排水

井下涌水汇集于主水仓内，经由主排水泵房和敷设于管子道、主斜井井筒内的排水管路以及地面管路，排至工业场地的井下水处理站进行处理后复用。

根据设计说明书计算，矿井正常涌水量增大为35m3/h；矿井最大涌水量增大为60m3/h；用MD46－50×7型多级离心水泵3台，正常涌水量时1台工作，1台备用，1台检修；排水管路选用Φ108×4mm 无缝钢管（2趟），正常涌水时为1趟工作，1趟备用；最大涌水时为2趟管路同时工作。

- 2.2.2.4矿井生产系统

（1）主斜井生产系统

主斜井担负矿井新鲜进风和煤炭提升任务，主运输系统为带宽800mm带式输送机（大倾角）。井下工作面生产原煤进入井底煤仓，经带式输送机提升至地面进入破碎车间。

带式输送机选用双滚筒双电机驱动，电机功率取2×160kW，带速2m/s，输送带型号为DX型强力胶带ST2000。

（2）回风斜井生产系统

回风斜井担负矿井的总回风，是矿井的专用回风井，井筒净宽3.6m，净断面积10.1m2，设有台阶扶手，敷设灌浆管路，同时兼作矿井安全出口。

（3）矿井排矸系统

掘进矸石不出井，地面手选矸石首先综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂，周转不畅时暂时堆放于地面临时暂存矸石的矸石棚内。

（4）黄泥灌浆系统

矿井黄泥灌浆站位于风井附近，建筑面积45m2。包括黄泥搅拌池1座(每池二格)，每池池顶设有一台行车式泥浆搅拌机。根据《煤矿注浆防灭火技术规范》，本矿井黄泥灌浆用土方量约23.7m3/d，所需水量约118.5m3/d，泥浆的泥水比为1：5；黄泥灌浆用水优先利用井下水处理站内的井下排水，若井下排水量不足，再取生活用水水源。黄土全部外购，环评要求所用黄土应在场地内黄土堆场进行集中堆放，并采用封闭棚式储存。

（5）矿井主要设备选型

矿井主要设备见表2.2.2-4。

表2.2.2-4   矿井主要设备一览表

| 工作范围 | 设备名称 | 型号 | 主要技术特征 | 具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升设备 | 带式输送机 |  | 带宽800mm带式输送机（大倾角） 选用双滚筒双电机驱动，电机功率取2×160kW，带速2m/s，输送带型号为DX型强力胶带ST2000。 | 主井口 |
| 通风设备 | 防爆轴流通风机 | FBCDZ-6-№16 | 2台。1台工作，1台备用 | 回风斜井口 |
| 排水设备 | 多级离心水泵 | MD46－50×7型 | 3台，1台工作，1台备用，1台检修；最大涌水量时2台同时工作 | 井下 |
| 压缩空气设备 | 空气压缩机 | L-22/7型空气压缩机 | 2台，1台工作，1台备用。额定排气量22m3/min，排气压力0.7MPa | 空压机站内 |

（6）矿井辅助设施

辅助设施生产区：位于生产设施区的北侧，即工业场地的北端，布置有机修车间、材料库、油脂库、消防材料库、空压机站等。在材料库、机修车间的东侧布置有硬化场地供临时作业及堆放材料用。主要生产辅助设施面积见表2.2.2-5。

表2.2.2-5    主要生产辅助设施面积表

| 序号 | 辅助设施名称 | 面积（m2） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机修车间 | 360 | 机修车间主要承担本矿机电设备的日常检修和维护。车间设有金属切削机床、电焊机等设备，为方便设备吊运车间内设有起重设备 |
| 2 | 浴室灯房联合建筑 | 639.6 | 浴室、联建 |
| 3 | 材料库 | 384 | 存放矿井设备配件、电线、电缆、电器等 |
| 4 | 煤样室 | 42 | 主要任务是采样、检查煤样，并将煤样缩制成化验分析煤样 |
| 5 | 油脂库 | 36 | 贮备全矿机械设备所需的润滑油、黄油等桶装油脂 |

- 2.2.2.5煤的加工

根据本矿煤质特征和煤的主要用途，设计对原煤进行简单的筛分，采用振动筛进行分级，原煤分为＋50mm和－50mm两种产品。

地面生产系统工艺流程简述如下：井下原煤经主斜井皮带运至地面驱动机房，经另一条皮带转运至筛分车间，筛分车间设置一台振动筛，筛孔为Ø50mm，把原煤分成±50mm两级产品，分别通过胶带输送机运至储煤场储存。储煤方式为地面露天储存，储煤场容量大约为10000t。

- 2.2.2.6公用工程

（1）给排水

1）给水

①水源

本矿工业场地生活用水取自距离1.2km的衣食村，由水车拉运至高位水池存储。生产用水来自矿井涌水和处理后回用水。

②用水量

本矿井工业场地的生产生活用水总量为983.47m3/d。其中矿井地面一般生产生活用水量222.58m3/d，井下消防洒水用水量为509.55m3/d，黄泥灌浆用水量为118.5m3/d，场地绿化及除尘洒水用水量132.84m3/d。

2）排水

矿井污废水的来源为：矿井地面的生活污水和井下排水。

生活污水水量约为139.83m3/d，经一体化污水处理设施二级生化处理后全部回用于生产系统除尘及车间地面冲洗用水、绿化洒水和场地道路洒水降尘，不外排。

井下排水量为：正常涌水时35m3/h，最大涌水时60m3/h。经混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒处理后，回用于井下消防洒水和黄泥灌浆用水。

3）水平衡

矿井总用水量983.47m3/d，总取水量262.63m3/d，总回用水量720.84m3/d，总排水量979.83m3/d。水平衡见图2.2.2-1。用水量计算见表2.2.2-6，井下消防洒水量件表2.2.2-7。

广场及道路洒水

56

25

39.34

矿方自种蔬菜

12.5

12.36

45.34

31.55

11.33

图2.2.2-1  水量平衡图

表2.2.2-6  用水量计算表

| 序号 | 用水项目 | 用水时间 |  | 用水人数及设备数 |  | 用水标准 |  | 用水量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 班数 | 每班用水时间（时） | 昼夜 | 最大班 | 数量 | 单位 | Kh | 昼夜（m3/d） | 最大时（m3/h） |  |
| 一 | 生活用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活饮用水 | 4 | 6 | 206 | 86 | 40 | L/人.班 | 2.5 | 8.24 | 1.43 |  |
| 2 | 食堂用水 |  |  | 206 | 86 | 25 | L/人.餐 | 1.5 | 10.30 | 1.29 | 每人每日两餐，每日用水时间12h |
| 3 | 浴室用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浴池 |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 25.20 | 4.20 | 池净面积12m2，充水时间2h |
|  | 淋浴器 |  |  |  | 22 | 540 | L/h.个 | 1.0 | 35.64 | 5.94 | 水箱充水时间2h |
|  | 洗脸盆 |  |  |  | 5 | 100 | L/h.个 | 1.0 | 1.50 | 0.25 | 水箱充水时间2h |
| 4 | 洗衣房 | 1 | 12 | 188 |  | 80 | L/kg | 1.5 | 15.00 | 1.88 |  |
| 5 | 单身宿舍 |  |  | 206 |  | 60 | L/人.d | 2.5 | 12.36 | 0.515 |  |
| 6 | 锅炉房补充水 |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 20.00 | 工艺要求 |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 185.48 | 37.13 |  |
| 8 | 其他未遇见水量 |  |  |  |  |  |  |  | 37.10 | 7.43 | 取小计水量的20% |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 222.58 | 44.56 |  |
| 二 | 生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 井下消防洒水 |  |  |  |  |  |  |  | 509.55 |  |  |
| 2 | 黄泥灌浆用水 |  |  |  |  |  |  |  | 118.50 |  |  |
| 3 | 场地生产防尘洒水 |  |  | 35 |  | 0.1 | m3/h.个 | 1.0 | 56 | 3.50 | 16h |
| 4 | 场地绿化 |  |  |  |  | 2 | L/㎡.d |  | 25 |  | 绿化面积按1.25ha |
| 5 | 广场及道路洒水 |  |  |  |  | 3/2 | L/ m2.d |  | 39.34 |  |  |
| 6 | 矿方自种菜地用水 |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 760.89 |  |  |
| 三 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 983.47 |  |  |

表2.2.2-7  井下消防洒水量

| 序号 | 用水项目 | 用水时间 | 用水设备数 | 用水标准 |  | 用水量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 单位 | 昼夜（m3/d） | 最大时（m3/h） |  |
| 一 | 综采放顶煤工作面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷雾泵站 | 12 | 1 | 160 | L/min | 115.2 | 9.6 |  |
| 2 | 支架喷雾 | 10 | 1 | 30 | L/min | 18 | 1.8 | 喷雾面积12m2，喷雾强度2.5L/min. m2 |
| 3 | 破碎机喷雾 | 10 | 1 | 12 | L/min | 7.2 | 0.72 | 喷雾面积6m2，喷雾强度2L/min. m2 |
| 4 | 转载点喷雾 | 16 | 1 | 18 | L/min | 17.28 | 1.08 | 喷雾面积6 m2，喷雾强度3L/min. m2 |
| 二 | 综掘工作面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 掘进机 | 10 | 1 | 80 | L/min | 48 | 4.8 |  |
| 2 | 转载点喷雾 | 16 | 1 | 18 | L/min | 17.28 | 1.08 | 喷雾面积6m2，喷雾强度3L/min. m2 |
| 三 | 炮掘工作面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤电钻 | 8 | 1 | 5 | L/min | 2.4 | 0.3 |  |
| 2 | 岩电钻 | 8 | 1 | 5 | L/min | 2.4 | 0.3 |  |
| 3 | 装煤机 | 10 | 1 | 12 | L/min | 7.2 | 0.72 | 喷雾面积6m2，喷雾强度2L/min. m2 |
| 4 | 混凝土施工用水量 | 10 | 1 | 25 | L/min | 15 | 1.5 |  |
| 5 | 转载点喷雾 | 16 | 1 | 18 | L/min | 17.28 | 1.08 | 喷雾面积6m2，喷雾强度3L/min. m2 |
| 四 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 溜煤眼喷雾 | 24 | 1 | 18 | L/min | 25.92 | 1.08 | 喷雾面积6m2，喷雾强度3L/min. m2 |
| 2 | 转载点喷雾 | 24 | 1 | 18 | L/min | 25.92 | 1.08 | 喷雾面积6m2，喷雾强度3L/min. m2 |
| 3 | 冲洗巷道用水量 | 3 | 3 | 20 | L/min | 10.8 | 3.6 |  |
| 4 | 风流净化水幕 | 24 | 3 | 18 | L/min | 77.76 | 3.24 | 喷雾面积6m2，喷雾强度3L/min. m2 |
| 5 | 小计 |  |  |  |  | 407.64 | 31.98 |  |
| 6 | 未遇见水量 |  |  |  |  | 101.91 | 7.99 | 按小计的25%考虑 |
| 7 | 总计 |  |  |  |  | 509.55 | 39.97 |  |

（2）采暖及供热

机械化改造后采用电锅炉供热。

（3）电源及供电系统

本次机械化改造在矿井工业场地内新增一座10kV变电所，本矿井的二回供电电源均引自衣食村10kV开闭所，架空线路采用LGJ-120型钢芯铝绞线，线路长度1.5km。

矿井工业场地10kV变电所以10kV电压供井下、主井驱动机房

（4）通信

调度通信系统采用以有线调度通信为主，无线通信为辅，有线、无线相结合的通信方式。

- 2.2.2.7场内运输

场内运输方式采用道路和带式输送机相结合方式，主井、筛分系统各单位工程之间的煤炭运输均由带式输送机承担。进出材料、设备等由汽车运输；支护材料、机电设备、人员等进出副斜井及地面辅运采用有轨运输方式。

- 2.2.2.8环保工程

（1）水处理工程

① 生活污水处理站

机械化改造后矿井工业场地生活污水产生量约为工业场地的生活污水量为139.83m3/d，设计矿井生活污水采用“地埋式一体化生活污水处理设施”进行处理。矿井场地污水处理站的处理规模为180m3/d，处理后废水回用于生产系统除尘用水、车间及地面冲洗水、绿化用水、场地及道路洒水，不外排。

②井下水处理站

机械化改造后后矿井井下排水量正常涌水时35m3/h，最大涌水时60m3/h（含黄泥灌浆析水量5m3/h）。

在工业场地建设一座矿井水处理站，按照最大涌水量计算日均用水量，最大日涌水量为1440，考虑到富裕系数，本次矿井水处理站规模定为1500m3/d，采用混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒处理工艺，矿井井下排水由井下主排水泵加压后由回风立井排出,利用余压流至工业场地井下水处理站内的调节沉淀池。井下水经混合、反应、沉淀后进入气浮设备，气浮设备的主要作用是去除水中的油类和部分悬浮物，处理后的水进入中间水池，由泵将水提升至过滤器处理，经过过滤器处理后的水进入井下消防洒水水池，在水池中投加ClO2消毒剂用以去除水中嗅、色及大肠菌群，然后一部分静压供至井下作为井下消防洒水，一部分用于黄泥灌浆用水。

（2）粉尘防治工程

地面煤流系统采用密闭形式，即采用密闭的带式运输走廊。设计在提升机房上皮带机头落煤点设置HCW型超声雾化除尘装置，在筛分车间皮带机头、原煤分级筛、筛下末煤转运刮板机等设置HCW型超声雾化除尘装置，块煤储煤场上皮带机头等设置HCW型超声雾化除尘装置，产品煤储煤场内设置HFW-SC37/80型空气雾化器。以上除尘装置使粉尘排放浓度低于80mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。

（3）固废处置工程

掘进矸石不出井，地面手选矸石首先综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂，（矿方已于2018年3月13日与铜川市耀州区东惠建材厂达成供求协议）周转不畅时暂时堆放于地面临时暂存矸石的矸石棚内，矸石棚为封闭式棚，有防风、防渗、洒水措施，可储存约3天的矸石。

（4）噪声防治工程

机械化改造后，噪声源主要有矿井提升系统、通风机房、主厂房、空压机房、矿井修理车间等正常生产时设备产生的噪声较强，一般为80～120dB(A)。实施的噪声防治工程如下：通风机在设备的气流通道上加装消声设备；井口房提升机设隔声箱围护降噪，机修车间等的门窗均采用隔声材料；主厂房采取加设密闭罩、隔声门窗；设备基础进行减振；振动较强的各类水泵基础设减振、管道连接设橡胶软接头等。

（5）绿化工程

场地绿化面积0.42hm2，绿化系数16.0％。

### 2.2.3机械化改造后污染源及治理措施分析

2.2.3.1项目施工期污染源与污染物

项目机械化改造已基本完成，本次报告不再分析施工期环境影响。

2.2.3.2项目生产期污染源强核算

（1）机械化改造后生产工艺排污环节分析

本矿井生产过程排污环节主要有井巷掘进、工作面采煤、原煤提升及筛分加工，风井通风机及空压机房、机修车间、生产生活污废水排放、煤矿开采引起的地面沉陷等。排放的污染物主要为废水、粉尘、噪声等；地面辅助设施及日常生产、生活中也将产生污废水、生活垃圾及噪声等。如煤炭储运、加工过程会产生扬尘，井下采煤产生的地表沉陷，各种机械设备产生噪声等，其影响的程度和方式各不相同。生产工艺流程及排污环节分析见图2.2.3-1。

（2）营运期主要污染源强核算及拟采用的防治措施

①水污染源强核算及设计拟采用的治理措施

机械化改造后矿井正常涌水量为35m3/h。井下排水主要污染物为SS、COD 和石油类。工业场地生产、生活污水主要污染物为SS、COD 和氨氮。

采用的水污染防治措施如下：

a. 井下排水量为：正常涌水时35m3/h，最大涌水时60m3/h（含黄泥灌浆析水量5m3/h）。设计井下水处理规模为1500m3/d，采用混凝、沉淀、气浮及过滤工艺处理井下排水。矿井水经处理后，回用于井下消防洒水、生产系统除尘用水、车间地面冲洗水、场地及道路洒水，富余部分作为周边绿化用水。

b. 矿井生活污水主要来自洗衣、洗浴、宿舍和食堂等，根据矿井生产生活用水量，预测生产生活污水量约为139.83m3/d。设计采用二级生化处理工艺，设计处理规模180m3/d。生活污水经过处理达标后全部回用于绿化、场地道路降尘洒水和生产系统除尘及车间地面冲洗水，不外排。

本项目矿井水水质及生活污水水质均类比同一矿区与本矿相邻的铜鑫煤矿，铜鑫煤矿与本矿开采规模相同均为0.3Mt/a，开采方式相同均为综采放顶煤采煤工艺，开采煤层相同均为4-2号煤层，井下涌水来自同一含水层，矿井水水质具有可类比性，矿井水

处理站均采用预沉、混凝、沉淀、气浮、过滤及消毒处理，工艺相同，处理后出水水质具有可类比性；由于两矿相邻，地域、人员、生活习惯等均相同，生活污水水质也具有可类比性，且生活污水处理站均采用二级生化处理工艺，处理后出水水质具有可类比性。项目水污染物产排核算见表2.2.3-1。

表2.2.3-1   矿井生产污废水核算表

| 污废水来源 |  | 水质因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SS | COD | 石油类 | 氨氮 |
| 井下涌水 840m3/d | 未处理浓度，mg/l | 300 | 40 | 5 | / |
|  | 产生量，t/a | 83.16 | 11.08 | 1.38 | / |
|  | 处理后浓度，mg/l | 30 | 10 | 5 | / |
|  | 排放量，t/a | 0 | 0 | 0 | / |
| 生产生活污水139.83m3/d | 未处理浓度，mg/l | 300 | 380 | / | 25 |
|  | 产生量，t/a | 15.31 | 19.39 | / | 1.15 |
|  | 处理后浓度，mg/l | 45 | 38 | / | 7.5 |
|  | 排放量，t/a | 0 | 0 | / | 0 |
| GB 20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》 |  | 50 | 50 | / | 5 |
| GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准 |  | 70 | 100 | 20 | 10 |
| DB 61/244-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》 |  | / | 50 | 20 | 5 |
| GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》 |  | / | / | ≤10～20 | / |
| GB/T19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》 |  | / | 60 | 1 | 10 |
| GB50359-2016《煤炭洗选设计规范》 |  | 50 | / | / | / |

②环境空气污染源、污染物及拟采取的环保措施

a. 粉尘污染

矿井工业场地煤尘主要来自于煤炭的卸载、运输及洗选、储存等生产系统。

地面煤流系统采用密闭形式，即采用密闭的带式运输走廊。设计在提升机房上皮带机头落煤点设置HCW型超声雾化除尘装置，在筛分车间皮带机头、原煤分级筛、筛下末煤转运刮板机等设置HCW型超声雾化除尘装置，块煤储煤场上皮带机头、仓下叶轮给煤机、仓下外运皮带机尾等设置HCW型超声雾化除尘装置，产品煤储煤场内设置HFW-SC37/80型空气雾化器。以上除尘装置使粉尘排放浓度低于80mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。

煤尘排放情况见表2.2.3-2。

表2.2.3-2   煤尘产排情况表

| 厂房 | 设备 | 污染物 | 废气量 (m3/h) | 产生量 |  | 排放量 |  | 治理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) |  |
| 提升机 | 皮带机头落煤点 | 煤尘 | 6000 | 4000 | 126.72 | 80 | 2.53 | HCW型超声雾化除尘装置 |
| 筛分车间 | 皮带机头 | 煤尘 | 6000 | 4000 | 126.72 | 80 | 2.53 | HCW型超声雾化除尘装置、车间封闭 |
|  | 原煤分级筛 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛下末煤转运刮板机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储煤场 | 皮带机头 | 煤尘 | 600 | 4000 | 12.67 | 80 | 0.25 | HCW型超声雾化除尘装置、封闭式储煤场 |
|  | 仓下叶轮给煤机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓下外运皮带机尾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品煤储煤场 |  | 煤尘 | 5400 | 4000 | 114.05 | 80 | 2.28 | HFW-SC37/80型空气雾化器、封闭式储煤场 |
| 合计 |  |  |  |  | 380.16 |  | 7.59 |  |

b. 道路扬尘

该矿井产品煤通过汽车外运，因此运煤道路扬尘较重，为了控制汽车运输产生的扬尘，评价提出应对运煤道路进行洒水降尘，运煤汽车装载后加盖篷布，进行限速限重，以最大限度的降低运煤道路对环境空气的扬尘污染。

- 固体废物污染源、污染物及防治措施

固体废弃物由煤矸石、污水处理站污泥、生活垃圾及废机油组成。煤矸石来自井下煤巷开拓和地面手拣矸石，生活垃圾来自办公楼及职工的日常生活。污泥和煤泥来自地面生活污水处理站和矿井水处理站。少量废机油来自开采及设备维护过程。

本矿掘进矸石全部回填井下，手拣矸石首先综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂，周转不畅时暂时堆放于地面临时暂存矸石的矸石棚内，煤泥压滤后外销，生活垃圾集中收集、定期运往市政垃圾场填埋处置，生活污水处理站污泥经石灰石干化后含水率降至50%以下、与生活垃圾一起运往市政垃圾场填埋处置。库房设废机油暂存库，最终交由有危废处置资质的单位处置。评价要求废机油暂存设施必须设置防雨淋、防渗漏的措施，由企业派专人管理，分类存放，并设置警示标志。固体废弃物组成、排放量及去向见表2.2.3-3。

表2.2.3-3  固体废物产生、排放情况及污染防治措施一览表

| 污染物种类 |  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  |  |  |
| 掘进 | 掘进矸石 | — | 0 | 回填井下 |
| 筛分破碎系统 | 手拣矸石 | 5250 | 0 | 综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂 |
| 工业场地 | 生活垃圾 | 58.69 | 0 | 集中收集、定期运往市政垃圾场处置 |
| 矿井水处理站 | 煤泥 | 117.25 | 0 | 压滤后掺入末煤外销 |
| 生活污水处理站 | 污泥 | 4.5 | 0 | 脱水至含水率50%以下后运往市政垃圾场处置 |
| 机械设备 | 废机油 | 0.05 | 0 | 暂存于厂区危废暂存库，最终交由有危废资质的单位处置 |

- 噪声污染源

营运期矿井噪声污染源主要有：通风机、空压机、主厂房、黄泥灌浆站、机修车间等。设备噪声源大部分是宽频带的，且多为固定、连续噪声源。交通噪声主要是运煤道路噪声，运输产生的噪声源主要为线性、间断噪声源。由于玉金煤矿目前未正常运行，无法进行噪声值的现场监测，故本次评价引用规模相同、已批复的铜川市印台区马家河村民兴煤矿（30万吨/年）环评噪声源数据进行评价。项目主要噪声源及治理措施见表2.2.3-4。

- “三废”排放

机械化改造后项目“三废”排放情况见表2.2.3-5。

表2.2.3-4   噪声污染源防治措施一览表

| 场地 | 噪声源 | 产噪设备/台数 | 声学类别 | 原始产生量* | 污染防治措施 | 处理后排放情况* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主井工业场地 | 驱动机房 | 皮带输送机/1台、电动机/1台 | 机械振动/连续 | 95 | 驱动机设于室内，基础减振 | 75 |
|  | 输煤栈桥 | 带式输送机驱动设备/1套 | 机械振动/连续 | 80 | 封闭 | 70 |
|  | 筛分系统 | 带式输送机 | 机械振动/连续 | 85 | 设备基座减振、厂房设隔声门窗 | 70 |
|  |  | 斜坡筛/1台 | 机械/连续 | 80 | 分级筛四周封闭 |  |
|  | 空气加热室 | 供暖热水机组/2套 | 机械/连续 | 90 | 基础减振、设置隔声窗 | 70 |
|  | 35/10 kV变电站 | 全密封式主变压器 | 电磁/连续 | 80 | 设备基座减振，隔声门窗及厂房隔声 | 65 |
|  | 空压机站 | 螺杆空气压缩机/2台 | 电磁、空气动力/连续 | 97 | 设备基座减振、空压机进排气口安装消声器、隔声门窗、建筑物隔声 | 72 |
|  | 机修车间 | 车床/1台、电焊机/2台、立式台钻/1台、砂轮机/1台 | 机械振动/间断 | 90 | 隔声窗，设备基础减振处理，夜间不开机 | 70 |
|  | 井下水处理站 | 潜水泵/3台、潜污泵/3台，污泥泵/4台 | 电磁、机械振动/连续 | 85 | 水泵间单独隔开封闭，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器，门窗采用隔声门窗 | 65 |
|  | 生活污水处理站 | 提升泵/2台、污泥泵/2台、污水泵/2台 | 电磁、机械振动/连续 | 85 |  | 65 |
|  | 日用水池及水源井泵房 | 潜水泵/3台，潜污泵/2台 | 电磁、机械振动/连续 | 85 |  | 65 |
| 风井场地 | 回风斜井通风机房 | 防爆对旋轴流式通风机/2台 | 空气动力、机械/连续 | 100 | 安装消声器并设扩散塔，风道采用絮凝土结构，扩散塔采用向上扩散形式，采用低噪设备，通风机房设隔声门窗 | 80 |
|  | 黄泥灌浆站 | 螺杆泵/2台，潜污泵/2台 | 电磁、机械振动/连续 | 88 | 设备基座减振，隔声门窗及厂房隔声 | 73 |

*设备噪声产生值为距离设备1m处测得的噪声值，处理后的噪声为厂房外1m处听觉高度的噪声值，单位：dB（A）。

表2.2.3-5   机械化改造后项目“三废”排放表

| 污染源及污染物 |  | 污染物产生情况 |  | 拟采取的环保措施 | 处理后排污情况 |  | 污染物消减情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放量 | 类别 | 去除率或利用率（%） | 消减量 | 消减比例（%） |
| 井下排水 | 排水量 | / | 27.72 | 采用混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒工艺处理后，回用于井下消防洒水、黄泥灌浆用水 | / | / | 排水量 | 100 | 27.72 | 100 |
|  | SS | 300 | 83.16 |  | 30 | / | SS | 90 | 74.84 | 100 |
|  | COD | 40 | 11.08 |  | 10 | / | COD | 75 | 8.31 | 100 |
|  | 石油类 | 5 | 1.38 |  | 5 | / | 石油类 | 0 | 1.38 | 100 |
| 生产生活污水 | 排水量 | / | 4.61 | 采用二级生化处理工艺处理后全部回用于绿化、场地道路降尘洒水和生产系统除尘及车间地面冲洗用水，不外排。 | — | 0 | 排水量 | 100 | 4.61 | 100 |
|  | SS | 300 | 15.31 |  | 45 | 0 | SS | 85 | 13.01 | 100 |
|  | COD | 380 | 19.39 |  | 38 | 0 | COD | 90 | 17.45 | 100 |
|  | 氨氮 | 25 | 1.15 |  | 7.5 | 0 | 氨氮 | 70 | 0.81 | 100 |
| 生产系统 | 煤尘 | / | 380.16 | 提升机房、筛分车间、块煤储煤场、产品煤储煤场产尘点均设置雾化除尘装置 | ≤80mg /m3 | 7.59 | 煤尘 | 98 | 372.57 | 98 |
| 固 体 废 物 | 掘进矸石 | — | / | 充填井下废弃巷道 | — | 0 | 掘进矸石 | 100 |  | 100 |
|  | 手拣矸石 | — | 5250 | 综合利用 | — | 0 | 手拣矸石 | 100 | 5250 | 100 |
|  | 生活污水处理站污泥 | — | 4.5 | 脱水至含水率50%以下后运往市政垃圾场处置 | — | 0 | 生活污水处理站污泥 | 100 | 4.5 | 100 |
|  | 矿井水处理站煤泥 | — | 117.25 | 压滤后连同末煤一并销售 | — | 0 | 矿井水处理站煤泥 | 100 | 117.25 | 100 |
|  | 生活垃圾 | — | 58.69 | 集中收集、定期运往市政垃圾场处置 | — | 0 | 生活垃圾 | 100 | 58.69 | 100 |
|  | 危险废物 | — | 0.05 | 暂存于厂区危废暂存库，最终交由有危废资质的单位处置 | — | 0 | 危险废物 | 100 | 0.05 | 100 |
| 备注 | 废污水：排放量单位为万t/a，浓度单位为mg/L，污染物排放量单位为t/a；固体废弃物：排放量单位为t/a；废气：烟气量为万m3/a，浓度单位为mg/L，污染物排放量单位为t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3以新带老情况分析

机械化改造前后污染物排放情况见表2.3-1，环保措施对比见表2.3-2。

表2.3-1  机械化改造前后主要污染物排污量变化表

| 污染源 | 主要污染物 | 单位 | 改造前 排污量 | 改造后 排污量 | “以新带老”削减量 | 改造前后排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下 排水 | 废水量 | 万m3/a | 13.86 | / | 13.86 | -13.86 |
|  | SS | t/a | 41.58 | / | 41.58 | -41.58 |
|  | COD | t/a | 5.54 | / | 5.54 | -5.54 |
|  | 石油类 | t/a | 0.69 | / | 0.69 | -0.69 |
| 生活 污水 | 废水量 | 万m3/a | 4.22 | / | 4.22 | -4.22 |
|  | SS | t/a | 13.99 | / | 13.99 | -13.99 |
|  | COD | t/a | 17.72 | / | 17.72 | -17.72 |
|  | NH3-N | t/a | 1.05 | / | 1.05 | -1.05 |
| 锅炉 | 烟尘 | t/a | 1.34 | / | 1.34 | -1.34 |
|  | SO2 | t/a | 4.89 | / | 4.89 | -4.89 |
|  | NOX | t/a | 0.76 | / | 0.76 | -0.76 |
| 固废 | 掘进矸石 | t/a | / | / | / | / |
|  | 手拣矸石 | t/a | 5250 | / | 5250 | -5250 |
|  | 生活污水处理站污泥 | t/a | / | / | / | / |
|  | 矿井水处理站污泥 | t/a | / | / | / | / |
|  | 生活垃圾 | t/a | / | / | / | / |
|  | 危险废物 | t/a | 0.05 | / | 0.05 | -0.05 |

表2.3-2   机械化改造前后环保措施对比表

| 污染源 |  | 机械化改造前环保措施 | 机械化改造后环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气 | 锅炉 | 锅炉均无脱硫除尘脱硝措施 | 改为同等规模电锅炉 |
|  | 扬尘 | 进行定期洒水 | 提升机房、筛分车间、块煤储煤场、产品煤储煤场产尘点均设置雾化除尘装置 |
| 水 | 井下排水 | 沉淀后回用 | 采用混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒工艺处理后回用于井下消防洒水、黄泥灌浆用水 |
|  | 生活污水 | 采用地埋式一体化污水处理设施，未调试运行 | 调试、运行 |
| 渣 | 矸石 | 堆存于工业场地 | 掘进矸石不出井，地面手选矸石首先综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂 |
|  | 灰渣 | 周边道路铺设 | 无 |
|  | 生活垃圾 | 运至市政垃圾处置场 | 无 |
|  | 污泥 | 无 | 无 |
|  | 煤泥 | 无 | 外销 |
|  | 危废 | 场内放置 | 定期交由有危废处理资质单位妥善处置 |
| 声 | 通风机房等主要强噪设备 | 无 | 通风机、空压机均设置在室内，并安装进、排气消声器；各车间的门窗采用隔声材料；生产系统中驱动机设隔声罩；各类泵的进出口加装消声器、做减震基础、安装柔性橡胶接头；工人配置耳塞、耳罩及防护头盔用作个人防护 |
| 沉陷 | 井下采煤 | 工业场地、大巷、村庄等留设保护煤柱 | 工业场地、大巷、村庄、公路、井田边界等留设保护煤柱 |

# 3.环境现状调查与评价

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地形地貌

铜川市耀州区位于陕西省中部，铜川市境西南，北接旬邑县，南连三原县，东北与铜川市王益区、印台区毗连，东南与富平县为邻，西南与淳化县接壤。耀州区地处关中平原与渭北高原接壤地带，属乔山山脉南支，鄂尔多斯台地南部边缘。地势北高南低，东、西、北三面环山，中部多丘陵沟壑，南部较为平缓。相对高差1196m，最高处为长蛇岭，海拔1732m，最低点是赵氏河谷，海拔536m。

项目井田位于中低山森林区，地表沟谷纵横，山峦叠嶂，巨厚的砾岩层，风化剥蚀，呈悬崖峭壁，形成奇险地貌，区内最高海拔+1465.00m，标高+1200.00m，相对高差451m。

### 3.1.2气候、气象与地震

本区属大陆性半干早气候，四季分明，相对湿度65%，气温最高37.7℃，最低-21℃，年平均气温10.6℃，无霜期年平均205d，冻结深度0.60m。年降水量平均589.2mm，年均蒸发量1655.9mm，年蒸发量大于降雨量，暴雨主要集中在6月下旬至9月中旬，其中8月是暴雨最集中的时段，暴雨次数占全年暴雨总次数的一半以上。由于暴雨年际变化很大，1955年-2002年的47年间，近20年无暴雨日，最多年发生暴雨3次(1976年)。未出现过特大暴雨，大暴雨发生过两次(1969年8月10日，日降水量113.6mm；2000年8月12日，日降水量132.8mm)。根据铜川气象站2009年资料统计以来，天气有变千趋势，常出现伏早天气，最长连续无降水可达69～80天。暴雨、干旱的交替出现，加剧了区内水土流失和地质灾害的频发。评估区多年平均风速2.2～3.1m/s，温差变化大，最高气温37.7℃，最低气温-21℃，年均气温10.6~C，无霜期年均231天，每年结冻从11月至第二年3月，最大冻结深度0.6m。

本区地壳活动相对微弱，基本地震烈度为6度区。

### 3.1.3地表水系

耀州区河流均属黄河流域渭河水系。境内较大河流有沮河、漆河、赵氏河、浊峪河、清峪河，这些主干河流均分布在井田外。

沮河发源于耀州区西北的长蛇岭、老爷岭一带，由大坡沟、西川等数条小溪汇成，向东南流经瑶曲、庙湾、柳林、安里、稠桑、寺沟、城关等乡镇，从长度和流量上都可列为铜川市第一大河。全河长77km，流域总面积915km2，依据批复的环境影响评价执行标准，沮河执行I类标准。

项目位置距沮河最近处直线距离4.45km，相隔地形以山地为主，项目对沮河直流影响较小。

桃曲坡水库位于铜川市耀州区西北15km处，是一座以农业灌溉、城市供水为主，兼有引清引洪、跨流域引水综合利用的中型水库，1969年兴建，1980年蓄水运行，1984年竣工验收，总库容5720万m3，兴利库容4020万m3。主要承担铜川市新老城区、耀州区、渭南市富平县、咸阳市三原县等三市四县（区）17个乡镇，198个行政村的40.03万亩农民的灌溉和铜川新、老市区的城市及工业供水任务，多年平均工农业供水量6410万m3，其中城市生活及工业用水量年均1500万m3。1999年6月，桃曲坡水库被陕西省政府批准为全省第一批地表饮用水水源保护区。桃曲坡水库位于渭南流域石川河支流沮水河下游，水库以调蓄沮河径流830km2，马栏河流域505km2，水库坝址以上沮河主河道长约66km，流域面积大。本项目距离桃曲坡水库饮用水源保护地25km，本项目矿区不属于保护区和准保护区范围内。

本项目区域水系图见附图8。

### 3.1.4地层与构造

3.1.4.1构造

井田位于陕北侏罗纪煤田焦坪矿区上石节井田的东南部，总体构造形态为倾向北西西、走向北东的单斜构造，地层倾角5-10°，未发现断层及岩浆岩，构造简单。

3.1.4.2地层

根据地表出露和钻孔揭露，井田内地层由老至新依次有：三叠系上统永坪组，侏罗系下统富县组，侏罗系中统延安组、直罗组，白垩系下统宜君组、洛河组，第四系。井田综合柱状图见附图15。地层由老至新分述如下：

①三叠系上统永坪组（T3y）

为含煤地层基底，属湖泊相沉积，未钻穿，厚度不详。岩性主要为灰绿色中~细粒砂岩与灰色泥岩互层，夹粉砂岩及煤线，微波状水平层理发育，具波痕。

②侏罗系下统富县组（J1f）

为残积相沉积，岩性为灰和紫杂色泥岩或砂质泥岩，团块状含菱铁矿质鲕状结核，分布广，为三叠系地层风化的残积相沉积（为K1标志层，俗称花斑泥岩）厚20.58m，与下伏地层假整合接触。

③侏罗系中统延安组（J2y）

该组为本区的含煤地层，厚度6.30~58.05m，平均20.58m。出露于本区东南及西南部，根据岩性、岩相、旋回和含煤性自下而上分为二段二旋回。

第一段：即第一旋回。下部为灰色炭质泥岩、砂质泥岩、泥岩；中上部为4-2煤，是煤矿内可采煤层；上部为砂质泥岩。与下伏地层假整合接触。

第二段：本段由两个旋回组成即二、三旋回。本区缺失第三旋回，第二旋回底部为中~粗粒砂岩，以石英为主，分选及园度极差，钙质胶结，底部含砾。为K2标志层，俗称“小街砂岩”。旋回上部为泥岩与粉砂岩。

④侏罗系中统直罗组（J2z）

属半干旱气候条件下的冲积相沉积。由2个旋回组成，出露于本区中西及东北部，各旋回底部均为淡紫色~紫灰色粗粒砂岩或砂砾岩。上部为紫红、灰绿、紫杂色泥岩、砂质泥岩和粉砂岩，具兰灰色斑点，含铁质结核，偶见石膏薄层。厚12.97~108.66m，平均厚度61.80m 。与下伏地层假整合接触。

⑤白垩系下统宜君组（K1y）

岩性为紫灰、棕红色砾岩、砾石成份以石灰岩为主，少量石英岩、变质岩、砾径一般5~10cm，滚圆度中等，分选性差，砂质充填，钙质胶结，厚度0~19.62m，平均厚度15.11m。与下伏地层假整合接触。

⑥白垩系下统洛河组（K1l）

棕红色中粒砂岩为主，中上部夹紫灰色砾岩多层，砂岩成份石英为主，长石次之，分选性良好，泥质胶结，疏松易碎，具大型交错层理。上部为凤凰山砾岩，砾石成份以石灰岩为主，偶见石英砾，砾径一般2~15cm，分选性差，滚圆度好，砂质充填，泥钙质胶结。本组地层厚度0~197.40m，平均厚度135.66m。

⑦第四系（Q）

黄土：浅黄褐黄色亚砂土、亚粘土，柱状节理发育，含少量钙质结核，多分布于梁峁地带，厚度0~11.45m，平均厚度4.88m。

冲洪积层：主要由砂土、砾石组成，分布于沟谷中，厚度5米左右。

与下伏地层不整合接触。

### 3.1.5水文地质条件

3.1.5.1井田水文地质条件

（一）含（隔）水层特征

（1）第四系全新统冲洪积孔隙潜水含水层（Q4al+pl）

分布于沟底，为流水搬运、堆积而成，岩性下部为砂砾石层，上部为灰褐色亚砂土、砂土，厚度2.59～21.35m，平均9.83m。该层组成物质大小不一，结构松散，孔隙大，透水性强，富水性弱～中等，水位埋藏浅，与地表水和下伏基岩裂隙联系密切。受大气降雨直接补给，故含水性较强，但分布局限，季节性变化较为明显，当地农民多饮用该层水。矿化度0.306g/l，水质属HCO3-Ca·Mg型淡水。

（2）白垩系下统洛河组砂岩裂隙承压含水层（K1l）

区内广泛分布，但多出露在山顶、山腰地带，以中、粗砂岩为主，夹砂砾岩或砾岩，泥质胶结，厚43.07~239.68m，一般150~200m，属裂隙含水层。泉水出露较多，但流量多在0.01L/s左右，洛河组上部以厚层状砾岩为主；下部以紫红、暗紫红色中、粗砂岩为主，泥质胶结，较松散，裂隙发育。砂岩露头区泉水出露较多，流量0.01~0.45L/s。据上石节井田水1号孔抽水资料：单位涌水量0.0636L/s·m，渗透系数0.0477m/d，矿化度0.179~0.291g/l，属HCO3-Ca·Mg型水，富水性弱~中等，为区域主要含水层，系煤层的间接充水含水层。

（3）白垩系下统宜君组砾岩裂隙孔隙承压含水层（K1y）

区内广泛发育，多出露在山腰地带，岩性主要为砾岩，泥质胶结，厚2.85~29.88m，平均厚15.58m，该层上部裂隙一般不太发育，中、下部裂隙较为发育，裂隙宽可达10cm，在浅部含水层呈现孔隙潜水性质，深部呈现为裂隙承压性质。地表泉流量多在0.1~0.2L/s，钻孔钻至本层中、下部冲洗液常严重漏失。1203孔放水试验S为3.33m，q为0.087L/s.m，K为0.17m/d。

（4）侏罗系中统直罗组砂岩裂隙承压含水层（J2z）

区内广泛发育，但出露仅限于区内浅部边坡地带，岩性主要为粗砂岩、砂砾岩及中、细砂岩以及砂质泥岩等。直罗组岩性为中、含砾粗粒砂岩与细、粉砂岩互层，一般厚103.62~169.6 m，平均厚136.89m，据上石节井田西11号钻孔抽水资料：单位涌水量0.000334~0.00505L/s·m，渗透系数为0.0042~0.0146m/d，属HCO3-Ca·Mg型水，富水性弱。

（5）延安组碎屑岩类（煤系地层）裂隙承压含水层（J2y）

延安组为含煤地层，钻孔揭露厚度6.30~58.05m，平均20.58m。

①4-2煤层上覆延安组裂隙承压含水层

延安组是区内的煤系地层，岩性以灰黑色泥岩、粉砂岩、灰白色细~粗粒砂岩、煤层、炭质泥岩组成，一般厚35m左右。地表泉水出露不多，且随季节变化较大，钻孔冲洗液一般无较大消耗。据上石节井田钻孔抽水试验资料，单位涌水量为0.000357~0.000531L/s m，渗透系数0.0041m/d。原精查在临区内1301号孔试验，提水0.46m后，水位降低42.56m，观测4小时不见回升，说明该含水层富水性极微弱。

② 4-2煤层下伏延安组裂隙承压含水层

该含水层属于裂隙承压含水层，实际生产中钻孔经过该层时一般都有漏水现象，部分钻孔有涌水现象，涌水自流量0.056~0.10L/s，在1203号水文孔中，实测水位标高为1321.31m，q为0.0018~0.00146L/s.m，K为0.0143m/d。

（6）侏罗系下统富县组承压含水层（J2f）

一般由粘土岩类和细碎岩类组成，为较好的相对隔水岩层，局部地区(如东部无煤区附近)砂岩富集，可能出现含水岩层。

井田水文地质图见附图16。

（二）地下水补给、径流、排泄条件

松散层潜水直接受大气降水和地表河流的补给。径流方向主要受地表河流的切割控制，流向多由高至低，与现代地形吻合。此外，河谷阶地区地下水径流方向大体与地表水流向斜交。排泄方式除补给河水外，尚有蒸发消耗，垂向渗漏和人工开采。深沟切谷基岩裸露地段，有大小不等的泉水出露。

风化裂隙潜水与松散层潜水间，除局部地段有隔水夹层外，绝大部分地区均为具有密切水力联系的统一含水体，其补给、径流、排泄与松散层基本一致。

深部基岩层间裂隙承压水，除基岩裸露区通过风化裂隙带得到大气降水渗入补给外，还接受上游地段潜水渗入补给，径流方向基本沿岩层倾向由东向西或西南方向运移。受地形、地貌及构造控制，愈向西，含水层埋深愈大，地下水径流愈缓，基本形成了较为封闭的储水空间，富水性弱，水质差。

（三）水文地质勘探类型

矿井直接充水含水层为煤层上部延安组含水层和直罗组含水层，井田水文地质勘探类型应划为二类一型，即以裂隙含水层充水为主的水文地质条件简单的矿床。

（四）矿井充水条件分析

（1）充水水源

矿井直接充水水源为侏罗系中统直罗组与延安组碎屑岩裂隙承压水以及老空水，间接充水源为第四系松散岩类潜水、白垩系洛河组和宜君组承压水、地表水和大气降水。

（2）充水通道

井田内地质构造简单，矿井的直接充水通道为煤层开采后形成的冒落带及导水裂隙带、小的断层及构造裂隙、封堵不良钻孔、采空区和巷道。

（3）充水强度

矿井正常涌水量为840m3/d，最大涌水量为1440m3/d。

3.1.5.2工业场地区水文地质条件

项目工业场地区位于井田南部边界处，位于沟谷内，工业场地区包气带厚度一般大于3m，包气带岩性主要为亚砂土、砂土及黄土，包气带分布连续、稳定，包气带垂直饱和渗透系数经验值为2.89×10-4cm/s～5.79×10-4cm/s，根据天然包气带防污性能分级参照表，包气带渗透系数大于1×10-4cm/s，包气带防污性能“弱”。

工业场地区浅层地下水类型主要为第四系全新统冲洪积孔隙潜水含水层，该含水层主要由流水搬运、堆积而成，岩性下部为砂砾石层，上部为灰褐色亚砂土、砂土，厚度度一般为9.83m。该层组成物质大小不一，结构松散，孔隙大，有效孔隙度一般为0.3，透水性强，富水性弱～中等，含水层渗透系数一般为7.5m/d，水位埋藏浅，与地表水和下伏基岩裂隙联系密切。受大气降雨直接补给，故含水性较强，但分布局限，季节性变化较为明显，矿化度0.306g/l，水质属HCO3-Ca·Mg型淡水。

场地区潜水主要接受大气降水的入渗补给以及沟谷两侧风化带污水的侧向径流补给，第四系潜水在重力作用下，总体沿沟道由北向南径流，地下水的水力坡度一般为4.5‰，最终补给下游潜水。

## 3.2 文物古迹及自然保护区

经调查，井田范围内无文物古迹，不涉及自然保护区。

## 3.3评价区村庄

本项目生态评价区涉及1个自然村，村庄居民的主要经济收入来源为务农和外出打工，居民饮水主要水井。井田范围涉及的村庄调查见表3.3-1。

表3.3-1   生态评价区涉及的村庄

| 村庄名称 |  | 户数 | 人数 | 饮水方式 | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井田西北边界外 | 扛树峁 | 12 | 52 | 水井 | 第四系孔隙裂隙潜水 |

## 3.4 评价区环境质量现状

### 3.4.1 地下水环境质量现状

陕西正为环境检测有限公司于2016年11月12日对井田内地下水地环境质量进行监测，监测层位为第四系潜水含水层。工业场地以水质影响为主，本次对工业场地周边共布设了4个水质监测点，井田开采范围主要以水位影响范围为主，由于井田范围内为林区，无居民点，无饮用水井可供监测，且林区范围内不适宜布设监测井，因此本次主要对井田周边的水位进行了现状监测，共计6个水位点，开采区范围内没有布设水位监测点。

（1）监测点的设置

本次共布设6个地下水监测点，4个水质水位监测点，分别为扛树茆村、衣食村、瓷窑渠村和玉金煤矿水源井，2个水位监测点，分别为衣食村2和瓷窑渠村2。监测点布设见附图17。

（2）监测项目及频率

pH 值、氨氮、硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮）、挥发酚、氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体和总大肠菌群。

地下水化学因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-  共8项。

水位监测项目：井口坐标、井口标高、井深、水位埋深、水温。

监测频率为一期1天，每天1次。

（3）监测结果及评价

地下水水质监测结果统计见表3.4-1，根据监测结果，各水质监测因子均满足地下水Ⅲ类水质标准；水位观测结果见表3.4-2，地下水水化因子监测结果见表3.4-3，根据检测结果计算，阴阳离子关系平衡误差小于5%，地下水监测结果可信。

表3.4-1  地下水水质监测结果

| 监测项目 | 01 月 12 日 |  |  |  | 地下水Ⅲ类水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 扛树茆村 | 衣食村 | 瓷窑渠村 | 玉金煤矿水源井 |  |
| pH 值 | 7.82 | 7.73 | 8.02 | 8.17 | 6.5~8.5 |
| 硫酸盐 | 24 | 13 | 35 | 44 | ≤250 mg/L |
| 氯化物 | 13 | 10 | 16 | 18 | ≤250 mg/L |
| 氨氮 | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND | ≤0.2mg/L |
| 硝酸盐 | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | 0.08ND | ≤20 mg/L |
| 亚硝酸盐 | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | ≤0.02 mg/ L |
| 挥发酚 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | ≤0.002 mg/ L |
| 氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 mg/ L |
| 砷 | 2.4 | 8.7 | 5.2 | 3.1 | ≤50μg/L |
| 汞 | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | ≤0.001 mg/ L |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.05 mg/ L |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | ≤0.01 mg/ L |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 mg/ L |
| 高锰酸盐指数 | 0.5ND | 0.5ND | 0.5ND | 0.5ND | ≤3.0 mg/ L |
| 总硬度 | 208 | 212 | 151 | 101 | ≤450 mg/ L |
| 溶解性总固体 | 249 | 242 | 304 | 288 | ≤1000 mg/ L |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3 个/ L |

表3.4-2   地下水水位观测结果

| 监测项目 监测点位 | 取水含水层 | 地下水水位观测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井口标高 （m） | 井深 （m） | 水位埋深 （m） |
| 扛树峁村井 | 第四系 潜水含水层 | 1541 | 12 | 7 |
| 衣食村井 |  | 1279 | 15 | 8 |
| 瓷窑渠村井 |  | 1267 | 10 | 6 |
| 煤矿水源井 |  | 1340 | 7 | 4 |
| 衣食村井2 |  | 1277 | 15 | 7 |
| 瓷窑渠村井2 |  | 1268 | 10 | 7 |

表3.4-3   地下水水化学检测结果

| 检测项目 | 扛树茆村 | 衣食村 | 瓷窑渠村 | 玉金煤矿水源井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 0.42 | 0.27 | 0.63 | 0.95 |
| 钠 | 17.1 | 15.5 | 68.2 | 104 |
| 钙 | 59.4 | 54.7 | 33.6 | 26.5 |
| 镁 | 15.5 | 17.9 | 16.1 | 8.96 |
| 碳酸根 | 5ND | 5ND | 5ND | 5ND |
| 重碳酸根 | 241 | 253 | 274 | 280 |
| 硫酸盐 | 24 | 13 | 35 | 44 |

### 3.4.2 生态环境质量现状

为了掌握整个井田区域及周围生态现状情况，本次生态现状调查范围为井田周边外延500m，总面积为2.46km2。

3.1.4.1生态环境现状调查方法

生态环境现状调查采取资料收集、遥感解译、现场调查等方法。

遥感解译信息的获取具体方法如下：

（1）根据国家相关行业标准，结合生态环境信息遥感图像的可解译程度，建立科学的地貌类型、植被类型及覆盖度、土地利用现状、土壤侵蚀类型与强度分类系统；

（2）选取2017年7月QuickBird图像数据，以ERDAS IMAGING 图像处理软件对数字图像主要进行了几何精校正和波段合成等图像处理，制作评价区卫星影像图，评价区卫星影像图见附图9；

（3）以评价区QuickBird影像融合后的图像为信息源，建立各生态环境因子的遥感影像特征。在ARCGIS软件支持下，采用人机交互解译方法进行生态环境信息提取，遥感解译范围为规划区边界外延500m。其中，线状地物解译长度不小于1cm，解译图斑面积不小于4mm2。

（4）采用ARCGIS、MAPGIS软件为支持，主要进行人机交互解译、图件数字化、图形叠加分析，面积统计。

（5）分析影响评价区生态环境的自然地理和社会经济条件，根据生态环境专题图件和面积统计结果，总结环境影响评价区地貌类型、植被类型及覆盖度、土地利用现状、土壤侵蚀类型与强度等生态环境要素的空间分布特征。

3.1.4.2井田生态环境现状调查。

（1）地貌类型评价

①地貌类型

评价区属于黄河流域，地处关中平原与黄土高原的过渡地区，黄土丘陵、风成地貌与沙质黄土丘陵并存，以黄土地貌为主。

评价区地貌类型遥感影像见附图10。

②地貌特征

评价区地势呈西北高东南低，海拔1350～1524m，地势起伏不大，沟谷切割深度30～80m，地形坡度以0～25°为主。受雨季降水集中和黄土土壤性质的影响，黄土易受到雨水侵蚀，对沟谷的充填作用强烈。

在黄土梁面上部，黄土出露，而在黄土梁面与沟谷的接合部大多覆有薄沙。风成地貌主要为表土风沙为主的风积地貌，出露的主要地层为上更新统萨拉乌苏组、上更新统黄土、全新统风积物以及全新统冲积层。其中萨拉乌苏组，为粘土质粉砂与粉砂质粘土互层，夹黄色细砂；全新统风积物分布广泛；地貌类型以黄土地貌为主。

黄土地貌面积最大，包括黄土塬、黄土梁、黄土沟谷和未分黄土梁与黄土沟谷等，面积共162.76hm2，占评价区总面积的67.35%；风沙裸地面积较小，在评价区西部迎风坡零星分布，面积0.32hm2，占评价区总面积的0.13%。

河流地貌主要集中在评价区东部和东北部的中部沟谷地区，主要分为河流阶地地貌类型，共有分布面积80.04hm2，占评价区总面积的32.52%。

评价区地貌类型单元分布面积统计结果见表3.4-4。

表3.4-4   评价区地貌类型面积统计结果

| 地貌类型 |  | 面积（hm2） | 占评价区面积百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风积地貌 | 覆沙黄土地貌 | 0.32 | 0.13 |
| 黄土丘陵 | 未分黄土梁与黄土沟谷 | 30.12 | 12.19 |
|  | 黄土梁 | 46.01 | 18.75 |
|  | 黄土沟谷 | 68.64 | 27.88 |
|  | 丘陵山地 | 20.99 | 8.53 |
| 河流地貌 | 河流阶地 | 80.04 | 32.52 |
| 合计 |  | 246.12 | 100 |

（2）植被类型评价

①植被类型

评价区植被类型包括乔木、灌丛、草丛、农业植被和无植被地段五类。

评价区植被类型分布见附图11。

②植被类型分布特征

评价区位于关中平原北端，陕北高原南缘，地貌特征属关中平原与黄土高原过渡地带，地表基本以黄土、黑垆土和灰褐土为主，就本地带内植被类型而言，有森林、灌丛和草原并存的特征，它们各成片段相间分布，有时也有散生乔木及灌木、草本混生者。从田坎沟壁上残存的植物来看，主要是由兴安胡枝子、茭蒿、铁杆蒿等植物为优势种或共优种构成的草原植物群落，仅在较为阴湿和沟谷有乔木生 长，河谷阶地或水源较充分的沟谷有时也可以成林，如刺槐林、杨林、柳林等，但灌木及其群落较之更为常见，以狼牙刺、酸枣、荆条、黄刺玫等为优势种的群落最多。上述各种植被类型无论组成、结构、生活力等都是草本优于森林。农业植被和杨树林等植被类型分布面积较小。

在各植被类型分布中，分布面积最大的主要是灌草等草本植被，主要分布于评价区的西北部、东北部黄土塬和部分河流阶地地貌区，分布面积102.20hm2，占评价区总面积的241.53%。主要位于固定的黄土峁以及部分宽缓的黄土梁面，代表性的植被群落是由以等为优势种所组成的各种群落，其中又以长芒草、兴安胡枝子、茭蒿、铁杆蒿、为主，其次为群落以及他们组成的共优种群落，同时还伴生有牛心朴子、泡泡豆、草本樨状紫云英、绵蓬、白草、赖草、苦荬菜等草被。

针阔乔木植被分布面积次之，为87.10hm2，占评价区总面积的35.39%，广泛分布于评价区的中部、西北部、西南部以及西北部的黄土地貌区，尤以评价区中部，西部分布面积最大，呈大面积连片状分布。主要是由栎类、刺槐、油松、侧柏、杨类等高大乔木为主的植物为优势种或共优种构成的草原植物群落，在较为阴湿和沟谷也有乔木生长，河谷阶地或水源较充分的沟谷有时也可以成林，如刺槐林、杨林、柳林等，但灌木及其群落较之更为常见，以狼牙刺、酸枣、荆条、黄刺玫等为优势种的群落最多。地表植被物种丰度不高，植被覆盖度以中覆盖度为主。

农业植被分布面积在各类植被分布面积较小，在空间上呈连片集中状分布，以评价区西部部分缓坡以及黄土梁分布，面积合计3.57hm2，占评价区总面积的1.45%。受农业灌溉水源条件的限制，以旱地为主，无水田分布。

无植被区只要是道路、裸地等土地利用类型，面积合计为3.20hm2，占总面积的1.30%。

评价区植被类型面积统计结果见表3.4-5。

表3.4-5   评价区植被类型面积统计结果

| 植被类型 | 面积（hm2） | 占评价区总面积百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 乔木林 | 87.10 | 35.39% |
| 长芒草、沙蒿草本植被 | 50.06 | 20.34% |
| 刺槐、沙柳灌丛 | 102.20 | 41.53% |
| 农业植被 | 3.57 | 1.45% |
| 无植被区 | 3.20 | 1.30% |
| 合计 | 246.12 | 100% |

（3）植被覆盖度评价

①植被覆盖度分类

根据植被覆盖地表的百分比，将评价区的植被覆盖度划分为五级，即高覆盖度（覆盖度>70%）、中高覆盖度（覆盖度50%~70%）、中覆盖度（覆盖度30%~50%）、低覆盖度（覆盖度10%~30%），极低覆盖度（覆盖度＜10%），农业植被不分等级。

评价区植被覆盖度分布见附图12。

②植被覆盖度特征

评价区为半湿润半干旱性气候，水资源较少，风力强劲，水土流失严重，植被类型丰度不高，以栎类、刺槐、油松、侧柏、杨类等高大乔木和灌丛为主；总体来看，评价区自然植被受人类活动影响较小，处于自然恢复阶段，植被覆盖度以中高覆盖度为主，低覆盖度植被仅分布于受水力侵蚀作用强烈的土石质谷坡，分布面积较小。

低覆盖度植被分布面积较小，集中分布于评价区的中南部沟谷地区，同时在黄土梁外围也有零星分布，植被以荆条、黄刺玫低覆盖度的草本为主，面积合计12.16hm2，占评价区总面积的4.94%。

中低覆盖度植被分布面积有所扩大，在评价区中部沟谷边缘呈环状分布，在西北部呈零星状分布，但多呈环状小面积斑块状分布，植被类型仍以灌丛为主，分布面积22.91hm2，占评价区总面积的9.31%。

中覆盖度植被分布面积最大，在评价区全域均有分布，植被类型以百里香、丛生禾草草丛为主，并伴生有其它草本植被及稀疏灌木，分布面积共计93.75hm2，占评价区总面积的38.09%。

中高覆盖度植被分布面积较大，合计69.87hm2，占评价区总面积的28.39%，主要分布于中部河流阶地，同时在西部黄土墚峁地区也有片状分布，多为针叶林等乔木植被。

高植被覆盖面积分布较大，主要分布于西部黄土梁，东部河流阶地外缘地区，同时西北部也有块状分布，面积合计47.43hm2，占评价区面积的19.27%。

评价区植被覆盖度类型面积统计见表3.4-6。

表3.4-6     评价区植被覆盖度类型面积统计结果

| 植被覆盖度类型 | 面积（hm2） | 占评价区面积的百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖度 | 47.43 | 19.27 |
| 中高覆盖度 | 69.87 | 28.39 |
| 中覆盖度 | 93.75 | 38.09 |
| 中低覆盖度 | 22.91 | 9.31 |
| 低覆盖度 | 12.16 | 4.94 |
| 合计 | 246.12 | 100 |

（4）土地利用现状评价

按照国土资源部颁发的《土地利用现状分类》（GB/21010-2007）规定，结合国家农业区划委员会颁布的《全国土地利用现状调查技术规程》，将评价区的土地利用现状类型分为十三个二级类型。

评价区为暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候，地貌类型以黄土地貌为主。属半湿润森林向半干旱草原过渡的生态系统，土壤类型以黄土、黑垆土和灰褐土为主。土壤有机质含量较低，耕性较差，土地利用方式受地形、气候及水分条件的控制。

评价区土地利用类型以林地和草地为主，其它土地利用类型分布面积较小。林地包括中有林地和灌木林地等两种用地类型，分布面积较大，共计124.51hm2，占评价区总面积的50.59%。以中灌木林地为主，分布面积78.65hm2，占评价区总面积的31.95%，主要分布于评价区山区迎风坡；有林地主要分布在山间迎风坡及评价区西部山岭地区附近，分布面积为51.09hm2，分占评价区总面积的20.76%。

草地在评价区占地面积相对较大，主要为灌草，分布在河流阶地与山岭地区的过渡带，主要为小灌木灌草，在评价区中部有较多分布，面积共计114.48hm2，占评价区总面积的46.51%。其中其他牧草地分布面积大，大多分布在评价区中部黄土梁之上，分布面积分别为69.14hm2，占评价区总面积的28.09%；天然牧草地主要分布在河流阶地和河床等地貌周边，分布面积为45.34hm2，占评价区中面积的18.42%。

交通运输用地主要为公路用地，包括评价区北部主要乡道和一些小型连接居民地和工矿用地的农村道路，公路用地分布面积为0.78hm2；共计占解译区总面积的占地面积的0.32%。

裸地裸岩用地主要是包括裸地，裸岩分布面积较小可以忽略不计，裸地零星分布于评价区各地，主要分布于西部黄土谷坡地区，分布面积为1.12hm2，占评价区总面积的0.46%。

评价区土地利用现状类型面积统计见表3.4-7，评价区土地利用现状见附图13。

表3.4-7   评价区土地利用现状类型面积统计结果

| 土地利用类型 |  | 面积（hm2） | 占评价区面积百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 有林地 | 51.09 | 20.76 |
|  | 灌木林地 | 78.65 | 31.95 |
| 草地 | 天然牧草地 | 45.34 | 18.42 |
|  | 其他草地 | 69.14 | 28.09 |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 0.78 | 0.32 |
| 其它土地 | 裸地 | 1.12 | 0.46 |
| 总计 |  | 246.12 | 100 |

（5）土壤侵蚀强度与类型评价

①土壤侵蚀强度与类型分类

根据水利部颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中的三种容许侵蚀量及区域特性，本区域土壤侵蚀容许侵蚀量选用1000 t/km2·a。依据“生态环境状况评价技术规范（试行）”（国家环境保护总局，2006年3月9日发布），结合水利部水土保持监测中心制定的《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》中侵蚀强度分级参考指标，以气候、地表物质组成、地貌、植被覆盖度、土地利用现状、水土保持措施等因素为划分依据，将评价区划分为水力侵蚀和风力侵蚀两种类型，以及微度、轻度、中度和重度4个土壤侵蚀强度等级。

②土壤侵蚀类型与强度特征

评价区土壤侵蚀包括水力侵蚀和风力侵蚀两种类型，以水力侵蚀为主，轻度水力侵蚀分布面积最大，微度水力侵蚀和轻度风力侵蚀分布面积较大，其它类型分布面积较小。

评价区侵蚀类型包括微度侵蚀、轻度侵蚀、低度侵蚀和中度侵蚀四种类型，分布面积共计246.124hm2，侵蚀地区占评价区总面积的100%，主要以中轻度侵蚀为主。其中，低度侵蚀分布面积95.45hm2，占评价区总面积的38.78%，主要分布于评价区中部沟谷地区外围；轻度侵蚀分布面积较大，共计67.66hm2，占评价区总面积的27.49%，主要分布于评价区中部植被覆盖度较好的黄土沟谷以及河流阶地地区，多为分布于黄土地貌区的小乔木和灌木，植被覆盖度较高，水力、风力侵蚀作用较弱；中度侵蚀主要分布面积最小，为35.59hm2，占评价区总面积的14.46%，主要分布在评价区中部沟谷地区，河流流水冲刷现象明显，并且这些地区人类耕作影响大，植被覆盖度相对较低，植被稀疏，覆盖度较低，水力、风力侵蚀作用较强；微度侵蚀地区分布于评价区西部地区山岭及其外围，植被覆盖较好，多乔木覆盖，水力、风力侵蚀作用弱，评价区微度侵蚀分布面积小，分布面积为47.43hm2，占评价区总面积的19.27%。

评价区土壤侵蚀类型与强度见表3.4-8，土壤侵蚀类型与强度见附图14。

表3.4-8   评价区土壤侵蚀类型与强度统计结果

| 土壤侵蚀类型 | 面积（hm2） | 占评价区总面积百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 硬化路面无侵蚀 | 0 | 0 |
| 微度侵蚀 | 47.43 | 19.27 |
| 轻度侵蚀 | 67.66 | 27.49 |
| 低度侵蚀 | 95.45 | 38.78 |
| 中度侵蚀 | 35.59 | 14.46 |
| 合计 | 246.12 | 100 |

（6）土壤现状评价

耀州区土壤共分为6个土类，9个亚类，16个土属。其中6个土类分别指褐土、黑垆土、嵝土、淤土、黄土、红土。

评价区土壤以黄土、黑垆土和灰褐土为主。

（7）野生动物资源评价

目前，该区的野生动物组成比较简单，种类较少，常见的有18属50多种。根据现场调查及资料记载，目前，该区广泛分布的野生动物有野兔、跳鼠、喜鹊、崖鸽、麻雀等种类。

家畜家禽：主要有牛、马、驴、骡、猪、羊、鸡等。

区内没有国家珍稀保护的动物物种。

（8）植物资源

评价区位于关中平原与陕北黄土高原的过渡地带，属暖温度北缘、半干旱大陆性气候区，区内植被具有由落叶阔叶林向森林草原过度的特点。评价区常见植物名录见表3.4-9。

表3.4-9  评价区常见植物名录

| 科名 | 属名 | 种名 |
| --- | --- | --- |
| 杨柳科 （Salicaceae） | 杨属（Populus） | 杨树（Populus simonii Carr） |
|  | 柳属（Salix） | 沙柳（Salix cheilophila） |
| 菊科 （Asteraceae） | 蒿属（Artemisia L.） | 黑沙蒿（ArtemisiaordosicaKrasch.） |
|  | 蒿属（Artemisia L.） | 白沙蒿（Artemisia sphaerocephala Krasch.） |
|  | 苦荬菜属（Ixeris Cass.） | 苦荬菜（Ixeris denticulata） |
| 豆科 （Leguminosae） | 柠条（Caragana Korshinskii Kom.） | 柠条（Caragana Korshinskii Kom.） |
|  | 黄芪属（Astragalus） | 紫云英（A.sinicus） |
|  | 胡枝子属（Lespedeza Michx.) | 达乌里胡枝子（Lespedeza davurica） |
|  | 棘豆属（Oxytropis DC） | 猫头刺（Oxytropis aciphylla Ledeb） |
|  | 大豆属（Glycine Willd.） | 大豆（Glycine max） |
| 萝藦科 (Asclepiadaceae) | 鹅绒藤属（Cynanchum L.） | 牛心朴子（Cynanchum komarovii Al） |
| 禾本科 （Poaceae） | 狼尾草属（Pennisetum） | 白草（Pennisetum flaccidum Griseb.） |
|  | 赖草属（Leymus） | 赖草（Leymus secalinus (Georgi) Tzvel.） |
|  | 针茅属（Stipa） | 短花针茅（Stipa breviflora Griseb.） |
|  | 黍属（Panicum miliaceum） | 糜子（Panicum miliaceum L.） |
|  | 狗尾草属（Setaria Beauv.） | 谷子（Setaria italica） |
|  | 小麦属（Triticum spp.） | 小麦（Triticum aestivumLinn.） |
|  | 稗属（Echinochloa Beauv.） | 稗子（Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.） |

区内没有国家珍惜保护的植物物种。

3.1.4.3生态影响现状调查

本节根据现场调查情况，分析机械化改造前矿井开采对井田生态环境的影响现状。

（1）机械化改造前井田内煤层开采及采空区分布情况

①煤层开采情况

机械化改造前玉金煤矿开采4-2煤层，4-2煤层厚度0.03～14.09m，平均厚度8.5m，开采标高为+1020～+1270m，采用炮采放顶煤采煤法。

②采空区分布情况

根据现场踏勘并结合相关技术资料，现有煤矿已断断续续开采多年，截止机械化改造前分别在井田北部及东部产生采空区面积0.46hm2和1.41hm2，目前采空区没有出现地表塌陷、裂缝等情况，地表形态及微地貌完整，由于采空区已形成多年，地表沉陷已趋于稳定。

（2）机械化改造前开采引起的生态影响情况

①地表沉陷情况

机械化改造前，该矿开采4-2煤，形成约1.87hm2的采空区

经现场勘察，项目工作面采用炮采采煤法，由于目前矿井未建立地表岩移观测系统，评价对采空区进行了踏勘，采空区地貌以黄土梁峁为主，未发现明显沉陷，沉陷已趋于稳定。

②地表沉陷对土地资源及植被的影响

根据现场调查结果和井田内植被的生长情况来看，采空区上部以有林地、荒草地为主，由于沉陷已趋稳定，采空区植被与未开采井田植被差异不明显。

③对地面建筑设施的影响

据现场调查，该矿井田采空区上方无地面建构筑物分布，机械化改造前采空区未对地面建构筑物造成破坏影响。

### 3.4.3 地表水环境质量现状

评价区内无常年流水地表水体，且项目污废水不外排，故本次不对地表水体进行监测。

### 3.4.4 大气环境质量现状

（1）监测点设置

陕西正为环境检测有限公司于2018年1月12日至1月18日对玉金煤矿大气评价区内环境空气质量进行了现状监测，监测点位布设参见附图17。

环境空气各监测点功能见表3.4-10。

表3.4-10   各监测点位置及功能

| 序号 | 监 测 点 | 主要功能 | 方位 | 距离工业场地（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 扛树茆 | 上风向，背景值监测 | NW | 1400 |
| 2# | 衣食村 | 下风向，背景值监测 | S | 1200 |

（2）监测项目

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），环境空气现状监测项目为TSP、PM10、SO2及NO2，其中TSP、PM10监测日平均浓度，SO2、NO2监测日平均浓度和小时平均浓度。

（3）监测时段和频率

本次监测于2018年1月12日至1月18日进行，共取得7天的有效数据，其中TSP和PM10的日平均浓度每天采集一次，连续监测7天；SO2、NO2分别监测小时浓度值和日平均浓度，小时浓度值每日采样4次，分别为02：00～03：00、08：00～09：00、14：00～15：00、20：00～21：00，每小时至少有45分钟的采样时间。

（4）监测方法和检出限

环境空气各监测项目的分析方法及检出限见表3.4-11。

表3.4-11   监测分析方法及检出限

| 监测项目 | 监测方法及来源 | 主要仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收－盐酸副玫瑰苯胺光度法HJ482-2009 | TH150C大气采样器 723可见光分光光度计 | 7μg/m3（1小时平均值） |
|  |  |  | 4μg/m3（24小时平均值） |
| NO2 | 溶液吸收-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009 |  | 5μg/m3（1小时平均值） |
|  |  |  | 3μg/m3（1小时平均值） |
| PM10 | 滤膜阻留-重量法HJ618-2011 | TH150C大气采样器 BS224S电子天平 | 10 μg/m3 |
| TSP | 滤膜阻留-重量法 GB/T15432-1995 |  | 1 μg/m3 |

（5）监测结果及评价

环境空气质量现状监测及统计分析结果详见表3.4-12、3.4-13和表3.4-14。

表3.4-12  NO2、SO2小时平均浓度监测结果

| 污染 因子 | 监测点 | 浓度范围 （μg/m3） | GB3095-2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限值 （μg/m3） | 占标准份额（%） | 超标率 |
| SO2 | 扛树茆 | 28～75 | 500 | 5.6～15 | 0 |
|  | 衣食村 | 28～67 |  | 5.6～13.4 | 0 |
| NO2 | 扛树茆 | 47～89 | 200 | 23.5～44.5 | 0 |
|  | 衣食村 | 47～81 |  | 23.5～40.5 | 0 |

表3.4-13  NO2、SO2 日平均浓度监测结果

| 污染 因子 | 监测点 | 浓度范围 （μg/m3） | GB3095-2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限值 （μg/m3） | 占标准份额（%） | 超标率 （%） |
| SO2 | 扛树茆 | 35～68 | 150 | 23.3～45.3 | 0 |
|  | 衣食村 | 34～65 |  | 22.6～43.3 | 0 |
| NO2 | 扛树茆 | 51～75 | 80 | 63.7～93.7 | 0 |
|  | 衣食村 | 53～73 |  | 66.2～91.2 | 0 |

表3.4-14  TSP、PM10 日平均浓度监测结果

| 污染 因子 | 监测点 | 浓度范围 （μg/m3） | GB3095-2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限值 （μg/m3） | 占标准份额（%） | 超标率 （%） |
| TSP | 扛树茆 | 142～271 | 300 | 47.3～90.3 | 0 |
|  | 衣食村 | 151～290 |  | 50.3～96.6 | 0 |
| PM10 | 扛树茆 | 79～147 | 150 | 52.6～98 | 0 |
|  | 衣食村 | 87～148 |  | 58～98.6 | 0 |

由表3.4-12～表3.4-14环境空气质量监测结果统计表可知：评价区内各监测点SO2、NO2小时平均浓度及日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；各监测点TSP和PM10日平均浓度也能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，区域环境空气质量现状良好。

### 3.4.5 声环境质量现状

陕西正为环境检测有限公司于2018年1月12日～13日对玉金煤矿工业场地各厂界进行了声环境质量监测。矿井工业场地周边500m范围内没有村庄等声环境敏感点，矿井生产运行不会对周边村庄产生不良噪声影响，因此本次监测未布置村庄等敏感点的声环境质量监测。

（1）监测点布设

本项目评价区内设环境噪声监测点4个，各监测点位置见图3.4-1。

图3.4-1   工业场地厂界噪声监测布点图

（2）监测项目及频率

监测项目：等效连续A声级

监测时间和频率：2018年1月12日～13日，昼、夜间各监测1次。

（3）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。

（4）评价标准

工业场地厂界声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）监测结果

声环境质量现状监测结果见表3.4-15。

表3.4-15  现状环境噪声结果表   单位：dB(A)

| 测点名称 |  | 时间 | Leq（A） |  | 标准值 | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月12日 | 1月13日 |  |  |
| 工业 场地 | 1#（东厂界） | 昼间 | 48.2 | 47.9 | 60 | / |
|  |  | 夜间 | 42.3 | 43.1 | 50 | / |
|  | 2#（南厂界） | 昼间 | 47.9 | 48.0 | 60 | / |
|  |  | 夜间 | 43.2 | 43.5 | 50 | / |
|  | 3#（西厂界） | 昼间 | 49.2 | 48.8 | 60 | / |
|  |  | 夜间 | 42.8 | 43.4 | 50 | / |
|  | 4#（北厂界） | 昼间 | 45.8 | 46.2 | 60 | / |
|  |  | 夜间 | 41.7 | 42.2 | 50 | / |

由表3.4-9可知，玉金煤矿工业场地4个厂界昼间噪声监测值在45.8dB(A)～49.2dB(A)之间，夜间噪声监测值均在41.7dB(A)～43.5dB(A)之间符合《声环境质量标准》2类标准要求，区域声环境质量良好。

# 4.环境影响预测与评价

## 4.1 建设期环境影响分析与防治措施

目前项目建设基本完成，进入联合试运转阶段，报告不再对建设期环境影响进行预测和评价。

## 4.2 运行期环境影响预测与评价

- 4.2.1 生态环境影响预测与评价

4.2.1.1地表沉陷影响预测与评价

（1）井田开拓开采简况

机械化改造后玉金煤矿井田面积0.42km2，开采4-2煤层，设计采用斜井（主斜井和回风斜井）单水平开拓全井田。

根据井田煤层赋存条件和开采技术条件，设计确定本矿井采用长壁综采放顶煤采煤法，全部垮落法管理顶板，综合机械化回采工艺。全井田划分2个采区，分别为一采区和二采区。矿井首采区为一采区。

（2）预测原则

按照煤炭行业“远粗近细”的评价原则，本次评价重点对首采盘区地表变形进行预测分析，并兼顾全井田地表下沉预测。

（3）地表沉陷预测方法、模式及参数选取

①预测方法

根据矿井采煤条件，采用国家煤炭局《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范（2017年）》中推荐的概率积分法预测井田地表移动、变形。

②预测模式

最大下沉值：Wcm=M·q·cos（mm）；

最大倾斜值：Icm=Wcm/r（mm/m）；

最大曲率值：Kcm=1.52Wcm/r2（10-3/m）；

最大水平移动值：Ucm=b·Wcm（mm）；

最大水平变形值：cm=1.52·b·Wcm/r（mm/m）；

式中：M——煤层开采厚度，mm；

——煤层倾角；

q——下沉系数；

b——水平移动系数；

r——主要影响半径，m。

其中q、b、r等相关参数分别由下列各式确定：

1）下沉系数的确定：q = 0.5(0.9 + P )

式中：mi——覆岩i分层的法线厚度，m；

Qi——覆岩i分层的岩石评价系数；

P ——覆岩综合评价系数。

2）水平移动系数的确定：b= bc (1+0.0086α)

式中：α ——煤层倾角；

bc ——水平移动系数。

3）影响半径的确定：r=H/tgβ

式中：H ——开采边界处的采深，m；

tgβ ——主要影响角正切。

③参数选取

地表移动变形计算的主要输入参数有下沉系数q、主要影响角正切tgβ、水平移动系数b、拐点偏移距S及影响传播角θ等，参数的取值主要与煤层开采方法、顶板管理方法、上覆岩层性质以及采深采厚比等因素有关。

本次环评参照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》中推荐的 “岩性与预测参数相关关系表”中的参数进行评价。

1）下沉系数选取

根据本区煤层上覆岩层性质，对照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》，并参照铜川矿区长期观测取得的实际数据作以修正，确定本次井田下沉系数取0.86。

2）开采影响传播角（θ）

开采影响传播角与煤层倾角的关系为：

α≤45º时，θ=90º-0.68α；

α≥45º时，θ=28.8º+0.68α

α为煤层倾角，该矿煤层倾角平均7.5º，经计算得θ=84.9°。

3）主要影响角正切值（tgβ）

tgβ=（1-0.0038α）（D+0.0032H）

式中：D——岩性影响系数，随P值变化，此处D值为1.35；

H——开采煤层埋深。

4）主要影响半径（r）

r=H/tgβ（m），

5）拐点移动距（S）

S=0.177H

式中：H—开采煤层埋深。

综合考虑后，确定本矿地表沉陷预测参数值见表4.2-1。

表4.2-1       地表沉陷预测参数表

| 煤层 | 可采类型 | H（m） | M |  |  |  |  | tgβ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-2 | 全区可采 | 179~322/239 | 0.80～9.85/850 | 0.86 | 7.5º | 0.30 | 84.9 | 2.00 |

（4）地表移动延续时间和最大下沉速度预测

①地表移动延续时间

井下开采引起地表发生移动变形，到最终形成稳定的沉陷盆地，这一过程是渐进而相对缓慢的，采煤工作面回采时上覆岩层移动不会立即波及地表。地表的移动是在工作面推进一定距离后才发生的。随着采煤工作面的推进，在上覆岩层中依次形成冒落带，裂隙带、弯曲下沉带并传递到地表，使地表产生移动变形。

这一过程所需的时间与采深和工作面推进速度有关，在无实测资料的情况下，地表移动的延续时间（T）根据下式计算：

T = 2.5×H

式中：T——工作面开始回采至地表开始产生移动变形所需时间，d；

H——工作面平均采深（m）。

根据计算，煤层开采后地表移动延续时间为597.5d。

②地表最大下沉速度

最大下沉速度与开采深度、工作面推进速度等有关，最大下沉速度公式为：

式中：V0——最大下沉速度（mm/d）；

K——系数，取1.8；

Wcm——最大下沉值（mm）；

C——工作面推进速度（m/d）；

H——平均开采深度（m）。

根据计算，煤层开采后地表下沉最大速度为113.85mm/d。

4.2.1.2地表沉陷受体及煤柱留设

（1）地形地貌

本井田地处陕北黄土高原南部，井田内河谷发育，森林茂盛，山峦重迭起伏，处处可见洛河组砂砾岩形成的陡壁，属中低山区地貌。最高点位于井田西部，标高+1524.43m，最低点位于井田中东部，标高+1350m，相对高差174.43m。

（2）工业场地及相关设施

根据调查，玉金煤矿工业场地、爆破器材库、高位水池、办公生活区等地面设施均位于井田外部，井田范围内不涉及地面生产设施，井田及生态影响范围内无居民分布。

（3）交通道路

井田内无较高等级的公路分布，井田内既有道路为乡村道路，设计未其留设煤柱保护。

（4）煤柱留设情况

井田境界留设20m煤柱；采空区留设20m隔离煤柱；大巷两侧各留30m保护煤柱。

玉金煤矿工业场地、爆破器材库、高位水池、办公生活区等地面设施均位于井田外部，井田范围内无居民分布，无需对地面生产设施及居民点留设保护煤柱。

井田内地面设施及保护煤柱留设见附图18。

4.2.1.3地表沉陷预测

该矿仅开采4-2煤，设一个开采水平，全井田划分两个采区，即一采区和二采区。开采顺序为先开采一采区，后开采二采区。

结合矿井开拓方式、煤层赋存特征，应用选定模式，预测全井田开采后地表移动与变形结果见表4.2-2，首采区及全井田地表沉陷等值线图见附图19、附图20。

表4.2-2    开采后地表移动与变形预测结果

| 开采煤层 |  | 煤层厚度（mm） |  | 平均埋深 H（m） | 主要影响半径r（m） | Wmax mm | Imax mm/m | Kmax 10-3/m | Umax mm | εmax mm/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首采区（一采区） | 4-2煤 | 最大 | 9.85 | 239 | 119.5 | 8398.57 | 70.28 | 0.89 | 2519.56 | 32.05 |
|  |  | 最小 | 0.80 |  |  | 682.11 | 5.71 | 0.07 | 204.63 | 2.60 |
|  |  | 平均 | 8.50 |  |  | 7247.46 | 60.65 | 0.77 | 2174.24 | 27.66 |
| 二采区 | 4-2煤 | 最大 | 9.57 | 239 | 119.5 | 8159.79 | 68.28 | 0.87 | 2447.94 | 31.14 |
|  |  | 最小 | 0.80 |  |  | 682.11 | 5.71 | 0.07 | 204.63 | 2.60 |
|  |  | 平均 | 8.50 |  |  | 7247.46 | 60.65 | 0.77 | 2174.24 | 27.66 |
| 全井田 |  |  |  | / | / | 8398.57 | 70.28 | 0.89 | 2519.56 | 32.05 |

由表4.2-2知，全井田可开采煤层开采后最大下沉值为8398.57mm，最大水平倾斜值为70.28mm/m，最大水平移动值为2519.56mm，最大水平变形值为32.05mm/m；最大下沉值出现在一采区。

根据井田的地质特征及已确定的参数，全井田开采地表沉陷影响范围在开采边界外侧89.5~119.5m范围内。

4.2.1.4地表沉陷影响评价

（1）地表沉陷对地形地貌的影响

本井田煤层开采后其上覆岩层因失去支撑作用自下而上发生冒落、裂隙、移动、整体弯曲下沉。由于整个井田区域都会相继下沉，所以开采下沉不会形成明显的盆地，在沉陷区边缘由于沉陷影响使坡度变大，沉陷对地表形态会产生一定的影响，虽会引起局部地形有所变化，但考虑到沉陷的整体性以及区域地形的相对高差，地表沉陷的最终影响不会改变井田总体地貌类型。

（2）地表沉陷对地面建（构）筑物的影响

玉金煤矿工业场地、爆破器材库、高位水池、办公生活区等地面设施均位于井田外部，井田范围内不涉及地面生产设施及居民点，地表沉陷对地表建筑无影响。

（3）地表沉陷对交通道路的影响

井田范围内既有道路为乡村道路，设计未对其留设煤柱保护。开采过程中视损坏程度采取“采后修复、维护”等措施保证其正常使用。

（4）地表沉陷对地表植被的影响

煤层开采后地表沉陷往往会在地面形成大小不等呈条带状分布的地表裂缝，，裂缝使土壤结构变松、浅层地下水沿裂缝下渗，从而影响裂缝周围地表植被的生长；同时，地表沉陷还将改变局部微地貌，使土壤层次发生变化，造成土壤肥力下降和水土流失加剧，从而影响植被生长；此外，沉陷还将引起地层错位和地表位移，上下土层倾覆及沉陷边坡坍塌等物理作用使植被产生倾倒、被压埋等现象，从而使植被受损。

评价认为，沉陷虽然短时期内会对植被产生一定程度的不利影响，但只要及时采取生态综合整治措施，沉陷对植被的不利影响可以得到有效的减缓。

（5）地表沉陷对土地资源及土地利用的影响

根据卫星遥感结果，井田范围内土地利用类型主要为林草地。根据采煤地表移动变形特征、国土资源部土地复垦编制规程（井工煤矿）土地损毁程度分级参考标准，评价将评价区地表土地损害程度划分为轻度影响区、中度影响区、重度影响区三种类型（分级标准见表4.2-3），首采区及全井田开采后沉陷土地损害情况分见表4.2-4、4.2-5。

表4.2-3      土地资源损害程度分级标准

| 注：任何一个指标达到相应标准即认为土地损害达到该损害程度。 土地利用类型 | 损害程度 | 水平变形（mm/m） | 附加倾斜（mm/m） | 下沉（m） | 沉陷后潜水位埋深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林地、草地 | 轻度 | ≤8.0 | ≤20.0 | ≤2.0 | ≥1.0 |
|  | 中度 | 8.0～20.0 | 20.0～50.0 | 2.0～6.0 | 0.3～1.0 |
|  | 重度 | ＞20.0 | ＞50.0 | ＞6.0 | <0.3 |

表4.2-4   首采区沉陷影响土地利用类型面积统计表

| 影响程度 | 土地类型（hm2） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乔木林地 | 灌木林地 | 天然牧草地 | 其他草地 |  |
| 轻度影响区 | 4.69 | 2.36 | 1.64 | 0.55 | 9.24 |
| 中度影响区 | 3.24 | 3.34 | 4.96 | 0.33 | 11.87 |
| 重度影响区 | 2.86 | 2.04 | 3.52 | 0.07 | 8.49 |
| 总计 | 10.79 | 7.74 | 10.12 | 0.95 | 29.60 |

表4.2-5    全井田沉陷影响土地利用类型面积统计表

| 影响程度 | 土地类型（hm2） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乔木林地 | 灌木林地 | 天然牧草地 | 其他草地 |  |
| 轻度影响区 | 7.75 | 3.90 | 2.71 | 0.91 | 15.27 |
| 中度影响区 | 6.75 | 6.96 | 10.34 | 0.69 | 24.74 |
| 重度影响区 | 10.38 | 7.64 | 13.18 | 0.60 | 31.80 |
| 总计 | 24.88 | 18.50 | 26.23 | 2.20 | 71.81 |

由预测结果可知，全井田4-2煤开采后地表沉陷影响土地面积为72.52hm2，受影响的土地类型以天然牧草地为主，其次为乔木林地。在受沉陷影响的土地面积中，轻度影响区面积为15.27hm2，中度影响区面积为24.74hm2，重度影响区面积为31.80hm2。

对受轻度影响的土地，由于地表仅有轻微变形和细微裂缝，且较易自然弥合，一般不会影响植被的正常生长，基本不需采取整治措施，只需简单平整与裂缝处理可维持原土地生产力；对受中度及以上影响的土地，采取必要的土地复垦措施后绝大部分可恢复现有生产力。但是，地表沉陷总体对植被的影响不大，不会改变本区的土地利用类型。

（6）地表沉陷对水土流失的影响

根据地表沉陷稳定后地面坡度的大小，可将地面沉陷对土壤侵蚀程度的影响分为六个等级，见表4.2-6。

表4.2-6     地面坡度与土壤侵蚀程度之间的关系

| 影响级别 | 地面倾斜（mm/m） | 侵 蚀 程 度 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | ＜17 | 不发生侵蚀 |
| Ⅱ | 17～52 | 不发生明显侵蚀 |
| Ⅲ | 52～88 | 轻度侵蚀，有少量纹沟出现 |
| Ⅳ | 88～123 | 中度侵蚀，要采取一定水土保持措施 |
| Ⅴ | 123～176 | 重度侵蚀，要采取有效水土保持措施 |
| Ⅵ | ＞176 | 强度侵蚀 |

本井田煤炭开采后引起的地面倾斜值最大为70.28mm/m，地面沉陷对土壤侵蚀程度的最大影响级别为Ⅲ级，为轻度侵蚀，说明本井田开采对水土流失影响程度小，正常情况下不会明显加重当地水土流失。

（7）地表沉陷对地质灾害的影响分析

尽管本井田开采对原地貌的形态和地貌类型影响不大，但随着煤矿开采地表将产生地裂缝、塌陷等，若不及时采取有效的防治措施，极有可能引发次生地质灾害，对矿区的生态环境环境产生一定影响。

矿方应委托有资质单位编制矿区地质环境保护与治理恢复方案，科学指导矿区地质环境保护与治理恢复，将沉陷造成的地质灾害降低到最低限度。

- 4.2.2 生态环境影响评价

4.2.2.1地表沉陷对植被的影响

（1）评价区植被状况

评价区位于关中平原与陕北黄土高原的过渡地带，属暖温度北缘、半干旱大陆性气候区。植被类型有：栎类、刺槐、油松、侧柏、杨类、狼牙刺、酸枣、荆条、黄刺玫、一年一熟农业植被等。

（2）地表沉陷对植被的影响分析

①地表沉陷对林草地的一般影响情况

根据近年来林草地煤矿沉陷影响调查情况和本区煤矿多年来开采对林草地的影响状况可知：在开采采区的中央沉陷盆地区域，由于地面仅有轻微的变形基本不影响草木的正常生长；在沉陷盆地边缘部分，由于地表沉陷破坏相对较重，地面易出现明显裂缝或形成陡坡，此处草木会产生歪斜或倒伏现象。

调查表明，地表沉陷总体对林草地的影响不大，影响一般在林草区地面沉陷破坏比较严重处或陡坡处，会有少量草木发生歪斜或倒伏现象，进而影响其正常生长。

②本矿地表沉陷对林草地的影响

根据本矿地表沉陷程度，结合沉陷对林草地的一般影响情况，将沉陷对井田内林草地的破坏程度分为二级：轻度影响、中度影响。

轻度影响：是指由于受沉陷影响地表出现裂缝、整体下沉，表土松动，土壤养分有所下降，但基本不影响植被的正常生长。

中度影响：是指受沉陷影响出现的地表倾斜、裂缝，导致土壤养分与保水功能下降，草木发生倾斜或倒伏，对草木生长造成一定的影响。

重度影响：是指受沉陷影响出现的地表倾斜、裂缝，沉陷台阶导致土壤养分与保水功能下降，草木发生倾斜或倒伏，对草木生长造成较大的影响。

本井田开采对林草地的影响以重度为主，但随着沉陷区生态综合整治措施的实施，大部分受影响的林草地都能逐步恢复原有生产力，总体而言对林草地的影响不大。

（3）受破坏林草地的恢复与补偿

对受轻度影响的林草地，由于地表仅有轻微变形和细微裂缝，且较易自然弥合，一般不会影响大面积植被的正常生长，基本不需采取整治措施，只需简单平整与裂缝处理可维持原土地功能，能保证林草木正常生长。

对受中度影响的林草地，采取必要的土地复垦措施恢复原有生产力；对于破坏严重无法复垦的林草地应进行必要的补偿，建设单位必须根据《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的有关规定缴纳森林植被恢复费，具体费用由当地林业部门根据项目实际破坏的无法复垦的林草地面积确定。

4.2.2.2矿井开发对野生动物资源的影响分析

本项目生产期地表沉陷对井田范围内植被涵养水分层和正常生长的影响较小，不会造成野生动物的生存活动空间及栖息环境等发生明显变化，虽然可能会引起野生动物局部的迁移，使其群落组成和数量发生一定变化，但项目开发前后不会使评价区野生动物种数发生变化，其种群数量也不会发生变化。

4.2.2.3矿井开发对土壤环境的影响分析

生产期随着地下采煤工作的推进、土地复垦生态整治措施的实施，将会对土壤的结构、组成、理化性质及肥力等产生一定的不利影响。土地整治不可避免要进行土方开挖、回填等活动，将会不同程度地破坏土壤结构，使土壤的有机质含量减少，造成土壤松散，导致土壤中养分的损失，影响作物正常生长。

（1）土壤理化性质影响

①扰乱土壤表层、破坏表层土壤结构

土壤表层是农林业生产的基础，平均深度一般为20～30cm，是地表植被根系生长和发育的层次。土壤表层是土壤肥力集中、水分相对优越的土壤，土层松软，团粒结构发达，能够较好的调节地表植被生长的水、肥、气条件。

土地整治必定扰乱和破环土壤表层。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破环，短期内难以恢复。

②混合土壤层次、改变土体构型

土壤在形成过程中，因物质和能量长期垂直分异的结果，将形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。土地整治将使原来的土壤层次混合，破坏土壤原有的剖面构型。

③影响土壤紧实度、水分条件

自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度。土地整治将改变土壤的紧实程度，与原有土壤紧实度结构相比，不利于土壤的通气、透水。

（2）土壤肥力的影响

自然土壤或农林业土壤的有机质及氮、磷、钾等养分含量，表现为表层土远高于心层土；在土壤肥力的其他方面，如紧实度、空隙度等，也有表土优于心土的特点。土地整治将有可能扰动甚至打乱原有土壤构型，造成土壤侵蚀度增加，土壤内有机质含量降低，使土壤养分含量及肥力状况受到影响，从而影响地表植被的正常生长，但这种影响一般维持2～3年，随着时间推移逐渐消失，土壤的肥力将逐渐恢复。

4.2.2.4评价区景观生态变化趋势分析

本项目在现有煤矿基础上建设，现有煤矿已在一定程度上影响了原有景观格局、结构，使原来的自然景观类型转变为工业厂房、道路、供电通讯线路等人工景观，并对原来的景观进行了分隔，造成与周围自然环境的不相协调。

矿井机械化改造后生产过程中，因采煤形成的地表沉陷对生态系统的影响是长期的，伴随着整个井田的开采过程，甚至在矿井服务期满矿井关闭后影响仍将存在。由于采煤沉陷区的形成，将使井田范围内部分地区地表的完整性与平整性发生变化，使评价区不同景观类型的分布、斑块数、斑块密度、面积等属性发生一定变化，通过地表沉陷预测可知，井田沉陷造成的地表破坏程度主要以轻度和中度为主，评价认为本井田采煤沉陷对井田区域生态景观属性的影响较小。

4.2.2.5机械化改造前后生态系统变化趋势分析

矿井机械化改造因占用土地和地表沉陷影响，会对评价区生态环境造成一定的影响，对当地生态环境的总体变化将表现出如下趋势：

（1）矿井开发总体上不会引起评价区生物多样性的变化，但在局部（如工业场地周围、运输道路两侧）会使人工生态环境的比重有所加大。

（2）采煤引起的地表沉陷和局部地段的地表裂缝和沉陷阶地对土壤的涵养水产生一定的影响，会导致井田内局地林地生态系统、农田生态系统出现不利影响，表现为植物正常生长受阻，但沉陷对生态系统的影响整体轻微，不会改变井田范围生态系统的完整性。

（3）由于矿井地面设施的建设及开采沉陷的影响，评价区景观破碎度将增加，生态系统各类型的比例将发生较小变化，生态系统的异质性略有增加。

### 4.2.3 地下水环境影响预测与评价

4.2.3.1评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分是依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

本项目为煤炭开采项目，项目场地区仅包括工业场地。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中关于建设项目行业分类情况划分，因此本项目工业场地地下水环境影响评价类别为Ⅲ类项目。

井田地下水评价范围内不涉及敏感和较敏感保护目标，因此，地下水环境敏感程度为“不敏感”。

最终判定本项目工业场地区地下水环境影响评价工作等级为"三级”，划分情况见表4.2-7。

表4.2-7  项目地下水环境影响评价工作等级判定依据

| 项目场地 | 项目类别 | 环境敏感程度 | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地区 | Ⅲ类 | 评价范围内不涉及敏感和较敏感保护目标 | 三级 |

4.2.3.2地下水评价范围与保护目标

（一）地下水评价范围

项目场地区仅为工业场地，工业场地位于沟谷内，沟谷两侧的水文地质边界明显，因此本次地下水评价范围采用公式计算法和自定义法综合确定，公式计算法相关参数及计算结果见表4.2-8，确定后的地下水评价范围面积为2.92km2，评价范围北侧以工业场地区场界外200m为界，南侧以工业场地区场界外1175m（L）处为界，东侧和西侧以工业场地所在沟谷两侧的分水岭为界。地下水评价范围见附图21。

表4.2-8  地下水评价范围确定计算表

| 计算参数 | 参数取值及计算结果 |
| --- | --- |
| 下游迁移距离L（m） | 1175 |
| 变化系数α | 2 |
| 渗透系数K（m/d） | 7.5 |
| 水力坡度 | 0.0047 |
| 质点迁移天数T（d） | 5000 |
| 有效孔隙度 | 0.30 |

（二）地下水调查范围

针对矿井采煤对地下水环境的影响特征，确定井田边界外扩500m的范围作为本次地下水评价的调查范围，地下水调查范围面积为2.86km2。具体见附图21。

（三）地下水保护目标

井田范围内无居民点，主要以林区为主，井田范围内无居民饮用水源井；工业场地区地下水水质评价范围内也无居民饮用水井，工业场地下游瓷窑村和衣食村的饮用水井均在地下水评价范围之外，因此矿井影响范围内无居民饮用水井。本次地下水保护目标仅为第四系潜水含水层和洛河组含水层。

4.2.3.3工业场地区对地下水水质的影响预测

（一）地下水影响因素及污染途径识别

（1）地下水环境影响因素识别

本项目为煤矿生产项目，运行期项目对地下水环境的影响因素主要为工业场地内的生活污水和井下排水等污废水，工业场地区的污废水的下渗可能会造成地下水环境的污染。

（2）地下水污染途径识别

运行期项目对地下水环境的影响因素主要为工业场地内的生产生活污水和井下排水等污废水，根据工程分析，矿井水经处理后全部回用；生活污水送至生活污水处理站采用二级生化处理后全部回用于工业场地等。

地下水污染途径主要为项目运营期污废水集储过程中在正常和非正常状况下产生渗漏，渗漏的污废水最终进入地下水。

根据地下水导则要求，一般情况下，建设项目须对正常状况和非正常状况的情景分别进行预测。正常状况指建设项目污废水集、贮及处理建（构）筑物、装置和设施区域的防渗措施达到防渗技术要求。非正常状况指污废水集、贮及处理建（构）筑物、装置和设施区域的防渗措施因老化、腐蚀等原因达不到防渗技术要求。

（二）正常状况下地下水环境影响预测

井下排水主要受采煤产生的煤屑污染，水质相对较好；生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等，水质相对较差，因此本次评价重点预测生活污水。

生活污水处理站为生活污水的集储和处理构筑物，生活污水进入生活污水处理站后会进入污水调节池内，调节池为地埋式钢筋混凝土结构，本次将生活污水调节池做为预测对象。

（1）地下水溶质运移预测模型

工业场地区地下水评价工作等级为三级，评价区水文地质条件相对简单，采用解析法进行预测，预测对象为生活污水调节池，可将其排放形式概化为点源；生活污水在正常状况下发生渗漏后，不易被发现，污废水会持续渗漏，将生活污水的渗漏规律可概化为连续恒定排放。地下水预测采用《环境影响评价技术导则地下水》附录D推荐的预测模型：一维稳定流动二维水动力弥散问题中的连续注入示踪剂—平面连续点源模型，预测公式为：

C（x,y,t）=mt4πMneDLDTexu2DL2K0(β)−W(u2t4DL,β

β=u2x24DL2+u2y24DLDT

式中：

x，y—计算点处的坐标；

t—时间，d；

C（x,y,t）—t时刻x,y处的污染物的浓度，mg/L；

mt—单位时间注入的污染物的质量，g/d；

M—含水层的厚度，m；

ne—有效孔隙度；

u—水流速度，u=K·I/ne，m/d；

DL，DT—纵向和横向弥散系数，DL= ɑL. u，DT= ɑT. u；m2/d；

K0(β) —第二类零阶修正贝塞尔函数；

W（ut/4DL,β）—第一类越流系统井函数；

（2）预测情景

本项目所预测的正常状况是指混凝土结构的调节池的防渗措施达到防渗要求条件下，少量生活污水仍通过混凝土防渗层发生少量渗漏，按照最不利情况考虑，生活污水渗漏后直接进入第四系潜水含水层。

（3）预测因子

进入生活污水处理站的污废水主要为生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等等，由于COD、BOD5为表征有机污染物数量的一个指标，SS为非溶解性的固相物质，COD、BOD5、SS不适用于地下水溶质运移模型，因此本次将生活污水中的HN3-N作为预测因子。

（4）预测源强

根据工程分析，确定生活污水中的HN3-N浓度为25mg/L，《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中HN3-N的Ⅲ类水质标准为0.2mg/L，超标125倍，HN3-N的检出限为0.02mg/L。

调节池为钢筋混凝土结构，根据分区防治划分，调节池为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。根据调查，调节池尺寸为5m×4m×4.5m，采用P6抗渗混凝土进行浇筑，池体的池壁厚度为300mm，池底厚度为450mm，生活污水主要通过池底进行渗漏。根据防渗技术要求，450mm厚的混凝土池底的等效渗透系数应小于3×10-8cm/s。P6抗渗混凝土的渗透系数一般为4.19×10-9cm/s，采用450mm厚的P6抗渗混凝土可以满足防渗技术要求。

正常状况下生活污水通过调节池底部的渗漏量计算公式为Q=K·A·I，式中：Q为正常状况下调节池底部的渗漏量，m3/d；K为调节池池底的渗透系数，取等效渗透系数最大值3×10-8cm/s（2.6×10-5m/d）；A为调节池底面积，20m2；I为水力坡度，无量纲，估算为8.89（有效水深取4m）；由此计算可知正常状况下调节池底部的渗漏量为0.0046m3/d。

（5）预测时段

根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为渗漏发生后的100d和1000d。

（6）预测参数

计算模式中各参数值见表4.2-9。

表4.2-9  水质预测各参数取值表

| 参数 | M(m) | ne | I | K(m/d) | u(m/d) | αL(m) | αT(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 9.83 | 0.3 | 0.0047 | 7.5 | 0.12 | 10 | 2 |

（7）预测结果

本次采用软件进行求解前述预测模型，将上述参数代入计算软件中，由于正常状况下生活污水的渗漏量极少，根据预测结果表明，在正常状况下，生活污水渗漏后对地下水水质影响极小，污染羽最大浓度均低于HN3-N的检出限0.02mg/L（本次不再图示污染羽分布情况），因此正常状况下项目实施对地下水影响较小。

（三）非正常状况下地下水环境影响预测

（1）预测情景

本项目所预测的非正常状况是指调节池的的混凝土基础层的防渗措施因腐蚀、老化等原因防渗效果达不到防渗技术要求时，生活污水通过混凝土基础层发生一定量的渗漏，按照最不利情况考虑，生活污水渗漏后直接进入第四系潜水含水层。非正常状况下，考虑到地下水水质的跟踪监测，确定生活污水渗漏持续时间为180d，因此污染物的渗漏规律概化为非连续恒定排放。

（2）预测源强

非正常状况下的渗漏量取正常状况下渗漏量的100倍，确定生活污水的渗漏量为0.46m3/d。

（3）预测时段

根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为污染发生后的180d和1000d。

（4）预测结果

本次采用软件进行预测非连续恒定排放情景，工业场地区地下水总体上由北向南径流，将预测参数代入软件中，各预测时段污染物浓度分布情况见附图22。各预测时段污染物影响情况见表4.2-10。

表4.2-10  各预测时段污染物影响情况

| 污染源名称 | 污废水名称 | 污染物 | 运移时间 | 180d | 1000 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产污水处理站 | 生活污水 | NH3-N | 最远运移距离 | 78m | 204m |
|  |  |  | 影响范围面积 （浓度≥0.02mg/L） | 3552m2 | 9486m2 |
|  |  |  | 超标范围面积 （浓度≥0.2mg/L） | 727m2 | 0 m2 |

根据预测，在非正常状况下，通过地下水跟踪监测，生活污水会在一定时间内进入地下含水层之后，NH3-N污染羽将不断向下游扩散，仅在180d时会造成调节池周围及下游小范围地下水超标，在1000d，地下水无超标区域。环评要求矿井在运行过程中应加强工业场地集、储与处理构筑物的维护，确保防渗措施达到防渗等级要求；另外矿井在运行期应加强地下水水质的跟踪监测，确保在非正常状况下污废水渗漏能够被及时发现，确保污废水渗漏不会对地下水造成大的影响。

4.2.3.4采煤对地下含水层的影响预测

（一）采煤冒落带、导水裂缝带及保护层高度预测

4-2号煤层直接顶为粉砂岩或泥岩，基本顶以中、细砂岩为主，中厚层状，水平层理，易沿节理面张裂，属中硬类岩石。煤层开采产生的冒落带、导水裂隙带高度预测模式选用《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》（MT/T 1091-2008）中推荐的公式，保护层高度预测选用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中推荐的模式进行。

（1）垮落带（Hc）

Hc=3.5M，（m）；式中： M—累计厚度（m）。

（2）导水裂隙带（Hf）

Hf=100M/(3.3n+3.8)+5.1，（m）；式中：M—累计采厚（m）；n—煤层分层数。

（3）保护层高度（Hb）

Hb=3(ΣM/n)，（m）；式中：ΣM—累计采厚（m）；n—分层层数。

（4）防水煤岩柱高度（Hsh）

Hsh＝Hf+H b，（m）；式中：Hf—导水裂隙带高度（m）；Hb—保护层高度（m）；

井田开采4-2煤，采用综采放顶煤采煤法，采放比最大为1：3，工作面采高确定为2.2m，则最大采厚为8.8m。井田周边钻孔煤层开采后导水裂缝高度预测结果见表4.2-11。煤层开采后导水裂隙带在剖面图上的发育高度图见附图23，水文地质剖面位置见图3.1-9。

表4.2-11    钻孔煤层开采后导水裂隙带高度预测结果    单位：m

| 孔号 | 煤层厚度 | 开采厚度 | 垮落带高度 | 导水裂缝高度 | 煤层顶延安组+直罗组厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1003 | 7.1 | 7.1 | 24.85 | 105.10 | 112.22 |
| 1004 | 9.99 | 8.8 | 30.8 | 129.04 | 171.62 |
| 1201 | 5.4 | 5.4 | 18.9 | 81.16 | 106.32 |
| 1202 | 14.09 | 8.8 | 30.8 | 129.04 | 158.27 |
| 1203 | 10.03 | 8.8 | 30.8 | 129.04 | 131.95 |
| 1204 | 12.4 | 8.8 | 30.8 | 129.04 | 159.95 |

由表4.2-11和附图23可知，采煤导水裂缝会完全破坏煤层上部延安组碎屑岩类裂隙承压含水层，该含水层是矿井的直接充水含水层；导水裂缝会导入但不会导通侏罗系中统直罗组砂岩裂隙承压含水层，该含水层是也为矿井的直接充水含水层；采煤导水裂缝不会导入洛河、宜君组承压含水层，进而不会导入第四系潜水含水层，采煤导水裂缝对洛河、宜君组承压含水层和第四系潜水含水层影响较小，为矿井间接充水含水层。

采煤导水裂缝对含水层的影响具体见表4.2-12。

表4.2-12 采煤对含水层的影响情况表

| 含水层名称 | 地层厚度（m） | 受开采影响分析 |
| --- | --- | --- |
| 第四系全新统冲洪积孔隙潜水含水层 | 2.59～21.35m | 导水裂隙未导入该含水层，受采煤影响较小 |
| 白垩系下统洛河组砂岩裂隙承压含水层 | 43.07~239.68m | 导水裂隙未导入该含水层，受采煤影响较小 |
| 白垩系下统宜君组裂隙孔隙承压含水层 | 2.85~29.88m | 导水裂隙未导入该含水层，受采煤影响较小 |
| 侏罗系中统直罗组砂岩裂隙承压含水层 | 103.62~169.6 m | 导水裂隙导入但不导通该含水层，矿井直接充水含水层 |
| 煤层上部延安组碎屑岩类裂隙承压含水层 | 2.02~4.48 m | 导水裂隙完全破坏该含水层，矿井直接充水含水层 |

### 4.2.4 地表水环境影响预测与评价

生活污水水量约为139.83m3/d，经一体化污水处理设施二级生化处理后全部回用于生产系统除尘及车间地面冲洗用水、绿化洒水和场地道路洒水降尘，不外排。

井下排水量为：正常涌水时30m3/h，最大涌水时60m3/h。经混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒处理后，部分回用于井下消防洒水和黄泥灌浆用水。

因此，矿井井下排水及地面生活污水废污水正常情况下不外排，基本不对地表水产生影响。

### 4.2.5 大气环境影响预测与评价

4.2.5.1生产系统煤尘污染影响分析

生产系统扬尘污染源主要来自原煤输送、转载、筛分、选煤等环节，扬（粉）尘主要是煤尘。煤尘不但会污染大气环境，使TSP 浓度升高，同时还使一部分物料失散造成经济损失。

在原煤经过胶带输送机输送时，扬尘主要发生在物料转载处以及刚启动时的输送皮带处。玉金煤矿机械化改造后在提升机房上皮带机头落煤点、筛分车间皮带机头、原煤分级筛、筛下末煤转运刮板机等处设置HCW型超声雾化除尘装置。为减轻车间内的二次扬尘，定期冲刷地面及设备以确保车间内干净卫生。同时，本项目生产系统各环节均的车间厂房内布置，封闭的厂房可进一步减小车间内煤粉尘向室外扩散。

在采取了上述一系列降尘措施以后，玉金煤矿生产系统产生的扬尘对外环境影响小。

4.2.5.2储煤系统扬尘及装车扬尘影响分析

本项目井下原煤提升至地面后进入筛分车间和主厂房进行筛分破碎，后进入露天储煤场，扬尘较大，成品煤露天堆放不满足环保要求。

环评要求建设封闭储煤场，在储煤场上皮带机头、仓下叶轮给煤机、仓下外运皮带机尾均设置HCW型超声雾化除尘装置。筛分后的矸石直接进入临时矸石棚储存，产品煤输送至全封闭的产品煤储煤场，同时在储煤场内设置一套HFW-SC37/80型空气雾化器，通过上述措施可做到原煤和产品煤“不露天，不落地”，从根本上消除了煤炭在堆贮过程中可能产生风蚀扬尘而污染周围环境的来源，避免了产品在储存过程中产生的扬尘对环境的影响。

产品煤装车外运在封闭的产品煤储煤场内进行，在装车站装车点设喷雾洒水装置，并使装车外运的煤含水率控制在8％，可有效控制扬尘产生。

另外主井工业场地周边已建成有防风抑尘网，本次玉金煤矿机械化改造后继续沿用现有防风抑尘网，防风抑尘网是目前煤矿、焦化厂、电厂、选煤厂等常用的无组织扬尘防治措施，应用案例多，使用效果良好。防风抑尘网能大量降低原煤贮存及输送过程的起尘量，其作用机理是通过降低风速，减少风的湍流度而达到减少起尘的目的。环评认为防风抑尘网可进一步有效抑制煤场起尘，以降低生产区无组织粉尘对工业场地外环境空气质量影响。

在采取了上述一系列降尘措施以后，玉金煤矿储煤系统产生的扬尘对外环境影响很小。

4.2.5.3运输扬尘影响分析

道路运输扬尘主要来自运煤汽车和运矸汽车。本项目年产30万t/a，每天909t/d，每车装40t计，每天运8h，每小时约3辆车，加上空车返回，每小时约6辆次。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，运输对环境的影响不可小视。汽车扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。不同车速和地面清洁程度下汽车扬尘见表4.2-18。

表4.2-18  不同车速和地面清洁程度下汽车扬尘（kg/辆·km）

| 地面清洁程度（kg/m2） |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车速（km/h） | 5 | 0.0869 | 0.1460 | 0.1979 | 0.2455 | 0.2902 | 0.4881 |
|  | 10 | 0.1736 | 0.2919 | 0.3958 | 0.4910 | 0.5804 | 0.9761 |
|  | 15 | 0.2604 | 0.4379 | 0.5935 | 0.7364 | 0.8706 | 1.4642 |
|  | 25 | 0.4340 | 0.7298 | 0.9897 | 1.2274 | 1.4511 | 2.4710 |

表4.2-18为运煤卡车通过一段长度为1km的路面时，不同的路面清洁程度，不同的行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面粉状物料越多，则扬尘量越大。

类比黄陵矿区运煤道路TSP实测值得知，TSP浓度随着车流的增加而增大；路面平坦且无积尘的公路扬尘浓度为0.45~0.61mg/m3，而路面坑洼不平且有积尘的公路扬尘浓度为7.14~11.87mg/m3，前者扬尘浓度远小于后者。类比相关资料，离公路边不同距离处扬尘浓度随距离增加而衰减，主要影响范围在约100m以内，至250m处运输扬尘的影响就很小了。如果对车辆行驶的道路进行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少60%左右，其抑尘效果显而易见。道路洒水抑尘试验结果见表4.2-19。

表4.2-19    道路洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 4.05 | 1.15 | 0.46 | 0.34 |

试验结果显示，道路每天实施洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。因此建设单位应及时对运煤道路进行洒水、清扫，洒水和清扫次数和洒水量视具体情况而定；在运输道路两旁绿化，阻挡吸附灰尘；运煤车辆必须加盖棚布、严禁超载，以免物料洒落路面造成二次扬尘。

由于运煤道路为硬化道路，在严格采取上述防治措施的情况下，道路扬尘产生量较小，道路扬尘对环境空气的影响程度将会大大降低，影响范围仅在道路两边较近区域内。

4.2.5.4黄泥灌浆站大气影响分析

黄泥灌浆站黄土采用棚式储存，不露天堆放，并设喷洒水降尘装置抑尘，加土制浆时尽量在封闭场所或无风时进行，同时适当增加黄土的含水率。采取上述措施后，黄泥灌浆站扬尘对外环境影响很小。

### 4.2.6 声环境影响预测与评价

4.2.6.1主要噪声源源强

工业场地内的噪声源主要来自驱动机房、绞车房、输煤栈桥、通风机房、空压机房、机修车间等，均属固定噪声源。环评要求通风机加设消声塔，参与预测的噪声源源强见表4.2-20。

表4.2-20     参与预测的噪声源源强

| 序号 | 噪声源位置 | 主要产噪设备（数量） | 声压级dB(A) | 噪声治理措施 | 治理后厂房外声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动机房 | 皮带输送机（1台）、电动机（1台） | 95 | 驱动机设于室内，基础减振 | 75 |
| 2 | 绞车房 | 提升机（1台）、电动机（1台） | 90 | 驱动机设于室内，基础减振 | 75 |
| 3 | 输煤栈桥 | 带式输送机驱动设备（1套） | 80 | 封闭 | 70 |
| 4 | 筛分系统 | 斜坡筛（1台） | 80 | 分级筛四周封闭 | 70 |
| 5 | 空气加室 | 供暖热水机组（2套） | 90 | 基础减振、设置隔声窗 | 70 |
| 6 | 矿井通风机 | 轴流式矿井通风机（2台） | 100 | 装消声装置，排气口加装扩散塔，基础减振 | 80 |
| 7 | 空压机房 | 空气压缩机（2台） | 97 | 采用隔振机座，安装消声器，泵连接处设置软接头，采用隔声窗 | 72 |
| 8 | 机修车间 | 车床（1台）、电焊机（2台）、立式台钻（1台）砂轮机（1台） | 90 | 隔声窗，设备基础减振处理，夜间不开机 | 70 |

4.2.6.2 预测方案

（1）预测主井工业场地厂界噪声值。

（2）预测的厂界噪声值包括东厂界、西厂界、北厂界及南厂界。

（3）明确影响厂界声环境的主要噪声源，分析厂界声环境状况及厂界噪声的超标情况。

4.2.6.3 预测模式

1、条件概化

（1）考虑声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和消声作用；

（2）考虑声源至受声点的距离衰减，考虑地面植被对噪声吸收的衰减量；

（3）考虑空气吸收的衰减量。

2、预测模式

（1）室外点源

采用衰减公式为：

式中：LA（r）—距离噪声源r处的声压级，dB（A）；

r—预测点距离噪声源的距离，m；

r0—参考位置距噪声源的距离，m。

（2）室内声源

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此室内声源传播衰减公式为：

式中：LA（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）；

Lp0—为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）；

TL—墙壁隔声量，dB（A）；

a—平均吸声系数，本项目中取0.15；

r—墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m；

r0—参考位置距噪声源的距离，m。

(3)总声压级

总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为：

式中：

T—计算等效声级的时间，一般昼间为6:00-22:00，夜间为22:00-6:00；

M—室外声源个数；N—室内声源个数；

tout,i—T时间内第i个室外声源的工作时间；

tin，j—T时间内第j个室外声源的工作时间。

tout 和tin 均按T时间内实际工作时间计算。

4.2.6.4 预测结果

工业场地厂界噪声预测结果见表4.2-21。

表4.2-21  工业场地噪声预测结果单位：dB（A）

| 项目 | 噪声源 | 东厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 南厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 贡献值 | 昼 | 48.3 | 40.5 | 35.2 | 45.1 |
|  | 夜 | 48.2 | 40.5 | 35.1 | 45.1 |
| 标准值 | 昼 | 60 |  |  |  |
|  | 夜 | 50 |  |  |  |

由噪声预测结果看出，噪声源在采取了隔声、吸声、减振等降噪措施后，工业场地场界噪声均能达到声环境2类标准值。

4.2.6.5 运煤交通噪声对沿线声环境的影响

本项目外运道路利用现有的公路，采用汽车运输。本项目年计划运量为30万t，日运量为909t，按照40t/（辆次）计算，道路车流量为24辆/日，车流量相对较小，评价以单辆车（载重时）预测交通噪声对沿线两侧声环境的影响。单辆车噪声级按5m处实测值80dB(A)计，车辆运行中两侧不同距离处的噪声级预测结果见表4.2-22。

表4.2-22    交通噪声影响范围及噪声级（全部在昼间运输）

| 距运输道路的距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同距离处噪声级dB(A) | 62.0 | 59.8 | 58.0 | 56.5 | 54.9 | 53.6 | 52.4 | 51.8 |

可见，全部在昼间运输时，本项目进场道路噪声在整个评价范围级可以满足4a类昼间标准，在20m外可以满足2类昼间标准。考虑本项目进场道路35m内为4a类标准，可见，在全部昼间运输时，可满足环境质量标准要求。

本项目运输道路两侧最近村庄衣食村的声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，因此，本次整合后运输道路的噪声值对周围影响较小。

环评要求企业须安排昼间运输，避免夜间运输造成噪声扰民情况，并定期对路面进行维护，保持路面平整，在村庄路段进行限速，禁止鸣笛。合理安排运输时间，控制运输速度，选择低噪声的运输车辆，以减少对衣食村的影响。

### 4.2.7 固体废物环境影响分析与评价

4.2.7.1 运营期固体废物的来源

煤矿生产过程中产生的主要固体废弃物有煤矸石、生活垃圾、污泥及煤泥。固体废物产排情况见表4.2-23。

表4.2-23     固体废物产生、排放情况及污染防治措施一览表

| 污染物种类 |  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  |  |  |
| 掘进 | 掘进矸石 | — | 0 | 回填井下 |
| 筛分破碎系统 | 手拣矸石 | 5250 | 0 | 综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂 |
| 工业场地 | 生活垃圾 | 58.69 | 0 | 集中收集、定期运往市政垃圾场处置 |
| 矿井水处理站 | 煤泥 | 117.25 | 0 | 压滤后掺入末煤外销 |
| 生活污水处理站 | 污泥 | 4.5 | 0 | 脱水至含水率50%以下后运往市政垃圾场处置 |
| 机械设备 | 废机油 | 0.05 | 0 | 暂存于厂区危废暂存库，最终交由有危废资质的单位处置 |

4.2.7.2 固体废物对环境的影响分析

（1）煤矸石对环境的影响分析

本项目矸石全部进行综合利用，工业场地设矸石棚对矸石进行临时周转存放。矸石的堆存主要是扬尘影响和淋溶水对环境的影响。

①矸石扬尘对环境污染影响分析

矸石采用棚式储存，不露天堆放，并设喷洒水降尘装置抑尘。采取上述措施后，矸石扬尘对外环境影响很小。

②矸石淋溶污染影响分析

矸石露天堆放，经风吹、日晒、雨淋和天气温度变化等影响，矸石将会发生物理化学变化，矸石中含有的有毒有害元素，经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤、地表水及地下水产生一定的影响。其影响程度取决于淋溶污染物的排放情况及所在地的环境性质。

玉金煤矿煤矸石不在《国家危险废物名录》之列，根据陕西正为环境检测有限公司2018年1月12日对本矿矸石的浸出试验数据（见表4.2-24）确定本矿井煤矸石毒性。根据实验结果，矸石浸出液各项分析指标均远远小于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的各项指标，各项分析指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准规定限值，这说明本矿煤矸石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

表4.2-24  矸石浸出液与评价标准对比            单位：mg/l

| 项目 | 检测结果 | 浸出毒性鉴别GB50853-2007 | GB8978-1996一级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.79 | — | 6～9 | 符合 |
| 铜 | 0.02ND | ≤100.0 | ≤0.5 | 符合 |
| 锌 | 0.16 | ≤100.0 | ≤2.0 | 符合 |
| 砷 | 1ND | ≤5.0 | ≤0.5 | 符合 |
| 镉 | 0.005ND | ≤1.0 | ≤0.1 | 符合 |
| 汞 | 0.07 | ≤0.1 | ≤0.05 | 符合 |
| 铅 | 0.1ND | ≤5.0 | ≤1.0 | 符合 |
| 总铬 | 0.039 | ≤15.0 | ≤1.5 | 符合 |
| 六价铬 | 0.004ND | ≤5.0 | ≤0.5 | 符合 |
| 铍 | 0.2ND | ≤0.02 | ≤0.005 | 符合 |
| 钡 | 未检出 | ≤100 | / | 符合 |
| 镍 | 0.04ND | ≤5 | ≤1.0 | 符合 |
| 总银 | 0.2ND | ≤5 | ≤0.5 | 符合 |
| 硒 | 0.04ND | ≤1 | ≤0.1 | 符合 |
| 无机氟化物 | 0.11 | ≤100.0 | ≤10 | 符合 |
| 氰化物 | 0.004ND | ≤5 | ≤0.5 | 符合 |

由于本矿井手拣矸石全部综合利用，即使有少量临时堆存，也位于矸石棚内，发生淋溶液浸出的可能性较小，且场地内为硬化地面，浸出液污染外环境的可能性较小。

③矸石自燃对环境污染影响分析

矸石堆放自燃机理很多，但与煤的自燃机理基本相同，主要包括黄铁矿导因学说、细菌导因学说、酚基导因学说以及煤氧复合综合学说等。对于含硫较高的矸石主要是矸石中硫铁矿在有氧和水的环境下缓慢氧化产生热量并不断蓄积，使矸石堆的温度局部升高，当温度达到矸石堆中的残煤、废木料、炭质泥岩等可燃物燃点时，矸石堆开始自燃并蔓延扩大，对环境影响较大。

玉金煤矿可采煤层为4-2号煤层，为中灰、中硫、中~高发热量、不粘煤。煤层为易自燃煤层。由于井工开采的矸石和选矸是以煤层夹石、伪顶、伪底岩石为主的黑矸组成，在矸石中混入煤炭增加了矸石的可燃性，机械化程度愈高，混入的煤愈多。如果矸石中混入易燃的煤后，在外部条件具备的情况下，矸石堆就有可能发生自燃。

由以上的分析可以看出，矸石的自燃是一个很复杂的物理化学过程，当外部条件一旦成熟，本矿井的矸石具有发生自燃的可能性。

矸石堆发生自燃对环境的影响是在燃烧时产生烟尘及CO、SO2、H2S等大量有害气体，同时伴有大量的煤尘，污染场地周围及下风向地区的空气环境，严重损害人体健康；其次还会使流经矸石堆的降水酸度增加，造成小范围内水体及土壤的污染。本项目矸石进行综合利用，仅在场地进行暂存，采取洒水、防治煤炭混入等措施可有效防止矸石自燃发生。

（2）其它固体废物对环境的影响分析

本矿掘进矸石全部回填井下，手拣矸石首先综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂，周转不畅时暂时堆放于地面临时暂存矸石的矸石棚内；生活垃圾定期运往耀州区垃圾处理场集中处理；矿井水处理站污泥掺入末煤产品中出售；生活污水处理站污泥脱水后运至市政垃圾场处置。废机油暂存设施必须设置防雨淋、防渗漏的措施，由企业派专人管理，分类存放，并设置警示标志，最终交由有资质单位处置。固体废物得到妥善处理或处置，不会对周围环境产生不良影响。

# 5.环保措施及可行性论证

## 5.1 生态环境综合保护、防治措施

- 5.1.1生态环境综合整治原则与目标

（1）生态综合整治原则

根据本矿井生态影响特点和井田自然、生态环境特征以及《环境影响评价技术导则－生态影响》的规定，确定生态整治和恢复的原则为：

①自然资源损失的补偿原则

项目区内自然资源（主要指植被资源和土地资源）会由于项目施工和运行受到一定程度的损耗，而这两种资源再生期较长、恢复速度慢，除市场价值外，还具备生态效益和社会效益，因此必须执行自然资源损失的补偿原则。

②区域自然体系中受损区域恢复原则

根据区域环境特征，采取重点地段人工恢复为主，一般地段自然恢复的原则。

③人类需求与生态完整性维护协调的原则

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济的进步服务。

④突出重点、分区治理的原则

按照采区、工业场地不同分区，根据不同分区的特点分别进行整治，并把整治的重点放在受较重影响的林地、草地、园地恢复上。

（2）生态综合整治目标

参照区域生态恢复与整治的经验，结合铜川地区生态保护相关要求以及井田生态环境现状和当地有关规划、要求，确定本项目生态综合整治目标：

①沉陷区土地治理率100%；

②植被恢复系数＞95%；

③地表裂缝、沉陷台阶治理率＞98%；

④整治区林草覆盖率＞60%。

- 5.1.2生态影响综合整治基本措施

（1）按照“谁破坏、谁治理”的原则，建设单位组织专门队伍，结合开采进度，对采区上方出现的沉陷台阶或地表裂缝及时整平、填充；

执行“谁开发谁保护、谁破坏谁治理”的政策，做到边开采、边整治、边复垦，沉陷区治理与矿井建设同步设计、同步实施，在制定开采计划时同步做好沉陷区治理规划设计。建设单位应加强巡查，及时掌握不同开采时段采区上方出现的沉陷台阶或地表裂缝情况，按照沉陷区整治原则，对沉陷、裂缝进行整平、填充，为制定地表沉陷综合防治措施提供科学依据，实现矿区可持续发展；

（2）结合当地生态保护规划及生态保护要求，根据矿区地表沉陷实际情况、生态环境特征，制定合理的沉陷区整治计划；

（3）根据沉陷区土地类型和土地利用方式，制定与气象、土壤等条件以及植被生长条件相适宜的生态恢复措施；

（4）对工业场地、场外道路周围实施绿化，以补偿项目建设造成的植被损失。

- 5.1.3沉陷区土地整治、复垦方案

（1）沉陷区土地整治、复垦的原则

①根据井田采区接替计划和采煤沉陷破坏的实际情况，结合当地的土地利用规划合理安排复垦方案，土地复垦应与矿井开采计划相结合，合理安排，实施“边开采、边复垦”；

②按照“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则进行治理，建立起新的土地利用系统，提高土地的生产力；

③土地复垦应与当地农业、林业规划相结合，与气象、土壤条件相适应，与当地的城镇、道路等建设及生态环境保护统一规划，进行地区综合治理，以便做到地区建设布局的合理性和有利生产、生活，促进生态环境良性循环。

（2）土地整治、复垦的重点

①根据本井田植被分布、覆盖度情况，沉陷土地复垦的重点是林地、草地、园地；

②土地复垦与生态综合整治以受较重影响区域、地段为重点。

（3）土地整治、复垦的方法

对不同类型的沉陷土地应采取不同的治理方法进行综合整治，本井田在煤柱、采区边界的边缘地带以及煤层浅部和地表较陡的土坡边缘地带，则表现为地表裂缝、局部滑坡或崩塌，沉陷不会对当地的地形地貌产生明显影响。

土地复垦形式主要是地表裂缝的填堵与整治以及滑坡、坍塌等地质灾害的预防、处理，以恢复原土地功能，提高项目区植被覆盖度，防治水土流失。

（4）生态整治分区规划

地复垦应根据井田盘区开采接替计划和工作面推进情况，结合沉陷区土地破坏情况，分区域、分时段、分不同的复垦整治措施进行全井田沉陷区的综合整治，以提高治理方案的针对性，保证措施的真正落实。

根据井田内各类型土地受影响破坏程度，本矿井沉陷土地的复垦按照地形地貌和采区布置进行分区，对不同区域分别进行治理。在土地受中度及以上影响区，以人工恢复为主；轻度影响区以自然恢复为主，辅以必要的人工恢复。

全井田生态整治分区规划见表5.1-1。

地表沉陷影响土地资源的程度及分区整治见附图24。

（5）土地整治及复垦措施

①沉陷裂缝的整治

1）破坏特征

沉陷裂缝是沉陷区地表变形的主要形式，发生在不同沉陷阶段的各种土地利用类型中，是导致水土资源损失、土地利用率降低的主要原因，应及早发现、及时处理。

2）沉陷裂缝的整治

对沉陷区裂缝的整治一般分为人工治理和机械治理两种。根据井田地形特征、治理工艺的优缺点，本项目采用人工治理对沉陷区裂缝进行整治，同时要求治理过程中要加强临地防护措施，以免引发新的水土流失。

人工治理一般适用于裂缝窄浅、密度低的裂缝区治理，采用人工就近挖取土直接填充沉陷裂缝，因地制宜平整土地，恢复土地的生产能力。这种方法土方工程量小，土地类型和土壤理化状态基本不变。

人工治理工作一般由建设单位指派技术人员，负责与村委一起到受损土地进行现场调查，现场确定受损土地的范围、面积及类型，并负责与村委会签订人工治理任务书，由村委组织村民按要求完成治理任务。

表5.1-1   全井田生态整治分区规划表

| 序号 | 治理规划区 | 分区特征 | 整治内容 | 恢复措施 | 目标任务 | 实施时间 | 责任主体 | 监督主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中度及以上影响区 | 该区分布在煤柱的边缘地带以及煤层埋深较浅的地方，即下沉盆地的边缘部分，地面沉陷破坏较严重，地表上方出现较明显的缝、坡、坎等，从而影响地表植被生长 | 人工填补裂缝，平整塌陷阶地，倾倒林木及时扶正，人工补植树木 | 以人工恢复为主 | 沉陷土地治理率100% | 稳沉后 | 玉金煤矿 | 当地环保部门、国土部门 |
| 2 | 轻度影响区 | 该区分布在井下主要大巷煤柱上方和达到充分采动的采区中部，地表有轻微的变形，不影响植被生长 | 人工填补裂缝，植被自然恢复 | 以自然恢复为主，辅以必要的人工恢复 | 沉陷土地治理率100% | 稳沉后 | 玉金煤矿 | 当地环保部门、国土部门 |

②沉陷区林草地的复垦

1）破坏特征

地表沉陷对林草地的影响主要表现为裂缝、沉陷台阶导致的灌草倾倒或枯死等。

2）复垦措施

沉陷林草地的复垦采取两种方案：一是及时填补裂缝，保证正常生长；二是对沉陷严重的地块采用人工补植措施进行恢复，根据海拔、土壤质地、土层厚度等，采取适宜的整地措施，选择适宜的品种，适地适树适草，增加植被覆盖度。

人工补植由矿方委托当地林业部门进行。

- 5.1.4防治生态退化措施

本项目为煤炭开采项目，首先应从项目本身出发，建设单位应高度重视建设和生产过程中引起的植被破坏、土壤侵蚀、地表沉陷等不利影响，按环评报告书提出的相关措施认真落实，以切断本项目可能引起生态退化的源头。

环评要求从以下方面防治生态退化：

（1）对工业场地、道路进行硬化处理并实施绿化。

（2）对井田沉陷区及时进行生态恢复整治，土地退化和植被影响较严重区域应采用生物工程治理方式，即采用乔、灌、草和林、田、草治理模式恢复植被；在土地退化轻微或潜在退化区应建立林、草复合生态模式；

（3）采取措施对井田内的自然植被进行保护和恢复，加强生态环保宣传，提高管理人员和施工人员的生态环保意识；

（4）生态环境监管与生态整治同等重要，矿方应加强生态环境管理工作，除要严格执行《环境保护法》、《水土保持法》等法律外，还应结合当地实际情况制定生态环境建设管理计划，并成立相关部门负责进行实施。

- 5.1.5生态整治资金来源及保障、监管、运作机制

生态补偿和恢复资金全部由本矿承担，为建立有效的复垦和补偿资金运作机制，建议采用从吨煤成本中提成的方法解决复垦和补偿费用问题。

按照《陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法》规定（关中原煤每吨3元提取），该矿井吨煤提取3元提成生态整治费用，即每年提取生态补偿费90万元，并建立专用帐户进行运作，专款专用。

矿方应根据年度复垦和补偿计划安排资金用于复垦和补偿，当地环保和土地管理部门对矿井复垦和补偿计划及资金的有效合理使用进行监督。对于当年提出资金本年度利用不完的，向以后年度累积滚动，保证专款专用。并按《陕西省环境保护厅关于印发陕西省矿产资源开发生态环境治理方案编制规范的通知》，陕环函发[2012]313号文要求，在竣工验收前编制生态治理方案，对项目投产后5年内提出治理实施方案。

- 5.1.6 生态环境管理及监控计划

5.1.6.1管理计划

（1）管理体系

玉金煤矿应设生态环保专人1～2 名，负责工程的生态环保计划实施。项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作。

（2）管理机构的职责

①贯彻执行国家及省市各项环保方针、政策和法规，制定本项目的生态环境管理办法。

②对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理，制定项目的生态环境管理与工作计划并进行实施，负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作。

③组织开展本项目的生态环保宣传，提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识和管理水平。

④组织、领导项目在营运期的生态环保科研和信息工作，推广先进的生态环保经验和技术。

⑤下达项目在营运期的生态环境监测任务。

⑥负责项目在营运期的生态破坏事故的调查和处理。

⑦做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作，负责生态环境监测和科学管理。

5.1.6.2监测计划

营运期各监测项目的内容、监测频率、监测制度、实施单位等生态环境监测计划见表5.1-2。

表5.1-2    生态环境监控计划

| 序号 | 监测项目 | 主要技术要求 | 报告制度 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤侵蚀 | 1.监测项目：土壤侵蚀类型、侵蚀量。 2.监测频率：每年1 次。 3.监测点：施工区域3～5 个代表点 | 报建设单位和省、市环保局、水保局 | 市水保站或环境监测站 |
| 2 | 植 被 | 1.监测项目：植被类型，草群高度、盖度、生物量。 2.监测频率：每年1 次。 3.监测点：项目实施区3～5 个点 |  | 市水保站或环境监测站 |
| 3 | 土壤环境 | 1.监测项目：pH、有机质、全N、有效P、K。 2.监测频率：每年1 次。 3.监测点：项目实施区3～5 个点 |  |  |
| 4 | 地表沉陷 | 1．监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动； 2．监测频率：每年1 次（营运达一定年限后） | / | 建设单位 |
| 5 | 环保工程竣工验收 | 1.监测项目：植被恢复和建设等生态环保措施落实情况。 2.监测频率：1 次。 3.监测地点：项目所涉及区域 | 省环保局 | 市环保监测站 |

## 5.2 地下水环境保护措施

### 5.2.1工业场地区地下水保护措施

5.2.1.1源头控制措施

①矿井工业场地污废水处理过程中的池、渠要采取防渗处理，构筑材料须有一定的抗渗功能，从源头阻断污染物进入地下水；

②建设及生产过程中生活垃圾禁止乱堆乱放；生活垃圾统一处置；

③生活污水处理站产生的污泥严格按照环境保护部“环办[2010]157号”文进行管理、处置；

④地面生产生活污水和矿井水经处理达标后妥善处置，禁止乱排；

⑤工业场地区地面实施雨污分流，减少场地区污废水的产生量；

⑥矿井采用双平壁钢塑复合缠绕排水管，热缩带连接，有效杜绝污废水的跑、冒、滴、漏现象的发生。

5.2.1.2分区防渗措施

根据厂址区天然包气带防污性能、污染控制难易程度以及特征污染物类型对厂址区的污染源进行分区。将工业场地区的矿井水处理站、生活污水处理站划分为一般污染防治区，对这些区域的地面做防渗处理，达到一般防渗区的防渗要求，防止污染物下渗造成地下水污染。工业场地区地下水污染源分区防渗情况见表5.2-1。

表5.2-1  地下水分区防渗判定表

| 污染源 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 分区结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井水处理站 | 工业场地区包气带厚度分布连续稳定，防污性能弱 | 地下水污染控制程度均为难-易 | 污废水中的污染物不包括重金属和持久性有机污染物，污染物类型为其它类型 | 一般 防渗区 |
| 生活污水处理站 |  |  |  |  |

（3）跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)等规定，项目建成后应对工业场地附近地下水水质进行长期动态监测。项目地下水评价工作等级为三级，本次拟在工业场地南场界处布置一个地下水水质跟踪监测井，项目工业场地地下水污染跟踪监测情况见表5.2-2和附图25。

表5.2-2  工业场地地下水水质跟踪监测计划表

| 孔号 | 地点 | 监测层位 | 井深（m） | 功能 | 日常监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地南场界 | 第四系含水层 | 5 | 跟踪监测井 | 2次/年 |
| 监测因子：高锰酸盐指数、氨氮 |  |  |  |  |  |
| 建设单位应委托有资质的单位对地下水水质进行监测，由建设单位编制地下水跟踪监测报告，定期对地下水跟踪监测结果进行公布。 |  |  |  |  |  |

### 5.2.2井田地下水保护措施

（1）建设期和运行期均需进行矿井涌水观测，建立台帐，发现矿井涌水增加明显时，及时查找问题并采取措施解决。

（2）井下涌水经处理后全部综合利用，最大程度的实现污废水的资源化，间接地保护和利用区域地下水资源；

（3）严格按照《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》的要求进行生产，确保矿井生产安全；

（4）加强井田及周边地下水水位的长期跟踪观测。井田水位长期跟踪观测井信息见表5.2-3和附图25。

表5.2-3  井田水位长期跟踪观测井信息表

| 点编号 | 位置 | 监测层位 | 井深 （m） | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地南场界井 | 第四系含水层 | 5 | 矿井开采前开始监测，井水位连续监测，泉流量观测频率为1次/月 |
| 2 | 矿井水源井 |  | 6 |  |
| 3 | 井田西部泉水 | 洛河组含水层 | / |  |

## 5.3 地表水污染防治措施及可行性分析

### 5.3.1 水资源利用及污染物处理措施可行性分析

（1）井下排水处理措施可行性分析

根据机械化改造后煤炭生产过程及特点，矿井水主要来自煤系上覆地层各砂岩裂隙含水岩层，流经煤层时受到煤粉、岩粉、有机类和石油类污染，主要污染物为SS、COD和石油类。

本项目矿井水采用混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒处理工艺，矿井井下排水由井下主排水泵加压后由回风立井排出,利用余压流至工业场地井下水处理站内的调节沉淀池。井下水经混合、反应、沉淀后进入气浮设备，气浮设备的主要作用是去除水中的油类和部分悬浮物，处理后的水进入中间水池，由泵将水提升至过滤器处理，经过过滤器处理后的水进入井下消防洒水水池，在水池中投加ClO2消毒剂用以去除水中嗅、色及大肠菌群，然后一部分静压供至井下作为井下消防洒水，一部分用于黄泥灌浆用水。处理工艺流程图见图5.3-1。

图5.3-1  井下水处理工艺流程图

井下排水采用的混凝、沉淀、气浮、过滤处理工艺属于物理－物理化学处理工艺范畴，比单纯的一级沉淀处理的优点在于通过混凝剂的加入，破坏废水中的胶体微粒的稳定性，使这些微粒聚集成较大的絮团，加快沉降速度提高净化处理效果；第二通过净水器的过滤作用，进一步降低混凝沉淀的SS微粒；气浮设备的主要作用是去除水中的油类和部分悬浮物。类比同一矿区与本矿相邻的铜鑫煤矿，铜鑫煤矿与本矿开采规模相同均为0.3Mt/a，开采方式相同，开采煤层相同均为4-2号煤层，井下涌水来自同一含水层，矿井水水质具有可类比性，矿井水处理站也采用预沉、混凝、沉淀、气浮、过滤及消毒处理，工艺相同，该工艺在铜川地区煤矿已经广泛应用，处理效果良好、运行稳定，其出水水质可以满足DB61/244-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准、GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》、GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》、GB/T19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》、GB50359-2016《煤炭洗选设计规范》要求，处理后的矿井水可用于井下消防洒水、洗煤补充水、降尘用水等用途，此处理工艺合理、可行。

另外玉金煤矿矿井最大涌水量为1440m3/d，矿井水处理站的规模为1500m3/d，规模可满足生产要求。

矿井水处理工艺在国内很多大型矿井投入运行，并通过验收，处理后的矿井水质均能满足回用水及排放要求，可长期稳定运行。

（2）地面生产、生活污水处理措施可行性分析

地面生产、生活污水主要来源于办公楼冲洗水、宿舍楼排水、食堂排水、浴室排水、洗衣房排水等，水质以有机物为主，具有生活污水的特征。设计提出采用二级生化处理工艺处理，采用一体化污水处理设备进行二级生化处理。

生产、生活污废水经排水管道重力流至位于工业场地的污水处理站内，先经格栅进入调节池，再由综合污水处理设备进行二级生化处理（A2/O生物处理工艺），澄清水再经混凝、沉淀过滤。该处理工艺已在铜川地区广泛应用多年，为生活污水处理公认通用处理工艺，处理能力稳定可靠。类比与本矿相邻的铜鑫煤矿，两矿相邻，地域、人员、生活习惯等均相同，生活污水水质也具有可类比性，且生活污水处理站均采用二级生化处理工艺，处理后水质可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1892-2002）中城市绿化的水质标准后，全部回用于绿化、生产系统除尘用水、场地道路降尘洒水，不外排。处理工艺流程图见图5.3-2。

图5.3-2  生活污水处理工艺流程图

该工艺集生化、沉淀、消毒等工艺为一体。具有连续生产，体积小、性能稳定，易操作，易维护，易清洁等优点，处理后的水质满足生产杂用水水质标准要求，全部回用不外排。主要污染物处理度可达到SS：85％、COD：90％、氨氮70％。

另外，玉金煤矿工业场地生活污水产生量为139.83m3/d，一体化污水处理设备规模为180m3/d；规模可满足要求。

生活污水采用二级生活处理工艺广泛应用于国内各个行业，该工艺运行稳定，投资少，出水水质稳定，可满足杂用水质及污染物排放标准要求。

（3）污废水资源化可行性分析

a. 生产、生活污水资源化可行性

矿井生产地面生产生活污水经一体化污水处理设施进行二级生化处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1892-2002）。根据“按质使用，用污排净”的原则，本矿生产生活污水全部用于绿化、矸石棚、场地道路降尘洒水，不外排，能够实现生活污水零排放。

b. 矿井水资源化可行性

矿井日正常涌水量为840m3，采用“混凝+沉淀+气浮+过滤+消毒”处理后，出水水质可以满足DB61/244-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准、GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》、GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》、GB/T19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》、GB50359-2016《煤炭洗选设计规范》要求，用于井下洒水、黄泥灌浆涌水是可行的。

## 5.4 大气污染防治措施及可行性分析

- 5.4.2 生产系统扬尘污染防治

本项目生产系统各环节均的车间厂房内布置，机械化改造后在提升机房上皮带机头落煤点、筛分车间皮带机头、原煤分级筛、筛下末煤转运刮板机等处设置HCW型超声雾化除尘装置。该技术的原理如下：特定压力的水及压缩空气分别由管路输送至超声共振雾化组件，在共振腔体内混合发生初次谐振后，高速旋转喷射进入共振杯，在共振杯内发生二次谐振，该谐振频率处于超声波段，超声谐振的结果使得高速流体再次被激化，从而产生微米级水雾颗粒。该技术具有以下技术特点：①雾化效果好，水雾颗粒直径在1～10微米之间，雾量可调；②耗水量极低，对尘源点物料的水分增加量小于0.02%；③无二次污染，超声捕尘技术无需清灰，将粉尘一直控制在尘源点周围；④操控性能好，可实现就地自动集中控制；⑤基建投资低，除尘设备占地空间小，无需建造专用除尘室；⑥运营成本低，能耗低，使用寿命长，检修方便，维护费用低；⑦除尘效率高，可达到98%以上。目前兖州矿业集团公司鲍店煤矿选煤厂、甘肃砚北矿选煤厂、汇森集团凉水井矿选煤厂、陕煤集团黄陵二号矿选煤厂、晋煤集团成庄矿选煤厂等相继采用了超声雾化除尘器，因此本项目地面生产系统主要产尘环节采用超声雾化除尘器除尘方案可行。

- 5.4.3 储煤系统煤尘污染防治

地面入煤储煤场为封闭储煤场，在储煤场上皮带机头、仓下叶轮给煤机、仓下外运皮带机尾均设置HCW型超声雾化除尘装置。主厂房洗选后的矸石直接进入矸石棚，产品煤输送至全封闭的产品煤储煤场。同时在储煤场内设置一套HFW-SC37/80型空气雾化器，采用泡沫抑尘和“云雾”化的水雾相结合的方式来捕捉、截留粉尘，从根本上阻止尘源向外扩散，有效地抑制粉尘的散发，目前在国内各大煤矿应用广泛，其抑尘效率可达95%以上，一次安装后操作运行简单，运行效果稳定。

产品煤装车外运在封闭的产品煤储煤场内进行，在装车站装车点设喷雾洒水装置，并使装车外运的煤含水率控制在8％，可有效控制扬尘产生。

工业场地周边现有刚结构防风抑尘网，可有效降低风速，进一步减轻生产区无组织粉尘对工业场地外环境空气质量影响。

- 5.4.4 地面及道路扬尘污染防治措施

地面扬尘是裸露地面在大风、干燥天气条件下产生的风蚀扬尘，减少裸露地面是控制地面扬尘的有效措施之一。玉金煤矿工业场地内除硬化、铺砌场地和道路外，所有裸露地面应全部进行绿化，既美化环境，又抑制地面扬尘。

道路扬尘主要来源于工业场地内的道路、进场公路的车辆行驶产生的扬尘，道路抑尘应采取清扫与洒水相结合的方法。本矿配备洒水车一辆，定期对场地和路面进行洒水，并配以人工清扫，有效减少地面、道路扬尘污染，另外在场区内外道路两侧和场区内空地上加强绿化，利用植被阻隔扬尘（煤尘）扩散，减少环境空气污染，并对进场车辆应进行统一管理，限载限速，装满物料后应加盖篷布防止抛洒碎屑，对厂区附近的道路应派专人负责，经常维护以保持良好的路面状况，以减少扬尘污染。

上述措施简单易行，关键在于管理，矿方应制定严格的管理措施和监控计划，派专人加强监督管理和实施，即可大大减少因运输造成的扬尘污染。

- 5.4.5 黄泥灌浆站污染防治措施

黄泥灌浆站黄土采用棚式储存，不露天堆放，并设喷洒水降尘装置抑尘，加土制浆时尽量在封闭场所或无风时进行，同时适当增加黄土的含水率。

## 5.5 声环境污染防治措施

- 5.5.1工业场地主要噪声控制措施

5.5.1.1 基本降噪措施

（1）对属于空气动力产生噪声的设备，如风机等，在设备的进出口加装消声器，可降噪20~25dB（A）；

（2）平面布置利用建筑物来阻隔声波的传播，利用建筑物阻隔声波；

（3）在无法采取隔声、减振、阻尼等降噪措施的作业场所，设隔声窗，可隔声10dB（A）以上。

5.5.1.2 本项目主要产噪场所噪声综合治理方案

工业场地内影响较大的噪声源是绞车房、通风机等。环评提出降噪方案为：

（1）绞车房噪声治理

位于室内，机头上安装可拆卸式隔声箱，基础减振，综合降噪效果为15dB(A)左右，则主机传至车间外的影响小于75dB(A)。

（2）通风机噪声治理

通风机噪声主要由进出风口气流噪声、机械和电磁噪声构成，其中尤以进出口噪声为甚，其声频主要在中高频段。

①在风机口上加设消声塔或折流式进风消声道，消声塔是利用扩容抗性消声的原理（也可在塔中安装阻性消声板），折流式进风消声道是一种阻抗复合式的消声装置，按类似矿实际使用效果，插入损失可达到20dB(A)以上；②通风机安装消声装置，排气口加装扩散塔，基础减振。按上述方法治理通风机噪声行之有效，且有利于保护工人身体健康。

（3）空气加热系统噪声治理

①安装时应设惰性基础和减振垫；②设置隔声窗。

采取上述综合措施后车间外1m处听觉高度噪声值可降至72dB(A)以下。

（4）空压机噪声治理

空压机进风口加装K型消声器，出风口加装SD型橡胶接管，基础减振，设置隔声窗。综合治理后车间外噪声可下降至72dB(A)。

（5）机修车间治理措施

机修车间为间断工作，因此，设置隔声窗。

（6）输煤栈桥噪声治理

项目输煤栈桥采用全封闭的方式，有效的降低了运行期间的噪音。

- 5.5.2噪声控制辅助措施

考虑以上综合防治措施后，工业场地厂界噪声仍然有超标，在考虑设备平面布局的局限性、防治措施的技术经济指标等因素，环评要求采取的辅助措施是：设备选型时，优先采用高效低噪产品，或设计及订货时要求制造厂方配套提供降噪设施。

- 5.5.3场外运输交通噪声控制措施

对于运煤车辆产生的交通噪声，环评提出以下补充要求：

①对于本工程场外道路，应经常维护，保证路面完好，降低车辆通过时的噪声。同时对来往车辆应采取措施限制车速，也可以降低车辆噪声。

②对于运煤道路应尽量减少汽车鸣笛，车辆进出应尽量安排在白天进行，在靠近居民点的路段应设置绿化防护林带。

## 5.6 运营期固体废处置措施及可行性分析

### 5.6.1固体废物处置措施及可行性分析

生产期矸石主要为井下掘进和地面手拣矸石。掘进矸石全部充填井下巷道，不出井；地面手拣矸石5250t/a，全部进行综合利用，工业场地设封闭式矸石棚，可储存3天的矸石周转量。

（1）掘进矸石井下回填可行性分析

矸石是否能够回填井下，取决于井下有无充填空间。本矿井的采煤方法为长壁机械化采煤法，全部垮落法管理顶板。本矿井井下装备一个综采工作面，年推进度505m。全矿井共装备1个综掘工作面和1个炮掘工作面。

长壁式综采采煤方法，采煤后采空区顶板全部垮落，因此矸石无法再进行回填。但前一个工作面的运输巷道和回风巷不会立刻跨落，掘进矸石产生后，利用轨道小车运往前一个采煤工作面废弃巷道进行充填。而且，采煤机掘进和开采时会掘进大量联络巷道，每隔20～50m 就有联络巷道，空间较大，也可以利用进行回填矸石。因此营运期井下矸石可回填井下废弃巷道及采空区，可以做到掘进矸不出井。

建设方应做好开采计划，在适宜的地段预留可用于填矸的回采区，以便在有岩巷掘进时同步进行回采并可及时填充产生的掘进矸石。生产中排出的掘进矸石运至拟回填的采空区即可。

井下矸石不出井在神华集团各矿井进行综采作业时普遍得到利用，本矿综采作业时井下矸石亦可做到不出井。

（2）地面洗选矸石利用可行性分析

生产期的地面生产选矸排放量为5250t/a，建设单位已与铜川市耀州区东惠建材厂签定了煤矸石利用协议，全部综合利用，利用不畅时运往工业场地矸石棚内堆存。

因此，矸石综合利用于制砖是可行的。

（3）工业场地矸石污染防治措施

由预测知在正常情况下，矸石不会发生自燃，但是为了避免矸石发生自燃，建设单位应从筛选工艺上给予充分重视，防止矸石中混入煤屑和煤块。同时应加强封闭式矸石仓及矸石棚的通风，设置统一的排气筒，进行洒水降尘，场地硬化防雨防渗，防止矸石扬尘、自燃、渗滤液对外环境的影响。

### 5.6.3生活垃圾处置措施可行性

营运期生活垃圾产生量较少，每年产生约58.69t，矿井应对生活垃圾集中收集定期运往市政垃圾场集置处置，最大限度避免垃圾排放对环境造成大的影响。

### 5.6.4污水处理站污泥处理可行性

本项目矿井水处理站年产生污泥117.25t，污泥中所含成分主要是岩屑、煤屑，其特性与煤泥相似，因此处理方式与煤泥一致，煤泥经浓缩池压滤后销售。故该类污泥处置率将达到100%。

生活污水处理站产生的污泥成分主要是有机物，按《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（住房与城乡建设部、环保部、科学技术部，建城[2009]29号）及陕环函[2011]120号文《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》的要求经脱水干化处理使含水率小于60%后由当地环卫部门集中处理。环评要求将生活污水处理站污泥（4.5t/a）添加石灰石脱水干化处理使含水率小于50%后交由当地环卫部门集中运往市政垃圾场处置。石灰石脱水干化为广泛应用的污泥脱水工艺，措施稳定可行。

### 5.6.5危险废物处置

废机油暂存设施必须设置防雨淋、防渗漏的措施，由企业派专人管理，分类存放，并设置警示标志。废机油最终交由有资质单位处置。另外，废机油的运输应遵照相关规定，落实转运联单等制度；并及时向陕西省固体废物管理中心申报。采取以上措施后，危废对外环境的影响较小，措施可行。

## 5.7 环境风险防范措施及应急预案

### 5.7.1环境风险防范措施

本项目为煤炭资源开发项目，生产系统涉及地下和地上两大部分。煤炭生产过程中潜在的环境风险地下部分主要为瓦斯爆炸、煤尘爆炸、煤层自燃火灾、采掘工作面冒顶、矿井透水等事故，地面部分主要为炸药库爆破等事故。

关于矿井井下瓦斯、煤尘爆炸、火灾危害、冒顶和透水事故以及地面炸药库爆破等危及煤矿安全生产的事故主要是煤矿安全生产所要解决的内容，这些内容在项目的安全预评价报告和安全专篇设计中将进行全面的评价和设计，根据煤炭生产特点，结合玉金煤矿实际，本次评价环境风险主要为环保设施事故，导致污废水未经处理直接排放。

虽然玉金煤矿环境风险事故发生的几率和强度均比较小，但为了防患于未然，防止或减缓环境风险及其危害，煤矿首先应制定相应的环境风险应急预案，以便在突发事故出现时，有计划、有步骤的及时处理突发事件，必要时进行环境风险事故演习，通过演习，增强员工环境风险事故应急意识，同时对预案进行必要的修订，使预案更加切合实际，便于操作。

### 5.7.2环境风险预应急预案

为保证矿井发生环境风险事故应急处理的快速、高效、有序进行，最大限度、地降事故造成的人身伤害和财产损失，评价制定以下事故应急处理预案。

（1）应急救援组织机构及职责

①矿井应成立重事故应急救援指挥部，指挥部设在矿调度室

总指挥： 矿长

副总指挥： 生产副矿长、安全副矿长

成员：调度室、安监科、保卫科、供应科、行政办等负责人

②指挥部职责

1）负责启动特大事故应急处理预案，发布抢险命令。

2）负责召集指挥部成员到达指挥现场。

3）负责成立现场指挥部，批准现场抢险救灾方案，组织现场抢救。

③成员单位及部门职责：

1）调度室：负责事故的接受、汇报和传达指挥部下达的各项命令，协调各项工作。

2）安监科：负责监督现场安全措施的落实和事故分析调查。

3）供应科：负责应急物资的准备工作。

④现场指挥部职责：事故发生后，应成立现场指挥部，负责组织制定抢救方案和

现场抢救工作。矿有关单位协助现场指挥部组织现场抢救工作。

（2）应急救援程序

①接警

1）获得事故情报后，应立即向矿调度室汇报，汇报内容包括事故时间、

地点、人员、范围、程度及汇报人姓名等。

2）事故汇报方式：电话汇报。

3）发生环保风险事故后，矿长应按照本单位制定的应急预案，立即组织救援。

②应急启动

1）矿调度室接到溃坝事故汇报后，应立即向当日值班长、调度主任汇报

2）当日值班长、调度主任根据事故汇报情况，立即向总指挥汇报。

3）总指挥决定启动矿井环保风险事故应急预案后，立即向矿调度室下达启动命令。

③救援行动

1）矿调度室接到总指挥命令后，按照《矿重大安全事故预防措施和应急预案》

中“重大安全事故电话通知程序”通知指挥部成员到达矿调度室。

2）指挥部成员到达矿调度室后，按照总指挥或副总指挥的指示，立即奔赴事故现场，开展抢险救灾工作。

3）抢险指挥部要根据事故现场情况立即对受伤或被埋人员进行抢救。

4）在清理清理事故现场时要安排专人监视，避免发生二次事故伤人。

5）各单位的抢险设备、物资和车辆，在抢险期间设备由矿调度室统一调用，物资由供应科统一调用。

6）保卫科负责维护事故现场秩序，保证抢救物资的运输畅通和矿区治安。

④应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，抢险人员撤离事故现场。

⑤应急结束

1）总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回原单位。

2）由矿组织对事故进行调查，并按规定及时向上级汇报。

⑥善后处理

1）有关人员配合矿调度室等其他部门人员，组织事故现场勘察，仔细分析事故发生的原因，追查事故责任人，并进行相应的责任追究、处罚，制定整改措施，避免类似事故的再发生。

2）对事故现场进行清理，如果造成土地植被、环境、生态损坏，尽量进行恢复。造成居民生命财产损失的，应根据国家和当地有关补偿标准进行补偿。

（3）其他

①发生环保风险事故时，本预案与《矿重大安全事故预防措施和应急预案》一并执行。

②矿调度室及相关抢救单位要做好抢救记录和演练记录，并按一体化文件要求

进行评审。

环评要求建设单位应根据本矿井的实际情况，结合环评建议及其它建议，尽早制定较完善的环境风险预防措施及风险应急处理预案，并认真落实。

### 5.7.3监督管理

5.7.3.1 宣传及培训

矿方应加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

企业内工作人员应积极主动接受日常培训，企业应针对重要保护目标加强工作人员的培训工作。

5.7.3.2 预案演练

按照环境应急预案及相关单项预案，矿方应定期组织不同类别的环境风险应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能。

5.7.3.3监督和评价

为保证环境应急体系始终处于良好的备战状态，并实现持续发展，矿方应在环境应急能力评价体系中实现自上而下的监督、检查和考核机制。

监督和评价内容包括：应急机构的设置、应急工作程序的建立和执行情况、应急救援队伍的建设、应急人员培训和考核情况，应急装备使用和经费管理情况。

# 6.环境经济损益分析

## 6.1 环境保护工程投资估算

本项目环境保护工程措施及水土保持工程费，共计514万元，占静态总投资的4.79%。环保投资估算见表6.1-1。

表6.1-1   环保投资估算表

| 序号 | 防治措施 |  | 环保设施 | 投资估算（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 投资 | 合计 |
| 1 | 废气 | 食堂 | 油烟净化器、风机 | 1套 | 3 | 161 |
|  |  | 筛分系统 | 设积尘罩及喷雾洒水装置 | 1套 | 9 |  |
|  |  | 输煤系统转载点 | 封闭式输煤系统，转载点设喷雾洒水装置 | 1套 | 35 |  |
|  |  | 储煤场 | 抑尘网+煤棚、喷雾洒水装置 | 1套 | 55 |  |
|  |  | 矸石暂存场 | 矸石棚、设喷雾洒水装置 | 1套 | 46 |  |
|  |  | 厂区道路抑尘 | 洒水车 | 1台 | 16 |  |
| 2 | 废水 | 地面生活污废水处理 | 隔油池、地埋式玻璃钢污水处理设备（生物接触氧化+消毒） | 1套 | 40 | 120 |
|  |  | 矿井涌水 | 井下水处理站（混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒） | 1套 | 80 |  |
| 3 | 噪声 | 空气加热系统 | 隔声窗，基础减振 | 1套 | 6 | 88 |
|  |  | 空压室 | 进风口消声器，基础减振，隔声窗 | 1套 | 14 |  |
|  |  | 筛分系统 | 分级筛四周封闭 | 1套 | 2 |  |
|  |  | 机修车间 | 隔声窗，基础减振 | 1套 | 7 |  |
|  |  | 通风机 | 风机口上加设消声器 | 2套 | 32 |  |
|  |  | 驱动机房 | 安装可拆卸隔声箱，基础减振 | 1套 | 18 |  |
|  |  | 绞车房 | 安装可拆卸隔声箱，基础减振 | 1套 | 9 |  |
| 4 | 固废 | 生活垃圾 | 收集、转运系统 | 1套 | 7 | 17 |
|  |  | 生活污水处理站污泥 | 清理机械，运输车辆 | 1套 | 5 |  |
|  |  | 井下水处理装置污泥 | 清理机械，运输车辆 | 1套 | 5 |  |
| 5 | 绿化 | 工业场地绿化 |  | 2 | 28 | 28 |
| 6 | 生态 | 迹地恢复 |  | / | 纳入生态治理费 | / |
|  |  | 沉陷区土地综合治理 |  |  |  |  |
|  |  | 工业场地其他生态恢复措施 |  |  |  |  |
|  |  | 场外道路生态恢复措施 |  |  |  |  |
| 7 | 地下水 | 地下水监测、 |  | / |  | 100 |
|  |  | 机修间隔油池锅炉房、全封闭煤棚冲洗废水收集渠等地面硬化全封闭及收集池 |  | 配套 |  |  |
|  |  | 矿井水和地面生产、生活污废水处理站调节池基础防渗 |  | 配套 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 514 | 514 |

注：生态补偿费在矿井投入运营后计入运营成本。土地复垦工作应在矿井投产1年后地表沉陷稳定后进行，此项投资应在煤矿每年提取的生态环境补偿费用中提取，该费用应在煤矿生产成本中计列。

## 6.2经济效益分析

铜川市作为陕西省重要的产煤基地之一，其煤炭资源储量丰富，煤质好。玉金煤矿正是为了更好地适应市场的需求和扩大本矿生产规模、解决矿井安全生产存在的问题而决定进行技术改建，设计成产能力由0.21Mt/a提到高到0.30Mt/a。项目静态总投资10725.46万元。项目具有较强的盈利能力，各项指标均高于行业基准水平，本工程实施后的经济效益较好。

## 6.3 社会经济效益分析

矿井技术改造项目的开发建设工程必定对周围地区的社会经济环境带来一系列影响，简要分析如下：

（1）人口密度及人口构成

目前区内居住人口少而分散，该项目建成并运行后，井田及工业场地附近的人口及人口密度将有所增加；从事非农业生产的人员增加较多，同时随着商业、服务业等第三产业的兴起，外地人员也将有所增加。

（2）土地利用及农业生产结构

区内以农业生产为主，工业规模小，品种单一。矿井的建设使区内工业用地比例上升；由于矿区的城镇化效应，商业用地也会增加。同时，土地将以生产粮食为主，转为粮食与蔬菜、瓜果等经济作物，并以后者为主。

（3）就业收入

玉金矿井改造项目的建设，将提供286人的就业机会，增加劳动利用率。技术改造项目建成投产后，年生产原煤能力将由0.21Mt提高到0.30Mt。对改变当地产业结构，带动当地建材业、加工业、交通运输业和第三产业等的发展起到积极的促进作用，将会提供更多的就业机会，有利于提高当地居民的经济收入。

（4）科技卫生

建设现代化矿井，将需要一批技术人员和技术工人，因此就会刺激本区出现许多素质较高的、智力型劳动力，有利于提高周围人群的文化修养；另外矿井的建设发展，要保障职工的生活福利，改善职工的生活水平，因此会将扩建配套的公共服务设施，如医疗保健站、交通用车、先进的通讯系统等等，这些也必将促进当地的交通事业、广播通讯事业、文化卫生事业等积极发展，使人们的文化娱乐生活得到明显的充实，有利于精神文明的建设。

总之，玉金矿井的改建，将使区内的土地利用结构发生变化，部分未利用土地将被工业用地和商业用地所代替，区内的人口密度增加，从事非农业生产的人口数量增加，同时会带动区内其它产业的兴起，增加就业机会和居民的收入，改善区内的文化、卫生设施。对区内的社会经济发展的贡献是显著的。

## 6.4 环保损益简析

### 6.4.1 损益简析

矿井的建设和生产会对环境产生一定的影响，但由于设计及环评中已按照国家的各项环保政策和环保规定考虑了必要的环保措施，在采取相应的环保措（设）施的建设并保证其良好的运行，可有效地减轻工程对环境的不良影响，可以达到环境标准的要求。相反，由于矿井的建设，加强了区内环境保护的投资，从长期来看，为矿井实施清洁生产，污染物排放总量控制等奠定良好的基础，会促进区内的生态环境的良性发展。这都是对环境有利的。

### 6.4.2 环境代价

环境代价是项目对环境污染和破坏所造成环境损失折算的经济价值，本项目投产

后，环境所承受的环境代价主要有三部分：资源和能源流失代价、对环境生产和生活资源造成的损失代价、对人群及动植物造成的损失代价。

（1）水资源流失代价

按环评要求实施后，本项目污废水全部回用，无污废水排放，不涉及水资源流失。

（2）总环境代价

综合上述环境代价，本项目总环境代价较低。

### 6.4.3 环境成本

环境成本是指项目为防治生态破坏和环境污染，建设必要的生态保护工程和采取环境污染设备所折算的经环保投资。环境成本由环保措（设）施的建设费用和运行费用两部分构，初步估算本项目的环境代价如下。

（1）建设费用

本项目环境保护措（设）施的建设费用主要用于矿区“三废”处理或治理、噪声防治、水土保持、植被恢复与绿化等项组成。根据各项建设内容及当地实际，建设费用估算如表6.1-1。

本项目环境保护及“三废”处理环节变更新增了环境保护工程措施及水土保持工程费，共计514万元，占静态总投资的4.79%。按环保设备的使用寿命该矿剩余服务年限9 年计算，则每年的环保工程建设投资为57.11万元/a。

（2）运行管理费用

环保投资折旧按10a计，每年折旧费为51.2万元；运行管理费按12％计，每年费用为61.68万元，主要包括人员工资，水电消耗及材料购置等。

# 7.环境管理与环境监测计划

环境管理就是把环境保护融于企业经营管理的全过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素；重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废弃物的排放及循环利用，变普通产品为绿色产品，努力通过环境认证，积极参与区内环境整治，推动对员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业“的良好形象等。只有这样，才能保证企业的可持续发展。

## 7.1 建设项目的环境管理

### 7.1.1 环境管理现状

经调查了解，改造前该矿环境管理机构和制度不够健全，管理不够规范，环保措施需进一步加强。

### 7.1.2 建设期环境管理

本项目已进入联合试运转阶段，建设期已基本完成，本次环评不对建设期环境管理进行评价和要求。

### 7.1.3生产运行期环境管理

7.1.3.1环境管理机构及职责

根据《建设项目环境保护设计规范》、《煤炭工业环境保护设计规范》的要求，玉金煤矿在本项目的组织机构中，设置环保科室负责全矿的环保工作。环保人员可设置1～3人，并由主管理生产的矿长直接负责。环保机构的主要职能是组织编制环境计划与规划、组织环境保护工作的协调和实施企业环境监测。主要职责如下：

①督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规；

②按照国家和地区的规定制订本企业污染物排放指标和环境管理办法；

③组织污染源调查和环境监测，检查企业环境质量状况及发展趋势，监督全厂环境保护设施的运行与污染物排放；

④负责企事业清洁生产的筹划、组织与推动；

⑤会同有关单位做好环境预测，负责本企业污染事故的调查与处理，制定企业环境保护长远规划，并督促实施；

⑥会同有关部门组织和开展企业环境科研以及环境保护技术情报的交流；

⑦开展环境教育活动，普及环境科学知识，提高企业员工环境意识。

7.1.3.2 生产运行期环境管理要求

对建设项目污染源的排放进行监控，确保污染物排放符合国家及地方的有关规定。积极配合地方政府制订总量控制计划，实现浓度控制向总量控制、未端治理向生产全过程控制的转移。对开发的各个阶段进行必要的环境监测，及时制订相应的补救措施。对生产过程进行环境审计包括企业清洁生产审计、执法情况审计、废物减量化审计。依据国家的、地方的和行业的法规，审查企业的执行情况和达标情况，从中发现问题，制定出有针对性的行动计划，改进企业的环保工作，防止污染事故的发生。制订合理的排污收费政策，做好排污收费工作。

### 7.1.4对产品生命周期的环境管理

对产品从加工到废弃分解的全过程进行全面的环境影响分析和评估，寻求改善环境的途径，通过生命周期评价反预防污染的环境保护措施纳入到设计中，力求从产品生命全过程的角度来减轻环境的污染负荷。地方环保主管部门与企业环境管理机构承担不同的责任。

### 7.1.5建立环境管理体系

参照ISO14001标准，建立企业的环境管理体系并实施之，通过有计划地评审和持续改进的循环保持管理体系的完善和提高。它可以使企业自觉的进行环境保护，打破煤炭出口的绿色壁垒，有助于煤矿的可持续发展。

## 7.2企业环境信息公开

### 7.2.1 项目公开信息

机械化改造后，矿井应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31 号）

的规定对企业环境信息公开。

本次评价要求在网站至少公开企业如下信息：

（1）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）当地要求的其他应当公开的环境信息。

### 7.2.2 污染物排放情况

污染物排放清单见表7.2-1。

表7.2-1    污染物排放清单

| 污染源及污染物 |  | 污染物产生情况 |  | 拟采取的环保措施 | 处理后排污情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放量 |
| 井下排水 | 排水量 | / | 27.72 | 采用混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒工艺处理后，回用于井下消防洒水、黄泥灌浆用水 | / | 0 |
|  | SS | 300 | 83.16 |  | / | 0 |
|  | COD | 40 | 11.08 |  | / | 0 |
|  | 石油类 | 5 | 1.38 |  | / | 0 |
| 生产生活污水 | 排水量 | / | 4.61 | 采用二级生化处理工艺处理后全部回用于绿化、场地道路降尘洒水和生产系统除尘及车间地面冲洗用水，不外排 | / | 0 |
|  | SS | 300 | 15.31 |  | / | 0 |
|  | COD | 380 | 19.39 |  | / | 0 |
|  | 氨氮 | 25 | 1.15 |  | / | 0 |
| 生产系统 | 煤尘 | / | 380.16 | 提升机房、筛分车间、块煤储煤场、产品煤储煤场产尘点均设置雾化除尘装置 | ≤80mg /m3 | 7.59 |
| 固体废物 | 掘进矸石 | — | / | 充填井下废弃巷道 | — | 0 |
|  | 手拣矸石 | — | 5250 | 综合利用 | — | 0 |
|  | 生活污水处理站污泥 | — | 4.5 | 压滤脱水后运往市政垃圾场处置 | — | 0 |
|  | 矿井水处理站煤泥 | — | 117.25 | 连同末煤一并销售 | — | 0 |
|  | 生活垃圾 | — | 58.69 | 集中收集、定期运往市政垃圾场处置 | — | 0 |
|  | 危险固废 | — | 0.05 | 暂存于厂区危废暂存库，最终交由有危废资质的单位处置 | — | 0 |
| 备注 | 废污水：排放量单位为万t/a，浓度单位为mg/L，污染物排放量单位为t/a；固体废弃物：排放量单位为t/a；废气：烟气量为万m3/a，浓度单位为mg/L，污染物排放量单位为t/a |  |  |  |  |  |

## 7.3 日常环境管理

### 7.3.1 管理制度、组织机构和管理台帐

建设单位要制定本企业日常环境管理制度，建立环境管理机构，原辅材料使用、环保设施运行、维护，危险废物处置移交，资源综合利用、污废水排放等实行台账管理制度。

### 7.3.2 环境保护措施保障计划

建设单位要投入足够的资金来保障各项环保设施的设计、建设、运行，同时建立环境保护设施保障计划，保持环保设施正常运行，确保污染物达标排放。

## 7.4环境监测计划

环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

### 7.4.1 监测的目的与意义

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的主要手段，通过对企业主要污染源监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，可为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

煤炭在开发过程中会引发一系列的环境问题：地表沉陷、水土流失、水资源污染、噪声污染超标等问题，这些都可能对当地环境造成影响，所以定期的环境监测是很有必要的。

### 7.4.2 监测机构

环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

地表变形、沉陷监测由矿方及当地环境监测站按有关规程定期监测；事故监测由当地环境监测部门进行调查监测；其它环境和污染源监测工作由当地监测部门承担；水土流失工作由矿方与地方水保部门实施。环境监测内容及计划具体见表7.4-1。

表7.4-1      环境监测内容及计划

| 序号 | 监测项目 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水水质 | 1.监测项目：水量、pH、SS、Ar-OH、S2－、总硬度、细菌总数、粪大肠菌群。 2.监测频率：2次/年 3.监测点：矿井自备水源井 |
| 2 | 其它回用水水源水质 | 1.监测项目：pH、色度、浊度、嗅、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、溶解氧、总余氯、总大肠肝菌群。 2.监测频率：总余氯和浊度每日2次；pH、色度、嗅、溶解氧每日一次，总大肠菌群每周3次；其余均为每周1次。 3.监测点：井下水处理出口及生活水处理出口 |
| 3 | 大气污染源 | 1.监测项目：烟尘 2.监测频率：2次/年 3.监测点：工业广场 |
| 4 | 噪声 | 1.监测项目：厂界噪声和交通噪声 2.监测频率：2次/年 3.监测点：厂界 |
| 5 | 地表沉陷 | 1.监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动、建筑物的影响方式及程度、影响范围 2.监测频率：1次/a（营运达一定年限后） |
| 6 | 环保设施运行效果 | 1.监测项目:环保设施运行情况。如水中主要污染物的去除率、绿化面积。 2.监测频率：不定期 |
| 7 | 水土流失 | 1.监测项目：水土流失主要因子、水土流失量、灾害监测、水保设施效益监测 2.监测频率：1次/a |

### 7.4.3 监测计划

7.4.3.1 环境空气

监测项目：监测PM10，污染源监测粉尘。

布点原则：对主要污染源和环境空气敏感点进行监测，污染源包括生产系统周界；环境空气敏感点主要布置在衣食村。

监测时间：可按冬、夏两季进行两次监测。

7.4.3.2 地下水环境监测计划

（1）监测点位置

①背景监测井

根据本项目环境水文地质条件和工程特点在井田范围内设置水位监测井3口，两口布设在工业场地南场界和矿井水源井，监测第四系含水层；1口布设在井田西部泉水处，监测洛河组含水层。

- 染监控井

在工业场地矿井水处理站及生活污水处理站下游厂界附近设一口永久监测井，井深至枯水期潜水水位以下为准，监测浅层潜水，用于监控地下水污染。

（2）监测因子

背景监测井：监测因子包括pH、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、硫酸盐、六价铬、总硬度以及细菌总数，同时测量水位。

水质监测井：监测特征污染物包括石油类、氨氮、硫化物、pH 等；

（3）监测频率

背景监测井每年监测一次，污染监控井单月测一次，事故状态下连续监测。

7.4.3.3 声环境监测

监测项目：环境噪声。

监测布点：工业场地厂界。

监测时间：每季1 次，每次连续监测2 天，分昼夜两个时段。

7.4.3.5 地表变形观测

按岩层及地表移动观测规程要求，对采动影响的地表移动变形情况—下沉、水平移动、水平变形、曲率变形和倾斜变形进行监测，岩移观测站的位置应选择在煤层综合厚度最大处附近地表。

7.4.3.6 生态监测计划

（1）管理机构

矿方应设生态环保专人1～2 名，负责工程的生态环保计划实施。

项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作。

（2）管理机构的职责

①贯彻执行国家及地方环保方针、政策和法规，制定本项目生态环境管理办法；

②对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理，制定项目的生态环境管理与工作计划并进行实施，负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作；

③组织开展本项目的生态环保宣传，提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识和管理水平；

④做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作，负责生态环境监测和科研等资料汇总整理工作，及时上报各级环保部门，积极推动项目生态环保工作。

（3）生态监控计划

施工期和营运期各监测项目的内容、监测频率、监测制度等。

生态环境监控计划见表7.4-2。

表7.4-2    生态环境监控计划

| 序号 | 监测项目 |  | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收 | 生态验收调查 | 1.调查内容：工程概况、生态影响、污染影响、公众 意见和环保措施落实情况。 2.调查范围：项目所涉及区域。 |
| 2 | 营运期 | 土壤 侵蚀 | 1.监测项目：土壤侵蚀类型、侵蚀量。 2.监测频率：每3 年1 次。 3.监测点：施工区域3～5 个代表点。 |
| 3 |  | 植被 | 1.监测项目：植被类型、盖度、生物量。 2.监测频率：每3 年1 次。 3.监测点：项目实施区3～5 个点。 |

## 7.5 竣工环保验收管理

环评建议的项目环保设施清单见表7.5-1。

表7.5-1   环境保护设施清单（建议）

| 污染源类别 |  |  | 环保措施 | 要求 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 |  | 油烟净化器、风机 | / | 1套 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值要求 |
|  | 筛分 |  | 设积尘罩及喷雾洒水装置 | 除尘效率95％以上 | 1套 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006表4、表5标准 |
|  | 储运系统 | 输煤系统及转载点 | 封闭式输煤系统，转载点设喷雾洒水装置 | 除尘效率95％以上 | 1套 |  |
|  |  | 储煤场 | 煤棚、喷雾洒水装置 | / | 1套 |  |
|  |  | 厂区道路 | 专人管理，经常维护、及时清扫抛洒在道路上的散状物料、经常洒水 | 洒水车 | 1辆 |  |
|  | 临时排矸场 |  | / | 定期洒水降尘 | 1套 |  |
| 废水 | 矿井涌水 |  | 采用混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒处理工艺 | 处理规模1500m3/d，处理后的水回用于井下消防洒水、井下防尘洒水用水、黄泥灌浆等 | 1套 | 不外排 |
|  | 地面废水 |  | 隔油、生物接触氧化+消毒处理 | 处理规模180m3/d，处理后的水回用于生产及储煤系统、矸石棚洒水，场地、道路及绿化洒水 | 1套 |  |
| 噪声 | 空气加热系统 |  | 隔声窗，基础减振 | / | 1套 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类区标准 |
|  | 空压机房 |  | 进风口消声器，基础减振，隔声窗 | / | 1套 |  |
|  | 筛分系统 |  | 分级筛四周封闭 | / | 1套 |  |
|  | 机修车间 |  | 隔声窗，基础减振 | / | 1套 |  |
|  | 通风机 |  | 风机口上加设消声塔 | / | 2套 |  |
|  | 驱动机房 |  | 可拆卸隔声箱，基础减振 | / | 1套 |  |
|  | 绞车房 |  | 可拆卸隔声箱，基础减振 | / | 1套 |  |
| 固 废 | 生活垃圾 |  | 垃圾箱、运输车辆 | 生活垃圾集中收集、定期运至当地垃圾填埋场卫生填埋 | / | 符合环卫 部门要求 资源化 |
|  | 生活污水处理站污泥 |  | 清理机械，运输车辆 | 定期清理、外运，脱水干化后与生活垃圾一同处置 | / |  |
|  | 井下水处理装置污泥 |  | 清理机械，运输车辆 | 定期清理，掺入末煤销售 | / | / |
| 地下水 | 地下水污染防治 |  | 分区防渗 | 机修间隔油池锅炉房、全封闭煤棚等地面硬化，矿井水和地面生产、生活污废水处理站调节池基础防渗，全封闭煤棚冲洗废水收集渠及收集池 | / | / |
| 生态 | 生态恢复措施 |  | 现有场地迹地恢复 | 拆除废弃建筑、挖除基础、进行土地复垦及迹地恢复 | / | / |
|  |  |  | 沉陷区土地综合治理 | 对因沉陷中度损毁的耕地采取裂缝填充、土地平整、修建排水灌溉措施进行复垦，对因沉陷中度损毁的林地、草地采取人工补植等措施复垦。不易种植林木的区域复垦为草地。轻度损毁的土地以自然恢复为主 | / | / |
|  |  |  | 工业场地 | 植树绿化，修建截排水工程 | / | / |
|  |  |  | 场外道路 | 施工区及施工便道进行清理、整平，并人工种植防护林带 | / | / |
| 其他 | 机构建设 |  | 成立环保管理领导小组，由主要负责人任组长，并配备专（兼）职环保管理人员2名 |  |  |  |

# 8.结论与建议

## 8.1 项目概况及主要影响结论

### 8.1.1 项目概况

耀州区玉金矿业有限公司玉金煤矿（以下简称“玉金煤矿”）位于耀州区城北西部，行政区划属耀州区瑶曲镇管辖，属铜川市煤炭工业局（铜煤发【2012】17号文）批复的机械化改造项目，批准规模为30万t/a。

本次机械化改造主要在矿井已完工程的基础上，提高井下各主要生产环节的机械化水平。机械化改造工程在充分利用现有工业场地的基础上进行，改造和增加了部分环保设施。

机械化改造后井田面积为0.421km2，矿井生产规模0.30Mt/a，服务年限9年。矿井采用斜井开拓，单水平开拓全井田，采用长壁式采煤法，后退式回采，全部冒落法管理顶板。采用中央并列式通风方式，抽出式通风方法，主斜井、回风斜井回风。主运输采用带式输送机运输，辅助运输采用辅运采用有轨运输方式。

项目总投资10725.46万元，环保投资估算为514万元，占项目总投资的4.79%。

### 8.1.2 环境质量现状

（1）生态环境现状与保护目标

根据《陕西省生态功能区划》，项目所在区在一级分区上属黄土高原农牧生态区，在二级分区上属黄土塬梁沟壑旱作农业亚区，在三级分区上属铜川塬梁土壤侵蚀控制区。评价区属于黄河流域，地处关中平原与黄土高原的过渡地区，黄土丘陵、风成地貌与沙质黄土丘陵并存，以黄土地貌为主。

评价区土地利用类型以林地和草地为主，包括乔木、灌丛、草丛、农业植被和无植被地段五类；动植物种类少、土壤侵蚀包括水力侵蚀和风力侵蚀两种类型，以水力侵蚀为主。自然生态环境较为脆弱，生态系统抗冲击能力较差。

评价区主要生态环境保护目标为井田周边500m范围内的地面设施及地表植被等。

（2）地下水环境质量现状及保护目标

地下水保护目标为具有供水意义的第四系潜水含水层以及调查范围内民用井。

监测结果表明，各监测点位各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

（3）地表水环境质量现状和保护目标

评价区内无常年流水地表水体，且项目污废水不外排，故本次不对地表水体进行监测。

（4）环境空气质量现状及环保目标

环境空气保护目标为评价区村庄及植被。

评价区内各监测点SO2、NO2小时平均浓度及日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；各监测点TSP 和PM10日平均浓度也能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，区域环境空气质量现状良好。

（5）声环境质量现状及保护目标

声环境保护目标为厂界外200m范围内敏感点。

玉金煤矿工业场地4个厂界昼间噪声监测值在45.8dB(A)～49.2dB(A)之间，夜间噪声监测值均在41.7dB(A)～43.5dB(A)之间符合《声环境质量标准》2类标准要求，区域声环境质量良好。

### 8.1.3 污染物排放情况

（1）水污染物

本项目矿井水经处理后，回用于井下消防洒水、生产系统除尘用水、车间地面冲洗水、场地及道路洒水，富余部分作为周边绿化用水；生活污水经过处理达标后全部回用于绿化、场地道路降尘洒水和生产系统除尘及车间地面冲洗水，不外排。

（2）大气污染物

工业场地冬季采暖、洗浴采用同等规模的电锅炉，取代现有的燃煤热水锅炉和热风炉。采暖及供热能量来源为电能，生产期无锅炉烟气产生，排放煤尘量为7.59t/a。

### 8.1.4 主要环境影响及防治措施

（1）生态

项目施工生态影响仅限于工业场地及厂界附近区域，影响是暂时和局部的，施工期永久占地、临时占地破坏的植被、水保设施等由建设单位按规定进行土地复垦或给予补偿。

按照“谁破坏、谁治理”的原则，建设单位组织专门队伍，结合开采进度，对采区上方出现的沉陷台阶或地表裂缝及时整平、填充；建设单位应加强巡查，及时掌握不同开采时段采区上方出现的沉陷台阶或地表裂缝情况，按照沉陷区整治原则，对沉陷、裂缝进行整平、填充，为制定地表沉陷综合防治措施提供科学依据，实现矿区可持续发展

（2）地下水

①项目运营期地下水环境影响

运行期项目对地下水环境的影响因素主要为工业场地内的生产生活污水和井下排水等污废水，根据工程分析，矿井水经处理后全部回用；生活污水送至生活污水处理站采用二级生化处理后全部回用于工业场地等。

地下水污染途径主要为项目运营期污废水集储过程中在正常和非正常状况下产生渗漏，渗漏的污废水最终进入地下水。

正常情况采用软件进行求解前述预测模型，将上述参数代入计算软件中，由于正常状况下生活污水的渗漏量极少，根据预测结果表明，在正常状况下，生活污水渗漏后对地下水水质影响极小，污染羽最大浓度均低于HN3-N的检出限0.02mg/L（本次不再图示污染羽分布情况），因此正常状况下项目实施对地下水影响较小。

非正常情况采用软件进行预测非连续恒定排放情景，根据预测，在非正常状况下，通过地下水跟踪监测，生活污水会在一定时间内进入地下含水层之后，NH3-N污染羽将不断向下游扩散，仅在180d时会造成调节池周围及下游小范围地下水超标，在1000d，地下水无超标区域。环评要求矿井在运行过程中应加强工业场地集、储与处理构筑物的维护，确保防渗措施达到防渗等级要求；另外矿井在运行期应加强地下水水质的跟踪监测，确保在非正常状况下污废水渗漏能够被及时发现，确保污废水渗漏不会对地下水造成大的影响。

- 项目地下水环境保护措施

项目运营期矿井排水、生活污水处理后全部回用，实现场地内污废水资源化。对工业场地应采取相应的防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。加强对井田周围地下水的跟踪监测，如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。

（3）地表水

运营期矿井水经混凝、沉淀、气浮、过滤、消毒处理工艺处理后，回用于井下消防、防尘洒水和黄泥灌浆用水。

生活污水经一体化污水处理设施二级生化处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1892-2002）中城市绿化的水质标准后，全部回用于生产系统除尘及车间地面冲洗用水、绿化洒水和场地道路洒水降尘，不外排。

（4）环境空气

项目运营期环境空气污染源主要为原煤在输送、转载、筛分、破碎等环节产生的煤尘污染。项目在提升机房上皮带机头落煤点、筛分车间皮带机头、原煤分级筛、筛下末煤转运刮板机等处设置HCW型超声雾化除尘装置。地面储煤场为封闭储煤场，在储煤场上皮带机头、仓下叶轮给煤机、仓下外运皮带机尾均设置HCW型超声雾化除尘装置。手拣矸石进入矸石棚，产品煤输送至全封闭的长方形产品煤储煤场。黄泥灌浆站黄土采用棚式储存，不露天堆放，并设喷洒水降尘装置抑尘。采取上述措施后，生产系统煤尘污染物排放浓度均达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）的允许限值，排放的煤尘浓度对周围空气环境的影响较小。

（5）声环境

项目针对噪声源不同分别采取隔声、减震、加消声器等防治措施。提升机房、筛分车间、选煤主厂房、浓缩车间、提升机房、风机房等厂房设置隔声门窗；通风机安装消声器；空压机置于车间内，进气口设在机房外，并设置消声器；；工作的人员佩戴耳塞、耳罩等劳保产品；同时在噪声源周围绿化降噪。

噪声源在采取了隔声、吸声、减振等降噪措施后，工业场地场界噪声均能达到声环境2类标准值。项目进场道路噪声在整个评价范围级可以满足4a类昼间标准，在20m外可以满足2类昼间标准。考虑本项目进场道路35m内为4a类标准，可见，在全部昼间运输时，可满足环境质量标准要求。

项目运输道路两侧最近村庄衣食村的声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，因此，本次整合后运输道路的噪声值对周围影响较小。

（6）固体废物

项目生产期地面手拣矸石产量为5250t/a、生活垃圾排放量为58.69t/a，矿井水处理站污泥约117.25t/a，生活污水处理站污泥约4.5t/a。手拣矸石综合利用于铜川市耀州区东惠建材厂；生活垃圾集中收集、定期运往市政垃圾场处置；矿井水处理站污泥压滤后掺入末煤外销；生活污水处理站污泥压滤脱水后运往市政垃圾场处置。

### 8.1.5 环境影响经济损益分析

矿井的建设和生产会对环境产生一定的影响，但由于设计及环评中已按照国家的各项环保政策和环保规定考虑了必要的环保措施，在采取相应的环保措（设）施的建设并保证其良好的运行，可有效地减轻工程对环境的不良影响，可以达到环境标准的要求。相反，由于矿井的建设，加强了区内环境保护的投资，从长期来看，为矿井实施清洁生产，污染物排放总量控制等奠定良好的基础，会促进区内的生态环境的良性发展。

### 8.1.6 环境管理与监测计划

报告按照建设期、营运期提出了环境管理要求，给出了项目公开信息内容，环境日常管理要求，环境监测计划来保障项目实施对环境的影响在可控范围内。

- 8.1.7公众参与

本次公众参与调查采取公布环评信息和问卷调查等方式进行。调查结果表明，98%公众支持本项目建设，无反对意见，对公众关于项目环保工作的意见和建议，建设单位予以采纳并出具承诺书。

## 8.2 评价总结论

项目属铜川市煤矿机械化改造矿井，符合铜川市煤矿机械化改造政策，在采取设计、环评提出的各项污染防治和生态保护措施后，可将项目对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，项目建设可行。

## 8.3 要求与建议

（1）按要求设置地下水长期动态观测井，加强地下水动态观测；

（2）矿方要严格按照设计方案划定采区开采，禁止越“界”开采；

（3）加强建设期环境管理，落实管理制度；

（4）针对水环境制约情况，环评要求提高矿井水、生活污水综合利用率，确保生活污水不外排，做好各主要产污设施的防渗措施。

（5）煤矿运行期应建立相关规章制度，加强污废水处理站运行管理。对污废水处理站设施应定期进行维护检修，如出现故障应及时排除，确保处理设施处于正常运行工况，使处理后的矿井水水质满足回用和排放标准要求，严禁矿井水未经达标处理后，随意排放。