建设项目环境影响报告表

- (试 行)

项  目  名  称：煤炭物流配送中心建设项目

建设单位(盖章)：陕西华诚物流有限公司

编制日期: 2017年12月19日

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 煤炭物流配送中心建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西华诚物流有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 白建军 |  | 联系人 | 白建军 |  |
| 通讯地址 | 陕西省铜川市耀州区 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992923988 | 传 真 |  | 邮政编码 | 727100 |
| 建设地点 | 铜川市耀州区正阳路陈坪村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 铜川市新区经济发展局 |  | 批准文号 | 铜新经发[2017]159号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | G59 仓储业 |  |
| 占地面积 (平方米) | 38116.62 |  | 绿化面积 (平方米) | 7364.13 |  |
| 总投资 (万元) | 2500 | 其中：环保投资(万元) | 323 | 环保投资占总投资比例 | 12.9% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日 期 | 2018年11月建成投用 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 大力发展和推广使用洁净煤技术，是煤炭工业调整产业结构，实行综合开发、提高煤炭利用率的有效途径，是煤炭工业实施可持续发展战略的重要组成部分，合理规范煤炭市场体现了铜川市市委和政府着力构建和谐铜川、提高县域经济的决心和信心。铜川市原有储（选）煤厂，大部分已经取缔，本项目为环保型储煤场，顺应了国家大政策方针的要求。有利于改善铜川市煤炭行业发展方向，提升铜川市的整体形象，为民众的外出提供卫生、安全的条件。 二、分析判定相关情况 本项目为国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中大型煤炭储运中心，属鼓励类，非《陕西省限制投资类产业指导目录》中限制类项目，符合国家和地方产业政策。项目已于2017年5月31日取得铜川市新区经济发展局的备案确认通知（铜新经发[2017]159号）（见附件），项目符合备案管理的规定，同意备案。 本项目位于铜川市耀州区正阳路陈坪村原有煤炭储运场地内，紧邻G210，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等环境敏感保护目标。 三、项目特点 ⑴ 本项目属于新建项目，为环保型储煤场，环境污染小。 ⑵ 本项目分为两期建设，本次评价内容仅为一期工程，建设内容为煤炭物流仓库及办公服务区，二期工程不在本次评价范围内，适时另行委托环评。 ⑶ 本项目厂区北侧与东侧有居民分布，且距离较近,距离围墙边界最近距离约15m。 四、关注的主要环境问题 ⑴ 本项目施工期的扬尘、车辆尾气、施工噪声和交通噪声对周边环境敏感保护目标的影响。 ⑵ 本项目运营期扬尘及噪声对周边环境敏感保护目标的影响。 五、地理位置与交通 拟建项目位于铜川市耀州区陈坪村，原有露天储煤场地，为租赁陈坪村集体所有的砖厂用地及坡地。地理位置坐标：东经108°58'17.09"，北纬34°50'33.43"，靠近G210，地理位置优越，交通便利。地理位置见附图1。 六、项目建设规模与产品方案 1、项目建设规模 本项目为一期工程，根据工程可行性研究报告总平面图，项目总占地面积为38116.62m2，其中煤炭物流仓库占地面积18450m2，办公服务区附属设施占地面积1292m2，煤炭储存规模为18×104t，年总煤炭运输能力达60×104t。煤炭来自铜川周边照金煤矿、陈家山煤矿、下石节煤矿和玉华煤矿洗选后产品，含水率为6%～8%，主要销售去向为耀州区煤炭用户。 2、产品方案 本项目主要产品方案见表1。 表1 本项目主要产品方案表 序号; 产品种类; 数量（万t/a）; 百分比（%）. 1; 末煤; 15; 25. 2; 三八块煤; 24; 40. 3; 二五块煤; 9; 15. 4; 一三籽煤; 6; 10. 5; 一八五块煤; 6; 10. 6; 合计; 60; 100. 七、建设内容 本期建设内容主要为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，均属于新建。具体项目组成及主要建设内容见表2。 表2 项目组成与建设内容一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 建设内容. 1; 主体工程; 储煤区; 全封闭式煤炭物流仓库7处，互相联通，墙体为钢混结构，顶为彩钢结构，总占地面积18450m2，高12m，地面硬化。. 2; 辅助工程; 办公生活区; 4层砖混结构建筑，占地面积约1127m2，建筑面积4508m2。. 化验室; 位于办公生活区1F,马弗炉、电子天平、烘干箱、量热仪、磨样机、粉碎机、测硫仪等试验设备各1台。. 地磅房; 120t电子磅秤2台. 3 公用工程; 供电系统; 由市政电力网引入，经厂区内部变压器降压后最终接入项目地，设置250kVA变压器供给项目用电。. 供水系统; 生活饮用水为自来水，生产用水由厂区南侧莫家塬村机井提供。. 采暖系统; 采用电采暖，不设锅炉。. 排水系统; 采用雨污分流，初期雨水经收集沉淀后，储存于沉淀池内，用于冲洗车辆、防尘洒水；生活盥洗水经沉淀池沉淀后，用于洒水绿化，并设水厕、化粪池与污水池，定期清掏、利用。. 4; 环保工程; 煤库防抑尘; 与储煤量相匹配的全方位高效雾化喷淋装置、封尘剂洒设施、抑尘雾炮机。. 道路防抑尘; 道路清扫、洒水与冲洗设施。. 车辆冲洗; 设车辆冲洗台、高压冲洗装置、沉淀池一套，闭路循环。. 废水处理设施; 初期雨水及少量生活盥洗水设收集沉淀池，雨水收集系统、沉淀池容积250m3，并进行防渗处理。. 水厕、化粪池、污水池; 定期清掏作农肥利用。. 绿 化; 场区外围与场区内空地，绿化面积19.32%，周边设置绿化带，与村庄、果园、耕地形成隔离。. 八、主要设备选型 本项目主要设备选型见表3。 表3 主要设备（设施）表 工程类别; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量; 备注. 储 煤 区; 铲 车; 50马力; 台; 5. 地磅秤; 120t; 台; 2. 喷淋抑尘设施; /; 套; 按要求设置. 高压冲洗设备; /; 套; 1. 清扫、洒水设施; /; 台; 2. 抑尘雾炮; /; 台; 按需配置. 化 验 室; 粉碎机; /; 台; 1. 磨样机; /; 台; 1. 烘干箱; /; 台; 1. 马弗炉; /; 台; 1. 量热仪; /; 台; 1. 测硫仪; /; 台; 1. 天平; /; 台; 1. 九、项目占地、选址、总图布置 1、项目占地 本项目用地为租赁铜川市耀州区正阳路陈坪村集体所有的砖厂用地及坡地，目前为露天储煤场地，已停止使用，未进行生态恢复。 2、选址可行性分析 ⑴ 规划符合性 ① 本项目属于经营性环保型储煤场，位于铜川市耀州区境内，不在城区规划范围内，且利用原有砖厂与坡地，储存规模为18×104t/a，符合节约、集约用地原则。 ② 本项目距离耀州区规划范围大于4km，距离渭河一级、二级支流距离大于500m，未位于滩地和洪泛区范围内。 ③ 根据铜川市发展和改革委员会《关机加快煤炭优质化配送中心建设的通知》要求，各区县年内至少要建成一个煤炭优质化配送中心，本项目属于煤炭优质化配送中心建设项目，符合城乡建设总体规划，采用全封闭式洁净煤储煤场，符合通知要求。 ⑵ 环境敏感区 - 本项目储煤棚区域北侧55m为陈坪村，东侧100m处为仁和村，当地主导风向为东北风，次主导风向为北风，陈坪村与仁和村分别位于储煤棚区域的上风向与侧风向，拟建场地储煤棚区域下风向300m范围内无环境空气敏感保护目标分布。 - 本项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、集中饮用水源保护区及其它需要特别保护的区域。 ③ 铜川陈坪樱桃产业园位于G65西黄高速西侧，距离本项目距离为500m，不在本项目评价范围内。 综上所述，本项目选址基本合理。 3、总图布置分析 本项目由生产区与办公区组成，生产区位于场地南侧，办公区位于场地北侧，陈坪村位于项目北侧，仁和村位于项目东侧。项目区主导风向为北风，生产区位于办公区上风向，陈坪村位于主导风向上风向，仁和村位于侧风向，且仓库采用全封闭式，喷淋抑尘设施，煤尘对办公区与周边敏感保护目标影响较小，设备间位于西侧，距离陈坪村与仁和村距离较远噪声影响较小，总图布置基本合理。平面布置示意图见附图2。 十、劳动定员与工作制度 劳动定员为25人，年工作天数360天。 十一、能源及给排水 1、供电 由市政电力网引入电源，经内部变压器变电室降压后最终接入项目，设置250kVA变电器1台，可满足项目生产与生活需要。 2、供热 本项目采用电采暖，不设锅炉。 3、给水 本项目用水主要为生活用水与生产用水，生活用水由自来水管网提供，生产用水取用莫家塬村灌溉机井，根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2014），中用水定额计算，生活用水量为1.75m³/d，车辆冲洗水5.5m³/d，回用水量为4.7m³/d，需补充水量为0.8 m³/d，抑尘喷淋水用水量为65.8m³/d，雾炮喷洒用数量为10.0m³/d，用水量见表4。 表4 估算项目用排水量一览表 单位：m3/d 用水项目; 用水标准; 用水总量; 废水产生量; 备 注. 生活用水; 70L/人·d; 1.75; 1.49; 按工作人员30人计. 车辆冲洗水; 110L/辆·次; 5.5; 4.7; 冲洗车辆为50辆/d. 抑尘喷淋水; 煤炭含水率达到8%; 65.8; 0; 年煤炭运输能力按60×104t计，来煤按照平均含水率4%计. 雾炮喷洒用水; 用水量为5m3/h; 10.0; 0; 每天工作约2h. 合 计; /; 83.05; 6.17; /. 4、排水 站场采用雨污分流制，废水包括生产废水和生活污水。 ⑴ 生产废水主要为车辆冲洗水，产生量约4.7m³/d，经收集、沉淀处理后，作为生产用水，循环使用，不外排；项目不设食堂、洗浴设施，生活污水主要为少量盥洗水，产生量约1.49m3/d，经沉淀池沉淀处理后用于防尘或绿化洒水，不外排。 ⑵ 初期雨水经雨水排水系统收集沉淀后，回用于生产，不外排。根据《给排水设计手册》中暴雨强度和雨水量计算，收集范围为除绿化范围外全场区范围，收集时间为前10min，雨水收集池容积为246m3，生活废水收集池与雨水收集池合建，确定收集池容积为250m3。 - 消防 ① 建筑物之间间距要严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）所要求的标准设计，各建筑物均应有道路相通构成环状路网，满足消防车道要求。 ② 室外按照规范要求设置消火栓，供水干管即为消防水管。 ③ 室内按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的有关规定，设置消火栓，配置灭火器，并保证消防水源24h供水，水量均能满足建筑物灭火需要。 十二、主要技术经济指标 拟建项目主要技术经济指标见表5。 表5 建设项目主要技术经济指标表 序号; 指 标; 单位; 数量; 备 注. 1; 总用地面积; m2; 38116.62; /. 2; 储煤区占地面积; m2; 18450; 7座相互连通煤棚组成，储煤量18×104t. 3; 办公及附属设施占地面积; m2; 1292; 办公楼、门卫室、设备房、厕所，办公楼为4层建筑. 4; 绿化面积; m2; 7364.13; /. 5; 道路、车位等占地面积; m2; 11010.49. 6; 总建筑面积; m2; 23123. 7; 储煤区建筑面积; m2; 18450. 8; 办公及附属设施建筑面积; m2; 4673. 9; 项目建设总投资; 万元; 2500. 10; 其中环保投资; 万元; 323; 占建设总投资12.9%. 11; 绿地率; %; 19.32; 绿化面积7364.13m2. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为利用原有场地进行建设，现有污染问题为大风天气易产生扬尘。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形地貌 耀州区地处鄂尔多斯地台与渭河地堑之间，属中部黄土残塬沟壑区。 本项目地处位于渭北黄土高原与关中盆地接壤处，属低山丘陵地貌。海拔标高817.8m ～1227.2m，相对高差409.4m。地形北东高，山坡坡度陡、坡角在40°左右；南西低，山坡缓，坡角25°～30°。 二、地质构造与地震 本项目所在区域地质属祁(连)吕(梁)贺(兰)山字型构造孤南沿东翼，构造形迹清楚，基本上是一个单斜构造，由石灰石、砂岩、砾岩、页岩、泥岩、红色粘土及黄土物质组成。区域内无岩浆活动，也无变质作用。 根据《中国地震烈度区划图》，耀州区地震烈度为Ⅶ度。 三、气候特征 评价区属于暖温带半干旱大陆性季风气候区，四季分明。常年主导风向为北风（N），风向频率19.5%，全年静风频率6.6%。年平均风速2.4m/s，年平均气温13.3℃，年平均日照时间 2435h，年平均降雨量687.5mm，气压934.3hPa，相对湿度62%。 四、水文 1、地下水 项目区域地下水水文地质单元属于渭北黄土高原南部、北山南缘基岩裂隙水和裂隙岩溶水含水区，含水层为中生代砂、页岩和奥陶纪灰岩。地下水赋存在断裂带和岩溶裂隙中，富水性极不均匀。据资料，区内岩溶水具北高南低、西高东低的规律性变化，水位海拔标高约380m，主要接受大气降水和地表河、溪、库的漏失补给，以地下径流的方式排泄。 2、 地表水 耀州区均属黄河流域渭河水系，有沮河、漆水河、赵氏河、浊峪河和清峪河5条较大河流，项目所在范围属于漆水河补给区，地表沟谷呈树枝状，无常年流水。仅在雨季或者暴雨之后，形成季节性或短时间流水，流向顺地形坡降，总体由北东向南西方向流动。 五、生态环境 1、土壤 区内土壤主要为黑垆土、黄绵土、淤沙土与褐土。 ① 黑垆土：深厚疏松的黄土母质上生物和母质间旺盛的物质交换产生的腐殖质层。 ② 黄绵土：由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤常和黑垆土交错存在，多分布于评价区村庄周边地区的耕地。 ③ 淤沙土：发育在河流近代沉积物上的土壤，为幼年土壤类型。成土母质在沟川多为坡积物，在河滩地多为河流洪积冲积物。主要分布于沮河与建庄川河河道两岸地区。 ④ 褐土：为发育于森林植被下的土壤，枯枝落叶层较明显，富含有机质，结构良好，为评价区林地主要土壤类型。 2、植物资源 ① 本区植物区系属于夏绿阔叶林区域～洛河中游森林、灌丛农作植被区～黄土塬农耕植被小区。 ② 本区塬面广布农田，其中大部分为旱地，粮食作物以小麦为主。在阴湿环境如沟谷尚有人工林分布，主要树种为刺槐、泡桐等，在田埂、沟边分布有灌丛及草本植物分布，建群种仍以黄土高原常见耐旱植物为主，如酸枣、黄刺玫、长芒草、蒿类等。 现场调查，工程用地及其影响范围内无各类保护野生植物和古树名木。 3、动物资源 本项目评价范围内多为农作区，大部分地带人口密度大，人群活动强烈，因此，评价范围内已不可见国家和地方保护类的野生动物，评价范围野生动物仅能见到常见的鸟类及啮齿类动物，如喜鹊、家燕、鼠类等。 六、特殊环境保护目标 现场调查，项目周边无文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊环境保护目标分布。

环境质量现状

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本次环境质量现状评价采取现场监测方法，委托陕西盛中建环境科技有限公司于2017年9月17日～23日对现场环境质量现状进行了监测。 - 环境空气质量现状 ⑴ 监测点布置 环境空气监测点位置见附图3和表6。 表6 环境空气质量现状监测点位 序号; 监测位置; 相对于厂址; 布置原则. 方位; 距离（m）. 1; 陈坪村; N; 35; 环境敏感保护目标处环境空气现状. ⑵ 采样及分析方法 环境空气采样及分析方法按《环境监测技术规范》进行，见表7。 表7 环境空气采样及分析方法 项 目; 分析方法; 分析标准; 检出限(μg/m3). SO2; 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法; HJ482-2009; 1h平均值：7 24h平均值：4. NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 1h平均值：5 24h平均值：3. PM10; 重量法; HJ 618-2011; 10. ⑶ 监测时间及监测频率 监测时间为2017年9月17日～23日，取有季节代表性的7天有效数据。其中SO2、NO2监测1h平均和24h平均值，PM10测其24h平均值。 SO2、NO21h平均值每小时至少监测45min；SO2、NO2和PM1024h平均值每日至少有20h的平均浓度值或采样时间。 ⑷ 监测结果 环境空气质量现状监测结果详见表8。 表8 SO2、NO2和TSP监测结果统计表 单位：μg/m3 监测点位; 监测日期; SO2; NO2; PM10. 1h平均; 24h平均; 1h平均; 24h平均; 24h平均. 陈坪村; 2017.9.17; 11～16; 12; 25～38; 35; 77. 2017.9.18; 10～17; 13; 21～37; 34; 89. 2017.9.19; 12～18; 13; 35～46; 41; 80. 2017.9.20; 13～18; 14; 28～36; 34; 88. 2017.9.21; 14～19; 16; 20～35; 31; 121. 2017.9.22; 15～20; 16; 35～46; 42; 117. 2017.9.23; 18～21; 17; 27～40; 36; 133. 污染指数; 0.02～0.042; 0.08～0.113; 0.10～0.23; 0.39～0.51; 0.51～0.89. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 监测结果显示，PM1024h平均值、SO2和NO21h平均值与24h平均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，污染指数较小，说明监测期间环境空气质量良好；但PM1024h平均值部分接近标准限值，主要与当地自然环境有关。 二、声环境质量 ⑴ 监测点布置 声环境质量现状监测在项目拟建场地边界布设4个噪声监测点；另在项目北侧35m处陈坪村布设1个环境敏感保护目标噪声监测点，共布设5个监测点。具体监测点位详见附图3。 ⑵ 监测项目与方法 本次声环境监测项目为等效连续A声级。监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。监测报告中应提供噪声监测使用声级计名称、型号、监测时段等相关内容。 ⑶ 监测时间及监测频率 监测时间为2017年9月22日～23日，监测2天，昼夜各监测1次。 ⑷ 监测结果 声环境质量监测结果见表9。 表9 环境噪声现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测结; 标准; 超标值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 拟建厂址; 北厂界; 2017.9.22; 54.6; 47.2; 60; 50; 0; 0. 2017.9.23; 57.0; 47.0; 0; 0. 东厂界; 2017.9.22; 55.8; 48.4; 70; 55; 0; 0. 2017.9.23; 56.4; 47.5; 0; 0. 南厂界; 2017.9.22; 54.9; 47.0; 60; 50; 0; 0. 2017.9.23; 57.8; 47.1; 0; 0. 西厂界; 2017.9．22; 58.0; 48.3; 0; 0. 2017.9.23; 55.4; 43.7; 0; 0. 陈坪村; 2017.9.22; 54.5; 46.5; 0; 0. 2017.9.23; 57.3; 45.5; 0; 0. 由监测结果可知，拟建厂址及陈坪村昼夜间噪声值,均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。 三、地表水环境质量 本项目评价范围内无地表水体，且项目生产、生活污水全部综合利用，不进行地表水环境质量现状监测。 四、区域存在的主要环境问题 区域存在的主要环境问题为PM10较大；项目东临G210，导致扬尘与噪声背景偏高。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周边主要环境保护目标见表10，与周围环境关系详见附图3。 表10 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 规模; 相对场界; 保护内容; 保护目标. 方位; 距离（m）. 环境空气、 声环境; 陈坪村; 8户，26人; N; 15; 人群健康; GB3095-2012中二级标准 GB3096-2008中2类、4a类标准. 陈坪村; 42户，130人; N; 90. 仁和村; 19户，62人; E; 50. 仁和村; 6户，25人; S; 15. 地表水环境; 赵氏河; /; S; 2010; 地表水 坏境; GB3838-2002中Ⅱ类标准. 地下水环境; 项目区 地下水; /; /; /; 地下水 环境; GB/T14848-93中Ⅲ类标准. 生态环境; 评价范围内植被、土壤及农作物; /; /; /; 土壤质量及农作物生长环境; GB15618-1995中二级标准 GB9137-88中相关标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴ 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； ⑵ 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准； ⑶ 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准； ⑷ 生态环境评价执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中二级标准和《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》(GB9137-88)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ⑴ 施工厂界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准要求；大气污染物排放限值执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4、表5规定限值；厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中标准； ⑵ 生产废水、初期雨水与生活废水完全利用，不外排。 ⑶ 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类、4a类标准； ⑷ 施工噪声限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； ⑸ 一般固体废弃物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单中的有关规定； ⑹ 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》中的相应标准要求。 |
| 总量控制指标 |  |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： （一）施工期工艺流程简述 主体工程 装修工程 设备安装 基础工程 竣工验收 扬尘、噪声、废水 建筑垃圾 图1 项目建设工艺流程及产污环节示意图 施工期主要是进行场地平整基础开挖等基础工程，主要扬尘与噪声影响，基础工程结束后，进行办公生活区、储煤棚等主体工程施工，主要是扬尘、噪声与固体废物影响，主体工程结束后，进行室内装修与设备的安装，主要是噪声与少量油漆废气影响。 （二）营运期工艺流程简述 图2 项目运营期工艺流程及产污示意图 本项目煤炭采用汽车运输，来煤经地磅称量后，进入全封闭储煤棚内，在指定地点进行卸车分类堆存，在储煤棚内用铲车进行煤炭装车，装载完成后，喷洒封尘剂，并采用密闭运输，车辆经地磅称量后，经洗车台高压冲洗后外运。 煤炭装卸过程中雾化喷淋设施处于工作状态，喷雾抑尘效率≥98%，可有效降低煤尘浓度。

主要污染工序： 一、施工期 1、施工废气 施工期废气主要为施工产生的无组织扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气等。 ① 施工扬尘主要是在场地开挖、平整过程中产生，主要污染因子为TSP； ② 施工机械和运输车辆排放的尾气中主要污染因子为CO、NOx、THC等。 - 施工噪声 施工期噪声源主要包括施工期使用的挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、震捣器、钢筋切断机、振动碾等，产生的等效噪声级约81～112dB（A）。 3、施工废水 主要为生活废水、砼养护水等，产生量小，主要污染物为COD、SS等。 4、施工固体废弃物 施工期的固体废物主要为建筑垃圾。 现场调查，拟建项目目前未开工建设。 二、运行期 1、 废气 项目建成后，运行期间废气污染源主要是运输车辆汽车尾气、煤炭装卸产生的扬尘。 - 汽车尾气 本项目年销售能力为60×104t/a，年运行天数为365d，运煤车辆承载量按照30t/辆考虑，进出车辆为50辆/d。车辆进出储煤场，装卸货物时，怠速及慢速（≤5km/h）行驶状态下尾气排放量大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气等燃料系统泄漏等，排放污染物主要有CO、NOx和THC。 运输车辆全部为大型货车，本次评价采用北京市环境保护科学研究院在进行《北京市环境总体规划研究》中，对各类车型在低速行驶下排放因子研究结果进行计算，车辆行驶速度为20km/h时, CO、NOx、总烃排放系数分别为9.35g/（km·辆）、6.67 g/（km·辆）、3.30g/（km·辆），煤炭运输车辆进出1次按照0.5km考虑，汽车尾气污染物排放量为： CO0.19kg/d、NOx0.13kg/d、总烃0.066kg/d，项目扩散条件较好，环境影响较小。 ⑵ 储煤棚扬尘 煤炭在装卸、堆取料过程中，产生扬尘。煤尘不但会污染大气环境，使TSP浓度升高，同时还使一部分物料失散而造成经济损失。 ⑶ 道路扬尘 主要为车辆行驶过程抛洒的煤炭，经车辆碾压和起风后产生的扬尘。 2、 废水 ⑴ 生活污水 本项目不设置食堂、洗浴，无餐饮及洗浴废水产生。本项目设水厕、化粪池与污水收集池收集处理粪便污水，定期清掏，作为农田用肥。本项目生活污水主要来自工作人员产生的盥洗水，排放量1.49m3/d，经收集、沉淀处理后，作为防尘洒水利用，不外排。 - 生产废水 生产废水主要为车辆冲洗水，化验室主要是对煤的灰份、发热量、硫份进行分析，几乎无废水产生。车辆冲洗水产生废水量为4.7m³/d，经收集沉淀后，回用于生产，不外排。 ⑶ 初期雨水 场区道路洒落煤尘，经雨水冲刷后，形成煤泥水，经收集后用于喷淋抑尘，不外排。 3、噪声 项目建成运行后，噪声源主要是煤炭运输车辆、铲车等交通噪声及泵类、分选设备等设备噪声，类比同类项目设备情况。各声源声级详见表11。 表11 主要设备噪声源声级值 单位：dB（A） 序号; 产噪位置; 设备名称; 数量（台）; 噪声级; 处理措施要求; 备 注. 1; 水泵间; 循环水泵; 1; 80～85; 减振、设备间放置; 机械噪声、间断. 2; 储煤棚; 铲车; 2; 75～85; 室内放置; 机械噪声、间断. 3; 场区范围; 运输车辆; /; 60～70; 限速、禁鸣、管理; 交通噪声、间断. 4、 固体废弃物 主要是工作人员产生的生活垃圾、沉淀池产生的煤泥。 ⑴ 生活垃圾 生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，则垃圾产生量12.5kg/d，年产生垃圾量为4.5t/a。 ⑵煤泥 煤泥主要来源为冲洗水沉淀、初期雨水收集池产生，煤泥产生量约6.0t/a,作粉料产品外售。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 运输车辆 汽车尾气 | THC CO NOx | 0.024t/a 0.069t/a 0.047t/a | 0.024t/a 0.069t/a 0.047t/a |
| 水污 染物 | 办公楼 | 生活污水 | 536.4m3/a | 0 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 煤泥 | 6.0t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 施工期间主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机等高噪声施工机械，声级一般在85dB(A)以上。 |  |  |
|  | 运行期 | 主要噪声源是煤炭运输车辆、铲车等交通噪声和设备间水泵、铲车等产生机械性噪声，声级一般在65～90dB(A)。 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目一期总占地面积为38116.62m2，为陈坪村集体所有的砖厂用地及坡地，目前为露天储煤场地，已停止使用，项目建成后，对场区内部及周边进行绿化，区内绿化率19.32%，绿化面积7364.13m2，使局部生态环境得到有效改善，场地四周进行绿化与周边耕地、果园形成隔离，采取洒水抑尘后，可减少煤尘对作物与果树授粉的影响，运行过程对周围生态环境产生影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影： 一、施工期环境影响分析 1、施工扬尘影响 项目施工建设工期初步安排为2017年11月至2018年11月，共12个月。在施工期间，施工期间，施工场地土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。 拟建项目计划按工期分步实施。主要污染源及其环境影响分析如下。 ⑴ 裸露地面扬尘 项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境，对周围环境空气质量造成影响。 ⑵ 粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。据类比测算，城市中心区平均每增加3～4hm2施工量，其扬尘对区域大气环境TSP平均贡献值为0.001mg/m3。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次评价采用类比法。类比某施工场地实测资料（表12）可以看出： 表12 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.; 91 0.416～0.5; 3 0.250～0.258. 标准值; 拆除、土方及地基处理工程; 0.8. 基础、主体结构及装饰工程; 0.7. 注：参考无组织排放监控浓度值。 ① 施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～2.17倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段不超标。 ② 施工场地至下风向距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的1.7～12.8倍；至下风向距离200m处，环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离50m范围内，根据现场调查，项目北边界15m处，有陈坪村8户，施工扬尘影响相对较大，应采取抑尘措施，降低对其影响。 ⑶ 道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，路面不同清洁程度、不同行驶速度下扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表13。 表13 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg／辆·km 路表粉尘量 车 速; O.1 (kg/m2); O.2 (kg/m2); O.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.O (kg/m2). 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; O.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; O.102; O.172; O.233; O.289; 0.341; O.574. 15（km/h）; O.153; 0.258; O.349; 0.433; 0.512; O.861. 25（km/h）; O.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此加强对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止道路扬尘的有效手段。 2、施工机械废气影响分析 ⑴ 废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。 ⑵ 施工机械废气影响分析 施工机械废气主要来自运输车辆排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行；项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境空气影响小。 3、施工噪声影响分析 ⑴ 主要噪声源 建设过程各施工阶段主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，根据类比调查，各施工阶段主要设备及噪声级见表14。 表14 不同施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3; 70; 55; 19; 178. 推土机; 90; 5; 50; 281. 装载机; 86; 5; 32; 178. 挖掘机; 85; 5; 29; 160. 结构施工 阶段; 吊 车; 73; 15; 22; 120. 振捣棒; 100; 1; 32; 178. 电 锯; 103; 1; 45; 251. 装修阶段; 升降机; 78; 1; 70; 55; 3; 15. 切割机; 88; 1; 8; 45. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB (A)。 ⑵ 施工噪声预测结果及分析 ① 建设施工期一般为露天作业，无隔声与消声措施，声源较高，由于施工场地内设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较困难，因此本次评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行影响分析。 由表14可知，施工机械声级较高，在空旷地带噪声传播距离较远，昼间最大影响范围在50m内，夜间在281m内。其中基础施工阶段噪声影响相对较大，噪声源主要为电锯等，应严禁基础施工阶段夜间施工。 本项目施工时，由于施工机械一般都被布置在场地内距场界15～50m地段，根据预测计算结果和类比监测调查结果，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如打桩机噪声会导致基础阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象，为此工程应严格控制高噪声设备运行时段，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，严禁夜间22：00～06：00施工，避免因夜间施工产生扰民现象。 现状调查，距离项目施工场界200m范围内环境敏感点主要为北侧的陈坪村与东侧的仁和村，施工噪声影响较大，在采取合理安高噪声设备、施工时间等降噪措施后，可降低对敏感保护目标的影响，随着施工期结束，其噪声影响将会消失。 ② 施工期间项目运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。类比调查监测，该类车辆噪声级一般在75～85dB (A)，属间断运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短时的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 4、施工废水影响分析 项目规划施工建设周期12个月。施工废水主要由少量砂石料冲洗、混凝土搅拌与养护等生产废水和施工营地生活污水组成。生产废水中主要污染物有COD、SS等，基本无其它污染指标；施工营地设置旱厕，定期清掏，施工人员生活污水产生量较小，主要为少量盥洗水，按日最大用工30人计，人均用水量为70L/人·d，估算废水量约1.79m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS等。 评价要求施工废水经临时沉砂池沉淀后回用于施工或施工场地洒水，不外排；生活污水经沉淀处理后洒水抑沉，可有效控制废水外排对环境的影响。 5、固体废弃物影响分析 施工期固体废物主要有施工弃渣土、各种建筑装修材料和少量施工人员生活垃圾等。评价要求施工期间建筑垃圾应充分回收利用，尽可能回填于场地内地基处理和低洼处，多余部分按当地城建、环卫部门要求集中处置；施工场地及临建办公区生活垃圾产生量约160kg/d，要求设垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往当地生活垃圾场卫生填埋处理，环境影响小。 二、施工期污染防治对策与措施 1、施工扬尘控制要求 为减少施工扬尘对周围环境空气的影响，加强项目施工扬尘控制，本项目应严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省“治污降霾•保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》（2013年）、《陕西省2017年铁腕治霾“1+9”行动方案》、《铜川市2017年“铁腕治霾”“1+7”组合方案》等关于加强扬尘污染工作的相关规定，采取以下防治措施： ⑴ 施工场地周边必须设置1.8m围挡，湿法作业、场地覆盖；对施工现场要定期洒水，避免扬尘污染。 ⑵ 发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势，应暂停建筑工地出土、拆迁、倒土等所有土石方作业。 - 遇四级以上（含四级）大风天气，禁止土方等产生扬尘类施工。 ⑷ 冬防期（11月15日至次年3月15日），为做好今冬明春大气污染防治工作，除抢修抢险、地铁施工及地铁前期工程作业外，在建工地原则上停止开挖、出土、拆迁、倒土等土石方作业，城市管理部门暂停渣土清运审批。冬防期间，如启动空气重污染应急响应，则所有工地均须停止涉土作业。 ⑸ 施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。建筑施工场地出口设置冲洗平台，规范施工车辆出场前的冲洗作业，防止带泥出场。 ⑹ 运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加以覆盖物或采用密闭清运车辆。 ⑺ 在项目开工前，建设（施工）单位应向环保部门提交扬尘污染防治方案。 ⑻ 坚持文明施工，设置专用场地堆放建筑材料，堆放过程中要加篷布覆盖，以防止建材扬尘，料场应选在居住区下风向的背风处。对施工工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查。对工地周围的道路应保持清洁，若发生建材或泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，项目施工单位有责任及时组织人力进行清扫。 ⑼ 施工时合理安排施工计划，针对地基开挖时产生的土石方，进行合理调配，对其它将来可以利用的土方，选择合适地点堆存，如遇大风扬沙等恶劣天气，施工单位要采取相应的对策，如采取篷布遮盖。 ⑽ 施工中对施工机械设备、车辆应进行妥善管理及时检修，加强施工机械和车辆的保养维护。 ⑾ 混凝土、砂浆均采外购，禁止现场搅拌混凝土与砂浆。 2、施工噪声控制要求 根据预测评价结果可知，施工噪声周边环境敏感点影响较小，为最大限度地减轻施工噪声环境影响，评价要求建设单位对施工期采取以下噪声控制措施： ⑴ 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 ① 尽量将高噪声设备布置在施工场地南部，减轻对施工场地周围环境敏感点的施工噪声影响； ② 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺，禁止使用冲击式打桩机； ③ 要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 ⑵ 严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸，均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 ⑶ 采取有效的隔音、基础减振、消声措施，降低噪声级。 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯、空压机等，首先应选用低噪声设备，其次应将其布置在离周边环境敏感点相对较远的地方，同时应设置专门的工棚，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。 ⑷ 合理安排工期，严格控制施工时段。 ⑸ 禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因特殊需要必须连续作业的，必须有人民政府或者其有关主管部门的证明。 ⑹ 进行室内装修时，应当限制作业时间，避免对周围居民造成环境噪声污染。 3、施工废水防治措施及要求 要求施工期废水重点做好以下防治措施： ⑴ 施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ⑵ 建设双翁漏斗卫生厕所，定期清掏，生活盥洗水经沉淀后用于场地抑尘洒水。 ⑶ 对施工时产生的泥浆水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用。 4、施工固废处置要求 ⑴ 设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，及时由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理； ⑵ 施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒； ⑶ 地基处理挖方及其它建筑垃圾，要及时回填场地内低洼处或临时堆放在场地内，应强化运输和存放过程环境保护与环境监督管理； ⑷ 对土方临时堆放点采取遮蔽措施，周边设1.2m高防风墙，对堆存的表层土要进行覆盖或者喷洒抑尘剂、绿化种草等，同时设置排水沟等防流失设施。 三、施工期环境管理 评价提出的施工期环境管理要求与建议清单见表15。 表15 施工期环境工程管理要求与建议清单 序号; 监理项目; 管理内容; 管理要求. 1; 场地平整; 施工场地四周设1.8m高围墙，应在雨后或无风、小风时进行，减少施工扬尘环境影响; 风速四级风时，应停止一切土方等扬尘类施工，并采取必要防尘措施. 2; 基础开挖; ① 开挖产生土方应用于场地填方 ② 干燥天气施工要定时洒水降尘 ③ 雾霾天停止施工; ① 砂土在项目区内合理堆放、遮盖 ② 强化环境管理，减少施工扬尘 ③发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势，应暂停工地出土、拆迁、倒土等所有土石方作业 ④ 每年11月15日至次年3月15日期间暂停建筑工地出土、拆迁、倒土等所有土石方作业. 3; 施工扬尘点; 建筑材料石灰、水泥、砂土石堆放场（库）及现场作业点等; 扬尘点应选在常住人群下风向，设在施工场地内远离周围环境敏感点一侧. 4; 建筑砂石 材料运输; ① 水泥、石灰等运输、装卸 ② 运输建筑砂石料车辆加盖篷布; ① 使用商品混凝土，罐装运输； ② 无篷布车辆不得运输砂石料. 5; 建筑物料堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施; ① 扬尘物料不得露天堆放 ② 扬尘控制不利追究领导责任. 6; 施工噪声; ① 定期对施工场界噪声进行监测 ② 合理安排工期，避开午休时间，加快施工进度，缩短影响时间; ① 满足标准限值要求 ② 尽量减轻对周围单位及居民的声环境影响. 7; 场地临时道路; 硬化道路地面，防止扬尘; 定时洒水灭尘. 8; 工地出入口; ① 地面必须硬化处理 ② 车辆冲洗台及配套排水、泥浆沉淀设施（循环水池）; ①运输车辆密闭输送，不得凌空抛撒 ②车辆驶出工地前，必须将车轮等冲洗干净，不得带泥上路. 9; 环境绿化; 应及时开展环境绿化，植树、种花种草，美化环境; ① 全方位绿化，场地四周设绿化带 ② 绿化率≥19.32%.

运行期环境影响分析： 一、环境空气影响分析评价 1、 汽车尾气 本项目进出车辆为50辆/d。车辆进出车库时，怠速、慢速行驶过程会排放少量汽车尾气，由于尾气排放具有间断性、历时短和排放量小特点，故对周边环境空气影响小。 2、 扬尘 ⑴ 储煤棚扬尘 本项目主要产品是末煤、块煤及籽煤等，若堆存时间过长干燥，则会在大风条件下起尘。本项目堆场采用全封闭煤棚堆存，煤棚内设全方位高效喷雾洒水装置，保持煤炭含水率在8%左右，煤棚顶部设有通风口，大风条件下，不会产生扬尘影响。 ⑵ 道路扬尘 运煤车辆在进出储煤场时，需经过厂区北侧通村道路，道路扬尘对陈坪村居民产生影响，为减少道路扬尘影响，评价要求： ① 场区主要道路必须进行硬化，达到防尘要求，并加强道路维护，保持路面平整，可明显的减少车辆扬尘和尾气排放。 - 运煤车辆采用全封闭式，限载限速，装车时煤炭压实并进行抑尘剂喷淋。 ③对厂区内及经过陈坪村通村路段运煤道路定期清扫和洒水，一般在清扫后洒水，抑尘效率能达到90% 以上。有关试验表明，道路每天实施洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。 ④ 严格运煤车辆管理，场区出口建设冲洗台，对车胎、车体及厢体进行全方位冲洗，确保净车上路。 ⑤对运煤道路两侧种植行道树，可抑制交通扬尘向外扩散。 ⑥作业区内及经过陈坪村通村路段运煤道路降尘雾炮定期进行喷雾抑尘，降低扬尘扩散。 运煤道路洒水抑尘措施简单易行，关键在于管理。要求场区在运煤之前，制定严格管理措施和监控计划，派专人加强监督管理和实施，可减少因运输造成的扬尘污染。 二、水环境影响分析 1、项目产生的生活污水主要是盥洗水，经沉淀处理后，用于绿化与抑尘洒水，不外排；化粪池、污水收集池定期清掏，用作农田用肥。 2、生产废水主要为车辆冲洗水，经收集沉淀后，回用于生产，不外排，对环境影响较小。 3、规范场区排水系统，建设雨水收集池，初期雨水收集、沉淀后用于煤场喷淋，严禁含煤雨水沿路漫流。 三、噪声环境影响分析 设备噪声：水泵放置在泵房内，距最近声环境敏感保护目标陈坪村距离为120m，对其产生的噪声影响较小。 车辆噪声：本项目进出车辆为4辆/h，车流量较小，且为低速运行，对环境影响较小。 四、固体废物影响分析 1、项目固体废弃物主要是生活垃圾。评价要求分设生活垃圾箱桶，分类收集，固定地点临时暂存，及时交由当地市容环卫部门卫生填埋处理。 2、煤泥经脱水后外售，禁止在场区内露天堆存，且定期洒水，对环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 储煤棚扬尘 | TSP | 全封闭储煤棚内进行装卸，全方位高效雾化喷淋装置同时运行，并安装煤尘抑尘剂自动喷淋装置 | 减少扬尘污染 |
|  | 道路扬尘 | TSP | 采用全封闭运输车辆，运煤道路定期清扫、洒水，运煤车辆出口处进行全方位冲洗 | 减少扬尘污染 |
| 水污 染物 | 生活污水 | BOD5、COD、NH3-N、SS | 经沉淀处理后，回用于绿化、道路洒水，化粪池、污水收集池定期清掏 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗水 | SS | 经沉淀处理后，全部回用于车辆冲洗与除尘 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 经沉淀处理后，全部回用于煤场喷淋 | 不外排 |
| 固体 废物 | 办公楼 | 生活垃圾 | 分类收集，固定地点临时暂存，交由环卫部门卫生填埋处理 | 处置措施应符合市政环卫与环保部门要求 |
|  | 沉淀池 | 煤泥 | 脱水后外售，禁止露天堆存，定期洒水 | 不外排 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，设备间放置，对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，加强对设备的维护和保养，降低噪音污染。 |  |  |  |
| 其他 | 按照《陕西省节约用水办法》要求，使用环保节水器具，采取有效节水措施，制定节水管理制度；要求项目区排水采取雨、污分流制； |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 一、生态保护措施及预期效果 1、 强化施工期环境管理，制定施工期环保规章制度； 2、 确保施工期各项污染防治措施得以落实，要杜绝粗放式施工； 3、 加强施工组织，提高施工机械化，缩短施工工期； 4、 施工结束后，应及时平整场地，开展生态恢复绿化工作，同时应收集、处理施工场地及周边因施工而产生的建筑垃圾与各种废弃物； 5、 项目区规划进行全方位绿化，绿化率达19.32%，绿化面积7364.13m2，绿化措施有利于净化空气、美化环境，改善局部生态环境； 6、周边设置的绿化带，要与农田、村庄和道路形成绿化隔离。同时栽植灌木和本土速生乔木，乔木与灌木结合，防尘降噪； 7、储煤场在转产或关闭前，必须对作业区进行平整和覆土，恢复生态原貌。 |  |  |  |  |

运行期环境管理与监测计划： 一、项目环保设施清单与保护投资估算 ⑴ 环保设施清单 建设项目竣工环境保护设施清单详见表17。 表17 项目竣工环境保护验收清单 序号; 治理项目; 污染防治设施; 数 量; 标准. 1; 储煤棚扬尘; 全封闭煤棚、与储煤量相匹配的全方位高效雾化喷淋装置、煤尘抑尘剂自动喷淋装置; 配套; 下风向参照点颗粒物浓度满足GB16297-1996. 2; 道路扬尘; 全封闭运输车辆，道路清扫、洒水设施，冲洗台、高压冲洗装置、抑尘雾炮机; 配套. 3; 生活废水; 沉淀池与初期雨水收集池合建，化粪池、污水收集池用于收集粪便污水; 1座; 处理后用于场地绿化、抑尘洒水，不外排，化粪池、污水收集池定期清掏，. 4; 场区雨水; 雨水收集系统，沉淀池; 配套; 处理后用于场地洒水、车辆冲洗，不外排. 5; 生活垃圾; 设箱桶，袋装、分类收集，合理处置; 按设计配套; 日清日理，处置率100%. 6; 煤泥; 脱水后外售; 按设计配套; 禁止露天堆存，定期洒水，处置率100%. 7; 绿化; 绿化面积7364.13m2; /; 绿化率≥19.32%. ⑵ 环保投资估算 根据项目初设中提出的环保措施，经与建设单位和设计部门沟通，估算项目所需环境保护投资约323万元，占建设总投资12.9%，详见表18。 表18 项目分项环保投资估算表 主要污染源; 处理措施与设施; 数 量 （套、座）; 环保投资（万元）. 建设费用; 运行费用. 废气; 储煤棚扬尘; 全封闭煤棚、与储煤量相匹配的全方位高效雾化喷淋装置、煤尘抑尘剂自动喷淋装置、地面硬化、防渗; 配套; 100; 40. 道路扬尘; 全封闭运输车辆，道路清扫、洒水设施，冲洗台、高压冲洗装置、降尘雾炮机、路面硬化; 配套; 70; 30. 废水; 生活污水; 沉淀池; 1座; 4; 2. 场区雨水; 雨水收集系统，沉淀池，且进行防渗处理; 配套; 8; 2. 噪声; 水泵、风机等; 隔声、减振，室内放置; 配套; 8; 2. 车辆噪声; 限载、限速、禁鸣; 配套; 5; 0. 固废; 生活垃圾; 分区分片设置生活垃圾分类收集箱（桶）; 配套; 3; 2. 粪便; 化粪池处理后经污水收集池收集，定期清掏; 配套; 1; 0.5. 煤泥; 外售，禁止露天堆存，定期洒水; 配套; 3; 2. 环境监测; 敏感保护目标与排放口; /; /; 0.5. 环境绿化; 植树种草、绿化景观; 绿化率19.32%; 40; 5. 合 计; /; /; 323.

二、运行期污染物排放清单 本项目运行期污染物排放清单见表19。 表19 运行期污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物排放清单; 排污口 位置; 拟采取的环境保护措施 及主要运行参数; 数量; 执行的环境标准及 污染物排放管理要求. 污染物 种类; 排放浓度（量）; 总量指标. 废水; 生活污水; BOD5、COD、SS、NH3-N; 0; /; 办公楼; 沉淀后回用于生产; 1座; 不外排. 废气; 储煤棚; 颗粒物; /; /; 储煤棚; 经雾化抑尘; 1座; 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4规定限值. 噪声; 水泵等泵类; 噪声; /; /; 设备间; 减振、隔振、密闭设备间 放置; 配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类. 车辆行驶噪声; /; /; 限速、禁鸣、管理; /. 固废; 生活区; 生活 垃圾; 4.5t/a; /; 办公楼; 生活垃圾箱、桶收集后运往垃圾填埋场; 配套; 收集处置率100％. 粪便; /; /; 办公楼; 定期清掏; 1套; 收集处置率100％. 沉淀池; 煤泥; 6.0t/a; /; 沉淀池; 外售; 配套; 收集处置率100％. 绿化; 基地内部; 植树、种花种草; /; 绿地面积7364.12m2，绿地率19.32%. 三、运行期环境管理与监测计划 ⑴ 运行期环境管理要求 ① 环境空气 运煤车辆需为全封闭式，经洗车台冲洗后，方可出厂上路；定时为煤炭进行洒水抑尘，煤炭装卸期间高效雾化喷淋设施必须处于工作状态，厂区内及时洒水、清扫，防治扬尘污染。 ② 废水 车辆冲洗水收集后，经收集、沉淀后，回用于生产，不外排；生活盥洗水经沉淀后，用于生产洒水，不外排；初期雨水经收集、沉淀后，用于生产洒水抑尘，不外排。 ③ 噪声 水泵等设备室内放置，采取隔声、减振等降噪措施，厂界噪声达标。 ④ 固体废物 生活垃圾收集后，交由环卫部门进行集中处理，煤泥收集后外售，禁止露天堆放。

⑵ 环境监测计划 污染源监测计划见表20。环境监测计划见表21。 表20 污染源监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界噪声; 等效连续A声级; 半年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类、4a类标准. 表21 环境监测计划 类别; 监测项目; 监测点; 监测频率; 执行标准. 环境空气; PM10; 陈坪村; 半年一次; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 环境噪声; 等效连续A声级; 陈坪村; 半年一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

结论与建议

一、结 论 1、项目概况 本项目为环保型储煤场中的经营性储煤场，位于陈坪村集体所有的砖厂用地及坡地，根据工程可行性研究报告总平面布置图，项目总用地面积38116.62m2，总建筑面积23123m2，其中储煤区占地面积18450m2，年总销售量在60×104t，总投资2500万元，环保投资323万元。 2、政策符合性和环境可行性分析 ⑴ 该项目为《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中大型煤炭储运中心，属鼓励类，非《陕西省限制投资类产业指导目录》中限制类项目，符合国家和地方产业政策。 ⑵ 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护范围、集中饮用水源保护区等敏感保护目标分布，场地远离河道与洪泛区，选址基本合理。 ⑶ 项目总图布置按功能分区，人流车流内外交通顺畅，布局可行。 3、环境质量现状 ⑴ 拟建项目区PM1024h平均值、SO2和NO21h平均值与24h平均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求。 ⑵ 拟建厂址边界及陈坪村昼夜间噪声值,均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。 4、环境影响分析 ⑴ 本项目堆场采用全封闭煤棚堆存，煤棚内设全方位高效喷雾洒水装置，煤炭装卸过程中，雾化喷淋设施必须处于工作状态，采取以上措施后，产品堆场内的无组织扬尘不会对外环境产生影响；运煤道路全部硬化，定期清扫、洒水，场区出口建设冲洗台，对车胎、车体及厢体进行全方位冲洗，运煤车辆采用全封闭式，限载限速，装车时煤炭压实并进行抑尘剂喷淋，可有效较少运输造成的扬尘污染。 ⑵ 生活废水经沉淀处理后用于洒水、抑尘，不外排；冲洗水及雨水均收集处理后用于场地冲洗或抑尘洒水，不外排。 ⑶ 选用低噪声设备，且采取隔声、减振等降噪措施，且注意加强设备维修保养，降低噪声影响。 ⑷分设生活垃圾箱桶，分类收集，固定地点临时暂存，及时交由当地市容环卫部门卫生填埋处理。煤泥外售，禁止外排，禁止露天堆放，对环境影响较小。 综上所述，项目属于环保型储煤场，建设符合国家产业政策，选址合理；建成后三废排放量小，环境影响轻。从环评技术角度分析，项目在严格落实本报告提出各项污染防治措施和批复文件要求下，项目建设可行。 二、要求与建议 1、 施工期 ⑴ 严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》与《陕西省“治污降霾 保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》中相关要求进行施工，采取设置围挡，湿法作业、场地覆盖等措施，降低施工扬尘污染。 ⑵ 合理安排工期，严禁高噪声设备夜间（22：00～06：00）运行。 ⑶ 施工废水经沉淀处理后会用于场地洒水抑尘，禁止随意排放。 2、运行期 ⑴ 储煤场场区内不得出现露天堆放现象； ⑵ 储煤场场区均必须建成全封闭结构，必须设置与储煤规模匹配的全方位高雾化自动喷淋降尘设施，定时向煤堆喷淋洒水，煤炭装卸过程中，雾化喷淋设施必须处于工作状态，并安装煤尘抑尘剂自动喷淋装置，减少扬尘污染。 ⑶ 建立健全安全生产管理制度，作业区域的防火、防爆措施必须达到安全生产和消防方面的有关要求。 ⑷ 作业区地面要求全部硬化，达到防渗要求。场区及生活区主要道路必须硬化、净化、绿化，达到防尘要求。 ⑸ 场区出入口必须设置满足要求的高压自动冲洗装置，对车胎、车体及厢体进行全方位冲洗，确保净车上路，并配套建设废水收集池，冲洗废水必须全部收集，经处理后回用。 ⑹ 设排水沟及沉煤池，收集喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用。规范处理煤泥，煤泥及污水严禁随意排放。 ⑺ 规范场区排水系统，建设雨水收集池，雨水收集后可用于煤场喷淋，严禁含煤雨水沿路漫流。生活污水经处理后回用，不外排。 ⑻ 煤炭运输必须采用全密闭专用车辆，确保煤炭运输途中无抛洒及煤尘污染；场区内要求低速慢行，控制鸣笛。 ⑼ 必须配备一定的洒水、清扫保洁及环境管理人员。作业区内必须安装使用足够数量的先进降尘雾炮，场区内及车辆进出口安装视频监控设施。 ⑽ 场区内生活垃圾分类存放，定期清运。道路路面和作业区定期洒水，积尘湿法清理。 ⑾ 周边设置的绿化带，要与农田、村庄和道路形成绿化隔离。同时栽植灌木和本土速生乔木，乔木与灌木结合，防尘降噪。 ⑿ 项目建成后，对临时占地及临时道路要及时进行生态恢复。 ⒀ 储煤场在转产或关闭前，必须对作业区进行平整和覆土，恢复生态原貌。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日