建设项目环境影响报告表

项  目  名  称: 陕西秦王府三期年产240万件高档无

铅日用瓷生产线建设项目

建设单位(盖章) :    陕西依莲雅实业集团有限公司

编制日期:  二O一五年四月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《编制项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称─指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点─指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别─按国标填写。

4、总投资─指项目投资总额。

5、主要环境保护目标─指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议─给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见─由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见─由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西秦王府三期年产240万件高档无铅日用瓷生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西依莲雅实业集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗霞 |  |  | 联系人 | 张靖 |  |  |
| 通讯地址 | 铜川新区金谟西路26号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13992992809 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 727031 |  |
| 建设地点 | 铜川市印台区陈炉陶瓷工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 铜川市印台区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 铜印发改产业[2014]9号 |  |  |
| 建设性质 | √ 新建 扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C3073日用陶瓷制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 53500 |  |  | 绿化面积（平方米） | 8300 |  |  |
| 总投资 （万元） | 5800 | 其中：环保投资 （万元） |  | 70.8 | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.22% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 |  |  | 2015年6月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 铜川市印台区陈炉镇是是闻名古今的陶瓷重镇，被誉为"东方古瓷镇"。因手工生产工艺在世界范围内最原始而被誉为古陶瓷的活化石、活标本。陈炉镇集我国珍贵的陶瓷历史文化遗产地，陶瓷传统手工业遗产地，陶瓷工业遗产地和历史文化名镇为一体。依托当地的产业优势，陕西依莲雅实业集团有限公司决定在铜川市印台区陈炉陶瓷工业园投资建设陕西秦王府三期年产240万件高档无铅日用瓷生产线建设项目。 陕西秦王府一期项目为年产3300万片彩釉琉璃瓦生产线建设项目，建设地点位于陈炉镇那坡村，该项目目前处于环保验收阶段；秦王府二期项目只办理了立项，未投资建设；秦王府三期为新建年产240万件高档无铅日用瓷生产线建设项目，位于铜川市印台区陈炉陶瓷工业园内。陕西秦王府一期、二期、三期项目分属独立的三个项目，之间没有相互关系。本次环评仅对秦王府三期工程进行环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理》以及铜川市环保局的有关要求，该项目须进行环境影响评价并编制环境影响报告表。受陕西依莲雅实业集团有限公司委托，由我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。接受委托后，我单位收集了与该建设项目有关的技术资料，并组织环评人员现场踏勘、调查，在现状调查、工程污染分析及影响评价的基础上，编制完成《陕西秦王府三期年产240万件高档无铅日用瓷生产线建设项目环境影响报告表》。 二、相关分析判定 1、产业政策符合性 项目属日用陶瓷制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修正版，该项目不属于限制类和淘汰类项目，可视为允许类项目，符合国家及地方相关产业政策要求。 2、相关规划符合性 本项目位于铜川市印台区陈炉陶瓷工业园。该园区位于印台区陈炉镇以西7km处，规划总面积3000亩。是一个集陶瓷生产、商业洽谈、研发设计和耀州窑工艺陶瓷展示服务一体化的现代化综合陶瓷工业园区。 园区根据“一园多区”的要求，结合用地条件，采用组团式用地形态，将相关或相近的陶瓷生产线有机组织在一起，形成产业集聚，以道路联系和分隔各功能组团。规划成“三心、四区”的结构布局：商务洽谈中心、陶瓷会展中心、耀州窑工艺陶瓷展示服务中心、A区（建筑陶瓷生产片区）、B区（卫生陶瓷生产片区）、C区（日用陶瓷生产片区）、D区（其他陶瓷生产片区）。 本项目建设地位于陈炉陶瓷工业园区C区，属于日用陶瓷生产，符合园区相关规划。 3、项目生产工艺装置符合性 根据《建筑卫生陶瓷行业准入标准》（2013年本）及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目生产工艺装置符合行业准入标准，不属于淘汰生产工艺装备。具体分析见表1。 表1 生产工艺符合性分析 相关行业准入要求; 本项目情况. 《建筑卫生陶瓷行业准入标准》（2013年本） ①严禁在非工业规划区和城市建成区新建和扩建项目； ②应采用清洁能源或煤洁净气化技术，窑炉采用高效耐火保温材料和温场自控系统； ③严禁生产有毒有害釉料和原料，杜绝重金属污染和放射性超标；; 本项目建设地位于铜川印台区陈炉陶瓷工业园，建成后可年产240万件高档无铅日用瓷，项目原料为高岭土，不涉及生产有毒有害釉料和原料，无重金属污染；项目使用的隧道窑采用新型环保节能设计，采用耐火保温材料并带温控系统，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录》中淘汰工艺，项目热源采用天然气，为清洁能源。. 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰工艺及设备： ①年产20万件以下低档卫生陶瓷生产线； ②建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑. 三、地理位置 本项目地理坐标为109°7′6.8″E，35°2′29.1″N，项目区厂界西南侧距宜上路15m，东南侧距双碑村居民区40m，北侧和东侧均为空地，西侧距在建的陕西宝地盖业厂区20m。地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 四、项目组成及规模 根据《陕西秦王府三期年产240万件高档无铅日用瓷生产线建设项目备案确认书》（铜印发改产业【2014】9号），本项目设计日用瓷生产线2条，为节约经济成本，建设单位与设计单位进行了沟通，对工艺方案进行了优化重组，本项目最终确定为新建日用瓷生产线一条，年生产240万件高档无铅日用瓷，总占地80亩（53500m2），建设内容及主要构筑物见表2。 表2 项目工程组成表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 熟料制备车间; 建筑面积4200m2，内设原料筛分、称重、煅烧、破碎等工序。 主要生产设备包括：振动筛1台、斗式秤2台、机械化环保节能竖窑3座、出料机1台、破碎机1台，研磨机1台；. 日用瓷制备车间; 建筑面积3500m2，内设浆料制备、注浆成型、干燥、施釉、烧成、验选、包装工序。主要生产设备包括：除铁机1台、注浆机1台、新型环保节能隧道窑1座；. 配套工程; 办公服务区; 建筑面积2000m2，主要包括职工宿舍（2F）、办公室（5F）、展会大会议室（2F）、活动中心（2F）；. 地面停车位; 16个. 储运工程; 储存; 原料仓1座、熟料仓3个（单个V=125m3） 成品仓1座，位于日用瓷制备车间内；. 运输; 原辅料由社会车辆负责运输. 公用工程; 供水; 陈炉镇市政供水. 供气; 陈炉镇市政供气，. 供电; 陈炉镇市政供电. 排水; 生产废水经沉淀池处理后回用，不外排；.生活污水经油水分离器及化粪池处理后用于农田施肥. 环保工程; 废水; 厨房设油水分离器1个，化粪池1座（V=20m3）、沉浆池1座（V=20m3）. 废气; 布袋除尘器4套，油烟净化装置1套. 噪声; 对设备采取隔声、减振、消声等措施. 固废; 垃圾箱、垃圾桶若干. 绿化; 绿化面积约8300m2，绿化率15.5%. 五、项目设备 本项目主要设备见表3。 表3 项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 设备型号/; 数量; 备注. 1; 熟料制备车间. 1.1; 重型振动筛; QZSGB-0615 N=2kw; 1台; /. 1.2; 斗式秤及斗仓; 6t，1.5t; 2套; /. 1.3; 机械化环保节能竖窑; 有效容积180m3; 3座; /. 1.4; 多点出料机; 四点 N=7.5kw; 1台; /. 1.5; 鼓风机; 9-19N07.1D N=55kw; 3台; 带消声器. 1.6; 布袋除尘器; FMQD96-7 N=3.5kw; 1台; 除尘效率＞99%. 1.7; 布袋除尘器; HMC-48 N=1.5kw; 1台; 除尘效率＞99%. 1.8; 布袋除尘器; HMC-24 N=1.5kw; 2台; 除尘效率＞99%. 1.9; 熟料仓; 直径4m; 3个; 单个V=125m3. 1.10; 颚式破碎机; 30kw; 1台; /. 1.11; 雷蒙磨粉机; /; 1台; /. 2; 日用瓷制备车间. 2.1; 除铁机; /; 1台; /. 2.2; 注浆机; /; 1台; /. 2.3; 新型环保节能隧道窑; 长80m宽2.2m高1.5m; 1座; 配温控系统. 六、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗见表4。 表4 主要原辅材料及动力消耗 类别; 消耗量; 储存方式; 来源. 块状高岭土; 12500t/a; 密闭仓库储存; 外购，社会车辆运输. 石膏粉; 2057t/a; 密闭仓库储存; 外购，社会车辆运输. 水; 10890m3/a; 不储存; 陈炉镇市政供水管网引入. 电; 2569300kw·h; 不储存; 陈炉镇供电网引入. 天然气; 264.62万m3/a; 不储存; 陈炉镇燃气管道引入. 本项目为无铅日用瓷生产项目，主要原材料为高岭土，原料中不含铅等重金属，原料成分见表5。 表5 原料成分表 原料名称; 主要成分（%）. SiO2; Al2O3; Fe2O3; TiO2; CaO; MgO; K2O; Na2O; ZnO; L.O.I; 合计. 高岭土; 45.66; 37.5; 0.16; 0.24; 0.38; 0.05; 0.20; 0.10; /; 15.71; 100. 石膏粉; CaSO4·2H2O; 100. 七、产品方案 本项目产品为无铅日用瓷，年产量11875t/a。产品方案见表6。 表6 项目产品方案一览表 序号; 名称; 数量（万件）; 比例. 1; 花瓶; 80; 33.3%. 2; 大缸; 100; 41.7%. 3; 花盆; 30; 12.5%. 4; 盘子; 15; 6.25%. 5; 碗; 15; 6.25%. 八、总平面布置 （1）本项目以产品的加工生产流程为原则布置，顺延了物料走向，且项目建设地南侧紧邻宜上公路，交通方便，利于物料运输。 （2）根据平面布置图，新建厂区呈不规则矩形。厂区按照个功能区分区的要求，联合、集中，多层布置，划分为生产区和办公生活区。其中生产区位于厂区东侧，办公生活区位于厂区西侧。各建筑物之间由厂区内道路互相连通，路边及厂界四周种植花草乔木，以减轻项目粉尘及噪声对周边环境的影响。 （3）根据平面布置图，厂区主要建设内容为熟料制备车间、日用瓷生产车间及办公生活区等。生产区由东往西依次布设为原料库、熟料煅烧车间、熟料储存仓、日用瓷制备车间、隧道窑等。经调查，项目地年主导风向多为北风、西北风，办公区位于厂区西侧，处于生产区上风向，因此生产区项目运行期间粉尘、煅烧废气等对厂区办公生活区影响较小。 （4）经调查，新建厂区位于陈炉陶瓷工业园区，周边无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位及需要特别保护的动植物。 综上，本项目平面布置基本合理，项目总平面布置图详见附图3。 九、公用工程 1、给水 本项目供水由陈炉镇现状市政供水管网供给，满足本项目生活和用水。 2、排水 工业废水排入沉淀池，沉淀后回用，生活污水经过化粪池处理后用于肥田。 3、供电 本项目用电由陈炉供电网引入。 4、供气 项目所用的天然气由市政天然气管网接入，燃气管道现已敷设完成。 十、劳动定员与工作制度 项目建成后，员工有50人，项目生产采用三班制工作，每班工作8小时。全年工作330天。 十一、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表7。 表7 主要经济技术指标 序号; 项 目; 单位; 数据. 1; 生产能力; 万件; 240. 2; 工作制度; /; 三班制. 3; 劳动定员; 人; 50. 4; 占地面积; m2; 53500. 5; 总建筑面积; m2; 9700. 6; 绿化面积; m2; 8300. 7; 绿化率; %; 15.5. 8; 项目总投资; 万元; 5800. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 一、地理位置 印台区位于陕西省中部，陕北黄土高原低中山区南缘，南俯关中平原，北依陕北高原。东经108°51′09″～109°26′32″，北纬34°59′06″～35°21′48″，东与白水、蒲城县毗邻，东南与富平县、王益区接壤，西、西南与王益区、耀州区交界，北、西北与旬邑县、宜君县、黄陵县相接。辖区东西最大距离64.5公里，南北最大距离44.8公里，总面积628平方公里。南距省会西安95千米，北距人文初祖轩辕黄帝陵60千米，距革命圣地延安250千米。210国道、305省道穿区而过，是北往陕北、内蒙古，西北连接甘肃、宁夏的“襟喉”。 本项目位于铜川市印台区陈炉陶瓷工业园内。 ### 二、地形地貌 陈炉镇所在的区域为鄂尔多斯地区南端，属祁（连）吕（梁）贺（兰）山字形构造南缘东翼。全区下部主要为中生界基岩山地，山势陡峭，河流深彻，基岩裸露广泛，土薄石厚。典型地貌为土石低山梁塬丘陵，沟壑坡度为10°～35°，沟壑密度为219kg/km2，最高点陈炉石马山海拔为1500.8米，平均海拔1200米。城镇位于三面环山的、呈马蹄形的山凹之中。山体内部土质坚硬，其地形形状沟壑纵横，梁坡杂陈，树木葱郁。 根据现场调查，厂区内地势平坦，场地稳定性较好。 ### 三、气候、气象 印台区地处渭北旱原，系关中平原与陕北高原的过度地带，气候基本特征介于两地之间，属暖温带大陆性半湿润易干旱气候区。冬春季受西伯利亚冷气流影响，多西北风，干燥寒冷；夏秋季受太平洋暖湿气流影响，降水较多，气候湿润。每年7月前期易发生伏旱，后期多连阴雨。多年平均气温10.6℃，1月平均气温-3.0℃，7月平均气温23.0℃，平均气温年较差26.0℃，无霜期年平均164~206天，年平均降水量582.5毫米，年平均降雨数92.7天，降雨量集中在每年7~9月。区内光能资源丰富，太阳辐射年平均量126.54千卡/平方厘米，年平均日照2342小时。多年平均风速为2.2米/秒，主导风向为北风、西北风。 ### 四、水文 印台区内有漆水河、乌泥川河、金华山河、东河川河、陈家河、阿庄河、广阳河和玉华河等主要河流，主干河流漆水河由北往南贯穿市区，流长2.34万米，流量达800立方米/小时。矿泉水流量1200立方米/天，主要分布在王石凹镇、印台乡和金锁关镇。 漆水河是铜川最主要的河流之一，发源于铜川市印台区焦坪乡的崾岘梁下，流域面积为814.70km2，河长64.2km，平均比降11.0‰。主要支流16条，其中北市区13条，流域面积大于50km2的主要支沟有雷家沟、王家河。 经调查，本项目周边2km范围内无地表河流，距项目最近的漆水河位于项目西北5.27km。 ### 五、植被及生物多样性 铜川地区可以划分为川原灌草丛植被小区、黄土丘陵和低山灌丛植被小区及山地落叶阔叶植被小区。 川原灌草丛植被小区主要植被有酸枣、黄蔷薇、牛尾蒿、猪毛蒿、白羊草、黄背草等。黄土丘陵和低山灌丛植被小区主要植被有狼牙刺、酸枣、荆条、杭子梢、连翘、虎榛子等。山地落叶阔叶植被小区主要植被有黄连木、漆、椴、山核桃、八角枫、泡花、青肤杨等。 铜川野生禽兽类动物分为西北部子午岭余脉石质低山梢林区、东南部黄土台原耕作区及川道平原居民居住区。西北部子午岭余脉石质低山梢林区主要有狍子、麝、黄鹂、黑卷尾等。东南部黄土台原耕作区主要有中华鼢鼠、石鸡、红嘴山鸦等。川道平原居民居住区主要有褐家鼠、楼燕、金翅雀、黑线姬鼠、狗獾等。 本项目评价区内无国家和地方保护的野生动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） ### 社会经济结构 1、行政区划、人口 陈炉镇总面积99.7平方公里，总人口19870人，其中非农业人口7200人，辖18个行政村，68个村民小组，2个社区。 陈炉陶瓷工业园区位于印台区陈炉镇以西7公里处，规划总面积约3000亩，是一个集陶瓷生产、商务洽谈、研发设计和耀州窑工艺陶瓷展示服务于一体的现代化综合陶瓷工业园区。园区计划分2期进行建设，1期规划5年（2011年－2016年），规划面积2000亩；2期规划5年（2016－2021年），规划面积约1000亩。 2、经济 印台区是陕西省重要的能源、建材、铝业、陶瓷和果业生产基地，素有“煤城瓷都”之美誉。已探明煤炭地质储量18.6亿吨，水泥石灰岩储量14亿吨，耐火粘土储量3439.5万吨，金属铝土矿储量1.69万吨。未开采油页岩储量4.86亿吨，含油率5.8-12%。尚未探明储量的矿产资源还有硫铁矿、腐殖酸肥料、石油、煤气等。印台区气候温和，土地肥沃，是世界苹果最佳适生区之一，所产的“九州龙”苹果被选为国宴佳品，并远销到东南亚、欧美等国际市场。 2013年，铜川市印台区生产总值82.26亿元，比2012年增长11.5%。其中，第一产业增加值4.76亿元，占生产总值比重的5.8%；第二产业增加值59.64亿元，占72.5%；第三产业增加值17.86亿元，占21.7%。人均生产总值37622元。全年非公有制经济增加值36.6亿元，占生产总值的44.5%，比2012年提升0.12个百分点。 ### 二、交通运输 截至2013年末，印台区境内公路里程804.943公里。其中：高等级公路19.44公里，国道18.377公里，省道78.762公里，县道97.103公里，乡道184.499公里，村道385.868公里，专用公路20.894公里。 本项目西南侧隔市政光缆、自来水管网距宜上路15m，交通十分便利。 ### 三、科教文卫 ### 截至2013年末，印台区共有各类中小学38所。其中小学25所，初中12所，高中1所；共有班级341个，小学237个，初中98个，高中6个；在校学生11844人，小学7172人，初中4463人，高中209人；共有教职工1610人，其中专任教师1413人，小学840人，初中540人，高中33人。共有幼儿园16所，班级110个，在校学生3347人，教职工351人，其中专任教师208人。小学学龄儿童净入学率100%；初中升学率91.7%；高中升学率96.7%。 ### 截至2013年末，印台区共有各类卫生机构217个，其中：医院12个；基层医疗卫生机构188个，其中：社区卫生服务中心（站）12个，卫生院8个，村卫生室107个，诊所、卫生所、医务室61个；专业公共卫生机构15个，其中：疾病预防控制中心1个，妇幼保健院（所、站）2个，卫生监督所1个，计划生育技术服务机构11个；其他卫生机构2个。年末实有床位数1020张。在岗职工1826人，卫生技术人员1457人，其中执业（助理）医师523人。 ### 截至2013年末，印台区体育场馆4个；剧场、影剧院2个，公共图书馆图书总藏量223.5千册。 ### 四、风景名胜和文物保护 印台区境内有始建于唐太宗贞观21年供李氏父子狩猎避暑和唐僧玄奘法师译经圆寂的玉华宫遗址；修建于北宋镇恶祛邪的省级文物重兴寺塔；孟姜女千里寻夫、坐化于此的孟姜女祠；“关中北部第一关”的金锁关城遗址；延续700年陶瓷烧造历史的中国耀州陈炉镇窑场；以及文庙、大统魏碑寺等文物点143处。 根据现场调查，本项目评价范围内未发现需要保护的文物和名胜古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本次大气环境质量现状引用陕西华信检测技术有限公司对《铜川市铜远工贸有限公司年产50万吨石渣生产线建设项目环境质量现状监测报告》（华信监字（2014）第33号）中的监测资料，监测时间为2014年10月15日～10月21日。监测点位为关家咀村，位于本项目东南2.03km。据调查，项目区从监测时间至今无大的污染源排放，因此监测结果能代表项目区所在的环境空气质量。监测结果见表8和表9。 表8 环境空气小时浓度监测结果统计表 监测项目; 监测点位; 小时浓度范围 (µg/m3); 小时浓度标准 (µg/m3); 超标率(%); 达标情况. SO2; 1#关家咀村; 20~39; 500; 0; 达标. NO2; 17~44; 200; 0; 达标. 表9 环境空气日均浓度监测结果统计表 监测项目; 监测点位; 日均浓度范围（µg/m3）; 日均标准 （µg/m3）; 最大超标倍数; 达标情况. SO2; 1#关家咀村; 22~35; 150; 0; 达标. NO2; 24~34; 80; 0; 达标. PM10; 66~112; 150; 0; 达标. 由统计结果可知，项目区环境空气中SO2、NO2小时平均浓度、日均浓度及PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目所在地环境空气质量良好。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量监测委托铜川市耀州区环境监测站于2014年12月17日和2014年12月18日进行了现状监测。 监测时间：分昼间与夜间进行监测。 监测点位：布置于项目厂区东、西、南、北厂界外1m处、双碑小学和双碑村居民区，共设6个监测点。监测结果见表10。 表10 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 监测地点; 2014年12月17日; 2014年12月18日; 执行标准2类. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#北厂界; 47.2; 41.4; 45.2; 41.5; 60; 50. 2#东厂界; 48.4; 46.4; 48.1; 43.0. 3#南厂界; 50.3; 42.3; 60.7; 44.0. 4#西厂界; 48.0; 45.9; 47.8; 41.5. 5#双碑小学; 55.7; 40.2; 57.7; 45.3. 6#双碑村; 60.2; 45.7; 58.3; 44.3. 根据声环境质量现状监测结果，项目南厂界昼间及双碑村居民区昼间声环境超标，其中南厂界监测的两天昼间声环境值差距较大，分析超标原因为项目南厂界及双碑村南侧紧邻宜上路，昼间受道路交通噪声影响较大。其余厂界及敏感点昼、夜声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、生态环境质量现状 本项目位于铜川市印台区陈炉陶瓷工业园内，项目区地势南高北低，略有起伏，周围为典型的农村生态系统，生物多样性简单，连通性一般，自然景观已不多见，呈现人工景观面貌。项目拟建地周围以人工种植的绿化植物为主。生态环境现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目特性和所在地环境特征，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标 类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 户数/人数; 保护级别. 大气 环境; 双碑村; SE; 40m; 423户/1927人; 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求. 穆家庄村; SW; 310m; 210户/965人. 陈炉镇中心幼儿园; SW; 600m; 60人. 双碑小学; SE; 300m; 171人. 声环境; 双碑村; SE; 40m; 423户/1927人; 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据铜川市环境保护局对本项目环境影响评价执行标准的批复，本项目的环境质量标准执行如下： 1、环境空气质量 项目所在区环境空气质量评价执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值如下表12。 表12 环境空气污染物基本项目浓度限值 区域名; 执行标准; 级别; 污染物名称; 浓度 单位; 浓度限值. 小时 平均; 日均; 年均. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）; 二级; SO2; µg/m3; 500; 150; 60. PM10; µg/m3; /; 150; 70. NO2; µg/m3; 200; 80; 40. 2、地表水环境 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，见表13。 表13 水环境质量标准 执行标准; PH; COD; BOD5; 石油类; 高锰酸盐指数; 氨氮. Ⅲ类标准（mg/L）; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≤6; ≤1.0. 3、地下水环境 地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水域标准。 4、声环境质量标准 项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表14。 表14 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目区; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类标准; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 炉窑废气排放执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及修改单(环境保护部公告[2014]83号)中相关规定以及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中相关标准限值；无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度限值。 2、废水 废水经处理后综合利用，不外排。 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）中的2类标准；建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定及要求。标准值见表15、16。 表15 建筑施工厂界环境噪声排放限值 监测点; 执行标准; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; dB（A）; 70; 55. 表16 工业企业环境噪声排放限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告[2013] 36号）中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十二五”期间总量控制要求，“十二五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 本项目总量控制因子确定为SO2、NOX。总量控制指标为：SO2：0.84t/a；NOX：11.8t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简图（图示） 1、施工期 本项目新建熟料制备车间、日用瓷制备车间、办公、配电等配套设施。在施工期间的基础工程、主体工程、设备安装等建设工序，主要产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 图1 施工期工艺流程及产污环节 2、运营期 图2 日用瓷生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）熟料制备 外购的块状高岭土（粒径为50-80mm）首先经过重型振动筛将原料中的石块等杂物筛出，然后经过斗式秤称重后，通过15m长的密闭皮带输送到竖窑里煅烧，煅烧温度控制在850-1100℃，燃料为天然气，煅烧后的熟料利用多点出料机出料后经55m长的密闭皮带送到料仓存储备用。 （2）浆料制备 熟料和生料先经颚式破碎机破碎后，按80%的熟料和20%生料比例混合称重，进入雷蒙磨粉机研磨至粒径为400目大小的颗粒，经过除铁机除铁后，人工送入20m3沉浆池制浆。 （3）注浆成型 首先将成品石膏粉和水混合搅拌，根据产品要求进行制模，将浆料注入模具成型，然后将毛坯送入日用瓷制备车间内东南角设置的干燥区自然干燥，干燥完成后进行脱模、修坯、检验。检验合格的青坯进入施釉工序，修坯产生的坯泥进入沉浆池、不合格的青坯返回破碎、研磨工序重新加工利用。 （4）施釉工序 本工序采用人工施釉，施釉方式喷釉，检验合格后的白坯送入隧道窑烧制。 （5）烧成工序 合格的白坯装入环保隧道窑中进行烧制，隧道窑采取天然气加热，自动温控设备将温度调至1320℃，按照产品要求加热一定时间，经一定时间冷却后出窑，分级检选（分为一、二、三级），成品包装入库。 主要污染源分析： 一、施工期 施工期施工内容包括基础工程、主体工程、设备安装等建设工序。施工期污染主要包括施工过程所产生的噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物等。 1、废气 施工期大气污染物主要来自工程土石方挖掘、回填及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；往来车辆造成的道路扬尘；施工车辆所排废气（含CO、HC、NOx、SO2等污染物）。 2、废水 施工期废水主要有施工人员生活污水和建筑施工废水。 （1）生活污水 项目施工期工作人员多为当地居民，不在施工地用餐，项目施工期间生活污水主要为人员盥洗污水。施工高峰期每日施工人员15名，每人用水量按35L/d计，则用水量约为0.525m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为0.42m3/d，主要污染物为COD和氨氮。施工期间厕所为临时旱厕，定期清运肥田。 （2）施工废水 施工期间，基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、混凝土养护废水、施工机械设备清洗、施工车辆冲洗等建筑废水，此部分废水所含SS浓度较高。 3、噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表17。施工期运输车辆噪声类型及声级见表18。 表17 施工期主要机械设备噪声源强表 单位：dB(A) 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m). 翻斗机; 83～89; 3; 装载机; 86; 5. 推土机; 90; 5; 电 锯; 105; 1. 吊 车; 73; 15; 切割机; 88; 1. 挖掘机; 85; 5; 移动式空压机; 92; 3. 振捣棒; 93; 1. 表18 施工期运输车辆声级 单位：dB(A) 车辆类型; 运输内容; 声级/ dB（A）. 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80～85. 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 根据建设单位提供资料，本项目施工过程挖方与填方基本平衡，没有施工弃土产生。施工过程中产生的建筑垃圾按50kg/100m2计，项目总建筑面积9700m2，产生建筑垃圾总量为4.85t；施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，高峰期施工人员约15名，则产生生活垃圾7.5kg/d。 二、营运期 1、废气 （1）机械竖窑煅烧废气 ①煅烧粉尘 本项目设3座环保机械竖窑，对高岭土进行煅烧制作熟料，运行时间6000h/a。在煅烧过程中有粉尘产生。高岭土煅烧过程中会有一部分损耗，根据设计资料及同类工艺类比，损耗量为原料的2%-3%（本项目取3%），本项目年用高岭土12500t/a，经计算，煅烧过程中粉尘产生量为375t/a。 为降低粉尘对周边环境的影响，熟料制备车间设有一台布袋除尘器（除尘效率＞99%）对竖窑废气进行净化。每台机械竖窑安装有一台鼓风机，单台风机风量3000-8000m3.h，本项目取4500m3/h·台，3台竖窑煅烧废气经排气管道统一收集后进入布袋除尘器除尘，通过一根25m高排气筒排放。 经计算，机械竖窑煅烧粉尘最终排放浓度46.3mg/m3，排放量3.75t/a。满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属煅烧炉窑二级标准粉尘排放限值要求200mg/m3。 ②天然气燃烧废气 机械竖窑所使用热源为天然气，年用量263万m3/a。天然气属清洁能源，燃烧过程中有少量烟尘、SO2及NOX产生。根据《环境保护实用数据手册》并参照《第一次全国污染源普查工工业污染源产排污系数手册》中燃气锅炉产排污系数，本项目1m3天然气燃烧产生的废气量取10.5m3，污染物产生系数取烟尘2.4kg/万m3、SO2：1.5kg/万m3、NOX：18.71kg/万m3；经计算，机械竖窑天然气燃烧废气产生量为烟尘：0.63t/a、SO2：0.39t/a、NOX：4.92t/a。 表19 机械竖窑废气产排污一览 风机 总风量 (m3/h); 污染物名称; 产生情况; 环保 设施; 除尘 效率 (%); 排放情况; 排气筒 位置. 产生 浓度(mg/m3); 产生量 （t/a）; 排放 浓度(mg/m3); 排放量 （t/a）. 13500m3/h; 粉尘; 4629.6; 375; 布袋除尘; ＞99; 46.3; 3.75; 熟料制备车间. 烟尘; 7.78; 0.63; 0.078; 0.0063. SO2; 4.81; 0.39; /; /; 4.81; 0.39. NOX; 60.74; 4.92; /; /; 60.74; 4.92. （2）隧道窑废气 本项目设环保节能隧道窑一座用于日用瓷的烧制，隧道窑热源为天然气，天然气用量1.62万m3/a。废气经25m排气筒排放。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（中册）3153日用瓷制品制造业产排污系数表，本项目产排污系数如下： 表20 隧道窑废气产排污系数 原料; 工艺; 规模; 污染物指标; 单位; 产污系数; 排污系数. 高岭土; 湿法成型高温烧结（燃天然气）; 7000-25000t瓷/年; 工业废气量; 标m3/t-产品; 5781.814; 5781.814. 烟尘; kg/t-产品; 0.145; 0.145. 二氧化硫; kg/t-产品; 0.038; 0.038. 氮氧化物; kg/t-产品; 0.579; 0.579. 工业粉尘; kg/t-产品; 0.005; 0.005. 本项目生产日用瓷约11875t/a。经计算，隧道窑废气年排放量6.87×107m3/a；污染物排放浓度及排放量分别为：颗粒物25.9mg/m3、；二氧化硫6.57 mg/m3；氮氧化物100.08mg/m3。满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5隧道窑大气污染物排放限值（颗粒物＜30mg/m3；SO2＜100mg/m3；NOX＜300mg/m3）。 （3）无组织粉尘 本项目运营期无组织粉尘主要来源于物料卸料、堆放扬尘；熟料仓进料、储存过程中粉尘、筛分、破碎、研磨环节粉尘。 ①物料卸料、堆放扬尘 本项目原料为高岭土、石膏。堆存均在密闭厂房内。扬尘主要由于粒径较小的土粒等在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。本项目原料高岭土为块状，规格为50-80mm之间，粒径较大，含水率较高，密闭库房存储，不易起尘。 卸料粉尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式计算，公式为： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—地面平均风速（m/s），取2.2 m/s； M—一次卸料量（t），取25t/次。 采用经验公式计算，Q为7.09g/次，年运输约5000车次，汽车卸料起尘量为0.035t/a。 ②熟料仓进料、储存产生的粉尘 经过煅烧后的高岭土由3个直径4m，单个容积为125m3的密封的筒仓储存。筒仓进料、卸料过程会产生一定量的粉尘。根据同类资料数据，筒仓进料时排放气体中粉尘浓度介于200mg/m3-3000mg/m3之间，本次评价取3000mg/m3。各熟料仓顶均设有小型布袋除尘器1台（除尘效率＞99%），筒仓年进出熟料约200次，每次约1小时，根据筒仓体积推算，项目3个熟料仓产生粉尘总量约0.225t/a。经布袋除尘器后最终排放浓度及排放量为30mg/m3、2.25kg/a。 ②筛分、破碎、研磨粉尘 在对高岭土进行筛分去除石块杂物及对熟料进行破碎、研磨的过程中会有粉尘产生，根据设计资料参考同类项目，破碎、研磨、筛分粉尘产生系数取0.669kg/t，本项目年使用原料1.25万t/a，经计算，粉尘产生量为8.36t/a。 （4）食堂油烟 食用油在烹饪过程中将产生油烟废气。项目运营期员工为50人，根据类比调查，人均日食用油用量约30g/人，则食用油用量为1.5kg/d，0.495t/a。油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则产生的油烟量约0.042kg/d，13.86kg/a。 2、废水 ①生产废水 根据设计资料并参照同类行业类比数据，本项目制浆用新鲜用水量为25m3/d，石膏制模新鲜用水量为2.5m3/d。 日用瓷制造车间内设沉浆池一座，容积20m3。将高岭土熟料、生料与水按一定比例在沉浆池内混合制成料浆，沉浆池水循环使用，每日需补充新水量25m3/d。将浆料倒入石膏模具制坯，将制好的样坯放入隧道窑烧制，在烧制过程中水分被烘干损耗，没有废水排出。 石膏制模根据石膏与水的配比制备模具，每日用水量2.5m3/d，全部进入模具，没有废水排出。 本项目无生产废水排放。 ②生活污水 本项目的生活废水主要为食堂废水及员工生活污水。 按照《陕西省行业用水定额》并结合当地实际用水状况，本项目员工生活用水取110L/人·d，员工共计50人，则每天用水量约为5.5m3/d，则年用水量约为1815m3/a。废水排污系数取0.8，则废水年排放量为1452m3/a。 图3 项目水平衡图 表21 废水产排放一览表 名称; 用水量标准; 数量; 用水量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）. 生产用水; 27.5m3/d; /; 9075; 9075; 0. 生活用水; 110L/人·天; 50人; 1815; 363; 1452. 合计; /; /; 10890; 9438; 1452. 则本项目总用水量为33m3/d，即10890m3/a。 3、噪声 本项目噪声主要来源于重型振动筛、鼓风机、颚式破碎机、雷蒙磨粉机、除铁机、注浆机等设备，具体位置见表22所示。 表22 厂区主要设备 dB(A) 序号; 噪声源; 噪声源 数量. 位置; 名称; 源强. 1; 原料库; 重型振动筛; 70-80; 1台. 2; 熟料煅烧车间; 鼓风机; 80-90; 3台. 3; 日用瓷加工车间; 颚式破碎机; 80-90; 1台. 4; 日用瓷加工车间; 雷蒙磨粉机; 70-80; 1台. 5; 日用瓷加工车间; 除铁机; 80-90; 1台. 6; 日用瓷加工车间; 注浆机; 80-90; 1台. 4、固废 项目产生的固体废弃物主要有铁渣、坯泥、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘及员工生活垃圾。 ①根据设计资料及同类行业类比可知，除铁工段产生的铁渣30.5t/a。 ②坯泥及不合格产品：本项目废品率为2-3%，坯渣及不合格产品约为270t/a。 ③布袋除尘器收集的粉尘：371.5t/a。 ④员工生活垃圾按1kg/人·d。本项目员工50人，则生活垃圾量为16.5t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 竖窑煅烧废气 | 颗粒物 | 4637.4mg/m3，375.63t/a | 46.37mg/m3，3.76t/a |
|  |  | SO2 | 4.81mg/m3，0.39t/a | 4.81mg/m3，0.39t/a |
|  |  | NOx | 60.74mg/m3，4.92t/a | 60.74mg/m3，4.92t/a |
|  | 隧道窑废气 | 颗粒物 | 25.9mg/m3，1.78t/a | 25.9mg/m3，1.78t/a |
|  |  | SO2 | 6.57mg/m3，0.45t/a | 6.57mg/m3，0.45t/a |
|  |  | NOx | 100.08mg/m3，6.88t/a | 100.08mg/m3，6.88t/a |
|  | 卸料、筛分、破碎、储存 | 粉尘 | 8.4t/a | 0.205t/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 7.66mg/m3，13.86kg/a | 1.9mg/m3，3.5kg/a |
| 水污 染物 | 工业废水 | / | 0 | 0 |
|  | 生活污水 | / | 1452t/a | 0 |
| 固体 废物 | 除铁 | 铁渣 | 30.5t/a | 全部外售，综合利用 |
|  | 制坯 | 坯渣 | 80t/a | 回用到沉浆池 |
|  | 检验工序 | 不合格产品 | 190t/a | 破碎回用 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 371.5t/a | 回用到沉浆池 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 16.5t/a | 当地环卫部门清运 |
| 噪声 | 重型振动筛、鼓风机等设备 |  | 70~90dB(A) | 昼间≤60 dB(A) 夜间≤50 dB(A) |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目建设过程中会带来一定的植被破坏、水土流失等生态影响。当工程完工，各种绿化恢复措施完成后，项目建设对生态环境的影响将得到一定程度的恢复。 因此，项目建设和运行对周围生态环境影响都很小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析及污染防治措施 1、对大气环境的影响 （1）施工扬尘影响分析 ① 裸露地面扬尘 项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 ②建筑扬尘 施工场地建筑堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。 ③ 道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下。 表23 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车 速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 据现场调查，本项目施工期扬尘对距项目东南侧约40m的双碑村有一定影响，评价要求必须在项目场界东南侧设置不低于2.5m的围挡，在施工时严禁敞开式作业，采用现场洒水抑尘、覆盖防风抑尘网等措施，减少对敏感点的影响。为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目施工单位，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省“治污降霾 保卫蓝天”五年行动计划》（2013—2017年）、《铜川市2015年治污降霾保卫蓝天行动计划实施方案》（铜政办发[2015]17号）、铜川市创模办、市住建局《关于加强城市区域扬尘污染控制的通知》（2011年11月16日）中的“六要四禁止”要求制定如下污染防治措施： ①严格按照有关扬尘污染控制规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育。在工地出入口设置环保公告栏，公告项目环评手续审批事项，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督； ②在工地周围设置2.5m以上硬质围挡，并确保完好无损，美观大方。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥4.0m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； ③运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘； ④要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，严禁未经冲洗和加盖棚布的运输车辆驶出工地进入城市道路； ⑤及时归整工地所有建筑物料，对易引起扬尘的物料采用遮阳网、密目网进行全部覆盖，对堆存超过半年时间的渣土要进行绿化、美化、固化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化； ⑥在拆迁或其它易产生扬尘的施工过程中采取喷水防尘措施，灰土搅拌场及施工现场混凝土搅拌一律要有防尘措施； ⑦严禁从正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物； ⑧对地基开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并采取防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟； ⑨禁止以各种活动名义在施工工地内燃放烟花炮竹；禁止在建筑工地内焚烧各类建筑废物、生活垃圾和燃用烟煤等。 采取以上防护措施后，可减轻项目建设对施工地敏感点环境空气质量的影响。 （2）施工机械废气影响分析 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气形成影响。 车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及HC等，间断运行，工程在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 2、施工噪声影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、电锯等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。 - （1）施工噪声预测计算 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，我们将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： △L= L1 - L2 = 20 lg r2/r1 （dB） 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值（dB）； r1、r2——点声源至受声点的距离（m）； L1——距点声源r1处的噪声值（dB）； L2——距点声源r2处的噪声值（dB）； 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表24。 表24 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 翻斗机; 83～89; 3; 70; 55; 22; 118. 推土机; 90; 5; 70; 55; 51; 282. 装载机; 86; 5; 70; 55; 31; 176. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 28; 157. 吊 车; 73; 15; 70; 55; 22; 120. 移动式空压机; 92; 3; 70; 55; 38; 213. 振捣棒; 93; 1; 70; 55; 14; 80. 电 锯; 105; 1; 70; 55; 45; 252. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. （2）施工噪声对周围环境的影响分析 ① 建筑物施工期主要为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。 由表24可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远。影响较大的噪声源如推土机、电锯、切割机等昼间最大影响范围在51m内，夜间最大影响范围在282m内。距本项目最近的敏感点为项目东南侧约40m的双碑村，施工噪声会对其产生一定影响。为此项目施工应严格控制高噪声设备的运行时段，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），避免夜间施工产生扰民现象。 ② 施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重附近道路交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～90dB，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民和其它企业单位生活造成大的影响。 （3）施工期噪声控制要求 本项目最近的敏感点为项目东南侧约40m的双碑村，评价要求项目施工时将高噪声设备布置在远离敏感点位置，并设置临时隔声屏障，以减少对敏感点的噪声影响。 为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ① 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染 a、合理布置施工场地，选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备； b、要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 ② 严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸等过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 ③ 采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 ④ 严格控制施工时间 根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须经当地环境行政主管部门同意，且必须公告附近居民。 3、施工期废水环境影响分析 施工期废水主要为建筑施工废水和生活污水。 （1）建筑施工废水 施工期废水主要包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，生产废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含其它污染物，环评要求设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后全部回用到生产中和场地的洒水抑尘，不外排。 （2）生活污水 根据工程分析，施工期生活污水主排放量约为0.42m3/d。主要污染物为COD、氨氮等。施工现场设临时旱厕，定期清掏旱厕，外运至农田作肥料，对该区域水环境基本无影响。 4、固体废弃物影响分析 施工期固废主要为施工过程产生的建筑垃圾，房屋装饰过程中产生的废包装物及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾产生总量为4.85t，采取有计划堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保及城建部门要求送相关建筑垃圾填埋场集中处置； 施工期生活垃圾产生量约为7.5kg/d，分类收集后由环卫部门定期清运，对环境影响小。 5、生态环境影响分析 项目规划占地面积为53500m2，项目施工将改变原有地表形态及土地结构，但土地利用性质不会改变，若弃土堆渣不及时清理或无任何遮挡、覆盖等措施，在暴雨季节，将会导致水土流失。项目建成后，随着厂区生态的恢复，以及厂区四周环境绿化措施的实施，绿地率将达到15.5%，对周围的生态环境将产生一定的恢复作用。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度。 二、营运期环境影响分析及污染防治措施 1、大气环境影响分析 本项目的废气主要来自于机械环保竖窑原料煅烧废气、环保节能隧道窑废气、卸料、筛分、储存过程中产生的粉尘及厨房油烟等。 （1）机械竖窑废气 ①煅烧粉尘 本项目设3座环保机械竖窑，对高岭土进行煅烧制作熟料，运行时间6000h/a。在煅烧过程中有粉尘产生。根据工程分析，煅烧过程中粉尘产生量为375t/a。 为降低粉尘对周边环境的影响，熟料制备车间设有一台布袋除尘器（除尘效率＞99%）对竖窑废气进行净化。每台机械竖窑安装有一台鼓风机，单台风机风量3000-8000m3.h，本项目取4500m3/h·台，3台竖窑煅烧废气经排气管道统一收集后进入布袋除尘器除尘，通过一根25m高排气筒排放。 经计算，机械竖窑煅烧粉尘最终排放浓度46.3mg/m3，排放量3.75t/a。满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属煅烧炉窑二级标准粉尘排放限值要求200mg/m3。 ②天然气燃烧废气 机械竖窑所使用热源为天然气，年用量263万m3/a。天然气属清洁能源，燃烧过程中有少量烟尘、SO2及NOX产生。经计算，机械竖窑天然气燃烧废气产生量及浓度为烟尘：0.63t/a、7.78mg/m3；SO2：0.39t/a、4.81mg/m3；NOX：4.92t/a，60.74mg/m3。对周边环境影响较小。 （2）隧道窑废气 本项目设置一座环保节能隧道窑对制成的瓷坯进行烧制。隧道窑热源为天然气，属清洁能源。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（中册）3153日用瓷制品制造业产排污系数进行核算，隧道窑废气最终排放浓度及排放量分别为：颗粒物25.9mg/m3，1.78t/a；二氧化硫6.57mg/m3，0.45t/a；氮氧化物100.08mg/m3，6.876t/a。满足《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010表5中规定的隧道窑使用天然气作为燃料时污染物浓度排放限值：颗粒物＜30mg/m3；二氧化硫＜100mg/m3，氮氧化物＜300mg/m3。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），对隧道窑废气进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的EPA的估算模式SCREEN3。预测结果分别如下： 表25 隧道窑废气预测结果 距污染源中心下风向距离D （m）; TSP; SO2; NO2. 浓度 mg/m3; 占标率 %; 浓度 mg/m3; 占标率 %; 浓度 mg/m3; 占标率 %. 10; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 100; 0.0005571; 0.06; 0.0001443; 0.03; 0.001747; 0.87. 200; 0.002131; 0.24; 0.0005521; 0.11; 0.006684; 3.34. 300; 0.002334; 0.26; 0.0006048; 0.12; 0.007321; 3.66. 400; 0.002144; 0.24; 0.0005554; 0.11; 0.006724; 3.36. 500; 0.00221; 0.25; 0.0005727; 0.11; 0.006932; 3.47. 600; 0.002145; 0.24; 0.0005559; 0.11; 0.006729; 3.36. 700; 0.002145; 0.24; 0.0005558; 0.11; 0.006728; 3.36. 800; 0.002037; 0.23; 0.0005278; 0.11; 0.00639; 3.19. 900; 0.001885; 0.21; 0.0004883; 0.10; 0.005911; 2.96. 1000; 0.00176; 0.20; 0.000456; 0.09; 0.005521; 2.76. 1100; 0.001712; 0.19; 0.0004435; 0.09; 0.005369; 2.68. 1200; 0.00165; 0.18; 0.0004275; 0.09; 0.005175; 2.59. 1300; 0.001616; 0.18; 0.0004187; 0.08; 0.005068; 2.53. 1400; 0.001592; 0.18; 0.0004124; 0.08; 0.004992; 2.50. 1500; 0.001558; 0.17; 0.0004037; 0.08; 0.004887; 2.44. 最大落地浓度及占标率出现距离290m; 0.00234; 0.26; 0.0006063; 0.12; 0.00734; 3.67. 经预测，隧道窑废气TSP、SO2、NO2最大落地浓度分别为：0.00234mg/m3、0.0006063mg/m3、0.00734mg/m3，出现在距离污染源下风向290m处；最大占标率分别为0.26%、0.12%、3.67%，均＜10%。因此，项目运营期间隧道窑废气对周边环境影响较小。 （3）无组织粉尘 本项目无组织粉尘主要来源于物料卸料、堆放扬尘；熟料仓进料、储存过程中粉尘、筛分、破碎、研磨环节粉尘。 卸料与筛分工段位于密闭原料库内，本项目原料高岭土为块状，规格为50-80mm之间，粒径较大，含水率较高，密闭库房存储，不易起尘。 熟料筒仓进料、卸料过程会产生一定量的粉尘。为减轻粉尘对周边环境的影响，每个熟料仓顶均设有小型布袋除尘器1台（除尘效率＞99%），经计算，熟料仓产生粉尘总量约0.225t/a。经布袋除尘器后最终排放浓度及排放量为30mg/m3、2.25kg/a，对周边环境影响不大。 此外，破碎、研磨的过程中也会有粉尘产生，根据设计资料参考同类项目，破碎、研磨、筛分粉尘产生系数取0.669kg/t，本项目年使用原料1.25万t/a，经计算，粉尘产生量为8.36t/a。为减轻粉尘对周边环境影响，破碎、研磨工序须配备集气罩及相应的收尘系统，除尘效率应≥95%，经集气罩收集经收尘系统后通过排放管排放，考虑到本项目车间为封闭式对粉尘的遮挡作用及粉尘自然沉降（可有效降低60%-70%），经计算，破碎、研磨环节无组织粉尘最终排放量为0.168t.a。 预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的EPA的估算模式SCREEN3。 表26 无组织粉尘厂界预测结果 预测点; 无组织排放源与预测点距离; 粉尘. 厂界最大落地点浓度（mg/m3）. 东厂界; 10m; 0.00223. 南厂界; 52m; 0.041. 西厂界; 220m; 0.00624. 北厂界; 41m; 0.0364. 经预测，无组织各厂界预测点最大落地浓度为0.041mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3。 （3）厨房油烟 项目食堂以天然气为燃料，油烟产生量13.866kg/a，运行过程中产生的油烟废气经油烟净化装置（处理效率75%）处理后，油烟排放量为3.5kg/a。烹饪时间按5h/d计算，则该项目所排油烟量速率为0.0021kg/h。处理后油烟经专用烟道引出至所在建筑屋顶排放，风机的风量为18m3/min，食堂油烟废气经处理后，油烟排放浓度为1.9mg/m3（≤2.0mg/m3），符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）生产废水 根据工程分析，本项目生产用水包括制浆用水和制模用水，年用水量9075m3/a。 日用瓷制造车间内设沉浆池一座，容积20m3。将高岭土熟料、生料与水按一定比例在沉浆池内混合制成料浆，沉浆池水循环使用，每日需补充新水量25m3/d。将浆料倒入石膏模具制坯，将制好的样坯放入隧道窑烧制，在烧制过程中水分被烘干损耗，没有废水排出。 石膏制模根据石膏与水的配比制备模具，每日用水量2.5m3/d，全部进入模具，没有废水排出。 本项目无生产废水产生。 （2）生活污水 本项目生活污水主要是食堂餐饮废水和员工盥洗废水，废水总排放量为4.4m3/d、1452m3/a。食堂废水经油水分离器处理后，与生活污水一起排入化粪池（V=20m3），由附近农民定期清掏，作为耕地施肥用料，项目运营期间废水零排放，不会对当地水环境产生影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目的机械噪声源强见表27。 表27 项目主要噪声源及防治措施 序号; 位置; 噪声源; 数量 （台）; 噪声防治措施; 治理前dB(A); 治理后dB(A). 1; 原料库; 重型振动筛; 1台; 室内隔声、基础减振; 70-80; 55. 2; 熟料煅烧车间; 鼓风机; 3台; 消声器、基础减振; 80-90; 70. 3; 熟料煅烧车间; 颚式破碎机; 1台; 室内隔声、基础减振; 80-90; 70. 4; 熟料煅烧车间; 雷蒙磨粉机; 1台; 室内隔声、基础减振; 70-80; 55. 5; 日用瓷加工车间; 除铁机; 1台; 室内隔声、基础减振; 80-90; 70. 6; 日用瓷加工车间; 注浆机; 1台; 室内隔声; 80-90; 70. 由于在项目地声环境现状监测中发现项目南厂界昼间及双碑村居民区昼间声环境超标，为减轻项目运行期设备噪声对周边环境的影响，建设单位对车间设备布局进行了优化，采取以下噪声污染防治措施： ①源头控制 采购设备时对供应商提出噪音控制要求，尽可能选用低噪音设备。 提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。 ②采取适用技术降噪 根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声及空气动力性噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振或加消声器等方式进行了降噪处理。具体治理措施如下：对重型振动筛、鼓风机、颚式破碎机、雷蒙磨粉机、除铁机安装减振垫；对鼓风机加装消声器。 ③合理安排生产作业时间 振动筛、破碎机、研磨机、除铁机等高噪声设备不在夜间运行。 ④设备合理布局，加强绿化隔离防护 优化车间内设备布局，将破碎机、筛分机、研磨机等高噪声设备远离车间南侧布置，在厂区边界四周进行绿化景观改造，形成乔灌草结合的绿化林带，能增加美感的同时，进一步降低设备噪声对声环境的影响。 根据相关设施的噪声污染防治经验分析，以上措施结合使用可获得一定的降噪效果，可降低声压级15～25dB(A)。 （3）预测点布置 本次预测共设5个点位，分别为东、西、南、北厂界外1m处；厂区东南40m双碑村。噪声源距预测点的距离见表28。 表28 主要噪声源距预测点的距离 单位：m 序号; 设备; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东厂界; 双碑村. 1; 鼓风机; 371; 46; 45; 102; 86. 2; 重型振动筛; 413; 51; 40; 60; 91. 3; 颚式破碎机; 363; 50; 41; 110; 90. 4; 雷蒙磨粉机; 361; 51; 40; 112; 91. 5; 除铁机; 283; 52; 39; 190; 92. 6; 注浆机; 278; 48; 43; 195; 88. （4）噪声预测 噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）进行，根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见表29。 表29 噪声源对厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 本底值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48.4; 46.4; 21.7; 21.7; /; /. 南厂界; 60.7; 44.0; 31.1; 31.1; /; /. 西厂界; 48.0; 45.9; 14.8; 14.8; /; /. 北厂界; 47.2; 41.5; 32.8; 32.8; /; /. 双碑村; 60.2; 45.7; 25.8; 25.8; 60.2; 45.74. 执行标准; GB12348-2008二类区标准：昼间60 夜间50. 由预测结果可以看出，项目运行期厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 项目运营期对双碑村居民区的噪声贡献值为25.8dB(A)，根据预测结果，项目运营期双碑村声环境质量与运行前相比基本保持不变。由于双碑村声环境本底值超出GB12348-2008中2类区标准，导致本底值与贡献值叠加后造成超标。分析双碑村居民区声环境超标原因为该居民区南侧紧邻宜上路，昼间车辆交通噪声对该居民区造成较大影响，本项目运营期对双碑村居民影响较小。 4、固废影响分析 项目产生的固体废弃物主要有铁渣、坯泥、不合格产品、粉尘及员工生活垃圾。 环评要求对厂区的固废收集系统采取如下措施： ①除铁工序产生的铁渣，全部外售，综合利用。 ②修坯过程中产生的坯泥回用到沉浆池。 ③不合格产品回收后运往日用瓷制备车间，破碎后回窑用于原料制备。 ④布袋除尘器收集的粉尘回用于沉浆池用于制浆。 ⑤厂区内设垃圾箱、垃圾桶，员工生活垃圾经收集后委托当地环卫部门及时清运。 经以上分析，本项目固体废物均能得到合理有效处置，只要严格管理，将不会产生二次污染。 三、项目选址合理性性 （1）本项目位于铜川市印台区陈炉陶瓷工业园，规划为工业用地，本项目不改变用地性质，符合园区用地规划要求。 （2）充分利用陈炉镇丰富的陶瓷原料资源。厂区南侧紧邻宜上路，运输方便。 （3）项目在实施设计和环评提出的环保措施后，废气、噪声能够达标排放；废水全部综合利用，不外排；固体废物均可得到合理处置不会造成二次污染。项目建成投产对周围环境及敏感点双碑村造成的影响不大，不会改变原有环境空气、地表水、声环境的功能。 （4）经调查，项目地周边无风景名胜区、自然保护区、文物及需要特殊保护的动植物等。 综上所述，项目在达到环保设计要求和认真做好污染防治措施的前提下，项目选址较为合理。 四、环境管理与验收清单 1、环境管理内容及要求 （1）施工期环境管理要求 为有效控制、减轻施工期环境污染影响，建设单位必须加强施工单位的环境监管，制定施工期环保管理计划，将本次环评中环保措施要求列入工程施工招标书及合同等文件中，确保在施工过程中得到落实。 表30 施工期环境管理要求 序号; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 1; 平整场地; 在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响; 风速≥4.0m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施. 2; 基础开挖; ① 开挖产生砂土应用于场区填方 ② 干燥天气施工要定时洒水降尘; ① 砂土在场区内合理处置 ② 强化环境管理，减少施工扬尘. 3; 施工扬尘点; 建筑材料石灰、水泥、砂石堆场（库）及现场作业点等; 扬尘点应选在常住人群下风向，远离环境敏感点. 4; 建筑砂石材料运输; ① 水泥、石灰等运输、装卸 ② 运输建筑砂石料车辆加盖篷布; ① 使用商品混凝土，罐装运输 ② 无篷布车辆不得运输砂石料. 5; 建筑物料堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施; ① 扬尘物料不得露天堆放 ② 扬尘控制不利追究领导责任. 6; 施工噪声; 定期对临近场界周边的敏感点监测施工噪声; ① 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） ②22时～6时严禁施工. 7; 临时堆渣场; 设置防扬尘、防水土流失设施 设弃土渣临时堆渣场; ① 场地周边设置截排水沟、沉淀池 ② 临时渣场周围设2.5m高防风墙. 8; 场地临时道路; 硬化临时道路地面，防止扬尘; 定时洒水灭尘. （2）运营期环境管理要求 建设单位应设置环境管理机构，正确处理施工建设与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解项目建设区环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全的环保档案，环境管理具体内容如下： ① 严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设项目竣工环境保护验收工作。 ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况。 ③建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员1~2人，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ④拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ⑤进行环保知识宣传教育，并开展环境文化教育活动。 2、环保投资及环保设施清单 （1）环保投资 该项目环保投资70.8万元，占项目总投资1.22%，具体如下： 表31 项目环保投资分项说明 主要污染源; 环保设备名称; 数量及规模; 投资额（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座，V=20m3; 3.0. 油水分离器; 1个; 0.8. 噪声; 鼓风机、破碎机、振动筛等设备; 隔声、基础减振、安装消声器等; 配套; 5.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱、垃圾桶; 4个; 0.2. 废气; 粉尘; 布袋除尘器; 4台; 45. 厨房油烟; 油烟净化器; 1台; 1.0. 环境绿化; 厂区绿化; 8300m2; 10.8. 环境管理; 培训、污染源监测、风险事故应急预案编制等; 5.0. 合计; 70.8. （2）环境保护竣工验收清单 表32 环境保护竣工验收清单（建议） 污染物; 环保设施/措施; 位置; 处理 规模; 数量; 验收标准. 废气; 粉尘; 布袋除尘器; 竖窑; 效率＞99%; 1台; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相关标准限值. 粉尘; 布袋除尘器; 熟料仓; 效率＞99%; 3台; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放相关限值. 厨房 油烟; 油烟净化装置; 厨房; /; 1台; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 废水; 生活 污水; 化粪池; 办公生活区; V=20m3; 1座; 废水不外排. 油水分离器; /; 1个. 噪声; 设备 噪声; 隔声、基础减振、消声; 设备; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 固废; 生活 垃圾; 垃圾箱、垃圾桶; 厂区内; /; 4个; 处置率100%. 绿化; 绿化植树、种草; 厂区内; 8300m2; /; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 机械环保竖窑 | 烟尘、粉尘、二氧化硫、氮氧化物等 | 布袋除尘器+25m排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值 |
|  | 熟料仓 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 隧道窑 | 烟尘、粉尘、二氧化硫、氮氧化物等 | 25m排气筒排放 | 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010） |
|  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮等 | 经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥 | 废水无外排 |
| 固体 废物 | 生产固废 | 工业废品 | 破碎回用 | 处置率100%，不造成二次污染 |
|  |  | 坯泥 | 回用到沉浆池制浆 |  |
|  |  | 铁渣 | 全部外售，综合利用 |  |
|  |  | 粉尘 | 回用到沉浆池制浆 |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 统一收集，由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 鼓风机、重型振动筛、破碎机等设备 | 隔声、基础减振、消声器 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态环保措施及预期效果 本项目建设对生态环境影响主要为施工期时填、挖土方及施工作业对原有地表植被的破坏。建设方在建设过程和运营期加强项目区的绿化，使绿化率达15.5%，并合理分配乔木、灌木和草的种植比例，对于美化环境，增强自然生态景观，改善区域环境空气质量等十分有益。因此，项目建设对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西秦王府三期年产240万件高档无铅日用瓷生产线建设项目位于铜川市印台区陈炉陶瓷工业园，本项目的建设规模为年产240万件。项目总投资5800万元，主要建设内容：熟料制备车间、日用瓷生产车间、办公、配电等配套设施。 2、项目合理性分析 产业政策相符性：项目属日用陶瓷制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修正版，该项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。 选址合理性：项目位于铜川市印台区陈炉陶瓷工业园，供水、供电等基础设施完善，项目南侧紧邻宜上路，交通运输方便。项目用地属于工业用地，符合相关用地规划要求。运行产生的粉尘和噪声，经采取本环评所提的防治措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，该项目选址基本可行。 3、环境现状 （1）大气：项目区环境空气中SO2、NO2小时平均浓度、日均浓度及PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目所在地环境空气质量良好。 （2）声环境：项目南厂界昼间声环境及双碑村居民区昼间声环境超标，其中南厂界监测的两天昼间声环境值差距较大，这是因为受到宜上路交通噪声的影响。其余厂界及敏感点昼、夜声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、项目环境影响分析 （1）施工期 废气：施工扬尘则采取围挡拦挡、定时洒水抑尘、加强施工监管等措施，可有效控制施工扬尘造成的环境影响。车辆尾气采用加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养，减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 废水：施工废水经沉淀池沉淀处理后洒水抑尘，对该区域水环境基本无影响。施工生活污水排入现场设临时旱厕，定期清掏旱厕，外运至农田作肥料，对该区域水环境基本无影响 噪声：施工期噪声将对周边环境造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，同时避免夜间组织施工，减轻施工噪声的影响。 固废：建筑垃圾采取有计划堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保及城建部门要求送相关建筑垃圾填埋场集中处置。生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运，对环境影响小。 （2）营运期 废气：①本项目燃料使用天然气，属清洁能源。燃烧时有少量烟尘、SO2、NOX产生。竖窑原料煅烧废气经布袋除尘器后通过25m排气筒高空排放，经计算，竖窑煅烧粉尘最终排放浓度46.3mg/m3，排放量3.75t/a。满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属煅烧炉窑二级标准粉尘排放限值要求200mg/m3。 ②本项目设置一座环保节能隧道窑对制成的瓷坯进行烧制。隧道窑热源为天然气，属清洁能源。经计算，隧道窑废气最终排放浓度及排放量分别为：颗粒物25.9mg/m3，1.78t/a；二氧化硫6.57mg/m3，0.45t/a；氮氧化物100.08mg/m3，6.876t/a。满足《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010表5中规定的隧道窑使用天然气作为燃料时污染物浓度排放限值，该废气经日用瓷制造车间内25m高排气筒排放。 ③本项目在筛分、破碎研磨、熟料存储环节会有无组织粉尘产生。本项目设3个熟料仓，每个仓顶设一个小型布袋除尘器进行除尘。经计算，本项目无组织排放最终排放量0.205t/a。经预测，无组织各厂界预测点最大落地浓度为0.041mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3。 ④食堂油烟废气经过油烟净化装置处理后达标排放，对周边环境影响较小。 废水：餐饮废水经过油水分离器处理后与职工生活污水一起排入化粪池，化粪池由当地农民定时清掏，用于农田施肥。对该区域水环境基本无影响。 噪声：噪声防治采取机械设备安装减振垫、消声、隔声等措施、合理布局，设备噪声经隔声和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，对周围声环境影响较小。 固废：工业废品回收后运往日用瓷制备车间，破碎后回用于原料。除铁工序产生的铁渣，全部外售，综合利用。员工生活垃圾定点堆放并委托环卫部门及时清运。固废均得到合理处置，对周围环境不会产生二次污染。 6、总量控制 本项目总量控制因子确定为SO2、NOX。总量控制指标为：SO2：0.84t/a；NOX：11.8t/a。 7、总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策、环境保护政策，选址合理，建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，在采取本环评提出的措施后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响可以接受，从环保的角度分析项目的建设可行。 二、要求和建议 （1）运营期应加强环保设施的保养，维修应制度化，保证设备的正常运转；除尘设备应定期检修，保证废气达标排放。 （2）在项目周边设置明显的限速和禁鸣标志，汽车进出时，应尽量减速、禁鸣，同时应加强出入车辆的管理，以减少车辆产生的噪声和尾气对环境的影响。 （3）项目生产过程中产生的工业固废要按时清理，定点堆放、及时回收利用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日