《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 铜川市耀州区党家河村砖厂节能环保型隧道窑生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川市耀州区党家河村砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 党遇溪 |  |  | 联系人 |  | 党遇溪 |  |  |
| 通讯地址 | 铜川市耀州区董家河镇党家河村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13991597699 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 727199 |  |
| 建设地点 | 铜川市耀州区董家河镇党家河村东北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项 备案部门 | 铜川市耀州区发展和改革局 |  |  | 备案文号 |  | 铜耀发改发﹝2017﹞545号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□迁建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 29997 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 1280 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保投资（万元） |  | 68.7 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.58% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产 日期 |  | 2019年7月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 根据《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》要求，到2017年底全省完成关闭转产粘土实心砖厂，关中地区一个乡镇原则上只保留1个年生产能力在5000万块标准砖以上多孔（空心）粘土砖厂。根据铜川市国土资源局下发的《关于开展粘土砖厂专项整治的通知》（见附件3），由党家河村砖厂（位于党家河村）和益成有限公司（位于董家河镇工业园）合并为党家河村砖厂，由党家河村砖厂主导在原党家河村砖厂厂址重新投资1500万元进行技术改造，改轮窑烧砖工艺为节能环保隧道窑烧砖工艺,项目将党家河村砖厂原轮窑生产线拆除后进行隧道窑生产线建设。通过本次技术改造，产量提升至6600万块/年，同时增加环保措施使污染物达标排放。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日实施）规定，本项目类别为十九“非金属矿物制品业”中的51“砖瓦制造”，应编制环境影响报告表。受铜川市耀州区党家河村砖厂委托(见附件1)，我单位承担了铜川市耀州区党家河村砖厂节能环保型隧道窑生产线技术改造项目的环境影响评价工作。接受委托后，在收集资料和现场踏勘的基础上，编制完成了《铜川市耀州区党家河村砖厂节能环保型隧道窑生产线技术改造项目》环境影响报告表。 - 项目相关判定分析 1、产业政策分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目砖窑为隧道窑，不属于淘汰类中“（八）建材类第12条—砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”项目；制砖设备采用双级直空塑砖机，不属于淘汰类中“（八）建材类第13条、普通挤砖机”；本项目砖窑、制砖设备、搅拌设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订版）》（修正版）中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。本项目已于2017年11月3日取得铜川市耀州区发展和改革局的立项批复（铜耀发改发﹝2017﹞545号）(见附件2)，因此本项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 项目选址仍在原党家河村砖厂占地范围内，区域供水、供电、通信设施配套比较完善，该位置紧邻道路，交通方便。选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目生产过程中不产生废水，生活废水综合利用不外排，废气、固废和噪声采取环评要求的措施后，满足国家规定的环保标准要求，对环境影响可以降低到较低限度。同时铜川市耀州区董家河镇人民政府证明党家河村砖厂选址符合董家河镇区规划（见附件4），本项目选址合理。 - 规划符合性分析 项目与相关规划相容性分析见表1，本项目符合国家和地方相关规划要求。 表1 项目建设与相关规划相容性分析一览表 相关规划; 规划内容; 本项目情况; 符合性 分析. 砖瓦工业“十三五”发展规划; 针对我国制砖原料品质差、种类多的特点，要加强破碎、均化、陈化，严格粒度控制和颗粒级配。注意工艺简洁、高效、实用，避免过复杂的工艺设置。合理选择一次码烧或二次码烧工艺，提高产能和产品合格率。; 本项目采用一次码烧工艺符合规划要求。; 符合. 铜川市矿产资源总体规划（2016-2020年）; 第四章第二条地2款按照“淘汰落后、关小建大、合理布局、综合利用、保证供给、保护环境”的总体原则，通过综合整治，到2017年底全省基本消除生产使用实心粘土砖，一个乡镇原则上只保留1个年生产能力在2000万块以上的粘土砖厂。耀州区到2020年一个乡镇原则上保留1个年生产能力5000万块标准砖以上的多孔（空心）粘土砖厂。; 本项目年产环保空心砖6600万块,且铜川国土资源局耀州分局关于铜川市耀州区粘土砖厂专项整治情况的汇报中提到保留党家河村砖厂,符合规划要求。; 符合. 《烧结砖瓦行业准入条件》; 大中城市或经济发达地区新建和改(扩)建烧结砖企业单线生产规模不小于5000万块(折普通砖)／年；其它地区单线生产规模不小于3000万块(折普通砖)／年; 本项目年产环保空心砖6600万块。; 符合. 新建和改（扩）建烧结砖瓦行业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工艺; 本项目窑体为隧道窑; 符合. 新建和改（扩）建隧道窑的宽度必须在3m以上（含3m）; 本项目焙烧窑和烧结窑宽度分别为5.08m和4.5m; 符合. 三、项目地理位置与四邻关系 本项目位于铜川市耀州区董家河镇党家河村东北侧，项目厂界东侧、西侧、北侧均为采矿用地，南侧为荒坡地。本项西南为党家河村，距离约为250m，西北为董家河村，距离约为500m。项目地理位置见附图1，四邻关系示意图见附图3。 四、项目概况 1、项目组成 本项目在原党家河村砖厂厂址上进行建设，项目将党家河村砖厂原轮窑生产线拆除后进行隧道窑生产线建设，总占地面积29997m2，分为3个功能区：（1）项目生产区占地16265 m2；（2）粘土采区占地13332 m2；（3）办公区占地400 m2。 项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，具体见下表2。 表2 项目组成一览表 类别; 项目组成; 建设内容; 依托情况. 生产车间; 占地1500m2，砼基础钢架，用于破碎、筛分、搅拌工序，放置有破碎机、电筛、搅拌机; 新建，原破碎间拆除处理. 陈化库; 全封闭，占地1000m2，砼基础钢架，用于原料陈化; 新建，原项目无陈化库. 主体 工程; 制坯存坯车间; 占地2000m2，砼基础钢架，用于制坯工序，放置有塑砖机、切条机、切坯机; 新建，原胚房拆除处理. 隧道窑窑炉; 烘干窑长89m、宽5.08m、高4m；焙烧窑长109.5m、宽4.5m、高3.5m，对砖坯进行干燥、焙烧，制造成品砖; 新建，原有24门轮窑拆除处理. 顶车房; 占地800m2，砼基础钢架，用于操纵窑车进入隧道，油压顶车机、回车卷扬机放置于此; 新建. 拖车道及辅助设施; 占地3465m2，砖混结构; 新建. 辅助 工程; 办公楼; 一层，设有员工临时休息室，占地200m2，砖混结构; 新建. 配电室; 占地16m2，砖混结构，800KVA变压器; 新建，原有配电设施无法满足产能要求. 沉淀池; 沉淀池容积20m3，用于收集生活污水; 新建，原项目未设置沉淀池. 储运 工程; 生产道路; 厂区路面硬化，总面积约1620m2; 新建，原厂区道路未硬化. 原料库; 全封闭，占地1000m2，砼基础钢架，用于存放煤矸石、页岩等原料; 新建，原项目原料库拆除处理. 成品存放场; 占地1500m2，砖混结构，用于存放成品; 新建，地面硬化. 公用 工程; 供电; 由铜川市耀州区董家河镇农电电网供电; 新建配电室1间. 供热; 隧道窑余热供热; /. 供水; 由党家河村自备井供水; /. 排水; 本项目无生产废水；技改完成后生活洗漱废水经沉淀处理后用于配料，化粪池污水由当地村民拉运肥田，无废水外排; 废水全部综合利用不外排. 环保 工程; 废气处理; 破碎、筛分工段粉尘配套一台布袋除尘器，风量9000m3/h，除尘效率99%，处理后由15m排气筒排放；隧道窑废气经双碱法脱硫除尘装置处理，脱硫效率85%,除尘效率90%,处理后由15m排气筒排放; 保证项目废气达标排放. 废水处理; 本项目无生产废水；生产过程脱硫水循环使用；技改完成后生活洗漱废水经沉淀处理后用于配料，化粪池污水由当地村民拉运肥田; 依托原有化粪池，新建20m3沉淀池1座. 固废处置; 厂内设生活垃圾箱，生活垃圾分类收集后定期送党家河村生活垃圾收集点; 根据需要合理设置垃圾桶（箱）. 减噪措施; 安装消音、减振装置、厂房隔声; 风机安装消声器；破碎机、搅拌机、离心机、筛分机等生产装置设置设减振基座. 环境绿化; 厂区绿化面积1280m2; 新增. 2、项目设备 本项目技改后主要设备及参数详见表3。 表3 项目技改后主要生产设备 序号; 名称; 单位; 数量; 动力（kW）. 一、隧道窑炉设备. 1; 隧道窑钢车轨道; 条; 1; /. 2; 12型离心机风扇; 台; 1; 44. 3; 40T油压顶车机; 台; 2; 5.5. 4; 9*2.6钢窑车; 辆; 163; /. 5; 上煤提升机; 台; 1; 4. 6; 机动传递车; 台; 2; 8. 7; 回车卷扬机; 台; 3; 16.5. 8; 18kg/m轻轨; 吨; 30; /. 二、制坯设备. 1; 双级直空塑砖机; 套; 1; 272. 2; 3000高效搅拌机; 台; 1; 150. 3; 800*600对滚; 套; 1; 88. 4; 21块切坯机; 套; 1; 7. 5; 自动切条机; 套; 1; 3. 6; 2.5m*19m分坯机; 套; 1; 5.5. 7; 各种皮带运输机; 米; 200; 60. 8; 供料箱; 台; 1; 22.5. 9; 电筛; 套; 1; 11. 10; 高速粉碎机; 套; 1; 55. 11; 轮式装载机; 台; 1; 55. 12; 液压多斗挖土机; 台; 1; 30. 13; 吊土机; 台; 1; 16. 14; 90型真空挤泥机; 台; 1; 45. 三、电气部分. 1; 800KVA变压器; 台; 1; /. 2; 配套电气设备; 台; 1; /. 四、附属设施. 1; 回车轨道; m; 400; /. 2; 拖车轨道; m; 200; /. 五、产品方案 本项目年产环保空心砖6600万块，产品方案见表4。 表4 项目产品方案表 产品名称; 规格尺寸（mm）; 产量. 多孔砖; 240×115×90; 3600万块. 空心砖; 240×160×115; 3000万块. 六、原料及能源消耗 空心砖原料为粘土、煤矸石、页岩、炉渣、建筑垃圾，引燃辅料为煤，原料成分比例见表5，主要原辅材料、能源消耗见表6，原辅料成分见表7~10。 表5 空心砖中原料成分比例 成分; 粘土; 煤矸石; 页岩; 炉渣; 建筑垃圾. 成分比例（%）; 53; 17; 10; 10; 10. 表6 主要原材料与资源能源用量 序号; 名称; 年耗量（t）; 技改工程原料来源. 原有工程; 技改工程. 1; 粘土; 24000; 106000; 厂区矿山自采. 2; 煤矸石; /; 34000; 外购，董河湾工贸有限公司. 3; 页岩; 0; 20000; 外购，来自瑶曲和照金矿区. 4; 炉渣; 0; 20000; 外购，来自各厂矿和城镇燃煤锅炉. 5; 建筑垃圾; 0; 20000; 外购，来自耀州区和新区. 6; 煤; 2200; 1; 外购，董河湾工贸有限公司. 7; 生活用水; 864; 1260; 党家河村自备井给水. 8; 生产用水; 2000; 4932. 9; 电; 15万kWh/a; 32万kWh/a; 来自董家河镇农电电网. 注：粘土来自于砖厂粘土采区，根据厂方提供的采矿许可证（见附件5）可知，铜川市耀州区党家河村砖厂矿区位于铜川市耀州区党家河村，其地理坐标范围为：东经109°0′46〞~109°0′52〞，北纬34°57′34〞~34°57′40〞，生产规模为3万吨/年，不能满足技改后的用量且采矿证将于2018年9月14日到期，据此厂方正在办理新的采矿许可证，新证地理坐标范围为：东经109°0′29〞~109°0′43〞，北纬34°57′41〞~34°57′49〞，由6个拐点圈定，拐点坐标分别为（X 3870894 Y 36592139）、（X 3870837 Y 36592198）、（X 3870899 Y 36592421）、（X 3871029 Y 36592400）（X 3871085 Y 36592172）、（X 3870870 Y 36592063），开采标高为728-686米，开采方式为露天开采，生产规模为16万吨/年，满足技改后粘土用量。. 表7 粘土主要成分一览表 成分; 含量; 成分; 含量. 二氧化硅; 56.88%; 氧化钙; 8.39%. 三氧化二铝; 12.74%; 临界水分; 13.21%. 三氧化二铁; 5.06%; 烧失量; 11.93%. 干燥收缩; 4.95%. 表8 煤矸石主要成分一览表 成分; 全水分%; 分析水%; 挥发分%; 灰分%; 固定碳%; 氢含量%; 含硫量%; 热值（kJ/kg）; 焦渣特征. 煤矸石; 3.86; 0.90; 18.26; 54.76; 26.08; 2.24; 0.68; 高位; 低位; 2. 3072; 2852. 注：根据厂方提供的煤矸石采购协议（见附件6）可知，煤矸石从铜川市耀州区董河湾工贸有限公司进行采购，其成分数据来源于徐州煤炭检测中心出具的化验单(见附件7)。. 表9 炉渣主要成分一览表 物理性质; 全水; 硫分; 发热量. 炉渣; 18.57; 0.80%; 221kCal/kg. 表10 煤主要成分一览表 全水 Mt; 分析水 Mad; 分析基灰分 Aar; 收到基灰分 Aar; 分析基挥发Vad; 收到基挥发Var; 分析基全硫 St，ad; 固定碳FCad; 焦渣特征CRC; 分析基高位发热量 （大卡）; 分析基低位发热量 （大卡）; 氢 Had. 12.13; 2.26; 13.31; 11.96; 30.32; 27.25; 0.21; 54.11; 2; 6399; 5486; 4.51. 注：引燃用煤1t，煤从铜川市耀州区董河湾工贸有限公司进行采购，其成分数据来源于三原煤炭化验报告单(见附件8)。. 七、产品运输方式 本项目产品采用汽车方式运输。 八、总平面布置及交通 本项目包含生产车间、办公楼、脱硫设施和成品区，平面布置充分考虑生产工艺要求及物料运输等因素，主要建筑物基本为东西走向。生产区位于厂区中、西部，建设平面布置按工艺流程逆向布置,即物料堆储库-生产车间-陈化间-制坯车间-烘干窑-焙烧窑-成品场；办公区位于厂区的西侧，用绿化带和生产区隔离，厂区大门位于西南侧，进入大门两侧为绿化。项目厂区平面布置详见附图2。 九、公用工程 1、给排水 本项目用水依托党家河村自备井给水，项目区不设食堂；本项目用水主要包括生产用水、生活用水、双碱脱硫装置用水、绿化用水及道路浇洒用水，总用水量为7518m3/a。 本项目生产用水全部进入砖坯，经烘干房干燥和焙烧后全部蒸发耗散；项目产生的生活废水主要是生活洗漱废水和冲厕污水，生活洗漱废水经沉淀池沉淀后回用用于配料用水，化粪池污水由当地村民拉运肥田；双碱脱硫装置无废水产生，因此无废水外排。 2、供暖 利用隧道窑余热采暖。 3、供电 项目供电由董家河镇农电电网供应。 十、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员70人，年工作300天，日工作8小时，其中隧道窑24小时运行，设有6人值班。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1、原有工程概况 党家河村砖厂由原党家河村砖厂和益成有限公司整合而来，益成有限公司位于董家河镇工业园，距离本项目约2公里，无法依托，因经营不善至今已停产5年，原砖厂占地和取土场现属董家河镇工业园；本项目选址位于原党家河村砖厂范围内，党家河村砖厂处于停产状态，项目整合前后变化情况见下表。 表11 项目整合前后变化情况一览表 内容; 整合前; 整合后; 变化内容. 益成公司; 党家河村砖厂; 党家河村砖厂. 生产工艺; 原料、破碎、搅拌、真空挤出成型、烘干、焙烧、成品; 原料、破碎、搅拌、真空挤出成型、烘干、焙烧、成品; 原料、破碎、筛分、搅拌、陈化、制坯、切坯、码坯、烘干、焙烧、成品; 窑体种类变化，增加陈化工序，制坯方式不同. 生产设备; 塑砖机; 塑砖机; 双级直空塑砖机; 原有设备落后、老旧，全部更换为新设备. 喂料机; 喂料机; 箱式喂料机. 破碎机; 破碎机; 800*600对滚. 搅拌机; 搅拌机; 3000高效搅拌机. 装载机; 装载机; 轮式装载机. 挤泥机; 真空挤出机; 90型真空挤泥机. 主体工程; 18门轮窑、制坯车间; 24门轮窑、生产车间、制坯车间; 生产车间、陈化间、制坯存坯车间、焙烧窑（隧道窑）、烘干窑（隧道窑）; 拆除轮窑，改建为隧道窑，规模变大. 储运工程; 成品库; 原料间、成品库; 原料库、成品库; 新建. 辅助工程; /; /; 办公楼、配电室; /. 公用工程; 供水; 董家河镇工业园供水; 党家河村自备井; 党家河村自备井; 不变. 排水; 无生产废水，生活污水直排; 无生产废水，生活污水用于配料; 生活洗漱废水经沉淀处理后用于配料，化粪池污水由当地村民拉运肥田; 新增沉淀池. 供电; 董家河镇工业园供电; 董家河镇农电电网供电; 董家河镇农电电网供电; 新建配电室1间. 供暖; /; /; 隧道窑余热供热; /. 环保工程; 废气; 焙烧废气：直排 无组织粉尘：半封闭式车间，洒水抑尘; 焙烧废气：直排 无组织粉尘：半封闭式车间，洒水抑尘; 焙烧废气：双碱法脱硫除尘器+15m排气筒； 无组织粉尘：封闭式车间，集气罩+布袋除尘+15m排气筒; 新建脱硫除尘设备、排气筒、布袋除尘，车间全封闭. 废水; 直排; 无外排废水; 无外排废水; 新增沉淀池. 噪声; 厂房隔声; 设备安装基础减振，厂房隔声; 设备安装基础减振，吸声装置，厂房隔声; 设施陈旧、更换. 固废; 废砖、废坯回用于制砖，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一收集; 废砖、废坯回用于制砖，生活垃圾集中收集后定期运至党家河村生活垃圾收集点，由环卫部门统一收集; 废砖、废坯回用于制砖，生活垃圾集中收集后定期运至党家河村生活垃圾收集点，由环卫部门统一收集; 不变. - 原有工程产品方案 表12 项目产品方案表 公司名称; 产品名称; 规格尺寸（mm）; 产量. 益成公司; 实心砖; 240×115×53; 500万块. 党家河村砖厂; 空心砖; 240×160×115; 800万块. - 3、原有工程原辅材料消耗 表13 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 年耗量（t）. 益成公司; 党家河村砖厂. 1; 粘土; 15000; 24000. 2; 煤; 1300; 2200. 3; 生活用水; 500; 864. 4; 生产用水; 1200; 2000. 5; 电; 9万kWh/a; 15万kWh/a. 4、原有工程污染情况 益成公司已停产5年，不产生污染物，对环境产生的影响可以忽略，且本项目选址在党家河村砖厂，因此主要主要分析原党家河村砖厂对环境的影响。 （1）大气环境影响 ①原工程开采区扬尘、生产车间粉尘对周围环境会造成一定的影响。 ②原工程轮窑运行过程中产生烟尘、SO2、NOx，轮窑全年运行300天，每天运行24h，燃煤废气经1台引风机外排（风量为20000m3/h），该工段废气年排放量为1.44×108m3/a。因原项目未做过大气监测且项目已停产无法进行现场实测，所以原项目大气污染物根据产污系数核算得出，烟尘产生量为8.31t/a，浓度为57.71mg/m3；SO2量为11.87t/a，浓度82.43mg/m3；NOx产生量为5.5t/a，浓度为38.19mg/m3；粉尘0.99t/a，未经任何处理措施直接排放，对周围环境会产生一定的影响。具体排放结果统计见表14。 表14 轮窑废气排放情况 污染物; 排放浓度; 排放量. 烟气; －; 1.44×108m3/a. 烟尘; 57.71mg/m3; 8.31t/a. SO2; 82.43mg/m3; 11.87t/a. NOX; 38.19mg/m3; 5.5t/a. 粉尘; －; 0.99t/a. ③厂区道路未硬化，物料在运输过程中产生的扬尘对环境有一定的影响。 （2）噪声环境影响 搅拌机、离心抽风机、破碎机、筛分机等设备运行中产生的噪声在70dB（A）~100dB（A）之间，对周围环境会产生一定的影响。 （3）固体废物环境影响 原项目废砖、废坯回用于制砖；原有职工人数48人，生活垃圾产生量14.4t/a，定期收集后送往当家河村垃圾点，然后由当地环卫部门外运处置。 （4）废水环境影响 本项目运营期无生产废水，生活污水产生量约600t/a，生活污水回用配料，无外排废水。 5、主要环境问题 （1）益成有限公司位于董家河镇工业园内，砖厂占地现董家河镇工业园管理，原有设备及厂房尚未拆除； （2）益成有限公司取土场已关闭，地表植被稀少，已开采区域地表松散裸露，大风天气会有扬尘产生； （3）党家河村砖厂原有设备及厂房尚未拆除； （4）党家河村砖厂取土场已停止开采，开采完毕区域部分已进行植被恢复，尚有部分未进行治理。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 耀州区位于陕西省中部，铜川市西南。介于东经108°34′~109°06′和北纬34°48′~35°19′之间。北接旬邑，南连三原，东北与铜川王益区、印台区毗邻，东南与富平为邻，西南与淳化接壤。耀州区城区位于区境东南隅之漆、沮两河交汇处的台地上，北距铜川市区25公里，南距西安70公里。 本项目位于铜川市耀州区党家河村东北侧, 西侧为水泥硬化的乡村道路，交通比较便利。 2、地形与地貌 耀州区地处关中平原与渭北高原接壤地带，属乔山山脉南支，鄂尔多斯台地南部边缘。地势北高南低，东、西、北三面环山，中部多丘陵沟壑，南部较为平缓。相对高差1196米，最高处为长蛇岭，海拔1732米，最低点是赵氏河谷，海拔536米。按地貌特点，耀州区形成了三个不同的农业区。北部山地峡谷区以多种经营和林牧业为主；中部梁卯丘陵区农林牧全面发展；南部台原川道区，市商品粮、蔬菜和外贸农产品的主要基地。 3、地质、地震 耀州区地处鄂尔多斯地台与渭河地堑之间，地质属祁（连）吕（梁）贺（兰）山字型构造孤南沿东翼，构造形迹清楚，基本上是一个单斜构造，由石灰石、砂岩、砾岩、页岩、泥岩、红色粘土及黄土物质组成。 根据国家地震局1990年出版的1/400万《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%），耀州区地震烈度为Ⅶ度。 4、气象特征 耀州区位于大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明。因受季风影响，冬长秋短，雨量较少。其四季气候特点是：春季气温回升迅速，降水明显增多，昼夜温差大，多寒潮、霜冻、大风等。春旱时有发生；夏季天气炎热，多雷阵雨和大风，雨量分布极不均匀，常有伏旱；秋季降温快，多连阴雨；冬季气候寒冷且干燥，雨雪稀少；冬季夜间易形成贴地逆温层。年平均降雨量554mm，多集中在7~10月。极端最高气温为39.7℃，极端最低气温为-16.0℃，年平均气温12.3℃。主导风向为西北风，出现频率为25~30%，年平均风速为1.8m/s。年平均气压为96.895kPa，年平均日照时间为2286.5h。最大冻土厚度为0.65m，平均冻土厚度为0.40m。 5、地表水 耀州区内有漆水河、沮水河、赵氏河、浊浴河、清浴河等五条河流，属黄河流域渭河一级支流石川河水系，总流域面积25568平方公理。境内水资源总量为12937万立方米，分布水域4988.63亩，其中水库面积4647.5亩，控制流域面积1297平方公里，总库容9668.5万立方米。 漆水河为耀州区第二大河流，发源于铜川市北崾岘坡。经黄堡镇入耀州区王家砭村，然后流经城区东门外，在城南与沮河会流入富平县境内石川河。漆水河在耀州区流经10公里，流域面积219.2平方公里，平均比降8.8%。多年平均径流量1058万立方米，流量0.96m3/s，50年一遇最大流量为1090 m3/s。本项目距漆水河距离约400m，位于漆水河东侧，因本项目无生产废水产生，生活洗漱废水全部回用，化粪池污水由当地村民拉运肥田，所以本项目不会对漆水河产生影响。 6、地下水 铜川市地下水资源总量为12607万m3 ，可开采量为4494万m3 ，主要分布在耀县漆水河、沮河谷区、走马村川道、瑶曲川道和小丘、楼村、下高埝原。根据含水层性质的不同，铜川市的地下水可分为第四系孔隙水、岩溶裂隙水和基岩裂隙水三个类型。地下水均无色透明，无色无味，pH值一般为6-7，属中性至弱碱性。拟建地基岩裂隙水主要为地矿化的重碳酸型水，主要接受降水补给，所以浅层水化学类型简单、矿化度低。而深层裂隙水与含水介质溶滤、交替的时间较长，故水化学类型较为复杂，矿化度相对较高。浅层裂隙水一般为重碳酸型低矿化水，矿化度通常为0.25-0.35g/L。深层裂隙水一般也为重碳酸型，但有少部分重碳酸型或硫酸重碳酸型，矿化度多为0.3-0.69g/L，个别可达1-2.4g/L。 7、生态环境 耀州区是渭北高塬罕见的物种资源宝库。已查明的植物种类800多种，森林覆盖率达41.4％，是苹果、花椒、中药材的优生区。仅野生中药材品种近400种。动物种类600余种。 经现场调查，原厂区周围为不可耕种的荒坡地，植被发育一般，多为灌木及杂草，生物多样性低，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目所在地属环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量常规现状引用陕西阔成检测服务有限公司于2016年9月27日至2016年10月3日对《铜川市耀州窑唐宋陶业有限公司耀瓷文化产业园区建设项目》进行监测，监测地点：铜川市耀州窑唐宋陶业有限公司项目所在地，位于本项目西北侧1.6km；监测SO2、NO2、PM10三项，连续监测7天，具体见表15，监测点位见附图3。 表15 环境质量现状监测统计结果 单位：μg/m3 日期 日期 指标; SO2; NO2; SO2; NO2; PM10. 1小时平均浓度; 24小时平均浓度. 2016.9.27; 17~36; 41~73; 19; 52; 102. 2016.9.28; 16~36; 34~72; 21; 61; 115. 2016.9.29; 20~38; 40~79; 28; 56; 97. 2016.9.30; 18~37; 36~71; 24; 53; 106. 2016.10.1; 18~39; 36~70; 25; 47; 121. 2016.10.2; 20~41; 40~67; 32; 51; 127. 2016.10.3; 20~40; 40~73; 30; 60; 105. 二级标准; 500; 200; 150; 80; 150. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 浓度占标率; 0.032~0.082; 0.17~0.395; 0.13~0.21; 0.59~0.76; 0.65~0.85. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 由监测结果可知，建设项目所在地环境空气中常规监测指标SO2、NO21小时平均浓度值和SO2、NO2、PM1024小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此拟建项目所在区域环境空气质量现状较好。 本次环评委托陕西正为环境检测有限公司对项目所在地的特征污染因子氟化物进行了现状监测，连续监测3天，具体监测结果见表16。 表16 氟化物现状监测统计结果 单位：μg/m3 日期 指标; 氟化物. 1小时平均浓度; 24小时平均浓度. 2018.3.25; 1.04~1.19; 1.08. 2018.3.26; 1.04~1.17; 1.05. 2018.3.27; 1.07~1.21; 1.10. 二级标准; 20; 7. 超标率(%); 0; 0. 浓度占标率; 0.052~0.0605; 0.1500~0.1571. 最大超标倍数; 0; 0. 由监测结果可知，建设项目所在地环境空气中氟化物1小时平均浓度值和24小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、声环境质量现状 本项目地处党家河村，根据环境噪声划分规定，项目所在地为2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。声环境质量监测委托陕西正为环境检测有限公司于2018年2月1日进行了现状监测。 （1）监测点位 建设项目厂界四周，东1#、南2#、西3#、北4#厂界。 （2）监测时间及频次 2018年2月1日昼间、夜间各一次。 （3）监测结果及评价 监测结果见表17。 表17 项目厂地声环境现状值 单位：[dB(A)] 点位; 位置; 监测时间; 监测结果dB（A）; 标准值dB（A）; 超标情况dB（A）. 1#; 东侧厂界; 昼间; 48.3; 60; 达标. 夜间; 43.6; 50; 达标. 2#; 南侧厂界; 昼间; 48.4; 60; 达标. 夜间; 43.2; 50; 达标. 3#; 西侧厂界; 昼间; 49.8; 60; 达标. 夜间; 44.5; 50; 达标. 4#; 北侧厂界; 昼间; 49.2; 60; 达标. 夜间; 44.0; 50; 达标. 由监测值可知，建设项目拟建地各厂界时段均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明项目所在区域声环境状况良好。 3、生态环境现状 项目区所在地属于农村生态环境系统，植被多为农田、人工绿化植树及野生灌木杂草，动物多为家养动物，无国家或地方规定的保护性动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区、经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所以本项目主要保护对象为厂址附近村民、农作物等，详见表18。 表18 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离边界（m）; 规模; 保护级别. 空气环境; 董家河村; 西北; 500; 200户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 党家河村; 西南; 250; 280户. 声环境; 厂界外200m范围内; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 执行标准; TSP; PM10; SO2; NO2; 氟化物（F）. 二级标准，μg/m3; 日均值; 300; 150; 150; 80; 7. 小时浓度值; /; /; 500; 200; 20. 2、地表水质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 3、地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； 4、区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准； 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 （1）施工期扬尘执行《施工扬尘排放限制》（DB61/1078-2017）浓度限值； 施工厂界扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点a; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. （2）营运期废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）下表的相关规定； 新建企业大气污染物排放限值 生产过程; 最高容许排放浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2计）; 氟化物 （以F计）; 车间或生产设施排气筒. 原料燃料破碎及制备成型; 30; -; -; -. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3. 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 污染物项目; 边界最高浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 二氧化硫; 0.5. 氟化物; 0.02. 2、废水 全部综合利用不外排； 3、噪声 （1）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 执行标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. （2）营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. 4、固体废物 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36 号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD和NH3-N排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系。结合本项目污染物排放情况，建议本项目总量控制指标如下表： 种类; 污染物名称; 本项目排放总量. 废气; SO2; 9.71t/a. NOX; 10.94t/a. |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述 1、施工期工艺流程和产污分析 施工期的主要工作为场地平整、基础设施的建设和设备安装等，具体的工艺流程和产物环节见图1。 场地平整、规划 土方工程 基础设施建设 设备安装 地面硬化和绿化 图1 施工期工艺流程简图 噪声、扬尘、固废 扬尘、生态影响 固废、噪声、废水 2、运营期工艺流程和产污分析 （1）产品生产工艺及产污环节见图2。 噪声 粉尘 废气 噪声 粉尘 噪声 陈化 真空挤出 切条 切坯 码坯 烧结 冷却出窑 检验 残次品砖 出厂 成品砖 不合格砖坯 煤矸石、炉渣、页岩、建筑垃圾原料破碎 筛上颗粒 煤（引燃） 筛分 粘土 搅拌 水 烘干 噪声 噪声 热烟气 热空气 图2 项目生产工艺流程及产污环节 （2）工艺说明 - ①破碎、筛分和搅拌 将粘土、煤矸石、页岩、建筑垃圾、炉渣由装载机进行配料后送入供料箱，由供料箱一起均匀送入破碎机，破碎后的物料经电筛进行筛分，控制粒度≤3mm，筛上物返回破碎机继续破碎；筛下物进入搅拌机，同时粘土由给料机通过皮带运输进入搅拌机，加水混合搅拌，水经液体电子定量给料仪计量，通过给水管进入搅拌机，加水至原料含水率15~17%，由皮带输送机送至陈化仓进行陈化。 ②陈化 搅拌原料经皮带运输送入陈化车间进行陈化、储存（一般72h），在陈化期间原料中的水分与原料颗粒进行渗透交换，进一步提高搅拌原料的均匀性和液塑性等各种综合性能。 ③成型、切条和切坯 达到陈化要求的原料经皮带运输送入双级直空制砖机挤出成型，成型后的泥条送入自动切条机进行切条，切好的泥条送经皮带运输送入切坯机进行切坯，合格砖坯通过机器人码坯码放到窑车上，不合格砖坯返回破碎工序进行破碎。 ④烘干、焙烧和冷却 码装完成的窑车由牵引机送入烘干窑内进行干燥，干燥系统的干燥介质是经收集的焙烧窑余热及冷却段产生的热风，干燥送风温度为100℃~130℃，干燥周期为12h。通过干燥的砖坯含水率控制在6%以下，干燥好的砖坯直接送入烧结系统，烧成温度为900℃~950℃，烧结周期为1h。空气通过冷风机进入窑内，冷却产品砖后变成热空气，由热风机抽出供干燥砖坯使用，经冷却的砖坯由摆渡车摆渡到站台，废气由烘干窑风机抽出经脱尘除硫系统处理后排气筒排出。摆渡车卸砖后，经回车线返回至码坯处进行码坯。 - ⑤产品检验及成品出厂 经过隧道窑烧结的成品砖经检验后，不合格产品返回破碎工序进行破碎，用作原料，合格产品堆放在成品库等待外售。 （3）物料平衡 项目技改后所用原材料为粘土、煤矸石、页岩、建筑垃圾、炉渣，根据生产空心砖所需的各种原材料用量及计划产品方案。根据工程分析，本项目物料平衡情况见图3。 氟化物 0.19 粘土 煤矸石 页岩 制砖工序 干燥工序 焙烧工序 脱硫除尘 34000 106000 20000 粉尘0.04 烟尘 3.12 SO2 9.71 NOx 10.94 脱硫渣630 炉渣 建筑垃圾 20000 20000 氢氧化钠14；氢氧化钙24 成品砖 199346 图3 项目物料平衡图（t/a） （4）硫平衡 煤矸石为34000t/a，含硫量为0.68%（数据来源于煤矸石化验单详见附件）。产品含硫（S）198.83t/a，排出到烟气中的硫（S）的量为4.86t/a，脱硫废渣中的硫（S）的量为27.51t/a，详见图4。 脱硫废渣中含硫27.51 焙烧 湿砖坯 煤矸石含硫 231.2 含硫 231.2 成品198.83 烟气含硫4.86 图4 硫平衡图 单位：t/a （5）氟平衡 项目所用粘土主要成分为绢云母及水云母、石英、高岭石等，根据国家“七五”重 煤矸石含氟 10.2 粘土含氟 21.2 脱硫废渣中含氟0.75 焙烧 湿砖坯 含氟 31.4 成品30.46 烟气含氟0.19 点科技攻关项目“全国土壤环境背景值调查研究”（由中国环境监测总站等多家单位联 煤矸石含氟 10.2 粘土含氟 21.2 脱硫废渣中含氟0.75 焙烧 湿砖坯 含氟 31.4 成品30.46 烟气含氟0.19 合攻关），本次评价过程粘土氟含量取值200mg/kg，煤矸石含氟量取300mg/kg。根据文献“粘土制砖过程中氟化物的逸出和固定研究”（杨林军、金一中 中国化学工程报），粘土烧制时氟化物释放约为30%。本项目粘土年用量为106000t，煤矸石用量为34000t/a，通过计算可知本项目烧结砖烧制过程中留在烧结砖中的氟为30.46t/a，烟气中的氟为0.19t/a，脱硫渣含氟0.75t/a，详见图5。 图5 氟平衡图 单位：t/a 二、主要污染源分析 本项目分建设施工期与生产运营期，建设施工期对环境的影响是一种短期、可恢复影响，待施工结束后，污染就消失；而生产运营期对环境的影响是一种长期的影响，主要表现在对大气环境、水环境、声环境的影响以及固体废物对环境的影响，所以对生产运营期污染重点分析。 1、施工期： （1）大气污染分析 本项目在施工过程中，大气污染物主要是施工期土地平整、土方填挖、施工及建材运输道路中产生的扬尘，施工机械、运输车辆尾气。 （2）水污染分析 施工期污水主要为施工人员的生活污水。 （3）噪声分析 施工期噪声源有挖掘机、推土机、装载机等机械产生的噪声以及汽车运输交通噪声。 （4）固体废物分析 施工过程产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员少量的生活垃圾。 ①建筑垃圾 本项目旧砖厂拆除、隧道窑建设过程中会产生一定量的建筑垃圾，根据建设单位提供数据，建筑垃圾产生量约为35t，主要成分为碎砖、碎石等，可以用做技改后制砖原料。 ②生活垃圾 生活垃圾产生量按照施工高峰人数30人，按0.5kg/人·d计，生活垃圾的产生量为15kg/d，用垃圾桶收集后定期送至党家河村垃圾收集点。 2、营运期： （1）大气污染分析 ①生产车间粉尘 本项目生产车间破碎、筛分、搅拌工序会产生粉尘，类比其他同类项目，该过程粉尘产生量为原料用量的0.002%，本项目原料总用量为20万t/a，则破碎、筛分、搅拌工序粉尘产生量为4t/a。 ②道路运输产生的扬尘 本工程外购的原材料和产品出厂均采用汽车运输。项目所需煤矸石、页岩、建筑垃圾、炉渣均外购，运输路线为出厂区西侧村道驶入。原料、成品在汽车运输过程中不可避免会产生部分道路扬尘，汽车碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围有一定的影响。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，当风速小于4m/s时，风速对载原料及成品的汽车在道路上行驶时引起的扬尘量几乎无影响；当风速大于4m/s时，由于风也能引起扬尘，所以风速对汽车扬尘量明显影响。在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85 (P/0.5)0.72 式中： Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h），取20km/h； ω——汽车质量（t），取6.8； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 根据预测，单辆汽车行驶扬尘量为0.56kg/km，则单辆汽车输送至厂区内过程扬尘产生量0.168kg。 项目年运输原料及成品砖约30万吨，每天运输量1000t，本项目配备10辆汽车，车辆单次运输量68t，则全部车辆运输15次完成运输任务。经计算项目运输过程总产尘量为0.025t/d，即7.5t/a。 ③隧道窑焙烧产生的烟尘、SO2、NOx和氟化物 本项目焙烧窑的热源是利用焙烧窑冷却带来的余热、高温烟热和车底空气换热，经过烟道汇总压入焙烧窑内，由隧道窑专用风机抽送到脱硫塔内处理后由15m高排气筒直接排放。项目烧制过程，排放的烟气中主要包括烟尘、SO2、NOx和氟化物等污染物。 Ⅰ、烟尘、NOx 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第七分册“3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排放系数表、原料为粘土类、生产规模≧6000万块标砖/年”。本项目烟尘、NOx产污系数见表20。 表20 本项目燃烧产排污系数 污染物; 产污系数; 产生量. 单位; 数量; 产生源强; 产生浓度. 废气量; Nm3/万块砖; 4.298×104; 2.84×108Nm3/a. 烟尘; kg/万块标砖; 4.728; 4.33kg/h; 31.20t/a; 110.00mg/m3. NOx; kg/万块标砖; 1.657; 1.52kg/h; 10.94t/a; 38.55mg/m3. 由上表可知，本项目废气产生量为2.84×108Nm3/a，烟尘产生量为31.20t/a，产生浓度为110.00mg/m3；NOx氧化物产生总量为10.94t/a，产生浓度为38.55mg/m3。 Ⅱ、SO2 项目原料煤矸石含硫量为0.68%。此外，用煤引燃时会产生SO2，由于煤含硫量较小，引燃时用煤量较小，可以忽略不计。本项目SO2产生量如下： 焙烧窑中煤矸石燃烧产生SO2产生量计算如下： CSO2=2×B×S×H×（1-θ） CSO2——二氧化硫的产生量，t/a； B——煤矸石量，t/a； S——煤矸石含硫量，% H——煤矸石烧失量，% θ——烧结砖砖坯固硫率，类比型煤的固硫率，通常取30%~75%； 本项目矸石用量为34000t/a，矸石含硫量为0.68%，煤矸石烧失量为20%，固硫效率取30%，则 CSO2=2×B×S×H×（1-θ）=2×34000×0.68%×20%×（1-30%）=64.74t/a 由计算结果可知，本项目SO2产生量为64.74t/a，产生速率为8.99kg/h，产生浓度为227.96mg/m3。 Ⅲ、氟化物 烧砖过程氟化物产生量根据下述公式 氟化物：GFX=B1×F1+B2×F2 B1—粘土年消耗量，106000t/a； B2—煤矸石消耗量，34000t/a； F1—粘土含氟量，0.002%； F2—煤矸石含氟量，0.003%； 根据文献“粘土制砖过程中氟化物的逸出和固定研究”（杨林军、金一中 中国化学工程报），粘土烧制时氟化物释放约为30%。可以算出氟化物产生量为0.94t/a，0.13kg/h，产生浓度为3.31mg/m3。 - ④取土场扬尘 本项目粘土来自于铜川市耀州区党家河村砖厂的取土场，生产方式为利用铲车直接在取土场开采粘土，开采后直接由铲车运送至生产车间，扬尘主要来自于装卸过程中由于落差引起的粉尘和风蚀扬尘，经估算，扬尘量为0.01t/d，即3.3t/a，采取洒水降尘措施，类比同类项目降尘效率可以达到90%，则排放量为0.33t/a。 （2）水污染分析 项目运营期总用新鲜水量7518m3/a，包括配料搅拌用水5268m3/a、双碱脱硫装置用水294m3/a，生活用水1260m3/a, 绿化、厂区降尘用水696m3/a。运营期所有废污水均损耗或综合利用，不外排。 ①配料工段 根据建设单位提供的相关资料，每吨原料配料用水约为0.0895m3，则本工程配料用水量为17900m3/a。根据煤矸石的检测结果可知，煤矸石含水率4%，含水量为1360m3，粘土的含水率为10%左右，含水为10600m3，则工程配料需用水为5940m3/a。项目技改后每年产生生活洗漱废水672m3，沉淀处理后用于配料用水，则配料新鲜取水量为5268m3/a，配料水全部进入砖坯，经烘干房干燥和焙烧后全部蒸发耗散，无废水外排； ②双碱脱硫装置用水 本项目技改完成后隧道窑烟气采用一套双碱脱硫装置进行处理，根据《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009）表1主要经济技术指标计算可得，本项目双碱法脱硫装置脱硫液循环体积流量为2.4m3/h，本项目设计配套建设100m3循环水池。循环水在使用过程中由于自然蒸发和灰分带走会损耗一部分，需定期补充新水。 根据蒸发损失率（%）∂的计算公式：∂=C×(T1−T2) 式中：C----损失系数，C与季节温度有关，一般夏季为0.15-0.16、冬季为0.06-0.08、春秋季度为0.10-0.12；T1，T2---为循环除尘水进出温度，进水温度差为15℃。经计算，本项目蒸发损失率为0.9%~2.4%，本评价蒸发损失率按1.7%计，则蒸发耗散量为0.98m3/d（294m3/a），此部分水经循环沉淀池内处理后循环使用不外排，由于蒸发耗散需要定期补充新鲜水，新鲜水补充量为0.98m3/d（294m3/a）。 ③职工生活用水 厂区设职工临时休息室，不设食堂和宿舍，厕所依托原有冲水厕所（已做防渗并配有化粪池，容积20m3），废水主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮，浓度约为COD200mg/L，SS200mg/L，BOD5110mg/L，氨氮15mg/L。项目员工70人，均不在厂区内食宿，按人均每天60L计算，洗漱生活用水按每天40L计算，冲厕用水按每天20L计算，则生活用水量4.2m3/d（1260m3/a）。产生污水按用水量的80%计算，洗漱废水产生量为2.24m3/d（672m3/a），化粪池污水产生量为1.12m3/d（336m3/a）。洗漱废水经沉淀池处理后可用于配料用水，化粪池污水外运肥田。 ④绿化及厂区道路降尘用水 项目绿化面积约1280m2，厂区道路面积约为1620m2。绿化、厂区道路降尘用水按照2L/（m2•次）计，全年按120次计，则绿化、厂区降尘用水量为696m3/a,项目给排水情况见表21，水平衡见图6。 表21 项目给排水情况 单位：m3/d 工序; 总用水量 m3/d; 给水量m3/d; 损失量 m3/d; 回用 水量; 排水量 m3/d; 排水去向. 新水; 循环水. 配料工段; 19.8; 17.56; /; 19.8; /; 0; 蒸发耗散. 生活 用水; 洗漱 用水; 2.8; 2.8; /; 0.56; 2.24; 0; 回用于配料. 冲厕 用水; 1.4; 1.4; /; 0.28; 1.12; 0; 外运肥田. 脱硫用水; 58.58; 0.98; 57.6; 0.98; /; 0; 耗散. 厂区降尘及绿化; 2.32; 2.32; /; 2.32; /; 0; 蒸发. 合计; 84.9; 23.94; 57.6; 23.94; 3.36; 0; /. 图6 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）噪声分析 ①生产场地噪声 本工程噪声主要来源为破碎机、搅拌机、砖机主机、引风机等动力设备产生的噪声，噪声级为75~95dB(A)，主要噪声设备见表22。 表22 主要高噪声设备声级值［dB(A)］ 序号; 设备名称; 位置; 数量; 声级值. 1; 搅拌机; 制胚机房; 1台; 80. 2; 筛分机; 制胚机房; 1台; 75. 3; 引风机; 烘干窑、焙烧窑; 2台; 90. 4; 破碎机; 制胚机房; 1台; 90. 5; 砖机主机; 制胚机房; 1台; 85. 6; 离心机; 制胚机房; 1台; 95. ②公路运输噪声 运输车辆进出时会产生交通噪声，项目年运输原料及成品砖约30万吨，运输过程中经过项目西侧村道途经党家河村，由于运输道路车流量较小，不能产生连续噪声的效果，因此交通噪声按单辆车进行预测，预测模式选用点源模式，单辆车噪声级按3m处实测值85dB(A)计，车辆运行中对两侧不同距离处产生的噪声级结果见表23。 表23 交通噪声预测结果 距离（m）; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 55; 100; 150. 噪 噪声贡献值（dB（A））; 80.5; 74.5; 6 68.5; 65.0; 62.5; 60.0; 59.7; 54.5; 51.0. （4）固体废物分析 ①生活垃圾 技改完成后职工为70人，生活垃圾按平均每人每天1.0kg的产生量计算，产生生活垃圾21t/a。 ②粉尘及脱硫渣 本项目在破碎、筛分、搅拌工序收集的粉尘，产生量约为3.564t/a；双碱法脱硫除尘器产生的脱硫渣为630t/a，不含有毒有害物质，属一般工业固废，以上固体废物均回用于生产工艺中，不外排。 ③废坯废砖 本项目营运期切块过程中会产生不合格的湿坯砖块、烧结过程中会产生不合格的焙烧砖。类比同类制砖厂生产线产生的不合格产品率计算，本工程在生产过程中不合格湿坯的产生量按照原料总量的5%核算，约为10000t/a，返回到粉碎工段重新使用；不合格的空心砖产生量按照成品砖的1%核算，约为1980t/a，返回到粉碎工段重新使用。

# 项目主要污染产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 浓度(mg/m3) | 排放量 (t/a) |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 |  | 粉尘 | 有组织 | 167 | 3.6 | 1.67 | 0.036 |
|  |  |  |  | 无组织 | / | 0.4 | / | 0.4 |
|  | 隧道窑 |  | 废气量 |  | / | 2.84×108m3/a | / | 2.84×108m3/a |
|  |  |  | 烟尘 |  | 110 | 31.2 | 11 | 3.12 |
|  |  |  | SO2 |  | 227.96 | 64.74 | 34.19 | 9.71 |
|  |  |  | NOx |  | 38.55 | 10.94 | 38.55 | 10.94 |
|  |  |  | 氟化物 |  | 3.31 | 0.94 | 0.66 | 0.19 |
|  | 取土场 |  | 扬尘 |  | / | 3.3t/a | / | 0.33t/a |
| 水 污 染 物 | 职工 | 洗漱废水 | 产生量 |  | / | 672 | 0，用于配料用水,不外排 |  |
|  |  |  | COD |  | 200mg/L | 0.1344 |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 110mg/L | 0.07392 |  |  |
|  |  |  | SS |  | 200mg/L | 0.1344 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 15mg/L | 0.01008 |  |  |
|  |  | 冲厕废水 | 产生量 |  | / | 336 | 附近村民外运肥田 |  |
| 固 体 废 物 | 布袋除尘器 |  | 粉尘 |  | / | 3.564 | 回用于生产 |  |
|  | 双碱法除尘器 |  | 脱硫渣 |  | / | 630 | 回用于生产 |  |
|  | 制坯存坯车间 |  | 废坯废砖 |  |  | 11980 | 回用于生产 |  |
|  | 职工 |  | 生活垃圾 |  | / | 21 | 按当地环卫部门规定外运处置 |  |
| 噪 声 | 搅拌机、引风机、筛分机、破碎机、离心机、砖机主机 |  |  |  | 75~95 dB(A) |  | 各厂界满足（GB12348-2008）2类标准 |  |
| 主要生态环境： - 施工期：本次技改在厂区内进行，技改过程中土建施工量较小，施工期短，不会对区域生态环境造成显著影响。 - 运营期：本项目运营期排放的氟化物经过脱硫塔处理后，可有效去除废气中氟化物的含量，对周围农作物影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在施工建设期间，施工场地会对周围大气、土壤、植被等造成影响，其对周围环境影响主要有以下几点： 1、施工期大气环境影响分析 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，主要为建材运输车辆行驶产生的扬尘，其次还有露天堆场和裸露场地的风力扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 ①建材运输车辆行驶产生的扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123v5W6.80.85P0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面扬尘量，kg/m2。 表25以一辆载重5t的卡车为例，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表24 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.046; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表25为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表25 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ②施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘。 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W ——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随扬尘粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此，当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 ③施工期环境空气污染防治对策 为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目建设单位，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《铜川市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》、根据《铜川市环境保护局关于落实建筑工地扬尘污染控制“六要四禁止”的通知》中的“六要四禁止”要求及“铜川市建筑施工扬尘污染治理12条措施”（铜住建发[2013]497号）、2017年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案制定如下污染防治措施： ①严格按照有关扬尘污染控制规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； ②要采取洒水、覆盖等防尘措施。风速≥5.5m/s 时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； ③施工期物料运输的临时道路、施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化。运输建筑材料车不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，卸运时应采取有效措施以减少扬尘；运输经过村庄时，减少行驶速度，减少运输扬尘的产生。 ④为了减少影响，要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施； ⑤及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要安排专人适时清洁洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘； ⑥施工场地使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染； ⑦加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB 20891—2014）中的第Ⅲ阶段标准限值； ⑧采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； ⑨严禁从正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物； ⑩对地基开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并采取防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟。 2、施工期水环境的影响分析 本项目施工期产生的废水主要为员工生活污水，施工队伍高峰期人数达到30人，项目施工期间厂区依托厂区原有化粪池，生活污水为工人洗漱用水，每人用水量按40L/d估算。污水量按用水量的80%计，施工人员产生的生活污水量约为0.96 m3/d，生活污水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS浓度分别为300mg/L、180 mg/L、200 mg/L，生活污水排入化粪池，由附近村民定期外运肥田。 3、施工期噪声影响分析 本项目施工阶段为露天作业，评价针对主要噪声源进行环境影响预测分析，采用点声源几何衰减计算公式预测，预测公式如下： LA(r)=LA(r0)–20lg(r/r0) 式中：LAI----预测点处的声压级，dB(A)； LA(r0)----参考点r0处的声压级，dB(A)； r--------噪声源至预测点的距离，m。 离声源不同距离处预测值见表26。 表26 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 1; 推土机; 70～75; 64～69; 60～65; 58～63; 56～61; 50～55; 44～49; 40～45. 2; 挖掘机; ～81; ～75; ～71; ～69; ～68; ～61; ～54; ～51. 3; 装载机; ～81; ～75; ～71; ～69; ～68; ～61; ～54; ～51. 4; 各种车辆; 60～70; 54～64; 50～60; 48～58; 46～56; 40～50; 34～44; 30～40. 5; 起重机; 70～75; 64～69; 60～65; 58～63; 56～61; 50～55; 44～49; 40～45. 6; 升降机; 70～75; 64～69; 60～65; 58～63; 56～61; 50～55; 44～49; 40～45. 距声源200m处，各噪声源的最大影响噪声为54dB(A)，均达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求，因此本工程施工的噪声影响范围在200m范围内。环评提出以下防治措施： 在施工过程中，运输车辆进出施工现场应控制或禁止鸣喇叭，严格控制运输路线，降低对周围敏感点的影响，同时施工设备应合理布局，合理安排施工活动，避免在夜间和午休时间施工，确因工程需要在夜间施工的，应事先征得当地环境保护部门的同意。 施工过程中噪声污染是暂时的，随着工程的结束，施工期对周围环境的影响也将消失。 4、施工期固体废弃物对环境的影响分析及防治 施工过程产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员少量的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目旧砖厂拆除、隧道窑建设过程中会产生一定量的建筑垃圾，根据建设单位提供数据，建筑垃圾产生量约为35t。主要成分为碎砖、碎石等，可以用做技改后制砖原料。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量按照施工高峰人数30人，按0.5kg/人·d计，生活垃圾的产生量为15kg/d，用垃圾桶收集后定期送至党家河村垃圾收集点。 施工期产生的固体废物对环境有一定的影响，但由于施工期固体废弃物量不大，并能得到合理妥善处置，其影响范围主要在施工区，且影响是可逆的，随着施工期的结束而消失，因此，只要加强施工管理，并采取相应措施，施工期固体废弃物对环境的不利影响是可以减缓或消除的。 营运期环境影响分析： 一、大气污染物对环境的影响 1、生产车间粉尘 本项目生产车间粉碎、筛分、搅拌工序会产生粉尘产生量为4t/a。生产车间全封闭并定期洒水抑尘，在粉碎机、筛分机、搅拌机产尘点上方设集气罩进行粉尘的收集，收集效率为90%，配套风机风量为9000m3/h，除尘效率为99.0%，收集的粉尘经一台布袋除尘器处理后通过一根15m排气筒排放，采取措施后粉尘有组织排放量为0.036t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度1.67mg/m3；无组织排放量为0.4t/a。 粉尘有组织排放浓度1.67mg/m3，可达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2颗粒物30mg/m3排放要求，对环境影响较小。粉尘无组织排放采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，粉尘无组织排放源近似为矩形面源。采用大气环境防护距离计算模式输入参数及计算结果见表27。 表27 大气环境防护距离计算模式输入参数计算结果表 项目; 破碎间颗粒物. 输入参数; 面源有效高度（m）; 4. 面源面积（m2）; 1500. 污染物排放速率（kg/h）; 0.17. 日均评价标准（mg/m3）; 0.45. 计算结果; 无超标点. 由上表可知，排放的无组织废气污染物经计算无超标点，即本项目厂界无组织监控点浓度及附近区域环境质量均能达到相应评价标准，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 2、道路运输产生的扬尘 运输车辆在原料及成品砖输送过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大，扬尘及噪声污染，可能会对沿途村庄的居民造成一定的影响。为了最大限度减少原材料及成品运输带来的不利影响，评价要求采取如下措施： （1）运输车辆途经村庄时应降低车速； （2）对运输原料洒水，保证原料的表面含水率高于6%； （3）原料的运输车辆要严密遮盖，减少原材料的散落。 3、隧道窑焙烧产生的烟尘、SO2、NOx和氟化物 (1)正常工况 经计算本项目废气产生量为2.84×108Nm3/a，烟尘产生量为31.20t/a，产生浓度为110.00mg/m3；NOx氧化物产生量为10.94t/a，产生浓度为38.55mg/m3；SO2产生量为64.74t/a，产生浓度为227.96mg/m3；氟化物产生量为0.94t/a，产生浓度为3.31mg/m3。 为使废气能达标排放且从节能减排保护环境的角度考虑，项目拟采用“双碱法”脱硫除尘装置处理烟气，烟气经由引风机进入脱硫塔，进行湿法脱硫，引风机设在脱硫塔之前，脱硫塔正压运行，脱硫塔内设置除雾装置，处理后的尾气通过内径为3m，高15m的排气筒排放，其脱硫除尘原理如下： 图7 双碱法脱硫工艺流程示意图 其基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程。 脱硫过程： 2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O (1) Na2SO3+SO+H2O→2NaHSO3 (2) 以上二式视吸收液酸碱度不同而异：碱性较高时（PH＞9），（1）式为主要反应；碱性降低到中性甚至酸性时（5＜PH＜9），（2）式发生主要反应。 再生过程： 2NaHSO3+Ca(OH)2→Na2SO3+CaSO3↓+2H2O (3) Na2SO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaSO3↓ (4) 在Ca(OH)2浆液达到过饱和状态时，中性的NaHSO3很快和Ca(OH)2反应从而释放出Na+，随后生成的SO32−继续与Ca(OH)2反应，生成的亚硫酸钙以半水化合物形式慢慢沉淀下来，从而使Na+得到再生，吸收液恢复对SO2的吸收能力，循环使用。 氟化物具有很高的化学活性和生物活性，通常以化合物形态存在，烧结烟气中氟的主要存在形态为氟化氢（HF）和四氟化硅（SiF4）以及少量的含氟粉尘，含HF和SiF4的废气很容易被水和碱性物质吸收，因此“双减法”能够有效去除烟气中氟化物。 双碱法脱硫除尘设备脱硫效率可达85%、除尘效率可达90%、脱氟效率可达80%，为保证脱硫脱氟效率，运行过程中严格控制碱液投入量及投入时间，使吸收液Ph值维持在5以上。烟气经脱硫除尘后，烟尘排放量为3.12t/a，排放浓度为11mg/m3；SO2排放量为9.71t/a，排放浓度为34.19mg/m3；NOx产生量为10.94t/a，排放浓度为38.55mg/m3；氟化物排放量为0.19t/a，排放浓度为0.66mg/m3，污染物排放量与排放限值对比见表28。 表28 污染物排放量与排放限值对比 污染物指标; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 最高允许排放限值mg/m3（GB29620-2013）. 烟尘; 3.12; 11; 30. SO2; 9.71; 34.19; 300. NOx; 10.94; 38.55; 200. 氟化物; 0.19; 0.66; 3. 根据上表可知采取措施后污染物的排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2排放限值要求。《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）4.6中规定，焙烧窑的排气筒高度不低于15m，排气筒周围200m有建筑物时，排气筒高度还应高于建筑物3m以上，距本项目最近的党家河村为250m，所以本项目排气筒高度15m符合要求。 考虑到烟尘中会有部分散逸的漂尘会对周围的村庄产生一定的影响，项目采用大气导则推荐的大气估算模式预测软件估算预测采取措施后项目有组织废气对环境的影响。项目大气估算模式点源参数见表29，其中烟尘以PM10计，其小时浓度采用日均浓度的三倍计。预测结果见表30。 表29 正常工况项目点源参数 点源名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口温度; 气量; 烟气出口速率; 年排放小时数; 评价因子源强. PM10; SO2; NOX; 氟化物. 单位; m; m; K; Nm3/h; m/s; h; kg/h. 脱硫塔 排气筒; 15; 1.5; 328; 39444; 7.68; 7200; 0.43; 1.35; 1.52; 0.03. 表30 正常工况大气估算模式预测结果 序号; 距 离; 烟尘（PM10）; SO2; NOX; 氟化物. Ci （mg/m3）; Pi （%）; Ci （mg/m3）; Pi （%）; Ci （mg/m3）; Pi （%）; Ci （mg/m3）; Pi （%）. 1; 100; 0.001637; 0.36; 0.00514; 1.03; 0.005787; 2.41; 0.0001142; 0.57. 2; 200; 0.004432; 0.98; 0.01391; 2.78; 0.01567; 6.53; 0.0003092; 1.55. 3; 300; 0.004211; 0.94; 0.01322; 2.64; 0.01489; 6.2; 0.0002938; 1.47. 4; 400; 0.004077; 0.91; 0.0128; 2.56; 0.01441; 6; 0.0002845; 1.42. 5; 500; 0.003785; 0.84; 0.01188; 2.38; 0.01338; 5.58; 0.0002641; 1.32. 6; 600; 0.003542; 0.79; 0.01112; 2.22; 0.01252; 5.22; 0.0002471; 1.24. 7; 700; 0.003441; 0.76; 0.0108; 2.16; 0.01217; 5.07; 0.0002401; 1.2. 8; 800; 0.003315; 0.74; 0.01041; 2.08; 0.01172; 4.88; 0.0002313; 1.16. 9; 900; 0.003175; 0.71; 0.009967; 1.99; 0.01122; 4.68; 0.0002215; 1.11. 10; 1000; 0.003032; 0.67; 0.00952; 1.9; 0.01072; 4.47; 0.0002116; 1.06. 11; 1100; 0.002869; 0.64; 0.009009; 1.8; 0.01014; 4.23; 0.0002002; 1. 12; 1200; 0.002743; 0.61; 0.008612; 1.72; 0.009697; 4.04; 0.0001914; 0.96. 13; 1300; 0.002612; 0.58; 0.008201; 1.64; 0.009234; 3.85; 0.0001822; 0.91. 14; 1400; 0.002482; 0.55; 0.007791; 1.56; 0.008772; 3.66; 0.0001731; 0.87. 15; 1500; 0.002359; 0.52; 0.007407; 1.48; 0.00834; 3.48; 0.0001646; 0.82. 16; 1600; 0.002283; 0.51; 0.007167; 1.43; 0.008069; 3.36; 0.0001593; 0.8. 17; 1700; 0.002204; 0.49; 0.006919; 1.38; 0.00779; 3.25; 0.0001537; 0.77. 18; 1800; 0.002124; 0.47; 0.006669; 1.33; 0.007509; 3.13; 0.0001482; 0.74. 19; 1900; 0.00215; 0.48; 0.00675; 1.35; 0.0076; 3.17; 0.00015; 0.75. 20; 2000; 0.002173; 0.48; 0.006822; 1.36; 0.007681; 3.2; 0.0001516; 0.76. 21; 2100; 0.002177; 0.48; 0.006834; 1.37; 0.007695; 3.21; 0.0001519; 0.76. 22; 2200; 0.002174; 0.48; 0.006827; 1.37; 0.007686; 3.2; 0.0001517; 0.76. 23; 2300; 0.002167; 0.48; 0.006802; 1.36; 0.007659; 3.19; 0.0001512; 0.76. 24; 2400; 0.002155; 0.48; 0.006764; 1.35; 0.007616; 3.17; 0.0001503; 0.75. 25; 2500; 0.002139; 0.48; 0.006714; 1.34; 0.00756; 3.15; 0.0001492; 0.75. max; 211; 0.004454; 0.99; 0.01398; 2.8; 0.01575; 6.56; 0.0003108; 1.55. 注：氟化物环境标准参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值0.02mg/m3。 由预测分析结果可知，项目烟气脱硫装置排气筒有组织废气PM10、SO2、NOX、氟化物在区域最大落地点211m处浓度点的污染物占标率为：0.99%、2.8%、6.56%、1.55%。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明正常状况下本项目烟气脱硫装置排气筒中PM10、SO2、NOX、氟化物经治理后满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2颗粒物：30mg/m3、SO2：300mg/m3、NOX200mg/m3、氟化物3mg/m3的标准限值要求。 - 非正常工况 非正常工况包括开工、停工和脱硫塔不能正常运行，因本项目焙烧窑一年只引燃一次，全天24小时运行，所以开、停工的非正常排放可忽略不计；若脱硫塔不能正常运行，炉窑废气会在未除尘脱硫和脱氟的情况下直接向大气排放对大气环境造成污染，采用大气导则推荐的大气估算模式预测软件预测非正常工况下废气对环境的影响，点源参数见表31，其中烟尘以PM10计，其小时浓度采用日均浓度的三倍计。预测结果见表32。 表31 非正常工况项目点源参数 点源 名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口温度; 气量; 烟气出口速率; 年排放小时数; 评价因子源强. PM10; SO2; NOX; 氟化物. 单位; m; m; K; Nm3/h; m/s; h; kg/h. 脱硫塔 排气筒; 15; 1.5; 328; 39444; 7.68; 7200; 4.33; 8.99; 1.52; 0.46. 表32 非正常工况大气估算模式预测结果 序号; 距 离; 烟尘（PM10）; SO2; NOX; 氟化物. Ci （mg/m3）; Pi （%）; Ci （mg/m3）; Pi （%）; Ci （mg/m3）; Pi （%）; Ci （mg/m3）; Pi （%）. 1; 100; 0.01649; 3.66; 0.03423; 6.85; 0.005787; 2.41; 0.001751; 8.75. 2; 200; 0.04463; 9.92; 0.09265; 18.53; 0.01567; 6.53; 0.004741; 23.7. 3; 300; 0.04241; 9.42; 0.08804; 17.61; 0.01489; 6.2; 0.004505; 22.52. 4; 400; 0.04106; 9.12; 0.08524; 17.05; 0.01441; 6; 0.004362; 21.81. 5; 500; 0.03811; 8.47; 0.07913; 15.83; 0.01338; 5.58; 0.004049; 20.25. 6; 600; 0.03567; 7.93; 0.07406; 14.81; 0.01252; 5.22; 0.003789; 18.95. 7; 700; 0.03466; 7.7; 0.07195; 14.39; 0.01217; 5.07; 0.003682; 18.41. 8; 800; 0.03339; 7.42; 0.06932; 13.86; 0.01172; 4.88; 0.003547; 17.74. 9; 900; 0.03197; 7.1; 0.06637; 13.27; 0.01122; 4.68; 0.003396; 16.98. 10; 1000; 0.03054; 6.79; 0.0634; 12.68; 0.01072; 4.47; 0.003244; 16.22. 11; 1100; 0.02889; 6.42; 0.05999; 12; 0.01014; 4.23; 0.00307; 15.35. 12; 1200; 0.02762; 6.14; 0.05735; 11.47; 0.009697; 4.04; 0.002935; 14.68. 13; 1300; 0.0263; 5.84; 0.05461; 10.92; 0.009234; 3.85; 0.002794; 13.97. 14; 1400; 0.02499; 5.55; 0.05188; 10.38; 0.008772; 3.66; 0.002655; 13.27. 15; 1500; 0.02376; 5.28; 0.04933; 9.87; 0.00834; 3.48; 0.002524; 12.62. 16; 1600; 0.02299; 5.11; 0.04773; 9.55; 0.008069; 3.36; 0.002442; 12.21. 17; 1700; 0.02219; 4.93; 0.04607; 9.21; 0.00779; 3.25; 0.002357; 11.79. 18; 1800; 0.02139; 4.75; 0.04441; 8.88; 0.007509; 3.13; 0.002272; 11.36. 19; 1900; 0.02165; 4.81; 0.04495; 8.99; 0.0076; 3.17; 0.0023; 11.5. 20; 2000; 0.02188; 4.86; 0.04543; 9.09; 0.007681; 3.2; 0.002325; 11.63. 21; 2100; 0.02192; 4.87; 0.04551; 9.1; 0.007695; 3.21; 0.002329; 11.65. 22; 2200; 0.0219; 4.87; 0.04546; 9.09; 0.007686; 3.2; 0.002326; 11.63. 23; 2300; 0.02182; 4.85; 0.0453; 9.06; 0.007659; 3.19; 0.002318; 11.59. 24; 2400; 0.0217; 4.82; 0.04504; 9.01; 0.007616; 3.17; 0.002305; 11.53. 25; 2500; 0.02154; 4.79; 0.04471; 8.94; 0.00756; 3.15; 0.002288; 11.44. max; 211; 0.04485; 9.97; 0.09313; 18.63; 0.01575; 6.56; 0.004765; 23.82. 注：氟化物环境标准参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值0.02mg/m3。 由上表可知，在脱硫设施不能正常运行的情况下，SO2、氟化物的最大落地点浓度明显增大，为防止脱硫设施发生事故，烟尘、氟化物、SO2未经治理直接排入大气外环境中，对厂区周围大气造成污染，提出措施如下： ①当脱硫塔发生事故时，项目方应该立即采取补救措施，如临时补漏，或在补漏的同时持续加入碱液，以保证排放的废气能经过脱硫塔处理后排放。待本批次砖生产完毕后再进行全面修理。 ②应加强员工环保意识培训，定时检查脱硫塔运行状态（设备本身故障及运行管理故障）。 （3）氟化物对植物生产的影响分析 砖瓦厂砖坯在高温烧制过程中，坯土中的氟化物以气态逸散到大气中。本项目氟化物主要以气态氟化氢（HF）和含氟粉尘等形式进入大气。项目周边邻近耕地，因此考虑氟化物对植物生产的影响分析。 氟化物在植物体内的分布与积累有显著的特征：一是叶片氟化物的积累量最高，而且其内部的氟化物极少向外输送；二是老叶氟化物的积累总是高于嫩叶，而不同叶位氟化物的分布是基部＞顶部＞中上部；三是在不同的器官中，氟化物的分布规律一般是叶大于茎，茎大于根。 据资料分析，植物茎叶积累的氟化物比周围空气中的氟化物含量普遍高1000倍左右，在不超过植物忍受限度的含量范围内，植物能不断地吸收氟化物而不受伤害，但当其含量过高时植物就会出现伤害症状，甚至全株死亡。 本项目隧道窑废气经过脱硫塔处理后，可有效去除废气中氟化物的含量，去除效率达到80%。经过处理的废气氟化物含量大为降低，再经15m烟囱排放后，氟化物在下风向最大落地点浓度为0.022μg/m3，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中氟化物在植物生长季节2.0 ug/m3的标准限值，故本项目排放的氟化物对周围农作物影响较小。为尽可能降低本项目排放的氟化物对周围农作物的影响，本次环评要求建设单位对脱硫塔加强维护，保证其除氟效率，尽可能减少生产过程中氟化物的排放量。 - 4、取土场扬尘 经估算取土场扬尘量为0.01t/d，即3.3t/a，采取洒水降尘措施，类比同类项目降尘效率可以达到90%，则排放量为0.33t/a。为减小取土场扬尘对周围环境的影响，环评提出以下措施： （1）严格按照铜川市人民政府有关控制扬尘污染等规定，强化取土场环境管理，提高工作人员环保意识宣传和教育，制定合理取土计划，减小取土场开口面积； （2）规范定期洒水工作制度，使粘土含水量控制在6%以上，控制取土场地及路面扬尘，以减少取土场地及路面扬尘对周围环境的影响； （3）大风天气应停止取土，减轻取土扬尘对周围环境空气的影响； （4）对铲车车体和车轮及时冲洗、净化处理；同时，应对取土完毕的区域采取绿化措施，同时应建设排水沟，避免取土场水土流失； （5）粘土应做到随取随用，避免取土大量堆放，对不能运走的粘土原料，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘； 采取上述措施后，经预测可知，当取土场的扬尘含水率在6％以上，下风向场界外颗粒物浓度最高点为0.12mg/m3，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3要求，因此对周围大气环境污染可降低到最小程度。 二、水污染物对环境的影响 本项目生产过程配料用水全部进入砖坯，经烘干房干燥和焙烧后全部蒸发耗散；项目产生的生活废水主要是生活洗漱废水和冲厕污水，生活洗漱废水经1座20m3沉淀池沉淀后回用用于配料，化粪池污水由当地村民拉运肥田；双碱脱硫装置无废水产生。 本项目生产废水和生活废水对外环境产生影响较小。 三、噪声对环境的影响 ### 1、生产场地声环境影响分析 （1）源强分析 本工程噪声主要来源为破碎机、搅拌机、砖机主机、引风机等动力设备产生的噪声，噪声级为85~90dB(A)，针对以上机械转动噪声和空气动力性噪声，评价提出如下环保措施： ①设计中尽可能合理布置，防止噪声叠加和干扰； ②对产生气流噪声的设备如风机等安装消声器； ③在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国家标准的低噪声、低振动型号的设备； ④本项目破碎机、搅拌机、离心机、筛分机设减振基座； ⑤加强绿化，通过绿化的衰减作用进一步减轻噪声影响； ⑥确保各类防止措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 在项目建设的同时对发声设备采取上述治理措施后，主要噪声源的声压级水平平均可降低15~35dB（A）左右，详见表33。 表33 主要噪声源及防治措施一览表 产噪设备; 声压级dB(A); 状态; 治理措施; 治理后噪声值dB(A). 搅拌机; 80; 连续; 选用低噪声、基础减振、室内布置; 60. 筛分机; 75; 连续; 选用低噪声、基础减振、室内布置; 55. 引风机; 90; 连续; 选用低噪声、消声措施、室内布置; 55. 破碎机; 90; 连续; 选用低噪声、基础减振、室内布置; 65. 砖机主机; 85; 连续; 选用低噪声、基础减振、室内布置; 70. 离心机; 95; 连续; 选用低噪声、基础减振、室内布置; 60. （2）噪声预测影响 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s。 ②预测点的预测等效声级L预测 考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值Leq为： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减的计算公式为： Lp(r)=Lp(ro)−(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中：Adiv——几何发散； Aatm——大气吸收； Agr——地面效应； Abar——屏障屏蔽； Amisc——其他多方面效应引起的衰减。 预测点的A声级公式计算： LA(r)=10lg(i=1810) 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 在只考虑几何发散衰减时，可用公式一下计算： LA(r)=LA(r0)−Adiv （3）预测结果 经预测，工业场地厂界噪声及敏感点噪声预测值如下表34所示： 表34 厂界环境噪声预测结果 单位：dB(A) 点位 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间贡献值; 39.28; 31.72; 43.22; 43.94. 夜间贡献值; 39.28; 31.72; 43.22; 43.94. 注：隧道窑24小时不间断运行 根据预测结果可知，在采取相关防治措施后，项目运营期间，各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，因此所以厂内设备噪声不会对周围声环境造成较大的影响。 ### 2、公路运输噪声影响分析 运输车辆进出时会产生交通噪声，项目年运输原料及成品砖约30万吨，运输过程中经过项目西侧村道途经党家河村进入201国道。由于运输道路车流量较小，不能产生连续噪声的效果，因此交通噪声按单辆车进行预测，预测模式选用点源模式，单辆车噪声级按3m处实测值85dB(A)计，车辆运行中对两侧不同距离处产生的噪声级结果见表35。 表35 交通噪声预测结果 距离（m）; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 55; 100; 150. 噪 噪声贡献值（dB（A））; 80.5; 74.5; 6 68.5; 65.0; 62.5; 60.0; 59.7; 54.5; 51.0. 预测结果表明：运输道路交通噪声昼间影响范围在55m内，项目区西侧村道周围为农田，道路噪声对周围影响较小，但至党家河村时，道路噪声对党家河村道路周围的居民有一定影响，评价提出车辆实行限速，合理安排运输时间，尽量避免夜间输送，限制汽车鸣笛，车辆经过敏感点时要慢行，减少车辆噪声对道路沿线的影响；通过加强管理可最大限度地减小交通噪声对沿线居民的影响。 四、固体废弃物对环境的影响 1、生活垃圾 新增生活垃圾为6.6t/a集中收集定期清运。 2、粉尘及脱硫渣 破碎、筛分工段收集粉尘为3.36t/a、脱硫渣630t/a均回用于生产工艺中，不外排。 3、废坯废砖 不合格的湿坯砖块10000t/a，不合格的空心砖1980t/a，返回到粉碎工段重新使用。 ### 五、生态环境影响分析 1、项目工业场地生态影响 本项目的建设由于建设范围不大，且建设周期不长，生态影响局限于厂区内，主要是施工过程中土方开挖影响景观，项目建设完成之后，其影响也会消失，将不再对生态造成影响。本项目建成后可增加绿化面积1280m2，对周围环境起到一定改善作用。 2、项目矿山开采生态影响 （1）益成有限公司取土场已关闭，地表植被稀少，已开采区域地表松散裸露，大风天气会有扬尘产生。本环评建议建设单位委托专业的生态治理公司对益成有限公司取土场进行生态治理，采取必要的防护措施以减少水土流失程度，对采坑回填平整，选择当地适宜的植被进行生态恢复。 （2）本项目粘土来自于党家河村砖厂取土场，采用露天开采方式。在开采取土过程中，将会对生态环境产生一系列影响，主要表现在：耗费过量的土地资源；被破坏的土地尚难被有效利用，既破坏了原有的自然生态系统，又难以直接成为进一步服务于某种社会、经济目的用地；取土场边坡失稳易造成地质灾害；针对党家河村砖厂取土场情况提出以下措施： 生态环境保护措施： ①合理进行采区平面布置，开采活动必须在规定的范围内进行，项目采粘土区不得随意扩大； ②建设单位必须有专门的环境保护管理组织机构，对开采期环境保护措施落实情况进行监督管理； ③定期对采区边坡进行整理，且要求大风、暴雨天气不得进行开采； ④运粘土道路要定期洒水，防止扬尘； ⑤合理安排开采计划和作业时间，合理安排粘土运输时间。 生态恢复措施： 粘土矿山开采破坏了自然生态环境，出现坡面不稳、原始植被破坏等影响，应对取土场进行边坡防护，开采完毕的采坑回填平整，选择当地适宜的植被种植（如刺槐、油松、酸枣、蒿类等），进行植被恢复。 此外，建设单位须设立生态环境治理恢复保证金，并列入企业成本，要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障生态恢复工作顺利进行。 - 六、本项目主要污染物产生及排放情况 表36 污染物排放清单一览表 类别; 污染物名称; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 措施; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m3. 废气; 生产车间粉尘; 有组织; 3.6; 167; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 0.036; 1.67. 无组织; 0.4; /; 0.4; /. 取土场扬尘; 3.3; /; 洒水抑尘; 0.33; /. 炉窑 废气; 烟尘; 31.2; 110; 双碱法脱硫+15m排气筒排放; 3.12; 11. SO2; 64.74; 227.96; 9.71; 34.19. NOX; 10.94; 38.55; 10.94; 38.55. 氟化物; 0.94; 3.31; 0.19; 0.66. 废水; 生活 污水; 洗漱 废水; 672; /; 20m3沉淀池1座，沉淀后回用配料; 0; /. 冲厕 废水; 336; 化粪池，附近村民外运肥田. 固废; 生产区; 废砖 废坯; 11980; /; 回收再利用; 0; /. 脱硫 废渣; 630; /; 回收再利用; 0; /. 粉尘; 3.564; /; 回收再利用; 0; /. 生活区; 生活 垃圾; 21; /; 集中收集，定期清理; 0; /. 噪声; 生产 设备; 噪声; 消声，基础减振，厂房隔声. 表37 项目技改前后主要污染物排放“三本账” 单位：t/a 七、环境风险分析 内容; 污染物名称; 原有工程排放量; 以新带老 消减量; 本项目 排放量; 总体工程 排放量; 排放 增减量. 废气; 粉尘; 有组织; 0; 0; 0.036; 0.036; +0.036. 无组织; 0.99; 0.99; 0.366; 0.366; -0.624. 炉窑废气; 烟尘; 8.31; 8.31; 3.12; 3.12; -5.19. SO2; 11.87; 11.87; 9.71; 9.71; -2.16. NOX; 5.5; 5.5; 10.94; 10.94; +5.44. 氟化物; －; －; 0.19; 0.19; +0.19. 水污 染物; 生活 污水; 水量; 0; 0; 0; 0; 0. 固废 污染物; 生产区; 废坯废砖; 0; 0; 0; 0; 0. 生活区; 生活垃圾; 14.4; 0; 21; 21; +6.6. 项目技改后产品原料为粘土、煤矸石、煤灰炉渣、建筑垃圾、页岩，引燃用煤，依据《重大危险源辨识》（GB18218-2000）和《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中相关内容和规定可知，本项目不存在危险物质，因此，本项目的环境风险水平是可以接受的。 ### 八、环境管理及监测计划 1、环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； （2）加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； （3）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 2、环境监测 根据本项目的环境影响预测和分析，运营期的监测项目为环境空气和噪声。 表38 本项目监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 废气; 颗粒物、SO2、NOX、氟化物; 排气口; 每年2次; 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的标准. 环境噪声; Leq(A); 厂界外1m; 每年2次; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；. 九、环保投资估算 该工程总投资为1500万元，其中环保投资为68.7万元，占总投资的4.58%，工程环保投资及设施验收建议清单见表39。 表39 工程环保投资及设施设备一览表 环保项目; 污染源治理及其它; 治理措施; 投资(万元). 施工期; 废气治理; 扬尘; 施工场地洒水抑尘; 0.2. 废水治理; 生活污水; 临时沉淀池; 0.5. 固废治理; 生活垃圾; 依托原有垃圾桶; /. 运营期; 废气治理; 隧道窑产生的烟尘、NOx、SO2、氟化物污染; 双碱法脱硫除尘器+15m高排气筒; 43.0. 生产车间粉尘污染; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 9.0. 取土场扬尘; 洒水抑尘; 0.5. 废水治理; 防止生活污水外流; 20m3沉淀池1座; 2.0. 噪声治理; 对各种噪声设备进行治理; 安装消声、减振装置; 2.0. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾箱或垃圾桶; 0.5. 生态恢复; 益成公司取土场; 回填、平整、种草、植树; 3. 党家河村砖厂取土场; 边坡防护、回填、平整、种草、植树; 8. 合计; 68.7. 十、环保验收内容 本项目环保验收内容见表40。 表40 环保竣工验收一览表 序号; 项目; 治理措施; 数量; 执行标准; 验收内容. 1; 废气; 双碱法脱硫除尘器+15m排气筒; 1套; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》中污染物排放限值; 满足标准要求. 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套. 地面硬化; /; 符合要求. 2; 噪声; 安装消音、减振装置; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 满足标准要求. 3; 废水; 20m3沉淀池; 1座; /; 符合要求. 4; 固废; 垃圾收集装置; 配套; 处置率100%，不造成二次污染. 5; 其他; 绿化; 1280m2; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 取土场 | 扬尘 | 洒水降尘 | 对外环境影响小 |
|  | 生产车间 | 粉尘 | 集气罩收集后经袋式除尘器处理后，由15m排气筒排放 | 达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》标准 |
|  | 隧道窑 | 烟尘 | 经双碱法脱硫除尘器处理后，由15m排气筒排放 |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 洗漱废水 | 1座20m3沉淀池处理 | 回用于配料用水 |
|  |  | 化粪池污水 | 依托原有化粪池 | 附近村民外运肥田 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 按当地环卫部门规定外运处置 | 对环境影响较小 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 双碱法脱硫 除尘器 | 脱硫渣 |  |  |
|  | 废坯废砖 | 废坯废砖 |  |  |
| 噪 声 | 搅拌机 | 噪声 | 消声、基础减震、厂房隔声 | 经距离衰减，不会产生扰民现象。 |
|  | 筛分机 |  |  |  |
|  | 引风机 |  |  |  |
|  | 破碎机 |  |  |  |
|  | 砖机主机 |  |  |  |
|  | 离心机 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目属技术改项目，项目在施工过程中必然会对区域生态环境造成一定的影响。主要有：厂房建设时，施工过程中因挖方填土、场地平整等因素将会造成地表植被破坏，同时产生部分弃土、弃渣，若对此处理不当，将会影响周围的景观，工程完工后对厂区1280m2的场地进行适当种草、种树，美化厂区环境，使区域生态得到一定的补偿，把生态破坏减至最低。 |  |  |  |  |

# 结论和建议

一、 评价结论 1、工程规模 铜川市耀州区党家河村砖厂节能环保型隧道窑生产线技术改造项目位于铜川市耀州区董家河镇党家河村东北侧，总占地面积29997m2，生产厂房建筑面积16265m2。本项目拆除党家河村砖厂原有24门轮窑生产线后，新建1条环保型隧道窑生产线，建成后可年产环保空心砖6600万块。主要建设内容包括生产车间、陈化库、制坯存坯车间、隧道窑窑炉（焙烧窑和烘干窑）、顶车房、办公楼、原料库、成品存放场及双碱法脱硫除尘装置等相关配套设施。项目总投资1500万元，其中环保投资68.7万元，占总投资的4.58%。 2、产业政策符合性 本项目未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》（修正版）中的鼓励类、淘汰类、限制类中，为允许类，本项目已于2017年11月3日取得铜川市耀州区发展和改革局的立项批复（铜耀发改发﹝2017﹞545号）(见附件2)，因此本项目符合国家产业政策。 3、选址可行性 项目选址仍在原党家河村砖厂占地范围内，区域供水、供电、通信设施配套比较完善，该位置紧邻道路，交通方便。选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目生产过程中不产生废水，生活废水综合利用不外排，废气、固废和噪声采取环评要求的措施后，满足国家规定的环保标准要求，对环境影响可以降低到较低限度。同时铜川市耀州区董家河镇人民政府证明党家河村砖厂选址符合董家河镇区规划，本项目选址可行。 4、环境质量状况 项目所在区域大气环境SO2、NO2、氟化物小时浓度和日均浓度、PM10日均浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。厂界各监测点位的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，拟建厂址周边内的声环境质量良好。 5、达标排放与总量控制 （1）达标排放 项目汽车运输扬尘和取土场扬尘进行洒水降尘，以最大限度地减少扬尘污染；生产车间粉尘由集气罩收集经袋式除尘器处理后经15m的排气筒外排；隧道窑大气污染物经双碱法处理后排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）的要求；无生产废水，洗漱废水经沉淀池处理后用于配料，化粪池污水外运肥田，无废水外排；生活垃圾送当地环卫部门指定指点统一处理。采取措施后项目各污染源可达标排放。 （2）总量控制 本项目总量控制指标为SO29.71t/a、NOx10.94t/a。 6、结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，在认真落实本环评报告提出各项污染防治措施，加强运行期环境管理、确保环保设施正常运转，主要污染物达标排放的前提下，对周围环境影响较小。从环评技术角度分析，本项目建设可行。 二、 评价要求与建议 1、要求 （1）项目拆除党家河村砖厂原有24门轮窑生产线后再进行环保型隧道窑生产线建设。 （2）加强环保设备检查和维护，保证环保设施正常运行。 2、建议 （1）加强环境管理，定期进行环境监测；对施工人员、砖厂工人加强环保宣传教育，不断提高环保意识；建立环境保护管理组织机构，健全环保规章制度。 （2）建议在厂区及周围种植树木，增加绿化面积，以阻隔噪声、粉尘对环境的影响。 （3）原料及成品运输尽量安排在昼间进行，并加强运输管理，防止物料洒落，对厂区道路加强洒水降尘，以减少道路扬尘。 （4）加强取土场管理，对开采完毕的区域及时进行生态修复。

# 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 # 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 立项文件 附件3 关于铜川市耀州区粘土砖厂专项整治情况的汇报 附件4 选址证明 附件5 采矿许可证 附件6 煤矸石采购协议 附件7 煤矸石化验单 附件8 引燃煤化验单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面图 附图3 监测点位图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。