建设项目环境影响报告表

- (试 行)

项  目  名  称:         小丘现代农业产业园项目

建设单位(盖章): 铜川市耀州区农业综合开发办公室

编制日期: 2018 年4月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 小丘现代农业产业园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 铜川市耀州区农业综合开发办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  |  | 联系人 |  |  | 赵旭东 |  |  |
| 通讯地址 | 铜川市耀州区财政局农业综合开发办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17749034060 |  | 传真 |  | — | 邮政编码 |  | 727103 |  |
| 建设地点 | 铜川市耀州区小丘镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | 铜川市耀州区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 铜耀发改发〔2017〕563号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 休闲观光活动（R9030） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2578680 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 51744 |  |  |
| 总投资 （万元） | 154762.47 | 环保投资 （万元） |  | 979.95 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.63 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预计投产 日期 |  |  | 2021年4月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目实施背景 经过多年不懈努力，我国农业农村发展不断迈上新台阶，已进入新的历史阶段。城乡一体化发展步伐加快，一二三产业融合发展加速，社会资本向农业农村流动力度加大，新型农业经营主体实力不断加强，农村生产方式、经营方式、组织方式深刻调整，城乡居民乡村旅游需求与日俱增，但农业发展农民增收下行压力加大、传统农业园区发展模式固化、乡村社会功能退化、农村基本公共服务缺位、农村生态环境退化等问题仍很突出，亟需寻求农业农村发展的新抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面。 在城乡一体化统筹发展、山水林田湖生态保护修复工程和美丽乡村建设等相关国家、地方政策的引导支持下，为贯彻落实中央农村工作会议和中央一号文件的部署与要求，推动农业现代化与城乡一体化互促共进，加快培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力，探索农业农村发展新模式，实现“村庄美、产业兴、农民富、环境优”的目标，财政部决定开展田园综合体建设试点工作。田园综合体是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的特色小镇和乡村综合发展模式，是在城乡一体格局下，顺应农村供给侧结构改革、新型产业发展，结合农村产权制度改革，实现中国乡村现代化、新型城镇化、社会经济全面发展的一种可持续性模式。 陕西省作为农业综合开发田园综合体建设试点省份，积极部署相关工作，对资金投入、试点布局、建设主体、建设模式、方法路径等做出了明确指示。铜川市耀州区区委、区政府抢抓国家农业综合开发田园综合体试点项目建设机遇，积极组织申报2017年国家农业综合开发田园综合体试点项目，加快推动耀州区农业农村发展转型升级，实现农业增效、农民增收、农村增绿。 为此，铜川市耀州区农业综合开发办公室拟在小丘镇建设小丘现代农业产业园项目。该项目属于乡村生态旅游项目，符合城市人群的休闲生活需求，以“特色化、体验化、生态化、休闲度假化”吸引周边市民来参观游览、休闲养生和野外体验。2017年11月10日，铜川市耀州区农业综合开发办公室特委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织相关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在地区的自然、社会和生态环境资料，在认真分析项目建设内容、特点和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则的规定，编制了本项目环境影响报告表。 2、建设项目特点 本项目位于铜川市耀州区小丘镇，以生态旅游、休闲农业和绿色环保为建设发展主题，充分利用本土自然元素，提升农业综合效益，改善农村环境，建设美丽乡村。建筑结构设计上采用独特的钢木架空形式以减少占地面积和对地貌及植被的破坏。 3、关注的主要环境问题 项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区域，项目区内有居民、学校等环境敏感目标。因此，评价关注的主要环境问题为： ⑴ 关注项目与《陕西省“十三五”现代农业发展规划(2016-2020 年)》等相关法规及规划的符合性。 ⑵ 项目建设占地对农业植被的影响及减缓、保护措施。 ⑶ 项目建设及运行过程中对小丘镇环境的影响及减缓措施。 4、分析判定情况 ⑴ 产业政策符合性 本项目定位为乡村生态旅游。根据《产业结构调整指导目录（2011）年本》（2013年修正），鼓励类中第三十四条旅游业“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”，本项目建设符合国家产业政策。 2017年11月13日，铜川市耀州区发展和改革局以铜耀发改发〔2017〕563号文对项目建议书进行了批复，项目编码：2017-610204-01-01-040613。 2017年11月27日，铜川市耀州区人民政府以铜耀政函〔2017〕64号文对项目总体规划进行了批复。 ⑵ 相关规划符合性 - 与《陕西省“十三五”现代农业发展规划(2016-2020 年)》符合性 该规划指出，发展休闲农业。把休闲农业作为集生产、生活与生态三位一体的农村经济发展新业态，以休闲农业示范园、休闲农庄和休闲农家创建为抓手，鼓励依托优美的自然环境、丰富的农业资源、深厚的农村文化，发展休闲农业、乡村旅游和农村服务业，打造休闲农业品牌，拓展农民就业增收空间。 该项目建设坚持以现代农业科技示范园区为引领，以农业增效、农民增收、农村增美为目标，精准服务，主动作为，促进了现代农业向前发展，符合《陕西省“十三五”现代农业发展规划(2016-2020 年)》要求。 ②与《陕西省耀州区农业综合开发优势特色产业示范园建设总体规划（2017-2019）》的符合性 规划要求：要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这个主线，立足铜川市耀州区优势特色产业，以提高农业质量效益和竞争力为中心任务，以培育壮大新型农业经营主体、推进一二三产业融合为重点，聚力建设规模化苹果种植基地为依托、产业化农业企业带动、现代生产要素聚集的现代农业产业集群，促进农业生产、加工、物流、研发、示范、服务等相互融合和全产业链开发，创新农民利益共享机制，带动农民持续稳定增收，打造高起点、高标准的现代农业发展样板区，为农业农村经济持续健康发展注入新动能新活力。 本项目位于铜川市耀州区小丘镇，以生态旅游、休闲农业和绿色环保为建设发展主题，充分利用本土自然元素，提升农业综合效益，改善农村环境，建设美丽乡村，总体上符合《陕西省耀州区农业综合开发优势特色产业示范园建设总体规划（2017-2019）》。 ③与《陕西省铜川市照金（小丘）统筹城乡发展现代农业园区总体规划》符合性 规划以“统筹城乡、产业互促”的发展理念，抓住照金大旅游发展背景下的历史机遇，围绕“红色照金·五彩画卷”的战略定位，以旅游导向型发展思路，借助“红色照金”、“铜川苹果”“陈坪樱桃”等品牌优势，发展“红色文化探寻、蓝色康体养生、绿色休闲体验、紫色秀美乡村和金色科普考察”五大休闲农业产品。建设由规模化种植基地、生态化游赏廊道、高端化休闲度假区、主题化乡村小镇、特色化农果庄园等项目组成的国际一流的休闲农业集聚区，从而打造成为一条全球知名的五彩文化长廊及产业经济带，构筑成享誉世界的红色文化圣地，规划末期建成为红色革命圣火的燎原之地、陕西果游结合的推介之地，休闲养生者的首选之地、中小学生农科教育的实践之地和铜川百姓乐享其中的安居之地。 本项目位于铜川市耀州区小丘镇，以旅游导向型发展思路，发展“绿色休闲体验、紫色秀美乡村”等休闲农业产品，建设由规模化种植基地、生态化游赏廊道、高端化休闲度假区、主题化乡村小镇、特色化农果庄园等项目组成的国际一流的休闲农业集聚区，符合《陕西省铜川市照金（小丘）统筹城乡发展现代农业园区总体规划》中相关要求。 ④与《小丘镇土地利用总体规划（2006-2020）》符合性 小丘镇总面积154平方公里，全镇辖25个行政村，124个村民小组，7510多户，31300人；耕地面积6.85万亩,可灌溉面积2.4万亩,镇域有塬有山,地势北高南低,境内有浊浴河、清浴河及高尔源水库等。小丘镇是耀州区农业大镇，农作物以小麦、玉米、油菜为主，主导产业以“果、牧、药”为主，土特产以核桃为主，近年来以苹果为主的果业生产已形成规模，被评为“全国苹果百强乡镇”。小丘镇土地利用总体规划图见附图1。 根据铜川市国土资源局耀州分局《关于铜川市耀州区小丘现代农业产业园项目用地有关情况的说明》（铜国土资耀函（2017）93号）及《关于小丘现代农业产业园度假酒店建设项目用地预审的批复》（铜国土资耀发（2018）36号）文件，本项目规划占地3868亩，其中度假酒店142亩，符合土地规划；公共检测服务中心25亩、旅游综合体176亩、苗木组培快繁中心25亩，本轮未列入土地规划，下轮予以保障；樱桃园2500亩、苗圃1000亩，属农业用地，无需办理土地预审手续；公共基础设施部分在原有道路上进行升级改造，不涉及新增建设用地，无需办理土地预审。 综上，项目建设总体上符合小丘镇土地利用规划，但公共检测服务中心、旅游综合体、苗木组培快繁中心及污水处理厂建设前，应取得铜川市国土资源局耀州分局正式批准文件后方可开工建设。 二、地理位置与交通 项目位于铜川市耀州区西部——小丘镇，东经108.98°，北纬34.92°，南接三原县，西临淳化县，北靠照金镇，东依坡头镇，历来是三县一区的物资集散地，素有“出山口子”之称。镇区总面积154平方公里，中心镇区距离铜川市区18公里，北距延安市254公里，南至西安市86公里，西至咸阳国际机场72公里，东到渭南市110公里。镇内现有旬耀公路、移三路、耀淳路通过，其中旬耀公路向北通往照金镇、向东通往耀州区，是耀州区的重要旅游交通路线，同时旬耀公路向西连接西延高速铜川下线口，对外交通便捷，区域交通条件良好。 项目地理位置与交通见附图2。 三、项目组成及主要建设内容 1、项目组成及建设内容 小丘现代农业产业园项目总体规划设计范围占地1654公顷，其中各子项总占地1085.2公顷，总建筑面积226479.5平方米。规划依托水渠纵横、沟壑环抱、万亩农田的景观资源优势，挖掘当地地域文化，结合“果乡·田园”主题，以“田园综合体”的发展模式，建成集现代农业、休闲文旅、田园社区于一体的现代农业产业园，规划果品标准生产区、农业研发生产区、休闲娱乐度假区、农业观光游览区、创意文化体验区、美丽乡村和特色发展区七大功能区。规划建设周期为10年，近期建设3年，远期建设7年，实施分期建设。小丘现代农业产业园项目总体规划图见附图3。 依据项目立项文件（铜耀发改发〔2017〕563号文），本期实施项目占地面积2578680m2，总建筑面积100806m2，建设内容包括公共设施和产业项目两个部分，其中产业项目主要建设内容为樱桃园、苗圃、度假酒店、旅游综合体、苗木组培快繁中心等，公共设施主要建设内容为道路改造提升、停车场、给水管道、排水管道、污水处理厂、垃圾转运站、垃圾收集站、公共检测服务中心等，本次环评仅涉及以上内容。 该项目组成具体见表1。 表1 项目组成及主要建设内容一览表 项目 组成; 主要建设内容及规模. 主体 工程; 樱桃园; 拟建樱桃园2处，1处位于红岩村南侧、白村东侧，1处位于东岭村南侧、下坳底村西侧，占地面积合计166.67hm2。. 苗圃; 位于下坳底村东侧、朱坊村北侧，占地面积66.67hm2，规划繁育梨、猕猴桃、樱桃。计划每年樱桃出苗50万，梨出苗20万，猕猴桃出苗30万。. 度假酒店; 位于百花谷东侧，项目占地9.42hm2，总建筑面积52786m2；酒店规划客房380间，其中国际四星含220套客房，高端精品含50套客房、10套套房，特色客栈含100套客房，均采用钢木架空结构，多层建筑；停车位220个；景观绿化4320m2。度假酒店平面布置见附图4。. 旅游综合体; 项目位于下坳底村东南侧，占地面积11.73 hm2，总建筑面积29000m2，停车位800个，景观绿化46934m2。旅游综合体包括Discovery户外探险、Discovery探险体验服务中心、多功能综合馆、演艺厅、亲子活动中心、文化商业街及配套商业等子项，均采用钢木架空结构。平面布置见附图5。. 公共服务检测中心; 位于下坳底村南侧、苗圃区东南侧，占地面积1.67hm2，总建筑面积9444m2，停车位80个。建设培养室3间，接种室1间，冷却室1间，灭菌室1间，准备室1间，储藏室2间，理化实验室2间，PCR室1间，精密仪器室1间，制纯水室1间，灭菌室1间，细菌检测室2间，真菌检测室1间，植物病毒检测室1间，植物线虫检测室1间，外加办公室2间，均采用钢木架空结构。平面布置见附图6。. 苗木组培快繁中心; 位于下坳底村东侧、朱坊村北侧，占地面积1.67hm2，总建筑面积9576m2，建设培养室3间，接种室1间，冷却室1间，灭菌室1间，准备室1间，储藏室1间，会议室1间，办公室1间，休息室1间，均采用钢木架空结构。规划繁育猕猴桃、西洋梨、樱桃。计划每年猕猴桃30万株、西洋梨20万株、樱桃组培瓶苗50万株。平面布置见附图7。. 续表1 项目组成及主要建设内容一览表 项目 组成; 主要建设内容及规模. 辅助 工程; 道路工程; 改造建设对外交通公路168210m2（合计长度约2.8km，采用沥青混凝土路面，路面宽度6m）、交通标线32864m；安装交通指示牌10个、节能路灯500个。. 污水处理厂; 位于原党村南侧，占地面积1122m2，设计处理能力为800m3/d，采用MBR生化法。主要建设砖混结构格栅间（4.0×3.0×2.5m）和综合设备间（12.0×4.0×4.0m）各1座，钢混结构格栅井（3.5×0.6×4.0m）、沉砂池（6.3×2.5×5.6m）、调节池（10.0×6.0×5.6m）、清水池（6.2×3.0×4.0m）、污泥池（4.0×3.0×4.0m）各1座；安装一体化处理设备（14×3×3m）2套，机械格栅及人工格栅各1套等；景观绿化490m2。拟接纳项目产生的生活污水。. 公共厕所; 新建公共厕所17座，每座占地面积约30m3，位于项目建设地及周围村庄，均采用砖混结构。. 垃圾转运站; 位于移寨村南侧，占地面积约800m2，采用混凝土框架结构，配置10m3不锈钢垃圾箱4个，垃圾收运车2辆，自卸式垃圾车2辆。. 公用 工程; 给水工程; 生产用水由豹村水库和高尔源水库供给，生活用水由移村水源井供给。新建给水管道27290m，管材为PE管，其中DN500给水管3440m，DN400给水管3840m，DN200给水管网3100m，DN150给水管网4680m，DN100给水管网2350m，DN65给水管网2470m，DN50给水管网3760m，DN40给水管网3650m。. 排水工程; 采取雨、污分流制。雨水经排水管排出场区；项目生活污水经化粪池处理后，接入园区污水管网，最终输送至污水处理厂集中处理达标后全部回用。新建DN300污水管网9500m，DN400污水管网7350m，DN500污水管网1700m；新建DN500雨水管网2370m，DN600雨水管网900m，DN800雨水管网300m，管材均为PE管。. 供热、制冷工程; 冬季采暖、夏季制冷采用中央空调，能源为电力。. 供电工程; 供电电源为农网10kv线路。. 环保 工程; 污水; 建设公共厕所17座；化粪池1座（单座容积50 m3），酒店生活污水经新建化粪池处理，餐厅设1座隔油池，容积15m3。. 废气; 餐饮油烟废气经油烟净化器处理后由专用烟道排放。. 噪声; 针对设备产生的噪声选用低噪声设备；车辆交通噪声通过限制车流量、车速、控制车辆通行时间和禁鸣喇叭等措施。. 固体废物; 新建1座垃圾转运站和1座垃圾收集站（位于旅游综合体南侧，占地面积120m2，采用混凝土框架结构，配备5m3垃圾收集箱2个），设置垃圾桶50个，垃圾集中收集转运到镇区集中卫生填埋场进行填埋处理。. 绿化; 对度假酒店、旅游综合体、公共服务检测中心以及污水处理厂等进行绿化，绿化面积5.17hm2。. 依托 工程; 生活污水处理; 生活污水经园区污水管网，最终输送至污水处理厂集中处理后回收利用或达标排放。. 生活垃圾处置; 生活垃圾经收集后运至镇区集中卫生填埋场统一处理。. 2、 污水处理厂工程 ⑴污水处理厂进出水水质 本项目处理的污水对象主要为项目区周围居民、区内管理人员、游客等生活排放的生活污水。根据国家颁布的有关污水排放标准，污水处理厂处理后排水应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，而《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中要求集中式污水处理厂排水执行GB18918中的一级A标准，同时，考虑污水深度处理后回用，设计单位最终确定污水厂出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。设计进出水水质指标见表2。 表2 污水处理厂进、出水水质指标表 单位：mg/L 序号; 名称; CODCr; SS; BOD5; NH3-N; TN; TP; 粪大肠杆菌群数. 1; 设计进水水质; 350; 200; 200; 40; 50; 5; 16000. 2; 设计出水水质; 50; 10; 10; 5(8); 15; 0.5; 1000. 注：①括号外数值为水温>120C 时的控制指标，括号内数值为水温≤120C 时的控制指标；②粪大肠杆菌群数单位为：个/L。 ⑵污水处理工艺 该项目污水处理厂设计处理能力为800m3/d，拟采用MBR生化法，处理工艺流程见附图8。处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，污泥经过浓缩和石灰干化工艺处理后，含水率低于50%，送镇区集中卫生填埋场卫生填埋处置。该工艺符合《城市污水处理及污染防治技术政策》和《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》、《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）中相关要求。 ⑶污水处理厂主要工艺设备 污水处理厂主要工艺设备见表3。 表3 主要工艺设备一览表 序号; 名称; 型号与规格; 单位; 数量; 备注. 一; 格栅间及格栅井. 1; 机械格栅; 型号参数：CF-500型， N=0.37kW。安装角度：75°，不锈钢材质; 台; 1. 2; 人工格栅; B-700，不锈钢材质; 台; 1. 二; 沉砂池. 1; H管; DN250; 套; 2. 三; 调节池. 1; 提升泵; 65WQ35-8-2.2,Q=35m3/h,H=8m,N=2.2Kw; 台; 2; 一备一用. 2; 潜水搅拌器; QJB0.85/8-260/3-740，1kw; 台; 2. 四; 清水池. 1; 反冲洗泵; 50WQ15-16-1.5，Q=15m3/h，H=18m，1.5KW; 台; 2; 一备一用. 续表3 主要工艺设备一览表 序号; 名称; 型号与规格; 单位; 数量; 备注. 五; 污泥池. 1; 中心导流筒; DN350，上升流速30mm/s; 套; 1. 六; 一体化设备. 1; 一体化设备A; 14*3*3m; 套; 2. 2; 一体化设备B; 14*3*3m; 套; 2. 3; 弹性填料; Φ150*2000; 立方; 264. 4; 填料支架; 14*3m，2层; 套; 2. 填料支架; 8*3m，2层; 套; 2. 5; 盘式曝气器; Φ215; 只; 112. 6; 硝化液回流泵; Q=35m3/h，H=8m，N=2.2kw; 台; 4; 两备两用. 7; 排泥泵; Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw; 台; 2; 一备一用. 8; 自吸泵; Q=22m3/h，H=20m，N=4kw; 台; 4; 两备两用. 9; MBR膜组件; 20m2/片，36片/组，材质：PVDF，通量：12L/m2.h。; 套; 4. 七; 综合设备间. 1; 曝气鼓风机; Q=8.9m3/min，P=0.03Mpa，N=7.5kw; 台; 2; 一备一用. 2; 次氯酸钠加药装置; V=500L，材质：PE，计量泵Q=0-120L/h，N=0.25kw; 套; 1. 3; 柠檬酸加药装置; V=500L，材质：PE；搅拌机：0.37kw；计量泵：Q=0-800L/h，N=0.75kw; 套; 1. 4; 紫外线消毒装置; Cn-1500型，50m3/h，0.42Kw，1700*570*Ф273; 台; 1. 八; 系统管阀件; 配套; 套; 1. 九; 电气设备; 配套; 套; 1. 十; 自控及仪表; 配套; 套; 1. ⑷污水处理厂原辅材料消耗 污水处理过程使用的主要辅助材料为各种化学品药剂。具体药品种类及用量见表4。 表4 主要辅助材料消耗情况一览表 序号; 项目; 单; 用量; 备注. 1; 化学品; 次氯酸钠（12%）; t/a; 0.584. 2; 柠檬酸; t/a; 2.64. 四、项目占地、选址及总平面布置 1、项目占地 ⑴ 征地拆迁及安置 项目用地范围内无村庄住户，不涉及拆迁安置。 ⑵ 项目占地 本项目实际占地包括永久性占地和临时性占地，总占地面积283.74hm2，其中永久占地面积256.49hm2，占地类型为道路和耕地。工程占地数量及类型详见表5。 表5 项目占地面积及类型一览表 单位：hm2 项目; 林地; 草地; 道路; 耕地; 合计. 永久占地; 樱桃园; /; /; /; 166.67; 166.67. 苗圃; /; /; /; 66.67; 66.67. 公共服务检测中心; /; /; /; 1.67; 1.67. 苗木组培快繁中心; /; /; /; 1.67; 1.67. 污水处理厂; /; /; /; 0.11; 0.11. 度假酒店; /; /; /; 9.42; 9.42. 旅游综合体; Discovery探险体验服务中心; /; /; /; 3.50; 3.50. 文化商业街及配套商业; /; /; /; 2.50; 2.50. 多功能综合馆; /; /; /; 2.50; 2.50. Discovery户外探险; /; /; 1.69; 1.69. 垃圾转运站; /; /; /; 0.08; 0.08. 垃圾收集站; /; /; /; 0.012; 0.012. 永久占地小计; /; /; /; 256.49; 256.49. 临时占地; 施工便道、材料临时堆放场等; /; /; /; 2.8; 2.8. 给排水管道; 0.52; 23.93; 24.45. 临时占地小计; /; /; 0.52; 26.73; 27.25. 合计; /; /; 1.04; 283.22; 283.74. 注：项目施工人员以周围村民为主。 2、项目选址合理性 ⑴ 项目位于铜川市耀州区小丘镇，项目用地范围内耕地面积256.49hm2，总建筑面积10.08hm2，占地类型主要为耕地。 ⑵ 项目选址符合《陕西省“十三五”现代农业发展规划(2016-2020 年)》、《陕西省耀州区农业综合开发优势特色产业示范园建设总体规划（2017-2019）》等文件中相关要求，不涉及自然保护区、国家森林公园、风景名胜区等环境敏感区域。项目建设总体上符合小丘镇土地利用规划，但公共检测服务中心、旅游综合体、苗木组培快繁中心及污水处理厂建设前，应取得铜川市国土资源局耀州分局正式批准文件后方可开工建设。 ⑶ 垃圾收集站位于旅游综合体南侧，交通便利，便于垃圾收集清运；垃圾转运站位于东岭村南侧，交通便利、工艺合理、布置紧凑，便于垃圾转运，邻近无学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。 ⑷ 污水处理厂远离村庄布置，产生恶臭的设备设施进行密闭，厂区进行绿化，污水处理后全部回收利用，不外排，对外环境影响较小。 ⑸项目施工期生产废水全部回收利用，生活污水依托临近居民旱厕，固体废物合理处置；运营期间产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后，排入新建的污水处理厂处理后全部回收利用不外排；在加强施工期和运行期环境管理的前提下，对小丘镇环境影响不大。 综上所述，项目选址基本合理，但公共检测服务中心、旅游综合体、苗木组培快繁中心及污水处理厂建设前，应取得铜川市国土资源局耀州分局正式批准文件后方可开工建设。 3、平面布置 项目区域内现有旬耀公路、移三路、耀淳路通过，其中旬耀公路向北通往照金镇、向东通往耀州区，是耀州区的重要旅游交通路线，同时旬耀公路向西连接西延高速铜川下线口；根据现有场地特征，樱桃园布置在项目区西侧和西北侧，苗圃、公共服务检测中心、苗木组培快繁中心布置在西南侧，度假酒店、旅游综合体布置在中南部，垃圾转运站、污水处理厂布置在东南部。整体上看，项目总平面布局功能分区明确，配以景观绿地等，可丰富空间层次，具有内外交通顺畅的特点，平面布置基本合理。项目总平面布置图见附图9，污水处理厂平面布置见附图10，生产用水供水管道平面布置见附图11，生活用水供水管道平面布置见附图12，生活污水收集管道平面布置见附图13。 五、能源及给排水 1、给水 ⑴ 给水水源 项目生产用水由豹村水库和高尔源水库供给，生活用水由移村水源井供给。在场地内形成支状管网，以满足项目区用水。客房区热水采用太阳能热水器（电加热辅助）提供。 豹村水库位于耀州区坡头镇豹村，于2002年建成，总库容125万m³，主要用于农业灌溉；高尔源水库位于耀州区照金镇高尔塬村，于1972年建成，总库容437万m³，可用库容235万m³，目前正在进行扩容改造，扩容后总库容量600万m³，主要用于农业灌溉；移村水源井位于耀州区小丘镇移寨村委会附近，于2014年建成，出水管径63mm，主要用于项目周围村庄居民日常饮用水。 ⑵ 生活用水量 项目计划运营时间为全年365天，每年的5月～10月（184天）为旺季，11月～次年4月（181天）为淡季。项目建成投运后高峰日接待能力为1200人，其中住宿为900人，300人为非住宿散客。旺季接待量按高峰日接待量计算，淡季接待量按高峰接待量的40%计。 项目生活用水主要为游客住宿用水、非住宿游客用水以及员工用水等。依据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014)进行核算，本项目建成投运后旺季日最大新鲜水总用量659.7m3/d，日最大废水产生量108.64m3/d；淡季日最大新鲜水总用量513.7m3/d，日最大废水产生量74.56m3/d。项目旺季、淡季用水量和污水产生量见表6和7。水量平衡图见图1和图2。 表6 项目旺季水平衡表 单位：m3/d 序 号; 项 目; 数量; 用水标准; 用水量; 污水量; 备 注. 1; 客房用水; 380床; 100L/床·d; 38; 30.4; 产污率取0.8；区域配套有污水管网并与污水处理厂衔接. 2; 非住宿游客; 300人; 10L/人·d; 3; 2.4. 3; 餐饮; 1200人; 25L/人·d; 30; 24. 4; 工作人员; 1080人; 60L/人·d; 64.8; 51.84. 5; 小计; 135.8; 108.64. 6; 绿化用水; 51700m2; 2L/m2·d; 103.4; /. 7; 道路浇洒; 168210 m2; 2.5L/m2·d; 420.5; /. 合 计; /; /; /; 659.7; 108.64; /. 备注：工作人员包括度假酒店、旅游综合体、苗木组培快繁中心、公共检测服务中心等全部人员。 表7 项目淡季水平衡表 单位：m3/d 序 号; 项 目; 数量; 用水标准; 用水量; 污水量; 备 注. 1; 客房用水; 152床; 100L/床·d; 15.2; 12.16; 产污率取0.8；区域配套有污水管网并与污水处理厂衔接. 2; 非住宿游客; 120人; 10L/人·d; 1.2; 0.96. 3; 餐饮; 480人; 25L/人·d; 12; 9.6. 4; 工作人员; 1080人; 60L/人·d; 64.8; 51.84. 5; 小计; 93.2; 74.56. 6; 道路浇洒; 168210 m2; 2.5L/m2·d; 420.5; /. 合 计; /; /; /; 513.7; 74.56; /. 备注：工作人员包括度假酒店、旅游综合体、苗木组培快繁中心、公共检测服务中心等全部人员。 ⑶生产用水 项目生产用水主要包括樱桃园、苗圃、苗木组培快繁中心等灌溉用水。依据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014)进行核算，本项目建成投运后最大灌溉用水量为532500m3/a，每天用水量约。项目灌溉用水量见表8。 表8 项目灌溉用水量表 单位：m3/a 序 号; 项 目; 数量（亩）; 用水标准（m3/亩）; 用水量; 备 注. 1; 樱桃园; 2500; 90; 225000. 2; 苗圃; 1000; 300; 300000. 3; 苗木组培快繁中心; 25; 300; 7500. 合 计; /; /; /; 532500; /. 2、排水 项目废水主要为餐饮及生活污水，产污系数按80%计，旺季日最大污水产生量108.64m3/d，淡季日最大污水产生量74.56m3/d，则污水年产生量约为33485m3/a。餐饮废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后经污水管网进入污水处理厂集中处理后，通过汽车拉运，夏秋季全部回用于樱桃园、苗圃、苗木组培快繁中心等，冬春季用于道路洒水降尘。樱桃园修建了3个1500m3蓄水池，苗圃修建了1个1000m3的蓄水池，当冬春季节由于温度太低道路不需要洒水降尘时，可将中水暂存在蓄水池中。 项目水平衡图见图1和图2。 图1 项目旺季水平衡图 图2 项目淡季水平衡图 3、供电 项目供电电源由农网10KV接入。 4、供热、制冷 项目冬季采暖、夏季制冷采用中央空调，能源为电力。 六、高峰日接待量 根据建设单位提供资料，项目建成投运后高峰日接待能力为1200人，其中住宿为900人，300人为非住宿散客。 七、劳动定员及工作制度 本项目职工定员为1080人，设计为全年运营，其中每年的5月～10月为旺季，其余时间为淡季。 八、项目投资 本项目建设投资154762.47万元，资金来源为企业自筹和银行贷款。 九、项目建设计划 项目计划于2021年4月全部建成运行。目前项目正在进行前期工作，尚未开工建设。 十、主要技术经济指标 本项目主要经济技术指标见表9。 表9 项目主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 用地面积; m2; 2578680. 2; 总建筑面积; m2; 100806. 3; 容积率; /; 0.036. 4; 绿化面积; m2; 51744. 5; 停车位; 个; 1100. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）： 一、地形地貌 小丘镇境内地形起伏，层峦叠嶂，地势北高南底，是一个典型的渭北旱塬农业乡镇。境内最高峰位于海拔860米，最低点位于海拔810米 小丘镇所属耀州区地势北高南低，东、西、北三面环山，中部多丘陵沟壑，南部较为平缓。相对高差1196米，最高处为长蛇岭，海拔1732米，最低点是赵氏河谷，海拔536米。区内山岭遍布，北部山地峡谷区以多种经营和林牧业为主；中部梁卯丘陵区农林牧全面发展；南部台源川道区，市商品粮、蔬菜和外贸农产品的主要基地。 项目所在区域地势平缓，四周为沟壑，现状多为农田，自然条件相对优越，建设条件良好。 二、地层、地质构造及地震 耀州区地层岩性具有以下特点，沉积类别复杂，岩性变化大，由东南向西北由老至新呈现有规律的带状分布。主要出露地层有：奥陶系、石炭系、二叠系、侏罗系、白垩系和第四系。 耀州区在大地构造上属中朝准地台上的鄂尔多斯台向斜东南缘渭北隆地带上，由于受东西向渭河地堑的切割，使该区形成了构造呈过渡性质的叠瓦式断块和南升北降的断阶。该区地层平缓、构造简单，其主体为向北西缓倾斜的单斜构造，其间发育有宽缓的背向斜和断层，但断层少且规模小，对区内地质灾害的影响较小。 根据《中国地震烈度动参数区划图》，该地区地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度。 三、气候气象 小丘镇属温带季风区中的大陆性气候，其特点是四季分明，雨热同季，光照充足，无霜期长。春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温和凉爽，冬季干冷少雪。多年平均气温23℃，极端最低气温- 10℃，极端最高气温34℃。平均气温年较差21℃。生长期年平均240天，无霜期年平均270天，最长300天，最短250天。年平均降水量540毫米，蒸发量1117.9毫米，降水分配不均，主要降水集中在7、8、9、10四个月份，占全年降水量的70%；极端年最大降水量610毫米（2010年），极端年最少降水量180毫米（1989年）。近五年年平均风速为2.6m/s。 四、地表水系 小丘镇境内有浊浴河、清浴河等河流，属黄河流域渭河一级支流石川河水系。东边浊浴河自独石村北入境，由北而南，境内河道长19公里。西边清浴河自寺坡村西北入境，由北而南，境内河道长13公里。并有高尔塬、前咀子和豹村水库三座水库，尤其是高尔塬水库位于小丘镇以北20公里处，总库容437万方，流域面积81平方公里，兴利库容240万方，植被良好、水源丰沛，灌溉条件优越。 五、水文地质 1、地下水类型 铜川市地下水资源总量为12607万m3，可开采量为4494万m3，主要分布在耀县漆水河、沮河谷区、走马村川道、瑶曲川道和小丘、楼村、下高埝原。根据含水层性质的不同，铜川市的地下水可分为第四系孔隙水、岩溶裂隙水和基岩裂隙水三个类型。地下水均无色透明，无色无味，pH值一般为6~7，属中性至弱碱性。拟建地基岩裂隙水主要为地矿化的重碳酸型水，主要接受降水补给，所以浅层水化学类型简单、矿化度低。而深层裂隙水与含水介质溶滤、交替的时间较长，故水化学类型较为复杂，矿化度相对较高。浅层裂隙水一般为重碳酸型低矿化水，矿化度通常为0.25~0.35g/L。深层裂隙水一般也为重碳酸型，但有少部分重碳酸型或硫酸重碳酸型，矿化度多为0.3~0.69g/L，个别可达1~2.4g/L。 2、地下水补、径、排条件 区内地下水主要接受大气降水或地表水补给，潜水接受承压水的顶托补给；径流方向与地形一致，径流量与降水量基本成正比；总体由高处向沟谷低洼处排泄，同时以下渗或下降泉的方式排泄，含水层的富水性明显受岩性和构造控制的影响。 六、土壤 评价区土壤类型以褐土、黄绵土、黑垆土、垆土为主，耕地耕层一般为10-22cm，有机质含量1.02-1.3%，属微碱性土，适合于大多数农作物生长。 七、生态环境现状 ⑴评价区土地利用现状以农业植被为主，主要种植作物有小麦、玉米、苹果树、梨树等，山坡处分布有乔灌木及草本植物，植被覆盖良好。 ⑵评价区内无国家及省级重点保护植物以及古树名木等，植被类型以乔木、灌木和草地为主。 ⑶评价范围内无国家和省级野生保护动物栖息地与繁殖地分布。

社会环境简况（文物保护等）： 现场调查，本项目建设范围内不涉及自然保护区、森林公园以及饮用水水源保护区、国家和地方文物保护单位等环境保护目标。

环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 本次评价声环境质量由我单位委托陕西海蓝环保科技有限公司进行监测；环境空气质量引用2016年5月陕西华信检测技术有限公司对《陕西百年寿药业有限公司中药材饮片生产线项目》监测资料（监测报告文号为：华信监字[2016]第197号），监测点位于项目东南侧约2.5km，地理环境及气候特征与评价区相似，具有代表性和时效性；地下水评价引用自陕西蒲安环境检测技术有限公司2016年6月检测数据，检测报告文号为：蒲安检（水）字[2016]第012号，监测点位于铜川市新区坡头镇冯兰村内生活水井，该水井监测点位于本项目污水处理厂东北侧2.4km处，地质构造与评价区相似，具有代表性和时效性。环境质量现状监测点位见附图14。 根据技术评审会专家意见，对评价区土壤进行了补充监测，监测点位见附图14。 一、环境空气质量现状 1、监测项目 监测因子为SO2、NO2、PM10。 2、监测时间 环境空气现状监测时间为2016年5月16日～5月22日。 3、现状监测及评价结果 环境空气质量监测结果详见表10。 表10 空气质量监测结果 单位：ug/m3 监测点位; SO2; NO2; PM10. 1小时平均; 24小时平均; 1小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 项目拟建地; 22～35; 10～19; 22～43; 25～32; 53～92. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /. 监测结果表明项目所在地SO2、NO224小时平均浓度值及1小时平均浓度值、PM1024小时平均浓度值全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，空气质量良好。 二、地下水环境质量现状 1、监测项目及时间 监测项目：pH值、色度、臭和味、浑浊度、溶解性总固体、硫酸盐、锰、六价铬、高锰酸盐指数、氟化物、砷、汞、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、镉共18项； 监测时间：2016年6月23日。 2、监测点位 监测点位见附图14。 3、监测结果 监测结果见表11。 表11 地下水水质监测结果表 序号; 监测项目; 监测结果; 超标倍数; 《地下水质量标准》Ⅲ级标准. 1; pH 值; 7.88; 0; 6.5~8.5. 2; 色度; ＜5度; 0; ≤15度. 3; 臭和味; 无; 0; 无. 4; 浑浊度; ＜1度; 0; ≤3度. 5; 溶解性总固体; 777mg/L; 0; ≤1000mg/L. 6; 硫酸盐; 101mg/L; 0; ≤250mg/L. 7; 锰; 未检出; 0; ≤0.1mg/L. 8; 六价铬; 0.048mg/L; 0; ≤0.05mg/L. 9; 高锰酸盐指数; 未检出; 0; ≤3.0mg/L. 10; 氟化物; 0.47mg/L; 0; ≤1.0mg/L. 11; 砷; 未检出; 0; ≤0.05mg/L. 12; 汞; 0.89μg/L; 0; ≤0.001mg/L. 13; 氯化物; 24mg/L; 0; ≤250mg/L. 14; 氨氮; 0.038mg/L; 0; ≤0.2mg/L. 15; 硝酸盐; 2.46mg/L; 0; ≤20mg/L. 16; 亚硝酸盐; 未检出; 0; ≤0.02mg/L. 17; 总硬度; 247mg/L; 0; ≤450mg/L. 18; 镉; 未检出; 0; ≤0.01mg/L. 由监测数据可知，监测期间监测井的所有监测因子监测值均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准限值，说明评价区域地下水水质良好。 三、声环境质量现状 1、监测布点 在项目区共布设4个噪声监测点，分别位于红岩村、东岭村、中原村和污水处理厂，监测点位见附图14。 2、监测项目、时间及频次 监测项目为连续等效A声级。 监测时间：2018年1月22日，昼夜间各一次。 3、监测结果及评价 监测结果见下表12。 表12 拟建项目噪声监测布点情况一览表 单位：dB(A) 监测点位; 现状监测值; 标准值; 超标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 红岩村; 50.1; 46.2; 60; 50; 0; 0. 东岭村; 51.2; 47.3; 60; 50; 0; 0. 中原村; 50.8; 47.0; 60; 50; 0; 0. 污水处理厂; 50.4; 46.6; 60; 50; 0; 0. 从上表监测结果可以看出：项目拟建地声环境现状值昼间为50.1～51.2dB(A)，夜间为46.2～47.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，声环境质量总体较好。 四、土壤 1、监测项目 pH、镉、汞、砷、铬、铅，共6项，采样深度20cm。 2、监测点位 共布设3个土壤监测点位，取表层土，监测点位分别位于上岭村、下坳底村、草莓星球附近。 3、监测结果及评价 表13 土壤监测结果表 单位：mg/kg 监测时间; 点位; pH; 汞; 镉; 铅; 砷; 铬. 2018.4.8; 上岭村附近; 0～20cm; 8.12; 0.049; 0.012; 23.1; 16.9; 89.6. 下坳底村; 8.04; 0.053; 0.017; 25.6; 15.1; 95.4. 草莓星球附近; 8.18; 0.070; 0.020; 22.4; 19.8; 92.1. 标准; ＞7.5; 1.0; 0.6; 350; 25; 250. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 从监测结果可以类比看出： ① 评价区土壤呈碱性，主要原因是该区属干旱、半干旱气候，年降雨量小，土壤有较高的盐基饱和度，从而呈碱性。 ② 评价区土壤各监测值均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中当pH值＞7.5时的二级标准限值，土壤环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护等级） 根据现状调查，本项目建设范围内不涉及自然保护区、森林公园以及饮用水水源保护区、国家和地方文物保护单位等环境保护目标。主要环境保护目标为与樱桃园相邻的红岩村、上岭村、白村、东岭村、上坳底村、下坳底村村民、与苗圃园相邻的朱坊村村民，与旅游综合体相邻的中原村村民，与垃圾中转站相邻的移寨村村民，以及道路、给水管道及排水管道两侧居民。 项目环境保护目标详见表14，项目周边环境关系详见附图15。 表14 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 单项工程; 保护对象; 与项目最近距离; 规模; 保护内容; 保护目标. 环境空气 环境噪声; 樱桃园1; 红岩村; 10m; 15户/45人; 人群健康; 《环境空气质量标准》中二级标准. 上岭村; 9m; 13户/55人. 白村; 15m; 115户/398人. 樱桃园2; 东岭村; 40m; 43户/122人. 上坳底村; 112m; 342户/720人. 下坳底村; 12m; 326户/980人. 朱村; 22m; 1016户/3059人. 旅游综合体; 中原村; 36m; 390户/1140人. 污水处理厂; 原党村; 230m; 312户/938人. 对外交通公路; 移村; 5m; 1030户/3100人. 移寨村; 40m; 382户/1148人. 桐家岭村; 45m; 52户/155人. 苗圃; 朱坊村; 23m; 46户/138人. 地表水; /; 浊浴河; 2318m; /; 地表水质; 《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准. 地下水; 污水处理厂及周边200m范围内地下水; 地下水质; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 生态; 项目区及周边区域土壤、植被、水土流失、景观生态环境; 生态环境; 减少植被破坏、水土流失、保护生态环境.

评价适用标准

根据铜川市环境保护局对该项目环境影响评价执行标准的批复（附件4），本次评价执行如下标准：

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴ 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。 ⑵ 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 ⑶ 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准。 ⑷ 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 ⑸ 生态环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的三级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴ 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值。营运期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 ⑵ 废污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准，回用不外排。 ⑶ 恶臭污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准。 ⑷ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ⑸ 固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告〔2013〕36号）中有关要求。污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营期废气主要为油烟废气、恶臭，无SO2和NOX的产生；项目生活污水经污水处理厂处理后全部回收利用不外排，故该项目无总量控制指标要求。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目对环境的污染主要存在于施工期和运营期两个环节。 1、施工期 樱桃园、苗圃施工期主要污染为场地平整过程中产生的废气；给排水管线项目施工期工艺流程及产污环节流程见图3，其他项目施工期工艺流程及产污环节流程见图4。 作业线路、场地清理 开挖管沟 穿越公路及乡村道路 管道热熔连接 下管入沟 试压、清管、覆土回填 清理现场、恢复地貌、恢复植被、绿化 竣工验收 投产运行 图3 管线施工工艺流程图 镇区集中卫生填埋场 图4 其他项目施工过程及产污节点图 2、运营期 污水处理厂 镇区集中卫生填埋场 集中处理后回收利用不外排 图5 运营期基本工序及产污环节图 污泥 污泥 噪声 格栅井 提升泵 平流沉砂池 调节池 恶臭气体 恶 臭 气 体 恶臭气体、噪声 污泥池 干污泥送卫生填埋场 进水 图6 污水处理厂运行期工艺流程及产污环节图 MBR池 清水池 废水 回收利用不外排 紫外 消毒渠 A/O一体化池 污泥 引入苗木 栽植 生长 采摘、外售 残枝败叶、农药 图7 苗木种植工艺流程及产污环节图 樱桃园和苗圃种植实行标准化、规模化和无公害化的技术措施，首先引进优良品种，经专业技术人员规范化栽植，经一定生长周期后，得到成品进行外售。苗木生长过程中，不使用农膜，使用水肥一体化设施进行施肥灌溉，该过程全部按无公害蔬菜种植技术规程进行管理。 水肥一体化技术：该技术是将灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化是借助压力系统，将可溶性有机肥料，按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点，配兑成的肥液与灌溉水一起，通过可控管道系统供水、供肥，使水肥相融后，通过管道和滴头形成滴灌，均匀、定时、定量浸润作物根系发育生长区域，使主要根系土壤始终保持疏松和适宜的含水量，同时根据不同的粮食、水果、蔬菜等的需肥特点、土壤环境和养分含量状况，各品种不同生长期需水、需肥规律情况进行不同生育期的需求设计，把水分、养分定时定量按比例直接提供给作物。

主要污染工序 一、施工期污染物源强分析 施工期污染源主要为施工废气、施工废水、施工噪声和固体废物等。 1、施工废气 项目施工期废气影响主要为施工扬尘和车辆废气。 ⑴ 施工扬尘 主要来自土方挖掘、现场堆放及回填扬尘，施工垃圾堆放及清运扬尘，人来车往造成的道路扬尘等，属无组织排放。不利气象条件下，如风速达到四级以上大风时，上述颗粒物将会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成不利影响。 ⑵ 施工机械及车辆废气 施工机械废气和运输车辆排放汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等。 2、施工废水 施工期废水包括施工生产废水和施工人员生活污水。 施工生产废水主要包括混凝土养护产生的废水、给排水管道试压废水以及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为COD、SS、石油类等。沉淀池处理后综合利用，不外排。 项目施工人数预计为80人，用水量按照40L/d·人计算，则每天用水量为3.2m3，生活污水量按用水量的80%计，污水产生量为2.56m3/d，废水中主要污染物有COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。生活污水依托项目周围旱厕，少量盥洗水用作建筑场地、施工道路等洒水。 3、施工噪声 施工期噪声主要来自于施工过程中各类施工机械，如挖掘机、推土机、装载机等。施工阶段的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工期主要产噪声设备及等效噪声级见表15。 表15 主要施工机械设备噪声 单位：dB(A) 设; 名称 声级dB(A); 距声源距离(m). 挖掘机; 85; 5. 推土机; 90; 5. 装载机; 86; 5. 吊车; 73; 15. 电锯; 103; 1. 钻孔式桩机; 80; 10. 4、固体废物 施工期固体废物主要为拆除场地内建筑以及新建建筑产生的建筑垃圾、弃土渣及施工人员产生的生活垃圾。 - 建筑垃圾 建筑垃圾主要为施工过程中产生的钢筋、废铁丝、混凝土和碎砖等。根据相关调查资料，钢筋混凝土结构垃圾产生量为0.03t/m2，则污水处理厂建设过程中产生建筑垃圾约18t。 该项目新建公共服务检测中心、苗木组培快繁中心、度假酒店、旅游综合体等建筑采用环保理念，设计采用钢木架空结构形式，减少占地，建设过程不使用钢筋和混凝土，直接采用成品材料组装，废弃材料由厂家回收，基本不产生建筑垃圾。 道路提升工程施工过程中产生的少量建筑垃圾，统一回收，粉碎加工后可以用作路基材料。 给排水管道、垃圾转运站、垃圾收集站工程量较小，施工过程中会产生较少管道废料和少量建筑垃圾。 樱桃园、苗圃建设过程中不产生建筑垃圾。 综上，项目产生的建筑垃圾较少。 ⑵ 弃土、渣 项目设计中充分利用项目区已形成的山坡台地，阶梯式布置建筑及附属设施，建筑结构采用钢木架空结构形式，减少占地和挖方。根据建设单位提供的资料，项目能够实现挖填方平衡，不产生弃土。 ⑶ 生活垃圾 施工人数为80人，以每人每天生活垃圾量0.5kg计，则施工期垃圾产生量为40kg/d。施工场地设垃圾箱，收集的垃圾由建设单位统一运至镇区集中卫生填埋场进行填埋处理。 二、运营期污染物源强分析 （一）污水处理厂 1、废水 污水厂日设计处理污水量800m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等污染物。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，回收利用不外排。 2、废气 主要为预处理系统、A/O一体化池、MBR池、污泥处理系统运行过程中产生的恶臭气体，属于无组织排放，设计将粗格栅及提升泵房、平流沉砂池、调节池、A/O一体化池、MBR池等主要产生恶臭单元进行密闭，另外，本项目采用MBR生化法能够较好消除恶臭气体产生，恶臭气体无组织排放。经类比相似项目估算无组织排放源强为NH3 0.065kg/h，H2S 0.003kg/h。 3、固体废弃物 主要是污水处理系统产生的污泥，产生量为138t/a（干重），污泥含水率为80%左右，依据《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号），污水处理厂以储存（不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下，评价建议在污泥浓缩脱水技术的基础上，采用石灰等无机药剂对污泥进行稳定化调理，保证出厂污泥含水率低于50%，再外送至镇区集中卫生填埋场填埋处置，以满足国家相关环保要求；其次为栅渣和沉砂，产生量为3.9t/a。 4、噪声 污水处理厂的噪声源主要有污水泵、污泥泵、鼓风机等，类比调查噪声源强列于表16。 表16 主要噪声源源强 污染源; 噪声设备; 声级[dB(A)]; 运行 数量; 治理措施; 噪声类型; 运行 工况. 调节池; 提升泵; 80～85; 1用1备; 基础减震、地下放置; 机械噪声; 连续. 综合设备间; 曝气鼓风机; 90; 1用1备; 基础减震、消声器、室内放置; 空气动力; 间歇. 一体化设备; 自吸泵; 80～85; 2用2备; 基础减震、半地下放置; 机械噪声; 间歇. 排泥泵; 80～85; 1用1备; 基础减震、半地下放置; 机械噪声; 间歇. 清水池; 反冲洗泵; 80～85; 1用1备; 基础减震、地下放置; 机械噪声; 间歇. （二）其他项目 1、废气 大气污染物主要为度假酒店、旅游综合体餐厅油烟、车辆出入产生的汽车尾气、垃圾转油站恶臭气体。樱桃园、苗圃、公共服务检测中心、苗木组培快繁中心、给排水管道正常运行情况下不产生废气。 ⑴ 餐饮油烟废气 本项目餐饮油烟主要来自餐厅操作间餐饮灶头，按最不利情况考虑，项目餐饮总接待量为1200人/天。餐饮用能以电能和罐装液化气为能源，远期拟接入天然气，均属于清洁能源。 根据类比调查和有关资料显示，人均食用油用量按30g/人·d计，估算其食用油量为36kg/d。餐饮业一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则餐厅油烟产生量约为1.02kg/d。食堂设有18个灶头，按平均工作时间3小时，单个基准灶吸排油烟机的实际有效风量为2000m3/h。餐饮油烟废气排放量为36000m3/h，主要污染物为食品烹炸过程中的油脂挥发物，其产生浓度为7.08mg/m3。项目单位拟对灶头油烟废气采取油烟净化装置处理（油烟净化效率85%），经油烟净化装置处理后油烟排放量为0.057t/a，排放浓度为1.06mg/m3，油烟废气的排放浓度低于2.0mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定。 ⑵ 汽车尾气 项目共设停车位1100个。车辆进出及行驶时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量大，排放主要污染物有CO、NOx和THC。为减少机动车驶入度假区对区域空气造成污染，评价建议游客统一将车辆停放在西北侧小丘镇停车场，再由本项目游览电瓶车统一将游客带入度假酒店、旅游综合体等游览观光。 ⑶ 垃圾转运站 垃圾在运入垃圾转运站内时，在垃圾卸料、压缩、装车过程中均会产生恶臭，恶臭的主要成分为硫化氢和氨氮。项目运行过程中，转运的垃圾量总体较小，另外，项目周围50m范围内无居民居住，也无学校、餐饮店能敏感目标，所以对周围环境影响较小。 2、废水 樱桃园、苗圃、苗木组培快繁中心、给排水管道正常运行情况下不产生废水。 依据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014)进行核算，本项目旺季日最大新鲜水总用量149.38m3/d，日最大废水产生量108.64m3/d；淡季日最大新鲜水总用量102.52m3/d，日最大废水产生量74.56m3/d。项目污水年产生量约为33485m3/a。类比调查，经化粪池处理后生活污水中主要污染物及其浓度为：COD 300mg/L、氨氮25 mg/L,则本项目废水中污染物产生量为COD 10.05t/a、氨氮0.84t/a。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理，然后接入污水管网，最终输送至污水处理厂集中处理后回收利用。 公共服务检测中心运行过程中会产生少量废化学药剂，实验室设置废液专用收集桶，定期交有资质单位处置。 3、噪声 樱桃园、苗圃、公共服务检测中心、苗木组培快繁中心、给排水管道正常运行情况下不产生噪声。 运营期噪声主要为度假酒店的水泵、餐厅风机等设备噪声，出入车辆产生的噪声。设备噪声值在80～95dB(A)，出入车辆噪声值在70～75 dB(A)之间。车辆噪声属于间歇性排放，给水泵等设备均布置在设备间内，并采取相应的隔音、基础减振等措施。设备噪声一览表详见表17。 表17 设备噪声一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声单元; 设备名称; 噪声值. 1; 水泵房; 水泵; 80. 2; 餐厅; 风机; 85～95. 3; 停车位; 出入车辆; 70～75. 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要为游客和项目区内工作人员产生的生活垃圾以及餐饮产生的废油脂、樱桃园和苗圃产生的残枝败叶等。 本项目工作人员与游客人均日产垃圾量为0.5kg/d·人，则本项目垃圾产生量为153.84t/a，分类收集后运往镇区卫生填埋场处置；废油脂来源于餐饮废水隔油池，预计产生量4.5t/a。 苗圃种植面积1000亩，残枝败叶每亩每年产生约0.1t，合计年产残枝败叶约100t;樱桃园种植面积2500亩，残枝败叶每亩每年产生约0.5t，合计年产残枝败叶1250t，总计年产生残枝败叶约1350t。

项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染 物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 餐厅 | 油烟 | 0.372t/a，7.08mg/m3 | 0.057t/a，1.06mg/m3 |
|  | 垃圾转运站 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
|  | 污水 处理厂 | NH3 | 0.065kg/h、0.57t/a | 0.065kg/h、0.57t/a |
|  |  | H2S | 0.003kg/h、0.03t/a | 0.003kg/h、0.03t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | 废水量 | 33485m3/a | 33485m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L 、11.72t/a | 300mg/L 、10.05t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L 、8.37t/a | 210mg/L 、7.03t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L 、0.84t/a | 25mg/L 、0.84t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L 、0.67t/a | 16mg/L 、0.54t/a |
|  | 污水 处理厂 | 污水量 | 800m3/d | 0 |
|  |  | COD | 350mg/L，102.2t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，58.4t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，58.4t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 40mg/L，11.68t/a | 0 |
|  |  | TN | 50mg/L，14.6t/a | 0 |
|  |  | TP | 5mg/L，1.46t/a | 0 |
|  | 公共服务检测中心 | 废药剂 | 少量 | 0 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活 垃圾 | 153.84t/a | 0 |
|  | 餐厅 | 废油脂 | 4.5t/a | 0 |
|  | 农业固废 | 残枝败叶 | 1350t/a |  |
|  | 污水 处理厂 | 栅渣、沉砂 | 3.9t/a | 0 |
|  |  | 污泥 | 220.8t/a （含水率小于50%） | 0 |
| 噪声 | 运营期主要噪声源为水泵、压缩机等设备噪声，噪声级约80～95dB(A)；出入车辆产生的噪声，声级在70～75dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目的生态影响主要表现在项目施工期场地平整、给排水管道开挖等对土地利用、植被、土壤、动物以及水土流失造成的不利影响，运营期种植结构改变土地利用性质，化肥、农药使用、灌溉用水等对土壤造成的不利影响。 一、施工期影响 项目采用钢木架空结构建筑形式，建筑根据项目区植被分布，优化布局，呈点状布置，最大限度减少项目区土石方工程、植被破坏等，并与周边生态景观相协调，在采取生态环境保护和恢复措施的前提下可以保障生态功能不降低。 ⑴ 占地影响 占地包括永久占地及临时占地。 本项目永久性占地面积257868m2，总建筑面积100806m2，土地利用现状为耕地，规划为部分建设用地。占地将会改变原有土地类型，将部分耕地转变为建设用地，从而会减少区域农作物产量，减少区域植被覆盖度；施工期裸露地表的形成亦会产生扬尘、水土流失影响等。项目建成后，厂区内、道路两侧种花种草，开展绿化，可减少占地对周围生态环境的影响。 临时性占地为给水管线、污水管线埋设及工程扰动影响区，主要为工程施工过程中的地面开挖、土方堆场、材料场、施工营地等。由于给水、污水管网主要沿道路侧埋设，对环境的影响主要表现为交通、水土流失等方面，但是这些影响是短期的局部影响，一旦施工期结束，影响随即消除。 评价要求，项目施工过程中严格控制占地范围，尽量减少对现有耕地的占用。 ⑵水土流失影响分析 施工过程中，由于地面的清理、场地平整、土方开挖、土石方的临时堆放，都将不同程度的改变、损坏或压埋原有地貌及植被，使其降低或丧失水土保持的功能，造成水土流失。评价要求建设单位应加强施工期环境监管，对回填土方应采取土工布遮盖、设置截排水沟等临时防护措施，施工结束后，及时复垦和恢复道路、给排水管道两侧及耕地原有植被。 ⑶土壤影响分析 施工期对土壤的影响主要包括对土壤层的影响、土壤层次的混合和土壤质地的改变、土壤坚实度的变化等。对临时占地而言，影响是短期的，可逆的，施工结束后，经过一定时间可以恢复；对永久性占地而言，影响是长期的、不可逆的，工程结束后，难以恢复。 ①对土壤层的影响 设计提出对土层实行分层回填，并将表土置于顶层。评价认为实行分层堆放和分层覆土，与混合覆土相比，可有效减少对土壤肥力的影响。 ②土壤层次的混合和土壤质地的改变 土方开挖、回填等过程会造成各土层的混合，导致原土壤结构和性质的改变，土壤肥力水平和质地也会发生相应变化，进而影响植物的生长。 ③ 土壤坚实度的变化 施工过程中，由于施工人员践踏等，会造成土壤紧实和土壤板结。 二、运营期影响 ⑴ 土地利用性质改变影响 苗圃和樱桃园占地原为苹果园、梨园和小麦地，变化前后不改变土地利用性质，而度假酒店、旅游综合体占地原为苹果园，公共检测服务中心、苗木组培快繁中心、污水处理厂原为小麦地，占用后将改变土地利用性质，使农作物产量减少。 ⑵ 土壤质量影响 苗圃和樱桃园运行期采用水肥一体化技术，能够有效改良土壤质量，利于农作物生长。种植过程不使用农膜，所以不会产生农膜对土壤环境的影响。项目灌溉用水由豹村水库和高尔源水库供给，水质较好，对土壤质量影响较小。 ⑶ 农药污染 樱桃园和苗圃生长过程中为防治病虫害，需定期对作物进行喷洒农药。苗圃种植面积1000亩，每亩每年农药使用量约0.0015t，合计年农药使用量约1.5t;樱桃园种植面积2500亩，每亩每年农药使用量约0.001t，合计年农药使用量约2.5t。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期对环境的影响主要为施工扬尘、废水、噪声、建筑垃圾和生活垃圾，以及生态影响。 1、大气环境影响分析 施工废气主要来自施工场地平整、机械车辆运输中产生的扬尘及施工机械（柴油机）排放的废气。 ⑴ 施工扬尘 项目地基平整、开挖以及道路提升等活动建设过程中会形成大量裸露地面，如果采取粗放式施工，管理措施不够完善，不能及时清理和覆盖建筑垃圾、弃土弃渣，不及时清扫现场，不及时冲洗出入场地的机动车等，极易产生施工扬尘，在不利气候如大风条件下，扬尘会从地表进入空气。 经类比有关项目施工期的环境空气监测资料，点状工程施工场地扬尘影响范围基本在下风向100～150m，中心处浓度为5～10mg/m3。施工扬尘影响主要在下风距离200m范围内，超标范围在下风距离100m。 受影响的敏感保护目标主要为项目区的村庄，因此施工过程中应采取洒水降尘等措施，减少施工扬尘对周围环境敏感保护目标的影响。 ⑵ 施工机械废气 施工所需的各种机动车辆、施工机械等在施工过程中会产生一定的尾气排放，主要污染物为NOx、CO及THC等。 尽管项目在建设阶段会对周围的环境空气质量造成一定影响，但这种影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失。 ⑶ 扬尘污染防治措施 为减少施工扬尘对周围环境的影响，评价要求施工过程中必须严格按照国务院“大气污染防治行动计划”、《陕西省大气污染治理条例》以及陕西省、铜川市“治污降霾·保卫蓝天”行动计划中关于控制施工扬尘相关规定进行，对施工扬尘采取以下措施： ① 施工场地严格按照陕西省建筑施工扬尘治理措施16条及当地政府有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实。建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ② 建设施工工地周边必须设置1.8m以上的围挡，严禁敞开式作业，道路采取临时硬化措施。 ③ 原材料运输、堆放要求遮盖，阻隔和减轻施工扬尘外逸对周围环境空气影响。 ④ 及时清理场地和道路上的弃土渣，不能及时清运的要采取覆盖措施，洒水灭尘，防止二次扬尘。 ⑤ 道路工程可采取分段施工，尽可能缩短施工周期。 ⑥ 施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 ⑦ 施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；使用商品混凝土。 ⑧ 拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。 ⑨ 加强施工车辆、机械保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中第Ⅲ阶段标准限值。 2、水环境影响分析 施工废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。 其中施工生产废水主要为施工机械冲洗、给排水管道试压等产生的废水，其主要污染物为悬浮物，采用沉淀池处理后综合利用，禁止排放，对外环境影响不大。 施工生活污水主要污染物为COD、BOD5和SS等，利用项目区内村民现有旱厕，洗漱废水用于场地泼洒降尘，对外环境影响不大。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来自于施工过程中各类施工机械，如挖掘机、装载机等。噪声源传播经过大气、建筑物、树木等因素的衰减，按照“导则”中推荐的计算模式： L2=L1-klgr= L1-20lgr 式中，L2—距离声源不同距离处的声级值，dB（A）； L1—噪声源的源强值，dB（A）； r—预测点与噪声源距离。 由上式，可分别计算出距噪声源不同距离处的衰减预测结果，详见表18。 表18 设备噪声距离衰减预测结果 单位：dB(A) 设备 名称; 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 281m. 挖掘机; 99; 85; 79.0; 73.0; 69.4; 66.9; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 50.0. 推土机; 104; 90; 84.0; 78.0; 74.4; 71.9; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 55.0. 装载机; 100; 86; 80.0; 74.0; 70.4; 67.9; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 51.0. 吊车; 96.5; 83; 76.5; 70.5; 67.0; 64.5; 62.5; 56.5; 53.0; 50.5; 48.6; 47.5. 电锯; 103; 89; 83.0; 77.0; 73.5; 71.0; 69.0; 63.0; 59.5; 57.0; 55.0; 54.0. 钻孔式桩机; 100; 86; 80.0; 74.0; 70.4; 67.9; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 51.0. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的规定，昼间噪声限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)。由上式计算出，昼间最大超标距离50m，夜间最大超标距离281m。 现状调查，项目周边300m范围内分布有红岩村、上岭村等村庄，项目建设期间会对其声环境造成一定不利影响。为减少施工噪声对周围环境的影响需采取以下防治措施： ⑴ 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染；选用低噪声设备，项目选用长螺旋打桩工艺，噪声源强相对较小。 ⑵ 严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架安装、拆除，钢筋材料装卸，及其安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、建筑垃圾清运车辆进出工地、经过村庄高速行驶和鸣笛等。 ⑶ 施工车辆噪声影响减缓措施。项目在施工期应注意合理安排施工物料、建筑垃圾等的运输时间，减少对项目周围居民夜间休息的影响，另外，运输车辆在途经集中的居民点时，应减速慢行、禁止鸣笛。 4、固体废物环境影响分析 污水处理厂建设过程中产生建筑垃圾约18t，给排水管道、垃圾转运站、垃圾收集站施工过程中会产生较少管道废料和少量建筑垃圾，统一送镇区集中卫生填埋场进行填埋处理。道路提升工程施工过程中产生的少量建筑垃圾，统一回收，粉碎加工后用作路基材料。该项目新建公共服务检测中心、苗木组培快繁中心、度假酒店、旅游综合体等建筑采用环保理念，设计采用钢木架空结构形式，减少占地、建设过程不使用钢筋和混凝土，直接采用成品材料组装，废弃材料由厂家回收，基本不产生建筑垃圾。 施工期主要固体废物影响为生活垃圾。施工人数为80人，以每人每天生活垃圾量0.5kg计，则施工期垃圾产生量为40kg/d。施工场地设垃圾箱，收集的垃圾由建设单位统一运至镇区集中卫生填埋场进行填埋处理。 采取以上措施后，固体废物全部合理处置，对外环境影响小。 5、施工期环境监管 为有效控制、减轻施工期环境污染影响，建设单位必须加强施工单位环境管理，制定建设期环保监督管理计划，将表19中环保措施要求列入施工招标书及合同等文件中，实行环境监督管理，并确保在施工过程中得到落实。 表19 施工期环境管理清单 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 环 境 空 气; 施工场地; ①工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话； ②封闭围挡施工，并配备车辆冲洗设施和建立洒水制度； ③安装视频监控系统,对施工扬尘进行实时监控； ④在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响； ⑤尽量减少原有地表植被破坏; ①制定施工现场扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案，并指定专人负责落实；对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗；政府发布重污染预警时，立即启动应急响应 ②严禁围挡不严或敞开式施工，严禁车辆带泥出场；设专人负责场地洒水制度 ③严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业 ④尽量将植被、树木移植到施工区外 ⑤严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》等相关要求，做好施工期扬尘治理工作. 地表开挖; ①开挖多余土石方尽量用于填方 ②干燥天气施工要定时洒水降尘; ①土石方合理处置 ②强化环境管理，减少施工扬尘. 运输车辆 建材运输; 运输粉料建材车辆加盖篷布; ①水泥、石灰等要求袋装运输 ②无遮盖车辆不得运输沙土、粉料. 建材堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施; ① 扬尘物料不得露天堆放 ② 扬尘控制不利追究领导责任. 施工道路; ① 道路两旁设防渗排水沟 ② 硬化道路地面，防止扬尘; ① 废水不得随意排放 ② 定时洒水灭尘. 声环境; 施工噪声; ①在临近周边居民点监测施工噪声 ② 选用低噪声机械设备; ①施工场界符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； ②夜间22时～凌晨06时严禁高噪声设备施工. 水环境; 施工废水; 设临时沉淀池处理后回用; 废水零排放. 生活污水; 依托村民现有旱厕. 固废 处置; 施工固废; ① 设置生活垃圾箱 ② 建筑垃圾运往指定场所; 合理处置，不得乱堆乱放. 续表19 施工期环境管理清单 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 生态环境; ① 及时平整，植被恢复 ② 强化环保意识; ①完工裸露地面必须平整恢复植被 ②严格控制水土流失发生. 环保设施和环保投资落实情况; ① 环保设施在施工阶段的工程进展情况和环保投资落实情况； ②生态保护措施和污水处理设施进行重点管理； ③ 临时占地植被恢复措施以及场地绿化等生态恢复措施; 严格执行“三同时”制度，确保环保措施按工程设计和报告书要求同时施工建设.

二、运营期环境影响分析 （一）污水处理厂 1、水环境影响分析 该项目污水处理厂采用MBR生化法，处理能力为800m3/d，类比相同工艺污水处理厂运行状况可知，该处理工艺简单实用，运行稳定，出水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，满足环保对污水处理的要求。经过处理后的污水，采用汽车拉运，夏秋季节回收利用于樱桃园、苗圃等植物浇灌，冬、春季节可用于道路洒水降尘；另外，樱桃园修建了3个1500m3蓄水池，苗圃修建了1个1000m3的蓄水池，当冬春季节由于温度太低道路不需要洒水降尘时，可将中水暂存在蓄水池中，确保中水不外排，故项目建设对当地水环境影响较小。 2、废气环境影响分析 污水处理厂运行期间恶臭气体主要产生于格栅井及提升泵房、平流沉砂池、调节池、一体化处理设备等处。恶臭气体是一种无组织排放的多成份混合气体，一般以H2S、NH3为主，对人体有毒有害。 ⑴恶臭影响范围分析 为评价污水处理厂恶臭气体的影响程度，上海市有关专家作过专门的现状臭味调查，一般在污水处理设施下风向100m范围内，其臭味对人的感觉影响明显，在200m以外，则臭味已闻不到；在污水处理设施上风向20m以外对臭味的感觉已不明显。 ⑵恶臭对外环境的影响 根据现场调查，污水处理厂周围200m范围内无居住区、学校、医院等环境敏感点，因此，恶臭对外环境影响较小。 ⑶恶臭污染防治措施 格栅井及提升泵房、平流沉砂池、调节池、一体化处理设备等主要产生恶臭单元进行密闭，对厂区加强平面绿化和垂直绿化，栽植对臭气有一定吸附作用的乔、灌木和花卉，在厂区周围种植高大乔木隔离屏障等措施。评价认为，上述措施方案有利于改善厂区小气候，是降臭除臭的有效方法之一。本工程规模较小，污泥产生量较小，恶臭气体产生量也相对较小。在采取以上污染防治措施的后，恶臭气体对周围环境的影响将大大减小。 ⑷卫生防护距离 ①计算模式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中卫生防护距离估算方法，卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Cm—标准浓度限值； L—卫生防护距离(m)； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 ②计算参数及结果 考虑到污水厂污水处理规模（800m3/d）及卫生防护距离的设定，本次评价将污水处理单元排放的无组织恶臭气体源强作为计算卫生防护距离的输入参数，相关参数取值及卫生防护距离计算结果见表20、21。 表20 无组织氨卫生防护距离计算参数及计算结果 A; B; C; D; Qc(kg/h); Cm(mg/m3); S(m2); r(m); L(m). 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.13; 0.2; 1122; 18.9; 19. 表21 无组织硫化氢卫生防护距离计算参数及计算结果 A; B; C; D; Qc(kg/h); Cm(mg/m3); S(m2); r(m); L(m). 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.006; 0.01; 1122; 18.9; 30. ③计算结果及卫生防护距离的确定 经计算氨的卫生防护距离为19m，硫化氢卫生防护距离为30m。根据GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》7.3、7.5条规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，100m与1000m之间时，级差为100m，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。依此确定卫生防护距离定为污水处理单元边界外100m。 根据现场调查，污水处理厂周围100m范围内无居住区、学校、医院等环境敏感点。评价要求卫生防护距离100m范围内不得新建居民住宅、办公、学校、医院、公园等环境敏感目标。 三、固体废物环境影响分析 污泥设计通过污泥池进行浓缩处理，处理后含水率约80%，不满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）和《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》(环办[2010]157号)有关要求，为此评价要求将浓缩后的污泥进行深度处理，使污泥出厂前含水率低于50%。建议采用石灰干化系统，处理后的污泥含水率可低于50%，且投资较低、运行成本较低、稳定化程度好，且不受天气影响，自动化控制，对环境影响较小。 评价要求优化生产工艺，加强生产控制，确保处理后的污泥低于50%后外送镇区集中卫生填埋场进行填埋处置，对外环境影响较小。 此外还有少量栅渣、沉砂，评价要求在厂区内设置收集箱，将栅渣和沉砂分别收集，与生活垃圾一起送至镇区集中卫生填埋场处置。 四、噪声影响分析 污水处理厂的主要噪声源为提升泵、鼓风机、污泥泵、污水泵等。 1、预测方案 污水处理厂周围200m范围内无居民点，因此本次评价仅预测项目实施后对厂界噪声贡献值。 2、预测模式 ⑴ 条件概化 ① 为便于预测计算，将各工段噪声源概化叠加作为源强； ② 考虑声源至受声点的距离衰减； ③ 空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 ⑵ 预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中推荐的模式。 ① 室外声源 采用衰减公式为： 式中：—距离噪声源m处的声压级，dB(A)； —声源的声压级，dB(A)； —预测点距离噪声源的距离，m； —参考位置距噪声源的距离，m。 ② 室内声源 室内声源同类设备合成声压级计算公式： 式中：—声源的声压级，dB(A)； —设备台数。 室内声源的室外传播公式： LP(r)=LPo−TL−20lgrro 式中： —预测点声压级，dB(A)； —声源的声压级，dB(A)； —车间墙、窗的平均隔声量，dB(A)。其中隔声窗与墙体组合，TL=20dB(A)； —车间中心至预测点的距离，m； —测量时距设备中心的距离，m。 ③ 合成声压级采用公式为： Lpm=10lg[i=1n100.1Lpmi] 式中：Lpm—n个噪声源在第m个预测点产生的总声压级，dB(A)； Lpmi—第i个噪声源在第m个预测点产生的声压级，dB(A)。 3、预测输入清单 ⑴ 预测点距离 以厂区西南角为坐标系（0，0）点，预测噪声源位置、厂界预测点位置见附图7及各噪声源距预测点距离见表22。 表22 各噪声源距预测点的距离 单位：（m） 声源位置 （坐标）; 预测点（坐标）. 西厂界; 北厂界; 东厂界; 南厂界. （-1,11）; （25.5，23）; （52,11）; （25.5,-1）. 调节池 （31.3,16.5）; 32.8; 8.7; 21.4; 18.4. 综合设备间 （10.1,9.1）; 11.3; 20.0; 41.9; 17.6. 一体化设备 （37.5,12.9）; 38.6; 15.7; 14.6; 18.4. 清水池 （31.3,17.3）; 32.9; 8.1; 21.6; 19.2. ⑵ 室内噪声输入参数 表23 室内噪声输入参数表 4、预测结果与评价 序号; 室内声源位置; 指向性因子（Q）; 墙平均隔声量（TL）. 1; 格栅间; 2; 20. 2; 综合设备间; 2; 20. 3; 一体化设备; 2; 20. 4; 清水池; 2; 20. 污水处理厂厂界噪声预测结果见表24。 表24 噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 测点位置; 贡献值; 评价标准; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界噪声; 西厂界; 46.5; 46.5; 60; 50; 0; 0. 北厂界; 48.6; 48.6; 0; 0. 东厂界; 45.1; 45.1; 0; 0. 南厂界; 45.9; 45.9; 0; 0. 根据预测结果可知，本工程投运后厂界昼夜噪声预测值在45.1～48.6dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 五、地下水影响 长期污水处理过程中，污水中污染物极易通过土层、岩层进入周边地下水，从而对厂区周围地下水环境造成污染影响。本工程各水池均采用了钢筋混凝土结构，池底进行防渗处理，能较好阻止污水以渗透作用污染地下含水层。 评价要求对污水预处理构筑物、调节池、污泥池等污水、污泥处置装置及其地面采取硬化、防渗措施，设计阶段应选取适宜材料（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）防止因废水渗漏污染地下水。采取上述措施后，基本切断了废水进入土壤和地下水的途径，一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水，从而保护厂区及周边地下水环境。 （二）其他项目 1、大气环境影响分析 ⑴ 汽车尾气 为减少机动车驶入度假酒店、旅游综合体等对区域空气、水域造成污染，乘车游览的游客应将自备车停放在小丘镇停车场，由游览电瓶车统一将游客带进各景区游览观光。在采取上述措施后，汽车尾气对周围环境空气影响小。 ⑵ 餐厅油烟 项目安装使用油烟去除率不低于85%的油烟净化器，净化后油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，对周围环境影响小。 ⑶ 垃圾转运站 垃圾转运站转用垃圾量较小，日常做好转用过程管理，适当增加转用频次，做到日产日清，则对周围环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目运营期废水主要为工作人员和游客产生的生活污水，产生量约33485m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N以及动植物油，其产生浓度分别为350mg/L、250mg/L、200mg/L、25mg/L、20mg/L。本项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理，然后接项目区污水管网，最终收集至污水处理厂集中处理后全部回收利用不外排，对当地水环境影响较小。 公共服务检测中心运行过程中会产生少量废化学药剂，实验室设置废液专用收集桶，定期交有资质单位处置。 3、声环境影响分析 项目营运期产生的噪声主要来自于设备运行产生噪声及出入车辆产生的交通噪声。 ⑴ 设备噪声 首先选用低噪声设备，从声源上控制噪声污染；其次，水泵均放置于封闭空间内，水泵连接处设柔性连接，风机安装消声器。采取上述措施后，运营期设备噪声对外环境影响较小。 ⑵ 交通噪声 项目运行期间，进出车辆通过红岩村、上岭村等，对村庄居民会产生一定的影响。为减少交通噪声对项目区村庄的影响采取以下防治措施： ①项目区沿线设置车辆限速牌和禁止鸣笛标识等，最大程度的降低交通噪声对入口处区域内村民的影响。 ②通过加强绿化设计，合理设置出入口，并在出入口设置限速、禁鸣标识，减小交通噪声的影响。 采取以上措施后，项目运行期对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 ⑴ 生活垃圾 生活垃圾产生量为153.84t/a，收集后由环卫部门统一运至镇区集中卫生填埋场集中处置。 ⑵ 餐饮废油脂 项目餐饮废油脂产生量为4.5t/a，在项目区内暂存，然后交由有资质单位进行处置。 ⑶ 农业固废 苗圃和樱桃园年产生残枝败叶约1350t，为一般固废，集中收集后由环卫部门统一运至镇区集中卫生填埋场集中处置。 四、环保投资 项目总投资154762.47万元，该项目用于环境保护方面的投资约需979.95万元，占项目投资的0.63%。本项目环保投资估算见表25。 表25 环保投资估算 项目; 处理措施与设施; 数 量 （套、座）; 估算环保投资 （万元）. 施工期; 扬尘; 施工围栏、物料遮挡、洒水车等设施，以及在线监测设备; /; 20. 废水; 沉淀池等; 3座; 6. 固废; 生活垃圾、弃土渣清运等; /; 10. 运行期; 废气; 油烟净化设施; 1套; 10. 废水; 化粪池; 1座; 10. 餐饮废水设隔油池; 1座; 5. 环保厕所; 17座; 85. 污水处理厂; 1座; 511.95. 固废; 垃圾桶; 50个; 2. 垃圾收集站; 1座; 5. 垃圾转运站; 1座; 10. 废油脂专用容器; 1套; 1. 噪声; 隔声、减震、消声等措施; 若干; 10. 停车位绿化、限速、禁鸣标识; 若干; 1. 生态环境; 生态恢复、环境保护宣传牌; /; 100. 合 计; /; /; 979.95. 五、环境管理与监测计划 铜川市耀州区环境保护局负责对项目环境保护工作实施管理，确认应执行的环境管理法规和标准，以及对项目进行营运期间的环境监督管理。同时铜川市耀州区环境保护局应监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理法规、标准，协调各部门之间关系，做好环境保护工作。 - 环境管理要求 营运期工程环境管理的污染控制重点是提高资源，控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度。工程环境管理主要内容（建议）如表26。 表26 工程环境管理主要内容 环境管理 内容; 环境计划管理; 1.制定环境保护计划. 2.制定施工期环境保护计划和运营期环境管理计划. 环境质量管理; 1.进行污染源和环境质量状况的调查. 2.建立环境监测制度. 3.处理污染事故. 环境技术管理; 1.组织制定环境保护技术操作规程. 2.开展综合利用，减少三废排放. 3.参与编制、组织和实施清洁生产审核. 环保设备管理; 1.建立健全环保设备管理制度和管理措施. 2.对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 1.宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 2.组织环保专业技术培训，提高人员业务水平. 3.提高职工的环保意识. 建议项目管理人员由有较丰富工作经验的人员担任,对直接生产人员和辅助生产人员进行三个月的技术理论培训，再进行三个月的实习，通过考核确定人员的技术等级，规定各等级人员的应知应会。 ⑵监测计划 环境监测是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握内部生产工艺流程污染物排放浓度和排放规律，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全环保监测制度与计划，预防环境污染，以及保护环境的重要手段。企业管理部门应建立环境监测制度，定期自测并委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。 营运期污染源与环境监测计划见表27。 表27 运行期监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测点; 监测频率; 控制指标. 声环境; 厂界噪声; 污水处理厂厂界; 4个; 每年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348－2008)中2类标准. 旅游综合体厂界; 4个; 每年一次. 度假酒店厂界; 4个; 每年一次. 水环境; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 污水处理厂污水回用口; 1个; 每季度一次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中A类标准. 六、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表28。

七、竣工环境保护验收 1.竣工验收范围 环境影响报告表及其批复文件和有关设计文件规定应采取环保措施，包括为防治污染和保护环境配套的工程、设备、装置，以及施工期生态保护措施等。 2.竣工验收内容 工程建成后，主体工程运行稳定，环保设施运行正常情况下，应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，建设应及时进行验收。严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行，项目竣工环境保护验收通过后，建设单位方可正式投产运行。 本项目竣工环境保护设施建议验收清单见表29。 表29 竣工环境保护设施验收清单（建议） 1.环境保护管理检查. 编号; 主要验收内容. ①; 项目各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度的情况。. ②; a.工程建设过程调查； b.投资情况； c.工程概况及工程变更情况调查，项目审批手续是否齐全。. ③; 环保组织机构及规章管理制度。. ④; 环境保护措施落实情况及实施效果。. ⑤; 环境保护监测计划的落实情况等。. 2.环境保护设施运行效果. 主要验收内容. ①度假酒店餐厅：设置油烟净化器（净化效率≥85%），餐饮废水经隔油池（15m3）处理后，与生活污水经化粪池（50m3）沉淀处理后，接项目区污水管网，最终收集至污水处理厂集中处理；设置废油脂收集桶收集，送资质单位处置。 ②污水处理厂：格栅井、调节池、一体化设备等采取密闭，厂区进行绿化，污水处理后全部回收利用不外排；污泥固化处理后与栅渣、沉砂一起送镇区集中卫生填埋场进行填埋处理。 ③公共服务检测中心：设置专用密闭废液收集桶，废化学药剂交有资质单位处置。 ④生活垃圾处置：设置生活垃圾箱，新建1座垃圾转运站和1座垃圾收集站，集中收集后送至镇区集中卫生填埋场进行填埋处理。 ⑤度假酒店、旅游综合体、公共服务检测中心、污水处理厂等设施周围，停车位、道路两侧进行绿化，总体绿化面积51744m2. 3.污染物达标排放监测. 编号; 类别; 测量指标及单位; 验收标准及要求. ①; 大气环境; 油烟; 度假酒店油烟排放满足 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 恶臭; 污水处理厂恶臭排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）. ②; 声环境; 等效连续A声级 单位：dB(A); 厂界按照GB 12348-2008的2类标准执行。. ③; 水环境; 生活污水; 入管网水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准, 氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A等级标准. 废化学药剂; 设置专用密闭废液收集桶，交有资质单位处置. 污水处理厂; 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准.

表28                             污染物排放清单

| 环境 因素 | 污染源 | 污染排放清单 |  |  | 拟采取的环保措施 及主要运行参数 | 排污口/ 验收位置 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物种类 | 排放 浓度 | 总量 指标 |  |  |  |  |
| 废 气 | 餐厅 | 油烟 | 1.06mg/m3 | / | 安装油烟净化设施，净化效率≥85%，经专用排气烟道楼顶散发 | 餐厅 | 1套 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理厂 | NH3 | 0.065kg/h | / | 格栅井、调节池、一体化设备等采取密闭，厂区进行绿化 | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） |
|  |  | H2S | 0.003kg/h | / |  | / | / |  |
| 废 水 | 生活污水 | COD | 300mg/L | / | 餐饮废水经隔油池（15m3）处理后，与生活污水经化粪池（50m3）沉淀处理后，接项目区污水管网，最终收集至污水处理厂集中处理 | 化粪池 | 1座 | 入管网水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准, 氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A等级标准 |
|  |  | BOD5 | 210mg/L | / |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | / |  |  |  |  |
|  | 餐饮废水 | 动植物油 | 16 mg/L | / |  | 隔油池 | 1座 |  |
|  | 公共服务检测中心 | 废化学药剂 | / | / | 设置专用密闭废液收集桶，交有资质单位处置 | 收集桶 | 若干 | 处置率100％ |
|  | 污水处理厂 | COD | 50mg/L | / | 处理达标后全部回收利用不外排 | 污水回用口 | 1个 | 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准 |
|  |  | BOD5 | 10mg/L | / |  |  |  |  |
|  |  | SS | 10mg/L | / |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 8mg/L | / |  |  |  |  |
|  |  | TN | 15mg/L | / |  |  |  |  |
|  |  | TP | 0.5mg/L | / |  |  |  |  |
| 噪 声 | 各类水泵 | 噪声 | / | / | 选用低噪声设备、基础减震、房间放置、 柔性连接 | 度假酒店及污水处理厂 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准 |
|  | 风机 | 噪声 | / | / | 选用低噪声设备、基础减震、风机消声等措施 |  | / |  |
| 固 废 | 住宿、办公区 | 生活 垃圾 | / | / | 设置生活垃圾箱，新建1座垃圾转运站和1座垃圾收集站，集中收集后送至镇区集中卫生填埋场进行填埋处理 | 住宿、办公区 | 与设计配套 | 处置率100％ |
|  | 度假酒店餐厅 | 废油脂 | / | / | 设置废油脂收集桶收集，送资质单位处置 | 餐厅 | 1座 | 处置率100％ |
|  | 农业固废 | 残枝败叶 | / | / | 集中收集后送至镇区集中卫生填埋场填埋处理 | / | / | 处置率100％ |
|  | 污水处理厂 | 栅渣、沉砂 | / |  | 污泥固化处理后与栅渣、沉砂一起送镇区集中卫生填埋场进行填埋处理 | 格栅井 | 1座 | 处置率100％ |
|  |  | 污泥 | / |  |  | 污泥池 | 1座 |  |
| 绿 化 | 植树、种草 | / | / | / | 度假酒店、旅游综合体、公共服务检测中心、污水处理厂等设施周围，停车位、道路两侧进行绿化，总体绿化面积51744m2 | / | / | / |
| 其它 | 环境管理机构 | / | / | / | 成立环保领导小组，安排专职环保管理工作人员3人；建立健全环境管理规章制度 | / | / | / |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 餐厅油烟 | 油烟 废气 | 油烟净化设施，去除率不低于85% | 《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001） |
|  | 汽车尾气 | NOx、CO、 THC | 大气扩散、绿化 | 对环境影响小 |
|  | 污水处理厂 | NH3、H2S | 密闭、绿化 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） |
| 水 污 染 物 | 职工生活 污水 | COD、BOD5 SS、氨氮、动植物油 | 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理，然后接项目区污水管网，最终收集至污水处理厂集中处理 | 接入污水管网，入管网水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 |
|  | 污水处理厂 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 处理达标后全部回收利用不外排 | 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准 |
|  | 公共服务检测中心 | 废化学药剂 | 设置专用密闭废液收集桶，交有资质单位处置 | 处置率100% |
| 固 体 废 物 | 员工、游客 | 生活 垃圾 | 收集后定期由建设单位统一运往镇区集中卫生填埋场进行填埋处理 | 处置率100% |
|  | 餐厅 | 废油脂 | 由有资质单位进行处理 | 处置率100% |
|  | 农业固废 | 残枝败叶 | 收集后定期由建设单位统一运往镇区集中卫生填埋场进行填埋处理 | 处置率100% |
|  | 污水处理厂 | 栅渣、沉砂 | 污泥固化处理后与栅渣、沉砂一起送镇区集中卫生填埋场进行填埋处理 | 处置率100% |
|  |  | 污泥 |  |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备、基础减震，设备房间内布置，风机安装消声器，水泵柔性连接等；设置车辆限速牌和禁止鸣笛标识等降低交通噪声影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果(不够时可附另页)： 项目设计中建筑结构采用独特的钢木架空形式以减少占地面积，减少对植被破坏，体现了生态保护设计理念。为进一步减轻项目建设对生态环境的影响，评价要求建设单位对施工材料堆放、施工便道等临时施工场地，应尽量减少耕地的占用；加强施工过程中环境管理，规范施工人员的行为，严禁超越施工带作业；施工完毕后进行场地清理、植被恢复，尽量恢复原有生态环境，以减少水土流失。 运行期苗圃和樱桃园不改变土地利用性质，种植过程采取水肥一体化设施进行灌溉，使用有机肥，进一步改变了土壤质量；年使用农药量合计为4t，相对量较小，且分阶段分次使用，另外，项目位于小丘镇台原上，扩散条件较好，因此，对当地环境影响较小。为防止对当地土壤环境造成影响，评价要求： 1. 严格履行土壤环境保护责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。 2. 科学合理施用化肥农药，禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料，严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废弃物直接用作肥料。 3. 严格执行国家有关高毒、高残留农药使用管理规定，控制樱桃园、苗圃的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药，推广病虫草害的生物防治和综合防治。 4. 禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥等。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 小丘现代农业产业园项目位于铜川市耀州区西部——小丘镇，东经108.98°，北纬34.92°，镇区总面积154平方公里，中心镇区距离铜川市区18公里，北距延安市254公里，南至西安市86公里，西至咸阳国际机场72公里，东到渭南市110公里，交通便利。 项目占地面积2578680m2，总建筑面积100806m2，建设内容包括公共设施和产业项目两个部分，其中产业项目主要建设内容为樱桃园、苗圃、度假酒店、旅游综合体、苗木组培快繁中心等，公共设施主要建设内容为道路改造提升、停车场、给水管道、排水管道、污水处理厂、垃圾转运站、垃圾收集站、公共检测服务中心等。项目总投资154762.47万元，环保投资为979.95万元，占总投资的0.63%。 2、与产业政策符合性分析 本项目定位为乡村生态旅游。根据《产业结构调整指导目录（2011）年本》（2013年修正），鼓励类第三十四条旅游业“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”，本项目建设符合国家产业政策。铜川市耀州区发展和改革局以铜耀发改发〔2017〕563号文对项目建议书进行了批复。 3、环境质量现状 ⑴ 环境空气质量现状 根据项目区引用的大气环境监测数据显示，项目所在地SO2、NO21小时平均浓度值及24小时平均浓度值、PM1024小时平均浓度值全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，空气质量良好。 ⑵ 地下环境质量现状 由现状监测结果可知，评价区地下水各项监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准限值，说明评价区域地下水水质良好。 ⑶ 声环境质量现状 项目拟建地声环境现状值昼间为50.1～51.2dB(A)，夜间为46.2～47.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，声环境质量总体较好。 ⑷土壤环境质量现状 项目拟建地土壤各监测值均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中当pH值＞7.5时的二级标准限值，土壤环境质量较好。 4、环境影响及减缓措施 ⑴ 施工期环境影响及减缓措施 项目施工期对环境的影响主要为废气、噪声、废水、固废及生态影响。施工废水经沉淀后全部回用。项目新建建筑采用环保理念，设计采用钢木架空结构形式，废弃材料由厂家回收；生活垃圾集中收集送镇区集中卫生填埋场统一处置。施工扬尘采取洒水抑尘措施，噪声采取减振防护和合理安排设备开动时间加以控制。施工期对周围环境的影响是暂时的，随着施工期的结束而消退。 项目施工期对生态环境影响主要是体现在土地利用、土壤、动植物、水土流失等方面，其中对植被破坏、水土流失的影响相对较大。项目建筑设计上采用独特的钢木架空形式以减少占地面积，减少了植被破坏。总体看来，项目工程量较小，对区域植物资源影响不大，随着生态恢复和植被恢复等措施的实施生物量将得到逐步的恢复。临时占地及施工作业占压植被，导致区域植被覆盖率暂时降低，生物量暂时减少；施工期结束后，采取相应的生态保护和恢复措施后，临时占地植被得到恢复，对生态环境的影响可得到有效减缓。 ⑵ 运营期环境影响及减缓措施 项目营运期主要环境影响因素是废水，其次是废气、噪声和生活垃圾等。 本项目运营期废水主要为工作人员和游客产生的生活污水和餐饮废水，旺季日最大废水产生量108.64m3/d，淡季日最大废水产生量74.56m3/d，污水年产生量约为33485m3/a。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理，然后接项目区污水管网，最终收集至污水处理厂集中处理后全部回收利用不外排，对当地水环境影响较小。 项目餐厅安装使用油烟去除率不低于85%的油烟净化器，净化后油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，油烟经餐厅所在建筑物楼顶排放；对周围环境影响小。 项目采用露天植草砖停车位，有助于汽车尾气扩散，其周边植被覆盖程度较好，汽车尾气对对周围环境空气影响较小。 项目运营期樱桃园和苗圃采用水肥一体化设施进行灌溉；农业固废集中收集，与生活垃圾一起送镇区集中卫生填埋场进行填埋处理；废油脂妥善收集交由有资质单位处置，污水处理厂污泥固化处理后与栅渣、沉砂一起送镇区集中卫生填埋场进行填埋处理，固体废物采取以上措施合理处置后，对外环境影响小。 项目采用低噪声设备，并采取减振隔音降噪措施后，预计运营期噪声对周围环境影响较小。 5、评价总结论 综上所述，项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，选址基本合理，在落实本报告提出的各项污染防治措施和生态恢复措施，强化施工期和运营期环境管理前提下，其污染物可达标排放，对外环境影响较小，生态环境得到恢复与建设；从满足环境质量目标出发，项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 ⑴ 项目在建设过程中严格执行“三同时”制度，认真落实报告中提出的各项环保措施，实现污染物达标排放。 ⑵ 项目建成后，建设单位自行组织进行环保竣工验收。 ⑶ 加强对项目区的日常环境管理和监测工作，制定相应的规章制度。 ⑷ 项目单位应将废化学药剂、废油脂交有资质单位处理，并与有资质单位签署规范化的处置协议。 ⑸ 运营期间产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后，依托项目区污水管网排入污水处理厂处理达标后全部回收利用，严禁外排。 ⑹ 垃圾收集站内的收集箱应密封可靠，收集、运输过程中应无污水滴漏。 ⑺ 加强污水处理厂污泥的综合利用途径研究，确保污泥的合理化利用。 ⑻项目公共检测服务中心、旅游综合体、苗木组培快繁中心及污水处理厂建设前，应取得铜川市国土资源局耀州分局正式批准文件后方可开工建设。 ⑼优化公共检测服务中心平面布置，实验室应建在远离村民的一侧。 2、主要建议 ⑴车辆进入项目区时，尽量降低速度，缓慢行驶，以降低其噪声对环境的影响。 ⑵加强项目区绿化工程管理；在项目区范围内设置环境保护标识牌，增强游客环境保护意识。 ⑶做好污水处理厂的日常运行管理，完善污水的综合利用，严禁外排。 ⑷建立废化学药剂、垃圾、污泥等的管理台账和转移联单制度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

环境保护行政主管部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日