§

铜川市耀州区照金红色旅游名镇

水源地高尔塬水库加坝扩容工程

环境影响报告书

核工业二〇三研究所

二〇一八年五月

核工业二〇三研究所

二〇一八年四月

目  录

概 述	1

1项目由来	1

2项目特点	2

3 环境影响评价过程	2

4分析判定相关情况	2

5关注的主要环境问题	3

6报告书评价结论	4

第一章   总则	5

1.1 评价目的	5

1.2 编制依据	5

1.3环境功能区划及评价标准	9

1.4 评价工作等级与范围	12

1.5 环境影响因子的识别与筛选	15

1.6 评价重点	17

1.7评价时段	17

1.8环境保护目标	17

1.9评价水平年	18

1.10环境影响评价程序	18

第二章  项目概况	20

2.1清峪河流域规划及开发利用情况	20

2.2现有工程概况	20

2.3改扩建工程概况	22

第三章   工程分析	44

3.1法律法规、政策符合性和规划协调性分析	44

3.2工程设计方案选择的环境合理性分析	45

3.3工程施工分析	50

3.4工程分析结论	61

第四章  区域环境概况与环境质量现状	64

4.1自然环境概况	64

4.2环境现状调查与评价	67

4.3污染源调查	80

4.4环境质量现状小结	80

第五章  环境影响预测与评价	82

5.1 环境影响回顾性评价	82

5.2施工期环境影响评价	84

5.3营运期环境影响预测与评价	94

第六章   环境保护措施	109

6.1 施工期环境保护措施	109

6.2运营期环境保护措施	115

第七章   环境风险评价	126

7.1风险识别	126

7.2环境风险分析	128

7.3风险管理	130

7.4应急预案	132

第八章   环保投资与环境经济损益分析	135

8.1 环境保护投资概算	135

8.2 经济效益	137

8.3 社会效益	137

8.4 生态效益	137

第九章   环境管理与监测计划	138

9.1 环境监测	138

9.2 环境管理	142

9.3 环境监理	144

9.4污染物排放管理	147

9.5 竣工环境保护验收	150

第十章   结论	153

10.1 工程概况	153

10.2环境现状	153

10.3工程分析结论	154

10.4主要环境影响及对策措施	154

10.5环境监测与管理	162

10.6公众参与	162

10.7环保投资	162

10.8 综合评价结论	162

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

附件：

附件1 建设项目委托书；

附件2陕西省水利厅陕水规计函（2018）11号文《铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程可行性研究报告审核意见的函》；

附件3 铜川市发改委对项目可研报告的审查意见；

附件4 水资源开发利用方案审查意见；

附件5 环评执行标准复函；

附件6 环境质量现状监测报告；

附件7铜川市发改委的立项文件

# 概 述

- 1项目由来

高尔塬水库位于铜川市耀州区照金镇，坝址控制清峪河流域面积81km2，占全流域面积的21％，清峪河属于渭河支流石川河的二级支流，发源于耀州区照金镇以北的孙家山，土尔梁一带，由北向南流经照金镇、小丘镇及三原县洪水镇，流至鲁桥镇出峪口，与冶峪河汇流后成为清河，清河在三原县城东纳入浊峪河后汇入石川河。清峪河流域全长83.3km，流域面积395.3km2，清峪河干流已建成了高尔塬水库，前咀子水库，冯村水库及西郊水库4座水库，高尔塬水库是地处清峪河最上游的第一座水库。

水库现有总库容470万m3，坝高37m，校核洪水位1115.85m，正常蓄水位1112.10m，死水位1095.45m，滞洪库容110万m3，兴利库容320万m3，死库容40万m3，最大下泄流量为589m3/s。由大坝、放水设施和溢洪道等三部分组成，水库大坝左坝肩设有水库枢纽管理站。建设之初水库是以农业灌溉为主，灌区位于耀州区西南部的小丘镇，随着当地社会经济的发展，2007年以后，高尔塬水库还承担了耀州区小丘镇饮水工程部分水源任务，近几年，随着铜川市耀州区社会经济战略方针的调整，照金镇成为该区的建设发展重镇，为解决照金镇及周边村镇的饮水水源问题，拟将高尔塬水库作为该镇的供水水源，但因供水量大，也不能满足供水及灌溉要求。因此，需要对高尔塬水库进行加坝扩容改造。

2017年12月陕西汉江水电勘查设计有限责任公司编制了《铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程可行性研究报告》，并通过专家评审，陕西省水利厅以陕水规计函（2018）11号文件出具了《铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程可行性研究报告审核意见的函》，2018年3月13日，铜川市发展改革委组织专家对《铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程可行性研究报告》进行了审查，报告通过评审，并出具了审查意见。

本次水库加坝扩容工程在现有大坝，溢洪道的基础上进行改造；拆除现有放水设施，新建放水设施；拆除现有管理站，并在原址进行管理站重建；新建观测水库辅助设施。扩容工程完成后，水库总库容为701.5万m3，设计死水位为1105.50m，相应死库容为197.6万m3；正常蓄水位为1117.50m，相应库容为544.55万m3，兴利库容为346.95万m3；校核洪水位1121.50m，相应库容为701.5万m3，调洪库容为157万m3，工程等别均为ⅳ等，工程规模仍为小（一）型。工程建设区用地涉及高尔塬村，工程总新增占地面积17.5hm2，其中，淹没区占地9.7 hm2，新增永久占地0.8hm2，新增临时占地7.0hm2，总工期12个月，目前尚未开工建设。

- 2项目特点

（1）本项目属于水库扩建项目，在清峪河流域内合理配置水资源，工程主要在现有大坝、溢洪道基础上改造，新建放水设施（拆除现有），原址新建管理站（拆除现有管理站）。新增占地较少，且项目建设不涉及移民搬迁问题。

（2）由于工程规模较小，因此，集中设置1处施工区（包括生产生活区，弃渣场、取土场），施工临时道路长度较短。

（3）水库扩建后，将增加设置生态基流量，扩大供水规模，对维护下游生态平衡，保障居民饮用水安全、维护社会和谐稳定起到积极作用。

- 3 环境影响评价过程

2017年9月5日，铜川市耀州区水务局根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，委托我所承担该项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我所安排技术人员进行了资料收集、现场踏勘、周围环境状况调查等、环境现状监测等相关工作，在研究分析工程特点和环境状况的基础上，按照环评技术导则的有关要求，于2018年3月编制完成了《铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程环境影响报告书（送审版）》。

报告书编制过程中得到了铜川市环保局、耀州区环保局，建设单位（铜川市耀州区水务局）等相关部门的支持与协助，在此表示衷心地感谢！

- 4分析判定相关情况

- 4.1 与相关法律法规、产业政策的相符性判定

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》要求，符合《中华人民共和国水法》的相关要求。具体分析见第三章3.1.1章节。

- 4.2与相关规划的相符性判定

项目符合“中央一号文件”、《铜川市经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《铜川市耀州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《铜川市照金红色旅游名镇总体规划（2012-2020）》、《陕西省水利发展十三五规划》、《铜川市水利发展十三五规划》，具体分析见第三章3.1.3章节。

4.3与“三线一单”控制要求对照判定

（1）与生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。陕西省尚未颁布“生态空间保护红线区划”。本项目是在原址基础上的改扩建项目，现有项目所在地不在自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等法律法规明令禁止建设的区域。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量现状监测结果表明，环境空气、地下水、声环境现状均满足相应环境功能区标准限值、地表水环境部分监测指标不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的I类标准。根据污染源现状调查，目前流域在坝址以上主要为照金镇生活及沿线农业污染。生活污染源主要为照金镇以及沿线的村庄排放的污水；农业污染主要为农业面源污染，主要包括畜牧养殖、农田施肥等，影响水质的主要污染物为氮、及有机污染物。本项目为生态类项目，营运期不产生废气，产生的废、污水主要为水库管理站职工少量生活污水，经沉淀处理后综合利用，不外排，不影响地表水环境。

环评要求对高尔塬水库划定水源保护区，应对水源地水质安全构成潜在威胁污染源实施限期搬迁或排污口外移。

运行期昼、夜间对库区边界昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

（3）资源利用上线

本项目为水库扩容项目，不涉及资源利用情况。

（4）环境准入负面清单

本项目属于水库改扩建项目，属于《产业结构调整指导目录（2011）》（2013年修正），二、水利中的“3、城乡供水水源工程”及“12、综合利用水利枢纽工程”，均被列为第一类鼓励类。。未列入环境准入负面清单内。

综上述，项目符合“三线一单”管控要求。

- 5关注的主要环境问题

本建设项目为非污染生态类项目，评价中主要关注的问题为：

1、项目对环境的不利影响主要集中在施工期，评价重点关注工程施工期对生态环境影响、水环境、大气环境以及声环境影响；

2、水库运行后不产生污染，评价重点关注水库蓄水运行后对水环境和下游河道生态环境产生的不利影响；

3、针对性提出环境影响减缓措施，特别是对水库饮用水源保护区风险源管理、水源保护及生态保护措施。

- 6报告书评价结论

项目符合当前国家和地方产业政策、当地发展规划及环保规划要求，在采用可研及环评提出的各项生态保护措施、污染防治措施、风险防范措施后，可实现污染物达标排放，对生态环境的影响可有效减缓；且环境风险可控，从满足环境质量目标要求角度分析，项目建设可行。

# 第一章   总则

- 1.1 评价目的

高尔塬水库扩容工程施工期和营运期将会对坝址和淹没区域的环境产生一定的影响，本报告拟在对工程区域环境现状调查的基础上，对高尔塬水库扩建工程的环境影响进行预测分析，提出减缓环境影响的保护措施，落实相关文件提出的环境保护要求，从环境保护角度分析该水库扩建工程的环境可行性，为环境保护行政主管部门决策提供科学依据。

（1）调查分析工程涉及区域的自然环境、生态环境和环境质量现状，明确敏感保护目标及存在的环境问题。

（2）预测评价工程建设及运行对环境造成的影响。

（3）针对工程建设给环境带来的不利影响，制定对策和减免措施，充分发挥工程的经济效益、社会效益和环境效益，促进工程区生态环境的良性和可持续性发展。

- 1.2 编制依据

1.2.1 任务依据

《环境影响评价的委托书》，2017年9月8日。

1.2.2 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）；

（3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

（8）《中华人民共和国防洪法》（2015年4月24日第二次修正）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）；

（10）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（11）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

（12）《中华人民共和国渔业法》（2013年12月28日第二次修改）；

（13）《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年1月1日）；

（15）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（16）《中华人民共和国渔业法》（1986年1月20日第六届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过；2000年10月31日第一次修正；2004年8月28日第二次修正；2009年8月27日第一次修改；2013年12月28日第二次修改）；

（17）《中华人民共和国防洪法》（2015年4月24日第二次修正）；

（18）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年8月）；

（19）《中华人民共和国可再生能源法》（2008年8月）；

1.2.3行政法规及法规性文件

（1）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年1月8日）；

（2）《中华人民共和国野生植物保护条例》（1997年1月1日）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）；

（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年7月29日）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日）；

（7）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013年12月7日；

（8）《中华人民共和国陆生野生动物保护法实施条例》（2011年1月8日）；

（9）《全国生态环境建设规划》（1998年11月7日）；

（10）《全国生态环境保护纲要》（2000年11月26日）；

（11）《全国主体功能区规划》（2011年6月8日）；

（14）《中华人民共和国河道管理条例》（2011年1月8日）；

（15）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（2006年7月7日）；

（16）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2006年3月23日）；

（17）《土地复垦条例》（2011年3月5日）。

1.2.4部门规章、地方规范性文件

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011第9号）、（2013年修正）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日；

（3）《环境影响评价公众参与暂行办法》，2006年2月14日；

（4）《环境保护公众参与办法》，2015年7月13日；

（5）《全国主体功能区规划》，2011年6月；

（6）《全国生态功能区划（修编版）》，2015年11月13日；

（7）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号）；

（8）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》（环发[2004]24号）；

（9）《关于加强水电建设环境保护工作的通知》（环发[2005]13 号）；

（10）《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》，国办发[2005]45号；

（11）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，2010年12月22日修正；

（12）《中国节水技术政策大纲》（国家发展改革委员会、科学部、水利部、建设部、农业部，2005年4月21日）；

（13）《关于进一步加强水利建设项目前期工作中征地、移民、环评和水保等工作和完善立项报批程序的通知》（水利部水规计[2005]199号）；

（15）《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办[2012]4号）；

（16）《关于实施<环境空气质量标准>(GB3095-2012)的通知》（环发[2012]11 号）；

（17）《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发[2013]86 号）；

（18）《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号）；

（19）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）

（21）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（22）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3 号）；

（23）关于印发《全国土壤污染状况评价技术规定》通知（环发〔2008〕39号）；

（24）《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见的通知》国家发展改革
委等 9 部委，发改环资〔2016〕1162号；

（25）《关于发布<中国生物多样性保护优先区域范围>的公告》，环境保护部公告2015年第94号；

（26）《突发环境事件应急管理办法》（环发〔2010〕113号）；

（27）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4 号）；

（28）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（29）《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013－2017年）》；

（30）（DB61/1078-2017）《施工场界扬尘排放限值》（2017年8月6日实施）。

1.2.5地方性法规

（1）《陕西省<中华人民共和国环境影响评价法>实施办法》（2007 年4 月）；

（2）《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]105 号）（2004 年11 月）；

（3）《陕西省水功能区划》（陕政办发[2004]100 号）（2004 年9 月）；

（4）《陕西省行业用水定额》（陕政发[2014]18 号）；

（5）《陕西省大气污染防治条例》（DB61/T943-2014）；

（6）《陕西省全面改善城市环境空气质量工作方案》（2012.07.06）；

（7）《陕西省治污降霾·保卫蓝天五年行动计划（2013~2017）》（2013.12.30）；

（8）《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》（陕建发[2013]293 号）；

（9）《陕西省水土保持条例》（2013.7.26）；

（10）陕西省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法。

1.2.5相关名录

（1）《国家重点保护野生动物名录》，1989年1月14日；

（2）《国家重点保护野生植物名录(第一批)》，1999年9月9日；

（3）《中国物种红色目录（第1卷）》（2004年8月出版）；

（4）《中国濒危动物红皮书·鱼类》（2003年12月出版）；

（5）《陕西省地方重点保野生动物名录》（2012年1月）。

1.2.6 相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ16-2011)；

（8）《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1－6－2008)；

（9）《开发建设项目水土保持方案技术规范》(GB50433－2008)；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

（11）《水电工程水库淹没处理规划技术规范》（DL/T5064—2007）；

（12）《生态环境状况评价技术规范》（试行）（HJ/T192－2006）

（13）《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》（环评函[2006]4号）；

（14）《河湖生态环境需水计算规范》（SL/2712-2014）；

（15）《水利水电工程环境保护设计规范》（SL492—2011）；

（16）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（17）《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）；

（18）《饮用水水源保护区划技术规范》（HJ/T338－2007）。

（19）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）。

（20）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）。

1.2.7 有关政策与规划

（1）《陕西省生态功能区划》，2004年；

（2）《陕西省水功能区划》，2004年；

（3）《陕西省“十三五”环境保护专项规划》，2016年；

（4）《铜川市照金红色旅游名镇总体规划》；

（5）《铜川市水利发展十三五规划》；

（6）《耀州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

1.2.8 相关批复文件与技术资料

（1）陕西汉江水电勘查设计有限责任公司《铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程可行性研究报告》，2017年12月；

（2）陕西省水利厅陕水规计函（2018）11号《铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程可行性研究报告审核意见的函》；

（3）陕西秦水水利科技有限公司《铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程水资源论证报告书》，2017年8月；

（4）铜川市耀州区水务局铜耀水发〔2017〕267号《关于铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程水资源论证报告审查意见的通知》，2017年12月27日；

（5）陕西秦水水利科技有限公司《铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程水土保持方案报告书》，2017年8月；

（6）铜川市环境保护局铜环函〔2018〕16号《铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程环评执行标准的函》；

（7）建设单位提供的其他资料。

- 1.3环境功能区划及评价标准

1.3.1环境功能区划

（1）环境空气功能区划

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)环境空气质量功能区分类，本项目所在区域环境空气质量功能确定为二类区。

（2）地表水环境

根据《陕西省水功能区划》陕政发[2004]100号，确定本项目区域水体为清峪河，清峪河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅰ类水体标准，高尔塬水库扩建前后均作为水源地，尚未进行地表水环境功能区划，也尚未进行水源地保护区划分，清峪河与库区均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅰ类标准。

（3）地下水

评价范围内地下水主要为村庄生产生活水水源，评价区地下水环境为Ⅲ类功能区。

（4）声环境

根据铜川市环保局下达的评价标准，项目所在地声环境功能区属《声环境质量标准》2类区，声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

（5）生态功能区划

根据《陕西省生态功能区划》，本项目位于黄土塬梁沟壑旱作农业亚区。

1.3.2评价标准

根据铜川市环境保护局《关于铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程环评执行标准的函》，本项目环评执行以下评价标准。

1、环境质量标准

（1）环境空气评价执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；

（2）地表水执行：高尔塬水库位于清峪河上游河段，工程所在清峪河及水库库区执行《地表水环境质量标准》Ⅰ类标准；

（3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准；

（4）声环境评价执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准；

（2）鉴于水库扩建前后均作为水源地，尚未划定水源保护区范围，环评建议施工期及运营期本项目均严禁新建排污口，严格要求以保障库区水质；

（3）施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；

（4）固体废物排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；

（5）其他按照国家有关规定执行。

环境质量标准、污染物排放标准及标准限值分别见表1.3-1、表1.3-2。

表1.3-1         环境质量标准

| 类别 | 标准号及名称 | 类级别 | 浓 度 限 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名 称 | 取值时间 | 标准值 |
| 环 境 空 气 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》 | 二级 | TSP | 24小时平均 | 300ug/m3 |
|  |  |  | PM10 | 24小时平均 | 150ug/m3 |
|  |  |  | NO2 | 24小时平均 | 80 ug/m3 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200 ug/m3 |
| 地 表 水 环 境 | GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 | Ⅰ类 | 水温 | 无量纲 | 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 |
|  |  |  | pH | — | 6～9（无量纲） |
|  |  |  | DO | mg/L | ≥7.5（饱和率90％） |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤2 |
|  |  |  | COD |  | ≤15 |
|  |  |  | BOD5 |  | ≤3 |
|  |  |  | NH3-N |  | ≤0.15 |
|  |  |  | 总磷 |  | ≤0.02（湖、库0.05） |
|  |  |  | 总氮 |  | ≤0.2 |
|  |  |  | 石油类 |  | ≤0.05 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  | ≤0.2 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 |  | ≤200 |
|  |  |  | 砷 |  | ≤0.05 |
|  |  |  | 汞 |  | ≤0.00005 |
|  |  |  | 铬（六价） |  | ≤0.01 |
|  |  |  | 镉 |  | ≤0.001 |
|  |  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
|  |  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  |  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  |  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  |  |  | 叶绿素 |  | / |
|  |  |  | 硫化物 |  | ≤0.05 |
|  |  |  | 锌 |  | ≤0.05 |
|  |  |  | 硝酸盐 |  | ≤10 |
|  | （GB/T14848-93） 《地下水质量标准》 |  | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 |
|  |  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤3.0 |
|  |  |  | 硝酸盐 |  | ≤20 |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤0.02 |
|  |  |  | 氨氮 |  | ≤0.2 |
|  |  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | (CFU/100mL) | 不得检出 |
|  |  |  | 细菌总数 | （CFU/100mL） | ≤100 |
|  |  |  | K+ | / | / |
|  |  |  | Na+ |  | / |
|  |  |  | Ca+ |  | / |
|  |  |  | Mg2+ |  | / |
|  |  |  | CO32- |  | / |
|  |  |  | HCO3- |  | / |
|  |  |  | Cl- |  | / |
|  |  |  | SO42- |  | / |
| 声环境 | GB3096-2008 《声环境质量标准》 | 2类 | 等效A声级 | 昼 间 | 60dB(A) |
|  |  |  |  | 夜 间 | 50dB(A) |

表1.3-2        污染物排放控制标准

| 类别 | 标准名称与级（类）别 |  | 污染 因子 | 标准限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 废 气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |  | 颗粒物 | mg/m3 | ≤1.0 | 无组织排放周界外最高浓度 |
|  |  |  |  | Kg/h | ≤3.5 | 排气筒高度15m |
| 噪 声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类标准 | 噪声 | dB(A) | 昼间≤60 夜间≤50 | / |
|  |  | 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB(A) |  |  |  |  |
|  | 施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单中有关规定 |  |  |  |  |  |

- 1.4 评价工作等级与范围

1.4.1 评价工作等级

（1）生态环境

根据工程新增占地和水库淹没指标，本项目新增占地全部为淹没区占地0.167km2，小于2km2，影响范围内不涉及生态敏感区，考虑本项目为扩建项目，拦河大坝已经存在，本次仅对大坝进行加高加宽建设，没有明显改变水文情势，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）及表1生态影响评价工作等级划分表的规定（见表1-4-1），依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围来判定评价等级，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。

表1.4-1        生态环境影响评价工作等级

| 评价工作 等级判据 | 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
|  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目情况 | 一般区域 | 项目新增占地0.167km2，考虑到本项目为扩建项目，拦河大坝建设没有明显改变水文情势。 |  |  |
| 项目判定结果 | 三级 |  |  |  |

（2）空气环境

根据工程分析，本工程施工期大气污染物主要来自土石方开挖、施工爆破、交通运输等过程，主要为施工粉尘、扬尘及汽车尾气，属于无组织排放。工程施工期主要大气污染物为TSP，其排放量及排放浓度均具有不稳定性，TSP易于沉降，影响范围主要在施工场界内，且产生的污染物会随着施工期的结束而消失，故只要考虑运营期污染物的产生，本项目运营期无废气产生，故Pmax 小于10%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2-2008），并结合水利水电项目环境影响评价的实践经验，确定本工程大气环境影响评价工作等级定为三级。

环境空气评价等级确定见表1.4-2。

表1.4-2          评价工作等级判据对照表

| 评价工作 分级判据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax≥80%且D10%≥5km | 其他 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |
| 本项目情况 | Pmax＜10% |  |  |
| 评价等级 | 三级 |  |  |

（3）地表水环境

本工程施工期生产废水、生活污水均经处理后综合利用，不外排。工程运行期管理区产生的少量生活污水经沉淀处理后综合利用，不外排。高尔塬水库扩建后，灌溉水量不增加，加之灌溉区均为旱地，无水田，灌溉水均下渗，因此，无农业灌溉退水，上游照金镇区居民生活污水、企业废污水均经各自污水厂处理后回用，不外排，农村生活污水均回用，不外排，依据《环境影响评价技术导则》地面水环境影响评价分级表，判定地表水评价工作等级为三级。对地表水环境影响评价做评价分析。

（4）地下水评价等级

本项目按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）导则Ⅲ类建设项目的划分依据，判定本项目地下水环境评价工作等级。

①判断地下水环境影响评价类别

本项目为水库扩容工程，扩容前后该水库均为水源地，因此，该项目涉及环境敏感区，根据行业分类判断地下水环境影响评价类别为Ⅲ类。

②地下水环境敏感程度分级

表1.4-3     地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据以上分级标准，本项目区域地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。

③评价工作等级判定

表1.4-4    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据以上评价工作等级分级表，确定本项目评价等级为三级。

（5）声环境

本项目所在地声环境功能为2类区，建设前后敏感点噪声级变化<3dB（A），受影响人口数量少。根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则－声环境》对评价级别的规定（见表1.4-5），判定本项目声环境评价工作等级为二级。

表1.4-5   声环境评价等级判定表

| 指 标 |  | 声环境功能区类别 | 敏感点噪声值变化情况 | 受影响人口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导则 判据 | 一级 | 0类 | >5dB（A） | 显著增多 |
|  | 二级 | 1、2类 | ≥3dB（A），且≤5dB（A） | 增加较多 |
|  | 三级 | 3、4类 | <3dB（A） | 变化不大 |
| 本项目 |  | 2类 | <3dB（A） | 受影响人口少 |
| 评价等级 |  | 二级 |  |  |

1.4.2 评价范围

本项目环境评价范围见表1.4-6。

表1.4-6     环境评价范围一览表

| 分 类 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 陆生生态：水库淹没线及工程占地（临时占地）外延500m范围，施工道路两侧200m范围。 |
|  | 水生生态：高尔塬水库扩建工程回水末端（上游回水长度1.63km）至坝址下游减水河段。 |
| 环境空气 | 根据施工区污染物排放特点，评价范围为工程建设征地边界外500m范围，施工道路两侧各200m范围，对于周边的村庄等敏感点适当扩大评价范围。 |
| 地表水环境 | 废水不外排，做简要分析。 |
| 地下水环境 | 水库正常蓄水可能引起地下水水位变化及土壤盐渍化的区域，主要为工程整个库区及坝址下游区域。 |
| 声环境 | 评价范围为工程建设征地边界外200m范围，施工道路两侧各200m范围，对于周边的村庄等敏感点适当扩大评价范围。 |

- 1.5 环境影响因子的识别与筛选

1.5.1 环境影响因子识别

根据本工程的性质和特点，采用环境因子影响识别表，判定工程建设对环境因子的影响程度，识别结果见表1.5-1。

表1.5-1         工程环境影响因子识别表

| 环境要素 | 环境因子 | 影响内容及表现方式 | 程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质 地貌 | 库岸稳定 | 库岸属整体稳定 | 1－ |
|  | 库区渗漏 | 库区未发现永久性渗漏问题 | 1－ |
|  | 诱发地震 | 项目区未发现活动性断裂，属区域构造相对稳定地区 | 1－ |
| 水土 流失 | 地表扰动 | 施工区地表植被受损，水土流失增强 | 1－ |
|  | 工程弃渣 | 引发水土流失 | 1－ |
| 水文 | 流量 | 设置生态基流量，下游河道流量有所增加 | 2＋ |
|  | 水位 | 坝前水位小幅抬高 | 1－ |
|  | 流速 | 坝前流速减缓 | 1－ |
|  | 水面 | 坝上游水域面积增加 | 1＋ |
| 泥沙 | 淤积 | 水库流速降低泥沙沉积库尾 | 1－ |
| 水环境 | BOD5、COD | 施工期管理不善，致使生活污水进入河道，有机物含量增加 | 2－ |
|  | SS | 施工期污水的排入以及水土流失均会增加河流悬浮物含量 | 2－ |
| 声环境 | 噪声 | 工程施工区 | 1－ |
| 大气 环境 | 粉尘 | 工程施工区、道路两侧大气中粉尘含量增加 | 2－ |
| 生态 环境 | 陆生植物 | 工程施工区内植被破坏 | 1－ |
|  | 野生动物 | 工程施工区内动物数量减少 | 1－ |
|  | 水生生物 | 无洄游鱼类，无鱼类三场，无珍惜鱼类资源，仅影响少量水生生物栖息地 | 1－ |
|  | 景观 | 生态景观未发生变化 | 1－ |
| 社会 经济 | 农业 | 大坝扩建、临时工程占用部分耕地 | 1－ |
|  | 供水 | 扩大供水范围，提高供水保证率 | 3＋ |
|  | 人群健康 | 施工区人群集中，传染病易于传播。 | 1－ |

注： 3较大影响；2中等影响；1轻微影响；“—”不利影响，“＋”有利影响，“±”不确定影响。

1.5.2 环境影响因子筛选

根据环境影响识别结果，结合当地自然环境现状特点、环境功能区划要求及工程特征，筛选工程重点评价的环境要素及因子和一般评价的环境要素及因子，结果见表1.5-2。

表1.5-2         评价因子筛选表

| 环境 要素 | 评价内容及评价因子 | 评价范围 | 评价期限 | 评价 深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 生产废水(SS) | 工程施工区河段 | 施工期 | ● |
|  | 生活污水(COD、NH3) | 施工区、水库管理站 | 施工期、运营期 | ● |
|  | 水库蓄水运行 (水温、水量) | 库区、下泄水 | 运营期 | ○ |
|  | 河段水质(库区N、P) | 库区、坝址下游 | 运营期 | ★ |
|  | 水文情势 | 库区、坝址下游河段 | 运营期 | ★ |
|  | 泥沙情势 | 库区及其下游 | 运营期 | ★ |
| 大气 环境 | 施工扬尘 | 工程施工区 | 施工期 | ○ |
| 声环境 | 噪声（L(A)eq） | 工程施工区、生活区 | 施工期 | ○ |
| 固体废物 | 固废(弃渣、生活垃圾) | 工程施工区、生活区 | 施工期、运营期 | ● |
| 生 态 环 境 | 陆生生物（动物、植物） | 施工区、水库淹没区及周边 | 施工期、运营期 | ● |
|  | 水生生物 | 坝址下游及减水河段 | 施工期、运营期 | ● |
|  | 土地资源(耕地、林地等) | 工程建设占地和水库淹没占地区 | 施工期、运营期 | ★ |
|  | 局地气候 (温度、湿度、降水) | 库区及周围 | 运营期 | ○ |
|  | 环境地质 | 库区及周边库岸 | 运营期 | ○ |
|  | 景观生态(植被、绿化) | 库区及周围 | 运营期 | ○ |
|  | 水土流失(流失量) | 开发河段、施工区 | 施工期 | ★ |
| 社 会 环 境 | 人群健康 | 工程施工所在区域 | 施工期、运营期 | ○ |
|  | 经济发展 | 工程施工区、受益区 | 施工期、运营期 | ○ |

注：★表示重要评价因子，●表示一般评价因子，○表示定性描述因子。

- 1.6 评价重点

根据工程的工程特点及其环境影响特征，本次影响评价重点包括以下方面内容：

（1）工程方案和施工布置环境合理性分析；

（2）工程建设对清峪河水文情势变化影响评价；

（3）工程占地、水库淹没对陆生生态环境影响评价；

（4）污染防治和生态保护、恢复与补偿措施评述。

- 1.7评价时段

本工程环境影响评价时段分为施工期和运行期。

- 1.8环境保护目标

高尔塬水库扩建工程开发任务是以增加居民供水和保持原有农业灌溉任务为主，为生态影响型建设项目。根据对水库工程区、库区、水库下游以及项目区周边的初步踏勘，确定本工程建设涉及饮用水源地（高尔塬水库现为居民供水，为饮用水源保护区），不涉及风景名胜区、文物保护单位等环境敏感区域，结合工程建设地点环境特点，确定该工程环境保护目标。生态评价范围见图1.8-1、1.8-8。

表1.8-1     环境敏感保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护对象 |  | 与工程的相对位置 |  | 保护内容 | 保护目标或 保护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 村庄名称 | 规模 | 方位 | 距离（m） | 人群健康 环境空气 | 《环境空气质量标准》中二级标准 |
|  | 北坡村 | 1户3人 | S | 距离施工区100m |  |  |
|  |  | 2户7人 | W | 距离施工区120m |  |  |
|  | 后高塬村 | 4户20人 | SW | 距离取土区120m，距离施工区550m |  |  |
|  | 后高塬村 |  | NW | 距离弃渣场250m |  |  |
| 地表水 | 清峪河 |  | 库区及下游减水河段 |  | 地表水质 | 现状符合GB3838-2002Ⅲ类标准，目标达到 GB3838-2002 Ⅰ类标准 |
|  | 高尔塬水库 |  | 原址扩建 |  | 水源地 |  |
| 地下水 | 工程库区及附近区域 |  |  |  | 地下水质 | 《地下水质量标准》中Ⅲ类标准 |
| 生态 环境 | 陆生生态 |  | 水库淹没区以及施工影响区 |  | 植被、陆生动物 | 陆生生物栖息环境基本不变，陆生生物多样性和完整性不受破坏。 |
|  | 水生生态 |  | 工程影响河段特别是减水河段 |  | 水生生物 | 不破坏水生生物多样性和完整性。保证下游生态环境需水量 |
|  | 水土流失 |  | 取、弃土场及施工影响区 |  | 保持水土 | 防止和减少工程区新增水土流失 |

- 1.9评价水平年

现状评价水平年为2016年。施工期预测评价水平年为施工高峰年，运行期预测评价水平年为水库建成后的第3年以及工程设计水平年2025年。

- 1.10环境影响评价程序

按照《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价技术导则》的要求，本工程环境影响评价工作分为调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。环境影响评价程序见图1.10-1。

图1.10-1  环境影响评价工作程序框图

# 第二章  项目概况

- 2.1清峪河流域规划及开发利用情况

清峪河流域未进行流域水资源利用规划及规划环评。清峪河流域现有水利工程包括4座小型水库。

清峪河属于渭河支流石川河的二级支流，发源于耀州区照金镇以北的孙家山，土尔梁一带，由北向南流经照金镇、小丘镇及三原县洪水镇，流至鲁桥镇出峪口，与冶峪河汇流后成为清河，清河在三原县城东纳入浊峪河后汇入石川河。清峪河流域全长83.3km，流域面积395.3km2，河道平均比降8.5％，清峪河干流已建成了高尔塬水库，前咀子水库，冯村水库及西郊水库4座水库，高尔塬水库是地处清峪河最上游的第一座水库。

高尔塬水库坝址控制清峪河流域面积81km2，占全流域面积的21％，坝址以上主河槽长14.5km，河床比降18.5％。坝址以上多年平均降水量625.5mm，坝址河谷高程1079.8m，处于峡谷深达200余m，库区河谷宽150m。

- 2.2现有工程概况

2.2.1现有工程规模及任务

高尔塬水库位于耀州区西北部照金镇高尔塬村南，库区处于石川河水系中清河一级支流清峪河上游，1972年投入运行，主要任务为农业灌溉，2008年以后，是一座以灌溉为主，兼顾供水、防洪等综合利用的小（1）型水库，目前，承担小丘镇区及11个行政村，2.1万人的生活用水及高尔塬水库灌区面积3.8万亩农田的灌溉任务（有效灌溉面积3.0万亩），供水规模为163.4t/a，主要建筑物等级为Ⅳ级，枢纽工程防洪标准按照50年一遇洪水标准设计，500一遇洪水标准校核。

2.2.2水库建设历程

高尔塬水库于1958年10月动工兴建，1972年投入运行。1983年加固维修，2003～2006年进行除险加固工程建设，经除险加固后，水库总库容470万m3，坝高37m，校核洪水位1115.85m，正常蓄水位1112.10m，死水位1095.45m，滞洪库容110万m3，兴利库容320万m3，死库容40万m3，溢洪道最大下泄流量为589m3/s。

2.2.3现有工程组成

水库枢纽工程由大坝、放水设施和溢洪道等三部分组成，水库大坝左坝肩设有水库枢纽管理站。

（1）大坝现状

水库大坝为均质土坝，最大坝高37.0m，坝顶高程1116.80m，坝长274m，坝底宽度214.5m，坝顶宽度4.5m，在1094.80m和1104.80m高程处各设1.5m宽的马道。迎水坡采用网格梁干砌石护坡。背水坡采用草皮护坡并带有排水沟，下游设堆石排水棱体，顶部高程1085.80m，高12.2m，顶宽1.5m。

（2）放水设施

放水设施由布设在大坝左岸的放水塔，工作桥及放水洞等组成。

放水塔位于库区左岸，塔高18m，塔身基座采用4根混凝土端承桩，桩顶为钢筋混凝土盖板；塔内安装2扇平面钢闸门，塔顶工作平台，塔内安装两台螺杆式启闭机。

放水塔工作桥经2015年改造后桥长40m，单跨20m，桥体为1.5m宽连续钢箱梁结构，中墩为直径1.0m的混凝土灌注桩。

放水塔与原低放水竖井采用城门洞形钢筋涵洞与原放水高位井口连接，原高位放水竖井为浆砌石结构，封堵了与放水洞之间相连的原低位放水竖井，后段放水洞为浆砌石结构，设计流量1.5m3/s，加大流量2.0m3/s。

（3）溢洪道

溢洪道位于大坝右岸，为开放式侧槽溢洪道，溢洪道由溢流侧堰，侧槽段，平流段，泄槽段，陡坡段、挑流鼻砍等6部分组成，溢洪道消能防冲采用挑流消能，总长度12.8m。

（4）管理站

现有水库管理站位于左坝肩岸坡，地面高程1117.50m，占地1亩，建筑面积169m2，内设职工宿舍及办公室，为1层砖混结构，大门设于东面。现有放水设施工作桥进口设置于管理站院内。现有工程组成见表2.2-1。

表2.2-1   高尔塬水库现有工程组成表

| 工程项目 |  |  | 工程组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 大坝 | 水库大坝为均质土坝，最大坝高37.0m，坝顶高程1116.80m，坝长274m，坝底宽度214.5m，坝顶宽度4.5m，在1094.80m和1104.80m高程处各设1.5m宽的马道。迎水坡采用网格梁干砌石护坡。背水坡采用草皮护坡并带有排水沟，下游设堆石排水棱体，顶部高程1085.80m，高12.2m，顶宽1.5m。 |  |
|  |  | 泄水 建筑物 | 溢洪道位于大坝右岸，为开放式侧槽溢洪道，溢洪道由溢流侧堰，侧槽段，平流段，泄槽段，陡坡段、挑流鼻砍等6部分组成，溢洪道消能防冲采用挑流消能，总长度12.8m。 |  |
|  |  | 放水设施 | （1）放水设施由布设在大坝左岸的放水塔，工作桥及放水洞等组成。 （2）放水塔位于库区左岸，塔高18m，塔身基座采用混凝土端承桩，桩顶为钢筋混凝土盖板；塔内安装2扇平面钢闸门，2台螺杆式启闭机。 （3）放水塔工作桥长40m，单跨20m，桥体为连续钢箱梁结构。 （4）放水塔与原低放水竖井采用城门洞形钢筋涵洞与原放水高位井口连接，洞长22.5m。 （5）原高位放水竖井为浆砌石结构，后段放水洞为浆砌石结构，洞长130.4m，设计流量1.5m3/s，加大流量2.0m3/s。 |  |
|  |  | 管理站 | 现有水库管理站位于左坝肩岸坡，地面高程1117.50m，占地1亩，建筑面积169m2，内设职工宿舍及办公室，为1层砖混结构，大门设于东面。现有放水设施工作桥进口设置于管理站院内。 |  |
| 辅助工程 |  | 场内 交通 | 永久道路：从耀小公路（高尔塬水库处）到水库坝肩现有道路作为永久道路，路面宽4.0m，部分为土路面，部分为混凝土路面，道路长1.70km。 |  |
|  |  | 对外交通公路 | 依托现有的耀州区-小丘镇公路，该路面为混凝土路面，运行期管理依托该公路。 |  |
| 公用工程 |  |  | 水：从高尔塬村用车拉运； 电：市政供电。 |  |
| 占地 |  |  | 总占地面积28.297hm2，其中，淹没区占地27hm2，设施占地1.297hm2。 |  |
| 水库淹没 |  |  | 水库正常蓄水位1112.1m以下新增淹没面积为27hm2。 |  |
| 环保工程 | 废气 |  | 营运期不产生废气。 | / |
|  | 废水 |  | 运行期管理站设置水冲厕所，少量生活污水经化粪池处理后回用于管理站内道路及绿化用水，化粪池定期清掏。 | 符合环保要求 |
|  | 生态 |  | 现有工程虽然未设最小生态下泄基流量，但由于大坝渗水，因此，有0.1m3/s的水量流入河道。 | 不符合环保要求 |
|  |  |  | 管理站及下坝坡进行绿化。 | 符合环保要求 |
|  | 固废 |  | 工程管理站设垃圾箱（桶），生活垃圾收集后送当地垃圾填埋场集中处置。 | 符合环保要求 |

2.2.3工程占地

现有工程总占地面积28.297hm2，其中，淹没区占地27hm2，设施占地1.297hm2，工程占地情况见表2.2-2。

表2.2-2    工程新增占地情况一览表     单位hm2

| 用地性质 | 工程名称 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 大坝 | 0.87 | / |
|  | 溢洪道，溢流堰，通村道路 | 0.36 | / |
|  | 放水塔，工作桥 | / | 位于库内，不计入占地范围内 |
|  | 管理站 | 0.067 | / |
|  | 淹没区 | 27 |  |
|  | 小计 | 28.297 | / |

2.2.4项目环保手续履行情况及存在的环境问题与整改措施

（1）项目环保手续履行情况

高尔塬水库于1958年10月动工兴建，1972年投入运行，由于建设时间较早，未开展环境影响评价工作（环境影响评价尚未立法）。

（2）现有工程存在的环境问题

该水库已运行46年，工程施工期对环境造成的短期影响已经完全恢复，未遗留施工期环境问题。本次结合实地调查，发现运行期存在的环境问题主要有以下几个方面：

①从水库运行情况来看，水库未设最小生态下泄基流量，由于大坝渗水，有0.1m3/s的水量渗出，流入河道，减轻了由于下游水文情势的变化对下游河段水文情势的影响。

②受高尔塬水库蓄水和阻隔影响，坝址上下游水文情势和水环境均发生了变化，对水生生态环境造成了一定影响。

③根据调查，高尔塬水库尚未划定饮用水水源保护区，水库上游集水范围内虽分布有照金镇及周边村庄、各工矿企业，但照金镇及村庄废污水经污水处理厂处理后回用，不外排，各工矿企业自建污水处理设施，废污水经各自污水处理设施处理后回用，不外排，污染源主要为库区上游农业面源、水土流失面源等会对水库水质存在一定影响。

（3）采取的整改措施

①本次扩容工程设计大于多年平均流量的10%作为下游河道的生态需水流量，以恢复水库坝址下游河道的水生态环境。

②建议按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）尽快划定水源保护区，设立保护区标识。进而按照饮用水水源保护区相关规定，对保护区内污染源进行调查、控制和治理，以确保饮用水供水安全。

- 2.3改扩建工程概况

2.3.1项目建设的必要性

照金镇供水选择高尔塬水库作为水源，水库在现状条件下仅能满足辖区的灌溉及小丘镇生活用水，在不改变来水条件的前提下，若要加入照金供水任务，势必降低灌溉及生活供水保证率。

农业发展是经济发展的基础，也是保障群众生活水平提高的根本，保证粮食安全需依托农田灌溉，因此，在不降低灌溉保证率的前提下，只能通过加坝扩容来满足供水任务。

随着当地社会经济的发展，该2007年以后高尔塬水库还承担了耀州区小丘镇，饮水工程部分水源任务，最近几年，随着铜川市耀州区社会经济战略方针的调整，照金镇成为该区域建设发展重镇，为解决照金镇村镇饮水水源问题，将高尔塬水库作为供水水源，年供水量151.34万m3，因供水量大，现状水库不能满足供水要求，因此，需对高尔塬水库加坝扩容改造。

（1）符合“中央一号文件”精神

“中央一号文件”强调积极推进集中供水工程建设，提高村镇自来水普及率。目前，照金镇区仅各单位配设自来水管道，照金村居民生活用水是从镇政府定时拉水。由于水源仅1眼机井，出水量6m3/h，不能满足镇区居民生活用水。解决照金镇区居民生活用水，提高群众生活水平，是贯彻“中央一号文件”精神，推进村镇饮水安全建设的需要。

（2）是照金城镇建设和发展的需要

照金镇依托其历史地位，己被确定为全国百个红色经典旅游景区之一。铜川市及99

耀州区政府非常重视这座城镇的建设与发展，在照金镇城镇规划中，将使照金镇建设成为耀州区商贸服务和旅游产业中心，并打造成为红色生态旅游基地和爱国主义教育基地。目前该城镇各基础设施建设己陆续实施，配合城镇建设，解决该镇区供水问题己迫在眉睫。

（3）是提髙群众生活水平，构建和谐社会的需要

按照党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神，一切以人民利益为主，为人民办实事、办好事。照金镇区供水水源地高尔塬水库加坝扩容工程实施后，将会全面系统的保障镇区居民及附近村民的用水要求，从而保证了群众生活生产安全，提高群众生活质量，有利于促进当地社会经济发展，稳定民心，构建和谐社会。

2.3.2 项目基本情况

（1）项目名称：铜川市耀州区照金红色旅游名镇水源地高尔塬水库加坝扩容工程

（2）建设单位：铜川市耀州区水务局

（3）建设地点：耀州区照金镇高尔塬村南高尔塬水库内，地理位置见图2.3-1。

（4）项目性质：改扩建

（5）建设规模：根据项目可研及设计资料提供，加坝扩容后总库容701.5万m3，增加231.5万m3，兴利库容346.95万m3，增加26.95万m3。扩容后水库为多年调节水库，仍为小（1）型水库，工程等级为Ⅳ级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。

（7）建设内容：包括大坝加高培厚，坝顶增设防浪墙；溢洪道溢流侧堰加高加宽，并对堰基进行帷幕灌浆截渗处理；封堵原有放水设施，拆除其它现有放水设施，新建放水设施；坝顶观测设施重建；侧堰堰顶新建钢箱梁桥1座；水库管理站原址重建。

（8）项目投资：7530万元

（9）建设期限：2018年5月开工建设，总工期15个月。

2.3.3工程任务

根据《铜川市水利发展十三五规划》、《铜川市耀州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，高尔塬水库加坝扩容工程开发任务是以增加人饮供水任务（增加供水人口及水量）和保持现有农业灌溉为主。

现状水平年为2016年；设计水平年为2025年。改扩建前后水库工程任务变化情况见表2.3-1。

表2.3-1    改扩建前后水库工程任务变化情况一览表

| 工程任务 | 扩建前 | 扩建后 |
| --- | --- | --- |
| 居民供水 | 扩建前主要提供小丘镇及11个村居民饮用水，年供水量44万m3，供水量不足。 | 扩建后范围扩大至小丘镇及15个村、照金镇区及规划的高尔塬村与田峪村居民生活用水、秀房沟煤矿与照金二矿职工生活办公用水，设计水平年，居民生活平均年总需水量152.1万m3，考虑输水管道损失5％，水源地取水量为159.7万m3。供水保证率95%。 |
| 灌溉供水 | 灌区位于小丘镇，灌区面积3.8万亩，有效灌溉面积2.94万亩，多年平均灌区需水量为253.8m3/a，水源地多年平均灌区取水量为119.4万m3/a，多年平均缺水量为134.4万m3/a。 | 提供灌区灌溉面积及种植方式发生变化，有效灌溉面积不发生变化，仍为2.94万亩，其中：1.09万亩常规灌区，灌区主要以小麦、玉米、秋杂、果园为主，采用畦灌方式，1.85万亩高效节水灌区，灌区主要以农业生态园区各种改良果树为主，采用滴灌方式，在满足居民饮用水源供水及河道生态用水需求的前提下，设计水平年，水源地多年平均灌区取水量提高至253.8万m3/a，常规灌溉保证率不低于50%，节水灌溉保证率不低于75%。 |
| 生态下泄 | 无 | 优先下放72万m3/a生态流量。可满足维持水生生态系统稳定所需的最小水量（66.9万m3/a）。 |

2.3.4工程规模

扩容后工程等别仍为ⅳ等，工程规模为小（一）型。扩容前后工程规模变化情况见表2.3-2。

表2.3-2    水库扩容前后工程规模变化情况一览表

| 类别 | 项目 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩容前 | 扩容后 |  |
| 水库 容积 | 总库容 | 万m3 | 470 | 701.5 |  |
|  | 死库容 | 万m3 | 40 | 197.6 |  |
|  | 兴利库容 | 万m3 | 320 | 346.95 |  |
|  | 滞洪库容 | 万m3 | 110 | 157 |  |
| 水库 水位 | 校核洪水位 | m | 1115.73 | 1121.50 |  |
|  | 设计洪水位 | m | 1114.73 | 1119.83 |  |
|  | 正常蓄水位 | m | 1112.1 | 1117.50 |  |
|  | 坝前淤积高程 | m | 1101.9 | 1105.50 |  |
|  | 死水位 | m | 1095.45 | 1105.50 |  |

2.3.5工程特性及组成

水库扩容后工程特性见表2.3-3，根据建设方提供项目可研及设计资料可知，水库扩容工程项目组成及与现有工程的依托关系见表2.3-4。

表2.3-3    水库扩容后工程特性一览表

| 类别 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文 | （1）流域面积 |  |  |  |
|  | 清峪河全流域 | km2 | 395.3 |  |
|  | 坝址以上 | km2 | 81 |  |
|  | （2）水文系列年限 | 年 | 59 | 1953～2014年 |
|  | （3）设计断面多年平均年径流量 | 万m3 | 669 |  |
|  | （4）设计断面代表性流量 |  |  |  |
|  | 多年平均流量 | m3/s | 0.2125 |  |
|  | 设计洪水标准及流量 | m3/s | 402 |  |
|  | 校核洪水标准及流量 | m3/s | 901 |  |
|  | （5）洪量 |  |  |  |
|  | 施工导流洪量 | 万m3 | / |  |
|  | 设计洪水洪量（7天，P=1％） | 万m3 | 682 |  |
|  | 校核洪水洪量（7天，P=0.05％） | 万m3 | 1164 |  |
|  | （6）泥沙 |  |  |  |
|  | 多年平均悬移质年输沙量 | 万t | 3.79 |  |
|  | 多年平均含沙量 | kg/m2 | 10.8 |  |
|  | 多年平均推移质年输沙量 | 万t | 0.5 |  |
| 水库 | （1）水库水位 | / |  |  |
|  | 校核洪水位 | m | 1121.50 |  |
|  | 设计洪水位 | m | 1119.83 |  |
|  | 正常蓄水位 | m | 1117.50 |  |
|  | 坝前淤积高程 | m | 1105.50 |  |
|  | 死水位 | m | 1105.50 |  |
|  | （2）正常蓄水时水库面积 | km2 | 0.3 |  |
|  | （3）回水长度 | / |  | 5年/20年 |
|  | 坝右岸支沟 | km | 0.50/0.50 |  |
|  | 次沟 | km | 0.80/0.92 |  |
|  | 主沟 | km | 1.63/1.68 |  |
|  | （4）水库容积 | / |  |  |
|  | 总库容 | 万m3 | 701.5 |  |
|  | 滞洪库容 | 万m3 | 121 |  |
|  | 兴利库容 | 万m3 | 346.95 |  |
|  | 死库容 | 万m3 | 197.6 |  |
| 主要建构筑物 | （1）大坝 |  |  |  |
|  | 坝型 | / | 均质土坝 |  |
|  | 地震基本烈度 | 度 | 7 |  |
|  | 坝顶高程 | m | 1122.8 |  |
|  | 最大坝高 | m | 49.72 |  |
|  | 坝顶长度 | m | 306 |  |
|  | （2）泄水构筑物 |  |  |  |
|  | 地基特征 |  | 岩基 |  |
|  | 溢流堰型 |  | 实用堰 |  |
|  | 堰顶高程 | m | 1117.50 |  |
|  | 溢流段长度 | m | 50 |  |
|  | 溢流堰单宽流量 | m3/s | 15.0 |  |
|  | 溢洪道长度 | m | 279 |  |
|  | 消能方式 |  | 挑流消能 |  |
|  | 设计泄洪流量 | m3/s | 334 |  |
|  | 校核泄洪流量 | m3/s | 751 |  |
|  | （3）放水建筑物 |  |  |  |
|  | 型式 |  | 放水塔 |  |
|  | 设计放水流量 | m3/s | 1.5 |  |
|  | 最大放水流量 | m3/s | 2.0 |  |
|  | 放水塔顶高程 | m | 1122.00 |  |
|  | 工作桥型式，跨径跨数 |  | 1跨，跨径10m | 钢箱梁 |
|  | 闸门型式，尺寸，安装高程 | m | 1098.65 | 焊接钢门 |
|  | 启闭机类型 | / | 螺杆启闭机 |  |
|  | 放水洞类型，洞长 |  | 269.5 | 城门洞型 |
|  | （4）交通道路 |  |  |  |
|  | 道路类型，长度 | m | 砼路面，650 |  |
|  | 桥梁类型，跨径，跨数 |  | 连续钢箱梁，5跨，11.2m |  |
|  | （5）管理站 |  |  |  |
|  | 管理站房屋类型，面积 | m2 | 664 | 砖混结构 |
|  | 观测设施 |  |  |  |
|  | 观测项目 |  | 沉降、位移 |  |
|  | 建筑物数量 |  | 23 |  |
|  | 观测设备 |  | 经纬、水准仪 |  |
| 淹没损失及工程永久占地 | （1）淹没林地 | 亩 | 145 |  |
|  | （2）迁移人口 | 人 | / |  |
|  | （3）淹没区房屋 | m2 | / |  |
|  | （4）道路长度 | km | 3.2 | 砂石路 |
|  | （5）工程永久占地 | 亩 | 12 | 河滩地，一般农田，林地、荒草地 |
| 下泄 流量 | 设计洪水时最大泄量 | m3/s | 334 |  |
| 工程效益指标 | （1）供水效益 | / |  |  |
|  | 保证率 | ％ | 95 |  |
|  | 设计引水流量 | m3/s | 0.05 |  |
|  | 年用水总量 | 万m3/a | 159.7 |  |
|  | （2）灌溉效益 | / |  |  |
|  | 灌溉面积 | 万亩 | 2.94 |  |
|  | 本次设计保证率 | ％ | 常规灌溉：75 节水灌溉：50 |  |
|  | 设计引水流量 | m3/s | 1.5 |  |
|  | 本次设计年用水量 | 万m3/a | 253.8 |  |
|  | （3）防洪效益 | / |  |  |
|  | 保护面积 | 万亩 | 2.14 |  |
|  | 标准 | ％ | 5 |  |
|  | 多年平均保护面积 | 万亩 | 2.14 |  |
| 施工 | （1）主体工程量 |  |  |  |
|  | 土石方开挖 | 万m3 | 24.17 |  |
|  | 回填土石方 | 万m3 | 51.67 |  |
|  | 砼和钢筋砼 | m3 | 16532 |  |
|  | 钢筋弯制安装 | t | 276 |  |
|  | 钻孔灌浆 | m | 874 |  |
|  | （2）主要建筑材料 |  |  |  |
|  | 木材 | m3 | 137 |  |
|  | 水泥 | t | 7211 |  |
|  | 钢筋 | t | 282 |  |
|  | 砂 | 万m3 | 1.08 |  |
|  | 石子 | 万m3 | 2.15 |  |
|  | 块石 | 万m3 | 6.38 |  |
|  | 柴油 | t | 581.8 |  |
|  | （3）施工临时房屋建筑面积 | m2 | 7450 |  |
|  | （4）施工临时占地 | 亩 | 105 |  |
|  | （5）施工总工期 | 月 | 15 |  |

表2.3-4   高尔塬水库扩容工程项目组成及与现有工程的依托关系一览表

| 工程项目 |  |  |  | 工程组成 |  | 与现有工程的依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 挡水 建筑物 |  | 水库大坝为均质土坝，从下游坝坡进行加高培厚增设防浪墙，坝顶高程增至1122.0m，坝底宽度增至252.2m，坝顶防浪墙高1.2m，在1110.10m，1098.10m高程处设2.5m宽马道，不拆除原下游堆石排水棱体，新建排水棱体，高增至12.9m，顶宽增至1.5m。 |  | 本工程大坝依托原有土坝进行扩建。 |
|  |  | 泄水 建筑物 |  | 溢洪道溢流侧堰加高加宽，并对侧堰和侧槽首端基岩进行帷幕灌浆截渗处理，增修溢洪道工作桥。经改造后，堰顶高程为1117.50m，堰下游侧槽长为54.8m，梯形断面，首端底宽为7m，末端底宽13.5m，调整段20m，泄槽段、陡坡段及消能防冲段维持现状不变。最大泄量751m3/s。 |  | 依托原有溢洪道进行改造 |
|  |  | 放水设施 |  | 封堵原有放水洞，新建放水设施位于左坝肩，由放水塔，放水塔工作桥，塔后隧洞，盖板涵洞，出口控制，输水管道组成，采用塔式分层取水，通过在隧洞及盖板涵内铺设管道输水。 |  | 拆除原放水设施，新建本工程放水设施。 |
|  |  | 管理站 |  | 在原址拆除重建，地面高程由原1117.50m加高至1122.0m，与设计坝顶高程一致，涉水设施工作桥进口设置于管理站院内。新建管理站占地面积1.3亩（比原有管理站占地面积增加0.3亩），建筑面积664.6m2，宿舍办公楼为2层砖混结构，大门设于东南面。 |  | 原址拆除重建 |
| 施工辅助工程 | 施工期 | 施工 导流 |  | 放水塔工作桥施工需要导流施工，利用围堰施工，基坑排水采用水泵抽水。 |  | 新建 |
|  |  | 施工分区及施工附属企业 |  | 设施工区1处、位于坝左岸，紧邻通往弃土场道路，包括仓库、混凝土拌合站、临时机械及车辆维修厂、钢筋加工车间。 |  | 新建 |
|  |  |  |  | 其中 | 仓库：1处，距离大坝122m。 | 新建 |
|  |  |  |  |  | 混凝土拌合站生产系统：1处，距离大坝135m处，主要布置HZ75-2F1500搅拌站1座。 | 新建 |
|  |  |  |  |  | 临时机械及车辆维修厂：1处，距离大坝130m处，主要负责施工机械车辆的清洗及停放。 | 新建 |
|  |  |  |  |  | 钢筋加工车间：1处，距离大坝120m处，主要对来料进行切割，预制件均在主体工程施工现场进行浇筑。 | 新建 |
|  |  | 施工临时生活福利区 |  | 1处，位于坝左岸施工区里，距离大坝70m处，紧邻通往弃土场道路，钢筋加工厂西侧，设职工宿舍、办公、食堂及水冲厕所。 |  | 新建 |
|  |  | 场内 交通 |  | 永久道路：从耀小公路（高尔塬水库处）到水库坝肩现有道路作为永久道路，现有道路，路面宽4.0m，部分为土路面，部分为混凝土路面，改建后道路长1.70km，为混凝土路面，路面宽6.0m。即可作为施工道路，又可作为营运期管理道路。 |  | 依托现有道路改造 |
|  |  |  |  | 施工期临时道路：道路长3.0km，其中新建道路长1.5km（1.0km为通往弃渣场道路，0.5km为坝后施工生产生活区通往坝肩、放水设施及溢洪道；由施工区通往弃土场），其余1.5km依托改建后的永久道路1.5km（主要通往取土场），道路路面宽6.0m，混凝土路面。 |  | 部分依托永久道路，部分新建临时施工道路 |
|  |  | 对外交通公路 |  | 依托现有的耀州区-小丘镇公路，该路面为混凝土路面，运行期管理依托该公路。 |  | 依托现有道路 |
|  |  | 取弃 土场 |  | 1个弃土场，位于坝址下游左岸直线距离0.5km处1个沟道，占地面积1.8hm2，弃土场容积5万m3，本工程实际产生弃土石量为4.64万m3，可满足弃渣堆存的要求。 |  | 新建 |
|  |  |  |  | 1个取土场，位于坝址左岸现有水库管理站北部顶，距离坝址水平距离约200m，地面高程1210m-1220m，长约0.5km，宽0.3km，占地面积3.33hm2，取土场可采储量105万m3，本工程需要土方32.14万m3，土料场储量可满足加坝土料需求。该土料主要为低液限粘土，土料各指标均满足要求，满足防渗土料技术要求。 |  | 新建 |
|  |  | 施工电、水供应 |  | 水：施工生活用水从高尔塬村用车拉运。施工用水从水库取水； 电：施工期用电由附近10kV 输电线路接入，施工现场配备2 台移动柴油发电机作为备用电源。 |  | 新建/ |
|  | 营运期 | 电、水供应 |  | 水：取用水库水； 电：市政供电。 |  | 新建 |
| 建设 征地 及移 民安 置 |  | 建设 征地 |  | 工程总新增占地面积16.7hm2，其中，新增淹没区占地9.7 hm2，新增临时占地7.0hm2，永久设施占地增加0.8hm2，均为水库原来已征用土地，本次永久设施占地增加的0.8hm2只是改变原有土地利用类型。 |  | 新增占地 |
|  |  | 移民安置 |  | 不存在移民安置问题。 |  |  |
| 水库淹没 |  |  |  | 水库扩容后，正常蓄水位1117.50m以下新增淹没面积为9.7hm2，淹没区无村庄居民点，房屋、耕地，道路及其它专项设施。全部为林地（其中：有林地0.97 hm2，灌木林地6..8 hm2，其它林地1.93 hm2）。 |  | 新增淹没面积9.7 hm2 |
| 环保工程 |  | 废气 | 施工期 | 混凝土生产粉尘采取安装1台袋式除尘器，并辅以洒水降尘的措施；工程开挖粉尘采取洒水措施；运输车辆扬尘采取洒水降尘措施。 |  | 新建 |
|  |  |  |  | 施工机械燃油尾气：排放废气中有害物质为CO、NOX、CH 等，由于施工机械车辆分布分散，流动性大，因此，排放量较小，经空气扩散稀释后对周围大气环境影响较小。 |  |  |
|  |  |  |  | 开挖作业粉尘：开挖作业主要在坝址区、坝上取土场区及灌溉输水洞开挖区，开挖粉尘粒径较大，易于沉降，污染范围有限。洞挖在地下进行，对地面无影响。加之采取洒水降尘措施后，对周围大气环境影响较小。随着施工期的结束，这种影响也随之消失。 |  |  |
|  |  |  | 营运期 | 营运期不产生废气。 |  |  |
|  |  | 废水 | 施工期 | 基坑排水：向基坑中投加混凝剂、助凝剂进行处理， 处理后用于大坝的混凝土养护。 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土拌合站系统废水：经中和沉淀处理后，回用于施工生产场地及道路洒水降尘。 |  |  |
|  |  |  |  | 机械检修冲洗废水：经隔油沉淀处理后回用于施工区洒水降尘。 |  |  |
|  |  |  |  | 施工生活污水：在施工区内设防渗旱厕，定期清掏外运作为农肥，少量生活污水经沉淀处理后胡用于场地抑尘洒水。 |  |  |
|  |  |  | 营运期 | 运行期管理站设置水冲厕所，生活污水经化粪池处理后回用于管理站道路洒水及绿化用水，化粪池由附近村民定期清掏用作农肥。 |  |  |
|  |  | 生态 | 施工期 | 采取占地补偿、植被恢复措施、水土保持措施。 |  |  |
|  |  |  | 营运期 | 坝址下设生态放水管，保证最小下泄生态基流量； 管理站及下坝坡进行绿化。 |  |  |
|  |  | 固废 | 施工期 | 在施工生活区设垃圾桶，施工人员生活垃圾收集后送当地垃圾填埋场集中处置，施工弃渣运至弃渣场统一处置。 |  |  |
|  |  |  | 营运期 | 工程管理站设垃圾箱（桶），生活垃圾收集后送当地垃圾填埋场集中处置。 |  |  |
|  |  | 水土保持 工程 |  | 工程措施、植物措施、临时措施等。 |  |  |

2.3.6加坝扩容工程设计方案

根据项目可研及设计资料提供，工程建设方案如下。

2.3.6.1工程等级与建筑物级别

根据（SL252-2000）《水利水电工程等级划分及洪水标准》与（GB50201-94）《防洪标准》，本工程为Ⅳ等小（1）型水库，主要建筑物如大坝、溢洪道、放水设施建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，本工程设计防洪标准为50年一遇，校核洪水标准为500一遇。

2.3.6.2工程总体布置

本次加坝扩容工程封堵和拆除现有放水设施，新建放水设施；拆除现有管理站，原址新建管理站；大坝与溢洪设施均在原有建筑物基础上进行改造；新建工程观测设施，水库扩容后仍由均质土坝，溢洪道，放水设施等建筑物组成。改扩建后，高尔塬水库扩容后枢纽工程平面布置见图2.3-2。

2.3.6.3加坝扩容工程设计

2.3.6.3-1大坝加高培厚方案

大坝改造从下游坝坡进行加高培厚增设防浪墙，坝顶高程从1116.80m增至1122.0m，坝底宽度由206.4m增至252.2m，大坝迎水坡坡比和坝顶宽度维持原有不变，坝顶防浪墙高1.2m，1098.10m高程处设2.5m宽马道，不拆除原下游堆石排水棱体，直接埋于坝下，在距离原排水棱体45.77m处补充新建排水棱体，两排水棱体之间采用排水褥垫连接，顶部高程增至1086.50m，高增至12.9m，顶宽增至1.5m。

2.3.6.3-2改造工作内容

改造工作内容有：①坝顶，背水坡拆除及清表工作；

②坝趾排水棱体不拆除，新建排水褥垫棱体工程；

③坝坡培厚回填；

④坝顶道路及防浪墙工程；

⑤迎水坡护坡延伸及缺陷修补。

2.3.6.4溢洪道改造设计

（1）现存问题

溢洪道现存问题：溢洪道进口段布置没有按照2014年-2015年水库除险加固设计施工：进口段左右岸导流翼墙没有实施，导致溢洪道进水条件差，溢洪道侧堰基侧槽首端渗漏问题，侧槽边坡及泄槽段右侧墙衬砌未实施，陡坡段两侧边墙高度不足，陡坡段右侧边墙上部边坡存在危石需要清理进行边坡喷护等，这些问题严重影响到水库的泄洪安全。

（2）改造工作内容

①溢流堰培厚加高，修建进口段两侧翼墙，改善溢洪道进水流态；

②侧堰堰顶增修长项子沟通村路工作桥；

③侧堰底部及侧槽首端底部砂岩进行帷幕灌浆，处理渗漏通道，降低溢流堰扬压问题；

④对遗留的侧堰基岩边坡及泄槽右侧基岩边坡衬砌，降低过水断面糙率；

⑤陡坡段两侧边墙加高，并对右侧边墙上部边坡危石清理，喷护。

（3）设计标准

溢洪道为4级建筑物，洪水设计标准按照50年一遇洪水下泄流量q=314m3/s设计，按照500年一遇洪水下泄流量q=497m3/s校核。

溢洪道平面布置图见2.3-3。

2.3.6.5放水设施改造设计

（1）现存问题及设计方案

原水库放水塔工作桥桥墩损坏，闸门启闭困难，放水洞出现漏水现象，塔后以及洞内放水流态复杂（不安全），对工程供水安全运行不利，一旦出现事故，将在短期内难以修复。另外，原放水塔进口过低，根据本次淤积计算，设计寿命30年后坝前淤积面高程达1105.5m，高出进口近7.0m，容易发生淤积坍塌淤塞放水进口等事故。为保证加坝扩容后的取水安全以及紧急放空水库安全的需要，本次设计拆除及封堵原放水设施，重建放水设施，新建放水洞布置在左坝肩，采用塔式分层取水方案，通过在隧洞及盖板涵内铺设管道输水。

（2）改造工作方案

①封堵原有放水设施

水库原有放水设施由放水塔、工作桥及放水洞等三部分组成。设计封堵放水洞。

②新建放水设施

新建放水设施布置在左坝肩，采用塔式分层取水方案，通过在隧洞及盖板涵内铺设管道输水。由放水塔、放水塔工作桥（放水塔工作桥总长10m，跨长度10m）、塔后隧洞、盖板涵洞、出口控制、输水管道等六部分组成。

③新建生态流量放水设施

新建工程生态流量泄放孔布置在放水洞出口消力池池后尾水渠处，泄放孔采用无 阀门控制的四管，管径0.3m，暗埋于尾水渠右侧墙与下游河道岸边相接，生态流量水直接排放到下游河道。生态流量泄放孔与主体工程同步设计、同步施工、同步建成。新建放水洞平面布置见图2.3-4，放水塔剖面见图2.3-5。

2.3.6.6管理站拆除重建设计

拆除现有水库管理站。在原址进行重建，地面高程由原1117.50m加高至1122.0m，与设计坝顶高程一致，涉水设施工作桥进口设置于管理站院内。

新建管理站占地面积1.3亩（比原有管理站占地面积增加0.3亩），建筑面积664.6m2，宿舍办公楼为2层砖混结构，大门设于东南面。

2.3.6.7工程观测设施设计

（1）水文观测设施设计

保留目前迎水坡观测水尺，大坝加高后新增迎水坡观测水尺。

（2）出库流量观测

放水洞出库水量采用电磁流量计，安装于放水洞管道中；溢洪道溢流水量采用监理水位流量关系曲线的方法。

（3）降雨量观测

在新建管理站房顶增设翻斗式雨量观测计。

（4）库区淤积观测

在库区布设8个断面，埋标志桩16个，采用断面法观测。

2.3.6.8大坝安全监测设施设计

（1）大坝沉降量观测

坝体上布设17个观测工作标点，在两岸布设8个校核工作基点，4个工作观测加点，采用视准线法。

（2）大坝横向位移观测

采用视准线法，仪器为大坝视准仪。

（3）大坝浸润线观测

布设3个断面，10个测压管。

（4）绕坝渗流观测

在两岸坝肩布设测压管6根，左右岸各3根，深入泥砂岩顶板下3m。

（5）坝后渗流观测

观测设施布设于坝后，排水棱体下游，采用集流槽集水，固定量水堰测量。

2.3.7工程施工组织计划

2.3.7.1施工导流

导流建筑物洪水标准为5年一遇1.5m3/s，该水库仅有放水洞，最大流速为2m3/s，满足枯水期（11-4月）过流要求，因此，除放水塔工作桥施工外，其余工程施工不需要导流施工，放水塔工作桥桥墩加高脚手架搭设需空库排水施工，可利用围堰施工，基坑排水采用水泵抽水。

2.3.7.2施工条件

（1）对外交通

高尔塬水库距离耀州区25.5km，可依托现有的耀州区-小丘镇公路（耀州区-高尔塬水库段），交通便利，施工期及运行期管理依托该公路。

（2）施工场地条件

水库位于渭北土石山区，林区，地势西北高，东南低，地形起伏，沟壑纵横，河谷呈“V”字型，两岸呈阶地及黄土残塬，各施工场地及生活设施均布置于左坝肩附近，地势较为平缓，可满足布置需要。

（3）建筑材料及水、电供应条件

①建筑材料来源

水泥、砂子、石子（块石，碎石）、砖等建筑材料均从市场购买，汽车运至工地。

②施工用水

由于本工程施工现场较集中，大部分施工设施位于大坝左肩，可统一组织水源，施工用水主要包括砼拌制、养护、机械用水和生活用水等。施工人员生活用水从高尔塬村用车拉运。施工用水可从清峪河取水。

③施工用电

施工期用电由附近10kV 输电线路接入，施工现场配备2 台移动柴油发电机作为备用电源。

2.3.7.3施工总布置

（1）施工交通

①对外交通道路

对外施工运输道路依托现有的耀州区-小丘镇公路（耀州区-高尔塬水库段），该路面为混凝土路面，可满足本工程施工需要。

②场内施工道路

场内交通需修建永久与临时道路已满足工程施工及后期水库运行管理需求。

永久道路：从耀小公路（高尔塬水库处）到水库坝肩现有道路作为永久道路，现有道路，路面宽4.0m，部分为土路面，部分为混凝土路面，改建后道路长1.70km，为混凝土路面，路面宽6.0m。即可作为施工道路，又可作为营运期管理道路。

施工期临时道路：道路长3.0km，其中新建道路长1.5km（1.0km为通往弃渣场道路，0.5km为坝后施工生产生活区通往坝肩、放水设施及溢洪道），其余1.5km依托改建后的永久道路1.5km（主要通往取土场），道路路面宽6.0m，混凝土路面。

（2）施工总布置

根据本工程特点，施工场地主要布设于坝址左岸，包括施工辅助企业（钢筋加工厂，混凝土拌合站、临时机械与车辆维修厂、仓库）与人员办公生活营地等设施，工程施工总平面布置见图2.3-6。主要施工临建设施占地及建设情况见表2.3-5。

表2.3-5     主要施工临建设施占地及建设情况一览表

| 序号 | 施工临建设施名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合站 | 1998 | 850 | 1处 | 水库左岸 |
| 2 | 钢筋加工区 | 1998 | 800 | 1处 | 水库左岸 |
| 3 | 机械车辆维修厂 | 3196 | 2000 | 1处 | 水库左岸 |
| 4 | 仓库 | 3695 | 800 | 1处 | 水库左岸 |
| 5 | 生活区 | 5394 | 2000 | 1处 | 位于坝址左岸及现有管理站内 |
| 6 | 施工临时道路 | 2397 | / | 1.5km | / |
| 7 | 取土场 | 33266 | / | 1处 | 坝址左岸山坡上，合计3.33hm2 |
| 8 | 弃土场 | 17982 | / | 1处 | 坝址下游沟道内 |

（3）施工工厂设施

①砂石加工系统

本工程所需全部砂石料以外购方式解决，所以本工程不设砂石料加工系统。

②混凝土拌合生产系统

1处，距离大坝135m处。主要布置

③钢筋加工厂

1处，距离大坝120m处，主要对来料进行切割，预制件均在主体工程施工现场进行浇筑。

④机械及车辆修配厂

1处，距离大坝130m处，本工程施工期间主要施工机械包括：土方工程施工机械、砼工程施工机械以及材料加工运输机械，大型施工机械和汽车的修理均在当地修理厂进行，小型施工机械和车辆的清洗工作及停放可在本项目自建的临时机械及车辆修配厂内进行。

⑤仓库：1处，距离大坝122m，主要存贮施工小型机械设备。

2.3.7.4主体工程施工方式

本工程的主体工程内容包括：大坝培厚加高；改造溢洪道工程；拆除原有放水设施及新建放水设施工程；管理站重建；大坝安全监测系统等。

2.3.7.4-1大坝工程施工

大坝培厚加高先将放水洞沿原轴线向下游延伸13.37m，拆除原排水棱体，新建褥垫式排水棱体，然后在原设计坝坡基础上培厚加高。上游坝坡干砌石，下游排水棱体、坝坡整理及排水沟种植草皮。

坝体施工采用施工以机械为主、人工为辅。机械挖运土方、人机结合整平、拖拉机碾压的方法进行施工，在清基、结合槽开挖完成后，即可开始坝体覆土填筑。要分层均匀铺土、碾压，并配备人工、推土机具参与整平作业，土坝与岸坡，土坝与涵洞结合部位机械碾压不到的地方，必须采用人工或蛙式打夯机夯实。

2.3.7.4.2溢洪道工程施工

溢流堰在原型状基础上加宽加高侧堰4m，改造侧槽。工作内容有：侧堰及侧槽首端边墙基岩防渗帷幕灌浆，开石、溢流堰加宽加高、改造侧槽、溢流面浇筑钢筋砼和上部交通桥施工；

溢洪道场地可安排平行作业，主要分布在进口，进口先开石、拆除溢流堰，再砌筑溢流堰、衬砌浇筑钢筋砼。

以机械化施工为主，人工配合，开石采用风钻打眼开挖，用工程翻斗车运输，砼、 砂浆采用机械拌合，机械运输、振捣。

2.3.7.4.3放水设施施工

新建放水设施，位于左坝肩，通过在隧道及盖板涵内铺设管道输水，工作由放水塔，工作桥，塔后隧洞，盖板涵洞，出口控制，输水管道等6部分组成。

施工主要是利用枯水季节11-4月，平行施工，塔体施工前需修筑围堰（先先放空水库，施工进水口作土石和草土袋围堰，对基坑抽水，导流排水、清淤。）；塔后隧洞采用一端掘进方式施工；盖板涵洞采用明挖施工；放水塔工作桥采用塔吊完成砼浇筑提升，施工脚手架用钢管搭设，钢模板立模。

2.3.7.4-4管理站工程施工

管理站在原址拆除重建，拆除及清除原有建构筑物，进行场地开挖平整，主体建筑物施工，内部装修，占地面积增加到1.3亩，建筑面积664.6m2，管理用房为2层砖混结构，地面硬化。

2.3.7.4-5观测设施施工

只是对观测设施进行简单安装，不进行土建工程。

施工机械设备情况见表2.3-6。

表2.3-6    主要施工机械设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 74KW | 台 | 2 |  |
| 2 | 推土机 | 108KW | 台 | 2 |  |
| 3 | 反铲挖掘机 | 1 m3 | 台 | 2 |  |
| 4 | 反铲挖掘机 | 0.5 m3 | 台 | 1 |  |
| 5 | 水泵 | 潜水、低扬程水泵 | 台 | 4 |  |
| 6 | 搅拌站 | HZ75-2F1500 | 套 | 1 |  |
| 7 | 自卸汽车 | 2.5～8t； | 辆 | 15 |  |
| 8 | 自卸汽车 | 12～15t | 辆 | 8 |  |
| 9 | 动力翻斗车 | 10t | 辆 | 10 |  |
| 10 | 履带式起重机 | 15t | 台 | 1 |  |
| 11 | 汽车起重机 | 15t | 台 | 1 |  |
| 12 | 钢筋加工设备 | / | 套 | 1 |  |
| 13 | 5t卷扬机 |  | 台 | 2 |  |
| 14 | 混凝土输送泵 | 30m3/h | 台 | 2 |  |
| 15 | 排水泵 | / | 台 | 3 |  |
| 16 | 双胶轮车 | / | 辆 | 60 |  |
| 17 | 手提风钻 | / | 台 | 30 |  |
| 18 | 支架风钻 | / | 台 | 5 |  |
| 19 | 变压器 | / | 台 | 1 |  |
| 20 | 装载机 | 3m3 | 台 | 2 |  |
| 21 | 压路机 | 10～12t | 台 | 2 |  |
| 22 | 蛙夯 | 2.2KW | 台 | 4 |  |
| 23 | 空压机 | 37KW | 台 | 2 |  |
| 24 | 洒水车 |  | 辆 | 4 |  |

2.3.7.5取弃土场及土石方平衡

（1）取土场

本工程拟设1个取土场，位于坝址左岸现有水库管理站北部塬顶，距离坝址水平距离约200m，地面高程1210m-1220m，占地面积3.33hm2，占地类型为一般农田，不占用基本农田，取土场可采储量105万m3，本工程需要土方32.14万m3，土料场储量可满足加坝土料需求。该土料主要为低液限粘土，土料各指标均满足要求，满足防渗土料技术要求。

（2）弃土场

本项目施工期设1处弃土场，位于坝址下游左岸直线距离0.5km处1个沟道，占地面积1.8hm2，占地类型为灌木林地，不占用农田，弃土场容积5万m3，本工程实际产生弃土石量为4.64万m3，可满足弃渣堆存的要求。

（3）土石方平衡

主体工程土石方挖方241725m3，填方516721万m3（其中回填利用195307m3，外借321414m3），弃方46416m3，弃方全部弃于坝下弃土场。土石方数量及平衡情况见表2.3-7。

表2.3-7    工程土石方平衡一览表  单位：m3

| 项目 |  | 挖方 | 填方 | 利用方 | 调出 | 调入 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枢纽建设工程 | 大坝工程 | 216800 | 483200 | 177840 |  |  | 305360 | 38960 |
|  | 溢洪道工程 | 2850 | 469 | 469 |  |  | 0 | 2381 |
|  | 放水设施工程 | 5786 | 5130 | 3216 |  |  | 1914 | 2570 |
|  | 管理站工程 | 3610 | 17500 | 3360 |  |  | 14140 | 250 |
| 交通道路工程 | 永久 道路 | 937 | 682 | 682 |  |  |  | 255 |
|  | 临时 道路 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 0 |
| 施工生产生活区 | 生产区 | 1110 | 1110 | 1110 |  |  |  | 0 |
|  | 生活区 | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 0 |
| 取土料厂区 |  | 10000 | 8000 | 8000 |  |  |  | 2000 |
| 合计 |  | 241723 | 516721 | 195307 |  |  | 321414 | 46416 |

2.3.7.6施工进度

工程总工期安排15个月。2018年5月开工建设，下闸蓄水时间2019年8月。

2.3.7.7水库淹没、工程用地及移民安置

2.3.7.7-1水库淹没

建设单位组织设计单位及相关人员对库区淹没情况进行了调查，经调查，原水库正常蓄水位1112.1m以下淹没面积为27hm2，水库扩容后，正常蓄水位1117.50m以下新增淹没面积为9.7hm2，淹没区无村庄居民点，房屋、耕地，道路及其它专项设施。全部为林地（其中：有林地0.97 hm2，灌木林地6..8 hm2，其它林地1.93 hm2）。水库淹没区见图2.3-7。

2.3.7.7-2工程用地

工程建设区用地涉及高尔塬村，工程总新增占地面积16.7hm2，其中，新增淹没区占地9.7 hm2，新增临时占地7.0hm2，永久设施占地增加0.8hm2，均为水库原来已征用土地，本次永久设施占地增加的0.8hm2只是改变原有土地利用类型。新增临时占地不涉及基本农田，均为一般农田。工程占地情况见表2.3-8，表2.3-9永久设施占地增加改变原有土地利用类型情况表。

表2.3-8     工程新增占地情况一览表     单位hm2

| 用地性质 | 工程名称 | 陆域占地类型 |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 林地 | 荒草地 |  |
| 淹没占地 | 淹没区 |  | 9.7 |  | 9.7 |
| 临时占地 | 预制场 |  |  | 0.22 | 0.22 |
|  | 混凝土拌合站 |  |  | 0.20 | 0.20 |
|  | 钢筋加工场 |  |  | 0.20 | 0.20 |
|  | 机械修配及停放场 |  |  | 0.32 | 0.32 |
|  | 仓库 |  |  | 0.15 | 0.15 |
|  | 施工生活区 |  |  | 0.54 | 0.54 |
|  | 临时道路 |  |  | 0.24 | 0.24 |
|  | 取土场 | 3.33 |  |  | 3.33 |
|  | 弃土场 |  | 1.8 |  | 1.8 |
|  | 小计 | 3.33 | 1.8 | 1.87 | 7.0 |
| 总计 | / | 3.33 | 11.5 | 1.87 | 16.7 |

表2.3-8  永久设施占地增加改变原有土地利用类型情况表     单位hm2

| 用地性质 | 工程名称 | 陆域占地类型 |  |  | 水域占地类型 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 林地 | 荒草地 | 河滩 |  |
| 永久占地 | 大坝培厚工程 | 0.362 | 0.13 |  | 0.2 | 0.692 |
|  | 溢洪道，溢流堰，通村道路 | / | / | 0.038 | / | 0.038 |
|  | 放水塔， 工作桥 | / | / | / | / | 0 |
|  | 工程管理站 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
|  | 永久道路 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
|  | 小计 | 0.362 | 0.13 | 0.108 | 0.20 | 0.8 |

2.3.7.7-3移民安置

本工程不涉及移民安置问题。

2.3.8公用工程

2.3.8.1 用水

运营期水库管理区用水水源主要由高尔塬村拉水。

2.3.8.2供电

运营期水库管理区供电依托市政供电系统。

2.3.9投资估算

工程总投资7530万元，其中财政投资80％即6024万元，其余20％即1506万元为地方自筹。

# 第三章   工程分析

- 3.1法律法规、政策符合性和规划协调性分析

3.1.1与法律法规的符合性分析

根据《中华人民共和国水法》，“第二十条：开发、利用水资源，应当坚持兴利与除害相结合，兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益，充分发挥水资源的综合效益，并服从防洪的总体安排。第二十一条：开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要。第五十四条：各级人民政府应当积极采取措施，改善城乡居民的饮用水条件。”高尔塬水库扩容工程开发任务是以增加供水任务（增加供水人口及水量），维持原有农业灌溉、防洪功能为主，因此工程的建设符合《中华人民共和国水法》规定。

3.1.2产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011）》（2013年修正），二、水利中的“3、城乡供水水源工程”及“12、综合利用水利枢纽工程”均被列为第一类鼓励类。高尔塬水库扩容工程开发任务是以增加供水任务，维持原有农业灌溉、防洪功能为主。工程建设符合国家的产业政策。

3.1.3与相关规划的符合性分析

3.1.3.1与当地国民经济和社会发展规划符合性分析

本项目与当地国民经济和社会发展规划符合性分析见表3.1-1。由表3.1-1可看出，本项目符合当地国民经济和社会发展规划的要求。

表3.1-1   项目与当地国民经济和社会发展规划符合性

| 序号 | 相关政策，规划 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央一号文件 | 文件指出：积极推进集中供水工程建设，提高村镇自来水普及率。 | 本项目奸臣后，解决照金镇及周边村庄居民及企业职工生活用水，提高群众生活水平。 | 符合 |
| 2 | 《铜川市经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 规划纲要第二十一节：完善水利基础设施，加快龙潭水库、后河沟水库、雷家沟水库、孙家河水库、宜君水源建设及县城供水、高尔塬水库加坝扩容等项目。 | 本项目为高尔塬水库加坝扩容项目，为规划纲要中提到的水利基础设施重点项目。 | 符合 |
| 3 | 《铜川市耀州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 规划纲要中提出：完善水利基础设施。做好高尔塬水库加坝扩容工程和店子河水库等重点水源工程前期工作。 | 本项目为高尔塬水库加坝扩容项目，为规划纲要中提到的水利基础设施项目。 | 符合 |
| 4 | 铜川市照金红色旅游名镇总体规划（2012-2020） | 规划指出：照金镇给水水源选取高尔塬水库地表水。 | 本项目为高尔塬水库加坝扩容项目，项目建成后供水范围中包括照金镇镇区及高尔塬村、田峪村居民生活用水。 | 符合 |

3.1.3.2与当地水利发展规划的协调性分析

本项目与当地水利发展规划符合性分析见表3.1-2。由表3.1-2可看出，本项目符合当地水利发展规划的要求。高尔塬水库与照金镇及香山风景名胜区的位置关系见图3.1-1。

表3.1-2  项目与水利发展规划符合性

| 序号 | 相关政策， 规划 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《陕西省水利发展十三五规划》 | 规划指出：小型水库建设工程 属于重点工程项目 |  | 符合 |
| 2 | 《铜川市水利发展十三五规划》 | 规划指出：2.1 水源工程建设取得突破 龙潭水库完成了所有前期审批手续，已正式开工建设，导流洞贯通，施工进场道路基本完工，移民安置工作有序进展，累计完成投资11105万元。印台区后河沟水库可研报告得到市发改委批复，已开工建设。宜君王家坪水库和耀州区高尔塬水库加坝扩容工程可研报告已经省水利厅审核通过。王益区孙家河水库、印台区长峪沟水库通过省水利厅现场复核，各项前期工作稳步推进。建成了一批小型水源工程，完成了12座病险水库除险加固项目，提高了供水保障能力。 | 本项目即为耀州区高尔塬水库加坝扩容项目。 | 符合 |
|  |  | 规划指出：下一步应大力推进节水型社会建设，降低水资源消耗，加强非常规水资源利用，提高水资源利用效益，加强骨干水源工程建设，做好病险水库除险加固，积极谋划境外调水，做到内挖潜力，外引内连，全面提高我市水资源保障能力，改善生态环境。 | 本项目为高尔塬水库加坝扩容工程，本工程在加坝扩容的基础上，进行水库的除险加固工作。 | 符合 |

- 3.2工程设计方案选择的环境合理性分析

3.2.1工程供水规模合理性分析

3.2.1.1灌溉需水量预测

（1）1.09万亩常规灌溉需水量预测

到设计水平年2025年，随着小丘镇现代农业生态园的示范和带动作用，园区周边农业产业结构也随之调整，主要粮食作物小麦、玉米秋杂面积将大大缩小，果林等经济作物种植面积逐步扩大，小麦、玉米秋杂面及果林比例种植分别为45％、30％。、40％，灌区复种指数为115，粮经比接近2:1。

依据西北农林科技大学确定的关中灌区非充分灌溉模式和目前灌区实际，确定设计水平年灌区各典型年（P=25％湿润年、P=50％—般年、P=75％干旱年）灌溉制度。高尔塬灌区常规灌溉目前还处于3万亩灌溉目标，灌溉水利用系数为0.65。设计水平年因灌区范围缩小，配套设施更加完善，灌区灌溉水利用系数将达到0.7，灌溉制度与现状相同。

根据设计水平年2025年确定的各典型年的灌溉制度，计算出干旱年（P=75％）、一般年及湿润年各典型年的灌溉用水量参见表3.2-1。

表3.2-1	  设计水平年各种典型年灌溉需水量统计表	单位：万m3

| 典型年特征 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿润年 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 21.8 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.3 |
| 一般年 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 29,0 | 0,0 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 112.4 |
| 干旱年 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 21.8 | 0.0 | 15.9 | 15.9 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 32.6 | 124.2 |

（2）现代农业生态园1.85万亩灌溉需水量预测

由于本地区属于缺水地区，随着社会的进步，节水仍是全社会的主旋律，灌区投入也将进一步提高。目前，高尔塬灌区划分的常规灌区和高效节水灌区己运行多年，1.85万亩的高效节水灌区设计灌溉水利用系数0.8，到2025年灌区千支渠、配套的节水灌溉设施将会有所老化，灌溉水利用系数有所下降。预估干渠利用系数将达到 0.9，支渠利用系数达到0.9，田间管道灌溉输水利用系数为0.93。综合计算，高效节水灌溉水利用系数为0.75。高效节水的灌溉制度不变，计算所得的需水量见表3.2-2。

表3.2-2	现代农业生态园髙效节水1.85万亩需水量表	单位：万m3

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需水量 | 7.6 | 0 | 34.4 | 26.0 | 0.0 | 26.6 | 10.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 141.4 |

综上所述，设计水平年一般年灌溉需水量为253.8万m3。灌溉用水符合《陕西省主要农作物灌溉定额》，需水预测成果合理可靠。

3.2.1.2生活需水量预测

村镇居民生活需水量共有以下四个方面需水量的预测，即（1）小丘镇集中供水工程改建扩建后15 个行政村农村居民生活需水量预测；（2）照金镇区居民生活需水量预测；（3）照金镇（高尔塬村、田略村）居民生活需水量预测；（4）照金镇（秀房沟煤矿和照金二矿）两煤矿职工生活需水量预测。

依据《村镇供水工程设计规范》，考虑到居民生活水平的提高和公共事业的发展，村镇居民生活需水量预测情况见表3.2-3。

表3.2-3     村镇居民生活需水量预测情况一览表

| 序号 | 供水对象 |  | 供水人 | 用水定额 | 最高曰用水量 | 平均日用水量 | 用公共建筑水量 | 管网损失水量 | 不可预见水量 | 净水厂工艺用水量 | 总用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小丘镇 |  | 30730 | 70 | 2151. 1 | 1434. 1 | 286.8 | 172. 1 | 114.7 | 94.6 | 2102.3 |  |
| 2 | 照金镇 |  | 30000 |  | 1700.0 | 1133.3 | 226.7 | 136.0 | 90.7 | 74.8 | 1661.5 |  |
| 3 | 常驻人口 |  | 10000 | 110 | 1100.0 | 733.3 | 146.7 | 88.0 | 58.7 | 48.4 | 1075. 1 |  |
| 4 | 流动人口 |  | 20000 | 30 | 600.0 | 400.0 | 80.0 | 48.0 | 32.0 | 26.4 | 586.4 |  |
| 5 | 规划两村 |  | 3158 |  | 221.1 | 147,4 | 29.5 | 17.7 | 11.8 | 9.7 | 216.0 |  |
| 6 | 高尔塬村 |  | 1706 | 70 | 119.4 | 79.6 | 15.9 | 9.6 | 6.4 | 5.3 | 116.7 |  |
| 7 | 规划两矿 |  | 1833 |  | 190.8 | 127.2 | 25.4 | 15.3 | 10.2 | 8.4 | 186.5 |  |
| 8 | 照金村 |  | 1452 | 70 | 101.6 | 67.8 | 13.6 | 8‘ 1 | 5.4 | 4.5 | 99.3 |  |
| 9 | 秀房沟煤 矿 |  | 637 | 110 | 70’ 1 | 46.7 | 9.3 | 5.6 | 3.7 | 3，1 | 68.5 |  |
| 10 | 照金二矿 |  | 1061 | 110 | 116. 7 | 77.8 | 15.6 | 9.3 | 6.2 | 5^ 1 | 114. 1 |  |
| 11 | 流动人口 |  | 135 | 30 | 4‘ 1 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0,2 | 0.2 | 4.0 |  |
| 合计 |  |  | 65721 |  | 4263^0 | 2842’ 0 | 568,4 | 341.0 | 227.4 | 187,6 | 4166.4 |  |
|  |  | 1、公共建筑用水占居民生活用水量20务； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、管网损失率跳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、不可预见水量8务； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、水厂工艺用水量占59^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、绿地浇洒和道路洒水采用中水，其用水量不计算在供水规模之中。所以， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、不含企业用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

依据上述表计算，人均生活用水定额符合《村镇供水工程设计规范》与《室外给排水设计规范》的要求，设计水平年居民生活平均日需水量4166.4m3/d，年均需水量152.1万m3。需水量预测合理。

3.2.1.3水库下游河道生态基流量预测

可研报告中提出：根据国家环保总局办公厅环办【2006】11号《关于印发水利水电建设项目水环境与水生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》规定，维持水生生态系统稳定所需最小水量一般不小于河道控制断面多年平均流量的10%。结合中华人民共和国水利行业标准化指导性技术文件《河湖生态需水评估导则》（SL/Z479—2010）规定，生态用水应按照（1985-2014年）最近三个10年来最枯月径流的平均值6万m3确定为年生态用水72万m3，而高尔塬水库坝址处多年平均径流量为669万m3，因此，确定的生态用水量72万m3满足维持水生生态系统稳定所需的最小水量66.9万m3。（一般按照河道控制断面多年平均流量的10％控制），河道生态基流量预测合理。

3.2.1.4供水规模合理性分析

采用正常蓄水位为1117.5m，兴利库容为346.95万m3调节计算结果是：灌区多年平均常规灌溉需水量112.4万m3，多年平均节水灌溉需水量141.4万m3，多年平均居民生活需水量159.6万m3，常规农业灌溉满足完全满足年32年，破坏年27年，破坏时段135个月，灌溉保证率为50％；节水灌溉完全满足年44年，破坏年15年，灌溉保证率为75％，居民生活供水完全满足年份56年，破坏年3年，破坏时段36个月，供水保证率95％，年平均下泄生态基量72万m3，生态基流100％保证下泄。水库多年平均来水量669万m3，可完全满足设计需水量的要求，因此，供水规模合理。

3.2.2大坝扩容方案选择的环境合理性分析

大坝扩容采用大坝加髙溢流堰抬髙（推荐方案）与大坝加髙溢流堰堰顶加闸（必选方案）两种方案进行比选，最终决定采用方案一：大坝加髙溢流堰抬髙。

1、工程总体布置的比较

（1）大现加髙溢流堰抬髙方案的总体布置

采用坝顶加高以及坝体下游坡培厚，坝顶增设防浪墙，确定水库正常蓄水位为1117.5，设计洪水位,1119.83m，校核洪水位为1121.50m，计算坝顶高程1122.77m，最终确定坝顶高程1122.0m，防浪墙高1.2m，坝长315m，坝顶宽度5m，坝顶比原坝顶增高5.4m，大坝培厚采用三级坡，自上而下坡比为1:2.5、1:2.75和1:3，坝趾增设梯形排水棱体反滤；开敞式溢洪道的溢流堰顶高抬高5.40m，采用实用堰，堰顶设交通（工作〕桥，溢流堰进口两侧采用导流翼墙整理流态，最终确定堰长54.8m，溢流宽度50m，堰体平均高度（首端8.96m，末端11.7m）10.33m。溢洪道侧槽为梯形断面，侧槽长度54.8m，首端底宽7.0m，末端底宽13.6m，底坡降5﹪，泄槽为梯形断面，长度172.8m，侧槽首端20m为平坡平流段调整流态，平流段以下坡比为1.8﹪，底宽为13.4m，两侧边坡坡比为1:0.5；陡坡段沿用原设计度陡段，断面形式为矩形，挑流消能段沿用原设计。

（2）采用大坝加髙溢流堰堰顶加闸方案的总体布置

采用坝顶加高以及坝体下游坡培厚，坝顶增设防浪墙，确定水库正常蓄水位为1117.5，设计洪水位,1118.62m，校核洪水位为1118.62m，计算坝顶高程1119.89m，最终确定坝顶高程1119.2m，防浪墙高1.2m，坝长305m，坝顶宽度5m，坝顶比原坝顶增高2.4m，大坝培厚采用三级坡，自上而下坡比为1:2.5、1:2.75和1:3，坝趾增设梯形排水棱体反滤；高尔塬水库加坝扩容采用在溢洪道侧堰堰顶加闸，采用宽顶堰，堰顶设交通 (工作〕桥，溢流堰进口两侧采用导流翼墙整理流态，最终确定堰长51 8m，溢流宽度50m，堰体高度保持原设计。溢洪道侧槽为梯形断面，侧槽长度54.8m，首端底宽7.0m，末端底宽13.6m，底坡降5﹪，泄槽为梯形断面，长度172.8m，侧槽首端20m为平坡平流段调整流态，平流段以下坡比为1.8﹪，底宽为13.4m，两侧边坡坡比为1:0.5；陡坡段沿用原设计度陡段，断面形式为矩形，挑流消能段沿用原设计。

2、大坝扩容方案选择的合理性分析

大坝扩容比选方案情况见表3.2-4。

表3.2-4      比选方案情况对照表

| 项目 |  | 单位 | 数值或因素分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方案一（推荐） | 方案二 |
| 工程 规模 | 最高洪水位 | m | 1121.50 | 1118.62 |
|  | 总库容 | 万m3 | 701.5 | 588.5 |
|  | 正常蓄水位 | m | 1117.50 | 1117.50 |
| 水工建筑物 | 坝长 | m | 315 | 305 |
|  | 坝顶宽度 | m | 5 | 5 |
|  | 坝顶高程 | m | 1122.0 | 1119.20 |
|  | 防狼墙高 | m | 1.2 | 1.2 |
|  | 比原坝顶增高 | m | 5.40 | 2.4 |
|  | 溢流堰长度 | m | 54.8 | 54.8 |
|  | 溢流堰顶抬高 | m | 5.4 | 不变 |
|  | 形式 | / | 实用堰，堰顶设交通桥，溢流堰进口两侧采用导流翼墙整理流态 | 宽顶堰，堰顶设交通桥，溢流堰进口两侧采用导流翼墙整理流态 |
|  | 堰流宽度 | m | 50 | 50 |
|  | 堰体平均高度 | m | 10.33 | 维持不变 |
|  | 侧槽长度 | m | 54.8 | 54.8 |
|  | 首端底宽/末端底宽 | m | 7.0/13.6 | 7.0/13.6 |
|  | 泄槽 | m | 172.8 | 172.8 |
| 工程量 | 清基弃运 | m3 | 185565 | 142740 |
|  | 土石方开挖 | m3 | 61097 | 50191 |
|  | 土方回填 | m3 | 483215 | 283407 |
| 工程投资 |  | 万元 | 4367.68 | 4765.88 |

两方案比较，推荐方案投资少，施工内容少，周期短，运行管理方便，工程量相对较少，选择推荐方案是合理可行的。

3.2.3施工总布置合理性分析

工程地处山区河谷地带，工程区内利用基础开挖料填平洼地、本工程施工总布置的原则是场地布置尽量少占农田，特别是不占用基本农田，少占耕地、充分利用工程永久占地布置；方便施工，减少干扰，利于生活，方便生产；充分利用当地可为工程服务的建筑、加工制造、修配及运输等企业。施工区主要布置在大坝左岸，施工区含混凝土生产系统、堆料场、钢筋加工场、临时机械及车辆停放场等，弃渣场（坝址下游左岸0.5km处1个沟道）、取土料场（位于坝址左岸现有水库管理站北部塬顶）。施工区设交通、供电、供水、生活设施等。本工程施工总布置既减少了施工占地，也减少了运输过程中的损耗、提高了利用率，使大型机械运输产生的施工废气与噪声污染减少。

施工区的环保目标为其东侧100m的北坡村，取土场距离后高塬村120m，弃渣场距离后高塬村1户村民120m，施工布置区与敏感目标的距离产生的环境影响可接受，施工总布置选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、名木古树及文物古迹保护单位，珍稀动植物分布区等环境敏感区。施工总布置选址不存在明显环境制约因素，在采取各项防护措施后，施工布置具有环境合理性。

3.2.4料场选址的合理性分析

3.2.4.1取土场选址合理性分析

工程可研初选取土场位于坝址左岸现有水库管理站北部塬顶，距离坝址水平距离约200m，地面高程1210m-1220m，占用一般农田3.33hm2，可采储量105万m3，本工程需要土方32.14万m3，通往取土场道路依托现有改建的永久道路，道路长1.5km，交通便利，取土场占地会对陆生生态环境产生一定的影响，需要采取水土保持、植被恢复等措施。取土场施工废气和粉尘的排放对施工区及附近环境空气质量可能产生影响。取土场距离后高塬村120m，距离较近，施工期扬尘及噪声将会对其产生一定的影响，需要采取防尘降噪措施。根据施工组织设计，为减轻对周围环境的影响，取土场采取集中开采的方式，开采时间相对较短，加之，与居民点之间有相对高差，取土工程结束后及时进行植被恢复，对大气环境、声环境及生态环境影响较小。

取土场和运输道路选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、名木古树及文物古迹保护单位，珍稀动植物分布区等环境敏感区。选址不存在明显环境制约因素，在采取各项防护措施后，取土场选址从环境的角度是合理的。

3.2.4.2弃渣场选址合理性分析

本工程设1处弃渣场，位于坝址下游左岸直线距离0.5km处1个沟道，为沟道型弃渣场。占地面积1.8hm2，占地类型为林地，不占用基本农田。弃渣场容积5万m3，本工程实际产生弃渣量为4.64万m3，可满足弃渣堆存的要求。通往弃渣场的临时道路为新建道路，道路长1.0km，交通便利，距离弃渣场最近的村庄为北坡村，距离250m，渣场距离敏感点相对较远，通过对运输道路洒水降尘，限制车速、弃渣经整平复土后再植树种草进行生态恢复等措施后，对其环境影响较小。

弃渣场和运输道路选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、名木古树及文物古迹保护单位，珍稀动植物分布区等环境敏感区。选址不存在明显环境制约因素，在采取各项防护措施后，弃渣场选址从环境的角度是合理的。

3.2.4.3施工营地选址合理性分析

本工程设施工营地1处，位于坝左岸下游施工区里，距离大坝70m处，紧邻通往弃土场道路，交通便利。占地面积0.54hm2，占地类型为荒草地，不占用农田和林地，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、名木古树及文物古迹保护单位，珍稀动植物分布区等环境敏感区，选址不存在明显环境制约因素。施工营地设职工宿舍、办公室、食堂。其中：少量生活污水经化粪池处理后，用于施工区道路抑尘用水，化粪池定期清掏外运作为农肥。少量生活垃圾经垃圾桶收集后由市政部门统一清运。施工结束后及时对场地进行植被恢复。在采取各项防护措施后，施工营地选址从环境的角度是合理的。

3.2.4.4拌合站选址合理性分析

本工程设施工营地1处，位于坝左岸下游施工区里，距离大坝135m处，紧邻通往弃土场道路，交通便利。占地面积0.20hm2，占地类型为荒草地，不占用农田和林地，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、名木古树及文物古迹保护单位，珍稀动植物分布区等环境敏感区，选址不存在明显环境制约因素。拌合站主要布置HZ75-2F1500搅拌站1座。拌合站产生的大气污染物主要是粉尘，粉尘主要产生在水泥、骨料的运输、装卸及进料过程中。本系统采取安装1台袋式除尘器除尘后，粉尘能够达标排放，对周围大气环境影响较小。施工结束后及时对场地进行植被恢复。在采取各项防护措施后，施工营地选址从环境的角度是合理的。

3.3工程污染源及生态影响分析

本工程施工对环境的影响作用因素和影响源主要是主体工程施工、混凝土系统、施工工厂、施工营地等施工辅助工程施工，场内交通工程施工和交通运输，取土场开采及弃渣堆渣、施工人员活动等。工程施工对生态环境、水环境、声环境、环境空气质量等产生影响。

3.3.1施工期污染源及生态影响分析

3.3.1.1废气

施工期对大气环境产生影响的主要来自施工燃油机械废气及混凝土拌和系统、工程开挖、交通运输等产生的粉尘、扬尘。

（1）施工燃油机械废气

工程废气主要来源于施工机械运行、交通运输等。工程施工车辆主要消耗柴油，整个施工期需用柴油581.8t。油在燃烧过程中将产生CO、NO2、CmHn 等污染物质。根据有关资料并计算，施工期机械燃油和施工开挖产生的有害气体指标和排放量见表3.3-1 和3.3-2。

- 表3.3-1  单位油料燃烧产生的有害气体指标表

| 有害物质 | CO | NO2 | CmHn |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧1t柴油排放量（kg） | 29.35 | 48.26 | 4.83 |

- 表3.3-2   施工期燃油产生的有害气体总量表     单位：t

| 有害物质 | CO | NO2 | CmHn |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 17.08 | 28.08 | 2.81 |

（2）混凝土拌和系统粉尘

混凝土拌和系统产生的大气污染物主要是粉尘，粉尘主要产生在水泥、骨料的运输、装卸及进料过程中。本工程水泥用量7211t、混凝土骨料加工量16532 t，在无防尘措施的情况下，粉尘排放系数约0.91kg/t；采取袋式除尘器除尘后的粉尘排放系数约0.005kg/t，施工期共排放粉尘约0.083t。

（3）工程开挖粉尘

工程土石方开挖约24.17万m3，开挖产生的污染物主要是粉尘，粉尘产生量根据有关工程类比约为 0.7t/万 m3，估算出在未采取降尘措施情况下，土石方开挖粉尘排放量为169.19t。在采取洒水等降尘措施的情况下，粉尘排放量会大幅降低，估计可减少约90%以上的粉尘，施工期粉尘排放量降为约16.92t。

（4）交通运输扬尘

施工期施工车辆运输产生的污染物主要是扬尘，扬尘排放与车辆的行驶速度、载重量、路面形式、清洁程度等因素有关。根据《矿山环境工程学》（冶金出版社）中有关露天矿山载重车辆扬尘排放的数据，在矿山每辆载重（载重量一般为30t）汽车扬尘的排放系数为620~3650mg/s。本工程施工区料场主要运输公路为混凝土硬质路面，运输条件好于矿山，路面的积尘远少于矿山，车辆载重量均小于30t，车速与矿山车速基本一致（不大于60km/h），估算施工运输扬尘排放系数约500mg/s。根据相关工程经验，在采取路面洒水降尘、道路清扫干净的情况下，运输扬尘的去除率可达90%，即为50mg/s。

施工废气和粉尘的排放对施工区及附近环境空气质量可能产生影响。

3.3.1.2施工废水

施工期用水包括生产用水和生活用水，其中生产用水主要用于混凝土拌和与养护、土石方开挖、填筑等工序；生活用水用于施工人员饮用、盥洗等日常生活。施工用水除部分被消耗外，大部分成为废水。

（1）混凝土拌和养护废水

在施工中，混凝土搅拌、浇筑、养护冲洗等环节要产生一些废水，如流入河道，会污染水质。这些废水悬浮物含量较高、呈碱性（pH值达10～12），排入水体后增加水体的浊度，使PH值升高，影响水体的感官性状以及水生生物的呼吸和代谢。悬浮物经过一段时间后，会逐渐沉淀、恢复原状。根据一般工程的数据，养护1m3的混凝土约需0.35m3的水，养护过程污水排放系数取0.8，养护废水悬浮物浓度为1500mg/L～3000mg/L，本次环评取最大值3000mg/L计算。拟建项目混凝土养护废水产生情况见表3.3-3。

- 表3.3-3     混凝土拌和系统用水与废水产生情况

| - 系统名称 | - 混凝土（t） | - 冲洗用水量(m3) | - 废水产生量(m3) | - 悬浮物（t） | - 施工期（d） | - 需水量(m3/d) | - 废水排放量（m3/d） | - SS产生量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 混凝土拌和系统 | - 12679 | - 4437.7 | - 3550.2 | - 10.7 | - 360 | - 12.3 | - 9.8 | - 0.03 |

（2）车辆冲洗废水

综合加工厂采用集中的布置方式，本工程在大坝左岸施工区布置综合加工厂，综合加工厂主要包括混凝土拌合站、钢筋加工厂。项目所在耀州区有能力完成施工机械及汽车的大、中修、保养、小修和简单零部件的修配等任务，不在现场设置机械修配和汽车修理厂（站）。工程施工期机修汽修废水主要来自于机械、汽车的冲洗，参照《环境影响评价技术手册水利水电工程》，汽车冲洗设计用水量为400L/辆·次，冲洗时间为15min/辆·次，1h每冲洗台可冲洗4辆汽车，则停车场小时高峰用水量约为1.6m3/h，按一天高峰冲洗时间10h计，日最大用水量约16.0m3/d，产污率取90%，则废水量为14.4m3/d。废水中主要污染物有石油类和悬浮物。一般情况下，石油类浓度约10~30mg/L，悬浮物约500~4000mg/L。

（3）围堰及基坑排水

根据施工组织设计，本工程放水塔施工时需要进行围堰施工，围堰利用现有放水洞进行导流，取用土石和草土袋围堰，由于围堰工程量较小，可在1星期内完成，围堰拆除采用端退法用长臂挖掘机拆除。由于本项目基坑较小，且在枯水期施工，施工期较短，因此，由于围堰施工而造成的水体悬浮物浓度增大时段很短，不会对水环境造成显著的不利影响。

基坑排水分初期排水和经常性排水。

初期排水是排除土石围堰内的基坑存水，即原来的河水加上渗水。根据水利工程经验，基坑初期排水水量相对较大、水中SS含量相对较高，浓度100-500mg/L，不含其它污染物，经沉淀处理后，水质较好，基坑初期排水用水泵抽排至附近沟渠。沉淀后初期排水水质与河流水质基本相同，不会增加对清峪河水质的污染。

施工期排水的主要任务是抽排由堰体透水和堰基绕渗来水和施工弃水，经常性排水是在基坑开挖和混凝土生产、浇筑、冲洗、养护及水泥灌浆等过程中，由降水、渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等汇集的基坑水，可使基坑水的悬浮物和pH值增加。对于经常性排水-混凝土浇筑和养护废水属间歇性排放，该类废水最终流入基坑与降雨、围堰渗水混合，与基坑内降水、渗水作为经常性排水一同处理。基坑废水pH值达11～12，悬浮物浓度达2000mg/L。基坑排水若直接外排，可能使下游河段SS浓度增加。因此，可通过向基坑中投加混凝剂、助凝剂进行处理，悬浮物的浓度可降为70mg/L以下，全部用于工程混凝土养护，不外排，对水环境无影响。

（4）生活污水

施工人员多为当地群众，每天施工生产结束后，大多返回村镇食宿。因此，生活用水及污水产生量较少。工程高峰期施工人数约86人，平均60人，根据《陕西省用水定额》（DB61/T943-2014），施工人员生活用水量取50L/人•d，则施工期生活用水总量为1080m3，高峰用水量为4.3m3/d；生活污水排放系数取0.8，施工期生活污水产生总量约13.2万m3，生活用水与生活污水统计情况见表3.3-4。

- 表3.3-4   水库生活区污水量一览表

| - 项目 | - 高峰人数(人) | - 平均人数(人) | - 用水定额(L/人•d) | - 排污系数 | - 高峰用水量(m3/d) | - 高峰排水量(m3/d) | - 污水总量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 临时生活区 | - 86 | - 60 | - 50 | - 0.8 | - 4.3 | - 3.4 | - 864 |

生活污水中污染物主要为BOD5、COD、SS、氨氮等，其中BOD5约200mg/L、COD约350mg/L、SS约220mg/L、氨氮约40mg/L。施工废污水若不进行处理直接排入河流，则会对地表水环境产生影响。

（5）施工期水文情势影响

根据高尔塬水库施工导流方案，本工程放水塔施工时需要进行围堰，围堰利用现有放水洞进行导流，取用土石和草土袋围堰，围堰施工可在1星期内完成，围堰拆除采用端退法用长臂挖掘机拆除。施工导流会对坝址下游水文情势造成影响。

3.3.1.3施工噪声

施工期间，噪声突出的场所主要是水库大坝工程、溢洪道工程及放水设施隧洞的钻孔、开挖、混凝土浇筑等施工活动；钢筋加工厂、混凝土拌合设备等材料加工场地及运输道路交通噪声，运输噪声为不连续性噪声；主体工程施工场地及材料加工场地噪声为连续噪声。与同等规模、同类施工机械的水库工程项目相类比，可得到施工期主要噪声源强见表3.3-5。

表3.3-5   施工期主要噪声源强表

| 噪声源 | 设备 | 测试点位置 | 噪声级/dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定声源 | 手风钻 | 1m | 103 |
|  | 砼拌和机 | 5m | 90 |
|  | 蛙式打夯机 | 5m | 95 |
|  | 空压机 | 5m | 85 |
|  | 钢筋加工车间 | 5m | 90 |
| 移动声源 | 装载机 | 5m | 89 |
|  | 推土机 | 5m | 86 |
|  | 挖掘机 | 5m | 84 |
|  | 起重机 | 5m | 83 |
|  | 翻斗车 | 5m | 86 |
|  | 10t自卸汽车 | 5m | 85 |

3.3.1.4固体废弃物

施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、废弃土石方。

（1）生活垃圾

施工人数最高峰86人，排放系数取0.5kg/人·d，施工期1年（360天），因此，生活垃圾产生量43kg/d，即1.5t/a。在施工区设垃圾桶集中收集后运当地生活垃圾填埋场统一处置。

（2）施工弃方

经土石方平衡计算，本工程土石方挖方241725m3，填方516721万m3（其中回填利用195307m3，外借321414m3），弃方46416m3，本项目施工期设1处弃渣场，位于坝址下游左岸直线距离0.5km处1个沟道，弃渣场容积5万m3，弃渣运至弃渣场堆存，弃渣完成后经整平复土后再植树种草进行生态恢复。

3.3.1.5工程施工期对陆生生态影响

工程总新增占地面积17.5hm2，其中，淹没区占地9.7 hm2，新增永久占地0.8hm2，新增临时占地7.0hm2。工程建设将使以上范围内土地利用的结构和类型发生改变，工程开挖和压占将改变原有地貌，损害和压埋原有地表植被，永久占地范围内的地表植被将全部被破坏，造成一定量的植物生物量损失，原有的土地利用方式改变后新的性能将长期保持不变，对植被和植物资源造成的损失是不可恢复的；临时占地范围内的土地只是临时性改变土地利用的状态，地表植被被破坏，施工完成后可根据情况恢复原有功能和合理开发利用，其影响是暂时的。

施工队伍进驻施工场地带来的人类活动频繁，以及各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，都将对施工区及其附近的野生动物产生惊吓和干扰，使该区域动物的栖息适宜度降低。

3.3.1.6工程施工期对水生生态的影响

本工程主体施工在坝址附近河段进行，声、光、电等物理因素对施工段鱼类生长、繁殖产生不利影响。工程施工填筑、开挖等涉水性施工活动，直接扰动施工周边水域，导致局部水域水体悬浮物浓度增加，水质下降。如施工期生产废水（混凝土养护废水、机械车辆冲洗含油废水、基坑排水等）未经处理直接排放到水体中，也将导致局部水域水质污染，影响水生生物和鱼类生长环境，对其产生不利影响，同时，施工噪声等对附近水域鱼类和水生生物将产生惊扰，直接影响其生存。

由于工程施工期时间较短、规模较小、施工人员较少，且通过加强对施工人员的管理，认真做好各类施工污废水的处理，施工期对水生生态的不利影响将得到一定程度的减缓。

3.3.2营运期主要影响因素

工程在运行期间基本不产生大气污染物（职工冬季采暖采用电暖气，职工食堂采用电磁炉），主要污染物为职工生活污水与生活垃圾，水库建成运行后对环境的影响因素主要体现如下：

3.3.2.1水库蓄水

水库正常蓄水位1117.50m，设计洪水位1119.83m，校核洪水位1121.5m，正常运行死水位1105.5m；正常蓄水位以下库容544.55万m3，设计洪水位相应库容701.5万m3，总库容701.5万m3，正常运行死库容197.6万m3，兴利调节库容346.95万m3。清峪河干流回水长度1.63km/1.68km。水库蓄水后，库区水域面积、水体体积、水体深度均有不同程度的增加，库区原河流流水生境变成水库静水生境，水流减缓，泥沙在库内淤积，库内水质、水温与原天然状态会有所差异，水库蓄水对库区及坝下河道水文泥沙情势、水生生境均有不同程度的影响，从而对水生生物产生影响。水库蓄水运行，将扩大水面面积，有利于改善局地小气候，也有利于动物的栖息繁衍。

3.3.2.2水文情势

本工程实施后，库区及坝下水文过程与工程建设前相比，将产生变化，新增库区将变成缓流或静水生境，坝下流量可能会减少并对鱼类生境以及河滩植被以及沿岸植被产生一定影响。

扩容后河道水文情况虽有不同程度的改变，但跟扩容前相比，水库增加设置了生态环境下泄流量，可以将因水文情势改变对下游生态造成的影响减少到最小，保护河床，抑制河道断流而导致的生态环境恶化现象。

3.3.2.3水温水质

采用《水利水电工程水文计算规范》（SDJ214-83）中的推荐公式判别水库水温结构：α＝多年平均入库径流量/总库容。计算分析可知，高尔塬水库扩容前后水库水温结构均为稳定分层型，由于水库蓄积作用和运行调度，下泄水温与天然水温呈现差异，水库会出现水温分层和下泄低温水现象。低温水将对下游河段水生生物这种变化可能会对下游水生生物产生一定影响。

水库蓄水后由于水库流速变缓，污染物容易富集，可能引起富营养化等问题。但因水库工程位于所在流域植被覆盖率高，水质较好，因此，所引起的库区水体富营养化程度有限。

3.3.2.4地表水环境

水库工程本身在正常运行期基本不产生污染物，营运期废污水主要为管理人员生活污水。高尔塬水库扩容后，运行期管理人员仍为5人，生产人员生活用水按50L/人·d考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.2m3/d；管理区设防渗旱厕，定期清掏，少量生活污水经沉淀处理后用于管理区绿化及道路洒水，不外排。

3.3.2.5地下水

①水库扩容对地下水水位及水质的影响

水库扩容后正常蓄水位提高，库区水位抬高，可能会引起库区地下水位的变化。地下水水质和水库水质有着密不可分的关系，故水库水质可能影响库周地下水水质。

②对地下水抬升及土壤盐渍化的影响

水库扩容后会水域面积增大，库区水位上升，淹没库区周边原有的陆地，更多的水面积曝露在太阳下，增加了水库的蒸发量，从而提高库区水体盐浓度 ，因为水位上升，在高水压的作用下高盐度的库水影响周边，沿岩石的孔隙、裂隙 、断层等向库岸外的低地渗漏，长期发展可能出现土壤盐渍化现象。

3.3.2.6固废影响

高尔塬水库扩容后运行期管理人员不增加，仍为5人，固体废弃物主要为生活垃圾，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d考虑，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，管理区设垃圾桶，生活垃圾定期由市政管理部门统一清运，。

3.3.2.7生态影响分析

此外，水库蓄水可能引起滑坡、浸没等环境地质问题。

（1）库区淹没：水库淹没部分植被，使得该地区自然系统生产力受损；淹没了部分野生动物的栖息地。经现场调查，淹没的林地中，无珍惜保护树种分布，无珍惜保护动物分布，虽然水库对其淹没和占用产生的影响，但不会影响其分布、种群数量的组成。

（2）库区水位上升：会导致地下水位的抬升，有可能导致库周发生次生盐渍化和沼泽化，影响耕地质量。

（3）大坝阻隔：原坝址已产生了大坝阻隔的影响，本工程实施后，仍然存在阻隔影响，不会加剧现有生境的片断化和遗传多样性的损失。

（4）水文情势改变：库区以及坝下水文过程与天然状况相比，有明显的变化，如库区将变成缓流或静水生境，可能会对鱼类生境以及河滩植被以及沿岸植被产生一定影响。

上述负面生态影响详见表3.3-5。

表3.3-5     运行期生态影响类型和范围

| 影响 原因 | 影响类型 | 影响范围 | 恢复 程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水库 淹没 | 淹没原有植被，影响农业生产，使淹没区生产力降低，生态完整性受损。部分动物的栖息地被淹没，生存空间被压缩，动物被迫向海拔高处迁移。 | 水库 淹没区 | 无法 恢复 |
| 水位 上升 | 水位抬升打破原有的水陆物质交换平衡关系，可能导致周边土地发生次生沼泽化。 | 库区周边 | 很难 恢复 |
| 水流状态改变 | 由流水变为静水，水文情势发生改变，喜欢流态水生境的水生生物的正常生存受到影响，不得不寻找新的适宜生境。 | 库区 | 部分可以恢复 |
| 水库 运行 | 改变大坝下游水文情势。可能会改变下游河段水生生境和两岸陆生生境会发生相应变化，从而使水生生物受到不同程度的影响。 | 大坝下游河段 | 较难 恢复 |

此外，还可能有如下影响：

（5）水库淹没将对库区内的动植物生境产生影响

水库运行后，库区淹没使原有生境丧失，尤其是当前河流沿岸的沼泽植被和喜湿生的植被发生淹没而不复存在，造成一定量的植物生物量损失，原来在此栖息的野生动物将被迫迁移。并且有可能对重要珍稀和保护动植物物种产生影响。

（6）产生次生地质灾害的影响

水位上升会导致库区地下水位的抬升，有可能导致库周发生次生盐渍化和沼泽化，影响耕地质量。随着水库水位上升导致库周浸没周边增长，有可能产生不良次生地质灾害，即岸坡失稳，坍塌。

- 3.4工程分析结论

工程施工期的环境影响主要有：工程占地对地表植被、陆生动植物等生态环境的影响；工程开挖与弃渣堆放产生的水土流失问题；施工“三废一噪”对环境的影响。施工期环境影响是暂时的、局部的。工程运行基本不产生污染物，其影响主要是工程蓄水运行后改变河流水文情势，对水环境和下游减水河段河道生态环境产生一定的不利影响。这些环境影响将是工程环境影响评价的重点，也是应予采取环境保护措施的重点。

表3.4-1     工程环境影响源分析汇总表

| 时段 | 环境 要素 | 影响源 | 主要污染物 及浓度、影响 | 处理措施 | 排放去向或影响对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水环境 | 基坑排水 | pH：11～12； SS：2000mg/L | 向基坑中投加混凝剂、助凝剂进行处理，处理后用于大坝的混凝土养护 | 综合利用 |
|  |  | 混凝土拌合站系统废水，约9.8m3/d | SS：3000mg/L， pH：11 | 中和沉淀处理后，回用于施工生产 |  |
|  |  | 机械检修冲洗废水，约14.4m3/d | 石油类：10~30mg/L，SS：500~4000mg/L | 隔油沉淀处理后回用于施工区洒水降尘 |  |
|  |  | 施工生活污水，约3.4万m3 | BOD5: 200mg/L、COD：350mg/L， SS约220mg/L，氨氮约40mg/L | 旱厕清掏外运，少量生活污水经沉淀处理后回用 |  |
|  | 大气环境 | 开挖、混凝土拌和、交通运输、施工机械燃油 | TSP、CO、NOx | 洒水降尘；道路清扫干净 | 周围环境空气，需采取降尘措施 |
|  | 声环境 | 手风机 | 103 dB(A) | 合理安排施工时间，禁止夜间施工 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求 |
|  |  | 砼拌和机 | 90dB(A) |  |  |
|  |  | 蛙式打夯机 | 95 |  |  |
|  |  | 空压机 | 85 |  |  |
|  |  | 装载机 | 89 |  |  |
|  |  | 推土机 | 86 |  |  |
|  |  | 挖掘机 | 84 |  |  |
|  |  | 10t自卸汽车 | 85 |  |  |
|  | 固体废弃物 | 施工生活区生活垃圾产生量0.05t/d | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集，环卫部门统一清运。 | 妥善处置 |
|  |  | 工程弃渣4.64万m3 | 弃土石 | 弃渣场 | 妥善处置 |
|  | 生态 环境 | 施工占地、开挖、临时占地 | 扰动地表，损坏植被，对周围野生动物产生惊吓和驱赶，水土流失等； | 施工临时设施拆除，临时占用耕地复耕，林地补偿、降噪等 | 施工区周边生态系统 |
| 运行期 | 地表水环境 | 水库管理区生活污水 | COD：350mg/L，氨氮：45mg/L | 经沉淀处理后用于管理区绿化及道路洒水 | 库区水质 |
|  | 地下水环境 | 水库扩容 | 对地下水水位及水质可能产生影响；对地下水抬升及土壤盐渍化可能产生影响。 | 评价建议：对水源地进行保护范围的划定，且清理水源地保护范围内的各种污染物排放源，以免对供水水质造成威胁。 | / |
|  | 水温 | 下泄低温水 | 可能会对下游水生生物产生一定影响。 | / | 下游农作物、鱼类 |
|  | 水质 | 富营养化 | 水库蓄水后由于水库流速变缓，污染物易富集，可能引起富营养化等问题。 | / | / |
|  | 水文情势 | 水库蓄水 | 对库区及坝下河道水文泥沙情势、水生生境均有不同程度的影响，从而对水生生物产生影响。水库蓄水运行，将扩大水面面积，有利于改善局地小气候，也有利于动物的栖息繁衍。 | 生态下泄流量 | 库区及坝下河道水文情势、水生生境 |
|  | 声环境 | 输水泵等运行机械 | 70~100dB（A） | 不会对居民点声环境造成显著影响 | 厂内 |
|  | 生态 环境 | 水库淹没、水文情势改变、下泄流量减少。 | 淹没植被，可能会对鱼类生境、觅食活动以及河滩植被以及沿岸植被产生一定影响等 | 下泄最小生态流量 | 库区、下游生态系统 |

# 第四章  区域环境概况与环境质量现状

- 4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

照金镇位于陕西省铜川市耀州区西北部，距耀州城区54km，地处耀州、淳化、旬邑三县交界处。镇区东侧有耀旬公路，连接通往耀州区和旬邑县；镇区北侧建有柳照公路，通往耀州区柳林乡；照金镇区域交通良好。

本项目位于照金镇高尔塬村。

4.1.2地形、地貌

铜川市地处关中平原与渭北高原接壤地带，属乔山山脉南支，鄂尔多斯台地南部边缘。地势北高南低，东、西、北三面环山，中部多丘陵沟壑，南部较为平缓。相对高差1196m，最高处为长蛇岭，海拔1732m，最低点是赵氏河谷，海拔536m。按地貌特点，铜川市形成了三个不同的农业区，北部山地峡谷区以多种经营和林牧业为主；中部梁卯丘陵区农林牧全面发展；南部台原川道区，市商品粮、蔬菜和外贸农产品的主要基地。

照金镇地处鄂尔多斯地台与渭北地堑之间，属祁（连）吕（梁）贺（兰）山字型构造弧南沿东翼，构造形迹清楚，为一个单斜构造，地质构造由石灰岩、砂岩、砾岩、页岩、泥岩、红粘土及黄土物质组成。地形西北高东南低，呈北西——南东向倾斜，境内多崇山峻岭，林木茂盛，煤炭、石油、植物植被资源丰富，森林覆盖率达75%以上。山间盆地、洼地、坪地星罗棋布、土层深厚，易于农作。

工程区地处渭北黄土高塬沟壑区，冲沟发育，地形较破碎。区内北东与南西地势突起，起伏变化较大。泾河、冶峪河、清略河、浊峪河均呈向展布，其间分水 岭主要为黄土梁峁，石门关为本区最高点，海拔高程1855m，嵯峨山以南地面高程在 4600m以下。清峪河是石川河支流，左岸以方里塬与冶峪河分界，右岸以南移村黄土梁 与浊略河相隔。受地质构造的控制，地貌分带明显，由北向南依次为黄土梁峁、黄土台塬等地貌类型。

4.1.3 地质构造、地震

（1）地质构造

区域构造较为简单，仅在库区以北出露有喜马拉雅运动形成的走向北东的舒缓、 背斜、向斜构造。区域基底地层为中生代三叠系中统碎屑沉积的细砂岩、砂质页岩、 泥岩等，基底以上为第四系风积形成的黄土塬。

黄土梁峁分布于低中山以北地区，由长条状和浑园状黄土梁、峁组成破碎的丘陵 状残塬，地面高程975〜1200m，相对髙差300〜600m，沟谷纵横，以“V”型谷为主， 沟壑深度100〜150m。

黄土台塬分布低中山以南，由风洪积黄土状壤土组成。塬面地形平坦开阔，地面 高程550〜580m，向渭河盆地作阶梯状缓倾斜，塬面发育小型洼地。

坝址区岩层产状一般走向25度，倾向南，倾角5度左右，走向大致平行坝轴线， 坝址区未发现断裂构造，仅在坝区基岩内发育有3组裂隙：①走向45度，直立。②走向97度，直立。③走向160-165度，直立，裂面平整，裂隙宽度1.0mm，被钙质充填。 其中②组较发育，其延伸较缓，裂面平直，裂隙间距0.5-2.5mm，在溢洪道右边墙清晰可见7条。

（2）地震烈度

工程区周围40km范围内历史上曾发生过2级以下有感地震3次，2级以上地震2 次，有史记载的最大地震为1957年淳化北4.3级地震。无6级以上地震记录。历史地 震对工程区最大影响烈度不超过VII度，属构造相对稳定的地区。

根据《中国地震动参数区划图》该区地震动峰值加速度为0.18， 地震动反应普特征周期为0.453，相应的地震基本烈度为VII度。

4.1.4水文地质

区内地下水主要为第四系孔隙〜裂隙水、碎屑岩裂隙水和碳酸盐岩溶隙水三大类 型，地下水主要受大气降水补给，向沟谷排泄。

（1）第四系孔隙〜裂隙水，主要分布于黄土台塬和黄土梁峁区，含水层为中更新统 离石组粉砂层及黄土、古土壤层。黄土台塬区地下水埋深较大，一般由塬面中心到周 边，水位埋深由深变浅，含水层厚度由厚变薄。黄土梁峁区含水层受沟谷切割，完整性差，水量贫乏，出露泉水流量较小，一般均在0.1173以下。

（2）碎屑岩裂隙水，含水层为三叠系砂岩与泥岩，本区地层水平，泥页岩相对隔水 层与砂岩呈互层分布，基岩裂隙水表现为多层不连续的层间无压地下水，主要受上层孔隙水下渗补给，在沟谷岸坡以高低不一的悬挂式下降泉排泄于地表，一般地下水位 高于河水。

（3）碳酸盐岩溶隙水，分布于南部嵯峨山及北部桃曲坡一带，属典型北方岩溶水， 总体向渭河地堑排泄。

4.1.5气候与气象

铜川市耀州区属温暖带半干旱半湿润大陆性季风气候，具有春季干旱、夏热多雨、秋凉湿润、冬寒少雪的典型大陆性气候特征。四季分明，春季和冬季干旱多风，夏季炎热，降雨集中，秋季天气晴朗、日照充足。年平均降雨量为554mm，多集中在7-10月。极端最高气温为39.7℃，极端最低-18.2℃，年平均气温12.3℃。主导风向为东北风，出现频率为25-30%，年平均风速为2.7m/s。年平均气压为96.895kPa，年平均日照时间为2286.5h，年均降水量623mm，年无霜期205天，最大冻土厚度为0.65m，平均冻土厚度为0.40m。

4.1.6河流水系

耀州区内漆水河、沮水河、赵氏河、浊浴河、清浴河等五条河流，属黄河流域渭河一级支流石川河水系，总流域面积25568km2。境内水资源总量为12937万m3，分布水域4988.63亩，其中水库面积4647.5亩，控制流域面积1297km2，总库容9668.5万m3。

清峪河发源于耀县照金西北的野虎沟(亦称野虎岭)，经照金镇、高尔塬、前嘴子至底石河进入三原县县境。入境后自新兴岩窑村西北东南向流,于孟候原、丰原间南下,经洪水、岳村、冯村、樊家河、杨杜村、第伍村、于峪口出峪。出峪后绕鲁桥镇西,过坊南魏至吴家道,又西折过李凹村、窝桥马村、李家庄,转南至交龙堡(双河口),同来自泾阳地界的冶峪水相汇后统称清河;再绕西刘村东折过县城,经临履堡、李家桥、王店、赵渠、许渠张、白龙湾,至芬李村东入临潼县境,继流入石川河注渭。全长143km，县境内长68.6km，总流域面积699km2，县内188.4km2，平均比降3.22%。,河沟平均宽170m左右。县境内有一、二级支沟205条，总长147km，三级毛沟41条，总长19km。具有常流量性质的支毛沟为数不多。

本区境内河长41km，流域面积209.4km2，河床平均比降8.5‰。多年平均径流量1630万m3，流量0.13 m3/s。

铜川市耀州区水系见图4.1-1。

4.1.7土壤

铜川市山间河谷地分布着沙壤质新积土、砂砾质新积土、壤质新积土、冲积型潮土、洪积型潮土、冲积型湿潮土。梁峁残原分布着白墡土、红粘土。原区分布着黑垆土。土石山地分布着砂砾岩褐土性土、泥质岩褐土性土。农耕地以壤土为主，面积达1733792亩，占全市总耕地面积的98.9％；粘土类19210亩，仅占总耕地面积1.1％。除红粘土外，土壤松紧度一般比较合适，容重1g/cm3~1.4g/cm3，孔隙度45%~62.3％。

项目拟建地位于铜川市耀州区。耀州区土壤分为6个土类（褐土、黄土、垆土、黑垆土、淤积土、红土），9个亚类，16个土属，29个土种，其中褐土面积最大，黄土次之。中壤土占土壤总数的88.8%，沙壤土占10.8%，重壤土仅占0.4%。中壤土有垆土、黑垆土、黄土和褐土，质地良好，粘沙粒含量适宜，孔隙度适中，通气、透水、保土、保肥性能良好。重壤土有淤积土和红土，其中红土质地粘重，通透性不良，极易发生水土流失。沙壤土多分布在北部石质山地，沙粒含量高，漏水、漏肥不耐旱。土壤养分有机质含量1.02%，碱解氮37.9ppmm，速效磷8.5ppmm，速效钾183ppmm，除后者含量较高外，其它均属中下或较低水平耕层养分比例失调，以氮多磷少最为明显，约占耕地面积的63.1%。

4.1.8植被、矿产资源及生物多样性

铜川土地资源丰富，有利于农、林、牧综合发展。现有林地244.45万亩，牧草地152.07万亩。铜川已查明矿产9种：非金属矿产资源5种、金属矿产2种、能源矿产2种（煤炭储量30多亿吨，油页岩5亿多吨）。铜川境内现有野生动物68种，其中被列为国家规定的二类保护动物有金钱豹、麝、水獭等数种，有野生种子植物645种。

本项目所在的地植被主要为乔木、灌木、草本、人工种植果树和农作物，无自然保护区、风景名胜区、基本农田以及国家和地方保护的野生动植物等敏感目标分布。

- 4.2环境现状调查与评价

为了评价区域环境质量现状，本次环评现状调查时建设单位委托陕西绿源检测技术有限公司对该工程所在区域的大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境进行监测。

4.2.1地表水环境现状监测与评价

（1）项目监测断面设置

本次评价共布置5个地表水监测断面，分别为库尾断面（W1）、库尾断面（W2）、水库坝址断面（W3）、坝址下游清峪河 1000m 断面（W4）以及浊峪河下游 1000m 断面（W5）。

地表水环境监测断面布置见图4.2-1。

（2）监测项目及分析方法

水温、pH、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、氟化物、 叶绿素、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、粪大肠菌群、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、六价铬、汞、锌、砷、镉、铅等24项。分析方法情况见表4.2-1。

表4.2-1    监测指标分析方法情况一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 水温 | 温度计测定 |  |
| PH | 剥离电极法 | 0.1 |
| SS | 重量法 | 4mg/L |
| 溶解氧 | 碘量法 | 0.2mg/L |
| COD | 重铬酸盐法 | 4mg/L |
| BOD | 稀释与接种法 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01 mg/L |

（3）监测时间及频率

采样时间为2017年10月19日至21日。

（4）监测结果及现状评价

地表水环境质量评价结果列于表4.2-2。

监测结果表明，地表水5个监测断面各监测指标全部满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，除总磷、总氮、高锰酸盐指数、汞、锌、挥发酚、粪大肠菌群等指标外，其余指标全部满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的I类标准。Ⅲ类水适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区，因此，高尔塬水库水可以作为生活饮用水供水水源。

表4.2-2   地表水环境质量评价结果表

| 监测 点位 | 统计项目 |  | pH |  |  | SS |  |  | 溶解氧 |  |  | COD |  |  | BOD5 |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 |  | / |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  |
|  | 监测时间 |  | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 |
| W1 | 监测值 |  | 8.1 | 8.1 | 8.0 | ND | 4 | ND | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 18 | 16 | 17 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | ND | ND | ND | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 超标 | 超标 | 达标 | 0.2 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.15 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W2 | 监测值 |  | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24 | 26 | 23 | 6.2 | 5.7 | 7.4 | 15 | 13 | 14 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.028 | 0.031 | 0.036 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 达标 | 达标 | 达标 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W3 | 监测值 |  | 8.1 | 8.1 | 8.0 | ND(4) | ND(4) | 4 | 6.3 | 5.9 | 7.4 | 18 | 17 | 17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.067 | 0.061 | 0.069 | ND | ND | ND | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 3.1 | 3.7 | 3.7 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 超标 | 超标 | 超标 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 | 1 | 2 | 1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.55 | 0.85 | 0.85 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W4 | 监测值 |  | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 39 | 40 | 42 | 6.1 | 5.9 | 7.5 | 19 | 19 | 19 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.083 | 0.081 | 0.083 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 3.1 | 3.5 | 3.6 |
|  | 超 标倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 超标 | 超标 | 达标 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 达标 | 达标 | 达标 | 3 | 3 | 3 | 1.25 | 1.1 | 1.25 | 0.55 | 0.75 | 0.8 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W5 | 监测值 |  | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 6 | 5 | 6 | 7.0 | 5.7 | 7.3 | 18 | 15 | 16 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.050 | 0.053 | 0.056 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 超标 | 超标 | 超标 | 0.20 | 达标 | 0.07 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.95 | 0.55 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 0.5 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准 | I |  | 6~9 |  |  | / | / | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01/0.02 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 |
|  | III |  | 6~9 |  |  | / | / | / | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.05/0.2 |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 |

续表4.2-2   地表水环境质量评价结果表

| 监测 点位 | 统计项目 |  | 硫酸盐 |  |  | 硝酸盐 |  |  | 叶绿素 |  |  | 六价铬 |  |  | 锌 |  |  | 镉 |  |  | 砷 |  |  | 汞 |  |  | 铅 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | μg/L |  |  | μg/L |  |  | μg/L |  |  | μg/L |  |  |
|  | 监测时间 |  | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 |
| W1 | 监测值 |  | 39.2 | 39.4 | 38.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | ND | ND | ND | 0.422 | 0.408 | 0.388 | 0.871 | 0.844 | 0.855 | ND | ND | ND | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 7.16 | 8.21 | 7.77 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 7.44 | 7.16 | 6.76 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.6 | 0.6 | 1 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W2 | 监测值 |  | 42.6 | 43.9 | 42.7 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.378 | 0.368 | 0.356 | 0.790 | 0.778 | 0.768 | ND | ND | ND | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 7.14 | 6.95 | 7.46 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 6.56 | 6.36 | 6.12 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W3 | 监测值 |  | 55.6 | 57.2 | 57.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.395 | 0.389 | 0.404 | 0.767 | 0.756 | 0.747 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 5.83 | 5.80 | 5.90 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 6.9 | 6.78 | 7.08 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W4 | 监测值 |  | 66.7 | 68.6 | 67.7 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.017 | 0.021 | 0.015 | 0.928 | 0.860 | 0.777 | 0.636 | 0.618 | 0.649 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 6.15 | 6.32 | 6.57 |
|  | 超 标倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 17.56 | 16.2 | 14.54 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| w5 | 监测值 |  | 34.1 | 35.1 | 34.5 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.404 | 0.389 | 0.405 | 0.608 | 0.617 | 0.593 | ND | ND | ND | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 6.65 | 7.05 | 7.33 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 7.08 | 6.78 | 7.1 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.2 | 0.2 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准 | I |  | 250 | 250 | 250 | 10 | 10 | 10 | / | / | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10 | 10 | 10 |
|  | III |  | 250 | 250 | 250 | 10 | 10 | 10 | / | / | / | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 50 |

续表4.2-2   地表水环境质量评价结果表

| 监测 点位 | 统计项目 |  | 氟化物 |  |  | 氯化物 |  |  | 硫化物 |  |  | 挥发酚 |  |  | 阴离子表 面活性剂 |  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | mg/L |  |  | MPN/L |  |  |
|  | 监测时间 |  | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | 10.20 | 10.21 |
| W1 | 监测值 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 7.16 | 7.25 | 7.44 | 0.030 | 0.023 | 0.027 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0030 | 0.069 | 0.080 | 0.074 | 200 | 200 | 200 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W2 | 监测值 |  | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 6.28 | 6.41 | 6.47 | 0.016 | 0.010 | 0.014 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0034 | 0.074 | 0.073 | 0.069 | 1100 | 800 | 1100 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0034 | 达标 | 达标 | 达标 | 4.5 | 3 | 4.5 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W3 | 监测值 |  | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 14.6 | 15.0 | 15.9 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0032 | 0.077 | 0.076 | 0.073 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.55 | 0.65 | 0.6 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W4 | 监测值 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 0.048 | 0.054 | 0.059 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0034 | 0.071 | 0.071 | 0.074 | 200 | 200 | 200 |
|  | 超 标倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.55 | 0.65 | 0.6 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| w5 | 监测值 |  | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 7.27 | 7.43 | 7.33 | 0.010 | 0.019 | 0.016 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.065 | 0.069 | 0.071 | 200 | 200 | 200 |
|  | 超标 倍数 | I | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 0.55 | 0.65 | 0.6 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | III | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准 | I |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 250 | 250 | 250 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 200 | 200 | 200 |
|  | III |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 250 | 250 | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10000 | 10000 | 10000 |

注：表中的“ND”指的是该指标低于检出限，因此未检出。

4.2.2地下水环境现状监测与评价

（1）监测点的设置

地下水水质监测点设3个，分别为后高塬（D1）、高尔塬北坡组（D2）以及马鞍岭村（D3）。

地下水水位监测点设6个，分别为后高塬（D1）、高尔塬北坡组（D2）、马鞍岭村（D3）、土尔坪（C1）、余家山（C2）以及高尔塬（C3）。

监测布点见图4.2-2。

（2）监测项目

监测项目为水位；pH、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟、化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

（3）监测时间及频率

采样时间为2017年10月19日。

（4）监测结果

地下水监测结果见表4.2-3。

由监测结果可知，评价区内地下水各项监测指标除总大肠菌群、细菌总数外，均能够达到GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求。总大肠菌群、细菌总数超标可能井口卫生有关。

表4.2-3   地下水环境监测结果

| 项目 | 单位 | 后高塬（D1） |  | 高尔塬北坡组（D2） |  | 马鞍岭村（D3） |  | 土尔坪（C1） |  | 余家山（C2） |  | 高尔塬（C3） |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 超标倍数 | 监测值 | 超标倍数 | 监测值 | 超标倍数 | 监测值 | 超标倍数 | 监测值 | 超标倍数 | 监测值 | 超标倍数 | / |
| 坐标 | / | E：108°04'59.42" N：35°00'97.69" |  | E：108°04'24.50" N：35°00'26.78" |  | E：108°41'23.91" N：35°00'35.94" |  | E：108°40'56.37 N：34°59'52.55" |  | E：108°41'57.40" N：34°59'52.93" |  | E：108°42'17.02" N：35°00'6.16" |  | / |
| 标高 | m | 1196m |  | 1069m |  | 1173m |  | 1148m |  | 1061m |  | 1163m |  | / |
| pH | / | 8.0 | 达标 | 7.9 | 达标 | 7.8 | 达标 |  |  |  |  |  |  | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.111 | 达标 | 0.092 | 达标 | 0.125 | 达标 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.79 | 达标 | 0.31 | 达标 | 0.80 | 达标 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ND(0.003) | 达标 | 0.003 | 达标 | ND(0.003) | 达标 |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 氟化物 | mg/L | 0.32 | 达标 | 0.40 | 达标 | 0.34 | 达标 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 60.6 | 达标 | 18.2 | 达标 | 60.7 | 达标 |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.4 | 达标 | 1.5 | 达标 | 1.6 | 达标 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
| 氯化物 | mg/L | 18.0 | 达标 | 7.29 | 达标 | 18.2 | 达标 |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 3300 | 1099 | 800 | 266 | 3300 | 1099 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 129 | 0.29 | 68 | 达标 | 562 | 4.62 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 钾 | mg/L | 1.92 | / | 1.02 | / | 1.96 | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 钠 | mg/L | 21.4 | / | 10.8 | / | 21.2 | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 钙 | mg/L | 121 | / | 107 | / | 123 | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 镁 | mg/L | 26.0 | / | 20.5 | / | 23.9 | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 碳酸根 | mg/L | ND(5) | / | ND(5) | / | ND(5) | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 总硬度 | mg/L | 135 | 达标 | 147 | 达标 | 150 | 达标 |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 碳酸氢根 | mg/L | 357 | / | 378 | / | 362 | / |  |  |  |  |  |  | / |

4.2.3环境空气质量监测

（1）监测点位

根据评价区人群分布并结合大气导则的要求，在评价区共布设2个大气监测点，分别位于后高塬（G1）、高尔塬村北坡组（G2）。

监测布点见图4.2-2。

（2）监测项目

监测项目为NO2、TSP、PM10共3项。

（3）监测时间

监测时间为2017年10月19～25日，连续监测7天。

（4）监测结果

环境空气现状监测结果见表4.2-4。

表4.2-4　 环境空气现状监测结果    单位：μg/m3

| 监测 点 | 监测 项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均值 |  |  |  | 24小时平均值 |  |  |  |
|  |  | 浓度范围 | 标准 | 超标 率 | 最大超标倍数 | 浓度范围 | 标准 | 超标 率 | 最大超标倍数 |
| 后高塬（G1） | NO2 | 41~69 | 200 | 0 | 0 | 47～60 | 80 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | 0 | 0 | 61～90 | 150 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 154～181 | 300 | 0 | 0 |
| 高尔塬村北坡组（G2） | NO2 | 45~73 | 200 | 0 | 0 | 49～63 | 80 | 0 | 0 |
|  | PM10 | / | / | 0 | 0 | 95～135 | 150 | 0 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | / | 167～213 | 300 | 0 | 0 |

（5）环境空气现状评价

从监测结果可知，两个监测点NO2小时平均浓度、日均浓度和TSP、PM10日均浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；评价区环境质量较好。

4.2.4环境噪声现状调查与评价

（1）监测布点

分别在高尔塬北坡组（S1）、后高塬（S2）设置声环境监测点。

（2）监测频次

对所设的2个噪声监测点连续监测2天，每昼夜各测1次。

（3）监测结果

环境噪声的监测时间为2017年10月19日至10月20日。监测结果详见4.2-4。

表4.2-4   环境噪声监测结果   单位dB（A）

| 监测点位 | 2017 年 10 月 19 日 |  | 2017 年 10 月 20 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 高尔塬北坡组（S1） | 45.3 | 38.4 | 44.1 | 38.2 |
| 后高塬（S2） | 47.2 | 39.8 | 48.1 | 39.3 |
| 标准（GB3096-20082类） | 60 | 50 | 60 | 50 |

（4）结果评价

由监测结果可知，各监测点噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，评价区域声环境现状较好。

4.2.5生态环境现状调查与评价

4.2.5.1陆生生态环境现状

（1）区域植被状况

耀州区属暖温带落叶阔叶林区，自然条件优越，林地分布较广，林木种类繁多。按照植物群落，共有4类，其中森林共28个群系；灌丛有植物160余种。总覆盖率40～60％。用材林类主要有油松、刺槐、中槐、侧柏、山杨、泡桐、白桦、栎、杨、柳、椿、榆桑等。经济林类主要有苹果、桃、杏、梨、柿子等。药材共约400种，其中140余种为国家收购品种。根茎类有党参、黄芪、柴胡、苍术、南星等。全区林地总面积中，有林地44.8万亩、疏林地11.5万亩、灌木林地21万亩 、未成林地6.4万亩、宜林地15.4万亩，分别占林地总面积的45.2%、11.6%、21.2%、6.5%、15.5%。

（2）评价区植被类型及土地现状

评价区植被类型为防护林和经济林。境内现有防护林为松、栎天然林和少量人工林，主要适宜树种为刺槐、松树和柏木等，经济林主要树种为花椒、苹果、柿子等组成。该区域流域内荒山荒坡面积较大，野生草本较多。植被以天然灌木和白草、蒿草为主，沟坡地带为杂草覆盖，人工种草主要是紫花苜蓿，植被右岸较好，左岸较差。林草覆盖率在60%以上，生态用水来源主要是降雨。该区水土保持林适宜树种主要为刺槐、侧柏、沙棘等，水土保持草适宜草种是紫花苜蓿、三叶草等。评价区坝址上游为土石山区,植被以天然灌木林为主,沟坡地带为杂草覆盖。

工程占地主要涉及淹没区、取土场、弃渣场以及场外道路等。

①淹没区

根据调查，扩容前水库正常蓄水位1112.1m以下淹没面积为0.27km2，水库扩容后，正常蓄水位1117.50m以下新增淹没面积为0.097km2，淹没区无村庄居民点，房屋、耕地，道路及其它专项设施。

根据调查，淹没区土地利用现状为林地，其中：有林地14.5亩，灌木林地101.5亩，其它林地29亩。植被以灌木林地为主。

林地主要为油松、橡树、杨树、柳树等常见树种，灌木林地主要为沙棘、酸枣、柠条为主，地面主要以蒿草、野菊花为主的常见植被。

本次调查对淹没区常见的柳树-蒿草植被进行了样方调查，方调查资料见表4.2-5。

表4.2-5    柳树-蒿草样方

| 样方编号 |  |  | Y1 | 群落类型 |  | 柳树群落 |  | 样方大小 |  |  | 25×25m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 |  |  | 陕西省 铜川市 照金镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体位置描述：气田北部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东经 |  | 108°0'51.28" |  | 地貌 | （◆）山地 （）低洼地 （）平原 （）丘陵（）高原 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北纬 |  | 35°00'35.52" |  | 坡位 | （◆）谷地 （）下部 （）中部 （ ）上部 （）梁顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔(m) |  | 1115 |  | 植被起源 | （）原生 （◆）次生 （）人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡向 |  | / |  | 干扰程度 | （）无干扰 （◆）轻微 （）中度 （）强烈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡度(°) |  | ＜5 |  | 土壤类型 | 沙土 |  | 周围植被 |  | 柳 |  |  |  |
| 垂直结构 |  | 层高（m） |  | 盖度（%） | 优势种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 |  | / |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 |  | 1.5 |  | 70 | 柳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 |  | 0.3 |  | 25 | 铁杆蒿、苔草 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和度 (种) |  | 6 |  | 生物量 （g.m-2） | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落总盖度（%）： |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查日期 |  | 2017.10.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 |  |  |  | 平均高度(m) |  |  |  |  | 盖度(%) |  | 物候 |
| 1 | 柳树 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  | 40 |  | III |
| 2 | 铁杆蒿 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 3 |  | III |
| 3 | 苔草 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | <1 |  | III |

②取土场

取土场位于坝址左岸现有水库管理站北部塬顶，距离坝址水平距离约200m，地面高程1210m-1220m，占地面积3.33hm2。

取土场土地利用现状为耕地，主要种植小麦、玉米等，植被主要以农田杂草为主。

③弃土场

弃土场位于坝址下游左岸0.5km处1个沟道，占地面积1.8hm2，弃渣场容积5万m3。

弃土场土地利用现状为荒坡地，主要植被为灌草，其中以柠条、沙棘、酸枣、野菊花、蒿草为主。

本次调查对弃土场常见的灌草植被进行了样方调查，方调查资料见表4.2-6。

表4.2-6  弃土场灌草样方

| 样方编号 |  |  | Y2 | 群落类型 |  | 灌草群落 |  | 样方大小 |  |  | 5×5m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 |  |  | 陕西省 铜川市 照金镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体位置描述：气田南部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东经 |  | 108°04'25.10" |  | 地貌 | （）山地 （）低洼地 （）平原 （◆）丘陵 （）高原 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北纬 |  | 35°00'26.17" |  | 坡位 | （）谷地 （）下部 （◆）中部 （ ）上部 （）梁顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔(m) |  | 1154 |  | 植被起源 | （）原生 （◆）次生 （）人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡向 |  | / |  | 干扰程度 | （）无干扰 （◆）轻微 （）中度 （）强烈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡度(°) |  | ＜45 |  | 土壤类型 | 黄土 |  | 周围植被 |  | 黄蔷薇 |  |  |  |
| 垂直结构 |  | 层高（m） |  | 盖度（%） | 优势种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 |  | / |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 |  | 1.0 |  | 60 | 柠条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 |  | 0.3 |  | 30 | 铁杆蒿、苔草 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和度 (种) |  | 4 |  | 生物量 （g.m-2） | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落总盖度（%）： |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查日期 |  | 2017.10.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 |  |  |  | 平均高度(m) |  |  |  |  | 盖度(%) |  | 物候 |
| 1 | 柠条 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 60 |  | III |
| 2 | 酸枣 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 5 |  | III |
| 3 | 野菊花Dendranthema indicum |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 10 |  | II |
| 4 | 苔草 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | <1 |  | II |

根据调查，评价区未发现保护植物。

（3）评价区野生动物

项目区动物为农田动物系，种类较少，无珍稀保护动物。

4.2.5.2水生生态环境

评价区清峪河流域水生生物资源种属较少，目前基本上为池塘人工养殖鱼类为主。

（1）浮游生物与水生植物

本流域表层水质良好，较清廋，浮游生物比较稀少，主要以10月份个体数量最高，12月份个体数量最低。水生植物种类和数量较少，分布不均衡，主要集中在库区周边和河道水流附近，如莲、芦苇、小叶萍和水芹菜等。

（2）鱼类

本流域目前主要鱼类有鲫、白鲢、花鲢、鲤鱼、草鱼等常规鱼类。

4.2.5.3下游生态环境现状

①下游土壤条件

工程下游区内主要有褐土、黄土性土和淤土。

褐土：分布于河道两侧，海拔在800-1100m以上地带。主要为林地和荒山。

黄土性土：主要分布于沟壑坡地上，大部分为农耕地，少许为林草地。

淤土：主要分布在各河流的两岸，主要为农业用地。

②植被资源

工程下游区内有高等植物近100种，有草本、灌木、乔木三大类，其中草本和灌木占大多数。主要植物有：

草本类：水葱、灯心草、醉鱼草、香蒲、水芹菜、浮萍、水葱、莎草、莲藕、芦苇以及蒿类和禾本科植物。

灌木类：山桃、山杏、山杨、酸枣、沙棘、柽柳、黄蔷薇、杠柳、柠条等。

乔木类：椿树、楸树、榆树、苦楝、构树、皂角、桑树、刺槐、柳树、杨树、花椒、侧柏、核桃、柿子等。

③湿地资源

工程下游清峪河湿地属天然兼人工型于一体的内陆河湿地，依据外业调查结果，湿地分为天然湿地和人工湿地两大系统4个类型。其中，天然湿地包括：河流、沼泽地2种；人工湿地包括：鱼塘、莲池2种。

4.2.5.4水土流失现状

根据《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》陕政发［1999］6号，项目区地处渭河以北黄土残塬沟壑区，又根据《水利部关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（中华人民共和国水利部公告2006年第2号）项目区属国家级子午岭重点预防保护区、省级水土流失重点治理区。因此，开发建设项目水土流失防治标准执行一级标准，项目区的容许土壤流失量为1000 t/km2.a。

项目区域地貌类型为黄土残塬沟壑区，属于暖温带气候，气候温和，洪涝灾害频发，水土流失外营力作用充分。项目区为山地，且地层结构单一，抗侵蚀能力弱。地形破碎，沟谷纵横，冲沟发育，平均沟壑密度为2.3km/km2,区域水土流失类型以水力侵蚀为主，局部有少量重力侵蚀，风力侵蚀轻微，侵蚀模数2547t/km2.a,，属中度水土流失区。

- 4.3污染源调查

清峪河流域位于黄土残塬沟壑区，因长期受流水切割，塬面支离破碎，沟壑纵横，丘陵起伏，河谷深切。区内植被较好，生态环境较好，植被覆盖率高。根据污染源现状调查，目前流域在坝址以上主要为沿线农业污染。

农业污染主要为农业面源污染，主要包括畜牧养殖、农田施肥等，影响水质的主要污染物为氮、及有机污染物。

- 4.4环境质量现状小结

（1）地表水5个监测断面各监测指标全部满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，除总磷、总氮、高锰酸盐指数、汞、锌、挥发酚、粪大肠菌群等指标外，其余指标全部满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的I类标准。

（2）评价区内地下水各项监测指标除总大肠菌群、细菌总数外，均能够达到GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求。总大肠菌群、细菌总数超标可能井口卫生有关。

（3）评价区NO2小时平均浓度、日均浓度和TSP、PM10日均浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；评价区环境质量较好。

（4）评价区噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，评价区域声环境现状较好。

（5）工程占地主要为荒草地、灌木林地及一般农田。

（6）评价区未发现保护植物、无珍惜保护动物。

（7）农业污染主要为农业面源污染，主要包括畜牧养殖、农田施肥等，影响水质的主要污染物为氮及有机污染物等。

# 第五章  环境影响预测与评价

- 5.1 环境影响回顾性评价

高尔塬水库于1958年10月动工兴建，1972年投入运行，由于建设时间较早，未开展环境影响评价工作（环境影响评价尚未立法）。该水库已运行46年，工程施工期对环境造成的短期影响已经完全恢复，未遗留施工期环境问题。因此，本次结合实地及资料调查，简单回顾性评价该水库运行对区域环境造成的主要影响。

5.1.1 水文形势及水环境影响评价

（1）库区河段

由于水库蓄水使库区河段水深增加，河道水面增大，使得在相同的流量条件下，库区流速较建库前有所减小。受水库蓄水的影响，高尔塬水库库区河段由之前河流变为水库，水体水温出现了分层现象。水库的建设前后改变了清峪河库区河段的水位、流速及水温，对库区河段的水文情势和水环境影响较大。

（2）坝址下游河段

对坝址下游河段，由于高尔塬水库大坝截留阻隔，河道弃水减少。从水库运行情况来看，水库未向下游河道下放生态用水，但由于大坝渗水，有0.1m3/s的水量渗出，流入河道，减轻了由于下游水文情势的变化对下游生态系统的影响。

由于水库水体水温出现了分层现象，低温水灌溉可能对农作物产生一定影响。经分析，该水库设计采用分层取水，供水量较小，在流经渠道过程与气相热交换即可基本恢复到天然水温，从询问当地群众了解的情况来看，未出现农作物生产受到水库灌溉低温水的影响。

总体来说，由于水库蓄水和供水，坝址下游河道水量减少，但由于大坝渗水，有0.1m3/s的水量渗出，流入河道，减轻了由于水文情势的变化对下游生态系统的影响。

（3）水质影响分析

①污水排放的水环境影响

水库管理站定员为5人，设有旱厕，生活水源取自水库，管理人员生活污水日产生量约为0.2m3/d，污水全部用于管理站绿化用水，未排放，对库区及下游清峪河水质不产生影响。

②水库水质影响

水库建成后库区水体流速减缓，自净能力下降，颗粒态氮、磷等营养元素较易富集，存在库区水质变差及出现富营养化的可能。根据监测结果，高尔塬水库库首、库尾及坝下清峪河监测断面各项监测指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准限值，部分指标满足Ⅰ类标准限值，虽然不满足现状水质标准要求，但水库水质可作为供水水源地。

5.1.2 生态环境影响评价

（1）陆生生态环境

从调查来看，施工迹地自然植被已恢复，工程未遗留施工期环境问题。除永久占地范围以外，大坝背水坡采用草皮护坡，管理站进行了绿化，其他主体工程周边植被环境已得到恢复，工程建设及运行未对周边物种及生物多样性产生明显影响。

经走访询问周边群众，近年来高尔塬水库周边陆生动物种类、数量等与水库建设前相比有所减少，多年前大型野生动物偶尔能见，这种现象在当地各村镇区域内基本相似，总体调查来看，至少一些曾经在区域分布过的大型野生动物，在走访和实际调研中已不常见，说明人类活动对陆生动物产生了一定影响。

（2）水生生态

受高尔塬水库蓄水和阻隔影响，坝址上下游水文情势和水环境均发生了变化，对水生生态环境造成了一定影响。另外，水库运行基本不下放生态流量，但由于大坝渗水，有0.1m3/s的水量渗出，流入河道，减轻了由于下游水文情势的变化对下游河段水文情势的影响，坝址下游水生生态环境影响不大。

经调查，清峪河水库上下游段水生生物中未发现回游性鱼类、重要鱼类“三场”及水生珍稀保护物种分布。可见水库的建设运行对该河段鱼类资源产生一定影响，但由于清峪河流域鱼类资源量少，影响程度有限。

（3）对当地土地资源及农业生产的影响

水库工程永久占地和库区蓄水淹没，原有植被遭到破坏，占用了一定数量的耕地。水库破坏永久占地内的植被，造成植物数量减少，对水库区域植被覆盖率产生不利影响。其中：淹没区占灌林地面积最大，约占57%；有林地面积次之，约占19%；草地面积约占15%。受破坏（或影响）的物种在评价区较广泛分布，区域内的生态功能未发生改变。因此，工程占地对区域的植物多样性产生的影响较小，对当地土地资源和农业生产造成了一定的不利影响，但由于水库建成时期较早，对当地土地资源及农业产生的影响已经形成多年。

- 5.2施工期环境影响评价

5.2.1大气环境影响评价

工程建设对大气环境的影响仅限于施工期，施工期大气污染物主要来自施工机械燃油废气，混凝土拌和系统、开挖粉尘和道路扬尘，施工期大气污染物的排放将造成施工区及施工道路沿线局部大气污染。

（1）施工机械尾气

施工机械燃油尾气也会产生一定污染，排放的废气中有害物质为CO、NOX、CH 等，根据类似工程类比，由于本工程燃油施工机械车辆分布分散，流动性大，因此，施工机械废气排放总量较少，大气污染源强小，对周围大气环境影响较小。

（2）混凝土生产粉尘

混凝土生产系统粉尘产生在水泥、粉煤灰、骨料的运输、装卸及进料过程中。本工程布置1座混凝土生产系统配以1座HZ75-2F1500型混凝土拌和站，混凝土生产系统周围最近居民点为北坡村，距离210m，对其影响不大。系统粉尘主要对现场工作人员产生影响。为降低系统粉尘对现场工作人员的影响，混凝土生产系统安装1台袋式除尘器，并辅以洒水降尘，以降低现场粉尘。

（3）开挖粉尘

工程开挖作业主要在坝址区、坝上取土场区及灌溉输水洞开挖区，开挖粉尘粒径较大，易于沉降，污染范围有限。洞挖在地下进行，对地面无影响。

距离工程开挖作业点最近的村庄如下：坝上取土场距离后高塬村120m，灌溉输水洞与北坡村距离约350m，坝下施工区与北坡村距离约100m。虽然工程开挖作业点距离敏感点均较近，但是采取洒水措施后，可大幅度降低现场粉尘，加之，施工期的结束，这种影响也随之消失。

（4）交通运输扬尘

施工期汽车运输产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据类比分析得知：TSP 浓度随着车流的增加而增大，路面平坦且无积尘的公路扬尘浓度为0.45～0.61mg/m3。经收集类比公路两侧不同距离处扬尘浓度的实验监测资料表5.2-1，可以看出，一般扬尘颗粒大，TSP 浓度随距离增加而衰减，主要影响范围基本在道路两侧50m 内，对下风向影响距离稍远一些。

表5.2-1  公路扬尘随距离衰减结果表    单位：mg/m3

| 时段（h） | 距公路一边不同距离的扬尘浓度值 |  |  |  | 车流量（辆/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 50m | 100m | 250m |  |
| 08 | 0.45 | 0.13 | 0.02 | 0.008 | 58 |
| 14 | 0.71 | 0.34 | 0.11 | 0.07 | 82 |
| 18 | 0.36 | 0.12 | 0.06 | 0.003 | 48 |

综上所述，本工程施工期产生有害气体数量不大，且多属间歇性排放，影响范围仅限施工场界内，影响半径小于80m，公路两侧小于50m。废气污染物会对施工现场作业人员以及临近施工区域居民身体健康有一定影响，对周围大气环境质量不会产生较大不利影响。

在道路局部地段积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起扬尘，根据其它工程现场实测情况，类似路面交通运输产生的扬尘影响范围一般在宽10～70m、高4～5m的空间内，3min后较大颗粒即沉降至地面，微细颗粒（所占比重较小）在空中停留时间较长。根据类比分析，未采取有效降尘措施时，施工道路两侧日均值TSP可达0.3~0.6mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

施工期道路两侧敏感点情况见表5.2-2。

- 表 5.2-2    施工期道路两侧敏感点情况表

| - 序号 | - 敏感点 | - 道路 | - 与道路中心线距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 后高塬村 | - 库区通往取土场道路 | - 120 |
| - 2 | - 北坡村 | - 库区通往弃渣场道路 | - 250 |
| 3 | 高尔塬村 | - 库区通往耀小公路的道路 | - 30 |

根据对施工期交通道路与敏感保护目标的位置关系分析，北坡村距离库区通往弃渣场道路相对较远，道路运输扬尘污染对其影响较小。后高塬村与北坡村距离库区通往取弃土场道路均较近，道路运输扬尘将对这些敏感点产生较大影响的路段，应采取降尘措施。

（5）道路施工扬尘

场内交通需修建永久与临时道路已满足工程施工及后期水库运行管理需求。

其中：永久道路：对现有道路进行扩建，将路面宽4.0m扩建到6.0m，现有道路部分为土路面，部分为混凝土路面，扩建后均为混凝土路面，改建后道路长1.70km。

施工期临时道路：道路长3.0km，其中新建道路长1.5km，其余1.5km依托改建后的永久道路1.5km，路面宽6.0m，混凝土路面。

本项目永久道路为已有道路进行改扩建，临时道路部分为新建道路，部分为改扩建道路，类比一般道路施工，扬尘影响的范围在100m以内。根据对建设道路沿线进行调查，受施工道路两旁的山坡屏障，新建道路施工扬尘不易扩散，影响范围主要集中在道路两侧附近，道路两侧附近分布有后高塬村、高尔塬村、北坡村。因此，必须采取扬尘防治措施，本工程应集中力量修建道路，缩短施工工期，对村庄附近道路施工时进行围挡，同时对施工道路进行洒水降尘，减轻施工扬尘环境空气的影响。

5.2.2水环境影响预测与评价

施工期水污染源主要包括生产废水和生活污水两方面，其中，生产废水主要包括混凝土拌和系统、基坑排水、车辆冲洗过程中产生的废水；生活污水主要为施工生活区施工人员日常生活污水。

（1）混凝土拌合站系统废水

本工程产生混凝土冲洗废水总量为3550.2m3，高峰期最大排放废水强度为9.8m3/d。废水中悬浮物浓度较高，达3000mg/L，pH值11左右。

混凝土拌和冲洗废水排放方式属于间歇性排放碱性废水，如不收集处理，随意排放，将破坏周围土壤环境和水环境，影响施工段的河流及水库水质。根据废水中SS浓度高，间歇集中排放的特点，工程拟设置沉淀池集中收集，经中和沉淀处理后，综合利用于施工生产过程等。评价认为采取以上措施后，混凝土拌和系统冲洗废水对水体影响小。

（2）车辆冲洗废水

施工高峰期施工机械及车辆检修冲洗废水量约14.4m3/d，废水中主要污染物为石油类和SS，石油类产生浓度为10~30mg/L，悬浮物浓度为500~4000mg/L。该部分废水量小，呈分散、不连续排放状态。

评价要求在施工区设置隔油、沉淀池，机修含油废水进行收集经隔油沉淀处理后回用于施工区洒水降尘，不外排。

（3）围堰及基坑排水

水库坝区施工时，施工围堰内将产生初期排水和经常性排水。初期排水主要包括基坑排水。初期排水主要包括基坑积水、基坑渗水两部分，类比国内类似水利水电工程初期排水的监测结果，初期排水与河流水质基本相同，可直接排放，对河流水质影响很小。经常性排水主要考虑基坑周边渗水、降雨汇水等。结合国内其他工程经验来看，在防渗措施完善的情况下，基坑内的经常性排水有限，经一定时段集水后采用2台排水强度200m3/h水泵进行排水，经常性排水利用初期排水设备，主要污染物为SS，含量较高，一般浓度在2000mg/L，同时可能含有少量的油类。若基坑排水直接外排会对清峪河水质造成影响。因此，可通过向基坑中投加混凝剂、助凝剂进行处理，悬浮物的浓度可降为70mg/L以下，全部用于放水设施的混凝土养护，不外排，对水环境无影响。

（4）生活污水

工程高峰期施工人数约86人，施工人员多为当地群众，每天施工生产结束后，大多返回村镇食宿。因此，生活污水较少。据估算，施工高峰期生活污水产生量为3.4m3/d，整个施工期共产生生活污水864 m3，生活污废水中主要污染物为BOD5、COD、SS和氨氮等。

评价要求项目在施工区设环保防渗厕所，少量生活污水经沉淀处理后回用于施工区洒水降尘，不外排，不会对周边水环境的影响。

（5）施工期水文情势影响

根据高尔塬水库施工导流方案，本工程放水塔施工时需要进行围堰，围堰利用现有放水洞进行导流，取用土石和草土袋围堰，围堰施工可在1星期内完成，围堰拆除采用端退法用长臂挖掘机拆除。由于本项目基坑较小，且在枯水期施工，施工期较短，因此，施工导流不会对坝址下游水文情势造成影响。

5.2.3声环境影响预测与评价

5.2.3.1施工场地声源噪声影响预测

项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。根据本项目的施工特点，主要产噪施工机械有挖掘机、推土机和混凝土搅拌机等，声级一般在80～95dB(A)。根据现场调查，施工生产场地周围100m范围内无村庄、居民点分布，最近的村庄北坡村位于施工场地100m处。

经预测（见表5.2-3）可知，施工场地噪声源衰减至噪声污染控制标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求昼间70dB(A)的距离最远为50m，满足夜间55dB(A)的最远距离为500m 左右距离。拟建工程位于沟道内，受两侧山坡屏障，施工噪声影响主要在河谷内，对外环境影响小。施工生产场地与最近的北坡村距离100m，施工场地声源噪声对其环境敏感点会产生影响。施工期间的噪声对野生动物将会产生一定的影响。各种噪声源会对野生动物产生一定的惊吓。噪声对动物的影响是明显的，但动物具有自动迁徙能力，具有能动性，会逃离到别的适宜地方继续生存。

综上所述，本工程施工期噪声对周边居民点将产生短期影响，在施工期需要合理安排施工时间，禁止在夜间施工，使施工噪声对居民点的影响降至最低。

- 表5.2-3        施工机械噪声衰减至不同距离噪声值表    单位:dB(A)

| 噪声源 | 源强 | 至不同距离噪声值 |  |  |  |  |  | 噪声控制标准 GB12523－2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 昼 | 夜 |
| 手风钻 | 103 | 69.02 | 63.00 | 56.98 | 53.46 | 50.96 | 49.02 | 70 | 55 |
| 装载机 | 89 | 69.00 | 62.98 | 56.96 | 53.44 | 50.94 | 49.00 | 70 | 55 |
| 推土机 | 86 | 66.00 | 59.98 | 53.96 | 50.44 | 47.94 | 46.00 | 70 | 55 |
| 挖掘机 | 84 | 64.00 | 57.98 | 51.96 | 48.44 | 45.94 | 44.00 | 70 | 55 |
| 打夯机 | 95 | 75.00 | 69.02 | 48.05 | 59.43 | 56.91 | 55.00 | 70 | 55 |
| 空压机 | 85 | 65.00 | 58.98 | 52.96 | 49.44 | 46.94 | 45.00 | 70 | 55 |
| 砼拌和机 | 90 | 70.00 | 63.98 | 57.96 | 54.44 | 51.94 | 50.00 | 70 | 55 |

5.2.3.2交通声源噪声影响预测

施工区交通噪声源主要为运输车辆交通噪声，其运行最大噪声源可达85dB(A)以上，声源呈线性分布，源强与行车速度和车流量关系密切。工程施工区交通道路边界噪声，以重型车为主，采用单车种单边道模型进行预测。

流动声源道路两侧等效声级计算公式如下：

式中：

Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车到中心线到距离点的距离，m；（附录A.12）适用于r>7.5m预测点的噪声预测；

Vi——第i类车的平均速度，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

——预测点到有线长路段两端的张角，弧度。

采用以上模型，对施工区道路两侧周边一定距离范围的噪声进行预测计算，车辆种类为大车。类比同类工程，昼间车流量20辆/h、运行速度20km/h，夜间车流量10辆/h、运行速度15km/h。对施工区道路两侧周边一定距离范围的噪声进行预测计算，结果见表5.2-4。

- 表5.2-4          施工道路两侧不同距离噪声值表

| 情景 | 时段 | 距道路中心线不同距离的噪声预测值(dB（A）) |  |  |  |  |  |  |  |  | （GB3096—2008） 2类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 25m | 50m | 100m | 200m | 300m | 600m |  |
| 交通 噪声 | 昼间 | 58.1 | 55.1 | 52.1 | 51.1 | 48.1 | 45.1 | 42.1 | 40.3 | 37.3 | 60 |
|  | 夜间 | 51.3 | 48.3 | 45.3 | 44.3 | 41.3 | 38.3 | 35.3 | 33.5 | 30.5 | 50 |

根据以上预测结果，在施工运输公路两侧昼间基本达标，夜间10m以外流动声源的影响可以达到（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB，夜间50dB）。由于影响对象北坡村、后高塬村及高尔塬村等村庄位于道路附近，受影响时间短及程度较小。采取避免夜间运输、白天对车辆限速的措施后，运输车辆的交通噪声对居民噪声的影响较小，且这种影响将随着工程的结束而消失。

5.2.4固体废物影响评价

（1）施工弃渣

工程规划了1处弃渣场，位于位于坝址下游左岸直线距离0.5km处1个沟道，占地面积3.33hm2，占地类型为灌木林地，不占用基本农田，弃土场容积5万m3，本工程实际产生弃渣量为4.64万m3，可满足弃渣堆存的要求。弃渣对环境的影响主要表现为对景观的影响和新增水土流失。渣场将按照水土保持要求采取相应的工程措施和植物措施，经采取措施后，弃渣对景观基本上没有大的影响，也不会产生大的水土流失问题。

（2）生活垃圾

工程施工高峰期最大生活垃圾产生量为43kg/d，则整个施工期产生的生活垃圾量为1.5t。生活垃圾主要是日常生活废弃品、果皮、剩饭菜叶等，如不妥善处理，将会腐烂，污染水土资源，并会产生白色污染，影响山区河谷景观。在采取集中收集，定期清运至县城垃圾填埋场统一处置等措施后，对周围环境影响是较小的。

5.2.5生态环境影响

工程建设区用地涉及高尔塬村，工程总新增占地面积16.7hm2，其中，新增淹没区占地9.7 hm2，新增临时占地7.0hm2，永久设施占地增加0.8hm2，均为水库原来已征用土地，本次永久设施占地增加的0.8hm2只是改变原有土地利用类型。新增临时占地不涉及基本农田，均为一般农田。工程占地情况见表2.3-7。

5.2.5.1对土地利用类型的影响

工程临时用地将暂时改变用地性质，使得原有植被消失，新增占地全部为临时用地，永久设施占地增加的0.8hm2只是改变原有土地利用类型，均为水库原来已征用土地。工程总新增占地面积16.7hm2，其中，淹没区永久占地9.7 hm2，新增临时占地7.0hm2。淹没区永久范围内全部为林地，占总新增用地面积的58.1％。

临时占地7.0hm2（包括取、弃土场、施工营地及施工道路），其中：灌木林地1.8hm2，占总用地面积的10.8％；一般农田3.33hm2，占总用地面积的19.9％；荒草地1.87hm2，占总用地面积的11.2％。

永久占地改变了土地原有利用功能，影响是长期的、不可逆的，因此，必须加强土地利用管理，搞好土地利用及建设规划，尽可能避免土地资源的浪费和破坏。

临时用地主要是施工取、弃土场、施工营地及施工道路占地，这些用地造成植被破坏，使地表裸露，增加水土流失，但临时用地的影响是暂时的，施工结束后通过植被恢复可以消除影响，恢复土地原有使用功能。

由于本工程占地面积较小，永久占地全部为林地，基本为灌木林地或疏林地，可采用异地补植，减缓影响。

临时占地通过施工过程中注意减少不必要的开挖，合理布置施工区，施工结束后及时进行植被恢复可以消除影响。

总之，在采取生态补偿及恢复措施后，项目占地对土地利用类型影响较小。

5.2.5.2陆生生物的影响

（1）对陆生植物的影响

施工过程中弃渣堆放等工程活动，将破坏占地范围内的植被；施工人员的践踏、施工车辆的碾压也将造成附近植被遭到不同程度的破坏，造成植被覆盖率降低，水库主体与临时工程的建设会对植被造成破坏，在建设期会使占地范围内局部地表植被受到破坏，损坏的地表植被类型主要为林地和草地，一般耕地，其中：草本层植被主要有水葱、灯心草、醉鱼草、香蒲、水芹菜、浮萍、水葱、莎草、莲藕、芦苇以及蒿类和禾本科植物；有林地主要为侧柏、刺槐、椿树、泡桐等，灌丛有山桃、山杏、山杨、酸枣、沙棘、柽柳、黄蔷薇、杠柳、柠条等；乔木有椿树、楸树、榆树、苦楝、构树、皂角、桑树、刺槐、柳树、杨树、花椒、侧柏、核桃、柿子等，不涉及珍贵保护类植物。

工程建设期不可避免的会破坏植被，但其影响仅局限于施工区及附近小范围内，不会对区域的生态环境造成不利影响，对区域生态环境的影响总体较小。

（2）对陆生动物的影响

工程建设在其影响植被的同时，也会对动物产生惊吓和干扰，使该区域动物的栖息适宜度降低。由于本工程主要分布农村区域，分布的动物中，大多数为家禽、家畜以及村落、农田、河岸的常见物种。项目所在区域没有国家珍贵、保护物种，且动物种类较少，施工期间，在工程区域周围觅食的动物种群数量会有一些减少，在稍远处对整个动物的种类和种群数量不会有多大影响。对于工程区域附近活动的两栖动物(如青蛙、蟾蜍、蛇等)，特别是处于冬眠期的两栖动物，在施工时极易受到伤害，施工破坏了两栖动物的栖息环境，从而引起两栖动物量的相对减少，受施工干扰影响的两栖动物将会自动往施工周边地区迁移，迁移后即不会受工程施工影响。由于工程施工干扰使两栖动物外迁到库周，施工结束后库区内无两栖动物分布。

同时，施工期间，施工机械噪声对部分鸟禽的栖息会产生一定影响，但因库区附近可供栖息范围较广，鸟禽可自行飞离施工区回避影响，且施工停止，影响即自行消失。这些鸟类可重新飞回该区域。因此，工程施工对这些鸟类影响不大。

综上所述，工程施工期对周围陆生生物影响较小，随着工程施工期的结束，这种影响将随之结束。

5.2.5.3对水生生物的影响

施工期建筑物的围堰填筑、拆除、土方开挖及混凝土浇筑施工、施工噪声、施工废水排放、施工人员活动等可能对水生生物产生一定不利影响。

（1）对水生植物的影响

工程建设施工期对评价区域河段浮游植物的影响主要是来自工程建设施工所引起的水质污染，改变了原有水环境而造成的。填筑、材料运输、物料搅拌、取土场、弃渣场开采堆放等过程产生的扬尘、固废及生活垃圾、废水进入水体将形成污染，使得局部水域中悬浮物浓度短时间内升高，短时间内会造成部分浮游生物因水体理化性质恶化而出现减少；同时，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，光强的减少阻碍了部分藻类等浮游植物的光合作用，降低了浮游植物等初级生产者的生产力，使得浮游植物等初级生产者生物总量出现下降。

而在水生食物链中，除了浮游植物等初级生产者可以通过光合作用、化能合成作用生成有机物外，其它营养级上的水生生物既是消费者也是其上一营养级生物的食物；而浮游植物等初级生产者生物总量的减少，会使以浮游植物为食的浮游动物在单位水体所拥有的生物量相应出现减少，同理，也会造成单位水体所拥有的鱼类及以其为食的上一级水生生物生物量出现下降，从而造成影响区域水生生物总量减少。从上可知，水体中悬浮物浓度的急剧升高，对整个水生生态食物链的影响是多环节、多层次的。

施工期对浮游植物的影响是局部的、暂时的影响，浮游植物适应环境的能力很强，施工建设可能会降低施工区域浮游植物的生物量，但不会对整个评价区域浮游植物的整体种类、结构组成造成影响，只是对局部的数量有一定的影响，且这种影响是暂时的。随着施工的结束浮游植物的资源量等会逐渐得到恢复。

（2）对浮游动物的影响

工程建设对浮游动物最主要的影响是施工活动产生的悬浮物增加了水体的浑浊度，悬浮物浓度的增加会影响到浮游动物的摄食率、生长率、存活率和群落结构等方面。根据有关实验结论，水中过量的悬浮物会堵塞桡足类等浮游动物的食物过滤系统和消化器官，尤以悬浮物浓度达到 300mg/L 以上、悬浮物为粘性淤泥时为甚，如只能分辨颗粒大小的滤食性浮游动物，可能会摄入大量的泥砂，造成其内部系统紊乱而亡；水中悬浮物浓度的增加会对桡足类等浮游动物的繁殖和存活存在显著的抑制，可能会因为水体的透明度降低，造成其生活习性的混乱，进而破坏其生理功能而亡。

施工期对浮游动物的影响是局部的、暂时的影响，施工建设可能会降低施工区域浮游动物的生物量，但不会对整个评价区域浮游动物的多样性造成影响。而且，这种影响是暂时的，随着施工的结束浮游动物资源量等会逐渐恢复

（3）对底栖生物的影响

本工程围堰施工对底栖动物的直接影响较小。但底栖动物相对运动能力差，工程建设时，施工过程中难免会有砂石进入水体，沉入水底，将直接导致原河床底部的底栖动物被掩埋。影响较大的是一些主要栖息于泥沙底质的底栖动物，工程建设将导致这部分种类遭受损失。而对一些栖息于石质和砂质滩地的种类，工程结束后，工程引起的砂石具有类似人造生境的效应，一些营附着生活的底栖生物可在这些水下构筑物上寻找到合适的生存空间。但工程施工结束后，河流底质物理条件逐步恢复，水质得到改善，这将恢复和提高底栖动物的生存环境，底栖动物的数量、生物量将得到逐步恢复。

（4）对鱼类的影响

经调查，清峪河水库上下游段水生生物中未发现回游性鱼类、重要鱼类“三场”及水生珍稀保护物种分布。但分布有鲫、白鲢、花鲢、鲤鱼、草鱼等常规鱼类，施工期噪声会对常见鱼类产生影响。

①对水库鱼类的影响

施工期间，作业机械种类多，机械运行时所产生的噪声较高，这些非稳态噪声对水生生物，尤其是对水库及下游河道内鱼类的索饵、摄食、生长产生影响。不同机械运行时所产生的噪声不同，影响程度也不同，对鱼类影响是不可避免。施工机械及设备中既有固定噪声源又有移动噪声源，多为露天工作，排放的噪声直接辐射到周围的环境中，其传播距离较远，在传播的过程中噪声随距离的增加而衰减。

噪声衰减公式如下：

- LR = LR0 - 20·lg(R/Ro)

式中：LR	—	距声源R米处的噪声预测值，dB(A)；

LRo	—	距声源参考距离R0米处的参考声级，dB(A)。

鱼类对外界各种声音的反应十分敏感，当噪音达到一定程度时，会使鱼类产生背离性行为，逃避开噪音源；如果被迫接受噪音污染，则对鱼类的生理机能造成不利的影响。当声音达到20分贝时，鲤就会避开声音干扰而游向其他地方；施工期间所产生的施工噪音，如车辆运输、机器施工，施工人员活动等均会产生一定强度的噪音，对水库内鱼类的正常生存产生干扰和影响。随着工程的结束，这种影响将会逐渐减弱。

②对下游河道鱼类的影响

施工期，工程建设主要对水库下游有限范围内的鱼类生存产生影响。水库下游河道鱼类会采取趋离性行为，避让施工噪音区，施工期会降低水库下游有限范围内鱼类的种群密度，但是这种影响是局部、暂时的，工程结束后影响将会消失。

5.2.6施工期对人群健康的影响

水库扩容工程施工高峰人数86人，由于工程施工区人员相对集中，人口密度增大，卫生防疫条件相对较差，另外，劳动强度较大使施工人员的机体抵抗能力和免疫能力下降，肝炎、痢疾、伤寒、乙型脑炎等传染病的发生和相互感染的可能性也将增大，对施工人员和当地居民的健康带来不利影响，同时可能带来其它疫源性疾病。

因此，施工期应合理布置各生产生活区，加强卫生管理，搞好环境卫生，定期灭鼠灭蚊，加强工区消毒及人员健康检查，可防止各类传染病的发生和蔓延，减小对施工人员人群健康的影响。

5.2.7对景观的影响

施工期间，工程开挖，回填，材料运输，施工道路的修建，取土与弃渣施工，将造成山体出现剖面，破坏一定面积的地表植被，表土裸露，且施工临时建筑物与自然景观不协调。

施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾、废水、扬尘等均与周围居民生活环境及自然环境环境不协调，但由于工程施工期较短，这些影响都是暂时的，待施工结束后影响将结束。

- 5.3营运期环境影响预测与评价

5.3.1对区域水资源利用的影响分析

设计供水任务为：灌区2.94万亩农田灌溉（其中1.09万亩常规灌溉，1.85万亩高效节水灌溉），小丘镇15个行政村农村居民生活用水，照金镇镇区居民生活用水、照金镇高尔塬规划新村及田峪规划新村农村居民生活用水，秀房沟煤矿和照金二矿职工生活用水，总供水人口65760人。

通过对耀州区2010～2014年供、用水量分析，耀州区多年平均地表水开发利用程度仅37%左右，区域地表水资源利用程度相对较低。而本工程的建设，供水量增加115.7万m3/a，保证率提高到95%，可进一步充分利用清峪河上游流域地表水资源，提高其开发利用程度，保证了灌区农业灌溉用水和当地城乡居民生活用水，有利于实现区域水资源优化配置。

清峪河全流域395.3km2，高尔塬水库坝址以上控制流域面积81km2，占全流域面积的21%。根据调查，水库坝址下游至前咀子水库河段无村、镇居民生活河道内直接用户。坝址下游清峪河上建有前咀子水库、冯村水库、西郊水库等，分别相距约20km、49km、65km。前咀子水库以灌溉为主，兼顾供水、防洪等综合利用功能的小型水利枢纽工程，该水库与高尔塬水库相距较远，除区间（20km）来水外，在库首前处有前咀河汇入，且本次扩容后仅居民供水规模有所增加，灌溉用水不发生变化，年平均灌区取水量增加134.4万m3，并增设下泄生态基流量0.0228m3/s，故前咀子水库仍可以满足现状供水需求。再往下游的冯村水库、西郊水库距离远，同时其控制冶峪河来水，因此，本工程对下游水资源利用基本不产生影响。

5.3.2对水文形势的影响分析

（1）对库区水文形势的影响

本次高尔塬水库扩容工程将加高培厚现有大坝，增设防浪墙，坝顶高程从1116.80m增至1122.0m，增高5.2m；坝底宽度由206.4m增至252.2m；正常蓄水位由1112.1m抬高至1117.5m，抬高正常水位5.4m。重建放水设施，新建生态流量泄放设施。高尔塬水库扩容前后的水文特征参数变化见表5.3-1。

表5.3-1  高尔塬水库扩容前后水文特征参数对比表

| 水文参数 比较 | 正常蓄水位 （m） | 死水位 （m） | 水面面积（km2） | 总库容 （万m3） | 兴利库容 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 （扩容前） | 1112.1 | 1095.45 | 0.27 | 470 | 320 |
| 扩容后 | 1117.5 | 1105.50 | 0.3 | 701.5 | 346.95 |
| 变化情况 （扩容后-扩容前） | +5.4 | +10.05 | +0.054 | +231.5 | +26.95 |

高尔塬水库扩容后，水库正常蓄水位提高了5.4m（由1112.1m抬高至1117.5m），死水位提高了10.05m（由1095.45m抬高至1105.50m），总库容增加了231.5万m3（由470万m3抬高至701.5万m3），由于水位、引水流量变化幅度较小，因此，水库水面面积、水深等参数较扩容前变化小，且高尔塬水库的集水范围及其下垫面等条件基本不发生变化，库区流速、泥沙等因子变化很小，该水库扩容后对水库库区的水文形势影响有限。

（2）对坝址下游水文形势的影响

①水库现状运行方式及坝址下游现状流量

高尔塬水库以居民供水、灌溉为主，兼顾供水、防洪等综合利用的小（1）型水库，目前，承担小丘镇区及11个行政村，2.1万人的供水及高尔塬水库灌区2.94万亩农田（1.09万亩常规灌区，灌区主要以小麦、玉米、秋杂、果园为主，采用畦灌方式，1.85万亩高效节水灌区，灌区主要以农业生态园区各种改良果树为主，采用滴灌方式）的灌溉任务，正常取水规模为413.5万m3/a（其中年灌区取水,253.8万m3/a，居民生活取水量159.7万m3/a）。汛期由于上游来水量较大，水库蓄水至正常蓄水位1112.10m后经溢流堰、溢洪道下泄进入下游清峪河河道，此阶段下游河道的水量较多、流量较大，而平、枯水期由于上游来水量较小，水库水位未蓄至正常水位，不能从溢流堰下放，只能通过大坝放水设施（放水塔、放水洞）放水。放水洞洞长130.4m，比降1:100，进口底板高程1090.62m，出口底板高程为1089.30m，设计流量1.5m3/s，加大流量2.0m3/s。根据调查，水库运行至今基本未向下游河道下放生态用水，坝址下游出现约400m河段脱水现象，直至区间来水和支流汇入河道减脱水现象才得到缓解，坝址下游右岸清峪河现状流量较小，河床湿周相对建库前变化较大，只有丰水期来水超过水库正常蓄水位后通过溢流道自流下泄，下游水量才会明显增多，流量变大。

由于水库的调节作用，高尔塬水库坝址下游现状河道水量占天然上游来水量的0.4%～22.6%不等。由于枯水期（11月～次年4月）上游来水量较小，坝址下游月平均流量不能满足生态流量（0.0212m3/s）要求；丰水量（6月～8月）上游来水量相对较大，坝址下游月平均流量满足生态流量（0.0212m3/s）要求，且丰水期来水超过水库正常蓄水位后可通过溢流堰下泄，下游水量明显增多，流量显著增大。

②扩容前后坝址下游水量变化及其影响分析

由高尔塬水库扩容前后坝址下游的水量对比情况可以看出，由于枯水期上游来水量较小，现状高尔塬水库未保证下泄生态基流，下游河道11月～次年4月的月平均流量不能满足生态流量（0.0212m3/s）要求。而该水库扩容后，由于设计考虑了下放生态流量0.0228m3/s，因此，枯水期能保证下游生态流量，使得枯水期下游河道水量有所增加；汛期上游来水量较大，但由于高尔塬水库库容的增加，使得该水库汛期弃水量减少，因此，汛期下游河道水量有所减少，但下游河道水量能满足并大于生态基流。从多年平均及各月坝址下游流量对比情况来看，扩容后坝下游多年平均流量有所变大，对改善下游水生态环境有利。

下游河段内农村居民点的生活用水不从河道取水，不受水库取水影响；高尔塬周边灌溉用水已包含在高尔塬水库灌溉范围内，灌溉用水无影响。

（3）生态基流合理性分析

根据本项目《可行性研究报告》及《水资源论证报告》，设计下泄生态用水量采用了1985～1994年10年中最枯月径流5.2万m3、1985～2004年10年中最枯月径流3.2万m3及2005～2014年10年中最枯月径流9.7万m3三者平均值，即最近三个10年最枯径流的平均值为6万m3。设计下泄生态流量72万m3/a（0.0228m3/s）。

高尔塬水库坝址处多年平均径流量为669万m3，设计下泄生态流量72万m3/a（0.0228m3/s）大于河道控制断面多年平均流量的 10%，即大于66.9万m3/a。设计下泄生态流量符合《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》（环办函〔2006〕11号）及《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》（环办函〔2006〕4号）中“在确定生态流量时，需要考虑以下两方面：河道内生态流量的计算需进行多种方法的比选，一般不应小于河道控制断面多年平均流量的 10%”要求。

水库建成至今已运行近46年，由于枯水期上游来水量较小，水库现状并未下放生态基流，本次扩容工程设计大于多年平均流量的10%作为下游河道的生态需水流量，以恢复水库坝址下游河道的水生态环境。高尔塬水库扩容后，工程运行方式上将首先保证下游生态流量，由于水库调节性能较好，及时遇到枯水年，下游的生态环境用水量仍能够保证。设计生态流量泄放孔布置在放水洞出口消力池池后尾水去处，泄放孔采用无阀门控制的PE管，管径0.3m，暗埋于尾水渠右侧墙与下游河道岸边相连，生态流量水直接排放到下游河道。

综上所述，水库扩容后，根据本项目《可行性研究报告》及《水资源论证报告》，设计下泄生态流量72万m3/a（0.0228m3/s）选取合理，从工程运行方式及设备布置方面都能够得到保证。

5.3.3对水环境的影响预测与评价

5.3.3.1水库水温分层情况预测

（1）水温分层状况预测

水库水温为混合型、稳定分层型和过渡型三种类型。混合型（等温型）：库内水温分布均匀，梯度小于1，库表面与库底有明显的热交换，水库调节能力较低；稳定分层型升温期库表面的水温明显高于中、下层而出现温度分层，水库调节能力较高；过渡型兼前二者特性。

水库的水温结构受水库的形状、库容、当地气象、水库运行方式等因素影响，水温结构采用径流—库容比数法判别，计算公式如下：

α = W/V

β = Wc/V

式中：α、β —径流、库容比值数；

W —多年平均入库径流量，m3；

Wc —一次供水总量，m3；

V —正常蓄水位时库容，m3。

α判定条件：

①当α≤10时，水库水温结构为稳定分层型；

②当α≥20时，水库水温结构为混合型；

③当10＜α＜20时，水库水温结构为过渡型。

对于分层型水库，需对β进行判定，判定条件：

①当β≤0.5时，一次洪水对水温分层无多大影响；

②当0.5＜β＜1时，洪水对水温结构有一定影响，但未破坏水温的分层结构；

③当β≥1时，说明水体热交换强烈，破坏了水库分层结构，形成暂时的混合型。

高尔塬水库调节性能为完全年调节，扩容前后水温分层判断结果见表5.3-3。

表5.3-3  高尔塬水库扩容前后水文特征参数对比表

| 工程 状况 | 坝址多年平均来水量（万m3） | 一次洪水量（万m3） | 正常蓄水位库容（万m3） | α | β | 水温分层 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩容前 | 669 | 682 | 320 | 2.09 | 2.13 | 稳定分层型 |
| 扩容后 |  |  | 346.95 | 1.93 | 1.97 | 稳定分层型 |

由上表可知，高尔塬水库扩容前正常蓄水位相应库容为320万m3（相应水深约6.6m），计算求得α=2.09≤10，β=2.13≥1；扩容后正常蓄水位相应库容为346.95万m3（相应水深约12m），计算求得α=1.93≤10，β=1.97≥1，由此可以判断扩容前后水库水温结构均为稳定分层型，不会改变水库现状的水温分层结构，一次洪水对水温分层的影响也均未发生改变。

（2）水库表面水温与坝前水温垂向结构预测

类比气象条件相似的水库库表面水温与气温的关系，水库水面平均水温基本持续在7.5～9.5℃左右，其中12、1、2月，水库水温从表层至底层水温变化较小，库面平均水温在2～3℃之间，库底平均水温在5.5～6.5℃之间；3～11月，由于气温明显升高，水库上层水温也随之升高，但由于水库较浅，下层（水面以下～库底）水温升高幅度较明显。上层水温变化最剧烈的月份为5～9月，但未形成明显的跃温层。

（3）水库下泄水温及影响预测

水库下泄水温对下游环境的影响主要为下泄低温水的影响，其主要影响为：深水层中温度较低，易于形成还原环境，将引起底部沉积物中污染物的分解和释放，导致下游水质变坏；其次，水温变冷，水体的溶解氧和水化学成分将发生变化，影响下游鱼类和饵料生物的衍生；再者，低温水还会导致植被生长缓慢，若用于农业灌溉，将对作物的质量和产量产生不利影响。

高尔塬水库采用塔式分层取水，通过在涵洞引出水放水洞出。生态流量泄放孔布置在放水洞出口消力池池后尾水去处，泄放孔采用无阀门控制的PE管暗埋于尾水渠右侧墙与下游河道岸边相连，生态流量水直接排放到下游河道。

采用塔式分层取水，不全部取自水库底部低温水，下放时各层水温有第一混合，对下游水生态环境产生的影响较小，且下游水生生态环境不敏感点，水生生物中未发现回游性鱼类、重要鱼类“三场”及水生珍稀保护物种分布，再者下游河道水深也浅，较低温水经过一段距离的流动，通过与大气进行的热交换，水温会很快得到恢复，因此低温水下泄影响可以接受。

5.3.3.2水库库区水环境影响预测

（1）水库现状水污染源及水质现状概况

根据调查，高尔塬水库集水范围内污染源为主要库区上游农村零散养殖污染源、农业面源、水土流失面源等。

根据地表水现状监测结果，地表水5个监测断面各监测指标全部满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，除总磷、总氮、高锰酸盐指数、汞、锌、挥发酚、粪大肠菌群等指标外，其余指标全部满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的I类标准，营养化状态为中营养水平，由此可见，农村养殖污染源、农业面源以及水土流失面源污染等对水库水质存在一定影响。

（2）水库库区水污染源治理措施初步建议

高尔塬水库尚未划定饮用水水源保护区，建议按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）尽快划定水源保护区，设立保护区标识。进而按照饮用水水源保护区相关规定，对保护区内污染源进行调查、控制和治理，以确保饮用水供水安全。

禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，责令拆除或者关闭。

（3）水库库区水质预测

库区水面面积增加0.054km2，兴利库容增加26.95万m3，扩容前后水量变化不大。根据所略水库水质现状监测，现状库区水质良好，农村生活污染源、农村养殖污染源、农业面源以及水土流失面源污染等对水库水质存在一定影响。水库扩容前对淹没区进行库底清理，淹没范围内无工业、分散养殖等污染源。本报告建议尽快划定水源保护区，对保护区内污染源进行调查、控制和治理，以确保饮用水供水安全，采取保护区隔离防护工程、农业面源治理、水土保持和生态建设等保护措施。通过以上措施，将减少现有污染物的汇入量，有利于水库库区水质改善。

（4）水库富营养化预测

湖泊、水库富营养化的发生是由于过量的营养元素进入水体造成的。有关研究表明，氮磷是表征水体营养水平的指示性因子，富营养化水体中，氮磷的浓度通常较高。水生生物特别是藻类的过量繁殖，是富营养化发生最重要的表现，可导致水体透明度下降，耗氧量增加。因此，国内外大多数湖泊、水库富营养化评价中，一般选择TN、TP、CODMn，以及Chl-a作为评判指标。

①预测模型

采用湖泊富营养化预测中广泛应用的沃伦维德模型对本水库上述各项指标的年平均浓度进行预测。计算公式为：

C=Ci1+Hqs−1

qs = Q入/A，H = V/A，

式中有关参数的物理意义、单位和取值见表5.3-4。其中入库污染物浓度取上游断面最高实测值，TN 0.4mg/L，TP 0.01mg/L，CODMn 2.4mg/L，Chl-a 5mg/m3，多年平均年径流量669万m3，正常蓄水位相应水库面积0.3km2，正常蓄水位相应库容346.95万m3。

表5.3-4  预测参数意义、取值表

| 参数 | 物理意义 | 单位 | 取值 | 参数 | 物理意义 | 单位 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ci | 入库TN浓度 | mg/L | 0.40 | qs | 水库单位面积年平均水量负荷 | m3/m2·a | 22.3 |
|  | 入库TP浓度 | mg/L | 0.01 | Q 入 | 多年平均入库水量 | m3 | 669×104 |
|  | 入库CODMn浓度 | mg/L | 2.4 | A | 水库面积 | m2 | 300000 |
|  | 入库Chl-a浓度 | mg/m3 | 5 | V | 水库库容 | m3 | 346.95×104 |
| H | 水库平均 水深 | m | 12 | / | / | / | / |

根据以上经验模型，计算得到TN、TP、CODMn、Chl-a的年平均浓度分别为0.231mg/L、0.006mg/L、1.385mg/L和2.885mg/m3。

②水库富营养化状态评价

本报告采用《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）中湖库营养状态评价指数法对水库的营养状态进行评价：即采用百分制，首先根据各水质指标的预测值，对照评价标准，求得各单项的评分值，采用以下公式计算评分值，根据评价值的大小，对照评价标准，确定该水库的营养状态，见表5.3-5。

表5.3-5  湖泊、水库富营养化评分与分类方法表

| 营养状态分级（EI=营养状态指数） | 评价项目赋分值（En） | 叶绿素a （mg/m3） | 总磷 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫营养 （0≤EI≤20） | 10 | 0.5 | 0.001 | 0.02 | 0.15 |
|  | 20 | 1 | 0.004 | 0.05 | 0.4 |
| 中营养 （20＜EI≤50） | 30 | 2 | 0.01 | 0.1 | 1 |
|  | 40 | 4 | 0.025 | 0.3 | 2 |
|  | 50 | 10 | 0.05 | 0.5 | 4 |
| 轻度富营养 （50＜EI≤60） | 60 | 26 | 0.1 | 1 | 8 |
| 中度富营养 （60＜EI≤80） | 70 | 64 | 0.2 | 2 | 10 |
|  | 80 | 160 | 0.6 | 6 | 25 |
| 重度富营养 （80＜EI≤100） | 90 | 400 | 0.9 | 9 | 40 |
|  | 100 | 1000 | 1.3 | 16 | 60 |

按下列公式计算营养状态指数（EI）：

EI=n=1NEnN

式中，EI——营养状态指数；

E——为评价项目赋分值；

N——评价项目个数。

据上表计算得E（TN）=38，E（TP）=24，E（CODMn）=34，E（Chl-a）=34，营养状态指数（EI）为32.5，处于中营养水平，尚未达到富营养水平。为避免水库发生富营养化的可能，需要有效控制入库污染负荷。由于库尾河段在丰、平水期与天然河道差别不大，不具备浮游藻类大量生长的条件；在库中及坝首水域，水深增加，流速减小，一定程度上有利于浮游藻类的生长繁殖，但目前水库水质总体较好，尤其坝首段，水面较开阔，氮磷等控制性指标浓度均较低，全库基本不具备向富营养化状态转化的条件。但在库区局部库湾水域，因地形因素形成相对静止的水域，水深浅、光照好，如湾内支流有生活污水、农田肥水等排入，氮磷等污染物浓度相对较高，可能呈富营养化状态，则在春夏季光照充足、水温适宜的条件下可能出现局部水华现象，对于这类水域，需加强监测，以便及时采取控制措施。

5.3.3.3水库蓄水初期对库区水环境的影响

扩容工程蓄水初期，尽管水库蓄水前进行了库底清理，但由于水库蓄水后将淹没部分耕地、林地等养分较为丰富的土地，将溶解土壤中总磷、总氮、BOD5等营养物质，导致水库蓄水初期水质稍差。由于水库正常蓄水位抬高5.4m，新增淹没面积仅9.7hm2，水库蓄水初期水质影响相对较小。但工程建成蓄水后，建设单位应加密对高尔塬水库水质的监测，防止发生水体富营养化。

5.3.3.4 水库坝址下游水环境影响预测

根据调查，水库下游河道沿岸零散分布村庄，其生活污水基本上是直接排放，经短距离自然净化后排入清峪河，而且河道两岸分布有农田。由于坝址下游现状水量较少，受农村生活污染源、农业面源排放影响，坝址下游清峪河水质一般。

库区水质与天然河道差别不大。工程设计大于多年平均流量的10%作为下游河道的生态需水流量，以恢复水库坝址下游河道的水生态环境，则下游河道水量较现状有所增加，水环境容量相应增大，下游清峪河水质将得到一定程度改善。

5.3.3.5管理区生活污水对地表水环境影响分析

水库扩容后管理站不新增定员（5人），新建防渗旱厕，管理人员生活污水日产生量约为0.2m3/d，污水全部用于管理站绿化用水，不外排，对库区及下游清峪河水质不会产生影响。

5.3.3.6退水及其对水环境影响分析

（1）农灌退水水环境影响分析

水库扩容后，多年平均灌区取水量提高至265.6万m3/a。灌区农田均为旱田，由于旱田灌溉时是按土壤计划湿润层从土壤允许最小含水率灌至土壤允许最大含水率，引水全部被土壤吸收（湿润层基本无下渗），因此，灌溉水基本不从田间流出，即旱田灌溉不产生灌溉退水。灌溉余水由各级引水渠道退水，余水去向为浊峪河、清峪河，渠道余水水质与源水（高尔塬水库）水质基本相同，水质较好，因此，农灌渠道灌溉余水对浊峪河、清峪河地表水环境基本不产生影响。

（2）居民生活退水达标情况

供水对象为小丘镇15个行政村农村居民生活用水，照金镇镇区居民生活用水、照金镇高尔塬规划新村及田峪规划新村农村居民生活用水，秀房沟煤矿和照金二矿职工生活用水。供水对象年总需水量152.1万m3，水源地取水量为159.7万m3（输水损失5%）。城镇与农村居民生活退水，约占取水量的70%。根据供水区域农村居民生活方式调查，目前，照金镇镇区居民生活污水集中收集，排入污水处理厂，出水回用不外排；2煤矿自建污水处理设施，职工生活污水经各自污水处理设施处理后回用，不外排；居民生活污水主要是按户集收集散排，一部分散排浇灌菜地回收利用，一部分污水沿着农户房前屋后的沟渠流向附近的农田或小河沟，实际排入清峪河的退水量很少，部分村庄退水进入河道后，可在水体自净容量内实现平衡。因此，退水对地表水环境影响较小。

5.3.4地下水环境影响评价

库区地下水分为孔隙水及基岩风化裂隙水。孔隙水分布于第四系松散地层中，水位、水量受季节变化影响，主要受大气降水补给。基岩裂隙水分布于强弱风化岩中，含水量受裂隙发育程度和岩石风化程度控制，含水量一般不大，水力联系较差，一般以分散渗流的形成补给河、沟水，水文地质条件较简单。

5.3.4.1对库区地下水水质环境影响评价

水库扩容库区的地质条件未发生改变，库区无导水断层发育，库区不存在通向邻谷的渗漏通道，不存在永久渗漏问题。水库的封闭条件较好，扩容后正常蓄水位提高5.4m，库区水位抬高不明显，不会引起库区地下水位的明显变化，地下水和河水补给关系基本维持现状。

地下水水质和水库水质有着密不可分的关系，故水库水质直接影响库周地下水水质。水库在蓄放水过程中，部分区域不断处于淹没和出露条件，会导致某些有机质和磷元素排放，水库水体虽然存在发生富营养化的可能，但水质现状可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。因此，通过地下水和水库水的互补，一般不会影响地下水水质，地下水水质可以保持现状水平。但如果大量污染物排入水库，导致水库水质恶化，则将影响到地下水水质，可能使地下水水质也同步下降。

5.3.4.2对地下水抬升及土壤盐渍化影响分析

土壤盐渍化是指土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表，水分蒸发后，使盐分积累在表层土壤中的过程。是易溶性盐分在土壤表层积累的现象或过程，也称盐碱化。土壤盐渍化主要发生在干旱、半干旱区。由于漫灌和只灌不排，导致地下水位上升或土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表，水分蒸发后，使盐分积累在表层土壤中，当土壤含盐量太高（超过0.3%）时，形成的盐碱灾害。

水库造成流域土壤盐渍化存在多方面因素。水库扩容后会水域面积增大，库区水位上升，淹没库区周边原有的栖息地，更多的水面积曝露在太阳下，增加了水库的蒸发量，从而提高库区水体盐浓度 ，因为水位上升，在高水压的作用下高盐度的库水影响周边，沿岩石的孔隙、裂隙 、断层等向库岸外的低地渗漏，长期发展可能出现土壤盐渍化现象。

根据水库管理人员询问，高尔塬水库运行多年，流域尚未出现过土壤盐碱化的现象。而本次扩容后正常蓄水位提高5.4m，抬升高度较小，不会引起库区地下水位的明显变化，地下水和河水补给关系基本维持现状，水库扩容后可能导致流域土壤盐碱化的概率很小。

5.3.5声环境影响预测与评价

工程运行期产生的噪声主要是放水塔抽水泵设备噪声以及汛期泄洪时的水流声。

泄洪水流声在水库右岸溢流道段和消能段附近噪声最大，并随着距离的增大而衰减。泄洪噪声具有暂时性，随着汛期的结束而消失，故泄洪噪声对声环境影响有限。

抽水泵采取安装减振垫、室内隔声等有效降噪措施后，库区边界昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，放水塔距离居民点较远，噪声对周边及敏感点声环境影响小。

5.3.6固体废物环境影响分析

运行期固体废物主要来自管理站人员生活垃圾和库区水面打捞物。

生活垃圾产生量仅为2.5t/a，在管理站内设封闭垃圾（桶）箱集中收集（防止雨淋、流失、渗滤液渗漏），定期清运至当地环卫部门指定的填埋场。本项目产生的固体废物得到合理处置，对周围环境影响较小。

水库定期对库区水面漂浮物杂物和水中的大块杂物进行打捞，该部分固废量、成分与上游条件和周边环境有很大关系，波动较大。经询问，库区打捞物主要为落枝落叶及少量生活垃圾，打捞物与管理站生活垃圾一同清运。

5.3.7生态环境影响评价

5.3.7.1 对土地利用结构的影响分析

工程新增总占地面积16.7hm2，其中，淹没区占地9.7 hm2，新增临时占地7.0hm2，不新增永久占地，主要占地类型为灌木林地、有林地、其他林地及草地、一般耕地等。永久占地只是改变原有土地利用类型。临时占地包括施工营地、便道、取弃土场等，临时性占地破坏植被和农田，将暂时使土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，对土地利用功能造成一定不利影响。但工程施工结束后，只要及时进行土地复垦、植被恢复，生产功能和生态服务功能逐步可以得到恢复，经过1～3年一般都可以恢复原有土地利用功能。

工程占地对评价区不同土地利用类型的影响是不同的，对灌木林地影响最大，比例减少约-1.2%；对其他林地及草地次之，比例减少约-0.8%；有林地影响比例减少为-0.5%；临时耕地影响比例减少为-0.1%，总体来看，工程占地对评价区土地利用结构的影响较小。

当地人均耕地不足1亩，耕地数量较少，工程占用一定数量的耕地，不可避免会给当地村民经济带来一定不利影响。临时征用耕地采用经济补偿部分，并在施工结束后对临时用地进行复耕，临时占用耕地对当地村民生产、生活影响小。

5.3.7.2对陆生植物的影响评价

5.3.7.2-1对重点保护植物及古树名木的影响

本次调查未发现水库淹没区及工程占地范围内分布各级重点野生保护植物及古树名木，不存在影响。

5.3.7.2-2对植被和植物资源的直接影响

工程对植被和植物资源的直接影响主要为水库扩容淹没区及工程永久占地破坏植被，造成植物数量减少和生物量的损失。水库淹没区面积9.7hm2，其中：有林地0.97 hm2，灌木林地6..8 hm2，其它林地1.93 hm2；工程永久占地面积0.8 hm2，其中：一般耕地面积0.362hm2，林地面积0.13hm2，其他草地面积0.108hm2，河滩地面积0.20hm2，永久占地植被无法再恢复为原貌。

林地的植被生物损失量按下式公式计算：

L=i=12Wli,ci+Pli,ci，×Y×Ali,ci，

公式中：L—林地、草地植被生物损失量；

Wl，c—林地、草地现存植被生物量（t·hm-2）；

Pl，c—林地、草地植被年净生产量（t·hm-2·a-1）；

Y—时间段（a）；

Al，c—林地、草地面积（hm2）。

参照方精云、刘国华等人《我国森林植被的生物量和净生产量》（《生态学报》，1996），以及冯宗炜、王效科等人《中国森林生态系统的生物量和生产力》的植物生物量研究成果，估算阔叶混交林地平均生物量为 144.20t·hm-2。根据李高飞等人的《中国不同气候带各类型森林的生物量和净第一性生产力》（《热带地理》，2004）统计研究成果， Pl取12.15t·hm-2·a-1。又朴世龙等人的《中国草地植被生物量及其空间分布格局》（《植物生态学报》，2004）研究成果，陕西省的草地平均生物量为5.40t·hm-2，Pc取我国草地净初级生产量的平均值5.12t·hm-2·a-1。

工程破坏植被带来的生物量的损失计算结果见表5.3-6。

表5.3-6   工程造成的生物量损失表

| 植被类型 | 现存植被生物量（t/hm2） | 植被年净生产量（t·hm-2/a） | 占地面积（hm2） | 总损失生物量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有林地 | 144.20 | 12.15 | 1.033 | 161.51 |
| 灌木林地 | 46.15 | 8.23 | 6.767 | 367.99 |
| 其他林地及草地 | 5.40 | 5.12 | 2.533 | 26.65 |
| 合计 | / | / | / | 556.15 |

工程破坏植被引起的生物量损失仅为556.15t/a。可以看出，由于本次扩容后水库正常蓄水位仅抬高5.4m，新增淹没面积仅0.097km2，淹没的植被及植物资源有限，生物损失量影响很小，且淹没区植被以有林地、灌木林地植被为主，大型林木少并无珍稀保护种类，因此，运行期水库淹没区域植被和植物资源的影响有限。

植被遭到永久破坏，造成植物数量减少，对本区植被覆盖率亦产生不利影响，但相对于区域高植被覆盖度来说，区域植被覆盖度不会有较明显变化。

5.3.7.2-3对植被和植物资源的间接影响

工程对周围植被和植物资源的间接影响，主要是指因库区局地气候的变化等对植被和植物资源带来的可能影响。

扩容后正常蓄水位抬高，水域面积有所增加，库区的蒸发量增大，湿度相应有所增加，库区小气候对周围的植被生长是有利的。

- 5.3.7.3对陆生动物的影响评价

根据调查，评价区受人类生产、作业活动影响较明显，调查中均未发现有各级重点保护野生动物集中分布和栖息地。

高尔塬水库扩容后正常蓄水位抬高5.4m，新增淹没面积0.097km2，将破坏淹没区的陆生生态环境，使得淹没区内的陆生动物被迫迁移，在一定程度上缩小了陆生生物的生存空间。对于爬行动物而言，由于原栖息地被部分破坏，导致这些动物的栖息地向淹没区以上迁移。对于部分低海拔灌丛、草丛中栖息的鸟、小型哺乳动物而言，它们都具有一定迁移能力，食物来源也呈多样化趋势，它们不依赖于淹没区的生存环境，迁移后仍可以生存或淹没后又重新回迁该地区活动，因此对本区野生动物产生影响很小，且不会因水库蓄水位的抬高而改变当地野生动物的数量和种群组成结构。

综上述，评价认为评价区域内的生态功能不会因本工程发生改变；受破坏（或影响）的物种在评价区较广泛分布，对本区域的物种多样性基本不会产生影响。

- 5.3.7.4对水生生物的影响评价

5.3.7.4-1对水库库区水生生物影响

根据库区水质影响分析富营养化预测，水库扩容后不会造成水质恶化，对库区水生生物生存条件变化不大。高尔塬水库扩容并运行后，库区水面面积和水深都有所增大，为水库内的水生生物创造了更大的生存环境，故对库区水生生物不会产生不利影响。

5.3.7.4-2对水库库区坝址下游水生生物的影响

经调查，清峪河水库上下游段水生生物中未发现回游性鱼类、重要鱼类“三场”及水生珍稀保护物种分布。

高尔塬水库于1972年投入运行，水库运行近46年。早期大坝的建设使坝址上下游水文情势和水环境均发生了变化，大坝的上下游阻隔影响已经形成多年，由于水库运行基本不下放生态流量，河流水生生物种类和数量少，多样性程度较低。本次扩容工程并不新增阻隔影响，且水库扩容后，在运行方式上，考虑首先保证下泄足够的生态流量，对于改善下游生态环境是有利的，对下游水生生物有利。

5.3.8对景观的影响

工程运行后，水库正常蓄水位抬高5.4m，水库淹没范围增加，原有的陆地部分将被淹没到水中，减少了库岸的面积，水库水面面积有所增大，静水景观价值得到进一步的提高，水库扩容工程主要建构筑物位置基本保持不变，这些构筑物的体量质感、色彩与自然景观会产生一些不协调，但知道合理设施和修建，使得构筑物外表体量质感和色彩与周围环境相协调，就可以减少这些不利影响。

# 第六章   环境保护措施

- 6.1 施工期环境保护措施

6.1.1大气环境保护措施

6.1.1.1施工工厂粉尘控制

混凝土生产系统应采用全封闭混凝土生产系统，选用自动化拌和站以减少粉尘的飞扬，水泥采用机械输送，螺旋输送机配合斗式提升机，将水泥从散装水泥灌输送到拌和站水泥仓，管道接口密封，在成品水泥（粉煤灰）仓库和贮罐顶部装设1台脉冲袋式除尘器作为除尘设备，以降低现场粉尘，并在现场及附近洒水降尘，降低粉尘影响时间和范围。

6.1.1.2施工开挖粉尘防治措施

（1）施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合环保有关标准。

（2）水泥、石灰等容易产生粉尘的物料在临时存放时必须采取防风遮盖措施，可以采用帆布覆盖的方法减少粉尘的产生；临时堆放的土方要用挡板封闭，表面要经常洒水保持一定湿度。

（3）灌溉输水洞开挖时需注意洞内通风，保持空气流畅；并在各工作面现场洒水降尘。

（4）施工区配备4台洒水车，在临时堆料场、各工区道路、取土场等地，每天定时洒水，减少扬尘，缩小粉尘影响时段与范围。

（5）施工过程受大气污染影响较重的为施工人员，应着重加强施工人员劳动保护，在粉尘浓度较高的作业点，为施工人员配备防尘口罩、防尘眼镜和防尘帽等。

（6）运输土方和建筑材料在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落。

6.1.1.3取土场及弃渣场粉尘防治措施

（1）取土场及弃渣场选址尽量远离水体，要加强防护，土料场及弃渣场要建挡土墙，避免雨水的冲刷而进入河流；

（2）土料场及弃渣场施工作业区要限制车速，防止车速过高引起扬尘污染；

（3）工程弃渣场要有专人负责，在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，可在弃渣场区内及周边安装喷雾装置，定期进行洒水降尘，减少扬尘污染；

6.1.1.4交通扬尘防治措施

（1）加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，发挥其最大效率，同时运输车辆要严格按照施工时间作业，不允许超时间和扩大施工路线。

（2）加强汽车维护，保证汽车正常、安全运行。

（3）对于本工程的交通粉尘而言，最有效的方法是及时清扫路面粉尘，定时进行洒水降尘工作。特别是后高塬村、高尔塬村、北坡村基本沿道路分布，在交通扬尘影响范围内的路段，对其洒水降尘及清扫路面的力度应加大，施工阶段在无雨日对汽车行驶路面勤洒水，每天 3～4 次，可以使空气中粉尘量减少70%左右。

（4）降低车速，在施工道路居民点附近路段设置一定的限速标志，以减轻交通扬尘对附近居民点的影响。

（5）应选用尾气排放达标的运输车辆，严禁超载，在运输水泥等材料时采取储罐、密封运输方式，运送渣土等应遮盖运输，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。

（6） 结合水保措施，在道路两旁特别是有环境敏感点处进行绿化，栽种杨、柳等中龄苗木，降低扬尘污染。

6.1.1.4燃油废气防治措施

（1）施工现场的机械及运输车辆使用国家规定的标准燃油。

（2）机械及运输车辆要定时保养，调整到最佳状态运行。

6.1.1.4道路施工扬尘防治措施

（1）应集中力量修建道路，缩短施工工期；

（2）土方作业时，使得路面始终保持较湿润的状态，做到不泥泞、不扬尘；

（3）遇政府发布空气预警时，停止施工作业；

（4）沥青混凝土摊铺前基层清理时，使用配备吸尘器的清扫车进行清扫；

（5）对村庄附近道路施工时进行围挡，同时安排专人对施工道路进行清洁、洒水降尘；

（6）施工弃土石及时清运进入弃渣场，暂时不能外运的，必须集中堆放，并进行覆盖、洒水等措施。

6.1.2地表水环境保护措施

主体工程施工区废污水包括基坑排水，混凝土拌和系统冲洗废水，大坝、溢洪道、放水设施混凝土浇筑和养护废水，汽车冲洗及机械修配系统的含油废水和生活污水等。

（1）混凝土拌和冲洗废水处理

砼拌和系统废水为碱性废水，pH值在10～12之间，废水悬浮物浓度最大值约为3000mg/L，废水具有悬浮物浓度高，间歇集中排放的特点，主要处理措施为中和沉淀处理。本工程在混凝土拌合系统处设置1个中和池、1个沉淀池。废水经中和沉淀处理后废水用于场地洒水抑尘，泥沙运至弃渣场。

由于混凝土加工废水处理构筑物简单，造价低，管理方便，没有机械设备维护问题，在运行过程中主要注意定时清理。

（2）基坑废水处理

基坑土石方开挖及混凝土养护废水都汇集入基坑内，水质呈碱性，当与围堰渗水、自然降水混合后，悬浮物浓度将降低。基坑废水不需采用设施处理，根据水质监测结果，仅向基坑中投加混凝剂、助凝剂进行处理。

首先，对基坑废水水质进行监测，如水质超标（pH＞9.0，SS＞70mg/L），可加混凝剂、助凝剂进行处理。pH＞8.5时，混凝剂采用硫酸亚铁，助凝剂采用聚丙烯酰胺；pH≤8.5时，混凝剂采用硫酸铝，助凝剂采用聚丙烯酰胺，上清液可回用于施工厂区抑尘洒水，人工定期除泥渣。

（3）车辆冲洗

施工机械车辆冲洗过程中会产生含油污水，为间歇式排放。本工程施工高峰期含油污水产生量为6m3/d，含油废水石油类浓度一般可达10～30mg/L，SS为500 mg/L～4000mg/L。

针对工程含油污水间歇式排放、石油类浓度较高的特点，采用成套油水分离器进行处理，先将含油废水经沉淀池去掉泥沙后，再经油水分离器将水、油分离，废水处理后回用于生产或场地洒水降尘，回收废油集中储存在收集器内，作为危险废物定期交有资质单位处置。处理工艺流程见图6.1-1。

该处理系统构造简单，造价低，管理也方便，仅需定期清池清油。机修站设一个沉淀池，含油污水经沉淀处理后，再经油水分离器处理后排放回用。由于含油污水量很小，处理构筑物简单，没有机械设备维护问题，在运行过程中只需定期清理污泥油污，管理与维护工作纳入机修站内统一安排，不另设专人。

含油废水

沉淀池

油水分离器

回用

淤泥清理

废油清理

图6.1-1  机修含油污水处理流程图

（4）施工生活污水处理

施工人员临时生活区设置水冲厕所，少量生活污水经化粪池收集处理后，用于施工场地抑尘用水，化粪池定期清掏用于周边农田施肥。

（5）施工期水库供水保障措施

施工期，水库仍将作为水源供水，为了保障供水安全，环评要求应采取以下措施：

- 施工场区布置尽量远离水库。

②施工生产废水、生活污水未经任何处理就排入河流与水库中，将导致水质总磷、总氮、氨氮、生化需氧量的增加以及溶解氧的减少，加剧水体富营养化，因此，施工废水（包括基坑排水，混凝土拌和系统冲洗废水，混凝土浇筑和养护废水，汽车冲洗含油废水和生活污水）应经各自处理设施处理后回用，确保不外排；

③在加强涉水工程施工工艺、方案优化的同时，应考虑到汛期来临、降雨，洪水淹没区域及水土流失，所带来的风险。建议在做好防流失的前题下，将剩余残土、废水及时外运，弃料场应设在远离水库及河流的区域，不能直接将残土搁置水中，更不能随意堆置离河较近处。

④施工弃土石、取用土料运输过程中防止物料洒落进入水库，造成水质污染。

⑤施工弃土石应及时进入弃渣场，防止水土流失，将大量的泥土带入水库及下游河道中，造成悬浮物增加和河流污染。施工人员生活垃圾采取垃圾桶分类收集，定期由市政环卫部门统一清运，禁止乱扔、乱堆、乱放，以免进入水库影响供水水质。

6.1.3声环境保护措施

本工程施工期噪声源主要是施工机械运行、车辆运输等产生，多数为间歇性声源。由于声源衰减作用，影响范围小，加之周围居民点少，因此声环境影响对象主要是施工人员以及周围动物，分别从降低噪声源、阻断噪声传播、保护受影响对象等方面，制定以下防治措施：

（1）施工单位必须选用符合国家有关噪声控制标准的施工机械，尽可能选用低噪声施工机械或工艺，从源头上降低噪声源强。

（2）合理确定施工场界。项目区域内和周边主要敏感点为村庄，为减缓施工期噪声对村民的影响，划定施工场界时，应在满足施工要求的前提下，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与敏感点保持较远的距离。

（3）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低运行噪声；对个别噪声较大设备如空压机可加装消声装置，对于振动较大的机械设备可采取基座减振等降噪措施。

（4）对砼拌和系统采取建立临时隔声板、围墙或栽植绿化林带，通过阻隔吸收部分声音，来降低场界噪声，并应禁止夜间运行。

（5）合理安排运输路线与时段，夜间运输车辆路过村庄时，应减速缓行，并禁止鸣笛，用以减缓对周边村民及文物保护区的影响。

（6）对处于高噪声作业区的施工人员采取一些个人防护措施，如对现场人员发放耳塞、耳罩等，做好劳动保护。

6.1.4固体废物污染防治措施

（1）弃渣处置措施

工程施工过程中开挖的土石方应尽可能用于回填，对无法回填剩余弃渣，运至规划的弃渣场。弃渣场应修筑拦渣坝、截水沟，防止渣土随地表径流进入水体，污染水质。不得就地顺坡倾倒，禁止向水库及专门存放地以外的河道倾倒。施工弃渣应尽可能用于回填及综合利用，减小渣场占地面积。

（2）施工期生活垃圾处置措施

施工生活区应设置专门的垃圾箱（桶），施工人员产生的生活垃圾不能随便遗弃，经分类收集后由环卫部门定期送当地生活垃圾场统一处置。

6.1.5人群健康防护措施

（1）在施工人员进入施工场地前应由地方医疗卫生机构对施工人员进行健康检查，严禁患有传染疾病的人员进场。在施工期间对患病或是受伤的施工人员及时治疗，并对所有施工人员定期进行全面的体检，至少每半年一次。

（2）对施工区域进行一次综合卫生清理，消灭传染源。加强施工区卫生管理及施工区卫生状况检查，设置生活垃圾箱（桶）及环保厕所，对生活垃圾和污水进行无害化处理；施工人员饮用水要符合《生活饮用水卫生规范》的要求。

（3）加强施工区的卫生防疫宣传教育，做好施工区卫生防疫工作，定期对施工人员采取预防性服药、疫苗接种等措施，药物及疫苗种类为甲肝、乙肝、流感和钩体病，以提高施工人员抗病能力，积极消灭蚊蝇孳生场所，努力防范鼠害发生。

（4）施工区的各施工单位和工程管理部门应明确卫生防疫责任人，负责其管理范围内人群健康保护工作。

（5）施工区应配备常见传染病和外伤的治疗药品和器材。

6.1.6陆生生态保护措施

6.1.6.1陆生生态保护措施

6.1.6.1-1植物保护总体措施

①加强施工人员管理，禁止在征地红线范围外占用土地，占压破坏植被。

②为减免施工对施工区植被的影响，工程设计中应结合水保措施，尽量减少影响面积，在施工完成后尽早进行植被恢复，并选用原有植被类型。

③工程施工后期，需对受影响植被进行恢复。弃渣场、取土场、场内临时道路、临时施工场地等进行杂物清除、机械整平、表土回填后进行复耕、绿化或种草，弃渣场进行回填填凹、整平、压实、覆土等工序，将弃渣场改造成台阶状的林草用地。在进行复耕、绿化、种草时物种选择应从当地自然条件出发，既要达到快速恢复目的，又要考虑适宜性以及恢复后植被的多样性，同时防止生态入侵问题。

（1）农田保护措施

①在工程的总体规划中必须考虑对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中；在履行土地审批手续后，才能动工建设。

②取土场、施工营地的设置应该充分考虑对农田的影响，尽量减少这些临时占地对农业的影响。

③施工期农田防护。施工期间车辆运输产生的扬尘、装卸物料产生的粉尘等将影响农作物生长，施工现场应设置挡板进行防护，以减少施工产生的扬尘、粉尘等污染物对农作物的影响。

（2）林地保护措施

①在工程的总体规划中必须考虑对林地的影响，将林木的损失纳入到工程预算中，通过合理设计方案尽量缩小影响范围、减少损失，降低工程对林地生态环境的干扰和破坏。

②工程施工便道应尽量利用现有道路，新修便道尽量避开有林地，减少施工便道对林地的影响。

③施工期间车辆运输产生的扬尘、装卸物料产生的粉尘等将影响道路两侧植物的生长，施工现场应设置挡板进行防护，以减少施工产生的扬尘、粉尘等污染物对树木的影响。

④各施工标段间要合理安排土方的利用问题，不得将多余土方随意堆弃在路旁，不得压埋路两侧的林木。

（3）草地保护措施

施工结束后，对临时占用的草地应及时进行植被恢复工作。

6.1.6.1-2动物保护措施

①向工程区施工及管理人员宣传《中华人民共和国野生动物保护法》、野生动物的知识及保护意义，保护野生动物栖息环境，禁止非法狩猎、诱捕、毒杀野生动物，有效控制威胁野生动物生息繁衍的活动，使工程区人员能够自觉保护当地野生动物。

②增强工程影响区人群的生态与环境保护意识，在施工区外围及道路相应位置悬挂警示牌，如“捕猎野生动物违法”、“禁止采食鸟蛋”等，使兽类及鸟类有一个稳定的、适合生活和繁殖的栖息地，能够实现种群繁衍。

③施工期间，尽量减少开挖面积，保护好现有的植被，积极进行水土保持和绿化，促进水库及村落周围动物群落的恢复和增长。

6.1.6.1-3取弃土场的生态保护措施

（1）弃渣场、取土场施工之前，对该区进行表土剥离，厚度不低于20cm，用于后期植被恢复。

（2）对弃渣场进行挡渣墙防护，为防止降水对弃渣场造成严重水土流失，在弃渣场布设截排水沟。

（3）工程施工后期，需对取弃土场受影响植被进行恢复。先对场地内进行杂物清除、机械整平、表土回填后进行复耕、绿化或种草，在进行复耕、绿化、种草时物种选择应从当地自然条件出发，既要达到快速恢复目的，又要考虑适宜性以及恢复后植被的多样性，同时防止生态入侵问题。

6.1.6.1-4水土保持措施

①工程措施

弃渣场、取土场施工之前，对该区进行表土剥离，厚度不低于20cm；对弃渣场进行挡渣墙防护，为防止降水对弃渣场造成严重水土流失，在弃渣场布设截排水沟；表土回覆及土地整治，土地整治工程主要为绿化用地的整理。土地整治的工作内容包括：清除工程占地范围内的砾石、杂物，将凹地回填平整，再采取人工施肥，拖拉机牵引铧犁耕翻松土地，翻松深度不低于20cm。

②植物措施

项目期选用适合当地生长的植被进行植被恢复物种，保证了弃渣及料场开采后期水土保持，还可减少区域土壤裸露面积，控制区域水土流失。

③临时防治措施

土质边坡未防护前、施工期遇强风或强降雨天气，采取临时覆盖措施，以防止雨水和大风冲刷。

6.1.6.2水生生态保护

（1）加强宣传，制定生态环境保护手册，增强环保人员环保意识。

（2）采取有效施工方案

根据工程设计，施工应尽量采取隔离方式，在临水沿岸防护采用围堰施工，防止大量泥沙流入河中，造成河水污染，底质破坏，给水生生物造成更大的影响。

（3）减少施工噪声

①施工期间需要避免采用如冲击钻之类的冲击性大、噪声污染高的方式，尽可能的采用旋挖或者是旋转钻等方式以及采用低噪声设备施工，以减少对水生生物的影响。

②加强监管，严格按照环保要求施工，生活污水和施工生产废水不外排，防止影响水生生物生境。

③加强对涉水工程施工的管理，及时将淤泥、泥浆、渣土、建筑垃圾等运出至渣场堆放。最大限度减少施工废物对河流水质的不利影响。

- 6.2运营期环境保护措施

建设项目建成后无废气产生，不对周围环境空气产生影响。

6.2.1废气控制措施

建设项目建成后无废气产生，不对周围环境空气产生影响。

6.2.2运行期地表水环境保护措施

6.2.2.1管理区水环境保护措施

水库管理生活区主要污染源为管理人员产生的生活污水。水库改扩建后，运行期管理人员仍为5人，环评要求管理站设置水冲厕所，少量生活污水经化粪池处理后用于绿化洒水，不外排，化粪池定期清掏，用于周边农田施肥，措施可行。

6.2.2.2水库水质保护措施

①高尔塬水库库区经济以农业为主，库区周围农村居民生活污水、农田径流污染及分散养殖户养殖废水的自然排放是库区主要的污染源。应按照划定的水源保护区的相关要求进行管理。

②划定库周隔离防护带，水库集水范围划定一定面积的保护范围，并制定相应的保护规定认真落实执行，严格控制污染源。

③在水库蓄水初期，若清库工作不彻底，在水库蓄水后，会有大量漂浮物出现在坝前，当中有植物的残体如枯枝、落叶，一方面漂浮物在水中释放出有机污染物影响水体水质，另一方面漂浮物的出现也将影响水库的整体景观。为保证库区水质及景观，应加强库区水面漂浮物的清理工作。在高尔塬水库大坝坝前设置拦污栅，定期由专人清除漂浮物。收集的漂浮物运至当地垃圾填埋场集中处理。

6.2.2.3水源保护区防治措施

（1）划设高尔塬水库饮用水源保护区；

（2）水库水源保护区设置必要的物理隔离防护带，并设置饮用水水源地警示牌；

（3）按照水源保护区相关规定进行水源地的管理及污染源的治理；

（4）加强上游区域的水土保持生态建设，减少径流冲刷和土壤流失；建设水库库周防护林，阻截或过滤入库污染物；

（5）建设水库水质监测站，在水库入库口、库中、出口建立水质监测系统，及时了解水库水质变化；

（6）供水单位应当按照有关规定和标准，对水库供水工程及附属设施进行定期检查、检测、养护，发现安全隐患，及时采取有效措施予以消除。发生紧急事故需要立即进行抢修的，可先抢修后办理相关批准手续。有关单位和个人应对水库工程设施维修、养护、加固、更新等活动给予支持和配合。

6.2.2.4新增供水退水影响控制措施

首先通过在供水区内推广节水措施，加强节水器具推广、供水管网改造、增强居民的节水意识，采取合理有效的节水管理措施，有效降低污水排放量。其次，加强污水收集管网的改造及污水处理厂的建设，完善城市配水系统，减少供水漏损和管网二次污染，确保供水退水直接退入城市污水管网中，并经污水处理厂统一达标后优先中水回用后，剩余部分达标排放。

6.2.2.5农灌余水影响控制

由于灌区农田均为旱田，且灌溉面积不发生变化，因此，灌溉引水全部被土壤吸收，不产生灌溉退水。灌溉余水由各级引水渠道退水，退水去向为浊峪河、清峪河及其支沟，渠道退水水质与源水（高尔塬水库）水质基本相同，水质较好，因此，农灌渠道灌溉余水浊峪河、清峪河地表水环境基本不产生影响。

为了保证入河灌溉余水的水质，应采取以下措施：

（1）应加强灌溉渠道的清理，避免废弃物在渠道内遗留，随水进入地表水体。

（2）大力宣传科学施肥，通过提高化肥、农药的使用效率来减少其使用量；鼓励施用有机肥，避免灌溉余水携带化肥农药残留成分进入地表水体，对地表水体造成污染。

6.2.2.6富营养化防治措施

随着高尔塬水库扩容工程的施工及运行，水库库区水面积增大，库区周围将淹没少量林地，使库区的有机质增加，若水质保护措施不当，库区有可能会发生富营化。可通过在库区放养鲢、鳙的方法来有效的预防或减缓水体的富营养化程度。鲢、鳙是滤食性鱼类，以水体中的浮游生物为食，通过食物链作用，可利用鱼类来控制水体生态系统中浮游生物群落，达到改善水质、缓解水体富营养化的目的。应选择较大规格的鲢、鳙的放流，才有较强的滤食能力。具体提出以下建议措施：

（1）禁止网箱养鱼；

（2）加强库区管理，建议水库设立水源保护区，按照水源保护区相关规定进行水源地的管理及污染源的治理；

（3）控制面源污染，发展生态农业，减少农药、化肥用量，提倡绿肥。采用节水灌溉措施，可大大减少对库区水质的污染。

（4）保持田间清洁，杜绝农药、化肥的包装物与残留农膜随意丢弃，做到统一处理。

（5）加强水质监测，及时了解库区水质变化情况，为有关部门及时采取防治措施提供科学依据，委托专业技术单位定期对本河段进行水质监测（见运行期环境监测一节），防止水质污染，以满足供水要求，确保库区及下游河段水质安全。

6.2.2.7加强水质、水温监测

本工程运行期要加强水库水源水质保护，同时避免水库低温下泄水的问题，尽量使取水口水温与表层水温接近，以消除水库低温下泄水的影响。因此，机构和人员要加强对库区水质、水温进行监测，以随时掌握区域水质状况，保证水质安全。

6.2.2.8下泄流量保证措施

（1）为满足非汛期施放生态流量的要求，生态流量泄放孔布置在放水洞出口消力池池后尾水渠处，泄放孔采用无 阀门控制的四管，管径0.3m，暗埋于尾水渠右侧墙与下游河道岸边相接，生态流量水直接排放到下游河道。确保下泄最小生态流量0.0228m3/s，保障下游水生生态系统稳定所需水量。

（2）应建立监测水库下泄河道生态流量的在线自动监控系统，从不同角度进行监测控制，同时加强河道沿岸群众宣传工作，增强群众的生态环境保护意识，建立群众监督、举报制度。以确保河道生态基流。同时，地方水利部门加强对工程运行的监督管理。设备采购及安装费用计入工程投资。

（3）在编制的用水计划中反映生态用水要求，落实专人负责，对每天下放生态流量的记录进行整理，定期或不定期向水利主管部门上报相关情况，并在年终编制生态下泄情况报告，一并上报水行政主管部门。水利主管部门应不定期的对上报情况进行核查，对水库的运行管理，提供技术指导和行政监督。

（4）新建工程生态流量泄放措施要与主体工程同步设计、同步施工、同步建成，制定生态流量泄放设施的运行调度方案，并将其纳入工程总体运行调度。泄放措施运行情况要作为工程环保竣工验收的重要内容。

6.2.3 地下水环境保护措施

针对库区周边可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

高尔塬水库扩容工程应划定水源保护区，应对水源地水质安全构成潜在威胁污染源实施限期搬迁或排污口外移。

具体措施如下：

（1）水库建成后，对地下水渗漏补给量增大，应及时设置库区水质监测点，加强对水库水质监测，掌握水库水质变化情况。

（2）了解掌握水库周围、上游排水水质情况，做好应急防范工作。

（3）禁止在水库内进行养殖，禁止在水库周边乱堆垃圾。

（4）建立风险事故应急机制，为了更好的保护地下水资源，尽可能减少突发事故对地下水水质的破坏，制定地下水风险事故应急响应预案，对水库上游污水渗漏点采取封闭、截流等措施，把污水集中收集并进行治理，防止污水汇入水库，扩散污染地下水。

6.2.4固体废物处理措施

水库管理站运营期固体废弃物主要来自工作人员产生的生活垃圾，生活垃圾产生量为2.5kg/d。工程拟在管理站内设置垃圾箱（桶），经分类收集后由环卫部门定期送当地生活垃圾填埋妥善处置。

6.2.5生态保护措施

6.2.5.1陆生植物保护措施

（1）水库周围区域分布大量的灌木林地及草本植物，应严禁乱砍乱伐，做好库区及库区上游植被的保护工作，禁止毁林开垦、毁林采石、采砂、取土行为。

（2）保护浸没区土地

拟建库区永久占地类型主要为一般农田、林地，须采取有效措施防止浸没土地产生沼泽化，如沿浸没区及坝址边缘构筑防渗沟及排水设施等，保护农田及林地资源。

（3）加强临时占地生态恢复检查监督工作

竣工后应及时对临时占地生态恢复工作进行检查，真正使临时占地达到恢复原有的土地利用类型的目的。

6.2.5.2陆生动物保护措施

加强加强野生物种的宣传教育，提高民众保护野生动物的意识及法律观念，严禁狩猎。其次，还要保护野生动物赖以生存的生态环境，提高植被覆盖率，禁止滥捕乱砍。

6.2.5.3水生生态保护措施

工程运营期应确保0.0228m3/s 的下泄生态流量。工程管理单位应将生态用水同其他用水一样纳入日常的用水管理范畴。水库管理人员通过流量监测仪数据，采取调节生态放水管闸门开度方式，保证下放充足的生态基流。同时，在编制的用水计划中反映生态用水要求，落实专人负责，对每天下放生态流量的记录进行整理，定期或不定期向水利主管部门上报相关情况，并在年终编制生态下泄情况报告，一并上报水行政主管部门。水利主管部门应不定期的对上报情况进行核查，对水库的运行管理，提供技术指导和行政监督。

6.2.6水土保持措施

根据主体工程的总体布局、施工工艺及水土流失特点，遵循因地制宜、因害设防的原则，将本工程水土流失防治划分为7个防治区，分别为主体工程区、取土场区、弃渣场区、施工生产生活区、交通道路区、永久管理站区。

在主体工程水土保持保持分析评价的基础上，通过现场调查，结合工程实际，提出水土流失防治措施总体布局，形成防治体系。总体布局如下：

1）主体工程区

占压耕地、林草地表土剥离、大坝开挖回填及下游坝坡布设排水沟。

2）取料场区

施工时先剥离表土，单独堆存；布设排水沟，开采边坡垂直绿化或种植灌草护坡，开采坑复耕或种植乔灌草植被恢复。

3）弃渣场区

施工时剥离表土，集中堆存在表土场，坡脚编织袋土挡墙拦挡，堆土表面撒播草籽临时防护；弃渣时先在弃渣场坡脚设浆砌石挡墙，弃渣边坡覆土种灌草护坡；渣顶外缘设浆砌石排水沟、渣顶覆土栽植乔灌草恢复植被。

4）施工生产生活区

施工时剥离表土，运至表土场集中堆存在；占地界周边开挖临时排水沟；施工迹地覆土植灌草恢复植被。

5）交通道路工程区

永久道路：施工时剥离表土，运至表土场集中堆存；开挖土质边坡种草护坡；道路路堑坡脚设浆砌石排水沟；道路两侧栽植行道树。

临时道路：施工时剥离表土，运至表土场集中堆存；道路路堑坡脚开挖临时排水沟；施工迹地种灌草恢复植被。

6）工程永久办公生活区

施工时先进行表土剥离，空地栽种植乔灌草绿化。

# 第七章   环境风险评价

- 7.1风险识别

环境风险评价是对建设项目在失控状态下产生的突发性、不确定性和随机性灾害事故引发的环境污染进行评价。水利工程建设项目一般的环境风险，在建设期主要有易燃易爆物品运输和储存风险、汛期洪水风险，运行期主要有库区作为重要的水源地受外来因素污染的风险，汛期洪水风险和引发水库溃坝风险。

7.1.1危险性物质

导则对危险性物质根据其危险性划分为爆炸性物质和剧毒物质两类。环境风险评价导则附录A1的判别标准进行判定，从本项目建设、运行过程所涉及的主要原辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的污染物来看，不涉及有毒物质，仅在在施工期使用的爆破材料属于爆炸性危险物质，有可能意外情况产生燃烧或者爆炸，产生CO、NO、NO2、 H2S等有毒有害气体而污染环境空气外，运行期不涉及危险性物质。

7.1.2生产设施危险性识别

导则对生产设施分为重大危险源和非重大危险源。本项目生产设施中，仅施工期的炸药、燃料存在泄漏或爆炸风险。

根据项目实际情况，项目施工所需的炸药由民爆部门按需供给，基本不在施工现场存放，机械燃油由附近加油站供给，基本不存在泄漏风险。

按照风险评价导则附录A1判别标准，综合分析后，本工程生产设施无重大危险源，重在强化管理，落实预防相关措施。

7.1.3潜在环境风险识别

7.1.3.1地质灾害风险

地质灾害风险在施工期和运行期的一定时期都存在。

（1）施工期地质灾害

施工期地质灾害主要是因为建设期的施工活动诱发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的产生。

①地貌改变：在施工过程中，由于大坝、道路、料场、弃渣场等工程大规模开挖，导致地表形态、山坡自然修止角发生大的改变，山坡前沿出现高陡临空面，造成边坡失稳。

②地基变形：大坝构筑物以及大量弃渣堆放，会因人工加载要求地基变形。

③震动影响：由于坝肩削坡以及爆破时产生的震动使附近的岩石受影响，破坏其稳定性，引发的地面裂缝、沉降、塌陷等危害。

（2）运行期地质灾害风险

运行期地质灾害风险主要是因水库蓄水及水位变化后库岸地质灾害的风险。

由于库岸浪蚀、库水浸泡、库水位频繁变动导致的地质灾害失稳于复活，水库蓄水后，对库岸已存在的不稳定地质体和原有的滑坡—崩塌体，会产生浸润于托浮作用，加上水库运行过程会在库岸形成最大十米多的水位涨落带，这样频繁的改变水文地质条件，从而诱发和加剧地质灾害的发生。

7.1.3.2突发性水环境污染风险

库区运输运载农药、化肥等车辆，特别是有毒有害物质的车辆发生意外事故，可能使有毒有害物质进入库区而污染库水，属于严重的水环境污染事故。主要污染因子是有毒有害物质，考虑到这类物质大多为不发生分解的无机物及难以分解的有机物，库水质将会受到较严重污染而无法保证供水功能。应采取防范措施。

7.1.3.3溃坝风险

该项目主要建筑物为拦河坝，一旦垮坝，库存水外泄对下游河流、水利设施和农田将造成重大的危害。

（1）大坝类型与洪水风险关系

大坝类型与洪水风险关系密切，我国按坝高和坝型统计的溃坝比例见表7.1-1。

表7.1-1   坝高和坝型统计的溃坝比例

| 坝高 | <10m | 10~20m | 20~30m | 30~40m | 40~50m | 50~70m | >70m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占已溃坝的比例（%） | 28.4 | 51.3 | 16.6 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 坝型 | 均质土坝 | 心墙坝 | 土石混合坝 | 混凝土坝 | 砌石坝 | 其他 |  |
| 占已溃坝的比例（%） | 90.2 | 5.8 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.4 |  |

上面的统计资料表明，土坝最易因超额洪水导致漫坝后发生溃坝，混凝土坝一般情况下仅有漫坝现象。加之赵氏河流域是渭北地区暴雨中心之一，洪水量级较大，出现机率较多，本工程发生溃坝的风险较一般混凝土坝要高，所以建设水文测报系统是必要的。能够及时准确地作出洪水预报，将能保证安全运行。根据可研报告，初步规划在坝址以上设立照金镇等地设置雨量站；在水库回水末端设立两个入库水位站，另设一个出库站，水库管理处设立中心站。通信方式采用超短波及卫星通信方式。水库水情自动测报系统的建立，能大大地提高水情测报速度和洪水预报精度，对水库调度及其安全渡汛起到保障。因洪水而产生溃坝的风险可得到有效控制。

7.1.4风险识别结果

根据风险识别，本项目涉及的危险性物质和危险性设施识别结果如下：

（1）危险性物质：施工用的爆破材料（包括炸药、雷管）属于易燃易爆物质，对环境的影响相对较小，重在强化安全管理。

（2）潜在风险：溃坝风险与突发性污染库水事故风险。

风险管理除了对其他风险进行防范外，应重点关注上述风险，对其进行防范、监控，还要制定应急预案。

- 7.2环境风险分析

7.2.1水库溃坝环境风险分析

7.2.1.1溃坝风险性因素分析

（1）自然灾害。如洪水超过设计频率，导致洪水漫过坝顶或冲涮致坝垮坝；另外地震造成坝体结构破坏等。

（2）因施工不当使坝体不稳定造成坝的破坏。根据国家1981年对水库工程垮坝事故原因分析研究成果，在全部水库中，有38.5%出自于施工质量不合格引起垮坝。如防渗层处理不好，水体浸润造成大坝渗漏，引发溃坝。

（3）泄水建筑物泄流能力不足或泄洪构筑物结构遭破坏，影响排洪能力又未及时抢修而导致垮坝。但如果排洪井及排洪隧洞淤积或堵塞，或遇超过标准洪水，也可导致洪水漫坝，发生溃坝。

（4）运行管理不慎或维护不及时而导致垮坝。

7.2.1.2溃坝的环境影响分析

由于溃坝过程往往在短时内完成。坝体一旦溃决，对大坝上下游影响很大。在大坝上游，因大量水体突然下泄，使库内水体尤其坝前水位陡降，易造成库岸失稳，出现坍岸，坍岸造成的涌浪又会加剧对坝体的冲击。

溃坝的主要危害在于大坝下游，坝址以下~玉皇阁水库之间5000m（85倍坝高范围）无村庄分布。综合起来，溃坝对环境产生的影响主要有以下几个方面:

（1） 溃坝会对赵氏河的水体和两岸土壤环境造成污染。溃坝洪水具有峰高量大、历时较短、破坏性极大的特点，其对自然生态系统的影响，最主要的是水土流失问题。溃坝洪水所经地段，地表植被被冲毁及土壤表层被冲蚀，带走大量氮、磷、钾等养分，使得土壤肥力指标降低。

（2）溃坝洪水对水环境的影响。溃坝洪水发生后，溃坝洪水所经之处表层土壤受到极大冲蚀，使得大量泥沙随之冲刷进入水体，并携带大量地表松散残留堆积物、废渣等污染物，从而导致水体污染物总量增加，使水体浑浊度及悬浮物剧增。

发生溃坝对人居财产安全、生态环境影响较大，要求建设单位对溃坝环境风险必须予以高度重视。为了充分降低环境风险，防止溃坝导致环境污染的发生，必须做好高尔塬水库全过程环境风险管理与防范，包括从本身选址、工程规划与设计、建设施工和运行管理的全过程。

（3）风险水平

当地材料坝在我国是最普遍采用的一种坝型，它能就地取材，节省投资，而且对地质条件要求较低，由于它体积大，有利于遭受一些冲击负载。但是，当地材料坝由于其组成粒料抗冲能力弱，一旦失事，其后果是很严重的。这种坝在我国已建成的数以万计的工程中，绝大部分都充分发挥了其应有的效益，但也有极少数由于设计、施工、管理等原因，发生了溃决，造成了坝下游人民生命财产的巨大损失。

可研报告设计该项目防洪标准为防洪标准按50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核。从地形、水文条件上看项目发生溃坝的可能性较小。

根据《水库安全设计与垮坝风险》中《不同使用年限事故概率统计表》，大约有50%左右的大坝溃坝事故是发生在最初的5年期间，且最初5年的概率比后期要相差一个量级。因此高尔塬水库运行最初5年发生溃坝风险的的概率比运行5年后的概率大。由此说明加强水库早期的维护和安全监测工作，对于降低事故风险具有明显作用。因此，该工程正式蓄水投入运营后应关注溃坝风险。

据国内外水库的建设与运行实践，只要在高尔塬水库的设计、施工和运行管理过程中严格执行有关规定，高尔塬水库垮坝的事故是完全可以得到控制、避免的。评价认为在认真落实以上高尔塬水库扩容工程可研设计方案以及环境风险管理措施后，高尔塬水利枢纽发生溃坝的可能性是比较小的。环境风险也是可以接受的。

7.2.2突发性污染风险

7.2.2.1事故源项分析

高尔塬水库工程本身不存在突发性污染事故风险。从本工程所处的外环境来看，高尔塬水库工程属于水源工程，库区上游有照金镇及旅游路，运输车辆的污染库水事故，虽然不属于本工程本身的污染事故，但会对水库水质产生影响，必须加以应对和防范。

7.2.2.2环境影响分析

高尔塬水库上游照金镇旅游路，禁止危化车辆通行，基本不会发生车辆事故污染。根据调查，旅游路两侧的护栏可阻挡车辆掉下，但建设单位对这类突发性污染事故应引起足够的重视，加强管理，使污染影响降至最低。

- 7.3风险管理

7.3.1施工期爆炸材料环境风险防范

要求按照国家规定制定严格的易爆物品运输、储存、使用的安全管理制度，落实各级安全责任，领导直接监督管理。只要不发生安全事故，就不会有环境污染。

7.3.2溃坝风险的防范的措施

7.3.2.1 完善工程设计

如坝体优化工程设计等。当地材料坝对抗超标准洪水的能力较弱，考虑到水库的检修等因素，建议适当加大泄流规模，一旦发现问题时，能迅速放空水库或降低库水位，保证大坝的安全。

7.3.2.2 强化施工管理

工程建设过程加强施工管理，确保施工质量。选用具有丰富大坝施工经验和质量管理完善的资质单位，委托有经验的监理单位实施全过程监理。

7.3.2.3 强化运营管理

工程运营期加强日常管理和维护。如前所述，当地材料坝对抗超标准洪水的能力较弱，除优良的工程设计及施工质量外，管理是十分重要的。

（1）建立健全高尔塬水库枢纽安全管理机构。设立专门的机构，在人员、技术支持、设备、资金等方面予以保证，以加强大坝安全监测、水文雨量站网及数据传送系统的建设，设专职管理机构，对大坝进行安全监测预报、水位控制与渡汛，设施管护，以保证遇到险情及时报告、及时排除。

（2）健全高尔塬水库枢纽运行、维护管理制度

①在水库运行过程中，必须严格工程管理规定认真做好管理、维护工作。

②日常管理中必须建立健全巡坝护坝制度，经常巡检。当发现坝体异常情况时，应立即采取处理措施并且启动应急程序。

③汛期管理  应了解掌握汛期水情和气象预报，做好库水位控制与渡汛，防止泄洪设施故障可能引发溃。暴雨过后应对坝体进行全面认真的检查与清理，若发现问题应及时处理。

④做好大坝的安全监测   运营期间全段必须按设计和管理规定的内容和时间由有相应资质的专业技术人员按照监测规范对高尔塬水库枢纽进行全面、系统和连续的观测（安全监测），相关的观测项目应配合进行。监测的目的是：

a掌握大坝的工作状态，为正确管理、处理事故、维修等提供依据。

b及时发现不正常的迹象，分析原因，采取措施，防止事故发生。

c对原设计的计算假定、结论和参数进行验证。

d了解水库对周边环境的可能影响。

⑤运营期间的安全检查

高尔塬水库枢纽的检查工作可分为：

a经常检查：由基层管理机构组织进行，检查项目可根据各高尔塬水库枢纽的具体情况自行决定。

b定期检查：由上级管理机构组织进行，每年汛前、汛后，应对高尔塬水库枢纽进行全面检查。

c特别检查：当发生特大洪水、暴雨、强烈地震及重大事故等非常情况后，基层管理单位应及时组织检查，必要时报上级有关单位会同检查。

d安全鉴定：应根据具体情况按现行规范进行一至两次以抗洪、稳定为重点的安全鉴定，以指导后期高尔塬水库枢纽的管理工作。

（3）制定、落实风险管理措施

风险管理措施主要包括风险防范措施与事故应急预案。

本工程的风险防范措施主要针对汛期洪水、溃坝、安全生产来制定相关制度。根据水情报告和洪水演进情况、生产过程异常情况，及时采取有关措施。根据可能遭受淹没的情况和有关信息来制定洪水预警和疏散计划。

应急预案包括制定健全的汛期防洪预案、编制了溃坝应急预案等方案。

7.3.3突发性事故的风险防范措施

为避免和降低跨越库区公路运输有毒有害危险品车辆泄漏事故对高尔塬水库水体水质污染事故风险，要求通过库区大桥危险品运输车辆，必须建立申报登记，并由大桥负责运输管理的部门安排具体的过桥时间，通过大桥时必须由公安交通管理部门或运转管理部门派专车引导，严防事故发生。

- 7.4应急预案

为最大限度减小本工程坝溃对下游的影响，积极应对突发性环境污染事故，运行期必须制定大坝安全风险应急预案和突发性危险物质泄入库区的应急预案系统。当发现异常、危险情况时应立即启动应急预案系统。

应急预案系统由铜川市高尔塬水库工程建设管理处负责组织实施，应急预案系统主要内容如下：

工作原则：统一指挥，分级负责。集中力量，突出重点。条块结合，以块为主。

（1）应急救援组织机构和主要职责，包括：

事故应急救援工作指挥部及其职责；事故应急救援工作指挥部办公室及其职责。 上述机构职责分工必须明确 。

应急组织机构主要负责人为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；地区应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

（2）应急计划区

环境保护目标：下游水系，还包括本单位职工和附近村庄等。

（3）应急保障  包括 技术保障  、装备保障和 人员保障。

（4）工程项目应急措施

包括工程项目应急措施和社会救援应急预案。

工程项目应急措施 包括应急设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、站场区撤离和善后措施。

社会救援应急预案 包括社会救援组织和指挥、消防、防毒设备和队伍、通讯、污染监测、医疗、交通、治安、居民撤离计划和组织、善后措施等内容的应急预案。

其他还有: 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划。事故现场、邻近区域、受影响区域人员及公众撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

（5）应急设施及设备

应配备必要的设备和设施条件，如急救的药品、担架、呼吸器等，还包括通讯设备及应急运输车辆调配等。在平时应准备好抢险物料，制定抢险步骤，人员调度安排计划等整体防御体系，每年定期检查。

（6）应急通讯及安全保安

规定应急状态下报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制。逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

（7）应急监测

与有能力的监测站签订协议，非正常排放时进行现场监测。由专业队伍负责事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（8）应急救援

包括社会救援组织和指挥、消防、防毒设备和队伍、通讯、污染监测、医疗、交通、治安、居民撤离计划和组织，以及善后措施等内容的应急预案。

指挥部办公室根据指挥部的指示，按照“就近、救急、高效”的原则，立即通知有关单位、救援队伍和专家赶赴事故现场参加应急救援。被征调的单位、救援队伍和专家应当服从指挥调遣，并积极组织参加抢险救援，不得拖延、推诿。

（10）应急撤离措施

规定厂区群众撤离方向、撤离方法；人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划。事故现场、邻近区域、受影响区域人员及公众撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。如：发现大坝出现安全险情后，应迅速向各级有关安全生产监督管理和当地政府报告，同时实施大坝抢险加固措施，采取措施加大泄洪能力；并立即组织坝下游居住地势较低处人口撤离，包括村民向较高处转移，迅速通知沟道下游沿岸群众、单位做好险情应对准备。

（11）应急报告

设置应急事故专门记录，建立挡案和专门报告制度，并分析事故原因，由厂安全环保科负责。

（12）应急状态终止

事故消除后，宣布应急状态终止。

（13）应急救援预案演练

定期进行事故应急救援预案演练，并要根据演习中发现的问题，重点从以下方面对事故应急预案进行检查、修订和完善：一是在事故期间报警通讯系统能否运作畅通；二是人员能否以最快速度撤离危险区；三是应急救援队伍能否以最快速度赶赴现场参加抢险救灾；四是能否有效控制事故进一步扩大。

（14）后期处置

事故调查、改进措施、预案管理与更新完善；事故救援关闭程序与恢复措施。

（15）应急报告

设置应急事故专门记录，建立挡案和专门报告制度，并分析事故原因，由厂安全环保科负责。

（16）应急状态终止

事故消除后，宣布应急状态终止。

（17）应急救援预案演练

定期进行事故应急救援预案演练，并要根据演习中发现的问题，重点从以下方面对事故应急预案进行检查、修订和完善：一是在事故期间报警通讯系统能否运作畅通；二是人员能否以最快速度撤离危险区；三是应急救援队伍能否以最快速度赶赴现场参加抢险救灾；四是能否有效控制事故进一步扩大。

（18）后期处置

事故调查、改进措施、预案管理与更新完善；事故救援关闭程序与恢复措施。

# 第八章   环保投资与环境经济损益分析

- 8.1 环境保护投资概算

8.1.1 编制原则

（1）以水利水电工程设计概算编制的有关规定为基础，本工程概算为减免、降低不利环境影响所采取的环境保护工程和管理等措施所需投资，并结合工程建设和环境保护工程的特点，采用单价法和指标法等计算方法。

（2）对既属于主体工程组成部分的项目，又具有环境保护效益（如工程淹没、占地处理等），其投资应列入主体工程，不计入环保投资中。

（3）施工区水土保持措施投资采用本工程水土保持方案中所列投资。

（4）其它环境保护费用，参照同类工程单价，采用综合指标法进行计算或根据实际需要估列。

8.1.2 编制依据

（1）国家环保局第253 号令《建设项目环境保护管理条例》；

（2）水利部颁发的《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（ SL359-2006 ）；

（3）《陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2000 版）调整意见的批复》（陕发改项目【2009 】821号）。

8.1.3 环境保护投资概算

高尔塬水库加坝扩容工程总投资7530万元，其中环保总投资219.963万元，占总投资的2.92%。其中水土保持工程投资167.22万元，环境保护工程投资50.743万元。主要用于施工期及运行期废水、废气的治理、噪声控制、水土保持及绿化等方面。投资计算及分项环保措施费用统计见下表8.1-1。

表8.1-1     工程环境保护投资估算表      单位:万元

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：环境保护措施费用 |  |  |  |  |  | 48.743 |
| 一 | 生态环境保护措施 |  |  |  |  | 10.6 |
| 1.1 | 陆生生物保护措施宣传教育 |  | 处 | 5 | 0.1 | 0.5 |
| 1.2 | 警示牌 |  | 个 | 10 | 0.01 | 0.1 |
| 1.3 | 临时占地清理恢复及植被绿化 |  | 项 | 1 | 20 | 10 |
| 二 | 水环境保护措施 |  |  |  |  | 8 |
| 2.1 | 施工生产废水处理 |  |  |  |  | 6 |
| （1） | 混凝土拌和系统废水沉淀池 |  | 座 | 1 | 1 | 1 |
| （2） | 基坑废水混凝沉淀池 |  | 座 | 1 | 2 | 2 |
| （3） | 机械车辆冲洗废水 | 隔油池 | 座 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 沉淀池 | 座 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | 施工生活污水处理 |  |  |  |  | 2 |
| （1） | 化粪池 |  | 个 | 1 | 2 | 2 |
| 三 | 大气环境保护措施 |  |  |  |  | 24 |
| 3.1 | 洒水车 |  | 项 | 4 | 6 | 24 |
| 四 | 声环境防护措施 |  |  |  |  | 1.1 |
| 4.1 | 降噪措施配备费 |  | 项 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 4.2 | 限速、禁鸣标示 |  | 项 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 五 | 生活垃圾处理 |  |  |  |  | 0.043 |
| 5.1 | 垃圾清运 |  | t | 1 | 0.003 | 0.003 |
| 5.2 | 生活垃圾箱 |  | 个 | 2 | 0.02 | 0.04 |
| 七 | 生态用水保障措施 |  |  |  |  | 5.0 |
| 7.1 | 生态基流下泄管道 |  | 根 | 1 | 5.0 | 5.0 |
| 第二部分：环境监测措施 |  |  |  |  |  | 2.0 |
| 一 | 施工期环境监测 |  |  |  |  | 0.5 |
| 1.1 | 大气环境监测 |  | 项 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 1.2 | 声环境监测 |  | 项 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 二 | 运行期监测 |  |  |  |  | 1.5 |
| 2.1 | 水库水质监测 |  | 项 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 2.2 | 地下水监测 |  | 项 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 2.3 | 生态基流监测 |  | 项 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 环境保护静态总投资 |  |  |  |  |  | 50.743 |
| 水土保持投资 |  |  |  |  |  | 167.22 |
| 环境保护总投资 |  |  |  |  |  | 219.963 |

- 8.2 经济效益

高尔塬水库工程建成后增加水源供水范围，因此，正常年份人饮供水量159.7万m3/a，按水价2.5元/m3，供水效益为399.25万元/年。随着高尔塬水库工程的实施，照金镇与小丘镇的基础设施和产业快速发展，环境绿化美化，生态环境得到改善。良好的生态环境条件、水体景观风貌、基础设施条件、便利的区域交通条件和科技文化要素，带动周边经济的快速发展，创造良好的人居环境。

- 8.3 社会效益

随着高尔塬水库扩容工程建设资金的投入，将对工程区社会经济产生积极的促进作用，为区内经济的发展带来新的契机，但因其效益难于货币化，在此暂不计列。施工期大量施工人员的生活需求将主要由当地农产品及服务满足，仅此一项，采用市场调查法，以施工人员每人每月平均消费400 元计，施工期间，平均每年可使当地消费额增加48万元，建设期合计48 万元。

- 8.4 生态效益

本工程水土保持措施实施后，工程建设可能造成的新增水土流失基本可以得到控制。工程水土保持及景观恢复建设的林草地具有涵水、固土、造氧及减少土壤肥力损失等能力，给区域带来一定的生态效益。

# 第九章   环境管理与监测计划

- 9.1 环境监测

9.1.1施工期环境监测

（1）噪声监测

①监测目的

了解工程施工对施工区及施工区附近居民区环境噪声产生的影响。

②监测布点

设2个监测点，布设于施工场地及附近的北坡村、后高塬村。

③监测项目

等效连续A声级。

④监测时间

施工高峰期，每年监测2－3次，每次监测2天，每天分昼夜各监测一次。

（2）环境空气监测

①监测目的

了解工程施工对施工区及施工区附近居民区大气环境产生的影响。

②监测布点

设2个监测点，布设于施工场地附近的北坡村。

③监测项目

颗粒物、二氧化硫、二氧化氮

④监测时间

施工高峰期，每年监测1－2次，每次监测7天。

9.1.2运营期环境监测

9.1.2.1地表水水质监测

监测断面：库中设置1个断面。

监测项目：水温、pH值、COD、BOD5、高锰酸盐指数、溶解氧、NH3-N、总磷、总氮、挥发酚、氟化物、叶绿素、硫化物、阴离子合成洗涤剂、石油类、六价铬、汞、锌、砷、隔、铅、粪大肠菌群，硫酸盐、硝酸盐、氯化物、SS等26 个指标，同时应按照饮用水源的有关规定，增加相应的饮用水水质监测指标。

监测时间：从水库开始蓄水至工程运行期。

监测频率：每年三次，即丰、平、枯水期各取样监测一次，工程运行三年后每年枯水期监测一次。

9.1.2.2地下水环境监测

监测位置：高尔塬村北坡组。

监测项目：水位；pH、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

监测频次：每季度监测 1 次，长期监测。

9.1.2.3 生态监测

（1）监测断面设置

为掌握工程建成后对生态环境的影响，在库区下游设置陆生生物生态监测点；为保证生态下泄流量，计划在坝址下游至减水河段布设2处水生生态监测断面，既可以监测生态环境变化又可以监督水库下泄生态基流情况。

（2）监测项目

主要为清峪河河水流量、陆生生物和水生生物。

（3）监测时间与频次

工程开工前、施工高峰期、完建后第一年以及工程运行后的第五年，共进行四次调查监测。监测周期为一年，每个调查年至少安排2次调查。陆生生物调查时段为春季末期的4～5 月和初秋季节的9～10 月。水生生态调查时段为丰、枯水期的适时时间。

（4）监测方法

按生物调查有关规范的规定执行。

- 9.2 环境管理

9.2.1 环境管理目标

根据有关环境保护法规和本工程的特点，工程的环境管理总目标为：

（1）确保本工程符合环境保护法规的要求；

（2）以适当的环境保护投资充分发挥本工程的潜在的效益；

（3）环境影响报告书中所确认的不利影响应得到有效缓解或消除；

（4）实现工程建设的环境效益、社会效益与经济效益的统一。

9.2.2 环境管理机构及职责

（1）机构设置

根据《建设项目环境保护管理设计规定》的有关规定，本工程应设置环境管理机构，以完成工程环境管理任务。结合工程环境特点，在高尔塬水库工程管理机构中成立环境保护办公室，负责日常环保管理工作，本机构由业主单位负责组建。

（2）人员组成

根据工程环境管理任务，环境保护办公室由1 名主任具体负责，配备2～3 名工作人员。施工期是环境管理的重点，根据不同工作内容需要，在当地环保部门的指导下，可聘请不同专业人员与施工、监理配合做好环境保护工作。

（3）环境管理结构主要职责

环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻执行国家有关部门保护环境的方针、政策、法规和条例；

②组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并监督执行；

③制定并组织实施环境保护规划和计划；领导和组织本单位的环境监测；检查本单位环境保护设施的运行；

④推广应用环境保护先进技术和经验，组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高人员素质水平；

⑤检查本工程环境保护措施的执行情况，协调处理环境纠纷。

9.2.3 环境管理任务

- 9.2.3.1 筹建期

（1）审核工程环境影响评价成果，并把本工程环境影响评价报告书有关环保措施列入工程最终设计文件。

（2）招标文件及合同文件中必须包括环境保护条款。

（3）筹建环境管理机构。

（4）进行环境管理人员培训。

（5）组织实施污废水处理工程。

9.2.3.2 施工期

为减轻施工活动造成的环境污染，保障施工人员的身体健康，保证工程顺利进行，应特别加强施工区环境管理工作。

按国家有关环保法规和工程的环保规定，统一管理施工区环境保护工作。监督承包商对环保合同条款的执行情况，并负责解释环保条款。对重大环境问题提出处理意见和报告，通过工程总监理工程师责成有关单位限期纠正。发现并掌握工程施工中的环境问题。对某些环境指标，下达监测指令。对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改善方案。

参加承包商提出的施工组织设计。参加施工技术方案和施工进度计划的审查会议，就环保方面提出改进意见。审查承包商提出的可能造成污染的施工材料、设备清单及其所列环保指标。

对现场出现的环境问题及处理结果作出记录，每月由环境管理办公室提交月报表，并根据积累的有关资料整理环境管理档案。参加单元工程的竣工验收工作，负责组织和参加已完成的工程的限期清理和恢复现场。

- 9.2.3.3 运行期

水库运行阶段环境管理的主要任务是保护地表水水质和生态环境，加强管理，预防水污染和生态环境破坏、环境地质及事故的产生。

环境保护管理是工程管理的重要组成部分，是工程环境保护工作能够有效实施的关键。水库运行期环境保护管理的主要内容包括制订环境管理目标、设置环境保护机构、制订环境管理任务、确定并执行环境管理计划等到。运行期在竣工验收前应设立环境保护办公室，负责水质及生态监测工作的委托，以及监测资料的整编与报送，保证监测成果质量。同时，还应密切注意水质及生态环境的变化动态，防止水污染、生态环境破坏、环境地质灾害等事故的发生。工程竣工验收后，水库管理单位应委托汤原县环境保护行政主管单位进行环境保护日常管理。

- 9.3 环境监理

按照《关于进一步加强建设项目环境监理工作的通知》（陕环发〔2008〕14号）中相关要求，本项目建设过程中应当进行环境监理。建设单位应在接到环境影响评价批复文件之后，通过公开招标方式，委托符合环境监理条件的单位实施环境监理，建设单位和施工单位应配合环境监理单位，并各负其责，共同做好施工阶段的污染防治和生态保护工作。

9.3.1 环境监理职责

环境监理应遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令和法规，按照监理技术规范要求及环境监理的各项依据开展工作，其主要职责为：

（1）全面负责监督、检查工程影响区的环境保护工作；

（2）审查监督承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划提出环保方面的改进意见，审查环保措施的技术和经济可行性；

（3）监督检查施工过程的环保措施的“三同时”，使防治环境污染和生态破坏的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；

（4）组织协调参与高尔塬水库工程建设的各单位关系；

（5）同工程监理一起参加工程的验收，对承包商施工过程及竣工后的现场就环境保护内容进行监督与检查；

（6）对检查中发现的问题，以通知单的形式下发给承包商，要求限期处理；

（7） 编制工程建设环境监理工作月报和年报，送工程建设环境管理机构，对环境监理工作进行总结，提出存在的重大环境问题和解决问题的建议，说明今后工程建设环境监理工作安排和工作重点，并整理归档有关资料。

9.3.2 环境监理目的

环境监理是环境管理的重要组成部分，但又具有相对独立性，因此，环境监理机构按国内项目管理办法，由建设单位以招标方式或委托有资质的监理单位完成相应的各种监理工作。环境监理必须由具有相应专业知识和工作经验的专业人员承担。根据大麦桔水库工程规模和施工总体规划，应设专职监理人员1～2名，总体规划和全面管理环境监理工作。同时，建议工程按施工标段设置环境监理人员。施工期环境监理机构的网络设置及职能见图9.3－1。

汇报

制约

设专职管理人员1～2名

整理、汇总上报监理报告

完成相应职责和任务，执行环境监理

各施工标段设驻地监理工程师1人

当地政府环保主管部门

建设单位环保机构

管理及现场抽查

图9.3-1 施工期环境监理机构的网络设置及职能图

9.3.3 环境监理范围

水库工程环境监理的工作范围包括水库淹没区及其影响区（主要指减脱水河段）、主体工程施工区、辅助工程施工场地、取土场和弃渣场等所有可能造成环境污染和生态破坏的区域。

9.3.4 环境监理内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签定的工程承包合同中有关环保条款。主要工作内容为：

（1）编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容。

（2）对承包商进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染和对植被、野生动植物的破坏行为和森林火灾发生。

（3）全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。

（4）全面检查施工单位负责的渣场、施工迹地的处理、恢复情况，主要包括边坡稳定、迹地恢复和绿化措施及效果等。

（5）负责落实环境监测的实施，审核有关环境报表，根据水质、大气、噪声等监测结果，对水库施工及管理提出相应要求，减少工程施工给环境带来的不利影响。

（6）日常工作中作好监理记录及监理报告，组织质量评定，参与竣工验收。

评价针对本工程提出的施工期环境工程监理计划的具体内容见表9.3-1。

表9.3-1           施工期环境监理计划一览表

| 分类 | 监理项目 | 监理内容 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 环 境 | 施工废水 | 混凝土拌和废水经絮凝沉淀处理后回用于生产。 | 定期检查 |
|  |  | 机修含油废水沉淀池收集，经油水分离器处理后回用。 |  |
|  |  | 基坑排水经沉淀池收集后回用.。 |  |
|  | 生活污水 | 生活污水设置环保厕所，不外排。 |  |
| 环 境 空 气 | 施工场地 | 施工开挖工序采用洒水降尘措施，遇4级以上风力天气，禁止施工。 | 定期检查 |
|  |  | 尽量将植被、树木移植到施工区外，尽量减少原有地表植被破坏。 |  |
|  | 建材堆放 | 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施。 | 定期检查 |
|  | 施工道路 | 道路两旁设防渗排水沟，硬化道路地面，防止扬尘。 |  |
| 声 环 境 | 施工噪声 | 定期监测施工噪声。 | 定期检查 |
|  |  | 选用低噪声机械设备，禁止夜间施工 | 适时监督 |
|  |  | 设置禁止鸣笛和减速慢行的标示牌，提示运输车辆从村舍附近经过时车速不得超过20km/h。 |  |
| 固废 | 弃土弃渣 | 排入指定渣场、控制水土流失。 | 定期检查 |
|  | 生活垃圾 | 统一收集，由环卫部门统一清运。 |  |
| 生态 环境 | 植物保护 | 禁止施工人员破坏工程区域以外的植被；施工结束后及时平整，植被恢复 | 适时监督 |
|  | 野生动物 保护 | 严格管理，禁止施工人员捕杀野生动物、捕捞鱼类 |  |
|  | 水土保持 | 施工场地、取弃土场严格执行水土保持报告中提出的水保措施 |  |
|  | 生态用水 | 按相关要求下放生态流量，保证下游天然河道水生生态环境 |  |

9.3.5 环境监理工作方式与制度

（1）工作记录

环境监理工程师根据工作情况作出工作记录，即监理日记，重点描述现场环境保护工作的巡视检查情况，指出存在的环境问题，问题发生的责任单位，分析产生问题的主要原因，提出处理意见及处理结果。

（2）监理报告

监理工程师应组织编写环境监理工程师的月报、季度报告、半年报告、年度监理报告以及承包商的环境月报，报建设单位环境管理办公室。

（3）函件往来

监理工程师在现场检查过程中发现的环境问题，应下发问题通知单，通知承包商及时纠正或处理。监理工程师对承包商某些方面的规定或要求，一定要通过书面的形式通知对方。有时因情况紧急需口头通知，随后必须以书面函件形式予以确认。

（4）环境例会制度和会议纪要签发制度

每月召开一次环保会议。在环境例会期间，承包商对本合同段本月的环境保护工作进行回顾总结，监理工程师对该月各标段的境保护工作进行全面评议，会后编写会议纪要并发给与会各方，并督促有关单位遵照执行。

重大环境污染及环境影响事故发生后，由环境总监理工程师组织环保事故的调查，会同建设单位、地方环境保护部门共同研究处理方下发给承包商实施。

- 9.4污染物排放管理

9.4.1污染物排放清单

项目污染物排放清单见表9.4-1。

9.4.2排污口规范化管理

根据《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括气、声、固体废物（水禁止新建排污口），必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合当地环境监理部门的有关要求。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口设置的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号、DL/T414-2012、HJ/T75-2007要求进行规范化管理；

②排污口采样点设置应按DL/T414-2012、HJ/T75-2007要求，设置在污染物处理设施进、出口、总排口等处；

③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

（3）排污口立标管理要求

①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m；

排污口环境保护图形标志见图9.4-1所示。

图9.4-1  环境保护图形标志—排放口（源）

（4）排污口建档管理要求

①应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口档案管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况纪录于档案。

9.3.3 企业环境信息公开

企业应在厂区周边显著位置设置显示屏对外公开污染源在线监测数据，接受公众监督。

此外，企业还应做到以下要求：

（1）按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）、《关于发布<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的公告》及《环境信息公开办法（试行）》的规定做好环境信息公开工作。

（2）对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。同时，建议企业按照《企业环境报告书编制 导则》（HJ617-2011）编制年度环境报告书，并向社会公布。

（3）其他公示内容：

①企业名称、生产地址、法定代表人、联系方式、生产经营基本情况；

②主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标情况；

③企业在生产过程中产生的固体废物的处理、处置、综合利用情况；

④企业环保设施的建设和运行情况；

⑤环境污染事故应急预案；

⑥企业自愿公开的其他环境信息。

表9.4-1     污染物排放清单表

| 类 别 | 污染源 | 污染物 | 污染治理设施 | 运行参数 | 排放口信息 |  | 排放状况 |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 排放口参数 | 废水量 | 浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放 方式 | 标准 | 限值 |
| 废水 | 生活 污水 | BOD5 | 防渗旱厕，少量生活污水经沉淀池处理后回用 | 沉淀池1座，容积1m3 | / | / | 0 | 0 | 0 | 连续 | 不外排 |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 固废 | 生活 垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集，市政部门统一清运 | / | / | / | / | 0 | 间歇 | / |  |
| 噪声 |  | 设备噪声 | 隔声、减震等降噪措施 | / | / | / | / | / | / | 连续 | 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 昼间≤60 dB（A） 夜间≤50 dB（A） |

- 9.5 竣工环境保护验收

9.5.1 竣工环保验收范围

（1）监测环境空气、地下水、声环境，确保项目运行后环境保护目标满足相应环境功能区划要求。

（2）检查建设项目在建设期、运行期落实环境影响评价文件、工程设计以及环保行政主管部门批复文件所提的废水、地下水、气、声、固体废物及生态保护等治理措施落实情况及实施效果。

（3）调查建设项目事故环境风险防范措施、环境风险应急预案落实情况。

（4）开展公众参与调查，了解公众对项目施工期环境保护的满意度。

9.5.2 竣工环境保护验收清单

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定和项目设计、环评提出的污染防治措施，评价列出了本项目竣工环境保护验收清单（详见表9.5-1），供环境保护管理部门及企业自行验收时参考。

表9.5-1  竣工环境保护验收清单表（建议）

| 类别 | 污染源 | 治理污染物 | 环境保护设施/措施 | 台/套数量 | 验收执行标准或 拟达要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮 | 设防渗旱厕，少量生活污水经沉淀池处理后回用。 | 1套 | 综合利用，不外排 |
|  | / |  | （1）划定库周隔离防护带；（2）控制库区农业污染源、库区进行易漂浮物清理 |  |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，市政部门统一清运 | 2个 | 综合利用，不外排 |
| 噪声 | 放水塔水泵 | 噪声 | 低噪声设备、减振垫、室内隔声 | 配套 | GB12348-2008中2类标准 |
|  | 溢洪道泄洪时的水流声 | 噪声 | 暂时性噪声 | / |  |
| 环境 风险 | 厂区 |  | 环境应急预案 | / | 符合当地环保部门要求 |
| 水源 保护区 | 保护区内污染源 | / | 划设水库饮用水源保护区，设置防护带及警示牌；严禁在水源地保护区内设置污染源；建设水库水质监测站，及时了解水库水质变化。 | 1套 | 保护水源地水质安全 |
| 地下水 | / | / | （1）水库建成后，对地下水渗漏补给量增大，应设置库周水质监测点，加强对水库水质监测，掌握水库水质变化情况。 （2）了解掌握水库周围、上游排水口水质情况，做好应急防范工作。 （3）建立风险事故应急机制，尽可能减少突发事故对地下水水质的破坏，制定地下水风险事故应急响应预案，对水库上游污水渗漏点采取封闭、截流等措施，把污水集中收集并进行治理，防止污水汇入水库，扩散污染地下水 | / | 保护地下水水质及水位 |
| 水生生态 | / | / | 确保0.0228m3/s 的下泄生态流量。 | 1套 | 保证下游生态环境不受影响 |
| 陆生生态 | / | / | 及时对临时占地生态恢复工作进行检查，真正使临时占地达到恢复原有的土地利用类型的目的。 | // | / |

# 第十章   结论

- 10.1 工程概况

高尔塬水库是一座以灌溉为主，兼顾供水、防洪等综合利用的小（1）型水库，本次对该水库进行加坝扩容，主要建设内容包括大坝加高培厚，坝顶增设防浪墙；溢洪道溢流侧堰加高加宽，并对堰基进行帷幕灌浆截渗处理；放水设施改造；坝顶观测设施重建；侧堰堰顶新建钢箱梁桥1座；水库管理站原址重建。扩容后水库仍为小（1）型水库，总库容从470万m3增加至701.5万m3，增加人饮供水范围，维持现有灌溉面积，供水总量增加至425.3万m3，项目总投资7530万元，2018年5月开工建设，总工期15个月。

- 10.2环境现状

（1）大气环境

由监测结果可知，评价区NO2小时平均浓度、日均浓度和TSP、PM10日均浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；评价区环境质量较好。

（2）地表水环境

由监测结果可知，地表水5个监测断面各监测指标全部满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，除总磷、总氮、高锰酸盐指数、汞、锌、挥发酚、粪大肠菌群等指标外，其余指标全部满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的I类标准。

（3）地下水环境

由监测结果可知，评价区内地下水各项监测指标除总大肠菌群、细菌总数外，均能够达到GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求。总大肠菌群、细菌总数超标可能井口卫生有关。

（4）声环境

由监测结果可知，评价区噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，评价区域声环境现状较好。

（5）水生生态环境

评价区清峪河流域水生生物资源种属较少，目前基本上为池塘人工养殖鱼类为主。

①浮游生物与水生植物

本流域表层水质良好，较清廋，浮游生物比较稀少，主要以10月份个体数量最高，12月份个体数量最低。水生植物种类和数量较少，分布不均衡，主要集中在库区周边和河道水流附近，如莲、芦苇、小叶萍和水芹菜等。

②鱼类

本流域目前主要鱼类有鲫、白鲢、花鲢、鲤鱼、草鱼等常规鱼类。

（6）陆生生态环境

评价区植被类型为防护林和经济林。境内现有防护林为松、栎天然林和少量人工林，主要适宜树种为刺槐、松树和柏木等，经济林主要树种为花椒、苹果、柿子等组成。该区域流域内荒山荒坡面积较大，野生草本较多。植被以天然灌木和白草、蒿草为主，沟坡地带为杂草覆盖，人工种草主要是紫花苜蓿，植被右岸较好，左岸较差。林草覆盖率在60%以上，生态用水来源主要是降雨。该区水土保持林适宜树种主要为刺槐、侧柏、沙棘等，水土保持草适宜草种是紫花苜蓿、三叶草等。评价区坝址上游为土石山区,植被以天然灌木林为主,沟坡地带为杂草覆盖。

项目区动物为农田动物系，种类较少，无珍稀保护动物。

- 10.3工程分析结论

高尔塬水库加坝扩容工程建设符合国家产业政策要求，与国家及地方相关规划也是协调一致的。工程建设是十分必要的，工程选择的供水规模等设计方案是环境合理的。

工程施工期的环境影响主要有：工程占地对地表植被、陆生动植物等生态环境的影响；工程开挖与弃渣堆放产生的水土流失问题；施工“三废一噪”对环境的影响。施工期环境影响是暂时的、局部的。工程运行基本不产生污染物，主要影响为水库扩容对水文情势的改变；下泄低温水对下游水生生物的影响；水库蓄水后由于水库流速变缓，污染物易富集，可能引起富营养化等问题；对地下水水位，水质可能产生影响；对地下水抬升及土壤盐渍化可能产生影响；淹没植被，可能会对鱼类生境、觅食活动以及河滩植被以及沿岸植被产生一定影响等。这些环境影响将是工程环境影响评价的重点，也是应予采取环境保护措施的重点。

- 10.4主要环境影响及对策措施

10.4.1施工期环境影响及采取的措施

（1）施工废污水影响及采取的措施

施工期枢纽工程施工区的废污水主要包括基坑排水、混凝土拌和系统冲洗废水、混凝土浇筑和养护废水、汽车冲洗及机械修配系统的含油废水和生活污水等。其中，混凝土系统废水在进行中和、沉淀处理后可后用于混凝土拌和系统回用、场地洒水降尘或绿化用水；基坑废水处理措施为投加混凝剂、助凝剂，定期除泥渣；汽车冲洗和机械修配系统废水需进行隔油沉淀处理，处理后废水用于场地洒水降尘，不外排；由于施工生活污水中主要污染物为BOD5、COD、NH3-N和SS，施工人员临时生活区设置防渗旱厕，少量生活污水经沉淀处理后，回用于厂区洒水降尘。

（2）噪声影响及采取的措施

①噪声影响分析

施工噪声源主要包括各类施工机械的固定声源噪声、交通噪声等。经预测，施工场地噪声源衰减至噪声污染控制标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，昼间70dB(A)的距离最远为50m，满足夜间55dB(A)的最远距离为500m 左右距离。施工生产场地与最近的北坡村距离100m，施工场地声源噪声对其环境敏感点会产生影响。施工期间的噪声对野生动物将会产生一定的影响。各种噪声源会对野生动物产生一定的惊吓。噪声对动物的影响是明显的，但动物具有自动迁徙能力，具有能动性，会逃离到别的适宜地方继续生存。综上所述，本工程施工期噪声对周边居民点将产生短期影响，在施工期需要合理安排施工时间，禁止在夜间施工，使施工噪声对居民点的影响降至最低。

根据预测结果，在施工运输公路两侧昼间基本达标，夜间10m以外流动声源的影响可以达到（GB3096-2008）中的2类标准。由于影响对象北坡村、后高塬村及高尔塬村等村庄位于道路附近，受影响时间短及程度较小。采取避免夜间运输、白天对车辆限速的措施后，运输车辆的交通噪声对居民噪声的影响较小，且这种影响将随着工程的结束而消失。

②采取的环保措施

选用低噪声机械设备，同时加强施工设备的维护和保养；选用符合国家有关环保标准的施工车辆；合理安排施工时间，避免夜间爆破，集中料场开采时段；

（3）环境空气影响

①环境空气影响分析

施工期大气污染物主要来自施工机械燃油废气，混凝土拌和系统、开挖粉尘和道路扬尘，施工期大气污染物的排放将造成施工区及施工道路沿线局部大气污染，主要污染物为 TSP 等。施工期道路两侧敏感点后高塬村，北坡村，高尔塬村等居民可能受交通扬尘的影响。

②采取的措施

混凝土生产系统应尽量采用全封闭生产系统；凿裂、钻孔应采用湿法作业；运输水泥、粉煤灰等材料时采取储罐、密封运输方式，运送渣土等应遮盖运输；对施工现场和道路洒水降尘。

（4）固体废物影响及采取的措施

施工期，施工弃渣和生活垃圾如不妥善处置，可能对环境产生不利影响。施工弃渣堆放至规定的弃渣场，对渣场采取水保工程措施与植物措施进行防护。生活垃圾收集后清运至佳木斯市生活垃圾处理场进行处理。

（5）对人群健康的影响及采取的措施

施工期因环境卫生、人群密度等方面的变化可能对施工人员人群健康产生影响。施工区应定期进行虫媒灭杀等环境卫生清理工作，对施工人员进行体检，加强食品卫生和环境卫生的管理工作。

（7）对陆生植物的影响及采取的措施

①环境影响评价

水库主体与临时工程的建设会对植被造成破坏，在建设期会使占地范围内局部地表植被受到破坏，损坏的地表植被类型主要为林地和草地，一般耕地，不涉及珍贵保护类植物。但其影响仅局限于施工区及附近小范围内，不会对区域的生态环境造成不利影响，对区域生态环境的影响总体较小。

②采取的措施

a农田保护措施

履行土地审批手续；取土场、施工营地的设置考虑对农田的影响，尽量减少临时占地对农业的影响；施工现场应设置挡板进行防护，以减少施工产生的扬尘、粉尘等污染物对农作物的影响。

b林地保护措施

合理设计方案尽量缩小影响范围、减少损失，降低工程对林地生态环境的干扰和破坏；施工便道尽量利用现有道路，新修便道尽量避开有林地，减少施工便道对林地的影响；施工现场应设置挡板进行防护，以减少施工产生的扬尘、粉尘等污染物对树木的影响；各施工标段间要合理安排土方的利用问题，不得将多余土方随意堆弃在路旁，不得压埋路两侧的林木。

c草地保护措施

施工结束后，对临时占用的草地应及时进行植被恢复工作。

（7）对陆生动物的影响及采取的措施

①环境影响评价

由于本工程主要分布农村区域，分布的动物中，大多数为家禽、家畜以及村落、农田、河岸的常见物种。项目所在区域没有国家珍贵、保护物种，且动物种类较少，施工期间，在工程区域周围觅食的动物种群数量会有一些减少，对于工程区域附近活动的两栖动物会受到干扰。受干扰影响的两栖动物会自动迁移到库周，因此，对其影响较小。

同时，施工期间，施工机械噪声对部分鸟禽的栖息会产生一定影响，但鸟禽可自行飞离回避影响，待施工停止鸟类可重新飞回该区域。因此，工程施工对这些鸟类影响不大。

②采取的措施

a加强施工人员自觉保护当地野生动物的意识。

b施工期，尽量减少开挖面积，保护好现有的植被，积极进行水土保持和绿化，促进水库及村落周围动物群落的恢复和增长。

（8）水生生态环境影响

①环境影响评价

施工期引起的水质污染，改变了原有水环境，使得评价区域河段水生植物、浮游动物、底栖生物及鱼类受到影响。但是这种影响是局部、暂时的，工程结束后影响将会消失。

②采取的措施

a加强宣传，制定生态环境保护手册，增强环保人员环保意识。

b采取有效施工方案防止大量泥沙流入河中，造成河水污染，给水生生物造成更大的影响。

c减少施工噪声

①施工期间需要避免采用高噪声设备，尽量采用低噪声设备施工，以减少对水生生物的影响。

②加强监管，要求施工生活污水和施工生产废水不外排。

10.4.1营运期环境影响及采取的措施

（1）水库调水对区域水资源利用的影响

高尔塬水库多年平均供水量为425.3万m3/a，其中：农业灌溉供水265.6万m3/a，生态环境供水72万m3/a，居民供水量为159.7万m3/a，正常蓄水位在1117.50m时，在规划水平年内能满足水库用水需求。

（2）水文情势影响及措施

①对库区水文形势的影响

扩容后，水库水面面积、水深等参数较扩容前变化小，且高尔塬水库的集水范围及其下垫面等条件基本不发生变化，库区流速、泥沙等因子变化很小，该水库扩容后对水库库区的水文形势影响有限。

②对坝址下游水文形势的影响

水库现状并未下放生态基流，下游近坝址河道已退化严重，河道两岸生态环境大多转变为农田生态系统为主。高尔塬水库扩容后，工程运行方式上将首先保证下游生态流量，由于水库调节性能较好，及时遇到枯水年，下游的生态环境用水量仍能够保证。

对改善下游水生态环境有利，不会对下游水文形势造成影响。

（3）地表水环境影响及措施

高尔塬水库库区水污染源主要来自库区生活污水的排放，从库区的污染源调查可知，库区内没有工业，且库区内人口不多，库区部分居民远迁，生活污水入河量较建库前增加幅度不大。因此，当地居民的生活污水有机污染物对水库水质影响较小。根据预测监测断面满足Ⅲ类水质标准，满足高尔塬水库供水水质的目标要求。

高尔塬水库工程本身在正常运行期基本不产生污染物，水库扩容后管理站不新增定员（5人），新建防渗旱厕，管理人员生活污水日产生量约为0.3m3/d，污水全部用于管理站绿化用水，不外排，对库区及下游清峪河水质不会产生影响。

（4）退水及其对水环境影响分析及措施

①农灌退水水环境环境影响分析

灌区灌溉面积未发生变化，灌区取水量提高至265.6万m3/a。灌区农田均为旱田，灌溉不产生灌溉退水。灌溉余水由各级引水渠道退水，退水去向为浊峪河、清峪河及其支沟，渠道退水水质与源水（高尔塬水库）水质基本相同，水质较好，因此，农灌渠道灌溉余水浊峪河、清峪河地表水环境基本不产生影响。

②居民生活退水达标情况

根据供水区域农村居民生活方式调查，目前，照金镇镇区居民生活污水集中收集，排入污水处理厂，出水回用不外排；2煤矿自建污水处理设施，职工生活污水经各自污水处理设施处理后回用，不外排；居民生活污水主要是按户集收集散排，一部分散排浇灌菜地回收利用，一部分污水沿着农户房前屋后的沟渠流向附近的农田或小河沟，实际排入清峪河的退水量很少，部分村庄退水进入河道后，可在水体自净容量内实现平衡。因此，退水对地表水环境影响较小。

（5）地下水环境影响及措施

①对库区地下水水质环境影响评价

水库扩容库区的地质条件未发生改变，无导水断层发育，不存在通向邻谷的渗漏通道，不存在永久渗漏问题。水库的封闭条件较好，扩容后库区水位抬高不明显，不会引起库区地下水位的明显变化。

地下水水质和水库水质有着密不可分的关系，故水库水质直接影响库周地下水水质。水库在蓄放水过程中，部分区域不断处于淹没和出露条件，会导致某些有机质和磷元素排放，水库水体虽然存在发生富营养化的可能，但水质现状可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。因此，通过地下水和水库水的互补，一般不会影响地下水水质，地下水水质可以保持现状水平。

②对地下水抬升及土壤盐渍化影响分析

根据水库管理人员询问，高尔塬水库运行多年，流域尚未出现过土壤盐碱化的现象。而本次扩容后正常蓄水位提高5.4m，抬升高度较小，不会引起库区地下水位的明显变化，地下水和河水补给关系基本维持现状，水库扩容后可能导致流域土壤盐碱化的概率很小。

③地下水环境保护措施

a水库建成后，对地下水渗漏补给量增大，应及时设置库区水质监测点，加强对水库水质监测，掌握水库水质变化情况。

b了解掌握水库周围、上游排水口水质情况，做好应急防范工作。

c禁止在水库内进行养殖，禁止在水库周边乱堆垃圾。

d建立风险事故应急机制，为了更好的保护地下水资源，尽可能减少突发事故对地下水水质的破坏，制定地下水风险事故应急响应预案，对水库上游污水渗漏点采取封闭、截流等措施，把污水集中收集并进行治理，防止污水汇入水库，扩散污染地下水。

（6）固体废物环境影响分析及措施

运行期固体废物主要来自管理站人员生活垃圾和库区水面打捞物。

生活垃圾在管理站内设垃圾（桶）箱集中收集，定期清运至当地环卫部门指定的处置场。水库定期对库区水面漂浮物杂物和水中的大块杂物进行打捞，库区打捞物主要为落枝落叶及少量生活垃圾，打捞物与管理站生活垃圾一同清运。

（7）陆生植物主要环境影响及措施

①环境影响评价

本次调查未发现水库淹没区及工程占地范围内分布各级重点野生保护植物及古树名木，不存在影响。工程对植被和植物资源的直接影响主要为水库扩容淹没区及工程永久占地破坏植被，造成植物数量减少和生物量的损失。工程破坏植被引起的生物量损失仅为556.15t/a。可以看出，由于本次扩容后水库正常蓄水位仅抬高5.4m，新增淹没面积仅0.097km2，淹没的植被及植物资源有限，生物损失量影响很小，且淹没区植被以有林地、灌木林地植被为主，大型林木少并无珍稀保护种类，因此，运行期水库淹没区域植被和植物资源的影响有限。

②采取的措施

a水库周围区域分布大量的灌木林地及草本植物，应严禁乱砍乱伐，做好库区及库区上游植被的保护工作，禁止毁林开垦、毁林采石、采砂、取土行为。

b保护浸没区土地

拟建库区永久占地类型主要为一般农田、林地，须采取有效措施防止浸没土地产生沼泽化，如沿浸没区及坝址边缘构筑防渗沟及排水设施等，保护农田及林地资源。

c加强临时占地生态恢复检查监督工作

竣工后应及时对临时占地生态恢复工作进行检查，真正使临时占地达到恢复原有的土地利用类型的目的。

（8）对陆生动物的影响评价

①环境影响评价

根据调查，评价区受人类生产、作业活动影响较明显，调查中均未发现有各级重点保护野生动物集中分布和栖息地。水库扩容后正常蓄水位抬高5.4m，新增淹没面积0.097km2，将破坏淹没区的陆生生态环境，使得淹没区内的陆生动物被迫迁移，在一定程度上缩小了陆生生物的生存空间。对于爬行动物而言，由于原栖息地被部分破坏，导致这些动物的栖息地向淹没区以上迁移。对于部分低海拔灌丛、草丛中栖息的鸟、小型哺乳动物而言，它们都具有一定迁移能力，食物来源也呈多样化趋势，它们不依赖于淹没区的生存环境，迁移后仍可以生存或淹没后又重新回迁该地区活动，因此对本区野生动物产生影响很小，且不会因水库蓄水位的抬高而改变当地野生动物的数量和种群组成结构。

②采取的措施

加强加强野生物种的宣传教育，提高民众保护野生动物的意识及法律观念，严禁狩猎。其次，还要保护野生动物赖以生存的生态环境，提高植被覆盖率，禁止滥捕乱砍。

（9）对水生生物的影响评价

①环境影响评价

a对水库库区水生生物影响

根据库区水质影响分析富营养化预测，水库扩容后不会造成水质恶化，对库区水生生物生存条件变化不大。水库扩容并运行后，库区水面面积和水深都有所增大，为水库内的水生生物创造了更大的生存环境，故对库区水生生物不会产生不利影响。

b对水库库区坝址下游水生生物的影响

经调查，清峪河水库上下游段水生生物中未发现回游性鱼类、重要鱼类“三场”及水生珍稀保护物种分布。水库运行近46年。大坝的上下游阻隔影响已经形成多年，由于水库运行基本不下放生态流量，坝址下游水生生态环境退化较严重，河流水生生物种类和数量少，多样性程度较低。本次扩容工程并不新增阻隔影响，且水库扩容后，考虑首先保证下泄足够的生态流量，对于改善下游生态环境是有利的，对下游水生生物有利。

②采取的措施

工程运营期应确保0.0228m3/s 的下泄生态流量。工程管理单位应将生态用水同其他用水一样纳入日常的用水管理范畴。通过流量监测仪数据，采取调节生态放水管闸门开度方式，保证下放充足的生态基流。同时，在编制的用水计划中反映生态用水要求，落实专人负责，对每天下放生态流量的记录进行整理，定期或不定期向水利主管部门上报相关情况，并在年终编制生态下泄情况报告，一并上报水行政主管部门。水利主管部门应不定期的对上报情况进行核查，对水库的运行管理，提供技术指导和行政监督。

- 10.5环境监测与管理

为保证各项环境保护措施的有效实施，环境监测与管理在整个施工营运过程中扮演重要角色。环境监测的重点主要是施工期和营运期水环境和水生环境的监测。

- 10.6公众参与

本次公参建设单位采用信息公告和问卷调查方式进行。其中信息公告采用在三秦都市报刊登，在高尔塬村、后高塬村进行现场公示方式进行。问卷调查在后高塬村、高尔塬村、北坡村、照金镇区及沿线村庄开展，回收问卷调查表87份，公众意见调查统计结果表明，被调查对象均支持本工程的建设，无人持反对意见。对公众普遍关心的施工期扬尘、噪声以及植被破坏和水土流失等问题，这就要求建设方在环保工作中必须落实切实有效的污染防治和生态保护、植被恢复措施，做到环境与经济持续协调发展。

- 10.7环保投资

工程总投资7530万元，其中环保总投资219.963万元，占总投资的2.92%。。

- 10.8 综合评价结论

综上所述，高尔塬水库扩建工程建设符合国家产业政策，工程建成后仍为供水水源、为灌区提供农业灌溉用水。具有明显的社会效益、经济效益和生态效益。工程对环境的有利影响是主要的，不利影响是次要的，并可通过采取相应的环保措施予以减缓。工程建设不存在环境制约因素。在做好高尔塬水库加坝扩容工程水源保护，认真落实环境保护“三同时”制度、落实环评报告及专家提出的环保措施后，且环境风险可控，从满足环境质量目标要求角度分析，项目建设可行。