目  录

第一章  总则	1

第二章 县域村镇体系规划	1

第三章 城市性质规模	2

第四章 城市总体规划	3

第五章 主城区总体规划	4

第六章 副城区总体规划	8

第七章 规划实施措施	9

第八章 环境影响评价	10

第九章 附则	10

附 表	11

- 第一章 总则

- 规划目的

为了加强宜君县城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进宜君城乡社会经济的全面协调可持续发展，根据《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省市相关法规的规定和要求，编制《宜君县城市总体规划2010～2030年》。

- 规划依据

规划依据《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）、建设部《城市规划编制办法》（建规[2005]146号）、《关中-天水经济区发展规划》（2009年）、《关中城市群建设规划》（2008年）、《铜川市城市总体规划（2005-2020）》、《铜川市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《宜君县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等相关法规和规划，以及国家、省、市相关的政策和技术规范。

- 规划原则

规划以科学发展观为指导，根据以人为本、持续协调、生态文明的基本理念，坚持节约集约、生态优先、安全优先原则，优化城乡空间组织，促进城乡一体化发展。

- 规划范围

本次规划宜君县城市总体规划控制范围为：南至龙山卯隧道口以南350m，北至彭镇以北2870m沟道，东至G210以东河道，西至彭镇以西2252m山脊线，规划控制面积127.8 km2。

规划宜君城市分为城关镇主城区和彭镇副城区两大部分，其中，城关镇主城区规划范围为：北至包茂高速宜君段出口引线与包南线交叉处；南至龙山卯隧道口以南350m；西至龟山以西300至500m；东至东梁。南北最长5.4km，东西最宽2.8km。规划区控制面积10 km2，其中，城市建设用地规模411ha。彭镇副城区规划范围为：北至山体，南至前清河村和苏家山村，东至铜黄一级路，西至苏家山村。南北宽约2500m，东西长约3500m。规划控制面积2.16km2，其中，城市建设用地约为158ha。

- 规划期限

本次规划期限2010～2030年。其中，近期2010～2015年，中期2016～2020年，远期2021～2030年。

- 第二章 县域村镇体系规划

- 城镇化水平

规划2015年县域总人口控制在9.8万人，城镇总人口控制在4.8万人，城镇化水平达到49%；2020年县域总人口控制在10.5万人，城镇总人口控制在5.8万人，城镇化水平达到55%；2030年县域总人口控制在12万人，城镇总人口控制在7.8万人，城镇化水平达到65%。

- 村镇规模结构

规划县域村镇规模等级为城区、中心镇、一般镇、集镇、新型农村社区（中心村）5级。城区人口控制在5.4万人，其中主城区人口控制在4.0万，副城区人口控制在1.4万人；五里镇、太安镇2个中心镇人口控制在0.5-1.0万；棋盘镇、尧生镇、云梦镇3个一般镇人口控制在0.3-0.4万；西村乡、哭泉乡2个集镇人口控制在0.1-0.2万；新型农村社区17个，中心村36个。

- 村镇职能结构

规划县域城镇分为综合型、工业型、商贸型、农贸型和旅游服务型5类职能。城区（城关镇主城区和彭镇副城区）为综合型城镇，五里镇为农贸型、旅游服务型；太安镇为工业型、商贸型、旅游服务型；棋盘镇为农贸型、工业型；尧生镇为农贸型、旅游型；云梦镇为旅游型、农贸型；西村乡为农贸型、旅游型；哭泉乡为农贸型、商贸型。

- 村镇空间结构

规划县域村镇空间结构为“一主、一副、三区、四轴、多点”形态。“一主”是为城关镇主城区；“一副”为彭镇副城区；“三区”分别是城市发展区、农业发展区、生态保护区；“四轴”是城关镇-彭镇城市发展主轴和彭镇-尧生、太安-棋盘、五里-云梦三个次级城镇发展轴；“多点”是五里、太安、棋盘、云梦、西村、尧生、哭泉等多个节点。

- 综合交通规划

加快包茂高速复线建设步伐，加强主城区到包茂高速及复线的连线建设。210国道城关镇段改道至东梁，提高国道等级二级以上。以“完善路网，提高等级，畅通出口，保障通达”为要求，加快县乡主干道路等级化、乡村道路硬化、村组道路砂石化步伐。改造提升西延铁路蔡家河车站设施。

- 产业发展布局

宜君县主导产业为绿色农业、特色工业、生态旅游、现代服务业。规划形成“一心、三区、三园”的产业布局。“一心”指城市综合服务中心。“三区”指城市经济发展区、中西部核桃种植区和东部核桃苹果种植区三个分区。城市经济发展区重点发展以商贸、旅游综合服务为主导的城市现代服务业。中西部核桃种植区包括彭镇、城关镇、太安、哭泉、云梦、棋盘等乡镇，主要发展核桃、中药材、食用菌、玉米以及规模养殖等产业。东部核桃苹果种植区范围包括五里镇、西村、尧生等乡镇地区，主要发展核桃、苹果、小麦、油菜、蔬菜、花椒以及规模养殖等产业。“三园”指彭镇科技工业园、棋盘能源资源产业园、太安旅游服务产业园，重点发展石油开采、油页岩开发、农产品加工、食品加工、酿酒、制药、旅游服务等产业。

- 旅游发展布局

打造宜君“生态画廊，避暑美地”的旅游形象，形成“一个核心，两大版块，六大旅游功能区，四个龙头项目”的旅游发展格局。一个核心指主城区。两大板块指以云梦山为中心的南部板块和以彭镇为中心的北部板块。六大旅游功能分区分别是中心城市旅游区、花石崖-太安森林石窟旅游区、庙山狩猎场专项旅游区、彭镇工业与乡村旅游区、福地湖自然山水旅游区、云梦山历史文化旅游区。四个龙头项目是指玄武山休闲度假旅游、彭镇工业与乡村旅游、福地湖自然山水旅游、云梦山历史文化旅游等旅游项目。

- 空间管制

规划县域空间管制划分为禁止建设区、限制建设区、适宜建设区三类区域。

禁建区：为禁止建设的区域。规划禁建区主要为城乡水源湿地保护范围、自然保护区、地质灾害频发区、坡度大于25°上丘陵山地和基本农田，以及石油、天然气管道、高压走廊控制范围，禁止建设区严禁不符合主体功能定位的建设活动。

限建区：是限制建设活动区域。规划限制建设区主要为15-25°丘陵山地、一般宜农土地、水土流失治理区、道路用地和河流生态廊道，限制建设区的建设项目必须经过相关主管部门的批准。

适建区：是适宜建设的区域，适建区为现状城乡、产业园的建成区及其规划区内地形、地质条件良好，适宜城乡建设的区域，该区建设必须符合相应城乡建设规划，严格按照相关法规实施。

- 第三章 城市性质规模

- 城市性质

铜川市副中心城区，县域政治、经济、文化中心，生态、休闲、避暑、养生的秀美山城。

- 城市职能

关中与陕北城市群的交通枢纽与生态屏障，以绿色农业、科技工业和生态文化旅游为主导的生态宜居城市，县域综合服务中心，工业经济中心。

- 城市规模

规划2015年城市人口规模2.8万人,城市建设用地291.5ha，人均建设用地104㎡；2030年城市人口规模5.5万人，城市建设用地569ha，人均建设用地103㎡。

- 城市发展战略

深入贯彻落实科学发展观，准确谋划发展定位，突出特色、错位发展，体现秀美山城文化内涵，凸显宜君在关天经济区、陕西省、铜川市建设中的战略地位，实施“四化互动，主副联动”的战略措施，促进新型城镇化与工业化、信息化、农业现代化相互促动，主城区和副城区联动发展，配套建设基础设施和公共服务设施，共同打造铜川市副中心城区，建设生态、休闲、避暑、养生的秀美山城。

主城区发展策略：提升和强化主城区对整个县域的带动和促进作用，完善主城区服务功能，规划要充分考虑公路、铁路和石油开发建设对县城发展的影响，重点发展生态旅游、商贸服务等现代城市服务业，成为城镇化战略的核心，建设铜川市副中心城区，建设生态、休闲、避暑、养生的秀美山城。远期人口规模控制在4.0万人，人均城镇建设用地控制在102㎡/人。

副城区发展策略：规划要体现整合原则，整合彭镇新、老立交区域交通，拓展彭镇发展空间，提升为城市副城区。结合城市发展带（城关镇-彭镇城镇带）建设，加强副城区基础设施、公共服务设施建设，满足自身及周边乡镇的需要。积极发展科技工业、人文养生旅游、工业展示旅游、商贸服务。加大科技工业园区建设力度，吸引龙头企业入驻园区。远期人口规模控制在1.5万人，人均城镇建设用地控制在105㎡/人。

城市发展带发展策略：积极谋划建设城关镇-彭镇城市发展带，有计划有步骤建设城市道路，加强副城区和主城区之间的交通联系；促进宜君城市自身的发展，加强宜君县对外的联系。

- 第四章 城市总体布局

- 城市发展方向

综合确定未来城市发展方向，以向东和向北方向发展为主，向东主要发展旅游综合服务业和商住功能，向北主要发展科技工业和居住功能。

- 城市用地布局

积极拓展城市发展空间，合理布局各种建设用地，主城区围绕旅游综合服务业布局旅游服务、行政、商贸、居住、文化教育医疗等建设用地；彭镇副城区围绕科技园区主要布局产业、居住、商贸等用地。至2030年，宜君县城市建设用地规模控制在569ha。其中，主城区城市建设用地规模控制在411ha，副城区城市建设用地规模控制在158ha。

- 城市空间结构

规划宜君县城市形成“一主、一副、一轴、两区”的空间结构形式。“一主”以城关镇为主城区，“一副”为彭镇副城区，“一轴”为城关镇-彭镇城市发展轴，“两区”为农业发展区和生态保护区。

- 城区功能发展

城关镇主城区主要承担居住和综合服务功能，远期规划人口4万人，重点发展生态旅游、商贸服务等城市现代服务业。

彭镇副城区主要承担科技产业和部分居住功能，远期规划人口1.5万人，重点发展科技工业和生活配套产业。产业区和生活区之间应保持一定的绿化隔离空间，以减少工业对生活空间的影响。

- 城市发展带

城市发展带建设采取“市场主导，政府推动”的模式推进建设。近期重点培育城关镇主城区和彭镇副城区之间的城市发展带（轴）。远期城关镇-彭镇城市发展轴向铜川、黄陵方向延伸，承接周边重要市县的辐射带动，促进区域城镇共赢发展。

- 村庄发展指引

规划城市规划区（城关镇主城区和彭镇副城区）内形成城镇社区、新型农村社区、中心村三级层次。城镇社区，2个，分别是城关社区居委会和彭村社区居委会；新型农村社区，3个，分别为十里铺社区、迷家塔社区和偏桥社区；中心村，2个，分别是黑家河和湫沟。

- 城市道路规划

交通性道路：规划新建“城关-彭镇”交通性主干路，红线宽度24m，双向4车道。规划包茂高速宜君互通立交至彭镇互通立交段为“城关-彭镇”交通性次干路，红线宽度24m，双向4车道。规划210国道近期从城关镇东侧穿过，红线宽度为24m，双向4车道；远期为“城关-彭镇”交通性干路，红线宽度为24m，双向4车道。新建及拓宽12条城区交通性支路，红线宽度为12m，双向2车道。

生活性道路：规划生活性主干路红线宽度24m，双向4车道；生活性次干路红线宽度18m，双向3车道；生活性支路红线宽度12m，双向2车道。

- 交通设施规划

规划在玉华路、宜品大街、兴宜路与客运路中间位置设置一区域性客运站，按三级客运站等级建设；扩建城关镇、彭镇货运站；在宜品大街以东、宜心大街以西、友谊路以南位置布置公交总站；扩建现状加油站，面积约为0.4ha，新建面积约为0.2ha加油站，在迎宾北路与宜心大街交叉口南设置一处加气站。规划社会停车场8处，广场10处。

- 旅游交通组织

完善旅游交通组织，建设主城区至太安森林公园、云梦山、福地湖等旅游专线，配套建设旅游交通标示系统和旅游接待设施；优化组织生态旅游、文化旅游、乡村观光、民俗旅游交通线，完善旅游交通枢纽布局、旅游交通设施和景区道路建设。

- 第五章 主城区总体规划

- 主城区功能结构

规划主城区空间功能结构为“一心、一圈、三核、四区”的空间格局。“一心”是城市绿心，“一圈”为围绕绿心的城市建设发展圈层，“三核”为中心行政商贸、龙山旅游休闲、东梁生态度假，“四区”是北部绿色产业区、中心居住组团区、龙山休闲组团区和东沟生态组团区。

- 主城区四区控制

规划将城市规划区内的土地划分为四类，即禁建区、限建区、适建区和已建区，实行不同的管理政策。

已建区：旧城区和龙山公园附近的建成区、农村居民点等用地。

适建区：坡度小于25度、地质条件良好、无频繁性地质灾害以及非森林植被保护区的区域。

限建区：规划范围内的林地、山地。

禁建区：坡度大于25°、地质条件不稳定、地质灾害平凡以及森林植被保护区，各类管道高压走廊的控制区。

- 主城区五线控制

宜君主城区规划五线控制为红线、蓝线、绿线、黄线。严格按照国家、省、市、县相关法规的规定进行空间和用地控制。

红线:城市道路、广场用地和对外交通用地的控制线范围。

绿线:城市各类绿地控制范围的界线，包括城市各类公园绿地、道路两侧以及管线、高压走廊的防护绿地。

蓝线: 规划范围内较大面积的水域、湿地及其岸线一定范围陆地。

黄线:城市基础设施用地的控制界限，包括给水设施、污水处理设施、变电站、高压线走廊、邮政局、电信局、避震疏散场地、气象预警中心等市政公用设施用地。

- 主城区公共设施布局

规划主城区公共服务设施按服务中心、商业服务区、商业街三级布置。

三个服务中心：主城区服务中心、龙山服务中心和东沟服务中心。

五处商业服务区：产业商贸办公区、产业区批发市场、综合服务区、文化广场服务区和特色旅游商业区。

七条商业街：产业区商贸街、产业批发商业街、文化广场商业街、特色旅游商业街、主城区中心商业街、东沟特色商业街以及龙山高端商业街。

- 主城区居住用地

规划居住用地应成组成团布置，集中布置城北、老城、东沟、城东新区、龙山5个居住区。规划居住用地116.18ha，占城市建设总用地的28.24％，人均居住用地29.05㎡。

- 主城区保障房用地

优化居住用地结构，保障经济适用房和廉租房用地，经济适用房、廉租房用地占居住用地比例不小于10%，规划经济适用房或廉租房用地6处，廉租房建筑面积控制在50㎡以内，经济适用房建筑面积控制在90㎡以内。

- 主城区教育用地

规划扩建宜君县第一中学、县第一小学、城关二小和城关第二幼儿园。在规划的东沟生态居住区新建24班龙山高级中学和18班龙山小学，总用地面积达到3ha。规划在各集中居住区分区布置中心幼儿园。规划主城区中小学幼儿园用地6.5ha，人均中小学幼儿园用地1.62㎡。

- 主城区公共设施用地

规划城区公共设施规划全城、分区两级设置，规划公共服务设施用地68.19ha，占城市建设总用地的16.58％，人均共服务设施用地17.05㎡。

- 主城区行政办公用地

规划原有行政办公用地适当集中，在北部产业区新设新的行政办公用地，规划行政办公用地16.4ha，占城市建设总用地的3.99％，人均行政办公用地4.1㎡。

- 主城区商业金融用地

规划集中建设商业市场及商业街，加强商业区的管理与基础设施的建设，强化宜君县的批发零售和商业氛围，适当提高宾馆酒店等旅游服务接待设施的标准。规划商业金融用地33.74ha，占城市建设总用地的8.20％，人均商业金融用地8.44㎡。

- 主城区文化娱乐设施用地

规划改造图书馆新建文化馆、博物馆文物库房、民俗博物馆、文化广场等娱乐文化设施，满足居民需求。规划文化娱乐设施用地5.49ha，占城市建设总用地的1.34％，人均文化娱乐设施用地1.37㎡。

- 主城区体育设施用地

规划改善现有县体育馆和第一中学体育场设施，在东沟生态区内新建城市体育中心；并加强其他院校体育设施建设。体育用地1.91ha，占城市建设总用地的0.46％，人均体育设施用地0.48㎡。

- 主城区医疗卫生设施用地

规划医疗卫生用地5.10ha，占城市建设总用地的1.24％，人均医疗卫生用地1.27㎡。改造现有人民医院和中医院，在龙山公园新建龙山疗养中心，各社区组团配置社区医疗点，服务半径1000-1500m。

- 主城区教育科研用地

规划教育科研用地5.55ha，占城市建设总用地的1.35％，人均教育科研用地1.39㎡。

- 主城区工业仓储用地

规划产业用地为32.07 ha，占城市建设总用地的7.80%，人均用地8.02㎡。规划工业用地布置在规划范围北端，新增工业用地28.28ha，主要发展绿色食品、农副产品加工、旅游纪念品加工等产业。城区主要发展旅游服务业等第三产业。规划仓储用地总面积为5.09ha，新增2.62ha。

- 主城区道路广场用地规划

规划道路广场用地56.77ha，占城市建设总用地的13.68％，人均公共服务设施用地13.73㎡。规划广场10处，公共停车场9处，在其他公共设施周边或地下相应布置小型停车场库。

- 主城区市政公用设施用地规划

规划市政公共设施用地9.13ha，占城市建设总用地的2.22％，人均市政公用设施用地2.28㎡。

- 主城区旧城改造

旧城改造旨在控制城市风貌，改善城市环境，提升城市品质。按照不同地段环境风貌控制的要求，严格控制建设项目的建筑风格、体量、色彩，协调周边地段城市环境；完善路网结构，清理断头路及道路旁的违章建筑；调整局部用地，对危旧房连片进行改造；集中进行城市主次干道两侧的街面改造；加强绿化建设，改善人居环境；对居住建筑，严格按房屋间距等有关标准控制建设。

- 主城区建设强度控制

规划主城区开发强度分为高、中高、中、低四级。各级商贸行政中心，城北绿色产业区的商务办公区、东沟中心形象区为高强度建设区，控制容积率为2.0～3.0之间；老城区居住区、城东城北新建区为中高强度建设区，控制容积率为1.5～2.0之间；东梁高尚区、东沟生态区为中强度建设区，容积率控制在1.0～1.5之间；生态景观区为低强度建设区，容积率控制为0.05～0.15。

- 主城区地下空间规划

遵循整体开发、公平合理、分区规划、高效协调、开发利用与保护相结合的原则，结合地形修建地下公共停车场、地下商业街及文娱设施、地下人行通道等。

- 主城区道路等级

规划道路网采用沿山体形成自由式骨架，形成“三纵五横一环”的路网结构，道路等级划分为主干道、次干道、支路三个等级。

- 主城区道路结构

规划主干路红线宽度为24m，两块板形式，设置中间绿化隔离带，双向4车道，人行道宽度为3～4m；次干路红线宽度为12、16m，一块板形式，双向2车道，人行道宽度为2～2.5m；支路红线宽度为8、10m，一块板形式，双向2车道，人车混行。

- 主城区公共交通

规划主城区南入口交叉地段东北侧布置公交总站，用地面积0.89ha，城区布局3条公交线路，公交站间距400～600m。

- 主城区绿地建设目标

规划以“山为骨、水为魂、绿为脉、文为韵”的理念把宜君率先建成为陕西省示范森林城市，构建“天蓝、地绿、水清、宜居、宜业、宜游、宜商”的避暑山城。

- 主城区绿地控制

规划宜君城市绿地面积达到103ha，占规划城市建设总用地的25.04%，人均绿地面积25.75㎡；其中，公共绿地面积达到61.36ha，人均公共绿地面积为15.34㎡。建成区绿地率达到68%，城市绿化覆盖率达到80%以上，达到国家森林城市的标准。

- 主城区景观规划

规划主城区形成“一心、两带、四区、五园、五廊、多节点”的城市景观。一心:  东沟生态绿心。两带：东沟生态景观带和山区林地景观带。四区：东沟避暑园区、龟山文化园区、东山森林公园区和龙山森林公园区。五园：长生湖公园、如意湖公园、瑞福园公园、龟山文化公园和迎宾主题公园。五廊：沿210国道、公园路、东沟路、兴宜路和产业路等城市干道的5条绿色景观廊道。多节点：城市多个景观节点。建筑的风格总体上以现代建筑、生态建筑为主，并突出多样性。

- 主城区风貌控制

规划结合主城区功能结构，把握主城区景观特色，逐步将宜君县打造成避暑山城。旧城改造与新城建设相结合形成城北绿色产业风貌区、老城人文生活风貌区、城东现代生活风貌区、龟山民俗文化风貌区、东沟湿地景观风貌区、东沟生态休闲风貌区、龙山高尚生活风貌区和自然景观风貌区8大风貌控制区。

- 主城区给水工程

规划采用生活、工业和消防统一给水系统。主城区供水水源为西河水库，第二水源地为王家坪水库，人均综合生活用水量指标近期取150L/（人·d），总用水量为0.54万m3／d；远期取200L/（人·d）,用水量为1.1万m3／d。规划扩建现有水厂，用地面积0.5ha,供水能力达到1.1万m3／d。管网由输水管和配水管组成，沿城区道路一侧地埋敷设。

- 主城区排水工程

规划排水体制采用雨污分流制。雨水就近排入东沟，管网沿城区主干道一侧地埋敷设。规划近期新建东沟污水处理厂，处理能力为2000m3／d，用地面积1.0ha，新建阳湾污水提升泵站一座，用地面积0.4ha。远期新建黑家河污水处理厂，日处理能力5000m3，用地面积1.5ha，污水集中处理达到Ⅱ级排放标准后排入东沟人工湖；管网采用树枝状网，沿城区主干道一侧地埋敷设。

- 主城区电力工程

规划电压等级为110kv/10kv/380（220）v三级。人均综合用电指标近期取2000kwh/（a•人），用电负荷为17MW，远期取2500kwh/（a•人），用电负荷为29MW。规划将宜君110kv变电站两台主变进行扩容，总容量为63MVA，用地面积1.0ha。电力线采用架空敷设。规划城区110kv电力线高压走廊宽度为30m。

- 主城区电信工程

规划市话普及率近期35部／百人，用户总数为8750门，远期40部／百人，用户总数为16000门。规划对现状电信局实行扩容改造，交换机总容量达到2万门，用地面积0.4ha。电信线沿城区道路一侧架空敷设。

- 主城区燃气工程

规划居民耗气定额指标3000MJ/人·年，规划期末用气量为1.4万 m3/d。天然气门站位于城北城区阳湾林场附近，用地面积0.65ha。规划城区燃气管网压力级制为中压B级，采用环状和支状结合式，布置在人行道或慢车道下。天然气输气管线两侧各5m的范围内不得进行任何城市建设活动。

- 主城区供热工程

规划新建供热站，布置在人民路和宜品大街的交叉口北侧，用地面积0.3ha，热源为燃气锅炉，热媒为高温热水。城区供热负荷近期为47MW,远期为97MW。供热管网枝状布置，采用管沟或开槽直埋敷设方式。

- 主城区管线综合

管线布置从道路红线至道路中心线方向排列顺序为：电力线、供热管、给水管、雨水管，另一侧为电信线、燃气管、污水管。管线垂直方向从浅到深次序为：供热管—燃气管—给水管—雨水管—污水管。

- 主城区环境保护工程

规划城区大气环境执行国家《环境空气质量标准》（GB3095—1996），东沟和龙山梁达到一级标准，居住、行政办公、医疗卫生和教育科研设计等区域达到二级标准，工业区达到三级标准；水环境达到国家《地表水环境质量标准》(GB3833—2002)的Ⅱ类水域标准；噪声环境执行国家《声环境质量标准》（GB3096—2008），东沟和龙山梁达到Ⅰ类区标准，居住、行政办公、医疗卫生和教育科研设计等区域达到Ⅱ类区标准，工业区达到Ⅲ类区标准，交通干线两侧达到Ⅳ类区标准；固体废物卫生填埋和无公害化处理率达到95%。

- 主城区环卫工程

规划公共厕所按主次干道不大于800m，流动人口高度密集的街道和商业区不大于500m的间隔设置。城区规划布置小型垃圾转运站5座，在城关镇十里铺村北沟建设生活垃圾填埋场，日处理垃圾量60T。

- 主城区综合防灾

规划水库水源地按50年一遇洪水设防，东、西侧山体按10年一遇洪水设防。抗震设防基本烈度为7度，重要生命线工程提高一度设防。对现状消防站原址扩建，用地面积为0.25ha，消火栓沿城区道路布置，间距不大于120m。人防工程立足于战时需要，提高城区生命线工程的抗毁能力，完善防空工程体系。规划将城区划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区，建立完善的地质灾害防治法规体系和监督管理体系。着重在规划区西北沟、东山和龙山以及地质滑坡地段控制建设。应尽快编制规划区内的泥石流、滑坡等地质灾害专项可研编制规划，做好地质灾害防治工作，保障人民生命安全。

紧急避难疏散场所规划利用公园、绿地、广场、学校操场等空地为紧急避难疏散场地，疏散半径在1～1.5km。按规范紧急避难疏散用地应达到每人不少于3㎡。

- 主城区近期建设方针

主城区近期建设既要保持城市建设的合理布局，又要考虑城市远期发展。

- 主城区近期建设规模

规划2015年主城区总人口控制在2.0万人，城市建设用地200.78ha，人均建设用地控制在100.39㎡/人。

- 主城区近期建设任务

提升基础设施和公共服务设施配套和服务水平，改造城区道路网络，启动宜心大道新区和城东新城开发，改造龙山公园，建设东沟水体景观。

- 主城区近期重点项目

规划近期开展宜心大道市政工程、兴宜路市政工程、人民路市政工程、文化西路市政工程、广场路市政工程、气象路西段市政工程、友谊路市政工程、客运路市政工程、产业路东段改造工程、东沟路市政工程、污水处理一厂工程、公交总站工程、县热力站工程、十里铺村北沟垃圾处理厂工程、主城区内部滑坡治理、龟山文化公园、龙山森林公园、东山森林公园治理工程、迎宾主题公园、东沟生态保育中水湖泊建设、东沟公共绿地、高压走廊、天然气管线和原油管线防护林一期建设、文化广场商业街、城东综合商业街、龙山商业街建设、其他服务设施改扩建、主城区私宅改造搬迁、现状中小学改建和老城行政单位改扩迁建。

- 第六章 副城区总体规划

- 副城区功能结构

规划彭镇副城区形成 “一心、两带、三区、多节点”的功能结构。“一心”为行政中心，布置在玉华河与清河交汇口北侧，为彭镇副城区和科技工业园区提供综合服务。“两带”为两条滨河景观带，营造彭镇副城区良好的亲水景观空间。“三区”分别为工业区、综合服务区和景观区。工业区主要沿铜黄一级路布置，分为生物医药产业区、石油化工区、新能源产业区、农副产品加工产业区四大分区。综合服务区沿玉华川布置，由居住、行政、商贸、物流等组成。景观区以彭祖山公园为中心，展示优越的自然环境和生态资源，为彭镇副城区和科技工业园区提供游憩休闲的好去处。“多节点”指公园节点、生活服务节点和工业节点等各组团中心节点。

- 副城区居住用地

分别布置村民和居民居住用地，北部组团主要为村民居住用地，东部组团主要为居民居住用地；村民住宅统一规划为2-4层，居民住宅规划为4-6层。

- 副城区产业用地

工业用地沿铜黄一级路布置，为一、二类工业用地，主要发展生物医药产业、石油化工、新能源产业、农副产品加工产业等产业。同时，依托科技产业园区建设，逐步发展商贸、服务等第三产业。

- 副城区公共建筑用地

行政中心布置在玉华河与清河交汇口北侧。教育文化用地、商业金融用地、集贸设施用地主要集中布置在居住用地处，文化娱乐设施用地结合彭祖山公园布置。按照《村镇规划标准》配置中心小学、幼托、邮政、通信等相应的公共服务设施。

- 副城区道路广场

彭镇副城区形成“环状+自由式”的路网主骨架。规划形成2条主干路，3条次干路，12条支路。道路分为三级，主干路宽18m，次干路宽12m，支路宽5m。规划广场、停车场、汽车客运站各1处。

- 副城区绿地系统

强化周围山体防护林绿化建设，做好彭镇遗址景点保护，大力发展彭祖遗址旅游景点建设；沿街和道路两旁种植行道树，加强居住小区内部绿化；对规划区内沟坡、边角、破碎地带，大量植树造林，防止水土流失，保护环境，形成“点、线、面”相结合的绿地景观系统。

- 副城区给水工程

规划生活用水量指标近期取90L/人·d，远期110L/人·d。水源为清河上游清河村水源，规划在彭祖山上新建一处水厂。给水管网系统采用环状与支状相结合的形式，管道直埋敷设，管材选用铸铁管。

- 副城区排水工程

规划排水体制采用雨污分流制。规划新建污水处理厂1处，污水管网采用截留式布置，污水集中处理达到Ⅱ级排放标准后排放。雨水就近排放到水体。

- 副城区电力工程

规划供电电源为副城区35KV变电站，自变电站引出10KV 线路分别供副城区、工业园区生活及生产用电。规划电压等级为三级：供电电压10KV，低压配电380V，凡负荷超过160KVA的工业及其它企业，均高压供电。规划10KV线路及380V线路架空敷设。

- 副城区通信工程

规划新建邮政所、电信所各一座，无线电视前端箱设在电信所。确定电话普及率远期为27%，交换机装机容量增容至1600门。电话线沿道路架空布置。

- 副城区环境保护工程

规划副城区宜建一、二类工业，严格控制三类工业入区。综合整治影响水环境质量的工业污染，加强西河水库及彭镇河流地表水资源的保护。大力推广液化气、沼气、太阳能等清洁能源利用，进行炉灶改造。加强交通管理，建设林木隔声带，控制交通噪声污染。对工业有害废物、医疗垃圾等应按照国家有关规定进行处理。

- 副城区综合防灾工程

消防工程：规划新建消防站一座，预留占地面积2000㎡。消防给水系统采用生活、生产、消防合用的统一给水系统，河流地表水作为消防备用水源。南北两条道路兼作消防通道，与山林间设置防火隔离带。

防洪工程：清河与玉华河两条河流防洪标准采用30年一遇防洪标准，山洪按10年一遇洪水设防。

抗震规划：规划副城区基本烈度为七度，重要生命线工程提高一度设防。紧急避难疏散场地疏散半径在1-1.5km，避难疏散场地用地人均不少于3㎡。

地质灾害防治：建立完善的地质灾害防治法规体系和监督管理体系。着力进行山洪防治，在玉华河上游筑坝拦洪，在冲沟较发育地段及边坡地带设置截、排洪沟。加强绿化建设，对沟坡、边角、破碎地带，大量植树造林，防止水土流失。

- 副城区近期建设

建设规模：副城区近期规划人口0.8万人，城市建设用地90.72ha，人均建设用地113㎡。

建设重点：一是以基础设施和服务设施配套建设为主，完成“三通一平”和河道堤坝工程。二是加快绿化建设步伐，对“彭祖故里”加强保护，建设防护绿地，注重保护生态环境和自然环境。

建设项目：彭马、宜山路改造工程，公园路、镇南路的建设工程，供水、供电工程，市政广场的建设工程，小学教学楼的建设工程。

- 第七章 规划实施措施

- 法律保障

严格遵守总体规划审批和调整的法律程序。总体规划经法定程序依法批准后，任何单位和个人不得擅自更改。确需调整，则按照法定程序，报原审批机关审批。

- 制度保障

建立统一高效、城乡统筹的城市规划管理体制。建立与规划区范围一致的城乡规划管理体制，规划管理涵盖建城区和村镇建设区，实现城乡协调发展。

- 实施保障

依据城市总体规划和近期建设规划，制定近期建设规划年度实施计划，统筹协调规划、国土、交通、环保等部门规划和建设项目，优化资源配置，引导城市合理发展。

- 政策保障

建立各项空间管制政策，严格落实城市总体规划强制性内容。进行地方立法，制定宜君城市规划管理办法。

- 监督保障

建立多维监督机制，保障城市总体规划有效实施。加强城市总体规划的宣传力度，进一步拓展公众参与的广度和深度，建立广泛的公众参与和监督机制。

- 第八章 环境影响评价

- 规划环境协调性分析

宜君县城市总体规划与宜君县现行版规划相容性较好，区域定位、城乡空间发展布局、产业布局规划与上位政策、规划的具有良好的环境协调性。

- 资源环境承载力评价

规划人口和用地规模符合宜君县水资源、土地资源的承载条件，符合大气环境、水环境容量，可满足能源供应可持续的要求。根据不同的资源环境禀赋条件，优化了资源合理配置。

- 环境影响分析与评价

城市功能定位与发展方向、空间布局、产业发展、综合交通、市政基础设施、人居环境等规划均与环境发展具有良好的生态环境效益和协调性。

- 环境保护对策与减缓措施

针对规划项目实施可能产生的不利环境影响，提出相应的减缓措施，加强环境管理，严格落实各项环保措施，消除或减轻项目对环境产生的不利影响，本评价认为规划是可行的。

- 第九章 附则

- 文本条文中加“下划线加黑字体”部分为本次规划的强制性内容。强制性内容是对城市规划实施进行监督检查的基本依据，遇特殊情况需要调整的，须依法履行相关调整手续；违反城市总体规划强制性内容建设的，属严重影响城市总体规划行为，应依法进行查处。

- 本规划自批准之日起生效，上版宜君县县城总体规划同时废止。

- 本规划由规划文本、规划图纸和规划说明书三部分组成，规划文本与

规划图纸具有同等法律效力。规划说明书为条款的解释和论证。

- 在规划区内的一切建设活动，必须遵守本规划。

- 规划区内的详细规划应按照本规划的要求进行。

- 规划由宜君县城市规划行政主管部门负责组织实施。

- 附 表

附表1 宜君县村镇体系规模等级规划

| 等级 层次 | 人口规模（万人） |  |  | 城镇数量（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2020年 | 2030年 | 2015年 | 2020年 | 2030年 |
| 城区 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 1（主、副城区） | 1（主、副城区） | 1（主、副城区） |
| 中心镇 | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.5-1.0 | 2（五里镇、太安镇） | 2（五里镇、太安镇） | 2（五里镇、太安镇） |
| 一般镇 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 2（棋盘镇、尧生镇） | 2（棋盘镇、尧生镇） | 3（棋盘镇、尧生镇、云梦镇） |
| 集镇 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 3（云梦乡、西村乡、哭泉乡） | 3（云梦乡、西村乡、哭泉乡） | 2（西村乡、哭泉乡） |
| 农村社区（中心村） | —— | —— | —— | —— | 10 | 53 |

附表2 宜君县村镇体系职能结构规划（2030年）

| 乡镇 | 职能分工 |
| --- | --- |
| 城区（城关镇 和彭镇） | 铜川市副中心城区，县域政治、经济、文化中心，生态、休闲、避暑、养生的秀美山城。 |
| 五里镇 | 县域东片区的中心镇，以商贸、教育、生态旅游等服务为主要职能。 |
| 太安镇 | 县域西片区的中心镇，以能源化工、生态旅游、商贸服务为主导产业。 |
| 棋盘镇 | 县域东南片区一般镇，以核桃种植、现代农业为主导产业。 |
| 尧生镇 | 县域东片区的一般镇，以特色种养、乡村旅游、红色旅游为主导产业。 |
| 云梦镇 | 县域南片区的一般镇，以人文旅游、特色种养为主导产业。 |
| 哭泉乡 | 县域南片区的特色乡，以特色种养、商贸服务为主导产业。 |
| 西村乡 | 县域东片区的特色乡，以乡村旅游、特色种养为主导产业。 |

附表3  主城区现状用地平衡表

| 分类代号 | 用 地 名 称 |  | 面 积（ha） | 比 例（%） | 人 均（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居 住 用 地 |  | 23.74 | 19.79% | 11.99 |
| C | 公共服务设施用地 |  | 19.62 | 16.36% | 9.91 |
|  | C1 | 行政办公用地 | 10.81 | 9.01% | 5.46 |
|  | C2 | 商业金融用地 | 5.1 | 4.25% | 2.58 |
|  | C3 | 文化娱乐用地 | 0.7 | 0.58% | 0.35 |
|  | C4 | 体 育 用 地 | 0.51 | 0.43% | 0.26 |
|  | C5 | 医疗卫生用地 | 2.17 | 1.81% | 1.10 |
|  | C6 | 教育科研用地 | 0.33 | 0.28% | 0.17 |
| M | 工 业 用 地 |  | 3.79 | 3.16% | 1.91 |
| W | 仓 储 用 地 |  | 2.47 | 2.06% | 1.25 |
| T | 对外交通用地 |  | 6 | 5.00% | 3.03 |
| S | 道路广场用地 |  | 15.31 | 12.76% | 7.73 |
|  | S1 | 道路用地 | 14.17 | 11.81% | 7.16 |
|  | S1 | 广场用地 | 1.1 | 0.92% | 0.56 |
|  | S2 | 社会停车场库用地 | 0.04 | 0.03% | 0.02 |
| U | 市政公用设施用地 |  | 4.13 | 3.44% | 2.09 |
| G | 绿 地 |  | 4.75 | 3.96% | 2.40 |
|  | G1 | 公共绿地 | 0.86 | 0.72% | 0.43 |
|  | G2 | 生产防护用地 | 3.89 | 3.24% | 1.96 |
| D | 特殊用地 |  | 0.47 | 0.39% | 0.24 |
| 城市建设用地 |  |  | 119.96 | 100.00% | 60.58 |
| E | 水域和其它用地 |  | 880.04 |  |  |
| 合计 |  |  | 1000 |  |  |
| 注：宜君县2011年人口为1.9802万人。 |  |  |  |  |  |

附表4  主城区近期规划建设用地平衡表

| 分类代号 | 用 地 名 称 |  | 面 积（ha） | 比 例（%） | 人 均（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居 住 用 地 |  | 61.94 | 29.54% | 30.97 |
| C | 公共服务设施用地 |  | 39.91 | 18.25% | 19.955 |
|  | C1 | 行政办公用地 | 10.07 | 4.68% | 5.035 |
|  | C2 | 商业金融用地 | 19.18 | 8.86% | 9.59 |
|  | C3 | 文化娱乐用地 | 2.69 | 1.14% | 1.345 |
|  | C4 | 体 育 用 地 | 0.51 | 0.22% | 0.255 |
|  | C5 | 医疗卫生用地 | 2.41 | 1.02% | 1.205 |
|  | C6 | 教育科研用地 | 5.05 | 2.34% | 2.525 |
| M | 工 业 用 地 |  | 15.64 | 8.30% | 7.82 |
| W | 仓 储 用 地 |  | 2.66 | 1.33% | 1.33 |
| T | 对外交通用地 |  | 10.05 | 4.62% | 5.025 |
| S | 道路广场用地 |  | 30.58 | 15.68% | 15.29 |
|  | S1 | 道路用地 | 26.61 | 13.77% | 13.305 |
|  | S1 | 广场用地 | 2.53 | 1.24% | 1.265 |
|  | S2 | 社会停车场库用地 | 1.44 | 0.67% | 0.72 |
| U | 市政公用设施用地 |  | 5.21 | 2.71% | 2.605 |
| G | 绿 地 |  | 34.07 | 19.25% | 17.035 |
|  | G1 | 公共绿地 | 24.06 | 13.25% | 12.03 |
|  | G2 | 生产防护用地 | 10.01 | 6.00% | 5.005 |
| D | 特殊用地 |  | 0.72 | 0.33% | 0.36 |
| 城市建设用地 |  |  | 200.78 | 100.00% | 100.39 |
| E | 水域和其它用地 |  | 600.33 |  |  |
|  | E1 | 水域 | 14.02 |  |  |
|  | E4 | 林地 | 586.31 |  |  |
|  | 发展备用地 |  | 162.91 |  |  |
| 合计 |  |  | 1000 |  |  |
| 注：宜君县2015年城市人口2.0万人。 |  |  |  |  |  |

附表5  主城区远期规划建设用地平衡表

| 分类代号 | 用 地 名 称 |  | 面 积（ha） | 比 例（%） | 人 均（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居 住 用 地 |  | 116.18 | 28.24% | 29.05 |
| C | 公共服务设施用地 |  | 68.19 | 16.58% | 17.05 |
|  | C1 | 行政办公用地 | 16.40 | 3.99% | 4.10 |
|  | C2 | 商业金融用地 | 33.74 | 8.20% | 8.44 |
|  | C3 | 文化娱乐用地 | 5.49 | 1.34% | 1.37 |
|  | C4 | 体 育 用 地 | 1.91 | 0.46% | 0.48 |
|  | C5 | 医疗卫生用地 | 5.10 | 1.24% | 1.27 |
|  | C6 | 教育科研用地 | 5.55 | 1.35% | 1.39 |
| M | 工 业 用 地 |  | 32.07 | 7.80% | 8.02 |
| W | 仓 储 用 地 |  | 5.09 | 1.24% | 1.27 |
| T | 对外交通用地 |  | 20.18 | 4.90% | 5.04 |
| S | 道路广场用地 |  | 56.77 | 13.80% | 14.19 |
|  | S1 | 道路用地 | 50.99 | 12.39% | 12.75 |
|  | S1 | 广场用地 | 1.41 | 0.34% | 0.35 |
|  | S2 | 社会停车场库用地 | 4.37 | 1.06% | 1.09 |
| U | 市政公用设施用地 |  | 9.13 | 2.22% | 2.28 |
| G | 绿 地 |  | 103.00 | 25.04% | 25.75 |
|  | G1 | 公共绿地 | 61.36 | 14.92% | 15.34 |
|  | G2 | 生产防护用地 | 41.64 | 10.12% | 10.41 |
| D | 特殊用地 |  | 0.77 | 0.19% | 0.19 |
| 城市建设用地 |  |  | 411.38 | 100.00% | 102.84 |
| E | 水域和其它用地 |  | 588.62 |  |  |
|  | E1 | 水域 | 14.02 |  |  |
|  | E4 | 林地 | 574.60 |  |  |
|  | 发展备用地 |  | 0.00 |  |  |
| 合计 |  |  | 1000.00 |  |  |
| 注：宜君县2030年城市人口4万人 |  |  |  |  |  |

附表6  主城区近期重大项目一览表

| 项目 | 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 项目 性质 | 起止年限 | 计划总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 建设 | 1 | 宜心大道市政工程 | 建设长度3566米；红线宽度24米 | 新建 | 2010—2011 | 4000 |
|  | 2 | 兴宜路市政工程 | 建设长度1645米；红线宽度16米 | 改扩建 | 2010—2012 | 1050 |
|  | 3 | 人民路市政工程 | 建设长度460米；红线宽度16米 | 改扩建 | 2010—2012 | 300 |
|  | 4 | 文化西路市政工程 | 建设长度1089米；红线宽度10米 | 新建 | 2011—2012 | 330 |
|  | 5 | 广场路市政工程 | 建设长度158米；红线宽度10米 | 新建 | 2010—2011 | 50 |
|  | 6 | 气象路西段市政工程 | 建设长度318米；红线宽度10米 | 新建 | 2011—2013 | 95 |
|  | 7 | 友谊路市政工程 | 建设长度950米；红线宽度12米 | 改扩建 | 2010—2012 | 400 |
|  | 8 | 客运路市政工程 | 建设长度242米；红线宽度12米 | 新建 | 2013—2015 | 100 |
|  | 9 | 产业路东段改造工程 | 建设长度834米；红线宽度16米 | 新建 | 2010—2012 | 550 |
|  | 10 | 东沟路市政工程 | 建设长度1193米；红线宽度16米 | 新建 | 2010—2012 | 800 |
|  | 11 | 污水处理一厂工程 | 用地面积1公顷 | 新建 | 2010—2012 | 610 |
|  | 12 | 公交总站工程 | 用地面积0.3公顷 | 新建 | 2010—2012 | 300 |
|  | 13 | 县热力站工程 | 用地面积0.3公顷 | 新建 | 2010—2012 | 300 |
|  | 14 | 十里铺村北沟垃圾处理厂工程 | 30年库容 | 新建 | 2010—2012 | 800 |
| 生态 保护 | 1 | 主城区内部滑坡治理 | 建设面积4公顷 | 改扩建 | 2010-2015 | 200 |
|  | 2 | 龟山文化公园项目 | 建设面积4.5公顷 | 新建 | 2011-2012 | 1800 |
|  | 3 | 龙山森林公园、东山森林公园治理工程 | 建设面积200公顷 | 改扩建 | 2010-2015 | 2000 |
|  | 4 | 迎宾主题公园项目 | 建设面积2.8公顷 | 新建 | 2011-2012 | 900 |
|  | 5 | 东沟生态保育中水湖泊建设项目 | 建设面积15公顷 | 新建 | 2010-2015 | 6000 |
|  | 4 | 东沟公共绿地项目 | 建设面积17公顷 | 新建 | 2011-2012 | 900 |
|  | 6 | 高压走廊、天然气管线和原油管线防护林一期建设 | 建设面积9公顷 | 续建 | 2010-2015 | 500 |
| 商贸、 旅游 文化 | 1 | 文化广场商业街项目 | 建设面积1公顷 | 新建 | 2010-2012 | 10000 |
|  | 2 | 城东综合商业街项目 | 建设面积3公顷 | 新建 | 2012-2014 | 30000 |
|  | 3 | 龙山商业街建设项目 | 建设面积5.5公顷 | 改扩建 | 2010-2012 | 55000 |
|  | 4 | 其他服务设施改造扩建项目 | —— | 改扩建 | 2010-2015 | 20000 |
| 社会 事业 | 1 | 主城区私宅改造搬迁项目 | —— | 改扩建 | 2010-2015 | 10000 |
|  | 2 | 现状中小学改建项目 | —— | 改扩建 | 2010-2015 | 1000 |
|  | 3 | 老城行政单位改造扩建搬迁项目 | —— | 改扩建 | 2010-2015 | 3000 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 150985 |

附表7  主城区城市主要规划道路一览表

| 路 名 | 性 质 | 红线宽(m) | 车行道(m) | 人行道(m) | 道路断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西宝公路 | 过境路 | 24 | 14 | 2×3 | 3-3.5-3.5-4-3.5-3.5-3 |
| 迎宾南路 | 过境路 | 24 | 14 | 2×3 | 3-3.5-3.5-4-3.5-3.5-3 |
| 城北路 | 过境路 | 10 | 10 | - | 5-5 |
| 迎宾北路 | 主干道 | 24 | 14 | 2×4 | 4-3.5-3.5-2-3.5-3.5-4 |
| 宜阳大街 | 主干道 | 24 | 14 | 2×4 | 4-3.5-3.5-2-3.5-3.5-4 |
| 宜品大街 | 主干道 | 24 | 14 | 2×4 | 4-3.5-3.5-2-3.5-3.5-4 |
| 宜心大街 | 主干道 | 24 | 14 | 2×4 | 4-3.5-3.5-2-3.5-3.5-4 |
| 公园路 | 主干道 | 16 | 12 | 2×2 | 2-2.5-3.5-3.5-2.5-2 |
| 产业路（东段） | 次干道 | 16 | 12 | 2×2 | 2-2.5-3.5-3.5-2.5-2 |
| 兴宜路 | 次干道 | 16 | 12 | 2×2 | 2-2.5-3.5-3.5-2.5-2 |
| 人民路 | 次干道 | 16 | 12 | 2×2 | 2-2.5-3.5-3.5-2.5-2 |
| 玉华路 | 次干道 | 12 | 7 | 2×2.5 | 2.5-3.5-3.5-2.5 |
| 客运路 | 次干道 | 12 | 7 | 2×2.5 | 2.5-3.5-3.5-2.5 |
| 产业路（西段） | 次干道 | 12 | 7 | 2×2.5 | 2.5-3.5-3.5-2.5 |
| 西环路 | 次干道 | 12 | 7 | 2×2.5 | 2.5-3.5-3.5-2.5 |
| 友谊路 | 次干道 | 12 | 7 | 2×2.5 | 2.5-3.5-3.5-2.5 |
| 西河路 | 次干道 | 12 | 7 | 2×2.5 | 2.5-3.5-3.5-2.5 |
| 龙山路 | 次干道 | 12 | 7 | 2×2.5 | 2.5-3.5-3.5-2.5 |
| 文化路 | 支路 | 10 | 10 | - | 5-5 |
| 文化东路 | 支路 | 10 | 10 | - | 5-5 |
| 气象路 | 支路 | 10 | 10 | - | 5-5 |
| 广场路 | 支路 | 10 | 10 | - | 5-5 |
| 龟山环路 | 支路 | 8 | 8 | - | 4-4 |

附表8  主城区停车场地一览表

| 序号 | 名称 | 面积（ha） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北入口停车场 | 0.37 | 迎宾北路与城北路交叉口南侧 |
| 2 | 宜君大酒店停车场 | 0.39 | 宜君大酒店南侧 |
| 3 | 中医医院停车场 | 0.45 | 中医医院西北侧 |
| 4 | 县客运站停车场 | 0.48 | 县客运站西侧 |
| 5 | 新华书停车场 | 0.12 | 新华书店北侧 |
| 6 | 龙山北侧停车场 | 0.64 | 龙山公园北侧 |
| 7 | 综合商业街停车场 | 0.57 | 城东综合商业街北侧停车场 |
| 8 | 东沟停车场 | 0.58 | 东沟 |
| 9 | 电信局营业厅西侧停车场 | 0.77 | 电信局营业厅西侧 |
| 总面积 |  | 4.37 |  |

附表9  主城区公交线路表

| 线路 | 等级 | 起点 | 重要站点 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 区域 | 城关镇客运站 | （高速） | 延安 |
| Ⅱ | 区域 | 城关镇客运站 | （高速） | 黄陵 |
| Ⅲ | 区域 | 城关镇客运站 | （国道） | 黄陵 |
| Ⅳ | 区域 | 城关镇客运站 | （高速） | 铜川 |
| Ⅴ | 区域 | 城关镇客运站 | （国道） | 铜川 |
| Ⅵ | 区域 | 城关镇客运站 | （高速） | 西安 |
| 1 | 县域 | 城关镇客运站 | 雷声、五里镇、西村乡、尧生、车村、思弥 | 杨柳峁 |
| 2 | 县域 | 城关镇客运站 | 雷声、西村乡、云辉、寨子、东定龙、云夫 | 白沟 |
| 3 | 县域 | 城关镇客运站 | 十五里铺、王沟湾、东村、碾子河 | 白塬 |
| 4 | 县域 | 城关镇客运站 | 十五里铺、彭镇、让地庄、刘家洼 | 葛沟 |
| 5 | 县域 | 城关镇客运站 | 金盆、南塔、二郎井、高楼洼、太安镇、 | 马场 |
| 6 | 县域 | 城关镇客运站 | 金盆、马前窑、哭泉乡、塔儿庄、县口 | 梁塬 |
| 7 | 县域 | 城关镇客运站 | 榆舍、张河、安子头、棋盘、云梦 | 南古寨 |
| 8 | 城关镇 | 城关镇客运站 | 榆舍、张河、星星坡、英家原、八丈原 | 雷塬 |
| ① | 城关镇 | 天然气公司北侧 | 景园小区、县政府、药材公司 | 牌楼 |
| ② | 城关镇 | 天然气公司北侧 | 教场东、客运站、城东商业街 | 牌楼 |
| ③ | 城关镇 | 牌楼 | 鑫宜山庄、龙山疗养中心、宜居度假酒店 | 牌楼 |

附表10  彭镇副城区现状用地计算表

| 分类代号 | 用地名称 | 现状用地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（ha） | 人均用地（㎡/人） | 占建设用地比例（%） |
| R | 居住建筑用地 | 5.4 | 26.65 | 27.7% |
| C | 公共建筑用地 | 1.02 | 5.03 | 5.2% |
| T | 对外交通用地 | 0 | 0 | 0 |
| M | 生产、仓储建筑用地 | 4.95 | 24.43 | 25.4% |
| U | 公用设施用地 | 0 | 0 | 0% |
| S | 道路广场用地 | 1.61 | 7.95 | 8.3% |
| G | 公 共 绿 地 | 6.5 | 32.08 | 33.4% |
| 建 设 用 地 |  | 19.48 | 96.15 | 100% |
| E | 其它用地 | 141.18 |  |  |
| 规划用地 |  | 160.66 |  |  |
| 注：现状彭镇副城区人口为0.2026万人。 |  |  |  |  |

附表11  彭镇副城区近期用地计算表

| 分类代号 | 用地名称 | 规划用地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（ha） | 人均用地（㎡/人） | 占建设用地比例（%） |
| R | 居住建筑用地 | 16.9 | 21.13 | 18.63% |
| C | 公共建筑用地 | 3.32 | 4.15 | 3.66% |
| T | 对外交通用地 | 0.57 | 0.71 | 0.63% |
| M | 生产、仓储建筑用地 | 52.15 | 65.19 | 57.48% |
| U | 公用设施用地 | 0.72 | 0.90 | 0.79% |
| S | 道路广场用地 | 8.35 | 10.44 | 9.2% |
| G | 公 共 绿 地 | 8.71 | 10.89 | 9.61% |
| 建 设 用 地 |  | 90.72 | 113.4 | 100% |
| E | 其它用地 | 69.94 |  |  |
| 规划用地 |  | 160.66 |  |  |
| 注：规划近期彭镇副城区人口为0.8万人。 |  |  |  |  |

附表12  彭镇副城区远期用地计算表

| 分类代号 | 用地名称 | 规划用地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（ha） | 人均用地（㎡/人） | 占建设用地比例（%） |
| R | 居住用地 | 8.48 | 5.65 | 5.37% |
| C | 公共服务设施用地 | 8.96 | 5.97 | 5.68% |
| T | 对外交通用地 | 0.51 | 0.34 | 0.32% |
| M | 生产、仓储用地 | 73.95 | 49.30 | 46.85% |
| U | 公用设施用地 | 1.83 | 1.22 | 1.16% |
| S | 道路广场用地 | 21.61 | 14.41 | 13.69% |
| G | 公 共 绿 地 | 42.52 | 28.35 | 26.94% |
| 建 设 用 地 |  | 157.86 | 105.24 | 100% |
| E | 其它用地 | 57.77 |  |  |
| 规划用地 |  | 215.63 |  |  |
| 注：规划远期彭镇副城区人口控制在1.5万人。 |  |  |  |  |