铜印政发〔2016〕6号

铜川市印台区人民政府

关于批转市区防洪预案的通知

各有关镇人民政府、街道办事处，区政府各有关工作部门、直属机构，驻区各有关单位：

区防汛抗旱指挥部拟定的《铜川市印台区市区防洪预案》已经区政府同意，现转发给你们，请按照《预案》提出的职责任务和要求，认真组织实施，切实做好市区的防洪抗洪工作，确保群众生命财产安全。

铜川市印台区人民政府

2016年5月25日

铜川市印台区防洪预案

# 一、总则

㈠编制目的

为了有效防御灾害性洪水，规范防汛抗洪工作程序，保障人民生命和财产安全，最大限度减少灾害损失。

㈡编制依据

依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》和《陕西省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》等法规，结合我区实际，制定本预案。

㈢适用范围

本预案适合于我区境内河流超警戒水位、水库超标准洪水和高强度暴雨以及山洪引发的堤防决口、水库垮坝等洪水灾害的预防和应急处置。

㈣工作原则

1、坚持区政府区长负责制，统一指挥，统一调度，分级分部门协作的防汛工作责任制；

2、坚持“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的方针，遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则；

3、任何单位和个人都有保护防洪工程设施和依法参加防汛抗洪的义务；

4、防汛抗洪工作应保证在发生设防标准内洪水时，重点河道堤防不决口，水库不垮坝；主要交通和通讯干线不中断，城市基础设施不破坏；发生超标准洪水时，应全力保障人民群众生命安全，最大限度减少灾害损失。

# 二、城市概况

㈠城市概况

1、自然地理

⑴地理位置

铜川市印台区地处渭北高塬北部的低中山区边缘,位于东经108°51`－109°27`，北纬35°51`－35°22`之间，北与宜君、黄陵，西南与王益区、耀州区，东与白水、蒲城，东南与富平相邻。

⑵地形、地貌

本区域地形复杂，地势北高南低，形成了梁、峁、山、川的地貌特征，分为北部土石山区，中部梁峁残塬，东南部丘陵沟壑三种地貌形态。

⑶城区高程范围

该城区海拔高程范围为859-865米。

2、气象水文特征

本区域属暖温带大陆性季风气候，主要特征是四季分明，冷暖变幅较大，冬季寒冷，春季干旱，夏季多雨，秋季多连阴雨，降雨量时空分布不均，差异明显，自南向北逐渐增多，年平均日照时数2342.2小时，年平均气温10.6℃。区域内年平均降水量650.9mm，年最大降水量747.9mm，年最小降水量415.7mm，降水集中在汛期7—9月，占年总降水量的54.8%，多年平均径流深54.8mm，总径流量7024.99万m3，其中本区域自产径流量3434.86万m3。

3、河流

本区域跨洛河、渭河两个水系，以凤凰山—庙山—周陵—军台岭一线为界，西部属渭河水系，主要有漆水河，发源于区内金锁关的崾崄，自北向南经金锁关、印台、城关并贯穿市区，漆水河主要支流有马杓沟、雷家沟支流，东部属洛河水系，主要流系有白水河支流阿庄河、红土河和广阳河，除阿庄河发源于宜君县外，其余均发源于我区。全区河长95.5公里，流域面积463.9平方公里。

4、水库

全区共有9座水库：五一水库、瓦窑沟水库、支家沟水库、楼子沟水库、枣园水库、杨庄子水库、松林塔水库、洞子沟水库、团结水库。小㈠型水库，即：五一水库”库容312万立方米，汛限水位为1199.12m；其余均为小㈡型水库，因存在病险隐患，汛期水库实行空库度汛。

㈡社会经济

⑴印台区总土地面积607.45平方公里，其中耕地面积17.3万亩，全区辖5镇4个街道办事处，107个行政村，382个村民小组，24个社区，常住总人口21.91万人，其中城镇人口14.89万人，农村人口7.02万人。

⑵2015年，全区实现国内生产总值66.03亿元，城镇人均可支配收入28799元，农民人均纯收入9787元。全社会累计固定资产投资42.81亿元。

㈢洪涝风险分析

我区特定的地理环境和多变的气候，暴雨洪水呈现突发性强，降雨时空分布不均，历时短，强度大，汇流快，短时间形成径流，有雨落峰至之说，暴涨暴落，造成堤防水毁，淹没农田，水土流失，库塘淤积，同时易诱发滑坡、崩塌等地质灾害，危及人民群众安全。

我区内涝主要由市区和支毛沟流域遭遇强降雨或在汛期洪水期各支流受上游洪水顶托，各支流汇集在市区形成内涝。如1970年8月10日，日降雨量113.6mm，漆水河洪水暴涨，冲毁沿河两岸农田1800多亩，北关桥河道断面流量588m3/s，洪水深达5m，洪水翻溢河堤，淹没城关一马路（今同官路），市自来水公司蓄水池、市供销社、市百货二级站相继被淹，损失达30多万元（当年值）。

1984年10月2日，阴雨引发城关乡（今城关街道办事处）城关村二组南关山崖突发崩塌，塌落土体6.5×104m3，淹没50人，毁坏房屋23间，窑3孔，虽经市、区、乡政府组织力量，奋力排土抢险救灾，仍造成50人遇难。

2010年7月22日至24日，我区出现大到暴雨，最大降雨量达207mm，漆水河河水暴涨，全区11个乡镇遭受暴雨、冰雹、大风袭击，受灾人口3.5万人，倒塌房屋725间，水毁农田2.39万亩。陈炉镇12处镇村道路中断，供电高压塔倒塌，滑坡6处，土方近千余方，致使旅游环线和两处主要交通道路中断，汛期造成直接经济损失达12205万元。

2011年9月3日到19日，我区出现了50年一遇的秋淋天气，由于阴雨连绵，造成了严重的洪涝灾害。

2012年8月17日至19日，我区局地出现大到暴雨，最大降雨量69.5毫米，致使部分镇办不同程度遭受洪涝灾害损失。

2013年7月21日—22日，我区普降大到暴雨，有5个监测点出现100mm以上的暴雨，金锁关镇崔家沟村降雨量156mm。由于频繁出现暴雨洪涝灾害，造成直接经济损失近4000万元。

2014年9月6日至17日，我区出现了强湫淋天气过程，全区11个镇办、107个村、23个社区不同程度受灾，倒塌房屋250余间，冲毁村道21公里，农作物受灾700公顷，直接经济损失1200余万元。

2015年6月23至28日，我区出现持续降雨，致使10个镇办不同程度受灾，损坏房屋28间，冲毁道路1246米，农作物受灾110亩，直接经济损失186.58万元。

㈣洪涝防御体系

我区防洪大堤于1972年开始动工兴建，1973年6月由自治区水电局规划队编制出《铜川市防洪工程初步设计书》，同年获国家水电部审批。设计标准：市区堤防工程为20年一遇，防洪标准：郊区堤为10年一遇防洪标准。近年来，由于全球气候变暖，特大洪水灾害极有可能发生，现有的堤防已经不能满足当前防汛形势的需要。在防御超标准洪水的非常情况下，尽可能减少灾害损失，有必要制定防御超警戒洪水的应急方案，拟定切实可行的应对措施。

㈤重点防护对象

全力防御漆水河设防标准的大洪水，确保堤防保护区内城关、三里洞、印台街道办事处辖区内党政机关、商业区等重要单位安全度汛。保护城区面积3.654平方公里。

# 三、组织体系与职责

㈠区政府设区防汛抗旱指挥部（简称区防汛抗旱指挥部）；区防汛抗旱指挥部在区人民政府的领导下，在市防汛指挥部指导下，执行上级防汛指令，负责指挥领导全区的防汛抗洪工作，其组成人员：

指 挥 长：区政府区长

副指挥长：区政府各位副区长、区人武部部长、区公安分局局长、区水务局局长

成    员：由区委办公室、区政府办公室、区公安分局、区人武部、区水务局、区发改局、区教科体局、区监察局、区民政局、区财政局、区住建局、区交通运输局、区农业局、区经贸局、区文广新局、区卫计局、区安监局、区国土资源分局、区供销社、区气象局、区果业局、区扶贫局、玉华宫管理局、印台王益电力局、电信印台分局、邮政城关分局、联通印台分公司和移动分公司等部门负责同志组成。（区防汛抗旱指挥部领导成员名单报市防汛指挥部备案。）

㈡区防汛抗旱指挥部办公室（简称区防汛抗旱办）设在区水务局，负责办理防汛日常事务，其职责是：负责组织、协调、指导全区防汛抗旱日常工作；修编、审查各类防汛预案；督促、指导、检查镇办和成员单位开展防汛抗旱工作；组织开展防汛宣传教育、培训和演练；负责防汛抗旱（水毁）经费的筹措、使用和管理；督促落实防汛抗旱物资的储备、调拨和管理；做好汛期值班和信息收集等工作，为领导决策提供依据。

㈢区防汛抗旱指挥部成员单位在区防汛抗旱指挥部的领导下，按照各自职能，各司其职，各负其责，通力协作，密切配合，共同做好防汛抗洪工作。

1、区委办、区政府办：负责做好防汛抗旱重大事件的协调；督促各镇办、各成员单位落实防汛职责。

2、区人武部：负责民兵预备役抢险队伍的组建；发生重大灾情、险情时，协调、组织驻区武警、消防和民兵预备役执行抗洪抢险、营救群众、转移物资等任务。

3、区公安分局：负责做好抗洪抢险治安保卫工作；打击破坏防汛设施等违法行为；发生重大灾情、险情时，实施交通管制，为防汛抗洪提供安全保障。

4、区水务局：负责辖区水库、河道、淤地坝、防洪工程的安全运行；做好水毁防洪工程修复、防汛抗旱紧急时期农村安全供水等工作。

5、区发改局：负责防汛抗旱、灾后重建等重点项目的立项和计划安排工作。

6、区教育科技体育局：负责教育系统防汛工作，确保汛期教学工作正常有序；指导、监督学校开展防灾减灾、自救互救和应急避险知识的宣传教育工作。

7、区财政局：负责防汛抗旱（水毁）和救灾经费预算和拨付；会同防汛办做好特大防汛抗旱经费的使用和管理。

8、区住房和城乡建设局：负责城市防内涝预案的修编；做好汛期城市防汛、排涝工程、排水设施的安全运行和建筑工地汛期安全排查；组织、协调、指导城市防洪工作。

9、区交通运输局：负责落实抗洪抢险车辆，承担汛期抢险人员、抢险物资和受灾群众的运送任务；保障汛期公路交通安全畅通。

10、区农业局：负责农业防灾，救灾和农作物灾情统计；指导洪涝灾区群众开展农业生产自救和恢复工作。

11、区经济贸易局：负责督促电信、移动、联通为防汛抗旱提供信息化保障，确保防汛抗旱、抢险救灾物资和群众生活必需品的市场供应，确保汛期中小企业安全生产。

12、区文化广播新闻出版局：负责广电系统防汛工作，做好防汛抗旱法规、政策的宣传；及时准确报道防汛抢险、抗旱减灾信息。

13、区卫生和计划生育局：负责防洪抢险医疗队伍的组建；做好洪涝灾区医疗救护和卫生防疫工作。

14、区国土资源分局：负责山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的监测、防治及救灾工作。

15、区监察局：负责督促、检查镇办和防汛成员单位落实防汛责任，履行防汛职责，对汛期渎职行为进行查处。

16、区民政局：负责编制防汛救灾应急预案；做好灾情核查、灾民安置，组织、协调灾区群众开展自救。

17、区安监局：负责组织防汛期间安全事故的调查处理及责任认定工作；监督、指导汛期安全生产工作。

18、区供销社：负责做好防汛抗旱、抢险救灾有关物资的储备、管理和供应工作。

19、区应急办：负责监督检查防汛抗旱应急预案的编制、落实；组织、协调防汛抗旱工作中出现突发性事件的应急处置。

20、玉华宫管理局：负责景区防汛抢险预案的编制和落实；做好景区防汛抢险的各项工作，确保游客安全。

21、区气象局：负责天气预测和预报工作，及时为防汛抗旱、抢险救灾提供天气预报和气象信息。

22、区扶贫局：负责灾民移民搬迁安置工作。

23、区果业局：负责果业系统防灾、救灾工作，指导果农开展果业自救和恢复工作。

24、印台王益电力局：负责因灾损毁电力设施的抢修，确保防汛、抗旱、抢险用电正常供应。

25、邮政城关分局：负责汛期邮件安全送达和快捷传递。

26、电信、联通印台分公司、移动分公司：负责汛期电信、联通、移动汛期通讯联络畅通。

㈣各镇办相应设立本级防汛指挥机构，执行区防汛抗旱指挥部指令，负责领导指挥本辖区防汛抗洪工作，其领导成员名单报区防汛抗旱指挥部备案。

# 四、预防和预警

㈠信息监测与预报

1、气象信息
　　区气象部门应加强对灾害性天气的监测和预报，并将结果及时报送区防汛抗旱指挥部。当预报即将发生严重洪涝灾害时，区防汛抗旱指挥部应提早预警，通知有关区域做好相关准备。当漆水河发生洪水时，区气象部门应及时上报水情、雨情实况，为适时指挥决策提供依据。
    2、工程信息
　　当漆水河出现设防标准以上洪水时，区水务局应加强工程监测，并将堤防、水库等工程设施的运行情况报区防汛抗旱指挥部。堤防、水库等重要水利设施发生险情时应尽快报区防汛抗旱指挥部。

3、水文信息

区水务局负责对所管辖水库和河道水情进行监测。当出现并达到预警级别时，要及时将汛情信息上报区防汛抗旱办，由区防汛抗旱办通知相关镇办，同时报告区防汛抗旱指挥部指挥长。

㈡洪涝灾情信息报告

洪涝灾害发生后，各镇办应及时向区防汛抗旱办报告洪涝灾情动态，对人员伤亡和较大财产损失的灾情，应立即上报。重大灾害应在灾情发生后30分钟内将初步情况报告区防汛抗旱办，由区防汛抗旱办在1小时内上报区防汛抗旱指挥部和区委、区政府。

㈢预警级别划分

1、一般(Ⅳ级)：收到暴雨蓝色预警天气预报；对市区有影响的水库有可能发生险情或水库水位超汛限水位；市区河道水位达到警戒水位，城区道路积水，有部分房屋进水。

2、较重(Ⅲ级)：收到暴雨黄色预警天气预报；对市区有影响的水库有可能发生较大险情或水库水位达到设计洪水位；市区河道水位超过警戒水位。

3、严重(Ⅱ级)：收到暴雨橙色预警天气预报；市区内主要排洪河道漫溢；对市区有影响的水库有可能出现重大险情或水库水位达到校核水位，可能造成市区内涝。

4、特别严重(Ⅰ级)：收到暴雨红色预警天气预报。

# 五、防汛准备

㈠思想组织

加强宣传教育工作，增强广大群众防御山洪灾害的思想意识，提高自我保护能力，做好防大汛、抗大灾的思想准备。

㈡组织准备

区防汛抗旱指挥部安排部署全区防汛准备工作，各镇办、区防汛抗旱指挥部各成员单位要按照各自职责，努力做好防汛抗洪的各项准备工作。

㈢工程准备

按时完成水毁工程修复，对存在安全隐患的防汛设施要及时进行应急除险加固，对跨汛期施工涉及城市度汛安全的在建工程，也要落实好汛期安全度汛措施。

㈣预案准备

区防汛抗旱办要根据本区实际，认真修编、审查各类防汛应急预案、水库汛期安全调度运行计划，健全应急反应机制。

㈤物料准备

按照“分级、分部门负责”的原则，各镇办按照“宁可备而不用，不可用而无备”的要求储备必需的防汛物料，并合理配置，特别是要在防汛重点部位储备一定数量的抢险物料，以备急需。防汛物资可采取自储、代储等多种储存方式。区级防汛物资的储备由区供销社和区经贸局负责。

㈥通信准备

按照以“城市防汛专用通信网络为主，以公用通信网络为辅”的原则，保障防汛通讯联络畅通，防汛预警设备正常运行，确保雨情、水情、汛情、灾情等各防汛类信息和指挥调度指令能够及时、准确、快捷传递。

㈦防汛检查

区防汛抗旱指挥部汛前要组织有关部门开展防汛安全大检查，突出检查重点防洪工程安全度汛措施；督促检查各镇办辖区防汛抗洪预案的落实和有关单位防汛准备情况，对检查中发现的问题和薄弱环节，要及时提出整改意见，督促限期整改。

各镇办也要开展防汛安全大检查，对本辖区河道、水库、淤地坝、滑坡地段，危房校舍、重点支毛沟、低洼地段等重点防汛地段进行拉网式排查，发现问题，不等不靠，落实措施，明确责任，及时处理解决，保确汛期安全。

㈧日常管理

加强防汛工作的日常管理，对在河流、水库、蓄滞洪区内建设的非防洪建设项目应当编制洪水影响评价报告，对未经审批并严重影响防洪的建设项目，应依法强行拆除。

㈨预警行动

1、预警启动

区防汛抗旱办根据气象信息，或经专家会商研究，分析暴雨及汛情演变情况，提出防汛应急启动级别、发布、变更和解除的建议报告，经区政府审批后，各镇办和相关成员单位按照应急级别立即响应，同时，按照权限及时发布对应的预警信息、应急启动和预警。由区防汛抗旱办负责向区防汛抗旱指挥部请示，经区防汛抗旱指挥部指挥长签发应急预案启动令后，区防汛抗旱办根据批示处置，并负责预警信息的发布。

2、预警发布

市区预警信息的发布和解除可利用广播、手机短信、网络、电子显示屏、警报器等多种形式向群众发布。

3、预警行动

预警信息发布后，各镇办和相关部门应按照预案要求，立即到达各自岗位，做好应急准备。严密监视雨情、水情、险情，高度关注低洼地区、防汛重点区域、重点道路的汛情，及时对危险路段采取交通管制，并对险区群众实施转移、防护。

㈩漆水河防御洪水方案

汛期漆水河市区段根据不同量级洪水、汛情程度，实行分级指挥，组织实施抗洪抢险，尽最大程度减少洪涝灾害损失。

1、抗洪抢险“通知”、“通告”、“命令”的发布

汛期区各级防汛指挥部和有关单位实行24小时防汛值班制度，严密监视天气变化趋势，加强雨情、水情、汛情监测，灵通信息，保障信息及时、准确传递，为各级领导指挥抗洪抢险提供可靠依据。

区防汛抗旱指挥部以市防汛指挥部发布的抗洪抢险“通知”、“通告”、“命令”和镇办、防汛报汛点报告的汛情信息，经会商分析后，作为区防汛抗旱指挥部发布抗洪抢险“通知”、“通告”、“命令”的依据。

2、抗洪抢险指挥程序（见附表2-1、2-2、2-3、2-4）

# 六、洪水标准

㈠河流

1、漆水河：

依据市防汛指挥部《铜川市市区防洪预案》，漆水河市区段洪水重现期采用20年一遇，30年一遇，50年一遇，100年一遇四个洪水量级。漆水河市区段防洪能力为20年一遇，本预案以20年一遇洪水为设防标准内洪水，即漆水河同兴桥河道断面洪水流量380 m3/s，洪水位859.4m（黄海高程），相应水深2.3m，超过20年一遇洪水为超标准洪水。以漆水河同兴桥河道断面洪水流量300m3/s，洪水位为859.1m，相应水深2.0m为警戒洪水。

2、红土河、广阳河、阿庄河：

红土河：红土河以5年一遇为警戒洪水，红土镇双桥河道断面洪水流量67.17m3/s，水深1.35m为警戒洪水；以10年一遇洪水为设防标准洪水，即红土镇双桥河道断面洪水流量141.60m3/s，水深2.2m；超过10年一遇洪水为超标准洪水。

广阳河：广阳河以5年一遇洪水为警戒洪水，广阳镇广阳桥河道断面洪水流量65.22m3/s，水深1.7m为警戒洪水；以10年一遇洪水为设防标准洪水，即广阳镇广阳桥河道断面洪水流量138.20m3/s，水深2.85m；超过10年一遇洪水为超标准洪水。

阿庄河：阿庄河以5年一遇洪水为警戒洪水，阿庄镇阿庄桥河道断面洪水流量72.92m3/s，水深0.9m为警戒洪水；以10年一遇洪水为设防标准洪水，即阿庄镇阿庄桥河道断面洪水流量155.71m3/s，水深1.45m；超过10年一遇洪水为超标准洪水。

㈡水库

小㈠型水库：区内小㈠型水库即“五一水库”设计洪水标准为50年一遇，洪水位1202.07m，洪峰流量84m3/s，洪水总量90.7×104m3；校核洪水标准为500年一遇，洪水位1203.19m，洪水流量139m3/s，洪水总量150.10×104m3；根据水库实际，水库设防标准为1201.57m（低于水库设计洪水标准0.5m），水库超标准洪水为1202.69m（低于水库校核洪水标准0.5m），汛限水位为1199.12m。

小㈡型水库：区内小㈡型水库主设计洪水标准为20年一遇，校核标准为200年一遇，因水库存在病险隐患，汛期实行空库度汛。

# 七、指挥调度权限

㈠河流：

1、漆水河：当漆水河发生警戒洪水时，由城关、三里洞、印台街道办事处防汛指挥部指挥（简称“三办”以下“三办”均指城关、三里洞、印台街道办事处）按辖区分管漆水河段，组织实施防汛抗洪，区防汛抗旱指挥部派督导组赴“三办”督导防汛抗洪工作。当漆水河发生20年一遇设防标准洪水时，由区防汛抗旱指挥部指挥，组织“三办”、区防汛抗旱指挥部成员单位实施抗洪抢险；当漆水河发生30年一遇以上超标准重大洪水时，在市防汛指挥部的统一指挥下，区防汛抗旱指挥部组织“三办”，区防汛抗旱指挥部成员单位实施抗洪抢险。

2、红土河、阿庄河、广阳河：当红土河、阿庄河、广阳河分别发生警戒洪水或设防标准洪水时，由所辖河流的镇防汛指挥部指挥，按照制定的辖区防洪预案，组织辖区单位、干部群众实施抗洪抢险。

当红土河、阿庄河、广阳河分别发生20年一遇超标准大洪水时，由所辖河流的镇防汛指挥部指挥，按照制定的辖区防汛预案，组织辖区单位、干部群众实施抗洪抢险；防汛指挥部派督导组深入抗洪一线督导镇防汛指挥部实施抗洪抢险工作；当红土河、阿庄河、广阳河分别发生30年或50年一遇超标准重大洪水时，由区防汛抗旱指挥部指挥，镇防汛指挥部按照制定的辖区防洪预案，组织实施抗洪抢险工作。

㈡水库：

小㈠型水库：即“五一水库”由区防汛抗旱指挥部实施水库洪水调度，发生重大汛情时，组织区抗洪抢险队伍实施抗洪抢险。

小㈡型水库：由水库所在地镇防汛指挥部实施洪水调度，组织实施抗洪抢险。发生重大险情，危及水库大坝安全时，由区防汛抗旱指挥部指挥，水库所在地镇防汛指挥部组织辖区抗洪抢险队伍实施抗洪抢险，区防汛专家组协助指导抢险保坝工作。

# 八、抗洪抢险与对策

㈠河流洪水防御

漆水河洪水防御

警戒洪水：当漆水河同兴桥河道断面发生警戒洪水流量达到300m3/s，相应水位859.1m，水深2.0m时，河道堤防开始受洪水威胁，洪水冲刷堤防，沿河进入警戒状态。

防御洪水对策：

⑴区防汛抗旱办立即将水情报告区防汛指挥长；

⑵区防汛指挥长根据市防汛指挥部指挥长签发的抗洪抢险“通知”和启动的1号警戒预案相应签发区抗洪抢险“通知”，“三办”按辖区分管河段组织实施防汛抗洪抢险；区防汛抗旱指挥部派督导组赴“三办”督导防汛抗洪工作；

⑶区、“三办”防汛领导立即进入相应防汛岗位；

⑷“三办”按照本辖区制定的预警措施，迅速将水情传递到辖区沿河单位、居民群众，对可能受到洪水威胁的低洼地段人员，提前做好撤离准备；

⑸辖区巡堤查险负责人立即召集巡堤人员上堤开展堤防巡查巡护，严密监视河势水情变化；

⑹调运部分抗洪物料上堤，抢险队伍集结待命，随时做好抢险准备，发现险情，及进抢护，并立即报告区防汛抗旱指挥部；

⑺漆水河上游“金锁关”、“五一水库”、“雷家沟”测报点要加强监测，及时准确的将上游雨情、水情报告区防汛抗旱指挥部。“三办”及时将抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。区防汛抗旱指挥部及时将雨情、水情和抗洪抢险信息报告市防汛指挥部。

设防标准洪水：当漆水河同兴桥河道断面发生20年一遇设防标准洪水，洪水流量达到380m3/s，相应水位859.4m，水深2.3m时，河道堤防全部临水，防洪标准低的堤防受到洪水威胁，沿河进入巡查防守状态。

防御洪水对策：

⑴区防汛抗旱办立即将水情报告区防汛指挥长；

⑵区防汛指挥长根据市防汛指挥部指挥长签发的抗洪抢险“通告”和启动的2号防守预案相应签发区抗洪抢险“通告”。在区防汛抗旱指挥部的统一指导下，“三办”按辖区分管河段组织实施抗洪抢险；

⑶区、“三办”防汛领导立即进入相应防汛岗位；区、“三办”包河段领导和技术负责人立即进入抗洪一线；

⑷“三办”按照辖区制定的预警措施，迅速将水情传递到辖区沿河单位、居民群众，对可能受到洪水威胁的低洼地段人员，提前撤出老弱病残人员，并妥善安置；

⑸辖区巡堤查险负责人立即召集巡堤人员上堤开展堤防巡查巡护，严密监视河势水情变化；

⑹迅速调运抗洪物资、集结辖区抢险队伍上堤，分段负责，严密防守，随时准备抗洪抢险，发现险情，及时抢护，并立即报告区防汛抗旱指挥部；

⑺漆水河上游“金锁关”、“五一水库”、“雷家沟”测报点，加密监测，2小时向区防汛抗旱指挥部报告一次上游雨情和水情，“三办”及时将抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。区防汛抗旱指挥部及时将雨情、水情和抗洪抢险信息报告市防汛指挥部。

30年一遇超标准洪水：当漆水河同兴桥河道断面发生30年一遇超标准洪水，洪水流量达到470.0m3/s，相应水位859.8m，水深2.7m时，堤防受洪水冲刷，可能出现部分河段堤防堤基沉陷、堤防坍塌、洪水漫堤，三里洞部分低洼区遭到水淹，沿河进入防抢状态。

抗洪抢险对策：

⑴区防汛抗旱办立即将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长；

⑵区防汛抗旱指挥部指挥长根据市防汛指挥部指挥长签发的抗洪抢险“1号命令”和启动的3号防抢预案，相应签发区抗洪抢险“1号命令”，在市防汛指挥部的统一指挥下，区防汛抗旱指挥部组织“三办”、区防汛抗旱指挥部成员单位实施抗洪抢险；

⑶区、“三办”防汛领导和区防汛抗旱指挥部成员立即进入相应防汛岗位；区、“三办”包河段领导和技术负责人立即进入抗洪一线；

⑷区“三办”按照本辖区制定的预警措施，迅速将水情传递到辖区沿河单位、居民群众，三里洞街道办事处将辖区河段可能受到洪水威胁的人员在规定的时间内迅速全部撤离，并妥善安置；

⑸加大堤防巡查力度，区、“三办”巡堤查险负责人立即召集巡堤人员上堤，分段开展拉网式巡查巡护，严密监视河势水情；

⑹迅速调运抢险物料到达重点防汛位置，区、“三办”抢险队伍立即上堤，分段负责，坚守堤防，发现险情，迅速抢护，并立即报告区防汛抗旱指挥部；

⑺区公安分局组织公安干警做好撤离区的治安防范工作；

⑻漆水河上游“金锁关”、“五一水库”、“雷家沟”测报点，加密监测，1小时向区防汛抗旱指挥部报告一次上游河道洪水流量、水库出入库洪水泄流量、降雨量等水情数据，水库调度泄洪在确保水库大坝安全的前提下，尽可能控制下泄洪量，减小下游抗洪抢险压力，“三办”随时向区防汛抗旱指挥部报告抗洪抢险信息，不得瞒报、漏报、迟报。区防汛抗旱指挥部及时将雨情、水情和抗洪抢险信息报告市防汛指挥部。

50年一遇超标准重大洪水：

当漆水河同兴桥河道断面发生50年一遇超标准重大洪水，洪水流量达到571.8m3/s，相应水位860.2m，水深3.1m时，河道堤防受洪水冲刷，险情增多，可能出现堤基沉陷、堤防坍塌、洪水漫堤等险情，三里洞、城关大部分地区可能遭到水淹，沿河进入抢撤紧急状态。

抗、抢、撤对策：

⑴区防汛抗旱办立即将水情紧急报告区防汛抗旱指挥部指挥长。

⑵区防汛抗旱指挥部指挥长根据市防汛指挥部指挥长签发的抗洪抢险“2号命令”和启动的4号抢撤预案，相应签发区抗洪抢险“2号命令”，宣布区抗洪抢险进入紧急时期。

⑶区防汛抗旱指挥部领导成员、“三办”防汛领导、工作人员全部立即进入相应岗位；区、“三办”包河段领导和技术负责人立即进入抗洪一线；在市防汛指挥部的统一指挥下，区防汛抗旱指挥部组织“三办”实施抗洪抢险撤离。

⑷在市防汛指挥部发出抢险撤离报警后（区人防办报警器鸣短笛持续时间2分钟），区防汛抗旱指挥部迅速组织“三办”将水情传递到沿河单位、居民群众，在有限的时间内迅速将受到洪水威胁的人员全部撤离。

⑸区防汛抗旱指挥部及时组织防汛抗洪专家组会商，分析雨情、水情变化趋势，为市、区防汛领导指挥抗洪抢险决策提供依据。同时区防汛抗洪专家组分赴抗洪抢险一线，现场进行“抗、抢、撤”技术指导。

⑹加大堤防巡查力度，区、“三办”巡堤查险负责人立即召集巡堤人员上堤，分段开展拉网式巡查巡护，严密监视河势水情。

⑺抢险物料立即运抵指定位置，保证满足抗洪抢险需要，区、“三办”抢险队伍立即上堤到位，分段负责，坚守堤防，发现险情，迅速抢护，力争洪水不漫堤，并将险情立即报告区防汛抗旱指挥部。

⑻区人武部及时协调驻区武警、消防支队参加抗洪抢险，执行解救洪水围困群众，转移重要财产等重大抗洪抢险任务。

⑼区公安分局加大撤离区的治安防范力度，保障撤离区治安秩序稳定，必要时对撤离区实行治安管制。

⑽“三办”、区民政局迅速组织开展抢险撤离安置，救灾救助工作，区卫计局迅速带领抢险医疗救护队赴灾区开展医疗救护、卫生消毒、防疫工作，防止疫情发生。

⑾漆水河上游“金锁关”、“五一水库”、“雷家沟”测报点、“三办”辖区水库、重点支毛沟监测报汛人员，实行24小时不间断监测，随时准确向区防汛抗旱指挥部报告雨情、水情和抗洪抢险信息，不得瞒报、漏报、迟报。水库泄洪在确保水库大坝安全的前提下，尽可能控制下泄洪量，错峰泄洪减小下游抗洪抢险压力。区防汛抗旱指挥部及时将雨情、水情和抗洪抢险信息报告市防汛指挥部。

百年一遇特大洪水：当漆水河同兴桥河道断面发生100年一遇特大洪水，洪水流量达到722.4m3/s，相应水位860.7m，水深3.7m时，抗洪抢险进入非常紧急状态。

抗、抢、撤对策：

⑴区防汛抗旱办立即将水情紧急报告区防汛抗旱指挥部指挥长。

⑵区防汛抗旱指挥部指挥长根据市防汛指挥部指挥长签发的抗洪抢险“3号命令”和启动的5号抢撤预案，相应签发区抗洪抢险“3号命令”，宣布抗洪抢险进入非常紧急时期。

⑶区防汛抗旱指挥部领导成员、“三办”防汛领导全部立即进入相应岗位；区、“三办”包河段领导和技术负责人立即进入抗洪一线；在市防汛指挥部的统一指挥下，区防汛抗旱指挥部迅速组织“三办”实施抢险撤离。

⑷在市防汛指挥部发出抢险撤离报警后（区人防办报警器鸣短笛时间5分钟），区防汛抗旱指挥部迅速组织“三办”将水情传递到沿河单位、居民群众，在最短的时间内将受到洪水威胁的人员全部撤离，并妥善安置。

⑸区防汛抗旱指挥部紧急组织防汛抗洪专家组会商，分析雨情、水情变化趋势，为市、区防汛领导指挥抗洪抢险决策提供依据。同时，区防汛抗洪专家组分赴抗洪抢险一线，现场进行“抗、抢、撤”技术指导。

⑹加大堤防巡查巡护，区、“三办”巡堤查险负责人立即召集巡堤人员上堤，分段开展拉网式巡查巡护，严密监视河势水情。

⑺抢险物料立即运抵指定位置，保证满足抗洪抢险需要，区、“三办”抢险队伍立即上堤到位，分段负责，坚守堤防，发现险情，迅速抢护，力争洪水不漫堤，并将险情立即报告区防汛抗旱指挥部。

⑻区人武部及时协调驻区武警、消防参加抗洪抢险，执行解救洪水围困群众，转移重要财产等重大抗洪抢险任务。

⑼区公安分局加大撤离的治安防范力度，保障撤离区治安秩序稳定，必要时要对撤离区实行治安管制。

⑽“三办”、区民政局迅速组织开展抢险撤离安置、救灾救助工作，保障撤离群众得到妥善安置，情绪稳定；区卫计局迅速带领抢险医疗救护队赴灾区开展医疗救护、卫生消毒、防疫，防止疫情发生。

⑾漆水河上游“金锁关”、“五一水库”、“雷家沟”测报点、“三办”辖区水库、重点支毛沟监测报汛人员，实行24小时不间断监测，随时准确向区防汛抗旱指挥部报告雨情、水情和抗洪抢险信息，水库泄洪在确保水库大坝安全的前提下，控制下泄洪量，为下游安全撤离赢得时间。“三办”及时向区防汛抗旱指挥部报告抢险撤离信息，不得瞒报、漏报、迟报。区防汛抗旱指挥部及时将雨情、水情和抢险撤离信息报告市防汛指挥部。

㈡红土河、广阳河、阿庄河洪水防御

1、红土河洪水防御

警戒洪水防御：当红土河发生5年一遇洪水，红土镇双桥河道断面洪水流量达到67.17m3 /s，水深1.35m时，沿河进入警戒状态，由红土镇防汛指挥部指挥，适时启动镇防洪预案，组织实施抗洪工作，同时将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室迅速将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长及时对抗洪工作作出指示。镇防汛指挥部及时将抗洪信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

10年一遇设防标准洪水防御：当红土河发生10年一遇设防标准洪水，红土镇双桥河道断面洪水流量达到141.60m3 /s，水深2.2m时，红土镇防汛指挥部迅速将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室。区防汛抗旱指挥部办公室迅速将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长及时对抗洪抢险工作作出指示，由红土镇防汛指挥部指挥，适时启动镇抗抢预案，组织实施抗洪抢险，并及时将抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不瞒报、漏报、迟报。

20年一遇超标准洪水防御：当红土河发生20年一遇超标准洪水，红土河双桥河道断面洪水流量达到233.83m3 /s，水深3.09m时，红土镇防汛指挥部立即将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室立即将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长及时对抗洪抢险工作作出指示，由红土镇防汛指挥部指挥，迅速启动抢险预案，组织实施抗洪抢险，同时区防汛抗旱指挥部派督导组赴镇区督导抗洪抢险工作，镇防汛指挥部及时将抗洪抢险工作信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

30年一遇超标准大洪水：当红土河发生30年一遇超标准大洪水，红土镇双桥河道断面洪水流量达到257.19m3/s，水深3.3m时，红土镇防汛指挥部立即将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室立即将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长签发抗洪抢险命令，由区防汛抗旱指挥部指挥长立即启动镇防抢预案。镇防汛指挥部组织实施抗洪抢险。

抗洪抢险对策：

⑴宣布镇区抗洪抢险进入非常紧急状态，镇防汛指挥部领导及成员全部立即进入相应岗位，包河段领导和技术负责人立即进入抗洪一线。

⑵按照镇区制定的预警措施报警，迅速将水情传递到沿河单位、村组、社区、群众，组织部分可能受到洪水威胁的群众撤离，并妥善安置。

⑶镇区巡堤查险负责人立即召集巡查人员，分段负责，沿河进行巡查巡护，严密监视河势水情。

⑷镇区抢险物料立即运抵指定位置，保证满足抢险需要；抢险队伍迅速集结到位，分段防守，发现险情，立即报告，迅速抢护，确保护堤安全。

⑸按照镇区防洪预案，迅速组织开展救灾撤离安置、医疗救护、撤离区治安防范等抗洪救灾工作，维护镇区社会稳定。

⑹及时准确将雨情、水情和抗洪抢险信息报区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

50年一遇超标准重大洪水：

当红土河发生50年一遇重大洪水，红土镇双桥河道断面洪水流量达到287.97m3/s，水深3.57m时，红土镇防汛指挥部立即将水情紧急报告区防汛抗旱指挥部办公室。区防汛抗旱指挥部办公室将水情紧急报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长签发抢险救灾命令，由区防汛抗旱指挥部立即启动镇抢撤预案。镇防汛指挥部组织实施抢险救灾。

抗、抢、撤对策：

⑴宣布镇区抗洪抢险进入非常紧急状态，镇防汛指挥部领导及成员全部立即进入相应岗位，包河段领导和技术负责人立即进入抢险一线。

⑵按照镇区制定的预警措施报警，立即将水情传递到沿河单位、村组、社区、群众，在最短的时间内将受到洪水威胁的人员全部撤离，并妥善安置。

⑶加强巡查巡护、镇巡堤查险负责人立即召集巡查人员，分段负责，开展拉网式巡查工作，严密监视河势水情。

⑷镇区抢险物料立即运抵指定位置，保证满足抢险需要；抢险队伍迅速集结到位，分段防守，发现险情，立即报告，迅速抢护，力争重点部位洪水不漫顶、护堤不决口。

⑸按照镇区防洪预案，迅速组织开展救灾撤离安置、医疗救护，撤离区治安防范等抗洪救灾工作，维护镇区社会稳定。

⑹区民政局、区卫计局协助指导抗灾、救灾，开展灾区救灾安置和医疗救护、卫生消毒、防疫工作，确保受灾群众得到妥善安置，灾区不发生重大疫情。

⑺及时准确的将雨情、水情及抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

2、广阳河洪水防御：

警戒洪水防御：当广阳河发生5年一遇洪水，广阳镇广阳桥河道断面洪水流量达到65.22m3/s，水深1.7m时，沿河进入警戒状态，由广阳镇（以下简称“镇”）防汛指挥部按管辖河段分段指挥，适时启动各自辖区的防洪预案。组织实施抗洪工作，并及时将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室迅速将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长及时对抗洪工作作出指示。“镇”防汛指挥部及时将抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

10年一遇设防标准洪水防御：当广阳河发生10年一遇设防标准洪水，广阳桥河道断面洪水流量达到138.20m3/s，水深2.85m时，“镇”防汛指挥部迅速将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室。区防汛抗旱指挥部办公室迅速将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长及时对抗洪抢险工作作出指示，由镇防汛指挥部分段指挥，适时启动“镇”抗抢预案，分段组织实施抗洪抢险，并及时将抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

20年一遇超标准洪水防御：当广阳河发生20年一遇超标准洪水，广阳桥河道断面洪水流量达到217.44m3/s，水深3.95m时，“镇”防汛指挥部立即将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室立即将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长及时对抗洪抢险工作作出指示，由区防汛抗旱指挥部派督导组分赴镇督导抗洪抢险工作，“镇”防汛指挥部及时将抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

30年一遇超标准洪水：当广阳河发生30年一遇超标准洪水，广阳桥河道断面洪水流量达到249.95m3/s，水深4.3m时，“镇”防汛指挥部立即将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室立即将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长签发抗洪抢险命令，由区防汛抗旱指挥部指挥，立即启动“镇”防抢预案。“镇”防汛指挥部在区防汛抗旱指挥部的统一指挥下组织实施抗洪抢险。

抗、抢、撤对策：

⑴宣布镇区抗洪抢险进入非常紧急状态，“镇”指挥部领导及工作人员全部立即进入相应岗位，包河段领导和技术负责人立即进入抢险一线。

⑵“镇”按照各自辖区制定的预警措施报警，迅速将水情传递到沿河单位、村组、社区、群众，组织部分可能受到洪水威胁的群众撤离，并妥善安置。

⑶“镇”巡堤查险负责人立即召集巡查人员，分段负责，沿河进行巡查巡护，严密监视河势水情。

⑷镇区抢险物料立即运抵指定位置，保证满足抢险需要；抢险队伍迅速集结到位，分段防守，发现险情，立即报告，迅速抢护，确保护堤不决口。

⑸按照“镇”辖区防洪预案，迅速组织救灾撤离安置、医疗救护，撤离区治安防范等抗洪救灾工作，维护镇区社会稳定。

⑹及时准确将雨情、水情和抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

50年一遇超标准重大洪水：

当广阳河发生50年一遇超标准重大洪水，广阳桥河道断面洪水流量达到270.95m3/s，水深4.65m时，“镇”防汛指挥部立即将水情紧急报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室立即将水情紧急报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长签发抢险救灾命令，由区防汛抗旱指挥部指挥立即启动“镇”抢撤预案。“镇”防汛指挥部在区防汛抗旱指挥部统一指挥下组织实施抢险救灾。

抗、抢、撤对策：

⑴宣布“镇”辖区抗洪抢险进入非常紧急状态，“镇”防汛指挥部领导及工作人员全部立即进入各自负责岗位，包河段领导和技术负责人立即进入抢险一线。

⑵“镇”按照各自辖区制定的预警措施报警，立即将水情传递到各自沿河单位、村组、社区、群众，在最短的时间内将受到洪水威胁的人员全部撤离，并妥善安置。

⑶加强巡查巡护，“镇”巡堤查险负责人立即召集巡查人员分段负责，开展拉网式巡查巡护，严密监视河势水情。

⑷“镇”抢险物料立即运抵指定位置，保证满足抢险需要；抢险队伍立即集结到位，分段防守，发现险情，立即报告，迅速抢护，力争重点部位洪水不漫顶，护堤不决口。

⑸按照“镇”各自辖区防洪预案，迅速组织救灾撤离安置、医疗救护、撤离区治安防范等抗洪救灾工作，维护辖区社会稳定。

⑹区民政局、区卫计局协助指导抗灾、救灾，开展救灾安置和医疗救护、卫生消毒、防疫工作，确保受灾群众得到妥善安置，灾区不发生重大疫情。

⑺“镇”及时准确的将雨情、水情及抗洪抢险信息报区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

3、阿庄河洪水防御：

警戒洪水：当阿庄河发生5年一遇洪水，阿庄镇阿庄桥河道断面洪水流量达到72.92m3/s，水流0.9m时。沿河进入警戒状态，由阿庄镇防汛指挥部指挥，适时启动镇防洪预案，组织实施抗洪工作；同时将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室迅速将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长及时对抗洪工作作出指示；镇防汛指挥部及时将抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

10年一遇设防标准洪水防御：当阿庄河发生10年一遇设防标准洪水，阿庄桥河道断面洪水流量达到155.71m3/s，水深1.45m时，阿庄镇防汛指挥部迅速将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室迅速将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长及时对抗洪抢险工作作出指示，由阿庄镇防汛指挥部指挥，适时启动抗抢预案，组织实施抗洪抢险，并及时将抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

20年一遇超标准洪水防御：当阿庄河发生20年一遇超标准洪水，阿庄桥河道断面洪水流量达到257.14m3/s，水深2.0m时，阿庄镇防汛指挥部立即将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室立即将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长及时对抗洪抢险工作作出指示；由阿庄镇防汛指挥部指挥，迅速启动抗抢预案，组织实施抗洪抢险；同时区防汛抗旱指挥部派督导组赴镇区督导抗洪抢险工作；镇防汛指挥部及时将抗洪抢险信息报告区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

30年一遇超标准洪水防御：当阿庄河发生30年一遇超标准洪水，阿庄桥河道断面洪水流量达到283.36m3/s，水深2.13m时，阿庄镇防汛指挥部立即将水情报告区防汛抗旱指挥部办公室；区防汛抗旱指挥部办公室迅速将水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长签发抗洪抢险命令；由区防汛抗旱指挥部指挥，立即启动镇抗抢预案，镇防汛指挥部组织实施抗洪抢险。

50年一遇重大洪水：当阿庄河发生50年一遇超标准重大洪水，阿庄桥河道断面洪水流量达到318.79m3/s，水深2.3m，阿庄镇防汛指挥部立即将水情紧急报告区防汛抗旱指挥部办公室，区防汛抗旱指挥部办公室立即将水情紧急报告区防汛抗旱指挥部指挥长，区防汛抗旱指挥部指挥长签发抢险救灾命令，由区防汛抗旱指挥部指挥立即启动镇抢撤预案。镇防汛指挥部组织实施抢险救灾。

抗、抢、撤对策：

⑴宣布镇区抗洪抢险进入非常紧急状态，镇区防汛抗旱指挥部领导及工作人员全部立即进入各自岗位，包河段领导和技术负责人立即进入抢险一线。

⑵按照镇区制定的预警措施报警，立即将水情传递到各自沿河单位、村组、群众，在最短的时间内将受到洪水威胁人员全部撤离，并妥善安置。

⑶加强巡查巡护，巡堤查险负责人立即召集巡查人员分段负责，开展拉网式巡查巡护，严密监视河势水情。

⑷镇区抢险物料立即运抵指定位置，保证满足抢险需要，抢险队伍立即集结到位，分段防守，发现险情，立即报告，迅速抢护，力争重点部位洪水不漫顶，护堤不决口。

⑸按照镇区防洪预案，迅速组织救灾撤离安置、医疗救护、撤离区治安防范等抗洪救灾工作，维护镇区社会稳定。

⑹区民政局、区卫计局协助指导抗灾、救灾，开展救灾安置和医疗救护、卫生消毒、防疫工作，确保受灾群众得到妥善安置，灾区不发生重大疫情。

⑺及时准确的将雨情、水情及抗洪抢险信息报区防汛抗旱指挥部，不得瞒报、漏报、迟报。

㈢水库洪水防御

小㈠型水库（即五一水库）洪水防御

警戒状态：当水库水位达到或超过汛限水位1199.12m，且水位持续上涨时，水库防汛进入警戒状态。

防御洪水对策：

⑴水库监测报汛人员及时向区防汛抗旱指挥部报告；区防汛抗旱指挥部及时将水库水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长和市防汛指挥部；

⑵水库防汛包干领导和技术负责人赴水库现场指挥，按水库汛期调度运用计划实施洪水调度，适时调度泄洪；

⑶加强水库大坝巡查和洪水监测，增加监测人员和测报次数，防汛电台全天候开机守候，及时准确传递水库雨、水情信息；

⑷根据水库水位上涨变化情况，及时调运抢险物料，做好抗洪抢险准备。

设防标准洪水：当水库水位接近或达到设计洪水标准1201.57m时，水库防汛进入紧急状态。

防御洪水对策：

⑴水库监测报汛人员立即向区防汛抗旱指挥部报告；区防汛抗旱指挥部及时将水库水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长和市防汛指挥部；

⑵区防汛抗旱指挥部指挥长及时作出水库抗洪抢险指令；

⑶区防汛抗旱指挥部包库领导、技术负责人迅速赶赴水库现场指挥，实施洪水调度，组织实施抗洪抢险；

⑷迅速组织技术人员对水库雨、水情进行会商分析，对可能出现的险情拟定应对措施，为抗洪抢险提供技术依据；

⑸增加水库监测人员，加强水库大坝巡查、监测，防汛电台全天候开机守候，24小时报告一次水库雨情、水情变化，马杓沟口增设短波通讯电台，确保通讯联络畅通，准确快捷传递雨情、水情；

⑹及时向水库下游发出预警信号，提前做好防洪撤离准备；

⑺抢险物料准备到位，抢险队伍集结待命，随时投入抗洪抢险。

超标准洪水：当水库水位接近或达到1202.69m时，水库抗洪进入非常紧急状态。

防御洪水对策：

⑴水库监测报汛人员立即向区防汛抗旱指挥部报告；区防汛抗旱指挥部立即将水库水情报告区防汛抗旱指挥部指挥长和市防汛指挥部；

⑵区防汛抗旱指挥部指挥长宣布水库抗洪抢险进入非常紧急状态，并签署水库抗洪抢险命令；

⑶区防汛抗旱指挥部指挥长赴水库现场指挥，组织实施抗洪抢险，包库技术负责人迅速组织技术人员现场紧急会商，分析雨、水情变化趋势，提出抗洪抢险应急技术方案，为领导指挥抗洪抢险果断决策提供技术保障；

⑷加密水库大坝监测、巡查，1小时向区防汛抗旱指挥部报告一次水库雨情、水情变化，防汛电台全天候开机守候，确保通讯联络畅通；

⑸及时向水库下游预警，做好人员撤离准备；

⑹抢险物料、抢险队伍按照区防汛抗旱指挥部抗洪抢险命令，立即到位，抢险队伍坚守水库大坝，抢筑坝顶子埝，严防洪水漫顶，必要时开挖溢洪道增大泄洪，抗洪抢险技术人员现场做好技术指导；

⑺当洪水持续上涨，通过实施抢险措施后，可能发生洪水溃坝时，由水库现场抢险指挥长发布撤离命令，同时发射信号弹向水库下游紧急报警撤离，抢险队伍带队负责人将撤离命令传达到每个抢险队员，并组织抢险人员有序撤离；

⑻水库下游接到报警撤离信号后，区防汛抗旱指挥部立即组织洪水威胁区人员全部紧急撤离，并启动救灾安置、卫生防疫、治安防范等保障机制，确保灾区社会稳定。

预警报警信号辩别和撤离路线：

⑴预备信号：撤离准备信号为连续发射两颗红色信号弹，反复3次，间隔30秒；

⑵撤离报警信号：撤离报警信号为连续发射三颗红色信号弹，反复3次， 间隔1分钟；

⑶报警解除信号：报警解除信号为发射一颗绿色信号弹，反复3次，间隔2分钟。

撤离路线由马杓沟口210国道向北就近撤离到安全地带。

小㈡型水库洪水防御及对策：

当水库水位达到或超过警戒水位时，由水库所在地镇防汛指挥部指挥，按照辖区水库汛期调度运用计划组织实施水库洪水调度和水库防汛抗洪工作，并及时将水库雨、水情报告区防汛抗旱指挥部。

当水库达到设计标准洪水位时，由水库所在地镇防汛指挥部指挥，按照辖区水库汛期调度运用计划，组织实施抗洪抢险工作，并立即将水库雨情、水情报告区防汛抗旱指挥部。区防汛抗旱指挥部派督查组赴水库现场督查抗洪抢险工作，镇防汛指挥部及时实施洪水调度；加强水库大坝巡查、监测，做好应急通讯保障，及时准确传递雨、水情；及时预警，组织好水库下游洪水威胁区人员的避险撤离准备；抢险物料、抢险队伍准备到位，随时准备投入抗洪抢险，确保水库大坝和水库下游人员安全。

当水库发生重大险情或超标准洪水位时，水库所在地镇防汛指挥部立即向区防汛抗旱指挥部报告，区防汛抗旱指挥部紧急向区防汛抗旱指挥部指挥长报告，区防汛抗旱指挥部指挥长指派一名区防汛副指挥长带领抗洪抢险技术人员赶赴水库现场组织指挥抗洪抢险，水库所在地镇防汛指挥部在区防汛抗旱指挥部副指挥长的指挥下，按照辖区水库汛期调度运用计划组织实施抗洪抢险。

⑴区防汛指挥长宣布水库所在地镇辖区抗洪抢险进入非常紧急状态；

⑵镇防汛指挥部领导立即进入相应防汛岗位，镇包水库领导和技术负责人立即进入水库抗洪抢险一线；

⑶加密水库大坝巡查、监测，增加巡查、监测人员，随时报告水库雨、水情变化；

⑷保障水库应急通讯畅通，雨、水情及时准确传递；

⑸按照镇制定的水库报警措施，及时报警，组织水库下游受到洪水威胁区人员安全撤离；

⑹抢险物料、抢险队伍立即到位，坚守大坝，全力抢险，保障大坝安全；

⑺启动灾区救灾安置、卫生消毒、防疫、治安防范等保障机制预案，区民政局、区卫计局指导灾区做好抗灾救灾和卫生消毒、防疫工作，确保受灾群众全部妥善安置，灾区不发生重大疫情；

⑻加大撤离区治安防范力度，确保灾区社会稳定。

# 九、紧急处置应急方案

紧急处置应急方案是指紧急处置超标准重特大洪水或河流堤防、水库工程重大险情，以及抗洪抢险关键时期所采取的应急措施。

㈠宣布进入防汛紧急期

在本预案第六章所述河流、水库防汛处于紧急状态及其以上的汛情时，区防汛抗旱指挥部宣布本区域进入抗洪抢险紧急状态或非常紧急状态，区防汛抗旱指挥部行使区人民政府授予的抗洪抢险各项紧急处置权利。

㈡实行人力和物资的紧急调用

区防汛抗旱指挥部、各镇办在抗洪抢险紧急状态或非常紧急状态下，根据抗洪抢险需要，有权在本区域或本辖区范围内调用单位或个人的物资、设备、交通运输工具等，事后应及时归还或给予适当补偿，单位或个人必须服从。

㈢强行清除阻水碍洪设施

对明显影响河道行洪畅通的公路、桥梁等阻水碍洪设施，防汛抗旱指挥部可命令有关部门和单位予以强行拆除。

㈣实施受灾区交通管制

根据抗洪抢险需要，区公安分局协调交警部门，加强公路交通疏导，抗洪抢险车辆优先通行，必要时灾区公路实行交通管制，非抗洪抢险车辆不得进入灾区和抗洪抢险现场。

㈤实施受灾区治安管制

加强灾区治安防范，严厉打击乘机偷盗、抢劫和故意制造事端、散布谣言蜚语、制造社会动乱的犯罪分子。

㈥加强新闻舆论宣传管理

抗洪抢险期间，报纸、电视等新闻媒体要把握正确的舆论导向，加强抗洪抢险稿件的审查，区防汛抗旱指挥部确定专人，负责统一向新闻媒体发布水情、汛情、险情、灾情或抗洪抢险工作信息。

# 十、人员撤离迁安

㈠撤离指挥

受灾的镇办和防汛指挥部具体负责所辖的洪水危险区人员撤离迁安工作，要按照防汛指挥命令，在限定时间内把洪水威胁区人员转移到安全地带。

㈡撤离组织

建立由区、镇（办）有关部门包联责任人为现场执行指挥，以村组、社区为基本行动单元的撤离迁安组织。

㈢撤离方案

撤离安迁执行指挥人、包联负责人要提前进入包联村组、社区，落实好撤离交通工具，安排好撤离人员的编组和安迁的对口位置，并组织老、幼、病、残等行动不便人员提前转移安迁。

㈣撤离治安管理

区公安分局做好撤离区和安迁区的治安管理，防止不法分子扰乱。

㈤撤离卫生防疫

区卫计局组织医疗队在撤离和安迁区进行卫生防疫，对撤离人员进行医疗救护。在撤离区洪水淹没退落后及时喷洒消毒药物，防止滋生和蔓延传染性疾病。

㈥撤离救助措施

民政部门启动灾区救助措施，做好被撤离人员的衣、食、住等生活必需，吸纳社会各界募捐援助，稳定撤离安迁人员情绪。

# 十一、防洪工程抢险

㈠责任体系

各镇办必须切实抓好堤防、水库巡查工作，建立健全组织调度责任体系，保证巡堤、巡库查险工作全面到位。

㈡巡查险情

各堤防、水库巡查人员要认真巡查险情，对险情早发现、早报告、早抢护。

㈢险情报告处理

当堤防、水库工程发生险情时，堤防、水库巡查人员要立即开展应急抢护，要在第一时间内向区防汛抗旱指挥部报告，区防汛抗旱指挥部要立即派出防汛负责人前往现场，调集抢险队伍、抢险物料和抢险机械投入抢险。

㈣请调部队抢险

当堤防、水库工程险情迅速发展，可能出现漫溢、决口等重大险情时，由区人武部立即按照程序协调、组织驻区武警、消防官兵参加抢险、营救群众、转移物资等任务。

㈤水库抢险

当水库可能发生大坝溃决的特大险情时，在可能条件下，应提前在水库下游淹没区利用已有渠岸、河堤、公路等有利地形修筑临时防线，减少人员伤亡和财产损失。

㈥抢险指挥

在组织实施重要堤防、水库等工程抢险的同时，应成立由区政府主要负责人担任指挥，有关部门、消防、人武等单位负责人和专业技术人员参加的现场抢险指挥部，具体负责抢险的统一组织、方案的制定、人力调配和物料调运等工作。

㈦排洪除涝

做好淹没区排洪除涝工作，积极组织广大干部群众利用有利地形和机动排水设备自行排除淹没区积水，迅速恢复灾区生产、生活。

# 十二、应急指挥反应

㈠区防汛抗旱指挥部各成员迅速进入各自防汛岗位进行组织指挥，各部门、镇办负责人进入基层单位，组织督促防汛指挥命令的执行。

㈡根据汛情需要，可在区防汛抗旱指挥部统一指挥下，建立若干个专业性指挥部，承担相应防汛抢险工作的组织指挥。

# 十三、保障机制

为保证抗洪抢险工作取得成效，区防汛抗旱指挥部成员单位和驻区有关单位要通力协作，密切配合，全力提供可靠的抗洪抢险保障机制。

㈠抗洪抢险保障

1、区人武部按照区防汛抗旱指挥部的抗洪抢险指令，迅速集结抢险队伍，及时到达指定位置，协调驻区武警、消防官兵参加抗洪抢险。

2、区水务局及时为抗洪抢险工作提供技术方案。

3、区住建局及时组织人力、设备实施排涝除险。

4、区国土资源分局及时组织滑坡险区人员搬迁撤离。

5、区气象局及时做好灾害性天气预警信息的发布。

㈡抢险物资保障

区经贸局、区供销社按照区防汛抗旱指挥部的指令，及时提供调拨抗洪抢险物资，确保满足抗洪抢险所需。

㈢抢险运输保障

区交通运输局按照区防汛抗旱指挥部的命令，及时调集抗洪抢险车辆，服从区防汛抗旱指挥部的指挥调度，及时运送抗洪抢险人员、抢险物资和受灾撤离群众。

㈣抢险供电、通讯保障

供电部门要保证抗洪抢险期间紧急供电，电信、移动、联通部门要确保区党政机关、区防汛抗旱指挥部、重点部门抗洪抢险时通讯畅通，区防汛抗旱指挥部领导手机不掉线。

㈤救灾救助保障

区民政局迅速启动救灾救助预案，组织核查、汇总灾情，妥善安置受灾群众，组织指导社会募捐救助活动，向灾区提供紧急救灾援助；区农业局指导灾区农业救灾，恢复农业生产。

㈥抢险医疗救护和卫生防疫保障

区卫计局迅速启动抢险医疗救护和卫生防疫预案，抢险医疗人员及时赶赴抗洪抢险一线，医治伤病人员；洪灾过后，及时组织指导受灾地区防疫工作，防止重大疫情发生。

㈦抗洪抢险社会秩序保障

区公安分局迅速启动抗洪抢险社会治安秩序保障预案，加强治安巡查，加大灾区治安防范力度，打击各种违法犯罪，必要时对灾区实行治安管制，保障灾区治安秩序稳定；协调交警部门加强公路交通疏导，保障抢险运输车辆顺利通行。

㈧抗洪抢险资金保障

区发改局、区财政局保障重大抗洪抢险资金及时安排下拨到位。

㈨抗洪抢险信息宣传保障

区文广新局利用电视等及时播发区防汛抗旱指挥部抗洪抢险“通知”、“通告”和“命令”。及时准确宣传报道抗洪抢险信息，严防发生宣传报道失真，影响抗洪抢险的顺利进行。

# 十四、善后工作事项

在防汛抗洪工作结束后，各级人民政府、防汛指挥部要认真做好善后工作，及时处理防汛抗洪期间的遗留问题，抓紧做好防汛总结和灾后重建。

㈠有关善后事项

对防汛抗洪期间应急调用的物资、设备、交通工具要及时归还，造成损坏或不能以实物归还的，要按照防洪法及有关规定给以补偿。对抗洪抢险占用的土地、砍伐的林木等按有关规定补办手续，并组织对挖损土地复垦和林木补种。

㈡防汛物料补充

按照防汛物料储蓄管理办法，及时按照以物还物的方式向调拨单位归还被调的物资，补充防汛物资库存。

㈢防汛抗洪总结

做好防汛抗洪工作总结，全面客观地分析评价防汛抗洪工作的成效和经验教训。

㈣水毁修复重建

1、及早组织力量展开水毁修复重建方案的编制，积极做好修复方案的论证审查和建设资金的争取报批工作。

2、各镇办要积极发动和组织辖区群众开展水毁修复重建工作，恢复和提高防汛抗洪能力。

# 十五、罚则

㈠违反本预案规定，有下列行为之一的，视情节轻重和危害后果，由区防汛抗旱指挥部责令限期改正，采取补救措施。对直接责任人员依照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》和《陕西省防汛责任追究办法》追究相应责任。给予治安管理处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，给予行政处分：

1、不服从市、区防汛抗旱指挥部统一调度或者拒不执行市、区防汛抗旱指挥部指令的；

2、玩忽职守，延误汛情或者在紧要关头临阵脱逃的；

3、防汛措施不力，指挥失误，造成损失的；

4、破坏防汛通讯设施或干扰防汛通讯的；

5、挪用、贪污、盗窃防汛救灾款物的；

6、散布谣言，扰乱防汛工作秩序的；

7、虚报、瞒报洪涝灾情的；

8、防碍防汛工作人员依法执行公务的。

㈡违反河道和水库大坝安全管理规定的，依照《中华人民共和国河道管理条例》和《水库大坝安全管理条例》的有关规定处理。

# 十六、附则

㈠预案补充完善

各镇办可根据本预案制定具体实施方案。

㈡解释部门

本实施方案由区防汛抗旱指挥部负责解释。

㈢预案实施时间

本预案自颁布之日起施行

附件：表1    铜川市印台区防汛抗洪系统构成示意图

表2-1  铜川市印台区防汛抗洪抢险指挥程序表

表2-2  铜川市印台区防汛抗洪抢险指挥程序表

表2-3  铜川市印台区防汛抗洪抢险指挥程序表

表2-4  铜川市印台区水库防汛抗洪抢险指挥程序表

表3-1—表3-5 铜川市印台区防汛抗洪避险撤离方案表

表1：

铜川市印台区防汛抗洪系统构成示意图

|  |  |  | 区防汛抗旱指挥部 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区防汛指挥部办公室（设在区水务局） |  |  |  |  |  |  |
| 区防汛抗旱指挥部成员单位 |  |  | 区级抗洪抢险队伍组建 |  | 区级抗洪抢险车辆筹集 |  |  |  |
| 区有关部局、单位 |  |  | 责任单位 | 区人武部 | 责任单位 |  |  | 区交通运输局 |
| 区级抗洪抢险物资储备 |  |  | 汛情测报 |  | 防汛通讯网络 |  |  |  |
| 责任单位 | 区经贸局 区供销社 |  | 金锁关、五一水库、雷家沟测报点 镇、办防汛指挥部 |  | 铜川市防汛办. 区防汛办. 区防汛指挥部成员单位; 金锁关、五一水库 雷家沟测报点; 镇、办防汛指挥部. |
| 区抗洪救灾救助 |  |  | 区级抗洪抢险医疗救护、卫生防疫 |  | 镇、街道办事处辖区防汛抗洪 |  |  |  |
| 责任单位 | 区民政局 |  | 责任单位 | 区卫计局 | 镇、办防汛指挥部 |  |  |  |

表2-1：

铜川市印台区防汛抗洪抢险指挥程序表

河流：漆水河

| 河道断面 | 洪水量级 | 流量（m3/s） 洪峰水位（M） 水深（M） | 防洪预案 | 指挥程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆 水 河 同 兴 桥 | 警戒洪水 | 流量：300 水位：859.1 水深：2.0 | 区防汛指挥部发布防汛抗洪“通知”，启动警戒预案 | 区防汛指挥部督导“三办” 防汛指挥部指挥并 分段组织实施 |
|  | 设防标准洪水 20年一遇 | 流量：380 水位：859.4 水深：2.3 | 区防汛指挥部发布防汛抗洪“通知”，启动警戒预案 | 区防汛指挥部指挥“三办” 防汛指挥部指挥并 分段组织实施 |
|  | 30年一遇 | 流量：470.0 水位：859.8 水深：2.7 | 区防汛指挥部发布抗洪抢险“一号命令”，启动防抢预案 | 市防汛指挥部指挥 区防汛指挥部组织 “三办”防汛指挥部实施 |
|  | 50年一遇 | 流量：571.8 水位：860.2 水深：3.1 | 区防汛指挥部发布抗洪抢险“二号命令”，启动抢撤预案 | 市防汛指挥部指挥 区防汛指挥部组织 “三办”防汛指挥部实施 |
|  | 100年一遇 | 流量：722.4 水位：860.7 水深：3.7 | 区防汛指挥部发布抗洪抢险“三号命令”，启动撤离预案 | 市防汛指挥部指挥 区防汛指挥部组织 “三办”防汛指挥部实施 |

表2-2：

铜川市印台区防汛抗洪抢险指挥程序表

河流：红土河

| 河道断面 | 洪水量级 | 流量（m3/s） 洪峰水深（M） | 防洪预案 | 指挥程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 土 镇 双 桥 | 警戒洪水 （5年一遇） | 流量：122.68 水深：2.0 | 红土镇辖区防洪预案 | 红土镇防汛指挥部 指挥并组织实施防汛抗洪 |
|  | 设防标准洪水 （10年一遇） | 流量：141.60 水深：2.2 | 红土镇辖区防洪预案 | 红土镇防汛指挥部 指挥并组织实施防汛抗洪 |
|  | 20年一遇 | 流量：233.83 水深：3.09 | 红土镇辖区防洪预案 | 区防汛指挥部督导 红土镇防汛指挥部指挥并组织实施抗洪抢险 |
|  | 30年一遇 | 流量：257.19 水深：3.3 | 宣布辖区抗洪抢险进入紧急状态，启动防抢预案 | 区防汛指挥部指挥 红土镇防汛指挥部组织实施抗洪抢险 |
|  | 50年一遇 | 流量：287.97 水深：3.57 | 宣布辖区抗洪抢险进入非常紧急状态，启动抢撤预案 | 区防汛指挥部指挥 红土镇防汛指挥部组织实施抗洪抢险 |

表2-3：

铜川市印台区防汛抗洪抢险指挥程序表

河流：广阳河、阿庄河

| 河道 断面 | 洪水量级 | 流量（m3/s） 洪峰水深（M） | 防洪预案 | 指挥程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 阳 桥 | 警戒洪水 （5年一遇） | 流量：65.22 水深：1.7 | 广阳镇辖区防洪预案 | 广阳镇防汛指挥部指挥 按辖区河段分段组织实施防汛抗洪 |
|  | 设防标准洪水 （10年一遇） | 流量：138.20 水深：2.85 | 广阳镇辖区防洪预案 | 广阳镇防汛指挥部指挥 按辖区河段分段组织实施防汛抗洪 |
|  | 20年一遇 | 流量：217.44 水深：3.95 | 广阳镇辖区防洪预案 | 区防汛指挥部督导广阳镇防汛指挥部指挥，按辖区河段分段组织 实施防汛抗洪 |
|  | 30年一遇 | 流量：243.95 、 水深：4.3 | 宣布辖区抗洪抢险进入紧急状态，启动镇防抢预案 | 区防汛指挥部指挥广阳镇防汛指挥部按辖区河段分段组织实施 抗洪抢险 |
|  | 50年一遇 | 流量：270.95 水深：4.65 | 宣布辖区抗洪抢险进入非常紧急状态，启动镇防撤预案 | 区防汛指挥部指挥广阳镇防汛指挥部分段按辖区河段组织实施 抢险救灾 |
| 阿 庄 桥 | 警戒洪水 （5年一遇） | 流量：72.92 水深：0.9 | 阿庄镇辖区防洪预案 | 阿庄镇防汛指挥部指挥组织实施防汛抗洪 |
|  | 设防标准洪水 （10年一遇） | 流量：155.71 水深：1.45 | 阿庄镇辖区防洪预案 | 阿庄镇防汛指挥部指挥组织实施抗洪抢险 |
|  | 20年一遇 | 流量：257.14 水深：2.0 | 阿庄镇辖区防洪预案 | 区防汛指挥部督导阿庄镇防汛指挥部指挥组织实施抗洪抢险 |
|  | 30年一遇 | 流量：283.36 水深：2.13 | 宣布辖区抗洪抢险进入紧急状态，启动防抢预案 | 区防汛指挥部指挥阿庄镇防汛指挥部组织实施抗洪抢险 |
|  | 50年一遇 | 流量：318.79 水深：2.3 | 宣布辖区抢险救灾进入非常紧急状态启动抢撤预案 | 区防汛指挥部指挥 阿庄镇防汛指挥部组织实施抢险救灾 |

表2-4：

铜川市印台区水库防汛抗洪抢险指挥程序表

水库

| 工程规模 | 汛限水位(m) | 水库洪水位(m) | 防洪预案 | 指挥程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小㈠型水库(即五一水库) | 1199.12 | 警戒洪水位1199.12 | 区防汛指挥部“五一水库”汛期调度运用计划 | 区防汛指挥部指挥并组织实施洪水调度 |
|  |  | 设防标准洪水1201.57 低于设计洪水位0.5m | 区防汛指挥部“五一水库”汛期调度运用计划 | 区防汛指挥部指挥并组织实施防汛抗洪 |
|  |  | 超标准洪水1202.69 低于标准洪水位0.5m | 区防汛指挥部“五一水库”汛期调度运用计划 | 区防汛指挥部指挥并组织实施抗洪抢险 |
| 小㈡型水库 | 空库度汛 | 警戒洪水位 | 按水库所在地镇防汛指挥部水库汛期调度运用计划 | 水库所在地镇防汛指挥部指挥并组织实施洪水调度 |
|  |  | 设计标准洪水位 | 按水库所在地镇防汛指挥部水库汛期调度运用计划 | 区防汛指挥部督导 水库所在地镇防汛指挥部指挥并组织实施防汛抗洪 |
|  |  | 超标准洪水位 | 按水库所在地镇防汛指挥部水库汛期调度运用计划 | 区防汛指挥部指挥 水库所在地镇防汛指挥部组织实施抗洪抢险 |

表3-1：

铜川市印台区防汛抗洪避险撤离方案表

河流：漆水河

| 河道 断面 | 洪水量级 | 流量 （m3/s） 洪峰水位（M） 水深（M） | 区防汛指 挥部指令 | 预警信号 | 撤离范围 | 撤离路线 | 撤离安置点 | 组织实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆 水 河 同 兴 桥 | 警戒洪水 | 流量：300 水位：859.1 水深：2.0 | 发布防汛抗洪“通知” | “三办”辖区拟定预警信号 |  |  |  |  |
|  | 20年一遇 (设防标准洪水) | 流量：380 水位：859.4 水深：2.3 | 发布防汛抗洪“通告” | “三办”辖区拟定预警信号 |  |  |  |  |
|  | 30年一遇洪水 | 流量：470 水位：859.8 水深：2.7 | 发布抗洪抢险“一号命令” | “三办”辖区拟定预警信号 | 三里洞地区：鑫厦小区 三里洞矿家属区 | 二马路以东 | 三里洞中小学、供电局操场、区职中。 | 三里洞街道办事处 |
|  | 50年一遇洪水 | 流量：571.8 水位：860.2 水深：3.1 | 发布抗洪抢险“二号命令” | 市人防办报警器鸣笛“呜、呜、呜”持续2分钟 | 城关地区： (1)印台区政府一带 (2)市消防二中队 (3)城关街道办事处一带 三里洞地区：(1)市自来水公司、印台王益电力局一带 (2)芳草小区、铁一处、一运司停车场、铁二处、印台区职业学校。（4）甘泉沟、电厂沟一带。 | 一马路以西 二马路以东 一马路以西 一马路以西 一马路以西 | 城关地区：方泉小学、市一中、市五中、 师范、市铝厂、重兴公园 三里洞地区： 二运司机关 三里洞中小学、印王电力局操场、区职中。 | 城关地区： 城关街道办事处 三里洞地区： 三里洞街道办事处 |

表3-2：

铜川市印台区防汛抗洪避险撤离方案表

河流：漆水河

| 河道 断面 | 洪水 量级 | 流量(m3/s) 洪峰水位(M) 水深(M) | 区防汛指挥部指令 | 预警 信号 | 撤离范围 | 撤离路线 | 撤离安置点 | 组织实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆 水 河 同 兴 桥 | 100年 一遇 洪水 | 流量：722.4 水位：860.7 水深：3.7 | 发布抗洪抢险“三号命令” | 市人防办报警器鸣短笛“呜、呜、呜”持续5分钟 | (1)城关地区: 北关长途汽车站 印台区公安分局 印台区政府一带 印台区建行 铜川桥—北关桥以西 北关桥—二运司停车场以西 (2)三里洞地区: 二运司停车场—三里洞桥以西 水上乐园—三里洞桥以东 三里洞桥—铁路桥以西 | 一马路以西 二马路以东 一马路以西 | 城关地区: 公交一公司、重兴公园、丰禾制药厂、市一中、市五中、方泉小学、频阳小学 三里洞地区： 二运司机关、三里洞中小学印王电力局操场、区职中。 | 城关地区： 城关街道办事处 三里洞地区： 三里洞街道办事处 |

表3-3：

铜川市印台区防汛抗洪避险撤离方案表

河流：红土河

| 河道 断面 | 洪水 量级 | 流量(m3/s) 洪峰 水位(M) 水深(M) | 预警信号 | 撤离范围 | 撤离路线、安置点 | 组织 实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 土 镇 双 桥 | 警戒洪水 5年一遇 | 流量：67.17 水深：1.35 | 按镇防洪预案预警信号预警 |  |  | 红 土 镇 防 汛 指 挥 部 |
|  | 设标准防洪水 10年一遇 | 流量：141.60 水深：2.2 | 按镇防洪预案预警信号预警 | 按镇防洪预案划定范围实施 | 按镇防洪预案实施 |  |
|  | 20年一遇 | 流量：233.83 水深：3.09 | 按镇防洪预案预警信号预警 | 按镇防洪预案划定范围实施 | 按镇防洪预案实施 |  |
|  | 30年一遇 | 流量：257.19 水深：3.3 | 按镇防洪预案预警信号预警 | 按镇防洪预案划定范围实施 | 按镇防洪预案实施 |  |
|  | 50年一遇 | 流量：287.97 水深：3.57 | 按镇防洪预案预警信号预警 | 按镇防洪预案划定范围实施 | 按镇防洪预案实施 |  |

表3- 4：

铜川市印台区防汛抗洪避险撤离方案表

河流：广阳河、阿庄河

| 河道 断面 | 洪水量级 | 流量（m3/s） 洪峰 水深（M） | 预警信号 | 撤离范围 | 撤离路线、安置点 | 组织实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 阳 桥 | 警戒洪水 （5年一遇） | 流量：65.22 水深：1.7 | 广阳镇按 辖区预警信号预警 |  |  | 广阳镇 防汛指挥部 |
|  | 设防标准洪水 （10年一遇） | 流量：138.20 水深：2.85 | 广阳镇按 辖区预警信号预警 | 按广阳镇辖区防洪预案划定范围实施 | 按广阳镇辖区 防洪预案实施 |  |
|  | 20年一遇 | 流量：217.44 水深：3.95 | 广阳镇按 辖区预警信号预警 | 按广阳镇辖区防洪预案划定范围实施 | 按广阳镇辖区 防洪预案实施 |  |
|  | 30年一遇 | 流量：243.95 水深：4.3 | 广阳镇按 辖区预警信号预警 | 按广阳镇辖区防洪预案划定范围实施 | 按广阳镇辖区 防洪预案实施 |  |
|  | 50年一遇 | 流量：270.95 水深：4.65 | 广阳镇按 辖区预警信号预警 | 按广阳镇辖区防洪预案划定范围实施 | 按广阳镇辖区 防洪预案实施 |  |
| 阿 庄 桥 | 警戒洪水 5年一遇 | 流量：72.92 水深：0.9 | 阿庄镇按辖区 预警信号预警 |  |  | 阿庄镇 防汛指挥部 |
|  | 设防标准洪水 （10年一遇） | 流量：155.71 水深：1.45 | 阿庄镇按辖区 预警信号预警 | 按阿庄镇辖区防洪预案划定范围实施 | 按阿庄镇辖区 防洪预案实施 |  |
|  | 20年一遇 | 流量：257.14 水深：2.0 | 阿庄镇按辖区 预警信号预警 | 按阿庄镇辖区防洪预案划定范围实施 | 按阿庄镇辖区 防洪预案实施 |  |
|  | 30年一遇 | 流量283.36 水深：2.13 | 阿庄镇按辖区 预警信号预警 | 按阿庄镇辖区防洪预案划定范围实施 | 按阿庄镇辖区 防洪预案实施 |  |
|  | 50年一遇 | 流量：318.79 水深：2.3 | 阿庄镇辖区预警信号 预警 | 按阿庄镇辖区防洪预案画出范围实施 | 按阿庄镇辖区防洪预案实施 |  |

表3-5：

铜川市印台区防汛抗洪避险撤离方案表

水库

| 工程规模 | 汛限水位 (m) | 水库洪水位 (m) | 预警信号 | 撤离范围 | 撤离路线 | 撤离安置点 | 组织实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小㈠型水库(即五一水库) | 1199.12 | 设防标准 洪水位 1201.57 | 连续发射二颗红色信号弹反复三次，间隔30秒 | 马杓沟口单位及 群众做好撤离准备 | 马杓沟口210国道 以北方向 | 马杓沟口210国道以 北方向附近安全地带 | 区防汛指挥部 |
|  |  | 超标准洪 水位1202.69 | 连续发射三颗红色信号弹反复三次，间隔1分钟 | 马杓沟口单位及 群众迅速撤离 | 马杓沟口210国道 以北方向 | 马杓沟口210国道以 北方向附近安全地带 | 区防汛指挥部 |
| 小㈡型水库 | 空库度汛 | 设防标 准洪水位 | 按水库所在地镇 防汛指挥部水库汛期调度运用计划预警信号实施 | 按水库所在地镇 防汛指挥部水库汛 调度运用计划划定范围 | 按水库所在地镇 防汛指挥部水库汛期调度运用计划实施 | 按水库所在地镇 防汛指挥部水库汛期调度运用计划实施 | 水库所在地镇防汛指挥部 |
|  |  | 超标准 洪水位 | 按水库所在地镇 防汛指挥部水库汛期调度运用计划预警信号实施 | 按水库所在地镇 防汛指挥部水库 汛期调度运用计划 划定范围 | 按水库所在地镇 防汛指挥部水库汛期调度运用计划实施 | 按水库所在地镇 防汛指挥部水库汛期调度运用计划实施 | 水库所在地镇防汛指挥部 |

抄送：市防汛抗旱指挥部。

区委办，区纪委办，区人大办，区政协办，区人武部。

铜川市印台区防汛抗旱指挥部办公室　 　   　2016年5月25日印发