国家强化督查发现问题汇总表（含国家督办问题）（第二轮）

| 序号 | 交办 日期 | 企业/单位（包括当地政府及相关部门） | 行业（政府及政府相关部门不填） | 问题 类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成 期限 | 铜耀 政督 x号 | 责任 单位 | 责任人 | 进展 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20180903 | 陕西宝莱家人造板有限公司 | 工业企业污染防治 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在进行生产。存在问题：1.废枝桠柴物料露天堆放，采用防尘网覆盖，未采取密闭措施；2.干料运输皮带存在跑冒滴漏现象；3.拌胶计量皮带有无组织粉尘排放。环评要求：1.料棚要求建设密闭堆场；2.生产场所要求密闭性生产。 |  | 10月 15日 | 铜耀 政督[2018] 41号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 2 | 20180903 | 铜川恒晟科技材料有限公司 | 工业企业污染防治 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该企业在生产。存在问题：1.均化库库顶未设置除尘设施；2.回转窑排气筒未设置监测平台。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 9月 20日 | 铜耀 政督[2018] 42号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位，已立案查处。 | 国家 督办 |
| 3 | 20180904 | 陕西铜川凤凰建材有限公司 | 工业企业污染防治 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时，该企业正在生产。原料堆场、运输皮带采取密闭措施，脱硝系统在运行；在线监测系统在运行，公司拥有2套在线监测系统，其中1套已通过竣工环境保护验收，另1套为新增超低排放监测系统，正在调试中，经现场负责人介绍，待超低排放监测系统验收后停用老监测系统。经查，该公司委托第三方进行自行监测，并制定了自行监测方案报环保部门备案。存在问题：环保设施停运报告、停产报告、异常数据报告台账不规范。已责令当地政府督促企业及时整改。 |  | 9月 20日 | 铜耀 政督[2018] 45号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 4 | 20180906 | 董家河镇党家河村胡宁煤矸石加工点 | “散乱污”企业综合整治 | 清单内“散乱污”未完成整改 | 现场检查时，煤矸石加工点已停产，设备正在拆除中。存在问题：拆除设备未及时清运，场地未恢复。已责成当地政府加快清运拆除设备，并做好场地恢复工作。 |  | 9月 14日 | 铜耀 政督[2018] 43号 | 经贸局 董家河镇政府 | 冯继荣 张宁 | 整改到位 |  |
| 5 | 20180907 | 铜川市耀州区润泽塑业有限公司 | 工业企业污染防治 | 排污口不规范 | 现场检查时，该厂在生产，热熔机、缝包机、印字机产生废气经活性炭吸附后外排，共有3个排气筒。存在问题：热熔机排气筒高度6米，缝包机、印字机排气筒高度9米，达不到15米要求。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 9月 14日 | 铜耀 政督[2018] 44号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位，已立案查处。 | 国家 督办 |  |
| 6 | 20180908 | 铜川市耀州区东立水泥厂 | 工业企业污染防治 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时，该公司未生产，正在开挖基础。存在问题：表土露天堆放，未采取遮盖措施。 |  | 9月 15日 | 铜耀 政督[2018] 47号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 7 | 20180908 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 工业企业污染防治 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该公司未生产，公司拥有水泥生产线和矿山开采生产线。存在问题：1. 水泥熟料7000立方露天堆放，采取防尘网遮盖，但未密闭；2. 矿山2台破碎机、运输皮带未密闭。 |  | 9月30日 | 铜耀 政督[2018] 48号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 8 | 20180908 | 铜川满意商品混凝土有限公司 | 工业企业污染防治 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该厂未生产。存在问题：原料堆场未采取密闭措施。 |  | 9月30日 | 铜耀 政督[2018] 49号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 9 | 20180909 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 工业企业污染防治 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时，该公司在生产，原料堆棚已采取密闭措施，配备有洒水车。存在问题：在线监测设备二氧化硫、氮标气过期（最佳使用日期至2018年8月11日）。督查人员现场责令该公司立即更换过期标气。 |  | 9月15日 | 铜耀 政督[2018] 50号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 10 | 20180909 | 铜川市耀州区照金矿业有限公司 | 工业企业污染防治 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该公司处于停产状态。存在问题：储煤仓建设进展缓慢。根据铜川市耀州区煤炭管理局督办单（铜耀煤函[2018]7号）要求该公司于2018年3月15日前建设完成储煤仓。 |  | 10月30日 | 铜耀 政督[2018] 51号 | 煤炭局 | 杨章元 | 整改到位 |  |
| 11 | 20180910 | 铜川鑫泰实业有限公司 | 工业企业污染防治 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时，该公司在生产，正在进行厂区边坡绿化。存在问题：1. 经查阅石灰窑废气排放口8月在线监测系统月报表数据，2018年8月23日至8月27日颗粒物、二氧化硫、氮氧化物折算浓度数据异常，已责令当地政府调查核实；2. 石灰窑废气排放口高度为28米，未达到环评要求的30米；3. 在线监测系统运行维护管理不到位，运维记录不规范。 |  | 9月30日 | 铜耀 政督[2018] 53号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位 |  |
| 12 | 20180915 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 信访投诉 | 超标排污或未执行超低排放标准 | 现场检查时，该公司在生产，矿山配备了5辆洒水车，3台潜孔钻配备有除尘器。存在问题：1. 经查阅，窑尾在线监测系统2018年9月1日至9月15日日报表数据，显示9月9日17时至18时1个时段颗粒物折算浓度为21.4mg/m3，超过20mg/m3的执行标准，月报表未见异常数据；查阅窑头9月1日至15日在线监测系统日报表，9月8日共7个时段、9月9日共14个时段、9月10日共3个时段颗粒物折算浓度超标，月报表未见异常数据；该公司未提供超标情况说明；2. 矿区道路边坡未遮盖。 | 进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。 | 9月25日 | 铜耀 政督[2018] 54号 | 环保局 | 李续锋 | 整改到位已立案查处。 | 国家 督办 |

备注：已整改到位12家，其中含国家督办3家。